常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：常州市公安局2023年度安全设备维保项目

项目编号/包号：常采竞磋[2023]0044号

采 购 人：常州市公安局本级

采购代理机构：常州市政府采购中心

- 目      录

第一章   采购邀请	1

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	18

第四章   采购需求	28

第五章   合同草案条款	29

第六章   响应文件格式	30

- 第一章   采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常采竞磋[2023]0044号

2.项目名称：常州市公安局2023年度安全设备维保项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：223万元、项目最高限价：223万元

5.采购需求：详见采购文件

6.合同履行期限：维保期为两年

7.本项目是否接受联合体：不接受

8.本项目是否接受进口产品响应：不接受

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目分包1不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否

3.2 本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起至2023年05月22日  （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czj.jscz.org.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年05月26日  09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。。

## 五、开启

时间：2023年05月26日  09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线解密电子响应文件。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习常州市政府采购业务管理平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市公安局本级

地    址：常州市龙锦路1588号

联 系 人：邵俊

电  　话：0519-81993183

2.采购代理机构信息

名    称：常州市政府采购中心

地    址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：许女士

电  　话：0519-85588152

开标评审相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 磋商前答疑会 | 不召开 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定：无 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 24.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达 |
| 24.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 - 采购人信息 名 称：常州市公安局本级 地 址：常州市龙锦路1588号 联 系 人：邵俊 电 话：0519-81993183 2.采购代理机构信息 名 称：常州市政府采购中心 地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼 采购文件相关联系人：许女士 电 话：0519-85588152 开标评审相关联系人：孙先生 电 话：0519-85588155 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。供应商根据竞争性磋商文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

  - 集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人和磋商小组查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》，格式见《响应文件格式》 |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表，格式见《响应文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 14 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过常州市政府采购业务管理平台系统提交最终报价

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：无。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：______。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评审标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30 | 报价 |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5，2.6）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 检查投标人为本项目提供明确的总体维保服务方案，投标人需按照国家标准及相关行业标准，针对本项目需要维保的软硬件设备提供完整的维保服务方案，至少包括人员管理、资源管理、技术管理、过程管理等内容，由评委从方案的科学性、合理性、全面性和可操作性等方面对投标人提供的内容评分，方案科学、全面完整的得6分，方案基本科学、全面完整的得5分，方案描述简单但不够科学、全面完整的得4分，方案不够科学也不完整或者方案完全不符合需求内容的不得分。 | 6 | 总体维保服务方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 检查投标人为本项目提供的规范的运维工作流程。投标人针对本项目维保的软硬件设备制定详细的巡检工作流程，须至少包含具体负责人员及分工、维护内容、巡检方式、巡检内容、所需专业设备、时间进度安排、管理制度等内容，由评委针对投标人提供的内容评分，内容科学、全面完整的得6分，内容基本科学、全面完整的得5分，内容描述简单但不够科学、全面完整的得4分，内容不够科学也不完整或者内容完全不符合需求内容的不得分。 | 6 | 运维工作流程该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 投标人针对本项目维保的软硬件设备制定故障处置方案，至少包含具体负责人员、故障预案、故障处置方式、所需专业工具、进度安排、安全注意事项等，由评委针对投标人提供的故障处置方案进行评分，方案科学、全面完整的得6分，方案基本科学、全面完整的得5分，方案描述简单但不够科学、全面完整的得4分，方案完全不符合需求内容的不得分。 | 6 | 故障处置方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 投标人根据故障应急处理要求制定应急处理预案，评委根据预案的全面性、合理性、服务响应时效、人员与设备保障等方面进行打分。应急预案细化非常全面，应急措施非常合理，服务响应非常及时高效，应急保障人力及物资安排非常合理，得6分；应急预案较全面，应急措施恰当，服务响应较及时，应急保障人力及物资安排较合理，得5分；应急预案一般，应急措施一般，服务响应时间基本满足要求，人力及物资安排或安排基本满足要求，得4分；预案不合理，或者未提供不得分。 | 6 | 应急处理预案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.5 | 检查投标人为本项目提供培训方案，包括安全风险检测，系统安全加固，边界访问平台配置、排障等。由评委从培训方案的科学性、合理性、全面性和可操作性等方面对投标人提供的内容评分，内容科学、全面完整的得4分，内容基本科学、完整的得3分，内容描述简单但不够科学、全面完整的得2分，内容完全不符合需求内容的不得分。 | 4 | 培训方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.6 | 投标人须提供备品备件方案，由评委根据投标人提供的方案内容进行综合评分，方案科学、全面完整的得4分，方案基本科学、全面完整的得3分，方案描述简单但不够科学、全面完整的得2分，方案完全不符合需求内容的不得分。 | 4 | 备品备件方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 在提供1名驻场人员的基础上，供应商承诺再提供1名同等水平的维护工程师作为驻场人员的得6分。 | 6 | 提供人员近三个月中任意一个月的社保缴纳证明和承诺函 |
| 3.2 | 投标人承诺为本项目中所有天行网安设备提供原厂质保函的得6分。投标人承诺为本项目中所有北京迅安设备提供原厂质保函的得2分。 | 8 | 承诺函 |
| 3.3 | 公司资质：投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系证书得3分；投标人具有ISO27001信息安全管理体系证书得3分；投标人具有ISO45001(或OHSAS18001)证书得2分。 | 8 | 证书复印件加盖投标单位公章 |
| 3.4 | 投标人入围《通过公安部组织测试的接入平台厂商名单》的，得4分。 | 4 | 证书复印件加盖投标单位公章 |
| 3.5 | 投标人提供2020年1月1日以来能体现安全设备维护经验的业绩合同，合同包含交换系统、网闸、光闸、集控系统、集控探针、防火墙等共6项维护内容中4-6项的得3分，2-3项的得2分，1项的得1分，否则不得分，可提供多份合同（限评2份），本项最高6分。投标人提供2020年1月1日以来能体现安全边界建设经验的业绩合同，合同包含交换系统、网闸、光闸、集控系统、集控探针、防火墙等共6项内容中4-6项的得3分，2-3项的得2分，1项的得1分，否则不得分，可提供多份合同（限评2份），本项最高6分。 | 12 | 提供项目合同复印件,时间以合同签定时间为准。单个合同不得重复计算。 |

三、付款方式及说明

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 签订正式合同后 | 收到发票15日内 | 10 |  |
| 2 | 过程款 | 服务满半年后 | 收到发票15日内 | 20 |  |
| 3 | 过程款 | 服务满一年后，以合同总价的20%为基础根据考核情况支付本款项 | 收到发票15日内 | 20 |  |
| 4 | 过程款 | 服务满一半年后 | 收到发票15日内 | 20 |  |
| 5 | 余款 | 服务满两年后，根据考核情况支付余款 | 收到发票15日内 | 30 |  |

- 第四章   采购需求

- 一、项目背景

常州市公安局共有需维保安全设备93台（套）,包括防火墙、安全隔离网闸、数据交换系统、视频交换系统、集控探针等，涉及到市局多条安全边界。为了确保各业务系统正常运行，需要针对该批设备采购两年专业维保服务。

- 二、维保内容

- （一）维保期限

维保期自为合同签订后两年。

- （二）维保目标

1、组织措施有力。应建立高效的组织架构，有清晰的工作任务分工、管理职能分工，合理的工作流程；建立运维工作进度、成本、质量、安全、档案管理体系。

2、设备运行稳定。通过对相关设备定期巡检和故障及时处理，保障维保设备的运行稳定，延长设备生命周期。

3、安全防护有效。保障各安全设备稳定、可靠运行，发挥积极作用，各项安全指标达到采购人的要求，及时响应采购人提出的调整需求。

4、服务响应及时。对日常巡检、日常运维、故障维护等工作能做到及时响应，并根据采购人要求按时保质保量完成各项任务。

- （三）维保对象

- 1、硬件设备

注：前50项，北京迅安、天行网安设备要求原厂维保。

| 序号 | 设备类型 | 型号 | 序列号 | 基本情况 | 采购价（元） | 采购时间 | 过保时间 | 维保期限(月) | 机房位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C/S应用代理系统 | 北京迅安 中盾ZD-DP4020 | 247685367622 | 网络接口：6个千兆网口,2个千兆光口;CPU主频：3.0GHz，内存：4G;网络吞吐量850Mbps;并发连接数：10000; | 70000 | 2016/11/25 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 2 | C/S应用代理系统 | 北京迅安 中盾ZD-DP4020 | 247685367646 | 网络接口：6个千兆网口,2个千兆光口;CPU主频：3.0GHz，内存：4G;网络吞吐量850Mbps;并发连接数：10000; | 70000 | 2016/11/25 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 3 | 移动VPN接入网关 | 北京迅安 中盾ZD-VPN-G2000 | 247685367615 | 网络接口:6个千兆网口,2个千兆光口;连接数:10000;支持400路D1图象（2Mbps）或100路高清（8Mbps） | 170000 | 2016/11/25 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 4 | 移动VPN接入网关 | 北京迅安 中盾ZD-VPN-G2000 | 247685367592 | 网络接口:6个千兆网口,2个千兆光口;连接数:10000;支持400路D1图象（2Mbps）或100路高清（8Mbps） | 170000 | 2016/11/25 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 5 | B/S应用代理系统 | 北京迅安 中盾ZD-GLDL4020 | 228004637950 | 支持并发连接数：10000个；每秒事务数目（TPS）：1500个；最大吞吐量：800Mbps； | 60000 | 2014/5/18 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 6 | 集中监控与审计系统 | 北京迅安 中盾ZD-CMS | 247685359405 | 吞吐量600Mbps；支持用户数不少于10000； | 120000 | 2014/5/18 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 7 | B/S应用管理系统 | 北京迅安 中盾ZD-GLDL4020 | 228004637803 | 支持并发连接数：10000个；每秒事务数目（TPS）：1500个；最大吞吐量：800Mbps； | 60000 | 2014/5/18 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 8 | 鉴别评估管理系统 | 北京迅安 中盾ZD-RA4020 | 327102901036 | 平均制证时间< 10S /次；支持用户数不少于10000用户 | 100000 | 2014/5/18 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 9 | 身份认证管理中心 | 北京迅安 中盾ZD-SRQ15-PD10 | 327100401401 | 支持10000用户 | 80000 | 2014/5/18 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 10 | 移动VPN接入网关 | 北京迅安 中盾ZD-VPN-G4020 | 311102502117 | 带宽：850Mbps；SM1加密速度：200Mbps；最大并发用户数：5000；最大用户数：10000； | 128500 | 2014/5/18 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 11 | 安全隔离网闸 | 天行网安 TG9255 | WE3U2003180001 | 2个万兆光口 | 50000 | 2019/12/12 | 2023/11/19 | 18 | 市局信息中心机房 |
| 12 | 安全隔离网闸 | 天行网安 Topwalk-GAP V3.0 | LK-7612070037 | 内网接口： 1个10/100/1000M Base-TX网络接口， 3个10/100/1000M Base-TX扩展接口， 1个10/100/1000M Base-TX管理口， 1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）;外网接口： 1个10/100/1000M Base-TX网络接口， 3个10/100/1000M Base-TX扩展接口， 1个10/100/1000M Base-TX管理口， 1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）;网络吞吐量850Mbps;并发连接数：6万. | 90000 | 2016/11/25 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 13 | 安全隔离网闸 | 天行网安 TG7109 | YWE76141206 | 内部交换带宽可达5Gbps；系统数据吞吐量≥800Mbps；并发连接数>8000； | 50000 | 2014/5/18 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 14 | 集控探针 | 天行网安 TZ-2 | YWE500940111 | 4核 8G 40G硬盘 | 60000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 大数据中心机房 |
| 15 | 安全视频交换系统 | 天行网安 TMS3000 | WZ2014010127 | 4核 16G 120G硬盘 | 210000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 大数据中心机房 |
| 16 | 安全隔离网闸 | 天行网安 TG-10009-G | YWE80140103 | 4核 16G 40G硬盘 | 180000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 大数据中心机房 |
| 17 | 安全视频交换系统 | 天行网安 UMS3000 | WZ2014010124 | 4核 16G 120G硬盘 | 210000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 大数据中心机房 |
| 18 | 集控探针 | 天行网安 TZ-2 | YWE500930414 | 4核 8G 40G硬盘 | 60000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 大数据中心机房 |
| 19 | 安全视频交换系统 | 天行网安 TMS3000 | WZ2014010125 | 4核 16G 120G硬盘 | 210000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 大数据中心机房 |
| 20 | 安全隔离网闸 | 天行网安 TG-10009-G | YWE80140101 | 4核 16G 40G硬盘 | 180000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 大数据中心机房 |
| 21 | 安全视频交换系统 | 天行网安 UMS3000 | WZ2014010128 | 4核 16G 120G硬盘 | 210000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 大数据中心机房 |
| 22 | 集控探针 | 天行网安 TZ-2 | YWE500940110 | 4核 8G 40G硬盘 | 60000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 23 | 安全隔离网闸 | 天行网安 TG-10009-G | YWE80140104 | 4核 16G 40G硬盘 | 180000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 24 | 安全视频交换系统 | 天行网安 UMS3000 | WZ2014010126 | 4核 16G 120G硬盘 | 210000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 25 | 安全视频交换系统 | 天行网安 TMS3000 | WZ2014010121 | 4核 16G 120G硬盘 | 210000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 26 | 安全隔离网闸 | 天行网安 TG-7259-G | YWE76131210 | 2核 16G 40G硬盘 | 180000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 27 | 安全数据交换系统 | 天行网安 UAS2000 | WZ2014010134 | 4核 16G 120G硬盘 | 180000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 28 | 安全数据交换系统 | 天行网安 TAS2000 | WZ2014010133 | 4核 16G 120G硬盘 | 180000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 29 | 安全数据交换系统 | 天行网安 UAS15009 | WZ-R161219003 | cpu八核1.8GHz主频/64g内存 | 200000 | 2017/3/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 30 | 安全数据交换系统 | 天行网安 TAS15009 | WZ-R161219002 | cpu八核1.8GHz主频/64g内存 | 200000 | 2017/3/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 31 | 安全隔离网闸 | 天行网安 TG-15009-G | LK-7612070004R | cpu八核1.8GHz主频/64g内存 | 200000 | 2017/3/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 32 | 安全数据交换系统 | 天行网安 TAS15009 | WZ-R161219007 | cpu八核1.8GHz主频/64g内存 | 200000 | 2017/3/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 33 | 安全隔离网闸 | 天行网安 TG-15009-G | LK-7612070003R | cpu八核1.8GHz主频/64g内存 | 200000 | 2017/3/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 34 | 安全数据交换系统 | 天行网安 UAS15009 | WZ-R161219008 | cpu八核1.8GHz主频/64g内存 | 200000 | 2017/3/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 35 | 集控探针 | 天行网安 Topwalk/TZ-1 | WERT491122954 | 标准机架式设备；英特尔 至强 铜牌 3204 1.9GHz处理器；内存8G；硬盘500G；千兆网口4个；性能要求：每秒可接收日志条数不小于100条。 | 186000 | 2020/1/15 | 2023/11/19 | 18 | 大数据中心机房 |
| 36 | 安全隔离网闸 | 天行网安 Topwalk/TG-16089 | WEW3U91128001 | 10/100/1000Mbps（电口）×8；2个万兆SPF+万兆光口（含2个万兆多模模块）；4个USB接口，2个RJ45串口。Intel至强银牌 4210 2.20 GHz处理器*2颗；内存32G。 | 120000 | 2020/1/15 | 2023/11/19 |  | 大数据中心机房 |
| 37 | 安全数据交换系统 | 天行网安 Topwalk/DTP-16089 | WERT491122955/WERT491122956 | 每台设备具备4个10/100/1000Mbps（电口），2个SPF+万兆光纤接口（含2个万兆多模模块）； CPU：至强 金牌 6230 2.10 GHz处理器* 2颗 内存： 64G单台主机配置500G*2块企业级固态硬盘。 | 300000 | 2020/1/15 | 2023/11/19 | 18 | 大数据中心机房 |
| 38 | 安全数据交换系统 | 天行网安 TAS15009 | LEX-R1703210604 | 4核 16G 150G硬盘 | 210000 | 2017/7/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 39 | 安全隔离网闸 | 天行网安 TG-15009-G | LEX-W1706140066R | 4核 16G 80G硬盘 | 180000 | 2017/7/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 40 | 安全数据交换系统 | 天行网安 UAS15009 | LEX-R1703210617 | 4核 16G 150G硬盘 | 210000 | 2017/7/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 41 | 安全视频交换系统 | 天行网安 TMS10009 | LEX-R17032110570 | 4核 16G 120G硬盘 | 210000 | 2017/7/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 42 | 安全隔离网闸 | 天行网安 TG-10009 | LX-W170307060R | 4核 16G 40G硬盘 | 180000 | 2017/7/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 43 | 安全视频交换系统 | 天行网安 UMS10009 | LEX-R1703210569 | 4核 16G 120G硬盘 | 210000 | 2017/7/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 44 | 安全视频交换系统 | 天行网安 UMS3000 | WZ2014010120 | 4核 16G 120G硬盘 | 210000 | 2014/7/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 45 | 安全隔离网闸 | 天行网安 TG-10009-G | YWE80140105 | 4核 16G 40G硬盘 | 180000 | 2014/7/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 46 | 安全视频交换系统 | 天行网安 TMS3000 | WZ2014010129 | 4核 16G 120G硬盘 | 210000 | 2014/7/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 47 | 安全隔离网闸 | 天行网安 TG-10009-G | YWE80140102 | 4核 16G 40G硬盘 | 180000 | 2014/7/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 48 | 安全视频交换系统 | 天行网安 UMS3000 | WZ2014010130 | 4核 16G 120G硬盘 | 210000 | 2014/7/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 49 | 安全视频交换系统 | 天行网安 TMS3000 | WZ2014010122 | 4核 16G 120G硬盘 | 210000 | 2014/7/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 50 | 集控探针 | 天行网安TZ-I | LK-D1701100088 | 4核 4G 60G硬盘 | 60000 | 2015/12/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 51 | 安全数据交换系统 | 杭州合众 DC-310-HS-HZ | NT00414830（2-1） | 2个千兆电口，2个万兆光口，吞吐量40000Mbps，最大支持服务120个 | 175000 | 2019/12/12 | 2023/11/19 | 18 | 市局信息中心机房 |
| 52 | 安全数据交换系统 | 杭州合众 DC-310-HS-HZ | NT00414830（2-2） | 2个千兆电口，2个万兆光口，吞吐量40000Mbps，最大支持服务120个 | 175000 | 2019/12/12 | 2023/11/19 | 18 | 市局信息中心机房 |
| 53 | 请求服务系统 | 杭州合众 AS-310-HS-DZ | NT00414829（2-2） | 2个千兆光口，最大并发用户1000个，最大支持服务120个 | 150000 | 2019/12/12 | 2023/11/19 | 18 | 市局信息中心机房 |
| 54 | 请求服务系统 | 杭州合众 AS-310-HS-DZ | NT00414829（2-1） | 2个千兆光口，最大并发用户1000个，最大支持服务120个 | 150000 | 2019/12/12 | 2023/11/19 | 18 | 市局信息中心机房 |
| 55 | 请求服务系统 | 杭州合众 AS-300 | NT00414828（2-2） | 2个千兆电口，2个万兆光口，最大并发用户1000个，最大支持服务400个 | 100000 | 2019/12/12 | 2023/11/19 | 18 | 市局信息中心机房 |
| 56 | 请求服务系统 | 杭州合众 AS-300 | NT00414828（2-1） | 2个千兆电口，2个万兆光口，最大并发用户1000个，最大支持服务400个 | 100000 | 2019/12/12 | 2023/11/19 | 18 | 市局信息中心机房 |
| 57 | 安全单向光闸 | 杭州合众 SG-390 | PR2510n2011112542/PR2510n2011112536 | 2*E5-2630/64GB内存 | 250000 | 2011/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 58 | 安全单向光闸 | 杭州合众 SG-390 | PR2510n2011112541/PR2510n2011112546 | 2*E5-2630/64GB内存 | 250000 | 2011/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 59 | 安全数据交换系统 | 杭州合众 DC-390 | Hz2015092202SG/Hz2015092201SG | 2*E5-2630/32GB内存 | 190000 | 2014/7/13 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 60 | 安全单向光闸 | 杭州合众 SG-350 | PR2510n201610241/PR2510n201610242 | 2*E5-2699/64G内存/600G*2 | 300000 | 2016/12/19 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 61 | 请求服务系统 | 杭州合众 AS-390 | PR2510n201610243/PR2510n201610244 | 2*E5-2699/64G内存/600G*2 | 222000 | 2016/12/19 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 62 | 防火墙 | 启明星辰 USG-NGFW-P90 | NT00419346 | 4个万兆接口，网络吞吐量40G，并发连接数460万 | 38000 | 2019/12/12 | 2023/11/19 | 18 | 市局信息中心机房 |
| 63 | 防火墙 | 天融信 NGFW4000-UF | Q1611488075 | 万兆设备，6个万兆光口，4个千兆电口。 | 200000 | 2016/1/30 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 64 | 负载均衡 | ARRAY 2600 | 1651M0486 | 1个10/100/1000M管理接口， 5个10/100/1000M自适应电口；最大吞吐量：10Gbps。最大并发数：800万；每秒新建四层连接数大于30万；链路流量均衡数量：10 | 105000 | 2016/11/25 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 65 | 负载均衡 | ARRAY 2600 | 1720M0688 | 1个10/100/1000M管理接口， 5个10/100/1000M自适应电口；最大吞吐量：10Gbps。最大并发数：800万；每秒新建四层连接数大于30万；链路流量均衡数量：10 | 105000 | 2016/11/25 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 66 | 防火墙 | 天融信 NGFW4000-UF | K1103064508 | 4个电口，2个SFP插槽，吞吐量3Gbps | 38000 | 2013/2/22 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 67 | 防火墙 | 网御星云 power v6000-u2000 | NT00255509 | 12个千兆电口，6个千兆SFP接口，配置2个千兆单模10km模块；吞吐量6Gbps，最大并发连接数220万，防病毒吞吐率200Mbps，IPS吞吐率800Mbps，加解密吞吐率200Mbps，IPSEC最大隧道数无限制 | 17968.75 | 2015/12/31 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 68 | 防火墙 | 网御星云 power v6000-u2000 | NT00255508 | 12个千兆电口，6个千兆SFP接口，配置2个千兆单模10km模块；吞吐量6Gbps，最大并发连接数220万，防病毒吞吐率200Mbps，IPS吞吐率800Mbps，加解密吞吐率200Mbps，IPSEC最大隧道数无限制 | 17968.75 | 2015/12/31 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 69 | 防火墙 | 天融信 NGFW4000-UF（NG-51228） | Q1711609159 | 标准2U机箱 ，6个10/100/1000M Base-TX接口，12个combo接口（或者千兆电口≥4且千兆光口≥12），冗余双电源;整机吞吐率(bps)：12G;最大并发连接数：400万;每秒新建连接数：10万 | 100000 | 2016/11/25 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 70 | VPN | 华三 NS-SecPath F1005 | 219801A0X0916CQ00267 | 8个千兆电口 | 60000 | 2016/4/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 71 | VPN | 天融信 TopVPN 6000(TV-41606) | Q1811760535 | 1U机架式，4个电口，2个扩展卡槽 | 80000 | 2015/7/31 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 72 | 防火墙 | 启明星辰 USG-FW-12000E | 0819011312239997 | 2个万兆光口 12千兆电 | 216000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 73 | 防火墙 | 启明星辰 USG-FW-12000E | 0819011202249999 | 2个万兆光口 12千兆电 | 216000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 74 | 防火墙 | 启明星辰 USG-FW-12000E | 0819011212259997 | 2个万兆光口 12千兆电 | 216000 | 2013/1/29 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 75 | 可信边界接入网关 | 中宇万通 TrustMore3600 | SG2400020171011001 | 8个千兆电口 | 168000 | 2014/5/23 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 76 | 防火墙 | 启明星辰 万兆防火墙 | NT00235391 | 万兆防火墙 | 200000 | 2017/3/1 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 77 | 防火墙 | 网御星云 PowerV6000-F8310 | NT00378035 | 3个扩槽位，6个万兆SFP+插槽；默认1个10/100/1000M Base-TX；并发连接数400万； | 259530 | 2020/1/15 | 2023/11/19 | 18 | A1/19-20U |
| 78 | 防火墙 | 华为 USG6550-AC | 210235867110GC000582 | 8GE电+4GE光，支持电口Bypass卡，4G内存，1交流电源 | 28800 | 2017/9/10 | 2023/6/5 | 24 | A1/22U |
| 79 | 漏洞扫描 | 网御星云 TS-SC-E2700 | NT00377834 | 标配1个10/100/1000M管理口（可做扫描口）、5个100/1000M扫描电口、4个SFP插槽、1个RJ45 Console口，2个USB接口，冗余交流电源）一台，网御漏洞扫描系统 | 238500 | 2020/1/15 | 2023/11/19 | 18 | A1/24-25U |
| 80 | 入侵检测 | 网御星云 TD3000-GS4000 | 2016231912179990 | 1个RJ-45 Console口，2个10/100 /1000Base-Tx带外管理口，4个10/100 /1000Base-T接口，4个SFP插槽；4个监听口扩展槽位，2个USB口，冗余电源，含嵌入式软件）一台， | 211660 | 2020/1/15 | 2023/11/19 | 18 | A1/30-31U |
| 81 | 安全日志审计 | 网御星云 Leadsec-RS-500 | NT00377720 | 6个千兆电口，1个管理口，2个USB接口，存储容量2TB；支持30个审计对象授权； | 176460 | 2020/1/15 | 2023/11/19 | 18 | A1/33-34U |
| 82 | 防火墙 | 网御星云 PowerV6000-F8310 | NT00378034 | 3个扩槽位，6个万兆SFP+插槽；默认1个10/100/1000M Base-TX；并发连接数400万； | 259530 | 2020/1/15 | 2023/11/19 | 18 | A2/19-20U |
| 83 | 防火墙 | 天融信 TG-60000 | Q1705542577 | 32个10/100/1000Base-T接口，8个SFP+插槽 | 279300 | 2017/9/10 | 2023/6/5 | 24 | A2/22-23U |
| 84 | 防火墙 | 华为 USG6000 | 210235867110GB000027 | 防火墙 | 12000 | 2017/2/12 | 2023/6/5 | 24 | F-14U |
| 85 | 防火墙 | 启明星辰 FW-1008DP | NT00215751 | 配置18个千兆路由接口6个千兆电口6个千兆光口（含模块）。 | 113000 | 2014/9/17 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 86 | 防火墙 | 启明星辰 FW-1008DP | NT00215757 | 配置18个千兆路由接口6个千兆电口6个千兆光口（含模块）。 | 113000 | 2014/9/17 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 87 | 链路负载均衡 | 深信服 AD-2000 | 5071004448 | 6个千兆以太网端口,2个千兆光口,吞吐率2Gbps;最大并发连接数450万，链路负载均衡带宽能力不少于2000Mbps | 80000 | 2014/9/17 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 88 | 链路负载均衡 | 深信服 AD-2000 | 5071004450 | 6个千兆以太网端口,2个千兆光口,吞吐率2Gbps;最大并发连接数450万，链路负载均衡带宽能力不少于2000Mbps | 80000 | 2014/9/17 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 89 | 入侵检测 | 启明星辰 NT600-TC-S | LSBJF14030126 | 5个10/100/1000BASE-T接口，支持bypass，1个扩展槽。设备所配接口模式为交换路由混合模式，同时能用，非COMBO口,处理能力不少于5Gbps | 60000 | 2014/9/17 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 90 | 防火墙 | 启明星辰 USG-FW-12600GP | NT00237884 | 标准2U设备,双冗余电源；标配6个10/100/1000M Base-TX接口，5个扩展槽位； | 170000 | 2016/10/30 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |
| 91 | 防火墙 | 启明星辰 USG-FW-12600GP | NT00237886 | 标准2U设备,双冗余电源；标配6个10/100/1000M Base-TX接口，5个扩展槽位； | 170000 | 2016/10/30 | 2023/6/5 | 24 | 市局信息中心机房 |

本次维保范围内的各类软硬件发生故障后，因修复产生的所有费用均包含在本项目中，不再另行计费。设备维保费用按照实际维保时间按月计算。

- 2、基础软件清单（提供原厂维保服务）

| 序号 | 软件名 | 数量 | 过保时间 | 维保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公安应用日志安审系统 | 1 | 2023-6-5 | 24 |
|  | e盾安全网络管理系统 | 1 | 2023-6-5 | 24 |

- ★三、维保要求

- 运维管理

  - 设备管理

投标人应为采购人建立规范化的信息系统基础信息管理维护体系，对设备档案信息、配置信息进行日常维护，保证系统基础运维资料的准确。

投标人在中标后，需在签订合同后一个月内对所维保的设备进行全面排查，建立和完善信息台帐：包括设备的资产、位置、状态等全生命周期信息，设备拓扑结构图等并进行统一登记，建立完整的设备档案。对各类重要设备系统配置文件等进行备份，并以光盘刻录的形式提交。

  - 巡检要求

巡检指标要求:

维保软硬件需做到无故障时间率不小于99.5%。

巡检频率要求：

（1）每天一次例行巡检，检查设备是否正常运行，检查设备是否正常运行，有否异常情况（如异常声音、故障灯亮起等）；边界业务是否正常，配置策略是否生效等，对发现的问题及时报修处理，具体见“3、巡检内容”部分。

（2）每月一次全面巡检，要求对设备运行状态、开通的业务、安全策略、安全风险等内容进行巡检。运维每满一个月，须在期满后三个工作日内出具详细的关于维保软硬件健康检查的《X月巡检报告》。运维每满半年，须在期满后三个工作日内由资深工程师出具一次全面深度检查，并出具《半年巡检报告》。

（3）法定节假日期间、重大活动（由采购人指定并提前告知）前及其举行期间，应根据采购人的具体要求对维保软硬件进行额外的巡检维护，确保在此时期的正常工作。

（4）服务年度期满前十天完成年度现场维护，出具《年度服务总结报告》。在报告中需要提供年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单等。

要求每次设备巡检、软件升级、硬件维修等工作均做好日记记录，形成管理台账。

  - 巡检内容：

检查安全设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查安全设备文件系统、日志状态；检查CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息。

- 边界设备（包括清单1-61项）

边界设备包括天行网安、杭州合众的交换系统、单向光闸、网闸、集控系统及集控探针、可信认证网关等有线边界设备，以及北京迅安的C/S应用代理系统、移动VPN接入网关、鉴别评估管理系统、身份认证管理中心等无线边界设备。

检查设备是否正常运行，有否存在异常情况（如风扇异常声音，硬盘故障灯亮起等、电源模块蜂鸣）；是否有硬件故障报警。检查边界平台相关设备的CPU、内存、硬盘使用率，性能是否存在瓶颈，配置是否正常，有无安全隐患，并做好相关巡检记录。

检查边界通道业务是否正常，检查数据交换是否正常，是否存在资源连接中断，业务数据积压，数据写入报错等问题，视频交换业务是否存在上下级网关不在线，视频流无法调取等问题，请求服务及授权访问业务是否存在业务无法正常请求与访问的问题，检查集控信息与上级节点通信是否中断等。

检查移动VPN接入网关配置代理策略，完成前置机IP地址及端口映射；网闸配置到映射到公安网地址；C/S应用代理系统配置数据源、数据目标；鉴别评估管理系统警员证书签发、注销、延期等工作。定期查看集中监控及探针设备状态信息、业务流量使用信息、警员在线状态等。

按采购人要求配置、调整、删除边界通道资源，及时处理并上报业务故障,保证数据、视频交换及传输正常，对故障设备按照要求及时维修。

- 防火墙、漏洞扫描

投标人每日检查设备是否正常运行，有否存在异常情况（如风扇异常声音，硬盘故障灯亮起等、电源模块蜂鸣）；是否有硬件故障报警。检查防火墙、漏洞扫描设备的CPU、内存、硬盘使用率，性能是否存在瓶颈，配置是否正常，有无安全隐患，并做好相关巡检记录。

投标人按照采购人需求配置（或调整）防火墙、漏洞扫描的策略，故障维修。每日查看安全策略日志，确认是否有网络攻击或渗透测试，定期汇总策略日志，整理成相关报告提交采购人，针对报告提出相关策略优化建议，对采购人要求的防火墙、漏洞扫描进行病毒库和特征库升级。

- 负载均衡

检查设备是否正常运行，有否异常情况（如风扇异常声音，硬盘故障灯亮起等）；是否有硬件故障报警。检查性能是否存在瓶颈，配置是否正常，有无安全隐患，并做好相关巡检记录。

投标人按照采购人需求配置、调整设备策略、故障维修。能够按甲方要求配置负载资源池，并保证已有负载池运行正常。

- 其他维保清单内的安全设备

检查设备是否正常运行，有否异常情况（如风扇异常声音，硬盘故障灯亮起等）；是否有硬件故障报警。检查性能是否存在瓶颈，配置是否正常，有无安全隐患，并做好相关巡检记录。

投标人按照采购人需求配置、调整设备策略、故障维修。并根据安全策略，定期汇总策略日志，整理成相关报告提交采购人，针对报告提出相关策略优化建议。

- 移动专网安全设备

对常州公安移动专网安全设备进行日常维护、发现并及时上报故障，按照采购人要求进行业务配置、调整等工作，包括AAA认证设备的用户配置、管理，网络接入控制器设备白名单设置、全局配置，网络探针、数据探针的监控配置、探针配置等工作。同时，配合进行常州市公安局移动警务证书的制发、注销，台账管理等工作。

常州公安移动专网安全设备清单:

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AAA认证设备 | 一所中盾 | ZD-AAA |
| 2 | 网络控制器 | 一所中盾 | ZD-TSSG |
| 3 | 网络探针 | 一所中盾 | ZD-MCA |
| 4 | 数据探针 | 一所中盾 | ZD-DC |

  - 业务维护

按照采购人要求提供软硬件稳定使用、新业务开通对接调配、已有业务运行维护与流量监测、故障业务节点定位与协助排查、变更业务按需迁移割接、废止业务及时拆除服务等。

根据采购人应用或管理的需求，及时提供配置调整优化建议方案，获得采购方认可后，及时实施配置调整。针对安全设备日志采集需求，在本次维护服务期限内，投标人应免费完成本次维保项目内边界接入平台相关链路信息及业务信息与省厅“慧安”平台、常州市局大数据应用安全审计平台的对接工作。

维护服务期限内，遇到软件相关的日常维护及安装等问题，投标人在维护系统稳定运行的同时，主动收集系统关键补丁，软件补丁等信息，对安全产品的记录进行审计，对出现的安全隐患提出解决方案，在采购人的监督下，对业务系统实施升级服务，并在升级完成后配合采购人对系统进行测试和调优。

维护服务期限内，采购人如需对第三方软件或系统进行测试、调整或故障处理，投标人工程师应给予现场免费协助。

按采购人要求提供软件升级服务，在本次维护服务期限内，提供软件产品免费升级以及漏洞修复等服务。

按采购人要求提供以下安全设备的病毒库、特征库升级。

| 序号 | 设备类型 | 型号 | 序列号 | 基本情况 | 采购价 | 采购时间 | 过保时间 | 机房位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 启明星辰 USG-NGFW-P90 | NT00419346 | 4个万兆接口，网络吞吐量40G，并发连接数460万 | 38000.00 | 2019-12-12 | 2023-11-19 | 市局信息中心机房 |
| 2 | 防火墙 | 天融信 NGFW4000-UF | Q1611488075 | 万兆设备，6个万兆光口，4个千兆电口。 | 200000.00 | 2016-1-30 | 2023-6-5 | 市局信息中心机房 |
| 3 | 防火墙 | 网御星云 power v6000-u2000 | NT00255509 | 12个千兆电口，6个千兆SFP接口，配置2个千兆单模10km模块；吞吐量6Gbps，最大并发连接数220万，防病毒吞吐率200Mbps，IPS吞吐率800Mbps，加解密吞吐率200Mbps，IPSEC最大隧道数无限制 | 17968.75 | 2015-12-31 | 2023-6-5 | 市局信息中心机房 |
| 4 | 防火墙 | 网御星云 power v6000-u2000 | NT00255508 | 12个千兆电口，6个千兆SFP接口，配置2个千兆单模10km模块；吞吐量6Gbps，最大并发连接数220万，防病毒吞吐率200Mbps，IPS吞吐率800Mbps，加解密吞吐率200Mbps，IPSEC最大隧道数无限制 | 17968.75 | 2015-12-31 | 2023-6-5 | 市局信息中心机房 |
| 5 | 防火墙 | 天融信 NGFW4000-UF（NG-51228） | Q1711609159 | 标准2U机箱 ，6个10/100/1000M Base-TX接口，12个combo接口（或者千兆电口≥4且千兆光口≥12），冗余双电源;整机吞吐率(bps)：12G;最大并发连接数：400万;每秒新建连接数：10万 | 100000.00 | 2016-11-25 | 2023-6-5 | 市局信息中心机房 |
| 6 | 防火墙 | 启明星辰 USG-FW-12000E | 0819011312239997 | 2个万兆光口 12千兆电 | 216000.00 | 2013-1-29 | 2023-6-5 | 大数据中心机房 |
| 7 | 防火墙 | 启明星辰 USG-FW-12000E | 0819011202249999 | 2个万兆光口 12千兆电 | 216000.00 | 2013-1-29 | 2023-6-5 | 大数据中心机房 |
| 8 | 防火墙 | 启明星辰 USG-FW-12000E | 0819011212259997 | 2个万兆光口 12千兆电 | 216000.00 | 2013-1-29 | 2023-6-5 | 市局信息中心机房 |
| 9 | 防火墙 | 启明星辰 万兆防火墙 | NT00235391 | 万兆防火墙 | 200000.00 | 2017-3-1 | 2023-6-5 | 市局信息中心机房 |
| 10 | 防火墙 | 网御星云 PowerV6000-F8310 | NT00378035 | 3个扩槽位，6个万兆SFP+插槽；默认1个10/100/1000M Base-TX；并发连接数400万； | 259530.00 | 2020-1-15 | 2023-11-19 | 大数据中心机房 |
| 11 | 防火墙 | 华为 USG6550-AC | 210235867110GC000582 | 8GE电+4GE光，支持电口Bypass卡，4G内存，1交流电源 | 28800.00 | 2017-9-10 | 2023-6-5 | 大数据中心机房 |
| 12 | 防火墙 | 网御星云 PowerV6000-F8310 | NT00378034 | 3个扩槽位，6个万兆SFP+插槽；默认1个10/100/1000M Base-TX；并发连接数400万； | 259530.00 | 2020-1-15 | 2023-11-19 | 大数据中心机房 |
| 13 | 防火墙 | 天融信 TG-60000 | Q1705542577 | 32个10/100/1000Base-T接口，8个SFP+插槽 | 279300.00 | 2017-9-10 | 2023-6-5 | 大数据中心机房 |
| 14 | 防火墙 | 启明星辰 FW-1008DP | NT00215757 | 配置18个千兆路由接口6个千兆电口6个千兆光口（含模块）。 | 113000.00 | 2014-9-17 | 2023-6-5 | 市局信息中心机房 |
| 15 | 防火墙 | 启明星辰 FW-1008DP | NT00215751 | 配置18个千兆路由接口6个千兆电口6个千兆光口（含模块）。 | 113000.00 | 2014-9-17 | 2023-6-5 | 市局信息中心机房 |
| 16 | 防火墙 | 启明星辰 USG-FW-12600GP | NT00237884 | 标准2U设备,双冗余电源；标配6个10/100/1000M Base-TX接口，5个扩展槽位； | 170000.00 | 2016-10-30 | 2023-6-5 | 市局指挥中心机房 |
| 17 | 防火墙 | 启明星辰 USG-FW-12600GP | NT00237886 | 标准2U设备,双冗余电源；标配6个10/100/1000M Base-TX接口，5个扩展槽位； | 170000.00 | 2016-10-30 | 2023-6-5 | 市局指挥中心机房 |

  - 服务授权

维保清单中第81项安全日志审计设备（型号：	网御星云Leadsec-RS-500	序列号：NT00377720），新增70个审计对象授权。

  - 其他要求

按采购人要求提供加强服务，在重大安保任务、敏感时间节点、业务迁移等期间，能够根据业务需要另外安排工程师提供加强服务。

按采购人要求负责所维保设备的上下架、迁移、搬迁等工作及软件重新部署等工作，如该变更工作是其他项目内容，投标方须配合完成所维保设备所在相关系统其它硬件设备的上下架、迁移、搬迁等工作及软件重新部署等工作。

本项目维保期内，采购人业务系统遇到严重故障时，提供能够满足业务运行要求的各种设备进行临时替换。

- 故障处理

- 服务响应要求

(1)服务响应及维修。提供7*24小时的技术支持和服务。5分钟内对采购人所提出的需求做出响应，1小时内到达现场，承诺在规定的时间内完成维修。

(2)故障响应及恢复。

按故障严重程度从高到低分为四级：

重大故障：核心业务系统不可用或将导致其业务数据缺失的；

严重故障：核心业务系统性能受到严重影响的故障或可能导致核心业务系统不可用的，非核心业务系统不可用的或导致其业务数据缺失的；

较大故障：非核心业务系统性能受到严重影响的故障或可能发生严重以上故障风险的故障；

一般故障：其他隐患类故障。

要求做到全天候7*24小时的技术服务，对于故障抢修涉及的响应时间和故障处置时间的要求如下：

故障响应。

（a） 重大及严重故障：故障发生后，应在5分钟内人员响应，30分钟内到达故障服务现场。

（b）较大及一般故障：故障发生后，维修人员到达故障服务现场的时间应不大于1小时，具体为：工作时间维修人员到达故障服务现场的时间应不大于30分钟，非工作时间维修人员到达故障服务现场的时间应不大于1小时。

故障恢复。

重大故障：恢复时间在工作时间内不超过1小时，非工作时间内不超过2小时；

严重故障：恢复时间在工作时间内不超过2小时，非工作时间内不超过3小时；

较大故障：恢复时间不超过4小时；

一般故障：其他隐患类故障，恢复时间由投标人与采购人协商决定，原则上不超过1工作日。

重大、严重故障的，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

（3）如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，投标人需将故障原因、过渡方案和恢复计划等在2小时内书面上报，并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的人力成本、时间成本、社会经济损失等由投标人承担。

（4）在重大、严重故障或者采购人要求提供故障报告的故障处理结束后24小时内应向采购人提出书面故障处理报告。

（5）投标人在本次所维保设备发生故障无法排除的情况下，投标人须协调原厂解决，所涉及的费用由投标人承担。

- 备件服务要求

建立备件库，为保证系统故障时快速响应，本次要求投标人提供常用设备及配件作为本次项目备件。

常用配件存放于采购人处，具体清单如下（不少于以下清单）：万兆数据交换平台1套、万兆视频网闸1套、请求服务系统1套、安全单向光闸2套，相关设备须符合公安部边界平台技术标准，所有更换的备件必须为原厂生产且可正常运行，以保证采购人系统的安全、可靠、稳定运行。

投标人需保证涉及维保设备的硬件都能够得到及时、准确的维修。

如遇配件供给时间或故障问题复杂导致解决时间超过24小时，需提供同档次备机以保证业务系统正常运转，如果无法修复，需提供同档次全新设备供采购人使用，且设备归采购人所有。

在运维过程中，需根据维保情况，经采购人同意，对备件库进行更新，保证备件匹配。

- 其他要求

维保单位应配备日常维护、应急抢修必须的维护终端、网线钳、工具包、标签机、检测工具等设备，并免费提供维保所需相关耗材。上述设备应为本维保项目专用，需保证设备性能良好，投标人不得以任何借口挪用相关设备。

负责对市局不在本次维保范围内的安全设备，总数约十余台，进行台账梳理、日常巡检、维护和维修（需进行硬件更换时，由采购人提供硬件）。

投标人应自行建立安全体系，并承担安全事故造成的一切责任，采购人对此不承担连带责任。

- 维护人员

驻场人员：

1、投标人须配备1名专业工程师提供两年5*8小时驻场服务，驻场人员要求及工作职责如下:

技能要求： 3年以上安全运维相关工作经验；熟悉网络安全相关的安全体系和运营流程，具有网络安全项目实施与维护经验；熟悉各主流网络安全产品的工作原理、功能与运维操作，如下一代防火墙、WAF、IPS、防病毒管理、漏洞管理、威胁情报、安全态势感知等产品操作技能；具有丰富的网络安全应急响应和处置经验，具备安全事件溯源能力，以及独立的分析和解决问题能力；具有边界接入平台建设、产品实施和维护及相关工作经验。

工作职责：

（1）日常运维

驻场工程师每天对维保设备进行日巡检，并在蓝海平台上提交日巡检报告，每月提交一次月度巡检报告，每半年提交一次半年技术服务报告。驻场工程师在维护工作中，有义务对代维设备作好标签制定、技术文件入档编辑、配置版本的保留和归档、软件版本的保留和归档、线缆的整理等，驻场工程师在现场进行维保软硬件设备管理和监测，及时排查故障，对需要调整的配置经授权同意后进行修改，驻场工程师须负责把需要投标人出面处理的事务信息及时反馈到投标人，解决代维的设备维修以及厂商的技术及设备的配合。

针对各类边界包括感知网到公安网视频数据边界、党政军数据边界、企事业数据边界、社会信息采集数据边界、无线接入边界、二类区到公安网视频边界、互联网到二类区视频边界、互联网到感知网数据边界、PDT专网到公安网边界、社会面接入共享网到感知网视频边界、地铁专网到感知网等边界，配合完成运行业务的统计巡检、新业务的配置对接、旧业务的清理撤除、业务台账梳理以及故障业务的排查诊断。

（2）故障处理

对发生的突发事故，在接到故障响应需求后5分钟内到现场（非工作日1小时内到达），服务内容包括对意外事故的处理，非法入侵的处理和调查恢复、网络攻击的应急防护等。对边界安全交换系统的软硬件提供现场维护。

当设备出现硬件故障需要维修时，驻场人员应联系相关厂商，上门下架故障设备，保内设备将直接发送报修，维修后进行恢复性安装，并做好配置。若所维保的设备发生故障需要更换配件时，对于一般不影响工作的故障，一般配件当天供应，特殊配件2天内供应，对于影响正常工作的故障，应于24小时内排除，无法及时修复的，应提供备机或备件服务，不在该项目维保范围之内损坏的物品，器件则另行协商收费。

（3）安全服务

驻场工程师每日做好所维保安全设备的安全监测，如发现渗透攻击、病毒传播等安全事件，需立即处置，第一时间消除安全风险隐患。

驻场工程师根据所维保安全设备安全监测情况，收集、汇总安全态势情况，形成安全态势月报。

驻场工程师需协助采购人消除安全风险隐患，针对公安部、省厅、市委网信办下发的及市局自行发现的系统漏洞等安全风险隐患，提出整改建议并协助完成整改。

2、投标人须承诺保持驻场工程师的连续性和稳定性。人员调整更换必须经采购人同意，中途更换人员需提前一个月告知采购人，待采购人批准后才可更换，以正式函件送达采购人并由采购人签字确认为准，更换的人员必须具有同等档次，更换驻场工程师需根据岗位情况至少保证两周的工作交接期，保证采购人系统维护稳定性。

3、驻场工程师食宿自理，自行准备维护终端（维护期满后，硬盘不返还），驻场人员的工作的时间由采购人负责安排，包括正常工作时间、周末、节假日或夜间加班值班；驻场人员工作的所有费用（包括工资、因采购人工作安排产生的差旅费、加班费等）由投标人承担。

4、投标人必须符合采购人相关工作规范要求，驻场人员应按照采购人管理要求进行日常工作。驻场工程师考核由采购人负责，服从采购人的管理，包括工作时间、工作安排，严格执行请销假制度，在服务期内不得兼任其他项目的维护工作。

技术支持团队

投标人须建立与本项目相符的后台技术支持团队，后台技术支持团队人员需相对固定，并在发生现场驻场人员无法处理故障时，第一时间赶到，不得推诿。如果因采购人工作需求，现场驻场人员加后台技术支持方式无法满足要求，投标人须增加驻场人员，保证服务质量。

- 原厂维保

为确保市局核心业务运行正常，本项目中明确要求或者投标人承诺提供原厂维保的，投标人须保证原厂商为代维设备及软件至少免费提供以下服务：

北京迅安设备、天行网安设备：

每月现场巡检，对设备运行状态、开通的业务、安全策略、安全风险等内容进行巡检，并做好记录，形成管理台账。

提供7*24热线电话支持服务，提供不限时间、不限数量的售后电话支持，在发生故障5分钟内电话响应，6小时内解决问题，如不能解决，在8小时内安排原厂商高级技术人员到达现场，12小时内解决问题，如不能解决，在48小时内提供备件。

提供软件升级服务，在本次维保项目质保期内，根据采购人要求提供软件产品免费升级服务。

- 公安应用日志安审系统：

- 平台业务功能日常巡检服务。巡检内容包括平台门户、日志采集管理、日志查询、日志分析、监测预警、级联管理和系统管理各功能模块正常稳定，发生故障保证及时处置，保障安审平台日常运行正常。

- 根据采购人要求，对现有平台进行服务器迁移，确保迁移后平台业务正常，各功能模块正常稳定。

- 根据省厅要求，做好数据维护，保证系统运行正常率、日志更新率、日志规范率均达到100%。

- e盾安全网络管理系统：

- 对公安信息网e盾安全网络管理系统进行软件升级，升级后需能在“一机两用”监控系统及公安网苏警盾前，发现并阻断违规外联；此次升级，还需在感知网同步部署一套不少于2000台终端授权的e盾安全网络管理系统，需能在感知网苏警盾前，发现并阻断违规外联。

- 系统业务功能日常巡检服务。巡检内容包括系统后台日志查询、日志分析、监测预警和系统管理各功能模块正常稳定，发生故障保证及时处置，保障e盾安全网络管理系统日常运行正常。

- 数据维护服务。包括平台日志查询、违规数据查询、用户访问策略管理、数据备份等维护服务等。

- 月度运维报告服务。要求每月向采购人书面提供月度运维报告，包括系统运行状态、客户端安装率、当月违规情况等内容。

- 半年度维护报告服务。要求提供半年度系统运行状态、违规情况统计报告。

- 四、组织措施

1、明确组织结构

充分考虑本运维项目实施内容及特点，建立符合工作要求的组织结构。

2、落实岗位职责

根据维保范围逐项细化工作任务，形成工作任务表，并按运维人员特点分配相关工作，形成工作任务分工表。在此基础上，应对每项工作按发起、受理、实施、检查、评价分配职能，形成管理职能分工表。

3、建立工作流程

(a)管理工作流程。确认运维工作的关键控制点，同时依据职能分工表，制定开展各项工作的管理流程。

(b)信息处理流程。对运维工作中产生的文档、报表、台帐等形成流转、存档的具体流程。

(c)操作实施流程。对技术类的专项工作，制定标准的操作流程。

4、建立管理体系

(a)建立运维进度管理体系。对运维工作中的常规保养工作，突发的阶段性工作，交办的各项任务建立进度管理体系。

(b)建立运维质量管理体系。明确质量控制点，以数字化的方式反映运维质量，提升运维服务水平。

(c)建立运维安全管理体系。对维保各项工作，应建立健全的安全管理体系，确保不出现因主观原因或疏忽大意导致的安全事故。

(d)建立运维档案管理体系。对各类项目资料、台帐、文档、报表等建立档案管理体系，并对档案进行管理，确保各类档案清晰、完整、便于查找。

- ★五、保密要求

1、按照公安机关要求，落实好企业、人员管理、备案工作。

2、投标人保证其公司人员在服务期间所接触的采购人各种文件，数据，系统资料，系统操作等严格遵守采购人保密制度，不得向第三方透露。

3、公安业务系统数据属于公安秘密，投标人应当严格遵守相关规定，严禁泄漏公安秘密，未经采购人确认，投标人的其公司人员不得对采购人业务系统作任何操作，参与项目维保人员必须做到以下几点：

(a)只在规定的区域实行规定的工作，不得进入与之无关的工作区域；

(b)不得在机房设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；

(c)不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；

(d)不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；

(e)不得私自允许他人接触和使用机房设备；

(f)严禁将工作用设备和文件带离机房；

(g)未经机房管理部门同意，严禁以任何方式和介质拷贝服务器上的任何信息及项目中涉及的信息；

(h)对工作中接触到的信息做到保密；

(i)不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；严禁违反“一机两用”规定；不准在私人交往中谈论相关工作；

(j)不得有其他任何危害公安信息安全的行为。

4、按照各级公安机关对公安信息网络的安全要求，由投标人与采购人签定安全保密协议，落实公安网络安全及信息保密的各项规定。投标人对驻场工程师必须进行相关安全保密教育，与采购人签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

5、凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将追究当事人及维保单位的责任。

6、项目结束后，所有资料全部移交给采购人。

- ★六、考核要求

1、考核办法。

维保服务质量实行按月定量考核制度，考核打分办法如下：

（1）日常巡检服务(15分)

完全按照采购人规定的流程进行巡检（包括日巡检、月巡检、半年度巡检、年度巡检及采购人要求的巡检计划）的不扣分，发生一次未遵循规定流程巡检或者不巡检的，扣0.5分，发生2次的扣2分，发生3次的扣5分，超过3次的，本项分值扣为0分。

（2）服务响应时限(15分)

发生重大及严重故障在时，非工作时间内到达现场时间不超过1小时。（每迟10分钟扣1分，直到本月得0分）

对采购人根据合同提出的人员、设备需求，投标人未及时有效响应的，每次扣5分，直到本月得0分。

（3）故障解决时限（30分）

重大及严重故障，业务恢复时间不超过2小时，每超过30分钟扣5分，直至本月得分为0分。

较大故障，业务恢复时间不超过4小时，每超过1小时扣2分，直至本月得分为0分。

一般故障，业务恢复时间不超过24小时，每超过1小时扣1分，直至本月得分为0分。

因投标人操作失误导致所维保设备或其他相关设备出现故障，正常运行的业务受影响或者不可用，按照影响情况扣1-10分/次，直至本月得分为0分。

（4）文档提交及时性(20分)

每日巡检报告（蓝海平台上午10:00点前提交，发生1次未按时提交的扣1分，直到本月得0分）。

提供每次维修可操作的详细步骤及应急方案。(每次维修当天提交,每迟1天扣1分，直到本月得0分)

故障报告。(每次故障后2天内提交, 每迟1天扣1分，直到本月得0分)

月度服务报告。(次月3号前提交, 每迟1天扣1分，直到本月得0分)

半年服务报告。(下半年首月3号前提交, 每迟1天扣2分，直到本月得0分)

年度服务报告。(服务结束前10天内提交, 服务结束后每晚1天扣3分，直到得0分)

(5)驻场人员管理（20分）

驻场人员须按照采购人要求正常上下班，

每出现1人/次迟到、早退扣1分，

每出现1人/半天旷工扣5分，

办公区域不整洁、着装不规范等发现1人/次扣1分，

未按时完成交办任务的每1人/次扣1分，

交办任务不执行或不完全执行扣每1人/次扣1分，

被所在部门或上级部门检查发现或通报的批评的，每1人/次扣10分，

中途更换驻场人员，驻场人员交接过程中内断档1天，按旷工1天计算，以此类推。

（6）加分奖励（10分）

发现渗透攻击等安全风险隐患，提出方案并协助完成处置，加4分。

当月没有出现任何故障,加2分。

开展技术培训，加2分。

获得采购人书面表扬的，加2分。

本项加分上限为10分。

（7）一票否决项（扣100分）

投标人触犯以下任意一条，采购人都可以执行一票否决。

  - 投标人发生违反公安相关管理规定的；

  - 投标人发生违反保密协议规定的；

  - 巡检及故障处理中违规操作，造成采购人设备损坏、数据丢失等严重后果的；

  - 遇到设备故障，故意拖延处理，导致严重后果的；

  - 在巡检报告、故障处理报告等文件中弄虚作假，情节严重的；

  - 投标人在合同执行中有触犯法律法规的其他情形。

2、月得分计算办法

每月扣分=故障响应时间+故障恢复时间+业务不可用时限+健康检查服务+文档提交及时性+一票否决项。（扣分原则是扣到本月得分为0）。

每月得分最高100分。

3、考核月得分表格：

| 序号 | 日常巡检服务 | 服务响应时限 | 故障解决时限 | 文档提交时限 | 驻场人员管理 | 加分奖励 | 一票否决项 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

维保期内，采购人有权根据实际情况对具体考核条款进行调整。

- ★七、质量保证

1、每出现一次一票否决项，扣除合同总价的3%,一个月内出现两次一票否决项，扣除合同总价的10%。

2、年度得分=一个维保年度中月度得分之和/12，低于95分的，扣除合同总价的5%。

3、月度服务得分连续两个月低于80分的，采购人有权终止维保服务合同。

4、投标人服务响应时间、更换硬件到达时间不达标，按以下规定进行赔偿：

合同签订30天内以及合同履行期内每季度，采购人不定期对投标人投标时的各项响应进行抽查，如发现不能满足响应的，每次扣除合同总价的1%。核查项目包括：

（1）对备品备件库抽查，采购人在投标人响应的备品清单中选择1个或者多个备件，要求投标人在标书承诺的备品备件到达时间内到达现场，根据备件序列号查询真伪。

（2）对维保工程师团队抽查，采购人设置模拟故障演练，要求投标人按响应的维保工程师清单，安排维保工程师现场处理。

5、因维保设备原因或投标人原因导致严重故障（部门性业务系统所有用户不可访问等），单次故障时间超过4小时的，每4小时扣除合同总价的0.2%；因维保设备原因或投标人原因导致重大故障（全局性业务系统、对外窗口服务业务所有用户不可访问等），单次故障时间超过2小时的，每2小时扣除合同总价的0.2%。一个月内连续出现2次以上两种情况的再扣除合同总价的0.2%，出现第3次的采购人有权终止合同执行，并由投标人承担相应的经济及法律责任。

6、投标人派驻的工程师未得到采购人认可或中途变更驻场工程师（未得到采购人确认），否则扣除合同总价的2%。

7、系统设备发生故障后，在规定时间内无法解决技术问题和更新故障软硬件，直接影响采购人正常开展业务工作的，采购人有权选择第三方公司提供服务，所需费用由投标人承担。

8、因维保设备原因或投标人原因对其他业务系统、设备造成影响，由投标人承担系统恢复、设备维修的所有费用，并承担由此造成的损失。

- ★八、其他要求

1、投标人应建立完整的文档记录，按时向采购人提供装订成册的纸质版与电子版，具体要求为：

（a）签订维保合同10天内，投标人提交 《系统日常巡检作业指导书》。《系统日常巡检作业指导书》经采购人审核、批准后，由常驻现场技术人员执行日常巡检；

（b）签订维保合同10天内，投标人提交《维保设备信息登记表》，记录保修设备的详细配置信息；维保期及时维护和更新《维保设备信息登记表》，包括位置、参数、配置的变更；

（c）签订维保合同10天内，投标人须提供本项目要求的原厂维保证明文件。在合同执行过程中，投标人应当提供原厂质保但未提供的，采购人有权解除合同，并追究投标人相关责任。

（d）在维护过程中，投标人须提供至少以下交付物：《每日巡检单》、《X月巡检报告》、《半年度巡检报告》、《年度巡检报告》、每次故障处理后的《故障解决报告单》、重大故障处理后的《重大故障处理分析报告》、根据巡检结果触发的《某一设备、系统优化调整方案》、采购人提出的《关于某一事项的咨询服务报告》、须原厂服务提供的《某设备的巡检报告》等，维护结束后须提供《年度服务总结报告》，在报告中需要提供年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单等内容。年度报告作为年度付款依据。

2、投标人须在采购人需要的情况下，无偿配合采购人进行应急演练、业务系统调整、升级等非故障性事务的处理。

3、投标人执行过程中应按照《常州市公安局科技信息化运行维护类项目管理办法》按时提供运维台账、巡检日志、阶段性维护报告等运维过程资料。

4、维保期间维保设备、配件、培训和服务不再收取任何其他相关费用，如配件费、维修费、劳务费、交通费、培训费等。

5、投标人应服从采购人对管理维护工作的安排，接受第三方测试机构、监理机构、纪检监察等采购人指定机构的管理和质询。

6、投标人为采购人提供操作维护培训，直至其能熟练独立操作设备及日常维护与保养，设备及业务系统简单故障诊断与排除。

7、投标人应尽可能在满足本技术规范的基础上，在投标文件中提出更好的方案。招标文件中未提及的规范与标准，在系统维护中又确实需要的，投标人都应按照国家标准和行业标准以及相关工程的常规做法加以补充完善，保证系统及设备的性能完全符合本招标文件中关于系统技术规范的要求。

★投标公司需承诺对本项目中的采购需求中“三、维保要求”、“五、保密要求”、 “六、考核要求”、 “七、质量保证”、“八、其他要求”部分做出实质性响应。否则做无效投标处理。

常州市公安局2023年度安全设备维保项目

保密承诺书

本公司参加                   项目的政府采购投标，安全保密事项承诺如下：

1、加强对公司人员（驻场人员、公司后台支撑人员、公司协调的第三方公司人员等）的安全保密教育，遵守安全保密纪律和工作纪律；

2、不向任何无关人员和单位泄漏本次维保涉及的相关内容（包括但不限于设备型号参数、系统账号、口令、配置、拓扑等信息）；

3、按照保密规定，管理好系统文档资料（含电子文档资料）；

4、凡属于本公司单位和人员引起的泄密事件，本公司将承担一切法律责任，接受相关规定和经济的处罚。

投标单位公章：

法人代表或负责人签名：

日期：2023年   月   日

- 第五章   合同草案条款

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（服务类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为    采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 服务

1.2.1 服务名称：                                                ；

1.2.2 服务标准：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 %税） |  |  |

- 1.4 结算方式

，甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票之日后15日内按照约定支付资金。

- 1.5 服务提供时间、地点和方式

1.5.1 提供时间：                                                ；

1.5.2 服务地点：                                                ；

1.5.3 服务方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6检验和验收

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式提供服务，则视为乙方违约，每延迟一日，乙方应当按照延期提供服务总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方延迟提供服务      天以上，甲方除了有权按照以上标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除；

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付价款，则视为甲方违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金；违约金总额不超过本合同总价的    %，甲方迟延付款    天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向   （①被告住所地②合同履行地③合同签订地④原告住所地⑤标的物所在地）的    人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方提供的服务的知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用及补充条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7.3 乙方应保证提供的服务符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的规范标准。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金     元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用及补充条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用及补充条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收报告；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收报告的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部所载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但不限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.18.4 除2.18.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的响应。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如磋商文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

（3）供应商与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（供应商）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件的电子件，否则响应无效。

- 2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

___________ 、 __________ 及 __________就“________________（项目名称）”____包采购项目的响应事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_____________牵头，__________、___________参加，组成联合体共同进行采购项目的响应工作。

- ___________为本次响应的牵头人，联合体以牵头人的名义参加响应，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按磋商文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ___________负责_________，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- ___________负责_________（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

- 本项目联合体协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）___________为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：______________

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

- 3-2其他特定资格要求

二、中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

三、商务技术文件格式

- 1  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_______________________

| 序号 | 项目名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料