武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：常州市医疗保障局武进分局办公大楼信息化建设项目

项目编号：武采公标【2023】032号

采 购 人：常州市医疗保障局武进分局

采购代理机构：常州市武进区政府采购中心

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

项目概况：常州市医疗保障局武进分局办公大楼信息化建设项目的潜在投标人应在常州市政府采购交易管理平台获取招标文件，并于2023年9月12日9:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：武采公标【2023】032号

2.项目名称：常州市医疗保障局武进分局办公大楼信息化建设项目

3.项目预算金额：299.5万元

4.项目最高限价：265万元

5.采购需求：本项目为常州市医疗保障局武进分局新办公大楼信息化建设项目，新的办公楼为5层结构，功能布局是:1层为综合服务大厅； 2-3层为办公用房；4-5层部分为辅助用房。项目采购主要内容是五层办公楼内的弱电设备间装修、网络和应用系统、信息点位布线、综合管路系统、数字化监控系统、门禁系统、广播系统和会议系统以及其它辅助办公设施等的建设。

6.合同履行期限：合同签订后90个日历天内安装调试到位至验收合格。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2023年8月25日17:00（北京时间）。

2.地点：“常州市政府采购网”—“交易执行系统”。

3.方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录系统平台，下载本项目电子版采购文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年9月12日9:00（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“常州市政府采购网”—“交易执行系统”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（技术支持服务热线：0519-85588210/85588163，CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519 -85588120）

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购交易管理系统（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

1.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购交易管理系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购交易执行系统供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购交易执行系统平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购交易执行系统平台获取招标文件的投标无效。

1.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购交易执行系统平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购交易执行系统平台进行电子化不见面开标，在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商6分钟内完成解密，否则视为自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理）。

1.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市医疗保障局武进分局

地    址：常州市武进区延政中大道28号区行政中心4号楼305

联系方式：0519-86316051

2.采购代理机构信息

名    称：常州市武进区政府采购中心

地    址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼

联系方式：0519-88068619

3.项目联系方式

采购单位联系人：王先生

代理机构联系人：杨先生

- 第二章   投标人须知

## 第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：£服务 货物 |  |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是 否 |  |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用 £不适用。 £本项目为单一产品采购项目。 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：核心交换机。 |  |
| 4 | 现场考察 | 不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |  |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |  |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： 不需要 £需要，具体要求如下： （1）送样时间：样品必须在2023年 月 日 前送达（须安装完毕），并至 做好样品送达登记工作，逾期将不予接收。（ 样品陈列室地点： ，联系人： ，电话： ）。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |  |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向中小企业采购 R本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |  |
| 9 | 投标有效期 |  | 自提交投标文件的截止之日起算45日历天。 |
| 10 | 分包 |  | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 |  | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2023年8月28日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（wjzfcg@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 |  | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州市武进区政府采购中心 联系部门：常州市公共资源交易中心武进分中心项目审查科； 联系电话：0519-88068611； 通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 |  | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州市武进区政府采购中心和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

## 第二节 说明

- 一、采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- （一）采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

（二）投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

（三）联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 二、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品、现场考察、标前答疑会

（一）项目属性、是否属于科研仪器设备采购、核心产品见《投标人须知资料表》。

- （二）现场考察、开标前答疑会

1、若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

2、由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 三、样品

（一）本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

（二）样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 四、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

（一）进口产品

1、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

（二）中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

1、本项目是否专门面向中小企业预留采购份额、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业、小微企业价格评审优惠的政策调整见《投标人须知资料表》。

2、中小企业定义：指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

2.1供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

2.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4、残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；(4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;(5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

注：前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

（三）政府采购节能产品、环境标志产品

1、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

4、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

（四）商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

1、依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（五）支持乡村产业振兴管理

1、为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

（六）正版软件

1、依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

2、各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

（七）信息安全产品

具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

（八）政府采购创新产品政策

1、采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 五、投标费用

（一）投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 第三节 招标文件

- 招标文件构成

- （一）招标文件构成详见《目录》。

（二）投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

二、对招标文件的澄清或修改

（一）采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

（二）澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 第四节 投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- （一）本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

（二）除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 二、投标文件构成

（一）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应按第七章《投标文件的组成及提交须知》编制。投标文件的部分格式要求，见第八章《投标文件格式》。

（二）对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

（三）第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

（四）对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

（五）投标人认为应附的其他材料。

- 三、投标报价

（一）所有投标均以人民币报价。

（二）投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

1、投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

2、按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

（三）采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

（四）投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 四、投标保证金

- （一）根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 五、投标有效期

（一）投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

六、投标文件的签署、加盖公章

（一）招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

（二）招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 第五节 投标文件的提交

- 一、投标文件的提交

（一）本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

（二）采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 二、投标截止时间

（一）投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

三、投标文件的修改与撤回

（一）投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二）投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 第六节 开标、资格审查及评标

- 一、开标

（一）采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

（二）本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

（三）开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

（四）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

（五）投标人不足3家的，不予开标。

（六）投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

（七）因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

（八）如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：（1）平台系统发生故障而无法登录访问的；（2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；（3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；（4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；（5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 二、资格审查

- （一）资格审查要求见第三章《资格审查》。

- 三、评标委员会

（一）评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

（二）评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 四、评标程序、评标方法和评标标准

（一）见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 第七节 确定中标

- 一、确定中标人

（一）确定方法见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

二、中标公告与中标通知书

（一）采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

（二）中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 三、废标

（一）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

5、平台系统出现第六节第一条第（八）款的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

（二）废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 四、签订合同

（一）中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

（四）政府采购合同不能转包。

（五）采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 五、询问与质疑

（一）询问

1、投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

2、采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）质疑

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

2、招标文件中采购需求以及相关部分由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

3、质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

4、投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

5、投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

（三）接收询问的邮箱和接收质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 六、代理费

（一）集中采购机构不收取代理费。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章第二节第四条第（二）款规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

## 1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见《投标人须知资料表》），用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

2、相同品牌的认定：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标单位推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×30 | 30 |  |
| 主观分（20分） | 2.1、投标单位根据本项目实际需求提供整体技术方案，根据技术方案的全面性、完整性、科学性等，由评标委员会综合评判：方案全面完整、措施科学合理的得5分；方案较全面完整、措施较科学合理得3分；方案一般的得1分；未提供不得分。 | 5 | （2.1、2.2、2.3、2.4）评分项属于暗标评审项，各供应商提供评审材料中不能出现供应商的名称、标志、标记以及其它能够体现供应商的信息，否则该项不得分。 |
|  | 2.2、投标单位根据本项目实际需求提供详细、可行的医保历史数据迁移方案（迁移工作包含两个2T左右的Oracle数据库，需要从小型机平台迁移到普通服务器平台）。迁移方案全面完整、措施科学合理且可操作性强的得6分；方案较全面完整、措施较科学合理得4分；方案一般的得2分；未提供不得分。 | 6 |  |
|  | 2.3、投标人提供完整的项目实施方案，包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体施工方法：方案全面完整、措施科学合理且可操作性强的得5分；方案较全面完整、措施较科学合理得3分；方案一般的得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 2.4、根据投标人提供的售后服务方案进行评分，包括：免费质保期服务、响应时间、伴随服务、收费质保期服务等。服务方案详细可行，能为用户提供完善的售后保障服务的得4分；服务方案简单，仅能为用户提供基础的售后保障服务的得2分；服务方案不详细，仅能为用户提供有限的售后服务的得1分；未提供不得分。 | 4 |  |
| 客观分（50） | 3.1、对投标单位提供的设备选型的兼容性、设备配置及技术指标与招标要求的响应程度进行评价，▲项每出现一项负偏离，扣除2分，扣完为止。 | 16 | 须按采购文件要求提供相关证明材料作为评审依据，否则不得分 |
|  | 3.2、投标人自2020年8月1日以来承担过信息化建设项目案例。每提供一个业绩得2分，最高得6分。 | 6 | 提供合同，时间以合同签订时间为准。 |
|  | 3.3、能完整提供核心交换机、内网万兆下一代防火墙、内网准入、内网日志审计、外网下一代防火墙、外网上网行为管理六个设备的原厂3年质保函的得4分，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 4 | 提供原厂3年质保函 |
|  | 3.4、投标人具有信息系统建设和服务能力：杰出级（CS5）得5分，优秀级（CS4）得4分，良好级（CS3）得3分，基础级（CS2）得2分，初始级（CS1）及以下得1分，没有不得分。 | 5 | 提供相关证书 |
|  | 3.5、投标人具有信息安全服务资质认证：信息安全风险评估一级得3分，二级得2分，三级得1分，没有不得分。 | 3 |  |
|  | 3.6、投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS一级得4分，二级得3分，三级得2分，四级得1分，没有不得分。 | 4 |  |
|  | 3.7、项目负责人（1人):其具有系统规划与管理师证书的得2分，具有ITSS信息技术应用创新服务经理证书得 2分，本项最多得4分。 | 4 | 提供人员证书及由社保机构出具的投标单位为职工缴纳的社会保险凭证（缴纳时间为：2023年5月-2023年7月） 注：以上人员不重复计分。 |
|  | 3.8、技术负责人（1人）:其具有高级安防系统工程师的得2分，具有IT运维工程师证书的得2分，最多得4分。 | 4 |  |
|  | 3.9、售后负责人(1人)，其具有信息系统项目管理师证书得2分，具有网络工程师证书得2分，最高得4分。 | 4 |  |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“常州政府采购交易执行系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章  项目要求和有关说明

- 一、采购标的：常州市医疗保障局武进分局办公大楼信息化建设项目

- 二、采购需求：

- 1、项目名称：常州市医疗保障局武进分局办公大楼信息化建设项目

2、项目范围、内容及要求：武进医保分中心及分局新的办公楼为5层结构，功能布局是:1层为综合服务大厅； 2-3层为办公用房；4-5层部分为辅助用房。项目采购主要内容是五层办公楼内的弱电设备间装修、网络和应用系统、信息点位布线、综合管路系统、数字化监控系统、门禁系统、广播系统和会议系统以及其它辅助办公设施等的建设。

3、货物交付时间、地点和方式：合同签订后90个日历日内安装调试到位至验收合格。

三、商务部分要求

（一）交付要求

1. 综合布线系统：

- 提供全面的布线规划和设计，确保网络连接正常、速度稳定。

- 采用高质量的电缆、插座和配件，满足数据传输要求。

- 符合相关标准和规范，以确保系统可靠性、可维护性和可扩展性。

- 配备完整的网络标识和标识，便于后期维护和故障排除。

2. 视频监控系统：

- 提供高清晰度的监控摄像头和系统，覆盖全面、无盲区的监控需求。

- 实现实时监控、录像、远程访问和报警等功能。

- 确保系统的稳定电源供应，避免因停电等问题导致监控中断。

- 与其他智能化系统的无缝集成和兼容，实现信息共享与联动。

3. 信息安全系统：

- 提供完善的信息安全方案，保护敏感数据和计算机信息安全。

- 实施防火墙、入侵检测及防护、数据备份等安全措施。

- 确保系统的安全性、可信度和可靠性，抵御外部威胁和攻击。

4. 门禁系统：

- 提供全面的门禁布置方案，包括门禁设备、门禁控制器和相关软件。

- 实现有效的人员出入管理、权限控制和访客管理。

- 确保可靠的门禁设备和系统的稳定运行，防止非法入侵和安全隐患。

5. 多功能会议系统：

- 提供高品质的会议设备，包括音频、视频、投影等设备。

- 实现多媒体演示、远程会议和交互功能。

- 确保声音清晰、投影清晰稳定、设备可靠运行。

6. 机房工程：

- 提供满足需求的机房位置和环境，包括空间、温湿度、防火等要求。

- 提供可靠的电源系统，包括主电源和备用电源，以确保连续稳定供电。

- 配备合适的空调和消防系统，保证机房内温度、湿度和火灾风险的控制。

- 提供安全控制措施，包括门禁、监控和防护等，确保机房安全可靠。

7.在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；中标人出现的事故与采购人无关。

8.在安装过程中要委派有经验的专业技术人员进行安装调试，确保设备正常使用。

（三）交付标准：遵从一系列的国际标准及规范，投标人须依照国内最新颁布的标准、规范进行各系统的交付。

《数据中心设计规范》【GB50174-2017】

《计算机场地通用规范》【GB/T2887-2011】

《数据中心基础设施施工及验收规范》【GB 50462-2015】

《计算机机房用活动地板技术要求》【GB6650-86】

《民用建筑电气设计规范》【JGJ16-2016】

《建筑物防雷设计规范》【GB50057-2016】

《建筑设计防火规范》【GB 50016-2014】

《供配电系统设计规范》【GB50052-2009】

《不间断电源技术性能标定方法及试验要求》【国际电工要求】

《建筑照明设计标准》【GB50034-2013】

《建筑玻璃应用技术规程》【JGJ113-2015】

《建筑内部装修设计防火规范》【GB50222-2017】

《通风与空调工程施工质量验收规范》【GB50243-2016】

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》【GB50242-2016】

《建筑电气工程施工质量验收规范》【GB50303-2015】

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》【GB50254-2014】

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》【GB50169-2016】

《信息技术装置的接地配置和等电位联结》【GB/T16895.17-2002】

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》【GB50343-2015】

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》【GB50325-2010】

《智能建筑设计标准》【GB/T50314-2015】

《综合布线系统工程设计规范》【GB50311-2016】

《综合布线系统工程验收规范》【GB50312-2016】

《计算机信息系统安全法规汇编》【安全部编印】

（四）交付要求

1、本次投标产品的交货期为：合同签订后90个日历日完成交货和安装完毕。

2、中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

3、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

4、对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

（五）付款条件

合同签订后5个工作日内支付合同价的30%预付款，货物安装并验收结束付至合同总价90%，剩余10%待验收合格满一年后15个工作日内支付。

（六）售后服务

1、本次招标项目要求免费质保期不低于3年，投标供应商也可高于此期限，免费质保期从验收合格之日起算。保质期内如产品质量出现问题，投标供应商负责免费保修，质保期满后，投标供应商对易损部件优先、优惠，以成本价供应，并提供终身服务。

2、在质保期内，因投标供应商所供货物制造质量问题出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后1小时内响应，3小时内赶到采购人项目现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。

3、在质保期内，因采购人使用不当原因出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

（七）核心产品：本项目核心产品为核心交换机

（八）强制节能产品：55寸拼接屏、机架式空调为政府采购强制节能产品，必须提供中国节能产品认证证书上传至交易执行系统“符合证明文件格式材料”——“投标（响应）文件有效性”模块。不提供按无效投标处理！

（九）技术参数表：以下打★项参数须在技术偏离表中逐条列明并不允许负偏离，否则视作未实质性响应招标文件，作无效标处理。

技术参数表1：内网万兆下一代防火墙参数要求

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | ▲采用Venusense多核并行操作系统架构或LODP系统架构或ANIMAS系统架构；非传统多线程、ASIC等架构方式，标准2U机架式，双电源（提供证明材料并加盖原厂公章） |
| 硬件规格 | ★配置不少于6个千兆电口+2个万兆接口，支持端口扩展，冗余电源 |
| 性能 | 整机网络层吞吐量≥15Gbps |
|  | 开启防病毒和IPS功能之后的应用层吞吐量≥4Gbps |
|  | 每秒TCP新建连接数≥8万 |
|  | 设备支持最大并发数≥320万 |
| 工作模式 | 支持路由、透明、旁路、混合工作模式 |
| 网络特性 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、ISP路由； |
|  | 内置移动、联通、电信、教育网、网通、长城宽带等ISP服务商地址列表； |
|  | 内置世界各国ISP地址库； |
|  | 支持802.1q，支持stp； |
|  | 支持根据入接口、源/目的IP地址、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 支持不少于8种的选路算法； |
|  | 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、目的IP、等条件提供不少于2种链路负载算法； |
|  | 支持IPv4/v6双栈； |
|  | IP/MAC静态和动态探测绑定； |
|  | 支持接口镜像，将流量镜像一份从其他接口发送出去，支持GRE封装发送 |
|  | 支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同 |
|  | 支持NAT64, NAT46支持静态转换和前缀转换方式； |
|  | 支持 NAT66地址转换，支持源地址转换，目的地址转换，静态地址转换； |
|  | 支持NAT源端口复用，单个公网IP支持的并发会话数量无限制； |
|  | 支持SNAT源端口保持功能； |
|  | 支持NAT策略冲突检测； |
|  | 支持NAT地址池利用率告警； |
|  | ▲支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（投标时提供截图并加盖原厂公章） |
|  | 支持各种应用协议的NAT穿越：FTP、TFTP、H.323、SQL＊NET； |
|  | 支持标准DHCP服务功能，支持DHCP条件下的IP/MAC绑定及IP地址排除等功能； |
|  | 支持DNS透明代理功能，可将指定范围内的DNS请求自动重定向至管理员指定的DNS服务器，且支持多台DNS服务器的负载均衡； |
|  | 支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录； |
| 无线接入 | 支持802.11n无线接入，可支持2.4G频段或5G频段；（部分型号支持） |
|  | 支持LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/EMBB等移动网络制式；（5G需定制） |
| 访问控制 | 支持Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址； |
|  | 支持基于策略的流量统计和会话统计； |
|  | 提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果； |
|  | 支持策略加速技术，减少策略对设备性能的消耗； |
|  | 支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器； |
|  | 提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、策略命中数等条件进行细粒度查询； |
|  | 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置； |
| IPv6 安全防护 | 支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、DDOS、WEB防护、防御等一系列安全防护功能； |
|  | 支持基于IPv6的流量控制、连接限制； |
| 入侵防御 | 支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在7000条以上，能对常见漏洞进行安全防护； |
|  | 规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度等进行分类，防护动作包括告警、阻断； |
|  | 支持针对地址设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； |
| DDOS防御 | 支持针对ICMP、TCP、UDP、等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板； |
| 病毒过滤 | 支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP等协议进行病毒防御； |
|  | 病毒特征库规模超过1200万； |
| Web防护 | 支持对100个站点制订web应用防护策略，支持http请求回应的头、体检查； |
|  | 支持自定义web安全防护事件，可以对请求参数、各个头域、内容关键字、文件类型等进行灵活组合生成策略； |
|  | 支持对http的合规性检查，包括版本、方法、url、头域字段、传输文件等的合规性检查； |
|  | 内置web应用防护特征库，提供定期升级 |
| 弱口令检查 | 支持对HTTP、telnet、FTP、SMTP、POP3等各种协议进行弱口令检查，并上报安全事件； |
|  | 支持高、中、低三种密码检查强度； |
|  | 支持对源目的ip地址进行过滤检查； |
| 黑名单 | 可设置基于IP过滤条件，实现对特定报文进行快速过滤，支持100万以上黑名单数量； |
|  | 内置动态黑名单功能，可与URL过滤、病毒过滤功能实现联动封锁；支持静态和动态黑名单命中统计和监控；支持黑名单添加事件和生效时间展示； |
|  | 支持黑名单多种类型导入，如通过文件上传增量添加黑名单、支持页面复制粘贴方式添加黑名单、支持API接口下发黑名单； |
|  | 支持按照ip/ip网段模糊检索； |
|  | 黑名单列表支持展示添加时间、添加方式（手工或来自其他安全事件）、命中次数。并支持按照命中次数排序； |
|  | 支持按照源IP，源或目的IP阻断，支持按区域设置黑名单。 |
| 应用控制/ URL过滤 | 支持IPv6的应用控制策略； |
|  | 支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于2000种； |
|  | 支持针对应用动作、应用内容的细粒度控制，如设定允许登录的QQ帐号白名单、邮件关键字过滤等； |
|  | 支持并开通WEB控制功能模块，包括URL访问分类管理、网页关键字过滤、http文件下载类型管理等功能； |
|  | URL分类库规模不少于2000万条； |
|  | 内置P2P应用、网页应用、数据库应用等应用特征库； |
|  | 支持超过100类、2000万的URL地址分类库，用户可根据网站类别对自身网络的WEB应用实施全面化管控，杜绝非法、违规网站的访问行为； |
| 带宽管理 | 支持链路和四层通道嵌套的流量控制功能，可基于上下行区域、地址、地理对象、用户/用户组、服务/服务组、应用/应用组和时间等配置带宽策略，支持带宽策略优先级； |
|  | 支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽； |
|  | 支持高、中、低优先级通道设置； |
| 连接控制 | 支持对指定的源/目的地址对象、源/目的地理对象、应用制定连接限制策略，可控制所有或单IP会话总数及单IP新建连接数； |
| SDWAN | 支持TCP单边加速功能，通过TCP丢包预测，快速重传和恢复机制，提高TCP协议的数据传输速度，当广域网链路出现延时和丢包的情况时，可明显改变TCP传输效率，提升传输速率不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升链路访问速度，节省带宽资源； |
|  | 支持双边链路质量优化，支持对称模式部署，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，通过专有的协议隧道模式，封装用户应用，并改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题； |
|  | 对SD-WAN隧道的时延、抖动、丢包率等提供可视化展示； |
|  | 支持链路复制技术，针对核心业务如“视频”，提供多路复制，单路收发功能，在多条链路间实现业务无缝切换； |
|  | 支持多链路智能选路，根据业务对抖动、时延和带宽的要求，在多条不同链路上智能动态选路，通过自动重传技术，实现链路切换时无丢包，业务不掉线； |
|  | 支持HTTP压缩功能，采用工业标准的GZIP或Deflate算法来压缩HTTP数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间； |
| 虚拟化 | ▲支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源；每个虚拟防火墙均提供完整的安全功能，包括防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管理、WAF和流控、VPN、IPv4/IPv6双栈等（投标时提供截图并加盖原厂公章） |
| 高可用性 | 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能； |
|  | 支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑； |
|  | 支持HA设备之间的会话自动同步，包括主主模式和主备模式，确保HA切换时业务不发生任何中断； |
|  | 支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠； |
|  | 支持IPv6下的HA环境； |
| 用户管控 | 内置强大的用户身份管理系统，支持本地认证、外部认证及等方式，支持RADIUS、LDAP等第三方外部认证； |
|  | 支持防暴力破解、密码复杂度、密码有效性设置，如认证失败次数及锁定时间、密码格式、密码长度、首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置； |
|  | 支持查看在线用户情况和用户流量，可显示用户流量、会话、新建连接列表及趋势图，支持用户流量排名； |
|  | 支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书，支持标准CRL列表，支持CRL手工更新； |
| IPSEC VPN | 支持IPSec VPN功能，支持IKEV1、IKEV2、国密的加密类型，支持AES、DES、3DES、MD5、SHA-1、SM3等VPN加密、认证算法，支持对隧道内网络流量进行监控展示； |
|  | 支持硬件国密加速卡 |
| SSL VPN | 支持SSL VPN功能，SSL VPN用户数不小于2000 |
|  | SSL VPN支持代理模式，能够直接代理内网页面到VPN用户登录页面； |
|  | SSLVPN支持隧道模式，可添加多条路由，满足多网段内网的访问需求； |
|  | SSL vpn支持BBR加速，在高延时、丢包等不良网络条件下，可以提升传输效率3-5倍以上 |
|  | SSL VPN登录支持双因子认证； |
| 系统管理 | 支持Web管理界面，HTTP和HTTPS方式； |
|  | 支持中文及英文WEB界面，并可一键切换； 支持多种语言（不少于2种）web页面 |
|  | 支持命令行方式管理，所有功能均可通过命令行实现，支持TELNET、SSH及串口方式进行命令行管理； |
|  | 命令行支持中文输入； |
|  | 支持设定接口为管理接口，管理接口路由与业务路由隔离； |
|  | 支持 SNMP V1/V2/V3； |
| 升级维护 | 支持自动创建和手动创建两种方式创建快照，数量不少于16个；自动创建可根据客户的预设置时间，每周或每月自动创建系统快照； |
|  | 可以从设备启动页面，选择任何一个快照进行系统恢复；实现整机完全回退； |
|  | 可以通过快照列表、状态，展现当前系统的所处状态； |
| 系统诊断 | 支持在WEB界面进行网络诊断，支持PING、TRACEROUTE、TCP的诊断方式； |
|  | 支持在WEB界面进行网络抓包，支持设置接口、IP、协议、端口等过滤条件，抓包文件支持导出； |
|  | 支持模拟一个数据包，查看数据包匹配详情功能； |
| 本地安全 | 对访问设备自身的流量进行策略控制； |
|  | 支持设定防火墙策略默认动作：默认阻断全部或默认允许全部； |
|  | 支持基于访问设备的策略命中统计； |
|  | 支持基于入接口、源地址、服务类型和动作的策略搜索； |
| 监控类型 | 支持对设备状态、威胁信息、接口流量、连接信息、应用流量、用户流量、网站类型流量、VPN流量、在线用户等对象进行监控展示； |
|  | 支持对设备CPU、内存、整机流量、新建、并发进行统计，展示设备CPU、内存实时利用率及其历史走势图； |
|  | 支持威胁可视化技术和流量可视化技术，可提供详细的分析展示图表； |
|  | 支持主机威胁统计和展示，包括基于地理位置的威胁地图展示、基于威胁级别和威胁类型的统计分析、基于威胁事件源/目的主机的TOP10统计展示、基于具体威胁事件/威胁类型的TOP10统计展示等，统计展示的时间周期包括1小时/1天/7天/30天； |
|  | 支持根据应用对通过设备的数据进行统计，包括应用总流量排名和各个应用的协议名称、总流量、上行流量、下行流量、流速； |
|  | 支持基于流量的TOP100用户和TOP100应用的流量曲线图，流量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天； |
|  | 系统统计详情。针对总流量、CPU、内存利用率，并发连接，新建连接，做72小时精细化曲线统计，曲线支持局部放大。 |
| 风险主机 | 根据攻击事件，进行风险等级评估，智能判定内网的失陷主机和风险主机，并展示在威胁展示页面中； |
| 日志 | 支持标准syslog协议 |
|  | 支持日志合并功能，相同类型的日志支持合并操作，降低日志流量开销； |
|  | 支持日志外发至多个SYSLOG服务器； |
|  | 支持流日志功能，将每一条数据流生命周期的各个业务模块的操作，整合为一条完整的日志进行展示； |
| Vcloud云日志 | 提供防火墙日志云端存储与分析服务； |
|  | 提供主机被攻击的频次进行统计分析，生产报表； |
|  | 可将防火墙、NAT、系统和安全等日志一键上报至云端存储； |
|  | 支持微信小程序，在任意时间地点的设备状态查询服务； |

技术参数表2：内网准入

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基础架构 | 拥有自主知识产权，基于linux开发的专用系统，标准机架式硬件产品，无需额外购买操作系统及数据库。 |
| 性能参数 | ★1U机架结构;单电源;标准配置不少于6个1000MBASE-T接口; 每秒事务数(TPS):≥900(次/秒)，最大吞吐量:≥350Mbps，最大并发连接数不少于600(条); |
| 高可用 | 支持多种灵活的部署方式，无需改变网络结构，部署方式包括但不限于独立部署、热备部署、探针式部署、负载均衡部署、集群部署、扁平化部署、云化部署。 |
|  | 支持智能逃生判断及管理恢复机制，在单位时间内终端异常离线达到指定逃生阀值则放开网络管控，当终端在线数达到阀值临界点时恢复网络管控；可灵活设置策略生效时间。 |
|  | 提供专属逃生平台对系统服务状态进行实时评估，逃生平台策略被触发时可保障业务的稳定运行；策略包括但不限于系统服务异常等。 |
| 准入技术 | 支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN隔离、Portal等准入技术，支持准入技术自由组合使用，满足各种复杂网络环境。 |
|  | ▲VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，vlan隔离须采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为。（投标时提供功能截图加盖厂商公章） |
|  | 终端通过有线或无线申请接入，可无需用户操作，自动引导终端设备至认证入网页面。 |
|  | 支持划定关键业务范围，针对终端用户发起的访问请求可强制要求二次认证校验。 |
| 管理 | 管理页面布局及内容支持自定义，内容包括但不限于系统自身接口状态、流量等。 |
|  | 在多管理员状态下，支持设置私有、公有规范策略。私有规范只有创建账号有权限更改、删除，公有规范所有管理员均可更改或删除。 |
|  | ▲提供移动端专属平台管理页面进行便捷管理，包括但不限于：设备快速定位、设备审核、实时报警监控、客户端卸载确认码生成等。（投标时功能截图加盖厂商公章） |
| 客户端 | 支持安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种模式；提供Windows、linux、MACOS、安卓、IOS专属客户端及APP。 |
|  | 提供中标麒麟(龙芯)、银河麒麟(飞腾)、统信UOS等国产操作系统专属客户端。 |
|  | 支持灵活的客户端卸载策略，包括但不限于万能卸载码，一对一卸载码，无需卸载码等多种模式。支持设置离线客户端策略，包括但不限于超过指定时间后客户端自动卸载，提醒用户确认是否卸载等。 |
|  | ▲客户端支持自定义菜单栏及终端用户故障诊断，诊断过程支持录屏，诊断结果支持一键压缩打包。（投标时功能截图加盖厂商公章） |
| 边界管理 | 支持自动生成全网拓扑图，5分钟自动更新一次网络拓扑信息并刷新。 |
|  | 能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息；支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理；能够在网络拓扑图上由用户自定义显示的节点类型，方便用户通过不同方式查看拓扑连接。 |
|  | 支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk、单/多MAC等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等），交换机型号库100+以上。 |
|  | 支持自动识别、发现及阻断网络内私接的家用路由器、hub，提供网络定位功能（可直接定位接入的交换机端口）；可一键禁止全网的随身wifi（含软件版）使用。 |
| 身份认证 | 支持用户名密码、Ukey、指纹等认证方式，支持与AD域、LDAP、钉钉、Email联动。与钉钉等作为认证源时，终端认证自动跳转认证服务，无需打开相关app。 |
|  | 支持设置来宾专属地址段；来宾入网提供二维码、来宾码、自助申请（管理员审批）多种方式；提供来宾入网审批气泡弹窗提醒功能，被访人点击即可审批。 |
|  | 与AD域联动支持单点登录；支持管理员自定义域信息属性到认证设备，包括但不限于用户姓名、部门、联系电话等。 |
| 业务安全 | 支持关键业务端口映射，可设置映射的端口及选择映射的协议类型。 |
| 安全基线检查（windows） | 支持IE控件、IE主页、操作系统版本、磁盘使用、计算机开关机、计算机名称、垃圾文件、服务端口、网络连接、系统时间、远程桌面、主机防火墙、p2p软件、软件黑白名单、黑白进程、系统服务、Guest来宾账户、密码策略、屏幕保护、弱口令、共享检查。 |
|  | 支持主流的杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，包括但不限于微软MSE、火绒、安天、天融信、赛门铁克、瑞星、卡巴斯基、金山毒霸、江民、NOD32、360、天擎、亚信趋势、小红伞、可牛、Avast等，支持自动下发软件及运行修复功能。 |
|  | 安检规范支持评分、设置修复期限，终端用户在允许期内即使不修复可正常使用网络。 |
|  | ▲支持自定义安全检查项，通过检测终端文件、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程、服务状态进行检查。通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。（投标时功能截图加盖厂商公章） |
|  | 软件产品正版化检查，包括但不限于 windows、office、WPS产品的授权信息正版化检查。 |
| 系统补丁 | 准入设备具有完整的补丁管理子系统，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分发表等功能。 |
|  | 准入设备能够对补丁进行分级，分为：严重、重要、中等的类别；能够在终端的浏览器页面显示入网终端的补丁检查情况；准入系统自身能够支持windows系列补丁库、补丁检查和补丁分发安装；支持windows10补丁检查及自动修复。 |
| 安全基线检查（linux/国产操作系统） | 支持操作系统版本、磁盘使用、计算机名称、网络监听端口、系统时间、主机防火墙、必须安装的软件、禁止安装软件、必须允许进程、禁止运行进程、软件白名单、系统服务、密码策略、弱口令检查。 |
| 安全基线检查（移动终端） | 移动终端可以支持通过将指纹和用户账户绑定的方法，实现用户按压指纹认证入网。 |
|  | 支持禁用移动终端入网策略。 |
|  | 支持移动终端必须安装app、禁止安装app、必须运行进程、禁止运行进程及杀毒软件检查。 |
| 运维管理 | 软件、消息分发：支持基于部门、角色（分组）、设备或ip段进行软件、消息分发，分发周期支持立即、每天、每周、每月等周期设置。针对分发的源文件支持设置保留或不保留，分发后支持重启或关闭计算机。 |
|  | 远程协助：支持管理员或终端用户双向发起远程协助。 |
|  | IP资源管理：支持提供图形化的ip地址台账;支持一键绑定全网ip/mac；支持检查ip/组织架构绑定。 |
|  | 提供网络诊断工具，支持通过Web管理界面进行ping、抓包、traceroute、nslookup等。 |
|  | 提供IP地址分配矩阵图，可以通过组织架构为维度查看IP地址分配矩阵图；能够直接、快捷的查看全网终端历史上线、下线、在线时长等详细的IP使用情况。 |
| 报警信息 | 支持系统报警、网络报警、终端报警等报警类型，超过20种以上自定义报警类型。支持报警信息通过Syslog、邮件进行输出。 |
| 报表 | 支持提供每日/周/月入网报告及终端安全评估报告。 |

技术参数表3：内网日志审计参数要求

| 招标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | ★事件综合处理性能不低于2000EPS。不低于6个千兆电口，不低于2个扩展插槽（可选4千兆电、4千兆光），1个Console接口，至少2T硬盘。包含25授权节点。 |
| 使用模式 | 采用B/S模式，无需安装客户端，使用WEB浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境。支持chrome浏览。 |
| 管理范围 | 能够对企业和组织的IT资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。 |
| 审计对象 | 支持审计各种网络设备（路由器、交换机等）配置日志、运行日志、告警日志等； 支持审计各种安全设备（防火墙、IDS、IPS、VPN、防病毒网关，网闸，防DDOS攻击，Web应用防火墙、等）配置日志、运行日志、告警日志等； 支持审计各种主机操作系统（包括Windows\Solaris\Linux\AIX\HP-UX\UNIX\AS400）配置日志、运行日志、告警日志等； 支持审计各种数据库（Oracle、Sqlserver、Mysql、DB2、Sybase、Informix）配置日志、运行日志、告警日志等； 支持审计各种中间件（Tomcat、Apache、Webshpere、 Weblogic等）配置日志、运行日志、告警日志等； 支持各种应用各种应用系统（邮件，Web，FTP，Telnet、等）配置日志、运行日志、告警日志等； 以及用户自己的业务系统的日志、事件、告警等安全信息. |
| 资产管理 | 能够将资产按照多种维度进行分组、分域管理，如地理位置、组织结构、业务系统等，提供便捷的添加、修改、删除、查询与统计功能，支持资产组可以在页面不同的分组中移动。 支持资产信息的批量导入和导出，便于安全管理和系统管理人员能方便地查找所需设备资产的信息，并对资产进行CIA赋值，自动计算资产价值，设置等保等级；在资产管理界面可查看每个资产的属性信息，情境信息，本身产生的事件信息、关联告警信息； 支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警。 |
|  | 支持对资产IP地址（含内网IP）的地理信息进行管理，设置单IP及IP段行政区及经纬度，支持地图显示。 |
|  | 支持自定义资产类型及资产属性；支持对资产自定义标签，支持对标签内容进行查询和管理 |
| 日志归一化 | 支持对日志进行归一化处理并保留原始日志，方便用户对关键日志快速定位和事后取证； |
|  | 系统提供页面可视化编辑归一化策略，对页面查看的日志编辑归一化策略，所见即所得，也支持通过归一化文件的导入来支持归一化,不需修改系统程序。 |
|  | 日志解析字段内置130个字段，属性字段可扩展，用户可根据审计需要自行创建字段，字段类型包括IP、字符串、整型等6种，可设定字段长度、选择字段操作符集，选择映射函数等。内置及新增的所有字段均可参与查询、关联分析和报表统计。； |
|  | 支持正则表达式、Key-Value、JSON日志解析，支持日志自动化辅助范化； 支持对选中的日志内容自动生成正则表达式来提取日志属性。 |
| 日志交互式分析 | 系统具备全文检索的大数据处理能力，能够对事件进行非格式化的文本式处理，可将原始信息进行自动索引，快速搜索分析各类安全事件。系统提供即席查询功能，支持归一化字段及关键字搜索，从海量事件原始信息中获取与关键字匹配或部分匹配的所有事件。系统支持基于正则表达式的检索功能，用户可在搜索栏内输入正则表达式，系统可搜索出原始信息中与正则表达式相匹配的所有事件； |
|  | 用户可自定义事件搜索查询条件，并可保存为策略，以树形结构进行组织，形成一个搜索分析策略树；每个查询场景都可以查询策略的形式进行存储。 |
|  | 可以显示一段时间的动态事件移动图，能够在图上显示每个时间切片的事件数量，点击该时间切片，可以查看该切片内的所有事件；动态事件移动图可设置动态刷新频率，根据刷新时间显示实时事件； |
|  | 可以以图形化的方式形象的展示一段时间内的日志中IP节点之间的访问行为和关系。 |
|  | ▲能够在世界地图上实时定位事件源/目的IP地址（内网IP）的地理位置；（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图并加盖原厂公章） |
|  | 采用机器学习对原始日志进行聚类分析，能够对原始日志结构模式进行自动识别(无须范化)，使审计人员清晰了解采集的日志构成。 |
| 日志统计分析 | 可自定义统计场景，统计的字段条件和时间段以及过滤器等可自由设定； |
|  | 支持柱状图、饼图、折线图、面积图、堆积图、环状图、数值图、地图、3D地球等形式的统计信息可视化展示，并可将统计结果保存为仪表板和报表等。图表数据支持数据下钻。 |
|  | 支持将统计结果保存为仪表板、报表和策略。 |
| 日志综合展现 | 系统提供可编辑的灵活强大的自定义仪表板； |
|  | 系统内置仪表板至少包括日志源事件分析仪表板，Windows事件分析仪表板，网络设备分析仪表板，防火墙事件总览分析仪表板，WEB事件总览分析仪表板，FTP服务器日志分析等； |
|  | 仪表板支持自定义创建框架，用户根据需要在框架内添加不同的仪表板组件（数值、折线、面积、柱图、饼图、环状图、地图、组件、URL、文本、图片、列表等），支持组件位置自由摆放，组件大小自由拖曳等。 |
| 关联分析 | 具备完善的基于规则的关联分析引擎，能够提供逻辑关联、统计关联和递归关联三种关联分析能力。其中，逻辑关联支持与、或、非逻辑，支持丰富的逻辑表达式（包括并不限于大于、大于等于、小于、小于等于、不等于、包含、在……之间、属于、开始于、结束于、是否为空、通配符匹配、正则匹配等），支持逻辑嵌套；统计关联支持在统计的时候针对特定的一个或多个字段进行相同计数和不同计数，支持统计时长设置和触发次数设置，具备重复触发的抑制设置功能； |
|  | 提供基于图形化方式的规则编辑器，能够对规则进行各种编辑和自定义，规则可实时启用和停用 |
|  | 关联规则能够引用外部资源，包括地址资源、时间资源、端口资源，以及用户自定义资源； |
|  | 关联规则支持规则嵌套和引用，通过多规则联合，可精确识别复杂安全事件和场景； |
|  | 必须具备单事件关联和多事件关联，能够针对多个不同类型不同来源的安全事件进行综合关联分析； |
|  | 系统支持动态活动列表，通过关联规则将关注的日志信息保存入活动列表中，并将活动列表中的内容应用到关联规则中。活动列表可根据分析需要创建，可赋予活动列表寿命。 |
|  | 支持对保存在系统中的历史日志进行回溯关联分析，发现历史日志中的安全事件 |
|  | 关联规则支持导入导出；支持关联规则复制； |
|  | 支持对关联规则进行监控，了解该规则命中历史 |
|  | 支持分布式关联分析引擎，可以弹性扩展分析能力，最大可达10万EPS以上 |

技术参数表4：网闸参数要求

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 系统基本架构 | ▲三机三系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通；内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换(投标时提供证明文件并加盖原厂公章) |
| 安全体系结构 | 仲裁审计系统部署于仲裁机上，通用协议无法通过外端机直接连接到仲裁系统； 只能通过仲裁机上的管理口对网闸进行配置，避免内外端机由于被黑客入侵，导致隔离网闸被黑客完全控制的现象。 |
| 操作系统 | ▲采用多级安全多核多线程并行安全操作系统；（提供相关证明并加盖原厂公章） 系统基于加固安全操作平台，为主机提供深度防御； 能够对三个主机系统提供多层次、高强度的安全防护，保护其重要进程、文件、数据不受黑客侵袭； 采用对象互斥和线程守护技术，保护主要进程的安全性和稳定性； 不采用通用的指令库和函数库，只提供有限的内部调试用指令函数。 |
| 系统管理 | 三权分立：安全管理流程主要由安全管理员、系统管理员和安全审计员通过安全管理中心执行，分别实施系统维护、安全策略制定和部署、审计记录分析和结果响应等。 支持菜单级别和用户级别配置功能； 支持指纹认证登录 支持管理端IP和MAC地址限制 支持负载均衡 支持所有配置导入导出 自带数据分析和网络诊断工具 支持日志详细查询、备份和回滚机制 支持邮件告警 |
| 支持协议 | 标准TCP、UDP协议 |
| 支持网络 | 支持IPV4与IPV6 |
| 安全上网功能 | 提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等； 访问控制对象：源地址、目标地址、源端口、目的端目、域名、URL、访问方式等； 内容过滤：关键字过滤； 脚本过滤：javascript、Applet、ActiveX等； 支持对基于HTTP的SOAP协议进行过滤，确保访问的安全其他过滤策略：文件类型、页面提交方式等。 |
| 安全邮件功能 | 提供安全的邮件访问，支持POP3、SMTP协议； 支持发件地址、收件地址、邮件主题、邮件内容、邮件附件过滤。 |
| 文件传输功能 | 提供安全的文件传输功能，支持FTP、NFS、SAMBA等文件传输协议； 支持FTP对传输文件的类型过滤； 支持FTP指令控制； 支持FTP文件名黑白名单控制； 支持FTP传输文件大小控制； |
| 文件同步功能 | 可通过专用客户端和网闸主动获取两种方式提供安全的文件同步功能； 支持windows平台和linux平台； 支持不同任务设置不同的扫描间隔和扫描的时间段；（支持任务优先级控制； 支持跨协议同步； 支持内容过滤； 支持实时扫描、多对一传输、增量传输； 支持目录内子目录同步，至多支持32级目录； 支持中文文件名或目录同步； 支持传输后删除源文件； 提供详细的日志审计； 支持对格式类型进行特征过滤，并允许用户通过样本文件自定义格式类型； 支持文件在线编辑、在线预览等操作；） 支持文件分享功能，可设置到期时间和提取密码。 |
| 数据库访问功能 | 提供对多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、MYSQL等）数据库系统的安全访问； 支持用户查询、修改、添加、删除等操作； 支持全表复制、增量更新、全表更新等； 支持各种实例访问。 |
| 数据库同步功能 | 提供多种主流数据库（SQL、ORACLE、DB2、MYSQL等）的单、双向数据交换； 支持同步表双向检索功能； 无需修改数据库表结构，不涉及到代码修改及二次开发； 同步粒度可以达到表内具体字段； 支持多种增量同步方式，可分别定义增加、删除、修改的传输方式； 支持数据一对一、一对多、多对多的单向或双向交换和同步。 支持实时交换或定时同步的策略定义； |
| 自定义功能 | 支持用户基于标准TCP、UDP开发的自定义协议软件，无需对自定义协议软件进行二次修改开发，可以根据需求开发新的专用协议处理过滤功能 支持MAC强制访问控制通道，针对被访问端文件进行类别和等级标记，通过标记匹配才能正常访问文件。 支持URL配置通道时，目标地址可以填写具体的域名 |
| 多机热备 | 可实现多台设备互相冗余的应用模式 |
| 网口冗余 | 使一端机多网口冗余，可实现链路备份冗余的工作模式，支持lacp、负载均衡、主备模式； |
| 负载均衡 | 以浮动IP的形式对外提供服务；结合轮询、比重、流量比、服务类别等算法，保证业务实时的连续性。 |
| SNMP支持 | 支持SNMP协议，可与标准网管平台无缝兼容，能够针对读团体字、系统位置、系统联系人等参数进行自定义； |
| SYSLOG支持 | 支持SYSLOG协议，可与标准日志服务器平台无缝兼容，可实时发送网闸运行状态 |
| 管理配置功能 | 管理端采用B/S结构； 管理端：用于通道建立、策略制定、日志查询、分析、导出等； 安全终端管理：可通过串口终端管理方式对网闸进行维护； 支持多台网闸集中管控； ▲为保证网闸安全性，管理网口和通讯网口隔离，仅允许通过仲裁机管理口对网闸进行配置管理或审计日志，禁止使用其他接口对网闸进行配置管理。（提供产品接口图片并加盖原厂公章） 管理口拥有独立路由，可避免和通讯网口发生路由冲突或干扰 |
| 接口要求 | 内网6个10/100/1000M RJ45接口，2个SFP口1个VGA口，2个USB接口； 外网6个10/100/1000M RJ45接口，2个SFP口，1个VGA口，2个USB接口； |
| 性能指标 | 网络吞吐量：600Mbps 系统整体时延：<1毫秒 并发连接数：48000 |

技术参数表5:外网下一代防火墙参数要求

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 采用Venusense多核并行操作系统架构或LODP系统架构或ANIMAS系统架构；非传统多线程、ASIC等架构方式，标准2U机架式，双电源 |
| 硬件规格 | ★设备标配千兆电口不少于6个，万兆光口不少于2个，接口扩展槽位不少于2个，单电源，内置存储容量不少于60G |
| 性能 | 整机吞吐量≧10Gbps；开启防病毒和IPS功能之后的应用层吞吐量≥2Gbps |
|  | TCP每秒新建≧6万 |
|  | 最大并发连接数≧300万 |
| 虚拟化 | 支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。 |
| 访问控制 | 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略，提供相关界面截图 |
|  | 支持基于策略的流量统计和会话统计 |
|  | 支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 |
|  | 支持详细的访问控制策略日志，每条匹配策略的会话均可记录其建立会话和拆除会话的日志；访问控制策略日志可本地记录或发送至Syslog服务器。 |
| 应用控制 | 支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于1000种 |
|  | 支持针对应用动作、应用内容的细粒度控制，如设定允许登录的QQ帐号白名单、邮件关键字过滤等 |
|  | 支持并开通WEB控制功能模块，包括URL访问分类管理、网页关键字过滤、http文件下载类型管理等功能。 |
|  | URL分类库规模不少于2000万条 |
| 流量控制 | 支持并开通基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能。 |
|  | 支持基于接口的上下行带宽管理 |
|  | 支持高、中、低优先级通道设置 |
|  | 支持基于应用、用户、源地址、目标地址、服务、时间的通道匹配 |
|  | 支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽 |
| 会话控制 | 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制。提供相关界面截图 |
| 威胁情报防护 | 支持基于威胁情报云的动态防护功能，防火墙支持将用户对互联网的访问信息发送至威胁情报云进行实时情报查询及防护。 |
| 防病毒 | 支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能； |
|  | 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防病毒策略设定。 |
|  | 支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1000万。 |
| 防攻击 | 支持对Jolt2、Land-Base、Tear drop、Smurf等DOS攻击的有效防护 |
|  | 支持基于IP、用户和应用的Flood攻击防护；对于TCP协议的Flood攻击，防护动作包括阻断、Syn Cookie和告警等； |
|  | 支持防扫描功能，可基于管理员设定的阈值识别TCP、UDP及PING扫描，并自动对发起扫描的主机进行限制。 |
| 网络特性 | 支持透明、路由、混合、旁路等部署模式； |
|  | 支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4） |
|  | 支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型、域名的策略路由。 |
|  | 支持并开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法，支持链路负载均衡的目的会话保持功能； |
|  | 支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品IPSec VPN隧道数量不少于50000条。 |
|  | 除本地有线链路接入外，可提供至少一种其他媒介的灾备链路接入方案支持，如3G广域网、VSAT卫星网、海事卫星网 |
|  | 支持通过ICMP、TCP、DNS和HTTP协议实现对链路可用性的多重健康检查。 |
|  | 支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT |
|  | 支持各种应用协议的NAT穿越：FTP、TFTP、H.323、SQL＊NET |
|  | 支持标准DHCP服务功能，支持DHCP条件下的IP/MAC绑定及IP地址排除等功能。 |
|  | 支持DNS透明代理功能，可将指定范围内的DNS请求自动重定向至管理员指定的DNS服务器，且支持多台DNS服务器的负载均衡。提供相关界面截图。 |
|  | 支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。 |
| 高可用性 | 支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。 |
|  | 支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑 |
|  | 支持HA设备之间的会话自动同步，包括主主模式和主备模式，确保HA切换时业务不发生任何中断 |
|  | 支持双路HA物理心跳线，确保HA运行稳定可靠 |
|  | 支持HA设备之间的配置自动同步，确保用户只需在一台设备进行业务配置 |
| 系统管理 | 支持基于WEB和命令行的设备管理模式，WEB界面和命令行模式下均可实现对设备所有功能的管理配置 |
|  | 支持SYSLOG和SNMP v3，SYSLOG日志支持同时发给多个日志服务器 |
|  | 支持威胁可视化技术和流量可视化技术，可提供详细的分析展示图表。 |
|  | 支持整机威胁统计和展示，包括基于地理位置的威胁地图展示、基于威胁级别和威胁类型的统计分析、基于威胁事件源/目的主机的TOP10统计展示、基于具体威胁事件/威胁类型的TOP10统计展示等，统计展示的时间周期包括1小时/1天/7天/30天。 |
|  | 支持基于流量的TOP100用户和TOP100应用的流量曲线图，流量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天。 |
|  | 支持基于并发会话数量的TOP100用户和TOP100应用的并发数量曲线图，并发数量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天。 |

技术参数表6:外网上网行为管理参数要求

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 多核处理 | 采用国际先进的多核处理器硬件架构及多核并行处理系统。 |
| 硬件与性能 | ★不少于6个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口），提供不少于1个扩展插槽，至少支持300兆应用应用带宽，1000个人规模 |
| 管理口 | 设备必须具备独立的（具备标识的）网络管理接口。所有接业务接口均被用满后，仍然可以存在独立的管理口可以访问设备。 |
| 硬件Bypass按钮 | ▲设备必须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。（投标时提供图片证明并加盖原厂公章） |
| 部署模式 | 设备可支持网关模式、镜像旁路模式、网桥模式、多路桥接模式部署。 |
| Portal模式 | 设备在部署时支持模式选择，可设置为Portal模式，实现Portal服务器功能； |
| IPv6支持 | 能够支持IPv6环境下的网址访问审计、生成分析报表等功能；能够在IPv6环境下，正确审计显示用户的IPv6地址。 |
| IPSec VPN | 支持标准IPSec协议的VPN功能，能够实现隧道建立于配置、隧道状态监视、证书管理等内容。 |
| IPSEC冗余 | IPSECVPN支持冗余隧道设置，支持对冗余隧道按优先级或权重的分配方式进行配置 |
| 设备状态 | 能够实时提供产品CPU、内存、磁盘使用率、网口状态、授权状态、系统情况等信息。 |
| 网络状态 | 能够实时提供在线用户趋势、设备流速趋势、用户流量排名、应用流量排名、用户实时流量和应用实时流量等信息。 |
| 支持对病毒的查杀 | 支持配置病毒查杀策略，检查网络中传输的文件是否是病毒，支持记录日志、病毒过滤。 |
| 病毒云查 | 支持与云端杀毒平台联动，对网络中传输的文件进行特征比对，以便减少对本地计算资源的消耗。至少应支持对以下几类网络应用传输的文件进行病毒云查杀：HTTP/FTP/IMAP/SMTP/POP3。 |
| 支持对恶意URL的云查杀 | 支持基于云端大数据安全平台，对恶意URL访问进行封堵和记录日志。 |
| 应用审计及控制 | 应用协议库包含的应用数量不低于7100种，应用规则总数不低于30000种。 |
| 应用分类 | 可以对下载工具、视频播放、网络游戏、金融理财、即时消息、移动应用有独立的分类进行识别控制；为覆盖工作无关应用，移动应用不少于1000种，即时消息应不低于150种，虚拟货币交易平台不低于40种；为规避外发类风险，论坛发帖应不低于3000种，网络存储不低于100种，代理隧道不低于100种。 |
| 网站分类库 | ≥2.8亿条URL数据，在官网上有公开的URL库更新情况详细说明。 |
| 多级虚拟通道 | 支持多级虚拟通道，可以将物理带宽分成至少7级虚拟通道，合理分配物理带宽资源。 |
| 流控策略 | 支持基于用户、时间、应用、源IP、目的IP和服务创建流量控制策略。 |
| 组织架构建立 | 可通过手工方式、LDAP导入、数据库导入（SQL Server、MySQL、ORACLE）、文件导入、IP扫描等方式建立组织架构。 |
| web认证 | 支持本地、LDAP、Radius、邮件认证方式的WEB认证。支持在界面上通过配置，将一台设备作为独立的认证服务器配合审计设备使用，提升认证性能。 |
| 短信认证 | 支持短信认证方式，用户输入手机号作为用户名，设备通过短信网关为用户手机发送密码。短信认证能够根据不同用户推送不同认证页面，该认证页面可自定义。支持白名单。支持完整短信认证功能，无需额外购买短信网关。 |
| 微信认证 | 支持通过微信“扫一扫”二维码方式，快速连接Wi-Fi。 |
|  | 支持利用微信公众号进行网络接入的身份准入认证。 |
| 二维码认证 | 支持接待人员扫描访客二维码方式授权访客使用网络；支持配置接待用户列表避免越权授权。 |
| 日志查询 | 可查询到网页访问、论坛发帖，webmail、邮件收发、应用访问、应用流量历史日志。 |
| 综合分析报告 | 支持上网行为分析报表、网络带宽分析报表、合规分析报表、效率分析报表、安全分析报表。 |
| 支持三权制衡管理机制 | 支持策略管理、日志审计、权限分配相互独立的三权制衡管理机制，避免超级管理员权限过大的弊端。系统管理员和审计员的账号创建，权限变更需要审核员审批才能生效。管理员和审计员的操作会形成日志受审核员监督。 |

技术参数表7:终端杀毒软件参数要求

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 体系架构 系统部署 | 要求系统支持中/英文界面，系统部署采用 C/S 架构，管理采用 B/S 架构，管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理 |
|  | 要求服务端支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019 |
|  | 要求客户端支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019 |
|  | 要求客户端安装方式支持Web安装、AD域环境批量静默安装、共享安装 |
|  | 要求客户端安装后占用硬盘空间较少， 病毒库大小不超过10M，日常使用内存占用较小，有效节省电脑资源。 |
|  | 要求中心支持容灾备份功能，当主中心计算机遭受如宕机、断电、硬件/软件故障等意外情况或人为操作错误导致主中心计算机无法正常使用时，备用中心将自动顶替宕机的主中心且同步数据。 |
|  | 要求中心支持级联部署及管理，可实时查看下级终端威胁及在线情况，上级可对下级灵活分配授权，上级可登陆下级中心直接进行管理，同时可实现分级管理中心能够通过一级管理中心升级病毒库和客户端版本以及补丁升级数据 |
|  | 功能可按照模块进行授权，可选择功能授权模块包括:中心定制、远程桌面、U盘管理、终端动态认证、硬件管理、多级中心、API接口、备用中心;可根据需求自定义功能模块。 |
| 中心基础设置 | 要求支持展示全网终端安全概览：终端在线数量、异常终端、今日防御事件、累计保护时长、最新安全动态、终端操作系统概览 |
|  | 要求支持展示全网终端安全事件可视化数据：7/30天病毒查杀事件、7/30天漏洞修复事件、7/30天系统防护事件、7/30天网络攻击事件 |
|  | 要求支持监控中心服务器性能：CPU使用率、内存使用率、磁盘占用率、网络流量使用状况 |
|  | 要求支持定制防护策略以及策略细粒度配置：包括病毒防御（文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控、Web扫描）；系统防御（系统加固、应用加固、软件安装拦截、浏览器保护、摄像头防护）；网络防御（网络入侵拦截、对外攻击拦截、恶意网站拦截、Web服务保护、爆破攻击防护、僵尸网络防护、远程登录防护）；访问控制（IP协议控制、IP黑名单、联网控制、网站内容控制、程序执行控制、设备控制）以及安全工具可根据不同分组需求定制不同的策略。 |
|  | 要求中心可配置与终端通讯时间，避免因通讯频繁导致负载过大。可限制终端的最大并发数及单个连接最大下载速度，缓解对带宽带来的负荷 |
|  | 要求中心可启用SysLog日志导出功能，支持导出安全日志、升级日志、漏洞修复日志 |
|  | 要求中心支持任务通知，可在任务完成时、硬件变更时、终端安全服务异常时、子中心连入时、子中心脱离时接收通知。 |
|  | 要求支持邮件预警功能，当全网发现病毒事件、网络攻击事件、超过一周未更新时发送邮件通知。 |
|  | 要求中心具备事件日志模块，包含病毒查杀日志、病毒防御事件日志、系统防御事件日志、网络防御事件日志、访问控制事件日志、漏洞修复事件日志、终端管理日志、系统管理日志 |
|  | 要求中心配备安全工具及管理工具：域部署工具、离线升级工具、中心迁移工具、移动存储注册工具安全U盘程序、专杀工具。 |
|  | 要求中心支持全局信任区可通过信任文件路径、信任文件校验和方法添加信任文件以及添加信任网址 |
| 中心管理 | 支持中心定制功能，可将产品显示的LOGO替换为企业LOGO，按需自定义配置LOGO展示。 |
|  | 要求可按照不同分组创建管理员且管理权限可按模块划分，支持管理员接收邮件预警 |
|  | 要求支持中心无操作自动登出设置，防止管理后台闲置时自动退出，避免频繁登录 |
|  | 要求中心具有登陆二次验证功能，开启该功能后，通过登录中心时进行二次验证的方式，阻止中心遭遇密码泄露、弱口令暴破、撞库等黑客破解行为带来的危害，达到保护控制中心的目的。 |
|  | 要求管理员可设置高危操作动态认证，下发远程桌面任务、添加信任文件或进行文件分发时需要管理员进行二次动态认证后才可执行高危操作。 |
|  | 要求支持备份终端信息,分组及规则,防护策略,事件日志,管理员信息,系统设置；支持自动备份，按照月/周/时间设置自动备份 |
|  | 要求支持按全网终端迁移或部分终端迁移，当网络环境发生变化或物理设备出现故障时可转移终端 |
|  | 要求支持设置管理员密码防止终端更改策略、退出；防卸载密码防止客户端自行卸载 |
|  | 要求支持离线终端可设置过期时间，过期终端超时后将自动从中心删除 |
|  | 要求中心可配置终端管理员信息，客户端出现问题需要求助管理员时可追溯 |
|  | 要求支持中心地址屏蔽来自搜索引擎的页面访问，当中心架设在公网时防止他人恶意访问。 |
|  | 要求支持远程桌面任务应答时间配置，可设置超时处理方式，拒绝或接受 |
|  | 要求支持中心升级可配置手动、自动以及指定升级代理服务器 |
|  | 要求支持可对终端添加多个中心地址,当终端接入网络环境时,中心可对终端实施管控。 |
|  | 要求支持终端安装部署页面可自定义设置部署页通知文字 |
| 资产管理 | 要求中心可对全网终端下发登记任务，需登记的信息可自定义内容，支持设置必填项或非必填项；且可开启终端安装资产登记功能，运行安装包后需先填写登记信息才可继续安装。 |
|  | 要求中心可按全网统计软件安装情况，包括软件名称、发布者、版本号、安装率；可对全网推送软件卸载任务且支持导出软件清单；按终端、按分组统计软件安装情况，可推送卸载任务 |
|  | 要求中心可统计全网操作系统版本信息、安装时间、激活状态且具有操作系统占比可视化数据图 |
|  | 要求中心可统计全网终端硬件信息包括CPU、内存、硬盘、网卡、显卡、主板且支持硬件清单导出 |
|  | 要求中心支持全网终端硬件变更历史记录包括变更时间、变更硬件、操作 |
| 终端运维管控 | 要求展示终端基本信息：终端名称、计算机名称、本地IP、通信IP、MAC地址、终端类型、操作系统版本、病毒库版本、终端版本、唯一标识、防御功能状态、禁网状态、策略同步状态、最近登录用户、上线时间、终端标签等。能组合检索项进行全方位查询、定位、展示。 |
|  | 要求中心支持对终端下发快速查杀、全盘查杀、自定查杀任务，可推送终端升级、发送通知、同步防护策略、垃圾清理、关机、重启等任务。中心支持将终端禁网，实现上网行为管控。支持将终端隔离区内文件恢复。支持将终端拉黑，避免占用授权点数。 |
|  | 要求中心具有远程桌面功能，可关闭系统自带的远程桌面，使用远程桌面功能替代，预防黑客远程桌面爆破 |
|  | 要求中心可预览终端系统用户信息、软件信息、漏洞信息、计划任务且支持对终端网络信息进行配置，可配置IP地址、DNS |
|  | 要求支持自定义标签内容，将标签自定义给予终端，可灵活对终端进行标记 |
|  | 要求中心可对终端下发文件分发任务，支持仅接收、接收并运行、以系统权限运行且可携带运行参数 |
|  | 要求可设置定时任务，支持快速查杀、全盘查杀、自定义查杀、漏洞修复、终端升级、发送通知、垃圾清理、关机、重启且配置执行方式：自定义计划、单次执行、开机执行、登录执行计划任务 |
|  | 要求中心可查看下发任务详情，包括任务执行状态、任务创建时间、过期时间且可终止已下发任务 |
| 漏洞扫描 补丁修复 | 要求支持漏洞集中修复、统一修复高危漏洞、统一修复所有漏洞，并展示以修复补丁和未修复补丁的信息 |
|  | 要求支持带宽设置：可限制终端下载补丁时的最大并发数及单个连接最大下载速度，缓解对带宽带来的压力 |
|  | 要求支持补丁忽略：可以按照补丁进行忽略，忽略的补丁将不再修复，防止终端打补丁后造成系统或业务进程崩溃 |
|  | 要求支持补丁文件管理，缓存在中心本地的补丁，可进行下载 |
|  | 要求支持热补丁机制，利用产品自身防御功能，防护其他软件以及系统出现的漏洞，阻止对计算机造成损害与入侵 |
| 反病毒引擎 | 要求具有反病毒底层技术，反病毒引擎为本地反病毒引擎，不依赖云（联网时的病毒查杀能力与断网时的病毒查杀能力一致）。具有轻量级的病毒库，却有较强的病毒查杀能力 |
|  | 要求反病毒引擎具备全文哈希、分段哈希、局部敏感哈希、关键数据特征等扫描技术，可提取恶意代码中关键代码或数据片段来标识恶意代码 |
|  | 要求反病毒引擎具有虚拟沙盒技术，能对待扫描的PE样本应用通用脱壳和动态行为扫描技术，用较少的记录，长期、有效地检出家族性样本。且虚拟沙盒接近真实 CPU 的执行效率和高还原度的操作系统环境仿真且具有很强的抗干扰能力。 |
|  | 要求反病毒引擎具有基于虚拟沙盒的动态行为分析，可以跟踪和记录运行在其中程序的行为，通过行为记录，可以通过启发式分析算法对程序的恶意性进行评估。 |
|  | 要求反病毒引擎具有代码级修复能力，对寄生类恶意代码拥有完善的解决方案。 |
|  | 要求具有脚本动态行为启发查杀，无需静态特征，在可控虚拟沙盒中还原脚本病毒执行逻辑并评估恶意性 |
|  | 要求支持对各种加壳的病毒文件进行病毒查杀，包括病毒使用的自定义壳、代码混淆器在内的所有其他代码级对抗技术，均可解决。 |
|  | 要求特征库具备轻巧性，将特征高度复用、重组恶意代码 DNA 片段来描述不同的恶意代码，最大限度减少特征库中的冗余数据 |
|  | 要求反病毒引擎具备虚拟机(DAT)规则库、病毒库PROP、PSET、PRO内置规则库 |
| 恶意威胁防范 | 要求支持零信任恶意行为分析模型，监控并分析程序执行过程并对评估得到的恶意行为即时阻断 |
|  | 要求支持基于HTTP协议的数据流量检测，可检测恶意代码并追溯恶意代码来源 |
|  | 要求支持无需沙箱即可针对包括但不限于Web服务器、数据库软件、Office软件、编辑软件、浏览器、设计软件等软件进行加固，防止前述软件漏洞被攻击者（人或程序）利用进而进行渗透攻击 |
|  | 要求支持对无文件攻击的检测和清除 |
|  | 要求支持暴破攻击防护，阻止黑客通过SMBv1、SMBv2、 RPC、SQLServer、PDP协议进行暴力破解攻击 |
|  | 要求支持Web服务保护，保护 Web 服务，阻止黑客针对高危Web服务进行漏洞渗透攻击，包括Apache、Nginx、IIS、PHPStudy、Tomcat等的高危漏洞 |
|  | 要求支持对引导区、系统进程、启动项、服务、驱动、系统组件、系统关键位置、网络驱动器等位置进行病毒查杀 |
|  | 要求支持勒索病毒诱捕，可在根目录生成txt、pem、sql、xlsx、mdb、jpg、rtf、xls、doc、docx等格式的诱捕文件，当出现勒索行为，对其进行捕获并进行隔离 |
|  | 要求支持邮件病毒检测及清除能力:支持邮件接收、发送检测；邮件文件静态检测、清毒。同时，至少同时支持Foxmail、Outlook、Express. Notes 和Netscape等客户端邮件系统的防(杀)病毒 |
|  | 要求支持恶意网站拦截，可拦截携带木马、盗号、钓鱼仿冒、虚假欺诈、流氓软件等程序的具有恶意行为的网站 |
|  | 要求具有阻止黑客通过桌面爆破植入勒索病毒防护能力，可针对弱口令弊端、暴力猜密码等一切基于RDP协议的爆破进行有效阻止 |
|  | 要求支持病毒库更新周期为一天一更新，紧急或重大事故出现可及时升级 |
|  | 要求支持十万多种家族类型病毒，亿级别以上样本数量 |
| 防病毒 | 要求支持文件实时监控，当文件被执行、生成、访问时，文件实时监控通过反病毒引擎对相应文件进行扫描。用户可以根据自己需求配置不同的扫描策略，包括扫描时机和反病毒引擎相关配置等，从而在不影响日常电脑使用的基础上，实时保护电脑不受病毒侵害 |
|  | 要求支持恶意行为监控，通过监控程序运行过程中是否存在恶意操作来判断程序是否安全，从而可以作为传统特征查杀的补充，极大提升电脑反病毒能力 |
|  | 要求支持U盘保护，U盘接入电脑时自动扫描根目录下文件、自动扫描被病毒修改的项目，保护电脑不被感染 |
|  | 要求支持下载保护，对互联网、即时通讯软件或网盘等下载的文件进行扫描 |
|  | 要求支持Web扫描，应用程序与网站服务器进行通讯时，Web 扫描功能会检测网站服务器返回的数据，并及时阻止其中的恶意代码 |
|  | 要求支持邮件监控，实时监控邮件当中的附件是否有病毒，并且可以自行配置规则 |
| 网络防御 | 要求支持网络入侵拦截，拦截高危远程漏洞攻击，从而阻止勒索病毒、黑客攻击等通过响应漏洞入侵，可溯源到攻击源的地址，做出有效的动作，阻止病毒爆发 |
|  | 要求支持对外攻击检测，检测内网机器对外攻击情况阻止并且记录 |
|  | 要求支持远程登录防护， 针对弱口令账号的有效防御手段，阻止黑客通过暴力猜密码入侵电脑，可以有效的阻止基于RDP协议的入侵方式 |
|  | 要求支持僵尸网络防护，检测网络传输的数据包中是否包含远程控制代码，通过中断这些数据包传输以避免电脑被黑客远程控制 |
|  | 要求支持暴破攻击防护，阻止黑客通过SMBv1、SMBv2、 RPC、SQLServer、PDP协议进行暴力破解攻击 |
|  | 要求支持Web服务保护，保护 Web 服务，阻止黑客针对高危Web服务进行漏洞渗透攻击 |
|  | 要求支持恶意网站拦截，拦截网站中带有木马、欺诈、钓鱼、等程序的网站，保护用户利益 |
|  | 要求支持横向渗透防护，防护内网中已中毒机器感染其他主机，阻止横向传播、病毒以及木马的扩散。防护项包括默认共享访问、远程服务创建、远程计划任务创建、远程注册表篡改、远程MMC调用、远程DCOM调用、远程WMI调用。有效阻止病毒横向渗透。 |
| 系统防护 | 要求支持系统加固，针对病毒会利用或修改的系统脆弱点，设置相应的防护规则，有效保护系统关键文件不被篡改、破坏或恶意创建，防止特定注册表项目不被恶意篡改，监控针对系统的敏感行为，拦截高风险动作，阻止特定命令行被恶意利用的行为，保护系统关键进程不被攻击利用，针对病毒特殊行为进行免疫等 |
|  | 要求支持应用加固，通过对容易被恶意代码攻击的软件进行行为限制，防止这些软件被恶意代码利用 |
|  | 要求支持软件安装拦截，对曾经被推广过或是本身带有捆绑行为的软件进行安装拦截 |
|  | 要求支持摄像头防护，任意电脑软件要启用摄像头时弹窗询问 |
|  | 要求支持浏览器防护，保护浏览器的主页不被病毒锁定，也可自行设置主页地址 |
| 访问控制 | 要求具有终端动态口令验证功能，当终端用户登录计算机时都将弹出动态口令安全认证窗口，若用户设置了计算机密码，该弹窗将在用户输入正确的账户密码后弹出。用户需再次输入正确的动态口令才可登入计算机。且可设置应用范围：远程登录时启用或本地登录时启用 |
|  | 要求支持IP协议控制，根据内网中的安全状态，灵活配置IP协议以及端口，在病毒爆发的第一时间迅速利用IP协议控制来遏止病毒的扩散或入侵行为 |
|  | 要求支持IP黑名单，添加需要限制的IP地址，当在黑名单中的IP地址对电脑进行访问时，自动阻止访问行为，并计入安全日志 |
|  | 要求支持联网控制，自定义阻止某程序联网，自行管控电脑中所有程序是否联网。可通过文件sha1、文件路径方式配置 |
|  | 要求支持网站内容控制，自定义限制计算机访问指定网址，达到屏蔽该网站的目的。限制访客访问不受信任的网站。 |
|  | 要求支持程序执行控制，自定义限制终端使用某软件；可通过文件sha1、文件路径方式配置 |
|  | 要求支持设备控制，可对U盘（可限制读写权限、加密、使用范围）、便携设备、USB有线无线网卡、打印机、光驱、蓝牙等设备禁用 |
|  | 要求具有U盘信任功能，当终端开启访问控制-设备控制-U盘设备时，可以通过在中心的“信任设备”功能来添加需要信任的移动存储设备，以允许该设备在任意终端使用。 |
|  | 要求支持对U盘注册的同时进行加密，即使U盘丢失，也可保护数据，防止数据泄露 |
| 安全工具 | 要求支持终端安全工具的使用管控，包括漏洞修复、系统修复、弹窗拦截、垃圾清理、文件粉碎、启动项管理、右键管理、断网修复、网络流量 |
|  | 要求终端具有漏洞修复工具，可在本地直接运行对高危漏洞、功能漏洞进行修复 |
|  | 要求终端具有系统修复工具，修复因病毒等导致的系统异常，通过对注册表等相关系统配置修复系统被禁用的功能 |
|  | 要求终端具有弹窗拦截工具，具备自动拦截方式，手动截图拦截方式，可拦截流氓、广告、以及恶意弹窗等 |
|  | 要求终端具有垃圾清理工具，可对系统运行时产生的垃圾、软件缓存垃圾、注册表垃圾、快捷方式垃圾等进行清理 |
|  | 要求终端具有启动项管理工具，可管理各类软件的开机自启动，包括启动项、服务项、计划任务项，可禁用以及允许启动 |
|  | 要求终端具有文件粉碎工具，可将需要强制删除或彻底粉碎的文件拖入工具中进行粉碎 |
|  | 要求终端具有断网修复攻击，可通过对网络硬件配置、网络连接配置、DHCP、DNS、HOST、LSP协议、IE代理、环境变量等项目进行检查修复后恢复网络 |
|  | 要求终端具有流量监控工具，可对系统的所有程序流量使用情况进行监控，可按照程序名称、程序类别、下载速度、上传速度、连接数等预览项进行预览，且可限制网速、定位文件、查看文件属性、结束进程 |
| 更新迭代 | 要求支持内网环境中心使用离线增量包更新病毒库与组件版本 |
|  | 要求支持断网内网环境使用离线升级工具进行病毒库、版本组件、补丁数据的更新升级 |
|  | 要求支持客户端主动升级及平台即时/定时推送升级任务 |
| 日志报表 | 要求支持各类事件日志，包含病毒查杀日志、病毒防御事件日志、系统防御事件日志、网络防御事件日志、访问控制事件日志、漏洞修复事件日志、终端管理日志、系统管理日志 |
|  | 要求病毒查杀日志可按照时间、系统类型、终端名称、终端分组、本地IP、病毒ID、病毒名称、病毒路径、查杀类型、处理结果、病毒库版本等检索项进行检索且可导出 |
|  | 要求防病毒日志可按照时间、终端名称、终端分组、本地IP、病毒ID、病毒名称、病毒路径、操作进程、操作进程命令行、父进程、父进程命令行、检出动作、处理结果等检索项进行检索且可导出 |
|  | 要求系统防护日志可按照时间、终端名称、终端分组、本地IP、防护类型、防护项目、保护路径、保护内容扩展、操作类型、操作进程、操作进程命令行、父进程、父进程命令行、处理结果等检索项进行检索且可导出 |
|  | 要求网络防御日志可按照时间、终端名称、终端分组、本地IP、攻击方式、协议、本地地址、攻击地址、关联进程、处理结果等检索项进行检索且可导出 |
|  | 要求访问控制日志可按照时间、终端名称、终端分组、本地IP、规则名称、协议、触犯动作、远程地址、本地地址、操作进程、操作进程命令行、处理结果等检索项进行检索且可导出 |
|  | 要求漏洞修复日志可按照时间、终端名称、终端分组、本地IP、下载地址、补丁编号、补丁描述、补丁类型、处理结果等检索项进行检索且可导出 |
|  | 要求终端日志可按照时间、终端名称、终端分组、本地IP、升级前版本、升级后版本、升级结果、操作描述等检索项进行检索且可导出 |
|  | 要求系统日志可按照时间、升级模块、升级前版本、升级后版本、升级地址、升级结果、管理员名称、管理员类型、管理员IP、操作模块、操作描述等检索项进行检索且可导出 |

- 第六章   拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、采购内容：货物或服务名称、规格、型号、数量、价格

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为       年

3、售后服务：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后5个工作日内支付合同价的30%预付款，货物安装并验收结束付至合同总价90%，剩余10%待验收合格满一年后15个工作日内支付。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第   种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、武进区政府采购中心执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资性证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人身份证明或授权委托书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *报价明细表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性（根据采购文件要求填写，如采购文件无相关要求，此条可不填写） |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第五章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 - 3.投标人应严格按照顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（常州市政府采购客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 生产厂商 | 品牌及型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽信息模块插座 |  |  | 1.主体采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料； 2.接触针为磷青铜,以100μ" 镍底层,再覆上50μ"镀金； 3.最低250MHz的带宽，具有超越6类规格的传输性能； 4.最小插拔寿命750次； 5.电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min 6.符合ANSI/TIA-568-C.2-2009或EIA / TIA -568-C.2-2009标准 | 927 | 个 |  |  |
| 2 | 二位内斜口信息面板 |  |  | 1.材料：ABS； 2.防火级别：满足V94-0防火标准； 3.86英式面板，45度角斜口；带防尘盖; 4.可安装2个模块； | 140 | 个 |  |  |
| 3 | 一位内斜口信息面板 |  |  | 1.材料：ABS； 2.防火级别：满足V94-0防火标准； 3.86英式面板，45度角斜口； 4.可安装1个模块； | 114 | 个 |  |  |
| 4 | 开启式网络地插座 |  |  | 铜制开启式地面插座 | 20 | 个 |  |  |
| 5 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线 |  |  | 1.采用多股软线为导体,两端RJ45采用易插拔延长柄设计； 2.系统支持250MHz；长度为2米； 3.跳线阻抗平均值为100Ω±15%； | 700 | 条 |  |  |
| 6 | 六类四对非屏蔽双绞线 |  |  | 1.铜丝线规：六类：23AWG，材料为优质无氧铜.线芯：带十字芯骨架； 2.绝缘层：PE料。外皮：材料为优质PVC料； 3.六类非屏蔽双绞线进行衰减常数、串音及串音功率和、延时、回损、阻抗、导线直流电阻及电阻不平衡、电容及电容不平衡等基本传输参数测试； | 98 | 箱 |  |  |
| 7 | 万兆24芯室内多模阻燃光缆（300型，OM3） |  |  | 1、结构：采用紧护套被覆结构，多股高强度芳纶纱加强件，保证光纤无拉伸应变，确保光纤传输特性长期稳定； 2、护套采用低烟无卤（LSZH）材料；规格：50/125(OM3) | 340 | 米 |  |  |
| 8 | 室内电缆 |  |  | 25对三类大对数室内电缆 1.结构及性能：主材选用4N级无氧纯铜线芯（OFC，99.99%），线对颜色为1x25子单 2.电缆护套：聚氯乙烯：PVC（HDPE/CM） 3.物理特性：导体直径（铜芯）：0.40±0.01mm ，AWG 26，标称直径（线缆外径）：9.0 ± 0.5 mm | 200 | 米 |  |  |
| 9 | 24口六类非屏蔽模块式配线架（不含模块） |  |  | 1. 模块式配线架，双向可拆卸模块支持从前后安装模块，可安装24个模块； 2. 配线架后面配有理线托架； 3. 配线架配有防尘盖。 | 22 | 个 |  |  |
| 10 | 1U封闭滑槽式理线架 |  |  | 1、材质：金属材质，电镀喷涂技术，避免变形，背板采用冷轧钢板，背部留有开口，底座喷涂金属粉； 2、结构：后端具有孔槽满足线缆管理需求，单面线缆管理器，两侧均带有扣入式反卡盖板； 3、安装：适用于19英寸机柜或机架，适配于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理； 1U高度。 | 30 | 个 |  |  |
| 11 | 3米万兆多模双芯LC-LC型光纤跳线 |  |  | 1、规格：LC-LC双芯，50/125万兆多模纤芯，长度3米； 插入损耗≤0.30dB，典型值0.20 dB；机械耐久性：500 次； 外护套材质：低烟无卤（LSZH）材质； 2、规范：YD/T 1272.1-2003 光纤活动连接器 LC型工作温度：-40℃～75℃；防火等级：UL94 V-0； | 12 | 根 |  |  |
| 12 | LC光纤配线架（含LC 适配器） |  |  | 1.配线架端口：24口；高度：1U； 2.安装方式：19英寸机柜式安装，可直接安装于墙面； 3.安装双工LC可达48芯； 4.连接衰耗：多模0.1dB；单模0.2dB； 5.全钢喷塑壳体，结构牢固，美观大方，使用方便，有效防尘； 6.配套提供暗装底盒，暗装盒内设有线缆盘绕存储架，保证光纤的最小曲率半径8）出厂满配耦合器. | 6 | 只 |  |  |
| 13 | 1.5米万兆多模尾纤LC型 |  |  | 1、规格：LC单芯，50/125万兆多模纤芯，长度1.5米；插入损耗≤0.30dB，典型值0.20 dB； 2、外护套材质：低烟无卤（LSZH）材质；防火等级：UL94 V-0； | 192 | 根 |  |  |
| 14 | 光纤熔接 |  |  |  | 192 | 芯 |  |  |
| 15 | 2米1对110-RJ45快接跳线 |  |  | 1、技术特点：RJ45-110型跳线是由鸭嘴插头、水晶头、软线组成，软线采用多股绞合线电缆，跳线柔韧性好，易弯曲不易折断； 2、卡接头具有防簧片：材料为磷青铜50μ英寸镀金层；插头的卡接次数≥750次； | 150 | 根 |  |  |
| 16 | 110型跳线架，100对 |  |  | 1、端接方式：通过 110 型4对或5对接线模块进行线缆端接； 2、架体采用PC阻燃级材料，每五理线方式：配置过线槽，为线缆和跳线提供弯曲半径保护和管理。 | 6 | 个 |  |  |
| 17 | 42U网络机柜 |  |  | 1、尺寸及规格：600mm(宽)*600mm(深)*2000(高)mm，前后门均为高密度六角通风带折门； 2、机柜材料：优质冷轧钢板；配置侧理线槽；机柜配件：含1套四位风扇单元. 3块托盘、前后门弹力锁； | 7 | 台 |  |  |
| 18 | 内网万兆下一代防火墙 |  |  | 标准2U设备，双电源；标配6个10/100/1000M自适应千兆电接口及2个SPF+万兆接口（不含光模块）及2个接口扩展槽；标配60G SSD硬盘；默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN模块；3年内免费质保。（详细参数见技术参数表1） | 2 | 台 |  |  |
| 19 | 内网准入 |  |  | 1U机架结构;单电源;标准配置6个1000MBASE-T接口; 每秒事务数(TPS):≥900(次/秒)，最大吞吐量:≥350Mbps，最大并发连接数:600(条);支持最大终端用户认证数量200 点；包含身份认证模块、访问控制模块、安全检查及智能修复模块、补丁库及规则更新模块；3年内免费质保。（详细参数见技术参数表2） | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 内网日志审计 |  |  | 性能：事件综合处理性能2000EPS。硬件规格：标准1U机箱，6个千兆电口，2个扩展插槽（可选4千兆电、4千兆光），1个Console接口，单电源，2T硬盘。包含25授权节点，3年内免费质保。（详细参数见技术参数表3） | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 网闸 |  |  | 三机三系统结构，系统经过加固的安全操作平台 ，对主机进行深度防御，标准2U机箱，软件系统：包含文件同步，数据库同步，数据库访问等内网6个10/100/1000M RJ45接口，1个串口，2个USB口，外6个10/100/1000M RJ45接口，1个串口，2个USB口，吞吐量：600Mbps，并发链接：48000，延时小于1Ms，3年内免费质保。（详细参数见技术参数表4） | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 外网万下一代防火墙 |  |  | 标准1U设备，单电源；标配6个10/100/1000M自适应千兆电接口及2个SPF+万兆接口（不含光模块）及2个接口扩展槽；默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控、IPSec VPN等模块；3年内免费质保。（详细参数见技术参数表5） | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 外网上网行为管理 |  |  | 1U硬件，标配6个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口），提供1个扩展插槽，单交流电源。含三年硬件质保服务。建议120M带宽/1000人网络环境使用；最大并发连接数为16万，最大新建连接数为24000个/秒；三年特征库免费升级。（详细参数见技术参数表6） | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 终端杀毒软件 |  |  | 新一代企业级PC终端安全软件，能够全面防御电脑病毒、木马、商业软件和黑客攻击等威胁。（详细参数见技术参数表7） | 200 | 点 |  |  |
| 25 | ★核心交换机 （核心产品） |  |  | 总装机箱 主控处理单元H(X1)*2，48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45)*1，24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+)*1，交流电源模块*2, 3年内免费质保。 | 2 | 台 |  |  |
| 26 | 万兆单模光模块 |  |  | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 16 | 个 |  |  |
| 27 | 万兆多模光模块 |  |  | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 28 | 个 |  |  |
| 28 | 48千兆交换机 |  |  | 1.交换容量≥520Gbps，包转发率≥87Mpps，以官网最小值为准； 2.支持千兆电口≥48，千兆光端口≥4 3.支持超级虚拟交换网； 4.支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 5.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 6.支持以太网环网保护协议，故障倒换时间小于50ms； 三年质保 | 4 | 台 |  |  |
| 29 | 吸顶AP |  |  | 1、支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 2、整机最大支持4条空间流，整机速率≥2.9Gbps，最大用户数≤256 3、内置智能天线 4、支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； 5、支持蓝牙串口运维管理 6、支持leader AP，无需WAC可小型组网 三年质保 | 24 | 台 |  |  |
| 30 | 汇聚交换机 |  |  | 1.交换容量≥660Gbps，包转发率≥120Mpps，以官网最小值为准； 2.支持千兆 SFP≥24个，10/100/1000Base-T 以太网端口≥8个，万兆SFP+≥4个，支持模块化可插拔双电源，支持1+1电源备份； 3.支持MAC地址≥64K，支持ARP表项≥16K，支持IPv4 路由表≥16K，支持IPv6 路由表≥8K； 4.支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6； 5.支持VXLAN功能，支持BGP EVPN、分布式Anycast网关； 6.支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN交换功能； 7.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8.支持智能以太保护SEP协议,支持ERPS以太环保护协议（G.8032）,支持BFD For OSPF/ISIS/VRRP/PIM 协议； 9.实配：冗余电源 三年质保 | 1 | 台 |  |  |
| 31 | 千兆单模光模块 |  |  | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 8 | 个 |  |  |
| 32 | 红外半球型网络摄像机 |  |  | 200万海螺型网络摄像机 白光全彩海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 适用于光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持互联接入 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持智能补光，实现彩色记录报警事件，可在白光补光/红外补光模式之间切换，白光最远可达20米，红外光最远可达30米 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：104°，垂直视场角：58°，对角视场角：123° 4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.7°，对角视场角：60.4° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.7° 补光灯类型：红外灯/白光灯 补光距离：白光最远可达20 m，红外光最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 34 | 台 |  |  |
| 33 | 窗口拾音器 |  |  | 4MIC USB有线智能全向麦克风 4麦克风阵列，360°全向拾音，5米拾音半径 支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、抗混响，增强人声，保证通话/音频质量支持USB数据线有线连接，免驱设计，即插即用 兼容多个主流通讯软件 麦克风类型：MEMS 灵敏度：-38 dBV/Pa 阵列数量：4 mic 信噪比：85 dB 频响范围：100 Hz~8 kHz 采样率：16 kHz/32 kHz/48 kHz 动态范围：102 dB 过载声压：130 dBSPL 电源抑制比：60 dB 总谐波失真：0.15%@94 dBSPL, 1 kHz 3A算法：智能降噪(ANS) ，自动增益(AGC) 音频功能：支持智能（稳态和瞬态）降噪算法 LED指示灯：白灯常亮：拾音状态 红灯常亮：静音状态 线缆接口：外甩线：TYPE A接口 操作系统：Windows XP/7/8/10/11 Android 8.1及以上版本 Linux 4.14及以上版本 macOS 10.12及以上版本 工作温度和湿度：工作温度-10 ℃~45 ℃，湿度小于90%（无凝结） 电源：DC5V±5%（USB接口），2 W MAX | 19 | 个 |  |  |
| 34 | 室外全方位枪球一体机 |  |  | 低空全景拼接摄像机 全景模式下支持人员密度功能 Smart侦测：支持10项Smart事件检测，2项异常侦测 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/MicroSD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 最高分辨率可达1600万像素（4800 × 2688），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 采用高效红外阵列灯，低功耗，照射距离最远可达20 m 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选 红外增透面板，提高红外光透过率 Smart IR功能，红外补光均匀，近处物体不过爆，远处物体不遗漏 支持开放型网络视频接口，ISAPI，Ehome（2.0/4.0），ISUP（5.0），GB28181协议接入 支持互联网接入 支持防雷、防浪涌、防静电，支持宽压输入 支持IP67防护，支持防暴等级IK10 支持10 M/100 M/1000 M自适应网口 支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 支持1对音频输入/输出 支持2对报警输入/输出 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 支持HTTPS安全认证，支持创建证书 设备初次使用需设置密码，保障密码安全 支持用户登录锁定机制 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.003 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~90° 焦距&视场角：2.8 mm × 4 @F1.6，水平视场角：180°，垂直视场角：90° 补光灯类型：红外灯 波长范围：850 nm 补光距离：最远可达20 m 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG（全景+ePTZ模式、全景模式） H.265/H.264（原始图像模式） 最大图像尺寸：全景+ePTZ模式：全景通道1920 × 1080；ePTZ通道1920 × 1080 全景模式：4800 × 2688 原始图像模式：2688 × 1520 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：1.8 Vpp，输入阻抗：2.2 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：1.8 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 RS485：1个RS-485接口 报警：2路报警输入，2路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A） 复位：支持 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-40 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20% PoE：802.3at *摄像机出厂配备电源适配器 电流及功耗：DC：12 V，1.4 A，最大功耗：17 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.5 A~0.4 A，最大功耗：23 W 电源接口类型：三芯接口 防护：IP67 IK10 | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 红外一体化枪型网络摄像机 |  |  | 200万筒型网络摄像机红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风移动侦测（支持人形检测）与异常侦测适用光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，互联接入支持ROI感兴趣区域增强编码采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m符合IP66防尘防水设计，可靠性高传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9°6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1°8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.6°12 mm，水平视场角：24.6°，垂直视场角：13.9°，对角视场角：28.1° 红外波长范围：850 nm防补光过曝：支持补光灯类型：红外灯补光距离：最远可达50 m 最大图像尺寸：1920 × 1080视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264 音频：1个内置麦克风网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护PoE：IEEE802.3af，CLASS 3电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 WPoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W电源接口类型：Ø5.5 mm圆口恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复防护：IP66 | 24 | 台 |  |  |
| 36 | 枪型摄像机支架 |  |  | 枪型摄像机吊装支架 | 24 | 只 |  |  |
| 37 | 电梯半球 |  |  | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：104°，垂直视场角：58°，对角视场角：123° 4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.6°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.7°，对角视场角：60.4° 8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.7°，对角视场角：45.7° 补光灯类型：红外灯/白光灯 补光距离：白光最远可达20 m，红外光最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE802.3af ，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 1 | 台 |  |  |
| 38 | 电梯无线网桥 |  |  | 电梯无线网桥 | 1 | 台 |  |  |
| 39 | 综合安防平台一体机 |  |  | 【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、园区出入人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持测温防疫、高空抛物等热点报警事件 支持电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件 设备具有1个DP接口、2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、 5个SATA 3.0接口；具有2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA） 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 三年质保 | 1 | 台 |  |  |
| 40 | 64路网络硬盘录像机 |  |  | 【硬件规格】 2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 【产品性能】输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 三年质保 | 2 | 台 |  |  |
| 41 | 监控级6TB硬盘 |  |  | 6TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口 | 16 | 块 |  |  |
| 42 | 32路网络硬盘录像机 |  |  | 【硬件规格】 1.1.5U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB) 1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出 【产品性能】 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 三年质保 | 1 | 台 |  |  |
| 43 | 监控级8TB硬盘 |  |  | 8TB-256MB-3.5英寸-SATA接口 | 2 | 块 |  |  |
| 44 | 55寸拼接屏 |  |  | 55英寸#3.5mm拼缝低亮液晶拼接屏 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 支持多种拼接方式。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 物理拼缝：3.5 mm 物理拼缝公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：1200 :1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 190 W 待机功耗：≤ 0.5 W 三年质保 | 6 | 块 |  |  |
| 45 | 模块化底座 |  |  | 模块化底座 | 3 | 组 |  |  |
| 46 | 超清解码器 |  |  | 超高清解码器基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）支持HDMI 1.4本地输入支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码多元化的解码控制模式支持主动解码和被动解码两种解码模式支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能支持远程录像文件的解码输出支持DDNS前端解码支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备支持RTP\RTSP协议进行网络源预览支持平台以SDK方式集成设备完备的运维管理支持Web方式访问、配置和管理支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数支持远程获取系统运行状态、系统日志支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护网口：2个 RJ45 100M/1000Mbps 自适应以太网接口2个光口 100base-FX/1000base-X支持光电自适应报警输出接口数：8串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口音频输出接口：8个DB15转BNC独立音频输出报警输入接口数： 电源：内置 220 VAC工作湿度：10％ ~ 90％ 功耗：＜70 W 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 解码分辨率：最大支持3200W像素 解码通道：64 解码能力：支持4路3200W，或8 路1600W，或10 路1200W，或16 路800W，或20 路600W，或32 路400W，或64 路200W及以下分辨率同时实时解码画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 视频输入接口：2路HDMI 1.4输入分辨率：1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720P: 1280 × 720@50/60 Hz视频输出接口：8路HDMI 1.4, 2路DB15转BNC输出分辨率：HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz(仅奇数口支持), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50/60 HzBNC: PAL制式: 704 × 576@25Hz, NTSC制式: 704 × 480@30Hz | 1 | 台 |  |  |
| 47 | 高清信号线 |  |  | 高清信号线 | 6 | 根 |  |  |
| 48 | 开关电源 |  |  | 12V-120W开关电源 | 4 | 只 |  |  |
| 49 | 入侵报警控制器 |  |  | 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区） 4个板载触发器输出，可扩展至256个 支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级,远程导入导出配置参数 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） 短信报警：配合CMK-4G模块系列支持 电话报警：配合CMK-4G模块系列支持 电话数量：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码 配置方式：键盘编程和4200配置 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 功耗：≤60W（负载供电≤40W） 电源：AC220V 工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％ 安装方式：壁挂 | 1 | 台 |  |  |
| 50 | 控制键盘 |  |  | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； | 1 | 台 |  |  |
| 51 | 声光报警器 |  |  | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS | 1 | 套 |  |  |
| 52 | 蓄电池 |  |  | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），（高）标准电压 12V | 1 | 个 |  |  |
| 53 | 单防区模块 |  |  | 总线网络报警主机双防区扩展模块/2个扩展防区数/124最大级联数/1.0mA静态电流 | 6 | 个 |  |  |
| 54 | 8防区模块 |  |  | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 2 | 个 |  |  |
| 55 | 入侵探测设备 |  |  | 室外三鉴探测器；（探测方式：被动红外;微波）探测距离：15m；探测角度：90° @ 180°可调；测速范围：0.2～3m/s防宠：40Kg微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)灵敏度可选，并支持自动灵敏度切换主动红外防遮挡保护防护等级IP65抗环境光：10000lux灵敏度：自动，低透镜扇区：92数字温度补偿：支持防遮挡探测：支持光学密封：支持智能算法：三技术复核防拆保护：开盖;墙拆报警输出：常闭;常开标称电流：30mA （标准）；220mA Max（照明功能开启）设备供电：9 to 16 VDC ；标称电压： 12 VDC安装高度：0.8 to 1.2m工作温度：-25 °C to 60 °C储存温度：-25 °C to 60 °C工作湿度：10% to 90%； 安装方式：壁装使用场景：室外 | 12 | 套 |  |  |
| 56 | 入侵探测设备 |  |  | 探测器开关电源(国内标配)；直流电压：12V；额定电流：3A；电流范围：0~3A；额定功率：36w；电压调整范围：10.2~13.8V； 工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%RH，无冷凝； | 4 | 个 |  |  |
| 57 | 控制箱 |  |  | 报警设备箱 | 4 | 个 |  |  |
| 58 | 入侵探测设备 |  |  | 紧急脚踢报警开关 86型脚踢玻璃破碎壁装 | 19 | 个 |  |  |
| 59 | 紧急按钮 |  |  | 壁装，86盒面板 | 4 | 个 |  |  |
| 60 | 智能巡检器 |  |  | 1、RFID 智能无线射频识别技术，电路设计增加了独有的智能自检功能，不死机 2、OLED 智能中文编辑 3、高亮度 LED 照明，防雨、防水，全天候专业用于巡检、巡逻管理考核的科学管理系统 4、LED 显示屏：显示地点名称、读卡情况，摔机警报、巡更次数、时间等信息 5、强光照明： LED 强光手电照明 6、磁吸接口：磁吸通讯/充电更便捷、更耐用 7、自动感应：无需按键，RFID 自动感应读卡 | 2 | 个 |  |  |
| 61 | 智能通讯座 |  |  | USB 口通讯座进行通讯，无需安装驱动，采用磁吸式 USB 接头在 GB19200 波特率的传输速度下稳定快速传输，-30℃至+80℃ | 1 | 个 |  |  |
| 62 | 夜光巡更点 |  |  | 工程塑料封装存储芯片 125K，具有防水防震.坚固、耐用等功能，避开金属物安装，可在软件自定义名称 30℃至+70℃ 耐酸碱，抗腐蚀，不怕电磁干扰 | 30 | 个 |  |  |
| 63 | 巡更点标识牌 |  |  | 304 不锈钢材质，标示牌可依据现场要求内容之匹配的相关内容，把信息钮或防盗钮直接固定在标识牌上，用于标识. | 30 | 个 |  |  |
| 64 | 人员身份卡 |  |  | 依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己的人名钮证明本次为本人在巡逻 | 2 | 个 |  |  |
| 65 | 软件 |  |  | 中文管理软件管理软件 | 1 | 套 |  |  |
| 66 | 门禁一卡通软件 |  |  | 支持128路接入，支持10000人门禁权限管理，支持首卡开门，多人开门，反潜回，多门互锁等高级功能，可运用于特殊场景下的人员门禁控制，以提高安全等级。 | 1 | 台 |  |  |
| 67 | 人脸门禁一体机 |  |  | 操作系统：Android操作系统； 屏幕参数：8英寸IPS高清触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率800*1280； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、蓝牙、密码认证方式，可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10万人脸库、50万张卡，50万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名，支持自定义音频文件导入，替换固定音频语音； 工作模式：支持广告模式、预览模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 8 | 台 |  |  |
| 68 | 门禁控制箱（含电源） |  |  | 含状态指示灯、防拆开关，可以安装短路保护器（选配），可以安装一台控制器及一台3A电源或一台5A电源.（可以安装蓄电池） | 5 | 套 |  |  |
| 69 | 磁力锁 |  |  | 采用铝合金材质，表面拉丝造型，适用于室内；内置反向电流保护装置，启动状态下，安全等级高；防残磁设计，防磨损材料制造；支持LED灯展示当前开关状态；两线，没有门磁反馈信号；门禁控制等多种开门方式；完全电磁吸力，不存在机械故障；经过4万次通电老化测试，寿命超长；断电情况下自动开门；适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB门等多种门型； | 8 | 套 |  |  |
| 70 | 出门按钮 |  |  | 塑料外壳，86mm*86mm | 8 | 套 |  |  |
| 71 | 磁力锁支架 |  |  | 磁力锁支架,90度开门,适用内开式木门/金属门/窄框门,国内标配 | 8 | 套 |  |  |
| 72 | IC卡 |  |  | IC卡 | 100 | 张 |  |  |
| 73 | 台式网络广播服务器 |  |  | 1.广播对讲网络系统是将计算机网络、PSTN电信网络、移动通讯网络三者融合在一起的综合音视频通讯系统。 2.系统中的设备可在局域网、广域网中与PSTN网络、移动通讯网络中的设备互联互通，借助网络融合的优势，以较低的成本实现便捷的语音、视频对讲及广播功能。 3.系统服务器采用工业级主机，系统稳定可靠，内置SSD固态硬盘，铝合金面板。全天24小时工作，能在低温和高温的环境下长期稳定运行，借助于成熟的以太网络硬件，整套系统无需额外的线路维护。 4.通过此服务器，可对所有同一网络中的终端设备进行配置、管理、维护。 5.系统特点： 6.成熟的IP融合技术，支持互联网与电信网融合，支持固话/移动号码与IP网络终端间的 7.高清HD语音会话；提供广域网环境下的低延迟广播、对讲、会议、录音、监听等功能。 8.强大的VOIP中继服务器，支持与Cisco、Avaya、HUAWEI、3CX等国内外知名VOIP服务器无缝桥接，实现多系统间语音、视频、文本信息交互。 9.支持与海康、大华等主流摄像头联动，实现事件触发、事件播报等AI广播功能。 10.基于LInux系统，B/S架构，任意PC、移动平台的浏览器均可登录操作。 11.具有背景广播、紧急广播、语音对讲、视频对讲、监听、监控功能。 12.可对所有分区进行自定义分组操作，对分区进行广播、调节音量操作。 13.显示分组信息、分区状态（开关/音量/实时节目名称）、节目列表、定时点信息。 14.可对一个或多个分组/分区进行广播节目操作。 15.可创建无限个定时方案，每个定时方案可包括无限个定时点，定时方案支持备份存储，可直接导入/导出使用。可添加/修改/删除定时点，把定时点下发给指定分区。 16.支持EQ调节和低音增强功能。 17.可集中管理所有网络终端设备，可对终端设备的节目源、定时方案和设备的升级维护。 18.支持USB型加密设备控制功能。 19.升级维护方便快捷（支持云升级、远程升级、本地升级）。 20.10/100M 自适应，支持DHCP/IP设定，支持局域网与广域网。 21.支持PSTN电话扩展卡。 22.支持音频采集卡。 23.配置有多个USB接口和VGA接口，方便扩展输入输出。 24.采用17.3英寸工业级触摸显示屏，内置大容量固态硬盘，具有触控灵敏、读写速度快、功耗低等特点。 25.配置有隐藏式推拉键盘和触控板，无需外接键盘鼠标即可操作。 26.专业机架式机箱体设计，采用铝合金结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。 27.处理器 Intel® Core™ I5 4430 3.0GHz 28.内存 4G/DDR3 29.硬盘 120G固态硬盘 30.显示屏 17.3 寸1920×1080，电阻式触摸屏 31.视频接口 VGA、HDMI 32.USB 前置：USB×2，后置：USB×4 33.支持协议 TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播） 34.网络 RTL8111F千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE功能 35.电源输入 ATX 宽压电源(AC 127-240V～/47-63Hz/7/3.5A) 36.工作温度、湿度 -10℃～50℃，≤90%RH（无结露） | 1 | 台 |  |  |
| 74 | 网络消防采集器 |  |  | 1.每台机支持32路消防报警信号接入，支持短路和5V-24V信号，可自行编程。2.32路独立控制，支持邻区告警。 3.强行激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由网络化主机预编程确定。 4.可通过管理软件定制告警播放声音。 5.同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 6.10/100M自适应，支持DHCP/静态IP，支持局域网与广域网。 7.面板设有32路电平指示灯显示工作状态。 | 1 | 套 |  |  |
| 75 | 网络寻呼站 |  |  | 1.7寸TFT真彩液晶显示屏+电容触摸屏，支持五点触控。 2.最多可控制200个分区，具有分区一键全开功能。 3.具有分区寻呼和分组寻呼功能。 4.可根据需求只显示关注的分区和分组。 5.可查看分区状态信息。 6.具有多段电平指示功能，寻呼声压更直观。 7.可向分区广播主机节目库歌曲。 8.具有保存每一次寻呼记录的功能。 9.话筒在设定时间内无信号输入，可自动关闭。 10.屏幕背光点亮时间与亮度可调，实现节能运行。 11.具有用户密码与权限管理。 12.支持由主机推送的远程升级。 13.支持多语言切换：简体中文、英文。 | 1 | 台 |  |  |
| 76 | 电源时序器 |  |  | 1.独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2.单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5.性能规格：7.电源输出：8路，万能插座 6.单路最大负荷：10A 7.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 8.电源容量：总容量220V，16A 9.输入电源：AC220/50Hz 10.时序间隔：0.4-0.5s | 3 | 台 |  |  |
| 77 | IP网络广播前置功放 |  |  | 1.采用嵌入式系统，性能稳定，内置工业级高速双核(ARM+DSP)处理芯片，运行快捷，启动时间≤1秒2.采用高能效D类数字功放技术和开关电源技术，功率因数达0.99，具有失真小、噪声低、动态范围大等特点，输出的音质更加圆润、甜美、清晰，实现了音色和功率最大的完美结合；3.额定功率：60W；5.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出；6.2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出；7.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制；8.5单元LED电平表；9.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护；10.具有一键节能功能开关，没信号15分钟后自动进入节能模式；11.网络功放支持音频与视频同步,协议兼容市面上主流第三方网络监控摄像头联动（如海康、大华、宇视等）；12.具有文字广播模块，接收输入文字内容自动进行广播；13..内置高灵敏度数字DSP降噪处理芯片，让声音更加清晰，支持320kbps高品质MP3音频信号解码输出；14.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；15.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。技术参数:1.辅助输出：大于700mV2.输入：MIC1、2:3.3mv， AUX1、2、3:300mv不平衡3.频响：100HZ－16KHZ4.总谐波失真：小于1%5.噪音比：AUX1、2、3:70dB6.音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音: ±10dB（10KHz）7.保护：直流输出 过载8.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入9.网络通讯协议：TCP、UDP10.电源：AC 220V/50-60Hz | 3 | 台 |  |  |
| 78 | 天花喇叭 |  |  | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 3/6W 3.频响 ： 80～18KHZ 4.灵 敏 度： 93db±1db 5.开孔尺寸： F165mm 6.平面尺寸： F185×76mm 7.产品材质： ABS加锌网 | 26 | 只 |  |  |
| 79 | 机柜 |  |  | 600x600x1166mm | 3 | 台 |  |  |
| 80 | 3.5转双莲花 |  |  | 1.5米 3.5转双莲花 | 5 | 条 |  |  |
| 81 | 交换机 |  |  | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+) 4个干兆SFP，三年质保 | 1 | 台 |  |  |
| 82 | 一拖二手持无线话筒 |  |  | 1、EIA标准lU机箱。 2、手持话筒采用最新技术的自动静音、自由跌落静音，自动关机功能。 3、超宽载波频段UHF554MHz~936 MHz，自动选频，一拖二真分集（四通道接收），抗干扰选择性更大，减少断频，掉频现象，为用户提供良好的应用条件。 4、接收机配用LCD显示屏，能清晰明确地显示接收通道、RF和AF信号强度。 | 4 | 套 |  |  |
| 83 | 无线会议混音主机 |  |  | 1、 AFS 功能，根据预设的频率分别有通道内扫频或全部频组内扫频，精准算出无干扰的工作频道。 2、4通道自动混音，发言人数1～4人可选，。 3、具有设置优先权话筒的功能。 4、声音开启阀门可任意调节。 5、最后话筒锁定功能，可确保背景声音始终存在。 6、发射机机电量不足时，主机显示屏会闪烁提醒。 7、具有连接视像跟踪功能，配合自动视像跟踪系统可实现自动视像跟踪功能。 8、具有可连接智能中央控系统，可控制与会单元的工作状态。 9、接收灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入5dBuV时,S/N>60dB | 2 | 套 |  |  |
| 84 | 无线会议话筒 |  |  | 1、载波频段：UHF 522MHz~936 MHz。 2、振荡方式：PLL相位锁定频率合成。 3、谐波辐射：低于主波50dBm以上。 4、RF功率输出：≥10mW。 5、音量电位器：≥-10到10dB。 | 8 | 台 |  |  |
| 85 | 调音台 |  |  | 16通道调音台：最多10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX) 48V幻象供电XLR平衡输出 | 2 | 台 |  |  |
| 86 | 专业音频处理器 |  |  | 1、支持I0S移动终端APP远程控制功能; 2、4路输入、4路输出平衡接口; 3、支持外部面板配置及控制功能; 4、输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、参量均衡器; 5、输出每通道:参量/段图均衡可选、分频器、延时器、高低通滤波器、限幅器; 6、支持自适应反馈消除（AFC）功能; 7、支持自适应回声消除（AEC）功能、噪声消除（ANC）功能; 8、多种模式自动混音,可选门限型自动混音或增益分享型自动混音模式; 9、支持GPIO可编程控制接口; 10自带USB接口,支持音频录放功能; 11、支持RS-232双向串行控制接口; 12、支持不少于5组场景预设功能; | 2 | 台 |  |  |
| 87 | 全频音箱 |  |  | 1.倒相式低频辐射的二分频全频系统2.有声学透声棉3.高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装性能规格：1.驱动单元 LF8"×1 HF1.35"×12.频率响应 65Hz-20kHz3.灵敏度 95±2dB4.最大声压级 120±2dB5.额定阻抗 8Ω6.额定功率 150W7.指向性（H×V） 90°×40° | 8 | 只 |  |  |
| 88 | 专业功放 |  |  | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调； 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5.备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 6.内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7.具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8.内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 10.电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11.额定输出/每声道,8Ω230W 12.额定输出/每声道,4Ω350W 13.额定输出/桥接,8Ω700W 14.输入灵敏度1.2dBV 15.信噪比 100dB 16.阻尼系数/8Ω,1kHz 200:1 17.输入共模抑制 > 90dB. 18.频率响应 20Hz-20kHz（±0.5dB） 19.谐波失真系数4Ω/1kHz < 0.5% 20.通道串音 <-70dB 21.电压增益 > 38dB | 4 | 台 |  |  |
| 89 | 话筒桌面支架 |  |  | 话筒桌面支架 | 8 | 只 |  |  |
| 90 | 音箱壁架 |  |  | 音箱壁架 | 8 | 套 |  |  |
| 91 | 多媒体桌插 |  |  | 多媒体桌插 | 2 | 个 |  |  |
| 92 | 高清线 |  |  | 15米高清线 | 3 | 条 |  |  |
| 93 | 音箱线 |  |  | 音箱线RVV2*2.0 | 240 | 米 |  |  |
| 94 | 辅材 |  |  | 音频线RVVP2*0.5 、电源线、网线 | 2 | 项 |  |  |
| 95 | 激光投影机 |  |  | 5200流明，分辨率1920*1200 | 1 | 台 |  |  |
| 96 | 电动幕布 |  |  | 120寸，16:10 | 1 | 套 |  |  |
| 97 | 投影机固定吊架 |  |  | 投影机固定吊架 | 1 | 套 |  |  |
| 98 | 二楼会议室 三楼小会议室 |  |  | 本次设计为利旧75一体机 | 1 | 项 |  |  |
| 99 | 五孔电源插座 |  |  | 10A、86型白色 | 4 | 套 |  |  |
| 100 | 照明翘板开关 |  |  | 双联86型白色 | 1 | 套 |  |  |
| 101 | LED灯 |  |  | (600*600)mm，LED,38W | 6 | 套 |  |  |
| 102 | LED灯（带应急） |  |  | (600*600)mm，LED,38W，带应急电源 | 2 | 套 |  |  |
| 103 | 强电桥架 |  |  | 200*100mm，含配件 | 10 | 米 |  |  |
| 104 | 弱电桥架 |  |  | 300*100mm，含配件 | 10 | 米 |  |  |
| 105 | 门顶安全出口LED指示牌 |  |  | 安全出口LED指示牌 | 1 | 套 |  |  |
| 106 | 墙面安全方向LED指示牌 |  |  | 墙面方向LED指示牌，墙脚30公分高安装 | 2 | 套 |  |  |
| 107 | 等电位接地铜排 |  |  | 4*40mm扁铜 | 24 | 米 |  |  |
| 108 | 静电泄流铜箔 |  |  | 50*0.3mm铜箔 | 100 | 米 |  |  |
| 109 | 总接地线 |  |  | ZR-BVR50mm，含铜鼻子等配件 | 10 | 米 |  |  |
| 110 | 设备接地线 |  |  | ZR-BVR6mm，含铜鼻子等配件 | 100 | 米 |  |  |
| 111 | 微模块总输入电缆 |  |  | WDZB-YJY-4*25+1*16mm现场施工，两端铜鼻子压线 | 18 | 米 |  |  |
| 112 | 机房照明及插座电缆 |  |  | ZR-BV2.5mm | 600 | 米 |  |  |
| 113 | 配线管 |  |  | 配线管，JDG25mm | 150 | 米 |  |  |
| 114 | 机柜PDU电源线 |  |  | ZR-RVV 3*6 | 100 | 米 |  |  |
| 115 | 精密空调电源线 |  |  | ZR-YJV 5*6 | 15 | 米 |  |  |
| 116 | 金属软管 |  |  | 金属软管，含接头 | 1 | 箱 |  |  |
| 117 | 机房市电总输入配电柜 |  |  | 含2只100A/4P,1只ATS-100A/4P、2只80A/3P断路器、2只16A/1P漏电空开、2只16A/1P空开、1只32A/3P空开、防雷浪涌等。 | 1 | 套 |  |  |
| 118 | 吊挂式新风机 |  |  | 新风400立方/小时，过滤效率95％ | 1 | 台 |  |  |
| 119 | 新风机智能控制器 |  |  | 智能型：液晶控制器，定时开关机设置，24小时内设定时间自动开机和关机，循环运行；过滤器更换提醒功能。动环控制。 | 1 | 个 |  |  |
| 120 | 新风管道 |  |  | 镀锌风管 | 6 | 米 |  |  |
| 121 | 管道保温 |  |  | 管道保温 | 6 | 米 |  |  |
| 122 | 电动防火阀 |  |  | 70度 | 1 | 只 |  |  |
| 123 | 室内铝合金双层风口 |  |  | 铝合金双层风口 | 2 | 只 |  |  |
| 124 | 室外铝合金防雨百叶 |  |  | 铝合金防雨百叶 | 1 | 只 |  |  |
| 125 | 软连接 |  |  | 软连接 | 2 | 套 |  |  |
| 126 | 风管吊挂件 |  |  | 风管吊挂件 | 1 | 项 |  |  |
| 127 | 一体化消防气体钢瓶 |  |  | 1.储存瓶规格：90；2.储存压力：2.5Mpa;3.最大工作压力：4.2Mpa; 4.最小工作压力：2.0Mpa;5.灭火剂喷放时间：≤10S；6.灭火剂充装密度：≤1150kg/m³； 7.装置启动电源：DC24V/3A；8.防护区环境温度：0℃-50℃；9.最大保护区面积（单区）：500㎡；10.最大保护区体积（单区）：1600m³；11.柜机尺寸为：550×550×1900，设备包含铁柜、储存瓶、电磁阀、压力信号器、连接管（含弯头）、喷头。 | 1 | 台 |  |  |
| 128 | 药剂 |  |  | 纯净度≥99.9%,充装密度（kg/m³）：≤1150 | 81 | KG |  |  |
| 129 | 烟感探头 |  |  | DC24V，报警电流≤3mA，含基座 | 1 | 个 |  |  |
| 130 | 温感探头 |  |  | DC24V，报警电流≤20mA | 2 | 个 |  |  |
| 131 | 报警主机 |  |  | 控制盘主电源在电压为220×（1±0.15）V，50Hz条件下可靠工作，可连续24h工作， 含直流备用电池组，具备延迟启动功能，延迟时间0S-30S可调 | 1 | 台 |  |  |
| 132 | 声光报警灯 |  |  | 额定电压DC（18～26）V 额定电流≤100mA、报警音量＞90dB、发光次数＞30次/分 | 2 | 个 |  |  |
| 133 | 启停按钮 |  |  | 额定电压DC（16～32）V | 1 | 个 |  |  |
| 134 | 放气指示灯 |  |  | DC24V < 500mA | 1 | 个 |  |  |
| 135 | 机械泄压口 |  |  | 主体材质：冷轧钢板制成；规格：460×460×80mm；防护要求：平时呈关闭状态，当气体喷放时产生的压力超过承受压力将超压部分泄放；执行标准：动作压力1000Pa±50 Pa、关闭压力850Pa±50 Pa | 1 | 台 |  |  |
| 136 | 辅材 |  |  | 配套机房 | 1 | 批 |  |  |
| 137 | 微数据中心机柜主柜 |  |  | 42U高强度密闭、防尘、可级联扩展式机柜，前门：单开有机玻璃门，后门：双开钣金密封门，机柜尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm，包含： 1、智能监控屏ePAD*1（动环加显示功能，必选，单独计价）； 2、含前后LED照明组件2个及三色氛围灯组件（蓝光/红光/绿光）； 3、含弹门系统； 4、单柜控制模块eCTRL-IS（门禁、灯光控制功能，必选，单独计价）； 5、机柜侧边门板； 6、含烟雾传感器*1； 7、四合一门禁一体机*1； 8、含5张IC卡。 9、每个机柜前后门应配置门锁装置，直接嵌入动环系统，为了运维便利性和安全性的双重考虑，要求软件界面支持一键同时开启所有机柜门，也可单独开启某个机柜的前门或后门，同时每个门均支持指纹、密码、IC、ID四种开启方式，对用户的授权需在一体屏内操作完成。 10、为响应国家节能减排、建设低碳绿色数据中心的要求，所投一体化数据中心产品应可靠节能，PUE（即：数据中心总设备能耗/IT设备能耗）应＜1.20（75%负载） 11、核心机柜、UPS、机架式精密空调、微模块控制软件为机房核心设备，为保证设备稳定性、售后服务及时性及后期维护方便，本项目不接受OEM或ODM产品。 | 1 | 台 |  |  |
| 138 | 微数据中心机柜辅柜 |  |  | 42U高强度密闭、防尘、可级联扩展式机柜，前门：单开有机玻璃门，后门：双开钣金密封门，机柜尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm，包含： 1、辅柜控制模块eCTRL-IW（门禁、灯光控制功能，必选，单独计价）； 2、含前后LED照明灯2个及三色氛围灯组件（蓝光/红光/绿光）； 3、含弹门系统； 4、含机柜前后门电子门锁。 5、机柜前门采用有机玻璃门，厚度≥6mm。后门为封闭钣金门设计。 6、弹门系统与通道内温度联动，当通道内出现高温报警时自动弹开前、后门，充分利用室内空间散热，最大程度上延长应急运行时间；也可与消防系统进行联动，当发生火灾时，前、后门与消防联动。 7、冷通道内应具有智能灯光系统，蓝色、白色、黄色、红色、紫色，光源采用12V LED灯条，满足以下的颜色管理功能：正常工作情况下，冷通道灯光为蓝色；机柜前门被打开时对应机柜自动变为白色；一体化数据中心内出现有一般故障时变为黄色，严重故障报警时自动变为红色；通讯故障时则变为紫色。 | 6 | 台 |  |  |
| 139 | 单排辅柜控制模块 |  |  | 1、电源输入：单路交流电源输入（UPS输出取电）； 2、LCD/扩展接口：提供4个RJ45接口，用于连接智能监控屏的RS485通讯接口以及并接下一个扩展模块； 3、RS485通讯接口：支持3路RS485可配置接口，每1路提供上下两个接口便于接线，接口形式为RJ45，默认通讯速度9600bps； 4、ID设置：以拨码形式设置模块ID； 5、输出干接点：最多支持9路输出干接点接口，其中6路支持NC或NO信号，其余3路支持NO信号； 6、输入干接点：最多支持7路输入干接点接口。 | 6 | 台 |  |  |
| 140 | L型导轨 |  |  | 长度710mm，最小安装间距550mm | 10 | 对 |  |  |
| 141 | 层板 |  |  | 固定层板，载重80KG | 10 | 块 |  |  |
| 142 | 1U盲板 |  |  | 1U塑胶盲板，免工具安装 | 160 | 块 |  |  |
| 143 | 1U水平理线器 |  |  | 1U水平理线器 | 10 | 条 |  |  |
| 144 | 线槽封板 |  |  | 钣金零件，IW100线槽封板; | 2 | 个 |  |  |
| 145 | 线槽_600长 |  |  | 钣金零件，IW100线槽_600; | 21 | 个 |  |  |
| 146 | 机架式UPS |  |  | 20KVA/长机超高的输入输出功率因数，电压制式：三进三出，可选配三进单出，高频机架式UPS，上架安装高度≤3U， 最大可提供整机容量20%的充电能力，电池电压：±240VDC(±192V~±264VDC, 即32~44节12V电池可设置，默认40节）， 峰值比3:1 ，丰富的通讯方式：RS485/RS232/干接点/SNMP卡（选配）/EPO。1.UPS电源制式支持：三进三出、三进单出设置模式。2.配置5英寸彩色LCD触摸显示屏，信息量丰富。3.UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配。4.UPS系统应具有黑匣子功能，实现故障可控可管 ：记录和预警关键器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于4个温度监控点。 | 2 | 套 |  |  |
| 147 | 并机套件 |  |  | HT33系列并机套件 | 2 | 套 |  |  |
| 148 | 免维护铅酸蓄电池 |  |  | 12V65AH， 蓄电池要求与UPS统一品牌。 | 64 | 只 |  |  |
| 149 | 电池柜 |  |  | 可装100AH/32只 65AH/32只，4层2列，尺寸（mm） W宽:D深:H高：780*880*1190 | 1 | 个 |  |  |
| 150 | 配电模块 |  |  | 1、MCB单路市电输入(C125A/3P),C级防雷； 2、UPS输入(C63A/3P),带锁维护旁路(C63A/3P),UPS输出(C63A/4P),空调及照明配电(3*D40A/3P+3*C32A/1P),IT配电(市电)(9*C32A/1P),IT配电(UPS)(9*C32A/1P)； | 1 | 台 |  |  |
| 151 | PDU |  |  | 铝型材外壳，输入电流32A ，输出16口（13*10A+3*16A），国标接口，背部竖装式，高度1U。左安装 | 7 | 台 |  |  |
| 152 | PDU |  |  | 铝型材外壳，输入电流32A ，输出16口（13*10A+3*16A），国标接口，背部竖装式，高度1U。右安装 | 7 | 台 |  |  |
| 153 | 机架式空调 |  |  | 机架式精密空调(含内外机)，总制冷量≥12.5kW，显冷量≥12.5kW，风量≥2300m³/h，恒温恒湿，PTC电加热3kW，湿膜加湿量1.5Kg/h，三侧送风，EC风机，知名品牌压缩机，变频， R410A制冷剂（出厂充注5米内剂量），含5米连接铜管、7米内外机连接线缆，供电方式：单相220V~/50Hz，配电参数FLA=30.5A；内机尺⼨：W*D*H(mm)=440*800*440（10U）； 1.机架式精密空调总冷量应≥12.5kW，显冷量≥12.5kW，风量≥2300m³/h，单制冷带PTC电加热，加热量≥3.0kW，采用R410A环保制冷剂。 2.为增加制冷效率，提供能效，蒸发器应采用V型设计。 3.架空调应采用重力排水设计，为防止和杜绝机柜内水患风险，排水管内径不得小于15mm，空调需内置接水盘，不额外占用机柜U位，且出厂预留不少于1米冷凝水管外接到空调外部，不接受空调底部再设置接水盘的设计。 4.机架式精密空调可安装在服务器机柜排列当中，支持上送风和左右侧送风方式，支持深度1100/1200标准服务器机柜安装，以保持和机柜搭配的美观度安装需要。 5.机架式空调应支持现场增加选配加湿器，加湿量≥1.5kg/h。 6.机架空调应具备从-5℃到35℃不同室外工况下的制冷量、显热制冷量、显热比、风量、能效比(EER)等性能。 | 1 | 台 |  |  |
| 154 | 油分离器 |  |  | 油分离器 | 1 | 台 |  |  |
| 155 | 冷媒管 |  |  | 每米含1根气管、1根液管、保温、信号线、支架等 | 30 | 米 |  |  |
| 156 | 制冷剂 |  |  | R410A | 2 | 瓶 |  |  |
| 157 | 延长组件 |  |  | 精密空调延长组件选件，管路长度超限制选用，适用全系列5.5-20.5kW小型机房精密空调 | 2 | 套 |  |  |
| 158 | 智能监控屏（动环+显示一体） |  |  | 1.一体化数据中心配置一套环境和动力监控系统，在端门上安装1台不小于10寸的彩色触摸屏，屏内集成动环主机监控功能，可实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频及门禁等设备的实时监控。当设备故障或参数异常，可通过灯光颜色、邮件、短信、语音和声光告警等多种报警方式，同时记录历史数据和报警事件。2.监控系统应实时监控机柜前后门的状态，当机柜门开启超过设定时间时，本地屏提示门状态异常的信息，提醒用户及时关闭机柜门，同时在WEB监控界面中显示机柜门的状态。3.监控系统应支持MQTT、ModbusTCP协议，可实现与第三管理集平台对接；也可实现云端物联网平台监控等对接。4.监控系统支持Android和IOS系统手机APP，可远程实时监控管理机房。 | 1 | 台 |  |  |
| 159 | 单柜控制模块 |  |  | 1、电源输入：支持两路交流输入电源（分别从市电和UPS输出取电，两者互为备份）； 2、LCD/扩展接口：提供4个RJ45接口，用于连接智能监控屏的RS485通讯接口以及并接下一个扩展模块，并通过该接口给智能监控屏供电； 3、RS485通讯接口：支持3路RS485可配置接口，每1路提供上下两个接口便于接线，接口形式为RJ45，默认通讯速度9600bps； 4、ID设置：以拨码形式设置模块ID； 5、输出干接点：最多支持9路输出干接点接口，其中6路支持NC或NO信号，其余3路支持NO信号； 6、输入干接点：最多支持7路输入干接点接口。 | 7 | 台 |  |  |
| 160 | 32GB TF卡 |  |  | 32G内存卡，安装于智能监控屏内。 | 1 | 张 |  |  |
| 161 | 外部声光报警器 |  |  | 磁吸式,LED灯珠,模拟旋转,有声,红色, | 1 | 个 |  |  |
| 162 | 电话语音模块4G |  |  | 全网通4G，同时支持短信和电话语言告警，需由用户提供SIM大卡。 | 1 | 套 |  |  |
| 163 | 智能型温湿度传感器 |  |  | 专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，精度<±0.1℃，抗干扰性强，稳定可靠 | 4 | 个 |  |  |
| 164 | 烟雾传感器 |  |  | 点型光电感烟火灾探测器，继电器干接点输出。 供电电压：24VDC； 监控电流：＜4mA(24V) 火警电流：＜30mA(24V)； 工作环境温度：-10℃~+50℃； 工作环境湿度：＜95%； 指示灯：绿色正常，红色火警； | 1 | 个 |  |  |
| 165 | 水浸控制器 |  |  | 采用RS485通讯，可设漏水感应线缆灵敏级别，响应速度快。 | 1 | 个 |  |  |
| 166 | 不定位漏水感应线 |  |  | 长度为5米，采用两芯线设计，独特防水结构的塑料接插头，含引出线和固定胶贴。 | 1 | 条 |  |  |
| 167 | HDMI线 |  |  | HDMI线 15米 | 1 | 根 |  |  |
| 168 | JDG管 |  |  | JDG管，1.4mm厚度25#，吊顶内敷设 | 4400 | 米 |  |  |
| 169 | SC进户钢管 |  |  | SC50 | 12 | 米 |  |  |
| 170 | 插座底盒，过线盒 |  |  | 86型底盒，过线盒 | 337 | 个 |  |  |
| 171 | 电源线 |  |  | RVV2*1.0 | 3600 | 米 |  |  |
| 172 | 电源线 |  |  | RVV2*1.5 | 1100 | 米 |  |  |
| 173 | 电源线 |  |  | RVV3*2.5 | 10 | 米 |  |  |
| 174 | 吊筋 |  |  | 8mm吊筋及配件 | 70 | 米 |  |  |
| 175 | 读卡器线缆 |  |  | RVV4*1.0 | 600 | 米 |  |  |
| 176 | 广播线 |  |  | RVS2*1.5 | 200 | 米 |  |  |
| 177 | 过线盒 |  |  | 金属过线盒 | 100 | 个 |  |  |
| 178 | 角钢吊架 |  |  | 吊装支架 | 120 | KG |  |  |
| 179 | 金属镀锌桥架 |  |  | 200*100 | 320 | 米 |  |  |
| 180 | 金属软管 |  |  | 金属软管 | 300 | 米 |  |  |
| 181 | 喇叭线 |  |  | RVV2*2.5 | 500 | 米 |  |  |
| 182 | 门锁信号线 |  |  | RVV4*1.0 | 1200 | 米 |  |  |
| 183 | 批槽 |  |  | 墙地面批槽费用 | 500 | 米 |  |  |
| 184 | 桥架配件 |  |  | 桥架弯头配件 | 35 | 只 |  |  |
| 185 | 音频线 |  |  | RVVP2*0.5 | 200 | 米 |  |  |
| 186 | 音频信号线 |  |  | RVSP3*0.5 | 900 | 米 |  |  |
| 187 | 音响线 |  |  | 128编金银线1.5平方 | 400 | 米 |  |  |
| 188 | 施工集成费 |  |  | 施工，安装，集成 | 1 | 项 |  |  |
| 总计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应采购文件。

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位（盖章）：

日期：     年    月    日

八、法定代表人身份证明书、授权委托书（实质性格式）

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

常州市武进区政府采购中心：

本人（姓名）系（单位）的法定代表人。在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

法定代表人联系方式（手机）：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：年月日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

常州市武进区政府采购中心：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

法定代表人联系方式（手机）：

授权代表签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：    年   月   日

注意事项：需附加盖投标单位公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖投标单位公章的授权代表第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及武进区政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

- 十二、投标函（实质性格式）

致常州市武进区政府采购中心：

我方收到贵中心招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，承接项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后45天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守招标文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在领取中标通知书时支付规定的履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：             传真：

地址：             邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 采购文件技术参数 | 投标文件技术 参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、带“★”为实质性响应参数，不满足作无效标处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网万兆下一代防火墙 | ★配置不少于6个千兆电口+2个万兆接口，支持端口扩展，冗余电源 |  |  |  |
| 2 | 内网准入 | ★1U机架结构;单电源;标准配置不少于6个1000MBASE-T接口; 每秒事务数(TPS):≥900(次/秒)，最大吞吐量:≥350Mbps，最大并发连接数不少于600(条); |  |  |  |
| 3 | 内网日志审计参数要求 | ★事件综合处理性能不低于2000EPS。不低于6个千兆电口，2个扩展插槽（可选4千兆电、4千兆光），1个Console接口，至少2T硬盘。包含25授权节点 |  |  |  |
| 4 | 外网下一代防火墙 | ★设备标配千兆电口不少于6个，万兆光口不少于2个，接口扩展槽位不少于2个，单电源，内置存储容量不少于60G |  |  |  |
| 5 | 外网上网行为管理 | ★不少于6个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口），提供不少于1个扩展插槽，至少支持300兆应用应用带宽，1000个人规模 |  |  |  |
| 6 | 核心交换机 | ★总装机箱，主控处理单元H(X1)*2，48端口百兆/千兆以太网电接口板(X6E,RJ45)*1，24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+)*1，交流电源模块*2, 3年内免费质保。 |  |  |  |
| 二、带“▲”重要参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内网万兆下一代防火墙 | ▲采用Venusense多核并行操作系统架构或LODP系统架构或ANIMAS系统架构；非传统多线程、ASIC等架构方式，标准2U机架式，双电源 |  | 提供证明材料并加盖原厂公章 |  |
| 2 |  | ▲支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡 |  | 提供截图并加盖原厂公章 |  |
| 3 |  | ▲支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源；每个虚拟防火墙均提供完整的安全功能，包括防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管理、WAF和流控、VPN、IPv4/IPv6双栈等 |  | 提供截图并加盖原厂公章 |  |
| 4 | 内网准入 | ▲VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，vlan隔离须采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为。 |  | 提供功能截图加盖厂商公章 |  |
| 5 |  | ▲提供移动端专属平台管理页面进行便捷管理，包括但不限于：设备快速定位、设备审核、实时报警监控、客户端卸载确认码生成等。 |  | 提供功能截图加盖厂商公章 |  |
| 6 |  | ▲客户端支持自定义菜单栏及终端用户故障诊断，诊断过程支持录屏，诊断结果支持一键压缩打包。 |  | 提供功能截图加盖厂商公章 |  |
| 7 |  | ▲支持自定义安全检查项，通过检测终端文件、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程、服务状态进行检查。通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。 |  | 提供功能截图加盖厂商公章 |  |
| 8 | 内网日志审计参数要求 | ▲能够在世界地图上实时定位事件源/目的IP地址（内网IP）的地理位置； |  | 提供能够体现上述功能及配置选项的截图并加盖原厂公章 |  |
| 9 | 网闸 | ▲三机三系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通；内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。网闸以软硬件结合的方式，有效地隔断内外网络间直接的连接，防止信息无限制交换。 |  | 提供证明文件并加盖原厂公章 |  |
| 10 |  | ▲采用多级安全多核多线程并行安全操作系统； |  | 提供证明文件并加盖原厂公章 |  |
| 11 |  | ▲为保证网闸安全性，管理网口和通讯网口隔离，仅允许通过仲裁机管理口对网闸进行配置管理或审计日志，禁止使用其他接口对网闸进行配置管理。 |  | 提供产品接口图片并加盖原厂公章 |  |
| 12 | 外网上网行为管理参数要求 | ▲设备必须提供物理硬件bypass按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。 |  | 提供图片证明并加盖原厂公章 |  |
| 三、一般参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

时间：    年   月  日