公开招标文件

项目名称：东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心家具采购

项目编号/包号：溧采公2023第34号

采 购 人：东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心

采购代理机构：溧阳市政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	31

第七章   投标文件格式	32

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：溧采公2023第34号

2.项目名称：东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心家具采购

3.项目预算金额：246万元、项目最高限价：222万元

4.采购需求：办公家具。具体详见采购需求

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心家具采购 | 246 | 详见清单 | 办公家具。具体详见采购需求 |

5.合同履行期限：合同签订之日起60日历天内

6.本项目是否接受联合体投标：否。

7.本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否：

3.3其他特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件

1.时间：公告之日至2023年9月 11 日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：_2023_年__9_月__26_日_09__点__30_分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心

地    址：江苏省常州市溧阳经济开发区通港大道1号

联系方式：17306427243  唐先生

2.采购代理机构信息

名    称：溧阳市政府采购中心

地    址：溧阳市琴园路8号

联系方式：0519-87276665

3.项目联系方式

项目联系人：沈先生

电      话：0519-87276665

开标评审相关联系人：吕先生

电　话：0519-87216894

电子化技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性:货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 核心产品为：序列7员工位。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业） |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：现场送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心； 联系电话：17306427243 唐先生 通讯地址：江苏省常州市溧阳经济开发区通港大道1号。 |
| 27 | 代理费 | 集中采购机构不收取代理费。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 | 40 |  |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 40 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 |
| 二 | 主观分 | 10 | 下列（2.1，2.2）评分项属于暗标评审项 |
| 2.1 | 组织设计方案：根据投标供应商针对本项目制定的安装实施方案：包括项目组织实施进程，安装工艺及规范，与相关单位的配合质量保证措施，安全保证措施，人员配备与组织机构职责，进度、工期保证措施，治污减排保障措施等。 方案全面详实、安排合理得当、与现场实际情况相符的得5分；方案基本全面、安排基本合理与现场实际情况基本相符的得3分，方案片面、考虑不当、未结合现场实际情况的1分，未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 提供详细的售后服务方案包含但不限于售后服务机构介绍、售后服务体系制度、售后服务方式、明确的响应时间、人员培训计划、详细完整的“三包”、备品备件提供、质保期内外售后服务方案等，提供材料齐全。 售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性得5分，提供材料齐全，售后服务方案较为科学合理，基本能满足本项目需求的得3分，提供材料齐全，售后服务方案一般的得1分，提供材料不齐或不提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 三 | 客观分 | 50 |  |
| 3.1 | 投标单位提供所投产品生产厂家的抽样检测报告：序号3会议桌：符合GB/T 35607-2017标准、GB/T 3324-2017标准、GB 18584-2001标准，要求检测项目至少包含形状和位置公差、漆膜理化性能、结构安全性，其中甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯和TOVC未检出，全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.2 | 投标单位提供所投产品生产厂家的抽样检测报告：序号60床头柜：符合GB/T 3324-2017标准和GB 18584-2001标准，要求检测项目至少包含翘曲度、平整度、邻边垂直度、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、结构安全性、漆膜表面理化性能，其中位差度抽屉与框架≤0.1mm,抽屉与抽屉≤0.1mm，底脚平稳性≤0.1mm，铅、镉、铬、汞未检出。全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.3 | 投标单位提供所投产品生产厂家的抽样检测报告：序号54文件柜：符合GB/T 3325-2017标准和GB/T 35607-2017标准，要求检测项目至少包含产品形状和位置公差、产品外观性能要求、结构安全、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、力学性能，其中家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出，金属喷漆（塑）涂层硬度达到3H，附着力达到1级. 全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.4 | 投标单位提供所投产品生产厂家的抽样检测报告：序号44餐椅,符合GB/T 24821-2009标准，要求检测项目至少应包含着地平稳性，力学性能，木制件漆膜表面理化性能，其中甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属含量铅、镉、铬、汞未检出。全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.5 | 投标单位提供所投产品生产厂家的抽样检测报告：序号32大班椅,符合QB/T 2280-2016标准，GB/T 35607-2017标准和GB/T 39223.3-2020标准，要求检测项目至少应包含形状和位置公差，理化性能，力学性能，安全性，其中甲醛释放量≤0.015mg/㎡h, TVOC≤0.1 mg/㎡h。全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.6 | 投标单位提供所投产品生产厂家抽样检测报告：三聚氰胺纸：要求检测项目至少应包含含水率、甲醛释放量，其中甲醛释放量≤1.5mg/L,全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.7 | 投标单位提供所投产品生产厂家抽样检测报告:超纤皮：其中禁用偶氮染料，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，可萃取的重金属铅、镉未检出，五氯苯酚未检出。全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.8 | 投标单位提供所投产品生产厂家抽样检测报告:白蜡木：其中甲醛释放量未检出，全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.9 | 投标单位提供所投产品生产厂家抽样检测报告：PP塑料：符合GB 28481-2012标准，其中邻苯二甲酸酯未检出，可溶性重金属铅、镉、铬、汞未检出，多环芳烃苯并芘和16中多环芳烃（PAH）总量未检出，全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.10 | 投标单位提供所投产品生产厂家抽样检测报告：网布：符合GB 18401-2010标准、HJ 2546-2016标准，其中甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，可萃取的重金属砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞未检出，富马酸二甲酯未检出，全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.11 | 投标单位提供所投产品生产厂家抽样检测报告：密度板：符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》其中静曲强度≥21Mpa，弹性模量≥1800Mpa，内胶合强度≥0.4Mpa，吸水厚度膨胀率≥8%，表面胶合强度≥0.9Mpa，全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.12 | 投标单位提供所投产品生产厂家抽样检测报告：水性面漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》和HJ 2537-2014标准，甲醛含量未检出,苯系物总和含量未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，VOC含量≤20g/L，全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.13 | 投标单位提供所投产品生产厂家抽样检测报告：阻燃海绵：符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分:阴燃的香烟》标准，干热老化后拉伸强度≥80kpa，湿热老化后拉伸强度≥75kpa，撕裂强度≥2N/cm，甲醛释放量未检出，密度座面≥35kg/m³，回弹率≥40%，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.14 | 投标单位提供所投产品生产厂家抽样检测报告：防火板：符合GB/T 17657-2013标准，GB/T 7911-2013标准，GB 18580-2017标准和GB/T 35601-2017标准，其中甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物苯,甲苯、二甲苯和TVOC未检出，全部满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（含CMA资质认定或CNAS认可）出具的抽样检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.15 | 投标单位提供所投产品生产厂家具有有效期内的质量管理体系认证证书的得2分，未提供不得分。 | 2 | 投标单位提供有效期内的证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询有效状态，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.16 | 投标单位提供所投产品生产厂家具有有效期内的环境管理体系认证证书的得2分，未提供不得分。 | 2 | 投标单位提供有效期内的证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询有效状态，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.17 | 投标单位提供所投产品生产厂家具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得2分，未提供不得分。 | 2 | 投标单位提供有效期内的证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询有效状态，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.18 | 投标单位提供所投产品生产厂家具有有效的中国环保产品认证证书CQC（认证范围需包含木制办公家具、金属办公家具、木制宾馆家具、沙发），每提供一个得1分，最高得4分。 | 4 | 投标单位提供有效期内的证书复印件及国家认证认可监督管理委员会网站查询有效状态，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查 |
| 3.18 | 投标单位提供所投产品生产厂家主要生产设备：全自动激光直线封边机、计算机数控加工中心、全自动多轴六排钻机、数控钢卷开卷校平定尺横剪线、全自动后上料电子开料锯、伺服驱动转塔式数控机床。每提供一个得0.5分，本项最高得3分。 | 3 | 提供设备采购合同与发票复印件，名称有差异但属同类设备的视同符合对应评分指标，但投标人应在投标文件中提供该同类设备的主要功能阐述以利于评标委员会判断，否则对应评分不予认可。中标人在评审结束后2个工作日内提供材料原件由采购人核查。 |
| 3.19 | 投标单位提供所投产品生产厂家主要检测设备：办公椅底座往复冲击试验机、抽屉与柜门疲劳测试机、电子万能材料试验机、微电脑环压边压强度试验机、皮革耐挠试验机、椅子倾斜机构疲劳测试机。每提供一个得0.5分，本项最高得3分。 | 3 | 提供设备采购合同与发票复印件，名称有差异但属同类设备的视同符合对应评分指标，但投标人应在投标文件中提供该同类设备的主要功能阐述以利于评标委员会判断，否则对应评分不予认可。中标人在评审结束后2个工作日内提供材料原件由采购人核查。 |
| 3.20 | 投标单位提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施的已完工类似家具成功案例，每提供一个完整的案例得1分，本项最高得2分。 | 2 | 提供合同复印件复印件，时间以合同签订时间为准，缺项不得分。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.21 | 在满足招标文件基本质保年限基础上，质保期限每延长1年的得1分。最多不超过3分，未提供不得分。 | 3 | 提供承诺函并加盖投标单位公章。 |
| 3.22 | 提供生产基地证明的得1分，证明材料为房产证或房屋租赁合同扫描件。 | 1 | 投标人为经销商的需提供制造商授权书原件及制造商生产基地房产证或房屋租赁合同扫描件，投标人为制造商的需提供生产基地房产证或房屋租赁合同扫描件，中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |

- 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的：东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心家具采购。

- 商务要求

- 交付的时间：合同签订之日起 60日历天内

地点：甲方指定地点

2. 付款条件：合同签订后，预付货款30%，到货后支付合同价的30%，货物安装完毕且经甲方验收通过后一次性付清。

3. 售后服务（质保期）：≥2年

- 技术要求

1. 采购清单及技术要求详见附件一：《东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心家具采购清单》

2.其他要求：

如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额100%。

3.验收标准：符合甲方及相关标准要求

附件一：《东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心家具采购清单》

| 序号 | 区域 | 产品描述 | 参考图片 | 材质说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌类 | 名称：大班桌 |  | - 全部采用E1环保MFC材质标准，主台面采用四周加厚工艺，厚度50MM，结合氧化原色铝合金四周包边处理，四角 R3安全角设计，整体时尚、大气、人性、合理； 2.桌面配置仿皮写字板；结合多功能一体走线盒，充分考虑使用的合理与便利性； 3.侧脚支撑相同面板工艺，美观稳重。 4.付柜全部采用16MM（MFC），配置三抽屉二掩门，柜内暗式走线系统，门、抽采用独特的45度斜边工艺的暗式拉手设计，配合三节道轨，缓冲门铰，高端、美观； 5.框架连接方式，保证产品的扎实品质与功能部件的完美连接。左右可互换 | 1 | 张 | 六楼主任办公室 |
|  |  | 规格；2200W*1800D*750H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 名称：大班桌 |  | - 全部采用E1环保MFC材质标准，主台面采用四周加厚工艺，厚度50MM，结合氧化原色铝合金四周包边处理，四角 R3安全角设计，整体时尚、大气、人性、合理； 2.桌面配置仿皮写字板；结合多功能一体走线盒，充分考虑使用的合理与便利性； 3.侧脚支撑相同面板工艺，美观稳重。 4.付柜全部采用16MM（MFC），配置三抽屉二掩门，柜内暗式走线系统，门、抽采用独特的45度斜边工艺的暗式拉手设计，配合三节道轨，缓冲门铰，高端、美观； 5.框架连接方式，保证产品的扎实品质与功能部件的完美连接。左右可互换 | 46 | 张 | 主管办公室25张；独立办公室6张；专家独立办公室15张； |
|  |  | 规格；1500*1500*760H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 名称：会议桌（含多功能插座） |  | 1、饰面：采用厚度≧0.8mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用优质中密度板，符合GB/T11718-2021标准 3、封边：采用实木封边，封边厚度≧10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：采用优质环保白乳胶。 6、五金配件：采用国产优质五金连接件。 7、桌内设置走线槽，桌面配走线盒，可加多功能插座。 | 2 | 套 | 12人会议室 |
|  |  | 规格；3000W*1500D*750H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 名称：会议桌（含多功能插座） |  | 1、饰面：采用厚度≧0.8mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用优质中密度板，符合GB/T11718-2021标准； 3、封边：采用实木封边，封边厚度≧10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。 6、五金配件：采用国产优质五金连接件。 7、结构：双层板组装而成，台底部倒斜边，台脚配置高度调节功能，支撑柜四角采用封铝合金薄边，产品更具精致美观，标配2个铝合金拉丝线盖，内部预留6个86插座安装孔位 | 4 | 套 | 14人会议室 |
|  |  | 规格；3500W*1500D*760H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 名称：会议桌（含多功能插座） |  | 1、饰面：采用厚度≧0.8mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用优质中密度板，符合GB/T11718-2021标准； 3、封边：采用实木封边，封边厚度≧10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。 6、五金配件：采用国产优质五金连接件。 7、结构：双层板组装而成，台底部倒斜边，台脚配置高度调节功能，支撑柜四角采用封铝合金薄边，产品更具精致美观，标配2个铝合金拉丝线盖，内部预留6个86插座安装孔位 | 5 | 套 | 16人会议室 |
|  |  | 规格；5000W*1800D*760H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 名称：会议桌（含多功能插座） |  | 1、饰面：采用厚度≧0.8mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用优质中密度板，符合GB/T11718-2021标准； 3、封边：采用实木封边，封边厚度≧10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。 6、五金配件：采用国产优质五金连接件。 7、结构：双层板组装而成，台底部倒斜边，台脚配置高度调节功能，支撑柜四角采用封铝合金薄边，产品更具精致美观，标配2个铝合金拉丝线盖，内部预留6个86插座安装孔位 | 1 | 套 | 38人会议室 |
|  |  | 规格；7000W*2200D*760H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 名称：员工位（核心产品） |  | 铝合金封边工艺， 基材：采用E1级优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2017标准。 热溶胶：符合GB 18583-2008标准； 三聚氰胺树脂：符合GB 18583-2008标准 ，钢脚：符合GB/T3325-2008标准， 导轨：符合QB/T 2454-2013标准， 铰链：符合QB/T2189-2013标准， 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 134 | 张 | 科研办公室56位；部位办公室15位；开放办公区63位 |
|  |  | 规格：1500*700*750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选颜色 含固定柜 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 名称：员工位 |  | 基材：采用E1级优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2006标准。 热溶胶：符合GB 18583-2008标准； 三聚氰胺树脂：符合GB 18583-2008标准； 钢脚：符合GB/T3325-2008标准； 导轨：符合QB/T 2454-2013标准； 铰链：符合QB/T2189-2013标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 2 | 张 | 财务室2个 |
|  |  | 规格：1500*1500*1100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选颜色 含活动柜 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 名称：圆桌 |  | 1、桌面材质：E1级高密度中纤板木饰面； 2、桌脚材质：白蜡木实木 | 9 | 张 | 茶歇区5张；活动室4张 |
|  |  | 规格：1000W*1000D*750H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：颜色可选 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 名称：主席台 |  | 1、饰面：采用厚度≧0.8mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用优质中密度板，符合GB/T11718-2021标准； 3、封边：采用实木封边，封边厚度≧10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：采用优质环保白乳胶。 | 4 | 个 | 报告厅 |
|  |  | 规格：2100*600*760 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选颜色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 名称：条桌 |  | 1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足GB/T 28995-2012要求； 2、基材：采用E1级木质中密度纤维板，符合GB/T11718-2021标准； 3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金、桌架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂，桌面可折叠。 | 12 | 个 | 报告厅 |
|  |  | 规格：1800*600*760 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选颜色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 名称：洽谈桌 |  | 基材：采用E1级优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2017标准。 热溶胶：符合GB 18583-2008标准； 三聚氰胺树脂：符合GB 18583-2008标准； 钢脚：不锈钢拉丝脚符合GB/T3325-2008标准；导轨：符合QB/T 2454-2013标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 9 | 个 | 临时展厅5个；门厅4个 |
|  |  | 规格：800*750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可定制颜色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 名称：打印桌 |  | 1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足GB/T 28995-2012要求； 2、基材：采用E1级木质中密度纤维板；台面厚度25mm，桌面内置钢架，长期使用不变形。 3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金、桌架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。 | 14 | 个 | 文印室8张；开放办公区6张 |
|  |  | 规格：1500*700*1100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选颜色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 名称：接待台 |  | 1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足GB/T 28995-2012要求； 2、基材：采用E1级木质中密度纤维板，符合GB/T11718-2021标准； 3、五金：采用优质五金。 | 1 | 张 | 临时展厅1张 |
|  |  | 规格：2200*700*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：颜色可选 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 名称：接待台 |  | 1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足GB/T 28995-2012要求； 2、基材：采用E1级木质中密度纤维板，符合GB/T11718-2021标准； 3、五金：采用优质五金。 | 1 | 张 | 六楼接待区1张 |
|  |  | 规格：4000*700*1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：颜色可选 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 名称：餐桌2人 |  | 1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足GB/T 28995-2012要求； 2、基材：采用E1级木质中密度纤维板；台面厚度25mm，桌面内置钢架，长期使用不变形。 3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金、桌架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。 5、整体满足GB/T 24821-2009要求。 | 53 | 张 | 餐厅 |
|  |  | 规格；700W*600D*750H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 名称：圆餐桌 |  | 1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足GB/T 28995-2012要求； 2、基材：采用E1级木质中密度纤维板；台面厚度25mm，桌面内置钢架，长期使用不变形。 3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金、桌架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。 | 5 | 套 | 餐厅 |
|  |  | 规格；R1000*H750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 名称：大圆桌16人 |  | - 面材：采用优质北美橡木，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮，同一件产品木纹、颜色一致。 2、基材：采用优质中密度板，符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021）标准； 3、几面四边采用10mm印尼白木实木封边； 4、油漆：采用优质环保水性油漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、可旋转，配电动转台。 | 1 | 个 | 包间1 |
|  |  | 规格：R3100*750H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 名称：大圆桌12人 |  |  | 1 | 张 | 包间2 |
|  |  | 规格：R2500*750H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 名称：大圆桌10人 |  |  | 1 | 张 | 包间3 |
|  |  | 规格：R2300*750H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 名称：卡座餐桌 |  | 1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足GB/T 28995-2012要求； 2、基材：采用E1级木质中密度纤维板；台面厚度25mm，桌面内置钢架，长期使用不变形。 3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金、桌架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。 5、整体符合GB/T 24821-2009要求。 | 7 | 张 | 餐厅 |
|  |  | 规格：W1200*D650*H750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 名称：十人长桌 |  | 1、椅架、椅脚采用实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在12%以内； 2、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好； 3、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。 4、桌面采用E1级高密度中纤板木饰面； | 1 | 张 | 活动室 |
|  |  | 规格：W3500*D700*H750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 名称：四人方桌 |  | 1、椅架、椅脚采用实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在12%以内； 2、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好； 3、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。 4、桌面采用E1级高密度中纤板木饰面； | 4 | 张 | 活动室 |
|  |  | 规格：800*800*750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 名称：双人卡座（桌） |  | 1、椅架、椅脚采用实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在12%以内； 2、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好； 3、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。 4、桌面采用E1级高密度中纤板木饰面； | 2 | 套 | 活动室 |
|  |  | 规格：桌R1000*500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 名称：四人卡座（桌） |  |  | 2 | 个 |  |
|  |  | 规格：桌1400*700*500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 名称：长桌 |  | 基材：采用E1优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2017标准。 热溶胶：符合GB 18583-2008标准； 三聚氰胺树脂：符合GB 18583-2008标准； 钢脚：符合GB/T3325-2008标准； 导轨：符合QB/T 2454-2013标准； 铰链：符合QB/T2189-2013标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 68 | 张 | 双人间及单人间B |
|  |  | 规格；5000*450*750H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 名称：办公桌 |  | 基材：采用E1级优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2017标准。 热溶胶：符合GB 18583-2008标准； 三聚氰胺树脂：符合GB 18583-2008标准； 钢脚：符合GB/T3325-2008标准； 导轨：符合QB/T 2454-2013标准； 铰链：符合QB/T2189-2013标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 8 | 张 | 单人间A及套间 |
|  |  | 规格：1500*700*750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 28 | 茶几类 | 名称：茶几 |  | 1、面材：采用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮，同一件产品木纹、颜色一致。 2、基材：采用优质中密度板，符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021）标准；。 3、几面四边采用10mm印尼白木实木封边； 4、油漆：采用优质环保水性油漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 | 1 | 张 | 主任办公室 |
|  |  | 规格：1400*700*450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 名称：茶几 |  | 1、采用国产优质品牌岩板 2、饰面纸：采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用钢板，浮雕细腻，质感明显。 3、PVC封边：优质厚PVC封边带，厚度≥2mm； 4.胶水：采用德国知名品牌 “汉高”与“胶王”热熔胶或同级别品牌； 5.五金配件：采用奥运会生活家居五金独家供应商“冠辉”品牌或其他同等级优质五金连接件。 6.结构：黑色金属脚 | 26 | 张 | 独立办公室6张；专家独立办公室15张；六楼休息区1张，包间2张，棋牌室2张 |
|  |  | 规格：1400*700*450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 名称：茶几 |  | 1、饰面：采用三聚氰胺纸（油漆纸）饰面，具有油漆类家具的效果，耐磨、防火、不褪色，满足GB/T 28995-2012要求； 2、基材：采用E0级木质中密度纤维板；台面厚度25mm，桌面内置钢架，长期使用不变形。 3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金、桌架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。 | 33 | 张 | 开放办公区4张；茶歇区5张，宿舍区24张 |
|  |  | 规格：1200*550*450 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 名称：茶几 |  | 1、面材：采用AAA级优质胡桃木皮，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮，同一件产品木纹、颜色一致。 2、基材：采用优质中密度板，符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021）标准；。 3、几面四边采用10mm印尼白木实木封边； 4、油漆：采用优质环保水性油漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 | 7 | 套 | 接待室 |
|  |  | 规格；600*600*480 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 32 | 椅类 | 名称：大班椅 |  | 面料：优质西皮，1.25-1.5mm，符合GB/T 16799-2008 扶手：ABS表面扪皮处理； 椅脚：优质铝合金脚，产品更具线条感； 气压棒：三弘汽杆，更安全的自由升降； 底盘：多功能线控底盘； 脚轮：优质半铝静音脚轮； 功能:座椅扣拉式线控自由升降，靠背分5段式扣拉线控，倾仰、锁定。 | 1 | 张 | 主任办公室 |
|  |  | 规格：高背 760*680*1250-1310 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：黑 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 名称：桌前椅 |  | - 优质生态耐磨西皮 ; 2. 采用高密度海绵; 符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 圆管电镀弓形架。 | 2 | 张 | 主任办公室 |
|  |  | 规格：W600*D570*H960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：黑 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 名称：大班椅 |  | 1.优质生态耐磨西皮； 2.20mm厚单层分体弯板； 3.采用高密度海绵： 符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 4.豪华飞机底盘； 5.65#电镀气杆； 6.360电镀高脚； 7.60mmpu风火轮。 | 21 | 张 | 独立办公室6张；专家独立办公室15张； |
|  |  | 规格：710*630*1300-1350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：黑 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 名称：桌前椅 |  | 黑色PP料背架 ·颐达，福祥系列专业办公网布 ·40密度高回弹中软切割海绵 ·2.0厚电镀弓形架 | 100 | 张 | 主管办公室50张；独立办公室12张；专家独立办公室30张；文印室8张 |
|  |  | 规格：W600*D570*H960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：黑 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 名称：会议椅 |  | 1.网布：符合GB 18401-2010标准、HJ 2546-2016标准。 2. 海绵：符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 3.椅架 ：定制椅架，钢管壁厚不小于2.0mm，表面粉末静电喷涂处理 扶手：3D PU 扶手。 | 178 | 张 | 会议室 |
|  |  | 规格：W600*D570*H1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 名称：会议椅 |  | 1、面料：采用优质超细纤维增强PU皮革,厚度≥1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。 2、海棉：采用优质品牌，一次成型海棉，密度40.3 kg/m³，厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。 3、椅架与扶手选用优质橡胶木，经专业干燥设备处理，含水率在11%±1%之间，油漆采用环保油漆，五底三面油漆工艺，颜色同会议桌。 4、按照人体工程学设计，坐感舒适，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 | 32 | 张 | 38人会议室20张，报告厅12张 |
|  |  | 规格：W600*D570*H1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 名称：休闲椅 |  | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》； 承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面网； 饰面：牛皮； 五金：不锈钢脚架，表面镜面抛光处理； | 34 | 张 | 科研办公室16张，门厅8张，活动室10张 |
|  |  | 规格：610W*580D*760H*460SH |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可定制颜色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 名称：办公椅 |  | 面料：专业办公网布，透气性强，高回弹海绵：符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》； 扶手：ABS表面扪皮处理； 椅脚：优质铝合金脚，产品更具线条感； 气压棒：三弘汽杆，更安全的自由升降； 底盘：多功能线控底盘； 脚轮：优质半铝静音脚轮； 功能:座椅扣拉式线控自由升降，靠背分5段式扣拉线控，倾仰角度90°-180°、锁定。 | 159 | 张 | 主管办公室25张；科研办公室56张；部门办公室15张；开放办公区63张 |
|  |  | 规格：高背 760*680*1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 名称：椅子 |  | 1 框架：白蜡木 2 软包：纳帕纹西皮 | 60 | 张 | 茶歇区 |
|  |  | 规格：常规 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：颜色可选 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 名称：吧台椅 |  | 面料：优质皮革，35密度高回弹海绵 底座：优质铝合金底座 功能：可旋转、可升降 | 30 | 张 | 茶歇区 |
|  |  | 规格：400*400*700-1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：白色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 名称：会议椅 |  | 1.网布：符合GB 18401-2010标准、HJ 2546-2016标准。 2. 海绵：优质定型海绵，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 3.椅架 ：定制椅架，钢管壁厚不小于2.0mm，表面粉末静电喷涂处理 。 写字板 ：塑胶写字板，合金写字板翻转机构。 扶手：3D PU 扶手，坐垫可折叠。 | 108 | 套 | 报告厅 |
|  |  | 规格：600*600*900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：黑、白 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 名称：休闲椅 |  | PP塑胶一体成型 五金：钢制喷塑椅脚 | 20 | 张 | 临时展厅 |
|  |  | 规格：610W*580D*760H*460SH |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可定制颜色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 名称：餐椅 |  | 1、椅架：采用壁厚1.8mm，表面镀铬处理； 2、椅子坐背板为优质多层胶合板模压成型，甲醛释放量0.05mg/L，外贴0.7mm厚防火皮，清漆封边， | 96 | 个 | 餐厅 |
|  |  | 规格：常规 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 名称：卡座椅 |  | 1、优质皮革，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强； 2、采用高密度海绵：符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》； 3、优质金属框架，壁厚1.8mm，表面经酸洗、磷化、纯洗后粉末静电喷涂； | 14 | 张 | 餐厅 |
|  |  | 规格：1300W*500D*1000H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 名称：圆桌椅 |  | 1、面料采用优质麻绒面料，经防污处理； 2、椅架、椅脚采用桦木实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在12%以内； 3、海绵采用优质品牌，高回弹阻燃海绵，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 4、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好； 5、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。 | 44 | 张 | 包间 |
|  |  | 规格；550*500*1050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 名称：双人卡座（桌椅） |  | 1、面料采用优质麻绒面料，经防污处理； 2、椅架、椅脚采用实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在12%以内； 3、海绵采用优质品牌，高回弹阻燃海绵，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 4、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好； 5、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。 | 4 | 张 | 活动室 |
|  |  | 规格：椅630W*620D*710 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 名称：四人卡座（桌椅） |  |  | 4 | 张 |  |
|  |  | 规格：椅1120*620*710 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 名称：木椅 |  | 1.采用优质橡胶木实木和橡胶木指接板制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在11±1%，无明显结巴、腐斑颜色木材纹理基本一致。 2.油漆采用“展辰”品牌优质环保水性油漆，五底三面油漆工艺。 | 16 | 张 | 活动室 |
|  |  | 规格；600*570*1050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 名称：椅子 |  | 1、优质生态耐磨西皮； 2、油漆采用优质环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，采用五底三面油漆工艺，全封闭涂装，流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好； 3、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。 4、海绵采用优质品牌，高回弹阻燃海绵，符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》； 5、椅架、椅脚采用桦木实木制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在12%以内； | 128 | 张 | 宿舍区 |
|  |  | 规格：W600*D570*H960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 51 | 柜体 | 名称：茶水柜 |  | 基材：采用E1优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2017标准。 热溶胶：符合GB 18583-2008标准； 三聚氰胺树脂：符合GB 18583-2008标准； 钢脚：符合GB/T3325-2008标准； 导轨：符合QB/T 2454-2013标准； 铰链：符合QB/T2189-2013标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 69 | 个 | 主任办公室2个；主管办公室25个；独立办公室6个；专家独立办公室15个；科研办公室15个，部门办公室4个；临时展厅2个 |
|  |  | 规格：1200W*400D*800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：澳咖色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 名称：书柜 |  | 基材：采用E1优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2017标准。 热溶胶：符合GB 18583-2008标准； 三聚氰胺树脂：符合GB 18583-2008标准； 钢脚：符合GB/T3325-2008标准； 导轨：符合QB/T 2454-2013标准； 铰链：符合QB/T2189-2013标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 17 | 套 | 主任办公室2个；专家独立办公室15个； |
|  |  | 规格；2000*400*1830 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：暖白 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 名称：矮柜 |  | 基材：采用E1优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2017标准。 热溶胶：符合GB 18583-2008标准； 钢脚：符合GB/T3325-2008标准； 导轨：符合QB/T 2454-2013标准； 铰链：符合QB/T2189-2013标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 8 | 个 | 文印室4个；活动室4个 |
|  |  | 规格：1200W*400D*800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：暖白 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 名称：文件柜 |  | 1.本体材质：宝钢一级冷轧钢板，厚度≥0.6mm。表面经过六道硅烷化成防锈前处理，增加漆膜牢固度； 2.喷涂：金属粉末油漆，符合HG/T 2006-2006(2017)热固性粉末涂装，不含重金属更健康； 3.工艺：钢板一体折弯成型，稳固性好；CO2保护焊：瞬间高压电流使焊丝熔解将产品熔合牢固，点与点焊接。用CO2保护焊接点不易氧化； 4.其他要求：钢柜获得十环认证，ISO三体系，CQC环保认证，有害物质限量 颜色：象牙白，金属灰 | 140 | 套 | 主管办公室50个；独立办公室12个；科研办公室30个；部门办公室8个；开放办公区30个；财务资料室5个；活动室5个 |
|  |  | 规格； W850*D400*H1850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：暖白 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 名称：茶水柜 |  | 1、饰面：采用厚度≧0.8mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用优质中密度板，符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021）标准； 3、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 4、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。 5、五金配件：采用优质三节导轨、阻尼铰链。 | 12 | 个 | 会议室 |
|  |  | 规格：2000W*400D*800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 名称：茶水柜 |  | 1、饰面：采用厚度≧0.8mm美国胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用优质中密度板，符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021）标准； 3、油漆：采用无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 4、五金配件：采用优质三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。 5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。 | 7 | 个 | 接待室2个；包间5个 |
|  |  | 规格：800W*400D*850 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 名称：保险柜 |  | 采用高密度合金材料，门板厚度10cm以上，防锯防撬 开锁方式：密码、指纹、钥匙 | 7 | 个 | 财务室2个 |
|  |  | 规格：400W*360D*600H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 名称：保险柜 |  | 采用高密度合金材料，门板厚度10cm以上，防锯防撬 开锁方式：密码 | 5 | 个 | 套件5个 |
|  |  | 规格：310W*200D*200H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 名称：备餐柜 |  | 1、饰面：采用厚度≧0.8mm美国胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用优质中密度板，符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021）标准； 3、油漆：采用无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 4、五金配件：采用优质三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。 5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。 6、台面采用石英石台面，美观耐磨； | 2 | 张 | 包间 |
|  |  | 规格；2000*450*900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 名称：床头柜 |  | 基材：采用E1优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2017标准。 热溶胶：符合GB 18583-2008标准； 三聚氰胺树脂：符合GB 18583-2008标准； 钢脚：符合GB/T3325-2008标准； 导轨：符合QB/T 2454-2013标准； 铰链：符合QB/T2189-2013标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 204 | 张 | 宿舍区 |
|  |  | 规格：W450*D550*H500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 61 | 沙发类 | 名称：三人沙发 |  | ·优质西皮 ·45密度高弹力海绵：符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ·优质天然硬木框架，保证长时间使用不开裂不变形 ·环保水性漆，五底三面 ·配锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 | 1 | 个 | 主任办公室 |
|  |  | 规格；三人位：1950*850*800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 名称：单人沙发 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 规格；单人位：950*850*800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 名称：三人沙发 |  | ·优质纳帕饰面 ·45密度高弹力海绵：符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 ·合金电镀沙发脚 ·多层夹板+实木木架 ·多层热压板喷油漆外装饰板 ·配锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形 | 18 | 个 | 六楼休息区1个；专家独立办公室15个；包间2个 |
|  |  | 规格；三人位：1950*850*800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 名称：双人沙发 |  |  | 33 |  | 主管办公室25个；独立办公室6个；棋牌室2个； |
|  |  | 规格；两人位：1500*850*800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 名称：单人沙发 |  |  | 29 |  | 独立办公室6个；专家独立办公室15个；六个休息区2个；包间6个 |
|  |  | 规格；单人位：950*850*800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 名称：三人沙发 |  | 框架：白蜡木 软包：高密度回弹海绵：符合GB/T10802--2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》 面料采用优质麻绒面料，经防污处理 | 14 | 个 | 开放办公区4个；茶歇区5个；宿舍区5个 |
|  |  | 规格；三人位：1950*850*800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：颜色可选 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 名称：双人沙发 |  |  | 19 |  | 宿舍区19个 |
|  |  | 规格；三人位：1500*850*800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：颜色可选 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 名称：单人沙发 |  |  | 26 |  | 开放办公区8个；茶歇区10个；宿舍区8个 |
|  |  | 规格；单人位：950*850*800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：颜色可选 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 名称：沙发 |  | 1、面料：采用高级麻绒面料，经防污处理，手感柔软、细腻； 2、海棉：采用优质品牌. 3、框架：选用优质橡胶木实木和本松，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。 4、油漆：采用优质无苯聚酯PU环保漆，五底三面油漆工艺。 | 10 | 张 | 接待室 |
|  |  | 规格；900*800*800H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 名称：床（1.2米）不含背板 |  | 基材：采用E1优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2017标准。 热溶胶：符合GB 18583-2008标准； 三聚氰胺树脂：符合GB 18583-2008标准； 钢脚：符合GB/T3325-2008标准； 导轨：符合QB/T 2454-2013标准； 铰链：符合QB/T2189-2013标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 104 | 套 |  |
|  |  | 规格； W2000*D1200*H250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 名称：床（1.8米）不含背板 |  | 基材：采用E1优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2017标准。 热溶胶：符合GB 18583-2008标准： 符合GB 18583-2008标准； 钢脚：符合GB/T3325-2008标准； 导轨：符合QB/T 2454-2013标准； 铰链：符合QB/T2189-2013标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 19 | 个 |  |
|  |  | 规格； W2000*D1800*H250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 名称：床（2.0米）不含背板 |  | 基材：采用E1优质实木颗粒板，符合GB/T15102-2017标准。 热溶胶：符合GB 18583-2008标准； 三聚氰胺树脂：符合GB 18583-2008标准； 钢脚：符合GB/T3325-2008标准； 导轨：符合QB/T 2454-2013标准； 铰链：符合QB/T2189-2013标准； 五金：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 5 | 张 |  |
|  |  | 规格； W2000*D2000*H250 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 73 | 其他 | 名称：衣帽架 |  | 1、优质实木框架； 2、油漆采用优质环保水性油漆； 3、胶水：采用优质环保胶水，不含甲醛，环保标准优于国家标准。 | 5 | 个 | 包间 |
|  |  | 规格：1750H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 名称：演讲台 |  | 1、饰面：采用厚度≧0.8mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用优质中密度板，符合国家:中密度纤维板(GB/T11718-2021）标准； 3、封边：采用实木封边，封边厚度≧10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。 4、油漆：采用优质无苯聚酯环保水性油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛； 6、正面金属格栅装饰。 | 2 | 个 | 报告厅 |
|  |  | 规格：见图 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 名称：窗帘 |  | 1、面料要求:防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理； 2、阻燃标准符合GB 17591-2006 B1级；甲醛释放量标准符合GB18401-2010C类； 3、拉珠：采用POM塑料原料，颜色与面料相配色，垂感好； 4、机械耐久性（3级）符合JG/T254-2015 7.6。符合JG/T241-2009 5、全遮光90%以上。 | 1800 | ㎡ | 办公区 |
|  |  | 规格：视窗户大小 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：可选色 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品系列：系列 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 名称：床垫（1.2米） |  | 采用羊绒蚕丝纤维面料； 采用优质乳胶、高弹舒适海绵填充； 独立袋装弹簧，整体硬度适中 | 104 | 个 | 宿舍区 |
|  |  | 规格：1200*2000*250H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：白 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 名称：床垫（1.8米） |  |  | 19 |  |  |
|  |  | 规格：1800*2000*250H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：白 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 名称：床垫（2.0米） |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 规格：2000*2000*250H |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：白 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 名称：床上四件套 |  | 采用100%优质纯棉本白面料，环保无甲醛； 柔软舒适，干爽透气 | 384 | 套 | 宿舍区(1:3配备） |
|  |  | 规格：标准 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：白 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 名称：枕芯、被芯 |  | 填充物：采用95%白鸭绒填充 面料：采用50%棉+50%聚酯纤维 | 128 | 套 | 宿舍区 |
|  |  | 规格：标准 |  |  |  |  |  |
|  |  | 颜色：白 |  |  |  |  |  |

备注：供货产品的具体尺寸以采购方实际需求决定，价格包括但不限于设备制造、运抵、包装、仓储、运输、卸货至采购单位项目现场指定位置，并安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全过程工作所发生的一切费用和税费。

★实质性条款：投标供应商需对投标产品的质量作出相关承诺，提供承诺函（承诺函格式自拟），承诺所投产品符合清单中相关国家标准和文字描述，未提供相应承诺函，按无效响应处理。

第六章   拟签订的合同文本

合同主要条款

甲方:

乙方:

集中采购机构：溧阳市政府采购中心

项目编号：                合同签订时间：2023年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：   。

2. 项目名称：   。

3. 合同金额：人民币      元(大写： )。

4.合同内容：东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心家具采购，供货产品的具体尺寸以采购方实际需求决定，价格包括但不限于设备制造、运抵、包装、仓储、运输、卸货至采购单位项目现场指定位置，并安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全过程工作所发生的一切费用和税费。

5.供货标的一览表：

| 序号 | 区域 | 产品描述 | 参考图片 | 材质说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价款（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式及期限

合同签订后，预付货款30%，到货后支付合同价的30%，货物安装完毕且经甲方验收通过后一次性付清。

三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：2023年  月  日。

2. 交货地点：    。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后   （时间）小时内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 产品（除易耗品）免费质保期为    年，乙方承诺在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品或相同功能的替代品）。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2.提供完整的培训计划，为甲方培训系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7. 乙方按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

七、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。

2.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺规定到场维修或保养或超过1 天未解决问题的，甲方有权要求赔偿，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

- 十、生效和其他

1.本合同经双方签署生效。

2. 本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，集中采购机构持有壹份。

3. 本合同的附件为：附件a 本项目《招标文件》及补充文件；

附件b 本项目《响应文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |
| 签订日期： | 签订日期： |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 区域 | 产品描述 | 参考图片 | 材质说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.投标供应商需对投标产品的质量作出相关承诺，提供承诺函（承诺函格式自拟），承诺所投产品符合清单中相关国家标准和规定，供应商对所作承诺内容负责，若存在弄虚作假的行为，则取消其中标资格。若未提供相应承诺函，按无效响应处理。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）组织设计方案；

2）售后服务方案；

3）其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料