常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物类）

项目名称：常州市天宁区城市运行指挥中心智能化建设项目

项目编号/包号：常采公[2023]0209号

采 购 人：江苏省常州市天宁区人民政府办公室

采购代理机构：常州市政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	31

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常采公[2023]0209号

2.项目名称：常州市天宁区城市运行指挥中心智能化建设项目

3.项目预算金额：589.39万元、项目最高限价：589.39万元

4.采购需求：详见采购文件

5.合同履行期限：100天

6.本项目是否接受联合体投标：不接受

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目分包1不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2023年09月12日  （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年09月26日  09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交和解密电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省常州市天宁区人民政府办公室

地    址：常州市天宁区科技促进中心2152

联 系 人：胡宇锋

电  　话：0519-69661651

2.采购代理机构信息

名    称：常州市政府采购中心

地    址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：许女士

电  　话：0519-85588152

开标评审相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 核心交换机 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 - 采购人信息 名 称：江苏省常州市天宁区人民政府办公室 地 址：常州市天宁区科技促进中心2152 联 系 人：胡宇锋 电 话：0519-69661651 2.采购代理机构信息 名 称：常州市政府采购中心 地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼 采购文件相关联系人：许女士 电 话：0519-85588152 开标评审相关联系人：孙先生 电 话：0519-85588155 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人依法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分=（投标基准价／投标报价）*价格权重 | 30 |  |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 投标人根据现场实际情况以及招标文件要求编制相应的实施方案，方案内容包括但不限于具体施工组织、进度控制及措施、对不可预见因素的预测及解决方案的可操作性、组织结构人员配置的合理性、安全施工措施、质量保证措施、成品保护措施等方面，根据实施方案的全面性、完整性、科学性进行综合打分：A.项目实施方案详尽、科学合理性高、有利于项目实施，得12分；B.项目实施方案较详尽、科学合理性较高、较有利于项目实施，得10分；C.项目实施方案不完善、科学合理性一般，得8分；D.未提供方案不得分。 | 12 | 根据现场实际情况以及招标文件要求编制相应的实施方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 投标人根据本项目的实际需求编制相应的售后服务方案，方案内容包括但不限于响应时间、服务方式、服务内容等方面：A.项目方案响应时间快、服务内容及方式齐全、可实施性强，得4分；B.项目方案响应时间满足招标要求、服务内容及方式可实施性一般，得3分；C.未提供方案不得分。 | 4 | 根据本项目的实际需求编制相应的售后服务方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 投标人根据本项目的实际需求编制相应的培训服务方案，方案内容包括但不限于培训计划、培训时间、培训内容等方面：A.投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业、可行性高、内容齐全，得2分；B.投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性一般、可行性不高、内容不够全面，得1分；C.未提供方案不得分。 | 2 | 根据本项目的实际需求编制相应的培训服务方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求，得30分；2.打▲项技术参数为重要参数，每有一项负偏离扣3分，扣完为止；3.其他技术参数为一般参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 30 | 注：打▲项为重要参数，需按招标文件采购要求提供相应证明材料复印件并加盖生产厂家章及投标人公章，否则该项技术参数作负偏离处理。如有提供虚假技术参数的，一经发现按虚假应标处理。 |
| 3.2 | 投标人根据用户实际需求以及对用户需求的掌握理解，对现场自行勘察，提供智能化系统设计规划图（包括综合布线点位图、机房设计图、数字会议扩声设计图、LED显示屏设计图）：设计图需契合项目实际且可操作性强，每提供一项符合要求的设计图得2分，最高得8分。 | 8 | 注：投标文件中提供相应设计图加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 1.投标人拟投入本项目的项目经理：具有有效的注册一级建造师（机电工程专业）证书、高级工程师证书、CISAW信息安全保障人员、高级信息系统项目管理师证书，得4分；2.投标人拟投入本项目的技术负责人（非项目经理）：具有有效的高级系统架构设计师证书、高级系统规划与管理师证书，得2分；3. 投标人拟投入本项目的维护负责人（非项目经理）：具有有效的网络与信息安全应急人员证书、IT服务工程师证书，得2分；4.投标人拟投入本项目的项目组人员（不包含项目经理及技术负责人）（下列要求不能为同一人满足）：（1）有一个具有有效的高级弱电系统工程师证书，得2分；（2）有一人具有有效的容灾备份管理师证书，得2分；（3）有一人具有有效的高级网络规划设计师证书，得2分。 | 14 | 注：投标文件中提供证书复印件以及投标人为其缴纳的近三月任意一个月社保证明材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |

- 三、付款方式及说明

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订后 | 收到发票15日内 | 30 |  |
| 2 | 项目验收 | 项目验收合格后 | 收到发票15日内 | 40 |  |
| 3 | 项目审计 | 项目经审计后支付至审定金额的95% | 收到发票15日内 | 25 |  |
| 4 | 余款 | 余款3年结束后一次性支付（无息） | 收到发票15日内 | 5 |  |

- 第五章   采购需求

# 一、项目概况

1.项目名称：常州市天宁区城市运行指挥中心智能化建设项目

2.项目简介：本项目是常州市天宁区城市运行指挥中心智能化建设项目，包括但不限于常州天宁区城市运行指挥中心智能化设备采购、安装、调试等，包括综合布线系统、计算机网络系统、门禁视频监控系统、视频显示系统、数字会议扩声系统、显示控制系统、机房建设、多媒体展厅、操作电脑、终端防护保护等的供货、安装、调试及培训，直至通过采购人及其他相关部门的验收、质量保修及相关服务等全部内容。

3.预算金额：589.39万元。

4.最高限价：589.39万元。

5.工期：100天。

6.付款方式:合同签订后并收到发票15日内支付至合同价30%的预付款，项目验收合格后支付至合同价的70%，项目经审计后支付至审定金额的95%，余款3年结束后一次性支付（无息）。

7.本项目核心产品：核心交换机。

8.其他要求：本项目需提供一名驻场运维人员，提供1年现场值守应急技术保障服务。

9、其他需求

1.验收标准

1.1 产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

1.2 对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

1.3经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

2.质保期及售后服务

2.1质保期：3年。设备（系统）质量保证日期为项目整体验收合格之日起计算。

2.2售后服务

2.2.1所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

2.2.2如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

2.2.3中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

2.2.4中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

2.2.5在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

3.人员配备

3.1投标人拟投入本项目的项目经理，具有有效的注册一级建造师（机电工程专业）证书、高级工程师证书、CISAW信息安全保障人员、高级信息系统项目管理师证书。

3.2.投标人拟投入本项目的技术负责人（非项目经理），具有有效的高级系统架构设计师证书、高级系统规划与管理师证书。

3.3. 投标人拟投入本项目的维护负责人（非项目经理），具有有效的网络与信息安全应急人员证书、IT服务工程师证书。

3.4.投标人拟投入本项目的项目组人员（不包含项目经理及技术负责人）（下列要求不能为同一人满足）：

（1）有一个具有有效的高级弱电系统工程师证书；

（2）有一人具有有效的容灾备份管理师证书；

（3）有一人具有有效的高级网络规划设计师证书。

4.人员培训

4.1对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

4.2对采购人员工进行设备安全培训。

4.3提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.4中标人应免费提供一定数量的培训资料。

10、基本需求

1.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.投标单位提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求。产品必须能通过采购单位的质量验收等各类验收。

3.如投标单位没有在投标文件中的“偏离表”中说明投标设备与本招标文件的技术要求存在差异，则意味投标单位提供的设备完全符合本招标文件中技术条件的要求；如有差异，都应在投标文件中的“偏离表”中说明。

# 二、采购内容及主要功能与技术参数要求

| 常州市天宁区城市运行指挥中心智能化建设项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、内网+专网+语音 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽信息模块 | 1.90°免打线款式 2.标准：TIA/EIA 568B.2-1 及ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0或国际通用标准，模块性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 3.彩色T568A&T568B打线标示系统，方便打线 4.塑体材料选用高强度耐冲压PC，防火阻燃可达UL94V-0 5.金针选用磷青铜，镀镍100u”，镀金50u”，保证达到最小接触电阻，防氧化性强，利于信息传输 6.适合线径:22-26 AWG 7.插拔次数:≥1000 次 8.IDC 卡线次数:≥250 次 9.频率范围:0～250MHz 10.额定电流:1.5A 11.接触电阻:≤2.5mΩ 12.绝缘电阻:≥500 MΩ。 | 490 | 个 |  |
| 2 | 双口信息面板 | 1. 面板为86型，且正面看不到螺丝孔（即采用双层面板结构），以便与高档强电面板匹配。 2. 面板上带有滑盖式永久防尘盖，以免使用中受损或遗失。 3.安装方式：暗装，面板配86型金属底盒及安装附件。 4.材料：采用PC料，防火等级符合UL 94-V0。应采用UV耐腐塑料。 5.为满足不同场合需求有同款不同色带有电脑、电话等标识，方便用户根据实际配置。 6. 颜色：瓷白色 | 12 | 个 |  |
| 3 | 四口信息面板 | 1. 面板为86型，且正面看不到螺丝孔（即采用双层面板结构），以便与高档强电面板匹配。 2. 面板上带有滑盖式永久防尘盖，以免使用中受损或遗失。 3.安装方式：暗装，面板配86型金属底盒及安装附件。 4.材料：采用PC料，防火等级符合UL 94-V0。应采用UV耐腐塑料。 5.为满足不同场合需求有同款不同色带有电脑、电话等标识，方便用户根据实际配置。 6. 颜色：瓷白色 | 55 | 个 |  |
| 4 | 光纤地插 | 1、规格：3口铜制弹起式地插 2、性能：通过转接板可安装数据、语音、视频、光纤等模块。 3、材料：纯铜坚固一体成型具有防渗、防尘构造。 | 5 | 个 |  |
| 5 | RJ45网络地插 | 1、规格：3口铜制弹起式地插 2、性能：通过转接板可安装数据、语音、视频、光纤等模块。 3、材料：纯铜坚固一体成型具有防渗、防尘构造。 | 5 | 个 |  |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1.产品参照标准ULSubject444,ETA/TIA568B.2-1&ISO/IEC11801 ,IEC61163; 2.线缆带中心十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降; 3.线规:23AWG, 线径0.57mm外径6.2mm; 4.支持千兆以太网应用250MHZ带宽 5.护套采用优良的PVC材料;护套长度为逆序标注以方便识别线缆长度; 6.导体材料:无氧圆铜(纯度99.99%) 7.为了方便区别各子系统及以后维护管理网线外护套需提供4种以上颜色备选择。 8.▲提供产品质保15年证明原件。 | 14275 | 米 |  |
| 7 | 24口六类非屏蔽数据配线架 | 1.配线架采用独立包装的满配六类模块，兼容T568A/B线序；其中空配线架具有抽取式功能易于从配线架前端装卸维护，表面为金属粉末涂层，保护配线架不被腐蚀和刮伤，配备后理线支架，以保证线缆弯曲半径和减少端接点应力。 2.面板塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 3..金属件经静电喷涂处理，防腐性能好 4..前端具有标示系统，方便管理和维护 5.尾部带理线架，提供牢固稳定的走线空间，可适用各种安装环境 6.可卡接Cat.6标准型信息模块，可轻松安装或拆卸，可调配性强，方便管理维护 | 11 | 个 |  |
| 8 | 1U封闭翻盖式理线架 | 1.理线架采用优质冷轧板冲压成型，静电粉末喷塑,标准依照19"机架标准,适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。设计简洁，对于各种线缆提供灵活，有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。符合19"机架标准, 配带有机柜配套螺丝，易于安装操作。 2.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 3.安装高度：1U 4.安装方式：机柜螺丝安装 5.使用温度： -40～70℃，湿度：85%（温度85℃±3℃） | 11 | 个 |  |
| 9 | 六类非屏蔽跳线15米 | 1.成品15米跳线采用六类多股双绞线，中心带十字骨架，导线 外层为PE绝缘层 2.水晶头无损耗插拔次数可达750次以上 系统频率可支持至250MHz 性能超过ISO/IEC 11801：2002 Class E以及ANSI/TIA/ EIA568-C.2 Cat.6标准 3.采用50μinch镀金水晶头，确保产品的优异性能 4.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 5.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 6.跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 7.跳线线缆护套材质：PVC 8.跳线线缆外径：6.2±0.2mm 9.跳线线缆阻抗类型：100±15 | 10 | 根 |  |
| 10 | 六类非屏蔽跳线10米 | 1.成品10米跳线采用六类多股双绞线，中心带十字骨架，导线 外层为PE绝缘层 2.水晶头无损耗插拔次数可达750次以上 系统频率可支持至250MHz 性能超过ISO/IEC 11801：2002 Class E以及ANSI/TIA/ EIA568-C.2 Cat.6标准 3.采用50μinch镀金水晶头，确保产品的优异性能 4.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 5.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 6.跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 7.跳线线缆护套材质：PVC 8.跳线线缆外径：6.2±0.2mm 9.跳线线缆阻抗类型：100±15 | 10 | 根 |  |
| 11 | 六类非屏蔽跳线2米 | 1.成品2米跳线采用六类多股双绞线，中心带十字骨架，导线 外层为PE绝缘层 2.水晶头无损耗插拔次数可达750次以上 系统频率可支持至250MHz 性能超过ISO/IEC 11801：2002 Class E以及ANSI/TIA/ EIA568-C.2 Cat.6标准 3.采用50μinch镀金水晶头，确保产品的优异性能 4.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 5.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 6.跳线线缆类型：4*2*7/0.18mm对绞芯线 7.跳线线缆护套材质：PVC 8.跳线线缆外径：6.2±0.2mm 9.跳线线缆阻抗类型：100±15 | 186 | 根 |  |
| 12 | 100对语音跳线架 | 1.100对机架式110跳线架； 2.性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； 3.110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆； 4.配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装； 5.采用阻燃PVC材质，符合UL94V-0阻燃性标准。 | 2 | 个 |  |
| 13 | 1U语音理线架 | 1.理线架采用优质冷轧板冲压成型，静电粉末喷塑,标准依照19"机架标准,适用于配线架、跳线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。设计简洁，对于各种线缆提供灵活，有效和安全的管理，使布线系统整洁美观。符合19"机架标准, 配带有机柜配套螺丝，易于安装操作。 2.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 3.安装高度：1U 4.安装方式：机柜螺丝安装 5.使用温度： -40～70℃，湿度：85%（温度85℃±3℃） | 2 | 个 |  |
| 14 | 2米RJ45-110非屏蔽语音跳线 | 1.由插头和多股软线组成，性能符合TIA/EIA-568C．2性能，110/RJ45型跳线由插头和软线组成；110型插头无需专用工具即可制做成型跳线；110型插头所制成的成型跳线特别适合于语音系统的使用，多种长度符合用户的多种应用要求 2.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 3.跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 4.跳线线缆类型：2*7/0.12mm对绞芯线 5.跳线线缆护套材质：PVC 6.跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 适用信号：两芯模拟电话信号 | 52 | 条 |  |
| 15 | 电源线 | RVV4*1 | 1600 | 米 |  |
| 16 | 电源线 | RVVP6*0.75 | 1600 | 米 |  |
| 17 | 5米双芯单模LC-LC光纤跳线 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 32 | 条 |  |
| 18 | 5米万兆双芯单模LC-LC光纤跳线 | 1.光纤跳线通过100%的光学测试,以确保所有跳线具有超群的传输性能和优良的可靠性,基于OM1，OM2、OM3单模9/125或50/125、62.5/125多模（主用于楼内主干及FTTD光纤到桌面）的千兆级或万兆光纤解决方案.采用标准的ST、SC、LC、FC等光纤连接方式，是千兆或万兆级数据主干的理想选择.可以快速配置和组网,减少现场安装时间.标准长度为3M,也可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 2.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 3.连接器类型：FC/LC/ST/SC 4.连接器插针。 | 32 | 条 |  |
| 19 | 100对大对数电缆 | 1）单线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺，确保高质量的绝缘单线 2）绝缘一致性提供了更低的传播延迟偏差 3）绝缘、护套均经过在线火花试验，确保完整性、安全性 4）电线表面采用喷墨印字，并印有品牌、厂家、米标，印字清晰，计米准确，便于使用 5）提供线缆长度标记，减少浪费 6）护套材料：室内：聚氯乙烯(PVC) 室外：聚乙烯(PE) 7）绝缘材料: HDPE 8）导体材料: 无氧圆铜线（纯度99.99%）。 9）符合标准：GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011; EIA/TIA 568C.2;YD/T 1019-2013等。 | 300 | 米 |  |
| 二、视频光纤网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2米双芯单模LC-LC光纤跳线 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4）接头材料：陶瓷套管 5）重复性：≥1000次 6）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 7）最大回损：≥50dB 8）工作温度：-25℃~+70℃ 9）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 40 | 条 |  |
| 2 | 3米双芯单模LC-LC光纤跳线 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 20 | 条 |  |
| 3 | 5米双芯单模LC-LC光纤跳线 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 25 | 条 |  |
| 4 | 10米双芯单模LC-LC光纤跳线 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 12 | 条 |  |
| 5 | 20米双芯单模LC-LC光纤跳线 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 5 | 条 |  |
| 6 | 30米双芯单模LC-LC光纤跳线 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 5 | 条 |  |
| 7 | 室内24芯单模光缆 | 1）采用多股芳纶丝填充、缠绕，增加光缆强度 2）具有很好的剥离效果，具有良好的机械新能和温度特性。 3）室内光缆重量轻、柔软程度高、弯曲半径小、应力、应变性能优良，容易敷设，适宜施工操作。 4）适用敷设方式：竖井管道、竖直管道、地下室、隧道敷设；沿墙、顶、夹层、导管敷设 5）可在有限的空间内布设，且无缠绕效应。 6）护套颜色：单模：黄色 7）动态/静态弯曲半径：20D/10D 8）规格：单模：B1（9/125μm） 9）光纤外径：0.9±0.05 10）衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.45，＠1550≤0.30 多模：＠850≤3.5，＠1300≤1.5 OM3：＠850≤2.5，＠1300≤0.7 11）使用温度：-20℃～+60℃ 12）芯数：24芯 13） 符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等. | 400 | 米 |  |
| 8 | 24口ODF配线架 | 1）用19″标准安装界面，适用于多种机架、机柜上的安装 2）抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线模块 3）适用于束状和带状光缆，光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间 4）每盘可卡式安装12个适配器,适配器正面呈30°角 5）光纤熔接配线单元盒形状完整，无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷 6）所有的塑料部件材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理 7）全模块化设计，全正面化操作，安装灵活、施工维护方便 8）采用金属结构，表面涂装静电喷塑，结构轻巧，外形美观 9）使用温度：-25℃～+40℃。 10）含LC双工耦合器、单模尾纤 | 11 | 个 |  |
| 9 | 144口ODF配线架 | 1）用19″标准安装界面，适用于多种机架、机柜上的安装 2）抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线模块 3）适用于束状和带状光缆，光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间 4）每盘可卡式安装12个适配器,适配器正面呈30°角 5）光纤熔接配线单元盒形状完整，无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷 6）所有的塑料部件材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理 7）全模块化设计，全正面化操作，安装灵活、施工维护方便 8）采用金属结构，表面涂装静电喷塑，结构轻巧，外形美观 9）使用温度：-25℃～+40℃。 10）含LC双工耦合器、单模尾纤 | 2 | 个 |  |
| 10 | 光纤熔接辅材 | 熔接辅材（含尾纤） | 552 | 点 |  |
| 11 | 5米万兆双芯单模LC-LC光纤跳线 | 1.光纤跳线通过100%的光学测试,以确保所有跳线具有超群的传输性能和优良的可靠性,基于OM1，OM2、OM3单模9/125或50/125、62.5/125多模（主用于楼内主干及FTTD光纤到桌面）的千兆级或万兆光纤解决方案.采用标准的ST、SC、LC、FC等光纤连接方式，是千兆或万兆级数据主干的理想选择.可以快速配置和组网,减少现场安装时间.标准长度为3M,也可根据用户需求定长,定纤芯及物理结构等. 2.纤芯类型：OS1/OM1/OM2/OM3 3.连接器类型：FC/LC/ST/SC 4.连接器插针。 | 4 | 条 |  |
| 三、综合管路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 热镀锌桥架 | 镀锌金属线槽桥架300*100 | 200 | 米 |  |
| 2 | 镀锌管 | GD25镀锌管 | 2500 | 米 |  |
| 3 | 插座暗盒86型 | 插座暗盒86型 | 50 | 个 |  |
| 4 | 室外单模光缆（24芯） | 1）具有良好的机械性能和温度特性，管内填充有油膏，对光纤本身进行关键性保护 2）松护套所使用的材料具有良好的耐水解性能和较高的强度 3）采用涂塑铝带纵包后挤上一层聚乙烯护套成缆，敷设方式：管道、架空、隧道 4）重凯采用涂塑铝带纵包后挤上一层聚乙烯护套，双面覆膜皱纹钢带纵包，并与PE护套紧密粘结成缆，既确保了光缆径向防潮又增强了光缆耐侧压力，敷设方式：管道、架空、隧道、直埋 5）外护套使用PE材料，有良好的抗紫外辐射性能 6）单根加强芯外敷PE，同时在管内填充特种防水化合物，安全缆芯填充，双面涂塑(PSP)等确保光缆的防水性能 7）光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 8）规格：单模：B1（9/125μm） 9）衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 10）存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ 11）芯数，48芯 12）符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等 | 1000 | 米 |  |
| 5 | 室外单模光缆（12芯） | 1）全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能 2）松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护 3）松套管位于光缆物理中心，有利于光缆弯曲 4）两根平行圆钢丝既起到抗张力作用，又起到抗侧压力作用，光缆机械性能好 5）PE外护套具有良好的抗紫外辐射性能 6）光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 7）动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW ; 8）规格：单模：B1（9/125μm） 9）衰减＠20℃（DB/Km）： 单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 10）存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ 11） 芯数：12芯 12）符合标准：IEEE802.3ae；ISO/IEC11801；YD/T901；IEC60794-1；EIA/TIA 568C；GB50311-2016等。 | 1000 | 米 |  |
| 6 | 24口ODF配线架 | 1）用19″标准安装界面，适用于多种机架、机柜上的安装 2）抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线模块 3）适用于束状和带状光缆，光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间 4）每盘可卡式安装12个适配器,适配器正面呈30°角 5）光纤熔接配线单元盒形状完整，无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷 6）所有的塑料部件材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理 7）全模块化设计，全正面化操作，安装灵活、施工维护方便 8）采用金属结构，表面涂装静电喷塑，结构轻巧，外形美观 9）使用温度：-25℃～+40℃。 10）含LC双工耦合器、单模尾纤 | 4 | 个 |  |
| 7 | 12口ODF配线架 | 1）用19″标准安装界面，适用于多种机架、机柜上的安装 2）抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线模块 3）适用于束状和带状光缆，光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间 4）每盘可卡式安装12个适配器,适配器正面呈30°角 5）光纤熔接配线单元盒形状完整，无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷 6）所有的塑料部件材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理 7）全模块化设计，全正面化操作，安装灵活、施工维护方便 8）采用金属结构，表面涂装静电喷塑，结构轻巧，外形美观 9）使用温度：-25℃～+40℃。 10）含LC双工耦合器、单模尾纤 | 4 | 个 |  |
| 8 | 光纤熔接辅材 | 熔接辅材（含尾纤） | 144 | 点 |  |
| 9 | 桥架配件 | 弯头、直通、支架、吊筋等 | 1 | 批 |  |
| 10 | 机柜 | 19英寸标准机柜，SPCC优质加厚冷轧钢板1600mm*600mm*600mm | 2 | 个 |  |
| 11 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |
| （二）计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、内网专网交换机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口接入交换机 | 1、▲交换容量≥430Gbps，包转发率≥144Mpps整机提供≥48个千兆以太网电口+4个万兆以太网光口。 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v1/v2/v3。 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠； 4、端口防雷≥10KV。 5、支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 8、配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现在对整网交换机的统一管理。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块 | 8 | 个 |  |
| 二、视频网交换机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 1、▲交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps（均以官网最小值为准），整机提供≥24个千兆光口（其中有8个combo口）+4个万兆光口。 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v1/v2/v3。 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠； 4、端口防雷≥10KV。 5、支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 8、配置智能管理平台，对网络整体运维管理，实现整网拓扑可视，实现在对整网交换机的统一管理。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 24 | 个 |  |
| 3 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块 | 4 | 个 |  |
| 三、专网核心交换机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机（核心产品） | 1、主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个，交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mpps。 2、支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由。 3、ACL≥4K，MAC表≥288K，路由表≥256K，ARP表≥170K。 4、支持并实配VXLAN网关功能。 5、单台配置单主控、冗余电源，整机提供16端口千兆以太网光接口+12端口万兆以太网光接口+ 48端口千兆以太网电接口模块 | 2 | 台 |  |
| 2 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 32 | 个 |  |
| 3 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块 | 24 | 个 |  |
| 三、无线网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 1、▲集中转发性能≥10Gbps，支持常规AP最大数量≥144个，提供≥8个千兆电口（GE） + 2个万兆光口（SFP+） + 2个2.5GE电口； 2、为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电； 3、支持MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能。 4、支持802.11k/v/r等快速漫游协议，支持WIPS； 5、支持AP-Group，可对大量AP进行批量配置操作； 6、支持BYOD特性，能够识别不同终端类型，控制器可对不同终端类型下预设不同授权，实现权限控制； 7、支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。（要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告）； 9、▲与核心交换机同一品牌，配置管理AP授权数量不低于此次招标数量。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无线AP | 1、▲采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 2、▲整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G。 3、固化接口数≥2个，包括1个100/1000M/2.5G光口，1个10M/100M/1000M电口。 4、支持内置BLE5.1功能模块。 5、支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 6、支持壁挂、吸顶和面板安装方式。 7、具备无线AC能力，当网络中无AC设备时，AP工作在Anchor AC模式，可以作为本网络中的AC设备，对其它Fit AP进行管理。 | 11 | 台 |  |
| 3 | 无线AP（高密） | 1、▲采用整机三射频设计，所有射频均支持802.11 ac wave2/ax标准；整机空间流≥8，整机最大速率≥9.6Gbps 2、▲整机≥2个接口，其中至少1个5G电口（提供含链接的官网截图证明）； 3、为保证高密用户接入，AP整机最大终端接入数不小于1500个； 4、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 5、支持无感知，短信和二维码访客等多种高效便捷的认证方式； 6、具备WIDS(无线入侵检测)、射频干扰定位、防ARP欺骗、DHCP安全保护等无线安全防护功能。 7、内置BLE5.1/RFID/Zigbee，支持链式物联网扩展能力，支持10个BLE、RFID、ZigBee等全制式物联网扩展 8、所投产品支持3个射频接入，其中两个5GHz射频，一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，最大支持三个5GHz射频工作 9、Wi-Fi 6射频可切换，其中一个射频支持2.4G射频和5G射频切换。 | 2 | 台 |  |
| 4 | POE交换机 | 1、▲交换容量≥330Gbps，包转发率≥108Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口（其中有4个combo口），支持POE+供电，单端口最大功率≥30W，≥4个万兆以太网光口，整机POE输出功率≥370W。 2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v1/v2/v3； 3、最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠； 4、端口防雷≥10KV。 5、支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化。 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 7、支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒。 | 1 | 台 |  |
| （三）门禁视频监控系统清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外定焦网络摄像机 | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 12 | 台 |  |
| 2 | 16路8盘位硬盘录像机 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：16路； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏：1、4、8、9、16分割；辅屏：1、4、8、9分割； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA输入口，语音对讲输入； 音频输出：1路，RCA输出口，复用语音对讲输出； HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出； VGA接口：1个； | 1 | 台 |  |
| 3 | 4T硬盘 | 4T监控级硬盘 | 8 | 块 |  |
| 二、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 读卡器 | 1、电源：DC12V±20％，30mA，额定功率≤0.5W； 2、材质：PC+ABS，阻燃，6P工业接线端子，RGB刷卡指示，CPU32位ARM-Cortex，蜂鸣器； 3、非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、银联Q-Pass），ISO14443B（身份证），ID卡（可选配），支持开启卡片加密认证，防止手机NFC复制； 4、扩展性：支持2路开关量输入，用于接入门状态等信息； 5、通讯方式：使用RS485等双向加密通讯，后台可见读卡器工作状态，具备较强的抗干扰能力，支持500m以上的通讯距离；可选配WG输出； 6、工作环境：温度-20℃~65℃，湿度≤90%（不凝露）； 7、安全性：当读卡器被拆动时，会触发防拆报警，并上传给控制器及平台软件； 8、先进性：支持keyfree手机蓝牙开门； 9、方便性：支持手机APP调试（提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书）； 10、交互性：具备灯光反馈，红/绿灯提示认证鉴权结果，具备蜂鸣提示音，提示认证鉴权结果； | 24 | 台 |  |
| 2 | 280kg单门磁力锁 | 工作电压：DC12V/DC24V 工作电流：450mA/230mA 适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门 带锁状态反馈信号 | 18 | 把 |  |
| 3 | 280kg双门磁力锁 | 工作电压：DC12V/DC24V 工作电流：450mA*2/230mA*2 适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门 带锁状态反馈信号 | 5 | 把 |  |
| 4 | 开门按钮 | 1、触发方式：翘板开关； 2、接点输出：NO/COM接点； 3、电气性能：最大耐用电流3A@36VDC； 4、适用门型：适用空心门框，标准86盒； 5、产品重量：0.07KG； 6、适用温度：-10～+55℃； 7、适用湿度：0～95%(相对湿度)； | 24 | 个 |  |
| 5 | 四门门禁控制器（网络） | 1.箱体：镀锌板喷塑，主控板安装于双面镀锌接地支架，开箱时软件有相应的报警信号，支持开箱自动照明； 2.电源输入：AC 110V~220V，1A; 内置空气开关； 3.电源管理：产品内置两路门禁专用电源，读卡器位于门外易攻击区域，读卡器独立供电，防止受到恶意破坏时不影响门锁及门禁主机供电；支持扩展铅电池备用电源供电；支持读卡器电源短路报警提醒； 4.脱网运行能力：系统采用分布式计算，现场控制模式，在脱网情况下仍可正常工作记录数据； 5.读卡器接口：RS485加密方式可支持最多8个读卡器接入（支持手拉手布线，通讯距离达500m以上）；支持读卡器防撬报警并置于紧急模式；并支持WG读卡器接入； 6.管理能力：4门，可配置用户访问级别（无穷），可配置最大100个访问时间周期，访问时间段，包括星期、小时、分钟，可配置最大100个特定日期(如法定节假日、特殊的工作日和非工作日) ，智能门禁控制系统检测报告； 7.卡类型：工程卡、系统卡、警卫卡、成员卡、巡检卡、临时访客卡； 8.输入控制信号：共10路，采用光电隔离方式输入通讯信号，避免外部原因对控制器的通讯造成影响。（8路自定义、1路消防、1路取消消防），门状态信号支持接入读卡器输入点； 9.输出控制：4个继电器输出，1个扩展接口（选购转换模块支持额外的继电器输出）； 10.消防接口：1路； 11.上行通讯方式：加密TCP/IP（10M/100M自适应）； 12.人事存储容量：注册卡片*10万张（支持扩展至100万）、注册指纹*3000枚、人脸特征1500组； 13.记录存储容量：10万条； 14.电锁控制模式：支持点动，支持延时设置，支持断电开门型，支持通电开门型； 15.快速调试接口：集成专用调试模块，可以使用APP进行调试维护； 16. ▲支持接入天宁区运维管理平台，支持统一管理。 | 6 | 台 |  |
| 6 | POE交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),4个100/1000BASE-X SFP Combo口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 2 | 台 |  |
| （四）视频显示系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、视频显示系统（指挥中心大厅） |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ▲1.点间距≤1.25mm；像素密度：≥640000点/平方,采用SMD表贴三合一；屏体尺寸：宽度≥9.6米，高度≥2.7米，分辨率≥7680（宽）*2160（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）； 2.PCB板设计：模组采用专业级高强度板材，不低于TG 150 强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形，具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能； 3.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥170°，亮度：50-800cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.8%，色度均匀性：≤±0.002Cx，Cy；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤1.0%；要求刷新率：3840Hz，对比度：≥12000:1，色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1000000；支持单点亮度、色度校正功能； 系统具有22bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失； 4.箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计，支持内弧拼接，箱体抗拉＞200Mpa，表面硬度＞80HBS； 箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体四边有设计过线孔，可支持信号任意方向级联，极大的方便箱体拼装。电源AC端隐藏式设计，杜绝误触电事件，提高安全系数。 5.电源安全：内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源内部无走线，接触端子具有保护盖板，支持模组DC供电；峰值功耗：≤400W/㎡，平均功耗：≤140W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上； 6.防透光设计：（1）箱体防漏光：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。箱体边缘台阶式设计，防止模组透光。（2）模组防透光：模组间增加凹槽设计，防止模组间透光。 ▲7.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。（提供国家确定的认证机构出具的技术证明文件并加盖投标人公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）； ▲8.LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备高黑场墨色一致性关键工艺技术；（提供国家确定的认证机构出具的技术证明文件并加盖投标人公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）； ▲9.为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏为低碳产品，碳排放量≤740KgCO2eq/㎡（提供产品碳足迹核查声明证明文件复印件并加盖投标人公章，证书获得者名称与CCC认证中申请人、制造商名称必须完全一致，三者名称不一致者不予采纳） | 25.92 | 平米 |  |
| 2 | LED全彩同步控制系统 | 1.支持 1 路 DP 1.4 输入和 1 路 HDMI 2.0 输入；支持 DP1.4、HDMI2.0 信号源无缝切换 2.支持最大输出带载 885 万像素点，最宽 8192 像素点，或最高 8192 像素点 3.单网口最大带载 65 万像素点，最宽或最高为 4096 像素点，当高度超过 1280像素点后，总带载会有所减少。 4.支持最大输入分辨率 4096×2160@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置 5.支持 20 路网口输出，支持单机或双机冗余备份 6.支持 HDCP 2.3 协议的高带宽数字内容保护技术 7.支持 USB 级联控制和 RS232 串口协议控制 8.支持独立音频输入和输出 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示 ▲10.为了后期维护的便利性考虑，必须与LED屏选用同一品牌产品；（需提供证书复印件并加盖投标人公章） | 1 | 套 |  |
| 3 | LED显示屏专用播放软件 | ▲1.系统须具备自定义场景联动的功能，可用通过指令、时间等参数设定的方式实现多个场景的联动触发，用于设定事件触发显示。（提供软件界面截图） ▲2.为满足系统的的升级扩展需求，系统需具备单独部署设备管理平台的能力，以实现通过专业的平台系统对系统接入设备的独立管理，设备管理平台须支持Linux系统。（提供软件界面截图） 3.设备管理平台支持对包括本项目显示屏、拼接控制器、媒体服务器、发送卡、配电柜、光感探头、温湿度及烟雾传感器等设备及扩展设备的支持，且具备设备管理/设备列表功能。 ▲4.设备管理平台对设备的管理支持设备信息、接入认证、物模型数据、物设备网络状态数据、服务调测、场景管理及自设备管理模块。（提供软件界面截图） ▲5.管理平台设备信息模块包含设备名称、序列号、节点类型、可用状态、工作状态等关键信息。（提供软件界面截图） 6.设备管理平台对设备的接入认证包括传输协议、协议类型、地址端口等。 7.设备管理平台服务调测模块需包含用户场景运营平台针对设备的调试接口。 ▲8.设备管理平台物模型数据支持设备属性数据、遥测数据、事件数据及服务调用记录，支持物设备的平台模型定义及管理。（提供软件界面截图） ▲9.以上参数1-8条须提供带有例如“CNAS、CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章 ▲10.为了后期维护的便利性考虑，必须与LED屏选用同一品牌产品；需提供软件著作权证书复印件并加盖原厂章； | 1 | 套 |  |
| 4 | 小间距定制安装背架结构 | 根据现场实际情况调整，满足工作需要。 1.显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式。 2.零件采用壁厚2mm Q235板材制作，采用机加工冲孔、折弯工艺，表面酸洗、磷化、烤漆，烤漆颜色为哑光黑色，整体美观大方，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm。 3.显示屏采用落地式支架，前维护方式。 | 1 | 套 |  |
| 5 | LED专用智能配电系统 | 定制30KW智能配电柜，通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 屏体内线材及辅材 | 屏体内线材及辅材，原厂配套，国产优质 | 1 | 套 |  |
| 二、智能会议平板（会商室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能会议平板 | 1. 尺寸：98英寸（全贴合） 2. 显示比例：16:09 3. 背光类型：DLED 4. 分辨率：3840（H）×2160（V） 5. 可视角度：水平 178°，垂直 178° 6. 触摸屏材料：防眩钢化玻璃，表面硬度达莫氏七级 7. 触摸技术：红外 8. 触摸点数：20点 9. 书写工具：手指 + 智能笔 10. 响应时间：<10ms 11. 触摸精度：1mm 12. 摄像头：内置4800万可翻转像素摄像头，视频最大分辨率支持 4k@30fps 13. 麦克风：内置 8 阵列，全向拾音器 8 米拾音 14. 扩音：前置3*15W扬声器 15. 视频接口：HDMI IN*1，HDMI OUT*1，RS232*1 16. 音频接口：LINE OUT*1 17. USB 接口：USB3.0*3+Micro USB2.0*1，TYPE-C*1，TYPE-B*1 18. 网络接口：1路 RJ45 1000M 网口 19. WIFI 功能：支持 2.4G/5G 双频，支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段 20. 流畅书写：支持手写和笔写，快速的书写响应速度，智能书写识别 21. 手势操作：支持缩放、移动拖拽、漫游等手势操作，及多种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏），智能手势识别 22. 会议记录保存：支持书写记录及批注内容生成二维码，通过扫描二维码即可分享或保存 23. 多通道批注：支持在任意通道任何界面下进行批注 24. 无线传屏：支持电脑、手机、手持平板将画面内容无线传屏至智能会议平板上 25. 轮流传屏：支持同时多个无线传屏器，多画面同时展示；支持投屏内容反向操作 26. 视频会议：内置视频会议，推荐搭配 I5 十代 8G+256G PC模块使用体验更佳 27. 标准兼容：可兼容腾讯会议Rooms、钉钉会议Rooms、华创云会议等视频会议软件 28. 欢迎界面：支持编辑任意欢迎词内容，快速生成欢迎词界面，并可进行签名、书写 29. 扫码带走：支持多文件批量扫码带走 30.支持提笔检测，智能语音控制，智能身份识别，智能声音识别等智能功能 31. 操作系统：Android 11 32. 配置：八核，12G RAM+32GB ROM（主控8G+摄像头4G） | 1 | 台 |  |
| 2 | PC模块OPS | 内存：8GB； 硬盘：256GB； 无线：1×M.2 2230 PCIE/USB2.0，WIFI/BT Module； 按键：前置，1×电源开关按键，1×还原按键（凹入式插孔）； 操作系统：windows 11 pro； 电源接口：1×DC IN； 网络接口：1×RJ45（10/100/1000Mbps）； USB接口：2×USB3.1 Type-A，1×USB2.0 Type-A； HDMI接口：1×HDMI 1.4 out，Max.4K/30Hz； 音频接口：1×Line-out & MIC-In，Two In One Connector； 扩展接口：1×80pin JAE接口； 工作电压：12V-19V DC； | 1 | 台 |  |
| 3 | 无线传屏器 | 支持1个USB2.0接口，支持一键传屏 | 1 | 台 |  |
| 4 | 智能笔 | 采用RF 2.4GHz遥控技术，4个物理按键，支持翻页 | 1 | 支 |  |
| 5 | 移动支架 | 移动支架 | 1 | 台 |  |
| 三、液晶电视（应急视频调度室、应急值班室、值班室、会议室） |  |  |  |  |  |
| 1 | 75寸液晶电视 | 75英寸 120Hz高刷 HDMI2.1 | 8 | 台 |  |
| 2 | 55寸液晶电视 | 全高清 超薄 金属全面屏 | 2 | 台 |  |
| 3 | 移动支架 | 移动支架，适用尺寸50-80英寸液晶电视，可移动万向轮 | 3 | 台 |  |
| 4 | 移动落地电视挂架 | 移动落地电视挂架，适用尺寸32-75英寸液晶电视，可移动万向轮 | 3 | 台 |  |
| 5 | 壁装支架 | 液压前维护电视支架，伸缩电视挂架可微调左右上下55-86英寸通用，离墙80mm， 黑色65-100英寸承重110公斤 | 4 | 台 |  |
| （五）数字会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、指挥中心大厅 |  |  |  |  |  |
| 1、会议发言系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字红外无线会议系统主机 | 1）数字红外传输术：数字红外传输技术，确保会议的私密性，避免窃听和无线电干扰，无电磁辐射，不受无线电频率使用限制；（提供国家认可的检测机构（如CMA资质认定、CNAS等认可）出具的有效期内的检测报告并加盖制造商章的复印件） 2）具备不少于6个数字红外收发器接口，可扩展连接不小于10个收发器；； 3）具备发言讨论，同声传译（1＋7通道）功能； 4）▲兼容有线单元功能：数字红外无线会议系统主机具有发言功能，可接有线全数字会议单元 （提供国家认可的检测机构（如CMA资质认定、CNAS等认可）出具的有效期内的检测报告并加盖制造商章的复印件） 5）系统升级备份功能：系统主机具有 A 型 USB 接口，用于系统升级和系统设置参数备份，系统设置参数可用 U 盘拷贝； 6）▲具有微型 USB 接口，支持与主流软件视频会议联通，可以通过 USB 线连接到电脑实现数字信号的无损录音；（提供国家认可的检测机构（如CMA资质认定、CNAS等认可）出具的有效期内的检测报告并加盖制造商章的复印件） 7）▲系统主机具有软开关按键和机械开关按键，软开关按键关机需多重确认且可通过网络 UDP 的方式控制主机关机；（提供国家认可的检测机构（如CMA资质认定、CNAS等认可）出具的有效期内的检测报告并加盖制造商章的复印件） 8）主机总谐波失真：≤0.05%， | 1 | 台 |  |
| 2 | 一进四出分线器 | 1）1路输入，4路输出端口 | 2 | 个 |  |
| 3 | 全金属方柱形无线主席单元 | 1）避免窃听和无线电干扰，采用数字红外音频处理及传输技术，无电磁辐射，不受无线电频率使用限制； 2）▲抗干扰功能：不受高频驱动光源干扰，具有超强抗手机干扰能力；（提供国家认可的检测机构（如CMA资质认定、CNAS等认可）出具的有效期内的检测报告并加盖制造商章的复印件） 3）▲灵敏度/EQ调节功能：系统主机可对数字红外无线会议单元麦克风灵敏度、EQ独立调节（提供国家认可的检测机构（如CMA资质认定、CNAS等认可）出具的有效期内的检测报告并加盖制造商章的复印件） 4）▲全金属方柱形话筒，俯仰角度可调，拾音距离可达 80cm～100cm。（提供国家认可的检测机构（如CMA资质认定、CNAS等认可）出具的有效期内的检测报告并加盖制造商章的复印件） | 1 | 台 |  |
| 4 | 全金属方柱形无线代表单元 | 1）避免窃听和无线电干扰，采用数字红外音频处理及传输技术，无电磁辐射，不受无线电频率使用限制； 2）▲抗干扰功能：不受高频驱动光源干扰，具有超强抗手机干扰能力；（提供国家认可的检测机构（如CMA资质认定、CNAS等认可）出具的有效期内的检测报告并加盖制造商章的复印件）； 3）▲灵敏度/EQ调节功能：系统主机可对数字红外无线会议单元麦克风灵敏度、EQ独立调节（提供国家认可的检测机构（如CMA资质认定、CNAS等认可）出具的有效期内的检测报告并加盖制造商章的复印件） 4）▲全金属方柱形话筒，俯仰角度可调，拾音距离可达 80cm～100cm。（提供国家认可的检测机构（如CMA资质认定、CNAS等认可）出具的有效期内的检测报告并加盖制造商章的复印件） | 22 | 台 |  |
| 5 | 数字红外收发器 | 1）采用1~8 MHz传输频率，不受高频驱动光源干扰； 2）可支持红外同传无线接收机使用； 3）辐射半径支持不小于8米。 4）可采用支架活动安装或固定安装在墙壁或天花板。 | 8 | 台 |  |
| 6 | 充电箱 | 1）充电约4小时， 2）可容纳6个会议单元同时充电； 3）LED 指示灯； | 4 | 台 |  |
| 7 | 60米收发器专用电缆 | 60米收发器专用电缆 | 8 | 条 |  |
| 8 | 接线地座 | 1)用于线路预埋连接会议单元 2)所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立 | 1 | 个 |  |
| 9 | 6芯50米延长电缆 | 1）用于系统主机与会议单元延长连接线，50米 | 1 | 条 |  |
| 10 | 基础设置软件模块 | 1）包含会场设计、会议管理、主机设置、分机设置、信息显示、报表系统、用户管理等功能； 2）具有国家权威部门出具的计算机软件著作权证书。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 话筒控制软件模块 | 1）包含排位管理、人员管理和话筒控制等功能； 2）具有国家权威部门出具的计算机软件著作权证书。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 无线话筒 | 1）UHF频段分集式无线系统； 2）调制方法：FM 调频 ； 3）额定频偏±40 kHz； 4）动态范围 （典型值） >110 dB；总谐波失< 1%； 5）有效工作距离：一般100米 （无干扰情况下）； 6）射频功率输出高输出30mW，低输出10mW； 7）收音头：动圈心形指向性； 8）电池寿命 （碱性电池） 高输出7小时，低输出 9小时 （视乎电池种类）。19”标准1U高的半机架式设计，可固定安装于机柜。 | 2 | 套 |  |
| 13 | 天线分配器 | 1）有源UHF分集天线分配系统 2）宽频带 470-990 MHz 3）使用一对天线便能够为多个无线系统提供接收信号 4）提供直流 12V 输出，以每500mA 为 4 个接收器供电。 5）高OIP3电平，可大程度地防止互调干扰 6）每个天线输入端子提供高达 7）12V/250mA 的天线供电 | 1 | 台 |  |
| 14 | 天线 | 频率响应 470 ~ 900 MHz 输出端子 BNC-J 阻抗 50 欧姆 供电 +12V DC，60mA 或以下 OIP3 30dBm 或以上 增益 -10 dB / 0 dB / +6 dB / +12 dB | 2 | 个 |  |
| 2、音频扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路调音台 | 1）最多10个话筒 / 16个线路输入 （8个单声道 + 4个立体声）,4编组母线 + 1立体声母线,4 AUX （包括FX）,“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 2）单旋钮压缩器, 3）+48V幻象供电 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字音频处理器 | 1）8路模拟音频输入，8路模拟音频输出 2）24-bitAD/DA转换，96KHz采样率，10Hz~28KHz的带宽以及超过116dB的动态范围 3）支持麦克风输入和线路输入自由切换，48V幻象电源 4）▲具备AFC、自动混音、矩阵混音、均衡器、分频器、限幅器等DSP功能（提供具有例如CNAS等认可标志的国家确定的检测机构出具的有效期内的检测报告） 5）USB免驱自动连接软件，开放RS-232、RS-485协议实现第三方控制，支持TCP/IP远程控制 6）▲可通过Windows系统进行所有功能的配置，支持多台机器组网联调，远程监控（提供具有例如CNAS等认可标志的国家确定的检测机构出具的有效期内的检测报告） | 1 | 台 |  |
| 3 | 数字音频处理软件 | 数字音频处理软件 | 1 | 台 |  |
| 4 | 主扩音柱音箱 | 1.类型：柱形，音柱扬声器，白色 2.频响范围(-6dB)：不低于 180Hz--20kHz； 3.连续工作功率：≥ 400W ； 4.灵敏度(1W/1M)：≥ 96dB； 5.最大声压级(1 m)：≥ 134dB； 6.阻抗： 4Ω ； 7.覆盖角度（ H× V）:水平 ≥ 120°，垂直 ≥ 30° ； 8.喇叭单元：≤ 中音:6 x 3.5"钕磁单元，1"音圈;高音：2×3.5”同轴单元与1”压缩单元； 9.箱体材料:压铸铝壳，塑料； 10.扬声器采用左右交替倾斜角阵列设计，确保水平方向最佳高频覆盖； | 6 | 只 |  |
| 5 | 4通道功放 | 1）额定功率：4×400W@8Ω立体声、4×800W@4Ω立体声、2×1600W@8Ω桥接 2）▲A级防护：直流保护 / 短路保护 / 过热保护 / 输入过载保护 / 输出过载保护，确保系统长时间稳定工作（提供具有例如CNAS等认可标志的国家确定的检测机构出具的有效期内的检测报告） 3）▲具备过热管理系统：在高温环境或高温工作状态下，危及系统正常使用时，不需关闭电路，而是通过降低系统输出功率，确保系统正常使用；（提供具有例如CNAS等认可标志的国家确定的检测机构出具的有效期内的检测报告） | 2 | 只 |  |
| 6 | 智能电源监测管理器 | 1）电源输入：32A空开保护； 2）电源输出：8路，每路13A（MAX.； 3）电压检测：电源输入通道输入总电压监测； 4）电流检测：8路输出通道每路独立电流监测； 环境监测：温度，湿度； 5）接口：网络接口，RS232，RS485接口； 6）级联：支持18台级联，可任意设置主机，从机； 7）报警电流设置：8路输出可单独设置报警电流阈值，可设置声光报警，可设置报警或断路； 8）人机操作界面：液晶显示屏，物理按键操作； 9）开关控制：本地手动，RS232端口中控，远端网络控制； 10）电压、电流、温度、湿度、故障报警、操作记录可上传至本地服务器或云端，支持4个目标发送。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 监听音箱 | 1）双功放6.5寸低音喇叭75W，1英寸钕球顶高音单元； 2）XLR、RCA和TRS输入； 3）频率响应：43Hz—20kHz； 4）控制：音量和高频增益。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 40米50欧成品线 | 40米50欧成品线 | 2 | 根 |  |
| 9 | 音箱架 | 音箱架 | 6 | 个 |  |
| 3、摄像录播监看系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | - 采用1/2.8英寸 CMOS成像器件，机芯与摄像机整机同一品牌，确保产品性能最佳。 2）▲采用View-DR技术，可提供杰出的宽动态范围。 3）▲采用XDNR技术，能够降低画面中的噪波，及时在低光照环境中也能使动态和静态画面得到清晰呈现。 4）最高支持1080/60p信号格式。 - 最大广角（水平视角）可达到65度。 - 具有HDMI高清输出接口。 - 具有RJ45（IP）远程网络控制接口. - ▲光学变焦≥30倍。 - 可以设置的预置位达到16个。 - 具有图像翻转功能，可支持倒装。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 会议录播一体机 | 1）系统操作界面：本地导播操作界面、B/S远程导播操作界面 2）系统结构：一体化嵌入式Linux系统 3）视频输入：4路HD-SDI，2路HDMI 4）视频输出：1路VGA，1路HDMI 5）视频显示：单画面、画中画、双画面、三分屏、五分屏 6）视频直播：支持UDP、TS、RTMP协议 7）音频输入：1个3.5mm音频双声道输入，可调节输入声音大小 8）音频输出：1个3.5mm双声道音频输出，可调节输出声音大小 9）音频编码 ：AAC-LC，H.264 HP 10）图像处理及存储：视频录制格式 MP4、FLV（二选一） 11）视频录制码率：512kbps~30mbps可调 12）外网直播码率：512kbps~8mbps可调 13）音频码率：128kbps 14）数据存储：内置一块1T固态硬盘 15）通信接口：RJ45接口 2个RS-232控制接口，1个千兆网络接口 16）USB接口：3个USB2.0接口，1个USB3.0接口 17）环境工作电压 DC12V/5A（5.5*2.1*10mm） 18）设备尺寸：标准1U设备，483*44*254mm | 1 | 套 |  |
| 3 | 摄像机支架 | 摄像机支架，最高工作高度2060mm 最低工作高度660mm | 2 | 只 |  |
| 4、集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制协议转换主机 | 1）支持网络控制，支持网络级联； 2）支持WiFi/有线以太网控制，支持多台终端同时控制同一台主机； 3）需具备不少于8路可动态配置的RS232C/485 控制接口，全面支持各种控制连接协议； 4）必须内嵌式红外遥控学习功能； 5）需具备不少于8路红外发射口； 6）具备不少于8路数字I/0控制口和不少于8路弱继电器控制口，用以控制环境装置； 7）需具备不少于8路RS-232C控制端口，可控制视频矩阵或等离子显示等设备； 8）配合软件可支持多房间管理、房间预约功能；内置WEBSEVER软件，支持IPAD,IPHONE及安卓平台手持终端； 9）支持多房间管理功能、房间预约功能； | 1 | 台 |  |
| 2 | 会议室电力管理控制模块 | 1）载入容量：单路电流≥ 20A ，通过独立的网络协议控制单路或多路开关 2）用于控制电动投影幕、电动升降设备、灯光回路，电动窗帘； 3）不少于8路电源控制接口； | 2 | 台 |  |
| 3 | 集中控制管理平台控制软件 | 中控系统配套软件包含六个部分：触摸屏界面设计器、控制逻辑编程器、主机管理系统、红外代码管理器、PC控制系统及PC控制界面设计器。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 平板触摸控制终端 | 平板电脑 | 2 | 台 |  |
| 5 | 千兆无线路由器 | 1.5G双频全千兆，触摸屏与控制系统建立通讯连接 | 2 | 台 |  |
| 6 | 平板墙面安装盒 | 平板墙面定制安装盒 | 1 | 台 |  |
| 7 | 多媒体信息桌插 | 多媒体信息桌插 | 2 | 个 |  |
| 8 | HDMI2.0有源光纤数据线30米 | 光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，有方向性，30米 | 4 | 根 |  |
| 二、会商室、会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议扩声系统拆装 | 原综治中心会议扩声系统拆装 | 1 | 项 |  |
| 2 | 音箱线 | ETB2*300支 | 600 | 米 |  |
| 3 | 音频线 | 120绕包双棉37芯 | 300 | 米 |  |
| 4 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |
| （六）显示控制系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1）基础部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显控平台机箱（基础套包） | 1. ▲双总线结构，模块化、无线缆、无源背板设计；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 2.支持电源模块冗余备份，支持电源模块热插拔； 3.支持混插不同功能的输入、输出、画面分割、扩展等功能板，支持任意组合不同的功能模块； 4.支持音频矩阵功能，可将处理后的音频源指定输出端口； 5.支持视频矩阵、音频矩阵、拼控、解码器、编码器、流媒体、画面分割等功能，在一台设备上实现，在一个界面上调度管理； 6. ▲视频信号通过光纤输入节点至光纤输出节点的延迟时间不大于1ms，延迟低于1帧；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 7. ▲支持控制所接入摄像机PTZ，控制步进可手动调节也可自适应，支持调取及设置所接入摄像机的预置位；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 8.支持5级级联，支持树形级联，级联后所有设备可在单一控制界面（系统）上控制，全局共享共管信号源及显示资源； 9. ▲支持符合GB/28181协议的前端接入，支持通过RTSP直接获取监控前端码流；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 10. ▲通过显控级联，支持任意调取街道城运中心等下级屏幕上的任意信号至天宁城运中心屏幕上的指定位置显示，并可放大至全屏显示，支持将天宁城运中心的信号源推送至街道城运中心等下级屏幕上显示；（提供承诺函并加盖原厂章） 11. ▲开放拼控微服务功能，可供天宁城运中心已建或未来建设的融合通信系统调用显控所接入资源及所管理屏幕，支持在显控客户端查看及调用视频监控、视频会议等IP流资源，通过搜索引擎可进行快速调度；（提供承诺函并加盖原厂章） 12.可扩展支持双机热备，任意1台故障时信号中断时间＜8秒； 13.可扩展支持传输链路热备，已冗余备份的信号故障时中断时间＜3秒； 14.设备可以智能检测运行状况（包括设备工作状态、外部线缆连接情况、设备配置等），并通过软件界面显示； 15.支持B/S及C/S架构，支持windows、Linux、ubantu、麒麟 KylinOS、深度 Deepin、统信UOS等操作系统； | 1 | 台 |  |
| 2 | 显控平台交换板 | 1. ▲最大支持视频160*160，音频320*320；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 2. ▲支持独立交换板，交换板支持热插拔，交换模块出现故障时，不用更换机箱，只需要更换交换板；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 3.支持1+N堆叠扩展，其中N支持大于8个； | 1 | 块 |  |
| 3 | 显控平台主控板 | 1.具备独立主控槽位，主控槽位不小于2个； 2.支持多用户操作同步，相同权限的不同用户可以通过同时对所管理显示屏幕、音响等输出端进行管理，各方操作保持同步； 3.主控板故障时，不影响已经设定好的输入、输出状态； | 1 | 块 |  |
| 4 | 显控平台坐席管理模块 | 1.支持跨屏操作功能，能对多套数据业系统实时操作，实现一套键盘、鼠标无缝跨不同屏幕，支持Windows系统应用； 2.支持坐席人员对需要投放到显示终端的数据信息一键推送至大屏输出或者其它坐席； | 1 | 个 |  |
| 5 | 显控平台大屏调度模块 | 1. ▲支持实时画面实时预览，可并发预览120个以上信号源画面；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 2.支持自动读取输入信号属性并自适应输出；支持对输入信号源进行缩放、拉伸、平铺后输出；支持截取输入信号的局部图像进行显示； 3. ▲支持任意输出通道独立轮询任意选中的信号源，支持多通道并发轮询，轮询间隔小于5秒时输出图像无明显黑场、闪烁；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 4.支持大屏画面布局预案预编辑，编辑过程不影响正在显示的大屏画面，编辑完成后可将预案一键推送上屏； | 1 | 个 |  |
| 2）输入板卡 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8路HDBaseT 4K光纤坐席输入板 | 1.支持HDBaseT传输，支持8路光纤输入(可同时传输视音频信号、以太网、控制信号、USB信号等)；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 2.单路光纤接口支持双路双向音频信号传输； 3.▲支持4096×2160以及以下分辨率输入；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 4.支持8通道视频编码或音视频同步复合编码； | 2 | 块 |  |
| 2 | 8路HDBaseT光纤输入板 | 1.支持HDBaseT传输，支持8路光纤输入； 2.单路光纤接口支持双路双向音频信号传输； 3.▲支持8通道视频编码或音视频同步复合编码；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） | 1 | 块 |  |
| 3 | 8路HDMI输入板 | 1.支持8路HDMI视频信号输入； 2.符合HDMI1.4标准，最大支持4K分辨率视频传输； 3.支持HDMI内嵌音频输入； 4.支持自动读取输入分辨率自适应，对通道EDID信息进行编辑； | 2 | 块 |  |
| 3）输出板卡 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8路HDMI拼接输出板 | 1.支持8路HDMI视频信号输出； 2.符合HDMI1.4标准，最大支持4K分辨率视频传输； 3.支持8路HDMI内嵌音频输出； 4.支持拼接输出； | 1 | 块 |  |
| 2 | 8路HDBaseT 4K光纤坐席输出板 | 1.▲支持HDBaseT传输，支持8路光纤输出(可同时传输视音频信号、以太网、控制信号、USB信号等)；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 2.单路光纤接口支持双路双向音频信号传输； 3.支持4096×2160以及以下分辨率输出； 4.支持8通道视频编码或音视频同步复合编码； | 2 | 块 |  |
| 3 | 16路HDBaseT光纤输出板 | 1.支持HDBaseT传输协议; 2.支持≥16路光纤输出(可同时传输视音频信号、以太网、控制信号)； 3. ▲支持音频加嵌、解嵌，可同时传输（HDMI/SDI）嵌入式音频和模拟音频，支持音视频独立传输、切换；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） | 1 | 块 |  |
| 4 | 8路HDMI输出板 | 1.支持8路HDMI视频信号输出； 2.符合HDMI1.4标准，最大支持4K分辨率视频传输； 3.支持8路HDMI内嵌音频输出； | 2 | 块 |  |
| 4）信号传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | HDBaseT光纤HDMI发送器（带外置音频） | 1.HDMI接口符合HDMI1.4标准； 2.支持视音频信号、USB信号同步传输； 3. ▲支持≥2路LINE/MIC输入，≥2路LINE输出，支持独立音频传输；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 4.发送器支持视频本地环回输出； | 26 | 个 |  |
| 2 | HDBaseT光纤HDMI接收器（带外置音频） | 1.HDMI接口符合HDMI1.4标准； 2.支持视音频信号、USB信号同步传输； 3.支持端口自适应，更换时，无需重新配置，信号即可跟随端口的变化自动映射和显示； 4.支持独立音频传输； | 34 | 个 |  |
| 3 | 36W电源适配器 | 100-240V AC输入，12V DC输出，输出电流3A，输出功率36W。含国标线。 | 60 | 个 |  |
| 4 | 1.4Km单模双纤SFP+光模块 | 1.4Km单模双纤SFP+光模块，10G传输速率，LC接口 | 120 | 个 |  |
| 5）对接市城运大屏联动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通用解码板 | 1.支持任意网络信号只解码一次，可同步输出到任意输出； 2.单块板卡支持8个独立传输通道至机箱内部交换矩阵； 3. ▲支持纯视频解码，支持纯音频解码，支持音视频同时解码；（提供报告封面具有例如CNAS等标识的国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告） 4.支持解码输出风格在单画面、左右两画面、田字格四画面、九宫格等不同风格间动态调整； 5.无需提前配置，支持动态解码开窗，可任意选择在线网络信号源在任意位置开窗显示； 6.视频解码支持H.264、H.265、MPEG4、SVAC 等协议； 7.音频解码支持G.711a(PCMA)、G.711u(PCMU)、ADPCM、G.722、G.728、G.722.1C、AACLC、MP3、AMR、opus等协议； 8.支持同一信号源解码一次后在不同屏幕上同时开窗显示； | 1 | 块 |  |
| 6）辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5米双芯单模LC-LC光纤跳线 | 1）低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2）高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3）不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4) 重复性好，互换性好 5）接头材料：陶瓷套管 6）重复性：≥1000次 7）插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8）最大回损：≥50dB 9）工作温度：-25℃~+70℃ 10）符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011； | 55 | 条 |  |
| 2 | 5米usb2.0 AM/BM | 5米usb2.0 AM/BM | 14 | 根 |  |
| 3 | 音频线 | 1.5米 | 8 | 根 |  |
| 4 | HDMI线 | 1米HDMI线2.0版 | 20 | 根 |  |
| 5 | HDMI线 | 3米HDMI线2.0版 | 65 | 根 |  |
| 6 | HDMI线 | 10米HDMI线2.0版 | 2 | 根 |  |
| （七）机房建设 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜式一体化UPS | 1.一体化UPS配电柜尺寸（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm，要求与机柜同外观、同品牌，颜色、规格与服务器机柜保持一致。 2.一体化UPS配电柜应集成模块化UPS、主输入开关、UPS输入开关、UPS输出开关、维修旁路开关、IT配电、空调配电及照明配电于单一柜体内，模块内设备直接从一体化UPS配电柜供电。 3.主输入380V开关200A/3P,输出3*63A/3P空调开关，市电输出3*32A/1P备用,市电PDU 12路32A/1P,UPS输入、输出2*125A/3P,UPS旁路1*125A/4P，U电PDU 12路32A/1P,含C级防雷,UPS支持PRS232接口，配电精密监测，支持485通讯接口尺寸：（深*宽*高mm）1200*600*2000mm； 4.UPS电源系统主机>60KVA，功率模块三15KVA。采用三进三出，模块化设计 实现模块化冗余，每个机柜可容纳不低于 4 个模块。 5.UPS功率模块输出功率因数为1，单个功率模块尺寸高度要求不超过2U。 6.UPS要求采用集中旁路工作模式，并支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热插拔。 7.为有效延长UPS功率模块使用寿命，功率模块应采用独立风道设计，风扇应安装在功率模块前端，提高进风量。单个风扇故障带载60%以内，2个风扇故障带载30%以内。 8.UPS输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用方便性。 9.为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99。 10.UPS具备蓄电池标称电压±180~±300VD（30~50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本。 11.UPS标配电池冷启动功能，以便在无市电情况下可启动UPS供电，提高UPS使用条件。 12.UPS具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能。电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能。并可根据设置的值实现告警。 13.UPS必须提供远程EPO接口，及干接点不少于5路。 14.UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管。 15.所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 16.提供开放协议通讯接口，采用Mudbus协议并无偿提供通讯协议，接入上位机监控系统实现集中统一管理。 17.UPS可实现图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。 18.配电可实现主路监测、支路监测，可显示电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、中线电流、频率，THDu，负载百分比、谐波分量以及它们的最大值和最小值,并可设置超限阀值；电流不平衡度，电压不平衡度，开关量状态。监控装置实现多级权限管理、有效防止误操作。具有完善的故障告警和事件自诊断、分析功能。 19.▲为保证投标设备控制系统质量，避免知识产权纠纷，投标厂商需具有UPS控制系统软件著作权登记证书。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 功率模块 | 15KVA功率模块<br>⽀持电压制式：三进三出， 高度≤2U, 重量≤16kg | 3 | 个 |  |
| 3 | 免维护铅酸蓄电池 | 规格:12V100AH,尺寸：330*172*221*，净重27.5Kg,容量：100AH(10HR) | 40 | 节 |  |
| 4 | 电池柜 | 20节电池柜 | 2 | 套 |  |
| 5 | 电池组内部电池与电池之间连接线 | 电池连接线缆 | 2 | 套 |  |
| 6 | 电力电缆 | 列间空调电缆ZR-YJV5*6mm2 | 20 | m |  |
| 7 | 电力电缆 | 机柜电缆ZR-YJV3*6mm2 | 120 | m |  |
| 二、精密空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间空调 | 1. 主要参数要求，制冷量≥25kW，显冷量≥25kW，显热比=1，风量≥5000m³/h，加热量≥3kW，加湿量≥1.5kg/h，送回风方式：前送后回，尺寸：300*1200*2000mm。 2. 列间精密空调适应环境，温度：室内-10℃～+45℃，室外-40℃～+45℃，湿度：≤95%RH。列间精密空调温度控制：18℃ ～ 40℃±1℃，湿度控制：20%～80%RH±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。 3. 列间精密空调机组的的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V ±10%，频率：50HZ±2HZ，配置电源保护功能，当空调机组的输入电源故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。 4. 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 5. 列间精密空调应具有高效节能性，压缩机须采用变频涡旋式压缩机，须采用R410a环保制冷剂。 6. 列间精密空调须配置电子膨胀阀，在需要除湿运行时，电子膨胀阀调节供液量配合EC风机调速响应快速除湿，减少空气过冷及热补偿需求，降低列间精密空调除湿过程耗电量。 7. 列间精密空调制冷系统需标配油分等组件，保证压缩机运转正常。 8. 机组应有节能措施的设计，为保证换热效率并降低风阻，须选用“/”型大面积蒸发器，换热器须采用内螺纹铜管加亲水铝翅片制作而成。 9. 列间精密空调室内风机必须采用EC风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压，不接受直流模块带DC风机的配置做法。 10. 列间精密空调须采用能耗低、不受水质影响的湿膜加湿器。 11. 列间精密空调须采用PTC电加热器，电加热器配置安全保护功能。 12. 列间精密空调采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，过滤效率达到G4标准。 13. 列间精密空调应具有先进的微处理控制器，采用不小于7英寸彩色触摸屏，采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，控制系统应具有多级密码保护功能。 14. 列间精密空调每台机组标配回风温、湿度和送风温度传感器，送回风温度控制方式可选。 15. 列间精密空调应具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能，应免费提供通讯协议。 16. 列间精密空调需具有群控功能，可实现轮询、备份、避免竞争运行等功能，群控机组台数不少于32台。 17. 列间精密空调机组应采用风冷的冷却方式，室外机应采用铝合金或不锈钢外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件，风冷冷凝器可水平或垂直安装，冷凝器风扇可根据制冷系统管道压力无级调速运行，降低列间精密空调能耗。 18. 列间精密空调标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警。 19. 机组走管、走线方式及颜色订货时根据现场情况确定。 20. 列间精密空调机组尺寸需满足要求，否则设备无法安装。 21. ▲为保证设备质量，空调主要部件（壳体、蒸发器及冷凝器）需要自产，提供生产厂商钣金生产设备、喷涂设备及两器生产设备图片及采购设备合同证明。 22. ▲生产厂家必须提供ISO9001质量认证证书，ISO14001环境认证证书，ISO45001职业健康安全认证证书，ISO27001信息安全认证证书，ISO5001能源认证证书。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 安装辅材 | 配套，含铜管、保温、焊接气体、吊筋等安装材料，每套按照30米估算 | 2 | 套 |  |
| 3 | 制冷剂 | R410A | 4 | 罐 |  |
| 4 | 空调室外机安装基础 | 混凝土浇筑，高度300mm | 2 | 套 |  |
| 三、微模块系统 |  |  |  |  |  |
| 1、密闭通道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 42U服务器机柜 | 1.机柜尺寸为：600mm（宽）×1200mm（深）×2000mm(高)，可用空间不小于42U；采用钣金框架结构，静载承重为2600kg以上； 2.表面处理：产品经过严格的脱脂、硅院化处理／陶化处理、纯水清洗后，再进行静电喷塑等处理，喷涂厚度 60um-100um,符合国推ROHS环保标准。 3.产品配备带有可方便拆卸的高通透型的单开网孔前门板和双开后门板；前门开孔率不小于80%，前门开孔区域面积比不小于80%，方便通风散热，提供第三方检测报告证明。 4.产品材质：材质为优质冷轧钢板，厚度为1.2～2mm冷轧钢板。框架（横梁、立柱）所使用钢板厚度均≥2.0mm；机柜主要承重部件（横梁、立柱、U位方孔条等）所使用钢板厚度均≥2.0mm；顶板、底板使用优质冷轧钢板,厚度≥1.2mm； 5.门开启角度≥115°，提供第三方检测报告证明。 6.安装设备的U立柱可以调整，U立柱表面丝印有防腐蚀的RMU刻度，方便用户快速安装设备；侧面留有方形安装孔配合安装固定承板及支架；机柜自带并柜组件，并柜时不需拆卸门板，方便工程实施。 7.布线部件：顶部和底部预留充足过线通道；顶板材料为厚度不小于1.2mm冷轧钢板，保证顶板不晃动，顶板上有预留孔采用过线毛刷，可免工具安装的线缆的进出，同时具有良好的护线功能，可前后进线。 8.后部左右两侧配置竖向理线板及PDU安装板。 9.自带并柜件和接地线，支持两种并柜模式，并标配两种并柜组件。 10.配置合适数量的侧板，侧板需采用上下两块结构，免工具安装。 11.▲按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载600kg及以上测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核, （提供国家确定的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件）,制造商及生产厂需为同一单位，拒绝OEM/ODM。； 12.▲静态承载能力不小于2600kg，（提供国家确定的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件）,制造商及生产厂需为同一单位，拒绝OEM/ODM。； 13.▲为保证设备质量，要求产品为制造商自产产品，不接受OEM，要求提供厂商钣金及喷涂设备证明，提供设备照片、采购合同及发票复印件。 14.▲为方便后期运维管理、保证设备外观一致性及各部件的互联互通，确保整体交付质量，要求服务器机柜、冷通道、精密空调、供配电、ups电源及监控系统等核心部件必须使用同一品牌设备。 | 7 | 台 |  |
| 2 | 机柜侧板 | 一侧两块，上下两段式结构，适用于深度1200mm高度2000mm机柜 | 4 | 边 |  |
| 3 | L型导轨 | 长度700mm，承重60kg，适用于1200深度服务器机柜 | 7 | 对 |  |
| 4 | 固定层板 | 适用于1200深柜子，承重60kg 440*750mm | 7 | 块 |  |
| 5 | 毛刷理线架 | 用于机柜横向理线，1U高度，带毛刷 | 7 | 个 |  |
| 6 | 1U塑料盲板 | ABS塑胶盲板，1U高度，快拆结构，用于机柜气流遏制 | 140 | 个 |  |
| 7 | 24口浪涌PDU | 1.5U黑色，20位10A国标+4位16A国标+指示灯+浪涌+32A接线盒 右侧装 | 7 | 条 |  |
| 8 | 24口浪涌PDU | 1.5U黑色，20位10A国标+4位16A国标+指示灯+浪涌+32A接线盒 左侧装 | 7 | 条 |  |
| 9 | H型槽道 | 钣金结构，厚度1.2mm，用于300宽机柜，高度100mm，长度300mm，三个槽道，单个槽道空间170mm | 8 | 个 |  |
| 10 | H型槽道 | 钣金结构，厚度1.2mm，用于600宽机柜，高度100mm，长度600mm，三个槽道，单个槽道空间170mm | 2 | 个 |  |
| 11 | 列间走线梯 | 钣金结构，用于1200宽通道使用，两排通道跨接 | 1 | 个 |  |
| 12 | 固定钣金天窗 | 300mm宽适用于1200宽冷通道，钣金天窗，含动环设备安装孔，固定天窗 | 1 | 个 |  |
| 13 | 固定钣金天窗 | 1、功能天窗、控制天窗，可安装摄像头、烟感、温湿度等动环，无翻转功能 2、材质冷轧钢板，厚度为1.2mm，加工而成 3、600*1200*50 | 1 | 个 |  |
| 14 | 翻转玻璃天窗 | 1、根据机房的消防提供的联动信号自动打开 2、边框为冷轧钢板，厚度为1.0-1.5mm，加工而成 3、单开翻转板中间配5mm高强度钢化玻璃；可以通过电磁锁控制开启 4、600*1200*50 | 3 | 个 |  |
| 15 | 天窗支撑板 | 机柜后部围板、装饰板，600宽300mm高 | 8 | 套 |  |
| 16 | 天窗支撑板 | 列间空调后部围板、装饰板，300宽300mm高,可安装氛围灯，带灯罩 | 2 | 套 |  |
| 17 | 装饰围板 | 机柜后部围板、装饰板，600宽300mm高 | 8 | 套 |  |
| 18 | 装饰围板 | 列间空调后部围板、装饰板，300宽300mm高 | 2 | 套 |  |
| 19 | 通道控制模块 | 1.包含消防联动、天窗翻转控制、照明供电、电动门供电、三色氛围灯控制，应急天窗按钮；冷通道预置端口与机房消防整体联动，能根据不同形式的机房信号（有源或无源）进行自动打开顶棚模块，为保证消防时效，要求天窗开启时间小于1S，（提供国家确定的检测机构出具的有效期内的检测报告）。 2.▲冷通道具备C级防雷功能，（提供国家确定的检测机构出具的有效期内的检测报告）。 3.▲生产厂家提供微模块或冷通道（提供国家确定的检测机构出具的有效期内的检测报告）。 4.▲冷通道具有高效节能性，（提供国家确定的检测机构出具的有效期内的检测报告）,且PUE值不高于1.3。 | 1 | 个 |  |
| 20 | 2米自动移门（1.2米通道） | 1.3.0版本端门，1200机柜深度，门头采用LEAYO激光切割门头，带变色氛围灯，含动环屏开孔 2.▲冷通道的活动门必须设计为常闭状态，配置门禁装置，具有刷卡、指纹、密码三种开门方式，（提供国家确定的检测机构出具的有效期内的检测报告）。 | 1 | 套 |  |
| 21 | 微模块底座散力架 | 1.设备承重底座采用拼装式模块化结构，无需现场焊接，材质为优质钢板，表面采用黑色静电喷塑工艺。 2.板材厚度不小于2.0mm，其中承重框为整体焊接结构，水平脚的调节范围为0~50mm； | 1 | 项 |  |
| 2、微模块内部监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能监控管理采集单元 | RS485:10,DI:12,DO:4,DC12V3A输出:2路,接线方式:RJ45,网络:2个100/1000M,存储:32G,供电:2路240VDC/220AC,北向接口:SNMP、ModbusTCP、选配运营商B接口,1U标准19英寸:481mm(L)*244mm(W)*44.5mm(H) | 1 | 台 |  |
| 2 | 微模块监控系统软件 | 1.嵌入式动环监控系统，纯B/S架构，支持WEB管理。系统支持电子邮件报警、手机短信/电话报警（需短信模块）、声光（需要声光模块）等报警方式； 2.最大可支持2台(单/三相)UPS监控、4台配电（其中精密配电≤2）、8*8=64路配电开关状态检测、8台精密空调、2台普通空调、预留4路智能接口（可接入任意类型智能设备，最大接入能力为2台发电机、8台水温压力、4台恒湿机、16个PDU、6组共192节蓄电池等）、2路定位漏水，64路温湿度，8路DI检测（最大可扩展至40路DI检测)，4路DO输出、视频监控、门禁监控 支持SNMP/Modbus TCP北向接口便于第三方监控系统的集成需要 | 1 | 套 |  |
| 3 | 触摸屏（21.5寸） | 21.5寸安卓触摸屏，监控系统本地显示，适用于微模块数据中心（单排/双排） | 1 | 台 |  |
| 4 | 短信告警模块 | 4G全网通（移动/联通/电信）短信模块，RS485通信一体化数据采集器通讯,电话或短信告警，需配4G通讯卡 | 1 | 个 |  |
| 5 | 声光报警器 | DC12V供电，通过干接点控制，音量可调 | 1 | 个 |  |
| 6 | 环境温湿度传感器 | 工作电压：12VDC/工作电流：<10mA/显示：LED显示测量值/测湿范围：0～100％RH/精度：±3%RH（25℃时）/测温范围：-20～70℃/精度：±0.5℃（全量程内）/串行输出：RS485，MODBUS协议输出/工作环境：-20～70℃，0～100%RH | 3 | 个 |  |
| 7 | 烟感探测器 | 烟感探测器，监测环境内烟雾浓度来反馈消防状态，吸顶安装，DC12V供电，开关量接口常开常闭可选 | 3 | 个 |  |
| 8 | 非定位式漏水控制器 | 供电电压：DC12V± 10%，RS485通讯，具有反接保护/使用环境：室内0~50℃ 0～100%RH 无凝露/功 耗：<1.2W/应用液体：自来水/输出形式：固态继电器（<100mA）;I/O输出 | 2 | 个 |  |
| 9 | 不定位漏水检测线 | 不定位漏水检测线5M，含水浸侦测线固定胶贴 | 2 | 条 |  |
| 10 | 人脸指纹刷卡密码一体机 | 1、设备外观：采用4.3英寸LCD触摸显示屏，分辨率:480:272,200万像素宽动态，面部识别距离0.3-2m； 2、设备容量：支持1500张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持3000枚指纹，3000张卡片，150000条记录； 3、认证方式：支持人脸、指纹、密码二维码及其组合的认证方式；可选读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根26/34/27/35； 5、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、开门按钮*1； 6、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 7、工作电压： DC 12V/1A，不自带电源； 8、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 9、安装方式：壁挂; | 1 | 台 |  |
| 11 | 不锈钢出门按钮（长条） | 不锈钢窄条 | 1 | 个 |  |
| 12 | 感应卡 | IC卡 | 5 | 张 |  |
| 四、接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网格接地铜排 | 30*3mm，与地板支腿螺栓紧密连接，做成网格状 | 35 | 米 |  |
| 2 | 铜排固定端子 | 国标,纺锤绝缘子 | 1 | 项 |  |
| 3 | 铜排绝缘处理 | 国标 | 1 | 项 |  |
| 4 | 端接箱 | 端接箱，250*150*100mm，定制，额定绝缘电压： 1000V/50Hz，额定脉冲承受电压：≥8KV50Hz，在试验电压为≥2500V 50Hz 1min时不应有任何损坏 | 1 | 套 |  |
| 5 | 接地母线 | BVR-50mm2 | 15 | 米 |  |
| 6 | 连接线 | BVR-4mm2 | 50 | 米 |  |
| 7 | 连接线 | BVR-6mm2 | 50 | 米 |  |
| 8 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |
| （八）多媒体展厅 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 吸顶音箱 | 1）紧凑型，两分频； 2）低频单元 165mm 6.5"单元； 高音单元 25mm（1Inch）同轴旋转丝膜单元； 3）频率响应 56 Hz - 20 kHz； 4）标称阻抗 8Ω； 5）峰值功率 200W； 6）RMS实际功率 60 W （100小时IEC）； 7）灵敏度 ＞90 dB； 8）开孔尺寸207mm直径； | 6 | 只 |  |
| 2 | 4通道功放 | 1）额定功率：8欧立体声4×400W，4欧立体声4×800W， 2）8欧桥接2×1600W | 1 | 台 |  |
| 3 | 数字音频处理器 | 1）8×8音频矩阵；支持8路模拟音频输入，8路模拟音频输出，48V幻象电源； 2）具备AFC、自动混音、矩阵混音、均衡器、分频器、限幅器等DSP功能； 3）USB免驱自动连接软件，开放RS-232、RS-485协议实现第三方控制，支持TCP/IP远程控制 | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字音频处理软件 | 数字音频处理软件 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音箱线 | ETB2*300支 | 100 | 米 |  |
| 6 | HDMI2.0有源光纤数据线20米 | 光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，有方向性，20米 | 1 | 根 |  |
| （九）操作电脑 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 操作台主控电脑 | I9-13900KF/64G/2T SSD/24G RTX4090/WIN11 | 1 | 台 |  |
| 2 | 操作电脑 | I5-13400F/16G/512G SSD/RTX3060 /win11 | 12 | 台 |  |
| 3 | 34寸液晶显示器（带鱼屏） | 1、屏幕尺寸(对角)34"W 2、可视尺寸(对角)86.7cm 3、屏幕宽高比21:9 4、面板类型IPS技术 5、亮度(典型值)300 cd/m² 6、对比度(典型值/最小值)1000:1/700:1 7、动态对比度(典型值)50000000:1 8、最大分辨率3440x1440@75Hz(HDMI,DP,USB) 9、★提供国家节能产品认证有效证书复印件 | 13 | 台 |  |
| （十）终端安全防护 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | EDR | 1、▲要求具备自主研发的安全操作系统，且非OEM产品。（提供软件著作权证书） 2、100个Windows PC客户端防病毒功能授权，含三年升级许可。防病毒的病毒查杀支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。客户端系统默认支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10。 3、客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到20M，有效节省PC/Server资源。 4、支持定制安全防护策略：包括病毒防御（病毒查杀、文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控）；系统防御（浏览器保护、软件安装拦截、系统加固）；网络防御（黑客入侵拦截、IP协议控制、恶意网站拦截、IP黑名单）；文档安全（文档检测、文档跟踪、USB存储）；系统监控（设备监控、进程监控、软件监控、服务监控、账号监控、外联监控）；其他设置（心跳配置、管理员配置、升级配置、白名单、补丁配置、弹窗配置） 5、设置诱饵文件并实时监控，当勒索病毒对该文件进行加密操作时进行拦截。 6、支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量大于100000。 7、对系统关键位置进行防护，阻止无文本攻击、流氓、广告程序对系统的恶意篡改等行为。从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护 | 100 | 个 |  |
| （十一）集成服务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 系统集成服务 | 含：整体项目系统集成调试，确保系统整体运行 3年系统运维、质量保证、技术咨询服务等 | 1 | 项 |  |

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为      采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量标准：　　　　　                      　          。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 ％税） |  |  |

- 1.4 结算方式

，甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后15日内按照合同约定支付资金。

- 1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：                                                ；

1.5.2 交货地点：                           ，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：　　　　　　　　　            ，运费由乙方承担。

1.6  质量保证期及检验、验收

1.6.1乙方提供的货物质量保证期为       个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方迟延交付货物

天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；甲方迟延付款      天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向       （1？被告住所地2？原告住所地3？合同履行地 4？合同签订地5？标的物所在地）的人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证提供的货物全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方货物知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用及补充条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用及补充条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用及补充条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用及补充条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金      元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件（包括但不限于合格证等文件）；货物交付时，甲方在合同专用及补充条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，甲方应就验收情况出具验收报告。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收报告。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21.4 除2.21.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

- 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方加盖公章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（加盖公章）：_________                 乙方（加盖公章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

3-2其他特定资格要求

二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

三、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料