常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物类）

项目名称：市行政中心高清视频会议系统改造（二期）

项目编号/包号：常采公[2023]0222号

采 购 人：常州市机关事务管理局

采购代理机构：常州市政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	31

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常采公[2023]0222号

2.项目名称：市行政中心高清视频会议系统改造（二期）

3.项目预算金额：200万元、项目最高限价：200万元

4.采购需求：常州市行政中心高清视频会议系统改造（二期），在2022一期改造基础上对其它会议室进行提升改造，以更好满足各委办局召开高清视频会议及各类多媒体会议的要求。（内容详见本采购文件第五章）

5.合同履行期限：45天

6.本项目是否接受联合体投标：不接受

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目分包1不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：是

（如属分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

3.2本项目是否属于政府购买服务：

否

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2023年09月25日  （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年10月09日  09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交和解密电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市机关事务管理局

地    址：常州市龙城大道1280号

联 系 人：蒋文

电  　话85685865

2.采购代理机构信息

名    称：常州市政府采购中心

地    址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：杭先生

电  　话：0519-85588156

开标评审相关联系人：郭女士

电  　话：0519-85588150

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | LED电子屏 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 - 采购人信息 名 称：常州市机关事务管理局 地 址：常州市龙城大道1280号 联 系 人：蒋文 电 话：85685865 2.采购代理机构信息 名 称：常州市政府采购中心 地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼 采购文件相关联系人：杭先生 电 话：0519-85588156 开标评审相关联系人：郭女士 电 话：0519-85588150 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人依法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 总体思路：对本次招标需求内容的理解。设计功能合理清晰、贴合实际，匹配招标需求，根据有关内容详细、合理、符合实际情况、方便使用性等综合横向比较。方案切实可行、内容完整详实，完全满足招标文件技术要求得3分；方案较切实可行、内容较完整详实，较满足招标文件技术要求得2分；方案不全面、内容较差且有漏洞得1分。不提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 管理方案：投标人针对本项目实施过程中的进度、质量、风险、资源、范围等，提出有针对性的管理方案，方案全面、可行性强的，得3分；方案较全面、可行性较强的，得2分；方案不全面、可行性不强的，得1分。不提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 管理方案：投标人针对本项目的培训方案和验收方案，全面、可行性强的得3分；方案较全面、可行性较强的，得2分；方案不全面、可行性不强的得1分。不提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书ISO9001、环境管理体系认证证书ISO14001、职业健康安全管理体系认证证书ISO45001，每份1分，最高得3分（三证认证范围需覆盖网络工程系统集成或建筑智能化系统集成，否则不得分） | 3 | 提供证书复印件加盖投标单位公章 |
| 3.2 | 投标人拟投入本项目的项目经理1人，具备弱电系统工程师（高级）证书、高级智能化系统集成项目经理资质、项目管理专业人士资格认证（PMP）、注册信息安全专业人员认证（CISP）、一级建造师（机电工程）证书，每提供1个得1分，最高得4分。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章（证书具有权威性，均非厂商颁发。每个证书重复使用仅计一次得分） |
| 3.3 | 投标人拟投入本项目的技术负责人1人，具备信息系统项目管理师、人力资源社会保障行政部门核准备案的高级工程师职称证书、一级建造师（机电工程）证书、IT服务工程师证书和高级音响调音师证书的，每提供一个得1分，最高得4分。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章（证书具有权威性，均非厂商颁发。每个证书重复使用仅计一次得分） |
| 3.4 | 投标人拟投入本项目的项目实施组长1人，具备系统集成项目管理工程师资格得1分，具备建筑电工证或高处作业证得1分，最高得2分。 | 2 | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章（证书具有权威性，均非厂商颁发。每个证书重复使用仅计一次得分） |
| 3.5 | 投标人拟投入本项目的项目组其他成员，具备网络规划设计师（高级）、智能化系统工程师（高级）、IT运维工程师（高级）、网络技术工程师（高级）证书，每提供一个证书得1分，最高得4分。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月社保缴费证明加盖投标单位公章（证书具有权威性，均非厂商颁发。每个证书重复使用仅计一次得分） |
| 3.6 | 公司业绩：投标人提供2021年1月1日至本项目招标公告发布之日止含大屏建设的类似集成类项目，每有一个得2分，最高得4分。 | 4 | 提供合同复印件加盖公章 |
| 3.7 | 根据投标人技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足或高于招标文件技术参数要求者得30分；带“★号”参数为实质性响应要求，若出现负偏离，即做废标处理；若带“▲号”参数出现负偏离每项扣0.3分，其他未带“▲号”参数指标出现负偏离每项扣0.05分，扣完为止。带▲项参数在投标时按照需求内容提供相关证明材料，中标供应商在投标结束3日内提供上述证明材料并加盖原产品制造商公章，否则作为虚假响应。 | 30 |  |
| 3.8 | 安全服务能力：投标人或其母公司安全服务产品近三年（2021年-2023年）获得省级及以上政府部门颁发的获奖证书，每有一个得3分，市级政府部门颁发的获奖证书，每有一个得1分，最高得5分。 | 5 | 如为母公司具备，需提供母子关系证明（说明）文件，并加盖母公司和投标单位公章 |
| 3.9 | 产品质保：投标人针对本项目具有详细的售后服务方案，并对《主要产品质保要求》中的产品在其质保期结束后每增加一年得2分，最高得4分，未增加者不得分 | 4 | 投标人提供承诺函加盖公章 |
| 3.10 | 投标人提供本地化售后服务承诺函可得1分；未提供承诺函不得分。 | 1 | 投标人提供承诺函加盖公章 |

- 第五章   采购需求

- 建设目标

在2022一期改造基础上对其它几个会议室进行提升改造，以更好满足各委办局召开高清视频会议及各类多媒体会议的要求。

- 主要工程量及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 主要技术参数与指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、承运厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| A、LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  |  |  | ★金线封装，中标后提供封装厂家针对本项目的授权证明，甲方并对实际供货产品进行随机抽样检测。（在投标文件中需提供承诺函） ★1.像素水平垂直间距≤1.538mm，模组尺寸：320*160，整屏尺寸5.12m（宽）×1.92m（高）=9.83㎡，分辨率：≥3328*1248，支持完全前维护。 ★2.刷新频率：≥3840HZ；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） ▲3.底壳材质：轻钢（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章）投标时并提供同型号样品； ▲4.中央法线上亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80° 时亮度衰减≤10%， 垂直视角60°时亮度衰减≤10% （提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） 5.功耗：峰值功耗≤460W；平均功耗≤150W； ▲6.基色主波长误差(校正后)：红色: 620-623nm；绿色: 530-532nm；蓝色: 467-469nm；C级:△λ≤5nm（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲7.支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置，0-100%亮度时，8- 16bit任意灰度设置；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲8.LED灯珠抗拉机械强度测试≥1kg；底壳弯曲：支辊距离75mm,测试最大弯曲力Fm (kN)；压力测试：将试样整体下压，受力200kN,观察样品表面无明显缺陷；拉力测试：横向最大拉力14Fm(kN);纵向最大拉力16Fm (kN)；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲9.屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式:开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） 10.LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具有故障告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理； ▲11.光生物安全：无危害类: 8h (30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，并在16min (1000s)内不造成近紫外危害(EUVA)，并在2.8h(10000s)内不造成对视网膜蓝光危害(LB) 并在10s内不造成对视网膜热危害(LR) ,且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） 12.支持自动gamma校正技术，16bit 自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； ▲13.IK10机械碰撞防护等级：在20J冲击能量情况下，通过1K10测试，试验后样品外观结构和功能均正常；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲14.为了解决现有技术中的LED显示屏辐射严重的技术问题，要求所提供LED驱动器、包括其的LED显示屏及LED驱动芯片的驱动方法,LED驱动器包括:高频时钟模块,变频地址模块和数据存储模块，需提供国家认可部门出具的证书复印件功能描述查询网页打印件并加盖公章。 ▲15.为了解决现有技术中在提高数据传输范围时,电磁辐射变大的技术问题,要求数据传输的控制系统包括:芯片阵列,包括多行芯片组合,其中,任一组显示信号分成与至少两个芯片组对应的子显示信号,任一路子显示信号接入与其对应的芯片组中第一个芯片的信号输入端，需提供国家认可部门出具的证书复印件功能描述查询网页打印件并加盖公章。 ▲16.LED显示屏系统具有不同密度像素点构成的led显示屏及显示方法，需提供国家认可部门出具的证书复印件功能描述查询网页打印件并加盖公章。 ▲17.所投LED显示屏制造商根据ISO 14064-1评价依据，符合《PAS2060-2014碳中和证明规范》的要求，提供相关证书；证书有效性可在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn网站上查询，提供证书原件扫描件和网站查询截图并加盖制造厂家公章。 ▲18.所投LED显示屏制造商具有数据管理能力，依据国家标准《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018），通过DCMM数据管理能力成熟度评估。需提供国家认可部门出具的证书复印件功能描述查询网页打印件并加盖公章 ▲19.大屏厂家具备智慧运维服务平台，智能会议管理平台，提供软件著作权登记证书；大屏厂家具备日历显示软件、具备模拟时钟软件、具备天气预报软件，提供软件著作权登记证书；所提供证书均需加盖原厂公章。 | 9.83 | ㎡ |
| 2 | 二合一控制器 |  |  |  | 1.支持常见的视频接口，包括2 路 HDMI1.4，1 路 DVI，1路选配3G-SDI。 2.支持音频输入输出，支持HDMI伴随音频输入；支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出。  3.支持 3 个窗口。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。  5.支持设备间备份设置。  6.视频输出最大带载高达 650 万像素。 ▲7.为保证兼容性，LED控制器与显示屏为同一品牌（提供厂家说明函加盖生产厂商公章） | 1 | 台 |
| 3 | 多屏控制软件 |  |  |  | ▲1.具有综合播控系统软件著作权和高清LED显示控制软件著作权，持有软件著作权和软件产品登记证。 2.将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用。 3.支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示； 4.系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得； 5.支持在线、离线场景编辑； 6.支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性； 7.支持日志记录，操作可追溯； 8.支持多语言功能，方便切换； 9.C/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高； 10.为了满足操作的安全性，软件场景设置和设备管理操作分离； 11.需要支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断；支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求； 12.支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要； 13.支持多点远程控制； 14.定义添加RGB 、Video、DVI、IP视频等多种信号源，并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。支持多窗口的情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加。 | 1 | 套 |
| 4 | 安装 |  |  |  | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 9.83 | ㎡ |
| 5 | 配电柜 |  |  |  | ▲不低于10kw 带PLC ，为了保证系统整体的稳定性，显示屏幕、屏体接收卡、控制器、配电系统必须为同一厂商、同一品牌（提供厂家说明函加盖生产厂商公章）； 1.具有过载、过流、过载保护； 2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温度采集； 3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 1 | 台 |
| 6 | 工程线缆 |  |  |  | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |
| B、辅助显示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视机 |  |  |  | 1、屏幕尺寸：100英寸；2、对比度：静态对比度5000:1动态对比度1000000:1；3、屏幕分辨率：超高清4K；3840*2160；刷屏率：144Hz；4、支持HDR；WIFI频段：2.4G&5G；AM运行内存/R4GB；5、系统：Android；6、CPU架构：四核A73；7、GPU：2核Mali G52；CPU核心数：四核；8、存储内存：128GB ；9、独立音响：重低音单元；音响功率：61W；10、端口参数：HDMI(ARC)接口 有；USB2.0. 1个；USB3.0 1个；HDMI. 2.1接口3个。11、能效等级：二级能效。不需要底座，含壁挂、高清线缆等所有辅材与施工费 | 2 | 台 |
| C、信号调度&分布式信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输入节点 |  |  |  | 1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； 2、支持输入 (7680x4320)、 4K(4096x2160@60Hz)以及4K@30、2K@60以及以下信号输入并编码为 H.265/H.264。 3、支持任意个4K输入节点组合并整体上墙，刷新率1- 60Hz可调，图像清晰流畅，无卡顿撕裂现象； 3、▲具备键盘鼠标安全认证接口和模块，确保涉密主机和互联网主机接入坐席安全可靠。（提供经国家认可的第三方检验机构出具的产品网络与信息安全测试报告并加盖原厂公章）； 4、▲具备≥1路HDMI输入、≥1路HDMI环出、≥1路带POE功能的RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路安全可靠模块通讯接口、≥1路立体声音频输入和输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥1路RS232、≥1路IO/IR、≥1路Relay、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；（提供真实样品图片检验并加盖原厂公章） 5、支持 EDID 在线升级、读取、编辑，可生成非标视频分辨率,用于输出非标视频格式。 6、采用自适应编码方式，码率应在 64Kbps~50Mbps范围内可调； 7、▲编码后码流满足在1条千兆网线(或者千兆光纤)上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流、或者20路4K@30视频流、或者10路4K@60视频流(即单路1080P@60编码后码率可低于20Mbps),且视频流采用计算机屏幕编码技术以实现4:4:4的全色域采集和输出，达到视觉无损。（须提供如CNAS认可标志和CMA认证标志的国家认可检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 8、支持音频加嵌，支持视、音频同步或异步切换，支持≥16路混音； 9、支持POE供电和外部供电双供电模式； 10、设备 MTBF 值（平均无故障工作时间）不低于 155000 小时。 | 1 | 台 |
| 2 | 输出节点 |  |  |  | - 采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； - 支持 7680*4320@30、3840*2160@60Hz 分辨率输出，并向下兼容； 支持 H.265、H.264 混合解码； - 支持大屏拼接，单个屏组可容纳屏幕数量无限制，拼接大屏整屏实时帧同步，拼接节点间帧同步信号差异不超过 1ms； - ▲为保证设备稳定性，设备平均无故障时间大于220000小时，提供国家确定的检测机构出具的有效期内MTBF检测报告并加盖原厂公章； - 支持无缝切换，切换时无黑场，闪屏，画面静止等状态，切换时间 1 帧之内； - 分布式系统具备 IPC 接入与转发能力，支持 IPC 或者 H.265/264 码流直接接入，无需任何额外设备；支持 IPC 码流转发 120 路以上，以增强 IPC 多路并发数量；支持 RTSP、RTMP、TS、组播流等协议流媒体接入，可直接解码网络摄像机信号；支持 https 通信，支持 jason 数据解析，支持 xml 数据解析； - ▲具备≥1路HDMI输出、≥1路DVI输出、≥1路VGA输出、≥1路带POE功能的RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路立体声音频输入和输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥3路RS232、≥4路IO/IR、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；（提供产品接口实物图并加盖厂家公章） - ▲可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少四种快捷笔触 选择，任意笔触粗细可在 1 到 40 像素调整，可选择不少于 20 个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） - ▲支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小，大屏同步显示横幅内容。同时支持在横幅模式和其他模式之间任意切换，无需复杂操作；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） - 软KVM直控功能：实现pad端远程操作电脑主机里的文件和内容，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。可配合终端或软件实现控制计算机的内容，进行包括文档编辑、PPT放映操作。 - 支持浏览所有输入信号的预览画面，图像流畅无卡顿；支持软件预监输入音频；支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器或解码器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒； - ▲可根据使用需实现对大屏预布局功能，需要切换场景时一键发送，一键切换。提供具备该功能的软件登记证书并加盖原厂公章； | 1 | 台 |
| 3 | 8*8高清矩阵 |  |  |  | - 可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持8×8路信号切换。 - FPGA和高速背板架构：系统采用输入输出板卡全FPGA架构，背板采用电信级3-12G信号交换芯片技术，以及德国ERNI高速背板接口技术，高速高带宽，低损耗，无任何操作系统。具备启动速度快，稳定性好，无病毒困扰，图像处理效果好等特点，适用于指挥中心、调度中心等对性能和稳定性有严格要求的场合。 - 支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 - 通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 - 支持解码能力，具有单卡≥2 路网络接口，支持 8路4K(3840*2160)、36路1080P 信号解码，视频窗口可实现多画面分割显示； - 支持去黑边及画面裁切、窗口复制处理，支持字幕的颜色、字体大小、位置、透明、滚动速度的设置; - 具备内置画面拼接功能,最高支持 4K 信号无损处理拼接,可预览 4K 信号源实时预监显示； - 支持输入输出分辨率：最高支持4K@30Hz输入输出。输入输出逐点对应画质无损，支持任意分辨率输入切换到任意分辨率输出；满帧处理：支持3840×2160@30Hz满帧处理和1920×1080P@60满帧处理；支持各种输入分辨率800*600@60，1024*600@600,1024*768@60,1280*720@60,1280*768@60,1280*800@60,1280*960@60；1280*1024@60,1360*768@60,1366*768@60,1440*900@60,1440*1050@60,1680*1050@60,1920*1080@60,1920*1200@60，1080Pi@30； - 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 - 配合 KVM，可不借助任何软件和设备(如平板等)，将任意分布式、IPC 的信号推送到大屏幕上的任意位置，且推送前能读取原来位置的视频信号信息。 - 控制方式灵活，具有1路RS-232、1路RS-485、1路网口，支持外接面板控制接口。 - 支持音视频信号同步切换，切换响应速度快。 - 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。 - 支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 - HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 - 支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作。 - 低功耗设计：无需苛刻的散热条件即可支持 7*24 小时连续工作； - 可通过面板按键调整任何一路的分辨率、调整图像上下左右、强制输出模式为 DVI或者HDMI模式 - 支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768这样微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象； | 1 | 台 |
| D、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息接口 |  |  |  | 4K分布式输入输出节点信息接口，地面或墙面信息盒，包含网络、电源接口、管材及线缆接头等 | 1 | 套 |
| 2 | 高清摄像头 |  |  |  | 1、▲支持像素≥800 万、WDR图像数字宽动态功能； 2、▲支持H.265 编码格式、4K超高清视频摄录； 3、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能； 4、支持水平视角≥80°、水平转动范围：≥+/-110°、垂直转动范围：≥+/-30°； 5、支持≥254 个预置位。 6、▲高清视频输出接口≥3 路 7、▲支持HDMI、USB 视频接口，可同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电（三合一）， 8、支持≥2个RS-232 控制接口，具备标准VISCA 控制协议。6、摄像机水平视角≥70°； 7、提供HDBase-T、HDMI高清输出接口，输出接口≥2。 | 1 | 只 |
| 3 | 三脚架 |  |  |  | 摄像头配套 | 1 | 个 |
| 二、金石厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| A、主席台前方LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  |  |  | ★金线封装，中标后提供封装厂家针对本项目的授权书（在投标文件中需提供承诺函） ★1.点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡；显示屏尺寸：6.08m（宽）×1.76m（高）；整屏分辨率≥2432dot（宽）*704dot（高））； 2.PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018节能要求； ▲3.模组材质：采用高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，散热及防护能力强，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 4. LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体亮度、色温的不同要求:要求显示屏亮度：≥600cd/m2 ，水平视角≥160°，垂直视角≥140°，色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤150K；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤0.1mm； ▲5. LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：LMJ≤5%；像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；换帧频率：50/60/120/240Hz；白场色坐标检测：按SJ/T11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲6.功耗及能效：单块模组最大功耗≤25W，每平方最大功耗≤488W㎡，每平方平均功耗≤162W/㎡。动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲7.低亮度高灰度：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 8.模组要求：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测；模组机械强度≥25MP； 9.LED全彩显示面板符合CESE/TS006-2020的8K超高清显示 ▲10.供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 11.远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出报警信号； 12.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； ▲13.色准△E≤0.9，能源效率≥2.4cd/w。色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲14.要求防霉测试，具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验第二部分-试验方法-试验-J及导则-长霉》的测试要求，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲15. 具有高防护性能，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；显示屏抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；符合IP43防护等级，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲16. 在实际使用中不可避免会有拍摄要求，为保证拍摄效果，产品须至少包含散射膜和增透膜等防摩尔纹膜相关技术,需提供国家认可部门出具的证书复印件及功能描述查询网页打印件并加盖公章； ▲17. 从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，从而提高其可靠性和使用寿命，能够有效增强对比度，降低发热量,需提供国家认可部门出具的证书复印件，功能描述查询网页打印件并加盖公章； 18.所投产品须通过CCC、CQC、环境标志II型认证，提供相关认证证书，并加盖公章。 ▲19.LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖原厂公章，资质获得者与 CCC 中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效)。 ▲20.产品碳足迹宣称符合标准ISO14067:2018的要求，产品碳足迹声明与LED显示屏生产厂家产品碳足迹宣称一致，提供产品碳足迹核查声明证书复印件并加盖原厂公章。 ▲21.为响应国家绿色发展战略，要求LED显示屏制造商通过国家级部门颁布的绿色工厂及工业产品绿色设计示范企业认证；（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） ▲22.LED显示屏制造商获得中国招投标领域知识产权诚信企业AAA证书、绿色低碳（环保）诚信企业AAA证书（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） | 10.7 | ㎡ |
| 2 | 二合一控制器 |  |  |  | 三画面，带载390万，宽度4096，高度1920，支持多台级联拼接，输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放，支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳 | 1 | 台 |
| 3 | 多屏控制软件 |  |  |  | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 ▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供带有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。 7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，并提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告及具有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 | 1 | 套 |
| 4 | 安装 |  |  |  | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 10.7 | ㎡ |
| 5 | 配电柜 |  |  |  | ▲不低于15kw，带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖公章； 1.具有过载、过流、过载保护； 2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 1 | 台 |
| 6 | 工程线缆 |  |  |  | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |
| B、主席台后方LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  |  |  | ★金线封装，中标后提供封装厂家针对本项目的授权书（在投标文件中需提供承诺函） ★1.点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡；显示屏尺寸：6.08m（宽）×1.76m（高）；整屏分辨率≥2432dot（宽）*704dot（高））； 2.PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018节能要求； ▲3.模组材质：采用高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，散热及防护能力强，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 4. LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体亮度、色温的不同要求:要求显示屏亮度：≥600cd/m2 ，水平视角≥160°，垂直视角≥140°，色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤150K；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤0.1mm； ▲5. LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：LMJ≤5%；像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；换帧频率：50/60/120/240Hz；白场色坐标检测：按SJ/T11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲6.功耗及能效：单块模组最大功耗≤25W，每平方最大功耗≤488W㎡，每平方平均功耗≤162W/㎡。动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲7.低亮度高灰度：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 8.模组要求：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测；模组机械强度≥25MP； 9.LED全彩显示面板符合CESE/TS006-2020的8K超高清显示 ▲10.供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 11.远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出报警信号； 12.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； ▲13.色准△E≤0.9，能源效率≥2.4cd/w。色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲14.要求防霉测试，具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验第二部分-试验方法-试验-J及导则-长霉》的测试要求，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲15. 具有高防护性能，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；显示屏抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；符合IP43防护等级，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲16. 在实际使用中不可避免会有拍摄要求，为保证拍摄效果，产品须至少包含散射膜和增透膜等防摩尔纹膜相关技术,需提供国家认可部门出具的证书复印件及功能描述查询网页打印件并加盖公章； ▲17. 从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，从而提高其可靠性和使用寿命，能够有效增强对比度，降低发热量,需提供国家认可部门出具的证书复印件，功能描述查询网页打印件并加盖公章； 18.所投产品须通过CCC、CQC、环境标志II型认证，提供相关认证证书，并加盖公章。 ▲19.LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖原厂公章，资质获得者与 CCC 中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效)。 ▲20.产品碳足迹宣称符合标准ISO14067:2018的要求，产品碳足迹声明与LED显示屏生产厂家产品碳足迹宣称一致，提供产品碳足迹核查声明证书复印件并加盖原厂公章。 ▲21.为响应国家绿色发展战略，要求LED显示屏制造商通过国家级部门颁布的绿色工厂及工业产品绿色设计示范企业认证；（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） ▲22.LED显示屏制造商获得中国招投标领域知识产权诚信企业AAA证书、绿色低碳（环保）诚信企业AAA证书（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） | 10.7 | ㎡ |
| 2 | 二合一控制器 |  |  |  | 1、三画面，带载390万，宽度4096，高度1920，支持多台级联拼接；2、输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放；3、支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；4、从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳 | 1 | 台 |
| 3 | 多屏控制软件 |  |  |  | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 ▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供带有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。 7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，并提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告及具有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 | 1 | 套 |
| 4 | 安装 |  |  |  | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 10.7 | ㎡ |
| 5 | 配电柜 |  |  |  | ▲不低于15kw，带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖公章； 1.具有过载、过流、过载保护； 2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 1 | 台 |
| 6 | 工程线缆 |  |  |  | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |
| C、信号调度&分布式信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输入节点 |  |  |  | 1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； 2、支持输入 (7680x4320)、 4K(4096x2160@60Hz)以及4K@30、2K@60以及以下信号输入并编码为 H.265/H.264。 3、支持任意个4K输入节点组合并整体上墙，刷新率1- 60Hz可调，图像清晰流畅，无卡顿撕裂现象； 3、▲具备键盘鼠标安全认证接口和模块，确保涉密主机和互联网主机接入坐席安全可靠。（提供经国家认可的第三方检验机构出具的产品网络与信息安全测试报告并加盖原厂公章）； 4、▲具备≥1路HDMI输入、≥1路HDMI环出、≥1路带POE功能的RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路安全可靠模块通讯接口、≥1路立体声音频输入和输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥1路RS232、≥1路IO/IR、≥1路Relay、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；（提供真实样品图片检验并加盖原厂公章） 5、支持 EDID 在线升级、读取、编辑，可生成非标视频分辨率,用于输出非标视频格式。 6、采用自适应编码方式，码率应在 64Kbps~50Mbps范围内可调； 7、▲编码后码流满足在1条千兆网线(或者千兆光纤)上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流、或者20路4K@30视频流、或者10路4K@60视频流(即单路1080P@60编码后码率可低于20Mbps),且视频流采用计算机屏幕编码技术以实现4:4:4的全色域采集和输出，达到视觉无损。（须提供如CNAS认可标志和CMA认证标志的国家认可检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 8、支持音频加嵌，支持视、音频同步或异步切换，支持≥16路混音； 9、支持POE供电和外部供电双供电模式； 10、设备 MTBF 值（平均无故障工作时间）不低于 155000 小时。 | 1 | 台 |
| 2 | 输出节点 |  |  |  | - 采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； - 支持 7680*4320@30、3840*2160@60Hz 分辨率输出，并向下兼容； 支持 H.265、H.264 混合解码； - 支持大屏拼接，单个屏组可容纳屏幕数量无限制，拼接大屏整屏实时帧同步，拼接节点间帧同步信号差异不超过 1ms； - ▲为保证设备稳定性，设备平均无故障时间大于220000小时，提供国家确定的检测机构出具的有效期内MTBF检测报告并加盖原厂公章； - 支持无缝切换，切换时无黑场，闪屏，画面静止等状态，切换时间 1 帧之内； - 分布式系统具备 IPC 接入与转发能力，支持 IPC 或者 H.265/264 码流直接接入，无需任何额外设备；支持 IPC 码流转发 120 路以上，以增强 IPC 多路并发数量；支持 RTSP、RTMP、TS、组播流等协议流媒体接入，可直接解码网络摄像机信号；支持 https 通信，支持 jason 数据解析，支持 xml 数据解析； - ▲具备≥1路HDMI输出、≥1路DVI输出、≥1路VGA输出、≥1路带POE功能的RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路立体声音频输入和输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥3路RS232、≥4路IO/IR、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；（提供产品接口实物图并加盖厂家公章） - ▲可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少四种快捷笔触 选择，任意笔触粗细可在 1 到 40 像素调整，可选择不少于 20 个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） - ▲支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小，大屏同步显示横幅内容。同时支持在横幅模式和其他模式之间任意切换，无需复杂操作；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） - 软KVM直控功能：实现pad端远程操作电脑主机里的文件和内容，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。可配合终端或软件实现控制计算机的内容，进行包括文档编辑、PPT放映操作。 - 支持浏览所有输入信号的预览画面，图像流畅无卡顿；支持软件预监输入音频；支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器或解码器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒； - ▲可根据使用需实现对大屏预布局功能，需要切换场景时一键发送，一键切换。提供具备该功能的软件登记证书并加盖原厂公章； | 1 | 台 |
| 3 | 8*8高清矩阵 |  |  |  | - 可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持8×8路信号切换。 - FPGA和高速背板架构：系统采用输入输出板卡全FPGA架构，背板采用电信级3-12G信号交换芯片技术，以及德国ERNI高速背板接口技术，高速高带宽，低损耗，无任何操作系统。具备启动速度快，稳定性好，无病毒困扰，图像处理效果好等特点，适用于指挥中心、调度中心等对性能和稳定性有严格要求的场合。 - 支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 - 通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 - 支持解码能力，具有单卡≥2 路网络接口，支持 8路4K(3840*2160)、36路1080P 信号解码，视频窗口可实现多画面分割显示； - 支持去黑边及画面裁切、窗口复制处理，支持字幕的颜色、字体大小、位置、透明、滚动速度的设置; - 具备内置画面拼接功能,最高支持 4K 信号无损处理拼接,可预览 4K 信号源实时预监显示； - 支持输入输出分辨率：最高支持4K@30Hz输入输出。输入输出逐点对应画质无损，支持任意分辨率输入切换到任意分辨率输出；满帧处理：支持3840×2160@30Hz满帧处理和1920×1080P@60满帧处理；支持各种输入分辨率800*600@60，1024*600@600,1024*768@60,1280*720@60,1280*768@60,1280*800@60,1280*960@60；1280*1024@60,1360*768@60,1366*768@60,1440*900@60,1440*1050@60,1680*1050@60,1920*1080@60,1920*1200@60，1080Pi@30； - 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 - 配合 KVM，可不借助任何软件和设备(如平板等)，将任意分布式、IPC 的信号推送到大屏幕上的任意位置，且推送前能读取原来位置的视频信号信息。 - 控制方式灵活，具有1路RS-232、1路RS-485、1路网口，支持外接面板控制接口。 - 支持音视频信号同步切换，切换响应速度快。 - 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。 - 支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 - HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 - 支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作。 - 低功耗设计：无需苛刻的散热条件即可支持 7*24 小时连续工作； - 可通过面板按键调整任何一路的分辨率、调整图像上下左右、强制输出模式为 DVI或者HDMI模式 - 支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768这样微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象； | 1 | 台 |
| D、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息接口 |  |  |  | 4K分布式输入输出节点信息接口，地面或墙面信息盒，包含网络、电源接口、管材及线缆接头等 | 1 | 套 |
| 2 | 高清摄像头 |  |  |  | 1、▲支持像素≥800 万、WDR图像数字宽动态功能； 2、▲支持H.265 编码格式、4K超高清视频摄录； 3、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能； 4、支持水平视角≥80°、水平转动范围：≥+/-110°、垂直转动范围：≥+/-30°； 5、支持≥254 个预置位。 6、▲高清视频输出接口≥3 路 7、▲支持HDMI、USB 视频接口，可同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电（三合一）， 8、支持≥2个RS-232 控制接口，具备标准VISCA 控制协议。6、摄像机水平视角≥70°； 7、提供HDBase-T、HDMI高清输出接口，输出接口≥2。 | 1 | 只 |
| 3 | 三脚架 |  |  |  | 摄像头配套 | 1 | 个 |
| 三、高远厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| A、LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  |  |  | ★金线封装，中标后提供封装厂家针对本项目的授权书（在投标文件中需提供承诺函） ★1.点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡；显示屏尺寸：6.08m（宽）×1.76m（高）；整屏分辨率≥2432dot（宽）*704dot（高））； 2.PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018节能要求； ▲3.模组材质：采用高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，散热及防护能力强，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 4. LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体亮度、色温的不同要求:要求显示屏亮度：≥600cd/m2 ，水平视角≥160°，垂直视角≥140°，色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤150K；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤0.1mm； ▲5. LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：LMJ≤5%；像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；换帧频率：50/60/120/240Hz；白场色坐标检测：按SJ/T11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲6.功耗及能效：单块模组最大功耗≤25W，每平方最大功耗≤488W㎡，每平方平均功耗≤162W/㎡。动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲7.低亮度高灰度：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 8.模组要求：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测；模组机械强度≥25MP； 9.LED全彩显示面板符合CESE/TS006-2020的8K超高清显示 ▲10.供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 11.远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出报警信号； 12.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； ▲13.色准△E≤0.9，能源效率≥2.4cd/w。色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲14.要求防霉测试，具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验第二部分-试验方法-试验-J及导则-长霉》的测试要求，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲15. 具有高防护性能，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；显示屏抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；符合IP43防护等级，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲16. 在实际使用中不可避免会有拍摄要求，为保证拍摄效果，产品须至少包含散射膜和增透膜等防摩尔纹膜相关技术,需提供国家认可部门出具的证书复印件及功能描述查询网页打印件并加盖公章； ▲17. 从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，从而提高其可靠性和使用寿命，能够有效增强对比度，降低发热量,需提供国家认可部门出具的证书复印件，功能描述查询网页打印件并加盖公章； 18.所投产品须通过CCC、CQC、环境标志II型认证，提供相关认证证书，并加盖公章。 ▲19.LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖原厂公章，资质获得者与 CCC 中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效)。 ▲20.产品碳足迹宣称符合标准ISO14067:2018的要求，产品碳足迹声明与LED显示屏生产厂家产品碳足迹宣称一致，提供产品碳足迹核查声明证书复印件并加盖原厂公章。 ▲21.为响应国家绿色发展战略，要求LED显示屏制造商通过国家级部门颁布的绿色工厂及工业产品绿色设计示范企业认证；（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） ▲22.LED显示屏制造商获得中国招投标领域知识产权诚信企业AAA证书、绿色低碳（环保）诚信企业AAA证书（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） | 10.7 | ㎡ |
| 2 | 二合一控制器 |  |  |  | 1、三画面，带载390万，宽度4096，高度1920，支持多台级联拼接；2、输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放；3、支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；4、从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳 | 1 | 台 |
| 3 | 多屏控制软件 |  |  |  | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 ▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供带有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。 7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，并提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告及具有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 | 1 | 套 |
| 4 | 安装 |  |  |  | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 10.7 | ㎡ |
| 5 | 配电柜 |  |  |  | ▲不低于15kw，带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖公章； 1.具有过载、过流、过载保护； 2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机 | 1 | 台 |
| 6 | 工程线缆 |  |  |  | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |
| B、辅助显示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视机 |  |  |  | 1、屏幕尺寸：100英寸；2、对比度：静态对比度5000:1动态对比度1000000:1；3、屏幕分辨率：超高清4K；3840*2160；刷屏率：144Hz；4、支持HDR；WIFI频段：2.4G&5G；AM运行内存/R4GB；5、系统：Android；6、CPU架构：四核A73；7、GPU：2核Mali G52；CPU核心数：四核；8、存储内存：128GB ；9、独立音响：重低音单元；音响功率：61W；10、端口参数：HDMI(ARC)接口 有；USB2.0. 1个；USB3.0 1个；HDMI. 2.1接口3个。11、能效等级：二级能效。不需要底座，含壁挂、高清线缆等所有辅材与施工费 | 2 | 台 |
| C、信号调度&分布式信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输入节点 |  |  |  | 1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； 2、支持输入 (7680x4320)、 4K(4096x2160@60Hz)以及4K@30、2K@60以及以下信号输入并编码为 H.265/H.264。 3、支持任意个4K输入节点组合并整体上墙，刷新率1- 60Hz可调，图像清晰流畅，无卡顿撕裂现象； 3、▲具备键盘鼠标安全认证接口和模块，确保涉密主机和互联网主机接入坐席安全可靠。（提供经国家认可的第三方检验机构出具的产品网络与信息安全测试报告并加盖原厂公章）； 4、▲具备≥1路HDMI输入、≥1路HDMI环出、≥1路带POE功能的RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路安全可靠模块通讯接口、≥1路立体声音频输入和输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥1路RS232、≥1路IO/IR、≥1路Relay、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；（提供真实样品图片检验并加盖原厂公章） 5、支持 EDID 在线升级、读取、编辑，可生成非标视频分辨率,用于输出非标视频格式。 6、采用自适应编码方式，码率应在 64Kbps~50Mbps范围内可调； 7、▲编码后码流满足在1条千兆网线(或者千兆光纤)上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流、或者20路4K@30视频流、或者10路4K@60视频流(即单路1080P@60编码后码率可低于20Mbps),且视频流采用计算机屏幕编码技术以实现4:4:4的全色域采集和输出，达到视觉无损。（须提供如CNAS认可标志和CMA认证标志的国家认可检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 8、支持音频加嵌，支持视、音频同步或异步切换，支持≥16路混音； 9、支持POE供电和外部供电双供电模式； 10、设备 MTBF 值（平均无故障工作时间）不低于 155000 小时。 | 1 | 台 |
| 2 | 输出节点 |  |  |  | - 采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； - 支持 7680*4320@30、3840*2160@60Hz 分辨率输出，并向下兼容； 支持 H.265、H.264 混合解码； - 支持大屏拼接，单个屏组可容纳屏幕数量无限制，拼接大屏整屏实时帧同步，拼接节点间帧同步信号差异不超过 1ms； - ▲为保证设备稳定性，设备平均无故障时间大于220000小时，提供国家确定的检测机构出具的有效期内MTBF检测报告并加盖原厂公章； - 支持无缝切换，切换时无黑场，闪屏，画面静止等状态，切换时间 1 帧之内； - 分布式系统具备 IPC 接入与转发能力，支持 IPC 或者 H.265/264 码流直接接入，无需任何额外设备；支持 IPC 码流转发 120 路以上，以增强 IPC 多路并发数量；支持 RTSP、RTMP、TS、组播流等协议流媒体接入，可直接解码网络摄像机信号；支持 https 通信，支持 jason 数据解析，支持 xml 数据解析； - ▲具备≥1路HDMI输出、≥1路DVI输出、≥1路VGA输出、≥1路带POE功能的RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路立体声音频输入和输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥3路RS232、≥4路IO/IR、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；（提供产品接口实物图并加盖厂家公章） - ▲可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少四种快捷笔触 选择，任意笔触粗细可在 1 到 40 像素调整，可选择不少于 20 个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） - ▲支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小，大屏同步显示横幅内容。同时支持在横幅模式和其他模式之间任意切换，无需复杂操作；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） - 软KVM直控功能：实现pad端远程操作电脑主机里的文件和内容，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。可配合终端或软件实现控制计算机的内容，进行包括文档编辑、PPT放映操作。 - 支持浏览所有输入信号的预览画面，图像流畅无卡顿；支持软件预监输入音频；支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器或解码器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒； - ▲可根据使用需实现对大屏预布局功能，需要切换场景时一键发送，一键切换。提供具备该功能的软件登记证书并加盖原厂公章； | 1 | 台 |
| 3 | 8*8高清矩阵 |  |  |  | - 可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持8×8路信号切换。 - FPGA和高速背板架构：系统采用输入输出板卡全FPGA架构，背板采用电信级3-12G信号交换芯片技术，以及德国ERNI高速背板接口技术，高速高带宽，低损耗，无任何操作系统。具备启动速度快，稳定性好，无病毒困扰，图像处理效果好等特点，适用于指挥中心、调度中心等对性能和稳定性有严格要求的场合。 - 支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 - 通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 - 支持解码能力，具有单卡≥2 路网络接口，支持 8路4K(3840*2160)、36路1080P 信号解码，视频窗口可实现多画面分割显示； - 支持去黑边及画面裁切、窗口复制处理，支持字幕的颜色、字体大小、位置、透明、滚动速度的设置; - 具备内置画面拼接功能,最高支持 4K 信号无损处理拼接,可预览 4K 信号源实时预监显示； - 支持输入输出分辨率：最高支持4K@30Hz输入输出。输入输出逐点对应画质无损，支持任意分辨率输入切换到任意分辨率输出；满帧处理：支持3840×2160@30Hz满帧处理和1920×1080P@60满帧处理；支持各种输入分辨率800*600@60，1024*600@600,1024*768@60,1280*720@60,1280*768@60,1280*800@60,1280*960@60；1280*1024@60,1360*768@60,1366*768@60,1440*900@60,1440*1050@60,1680*1050@60,1920*1080@60,1920*1200@60，1080Pi@30； - 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 - 配合 KVM，可不借助任何软件和设备(如平板等)，将任意分布式、IPC 的信号推送到大屏幕上的任意位置，且推送前能读取原来位置的视频信号信息。 - 控制方式灵活，具有1路RS-232、1路RS-485、1路网口，支持外接面板控制接口。 - 支持音视频信号同步切换，切换响应速度快。 - 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。 - 支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 - HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 - 支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作。 - 低功耗设计：无需苛刻的散热条件即可支持 7*24 小时连续工作； - 可通过面板按键调整任何一路的分辨率、调整图像上下左右、强制输出模式为 DVI或者HDMI模式 - 支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768这样微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象； | 1 | 台 |
| D、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息接口 |  |  |  | 4K分布式输入输出节点信息接口，地面或墙面信息盒，包含网络、电源接口、管材及线缆接头等 | 1 | 套 |
| 2 | 高清摄像头 |  |  |  | 1、▲支持像素≥800 万、WDR图像数字宽动态功能； 2、▲支持H.265 编码格式、4K超高清视频摄录； 3、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能； 4、支持水平视角≥80°、水平转动范围：≥+/-110°、垂直转动范围：≥+/-30°； 5、支持≥254 个预置位。 6、▲高清视频输出接口≥3 路 7、▲支持HDMI、USB 视频接口，可同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电（三合一）， 8、支持≥2个RS-232 控制接口，具备标准VISCA 控制协议。6、摄像机水平视角≥70°； 7、提供HDBase-T、HDMI高清输出接口，输出接口≥2。 | 1 | 只 |
| 3 | 三脚架 |  |  |  | 摄像头配套 | 1 | 个 |
| 四、惠风厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| A、LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  |  |  | ★金线封装，中标后提供封装厂家针对本项目的授权书；（在投标文件中需提供承诺函） ★1.点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡；显示屏尺寸：5.44m（宽）×3.04m（高）；整屏分辨率≥2176dot（宽）*1216dot（高））； 2.PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018节能要求； ▲3.模组材质：采用轻薄立体式铝材质套件，散热及防护能力强,提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章; 4.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体亮度、色温的不同要求:要求显示屏亮度：≥600cd/m2 ，水平视角≥160°，垂直视角≥140°，色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤150K；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤0.1mm; ▲5. LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：LMJ≤5%；像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；换帧频率：50/60/120/240Hz；白场色坐标检测：按SJ/T11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格,提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章; ▲6.功耗及能效：单块模组最大功耗≤25W，每平方最大功耗≤488W㎡，每平方平均功耗≤162W/㎡。动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上,提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章; ▲7.低亮度高灰度：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置,提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章; 8.模组要求：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测；模组机械强度≥25MP； 9.LED全彩显示面板符合CESE/TS006-2020的8K超高清显示 ▲10.供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V,提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章; 11.远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出报警信号; 12.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； ▲13.色准△E≤0.9，能源效率≥2.4cd/w。色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换,提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章; ▲14.要求防霉测试，具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验第二部分-试验方法-试验-J及导则-长霉》的测试要求，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲15.具有高防护性能，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；显示屏抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；符合IP43防护等级，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲15.衰减率：在Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000Hr测试条件下，衰减率≤8%，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲16.在实际使用中不可避免会有拍摄要求，为保证拍摄效果，产品须至少包含散射膜和增透膜等防摩尔纹膜相关技术,需提供国家认可部门出具的证书复印件及功能描述查询网页打印件并加盖公章； ▲17.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术,从而提高其可靠性和使用寿命，能够有效增强对比度，降低发热量,需提供国家级权威部门出具的证书复印件，功能描述查询网页打印件并加盖公章; - 所投产品须通过CCC、CQC、环境标志II型认证，提供相关认证证书，并加盖公章。 ▲19.LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖原厂公章，资质获得者与 CCC 中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效)。 ▲20.产品碳足迹宣称符合标准ISO14067:2018的要求，产品碳足迹声明与LED显示屏生产厂家产品碳足迹宣称一致，提供产品碳足迹核查声明证书复印件并加盖原厂公章。 ▲21.为响应国家绿色发展战略，要求LED显示屏制造商通过国家级部门颁布的绿色工厂及工业产品绿色设计示范企业认证；（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） ▲22.LED显示屏制造商获得中国招投标领域知识产权诚信企业AAA证书、绿色低碳（环保）诚信企业AAA证书（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） | 16.54 | ㎡ |
| 2 | 二合一控制器 |  |  |  | 1、三画面，带载390万，宽度4096，高度1920，支持多台级联拼接；2、输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放；3、支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；4、从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳 | 1 | 台 |
| 3 | 多屏控制软件 |  |  |  | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 ▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供带有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。 7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，并提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告及具有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 | 1 | 套 |
| 4 | 安装 |  |  |  | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 16.54 | ㎡ |
| 5 | 配电柜 |  |  |  | ▲不低于20kw，带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖公章； 1.三相配电系统，功率:10KW； 2.具有过载、过流、过载保护； 3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 5.通过PLC可设定任意时间关闭计算机 | 1 | 台 |
| 6 | 工程线缆 |  |  |  | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |
| B、信号调度&分布式信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输入节点 |  |  |  | 1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； 2、支持输入 (7680x4320)、 4K(4096x2160@60Hz)以及4K@30、2K@60以及以下信号输入并编码为 H.265/H.264。 3、支持任意个4K输入节点组合并整体上墙，刷新率1- 60Hz可调，图像清晰流畅，无卡顿撕裂现象； 3、▲具备键盘鼠标安全认证接口和模块，确保涉密主机和互联网主机接入坐席安全可靠。（提供经国家认可的第三方检验机构出具的产品网络与信息安全测试报告并加盖原厂公章）； 4、▲具备≥1路HDMI输入、≥1路HDMI环出、≥1路带POE功能的RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路安全可靠模块通讯接口、≥1路立体声音频输入和输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥1路RS232、≥1路IO/IR、≥1路Relay、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；（提供真实样品图片检验并加盖原厂公章） 5、支持 EDID 在线升级、读取、编辑，可生成非标视频分辨率,用于输出非标视频格式。 6、采用自适应编码方式，码率应在 64Kbps~50Mbps范围内可调； 7、▲编码后码流满足在1条千兆网线(或者千兆光纤)上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流、或者20路4K@30视频流、或者10路4K@60视频流(即单路1080P@60编码后码率可低于20Mbps),且视频流采用计算机屏幕编码技术以实现4:4:4的全色域采集和输出，达到视觉无损。（须提供如CNAS认可标志和CMA认证标志的国家认可检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 8、支持音频加嵌，支持视、音频同步或异步切换，支持≥16路混音； 9、支持POE供电和外部供电双供电模式； 10、设备 MTBF 值（平均无故障工作时间）不低于 155000 小时。 | 1 | 台 |
| 2 | 输出节点 |  |  |  | - 采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； - 支持 7680*4320@30、3840*2160@60Hz 分辨率输出，并向下兼容； 支持 H.265、H.264 混合解码； - 支持大屏拼接，单个屏组可容纳屏幕数量无限制，拼接大屏整屏实时帧同步，拼接节点间帧同步信号差异不超过 1ms； - ▲为保证设备稳定性，设备平均无故障时间大于220000小时，提供国家确定的检测机构出具的有效期内MTBF检测报告并加盖原厂公章； - 支持无缝切换，切换时无黑场，闪屏，画面静止等状态，切换时间 1 帧之内； - 分布式系统具备 IPC 接入与转发能力，支持 IPC 或者 H.265/264 码流直接接入，无需任何额外设备；支持 IPC 码流转发 120 路以上，以增强 IPC 多路并发数量；支持 RTSP、RTMP、TS、组播流等协议流媒体接入，可直接解码网络摄像机信号；支持 https 通信，支持 jason 数据解析，支持 xml 数据解析； - ▲具备≥1路HDMI输出、≥1路DVI输出、≥1路VGA输出、≥1路带POE功能的RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路立体声音频输入和输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥3路RS232、≥4路IO/IR、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；（提供产品接口实物图并加盖厂家公章） - ▲可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少四种快捷笔触 选择，任意笔触粗细可在 1 到 40 像素调整，可选择不少于 20 个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） - ▲支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小，大屏同步显示横幅内容。同时支持在横幅模式和其他模式之间任意切换，无需复杂操作；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） - 软KVM直控功能：实现pad端远程操作电脑主机里的文件和内容，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。可配合终端或软件实现控制计算机的内容，进行包括文档编辑、PPT放映操作。 - 支持浏览所有输入信号的预览画面，图像流畅无卡顿；支持软件预监输入音频；支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器或解码器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒； - ▲可根据使用需实现对大屏预布局功能，需要切换场景时一键发送，一键切换。提供具备该功能的软件登记证书并加盖原厂公章； | 1 | 台 |
| 3 | 8*8高清矩阵 |  |  |  | - 可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持8×8路信号切换。 - FPGA和高速背板架构：系统采用输入输出板卡全FPGA架构，背板采用电信级3-12G信号交换芯片技术，以及德国ERNI高速背板接口技术，高速高带宽，低损耗，无任何操作系统。具备启动速度快，稳定性好，无病毒困扰，图像处理效果好等特点，适用于指挥中心、调度中心等对性能和稳定性有严格要求的场合。 - 支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 - 通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 - 支持解码能力，具有单卡≥2 路网络接口，支持 8路4K(3840*2160)、36路1080P 信号解码，视频窗口可实现多画面分割显示； - 支持去黑边及画面裁切、窗口复制处理，支持字幕的颜色、字体大小、位置、透明、滚动速度的设置; - 具备内置画面拼接功能,最高支持 4K 信号无损处理拼接,可预览 4K 信号源实时预监显示； - 支持输入输出分辨率：最高支持4K@30Hz输入输出。输入输出逐点对应画质无损，支持任意分辨率输入切换到任意分辨率输出；满帧处理：支持3840×2160@30Hz满帧处理和1920×1080P@60满帧处理；支持各种输入分辨率800*600@60，1024*600@600,1024*768@60,1280*720@60,1280*768@60,1280*800@60,1280*960@60；1280*1024@60,1360*768@60,1366*768@60,1440*900@60,1440*1050@60,1680*1050@60,1920*1080@60,1920*1200@60，1080Pi@30； - 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 - 配合 KVM，可不借助任何软件和设备(如平板等)，将任意分布式、IPC 的信号推送到大屏幕上的任意位置，且推送前能读取原来位置的视频信号信息。 - 控制方式灵活，具有1路RS-232、1路RS-485、1路网口，支持外接面板控制接口。 - 支持音视频信号同步切换，切换响应速度快。 - 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。 - 支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 - HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 - 支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作。 - 低功耗设计：无需苛刻的散热条件即可支持 7*24 小时连续工作； - 可通过面板按键调整任何一路的分辨率、调整图像上下左右、强制输出模式为 DVI或者HDMI模式 - 支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768这样微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象； | 1 | 台 |
| C、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息接口 |  |  |  | 4K分布式输入输出节点信息接口，地面或墙面信息盒，包含网络、电源接口、管材及线缆接头等 | 1 | 套 |
| 2 | 高清摄像头 |  |  |  | 1、▲支持像素≥800 万、WDR图像数字宽动态功能； 2、▲支持H.265 编码格式、4K超高清视频摄录； 3、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能； 4、支持水平视角≥80°、水平转动范围：≥+/-110°、垂直转动范围：≥+/-30°； 5、支持≥254 个预置位。 6、▲高清视频输出接口≥3 路 7、▲支持HDMI、USB 视频接口，可同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电（三合一）， 8、支持≥2个RS-232 控制接口，具备标准VISCA 控制协议。6、摄像机水平视角≥70°； 7、提供HDBase-T、HDMI高清输出接口，输出接口≥2。 | 2 | 只 |
| 3 | 三脚架 |  |  |  | 摄像头配套 | 2 | 个 |
| D、主席台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式电动LED平板柔光会议灯 |  |  |  | 1、电气系统：AC110-240V,50/60Hz，功率：250W。 2、光源规格：≥1218颗LED贴片灯珠（609颗暧白+609颗正白），平均寿命≥60000h。光源指标：色温：【3200K±100K】+【5600K±100K】。 ▲3、显指：Ra≥97。 4、中心照度：3米投射距离，中心照度值＞600Lx(3200K）；中心照度值＞600Lx（5600K); 中心照度值＞700Lx（4200K)。 5、光学系统：翻转角度：0°—60°电动调焦，柔光片角度120° 6、调光：支持手动旋钮调光，调光数值0-100%可调。 ▲7、噪声：【全亮状态】＜25dB。 ▲8、视网膜蓝光危害≤RG0 ▲9、频闪：波动深度FPF限值≤3.2%（f=100Hz） 10、控制：灯具控制信号同时兼容：DMX512和DMX512-RDM控制协议。 11、软件升级：支持灯具通过信号线接口进行软件升级更新或程序修改。 12、绝缘电阻：带电部件与安装表面之间【绝缘电阻值】≥2MΩ，带电部件与灯具的金属部件之间【绝缘电阻值】≥2MΩ。 13、接地连续性：可触及的金属部件与支承表面接触的金属部件电阻≤0.5Ω。 14、无风机散热。 ▲15、产品品质：【爬电距离和电气间隙、接地连续性、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、耐热、耐火、耐起痕和噪声】品质符合依据GB 7000.217-2008《灯具 第2-17部分:特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具》、 GB7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》、GB/T31897.201-2016《灯具性能第2-1部分LED灯具特殊要求》 、GB/T5700-2008《照明测量方法》、GB/T4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》、 GB/T31831-2015《LED室内照明应用技术要求》。 注：带“▲”标记的第3、第7、第8、第9、第15项内容，需提供第三方检测报告加以佐证相关指标。检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证、灯具具有灯光控制系统软件著作权；灯具散热控制系统软件著作权； | 5 | 只 |
| 2 | LED平板手动柔光灯 |  |  |  | 1、电气系统：AC110-240V,50/60Hz，额定功率：200W。 2、光源规格：≥896颗LED贴片灯珠（448颗暧白+448颗正白），平均寿命≥60000h。光源指标：色温：【3200K±100K】+【5600K±100K】。 ▲3、显指：Ra≥97。 4、中心照度：3米投射距离，中心照度值＞300Lx(3200K）；中心照度值＞300Lx（5600K); 中心照度值＞400Lx（4200K)。 5、光学系统：柔光片角度120° 6、调光：支持手动旋钮调光，调光数值0-100%可调。 ▲7、噪声：【全亮状态】＜25dB。 ▲8、视网膜蓝光危害≤RG0 ▲9、频闪：波动深度FPF限值≤3.2%（f=100Hz） 10、控制：灯具控制信号同时兼容：DMX512和DMX512-RDM控制协议。 11、软件升级：支持灯具通过信号线接口进行软件升级更新或程序修改。 12、绝缘电阻：带电部件与安装表面之间【绝缘电阻值】≥2MΩ，带电部件与灯具的金属部件之间【绝缘电阻值】≥2MΩ。 13、接地连续性：可触及的金属部件与支承表面接触的金属部件电阻≤0.5Ω。 14、无风机散热。 ▲15、产品品质：【爬电距离和电气间隙、接地连续性、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、耐热、耐火、耐起痕和噪声】品质符合依据GB 7000.217-2008《灯具 第2-17部分:特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具》、 GB7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》、GB/T31897.201-2016《灯具性能第2-1部分LED灯具特殊要求》 、GB/T5700-2008《照明测量方法》、GB/T4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》、 GB/T31831-2015《LED室内照明应用技术要求》。 注：带“▲”标记的第3、第7、第8、第9、第15项内容，需提供第三方检测报告加以佐证相关指标。检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证、灯具具有灯光控制系统软件著作权；灯具散热控制系统软件著作权； | 6 | 只 |
| 3 | 电脑灯光控制台 |  |  |  | DMX512/1990信号输出240个控制通道 LCD液晶显示屏,LED指示灯，可同时控制12台16通道电脑灯+24调光通道+12开关通道 8个通道的控制推子,一个可设置的摇杆装置,可提灯操作 12个走灯程序,每个程序最大40步,共480个电脑灯走灯程序步 0 -25.5秒的场景渐变时间(Cross)调节范围 0.1-25.5秒的走灯速度 (Speed) 调节范围 各程序速度、渐变值自动记忆 512K大容量记忆,关机数据保存,DMX信号输出连接器: XLR-D3F ▲产品品质：符合依据GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》。 注：带“▲”标记的内容需提供第三方检测报告加以佐证相关指标，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证； | 1 | 台 |
| 4 | 信号放大器 |  |  |  | DMX512/1990信号输出 8路DMX信号分配器，一进八出 输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离 宽电压输入,适应不同国家的电压输入 可匹配3针的卡侬插座（可选5芯） ▲产品品质符合依据 GB 8898-2011 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》 注：带“▲”标记的内容需提供第三方检测报告加以佐证相关指标。检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证； | 1 | 台 |
| 5 | 电源供电箱 |  |  |  | 1、供电：三相五线AC380±10% 2、频率50HZ±5% 3、额定功率 :≥ 12路×4KW ▲4、产品品质：符合GB19510.1-2009【灯的控制装置第一部分：一般要求和安全要求】 GB19510.12-2005【灯的控制装置第12部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求】。 注：带“▲”标记的内容需提供第三方检测报告加以佐证相关指标。检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证、灯具具有灯光控制系统软件著作权；灯具散热控制系统软件著作权； | 1 | 台 |
| E、会议保障系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控云台摄像机 |  |  |  | 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 采用200万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启） 支持H.265编码，实现超低码 ▲夜晚天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备50m处的人体(1.7mx0.5m)轮廓（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 内置30米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 ▲可设置300个预置位、8个巡航组、5条巡迹路径（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 水平方向360°，垂直方向0°～90° 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持1路音频输入,内置MIC 支持1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 ▲在额定电压DC12V土10%的范围内可正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 2 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 |  |  |  | 主处理器：工业级嵌入式微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：WEB方式，本地GUI操作；接入路数：4路；硬盘接口：1个，内置1块4T硬盘；分辨率：12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1；解码能力：1路12M@30fps;1路8M@30fps;2路5M@30fps;3路4M@30fps;6路1080P@30fps;；多路回放：最大支持4路回放；画面分割：1、4分割；前智能分析：支持前智能周界防范、通用行为分析、SMD；音频输入：1路，RCA输入口；音频输出：1路，RCA输出口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个；网络接口：1个RJ-45，10/100Mbps自适应以太网口 | 1 | 台 |
| 3 | 控制键盘 |  |  |  | 可添加20个用户，每个用户最多可控制2048台设备； 球机485地址最多256个; ▲键盘网络控制球机延时≤250毫秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持经身份认证后，对键盘进行操作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持网络控制、RS232、RS485、USB控制方式; 支持键盘控制DVR、NVR、球机等设备; ▲支持通过RS485串口、网口控制球机，支持八方位转动、光圈变倍、聚焦、球机菜单、预置点、线扫、水平旋转、巡航等功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持云台基本操作，支持球机菜单、预置点、线扫、巡航、巡迹等功能 | 1 | 只 |
| 4 | 交换机 |  |  |  | 5口千兆非网管交换机，5个10/100/1000M自适应电口；坚固式高强度金属外壳；无风扇设计，高可靠性 | 1 | 台 |
| 5 | 液晶显示器 |  |  |  | 1、43寸工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作 2、领先算法技术，色彩靓丽、逼真 3、FHD高清分辨率，画质清晰 4、8ms快速响应时间，画面真正无拖尾 5、自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 6、专业散热设计，延长设备使用寿命 7、支持HDMI、VGA、USB多种信号输入 8、旋钮按键、红外遥控双重控制 9、内置电源，能耗低，静音 ★10、符合节能产品相关要求，需提供“中国节能产品认证证书”复印件 | 1 | 台 |
| 五、青云厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| A、领导席后LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  |  |  | ★金线封装，中标后提供封装厂家针对本项目的授权证明，甲方并对实际供货产品进行随机抽样检测。（在投标文件中需提供承诺函） ★1.像素水平垂直间距≤2.5mm，模组尺寸：320*160，整屏尺寸：7.68m（宽）*2.72（高）=20.89㎡，分辨率：≥3072dot*1088，支持完全前维护。 ★2.刷新频率：≥3840HZ；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） ▲3.底壳材质：轻钢（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章）投标时并提供同型号样品； ▲4.中央法线上亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80° 时亮度衰减≤10%， 垂直视角60°时亮度衰减≤10% （提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） 5.功耗：峰值功耗≤460W；平均功耗≤150W； ▲6.基色主波长误差(校正后)：红色: 620-623nm；绿色: 530-532nm；蓝色: 467-469nm；C级:△λ≤5nm（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲7.支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置，0-100%亮度时，8- 16bit任意灰度设置；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲8.LED灯珠抗拉机械强度测试≥1kg；底壳弯曲：支辊距离75mm,测试最大弯曲力Fm (kN)；压力测试：将试样整体下压，受力200kN,观察样品表面无明显缺陷；拉力测试：横向最大拉力14Fm(kN);纵向最大拉力16Fm (kN)；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲9.屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式:开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） 10.LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具有故障告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理； ▲11.光生物安全：无危害类: 8h (30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，并在16min (1000s)内不造成近紫外危害(EUVA)，并在2.8h(10000s)内不造成对视网膜蓝光危害(LB) 并在10s内不造成对视网膜热危害(LR) ,且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） 12.支持自动gamma校正技术，16bit 自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； ▲13.IK10机械碰撞防护等级：在20J冲击能量情况下，通过1K10测试，试验后样品外观结构和功能均正常；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲14.为了解决现有技术中的LED显示屏辐射严重的技术问题，要求所提供LED驱动器、包括其的LED显示屏及LED驱动芯片的驱动方法,LED驱动器包括:高频时钟模块,变频地址模块和数据存储模块，需提供国家认可部门出具的证书复印件功能描述查询网页打印件并加盖公章。 ▲15.为了解决现有技术中在提高数据传输范围时,电磁辐射变大的技术问题,要求数据传输的控制系统包括:芯片阵列,包括多行芯片组合,其中,任一组显示信号分成与至少两个芯片组对应的子显示信号,任一路子显示信号接入与其对应的芯片组中第一个芯片的信号输入端，需提供国家认可部门出具的证书复印件功能描述查询网页打印件并加盖公章。 ▲16.LED显示屏系统具有不同密度像素点构成的led显示屏及显示方法，需提供国家认可部门出具的证书复印件功能描述查询网页打印件并加盖公章。 ▲17.所投LED显示屏制造商根据ISO 14064-1评价依据，符合《PAS2060-2014碳中和证明规范》的要求，提供相关证书；证书有效性可在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn网站上查询，提供证书原件扫描件和网站查询截图并加盖制造厂家公章。 ▲18.所投LED显示屏制造商具有数据管理能力，依据国家标准《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018），通过DCMM数据管理能力成熟度评估。需提供国家认可部门出具的证书复印件功能描述查询网页打印件并加盖公章 ▲19.大屏厂家具备智慧运维服务平台，智能会议管理平台，提供软件著作权登记证书；大屏厂家具备日历显示软件、具备模拟时钟软件、具备天气预报软件，提供软件著作权登记证书；所提供证书均需加盖原厂公章。 | 20.89 | ㎡ |
| 2 | 二合一控制器 |  |  |  | 1.支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1路选配VGA子卡。 2.支持选配投屏输入子卡2.0，子卡支持AP/WIFI无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和U盘播放。  3.支持 3 个窗口和 1 路 OSD。  4.支持快捷配屏和高级配屏功能。  5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。  6.支持设备间备份设置。  7.视频输出最大带载高达 390 万像素。 ▲8.为保证兼容性，LED控制器与显示屏为同一品牌（提供厂家说明函加盖生产厂商公章） | 1 | 台 |
| 3 | 多屏控制软件 |  |  |  | ▲1.具有综合播控系统软件著作权和高清LED显示控制软件著作权，持有软件著作权和软件产品登记证。 2.将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用。 3.支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示； 4.系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得； 5.支持在线、离线场景编辑； 6.支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性； 7.支持日志记录，操作可追溯； 8.支持多语言功能，方便切换； 9.C/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高； 10.为了满足操作的安全性，软件场景设置和设备管理操作分离； 11.需要支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断；支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求； 12.支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要； 13.支持多点远程控制； 14.定义添加RGB 、Video、DVI、IP视频等多种信号源，并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。支持多窗口的情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加。 | 1 | 套 |
| 4 | 安装 |  |  |  | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 20.89 | ㎡ |
| 5 | 配电柜 |  |  |  | ▲不低于20kw 带PLC ，为了保证系统整体的稳定性，显示屏幕、屏体接收卡、控制器、配电系统必须为同一厂商、同一品牌（提供厂家说明函加盖生产厂商公章）； 1.具有过载、过流、过载保护； 2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温度采集； 3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 1 | 台 |
| 6 | 工程线缆 |  |  |  | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |
| B、领导席对面LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  |  |  | ★金线封装，中标后提供封装厂家针对本项目的授权证明，甲方并对实际供货产品进行随机抽样检测。（在投标文件中需提供承诺函） ★1.像素水平垂直间距≤2.5mm，模组尺寸：320*160，整屏尺寸：4.8m（宽）*2.72（高）；分辨率：≥1920dot*1088，支持完全前维护。 ★2.刷新频率：≥3840HZ；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件） ▲3.底壳材质：轻钢（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章）投标时并提供同型号样品； ▲4.中央法线上亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80° 时亮度衰减≤10%， 垂直视角60°时亮度衰减≤10% （提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） 5.功耗：峰值功耗≤460W；平均功耗≤150W； 6.亮度均匀性≥99%； ▲7.基色主波长误差(校正后)：红色: 620-623nm；绿色: 530-532nm；蓝色: 467-469nm；C级:△λ≤5nm（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲8.支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置，0-100%亮度时，8- 16bit任意灰度设置；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲9. LED灯珠抗拉机械强度测试≥1kg；底壳弯曲：支辊距离75mm,测试最大弯曲力Fm (kN)；压力测试：将试样整体下压，受力200kN,观察样品表面无明显缺陷；拉力测试：横向最大拉力14Fm(kN);纵向最大拉力16Fm (kN)；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲10.屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式:开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲11.光生物安全：无危害类: 8h (30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES)，并在16min (1000s)内不造成近紫外危害(EUVA)，并在2.8h(10000s)内不造成对视网膜蓝光危害(LB) 并在10s内不造成对视网膜热危害(LR) ,且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） 12.支持自动gamma校正技术，16bit 自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； ▲13. IK10机械碰撞防护等级：在20J冲击能量情况下，通过1K10测试，试验后样品外观结构和功能均正常；（提供具有CMA、ilac.MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，加盖原厂公章） ▲14.为了解决现有技术中的LED显示屏辐射严重的技术问题，要求所提供LED驱动器、包括其的LED显示屏及LED驱动芯片的驱动方法,LED驱动器包括:高频时钟模块,变频地址模块和数据存储模块，需提供国家认可部门出具的证书复印件功能描述查询网页打印件并加盖公章。 ▲15.为了解决现有技术中在提高数据传输范围时,电磁辐射变大的技术问题,要求数据传输的控制系统包括:芯片阵列,包括多行芯片组合,其中,任一组显示信号分成与至少两个芯片组对应的子显示信号,任一路子显示信号接入与其对应的芯片组中第一个芯片的信号输入端，需提供国家认可部门出具的证书复印件功能描述查询网页打印件并加盖公章。 ▲16. LED显示屏系统具有不同密度像素点构成的led显示屏及显示方法，需提供国家认可部门出具的证书复印件功能描述查询网页打印件并加盖公章。 ▲17.所投LED显示屏制造商根据ISO 14064-1评价依据，符合《PAS2060-2014碳中和证明规范》的要求，提供相关证书；证书有效性可在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn网站上查询，提供证书原件扫描件和网站查询截图并加盖制造厂家公章。 ▲18.所投LED显示屏制造商具有数据管理能力，依据国家标准《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018），通过DCMM数据管理能力成熟度评估。需提供国家认可部门出具的证书复印件功能描述查询网页打印件并加盖公章 ▲19.大屏厂家具备智慧运维服务平台，智能会议管理平台，提供软件著作权登记证书；大屏厂家具备日历显示软件、具备模拟时钟软件、具备天气预报软件，提供软件著作权登记证书；所提供证书均需加盖原厂公章。 | 13.06 | ㎡ |
| 2 | 二合一控制器 |  |  |  | 1.支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1路选配VGA子卡。 2.支持选配投屏输入子卡2.0，子卡支持AP/WIFI无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和U盘播放。  3.支持 3 个窗口和 1 路 OSD。  4.支持快捷配屏和高级配屏功能。  5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。  6.支持设备间备份设置。  7.视频输出最大带载高达 390 万像素。 ▲8.为保证兼容性，LED控制器与显示屏为同一品牌（提供厂家说明函加盖生产厂商公章） | 1 | 台 |
| 3 | 多屏控制软件 |  |  |  | ▲1.具有综合播控系统软件著作权和高清LED显示控制软件著作权，持有软件著作权和软件产品登记证。 2.将整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频处理器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用。 3.支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示； 4.系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得； 5.支持在线、离线场景编辑； 6.支持多权限、多用户同时操作、分区操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性； 7.支持日志记录，操作可追溯； 8.支持多语言功能，方便切换； 9.C/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高； 10.为了满足操作的安全性，软件场景设置和设备管理操作分离； 11.需要支持LED显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断；支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求； 12.支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要； 13.支持多点远程控制； 14.定义添加RGB 、Video、DVI、IP视频等多种信号源，并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。支持多窗口的情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加。 | 1 | 套 |
| 4 | 安装 |  |  |  | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 13.06 | ㎡ |
| 5 | 配电柜 |  |  |  | ▲不低于20kw 带PLC ，为了保证系统整体的稳定性，显示屏幕、屏体接收卡、控制器、配电系统必须为同一厂商、同一品牌（提供厂家说明函加盖生产厂商公章）； 1.具有过载、过流、过载保护； 2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温度采集； 3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 1 | 台 |
| 6 | 工程线缆 |  |  |  | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |
| C、信号调度&分布式信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输入节点 |  |  |  | 1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； 2、支持输入 (7680x4320)、 4K(4096x2160@60Hz)以及4K@30、2K@60以及以下信号输入并编码为 H.265/H.264。 3、支持任意个4K输入节点组合并整体上墙，刷新率1- 60Hz可调，图像清晰流畅，无卡顿撕裂现象； 3、▲具备键盘鼠标安全认证接口和模块，确保涉密主机和互联网主机接入坐席安全可靠。（提供经国家认可的第三方检验机构出具的产品网络与信息安全测试报告并加盖原厂公章）； 4、▲具备≥1路HDMI输入、≥1路HDMI环出、≥1路带POE功能的RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路安全可靠模块通讯接口、≥1路立体声音频输入和输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥1路RS232、≥1路IO/IR、≥1路Relay、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；（提供真实样品图片检验并加盖原厂公章） 5、支持 EDID 在线升级、读取、编辑，可生成非标视频分辨率,用于输出非标视频格式。 6、采用自适应编码方式，码率应在 64Kbps~50Mbps范围内可调； 7、▲编码后码流满足在1条千兆网线(或者千兆光纤)上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流、或者20路4K@30视频流、或者10路4K@60视频流(即单路1080P@60编码后码率可低于20Mbps),且视频流采用计算机屏幕编码技术以实现4:4:4的全色域采集和输出，达到视觉无损。（须提供如CNAS认可标志和CMA认证标志的国家认可检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 8、支持音频加嵌，支持视、音频同步或异步切换，支持≥16路混音； 9、支持POE供电和外部供电双供电模式； 10、设备 MTBF 值（平均无故障工作时间）不低于 155000 小时。 | 1 | 台 |
| 2 | 输出节点 |  |  |  | - 采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； - 支持 7680*4320@30、3840*2160@60Hz 分辨率输出，并向下兼容； 支持 H.265、H.264 混合解码； - 支持大屏拼接，单个屏组可容纳屏幕数量无限制，拼接大屏整屏实时帧同步，拼接节点间帧同步信号差异不超过 1ms； - ▲为保证设备稳定性，设备平均无故障时间大于220000小时，提供国家确定的检测机构出具的有效期内MTBF检测报告并加盖原厂公章； - 支持无缝切换，切换时无黑场，闪屏，画面静止等状态，切换时间 1 帧之内； - 分布式系统具备 IPC 接入与转发能力，支持 IPC 或者 H.265/264 码流直接接入，无需任何额外设备；支持 IPC 码流转发 120 路以上，以增强 IPC 多路并发数量；支持 RTSP、RTMP、TS、组播流等协议流媒体接入，可直接解码网络摄像机信号；支持 https 通信，支持 jason 数据解析，支持 xml 数据解析； - ▲具备≥1路HDMI输出、≥1路DVI输出、≥1路VGA输出、≥1路带POE功能的RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路立体声音频输入和输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥3路RS232、≥4路IO/IR、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；（提供产品接口实物图并加盖厂家公章） - ▲可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少四种快捷笔触 选择，任意笔触粗细可在 1 到 40 像素调整，可选择不少于 20 个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） - ▲支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小，大屏同步显示横幅内容。同时支持在横幅模式和其他模式之间任意切换，无需复杂操作；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） - 软KVM直控功能：实现pad端远程操作电脑主机里的文件和内容，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。可配合终端或软件实现控制计算机的内容，进行包括文档编辑、PPT放映操作。 - 支持浏览所有输入信号的预览画面，图像流畅无卡顿；支持软件预监输入音频；支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器或解码器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒； - ▲可根据使用需实现对大屏预布局功能，需要切换场景时一键发送，一键切换。提供具备该功能的软件登记证书并加盖原厂公章； | 1 | 台 |
| 3 | 16*16高清矩阵 |  |  |  | - 可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持16×16路信号切换。 - FPGA和高速背板架构：系统采用输入输出板卡全FPGA架构，背板采用电信级3-12G信号交换芯片技术，以及德国ERNI高速背板接口技术，高速高带宽，低损耗，无任何操作系统。具备启动速度快，稳定性好，无病毒困扰，图像处理效果好等特点，适用于指挥中心、调度中心等对性能和稳定性有严格要求的场合。 - 支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 - 通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 - 支持解码能力，具有单卡≥2 路网络接口，支持 8路4K(3840*2160)、36路1080P 信号解码，视频窗口可实现多画面分割显示； - 支持去黑边及画面裁切、窗口复制处理，支持字幕的颜色、字体大小、位置、透明、滚动速度的设置; - 具备内置画面拼接功能,最高支持 4K 信号无损处理拼接,可预览 4K 信号源实时预监显示； - 支持输入输出分辨率：最高支持4K@30Hz输入输出。输入输出逐点对应画质无损，支持任意分辨率输入切换到任意分辨率输出；满帧处理：支持3840×2160@30Hz满帧处理和1920×1080P@60满帧处理；支持各种输入分辨率800*600@60，1024*600@600,1024*768@60,1280*720@60,1280*768@60,1280*800@60,1280*960@60；1280*1024@60,1360*768@60,1366*768@60,1440*900@60,1440*1050@60,1680*1050@60,1920*1080@60,1920*1200@60，1080Pi@30； - 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 - 配合 KVM，可不借助任何软件和设备(如平板等)，将任意分布式、IPC 的信号推送到大屏幕上的任意位置，且推送前能读取原来位置的视频信号信息。 - 控制方式灵活，具有1路RS-232、1路RS-485、1路网口，支持外接面板控制接口。 - 支持音视频信号同步切换，切换响应速度快。 - 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。 - 支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 - HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 - 支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作。 - 低功耗设计：无需苛刻的散热条件即可支持 7*24 小时连续工作； - 可通过面板按键调整任何一路的分辨率、调整图像上下左右、强制输出模式为 DVI或者HDMI模式 - 支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768这样微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象； | 1 | 台 |
| D、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息接口 |  |  |  | 4K分布式输入输出节点信息接口，地面或墙面信息盒，包含网络、电源接口、管材及线缆接头等 | 1 | 套 |
| 2 | 高清摄像头 |  |  |  | 1、▲支持像素≥800 万、WDR图像数字宽动态功能； 2、▲支持H.265 编码格式、4K超高清视频摄录； 3、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能； 4、支持水平视角≥80°、水平转动范围：≥+/-110°、垂直转动范围：≥+/-30°； 5、支持≥254 个预置位。 6、▲高清视频输出接口≥3 路 7、▲支持HDMI、USB 视频接口，可同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电（三合一）， 8、支持≥2个RS-232 控制接口，具备标准VISCA 控制协议。6、摄像机水平视角≥70°； 7、提供HDBase-T、HDMI高清输出接口，输出接口≥2。 | 1 | 只 |
| 3 | 三脚架 |  |  |  | 摄像头配套 | 1 | 个 |
| E、主席台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式电动LED平板柔光会议灯 |  |  |  | 1、电气系统：AC110-240V,50/60Hz，功率：250W。 2、光源规格：≥1218颗LED贴片灯珠（609颗暧白+609颗正白），平均寿命≥60000h。光源指标：色温：【3200K±100K】+【5600K±100K】。 ▲3、显指：Ra≥97。 4、中心照度：3米投射距离，中心照度值＞600Lx(3200K）；中心照度值＞600Lx（5600K); 中心照度值＞700Lx（4200K)。 5、光学系统：翻转角度：0°—60°电动调焦，柔光片角度120° 6、调光：支持手动旋钮调光，调光数值0-100%可调。 ▲7、噪声：【全亮状态】＜25dB。 ▲8、视网膜蓝光危害≤RG0 ▲9、频闪：波动深度FPF限值≤3.2%（f=100Hz） 10、控制：灯具控制信号同时兼容：DMX512和DMX512-RDM控制协议。 11、软件升级：支持灯具通过信号线接口进行软件升级更新或程序修改。 12、绝缘电阻：带电部件与安装表面之间【绝缘电阻值】≥2MΩ，带电部件与灯具的金属部件之间【绝缘电阻值】≥2MΩ。 13、接地连续性：可触及的金属部件与支承表面接触的金属部件电阻≤0.5Ω。 14、无风机散热。 ▲15、产品品质：【爬电距离和电气间隙、接地连续性、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、耐热、耐火、耐起痕和噪声】品质符合依据GB 7000.217-2008《灯具 第2-17部分:特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具》、 GB7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》、GB/T31897.201-2016《灯具性能第2-1部分LED灯具特殊要求》 、GB/T5700-2008《照明测量方法》、GB/T4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》、 GB/T31831-2015《LED室内照明应用技术要求》。 注：带“▲”标记的第3、第7、第8、第9、第15项内容，需提供第三方检测报告加以佐证相关指标。检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证、灯具具有灯光控制系统软件著作权；灯具散热控制系统软件著作权； | 5 | 只 |
| 2 | 电脑灯光控制台 |  |  |  | DMX512/1990信号输出240个控制通道 LCD液晶显示屏,LED指示灯，可同时控制12台16通道电脑灯+24调光通道+12开关通道 8个通道的控制推子,一个可设置的摇杆装置,可提灯操作 12个走灯程序,每个程序最大40步,共480个电脑灯走灯程序步 0 -25.5秒的场景渐变时间(Cross)调节范围 0.1-25.5秒的走灯速度 (Speed) 调节范围 各程序速度、渐变值自动记忆 512K大容量记忆,关机数据保存,DMX信号输出连接器: XLR-D3F ▲产品品质：符合依据GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》。 注：带“▲”标记的内容，需提供第三方检测报告加以佐证相关指标，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证； | 1 | 台 |
| 3 | 信号放大器 |  |  |  | DMX512/1990信号输出 8路DMX信号分配器，一进八出 输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离 宽电压输入,适应不同国家的电压输入 可匹配3针的卡侬插座（可选5芯） ▲产品品质符合依据 GB 8898-2011 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》 注：带“▲”标记的内容需提供第三方检测报告加以佐证相关指标。检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证； | 1 | 台 |
| 4 | 电源供电箱 |  |  |  | 1、供电：三相五线AC380±10% 2、频率50HZ±5% 3、额定功率 :≥ 12路×4KW ▲4、产品品质：符合GB19510.1-2009【灯的控制装置第一部分：一般要求和安全要求】 GB19510.12-2005【灯的控制装置第12部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求】。 注：带“▲”标记的内容需提供第三方检测报告加以佐证相关指标。检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证、灯具具有灯光控制系统软件著作权；灯具散热控制系统软件著作权； | 1 | 台 |
| 六、勋业厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| A、LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  |  |  | ★金线封装，中标后提供封装厂家针对本项目的授权书（在投标文件中需提供承诺函） ★1.点间距≤2mm，像素密度≥250000点/㎡；显示屏尺寸：3.84m（宽）×2.24m（高）；整屏分辨率≥1920dot（宽）*1120dot（高））； 2.PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018节能要求； ▲3.模组材质：采用高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，散热及防护能力强，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 4. LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体亮度、色温的不同要求:要求显示屏亮度：≥600cd/m2 ，水平视角≥160°，垂直视角≥140°，色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤150K；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤0.1mm； ▲5. LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：LMJ≤5%；像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；换帧频率：50/60/120/240Hz；白场色坐标检测：按SJ/T11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲6.功耗及能效：单块模组最大功耗≤25W，每平方最大功耗≤488W㎡，每平方平均功耗≤162W/㎡。动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲7.低亮度高灰度：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 8.模组要求：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测；模组机械强度≥25MP； 9.LED全彩显示面板符合CESE/TS006-2020的8K超高清显示 ▲10.供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 11.远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出报警信号； 12.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； ▲13.色准△E≤0.9，能源效率≥2.4cd/w。色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲14.要求防霉测试，具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验第二部分-试验方法-试验-J及导则-长霉》的测试要求，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲15. 具有高防护性能，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；显示屏抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；符合IP43防护等级，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲16. 在实际使用中不可避免会有拍摄要求，为保证拍摄效果，产品须至少包含散射膜和增透膜等防摩尔纹膜相关技术,需提供国家认可部门出具的证书复印件及功能描述查询网页打印件并加盖公章； ▲17. 从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，从而提高其可靠性和使用寿命，能够有效增强对比度，降低发热量,需提供国家认可部门出具的证书复印件，功能描述查询网页打印件并加盖公章； 18.所投产品须通过CCC、CQC、环境标志II型认证，提供相关认证证书，并加盖公章。 ▲19.LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖原厂公章，资质获得者与 CCC 中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效)。 ▲20.产品碳足迹宣称符合标准ISO14067:2018的要求，产品碳足迹声明与LED显示屏生产厂家产品碳足迹宣称一致，提供产品碳足迹核查声明证书复印件并加盖原厂公章。 ▲21.为响应国家绿色发展战略，要求LED显示屏制造商通过国家级部门颁布的绿色工厂及工业产品绿色设计示范企业认证；（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） ▲22.LED显示屏制造商获得中国招投标领域知识产权诚信企业AAA证书、绿色低碳（环保）诚信企业AAA证书（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） | 8.60 | ㎡ |
| 2 | 二合一控制器 |  |  |  | 三画面，带载390万，宽度4096，高度1920，支持多台级联拼接，输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放，支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳 | 1 | 台 |
| 3 | 多屏控制软件 |  |  |  | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 ▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供带有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。 7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，▲提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告并具有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 | 1 | 套 |
| 4 | 安装 |  |  |  | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 8.60 | ㎡ |
| 5 | 配电柜 |  |  |  | ▲不低于10kw 带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖公章； 1.具有过载、过流、过载保护； 2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 1 | 台 |
| 6 | 工程线缆 |  |  |  | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |
| B、信号调度&分布式信号系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输入节点 |  |  |  | 1、采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； 2、支持输入 (7680x4320)、 4K(4096x2160@60Hz)以及4K@30、2K@60以及以下信号输入并编码为 H.265/H.264。 3、支持任意个4K输入节点组合并整体上墙，刷新率1- 60Hz可调，图像清晰流畅，无卡顿撕裂现象； 3、▲具备键盘鼠标安全认证接口和模块，确保涉密主机和互联网主机接入坐席安全可靠。（提供经国家认可的第三方检验机构出具的产品网络与信息安全测试报告并加盖原厂公章）； 4、▲具备≥1路HDMI输入、≥1路HDMI环出、≥1路带POE功能的RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路安全可靠模块通讯接口、≥1路立体声音频输入和输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥1路RS232、≥1路IO/IR、≥1路Relay、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；（提供真实样品图片检验并加盖原厂公章） 5、支持 EDID 在线升级、读取、编辑，可生成非标视频分辨率,用于输出非标视频格式。 6、采用自适应编码方式，码率应在 64Kbps~50Mbps范围内可调； 7、▲编码后码流满足在1条千兆网线(或者千兆光纤)上传输内容各不相同的50路1080P@60视频流、或者20路4K@30视频流、或者10路4K@60视频流(即单路1080P@60编码后码率可低于20Mbps),且视频流采用计算机屏幕编码技术以实现4:4:4的全色域采集和输出，达到视觉无损。（须提供如CNAS认可标志和CMA认证标志的国家认可检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章） 8、支持音频加嵌，支持视、音频同步或异步切换，支持≥16路混音； 9、支持POE供电和外部供电双供电模式； 10、设备 MTBF 值（平均无故障工作时间）不低于 155000 小时。 | 1 | 台 |
| 2 | 输出节点 |  |  |  | - 采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络； - 支持 7680*4320@30、3840*2160@60Hz 分辨率输出，并向下兼容； 支持 H.265、H.264 混合解码； - 支持大屏拼接，单个屏组可容纳屏幕数量无限制，拼接大屏整屏实时帧同步，拼接节点间帧同步信号差异不超过 1ms； - ▲为保证设备稳定性，设备平均无故障时间大于220000小时，提供国家确定的检测机构出具的有效期内MTBF检测报告并加盖原厂公章； - 支持无缝切换，切换时无黑场，闪屏，画面静止等状态，切换时间 1 帧之内； - 分布式系统具备 IPC 接入与转发能力，支持 IPC 或者 H.265/264 码流直接接入，无需任何额外设备；支持 IPC 码流转发 120 路以上，以增强 IPC 多路并发数量；支持 RTSP、RTMP、TS、组播流等协议流媒体接入，可直接解码网络摄像机信号；支持 https 通信，支持 jason 数据解析，支持 xml 数据解析； - ▲具备≥1路HDMI输出、≥1路DVI输出、≥1路VGA输出、≥1路带POE功能的RJ45接口、≥1路SFP光纤接口、≥1路立体声音频输入和输出、≥1路MIC、≥1路RS485、≥3路RS232、≥4路IO/IR、≥1个带螺纹锁定防脱落电源适配器接口；（提供产品接口实物图并加盖厂家公章） - ▲可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少四种快捷笔触 选择，任意笔触粗细可在 1 到 40 像素调整，可选择不少于 20 个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） - ▲支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小，大屏同步显示横幅内容。同时支持在横幅模式和其他模式之间任意切换，无需复杂操作；（提供首页带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂家公章） - 软KVM直控功能：实现pad端远程操作电脑主机里的文件和内容，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。可配合终端或软件实现控制计算机的内容，进行包括文档编辑、PPT放映操作。 - 支持浏览所有输入信号的预览画面，图像流畅无卡顿；支持软件预监输入音频；支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器或解码器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒； - ▲可根据使用需实现对大屏预布局功能，需要切换场景时一键发送，一键切换。提供具备该功能的软件登记证书并加盖原厂公章； | 1 | 台 |
| 3 | 8*8高清矩阵 |  |  |  | - 可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持8×8路信号切换。 - FPGA和高速背板架构：系统采用输入输出板卡全FPGA架构，背板采用电信级3-12G信号交换芯片技术，以及德国ERNI高速背板接口技术，高速高带宽，低损耗，无任何操作系统。具备启动速度快，稳定性好，无病毒困扰，图像处理效果好等特点，适用于指挥中心、调度中心等对性能和稳定性有严格要求的场合。 - 支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 - 通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 - 支持解码能力，具有单卡≥2 路网络接口，支持 8路4K(3840*2160)、36路1080P 信号解码，视频窗口可实现多画面分割显示； - 支持去黑边及画面裁切、窗口复制处理，支持字幕的颜色、字体大小、位置、透明、滚动速度的设置; - 具备内置画面拼接功能,最高支持 4K 信号无损处理拼接,可预览 4K 信号源实时预监显示； - 支持输入输出分辨率：最高支持4K@30Hz输入输出。输入输出逐点对应画质无损，支持任意分辨率输入切换到任意分辨率输出；满帧处理：支持3840×2160@30Hz满帧处理和1920×1080P@60满帧处理；支持各种输入分辨率800*600@60，1024*600@600,1024*768@60,1280*720@60,1280*768@60,1280*800@60,1280*960@60；1280*1024@60,1360*768@60,1366*768@60,1440*900@60,1440*1050@60,1680*1050@60,1920*1080@60,1920*1200@60，1080Pi@30； - 支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 - 配合 KVM，可不借助任何软件和设备(如平板等)，将任意分布式、IPC 的信号推送到大屏幕上的任意位置，且推送前能读取原来位置的视频信号信息。 - 控制方式灵活，具有1路RS-232、1路RS-485、1路网口，支持外接面板控制接口。 - 支持音视频信号同步切换，切换响应速度快。 - 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。 - 支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 - HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 - 支持断电记忆功能，避免掉电后重复设置动作。 - 低功耗设计：无需苛刻的散热条件即可支持 7*24 小时连续工作； - 可通过面板按键调整任何一路的分辨率、调整图像上下左右、强制输出模式为 DVI或者HDMI模式 - 支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768这样微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象； | 1 | 台 |
| C、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息接口 |  |  |  | 4K分布式输入输出节点信息接口，地面或墙面信息盒，包含网络、电源接口、管材及线缆接头等 | 1 | 套 |
| 2 | 高清摄像头 |  |  |  | 1、▲支持像素≥800 万、WDR图像数字宽动态功能； 2、▲支持H.265 编码格式、4K超高清视频摄录； 3、支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能； 4、支持水平视角≥80°、水平转动范围：≥+/-110°、垂直转动范围：≥+/-30°； 5、支持≥254 个预置位。 6、▲高清视频输出接口≥3 路 7、▲支持HDMI、USB 视频接口，可同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电（三合一）， 8、支持≥2个RS-232 控制接口，具备标准VISCA 控制协议。6、摄像机水平视角≥70°； 7、提供HDBase-T、HDMI高清输出接口，输出接口≥2。 | 1 | 只 |
| 3 | 三脚架 |  |  |  | 摄像头配套 | 1 | 个 |
| E、主席台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式电动LED平板柔光会议灯 |  |  |  | 1、电气系统：AC110-240V,50/60Hz，功率：250W。 2、光源规格：≥1218颗LED贴片灯珠（609颗暧白+609颗正白），平均寿命≥60000h。光源指标：色温：【3200K±100K】+【5600K±100K】。 ▲3、显指：Ra≥97。 4、中心照度：3米投射距离，中心照度值＞600Lx(3200K）；中心照度值＞600Lx（5600K); 中心照度值＞700Lx（4200K)。 5、光学系统：翻转角度：0°—60°电动调焦，柔光片角度120° 6、调光：支持手动旋钮调光，调光数值0-100%可调。 ▲7、噪声：【全亮状态】＜25dB。 ▲8、视网膜蓝光危害≤RG0 ▲9、频闪：波动深度FPF限值≤3.2%（f=100Hz） 10、控制：灯具控制信号同时兼容：DMX512和DMX512-RDM控制协议。 11、软件升级：支持灯具通过信号线接口进行软件升级更新或程序修改。 12、绝缘电阻：带电部件与安装表面之间【绝缘电阻值】≥2MΩ，带电部件与灯具的金属部件之间【绝缘电阻值】≥2MΩ。 13、接地连续性：可触及的金属部件与支承表面接触的金属部件电阻≤0.5Ω。 14、无风机散热。 ▲15、产品品质：【爬电距离和电气间隙、接地连续性、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、耐热、耐火、耐起痕和噪声】品质符合依据GB 7000.217-2008《灯具 第2-17部分:特殊要求舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具》、 GB7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》、GB/T31897.201-2016《灯具性能第2-1部分LED灯具特殊要求》 、GB/T5700-2008《照明测量方法》、GB/T4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》、 GB/T31831-2015《LED室内照明应用技术要求》。 注：带“▲”标记的第3、第7、第8、第9、第15项内容，需提供第三方检测报告加以佐证相关指标。检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证、灯具具有灯光控制系统软件著作权；灯具散热控制系统软件著作权； | 5 | 只 |
| 2 | 电脑灯光控制台 |  |  |  | DMX512/1990信号输出240个控制通道 LCD液晶显示屏,LED指示灯，可同时控制12台16通道电脑灯+24调光通道+12开关通道 8个通道的控制推子,一个可设置的摇杆装置,可提灯操作 12个走灯程序,每个程序最大40步,共480个电脑灯走灯程序步 0 -25.5秒的场景渐变时间(Cross)调节范围 0.1-25.5秒的走灯速度 (Speed) 调节范围 各程序速度、渐变值自动记忆 512K大容量记忆,关机数据保存,DMX信号输出连接器: XLR-D3F ▲产品品质：符合依据GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》。 注：带“▲”标记的内容，需提供第三方检测报告加以佐证相关指标，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证； | 1 | 台 |
| 3 | 信号放大器 |  |  |  | DMX512/1990信号输出 8路DMX信号分配器，一进八出 输入与输出信号(包括信号地线)完全隔离 宽电压输入,适应不同国家的电压输入 可匹配3针的卡侬插座（可选5芯） ▲产品品质符合依据 GB 8898-2011 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》 注：带“▲”标记的内容需提供第三方检测报告加以佐证相关指标。检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证； | 1 | 台 |
| 4 | 电源供电箱 |  |  |  | 1、供电：三相五线AC380±10% 2、频率50HZ±5% 3、额定功率 :≥ 12路×4KW ▲4、产品品质：符合GB19510.1-2009【灯的控制装置第一部分：一般要求和安全要求】 GB19510.12-2005【灯的控制装置第12部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求】。 注：带“▲”标记的内容需提供第三方检测报告加以佐证相关指标。检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”、“CAL”认证资格、企业通过ISO9001管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、ISO45001健康安全管理体系认证 、企业通过节能环保认证、企业具备质量、服务诚信AAA认证、灯具具有灯光控制系统软件著作权；灯具散热控制系统软件著作权； | 1 | 台 |
| 七、浩然厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| A、主席台中间LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  |  |  | ★金线封装，中标后提供封装厂家针对本项目的授权书（在投标文件中需提供承诺函） ★1.点间距≤1.538mm，像素密度≥422500点/㎡；显示屏尺寸：5.12m（宽）×3.04m（高）；整屏分辨率≥3328dot（宽）*1976dot（高））； 2.PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018节能要求； ▲3.模组材质：采用高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，散热及防护能力强，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 4. LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体亮度、色温的不同要求:要求显示屏亮度：≥600cd/m2 ，水平视角≥160°，垂直视角≥140°，色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤150K；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤0.1mm； ▲5. LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：LMJ≤5%；像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；换帧频率：50/60/120/240Hz；白场色坐标检测：按SJ/T11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲6.功耗及能效：单块模组最大功耗≤25W，每平方最大功耗≤488W㎡，每平方平均功耗≤162W/㎡。动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲7.低亮度高灰度：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 8.模组要求：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测；模组机械强度≥25MP； 9.LED全彩显示面板符合CESE/TS006-2020的8K超高清显示 ▲10.供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 11.远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出报警信号； 12.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； ▲13.色准△E≤0.9，能源效率≥2.4cd/w。色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲14.要求防霉测试，具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验第二部分-试验方法-试验-J及导则-长霉》的测试要求，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲15. 具有高防护性能，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；显示屏抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；符合IP43防护等级，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲16. 在实际使用中不可避免会有拍摄要求，为保证拍摄效果，产品须至少包含散射膜和增透膜等防摩尔纹膜相关技术,需提供国家认可部门出具的证书复印件及功能描述查询网页打印件并加盖公章； ▲17. 从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，从而提高其可靠性和使用寿命，能够有效增强对比度，降低发热量,需提供国家认可部门出具的证书复印件，功能描述查询网页打印件并加盖公章； 18.所投产品须通过CCC、CQC、环境标志II型认证，提供相关认证证书，并加盖公章。 ▲19.LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖原厂公章，资质获得者与 CCC 中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效)。 ▲20.产品碳足迹宣称符合标准ISO14067:2018的要求，产品碳足迹声明与LED显示屏生产厂家产品碳足迹宣称一致，提供产品碳足迹核查声明证书复印件并加盖原厂公章。 ▲21.为响应国家绿色发展战略，要求LED显示屏制造商通过国家级部门颁布的绿色工厂及工业产品绿色设计示范企业认证；（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） ▲22.LED显示屏制造商获得中国招投标领域知识产权诚信企业AAA证书、绿色低碳（环保）诚信企业AAA证书（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） | 15.57 | ㎡ |
| 2 | 二合一控制器 |  |  |  | 1、三画面，带载390万，宽度4096，高度1920，支持多台级联拼接；2、输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放；3、支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；4、从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳 | 1 | 台 |
| 3 | 多屏控制软件 |  |  |  | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 ▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供带有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。 7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，▲提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告并具有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 | 1 | 套 |
| 4 | 安装 |  |  |  | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 15.57 | ㎡ |
| 5 | 配电柜 |  |  |  | ▲不低于20kw 带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖公章； 1.具有过载、过流、过载保护； 2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 1 | 台 |
| 6 | 工程线缆 |  |  |  | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |
| 八、市级机关道德讲堂总堂 |  |  |  |  |  |  |  |
| A、主席台中间LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 |  |  |  | 铜线封装中标后提供封装厂家针对本项目的授权书（在投标文件中需提供承诺函） ★1.点间距≤2mm，像素密度≥250000点/㎡；显示屏尺寸：6.08m（宽）×2.24m（高）；整屏分辨率≥3040dot（宽）*1120dot（高））； 2.PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018节能要求； ▲3.模组材质：采用高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，散热及防护能力强，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 4. LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体亮度、色温的不同要求:要求显示屏亮度：≥600cd/m2 ，水平视角≥160°，垂直视角≥140°，色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤150K；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤0.1mm； ▲5. LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：LMJ≤5%；像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；换帧频率：50/60/120/240Hz；白场色坐标检测：按SJ/T11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲6.功耗及能效：单块模组最大功耗≤25W，每平方最大功耗≤488W㎡，每平方平均功耗≤162W/㎡。动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲7.低亮度高灰度：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 8.模组要求：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测；模组机械强度≥25MP； 9.LED全彩显示面板符合CESE/TS006-2020的8K超高清显示 ▲10.供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； 11.远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出报警信号； 12.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； ▲13.色准△E≤0.9，能源效率≥2.4cd/w。色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲14.要求防霉测试，具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验第二部分-试验方法-试验-J及导则-长霉》的测试要求，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲15. 具有高防护性能，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；显示屏抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；符合IP43防护等级，提供带有如“CNAS、CMA”标识的国家认可检测机构出具的有效期内检测报告复印件并加盖公章； ▲16. 在实际使用中不可避免会有拍摄要求，为保证拍摄效果，产品须至少包含散射膜和增透膜等防摩尔纹膜相关技术,需提供国家认可部门出具的证书复印件及功能描述查询网页打印件并加盖公章； ▲17. 从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，从而提高其可靠性和使用寿命，能够有效增强对比度，降低发热量,需提供国家认可部门出具的证书复印件，功能描述查询网页打印件并加盖公章； 18.所投产品须通过CCC、CQC、环境标志II型认证，提供相关认证证书，并加盖公章。 ▲19.LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖原厂公章，资质获得者与 CCC 中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效)。 ▲20.产品碳足迹宣称符合标准ISO14067:2018的要求，产品碳足迹声明与LED显示屏生产厂家产品碳足迹宣称一致，提供产品碳足迹核查声明证书复印件并加盖原厂公章。 ▲21.为响应国家绿色发展战略，要求LED显示屏制造商通过国家级部门颁布的绿色工厂及工业产品绿色设计示范企业认证；（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） ▲22.LED显示屏制造商获得中国招投标领域知识产权诚信企业AAA证书、绿色低碳（环保）诚信企业AAA证书（提供相关证明文件并加盖原厂公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效） | 13.6 | ㎡ |
| 2 | 二合一控制器 |  |  |  | 1、三画面，带载390万，宽度4096，高度1920，支持多台级联拼接；2、输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放；3、支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；4、从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳 | 台 | 1 |
| 3 | 多屏控制软件 |  |  |  | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 ▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供带有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。 7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，▲提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告并具有如“CMA、ilAC-MRA及CNAS”标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件 | 套 | 1 |
| 4 | 安装 |  |  |  | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 13.6 | ㎡ |
| 5 | 配电柜 |  |  |  | ▲不低于20kw 带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖公章； 1.具有过载、过流、过载保护； 2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； | 1 | 台 |
| 6 | 工程线缆 |  |  |  | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |
| 九、触摸屏与液晶电视机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体落地触摸屏（横屏模式） |  |  |  | 工业设计：专为复杂工况、长时间工作设计，金属被动散热，高强度，更可靠 高质显示：4K UHD超清画质，350尼特高亮背光，178度广可视。 超强兼容：配置红外触摸，支持多点触控，实现便捷的节目互动。 展示多样：支持展示文本、图片、音视频、文档、实时监控、网页等多种类型素材； 性能强劲：搭载安卓开放系统，配备4核高能效处理器，支持4K超清解码 管理便捷：支持远程配置设备的网络、播放计划、播放节目，支持远程开关机； 屏幕：49”16:9 工业级A规 LCD液晶屏（3840*12160@60 Hz，350 cd/㎡，1200：1 , 8 ms）刷新率(Hz）60 Hz显示寿命60000 H 触摸方案；10点红外触摸。定位精度；±2 mm。透光率；≥86%。 系统：RK3288，四核Cortex-A17 1.8GHz ，2G内存、16GB存储 有线网络；10/100/1000 Mbps 自适应以太网。无线网络；IEEE 802.11b/g/n无线协议，支持无线热点 电源：AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 105 W Max 壳体：银色铝合金拉丝边框+黑色金属后壳+钢化玻璃 整机尺寸（W*H*D）1126.28 mm * 656.5 mm * 73.8 mm（含壁挂支架） 净重：约33 kg。毛重：约35kg | 4 | 台 |
| 2 | 多媒体落地触摸屏（竖屏模式） |  |  |  | 工业设计：专为复杂工况、长时间工作设计，金属被动散热，高强度，更可靠 高质显示：4K UHD超清画质，350尼特高亮背光，178度广可视。 超强兼容：配置红外触摸，支持多点触控，实现便捷的节目互动。 展示多样：支持展示文本、图片、音视频、文档、实时监控、网页等多种类型素材； 性能强劲：搭载安卓开放系统，配备4核高能效处理器，支持4K超清解码 管理便捷：支持远程配置设备的网络、播放计划、播放节目，支持远程开关机； 屏幕：49”16:9 工业级A规 LCD液晶屏（3840*12160@60 Hz，350 cd/㎡，1200：1 , 8 ms）刷新率(Hz）60 Hz显示寿命60000 H 触摸方案；10点红外触摸。定位精度；±2 mm。透光率；≥86%。 系统：RK3288，四核Cortex-A17 1.8GHz ，2G内存、16GB存储 有线网络；10/100/1000 Mbps 自适应以太网。无线网络；IEEE 802.11b/g/n无线协议，支持无线热点 电源：AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 105 W Max 壳体：银色铝合金拉丝边框+黑色金属后壳+钢化玻璃 整机尺寸（W*H*D）1126.28 mm * 656.5 mm * 73.8 mm（含壁挂支架） 净重：约33 kg。毛重：约35kg | 2 | 台 |
| 3 | 楼层会议室高清液晶电视 |  |  |  | 1、屏幕尺寸：100英寸；2、对比度：静态对比度5000:1动态对比度1000000:1；3、屏幕分辨率：超高清4K；3840*2160；刷屏率：144Hz；4、支持HDR；WIFI频段：2.4G&5G；AM运行内存/R4GB；5、系统：Android；6、CPU架构：四核A73；7、GPU：2核Mali G52；CPU核心数：四核；8、存储内存：128GB ；9、独立音响：重低音单元；音响功率：61W；10、端口参数：HDMI(ARC)接口 有；USB2.0. 1个；USB3.0 1个；HDMI. 2.1接口3个。11、能效等级：二级能效。不需要底座，含壁挂、高清线缆等所有辅材与施工费 | 5 | 台 |
| 十、配套网络设备与综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 |  |  |  | 1.▲千兆电口≥24个，1G SFP千兆光口≥4个，1个Console口；提供官网截图证明并加盖原厂公章； 2.▲交换性能≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥108Mpps/126Mppss，以上需提供官网截图证明并加盖原厂公章； 3.▲支持IEEE 802、3af/at供电标准，单端口最大输出功率30W，整机最大输出功率≥370W，提供官网截图证明并加盖原厂公章； 4.支持≥16K MAC地址； 5.▲交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现控制器平台；提供功能截图证明； 6.支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 7.三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由； 8.▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面，提供第三方权威检测报告证明并加盖原厂公章； 9.▲为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，提供东西向流量安全功能截图证明； 10.▲为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告。 11.▲为保障项目方案的先进性，设备制造商需要具备较强的创新能力，提供创新管理体系认证证书（提供证书截图并加盖厂商公章) | 4 | 台 |
| 2 | 承运厅&勋业厅 |  |  |  | 承运厅&勋业厅到星聚堂光纤专线，四芯单模光纤，配套六类网线等 | 1 | 项 |
| 3 | 高远厅&金石厅 |  |  |  | 高远厅&金石厅到星聚堂光纤专线，四芯单模光纤，配套六类网线等 | 1 | 项 |
| 4 | 惠风厅 |  |  |  | 惠风厅到星聚堂光纤专线，四芯单模光纤，配套六类网线等 | 1 | 项 |
| 5 | 青云厅&裕民厅 |  |  |  | 青云厅&裕民厅到星聚堂光纤专线，四芯单模光纤，配套六类网线等 | 1 | 项 |
| 十一、市专用通信局改造项目配套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清会议终端 |  |  |  | 1、▲采用国产自主音视频编解码芯片，嵌入式操作系统。提供具有CNAS资质的检测机构提供的检测报告以资证明。 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP标准协议以及ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。 3、支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.264SVC、H.265等视频协议以及G711、G722、G722.1C、G729、AAC-LD、Opus等音频协议，支持4K、1080P等视频分辨率并向下兼容。 4、支持IPV4和IPV6网络协议下的正常通信，并提供64Kbps-8Mbps接入速率。 5、▲在H.264会议下，最大支持主流达到1080P30fps情况下，辅流同时达到1080P30fps；在H.265会议下，最大支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps。提供具有CNAS资质的检测机构提供的检测报告以资证明。 6、▲支持无线双流功能，兼容Windows、MAC操作系统，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度达到1080P。提供具有CNAS资质的检测机构提供的检测报告以资证明。 7、提供至少4路高清视频输入接口、至少3路高清视频输出接口；提供至少5路音频输入接口、至少7路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口；提供至少2个10M/100M/1000M自适应网口。 8、▲支持摄像头通过一根线缆连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电，支持4K高清视频信号远距离传输，传输距离可达120米，无须额外增加设备。提供具有CNAS资质的检测机构提供的检测报告以资证明。 9、▲采用H.265编解码协议，支持在384Kbps会议带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，在512Kbps会议带宽下实现1080P60帧图像格式编解码，在1Mbps会议带宽下实现4KP30帧图像格式编解码，音视频信号正常。提供具有CNAS资质的检测机构提供的检测报告以资证明。 10、▲支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。提供具有CNAS资质的检测机构提供的检测报告以资证明。 11、▲支持同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流，同时观看多个视频会场画面。提供具有CNAS资质的检测机构提供的检测报告以资证明。 12、▲支持在一个显示设备上显示输出远端图像、本端图像以及辅流图像。提供具有CNAS资质的检测机构提供的检测报告以资证明。 13、▲具备显示屏显示设备工作状态，包括启动、升级、休眠、异常信息（温度异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息，便于维护。提供具有CNAS资质的检测机构提供的检测报告以资证明。 14、提供API二次开发接口，实现与第三方系统集成。 15、▲支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。提供具有CNAS资质的检测机构提供的检测报告以资证明。 16、具备中国国家强制性产品认证CCC证书以及工信部电信设备进网许可证书。 | 2 | 台 |
| 2 | 交换机 |  |  |  | 产品类型：快速以太网交换机,应用层级：三层,传输速率：10/100Mbps,交换方式：存储-转发,背板带宽：64Gbps,包转发率：14.1Mpps,MAC地址表：16K,端口结构：非模块化, 端口数量：28,端口描述：24个10/100Base-TX端口，2个1000Base-X SFP端口，2个千兆Combo口（10/100/1000Base-T或100/1000Base-X）,传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X,VLAN：支持4K个VLAN,QOS：支持对端口接收和发送报文的速率进行限制,组播管理：支持1K的组播组,网络管理：支持MFF | 1 | 台 |
| 3 | 标准机柜 |  |  |  | 42U服务器标准机柜，含配套16位25A PDU插排1只。 | 1 | 套 |
| 十二、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 |  |  |  | 以上项目的集成服务 | 1 | 项 |

- 设备供货要求

中标单位应在收到采购人通知后7-25个工作日内供货至采购人指定位置（具体甲方以工程联系单方式书面通知乙方）。中标单位提供的产品，其材料品牌、型号等必须与投标报价单一致，不得以次充好，严禁擅自更改，若发现有设备品牌与投标文件中不符，并要求无条件更换，同时承担相关责任。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于安装的情况，均由中标方承担。提供产品说明书，性能及技术指标应达到该产品说明书（含样本）中提供的相关参数及要求。投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定。

- 安装调试要求

1、中标单位提供所供产品的免费安装调试（按采购人具体需求安装）服务，并在自合同签定之日起45天内，完成所有设备的安装调试工作并满足项目整体进度要求。中标单位需与总包及装饰单位积极配合，及时响应采购人需求。

2、中标单位在项目实施前对用户单位使用该设备的业务工作进行充分调研，以满足业务系统规划、部署和实施的要求采购人。在施工前提供详细的施工方案，并提交用户单位认可。

3、中标单位必须满足所有功能要求，有义务保证采购人系统的完整性，部分连接运行配件未在招标书中明示的，中标单位应在投标时予以补充，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致甲方系统无法正常运行，中标单位须承诺免费提供；除采购人明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用；中标单位必须提供所有项目相关费用的报价列表，报价风险由其自行承担。

- 技术文档

中标单位必须在对其所提供的设备进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。包括操作手册以及系统实施方案等开发过程中形成的一整套完整技术文档资料。

（1）技术文件：中标单位必须向采购人提供设备及已购买软件产品的安装、运行、使用、测试、诊断和维修维护的技术文件。

（2）安装计划：安装日期是中标单位执行合同的开始，最少包括：运输/交货、测试、调试、正常运行。

（3）安装指南：中标单位应当提供所购软硬件设备的安装指南。

- 培训要求

中标单位组织专门技术人员对用户单位的技术人员进行全面的培训。

培训地点由用户单位指定地点。

中标单位应针对采购人管理人员、技术人员提供培训，以便对工程实施进行有效的管理，保证工程验收移交后，采购人能够胜任系统的全部运行、操作、维护；故障分析处理；设备维修和保养等工作。

技术现场培训：中标单位在产品安装调试时，对采购人的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。一般技术培训应该不限制人数。

维护团队培训：提供管理员培训，对采购人的系统维护技术团队开展培训，掌握系统的日常维护技能。包括提供教材、场地、人员等。

- 验收要求

产品按国家、行业标准或采购方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

1、验收步骤

1)出厂检验：中标方负责所提供产品的出厂验收，保证产品原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点。

2)到货验收：货物送至采购方规定的安装现场后，采购方和中标方、监理方共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即到货验收。验收合格后三方签字认可。到货时，未经采购方同意，中标方私自开箱（或拆封）的，采购方有权拒绝进行初验收，由此产生的费用和后果由中标方负责。初验收期间，如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品或软件非正版，中标方应无条件免费更换整机产品或软件，承担由此发生相应责任并赔偿买方的损失。如因此而影响安装则按合同有关条款处理。

3)初验：系统安装调试完毕后，采购方和中标方、监理方三方对系统的整体性能和功能进行检测，检测结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款。综合布线系统必须通过六连接点福禄克测试，并出具测试报告。

4)终验：初验通过并试运行满三个月后，由采购方根据相关规定开展最终验收，验收结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，形成一整套资料（竣工图纸、测试报告等）。最终验收期间，如发现货物质量有问题中标方应无条件免费更换产品，如系统运行有问题，中标方应无条件重新检测并调试系统直至最终验收合格交付使用。

2、投标人的货物应严格按照中标文件提供；如有变更，应优于或等同原投标品牌货物的有关技术、质量、安全标准，并需附上制造商的相关技术证明文件（需采购方签字确认）；在施工过程中，发现中标人所供货物与投标品牌货物不符的，采购人有权要求其更换符合采购要求的产品。

3、投标人向采购人提供以下服务：系统设计、施工图设计、设计联络、安装、调试、测试验收、培训、质保期服务、质保期后服务等；系统设计、施工图设计必须通过原智能化系统设计单位的审核。但是以上设计是原设计的深化，深化的设计不能改变原设计的主要内容，中标方不能以此要求办理变更或增加项目造价。

4、应向采购方开放相关系统和设备的协议、接口等，以便于用户二次开发和升级方面的需求。

5、货物的包装和发运必须符合系统的产品特性要求，每一包装箱必须附有装箱清单。如有进口产品，须有合法报关手续及完税证明、原产地证明文件。

6、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件要求。外观整洁，标记编号以及表面显示等字体清晰，明确。设备的安装、连接符合标准规范要求。

- 售后服务要求

1、售后服务:中标单位必须承诺本项目整体提供至少3年的免费质量保证期，质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内中标单位负责对其提供的所有设备系统免费提供维护、维修、巡检等工作，每季度提供不少于1次的现场巡检，对巡检发现问题及时解决，并提供巡检报告。

2、故障响应：在接到用户电话报修后，中标单位应提供电话咨询服务解决，1小时内对维修要求做出实质性响应，提供应急策略；如无法通过电话指导解决，当日安排专职工程师到达现场进行处理，到达现场后2天内不能排除故障的，应当提供备用设备供用户使用，故障处理结束后需书面提交故障处理报告。

- 报价要求

投标价必须包含招标文件所确定的招标范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、配合费、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，设备进场安装过程中与土建、装饰，消防，空调等其它已进场施工方的交叉配合、临边安全防护等引起的一切费用均由投标人自行解决，采购人不承担相关责任和费用。

十一、付款方式

自合同签订之日10个工作日内支付合同总价的30%作为预付款，货到完成安装调试并经初验合格后支付合同总价的30%；竣工验收并经审计结束后付至审定价的97%，余款在承诺的整体质保期内，采购人根据考核结果，在每满一年的7个工作日内平均支付（无息）。

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 自合同签订之日起10个工作日内支付合同总价的30% | 10 | 30 |  |
| 2 | 2 | 货到完成安装调试并经初验合格后支付合同总价的30% | 到货 | 30 |  |
| 3 | 3 | 竣工验收并经审计结束后付至审定价的97% | 竣工 | 37 |  |
| 4 | 4 | 在承诺整体质保期内，根据考核结果，在每满一年的7个工作日内平均支付（无息） | 余款 | 3 |  |

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为      采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量标准：　　　　　                      　          。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 ％税） |  |  |

- 1.4 结算方式

，甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后15日内按照合同约定支付资金。

- 1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：                                                ；

1.5.2 交货地点：                           ，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：　　　　　　　　　            ，运费由乙方承担。

1.6  质量保证期及检验、验收

1.6.1乙方提供的货物质量保证期为       个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方迟延交付货物

天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；甲方迟延付款      天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向       （1？被告住所地2？原告住所地3？合同履行地 4？合同签订地5？标的物所在地）的人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证提供的货物全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方货物知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用及补充条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用及补充条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用及补充条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用及补充条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金      元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件（包括但不限于合格证等文件）；货物交付时，甲方在合同专用及补充条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，甲方应就验收情况出具验收报告。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收报告。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21.4 除2.21.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

- 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方加盖公章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（加盖公章）：_________                 乙方（加盖公章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

3-2其他特定资格要求

二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

三、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料