公开采购文件

项目名称：溧阳市第六中学二期信息化项目

项目编号：溧采公[2023]第42号

采 购 人：溧阳市第六中学

采购代理机构：溧阳市政府采购中心

- 目      录

第一章   采购公告	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	34

第七章   投标文件格式	37

- 第一章   采购公告

## 一、项目基本情况

1.  项目编号：溧采公[2023]第42号

2.  项目名称：溧阳市第六中学二期信息化项目

3.  项目预算金额：190万元、项目最高限价：184.77万元

4.  采购需求：以通信运营商的VPN专线为依托，实现安全、可靠的数据传输、平台接入、运算处理。建设校园信息化系统，包括但不限于：综合布线系统、网络系统、视频监控系统、电子围栏系统、校园广播系统、会议系统、机房工程、智慧接学系统、音乐教室大屏系统等服务。

- 合同履行期限：与施工工程进度同步。

- 本项目是否接受联合体投标：否。

- 本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：是 ；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：供应商具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。

## 三、获取采购文件

1.时间：公告之日至2023年11月24 日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子版采购文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年12月8日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：绿色包装要求。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519  85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子采购文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取采购文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市第六中学

地    址：溧阳市建设西路8号

联系方式：张女士  0519-87809630

2.采购代理机构信息

名    称：溧阳市政府采购中心

地    址：溧阳市琴园路8号

联系方式：0519-87276665

3.项目联系方式

项目联系人：沈先生

电      话：0519-87276665

开标评审相关联系人：吕先生

电　话：0519-87216894

电子化技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目核心产品为：网络摄像机。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：电子邮件 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：溧阳市第六中学； 联系电话：张女士 0519-87809630 通讯地址：溧阳市建设西路8号 |
| 27 | 代理费 | 集中采购机构不收取代理费。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 本项目不允许采购进口产品。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 本项目不适用。

  - 正版软件

    - 本项目不适用。

  - 政府采购创新产品政策

    - 本项目不适用。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   采购文件

- 采购文件构成

  - 采购文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读采购文件的全部内容。投标人应按照采购文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对采购文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对采购文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，并对所有获取采购文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除采购文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本采购文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于采购文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 采购文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 采购文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据采购文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在采购文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按采购文件的规定，在投标截止时间的同一时间和采购文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 采购文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 供应商必须具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价或相应控制单价的； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的 |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； |
| 13 | 货物清单 | 投标清单不存在缺项、漏项或改变清单数量等情况的； |
| 14 | 核心产品 | 供应商投标的核心产品品牌一致的； |
| 15 | 不可竞争费 | 投标报价时未改动暂列金额或暂估价或其他不可竞争费率的； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含采购文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 采购文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 本项目由小微企业、监狱企业、残疾人福利单位独立承接的，对小微型企业、监狱企业、残疾人福利单位的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照采购文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按采购文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：综合评分法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，采购文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照随机抽取的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值，小数点后保留2位。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的投标报价。 |
| 2 | 主观分 | 12 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 12 | 由评委根据投标人提供的实施方案的完整性、全面性、合理性进行打分。 ①工期及供货保障方案； ②安装调试方案； ③成品保护措施方案； ④售后服务方案。 描述详尽、全面、措施可行性高的得12分；描述较详细、较全面、措施可行性较高的得10分；描述基本全面、措施基本可行的得8分；描述简单、措施可行性较低的得5分；描述粗略、措施毫无可行性的得2分；不提供的不得分。 | 实施方案为暗标评审，各投标人提供评审材料中不能出现投标人的名称、标志、标记及其它能够体现投标人的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 | 58 |  |  |
| 3.1 | 企业实力1 | 2 | 投标人拥有IT服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000系列）的得2分。 | 须提供相应证书，不提供不得分。 |
| 3.2 | 企业实力2 | 2 | 投标人拥有信息安全管理体系认证证书(ISO/IEC 27001)的得2分。 |  |
| 3.3 | 项目团队1 | 2 | 项目负责人拥有通信与广电专业或机电工程专业的一级建造师证书的得2分。 | 须提供相应证书及投标人为其缴纳的近期社保证明，不提供不得分。 |
| 3.4 | 项目团队2 | 2 | 项目组人员拥有PMP认证的项目管理证书的得2分。 |  |
| 3.5 | 项目团队3 | 2 | 项目组人员拥有CCIE或HCIE认证的网络专家证书的得2分。 |  |
| 3.6 | 项目团队4 | 2 | 项目组人员拥有华为、vmware或阿里云等认证的云计算资深工程师证书的得2分。 |  |
| 3.7 | 项目团队5 | 2 | 项目组人员拥有系统架构设计师证书的得2分。 |  |
| 3.8 | 项目团队6 | 2 | 项目组人员拥有网络工程师证书的得2分。 |  |
| 3.9 | 项目团队7 | 2 | 项目组人员中具有网络与信息安全应急人员认证证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书的得2分。 |  |
| 3.10 | 本地化服务能力 | 2 | 明确售后服务的范围和内容，在溧阳市有固定的维保机构的得2分，以营业执照为准；或承诺签订合同前在溧阳市设立售后服务机构并配备专职人员的得2分。本项目最高2分。 | 须提供相应证明材料，不提供不得分。 |
| 3.11 | 免费维护质保年限 | 4 | 根据供应商的免费维护质保时间进行评定，免费维护质保时间在满足采购文件基本要求的基础上，每超过1年加2分，本项最高4分。 |  |
| 3.12 | 类似业绩 | 4 | 供应商自2020年1月1日以来内承担过信息化类似业绩（不含视频监控类）的，有1个得2分，本项最高4分。 | 须提供合同及合同价款部分发票，时间以合同所载时间为准，不提供不得分。 |
| 3.13 | 主要技术指标 | 30 | 在产品的选型上按照采购人要求，技术指标不低于采购文件要求的得30分；打“▲”的技术参数出现负偏离扣2分/处，其余技术参数出现负偏离扣0.5分/处，扣完为止。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 注：本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由投标供应商自行提供，评审专家根据投标供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由投标供应商自行负责。如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

- 第五章   采购需求

- 采购清单

| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 一、前端设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类模块 |  | CAT6 六类非屏蔽网络模块 1、主体材料采用符合UL94V-0的高强度PC料。 2、插头插座可重复插拔次数≥750次，IDC卡接次数≥25次； 3、插拨力：≤20N 4、簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 5、触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 6、匹配线规：22－26AWG； 7、快捷打线设计，使用简易打线工具即可快速安装，提供568A/B标准打线方法。 8、耐压强度DC:1000V（AC:750V）1 Min 无击穿和飞狐现象。 9、各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 10、工作温度：-20-60℃ | 个 | 177 | 27.41 |  |
| 2 | 单口面板 |  | 86型单孔网络面板，含底盒 1、采用优质PC料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化； 2、面板表面不可见螺钉孔，美观大方； 3、扣位式面板设计可防止施工时污染面板； 4、面板防火级别：UL-94V0 5、可提供1口、2口、3、4口平面和斜面面板，电视面板。 6、所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔； 7、信息口有标识标签，方便管理； 提供多款样式面板以匹配不同装修风格和多款多媒体应用面板，兼容屏蔽与非屏蔽模块 | 只 | 125 | 16.49 |  |
| 3 | 双口面板 |  | 86型双孔网络面板，含底盒 1、采用优质PC料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化； 2、面板表面不可见螺钉孔，美观大方； 3、扣位式面板设计可防止施工时污染面板； 4、面板防火级别：UL-94V0 5、可提供1口、2口、3、4口平面和斜面面板，电视面板。 6、所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔； 7、信息口有标识标签，方便管理； 提供多款样式面板以匹配不同装修风格和多款多媒体应用面板，兼容屏蔽与非屏蔽模块 | 只 | 26 | 16.49 |  |
| 4 | 多媒体桌插 |  | 含HDMI，网络，音频，电源模块 | 只 | 15 | 417.8 |  |
| 5 | 多媒体墙插 |  | 含HDMI，网络，音频，电源模块 | 只 | 1 | 417.76 |  |
| 6 | 多媒体地插 |  | 含HDMI，网络，音频，电源模块 | 只 | 6 | 437.73 |  |
| 7 | 六类跳线 |  | CAT6 六类非屏蔽2米网络跳线 1、水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 2、水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 3、提供不同的颜色、长度的跳线，对于线缆管理非常方便； 4、采用多股双绞线软导体电缆，保证一定的弯曲半径。 5、通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6、采用专业测试设备（Fluke）对成品跳线进行100%跳线标准检测，摒除因跳线引起的瓶颈问题。 7、插拔次数大于等于1500次. 8、传输带宽六类250MHz； 9、标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801、EN50173标准 10、护套材料：PVC(聚氯乙烯)或LSZH，燃烧等级可定制 11、工作温度：-20到60℃ | 根 | 199 | 29.4 |  |
| 二、管线部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 六类双绞线 |  | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 米 | 18300 | 3.5 |  |
| 9 | JDG管 |  | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，暗配，壁厚1.2mm | 米 | 1300 | 8.83 |  |
| 10 | JDG管 |  | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，吊顶内敷设，壁厚1.2mm | 米 | 1700 | 9.25 |  |
| 三、后端设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 网络配线架 |  | 24口网络配线架（含CAT6 六类非屏蔽网络模块） 1、采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。 2、整体钢板厚1.2mm，机械性能强 3、模块化组合，客户可按需安装模块数量，节省成本。可选配防尘胶塞 4、配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接触，使布线系统整洁美观。 5、正面直观的标签区为书写标签，提供方便的管理。 6、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，兼容5类6类非屏蔽模块 7、工作温度：-20到60℃ | 个 | 10 | 761.5 |  |
| 12 | 六类跳线 |  | CAT6 六类非屏蔽2米网络跳线 1、水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 2、水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 3、提供不同的颜色、长度的跳线，对于线缆管理非常方便； 4、采用多股双绞线软导体电缆，保证一定的弯曲半径。 5、通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6、采用专业测试设备（Fluke）对成品跳线进行100%跳线标准检测，摒除因跳线引起的瓶颈问题。 7、插拔次数大于等于1500次. 8、传输带宽六类250MHz； 9、标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801、EN50173标准 10、护套材料：PVC(聚氯乙烯)或LSZH，燃烧等级可定制 11、工作温度：-20到60℃ | 根 | 250 | 29.4 |  |
| 13 | 单面水平理线架 |  | 1U机柜理线架 1、采用全塑胶ABS料，弹性好，强度高； 2、配有防尘盖，有助与跳线的保护，并能使配线架美观大方； 3、理线器容纳最多可达到48根4对线缆。 盖板可上下翻转，极易取下，方便理线操作 | 个 | 38 | 44.94 |  |
| 14 | 24口光纤配线架 |  | 2U 机架式光纤配线架，含满配尾纤、耦合器、光纤熔接 | 台 | 8 | 714.57 |  |
| 15 | 8口终端盒 |  | SC 2进8出，含满配尾纤、耦合器、光纤熔接 | 个 | 2 | 144.68 |  |
| 16 | 室外箱 |  | 400*500*200，含配套排插、空开、接线端子等。 | 台 | 2 | 1458.95 |  |
| 17 | 网络墙柜 |  | 前玻璃后钢板，22U，600*600*1166，含配套PDU及3个6位排插 | 台 | 2 | 2093.31 |  |
| 18 | 网络机柜 |  | 前玻璃后钢板，42U，600*600*2055，含配套PDU及3个6位排插 | 台 | 2 | 3052.01 |  |
| 19 | 服务器机柜 |  | 前后单开网孔，42U，800*1000*2055，含配套PDU及3个6位排插 | 台 | 3 | 3449.64 |  |
| 综合管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 一、主干光纤、配电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通讯光缆 |  | 4芯单模室外中芯束管式铠装光缆 | 米 | 1050 | 1.26 |  |
| 2 | 通讯光缆 |  | 12芯单模室外中芯束管式铠装光缆 | 米 | 2700 | 2.75 |  |
| 3 | 电源线 |  | YJV3*1.5 全铜国标电源线 | 米 | 400 | 10.2 |  |
| 二、室外管井部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 弱电手井 |  | 600*600*600，含600*600树脂井盖 | 个 | 7 | 620 |  |
| 5 | 弱电人井 |  | 800*800*1000，含800*800树脂井盖 | 个 | 1 | 800 |  |
| 6 | PE增强管 |  | 内径50，含三通，弯头，接头等 | 米 | 1650 | 17.59 |  |
| 7 | 镀锌钢管 |  | 内径50，含三通，弯头，接头等 | 米 | 280 | 34.02 |  |
| 三、室内桥架部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 桥架 |  | 镀锌 尺寸：100*100 国标，含三通，弯通，接头、桥架支架等 | 米 | 1480 | 67.88 |  |
| 9 | 竖直桥架 |  | 镀锌 尺寸：200*100 国标，含三通，弯通，接头、桥架支架等 | 米 | 172 | 121.11 |  |
| 无线WIFI覆盖系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP（吸顶） |  | 室内普通型双频， 1GE；ac；双频三流（5G单流）；750Mbps；20dBm；802.11 b/g/n/ac；12.95W； | 个 | 12 | 952.16 |  |
| 2 | 无线AP（高密） |  | 室内三频，高密，可支持30~50人接入， 2个千兆电口；ax；三频6流；5.375Gbps；23dBm；22.5W；支持胖、云AP版本； | 个 | 1 | 2811.74 |  |
| 3 | 无线控制器 |  | 含20个无线AP的授权 带机量250人；5个GE,1WAN+4LAN +1USB+1SD卡槽；固定管理AP 20个（面板翻倍）；支持授权扩展； | 套 | 1 | 3220 |  |
| 二、管线部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 六类双绞线 |  | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 米 | 915 | 3.5 |  |
| 5 | JDG管 |  | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，暗配，壁厚1.2mm | 米 | 80 | 8.83 |  |
| 6 | JDG管 |  | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，吊顶内敷设，壁厚1.2mm | 米 | 100 | 9.25 |  |
| 网络设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 1 | 接入交换机 |  | 1、设备性能:交换能力≥336Gbps ，包转发速率≥24Mpps（官网最小值为准） 2、基本要求:≥8个千兆电口，≥2个千兆光口; 3、路由:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由; 4、可靠性:支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms; 5、虚拟化:支持多台交换机堆叠; 6、VLAN特性:支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 7、链路聚合:支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP; 8、SDN/OPENFLOW:支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换; 9、绿色节能;符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口 10、防雷功能:支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 | 台 | 2 | 350 |  |
| 2 | 接入交换机 |  | 1、设备性能:交换能力≥336Gbps ，包转发速率≥24Mpps（官网最小值为准） 2、基本要求:≥8个千兆电口，≥2个千兆光口; 3、路由:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由; 4、可靠性:支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms; 5、虚拟化:支持多台交换机堆叠; 6、VLAN特性:支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 7、链路聚合:支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP; 8、SDN/OPENFLOW:支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换; 9、绿色节能;符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口 10、防雷功能:支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 | 台 | 7 | 560 |  |
| 3 | 接入交换机 |  | 1、设备性能:交换能力≥336Gbps ，包转发速率≥51Mpps（官网最小值为准） 2、基本要求:≥24个千兆电口，≥4个千兆光口; 3、路由:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由; 4、可靠性:支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms; 5、虚拟化:支持多台交换机堆叠; 6、VLAN特性:支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 7、链路聚合:支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP; 8、SDN/OPENFLOW:支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换; 9、绿色节能;符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口 10、防雷功能:支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 | 台 | 5 | 1100 |  |
| 4 | 接入交换机 |  | 1、设备性能:交换能力≥432Gbps ，包转发速率≥87Mpps（官网最小值为准） 2、基本要求:≥48个千兆电口，≥4个千兆光口;。 3、路由:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由; 4、可靠性:支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms; 5、虚拟化:支持多台交换机堆叠; 6、VLAN特性:支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 7、链路聚合:支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP; 8、SDN/OPENFLOW:支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换; 9、绿色节能;符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口 10、防雷功能:支持业界领先的10KV业务端口防雷能力 | 台 | 6 | 1850 |  |
| 5 | 设备网汇聚交换机 |  | ▲1、交换能力≥756Gbps ，包转发速率≥222Mpps；接口要求：固化 24个1000M 光端口（8个光电复用）、4个万兆SFP+口 ▲2、扩展插槽≥1个,支持不同种类的业务插卡（例如端口扩展板卡，鹰视扫描器插卡、mini iMC插卡）； 3、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ ▲4、智能管理:内置SmartMC智能管理中心，可实现纵向虚拟化统一管理功能。 5、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 6、支持二层VxLAN,支持三层VxLAN,支持EVPN ▲7、支持防火墙插卡，支持无线控制器功能，实现有线无线一体化。 | 台 | 1 | 3390 |  |
| 6 | 信息网汇聚交换机 |  | ▲1、交换能力≥756Gbps ，包转发速率≥222Mpps；接口要求：固化 24个1000M 光端口（8个光电复用）、4个万兆SFP+口 ▲2、扩展插槽≥1个,支持不同种类的业务插卡（例如端口扩展板卡，鹰视扫描器插卡、mini iMC插卡）； 3、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ ▲4、智能管理:内置SmartMC智能管理中心，可实现纵向虚拟化统一管理功能。 5、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；支持通过标准以太端口进行堆叠，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 6、支持二层VxLAN,支持三层VxLAN,支持EVPN ▲7、支持防火墙插卡，支持无线控制器功能，实现有线无线一体化。 | 台 | 1 | 3390 |  |
| 7 | 光模块 |  | 千兆单模(1310nm,10km,LC) | 块 | 32 | 320 |  |
| 8 | 单模跳线 |  | 单模单芯（SC-LC）3M 千兆 | 对 | 32 | 33 |  |
| 9 | 光模块 |  | 万兆单模(1310nm,10km,LC) | 块 | 4 | 860 |  |
| 10 | 单模跳线 |  | 单模单芯（SC-LC）3M 万兆 | 对 | 4 | 45 |  |
| 机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 一、防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电源二级防雷器 | 二级防雷保护器件，与一级防雷器配合使用 | 套 | 1 | 450 |  |
| 2 |  | 室内用接地铜排 | 30mm*3mm T2紫铜（国标）机房一圈口字型 内部井字型 交叉地方绝缘子安装 | 米 | 21 | 126 |  |
| 3 |  | 汇流排 | 12回路连接铜排 国标 | 个 | 1 | 62 |  |
| 4 |  | 接地干线 | BVR-16MM 国标 | 米 | 10 | 13.08 |  |
| 5 |  | 接地母线 | BVR-25MM 国标 | 米 | 30 | 22.17 |  |
| 6 |  | 接地其他材料 | 含绝缘子、铜鼻子、全铜接头、不锈钢螺丝、沥青漆等 | 套 | 1 | 500 |  |
| 高清监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 一、前端设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 室外网络摄像机（核心产品） | 400W像素，全彩，最远可达50米，室外，防水 400万 1/2.7" CMOS ICR红外阵列网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.3°【6 mm（53.9°），8 mm（40.9°），12 mm（25.4°）可选】 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达50 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口（无link灯） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护 IP66 | 台 | 18 | 620 |  |
| 2 |  | 室内网络摄像机（核心产品） | 400W像素，全彩，最远可达50米，室内 400万 1/2.7" CMOS ICR红外阵列网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.3°【6 mm（53.9°），8 mm（40.9°），12 mm（25.4°）可选】 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达50 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口（无link灯） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护 IP66 | 台 | 42 | 620 |  |
| 3 |  | 半球型网络摄像机（核心产品） | 400W像素，全彩，最远可达30米 400 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°【4 mm（87.3°），6 mm（53.9°），8 mm（40.9°）可选】 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 内置1个麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M（无link灯），自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 35 | 480 |  |
| 4 |  | 电梯专用半球型网络摄像机（核心产品） | 400W像素，最远可达10米 400万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 复位: 支持 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66，IK08 | 台 | 1 | 480 |  |
| 5 |  | 全景网络摄像机（核心产品） | 400W像素，180°全覆盖 【360°全景特写摄像机】 全景画面360°全覆盖，监控无盲区，特写画面提供细节，采用一体化设计，可实现单IP同时输出3路不同方向的全景画面和1路特写画面； 全景画面看清人脸半径最远可达5m，看清人体半径最远可达15m； 支持全景联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，特写摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 全景摄像机： 3个1/2.8＂ Progressive Scan CMOS，单通道最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps； 单通道视场角：水平128.5°，垂直75.7°； 超低照度，0.05Lux/F2.0（彩色），0.01Lux/F2.0（黑白），0 Lux with IR。 特写摄像机： 1个1/2.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920 × 1080@30fps； 超低照度，0.05Lux/F2.0（彩色），0.01Lux/F2.0（黑白），0 Lux with IR； 4倍光学变倍，8倍数字变倍。 支持数字宽动态、透雾、强光抑制； 1路音频输入、1路音频输出； 采用一体化设计，可快捷安装； H.265/H.264/MJPEG； 支持防雷、防浪涌、防突波。 电源接口:DC12V 功耗:24W max（其中红外灯6W max） 工作温度和湿度:-10℃-50℃；湿度小于90% | 台 | 1 | 3120 |  |
| 6 |  | 防入侵报警半球型网络摄像机（核心产品） | 400W像素，全彩，最远可达30米 400万星光级1/2.7"CMOS智能半球网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 支持联动白光报警 支持联动声音报警 最小照度:0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角81.9°[2.8mm(100.5),6mm(50.8),8mm(38.7)可选] 调整角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:1920 × 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口:内置麦克风和扬声器 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出（Line out）外部接口 报警输入:1路 报警输出:1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A ) 电源输出:支持两线式DC12V 100mA电源输出 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗:DC12V:7W Max; PoE：8.5W Max 红外照射距离:最远可达30米 | 台 | 1 | 850 |  |
| 7 |  | 双目结构化网络摄像机（核心产品） | 400W像素，全彩，最远可达50米，可以通过AI功能识别车牌 | 台 | 2 | 1416 |  |
| 8 |  | 枪机支架 | 室内/外 壁装枪机支架 壁装支架/铝合金 | 个 | 62 | 35 |  |
| 9 |  | 全景支架 | 吊装 室内全景支架（根据现场安装情况定制） 长吊装/钢 | 个 | 1 | 80 |  |
| 10 |  | 无线网桥 | 200米传输（电梯专用）含安装支架 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 | 对 | 1 | 1300 |  |
| 11 |  | 监控开关电源 | 12V 10A 集中供电电源 | 个 | 22 | 120 |  |
| 12 |  | 开关电源箱 | 电源箱，500*600*200mm | 个 | 4 | 280 |  |
| 13 |  | 摄像机短杆 | 热镀锌材质，1.5M 监控专用立杆，屋顶女儿墙用 | 根 | 6 | 300 |  |
| 14 |  | 摄像机立杆 | 热镀锌材质，3.5M 监控专用立杆（含地笼） | 根 | 3 | 800 |  |
| 二、传输部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 六类双绞线 | CAT6 超六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 米 | 7930 | 3.5 |  |
| 16 |  | 电源线 | RVV 2*1.0 全铜国标电源线 | 米 | 7800 | 3.4 |  |
| 17 |  | JDG管 | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，暗配，壁厚1.2mm | 米 | 500 | 8.83 |  |
| 18 |  | JDG管 | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，吊顶内敷设，壁厚1.2mm | 米 | 1000 | 9.25 |  |
| 19 |  | PE增强管 | 内径25，含三通，弯头，接头等 | 米 | 300 | 4.73 |  |
| 三、后端设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 硬盘录像机 | 128路24盘位 专业的嵌入式软硬件设计，系统运行稳定可靠 冗余电源、全插拔模块化设计，充分保障系统运行、维护的便捷可靠 支持硬盘热插拔，支持RAID0、RAID1、RAID5，RAID6，RAID10，支持全局热备盘 支持网络摄像机断网智能补录(ANR)和热备功能，提升数字通道存储的可靠性 支持1200W像素高清网络视频的预览、存储与回放 支持512Mbps/768Mbps输入带宽，最大可接入128路/256路高清网络视频 支持接驳符合ONVIF、RTSP协议及众多主流厂商的网络摄像机 支持多个HDMI、VGA口同时输出，且可分别预览或回放不同通道的图像 支持24个SATA接口，1个eSATA接口，可选配miniSAS高速扩展接口，满足高清存储所需硬盘空间 可选配接口扩展板，支持4个千兆光口，8个RS-485串行接口，32进16出报警接口 支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、 物品遗留、物品拿取、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、信息的实时获取、语音对讲和升级等功能 支持USB 3.0接口，充分满足高速备份需求 网络视频输入：128路 视频接入带宽：512Mbps 音频输出：1路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 录像分辨率：12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放：16路 录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 类型：24个SATA接口，1个eSATA接口，可选配2个miniSAS接口 最大容量：10TB 语音对讲输入：1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口：4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口 1个，键盘(KB)485串口 1个，RS-232串行接口 USB接口：前面板1个USB2.0，后面板2个USB3.0 报警输入：16路 报警输出：8路 接口扩展板：可选配1块接口扩展板，支持4个千兆光口，8个RS-485串行接口（全双工），32进16出报警接口 网络协议：UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等 阵列类型：Raid 0、Raid 1、Raid 5、Raid 6、Raid 10 电源：AC100V～240V，支持单电、冗余电源（选配）两种配置 功耗(不含硬盘)：≤140W 工作温度：0℃--＋50℃ 工作湿度：10％--90％ 机箱：4U机箱 | 台 | 1 | 4500 |  |
| 21 |  | 硬盘 | 4T，按2M码流计算存储30天录像 单硬盘容量：4TB；硬盘接口：SATA；硬盘转速：5400RPM；硬盘缓存：256MB | 块 | 24 | 950 |  |
| 22 |  | 安防管理平台 | 3U机架式安装/全插拔模块化无线缆设计/智能调速风扇/AC100~240V宽幅电源/可选配双电源 【轻量化综合安防视频管理平台--HCP】 整合视频监控、门禁管理、可视对讲、人脸监控、事件报警、入侵报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、访客管理、梯控管理、运维管理、视频联网等子系统 支持500路视频管理，100路门禁管理，10000个一卡通人员管理，1500户可视对讲管理，8车道管理 支持768Mbps接入、768Mbps存储、768Mbps转发带宽，256路视频流一体机本地存储，支持200路512Mbps码流转发能力，32条/秒事件并发能力，32个客户端并发访问 支持B/S、C/S客户端，以及移动端应用 自带液晶触控显示屏，显示系统信息、服务运行状态和操作配置 【硬件接口】 16个SATA接口（出厂自带1T数据盘，固定在1号盘位，15个录像盘位）,支持硬盘热插拔 支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD，支持全局热备盘 1个eSATA接口，4个千兆网口 7英寸LCD液晶触控显示屏 2个USB2.0，2个USB3.0 | 套 | 1 | 8000 |  |
| 电子围栏系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 一、前端设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 张力双控制器(4线) | 含张力式主机+探测模块+张力控制杆，国标铝型材，表面阳极处理，双重防护，高度800×40宽度40×厚度4mm，内含高性能4线制控制模块，含优质不锈钢SUS304底座，可平行或垂直安装，可远程遥控布撤防，486通讯，做到真正布测防，撤防时应待机状态，不能撤防后还能出现各种报警情况，两组开关量信号，种报警功能：如围栏入侵报警、围栏断线报警、围栏松弛报警、拉紧报警阀值、主机掉电报警、主机防拆报警、前端探测杆防拆报警等 | 套 | 3 | 2000 |  |
| 2 |  | 配电箱 | 不锈钢材质，耐腐蚀，抗氧化，规格：300*400*180MM | 套 | 3 | 850 |  |
| 3 |  | 直流电源 | 张力控制器专用电源，18V3A | 个 | 3 | 120 |  |
| 4 |  | 避雷器 | 氧化锌避雷器含支架，前端避雷使用 | 套 | 6 | 140 |  |
| 5 |  | 声光报警器 | 声音和灯光双重报警、支架 | 套 | 3 | 92 |  |
| 6 |  | 接地桩 | 与避雷器搭配使用 | 个 | 6 | 45 |  |
| 7 |  | 接地线 | 搭配避雷器、接地桩使用 每个防区配置一套 | 根 | 6 | 62 |  |
| 8 |  | 终端受力杆 | 铝合金材质，表面阳极处理，双重防护，高度800×长度42×宽度23×厚度5mm有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观 | 根 | 6 | 18 |  |
| 9 |  | 万向转向杆 | 铝合金材质，表面阳极处理，双重防护，高度800×长度42×宽度23MM有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装 | 根 | 2 | 16 |  |
| 10 |  | 中间支撑杆 | 铝合金材质，表面阳极处理，双重防护，高度800×长度12×宽度10×厚度3mm，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观 | 根 | 50 | 15 |  |
| 11 |  | 万向转向杆滑轮 | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 个 | 8 | 5 |  |
| 12 |  | 张力收紧器 | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 个 | 24 | 2.5 |  |
| 13 |  | 张力弹簧 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 个 | 24 | 6 |  |
| 14 |  | 多股张力线 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，Φ1.2mm 500米/卷（符合国标） | 米 | 1000 | 1.2 |  |
| 15 |  | 束线器 | 铝合金材质，张力线固定 | 个 | 102 | 2.5 |  |
| 16 |  | 万向底座 | 铝合金万向底座，高强度，角度可调，壁厚≥4.0mm | 个 | 66 | 1.5 |  |
| 17 |  | 警示牌 | M3高密度雪弗龙板材，200*100mm，夜光设计，标准警示用色 | 块 | 22 | 15 |  |
| 18 |  | 万向座螺栓 | M6*60mm，不锈钢外六角头螺杆，含螺母 | 个 | 16 | 3 |  |
| 19 |  | 万向座螺栓 | M6*20mm，不锈钢外六角头螺杆，含螺母 | 个 | 100 | 2 |  |
| 二、中心设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 张力报警控制器 | 电子围栏远程控制主机，3.5吋液晶屏显示，最多可直接接入64个防区，多级联网，信号集中管理，可控制每台主机参数操作，可查询报警信息。 | 个 | 1 | 950 |  |
| 21 |  | 联动控制器 | 联动监控，报警时弹出画面 | 个 | 1 | 950 |  |
| 22 |  | 电子地图 | 1000*700mm雪弗龙板材，防区地图报警显示 | 个 | 1 | 1200 |  |
| 23 |  | 地图驱动模块 | 32路继电器模块，驱动电子地图配套使用 | 个 | 1 | 460 |  |
| 三、管线及辅材部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 电源线 | RVV 2*1.5 全铜国标电源线 | 米 | 300 | 5.46 |  |
| 25 |  | 信号电缆 | RVVP 2*1.5 全铜国标电源线 | 米 | 300 | 5.46 |  |
| 26 |  | PE增强管 | 内径25，含三通，弯头，接头等 | 米 | 300 | 4.73 |  |
| 出入口控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 一、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 智能密码锁 | 密码锁，单机版 基本参数 智能门锁 显示屏：OLED 开锁方式：指纹，密码，感应卡，钥匙，短信授权 报警方式：防撬报警，低电压报警 产品功能：语音向导，临时密码，虚位密码，室内反锁，防试开锁定，开门记录查询 锁芯安全等级：C级 适应门类型：铁门，木门 适用门厚：40-110mm（标准65-80mm） 连接方式：WiFi：IEEE802.11b/g/n 工作频率：433MHz 面板材质：面板材质：塑胶+锌合金 其他参数 电池：1.5V*8 功耗：静态功耗：＜100uA 动态功耗：＜300mA 应急电源：Mirco USB 密码容量：锁体类型：上提反锁 开门方向：左开/右开 指纹头类型：半导体 密码容量：500组 手指使用角度：360° 读卡距离：0-10mm 指纹容量：200枚 拒真率：≤1% 误识率：≤0.001% 智能卡：容量：500张 | 台 | 1 | 50 |  |
| 二、人行道闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单机芯闸机 | 通道宽度550mm，三辊闸，防撞机芯，弹簧摆臂 基本参数 材料特性：优质201不锈钢材料，结构稳定坚固； 电磁铁类型：上电吸合，断电断开，故障率低，使用寿命长，最少支持连续200万次正常通行； 标准功能 通行指示功能：设备采用LED指示通行方向，显示通行状态 防尾随功能：采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员闯入时会发出光报警； 防冲功能：在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死（冲击力超过120N&bull;m时门翼会被打开）； 逆行报警：行人刷卡后逆行，无法通行； 运行模式：设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 扩展认证方式：设备支持读卡器、身份证阅读器、人脸识别终端、指纹、二维码、遥控器等设备； 自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间； 断电通行：断电时，门翼处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌。 特色功能 通行方式选择：常开、常闭模式灵活选择，可双向通行，也可根据人流量情况设定门翼开、关速度，提高设备工作效率； | 个 | 10 | 5400 |  |
| 3 |  | 闸机控制配件 | 32位高速处理器，性能强劲、速度快 支持TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧 可存储1万笔合法卡，5万笔刷卡记录 支持反潜回功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能 支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警 韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器 支持普通卡/残疾人卡/黑名单/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能 具有看门狗设计、防拆设计 主机断电后数据可以永久保存 | 个 | 10 | 300 |  |
| 4 |  | 闸机Mifare读卡器 | 支持Mifare卡; 支持485、Wiegand协议; 闸机内安装; 读卡频率 13.56MHz; | 个 | 20 | 316 |  |
| 5 |  | 卡片发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； | 台 | 1 | 210 |  |
| 6 |  | 学生卡 | 可定制卡片风格 外观 卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz | 张 | 2000 | 1.2 |  |
| 7 |  | 防水超六类双绞线 | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 米 | 1006 | 3.8 |  |
| 8 |  | 防水电源线 | FS-RVV 3*1.0 全铜国标电源线 | 米 | 600 | 4.87 |  |
| 9 |  | JDG管 | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，暗配，壁厚1.2mm | 米 | 100 | 8.83 |  |
| 10 |  | JDG管 | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，吊顶内敷设，壁厚1.2mm | 米 | 100 | 9.25 |  |
| 三、车行道闸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 车行道闸一体机 | 直杆，3米，中速道闸3秒 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 485控制接口：1组 一般规范 杆子类型：直杆 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：250W 运行速度：3s 机箱材质：S冷轧钢 | 套 | 4 | 4800 |  |
| 12 |  | 出入口抓拍网络摄像机（核心产品） | 含立杆(配套立柱)，200W像素高清抓拍一体机 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本； 调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 摄像机 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-6mm 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 网络功能 存储功能：支持SD/SDHC 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 音频输出：1路音频输入输出 补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换 一般规范 防护等级：IP67 工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：22W MAX | 个 | 4 | 850 |  |
| 13 |  | 地感线圈 | BV0.75 100米/卷 | 卷 | 4 | 92 |  |
| 14 |  | 防砸雷达 | 防砸雷达 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 个 | 4 | 740 |  |
| 15 |  | 车辆检测器 | 车过落杆，防砸车 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 个 | 4 | 680 |  |
| 16 |  | 安全岛 | 表面刷油漆（黑+黄） | 个 | 2 | 1500 |  |
| 17 |  | 出入口控制终端 | 【出入口控制终端】【固态硬盘】【含单机版PMS管理软件】【预装正版WIN10】 处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 标配128G SSD 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作环境温度:0 ℃～40 ℃；、工作湿度10%～95% 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ； | 台 | 2 | 2500 |  |
| 18 |  | 六类双绞线 | FS-CAT6六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 米 | 305 | 3.5 |  |
| 19 |  | 防水电源线 | FS-RVV 3*1.0 全铜国标电源线 | 米 | 200 | 4.87 |  |
| 20 |  | PE增强管 | 内径25，含三通，弯头，接头等 | 米 | 100 | 4.73 |  |
| 校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 一、前端设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IP网络音箱 | 1.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒 2.支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3.内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)2×25W功率输出； 4.专业分频设计，具有5寸低音单元，3寸纸盆高音； 5.支持DC供电和POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择。 6.电源功耗：DC15V-24V/3A或PoE(802.3at协议) ≤65W.待机≤2W； 7.额定功率（DC供电）：≥2*25W（8Ω定阻）； 8.信噪比频响：≥80dB，30Hz-18kHz（功放输出）； | 台 | 19 | 850 |  |
| 2 |  | 吸顶喇叭 | 额定功率：3/6W 1.输入电压：70/100V； 2.额定功率：3/6W； 3.频响：80～18KHz； 4.灵敏度：92db±1db； | 只 | 25 | 57 |  |
| 3 |  | 壁挂喇叭 | 额定功率：6W 1.额定/最大功率6/10W 2.输入电压70V/100V 3.灵敏度91dB 4.频响（Hz）90-18K | 只 | 8 | 62 |  |
| 4 |  | 室外防水音柱 | 额定功率：40/60W 1.输入电压：70/100V； 2.额定功率：40/60W； 3.频 响：150～18KHz； 4.灵敏度：100±2db； | 只 | 7 | 920 |  |
| 5 |  | IP网络功放 | 额定输出功率：60W 1.标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4.内置高保真专业模拟功放，具有60W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源； 8.内置2级优先设置： MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 9.可扩展兼容四线制消防强切，支持24V强切电源模块； | 台 | 2 | 2200 |  |
| 6 |  | IP网络功放 | 额定输出功率：120W 1.标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4.内置高保真专业模拟功放，具有120W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源； 8.内置2级优先设置： MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 9.可扩展兼容四线制消防强切，支持24V强切电源模块； | 台 | 2 | 3000 |  |
| 7 |  | 纯后级功放 | 额定输出功率：650W 1.标准19寸机架设计，氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档； 2.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码； 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4.内置高保真专业模拟功放，具有650W定压(100V)功率输出； 5.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 6.≥2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便； 7.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源； 8.内置2级优先设置： MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 9.可扩展兼容四线制消防强切，支持24V强切电源模块； | 台 | 1 | 4500 |  |
| 二、传输部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 六类双绞线 | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 米 | 1220 | 3.5 |  |
| 9 |  | 音箱线 | RVVS2*1.5 全铜国标电源线 | 米 | 2000 | 5.46 |  |
| 10 |  | 六类跳线 | CAT6 六类非屏蔽2米网络跳线 1、水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 2、水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 3、提供不同的颜色、长度的跳线，对于线缆管理非常方便； 4、采用多股双绞线软导体电缆，保证一定的弯曲半径。 5、通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6、采用专业测试设备（Fluke）对成品跳线进行100%跳线标准检测，摒除因跳线引起的瓶颈问题。 7、插拔次数大于等于1500次. 8、传输带宽六类250MHz； 9、标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801、EN50173标准 10、护套材料：PVC(聚氯乙烯)或LSZH，燃烧等级可定制 11、工作温度：-20到60℃ | 根 | 5 | 15 |  |
| 11 |  | 音频线 | RVPE2*1.0 全铜国标电源线 | 米 | 400 | 7.56 |  |
| 12 |  | JDG管 | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，暗配，壁厚1.2mm | 米 | 200 | 8.83 |  |
| 13 |  | JDG管 | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，吊顶内敷设，壁厚1.2mm | 米 | 800 | 9.25 |  |
| 三、后端设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 网络广播服务器 | 1.专业控制台设计，采用高级拉丝硬质阳极氧化铝合金面板设计坚固耐用； 2.高亮度LCD真彩液晶屏≥12寸，支持多点触控触摸屏，1280*1024分辨率； 3.监听扬声器≥3W； 4.自带文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端； 5.支持≥4×USB接口、≥2×音频接口、≥1路网口； 6.显示接口：HDMI接口≥1个、VGA≥1个； 7.支持USB插入，内置64G固态硬盘，具有防震抗摔、快速读写、质量轻、能耗低等特点，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级； | 套 | 1 | 11400 |  |
| 15 |  | 平台软件 | 1.采用BS架构，网络化设计，支持局域网； 2.平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 3.平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； 4.平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能 5.平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询； 6.平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现； 7.平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表； 8.平台支持本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入；支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； 9.平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； | 套 | 1 | 5000 |  |
| 16 |  | 网络解码终端 | 1.内置消防短路接入； 2.内置消防强切功能，兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源模块； 3.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 4.≥2路2200W大功率功放电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保； 5.支持扩展环境噪声监测功能，可根据现场环境噪音自动调整音量。 6.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 | 台 | 1 | 8000 |  |
| 17 |  | IP网络消防矩阵 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持≥16路消防短路信号输入接口 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 | 台 | 1 | 8200 |  |
| 18 |  | 网络寻呼话筒 | 1.桌面式设计，7英寸触屏； 2.自带数字键，功能键界面； 3.支持8路分区快捷键设置，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播；呼叫任意分区，支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 4.支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境； 5.采用高速工业级芯片，启动时间小于1s； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 7.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块； 8.终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于10ms； 9.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待.呼叫转移.无人接听提醒； 10.内置3W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听； 11.1个USB输入，1个φ3.5MIC输入插座； 12.1路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 13.1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）； 14.本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 15.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在服务器里，可以随时播放； 16.内置网络隔离防雷处理电路； | 套 | 1 | 2860 |  |
| 场馆扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 一、前端设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 专业全频音箱 | 额定功率：250W，含配套音箱支架 1.低音配置：10寸，180W8欧50芯170磁 2.高音配置：40W8欧34芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.5K 5.频率响应：65Hz-20KHz 6.输入灵敏度：96dB/w/m 7.最大声压级：122dB 8.扩散角度：80°（H）×50°（V） 9.额定功率：250W 10.峰值功率：500W | 只 | 4 | 2250 |  |
| 2 |  | 专业功放 | 8Ω×2：600W×2；4Ω×2：1000W×2 1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态； 2.具有两通道独立温度显示； 3.具有两声道独立音量数值显示； 4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示； 5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出：600W×2；，立体声4Ω输出：1000W×2 | 台 | 2 | 2800 |  |
| 3 |  | 调音台 | 8路调音台 1.8 平衡式话筒输入,2 组母线输出，1组AUX辅助输出,MP3播放器功能 2.话筒提供优质的+48V幻像电源 3.低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力 4.配备高档调音台才具有的信号输入点（外接信号处理器） 5.三段英国风格均衡 6.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠 7.两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器） 8.采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听 | 台 | 1 | 1200 |  |
| 4 |  | 音频处理器 | 2个输入/4个输出的数字信号处理器 1.通道2输入/4输出； 2.高性能DSP处理器，输入采用24 bit，48kHz的AKM A/D转换器； 数字处理包括：增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，D / A转换器使用24位delta-sigma转换器； 3.每路输入可控制增益、延迟和六个滤波器 ； | 台 | 1 | 1650 |  |
| 5 |  | 反馈抑制器 | 可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出。 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离 9.内置10段图示均衡器：频率控制更精确 10.各功能可通过本机或连接电脑设置 | 台 | 1 | 1500 |  |
| 6 |  | 电源时序器 | 可控制电源: 8路 1.采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器，满足感性负载，耐浪涌冲击 2.可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置， 4.具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电. 5.具备6.35短路触发接口 6.兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%） 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性 | 台 | 1 | 350 |  |
| 7 |  | 无线手持话筒 | 拾音距离：20~50m，配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 11.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米； | 台 | 2 | 780 |  |
| 8 |  | 话筒天线 | 30米 | 个 | 2 | 360 |  |
| 9 |  | 天线分配器 | 1.采用对数周期偶极振子阵列，为UHF频段500-950MHz的无线系统提供2合一式的高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通道。整式的定向天线设计，为分集式UHF天线系统提供理想的远程和稳定的接收表现。另外，亦可作多通道无线系统的共享天线。 2.该天线可使用于所有UHF频段的接收机中，并提供180°角度固定频带中的定向覆盖接收。比较接收机附带的标准天线，天线放大器可提供在50欧姆阻抗时约6dB的射频信号提升。 3.天线是以工业级标准的玻璃铜及铜膜镀层构造，提供耐用，防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点，在不同环境下可做长时间及稳定的表现，而天线整合的BNC端子提供了高质量及抵抗阻抗的特性，并能减低连接线的拉力，只能将天线用于可提供8V直流偏压的接收机或分配系统。 4.天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 5.天线放大器是设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育馆、演唱会、剧场、及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境。 | 台 | 1 | 1680 |  |
| 二、传输部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 扩声机柜 | 前玻璃后钢板，22U，600*600*1166，含配套PDU及3个6位排插 | 台 | 1 | 1450 |  |
| 11 |  | 同轴线缆 | 50Ω同轴电缆 SYWV50-5 | 米 | 100 | 4.69 |  |
| 12 |  | 音箱线 | RVV 2*2.5 全铜国标电源线 | 米 | 150 | 8.87 |  |
| 13 |  | JDG管 | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，暗配，壁厚1.2mm | 米 | 100 | 8.83 |  |
| 14 |  | JDG管 | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，吊顶内敷设，壁厚1.2mm | 米 | 150 | 9.25 |  |
| 阶梯教室会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 一、会议扩声部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 线阵全频音箱 | 全频音箱，功率：260W，含配套田字架和葫芦架 1.低音单元2*6寸，高音单元1*1寸； 2.阻抗：8Ω； 3.额定功率：260W； 4.灵敏度（1w@1m)：HF:≥103dB/ LF:≥98dB； 5.最大声压级：HF:≥127dB/ LF:≥129dB； 6.覆盖角：≥110°×10°（H×V）。 | 只 | 8 | 4886 |  |
| 2 |  | 线阵低频音箱 | 低频音箱，功率：600W，含配套田字架和葫芦架 1、单元配置：1x15″低音单元 75芯音圈，600W/8Ω，190磁 2、频响范围：35Hz-500Hz 3、灵敏度：96dB 4、额定功率：600W 5、最大声压级：122dB 6、阻抗：8（Ω） | 只 | 2 | 5600 |  |
| 3 |  | 辅助音箱 | 额定功率：250W，含配套安装支架 1.低音配置：10寸，180W8欧50芯170磁 2.高音配置：40W8欧34芯 3.阻抗：8Ω 4.分频点：2.5K 5.频率响应：65Hz-20KHz 6.输入灵敏度：96dB/w/m 7.最大声压级：122dB 8.扩散角度：80°（H）×50°（V） 9.额定功率：250W 10.峰值功率：500W | 只 | 2 | 350 |  |
| 4 |  | 返听音箱 | 额定功率：400W 1.频率响应：45Hz-20KHz(-6dB)； 2.单元配置：LF:≥12"×1( 3”音圈) HF:≥1 (1.7”音圈) 额定功率 :≥400W； 3.声 压 级 ：≥123dB(1W/1m)； 4.最大声压级：≥129dB(1W/1m)； 5.灵敏度：≥98dB(1W/1m)； 6.额定阻抗:8Ω； | 只 | 2 | 2260 |  |
| 5 |  | 线阵全频音箱功放 | 1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态； 2.具有两通道独立温度显示； 3.具有两声道独立音量数值显示； 4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示； 5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出：1000W×2；，立体声4Ω输出：1800W×2， | 台 | 4 | 4886 |  |
| 6 |  | 线阵低频音箱功放 | 1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态； 2.具有两通道独立温度显示； 3.具有两声道独立音量数值显示； 4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示； 5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出：1200W×2；，立体声4Ω输出：1800W×2， | 台 | 1 | 6700 |  |
| 7 |  | 辅助音箱功放 | 1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态； 2.具有两通道独立温度显示； 3.具有两声道独立音量数值显示； 4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示； 5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出：600W×2；，立体声4Ω输出：1000W×2， | 台 | 1 | 3890 |  |
| 8 |  | 返听音箱功放 | 1.具有≥2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态； 2.具有两通道独立温度显示； 3.具有两声道独立音量数值显示； 4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示； 5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能； 6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出：600W×2；，立体声4Ω输出：1000W×2， | 台 | 1 | 4620 |  |
| 9 |  | 调音台 | 16路调音台 1.≥16个输入通道，≥8个话筒输入，≥2组立体声线路输入； 2.≥6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡； 3.9/10-11/12通道设三段均衡器，13/14-15/16通道设两段均衡器； 4.≥6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送； 5.1辅助发送/立体声辅助返回； 6.3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器； 7.3段立体声图示均衡器； 8.内置数字效果； | 台 | 1 | 2980 |  |
| 10 |  | 音频处理器 | 16个输入/16个输出的数字信号处理器 1、16路平衡式话筒\线路输入； 2、16路平衡式输出； 3、面板上支持多种音频格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4、支持PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5、内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 7、输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 8、全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 9、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；； 10、具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，3 1段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益， 分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等； 11、内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；； 12、设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 13、RS-485双向串行控制接口，可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制； 14、每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源， 可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接； 15、支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口； | 台 | 1 | 8619.44 |  |
| 11 |  | 反馈抑制器 | 可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出。 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术 2.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置AGC双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达6-15dB。 3.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫 4.全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质 6.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号 7.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响 8.内置数字压限器:可提高拾音的距离 9.内置10段图示均衡器：频率控制更精确 10.各功能可通过本机或连接电脑设置 | 台 | 1 | 4296.07 |  |
| 12 |  | 电源时序器 | 可控制电源: 10路 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 6.具有欠压、超压检测及报警功能； 7.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源 8.为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格。 | 台 | 3 | 2223.58 |  |
| 13 |  | 无线手持话筒 | 双手持话筒，拾音距离：20~50m，配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.金属铝材手持咪管筒；手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 11.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米； | 套 | 1 | 3000.08 |  |
| 14 |  | 无线领夹话筒 | 领夹话筒，拾音距离：20~50m，配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持40台同时使用（即40台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰； 10.塑料ABS环保材质腰包壳，使用轻便，领夹咪具有音量调节功能； 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用8小时； 12.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米； | 套 | 1 | 3000.08 |  |
| 15 |  | 话筒天线 | 30米 | 个 | 2 | 1412.86 |  |
| 16 |  | 天线分配器 | 1.采用对数周期偶极振子阵列，为UHF频段500-950MHz的无线系统提供2合一式的高增益的接收能力，而接收频带已覆盖整个UHF通道。整式的定向天线设计，为分集式UHF天线系统提供理想的远程和稳定的接收表现。另外，亦可作多通道无线系统的共享天线。 2.该天线可使用于所有UHF频段的接收机中，并提供180°角度固定频带中的定向覆盖接收。比较接收机附带的标准天线，天线放大器可提供在50欧姆阻抗时约6dB的射频信号提升。 3.天线是以工业级标准的玻璃铜及铜膜镀层构造，提供耐用，防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点，在不同环境下可做长时间及稳定的表现，而天线整合的BNC端子提供了高质量及抵抗阻抗的特性，并能减低连接线的拉力，只能将天线用于可提供8V直流偏压的接收机或分配系统。 4.天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 5.天线放大器是设计于需要远距离接收和发射的应用，如体育馆、演唱会、剧场、及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境。 | 台 | 1 | 1680 |  |
| 二、会议中控部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 网络中控主机 | 1.嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染； 2.≥64MB数据存储器； 3.≥8路独立可编程控制接口(4路DB-9,4路凤尾端），串口速率600~115200bps； 4.每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容； 5.≥8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯； 6.≥1路以太网通讯接口，支持多达≥10个TCP/UDP连接； 7.≥8路数字 I/0 输入输出控制口，带保护电路，支持0-5V（10mA）数字输入信号； 8.≥8路弱继电器控制接口，可控制DC5V的开关量及低电压控制高电压功能； 9.需支持内置时钟芯片，可通过移动控制软件校准时间； 10.为便于后期维护，需支持红外代码块库导出功能； 11.正面板具备≥8个按键，可定义按键控制功能，便于应急使用； 12.核心处理器: Cortex-M3 +高速 FPGA，双核处理器； 13.支持矩阵键盘控制，支持键盘使能，支持设置坐标上传方式； 14.支持有线网、无线网连接，支持读取网络配置，支持远程服务器连接；支持发送HTTP-GET；支持历史曲线采样； | 台 | 1 | 4200 |  |
| 18 |  | 平板触摸屏 | 操作系统：iOS，处理器核心：双核心 | 台 | 1 | 4600 |  |
| 19 |  | 无线路由器 | 无线传输速度: 450Mbps，有线传输率: 10/100Mbps | 只 | 1 | 810 |  |
| 20 |  | 电源控制器 | 1.提供≥1个RS-232接口控制多台继电器， 支持≥255台级联； 2.兼容其他中控和其他品牌中控或第三方控制设备； 3.紧急情况下可DIP手动控制方式； 4.≥8路电源插座或开关组件任意组合； 5.内置≥8路进口30A大功率继电器模块，每路功率≥1200W； | 台 | 1 | 1200 |  |
| 21 |  | 专用软件及编程 | 1.支持IOS/android系统； 2.支持双向多点TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议通讯控制； 3.支持宏、按钮、滑动条、进度条、浏览器、文本输入框、文字标签、滑动列表框、图片框、视频播放组件、天气显示、时间显示、语音识别控制； 4.支持中控设备状态读取及呈现； 5.支持RTMP/RTSP流媒体协议； 6.支持LUA嵌入； | 套 | 1 | 1800 |  |
| 三、传输部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 扩声机柜 | 前玻璃后钢板，42U，600*600*2055，含配套PDU | 台 | 2 | 2950 |  |
| 23 |  | 排插 | 6位排插 | 个 | 4 | 20 |  |
| 24 |  | HDMI跳线 | 20M | 根 | 3 | 185 |  |
| 25 |  | 同轴线缆 | 50Ω同轴电缆 SYWV50-5 | 米 | 50 | 2.79 |  |
| 26 |  | 音箱线 | 300支金银线 | 米 | 200 | 12 |  |
| 27 |  | 音频线 | RVPE 2*1.0 全铜国标电源线 | 米 | 100 | 3.4 |  |
| 28 |  | 控制线 | RVVP 2*1.0 全铜国标电源线 | 米 | 50 | 3.4 |  |
| 29 |  | 电源线 | RVV 3*1.5 全铜国标电源线 | 米 | 50 | 7.81 |  |
| 30 |  | 信号线 | RVVP 2*0.5 全铜国标电源线 | 米 | 200 | 2.37 |  |
| 31 |  | 电源线 | RVV 2*2.5 全铜国标电源线 | 米 | 200 | 6.98 |  |
| 32 |  | JDG管 | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，暗配，壁厚1.2mm | 米 | 200 | 8.83 |  |
| 33 |  | JDG管 | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，吊顶内敷设，壁厚1.2mm | 米 | 600 | 9.25 |  |
| 34 |  | JDG管 | Φ32 国标，含三通，弯头，接头等，暗配，壁厚1.2mm | 米 | 50 | 11.26 |  |
| 智慧接学系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 一、可移动式栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 铁马护栏移动式 | 临时隔离栏 镀锌铁栏杆 可定制 每段黑黄1.5*1m | 米 | 50 | 160.5 |  |
| 二、教室读卡器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 读卡器 | 采用32位高速处理器，设备性能更好 具有双通讯端口设计，同时支持RS485和韦根通讯；RS485采用私有加密处理，通讯更加，韦根接口支持国际标准w26、w34协议，可无缝兼容第三方产品内置ID卡读卡模块，读卡频率125KHz，可读取ID卡卡号。 内置IC卡读卡模块，符合ISO 14443-A标准，读卡频率13.56MHz，可读取MIFARE卡序列号和MIFARE卡内容。 符合ISO 14443-A/B标准，读卡频率13.56MHz，可读取MIFARE卡序列号和MIFARE卡内容、二代/三代身份证卡序列号。 具有防拆设计，支持防拆报警功能 内建Buzzer声响提示功能，供读卡状态辨识 支持程序在线升级更新 具有Watch-Dog功能及自我检测功能，确保读卡器正常运行 | 个 | 55 | 850 |  |
| 3 |  | 机架式门禁电源 | DC24V 600W | 个 | 2 | 860 |  |
| 三、管线部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 六类双绞线 | CAT6 六类非屏蔽双绞线 305米/箱 | 米 | 3355 | 3.5 |  |
| 5 |  | 电源线 | RVV 2*1.0 全铜国标电源线 | 米 | 3300 | 3.4 |  |
| 6 |  | JDG管 | Φ25 国标，含三通，弯头，接头等，暗配，壁厚1.2mm | 米 | 550 | 8.83 |  |
| 四、服务器部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 智慧接学系统服务器 | 智慧接学系统服务器 CPU：4核； 内存：32GB； 硬盘：1TB | 台 | 2 | 26000 |  |
| 五、软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 智慧接学系统软件 | 智慧接学系统软件，需要对接打通监控、校园一卡通和车行道闸 系统满足以下智能接送功能： 1、满足校方对于接送时段、接送对象、接送车辆管理和调度的需要。 2、满足软硬件联动控制，具备符合学校实际情况的调度机制、实现智能接送功能。 3、满足错时放学、延时放学的管理需要。 4、具备丰富的消息机制，满足校方、学生、家长接送动态的消息触达。 5、提供基于接送的相应统计功能。 | 项 | 1 | 470000 |  |
| 音乐教室大屏系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 1 |  | P2.5LED全彩显示屏 | 像素结构 表贴三合一 SMD2121黑灯 像素间距（mm） 2.5 模组分辨率（W×H） 128×64 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×15 模组重量（kg/块） 0.42 模组最大功耗（W/块） 18 像素密度（点/m2 ） 160000 维护方式 磁吸前维护 显示屏亮度（nits） 600 色温（K） 8000—19000 可调 水平视角（°） 160 垂直视角（°） 160 对比度 4000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 最佳视距（m） ≥2 峰值功耗（W/m2） 351 平均功耗（W/m2） 175 供电要求 AC220-240V 驱动方式 恒流驱动 换帧频率（Hz） 60 刷新率（Hz） ≥1920 工作温度范围（℃） -10—40 存储温度范围（℃） -20—60 工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 信号接口 HUB 75E接口 电源接口 VH4PIN | ㎡ | 6.76 | 7500 |  |
| 2 |  | 二合一视频处理器 | 集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体； 支持1路DVI/HDMI/VGA/CVBS输入，1路USB播放； 支持2路网口输出，130万像素带载； 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式； 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能 支持6个预设场景 | 台 | 1 | 5600 |  |
| 3 |  | 接收卡 | 集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块 | 张 | 11 | 375 |  |
| 4 |  | 播控软件 | 标准版 | 套 | 1 | 1500 | 不含屏体前端管线 |
| 5 |  | 屏体框架结构及装饰 | 框架结构镀锌方管，现场焊接，不锈钢拉丝包边 | ㎡ | 7.32 | 850 |  |
| 6 |  | 配电柜 | 支持AC380电源输入，含避雷，空气开关保护，支持220V的电源输出，防止短路、过载和漏电时进行断电保护。 | 台 | 1 | 3700 | 线缆预留要求：1、电源线要求：从总电柜铺设电缆线至显示屏配电柜安装位置，再从显示屏配电柜安装位置铺设电源线安装位置中心处，预留6m余量。 2、网线要求：从控制电脑摆放位置，铺设超六类网线至显示屏安装位置背后，预留6m余量。布线距离＞100m，需铺设单模光纤。(需另配光纤收发器) |
| VPN专线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 1 |  | VPN专线 | 教育城域网VPN专线50M | 项 | 1 | 2000 |  |
| 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 1 |  | 暂列金额 | / | 项 | 1 | 160000 |  |

★本项目的核心产品为网络摄像机。投标人投标时（仅指核心产品，具体详见《货物清单》）应品牌一致。

- 技术要求

- 功能模块

综合布线及管路系统

当今世界已进入信息时代，智能建筑是信息时代的产物。综合布线是智能建筑的中枢神经系统，是构筑智能化建筑网络的基础。在综合布线系统的基础上，形成了遍布整个综合楼的语音网络，数据网络，同时还可兼做文字、图像和视频等领域方面的应用，因此综合布线系统的设置的合理性直接影响到上述网络系统的稳定与安全，以及其它智能化系统功能的扩展和应用。

为了满足教学、办公、管理和后勤的通讯要求，信息传输是必不可少的，为了使信息能正确、高速地在各种通讯设备之间进行传递，必须兴建信息高速公路，综合布 线系统正是因此而兴起，是目前实现语音、数据以及图像信息高速传输的主要手段。综合布线系统将涉及了校园的通信自动化系统、办公自动化系统以及智能化其它系统应用等领域。因此综合布线系统应有总体规划，全局考虑，以确保该系统的稳定，可靠的运行。

综合布线系统设计采用高标准的六类布线系统，系统能支持当前普遍应用的各种网络设备、标准通信协议，以实现数据、语音、视频、多媒体等信息的传输。并能充分适应通信和计算机网络技术的发展，并满足校园办公自动化、客人对外联络需求以及其它智能

化系统应用的需求。

无线WIFI覆盖系统

利无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”，实质上是一种商业认证，同时也是一种无线联网技术，以前通过网线连接电脑，而Wi-Fi则是通过无线电波来连网；常见的就是一个无线路由器，那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用Wi-Fi连接方式进行联网，如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路，则又被称为热点。

网络设备系统

网络设备是用来将各类服务器、PC、应用终端等节点相互连接，构成信息通信网络的专用硬件设备。包括信息网络设备、通信网络设备、网络安全设备等。常见网络设备有：交换机、路由器、防火墙、网桥、集线器、网关、VPN服务器、网络接口卡（NIC）、无线接入点（WAP）、调制解调器、5G基站、光端机、光纤收发器、光缆等。

机房系统

机房系统是指为确保计算机机房（也称数据中心）的关键设备和装置能安全、稳定和可靠运行而设计配置的基础工程，计算机机房基础设施的建设不仅要为机房中的系统设备运营管理和数据信息安全提供保障环境，还要为工作人员创造健康适宜的工作环境。

高清监控系统

高清监控系统又称之为闭路电视监控系统，典型的监控系统主要由前端音视频采集设备、音视频传输设备、后端存储、控制及显示设备这五大部分组成，其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备。前、后端设备有多种构成方式，它们之间的联系（也可称作传输系统）可通过同轴电缆、双绞线、光纤、微波、无线等多种方式来实现。

电子围栏系统

学校的周界防护主要为周界防盗报警系统。设置周界防范报警系统的目的是：建立安全可靠的环境，加强出入口的管理，防范厂外闲杂人员进入，同时防范非法翻阅围墙或窗户。我们为学校设计的周界防越报警系统就是要加强库区周界的管理，防止非法人员通过翻越窗子进入学校，辅助保安对于学校的安防管理，降低学校保安的工作难度。

出入口控制系统

在学校的地下停车库出入口部署车辆出入口控制系统，当有车辆驶入或驶出时，抓拍单元可以对车辆进行抓拍识别记录，并联动道闸放行，用户无需任何操作，即可实现快速驶入驶出。该系统还可以实现车辆黑白名单功能；当后期车位紧张时可设置白名单，对允许停放的车辆自动开闸放行。

车牌识别系统利用电动挡车器、出入口控制终端、车牌识别、线圈检测器等出入口设备做连动整合，对于每辆车停车时间亦可计算或限制，更加强防盗/防弊功能，使对通过出入口的车辆能更有效的辨识和管理。

校园广播系统

随着教育信息化进程的加快和校校通工程的全面建设，校园广播今后将向“数字化、网络化、智能化”方向发展，最终与校园多媒体、校园网“多网合一”。从目前校园信息化建设情况来看，大多学校都已拥有或在建基于同轴网络的交互式闭路双控系统和基于超五类数字局域网构架的计算机校园网络系统。前者带宽为1-1000MHz，后者带宽为1-100MHz，显然前者有着明显的带宽优势，且随着CabModem的技术日趋成熟，将兼容后者的全部功能。

场馆扩声系统

扩声系统通常是把讲话者的声音对听者进行实时放大的系统，讲话者和听者通常在同一个声学环境中。成功的扩声系统必须要具有足够响度(足够的声增益)和足够的还原度(低的语言子音还原度损失百分率)，并且能使声音均匀地覆盖听众，而同时又不覆盖没有听众的区域。

阶梯教室会议系统

学校多媒体会议系统设计依据会议室、讨论室、研究室和多功能厅等房间大小规格设计了扩声系统、发言系统、视频显示、会议签到等系统、集中控制系统和视频会议系统，较小的、简易的房间只对扩声和显示进行建设，功能相对简洁；较大的房间则建设较多的系统，功能齐全、多样。与会者可在小型会议室、讨论室进行简易快捷的会议，利用会议室内建设的扩声和显示系统可便利高质的播放音视频文件，极大的提高会议效率和质量。也可以在规格较高的会议室举行档次较高的会议，可与远端进行视频会议，视频会议室内的显示系统即可显示本地图像也可显示远端需要传递的图像信息，真正节省会议的成本和与会者的时间，也增加了便利性。教师和学校领导也可在面积较大的多功能厅进行演讲和举行活动，并可与学生互动，使科技服务于教育。

智慧接学系统

系统支持自动识别进出车辆车牌号，通过摄像机截图并获取车牌号，若车牌是系统中人员绑定的车牌号，自动放行。若不在系统人员绑定车牌的名单中，需要门卫操控放行。支持学生刷卡（可在停车场与教室的路途中设置人行闸机或在教室门口安装班牌）前往各自教室签到，家长手机端可同步接收学生的到校信息。支持学生刷卡签退，家长端可同步接收放学消息。后台可自动汇总车辆进出数据，管理员可统计数据并能够导出数据。班主任可在手机端添加家长车牌号，对家长车牌号进行管理，高效快捷，更好的处理特殊情况。根据时间列出所有车牌进出记录。显示某一个车牌进出记录，可通过手机查询车辆进处记录。

系统满足以下智能接送功能：

1、满足校方对于接送时段、接送对象、接送车辆管理和调度的需要。

2、满足软硬件联动控制，具备符合学校实际情况的调度机制、实现智能接送功能。

3、满足错时放学、延时放学的管理需要。

4、具备丰富的消息机制，满足校方、学生、家长接送动态的消息触达。

5、提供基于接送的相应统计功能。

大屏系统

配备LED屏，可配合信息发布系统显示各类图文信息、视频信息；播放政策法规宣讲、时政实时；展播、新闻及时发布、知识宣传、优秀人物报道、重大活动告示、通知播放、商情发布、文化宣传等。

★2）商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2、 商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、 商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4、 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5% (以重量计)；

5、 塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

3）其他说明

1、投标人应明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标人及其提供的设备和服务符合国家法律及强制性规范所规定。

4、所提供设备必须通过合法渠道取得，且未经使用的全新合格设备。

5、本项目不接受进口设备投标（进口设备是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的设备”）。

- 第六章   拟签订的合同文本

溧阳市第六中学二期信息化项目

甲方:

乙方:

集中采购机构： 溧阳市政府采购中心

项目编号：溧采公[2023]第  号         合同签订时间：2023年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：溧采公[2023]第  号。

2. 项目名称：                   。

3. 合同金额：人民币      元(大写： )。

合同价应为完成本项目所需的全部费用。包括但不限于：完成采购清单内容所需的设备及材料费（含软件）、人工费、机械费、安装调试费、系统集成费、试运行费、安装机具及脚手架使用费、现场安全文明施工费、临时设施费、与总包的配合费（配合费由供应商与总包单位自行商定）、检验检测费、技术服务费、保险费、为甲方的人员培训费、维保质保服务费、企业管理费、利润、规费、税金以及所有相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。

4.合同内容：设备采购（制造）、运抵、包装、仓储、运输、卸货至采购单位项目现场指定位置，并安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全过程工作。

5.供货标的一览表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...... |  |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 合同总价款（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |  |  |  |

二、付款及结算条款

本项目固定单价，数量按实结算。

固定单价合同在项目决算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中所有发生的费用，乙方自行承担，结算中不作任何调整。除另有约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。

合同签订后一周内支付合同价的30%为预付款，所有设备到现场后付至合同价款的40%，余款在所有设备安装调试经采购人验收合格且经审计完成后一次性付清。

三、服务时间、地点及交付方式

1. 服务时间：2023年 月日。

2. 服务地点：项目所在工地。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

4. 乙方承担运输途中所产生的的一切安全责任，运输的所有费用由乙方承担。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。在履约验收中对供应商提供的产品可进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5. 项目验收程序及组织按照相关规定执行。乙方应无条件协助做好竣工验收备案、项目档案移交等相关工作，并协助甲方进行项目移交。

6. 签订合同时，乙方应将主要设备品牌报经甲方确认，甲方确认品牌后，乙方应出具相应设备制造商授权书，以保证设备供应、维护的及时性、可靠性；但甲方的审查确认不免除投标人所选定设备可能因质量档次不符合合同要求导致的退场等一切责任。

7. 鉴于部分系统工程技术更新快的特点，乙方在实际采购系统工程设备时，如遇投标设备升级、主要技术指标或性能提高，乙方应选用与投标设备同系列的升级产品或主要技术指标、性能优于投标设备的产品，采购上述产品前应提交升级产品与投标设备主要技术指标对比表，经甲方批准后方可采购，且价格不予调整，增加的相关费用由乙方承担。

8.乙方负责在工程建设期间拍摄、制作声像及影音资料，尤其是工程重点部位、关键工序、重要节点、重大活动等的声像及影音资料必须保证及时、完整、高质，满足申报优质奖项要求，声像及影音资料相关费用包含在合同总价内，甲方不再另行支付。乙方应配合施工总承包单位申报优质奖项，并无条件提供相关资料。

9.在履约验收中对乙方提供的商品包装进行检测。商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行；商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行；检测不合格的视作违约，乙方应承担相应违约赔偿和责任。

五、保修条款、售后服务

1、本项目质量保修期不低于2年，计算期自设备安装调试并经相关部门验收合格、正式交付使用之日起计算。质量保修期内的维修保养工作包括设备的日常保养、故障维修、定期检查等。在保修期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。

2、本项目免费运维服务期不低于2年，自设备经相关部门验收合格正常使用之日起计算。在免费运维服务期内，乙方对系统投入运行后的用户维护需求提供7*24小时优质服务，接到报修后10分钟内立即响应，1小时内赶到现场进行维修，一般故障4小时内排除，严重设备故障必须更换设备的（严重设备故障指影响到业务系统运行），24小时内排除，使系统能进行正常工作。若乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用在乙方的质量保修金中扣除，如乙方的质量保修金不足以扣除的，乙方应继续补足。

3、乙方须对甲方或使用单位进行使用和维护培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训甲方或使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时，提供培训记录作为验收依据。乙方培训人员的差旅费、住宿费和餐费等由乙方自行承担。

六、材料设备的选用及检测

乙方设备采购合同签订或制造前需提交设备采购申请表，并附以拟购设备规格型号、技术参数、彩图，必要时提供样品供甲方及监理人审查，经甲方及监理人审查同意后方可采购，否则甲方及监理人有权拒收乙方自行采购进场设备，但甲方的审查确认不免除乙方所选定设备可能因质量档次不符合合同要求而导致退场等一切责任。

本项目所使用的材料及设备除必须符合国家或行业现行的相关标准外，还必须满足本采购文件所提出的各项要求。乙方所使用或供应的主要设备、材料无论采购文件是否提供可供投标人选择的品牌或中标人在投标文件中确定品牌，都必须在中标后20天内提供样品（含照片及相关资料），供甲方或其代表检验，检验合格（甲方将封存部分样品，并将样品的相关指标在合同中写明）方可采购用于本项目，如乙方提供的样品不能满足本项目的需要，乙方必须无条件更换产品，直到甲方满意为止，相关费用由乙方承担，当采购文件技术要求与采购文件其他部分规定标准存在不一致时，以最严格标准执行。

乙方应根据相关规定，对必须进行见证取样（抽样）的产品，在监理人、甲方的监督下进行现场取样（抽样），并送具备相应资质的检验单位进行见证取样检验，同时做好所有检查记录、验收记录、告知单、报告单等文件，所发生的一切费用包含在投标报价中，由乙方承担。

乙方须承担各类复试检测，包括但不限于按规范和本采购文件技术要求部分要求的其他检测。上述各类检测所发生的一切费用由乙方承担。如甲方对乙方提供的复试检测报告或检测结论有异议，认为需重新检测时，乙方应无条件重新检测，重新检测的所有费用由乙方承担。当检测合格时，检测费用由甲方承担；当检测不合格时，检测费用由乙方承担，且无条件更换产品直至合格，由此造成甲方损失的应承担赔偿责任。

七、项目负责人：  ；乙方必须承诺项目负责人施工期间常驻现场（项目负责人每周不少于5天、每天不少于8小时，必须参加现场的工地例会、专题例会等。项目负责人如不能达到要求的在场时间，乙方承担5000元/天的违约金，在当期的工程进度款中扣除；如累计到位率不到总到位率的80%（到位率由监理人考核），则乙方将承担合同价2%的违约金。乙方擅自更换项目负责人则承担合同价2%的违约金。乙方无正当理由拒绝更换项目负责人，乙方将承担合同价2%的违约金，由此对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

未经甲方同意不得擅自更换项目组成员，否则乙方承担合同价2%的违约金，由此对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

项目组成员每人每月不少于二十四天、每人每天不少于八小时现场工作。如未经总监理工程师书面同意或未达到月要求在岗时间（由监理人负责考核），项目技术负责人承担2000元/天的违约金，其他人承担500元/天的违约金，在当期的工程进度款中扣除。

八、其他要求

1）乙方每月1号上报上一个月的形象进度，由监理人、甲方和跟踪评审单位现场审核后共同确认。

2）乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3）乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任，由此对甲方造成的经济损失由乙方承担。

4）乙方不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，必须赔偿一切损失并承担一切后果。

5）乙方须采取措施加强施工现场的环境保护工作，工地道路出入口处的城市道路卫生工作。乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、扬尘排放和施工噪音等管理规定，办理相关手续，并自行承担相应费用（费用由乙方在投标报价中自行考虑）。乙方必须保证甲方不承担由于施工产生的噪音、污染或其他干扰所造成的损坏所引起的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款及开支等有关的责任，如因乙方违反上述行为导致甲方承担责任的，甲方承担后有权向乙方追偿，并有权从工程款中扣除。

6）如果拖欠农民工工资，经审核确认甲方将从工程款中代为扣除支付并将按拖欠金额的50%对乙方进行处罚。

7）由于施工产生的垃圾清理由乙方自行负责，由此产生的费用由乙方自理。乙方协调好与其他乙方的交叉施工，并承担由此产生的费用。

8）乙方必须配合总承包单位施工，水电费用由乙方自行向总包单位缴纳，费用已包含在投标报价中。

9）甲乙双方应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建〔2018〕113号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常建〔2018〕132号）等要求，按各自职责，将防治措施落实到位。

九、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7. 乙方按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

十、履约担保

乙方应于签订合同前向甲方交纳合同价的3%作为履约担保，履约担保在合同履约完毕后两周内一次性退还（不计息）。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约担保直接扣取相应部分以抵扣乙方违约造成的损失，不足的部分，乙方应按照合同规定继续承担赔偿责任。

十一、违约责任

1、甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，违约方须支付守约方违约金50万元，并赔偿因违约给对方造成的经济损失。乙方未按合同规定的质量要求供货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失全部由乙方赔偿。

2、乙方不能按合同规定的时间交付时，除不可抗力外（指战争，地震），乙方应向甲方支付逾期违约金，每逾期一天，按合同价格的千分之五支付违约金，逾期超过30天的，甲方有权终止合同，且不予退还乙方缴纳的履约保证金。

3、如因不可抗力原因造成合同不能履行时，应及时向对方通报不能履行或者不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，由双方协商变更或者解除，并根据情况可部分或者全部免予承担违约责任。

十二、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十四、合同标的追加处理

如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的设备，在不改变合同条款的前提下，甲乙双方签订补充合同，但应注意追加增加的设备总价不得超过本合同金额的10%。

- 十五、生效和其他

1.本合同经双方签署生效。

2. 本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，集中采购机构持有壹份。

3. 本合同的附件为：

附件a 本项目《采购文件》及补充文件；

附件b 本项目《投标文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |
| 签订日期： | 签订日期： |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

3 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部采购文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  项目实施方案等

10  中小企业声明函

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  其他