常州市政府采购项目

公开招标文件

（服务类）

项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造二期-潞城街道老小区提升工程智能化改造项目

项目编号/包号：常采公[2023]0307号

采 购 人：常州市武进区潞城街道办事处

采购代理机构：常州市政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	31

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常采公[2023]0307号

2.项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造二期-潞城街道老小区提升工程智能化改造项目

3.项目预算金额：132万元、项目最高限价：130万元

4.采购需求：内容详见本采购文件第五章

5.合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成。

6.本项目是否接受联合体投标不接受

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目分包1不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：

否

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.截止时间：2023年11月27日  （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年12月13日  09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区潞城街道办事处

地    址：富民路280号

联 系 人：刘玲

电  　话：0519-88411301

2.采购代理机构信息

名    称：常州市政府采购中心

地    址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：杭先生

电  　话：0519-85588156

开标评审相关联系人：郭女士

电  　话：0519-85588150

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 关于核心产品本项目不适用。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 - 采购人信息 名 称：常州市武进区潞城街道办事处 地 址：富民路280号 联 系 人：刘玲 电 话：0519-88411301 2.采购代理机构信息 名 称：常州市政府采购中心 地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼 采购文件相关联系人：杭先生 电 话：0519-85588156 开标评审相关联系人：郭女士 电 话：0519-85588150 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人依法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 10 |  |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5，2.6，2.7）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 总体设计方案：根据投标人所提供的总体技术方案进行综合评审，方案包括但不限于：总体架构设计、业务流程设计、技术路线和关键技术等。内容详细、结构清晰、针对性强、可行性好的，得7分；内容较详细、结构较清晰、针对性较强、可行性较好的，得5分；方案内容一般、针对性一般、可行性一般得3分，不提供不得分。 | 7 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 功能设计方案：根据投标人对各系统提供的功能设计方案进行综合评审。需对后台社区管理、智慧安防、智慧消防、智慧养老、智慧道路、电子巡更、智慧租房、商铺巡检等功能及可视化大屏、一潞有你APP功能撰写详细的功能设计方案，内容详细全面、针对性及可行性好得8分；内容较详细全面、针对性及可行性较好得6分；内容不够详细全面、针对性及可行性较差得4分。不提供不得分。 | 8 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 系统对接方案：根据投标人所提供的关联业务系统对接方案进行综合评审，包括但不限于：AEP平台、视频监控平台、基层治理一体化平台、公园壹号智慧社区管理平台。方案内容切实合理可行、对业务系统对接数据描述准确、对接口表述清晰得6分，方案内容较合理可行，对接数据描述较准确、对接口表述较清晰得4分，方案内容合理可行性一般，对接数据描述准确性一般、对接口表述清晰性一般得2分，不提供不得分。 | 6 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 实施方案：根据投标人提供项目实施方案进行综合评审，方案包括但不限于：平台实施部署方案、项目的实施管理、项目建设进度和质量管理机制、项目风险预测及应对等。内容详细、针对性强、可行性好的，得3分；内容较详细、可针对性较强、行性较好的，得2分；内容简略、针对性及可行性一般的，得1分，不提供不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.5 | 培训方案：根据投标人提供的技术培训方案进行综合评审：方案可行性强，符合项目的实际需要，用户可接受程度高，培训计划合理的得3分；可行性较强、计划较合理的得2分；可行性一般，合理性一般的得1分。不提供不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.6 | 售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案，包括维保服务的内容和方案合理性、科学性、故障的处置措施等情况综合评审：内容详细、合理科学的得3分；内容较详细、较合理科学的得2分；内容欠缺、合理科学性一般的1分。不提供不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.7 | 本地化服务能力：根据投标人的本地化服务能力进行综合评审，包括售后服务机构的距离、人员技术实力、响应速度等：距离近、人员实力强、速度快的得3分；距离较近、人员实力较强、速度较快的得2分，仅有一般方案的得1分，没有不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.8 | 物联网应用：①平台可实现与相关物联网设备（演示智能燃气、智能门磁、智能烟感、水表、井盖等其中一类设备）的对接，并获取设备基础信息及实时状态信息，统一对设备信息进行管理。上述系统软件功能完整，讲解有条理、流畅、精练，紧扣采购需求得2分；功能较完整，讲解条理性较好得1分，未演示不得分。 ②智能设备报警后可直接生成对应类型的工单，工单流转至系统，可查看工单详情，并将告警工单指派给相应工作人员进行处置，可实时跟踪处置情况。上述系统软件功能完整，讲解有条理、流畅、精练，紧扣采购需求得2分；功能较完整，讲解条理性较好得1分，未演示不得分。 | 4 | 投标人对本项目涉及的相关功能提供真实系统的录屏演示，两项总演示时间不得超过10分钟，无演示或不按要求演示不得分。 上传的视频不超过50M。 |
| 2.9 | 可视化大屏：基于工作平台相关模块实时数据，构建可视化大屏展示。 ①专题研判：展示人员管理、车辆管理、房屋管理任意一专题研判内容，展示相关专题综合分析，在大屏实现人员查询、车辆查询功能。上述系统软件功能完整，讲解有条理、流畅、精练，紧扣采购需求得2分,功能较完整，讲解条理性较好得1分,未演示不得分。 ②告警提示：在大屏上将高空抛物、电梯阻隔等设备的实时告警信息突出显示，进行提示，方便指挥中心人员快速知悉报警信息。上述系统软件功能完整，讲解有条理、流畅、精练，紧扣采购需求得2分,功能较完整，讲解条理性较好得1分,未演示不得分。 ③空间专题呈现：展示潞城街道、老街、东方公寓、潞城花苑四大可视化空间中的任意一个空间专题，点击某一空间，呈现该区域相关的分析研判信息。展示、公园壹号空间专题，点击公园壹号空间专题，通过链接跳转形式呈现公园壹号相关分析研判信息。上述系统软件功能完整，讲解有条理、流畅、精练，紧扣采购需求得2分,功能较完整，讲解条理性较好得1分,未演示不得分。本项最高得分6分。 | 6 | 投标人对本项目涉及的相关功能提供真实系统的录屏演示，三项总演示时间不得超过10分钟，无演示或不按要求演示不得分。上传的视频不超过50M。 |
| 2.10 | 一潞有你APP：①工单处置：工作人员可以通过“一潞有你”APP接收设备告警工单并处置，处置完成后将结果进行反馈。上述系统软件功能完整，讲解有条理、流畅、精练，紧扣采购需求得2分；功能较完整，讲解条理性较好得1分，未演示不得分。 ②智慧租房：工作人员在移动端进行租户备案审核，查看所有备案审核的处置任务，核实通过后反馈核实结果完成核实任务。上述系统软件功能完整，讲解有条理、流畅、精练，紧扣采购需求得2分；功能较完整，讲解条理性较好得1分，未演示不得分。本项最高得分4分。 | 4 | 投标人对本项目涉及的相关功能提供真实系统的录屏演示，两项总演示时间不得超过10分钟，无演示或不按要求演示不得分。 上传的视频不超过50M。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 技术要求的符合性，即对提供服务的技术参数、配置、性能是否符合招标文件要求进行评价。全部符合技术要求的得13分。本招标文件招标清单中带“▲号”部分为重要参数，每有1项指标出现负偏离扣0.5分，扣完为止。（不带“▲号”的部分，负偏离不参与扣分。） | 13 | 清单内技术参数所对应要求提供证明材料的需提供相对应的证明材料并加盖投标人公章，否则视为负偏离，未要求提供证明材料的以投标文件偏离表为准，如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 |
| 3.2 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）与本项目相似业绩的，每提供一份合同得1分，最高得2分，没有不得分。 | 2 | 提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 投标人具有ISO27001信息安全体系认证的得1分，具有ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书的得1分，具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分，具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分，最高得4分。 | 4 | 提供有效证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.4 | 本项目经理具有：1.软件设计师或高级程序员证书的得3分。2.高级信息系统项目管理师证书的得3分。3.具有系统分析员证书的得3分。本项仅计1人得分，有一项得3分，没有不得分，最高得9分。 | 9 | 提供有效的注册证书、执业证书、职称证书扫描件及供应商近三个月为上述人员缴纳的社保证明扫描件并加盖供应商公章。 |
| 3.5 | 本项目技术负责人具有高级系统规划与管理师的得3分，具有itss信息技术应用创新服务经理证书的得3分，具有PMP证书的得3分，本项仅计1人得分，最高得9分。 | 9 | 提供有效的注册证书、执业证书、职称证书扫描件及供应商近三个月为上述人员缴纳的社保证明扫描件并加盖供应商公章。 |
| 3.6 | 本项目安全负责人具有高级工程师证书得3分，没有不得分；具有信息安全保障人员CISAW证书(安全软件专业级)得3分，没有不得分；本项仅计1人得分，最高得6分。 | 6 | 提供有效的注册证书、执业证书、职称证书扫描件及供应商近三个月为上述人员缴纳的社保证明扫描件并加盖供应商公章。 |

- 第五章   采购需求

## 建设背景

2021年8月，常州市为进一步改善城镇老旧小区居住环境，推进城市更新、完善城市功能、提升城市品质，根据国家、江苏省等文件精神，结合常州市实际，制定了《常州市城镇老旧小区改造工作实施意见》，提出坚持“软硬”并行，统筹改造方案，拓展内涵提升服务。充实“硬件”改造内容，充分结合医疗、养老、托幼、家政等社区服务“软件”提升需要，科学制定改造方案，避免重复投入和建设，做到“软、硬件”相互促进、共同升级，为城市注入更多生活气息。

## 建设目标

构建潞城老街智慧社区管理平台，利用大数据、云计算、物联网等技术，把服务群众、安全管理理念贯穿城镇老旧小区改造各环节和全过程。建立集工单处理、智能终端、社区管理、可视化分析等功能为一体的智慧社区管理新模式，并构建智慧消防、智慧安防、智慧养老、智慧道路、智慧租房等应用场景，将社区管理、治理、服务融为一体，实现多元融合、多要素融合，构建全方位、多元化、智能化的社区管理服务体系。

三、合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成。

四、付款方式：

项目签约支付合同金额的30%，安装调试结束且竣工验收合格后支付至合同金额的80%，审计结束后支付至审定价的95%，3年质保期后支付至100%（不计息）。

## 五、功能要求(共三个系统)

1.管理平台系统：

| 常州经济开发区城镇老旧小区改造二期-潞城街道老小区提升工程智能化改造项目潞城老街管理平台招标清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块 |  |  |  | 内容描述 | 金额（元） |
| 一、需求&设计 |  |  |  |  |  |
| 系统架构设计 |  |  |  | 功能基本架构的设计与搭建，功能界面的设计、切图并制作形成系统访问页面。 | 30000 |
| 二、系统开发 |  |  |  |  |  |
| 增强版功能 |  |  |  |  |  |
| PC端 | 社区管理 | 区域信息 | 社区管理 | 对社区层级的信息进行管理，包括所属街道、家庭成员、人口信息、车辆信息、房屋信息等，支持新增、编辑、删除、查询等操作。 | 90000 |
|  |  |  | 小区管理 | 对所有小区信息进行管理，包括小区名称、物业公司、所属街道、所属社区、小区经纬度、小区网站链接等，支持新增、编辑、删除、查询等操作。 |  |
|  |  |  | 老街管理 | 管理辖区内老街信息，包括街区位置、街区面积等，可绘制街区边界地图，在地图上描点绘线，绘制的街区边界可在地图上进行呈现。 |  |
|  |  | 房屋地址管理 | 网格管理 | 统一管理维护辖区内所有网格信息，并可查看辖区内所有网格信息。 |  |
|  |  |  | 楼宇管理 | 统一管理维护辖区内所有楼宇信息，并可查看辖区内所有楼宇信息，支持导入功能。 |  |
|  |  |  | 房屋地址 | 统一管理维护辖区内所有房屋信息，并可查看辖区内所有房屋信息，支持导入功能。 |  |
|  |  | 人员信息管理 | 常住人口 | 统一管理维护基本人员信息，管理人员可对辖区内人员进行进行分类管理，支持导入功能。 |  |
|  |  |  | 重点人员 | 统一管理维护重点人员基础信息，并可进行查看，支持导入功能。 |  |
|  |  |  | 人员标签 | 管理人员在此模块对人员标签类型进行维护，可进行增删改查操作，新增的标签可在人员管理中选择后对某人进行细化标注。 |  |
|  |  |  | 出入记录 | 通过对接小区出入口的人脸门禁设备，获取人员出入记录，并展示人员姓名、照片、出入时间等主要信息 |  |
|  |  |  | 人员档案 | 针对辖区内人员，可建立人员档案库，一人一档，查看人员关联的房屋、车辆信息，并查看人员近期出入记录及最近一次车辆出入记录。 |  |
|  |  | 车辆车位管理 | 车位管理 | 管理人员可在后台对小区内车位信息进行维护管理，设置车位类型、车位租售状态等信息。 |  |
|  |  |  | 车辆管理 | 管理人员可对小区内车辆信息进行维护管理，将车辆信息与车主信息进行关联。 |  |
|  |  |  | 出入记录 | 对接小区出入口的车辆识别设备，获取车辆进出记录，展示车辆照片、车辆进出时间等信息。 |  |
|  |  | 商户管理 | 商户信息 | 支持管理员对商户信息进行统一管理和维护，包括基本信息、行业信息、商铺信息、商品信息、信用信息等。 |  |
|  |  |  | 标签管理 | 管理人员在此模块对商户标签类型进行维护，可进行增删改查操作，新增的标签可在商户管理中选择后对某商户进行细化标注。 |  |
|  |  |  | 一户一档 | 为每个商户建立单独的电子档案，对商户的各类信息进行统一管理。内容包括商户的基本信息、经营信息、从业人员信息、商品信息、优惠信息等。 |  |
|  |  | 智能查询 | 小区查询 | 通过房屋地址以及所属镇街、网格等信息，对人口和房屋进行关联，支持关联检索，可通过人查询房屋，也可通过房屋查询住户。 |  |
|  |  |  | 老街查询 | 对商户和房屋进行关联，支持关联检索，可通过商户查询房屋，也可通过房屋查询商户以及商品的搜索查看。 |  |
|  | 智慧安防 | 设备管理 | 车辆道闸 | 对车辆识别设备进行管理，可查看设备名称、安装位置、通行方向、设备型号、设备类型等信息，支持修改、删除等维护操作。 | 30000 |
|  |  |  | 防摔监控 | 对防摔监控的设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 |  |
|  |  |  | 高空抛物 | 对高空抛物监控设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 |  |
|  |  | 工单管理 |  | 所有智慧安防智能设备的报警信息都会生成对应的告警工单信息，统一存放至设备工单模块。 |  |
|  | 智慧消防 | 设备管理 | 消防通道占用 | 对消防通道占用监控的设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 | 30000 |
|  |  |  | 智能充电桩 | 对智能充电桩的设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 |  |
|  |  |  | 热成像火点监控 | 对热成像火点监控的设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 |  |
|  |  |  | 智能燃气 | 对智能燃气的设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 |  |
|  |  | 工单管理 |  | 所有智慧消防智能设备的报警信息都会生成对应的告警工单信息，统一存放至设备工单模块。 |  |
|  | 智慧养老 | 设备管理 | 智能烟感 | 对智能烟感的设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 | 30000 |
|  |  |  | 智能水表 | 对智能水表的设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 |  |
|  |  |  | 智能电表 | 对智能电表的设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 |  |
|  |  |  | 一键报警 | 对一键报警的设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 |  |
|  |  |  | 智能门磁 | 对智能门磁的设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 |  |
|  |  | 工单管理 |  | 所有智慧养老智能设备的报警信息都会生成对应的告警工单信息，统一存放至设备工单模块。 |  |
|  | 智慧道路 | 设备管理 | 智慧井盖 | 对智慧井盖的设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 | 70000 |
|  |  | 工单管理 |  | 智能设备的报警信息都会生成对应的告警工单信息，统一存放至设备工单模块。 |  |
|  | 系统管理 | 用户管理 |  | 管理和维护系统用户，包括管理员、网格员等信息。 |  |
|  |  | 组织架构 |  | 管理和维护社区内组织架构信息，组织架构支持树状结构，一级机构只有系统管理员可维护，下级机构各部门管理员可自行维护。 |  |
|  |  | 角色权限 |  | 维护和管理系统中的角色权限信息，系统管理员在给系统功能模块和应用分配角色权限时可对机构或人员进行授权。 |  |
|  |  | 系统日志 |  | 系统自动记录用户的操作信息，对于登录到系统中的所有用户，其所进行的所有操作，系统均自动记录其操作信息。 |  |
| 可视化大屏 | 三维地图 | 数据生产 |  | 根据无人机采集的相关数据获取三维模型纹理（包括潞城花苑、潞城老街、东方公寓）。 | 150000 |
|  |  | 数据整理 |  | 数据对接整理：将三维建筑模型数据与相关数据进行挂接，包括人工处理和系统对接。 |  |
|  |  | 基础三维引擎 |  | 三维数据处理与切图：将三维模型建模数据进行处理和切图，转换为可供应用调用的数据。 |  |
|  |  |  |  | 三维数据发布：将三维数据发布为在线服务。 |  |
|  |  | 数据管理与运维 |  | 场景配置管理：配置三维场景初始地图视角、级别等场景参数。 |  |
|  |  |  |  | 三维模型管理：配置三维模型的服务地址并支持预览三维模型数据。 |  |
|  |  | 数据应用展示 |  | 全景展示：显示三维模型的信息，支持地图缩放、旋转等浏览操作。 |  |
|  |  |  |  | 社区关联展示：将网格人、房等数据进行可视化展示，点击三维模型中某个建筑，可展示建筑的楼层分布情况及楼栋详细情况。 |  |
|  | 人员管理 | 基础数据管理 |  | 对辖区内的人员进行统计分析，并将党员、重点人员点位落图，可直接查看人员基本信息，在大屏上可查看人员工单信息 |  |
|  |  | 人员档案查询 |  | 输入人员姓名、身份证号码、人员类型还可以查看该人员档案。 |  |
|  | 车辆管理 |  |  | 对辖区内的车辆进行统计分析，可查看车辆、车位情况及通行情况，输入车牌号可直接查看该车辆近期出入记录 |  |
|  | 房屋管理 |  |  | 对辖区内房屋信息进行综合分析，在地图上呈现楼宇点位，点击可查看楼宇内基本信息及房屋信息，点击房屋可查看房屋内人员信息。 |  |
|  | 告警提示 |  |  | 在大屏上将高空抛物、电梯阻隔等设备的告警信息突出显示，并提示在大屏上，方便指挥中心人员快速知悉报警信息。 |  |
| 公园壹号已有功能复用 | 智慧安防 | 设备管理 | 安防监控 | 对安防监控的设备信息进行统一管理，包括设备编号、安装位置、经纬度、设备实时状态、监测数据、设备预警等信息。支持增、删、改、查等批量操作，可根据相关字段进行搜索。 | 公园壹号已有功能复用 |
|  |  |  | 智能门禁 | 对人脸识别门禁设备信息进行统一维护管理，包括设备名称、型号、厂商、状态等内容，支持修改、删除等维护操作，并可根据相关字段进行搜索。 |  |
|  | 一潞有你APP | 工单处置 | 设备工单 | 网格员可在手机端查看设备工单详情，根据设备报警类型及报警位置赶赴现场进行处置反馈 |  |
|  |  |  | 人员工单 | 对于小区内重点人员、久出未归、久居未出等人员工单，指派网格员后，网格员在移动端接收任务并处置，处置完成后在移动端进行反馈 |  |
|  |  |  | AI识别工单 | 网格员在移动端可查看高空抛物、楼道监控等工单，实地处置后将结果进行反馈 |  |
| 拓展功能 |  |  |  |  |  |
| 电子巡更 | PC | 巡更计划 |  | 管理员可自定义设置巡更计划，包括巡更路线、巡更通信点、巡更时间、巡更顺序等内容，系统根据设定的计划，自动推送巡更提醒至相应工作人员。 | 40000 |
|  |  | 超期预警 |  | 当工作人员未及时打卡、没有按照指定路线巡查时，系统自动发出预警提示。 |  |
|  | 一潞有你APP | 巡更打卡 |  | 物业工作人员在巡查过程中，到达指定打卡点后在移动端进行打卡。 |  |
|  |  | 巡更记录上报 |  | 物业工作人员巡查完成后，在移动端录入巡查结果，可上传图文等信息，编辑完成后提交。 |  |
| 智慧租房 | PC端 | 出租房管理 | 租户备案审核 | 汇集租户备案申请记录，包括待审核、已审核的租户信息，工作人员查看租户详细信息，判定是否审核通过或退回整改，审核通过后该租户及所属车辆可正常出入小区。 | 100000 |
|  |  |  | 租户信息 | 所有租户备案的租户信息在此模块下归集展示，并支持根据关键词对租户进行检索。 |  |
|  |  | 人员预警管理 | 预警规则设置 | 设置陌生人预警规则，例如当人脸识别设备到有陌生人，在一周内出现5次以上，系统则认为该陌生人长期居住在小区内，自动预警。 |  |
|  |  |  | 预警工单生成 | 根据预设的预警规则生成预警信息，让物业人员核实该陌生人基本信息，并提醒该房屋的房东及时登记租户信息。 |  |
|  |  |  | 预警工单处置 | 物业查看预警消息后核实该陌生人基本信息，并提醒房屋主人及时提交租户的完善信息，完成后在系统中反馈办结工单。 |  |
|  | 一潞有你APP | 租户备案审核 |  | 网格员在移动端进行租户备案审核，网格员可在此菜单中查看所有备案审核的处置任务，核实通过后反馈核实结果完成核实任务，通过备案。 |  |
| 商铺巡检 | PC端 | 巡检任务管理 |  | 统一维护管理检查任务，可发布检查任务，并对检查任务实时跟踪，包括任务名称、检查对象、检查时间、任务状态等内容。 | 100000 |
|  |  | 巡检记录管理 |  | 统一维护管理检查记录，可查看所有商铺检查情况，包括检查日期、检查对象、检查人、检查结果等内容。 |  |
|  | 一潞有你APP | 任务处置 |  | 可在手机端查看巡检任务，并根据任务目标进行商铺巡检，填报巡检内容、照片后完成任务。 |  |
|  |  | 问题跟踪 |  | 对于检查有问题的商铺，自动规列至问题整改模块中，待商家整改完成后，执法人员可根据调整项再次检查。 |  |
| 大屏可视化 | 指挥联动 |  |  | 对辖区内的指挥调度情况、办理情况、指令清单、指令类型等数据进行综合分析，了解下去内的指挥联动情况。 | 公园壹号已有功能复用 |
|  | 社区概况 |  |  | 在大屏综合展示社区的简介、风采、历史沿革、组织机构等情况，一屏可知社区概况。 |  |
|  | 空间专题呈现 | 专题构建 |  | 构建潞城街道、老街、东方公寓、潞城花苑、四大可视化空间，点击某空间，呈现该区域相关的分析研判信息。 | 20000 |
|  |  | 潞城街道空间 |  | 查看潞城街道内所有业务模块的分析研判信息，包括党建引领、智慧安防、智慧康养、智慧物业、智慧租房等，全面呈现街道智慧社区建设情况。 | 30000 |
|  |  | 潞城街空间 |  | 查看潞城街内相关业务模块的分析研判信息，包括智慧安防、智慧消防、商铺巡检、商圈服务等板块，全面呈现潞城街智慧化建设情况。 | 50000 |
|  |  | 东方公寓空间 |  | 查看东方公寓内相关业务模块的分析研判信息，包括智慧安防、智慧康养、智慧消防等板块，全面呈现东方公寓小区改造情况。 | 50000 |
|  |  | 潞城花苑空间 |  | 查看潞城花苑内相关业务模块的分析研判信息，包括智慧安防、智慧康养、智慧消防等板块，全面呈现潞城花苑小区改造情况。 | 50000 |
|  |  | 公园壹号空间 |  | 将现有的公园壹号可视化平台融入到现在的潞城老旧小区智慧小区管理平台中，一体化呈现。 | 链接 |
| 三、系统对接 |  |  |  |  |  |
| 系统对接 |  | 智能门禁平台 |  | 对接智能门禁进行对接，获取实时数据。 | 减免 |
|  |  | 车辆道闸平台 |  | 对接车辆道闸平台，实施获取车辆进出信息、停车缴费信息，存储抓拍照片。 |  |
|  |  | 智能烟感平台 |  | 对接智能烟感，实时获取数据 |  |
|  |  | 智能水表平台 |  | 对接水表平台，获取实时数据。 |  |
|  |  | 智能电表平台 |  | 对接电表平台，获取实时数据。 |  |
|  |  | 智能燃气平台 |  | 对接智能燃气报警设备，获取实时数据。 |  |
|  |  | 智能充电桩平台 |  | 对接智慧充电桩平台，获取实时数据。 |  |
|  |  | 消防通道占用监控平台 |  | 对接消防通道占用监控平台，获取实时数据。 |  |
|  |  | 火点热成像红外监控平台 |  | 对接热成像火点监控平台，获取实时数据。 |  |
|  |  | 一键报警平台 |  | 对接一键报警平台，获取实时数据。 |  |
|  |  | 智能井盖平台 |  | 对接智能井盖平台，获取实时数据。 |  |
|  |  | 高空抛物监控平台 |  | 对接高空抛物监控平台，获取实时数据。 |  |
|  |  | 防摔监控平台 |  | 对接防摔监控平台，获取实时数据。 |  |
|  |  | 门磁平台 |  | 对接物联网平台中门磁设备进行对接，获取实时数据。 | 原公园壹号已对接 |
|  |  | 视频监控平台 |  | 通过对接视频监控平台，获取视频监控等设备的基本信息、实时监控画面及智能识别数据。 |  |
|  |  | 基层治理一体化平台 |  | 对接一体化平台，获取网格、党建、指令调度等信息，并通过指令调度实现智慧社区内事件派单至网格员处并处置反馈。 |  |
| 四、系统实施 |  |  |  |  |  |
| 测试用例编制，业务贯穿测试 |  |  |  |  | 20000 |
| 项目实施管理，风险控制 |  |  |  |  |  |
| 系统性能及压力测试，系统调优 |  |  |  |  |  |
| 合计（第三方收取的系统对接费用另计） |  |  |  |  | 890,000 |

- 安防系统：

| 常州经济开发区城镇老旧小区改造二期-潞城街道老小区提升工程智能化改造项目安防系统控制价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| A | 设备材料 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 微型卡口摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微型卡口摄像头 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；镜头：标配10mm~30mm变焦镜头；电子快门：1/25s~1/100000s（可手动或自动调节）；图像分辨率：3840×2160（不包含OSD黑边）；视频分辨率：QFHD（3840×2160）/ 1080P（1920×1080）/ UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1(704×576)/CIF(352×288)；视频帧率：最大支持25fps；默认主码流(3840×2160@25fps)，辅码流(704×576@25fps)；视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：2kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成；光圈控制接口：1个，DC自动光圈；▲辅助调试功能：可根据设置车道个数（车道个数1～4可设），自动调节画面远近，并进行自动聚焦。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）▲车牌校验功能：支持根据所设置的“车牌校验参考像素范围”，对视频中车牌的像素进行校验并输出校验结果，并根据输出的校验结果同步提示镜头调节的修改建议（车牌校验偏大、偏小、正常）。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）▲车型识别功能：车头、车尾均支持16种普通车型识别，包括客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车、二轮车、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车；车头车尾均支持14种特种车型识别，包括普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、危险品车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料车、吸污车。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲辅助调试功能：支持辅助调试，可进行场景选择、车道数配置、抓拍位置确认、车道线配置、车牌校验配置等。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 网络接口：1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；USB接口：1个，USB 2.0接口；存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口：2个；RS-232接口：1个；报警输入：1路；报警输出：1路；音频输入：1路；音频输出：1路；供电方式：AC100V~AC240V(50Hz)；功耗：≤8W； | 个 | 2 | 7500 | 15000 |  |
| 2 | 摄像头支架 | 三维万向节支架 | 个 | 2 | 25 | 50 |  |
| 3 | DC12V2A电源适配器 | 含 | 只 | 2 | 30 | 60 |  |
| 4 | 室外镀锌立杆 | 4.5米室外镀锌立杆含基础和地笼 | 套 | 1 | 520 | 520 |  |
| 5 | 室外防水箱 | 含排插和空开 | 套 | 1 | 500 | 500 |  |
| 6 | 大数据车牌识别算法扩容 | 定制 | 路 | 2 | 2700 | 5400 |  |
| 7 | 视频存储 | 定制 | 路 | 2 | 2000 | 4000 |  |
|  | 人脸抓拍摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像头 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688 × 1520；最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：6m（人脸检测距离）40m（视频监控距离）；补光灯：4颗（暖光灯）；镜头类型：电动变焦；视场角：水平：114.3°~47.2°垂直：61.7°~26.8° 对角：136.1°~54.1°；通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸抓拍：支持；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；▲在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）▲同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约85%。五码流均支持智能编码（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）▲可通过IE浏览器在监视画面中设置背光补偿区域，区域大小，位置可设，支持自动背光补偿模式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；音频接口：支持；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；虚焦侦测；场景变更；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；停车检测；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；人数统计；人脸侦测；电压检测；视频结构化；预览最大用户数：20个（总带宽：88Ｍ）；最大Micro SD卡：256GB；RS-485接口：1个；音频输入：1路；音频输出：1路；报警输入：3路；报警输出：2路；模拟输出接口：1路；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67 | 个 | 4 | 5000 | 20000 |  |
| 2 | 摄像头支架 | 安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； | 个 | 4 | 25 | 100 |  |
| 3 | DC12V2A电源适配器 | AC输入线350mm；DC输出端线800mm 黑色；达到V5能效等级 支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 通过3C检测 | 只 | 4 | 30 | 120 |  |
| 4 | 室外镀锌立杆 | 3.5米室外镀锌立杆含基础和地笼 | 套 | 4 | 520 | 2080 |  |
| 5 | 室外防水箱 | 含排插和空开 | 套 | 4 | 500 | 2000 |  |
| 6 | 大数据人脸识别算法扩容 | 定制 | 路 | 4 | 2700 | 10800 |  |
| 7 | 视频存储 | 定制 | 路 | 4 | 2000 | 8000 |  |
|  | 治安监控摄像头 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万数字枪式摄像头 | 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688 × 1520；最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：30m（暖光）；补光灯：2颗（暖光灯）；镜头类型：定焦；视场角：水平80°×垂直43°×对角94°；通用行为分析：区域入侵；绊线入侵；智能编码：H.264：支持H.265：支持；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；▲同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约1/2左右（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）; ▲图像传输延时检查：≤ 210ms （ 主码流输出分辨率为2560×1440，码率为1Mbps，帧率为25帧/s）。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）; 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；预览最大用户数：20个（总带宽：72Ｍ）；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67 | 个 | 10 | 550 | 5500 |  |
| 2 | 摄像头支架 | 安装方式：壁装；承重：1kg；旋转角度：/；执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 个 | 10 | 25 | 250 |  |
| 3 | DC12V2A电源适配器 | AC输入线350mm；DC输出端线800mm; 黑色；达到V5能效等级; 支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 通过3C检测 | 只 | 10 | 30 | 300 |  |
| 4 | 室外镀锌立杆 | 3.5米室外镀锌立杆含基础和地笼 | 套 | 7 | 520 | 3640 |  |
| 5 | 立杆挑臂 | 1米 | 套 | 2 | 200 | 400 |  |
| 6 | 室外防水箱 | 含排插和空开 | 套 | 7 | 500 | 3500 |  |
| 二 | 综合管理平台及存储管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路硬盘录像机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：Web，本地GUI；接入路数：16路；硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。 分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF；解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps；多路回放：最大支持16路回放；▲可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）▲支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25帧/s或5路分辨率为4000×3000、帧率为25帧/s或8路分辨率为4096×2160、帧率为25帧/s或16路分辨率为2560×1440、帧率为30帧/s或32路分辨率为1920*1080、帧率为30帧/s的视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）报警输入：16路；报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出；画面分割：主屏: 1/4/8/9/16辅屏: 1/4/8/9/16；前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；音频输入：1路；音频输出：2路；HDMI接口：2个；VGA接口：2个； | 台 | 1 | 2800 | 2800 |  |
| 2 | 硬盘 | 单盘容量：6TB；硬盘接口：SATA；转速：5400RPM；缓存：256MB | 块 | 2 | 1000 | 2000 |  |
| 3 | 智能物联综合管理平台（核心产品） | 1、支持基础管理、视频监控、报警主机、人机非目标抓拍、门禁管理、访客管理、停车场缴费管理等业务子系统； 2、支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 3、视频监控建议600路，最大支持1100路，门禁设备建议100路，最大支持256路，停车场管理建议10车道，最大支持16车道； 5、支持停车场车位管理，停车场缴费功能，可支持支付宝，微信，银联等支付方式； 6、支持平台运维管理，平台运营可视化； 7、操作系统：CentOS7.7； 8、工作温度：0℃~45℃； 9、处理器：Intel多核高性能处理器，内存：32G DDR4内存条，2*HDMI和1*VGA接口； 10、4个1000M网口； 11、存储：内置128G SSD固态硬盘和1块2T 3.5英寸SATA机械硬盘； | 套 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 4 | 操作电脑 | Intel酷睿i5/500G硬盘/8GDDR3内存/21寸液晶/独立显卡2G，win10操作系统 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |  |
| 三 | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 小1U,4个千兆电口,单电源,防火墙吞吐1.6G，并发连接50万，每秒新建连接1.2万，IPSEC VPN吞吐40M，SSL VPN吞吐100M; 默认含IPSEC VPN模块; ▲支持路由、透明以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求；支持静态路由以及RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议；支持ISL、802.1Q二层协议封装以及VLAN-VPN功能（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）; ▲支持入站智能DNS功能及服务器负载均衡功能，为更合理的实现流量负载分担，需提供不少于10种的负载均衡算法，如rr\wrr\lc\wlc\sh\dh\wsh\sed\nq\lblc\lblcr等负载均衡算法（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）; 支持多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制; 策略路由要求支持基于入接口策略路由配置与全局策略路由配置，同时策略路由支持ECMP与WCMP的链路负载均衡，并且能够根据预设探测条件实现动态的链路切换；具有IP/MAC绑定功能，保证IP地址唯一性；支持手动绑定和自动探测两种方式进行IP/MAC绑定；▲支持基于DSCP优先级、COS优先级重标识（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）; ▲为防止用户私接无线路由器、随身WIFI等设备产生安全隐患，防火墙需支持防共享接入功能，能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）支持基于访问控制策略的一体化带宽管理模式，并且支持基于IP/用户自由竞争策略、独享策略、访问控制独享策略等多种带宽策略类型; ▲内置超过1000万的智能特征库，至少提供87种精细分类，如钓鱼网站、成人网站、娱乐视频、新闻报道、门户网站等；支持挂马网站过滤，且内置挂马网站特征库，支持自动升级提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）；▲支持HTTP、FTP、Telnet、SMTP、POP3、IMAP等协议进行Banner替换（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）; 支持通过关键字实现对流出防火墙的http、ftp、smtp、pop3、imap、telnet、rsh、dns等协议数据进行过滤，如网页内容、外发邮件主题及正文等；▲内嵌快速扫描、深度扫描双引擎恶意代码防护技术，并可以针对HTTP、SMTP、POP3、FTP和IMAP协议选择不同的扫描引擎，每种扫描引擎具有独立的恶意代码特征库，恶意代码特征库总数大于400万，包含蠕虫病毒、后门木马、间谍软件等（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）; 规则库数量大于4000条，符合CVE标准规范，每条规则都注有中文名称，点击规则编号可显示出对应的详细规则描述，如CVE ID、风险等级、应用类型、漏洞描述、解决办法等；▲邮件安全支持SMTP、POP3、IMAP等邮件协议的标题、正文、邮件附件类型进行过滤，并且对不符合规则的邮件转发到指定邮箱进行审查；支持基于本地IP黑白名单、RBL黑名单、灰名单方式的反垃圾邮件功能（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）; 支持本地多配置文件存储及配置回滚功能，并且可以有选择性的下载“运行配置”、“保存配置”、“备份配置”、配置文件加密下载以及按对象、策略等分类的部分配置文件下载/上传功能；要求具有配置文件自动定时上传到指定外部服务器功能；支持智能策略优化、策略合规性检测与策略冗余检测。 | 台 | 1 | 22000 | 22000 | 平台映射互联网 |
| 2 | 核心交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥28个，复用100/1000M SFP光口≥4个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥228Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；2、要求设备MAC地址规格≥32K；3、支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余；4、支持基础网络保护策略（NFPP），限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；5、▲支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象,提供官网截图及链接，加盖原厂公章；6、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章；7、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章；8、▲为保障整体网络整体自主可控，满足网络环境的隐私信息安全要求，要求所投交换机设备满足隐私信息管理体系标准。为防止虚假应标，要求所投交换机设备制造商需获得隐私信息安全管理体系认证，并提供证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖供应商公章。 | 台 | 1 | 8200 | 8200 |  |
| 3 | 核心交换机电源模块 | 70W交流电源模块，支持1+1电源冗余 | 个 | 2 | 1200 | 2400 |  |
| 4 | 24口千兆接入交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；2、要求设备MAC地址≥16K；3、支持手机组网、支持远程运维；4、支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证；5、▲支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖原厂公章；6、▲支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告复印件加盖原厂公章； | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 支持1个10/100Base-X电口和1个100Base-X FC/SC光口(单模单纤20km)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃ | 台 | 1 | 200 | 200 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X FC/SC光口(单模单纤20km)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃ | 台 | 1 | 240 | 240 |  |
| 7 | 光纤跳线 | SC-SC | 条 | 12 | 20 | 240 |  |
| 8 | 千兆工业级光纤收发器 | 工业级、1千兆光+4千兆电、A端、单模单纤、SC、20公里、导轨式、DC12~57V供电、宽温、 | 台 | 12 | 520 | 6240 |  |
| 9 | 千兆光纤收发器 | 千兆收发器、1光1电、单模、单纤、SC、25公里 | 台 | 12 | 160 | 1920 |  |
| 10 | 光纤收发器机箱 | 2U、14槽、双电源 | 个 | 1 | 920 | 920 |  |
| 11 | 理线架 | 1U | 条 | 5 | 30 | 150 |  |
| 12 | 光纤配线架 | 光纤配线架-24口 | 个 | 2 | 390 | 780 |  |
| 13 | 光纤熔接盒-4口 | 光纤熔接盒-4口 | 个 | 12 | 60 | 720 |  |
| 14 | 耦合器 | 耦合器 | 个 | 90 | 1 | 90 |  |
| 15 | 单模尾纤 | 单模尾纤 | 条 | 96 | 10 | 960 |  |
| 16 | 光纤熔接费 | 光纤熔接费 | 芯 | 96 | 28 | 2688 |  |
| 17 | 室外汇聚机柜 |  | 台 | 1 | 1400 | 1400 | 汇聚点使用 |
| 18 | 服务器机柜 | 800*600*2000前门玻璃门,后门为钢板门 | 座 | 1 | 2000 | 2000 | 机房使用 |
| 19 | 辅材 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 四 | 线缆和管材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 1 | 762 | 762 |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 500 | 4.3 | 2150 |  |
| 3 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 600 | 9 | 5400 |  |
| 4 | 穿线管 | PE32管 | 米 | 400 | 7.9 | 3160 | 立杆分支管使用 |
| 5 | 穿线管 | PE50管 | 米 | 2000 | 11 | 22000 |  |
| 6 | 24芯单模光纤 | 24芯单模光纤 | 米 | 600 | 3.8 | 2280 |  |
| 7 | 4芯单模光纤 | 4芯单模光纤 | 米 | 1000 | 2 | 2000 |  |
| 8 | 弱电井 | 含复合材料井盖及井圈 | 个 | 27 | 680 | 18360 |  |
| 9 | 路面开挖及回填 | 开挖回填400米，22个井 | 项 | 1 | 35000 | 35000 |  |
| 10 | 运营商裸纤费用 | 3年费用 | 条 | 2 | 7200 | 14400 |  |
| 11 | 运营商互联网专线费用 | 100M互联网专线 3年费用 | 条 | 1 | 36000 | 36000 |  |
| 12 | 云主机 | 8核，16G，500G硬盘，100G系统盘，带宽10M，3年费用 | 项 | 1 | 55000 | 55000 |  |
| B | 集成服务费 |  |  |  |  | 40000 |  |
| C | 合计 |  |  |  |  | 405180 |  |

- 充电桩系统：

| 常州经济开发区城镇老旧小区改造二期-潞城街道老小区提升工程智能化改造项目充电桩系统（老菜场2台一拖十）控制价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 一、设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 充电桩 | 1.电压：220V±15% 2.频率：50Hz±2Hz 3.单路输出功率：1000W 4.启动方式：刷卡启动、扫码启动 5.通讯功能：4G通讯 6.防护等级≥IP54。 7.人机交互：带语音播报 8.保护功能：漏电保护，过载、过流、过压保护，防雷保护； | 2 | 台 | 1,160.00 | 2,320.00 |  |
| 二、施工部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一拖十 | 主线20米铺设、插座连接线，线管、辅材、插座、防雨罩和安装费等包干 | 2 | 台 | 1250.00 | 2,500.00 |  |
| 三、其它部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 4,820.00 |  |

第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订       后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的        个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价

4.付款方式：

项目签约支付合同金额的30%，安装调试结束且竣工验收合格后支付至合同金额的80%，审计结束后支付至审定价的95%，3年质保期后支付至100%（不计息）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为        年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.附合同清单。

甲    方：                                                       乙    方：

单位名称（章）：                                      单位名称（章）：

单位地址：                                                  单位地址：

法定代表人：       委托代理人：                  法定代表人：     委托代理人：

电话：                                                           电话：            传真：

传真：                                                             开户银行：        账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

- 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方加盖公章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（加盖公章）：_________                 乙方（加盖公章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

3-2其他特定资格要求

二、中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

三、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料