常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物类）

项目名称：常州市生态环境监控中心 新孟河水环境质量自动监测建设项目

项目编号/包号：常采公[2023]0308号

采 购 人：常州市生态环境监控中心

采购代理机构：常州市政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	31

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常采公[2023]0308号

2.项目名称：常州市生态环境监控中心 新孟河水环境质量自动监测建设项目

3.项目预算金额：568.9万元、项目最高限价：568.9万元

4.采购需求：详见采购文件

5.合同履行期限：自合同签订之日起2年

6.本项目是否接受联合体投标：不接受

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目分包1不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2023年11月27日  （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年12月11日  09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交和解密电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市生态环境监控中心

地    址：常州市天宁区河海东路9号2号楼

联 系 人：王先生

电  　话：0519-85136926

2.采购代理机构信息

名    称：常州市政府采购中心

地    址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：许女士

电  　话：0519-85588152

开标评审相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 高锰酸盐指数水质自动监测仪、总磷水质自动监测仪 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 - 采购人信息 名 称：常州市生态环境监控中心 地 址：常州市天宁区河海东路9号2号楼 联 系 人：王先生 电 话：0519-85136926 2.采购代理机构信息 名 称：常州市政府采购中心 地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼 采购文件相关联系人：许女士 电 话：0519-85588152 开标评审相关联系人：孙先生 电 话：0519-85588155 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人依法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格分：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。 | 30 |  |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5，2.6，2.7，2.8，2.9）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解：根据投标人对采购文件的内容、要求，对本项目的工作任务及工作目标的理解，工作组织思路进行综合评审：对项目理解透彻、工作思路内容详细全面、针对性及可行性强得8分；对项目理解较透彻、工作思路内容较全面、针对性及可行性较强得6分；基本理解文件要求、工作思路针对性及可行性一般得4分；内容不全面得2分；不提供不得分。 | 8 | 需求理解方案。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 系统集成方案：投标人针对站点建设内容、技术要求并结合地域、人员、仪器设备和水质等情况提供完整的集成方案（包括但不限于水质自动监测系统前期勘察、采水单元、配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输和辅助单元等各单元完整、质控单元、过滤装置以及全面的集成方案），评委对投标人进行横向比较。集成方案科学、合理，并充分体现了先进、实用、专业、安全、经济的原则，得5分；基本满足技术要求但略有不足，方案比较科学、合理，并基本体现了先进、实用、专业、安全、经济的原则，得4分；集成方案有部分内容不满足技术要求，方案的科学性和合理性一般，先进、实用、专业、安全、经济的原则在方案中体现不充分，得3分；不提供不得分。 | 5 | 系统集成方案。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 安装调试方案：投标人充分考虑地域、流域、仪器设备、水质等特点，提供仪器设备安装调试方案。仪器设备安装调试方案科学合理，方案明确、细致，技术路线清晰，针对性强，时间进度安排明确可行，得5分；方案比较科学合理，总体明确细致，技术路线比较清晰，有针对性，时间进度安排基本明确，得4分；方案科学合理性一般，存在关键内容描述模糊或未考虑周全，技术路线略有混乱，针对性一般、时间进度安排不够细致，得3分；方案缺乏科学合理性，描述模糊笼统，技术路线模糊，无时间进度安排或时间进度安排难以实现或不提供的，不得分。 | 5 | 安装调试方案。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 联网方案：联网方案能实现数据顺利传输至招标人统一的数据管理平台，方案细致合理、完整、科学，得3分；联网方案能够实现数据传输至招标人统一的数据管理平台，方案比较细致合理，基本完整、科学，得2分；联网方案基本能够实现数据传输，方案细致合理程度一般，得1分；不提供方案或方案不符合采购需求不得分 | 3 | 联网方案。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.5 | 合理化建议：投标人根据对项目的招标需求的理解，提出合理化建议，评委根据建议是否有利于项目实施等方面综合评审。对项目需求理解充分，建议内容科学合理、具有较高的可行性得3分；较合理、具有可行性得2分；对项目需求不理解，建议内容不合理或难以实现，缺乏可行性的，得1分；不提供方案或方案不符合采购需求不得分。 | 3 | 合理化建议。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.6 | 运维实施管理组织方案：针对需求并结合项目实际情况，在现有运维管理体系下，如何实施运维管理，包括但不限于职责分工、日常管理制度、备品备件保障措施、水站运维管理体系文件配套情况、运维质量考核办法等内容。提供了内容详实、表述清晰的管理组织方案，方案贴合需求、阐述分析准确，完全满足招标要求，可操作性、针对性强，得2分；提供了常规、通用的管理组织方案，部分符合需求，得1.5分；提供了简单的管理组织方案，缺乏针对性、可操作性，得1分；不提供方案或方案不符合采购需求不得分 | 2 | 运维实施管理组织方案。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.7 | 维护工作流程方案：针对需求并结合所投包情况设计维护工作流程，至少包括维护前准备（维护任务下达与分配、运维工具设备的准备等）、现场维护（站房、采配水单元、分析单元、控制单元及数据采集传输单元、辅助设备及留样单元等）以及维护后记录和报告编制等内容。提供了内容详实、表述清晰的维护工作流程，方案贴合需求、阐述分析准确，完全满足招标要求，可操作性、针对性强，得2分；提供了常规、通用的维护工作流程，部分符合需求，得1分；不提供方案或方案不符合采购需求不得分 | 2 | 维护工作流程方案。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.8 | 运维应急预案（应急处理解决方案）：针对采购需求，投标人制定数据／水质异常时设计的应急预案和不可抗力导致不具备运维条件时的应急预案。对提供方案进行横向比较打分，方案内容完整，合理性、可行性强得1分；方案内容基本完整，合理性可行性一般得0.5分。不提供方案或方案不符合采购需求不得分 | 1 | 运维应急预案（应急处理解决方案）。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.9 | 运维质控方案：投标人针对采购需求并结合项目情况提供质控方案，需从人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标（包括但不限于上述内容）。对提供方案进行横向比较打分，方案内容完整，合理性、可行性强得1分；方案内容基本完整，合理性可行性一般得0.5分。未提供或方案较差不得分。 | 1 | 运维质控方案。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 体系认证：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、知识产权管理体系认证证书，有一个得0.4分，满分2分。未提供不得分。 | 2 | 提供证书复印件加盖供应商公章。未提供不得分。 |
| 3.2 | 投标人具有用于仪器比对（校准）的实验室检测能力，即投标人具有通过检验检测机构资质认定的固定实验室或移动实验车（具有例如CMA等认证证书）。其中：1.通过认定的固定实验室的检测范围至少覆盖：水质常规五参数（水温、pH值、电导率、浊度、溶解氧）、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、化学需氧量、氟化物等；每提供一个符合上述要求的实验室得2分，最高2分；2.通过认定的移动实验车的检测范围至少覆盖：pH、溶解氧、电导率、水温、（浑）浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等；每提供一个符合上述要求的实验车得1分，最高1分。 | 3 | 需提供有效证书复印件加盖投标人公章。 |
| 3.3 | 1.投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有与本项目类似的一体化水质自动站设备（户外小型水质多参数自动监测系统或微型站）供货成功业绩，有一份得1分，最高4分；2.投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似地表水自动监测（不含废水污染源类）项目业绩（业绩内容须同时包含设备供货安装、集成、运维）。有一份得2分，最高8分； | 12 | 投标文件中提供业绩合同复印件、验收证明材料、并加盖投标人公章。 |
| 3.4 | 项目负责人1.具备环境保护工程专业高级及以上技术职称得1分，具备环境保护工程专业中级技术职称得0.5分，最高1分；2.具有博士学位得1分，硕士学位得0.5分，本科学历得0.25分，最高1分。 | 2 | 项目负责人、安装技术负责人、质量负责人不得为同一人，投标文件中提供人员证书复印件、学历证书、投标人截止时间近3个月内任意1个月中为上述人员依法缴纳社保费的证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.5 | 安装技术负责人1.具备机械类专业高级及以上技术职称得0.5分，具备机械类专业中级技术职称得0.25分；最高0.5分。2.具有本科及以上学历，得0.5分。 | 1 | 项目负责人、安装技术负责人、质量负责人不得为同一人，投标文件中提供人员证书复印件、学历证书、投标人截止时间近3个月内任意1个月中为上述人员依法缴纳社保费的证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.6 | 质量负责人1.具备机电工程专业高级及以上技术职称得0.5分，具备机电工程专业中级技术职称得0.25分；最高0.5分。2.具有硕士及以上学位得0.5分，具有本科学历得0.25分，最高0.5分。 | 1 | 项目负责人、安装技术负责人、质量负责人不得为同一人，投标文件中提供人员证书复印件、学历证书、投标人截止时间近3个月内任意1个月中为上述人员依法缴纳社保费的证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.7 | 项目运维、检查团队（项目负责人除外）：1.具有省级及以上生态环境部门颁发的关于水站监测技术与运维管理的培训合格证书，且具有1年及以上水质自动监测站运维经验。每提供一个得0.25分，最高1分。2.具有中国环境监测总站颁发的“地表水水质自动监测运维检查与质控”培训合格证，有一人得0.5分，最高1分；3.上述人员同时具有生态环境类专业中级及以上技术职称的，每提供一个加0.5分，最高加2分。 | 4 | 项目负责人、安装技术负责人、质量负责人不得为同一人，投标文件中提供人员证书复印件、学历证书、投标人截止时间近3个月内任意1个月中为上述人员依法缴纳社保费的证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.8 | 技术参数：针对投标人所投产品或服务对采购文件技术要求的符合性进行评审。完全满足招标文件技术参数要求的，得12分。技术参数中加“▲”标志的为重要响应指标，每一项重要响应指标不满足或负偏离扣1分，每一项非“▲”指标不满足或负偏离扣0.5分，扣完为止。 | 12 | 提供参数证明材料，包括但不限于产品彩页、技术参数说明、检测报告、功能截图等（有具体要求的，须按要求提供证明材料）。投标人需在采购需求偏离表中列出参数对比。技术参数必须如实响应，如发现虚假响应，则作虚假应标。 |
| 3.9 | 免费质保：所有仪器设备免费质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年免费质保得 1.5 分，最高得3分。 | 3 | 提供质保承诺。核心设备质保承诺须加盖制造商章。 |

- 三、付款方式及说明

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订，收到发票后； | 15天内 | 60 | 仪器设备到货验收合格 |
| 2 | 验收合格 | 系统正常运行3个月后，并经技术验收合格；收到发票后； | 15天内 | 35 |  |
| 3 | 尾款 | 仪器技术验收合格后一年后，经确认运行正常，收到发票后； | 15天内 | 5 |  |
| 4 | 运行 | 仪器技术验收合格后，按运维质量考核结果，每半年支付当期运维费用。 | 每半年 | 25 | 全托管运维费 |

- 第五章   采购需求

新孟河水环境质量自动监测建设项目

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）建站类型1（新孟河南延段终点） |  |  |  |
| 1 | 水质监测仪器 |  |  |
| 1.1 | 总氮水质自动监测仪 | 1 | 总氮 |
| 1.2 | 质控单元 | 1 | 满足总氮的质控需要 |
| 2 | 可视化改造 | 1 | 按甲方需求做相应可视化改造 |
| （二）建站类型2（湟里河入河口、夏溪河入河口、北干河入河口） |  |  |  |
| 1 | 水质在线监测仪器 |  |  |
| 1.1 | 化学需氧量水质自动监测仪 | 1 | 化学需氧量 |
| 1.2 | 高锰酸盐指数水质自动监测仪 | 3 | 高锰酸盐指数 |
| 1.3 | 氨氮水质自动监测仪 | 3 | 氨氮 |
| 1.4 | 总磷水质自动监测仪 | 3 | 总磷 |
| 1.5 | 氟化物水质自动监测仪 | 1 | 氟化物 |
| 1.6 | 总氮水质自动监测仪 | 3 | 总氮 |
| 2 | 系统集成 |  |  |
| 2.1 | 采水单元 | 3 | 包含：管路配置、潜水泵、浮筒采水、电缆等 |
| 2.2 | 预处理及配水单元 | 3 | 包含：沉沙池、自动清洗（空气清洗、清洁水清洗、气水混合清洗）、臭氧除藻等 |
| 2.3 | 控制、数据采集及传输单元 | 3 | 包含：工控机、通讯模块、空气开关、继电器、温湿度传感器、路由器、软件等 |
| 2.4 | 质控单元 | 3 | 满足高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、氟化物等6台仪器质控需要 |
| 2.5 | 辅助单元 | 3 | 包含：稳压电源、UPS及电池、防雷模块、空压机、废液收集等 |
| 2.6 | 一体化户外机柜 | 3 | 包含：户外机柜、工业空调等 |
| 2.7 | 安装调试 | 3 | 包含：运输、安装、调试等 |
| 3 | 现场基础建设 | 3 | 包含：通水、通电、网络、混凝土平台等 |
| （三）建站类型3（新孟河南延段起点、鹤溪入河口、夏溪出河口、湟里出河口以及1套备机） |  |  |  |
| 1 | 水质在线监测仪器 |  |  |
| 1.1 | 高锰酸盐指数水质自动监测仪 | 4 | 高锰酸盐指数 |
| 1.2 | 氨氮水质自动监测仪 | 4 | 氨氮 |
| 1.3 | 总磷水质自动监测仪 | 4 | 总磷 |
| 1.4 | 总氮水质自动监测仪 | 5 | 总氮 |
| 2 | 系统集成 |  |  |
| 2.1 | 采水单元 | 4 | 包含：管路配置、潜水泵、浮筒采水、电缆等 |
| 2.2 | 预处理及配水单元 | 4 | 包含：沉沙池、自动清洗（空气清洗、清洁水清洗、气水混合清洗）、臭氧除藻等 |
| 2.3 | 控制、数据采集及传输单元 | 4 | 包含：工控机、通讯模块、空气开关、继电器、温湿度传感器、路由器、软件等 |
| 2.4 | 质控单元 | 4 | 满足高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮四台仪器质控需要 |
| 2.5 | 辅助单元 | 4 | 包含：稳压电源、UPS及电池、防雷模块、空压机、废液收集等 |
| 2.6 | 一体化户外机柜 | 4 | 包含：户外机柜、工业空调等 |
| 2.7 | 安装调试 | 4 | 包含：运输、安装、调试等 |
| 3 | 现场基础建设 | 4 | 包含：通水、通电、网络、混凝土平台等 |
| （四）2年运维服务 |  |  |  |
| 1 | 建站类型1（新孟河南延段终点） | 1 | 已有常规八参数，补齐总氮、质控单元并按甲方需求做相应可视化改造 |
| 2 | 建站类型2（湟里河入河口、夏溪河入河口、北干河入河口） | 3 | 1）5参数（氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氟化物）×1； 2）5参数（化学需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）×1； 3）已有1参数（化学需氧量），补齐高锰酸盐指数、总磷、氨氮、总氮×1 |
| 3 | 建站类型3（新孟河南延段起点、鹤溪入河口、夏溪出河口、湟里出河口以及1套备机） | 4 | 1）4参数（氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）×3； 2）已有3参数（高锰酸盐指数、氨氮、总磷），补齐总氮×1； 3）1套4参数备机。 |

1.本项目核心产品：高锰酸盐指数水质自动监测仪、总磷水质自动监测仪

★2.核心产品必须具有环保部环境监测仪器质量监督检验中心出具的适用性检测报告，投标文件中提供有效期内的检测合格报告复印件，此项为实质性响应条款。

★3.中标单位中标后需提供系统集成的核心代码，投标文件中提供承诺，此项为实质性响应条款。

4.项目工期要求：在采购合同签订后60个工作日内中标人须完成设备的安装调试，并投入试运行。

二、建设要求

（一）总体要求

1.操作语言

水质自动监测仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

2.供电要求

运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。

所有设备的电源插头为中国制式 A9120-9085-1。

3.使用环境要求

所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

4.试剂供应

（1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

（2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

（3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

5.通讯协议要求

（1）按照指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并提供所有仪器的底层通信协议。

（2）投标人所投仪器设备的数据通讯应满足《HJ 212-2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》、总站水字【2019】649号文件中《地表水自动监测系统通信协议技术规定（试行）》、《地表水自动监测仪器通信协议技术规定（试行）》等文件相关要求。

6.其他要求

投标人所投仪器设备的系统集成、采排水建设、安装调试及验收等内容，应符合《地表水自动监测技术规范》(HJ 915-2017)、总站水字【2019】649号文件中《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》、《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》等文件相关要求。

(二）水质自动监测仪器技术要求

1.基本功能要求

根据《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ 915-2017)》，自动监测仪器需满足如下要求：

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能；

（2）具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)和关键参数显示及传输功能；

（4）具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；

（5）具备1小时1次的监测能力；

2.高锰酸盐指数水质自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化-滴定法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| 重复性 | ±5% |
| ▲检出限 | ≤0.2mg/L |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 其他 | （1）设备须具有自动标液核查、零点校准、量程校准等功能； （2）须具有异常信息记录、反馈功能，如部件故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； ▲（3）设备须具有完善的通信接口，至少含有RS-232或RS-485标准通讯接口、网络接口、CAN总线通讯接口。 （4）为确保监测样品典型和准确性，设备须具有开机排空功能； （5）设备须具有高低量程自由切换功能，确保不同水质或水质整治变化后满足测量需求； （6）为方便数据质控和审核，设备须对不同类型的测试数据做标识的功能，如人工维护、故障、校验、标样核查； ▲（7）为方便系统的运行维护，具有单独的部件控制功能，可以独立操作单个部件，且可以实现“一键填充”、“一键清空”、“一键清洗”功能。（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告） |

3.氨氮水质自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L，可调 |  |
| 24h低浓度漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 24h高浓度漂移 | ≤1% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为量程20%时 | ±8% |
|  | 标液浓度为量程50%时 | ±5% |
|  | 标液浓度为量程80%时 | ±3% |
| 重复性 | ≤2% |  |
| ▲检出限 | ≤0.02mg/L |  |
| pH影响 | ±6% |  |
| 实际水样比对试验 | 氨氮<2.0 mg/L | 绝对误差≤0.2 mg/L |
|  | 氨氮≥2.0 mg/L | 相对误差≤10.0% |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |
| 其他 | （1）设备须具有自动标液核查、零点校准、量程校准等功能； （2）须具有异常信息记录、反馈功能，如部件故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； ▲（3）设备须具有完善的通信接口，至少含有RS-232或RS-485标准通讯接口、网络接口、CAN总线通讯接口。 （4）为确保监测样品典型和准确性，设备须具有开机排空功能； （5）设备须具有高低量程自由切换功能，确保不同水质或水质整治变化后满足测量需求； （6）为方便数据质控和审核，设备须对不同类型的测试数据做标识的功能，如人工维护、故障、校验、标样核查； ▲（7）为方便系统的运行维护，具有单独的部件控制功能，可以独立操作单个部件，且可以实现“一键填充”、“一键清空”、“一键清洗”功能。（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告） |  |

4.总磷水质自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性误差 | ±10% |
| ▲检出限 | ≤0.005mg/L |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 其他 | （1）设备须具有自动标液核查、零点校准、量程校准等功能； （2）须具有异常信息记录、反馈功能，如部件故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； ▲（3）设备须具有完善的通信接口，至少含有RS-232或RS-485标准通讯接口、网络接口、CAN总线通讯接口。 （4）为确保监测样品典型和准确性，设备须具有开机排空功能； （5）设备须具有高低量程自由切换功能，确保不同水质或水质整治变化后满足测量需求； （6）为方便数据质控和审核，设备须对不同类型的测试数据做标识的功能，如人工维护、故障、校验、标样核查； ▲（7）为方便系统的运行维护，具有单独的部件控制功能，可以独立操作单个部件，且可以实现“一键填充”、“一键清空”、“一键清洗”功能。（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告） |

5.总氮水质自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾氧化 紫外分光光度法 |
| 量程 | （0～5）mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性误差 | ±10% |
| ▲检出限 | ≤0.05mg/L |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 其他 | （1）设备须具有自动标液核查、零点校准、量程校准等功能； （2）须具有异常信息记录、反馈功能，如部件故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； ▲（3）设备须具有完善的通信接口，至少含有RS-232或RS-485标准通讯接口、网络接口、CAN总线通讯接口。 （4）为确保监测样品典型和准确性，设备须具有开机排空功能； （5）设备须具有高低量程自由切换功能，确保不同水质或水质整治变化后满足测量需求； （6）为方便数据质控和审核，设备须对不同类型的测试数据做标识的功能，如人工维护、故障、校验、标样核查； ▲（7）为方便系统的运行维护，具有单独的部件控制功能，可以独立操作单个部件，且可以实现“一键填充”、“一键清空”、“一键清洗”功能。（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告） |

6.化学需氧量自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 重铬酸钾氧化 分光光度法 |
| 量程 | 0～200mg/L，可调 |
| 24h低浓度漂移 | ±5mg/L |
| 24h高浓度漂移 | ≤5% |
| 示值误差 | 标液浓度为量程20%时：±10%； 标液浓度为量程50%时：±8%； 标液浓度为量程80%时：±5% |
| 重复性 | ≤5% |
| ▲定量下限 | ≤15mg/L |
| 最小维护周期 | ≥168h |
| 实际水样比对试验 | COD<50mg/L：绝对误差≤5mg/L；COD≥50mg/L：相对误差≤10% |
| 其他 | （1）设备须具有自动标液核查、零点校准、量程校准等功能； （2）须具有异常信息记录、反馈功能，如部件故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； ▲（3）设备须具有完善的通信接口，至少含有RS-232或RS-485标准通讯接口、网络接口、CAN总线通讯接口。 （4）为确保监测样品典型和准确性，设备须具有开机排空功能； （5）设备须具有高低量程自由切换功能，确保不同水质或水质整治变化后满足测量需求； （6）为方便数据质控和审核，设备须对不同类型的测试数据做标识的功能，如人工维护、故障、校验、标样核查； ▲（7）为方便系统的运行维护，具有单独的部件控制功能，可以独立操作单个部件，且可以实现“一键填充”、“一键清空”、“一键清洗”功能。（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告） |

7.氟化物自动监测仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 分光光度法 |
| 量程 | 0～1mg/L、5mg/L，可扩展 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 重复性 | ≤3% |
| 检出限 | ≤0.08mg/L |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

注：投标文件中须提供以上仪器参数证明材料，包括但不限于产品彩页、技术参数说明、检测报告、功能截图等（有具体要求的，须按要求提供证明材料）。

（三）系统集成要求

1.系统集成功能要求

▲（1)应至少实现温度、pH、电导率、浊度、溶解氧、高锰酸盐指数（和/或化学需氧量）、氨氮、总磷和总氮的水质自动监测，还可扩展氟化物、氯离子、叶绿素a、藻密度等监测因子。（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）

（2)户外机柜应具有密封防护箱体密闭性能、防水防潮防冲击性能，整体防护等级达到IP55，并具备隔热保温性能（可适用于外部环境温度-25℃~55℃范围）。

（3)具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护等多种运行模式。

（4)至少能够实现对高锰酸盐指数（和/或化学需氧量）、氨氮、总磷和总氮等水质自动监测仪器进行自动标样核查、自动加标回收率核查、自动零点核查、自动跨度核查等质控功能，并具备自动留样功能。

（5)须具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（6)具备可扩展功能，预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口。

（7)存储容量>10万条数据(按照仪器每天测量12次，存储12条数据，预计储存至少10年的原始数据)

▲（8)一体化水质自动站（户外小型水质多参数自动监测系统）须获得中国环境保护产品认证证书并提供认证证书复印件加盖投标人公章。

（9)具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

（10)确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（11)具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（12)具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（13)水质自动监测仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

（14)系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

2.系统集成技术要求

（1）采水系统

投标人中标后须与当地管理部门协商后，根据每个站点具体水文和地质情况给出合理的采水单元设计方案，保证采样的代表性和科学性。

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 采水点位 | - 采水点位一般选择在水质分布均匀，流速稳定的平直河段，距上游入河口或排污口的距离不少于1km； - 采水点水质与该断面平均水质的误差不得大于10%，在不影响航道运行的前提下采水点尽量靠近主航道； - 取水口位置一般应设在河流凸岸（冲刷岸），不能设在河流（湖库）的漫滩处，避开湍流和容易造成淤积的部位，丰、枯水期离河岸的距离不得小于10m； - ▲河流取水口不能设在死水区、缓流区、回流区； - 取水点与站房的距离一般不应超出300m，枯水期不超过350m，确因客观条件无法达到的，可根据实际情况进行调整，尽量缩短采水管路的距离，减少因采水管路过长对结果的影响； - 枯水季节采水点一般水深不小于1m，采水点最大流速一般低于3m/s。 |  |
| 采水技术要求 | - 采水单元应结合现场水文、地质条件确定合适的采水方式，符合《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91），保证运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性； - 采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置； - 采样装置的吸水口应设在水下0.5～1m范围内，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底质淤泥对采样水质的影响； - ▲采水系统应具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一用一备；可进行自动或手动切换，满足实时不间断监测的要求； - 采水管道应设置防冻保温措施，以减少环境温度等因素对水样造成影响； - 采水管道材质应有足够的强度，具有良好的化学稳定性，不与水样中被测物产生物理和化学反应； - 采水管道应具有防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗功能，管路应易于拆卸和清洗； - 采水管道应有除藻和反清洗设备，可以通入清洗水进行自动反冲洗； - 采水单元采集的样品应能保证水样代表性，集成干预核查应符合要求。 |  |
| 采水设备要求 | 采水泵 | 1.采水泵优先选用清水潜水泵；当监测水体浊度过大时，应选择污水潜水泵。当取水头位置与站房的高差小于8m或平面距离小于80m可考虑选用离心泵或自吸泵。采水泵的选择须满足水质监测系统运行所需水量和水压的要求，根据现场采水距离、水位落差配置相应功率的采水泵。 2.选用的材质应适应环境需要，应具备防腐、防漏等性能。 |
|  | 采水管道 | - 采水管道材质应有足够的强度，可以承受内压和外载荷，具有良好的化学稳定性、重量轻、耐磨耗和耐油性强。 - 采水完成后系统应具备自动排空管道并清洗的功能，清洗过程不对环境造成污染。 - 管路铺设深度原则上应满足当地防冻深度要求，对无法满足深度要求的，应采取伴热保温措施；采样管线铺设应提前预埋保护套管；回填后在管路施工铺设线路上应做好警示，防止其他施工误挖，保证管路使用安全。 - 采水管径应大于DN25，采用耐用、耐热、耐压及环保材质，不改变水样代表性。 |
|  | 保温、防冻、防压、防淤、防藻要求 | - 保温结构应具有足够的机械强度以防止压力损坏，结构简单、施工方便、易于维修、拥有良好的防水性能等特点。 - 地面段管路通过外层敷设伴热带和保温棉实现保温和防冻功能；埋地段管路通过将管路敷设于当地冻土层以下，对管路起到防冻作用；也可采用深埋和排空方式。在采水管道经过水面冰冻层的一段，应安装电加热保温层，并有良好的防水性能。 - 经过道路的管路应敷设于预留的地沟或套管内，上部设置水泥盖板防止人为踩踏；经过道路的保护套管一般宜选用镀锌钢管。 - 确保采水管道铺设平滑并具有一定坡度，尽可能减少弯头数量，避免管道内部存水。在系统设计时，设置反冲洗装置，以防止淤泥沉积和藻类聚集。 |
| 采水安全措施 | 1.在航道上建设采水构筑物时，应确保长期稳定安全运行，可在采水构筑物周围设置警示浮球防护圈及航标灯，浮球及取水部件不应影响航运。 2.采水单元应设置防撞和防盗措施。 |  |

(2)配水及预处理单元

投标人应提供针对性的配水和预处理方案。

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动监测仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数（和/或化学需氧量）、氨氮、总磷、总氮分析仪器提供相应的预处理方法。

1)配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

2)配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

3)配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

4)具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

5)能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

6)配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

7)所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

8)针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

(3)控制单元

控制单元应包括：数据采集仪、数据监控主机（含显示器）、数据管理软件和控制柜，主要对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、水质自动采样器、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

1)具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

2)具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动监测仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

3)具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

4)具备对自动监测仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

5)具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

6)能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

7)具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

8)具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

9)各监测仪器的测试数据有添加异常、超标等标示的功能，人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC。

10)具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

(4)数据采集与传输单元

投标人所投的仪器设备的数据传输、联网等应符合《关于印发<地方地表水环境质量月度监测数据联网工作实施方案>的通知》（总站业务字〔2022〕105号）及江苏省内的《省生态环境厅关于转发生态环境部进一步加强全国地表水、环境空气质量监测数据联网传输工作的通知》（苏环便函【2022】367号）等文件相关要求。

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 数据采集与存储 | 1.采集自动监测仪器的监测数据，并分类保存； 2.采集自动监测仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存； 3.能够实时采集视频信息并传输至中心平台； 4.断电后能自动保存历史数据和参数设置。 |
| 数据传输与通讯 | 1.采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求； 2.具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。 |

(5)质控单元

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 提供样品 | 原始水样、空白样、标液、加标后水样 |
| 配样时间 | ≤900s |
| MTBF | ≥1440h/次 |
| 样品计量准确度 | ±2% |
| 样品计量重复性 | ≤2% |
| 标液计量准确度 | ±1% |
| 标液计量重复性 | ≤0.5% |
| 其他 | （1）具有手动和自动两种工作模式。 |
|  | ▲（2）启动加标回收时，可根据设置要求自动调整，样品体积50mL/100mL可选，实现水样体积精确加入。（提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告） |
|  | （3）具有自动报警功能，如出现缺液、无水样、故障等，可显示报警信息。 |
|  | （4）远程控制软件通过RS232/485发出水样测量、标样核查、空白样核查、平行样核查、加标回收的指令，质控仪能按照相应的指令进行工作，且远程控制软件能及时采集水样测量、标样核查、质控样核查、空白样核查、平行样测量和加标回收的数据。应用远程控制软件可实现质控仪工控机重启、模组自检、更新标准样品信息、提交质控计划等； |

(6)辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、空调等部分。

1)配备UPS（总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、稳压电源、维护专用成套工具等；

2)为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

3)自带工业级冷暖空调，提供和保持机柜内部恒温环境在10℃~35℃之间，同时空调应具备来电自启功能。

4)配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。

(7)站房（一体化户外机柜）

1)户外柜采用双层机构，中间层均填充PU（聚氨脂）隔热材料，以达到保温隔热效果。并配备冷暖空调，柜体内部温度保障到18-25℃，使柜内集成多台监测仪器，能够保障仪器设备在良好的工作环境下运行。户外柜的防护等级为IP55并具有防凝露措施。户外柜采用单面双开门的结构，户外柜的前面安装工况机，方便操作，后面安装冷暖空调，调节柜内温度。

2)小型水质自动监测站须为一体化设计（非集装箱、板房），外部材质应有耐腐、抗压、防雨、防尘、防冻、防晒、防雷等要求；

3）悬挂必要的警示宣传牌。

（四）现场基础建设及实施要求

1.站房配套建设

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 辅助设施 | 1）应包括用于承载系统仪器和设备的主体建筑物和外部配套设施两部分； 2）外部配套设施包括引入清洁水、通电、通讯、通路以及周边土地的平整和绿化等； 3）应有硬化道路，路宽不小于3.0m，且与干线公路相通。应留有适量空地，保证车辆的停放和物资的运输； 4）应采用独立地基，基础持力层为老土层，要求地基承载力特征值为180kPa，地面粗糙度为B类； 5）站房外地面要求平整，周围应干净整洁，有利于排水，并有适当绿化，应有防鼠、防虫措施。在站房外须设置护拦、护网或防护栅栏，设置相关警示标志。 |
| 供电要求 | 1）供电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》（GB 50052）的规定执行； 2）水站供电电源：普通站房使用380V交流电、三相四线制、频率50Hz；一体化户外机柜（站房）使用220V交流电、频率50Hz；③电源容量要按照站房全部用电设备实际用量的1.5倍计算； 3）电源线引入方式符合国家相关标准。施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）； 4）在总配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，其间相位差为0，并在此安装电源防雷装置； 5）在380V供电条件下，根据仪器与设备的用电情况，总配电采取分相供电：一相用于照明、空调及其他生活用电（220V），一相为仪器系统用电（220V），另外一相为水泵供电（220V），同时 在站房配电箱内保留至少一个三相（380V）和单相（220V）电源接线端备用； 6）所有动力电缆和控制电缆应具备屏蔽功能，分开铺设，以免产生电磁干扰。 |
| 给、排水要求 | 1）站房应根据仪器、设备等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统； 2）站房内应引入自来水（或井水），自来水的水量瞬时流量不低于3m3/h，压力不小于0.05MPa，保证每次清洗用量不小于1m3。 3）排水系统：站房的总排水必须排入水站采水点的下游，排水点与采水点间的距离应大于20米。各类试剂废水按照危险废物管理要求，单独收集、存放和储运，并统一处置。 4）站房内的采样回水汇入排水总管道，并经外排水管道排入相应排水点，保证排水畅通，并注意配备防冻措施。排水管出水口高于河水最高洪水水位的，设在采水点下游。 |
| 通讯要求 | 1）水站网络通讯建设应以光纤/ADSL有线网络传输为主，现场条件不具备的情况下，可选用无线网络进行传输； 2）无线传输网络（固定IP优先）应满足数据传输要求及视频远程查看要求，传输带宽不小于20M。 |
| 防雷要求 | 1）站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》（GB 50057）的规定，并应由具有 相关资质的单位进行设计、施工以及验收。 2）站房直击雷防护要求站房应设计专门的防雷装置，包含接闪器、避雷带、引下线，接地干线及接地体装置，防雷设计符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定，接地电阻值符合要求。 3）电源系统防雷防护要求在总电源配电箱中应配备避雷器或浪涌保护器，防止雷击产生的大电流损坏设备，避雷器、浪涌保护器、电缆金属外皮应可靠接地，其冲击接地电阻值不大于10Ω。 4）通信系统防雷防护要求对于卫星通讯系统，应在馈线电缆进入站房时安装同轴馈线保护器；对于电话线系统，应采用电话线路防雷保护器。利用铜质线缆的数据信号专线，在设备的接口处应加装信号专线电涌保护器。 5）接地系统站房内电源保护接地与建筑物防雷保护接地之间要加装等电位均衡器，设置等电位公共接地环网，使需要有保护接地的各类设备和线路做到就近接地。 |
| 安全防护要求 | 1）站房耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定； 2）站房与其他建筑物合建时，应单独设置防火区、隔离区； 3）站房内应至少配置感烟探测器，宜采用感烟与感温两种探测器组合； 4）站房内具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料应符合相应的国家标准或行业标准； 5）站房应设置防盗措施； 6）站房应满足水站所在地抗震设计要求； |
| 站房暖通要求 | 1）站房结构需采取必要的保温措施； 2）站房内应有空调，室内温度应当保持在18～28℃，湿度在60%以内，空调功率满足温度要求，具备来电自启功能，并根据温度要求自动运行。 |

2.普通站房建设要求

（1）	仪器室内地面应铺设防水、防滑地面砖，离地1.5m高度以下铺设墙面砖，并在室内所需位置设置地漏；

（2）	仪器室内应预留30cm深地沟，用于采排水管道铺设。地沟上面加设盖板（须便于取放），地沟的地漏应与站房排水系统相连；

（3）	仪器室至少预留3个五孔插座，距离地面不少于0.5m；应预留空调插座且距吊顶或顶部0.5m。 配电箱预留五芯供电线路至自动监测系统控制柜位置；

（4）	仪器室应安装排风换气装置，保障空气通畅；

（5）	根据站房建设情况可安装吊顶，站房内净高不低于2.8m。

3.基座建设

需配备尺寸与其相匹配的水泥浇筑底座，户外机柜底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。

4.视频监控单元技术要求

视频监控传输需满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 视频监控单元功能要求 | - 实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像； - 云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控； - 录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，存储周期不低于30日； - 语音监听功能； - 远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作； - 视频监控系统具备断电自启功能。 |
| 前端视频监控设备布设要求 | - 站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，安装高度应满足50年一遇的防洪要求，固定监控视角,用于监控取水口及站房周边情况；视频照射距离≥50m； - 站房周围环境：应安装网络红外球型摄像机，可监控站房周围环境,视频照射距离≥200m； - 站房仪器室：安装于站房仪器室内,固定监控视角且范围可覆盖仪器室内部所有仪器设备,视频照射距离≥30m； - 对于一体化户外小型式水站应满足实时监控取水口、进门处和仪器设备，其它不做要求。 |
| 前端视频监控设备技术要求 | 1.网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直0～90度旋转；带红外，支持夜间查看； 2.高清网络录像机：支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。 |

三、运行维护服务要求

（一）基本要求

水站运维工作的开展按照《关于印发<国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）>等文件的通知》（总站水字[2019]649）、《地表水自动监测技术规范》(HJ 915-2017)、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）等相关技术规范和管理规定要求对水站进行运行维护。采购文件中未明确的质控管理要求，按照国家和江苏省已制定的相关规范性文件执行，若实施新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

1.运维范围

包含：两年运行维护（2024年7月1日至2026年6月30日）。包括全部8套水质在线监测系统的日常运行维护、故障和应急突发事件的处置等。

2.运维单位

运维单位应建立覆盖人、机、料、法、环等环节的运维管理体系,保障地表水水质监测系统正常可靠运行。

3.运维人员

1）结合项目实际情况，投标人为项目配置的运维人员至少4人（数量与站点数量比值不低于1/2），运维人员应经培训合格后上岗，具有相关的专业知识，能独立完成水站维护工作。负责人必须同时配备专用联络手机，并保证7×24小时开机；负责人应保证在发生故障或紧急情况下时能及时赶赴现场指挥调度。

2）投标人设项目负责人1名、技术负责人1名、质量负责人1名、数据审核负责人1名和现场运维人员多名（可兼任）。项目负责人：具备环境保护工程专业技术职称证书及相关学历证书；安装技术负责人：具备机械类专业技术职称及相关学历证书；质量负责人：具备机电工程专业技术职称及相关学历证书；项目运维、检查团队（项目负责人除外）:具备省级及以上生态环境部门颁发的关于水站监测技术与运维管理的培训合格证书，且具有1年及以上水质自动监测站运维经验。

4.运维车辆

（1）投标人拟配置的运维车辆至少2辆（数量与站点数量比值不低于1/4），运维车辆均应保证车况良好，满足各地区路况。

（2）全部运维车辆都将张贴相关标识，同时要求驾驶员必须做到保持车身清洁、礼让行人以及社会其他车辆，树立环境监测的良好形象。

5.监测频次

常规五参数应按照1h为周期的频次进行监测，其他监测项目应按照4h为周期的频次进行监测，具体为0:00、4:00、8:00、12:00、16:00、20:00，必要时可进行加密监测。

6.水站运维管理手册

运维单位应根据水站的配置、仪器性能、断面上下游污染源分布情况以及支流汇入等情况，编制水站运维管理手册。

7.运维计划与运维报告

（1）运维计划

运维单位定期制定运维计划，内容包括维护时间、维护人员、维护内容（试剂更换、耗材更换、仪器校准、部件清洗）等。

（2）运维报告

运维单位每月3日前应提交上月运维报告，内容包括水站参数配置、维护人员、实际巡检日期、维护内容、维护效果等。

8.质控计划与质控报告

（1）质控计划

运维单位每月最后一周应制定下月质控计划，内容包括水站各监测项目质控措施及计划质控时间、质控测试所采用标准溶液浓度等。

（2）质控报告

运维单位每月3日前应提交上月质控报告，内容包括水站名称、仪器配置、维护人员、已实施的质控措施、质控实施日期、各监测项目标准溶液浓度、质控结果说明、校准及维护 措施数据有效率等。

9.体系认证

投标人具备相关认证资质的,如有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、知识产权管理体系认证证书。

（二）质量保证与质量控制

1.总体目标

建立由日质控、周核查、月质控等多级质控措施以及仪器关键参数上传、远程控制等组成的多维度质控体系，以保证地表水水质自动监测站数据质量。

2.总体要求

（1）当监测项目水体浓度连续超出仪器当前跨度值时，应重新确定跨度，并进行标样核查；当监测项目水质类别发生变化且未超出当前跨度值时，可继续使用当前跨度；

（2）当监测项目上一个月20d以上为Ⅰ~Ⅱ类时，质控措施应按照Ⅰ~Ⅱ类水体的质控要求进行；否则质控措施应按照Ⅲ~劣Ⅴ类水体的质控要求进行；

（3）自动监测仪器零点核查、跨度核查、水样测试应使用同一量程或同一稀释流程（稀释倍数），所选跨度核查液浓度应大于当前水体浓度值；

（4）每周进行的质控措施，与前一次间隔时间不得小于4d；每月开展的质控措施，与前一次间隔时间不得小于15d；

（5）所有维护及质控测试均应形成记录。

3.质量保证与质量控制实施要求

（1）质控措施实施与要求

水站应按照下表规定的质控项目开展水站质控措施，实施频次应不低于下表规定。

a)针对所有水站，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮应每24小时至少进行 1次零点核查和跨度核查；每月至少进行1次多点线性核查；

b)针对Ⅲ~劣Ⅴ类水体，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮每月至少进行1次加标回收率自动测试（浮船站除外）；

c)针对Ⅲ~劣Ⅴ类水体，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮每月至少进行1次实际水样比对，Ⅰ、Ⅱ类水体至少半年进行一次实际水样比对；

d)针对Ⅲ~劣Ⅴ类水体，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮每月至少进行1次集成干预检查（浊度大于 1000NTU 可不进行集成干预检查）；

e)常规五参数应每月进行一次实际水样比对；每周进行一次标样核查，浮船站 如遇到天气原因无法登船的可延后进行。

f）其它特征参数（氟化物）仪器根据规范要求每月或每季度开展标样核查、零点核查或实际水样比对等质控措施。

表3-1 常规九参数质控措施及实施频次

| 质控措施 | 水质类别 |  | 质控频次 | 实施参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ~Ⅱ类水体 | Ⅲ~劣Ⅴ类水体 |  |  |
| 零点核查 | √ | √ | 每天 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷 |
| 24小时零点漂移 | √ | √ | 每天 |  |
| 跨度核查 | √ | √ | 每天 |  |
| 24小时跨度漂移 | √ | √ | 每天 |  |
| 标样核查 | √ | √ | 每7天 | 常规五参数 （水温均除外） |
| 多点线性核查 | √ | √ | 每月 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷 |
| 实际水样比对 | / | √ | 每月 | 常规九参数 |
| 集成干预检查 | / | √ | 每月 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷 |
| 加标回收率自动测试 | / | √ | 每月 |  |
| 注：常规五参数是指水温、pH值、溶解氧、电导率、(浑)浊度5个监测参数；常规九参数是指高锰酸盐指数、氨氮、总磷、水温、pH值、溶解氧、电导率、(浑)浊度9个监测参数。 |  |  |  |  |

特征参数质控措施及实施频次

| 监测项目 | 质控措施 | 质控频次 |
| --- | --- | --- |
| 氟化物 | 标样核查 | 每月 |
|  | 实际水样比对 |  |
| 化学需氧量 | 标样核查 | 每月 |
|  | 实际水样比对 |  |

（2）维护后质控措施实施要求

1）更换试剂（清洗水除外）后，应进行校准；

2）当监测仪器关键部件更换后，应进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对；

3）当监测仪器长时间停机恢复运行时应进行多点线性核查和集成干预检查。

（3）其它质控要求

1）监测仪器不允许屏蔽负值；

2）pH选用25℃时 pH 值为 4.01、6.86、9.18左右的标准pH缓冲溶液进行核查，每月至少应进行2个不同浓度标准溶液核查；

3）溶解氧每月应进行无氧水核查和空气中饱和溶解氧核查；

4）电导率和浊度每月应采用与监测断面水质监测项目浓度相接近的标准溶液及其2倍左右浓度标准溶液进行核查；

5）当水站相关质控测试结果接近质控要求限值时应及时进行预防性维护；

6）多点线性核查未通过时，维护后应先进行零点/跨度核查，通过后再进行多点线性核查；

7）加标回收率、集成干预检查、实际水样比对未通过时，应进一步排查原因，直至核查通过；

8）每月对备机进行一次标样核查，标样核查结果应上传平台；

9）监测仪器斜率 k、截距 b、消解温度、消解时间等关键参数变更须通过运维单位三级 审核，否则参数更改后的测试数据将视为无效数据。

（三）运行维护

1.总体要求

(1)运行维护期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水站的运行结果达到购买主体的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

(1)运行维护期间，值守人员的相关费用以及采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的年检保养和水站安全保障所发生的费用等均由中标单位支付；

(2)每年对水站进行一次检查修缮，并做好避雷系统的年检工作；

(3)运维方须参加购买主体组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查，接 受购买主体或其委托相关机构的监管和考核；

(4)运行维护期间，如遇购买主体为水站更换或新增仪器，运维方须配合做好 新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到购买主体指定的管理平台中；

(5)运维方对水站的监测数据负有保密的责任，不得以任何方式和渠道向外界 提供或用于商业用途；

(6)运行维护期间，运维方有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。每个水站必须配备值守人员，避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。如出现因运维方安保措施不当造成的水站资产丢失、破坏的情况，运维方须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由运维方承担。运维方须协助购买主体做好水 站固定资产登记管理等工作；

(7)运维方相关技术人员应持证上岗，具有相关的专业知识，能独立运行维护水站；

(8)运维方运维期满后应保证资产完好，并做好资产交接，交接的仪器设备须满足相应技术要求。

2.远程维护

运维人员应每天通过平台查看监测数据，对水站运行状态和数据质量进行相应判断，对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价。

（1）远程巡视

每日对水站运行条件及设备运行状况进行远程查看，具体工作如下:

1）检查数据采集与传输状况，确认是否获取了水站全部仪器的监测数据和过程日志；

2）根据仪器质控结果、过程日志判断仪器运行情况及数据的可靠性；

3）对前一天监测数据有效性进行审核并对异常数据进行标记，形成监测数据审核日志；

4）远程监视采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时上报；

5）远程查看是否存在非法入侵行为；

6）远程查看浮船站是否存在船体移位告警，如发现异常应及时上报；

7）远程查看浮船站船体蓄电池电量，如电量过低应及时进行充电。

（2）远程控制

1）通过远程控制，可对监测仪器进行校时、复位、水样/标样测试、校准、清洗等工作；

2）当监测数据出现异常时，运维人员远程发送必要的质控测试命令，根据测试结果综 合判断数据有效性。一旦确定水质发生重大变化或仪器设备故障，应及时赴现场处理。

3.现场维护

(1)例行巡检

1）检查采水点水体颜色、嗅味、漂浮物、水位变化及杂物存在情况，并及时进行清理；

2）检查站房空调及保温措施，保持温度稳定；检查站房内水泵及空压机固定情况，避 免设备振动的影响；检查空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备运行状态，及时更换耗材；

3）检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排水管路是否有漏液 或堵塞现象；

4）检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况、自吸泵、增压泵、空气泵等运行情况、手阀电动阀工作情况等；需要时应清洗采配水单元，包括采水头、泵体、沉降池、过 滤头、水样杯、阀门及相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换；

5）检查控制单元运行状态是否正常，工控机操作系统及软件有无中毒现象；

6）检查上传至平台的数据与现场数据的一致性；检查仪器与控制单元的通讯线路是否 正常；

7）查看水质监测仪器及辅助设备的运行状态，判断运行是否正常；检查有无漏液；

8）检查试剂状况，是否需要添加或更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求， 更换周期不得超过规定的试剂保质期；

9）应及时清除站房周围的杂草和积水，站房是否有漏水现象，检查防雷设施是否可靠， 站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹没，在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维 护工作；

10）整理站房及仪器，完成废液收集并按相关规定要求做好处置工作，且留档备查；保持站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射仪器设备；

11）检查浮船站船体是否发生较大位移，如存在较大位移时应重新进行锚定；

12）检查浮船站供电是否正常；

13）检查浮船站温度传感器、警示灯、舱室漏水报警设备、防雷装置等辅助单元的运行状态。

(2)定期养护

水站定期养护项目及最低频次不得低于下表要求。

表 6定期养护内容及频次要求

| 工作内容 |  | 周 | 月 | 季度 | 半年 | 年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房 | 消防设施更换 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 防雷检测 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 空调及供暖设施维护 |  |  | √ |  |  | 浮船站除外 |
|  | 船体清洗 |  |  |  | √ |  |  |
| 采配水单元 | 潜水泵清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 采水辅助设施 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 五参数检测池清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 沉降池清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 过滤器清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 水样杯清洗 | √ |  |  |  |  |  |
| 分析单元 | 试剂更换 |  | √ |  |  |  | 可根据仪器要 求执行 |
|  | 耗材及配件更换 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 废液处置 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 保养检修 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 试剂贮存箱温度检查 | √ |  |  |  |  |  |
| 控制单元及数 据采集传输单元 | 网络通讯设备检查 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工控机检查 |  |  | √ |  |  |  |
| 辅助设备 | 稳压电源检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | UPS 检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 空压机检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 太阳能板检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 太阳能板清洁 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 风力发电机 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 蓄电池 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 舱室漏水报警设备 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 警示灯 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 自动定位系统 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 视频设备检查 |  | √ |  |  |  |  |
| 自动采样器 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 数据备份 |  |  | √ |  |  |  |  |
| 备机维护 |  |  | √ |  |  |  |  |

表7 各单元维护内容及要求

| 名称 | 维护内容及要求 |
| --- | --- |
| 分析单元 | a.定期按需对监测仪器进行校准； b.应定期更换易耗品及备品备件； c.定期清洗和更换仪器管路； d.建立零配件库，根据不同零配件和易耗件的使用情况提前备货； e.应根据试剂的更换周期定期更换试剂，试剂的更换周期原则上不得超过30天；试剂更换后，应按需求进行仪器校准或标液核查，同时更换时应做好记录； f.应根据使用寿命定期更换监测仪器的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件；定期对监测仪器光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。 |
| 控制单元及通讯单元 | a.定期复位工控机查看是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常； b.定期对网络通讯设备进行重启，查看启动后是否通讯正常； c.每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警； d.每月对工控机操作系统及软件进行一次杀毒操作，保证软件正常运行。 |
| 其他站辅助设备 | a.定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，异常情况须及时排查处理； b.每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器进行 放水； c.定期检查并清洗自动留样器取样头滤网，检查采样泵、采样分配单元、低温冷藏模 块、传感器等的工作状况是否正常，采样瓶是否清洁、是否破损； d.定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像机、视频存储、云台 控制等； e.定期检查救生设施工作状态。 |
| 备机 | 每月对备用仪器进行一次标样核查，核查结果应符合规定的质控测试要求。 |
| 数据备份 | 每月对监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。 |

4.应急维护

| 名称 | 维护内容及要求 |
| --- | --- |
| 数据异常处置 | 出现以下情况的可确认为数据异常 ①监测中断的数据； ②监测数据长时间不变或短时间突变； ③监测仪器设备状态参数异常、过程日志异常或监测仪器设备故障的监测数据； ④通过监测项目之间相关性分析、气象条件、水站所在地历史数据分析认为明显违背 常理的监测数据。 |
|  | 发生数据异常情况时，根据现场情况应采取标样核查、现场排查、实际水样比对等措施进行排查，查明并分析原因，记录备案并上报。 当水质监测数据异常或水质下降至水质类别发生变化时应启动留样（浮船站除外），留样后应按照应急维护要求执行。 ① 确认仪器通讯存在障碍或仪器状态异常、仪器故障的，应尽快前往现场查明原因，进行故障处理； ② 远程启动标样核查，核查未通过时应前往现场查明原因，进行故障处理。 |
| 水站系统异常处理 | ①当水站出现故障时运维单位应在规定时间内响应并解决； ②对于在现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的问题则在现场进行检修； ③对于其它不易诊断和检修的故障，或48小时内无法排除的仪器故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，同时对备机开展标样核查； |
| 人工补测要求 | - 水站日常监测的项目均为补测项目； - 因给水故障、采水设施故障或采水点位无法正常采水导致水站停运，在保证自动监测仪器满足相关质控要求的前提下，运维单位可采取人工采水自动监测仪器补测的方式， 保障水站仪器每日上传1-2组有效数据；也可人工取样送具有CMA资质的实验室分析，停运超过48小时补测1组实验室分析数据，后续每周保证2组实验室分析数据直至水站恢复 正常运行； - 因供电故障或其他原因导致水站停运，超过48小时需补测1组实验室分析数据，后续每周保证2组实验室分析数据直至水站恢复正常运行（两次补测间隔不得小于2天）； - 当发生台风、暴风雪、地震、洪水、泥石流、塌方、断流、结/化冰期等不可抗力因 素导致无法人工采样时的缺失数据将不进行补测。 |

（四）运维档案与记录

1.技术档案和运维记录的基本要求

（1）水站运行技术档案包括仪器的说明书、系统安装调试记录、试运行记录、验收监测记录、质控报告、仪器的适用性检测报告以及各类运行记录；

（2）运行记录应清晰、完整、填报及时。

2.运维记录表要求

运维单位可根据实际需求及管理需要自行设计各类记录表，各记录表包含内容至少包含如下内容：

（1）水站基本情况信息表 需包含水站所在流域及水体名称、水站名称、水站地址、经纬度、上下游污染情况、支流汇入情况、水系图、运维单位、水站类型、站房面积、采水方式、取水口与岸边距离、取 水口到站房距离、通讯方式、投运时间、监测项目、设备型号及出厂编号、生产商、仪器分 析原理、适用性检测报告编号、运维商等信息。

（2）水站仪器关键参数设置及变更记录表 需包含水站名称、仪器名称及型号、测量原理及分析方法、测试周期、仪表关键参数（包括工作曲线斜率和截距、线性相关系数、消解温度及时间、显色温度及时间）、水样进样量、 试剂用量等信息。关键参数变更后情况及变更原因说明。

（3）水站远程巡视记录表 需包含水站名称、巡视日期、天气情况、运维单位、巡视人员、各仪器工作状态、监测数据获取状况、24 小时零点核查和跨度核查情况、视频监视情况和异常情况处理措施等信息。

（4）水站巡检维护记录表 需包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、巡检内容及处理说明（包含采样单元检查、仪器设备检查、数据采集传输单元检查、辅助单元检查和异常情况处理）等。

（5）水站试剂及标准样品更换记录表 需包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、仪器名称、试剂名称、标液浓度、试剂体积、试剂配置时间、试剂有效期、试剂更换时间等信息。

（6）监测仪器校准记录表 需包含水站名称、测试日期、运维单位、测试人员、仪器名称、本次校准及校准后标液核查情况（包含校准试剂、校准是否通过、核查时间、核查是否合格）等信息。

（7）仪器设备检修记录表 需包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、故障仪器或设备型号及编号、故障情况及发生时间、检修情况说明、部件更换说明、修复后质控测试情况说明、正常投入使用 时间等信息。

（8）易耗品和备品备件更换记录表 需包含水站名称、维护日期、运维单位、维护人员、易耗品或备品备件名称、规格型号、数量、更换日期、更换原因说明等信息。

（9）废液处置记录表 应记录废液处置时间、处置方法

四、考核管理办法

投标人必须接受由招标人组织相关技术人员执行的考核，所有考核内容将对应合同款的扣除与支付。具体要求如下：

1.数据有效性要求

水质自动站运维按照《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）、《地表水自动监测技术规范（试行）》等要求执行,接受由招标人组织相关技术人员执行的考核。

2.运维维护工作考核

按照考核标准进行打分，考核总分为100分，考核要求包括：

（1）两率（传输率及有效率）考核50分，传输率≥90%，有效率≥85%；

（2）运行维护考核50分（包括日常运维操作30分、质量保证与控制20分），每半年考核一次，单独计分。

注：全年分数≥90分时，该水站运行费用全额拨付；分数<90分时，每减少1分，扣减该水站总运行费用的2%；当分数<70分时，该水站运行费用不拨付，且招标人有权终止运维服务合同。

3.惩罚办法

（1）一旦发现虚假数据，招标人有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

(2)若中标单位运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或发生重大责任事故的，招标人有权提前取消运维服务合同。

五、质保要求

本项目所有仪器设备至少提供两年免费质保，投标文件中提供质保承诺。核心设备质保承诺须加盖设备制造商章。

六、付款方式

1.仪器货款

预付款：合同签订，收到发票后15天内，支付至仪器货款60%(仪器设备到货验收合格后)；验收合格：系统正常运行3个月后，经技术验收合格，收到发票后15天内，支付至仪器货款95%；尾款：仪器技术验收合格一年后，经采购方确认运行正常，收到发票后15天内，支付仪器货款尾款5%。

2.全托管运维费

仪器技术验收合格后，按运维质量考核结果，每半年支付当期运维费用。

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：  新孟河水环境质量自动监测建设项目

甲方：   常州市生态环境监控中心

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为      采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量标准：　　　　　                      　          。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 ％税） |  |  |

- 1.4 结算方式

1.4.1 仪器货款：预付款：合同签订，收到发票后15天内，支付至仪器货款60%(仪器设备到货验收合格后)；验收合格：系统正常运行3个月后，经技术验收合格，收到发票后15天内，支付至仪器货款95%；尾款：仪器技术验收合格一年后，经采购方确认运行正常，收到发票后15天内，支付仪器货款尾款5%。

1.4.2 全托管运维费： 仪器技术验收合格后，按运维质量考核结果，每半年支付当期运维费用。

- 1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：                                                ；

1.5.2 交货地点：                           ，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：　　　　　　　　　            ，运费由乙方承担。

1.6  质量保证期及检验、验收

1.6.1 本项目所有仪器设备至少提供2年免费质保，投标文件中提供质保承诺。核心设备质保承诺须加盖设备制造商章。

1.6.2 设备仪器的系统集成、采排水建设、安装调试及验收等内容，应符合《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）、总站水字【2019】649号文件中《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》、《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》等文件相关要求。

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方迟延交付货物

天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；甲方迟延付款      天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向       （1？被告住所地2？原告住所地3？合同履行地 4？合同签订地5？标的物所在地）的人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证提供的货物全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方货物知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用及补充条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用及补充条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用及补充条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用及补充条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金      元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件（包括但不限于合格证等文件）；货物交付时，甲方在合同专用及补充条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，甲方应就验收情况出具验收报告。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收报告。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21.4 除2.21.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

- 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方加盖公章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（加盖公章）：_________                 乙方（加盖公章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

3-2其他特定资格要求

二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

三、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料