常州市政府采购项目

公开招标文件

（货物类）

项目名称：常州市公安局新北分局三井派出所视频会议系统设备采购及安装

项目编号/包号：常采公[2023]0317号

采 购 人：江苏省常州市新北区三井街道办事处

采购代理机构：常州市政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	30

第七章   投标文件格式	31

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常采公[2023]0317号

2.项目名称：常州市公安局新北分局三井派出所视频会议系统设备采购及安装

3.项目预算金额：90万元、项目最高限价：90万元

4.采购需求：详见采购文件

5.合同履行期限：合同签订后90个日历日内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成。

6.本项目是否接受联合体投标：不接受

7.本项目是否接受进口产品投标：不接受

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目分包1不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：2023年12月06日  （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年12月20日  09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交和解密电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省常州市新北区三井街道办事处

地    址：常州市新北区通江中路8号

联 系 人：曹洁

电  　话0519-85100321

2.采购代理机构信息

名    称：常州市政府采购中心

地    址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

开标评审相关联系人：许女士

电  　话：0519-85588152

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 400万高清半球摄像机 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求； （2）是否需要随样品提交相关检测报告：详见采购需求 （3）样品递交要求：详见采购需求； （4）未中标人样品退还：详见采购需求； （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求； （6）其他要求（如有）：详见采购需求。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 - 采购人信息 名 称：江苏省常州市新北区三井街道办事处 地 址：常州市新北区通江中路8号 联 系 人：曹洁 电 话：0519-85100321 2.采购代理机构信息 名 称：常州市政府采购中心 地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼 采购文件相关联系人：孙先生 电 话：0519-85588155 开标评审相关联系人：许女士 电 话：0519-85588152 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(即重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 如本项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供，否则无须提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 9 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；如有的，根据下面列出的实质性条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需供应商提供材料。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人依法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）见评标标准相关评分项。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30 |  |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5，2.6，2.7）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 投标文件中提供施工组织总体设想方案:方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分；方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；未提供不得分。 | 3 | 施工组织总体设想方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 投标文件中提供施工段的划分方案：方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分；方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；未提供不得分。 | 3 | 施工段的划分方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 投标文件中提供人员配置、故障处理计划：计划安排科学且合理，完全满足项目工期要求，得3分；计划安排较合理，基本满足项目工期要求，得2分；计划安排较合理，得1分；未提供不得分。 | 3 | 人员配置、故障处理计划该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 投标文件中提供应急措施、定期维护、备件保障措施：措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分；措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得2分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；未提供不得分。 | 3 | 应急措施、定期维护、备件保障措施该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.5 | 投标文件中提供施工过程管理方案:方案全面完整且措施科学合理的得3分，方案较全面且措施有一定合理性的得2分，方案欠缺且缺少合理性的得1分，未提供不得分； | 3 | 施工过程管理方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.6 | 投标文件中提供安全文明施工方案：方案全面完整且措施科学合理的得3分，方案较全面且措施有一定合理性的得2分，方案欠缺且缺少合理性的得1分，未提供不得分。 | 3 | 安全文明施工方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.7 | 投标文件中提供运维服务方案，包括故障响应时间、重大故障的应急预案和措施、维保备件的安排、本地化服务能力等情况：方案思路清晰、针对性强，描述明确合理，得3分；方案较为清晰，描述较为合理，得2分；方案描述较差得1分，未提供不得分。 | 3 | 运维服务方案该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 投标人同时具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证，全部满足得5分，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 5 | 提供有效证书复印件加盖投标单位公章。 |
| 3.2 | 投标人自2020年1月1日以来承接过的智能化工程类似业绩案例，有一份得1分，最高3分。 | 3 | 提供合同复印件加盖投标单位公章。 |
| 3.3 | 投标单位所投产品的技术参数和要求完全符合采购文件要求的，得30分。打“▲”参数为重要技术指标，每有一项负偏离扣2分，其他参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 30 | 投标人须根据参数要求提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、检测报告、认证证书及其他相关证明材料等）。 |
| 3.4 | 项目负责人：投标单位拟投入本项目的项目负责人具有机电工程一级注册建造师证书，得2分；同时具有通信工程专业高级工程师证书，得2分，本项最高4分，项目负责人仅可为1人。 | 4 | 提供证书及社保 近三个月中任意一个月的证明材料）复印件加盖投标单位公章。 |
| 3.5 | 技术负责人：投标单为本项目配置的技术负责人具有弱电系统工程师高级的得2分；同时具备CISP证书的得2分，最高得4分，技术负责人仅可为1人。 | 4 | 提供证书及社保 近三个月中任意一个月的证明材料）复印件加盖投标单位公章。 |
| 3.6 | 售后负责人：投标单为本项目配置的售后负责人具有网络通信安全管理员证书的，得1分。 | 1 | 提供证书及社保 近三个月中任意一个月的证明材料）复印件加盖投标单位公章。 |
| 3.7 | 专业施工队伍：投标单位项目组须组建专业施工队伍，施工队伍人员中，具有1名低压电工人员得1分，具有1名高处作业（高处安装、维护、拆除作业）人员得1分，最高得2分。 | 2 | 提供证书及社保 近三个月中任意一个月的证明材料）复印件加盖投标单位公章。 |

付款方式及说明：

| 序号 | 阶段 | 付款条件 | 付款期限 | 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 合同签订自收到发票后 | 15天内 | 30 |  |
| 2 | 验收款 | 项目完成验收自收到发票后 | 15天内 | 40 |  |
| 3 | 审计款 | 项目验收通过并经审计后自收到发票后 | 15天内 | 27 |  |
| 4 | 项目尾款 | 验收合格满一年无问题，自收到发票后 | 15天内 | 3 |  |

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为常州市公安局新北分局三井派出所视频会议系统设备采购及安装，中标供应商需完成相关货物的制造（采购）、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4.投标单位中标后须与采购单位在投标产品的“技术要求等”方面及时交底沟通；

5.中标单位供货前，产品样式、品牌、规格、数量等必须报采购单位书面同意后方可生产、供货，否则由此造成的一切后果及损失由中标单位承担。采购单位有权要求中标单位对产品样式、规格、数量等进行调整，中标单位必须无条件接受，最终的产品须经采购单位签认同意后生产、供货。

6.投标单位为采购人提供信息技术服务、信息安全服务，宜具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证等证书。

7.投标人投入的人员要求

| 岗位 | 宜具备下列证书 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 机电工程一级注册建造师证书、通信工程专业高级工程师证书 | 1 |
| 技术负责人 | 弱电系统工程师高级、CISP证书 | 1 |
| 售后负责人 | 网络通信安全管理员证书 | 1 |
| 专业施工队伍 | 低压电工人员证书、高处作业（高处安装、维护、拆除作业）人员证书 | 若干 |

三、报价方式

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

四、交货期及交货地点

1.交货日期：合同签订后90个日历日内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成。

2.交货地点：常州市公安局新北分局三井派出所，新北区太湖西路5-3-3号。

五、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

六、质保期及售后服务

（一）质保期：叁年，自验收合格之日起算。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

3.中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4.中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

（三）人员培训

1.对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

七、付款方式

（1）合同签订后自收到发票后15天内支付合同价款的30%作为预付款。

（2）项目完成验收后自收到发票后15天内支付至合同价款的70%。

（3）项目验收通过并经审计后自收到发票后15天内付至审定价的97%。

（4）验收合格满一年无问题，自收到发票后15天内付清（不计利息）。

采购清单及要求(核心产品: 400万高清半球摄像机)

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1前端部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清半球摄像机 | 1.采用高性能不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2560×1440。 | 台 | 27 | 核心产品 |
|  |  | 2.最低照度:彩色≤0.002lux；黑白≤0.0002lux；0lux（补光灯开启） |  |  |  |
|  |  | 3.采用定焦镜头，镜头焦距：2.8mm/3.6mm/6mm（可选）。 |  |  |  |
|  |  | 4.具有H.264.H.265，MJPEG设置选项;可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile。 |  |  |  |
|  |  | 5.内置≥2颗红外补光灯，红外监控补光距离≥30米。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能。 |  |  |  |
|  |  | 7.支持内置MIC，支持DC12V/POE供电方式；支持≥IP67防护等级。 |  |  |  |
| 1.2网络传输 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆POE交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个100/1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 2 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 对 | 2 |  |
| 3 | 8口熔接盒（满配） | 8口SC 满配耦合器.尾纤 | 个 | 2 |  |
| 4 | 光纤跳线 | SC/SC 3米 | 根 | 4 |  |
| 1.3存储与管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储服务器 | 1.采用工业级微控制器；支持嵌入式Linux操作系统；操作界面支持Web，本地GUI。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.接入路数≥32路；硬盘接口≥8个SATA，单盘最大16T。支持接入≥256Mbps，存储≥256Mbps，转发256Mbps；分辨率支持16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF。 |  |  |  |
|  |  | 3.解码能力：支持≥2路 16 MP@30fps; ≥2路 12 MP@30fps; ≥4路 8 MP@30fps; ≥6路 5 MP@30fps; ≥8路 4 MP@30fps; ≥16路 1080p@30fps。 |  |  |  |
|  |  | 4.多路回放：最大支持16路回放；报警输入≥16路；报警输出≥8路，其中1路12V1A ctrl输出；画面分割：主屏支持1/4/8/9/16/25/36；辅屏支持1/4/8/9/16。 |  |  |  |
|  |  | 5.支持本机硬盘.网络等存储方式，支持硬盘.外接USB存储设备备份方式；支持设备操作日志.报警日志.系统日志的记录与查询功能。 |  |  |  |
|  |  | 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR。支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。支持预览图像与回放图像的电子放大。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上。支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储。支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。 |  |  |  |
|  |  | 7.支持RS-232接口≥1个；RS-485接口≥1个；USB接口≥3个；HDMI接口≥1个；VGA接口≥1个；网络接口≥2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)。 |  |  |  |
|  |  | 8.供电方式AC100V–240V, 50-60Hz。 |  |  |  |
|  |  | ▲9.应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出.重要和敏感操作.安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告证明并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | ▲10.在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址或地址段.MAC地址不允许访问设备；在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段.MAC地址才允许访问设备（提供国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告证明并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | ▲11.当设备出现以下4种安全异常：1.非法可执行程序运行预警；2.WEB 路径暴力破解预警；3.会话连接超限预警；4.会话ID暴力破解预警；其中任意一个时，可以触发报警并通过邮件.手机推送.蜂鸣等方式产生告警（提供国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告证明并加盖投标人公章） |  |  |  |
| 2 | 6T监控级存储硬盘 | 1.单盘容量：6TB； | 块 | 8 |  |
|  |  | 2.硬盘接口：SATA； |  |  |  |
|  |  | 3.转速：5400RPM； |  |  |  |
|  |  | 4.缓存：256MB |  |  |  |
| 3 | 42U机柜 | 600*600*42U | 台 | 1 |  |
| 4 | 8位PDU | 8位10A | 个 | 2 |  |
| 1.4供配电及配套管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控配电箱 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.护套材质：PVC | 米 | 1650 |  |
|  |  | 2.护套颜色：灰色 |  |  |  |
|  |  | 3.电缆外径：6.2±0.3mm |  |  |  |
|  |  | 4.护套厚度：0.55±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 5.导体材质：无氧圆铜 |  |  |  |
|  |  | 6.导体直径：23AWG |  |  |  |
|  |  | 7.导体绝缘外径：1.04±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 8.绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃） |  |  |  |
|  |  | 9.带撕裂绳 |  |  |  |
|  |  | 10.芯数：4对8芯 |  |  |  |
|  |  | 11.单根导体最大电阻≤7.6Ω/100m |  |  |  |
|  |  | 12.特性阻抗 100±15Ω |  |  |  |
|  |  | 13.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km |  |  |  |
|  |  | 14.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% |  |  |  |
|  |  | 15.工作电容 ≤5.6nF/100m |  |  |  |
|  |  | 16.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 |  |  |  |
|  |  | 17.敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N |  |  |  |
|  |  | 18.使用拉力：建议使用时长期拉力<20N |  |  |  |
|  |  | 19.使用温度 -20℃～+70℃ |  |  |  |
| 3 | 6芯室内单模光纤 | 1.护套材质：PVC（黄色） | 米 | 200 |  |
|  |  | 2.光缆外径：6.8±0.3mm |  |  |  |
|  |  | 3.护套厚度：0.8±0.15mm |  |  |  |
|  |  | 4.涂层直径：250±15μm |  |  |  |
|  |  | 5.包层直径：125±1.0μm |  |  |  |
|  |  | 6.纤芯直径：9.2±2.5mm |  |  |  |
|  |  | 7.加强构件材质：芳纶纱 |  |  |  |
|  |  | 8.纤芯颜色：蓝.橙.绿.棕.灰.白.红.黑.黄.紫.粉红.青绿 |  |  |  |
|  |  | 9.光纤类型：OS2单模光纤 |  |  |  |
|  |  | 10.衰减系数：@1310nm≤0.60dB/km；@1550≤0.50dB/km |  |  |  |
|  |  | 11.敷设方式：室内穿管.桥架敷设 |  |  |  |
|  |  | 12.敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 |  |  |  |
|  |  | 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 |  |  |  |
|  |  | 13.敷设拉力：敷设时最大短期拉力≤440N |  |  |  |
|  |  | 14.使用拉力：敷设时最大长期拉力≤130N |  |  |  |
|  |  | 15.敷设压扁力：敷设时短期压扁力≤1000N |  |  |  |
|  |  | 16.使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N |  |  |  |
|  |  | 17.使用温度：-20～60℃ |  |  |  |
| 4 | 电源线YJV3*2.5 | YJV3*2.5 | 米 | 15 |  |
| 5 | 穿线管 | PVC20 | 米 | 500 |  |
| 6 | 辅材（含标签.水晶头等） | 配套 | 批 | 1 |  |
| 二.出入口门禁系统（公区） |  |  |  |  |  |
| 2.1前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有门禁刷卡器拆除 | 门禁刷卡器拆除 | 台 | 15 |  |
| 2 | 4.3寸人脸门禁一体机 | 1.采用高性能嵌入式处理器；显示屏≥4.3寸全玻璃触摸显示屏；屏幕分辨率≥272(H)×480(V)。 | 台 | 20 |  |
|  |  | 2.采用200万广角双目摄像头，支持红外补光，宽动态对环境光线自动调节 |  |  |  |
|  |  | 3.支持人脸.卡（IC卡）.密码认证方式，支持分时段开门和组合开门。 |  |  |  |
|  |  | 4.支持面部识别距离0.3m-1.5m；适应1.1m～2.0m身高范围(镜头安装高度1.4米)。支持活体验证检测，人脸验证准确率≥99.9%，1：N比对时间≤0.2S/人。设备支持最多4人同时进行人脸识别。 |  |  |  |
|  |  | 5.支持≥3000个用户.≥3000张人脸.≥6000张卡.≥3000个密码.≥50个管理员.≥30万条记录。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名。支持胁迫报警. 防拆报警. 闯入报警. 门超时报警.非法卡超次报警；支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户。 |  |  |  |
|  |  | ▲7.人脸识别速度＜75ms。人脸识别误识率应≤0.01%，人脸识别识别通过率应≥99.99%。（提供国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告证明并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | ▲8.支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，设备息屏待机时，英支持通过检测人脸自动唤醒待机设备。唤醒距离应能根据眼间距调节。（提供国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告证明并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | 9.具有防反潜.多重认证.远程验证.平台视频联动功能；支持首用户开门。支持门控安全模块扩展，防止暴力开门。 |  |  |  |
|  |  | 10.支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册.P2P注册.DHCP。支持可视对讲（与室内机.管理机对讲）。 |  |  |  |
|  |  | 11.支持在线升级，USB升级。设备支持断网模式下单机运行；联网模式下与后台通讯。 |  |  |  |
|  |  | ▲12.设备应具有双目摄像头可见光摄像头分辨率应为1920×1080。红外摄像头分辨率应为1920×1080。设备应支持对佩戴口罩人员进行人脸识别功能。+60℃±2℃.16h 试验后设备应能正常工作。-30℃±3℃.16h 试验后样品应能正常工作。（提供国家确定的认证机构出具的有效期内的检测报告证明并加盖投标人公章） |  |  |  |
| 3 | 室内呼叫确认机 | 1.采用高性能嵌入式处理器；支持嵌入式LINUX操作系统； | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.网络协议：IPv4;RTSP;UDP;RTP;TCP;SIP； |  |  |  |
|  |  | 3.通讯方式支持全数字；显示屏≥7寸TFT屏。显示屏分辨率≥1024(H)×600(V)。 |  |  |  |
|  |  | 4.音频压缩标准支持G.711A/G.711U/PCM。音频输入≥1路，内置喇叭音频输出。支持双向语音对讲。支持回声抑制/数字降噪。音频码率16KHz，16Bit。 |  |  |  |
|  |  | 5.报警输入≥8路（开关量）；网络接口≥1个RJ-45接口，10Mbps/100Mbps自适应。外壳材料：ABS；外观颜色：黑色。 |  |  |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 1.外壳材料：铝合金；适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门等； | 台 | 4 | 二.三层门禁配套设备 |
|  |  | 2.信号输出：锁状态信号输出； |  |  |  |
|  |  | 3.安全类型：断电开门； |  |  |  |
|  |  | 4.最大拉力：280kg*2(600Lbs*2)直线拉力； |  |  |  |
|  |  | 5.工作温度：-30℃～+60℃ |  |  |  |
| 5 | 玻璃门U型夹 | 1.外壳材料：高强铝合金； | 个 | 7 | 二.三层门禁配套设备 |
|  |  | 2.适用门型：下无框玻璃门专用； |  |  |  |
|  |  | 3.开门方式：90度开门； |  |  |  |
|  |  | 4.适用电锁280KG磁力锁。 |  |  |  |
| 6 | 无接触开门按钮 | 1.NO/NC/COM 接点输出； | 台 | 5 | 二.三层门禁配套设备 |
|  |  | 2.双色LED指示（待机蓝色，触发绿色） |  |  |  |
|  |  | 3.产品尺寸：86mm×86mm×28mm； |  |  |  |
|  |  | 4.工作温度：-20°C～+55°C； |  |  |  |
|  |  | 5.工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； |  |  |  |
| 7 | 门禁电源箱 | DC12V/含箱体 | 个 | 20 |  |
| 8 | 24口千兆网络交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持2个100/1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 1 |  |
| 9 | 8口千兆网络交换机 | L2以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T电口,支持2个100/1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 2 |  |
| 2.2管理中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合管理软件 | 1.视频监控：支持≥32路通道接入，支持视频预览回放，及电视墙。 | 台 | 1 | 电脑业主自备 |
|  |  | 2.门禁管理：支持≥32路通道接入，支持门禁权限管理，支持首卡开门，多人开门，反潜回，多门互锁等高级功能。 |  |  |  |
| 2 | 24寸监视器 | 1.面板尺寸≥23.8英寸；分辨率≥1920×1080；亮度≥250cd/m²； | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.刷新率≥100Hz；色域≥99%sRGB；响应时间：OD 3ms；色深：8 Bit； |  |  |  |
|  |  | 3.安装方式：底座.壁挂；信号输入标配：HDMI×1，VGA×1； |  |  |  |
|  |  | 4.供电方式：外置适配器；工作温度：0-40℃； |  |  |  |
| 3 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 对 | 3 |  |
| 4 | 8口熔接盒（满配） | 8口SC 满配耦合器.尾纤 | 个 | 4 |  |
| 5 | 光纤跳线 | SC/SC 3米 | 根 | 6 |  |
| 6 | 门禁点位接入授权 | 定制 | 点 | 20 |  |
| 7 | 监控点位接入授权 | 定制 | 点 | 27 |  |
| 8 | 发卡器（人脸/IC卡） | 1.采用高性能嵌入式处理器；支持嵌入式LINUX操作系统；网络协议：IPv4;RTSP;UDP;P2P;TCP。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.采用不低于4.3英寸触摸液晶屏，分辨率≥480(H)*272(V)。采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持自助采集在线模式.自助采集离线模式.协同采集模式；支持采集4000张人脸照片；人脸比对时间0.2S/人，识别成功率99.8%。 |  |  |  |
|  |  | 4.支持人脸.身份证.IC卡.密码等多种识别认证方式。支持人脸活体检测，照片视频有效防假。 |  |  |  |
|  |  | 5.支持脱机运行，采集数据存储和上传功能，网络恢复后，支持设备和平台数据同步；支持语音提示功能。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理。支持主动注册/P2P注册/DHCP；支持网络升级；支持1路USB.1个网口（10M/100M自适应）。 |  |  |  |
|  |  | 7.支持防假体攻击功能，对视频.电子照片.打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 |  |  |  |
| 9 | IC卡 | 1.产品款式：白卡； | 张 | 200 |  |
|  |  | 2.类型：IC； |  |  |  |
|  |  | 3.外壳材料：ABS； |  |  |  |
|  |  | 4.执行标准：ISO 7816协议； |  |  |  |
|  |  | 5.通信速率：106Kbps； |  |  |  |
|  |  | 6.工作频率：13.56MHZ； |  |  |  |
|  |  | 7.存储结构：16个扇区 (每个扇区为4块，每块16个字节,以块为存取单位)； |  |  |  |
|  |  | 8.读写距离：0cm～5cm； |  |  |  |
|  |  | 9.数据保质期：10年； |  |  |  |
|  |  | 10.工作温度：-20℃～+50℃； |  |  |  |
|  |  | 11.擦写次数：100000次 |  |  |  |
| 2.3管线及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 500 |  |
| 2 | 门禁信号线-六类非屏蔽双绞线 | 1.护套材质：PVC | 米 | 1500 |  |
|  |  | 2.护套颜色：灰色 |  |  |  |
|  |  | 3.电缆外径：6.2±0.3mm |  |  |  |
|  |  | 4.护套厚度：0.55±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 5.导体材质：无氧圆铜 |  |  |  |
|  |  | 6.导体直径：23AWG |  |  |  |
|  |  | 7.导体绝缘外径：1.04±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 8.绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃） |  |  |  |
|  |  | 9.带撕裂绳 |  |  |  |
|  |  | 10.芯数：4对8芯 |  |  |  |
|  |  | 11.单根导体最大电阻≤7.6Ω/100m |  |  |  |
|  |  | 12.特性阻抗 100±15Ω |  |  |  |
|  |  | 13.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km |  |  |  |
|  |  | 14.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% |  |  |  |
|  |  | 15.工作电容 ≤5.6nF/100m |  |  |  |
|  |  | 16.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 |  |  |  |
|  |  | 17.敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N |  |  |  |
|  |  | 18.使用拉力：建议使用时长期拉力<20N |  |  |  |
|  |  | 19.使用温度 -20℃～+70℃ |  |  |  |
| 3 | 磁力锁电源线-RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 500 |  |
| 4 | 磁力锁信号线-RVV4*1.0 | RVV4*1.0 | 米 | 100 |  |
| 5 | 出门按钮信号线-RVV4x0.5 | RVV4*0.5 | 米 | 25 |  |
| 6 | 电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 50 |  |
| 7 | 6芯室内单模光纤 | 1.护套材质：PVC（黄色） | 米 | 500 |  |
|  |  | 2.光缆外径：6.8±0.3mm |  |  |  |
|  |  | 3.护套厚度：0.8±0.15mm |  |  |  |
|  |  | 4.涂层直径：250±15μm |  |  |  |
|  |  | 5.包层直径：125±1.0μm |  |  |  |
|  |  | 6.纤芯直径：9.2±2.5mm |  |  |  |
|  |  | 7.加强构件材质：芳纶纱 |  |  |  |
|  |  | 8.纤芯颜色：蓝.橙.绿.棕.灰.白.红.黑.黄.紫.粉红.青绿 |  |  |  |
|  |  | 9.光纤类型：OS2单模光纤 |  |  |  |
|  |  | 10.衰减系数：@1310nm≤0.60dB/km；@1550≤0.50dB/km |  |  |  |
|  |  | 11.敷设方式：室内穿管.桥架敷设 |  |  |  |
|  |  | 12.敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 |  |  |  |
|  |  | 13.敷设拉力：敷设时最大短期拉力≤440N |  |  |  |
|  |  | 14.使用拉力：敷设时最大长期拉力≤130N |  |  |  |
|  |  | 15.敷设压扁力：敷设时短期压扁力≤1000N |  |  |  |
|  |  | 16.使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N |  |  |  |
|  |  | 17.使用温度：-20～60℃ |  |  |  |
| 8 | 穿线管 | PVC20 | 米 | 1500 |  |
| 9 | 辅材（含标签.水晶头等） | 配套 | 批 | 1 |  |
| 三.网络布线系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1工作区子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口网络面板 | 1.面板类型：86*86mm型 | 个 | 103 |  |
|  |  | 2.面板端口数：双口 |  |  |  |
|  |  | 3.面板主体塑料材质：采用ABS塑胶材质，耐冲压，阻燃 |  |  |  |
|  |  | 4.标识：含有机玻璃的标签 |  |  |  |
|  |  | 5.防尘门：优质ABS工程塑料 |  |  |  |
|  |  | 6.Z字形弹簧材质：钢丝 |  |  |  |
|  |  | 7.连接方式：直接卡接信息模块 |  |  |  |
|  |  | 8.边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 |  |  |  |
|  |  | 9.安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 |  |  |  |
|  |  | 附赠两颗M3.5mm螺丝 |  |  |  |
|  |  | 10.匹配性：与语音.有线电视.五类.超五类，六类.超六类等全线模块兼容 |  |  |  |
|  |  | 11.使用温度： -20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 12.湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 2 | 单口电话面板 | 1.面板类型：86*86mm型 | 个 | 80 |  |
|  |  | 2.面板端口数：单口 |  |  |  |
|  |  | 3.面板主体塑料材质：采用ABS塑胶材质，耐冲压，阻燃 |  |  |  |
|  |  | 4.标识：含有机玻璃的标签 |  |  |  |
|  |  | 5.防尘门：优质ABS工程塑料 |  |  |  |
|  |  | 6.Z字形弹簧材质：钢丝 |  |  |  |
|  |  | 7.连接方式：直接卡接信息模块 |  |  |  |
|  |  | 8.边框拆卸：侧面拆卸边框，更加方便省力 |  |  |  |
|  |  | 9.安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 |  |  |  |
|  |  | 附赠两颗M3.5mm螺丝 |  |  |  |
|  |  | 10.匹配性：与语音.有线电视.五类.超五类，六类.超六类等全线模块兼容 |  |  |  |
|  |  | 11.使用温度： -20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 12.湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽网络模块 | 1.接线方式：180度卡接，使用110工具端接 | 个 | 206 |  |
|  |  | 2.提供T568A&T568B打线标示系统，方便打线 |  |  |  |
|  |  | 3.壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），阻燃符合UL-94V0，抗冲击 |  |  |  |
|  |  | 4.IDC端子材质：磷青铜镀镍 |  |  |  |
|  |  | 5.金针材质：磷青铜镀金50μm |  |  |  |
|  |  | 6.IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm |  |  |  |
|  |  | 7.频率范围 0～250MHz |  |  |  |
|  |  | 8.额定电流 1.5A |  |  |  |
|  |  | 9.接触电阻 ≤2.5mΩ |  |  |  |
|  |  | 10.绝缘电阻 ≥500 MΩ |  |  |  |
|  |  | 11.插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N |  |  |  |
|  |  | 12.RJ45拔插次数：≥1000次 |  |  |  |
|  |  | 13.IDC端子端接次数：≥250次 |  |  |  |
|  |  | 14.抗电强度 750VAC ，60HZ 1 分钟，无击穿无飞弧 |  |  |  |
|  |  | 15.使用温度： -20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 16.湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 4 | 语音模块 | 1.接线方式：110卡接式 | 个 | 80 |  |
|  |  | 2.壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），阻燃符合UL-94V0，抗冲击 |  |  |  |
|  |  | 3.IDC端子材质：磷青铜镀镍 |  |  |  |
|  |  | 4.金针材质：磷青铜镀金50μm |  |  |  |
|  |  | 5.IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm |  |  |  |
|  |  | 4.特别设计的压线盖保证可靠的端接性能要求 |  |  |  |
|  |  | 5.频率范围：0～16MHz |  |  |  |
|  |  | 6.工作电压：125V |  |  |  |
|  |  | 7.耐压：750V |  |  |  |
|  |  | 8.绝缘电阻：≥100MΩ |  |  |  |
|  |  | 9.插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N |  |  |  |
|  |  | RJ11拔插次数：≥750次 |  |  |  |
|  |  | IDC端子端接次数：≥200次 |  |  |  |
|  |  | 10.使用温度： -20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 11.湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 3.2水平子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.护套材质：PVC | 米 | 12300 |  |
|  |  | 2.护套颜色：灰色 |  |  |  |
|  |  | 3.电缆外径：6.2±0.3mm |  |  |  |
|  |  | 4.护套厚度：0.55±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 5.导体材质：无氧圆铜 |  |  |  |
|  |  | 6.导体直径：23AWG |  |  |  |
|  |  | 7.导体绝缘外径：1.04±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 8.绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃） |  |  |  |
|  |  | 9.带撕裂绳 |  |  |  |
|  |  | 10.芯数：4对8芯 |  |  |  |
|  |  | 11.单根导体最大电阻≤7.6Ω/100m |  |  |  |
|  |  | 12.特性阻抗 100±15Ω |  |  |  |
|  |  | 13.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km |  |  |  |
|  |  | 14.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% |  |  |  |
|  |  | 15.工作电容 ≤5.6nF/100m |  |  |  |
|  |  | 16.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 |  |  |  |
|  |  | 17.敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N |  |  |  |
|  |  | 18.使用拉力：建议使用时长期拉力<20N |  |  |  |
|  |  | 19.使用温度 -20℃～+70℃ |  |  |  |
| 2 | 2芯电话线 | 一对双绞线 | 米 | 4800 |  |
| 3.3管理间子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆网络交换机（内网） | L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个100/1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 2 | 内网核心交换机利旧 |
| 2 | 24口千兆网络交换机（内网） | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持2个100/1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 1 | 内网核心交换机利旧 |
| 3 | 48口千兆网络交换机（外网） | L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个100/1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 2 |  |
| 4 | 24口千兆网络交换机（外网） | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持2个100/1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 1 |  |
| 5 | 千兆光模块 | 千兆SFP | 个 | 12 |  |
| 6 | 12口光纤配线架（满配耦合器） | 1.光纤配线架材质：表明磨砂亚光磨面处理 | 个 | 4 |  |
|  |  | 2.全封闭式结构 |  |  |  |
|  |  | 3.喷塑后铝板厚度：1.2±0.2m |  |  |  |
|  |  | 4.标准19”机架安装 |  |  |  |
|  |  | 5.尺寸：宽×深×高410*312*44.5mm（除左右耳朵尺寸） |  |  |  |
|  |  | 6.安装高度：1U |  |  |  |
|  |  | 7.19英寸标准机架式安装 |  |  |  |
|  |  | 8.配线架部分采用铝板材质，轻量化设计 |  |  |  |
|  |  | 9.配线架支持前后调节深度安装 |  |  |  |
|  |  | 10.配线架内部附带魔术扎带 |  |  |  |
|  |  | 11.光纤配线架内部挑孔设计，用于扎线.捆绑 |  |  |  |
|  |  | 12.附件自带自带粘贴固定线束装置，可安装内部用于理线 |  |  |  |
|  |  | 13.最大支持24 芯SC/FC/ST 单芯适配器安装或48 芯DLC 双芯适配器安装 |  |  |  |
|  |  | 14.安装FC/ST可单独选配安装板，自带SC/LC安装板也可固定卡接 |  |  |  |
|  |  | 15.配线架背部.左右各有独立进线孔，前部.左右均可出线 |  |  |  |
|  |  | 16.使用温度：-20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 17.湿度：≤85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 7 | 单模光纤尾纤（含熔接） | 1.连接器插针类型：陶瓷氧化锆 | 根 | 48 |  |
|  |  | 2.插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 |  |  |  |
|  |  | 3.插针端面：UPC端面 |  |  |  |
|  |  | 4.品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 |  |  |  |
|  |  | 5.连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 |  |  |  |
|  |  | 6.最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 |  |  |  |
|  |  | 7.重复性：≤0.1dB |  |  |  |
|  |  | 8.互换性：≤0.20dB |  |  |  |
|  |  | 9.回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB，APC ≥ 60dB； |  |  |  |
|  |  | 10.拔插次数：≥1000次 |  |  |  |
|  |  | 11.线缆外径：2.0mm（单芯） |  |  |  |
|  |  | 12.护套材质：PVC |  |  |  |
|  |  | 13.护套颜色可选：单模OS2黄色 |  |  |  |
|  |  | 14.工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 |  |  |  |
|  |  | 15.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 |  |  |  |
|  |  | 16.工作温度：-40～+80℃ |  |  |  |
|  |  | 17.储存温度：-20～+85℃ |  |  |  |
| 8 | 光纤跳线 | 1.连接器插针类型：陶瓷氧化锆 | 根 | 12 |  |
|  |  | 2.插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC，符合UL94V-0 |  |  |  |
|  |  | 3.插针端面：UPC端面 |  |  |  |
|  |  | 4.品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 |  |  |  |
|  |  | 5.连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 |  |  |  |
|  |  | 6.最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 |  |  |  |
|  |  | 7.重复性：≤0.1dB |  |  |  |
|  |  | 8.互换性：≤0.20dB |  |  |  |
|  |  | 9.回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB； |  |  |  |
|  |  | 10.拔插次数：≥1000次 |  |  |  |
|  |  | 11.线缆外径：2*2.0mm（双芯） |  |  |  |
|  |  | 12.护套材质：PVC |  |  |  |
|  |  | 13.护套颜色可选：单模OS2黄色 |  |  |  |
|  |  | 14.工厂预端接并100%测试合格，确保产品质量及传输性能 |  |  |  |
|  |  | 15.使用弯曲半径：建议使用弯曲半径>10倍跳线外径 |  |  |  |
|  |  | 16.工作温度：-40～+80℃ |  |  |  |
|  |  | 17.储存温度：-20～+85℃ |  |  |  |
| 9 | 24口理线器 | 1.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 | 个 | 9 |  |
|  |  | 2.可容纳24根网络跳线或者光纤跳线 |  |  |  |
|  |  | 3.安装高度：1U |  |  |  |
|  |  | 4.安装方式：机柜螺丝安装 |  |  |  |
|  |  | 5.使用温度： -20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 6.分12档金属与非金属类型 |  |  |  |
|  |  | 7.湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 10 | 24口六类非屏蔽网络配线架 | 1.配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 | 套 | 9 |  |
|  |  | 2.配线架塑料材质：PBT工程塑料.PC聚碳酸酯.ABS工程塑料 |  |  |  |
|  |  | 3.IDC打线端子：磷青铜镀镍 |  |  |  |
|  |  | 4.镀金层厚度：50µm |  |  |  |
|  |  | 5.配线架模块类型：6口一体式模块*4组 |  |  |  |
|  |  | 6.RJ45端口：可连接1-24根跳线 |  |  |  |
|  |  | 7.接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm |  |  |  |
|  |  | 8.安装性：19英寸标准机架式设备 |  |  |  |
|  |  | 9.安装高度：1U |  |  |  |
|  |  | 10.配线架背部理线功能：配线架背部含1*24金属理线板 |  |  |  |
|  |  | 11.安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 |  |  |  |
|  |  | 12.维护方式：从背部进行维护 |  |  |  |
|  |  | 13.频率范围：0～250MHz |  |  |  |
|  |  | 14.工作电压：125V |  |  |  |
|  |  | 15.耐压：750V |  |  |  |
|  |  | 16.插入损耗：0.4dB@100MHz |  |  |  |
|  |  | 17.绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ |  |  |  |
|  |  | 18.插入力：≤20N |  |  |  |
|  |  | 19.拔出力：≥20N |  |  |  |
|  |  | 20.RJ45卡接次数：≥750次 |  |  |  |
|  |  | 21.接线端子卡接次数：≥250次 |  |  |  |
|  |  | 22.使用温度： -20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 23.湿度：85%（温度85℃±3℃ |  |  |  |
| 11 | 六类非屏蔽网络跳线（2M） | 2M | 根 | 206 |  |
| 12 | 100对110配线架 | 1.跳线架整体材质：优质PC工程塑料 | 套 | 2 | 语音程控交换机利旧 |
|  |  | 2.IDC接线端子：PC+磷青铜镀镍 |  |  |  |
|  |  | 3.镀金层厚度：50µm |  |  |  |
|  |  | 4.可接线缆对数：100对（100路模拟电话信号或50路数字电话信号） |  |  |  |
|  |  | 5.插入力：≥20N |  |  |  |
|  |  | 6.导线端接次数：≥250次 |  |  |  |
|  |  | 7.带有拆卸方便的标签管理系统，满足TIA/EIA-606标准 |  |  |  |
|  |  | 8.适合线径：适用于22-26AWG线芯的卡接 |  |  |  |
|  |  | 9.连接方式：4对110接线工具端接大对数（使用正确的工具，按大对数色谱接线） |  |  |  |
|  |  | 10.安装方式：具有墙装型和机架型两种，可提供50.100.200对产品 |  |  |  |
|  |  | 11.使用温度：-20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 12.湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 13 | 42U机柜 | 600*600*42U | 台 | 1 |  |
| 14 | 8位PDU | 8位10A | 个 | 2 |  |
| 15 | 电源线 | YJV3*2.5 | 米 | 15 |  |
| 3.4垂直干线子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6芯室内单模光纤 | 1.护套材质：PVC（黄色） | 米 | 400 |  |
|  |  | 2.光缆外径：6.8±0.3mm |  |  |  |
|  |  | 3.护套厚度：0.8±0.15mm |  |  |  |
|  |  | 4.涂层直径：250±15μm |  |  |  |
|  |  | 5.包层直径：125±1.0μm |  |  |  |
|  |  | 6.纤芯直径：9.2±2.5mm |  |  |  |
|  |  | 7.加强构件材质：芳纶纱 |  |  |  |
|  |  | 8.纤芯颜色：蓝.橙.绿.棕.灰.白.红.黑.黄.紫.粉红.青绿 |  |  |  |
|  |  | 9.光纤类型：OS2单模光纤 |  |  |  |
|  |  | 10.衰减系数：@1310nm≤0.60dB/km；@1550≤0.50dB/km |  |  |  |
|  |  | 11.敷设方式：室内穿管.桥架敷设 |  |  |  |
|  |  | 12.敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 |  |  |  |
|  |  | 13.敷设拉力：敷设时最大短期拉力≤440N |  |  |  |
|  |  | 14.使用拉力：敷设时最大长期拉力≤130N |  |  |  |
|  |  | 15.敷设压扁力：敷设时短期压扁力≤1000N |  |  |  |
|  |  | 16.使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N |  |  |  |
|  |  | 17.使用温度：-20～60℃ |  |  |  |
| 2 | 100对3类大对数电缆 | 1.护套材质：PVC | 米 | 200 |  |
|  |  | 2.护套颜色：灰色 |  |  |  |
|  |  | 3.电缆外径：21.5±0.2mm |  |  |  |
|  |  | 4.护套厚度：1.3±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 5.导体直径：24AWG |  |  |  |
|  |  | 6.导体绝缘外径：0.895±0.005mm |  |  |  |
|  |  | 7.绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃） |  |  |  |
|  |  | 8.芯数：100对 |  |  |  |
|  |  | 9.单根导体最大电阻≤9.5Ω/100m |  |  |  |
|  |  | 10.特性阻抗 100±15Ω |  |  |  |
|  |  | 11.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km |  |  |  |
|  |  | 12.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% |  |  |  |
|  |  | 13.工作电容 ≤5.6nF/100m |  |  |  |
|  |  | 14.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 |  |  |  |
|  |  | 15.敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N |  |  |  |
|  |  | 16.使用拉力：建议使用时长期拉力<20N |  |  |  |
|  |  | 17.使用温度 -20℃～+70℃ |  |  |  |
| 3.5机房系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业级路由器 | 千兆路由器（带机量500）,3GE LAN,2GE WAN | 台 | 1 |  |
|  |  | 1.固定端口： |  |  |  |
|  |  | WAN接口：1个10/100/1000Base-T电口 |  |  |  |
|  |  | LAN/WAN接口：3个10/100/1000Base-T电口 |  |  |  |
|  |  | LAN接口：1个10/100/1000Base-T电口 |  |  |  |
|  |  | 2.支持LAN/WAN切换，负载均衡： |  |  |  |
|  |  | 默认双WAN口，支持LAN/WAN切换，便于多运营商接入，提高出口上网速率，最多支持4个WAN口。 |  |  |  |
|  |  | 支持负载均衡，可以让用户根据线路实际带宽分配网络流量，达到充分利用带宽的目的。 |  |  |  |
|  |  | 支持带宽保障，当其中一条运营商线路出现故障时，其余线路也能正常工作，上网不受影响； |  |  |  |
|  |  | 3.安全防护 |  |  |  |
|  |  | 内置专业的防火墙，可以防护外部多种专业的攻击手段，如：ARP攻击.DDOS攻击.端口扫描等等。 |  |  |  |
|  |  | 支持ARP防伪认证功能，可以有效地避免内部PC中毒后引起的网络中断，有效保障上网体验。 |  |  |  |
| 2 | 24口核心交换机 | 1.24个10/100/1000BASE-T端口(含8个SFP Combo),4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,1个Slot； | 台 | 1 | 外网 |
|  |  | 2.自带1个75W电源和2个抽风风扇； |  |  |  |
| 3.6管线及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 穿线管 | PVC20 | 米 | 4500 |  |
| 2 | 辅材（含标签.水晶头等） | 配套 | 批 | 1 |  |
| 四.智能会议室系统-3F大会议室 |  |  |  |  |  |
| 4.1会议显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 85寸会议显示大屏 | 1.屏幕尺寸：85英寸 | 台 | 4 |  |
|  |  | 2.屏幕比例：16:9 |  |  |  |
|  |  | 3.对比度：5000：1 |  |  |  |
|  |  | 4.屏幕分辨率：超高清4K |  |  |  |
| 2 | 85寸配套支架 | 壁挂/配套 | 台 | 4 |  |
| 3 | 98寸会议显示大屏 | 1.屏幕尺寸：98英寸 | 台 | 2 |  |
|  |  | 2.屏幕比例：16:9 |  |  |  |
|  |  | 3.屏幕分辨率：超高清4K |  |  |  |
| 4 | 98寸配套支架 | 壁挂/配套 | 台 | 2 |  |
| 5 | 8x8无缝插卡矩阵 | 1.纯硬件FPGA架构，全模块化设计，画面切换达到无感变换效果，无黑屏无花屏现象； | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.每种拼接卡输出支持任意拼接，映射管理布线简单，支持同时管理5组拼接墙，画面支持任意开窗，漫游； |  |  |  |
|  |  | 3.支持矩阵轮巡/矩阵预切/全局分区功能，能更加方便客户操作，分区管理； |  |  |  |
|  |  | 4.支持最大分辨率达到4Kx2K，支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI 1.4a； |  |  |  |
|  |  | 5.全模块化，控制卡模块化，支持热插拔，能及时解决现场故障问题； |  |  |  |
|  |  | 6.插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数，最大可支持8路输入输出； |  |  |  |
|  |  | 7.内置中控模块服务器，可以选配APP软件通过手机.平板.电脑控制，APP界面可任意编程 |  |  |  |
|  |  | 8.支持全部通道独立的亮度.对比度，饱和度.锐度.色调调节，VGA的独立的亮度.对比度.色温及相位调节 |  |  |  |
|  |  | 9.输入输出板卡每个通道支持信号检测功能，通过指示灯常亮.闪烁.不亮等状态指示输入输出信号状态。 |  |  |  |
|  |  | 10.输入输出接口包括CVBS.SVIDEO.YPbPR.VGA.DVI.HDMI.网口.SDI.光纤等视频接口。 |  |  |  |
| 6 | 无缝控制管理卡 | 1.支持热插拔，方便现场维护； | 张 | 1 |  |
|  |  | 2.支持RS232接口控制； |  |  |  |
|  |  | 3.带RS232环出控制口，可以多台设备级联控制； |  |  |  |
| 7 | 四路HDMI输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座； | 张 | 2 |  |
|  |  | 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； |  |  |  |
|  |  | 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； |  |  |  |
|  |  | 4.支持音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频的选择输入； |  |  |  |
|  |  | 5.支持图像参数修正； |  |  |  |
|  |  | 6.兼容HDMI1.4b和HDCP1.4标准； |  |  |  |
|  |  | 7.最大分辨率支持2560*1440@60Hz超2K分辨率，带均衡20米线长； |  |  |  |
|  |  | 8.支持热插拔，即插即用，极其方便。 |  |  |  |
| 8 | 四路HDMI输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座； | 张 | 2 |  |
|  |  | 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； |  |  |  |
|  |  | 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； |  |  |  |
|  |  | 4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； |  |  |  |
|  |  | 5.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议； |  |  |  |
|  |  | 6.支持倍线功能，最大分辨率支持1920*1200@60Hz； |  |  |  |
|  |  | 7.带增益25米线长，带独立音频输出； |  |  |  |
|  |  | 8.支持输出分辨率可调，支持图像参数修改； |  |  |  |
|  |  | 9.支持热插拔，即插即用，极其方便。 |  |  |  |
| 4.2会议发言系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | ▲1.可选配带有不少于4进2出SDI高清无缝切换矩阵，轻松管理多路视频信号。连接显示终端，支持画面无缝4分割，切换无黑屏，并实现电子会标、滚动字幕等功能（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件、设备后板图接口的实物拍照图片及软件界面截图并加投标人公章）； | 台 | 1 |  |
|  |  | ▲2.可选配专业音频DSP模块，可以实现话筒和音箱的分区处理和分区控制，可以抑制啸叫，提升话筒音量（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件、提供软件截图并加盖投标人公章）； |  |  |  |
|  |  | 3.具备不低于2路卡侬输出口，可与多种音频设备连接，使得系统得扩展更加灵活，具有不低于一路麦克风输入接口，可单独连接麦克风等其它音源设备； |  |  |  |
|  |  | ▲4.配置不少于4路总线输出，每路总线支持不少于30只数字会议发言单元，主机支持不低于120台数字会议发言单元，可级联扩展主机，每个系统可容纳不少于65535台单元（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）； |  |  |  |
|  |  | 5.具备通过软件巡检话筒工作状态及故障报错功能，快速找出故障点功能； |  |  |  |
|  |  | 6.具备多样化的软件模块，可实现五种工作模式、签到/投票表决、自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能； |  |  |  |
|  |  | 7.应支持话筒自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，并具有优先权； |  |  |  |
|  |  | 8.应内置≥2.8英寸LCD显示屏，内置输入、输出数字音量调节； |  |  |  |
|  |  | 9.系统主机与控制电脑之间采用TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的后台控制，配合PC软件可以支持发言单元实现以下功能：1.人员档案管理、议程管理、 签到功能。2.对单元预置位和全景预置位的工作模式设定。3.发言时间：设置话筒开启发言倒计时提醒功能4..声音调节：调节主机输出/输入音量大小。5.会场设计，会议单元的位置可按照会场的实际布局来设计成可视化操作界面，形成更加直观的、图形化可控制界面，以便后台实时对单元进行控制管理。6.控制单个话筒的开启或关闭，并可一次性关闭所有开启的话筒。7.对每个话筒音量单独调节； |  |  |  |
|  |  | 10.具有不低于1路RS-485接口，具备不低于1个RS-232接口，具备不低于1路EXTEN接口做为预留接口； |  |  |  |
|  |  | 11.具备不低于五种话筒管理模式：数量限制、先进先出、排队模式、声控模式、自由模式话筒管理模式； |  |  |  |
|  |  | 12.信噪比:≥102dB |  |  |  |
|  |  | 13.动态范围:≥106dB |  |  |  |
|  |  | ★14.具有CQC认证证书（提供认证资质复印件并加投标人公章）； |  |  |  |
| 2 | 数字会议主席单元 | ▲1.内置≥14毫米直径镀金电容式收音头（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加投标人公章）； | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.超心型指向角度； |  |  |  |
|  |  | 3.频率响应：≥30-18000Hz； |  |  |  |
|  |  | 4.信噪比：≥74dB； |  |  |  |
|  |  | 5.动态范围：≥108dB； |  |  |  |
|  |  | 6.最大声压级：≥130dB； |  |  |  |
|  |  | 7.输入阻抗：≥2.2KΩ； |  |  |  |
|  |  | ▲8.灵敏度：≥-28dB（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）； |  |  |  |
|  |  | 9.话筒可调仰角-50°至45°； |  |  |  |
|  |  | 10.铝合金机身，阳极氧化工艺，方形话筒杆：≤200mm长咪杆，发言时不会遮挡发言人脸部； |  |  |  |
|  |  | 11.最佳拾音距离不低于80CM； |  |  |  |
|  |  | ▲12.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）； |  |  |  |
|  |  | 13.具有3.5mm耳机接口； |  |  |  |
|  |  | 14.话筒具有增益调节旋钮，可单独调节话筒增益 |  |  |  |
|  |  | 15.话筒面板应支持自定义企业LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺，支持不小于10cm*10cm，丝网印刷或激光镭射面积； |  |  |  |
| 3 | 数字会议代表单元 | 1.内置电容式收音头； | 台 | 8 |  |
|  |  | 2.超心型指向角度； |  |  |  |
|  |  | 3.频率响应：≥30-18000Hz； |  |  |  |
|  |  | 4.信噪比：≥74dB； |  |  |  |
|  |  | 5.动态范围：≥108dB； |  |  |  |
|  |  | 6.最大声压级：≥130dB； |  |  |  |
|  |  | 7.输入阻抗：≥2.2KΩ； |  |  |  |
|  |  | 8.话筒可调仰角-50°至45°； |  |  |  |
|  |  | 9.铝合金机身，阳极氧化工艺，方形话筒杆：≤200mm长咪杆，发言时不会遮挡发言人脸部，最佳拾音距离≥80CM； |  |  |  |
|  |  | 10.最佳拾音距离不低于80CM； |  |  |  |
| 4 | 会议延长线 | 1.线缆长度≥20米; | 条 | 1 |  |
| 5 | 会议话筒线缆 | 用于话筒单元手拉手连接，线长：不小于2米+1米； | 批 | 1 |  |
| 6 | 一拖一手持无线话筒 | 采用全金属外壳内，配备完全控制的直观LCD显示屏发射器和接收器之间通过红外线实现轻松灵活的无线同步通过新的链路功能，为多达12个接收器快速分配频率最多20个兼容通道最高42 Mhz带宽，带1680个可选择的频率，可在稳定的UHF范围内完全调谐传输范围：最远100米/300英尺高RF输出功率（最高30 mW）； | 套 | 2 |  |
|  |  | 技术参数： |  |  |  |
|  |  | 1.频率范围：A1: 470 - 516 MHzA: 516 - 558 MHzAS: 520 - 558 MHzGB: 606 - 648 MHzG: 566 - 608 MHzB: 626 - 668 MHzC: 734 - 776 MHzD: 780 - 822 MHzE: 823 - 865 MHz1G8: 1785 - 1800 MHzJB: 806 - 810 MHzK+: 925 - 937,5 MHz |  |  |  |
|  |  | 2.尺寸：约190 x 212 x 43毫米； |  |  |  |
|  |  | 3.重量：约980克； |  |  |  |
|  |  | 4.音频输出：6.3毫米插头 （非平衡）：+12 dBU XLR插口（平衡）：+18 dBU信噪比：≥ 110 dBA |  |  |  |
|  |  | 5.频点可调范围：最高42 MHz最大频偏：±48 kHz标称偏差：±24 kHz调制：宽频FM电源：12 V DC天线接头：2 BNC插口电流消耗：300 mA相邻信道抑制：通常≥ 65 dB互调抑制：通常≥ 65 dB接收频率：最高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节，20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调，1个频率库，具有多达12个可编程通道RF 灵敏度：对于52 dBA eff S/N 则< 2.5 μV静噪：低：5 dBµV，中：15 dBµV，高：25 dBμV均衡器：预设1：平直预设2：低切（180 Hz下-3 dB）预设3：低切/高频增强 180 Hz下-3 dB，10 kHz下+6 dB）预设4：高频增强（10 kHz下+6 dB）温度范围：-10 °C至+55 °C |  |  |  |
|  |  | 6.接收器原理：纯自动分集降噪：≥ 70 dB SKM 100 G4-S尺寸：约Ø 50 x 265毫米 |  |  |  |
| 7 | 无线信号放大器 | 1.频响范围: 470-870 MHz | 套 | 1 |  |
|  |  | 2.RF 输出水平(增益):-0.5 to 3dB |  |  |  |
|  |  | 3.第三个指定阻率:24 dBm |  |  |  |
|  |  | 4.阻抗:50 Ohm |  |  |  |
|  |  | 5.输入电压:90-260V switching power |  |  |  |
|  |  | 6.输出电压:12-18V, 4 Connectors |  |  |  |
|  |  | 7.天线调压电压:12-18V |  |  |  |
| 4.3扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 1.频响范围：不劣于60Hz-20KHz | 只 | 2 |  |
|  |  | 2.驱动单元：不小于1个10英寸低频单元，1个1.75英寸高频单元 |  |  |  |
|  |  | 3.最大声压级不小于120dB |  |  |  |
|  |  | 4.额定功率不小于250W最大功率不小于500W |  |  |  |
|  |  | 5.灵敏度不小于97dB |  |  |  |
|  |  | 6.标称阻抗：8Ω |  |  |  |
| 2 | 辅助音箱 | 1.频响范围：不劣于58Hz-20kHz | 只 | 4 |  |
|  |  | 2.驱动单元：不小于1个10英寸低频单元，1个1.75英寸高频单元 |  |  |  |
|  |  | 3.指向性：H90°XV70° |  |  |  |
|  |  | 4.最大声压级不小于119dB |  |  |  |
|  |  | 5.额定功率不小于200W |  |  |  |
|  |  | 6.灵敏度不小于96dB |  |  |  |
|  |  | 7.标准阻抗：8Ω |  |  |  |
| 3 | 返听音箱 | 1.组件：1X10寸低音单元，1x1寸高音单元 | 只 | 2 |  |
|  |  | 2.频率范围不低于85Hz-18KHz |  |  |  |
|  |  | 3.额定功率不低于350W |  |  |  |
|  |  | 4.标称阻抗8Ω |  |  |  |
|  |  | 5.灵敏度不低于95dB |  |  |  |
|  |  | 6.最大声压级不低于120dB |  |  |  |
|  |  | 7.覆盖范围不低于H100°XV70°(可旋转) |  |  |  |
| 4 | 主音箱功放 | 1.立体声模式额定功率：≥8Ω450W*2，≥4Ω600W*2，≥桥接8Ω900W | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.信噪比不低于98DB |  |  |  |
|  |  | 3.失真度THD<0.5% |  |  |  |
|  |  | 4.输入阻抗不低于20KΩ |  |  |  |
|  |  | 5.频率响应：20HZ-20KHZ@1w |  |  |  |
|  |  | 6.阻尼系数：>200 |  |  |  |
|  |  | 7.具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置 |  |  |  |
| 5 | 辅助音箱功放 | 1.立体声模式额定功率：≥8Ω350W*2，≥4Ω500W*2，≥桥接8Ω700W | 台 | 2 |  |
|  |  | 2.信噪比不低于98DB |  |  |  |
|  |  | 3.失真度THD<0.5% |  |  |  |
|  |  | 4.输入阻抗不低于20KΩ |  |  |  |
|  |  | 5.频率响应：20HZ-20KHZ@1w |  |  |  |
|  |  | 6.阻尼系数：>200 |  |  |  |
|  |  | 7.具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置 |  |  |  |
| 6 | 返听音箱功放 | 1.立体声模式额定功率：≥8Ω450W*2，≥4Ω600W*2，≥桥接8Ω900W | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.信噪比不低于98DB |  |  |  |
|  |  | 3.失真度THD<0.5% |  |  |  |
|  |  | 4.输入阻抗不低于20KΩ |  |  |  |
|  |  | 5.频率响应：20HZ-20KHZ@1w |  |  |  |
|  |  | 6.阻尼系数：>200 |  |  |  |
|  |  | 7.具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置 |  |  |  |
| 7 | 调音台 | 16通道调音台 | 台 | 1 |  |
|  |  | 1.多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) |  |  |  |
|  |  | 2.4编组母线 + 1立体声母线 |  |  |  |
|  |  | 3.4 AUX (包括FX) |  |  |  |
|  |  | 4.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 |  |  |  |
|  |  | 5.单旋钮压缩器 |  |  |  |
|  |  | 6. 效果器：SPX，含24组预置效果器 |  |  |  |
|  |  | 7.24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 |  |  |  |
|  |  | 8. 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 |  |  |  |
|  |  | 9. 含Cubase AI DAW下载版软件 |  |  |  |
|  |  | 10.单声道输入通道上的PAD开关 |  |  |  |
|  |  | 11.+48V幻象供电 |  |  |  |
|  |  | 12.XLR平衡输出 |  |  |  |
|  |  | 13.世界通用的内部全局供电 |  |  |  |
|  |  | 14.包含机柜安装套件 |  |  |  |
|  |  | 15.金属机身 |  |  |  |
|  |  | 16.外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7") |  |  |  |
|  |  | 17. 净重： 6.8 kg (15.0 lbs.) |  |  |  |
| 8 | 数字音频处理器 | 1.模拟输入通道数量：≥16路，模拟输出通道数量：≥16路； | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.需支持自动混音，支持自动增益，每个通道支持自适应反馈抑制，支持噪声抑制； |  |  |  |
|  |  | 3.需支持回声消除； |  |  |  |
|  |  | 4.输入通道≥8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择，输出通道具备≥8段PEQ,分频器、延时器、限幅器； |  |  |  |
|  |  | 5.动态范围：≥110dB； |  |  |  |
|  |  | 6.频率响应范围：不低于20～20kHz； |  |  |  |
|  |  | 7.总谐波失真(THD+N)：≤-100dB； |  |  |  |
|  |  | 8.≥4个GPIO接口可独立配置输入输出； |  |  |  |
|  |  | ▲9.需支持ISO、安卓、window端操作界面，支持自定义用户操作界面，可根据用户需求编辑界面样式内容，支持不少于30台设备在同一个界面管理；（提供软件截图证明并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | 10.需支持USB接口，支持音乐播放、录制和软视频会议； |  |  |  |
|  |  | ▲11.支持RS485、RS232、网口，具有中央控制功能，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，并实现一键开启系统所需要的功能；（提供软件截图证明并加盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | ▲12.预设存储数量 ≥36个，具有新建、保存、另存为、调用、编辑预设，可设置设备上电默认预设，可设置调用预设静音、非静音；（提供国家确定的认证机构出具的有效其内的带有如 CNAS 或 CMA 认证标志的检测报告复印件并加盖投标人公章） |  |  |  |
| 9 | 反馈抑制器 | 1.每路信号独立的音量调节，独立的48V供电; | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.具备全自动检测啸叫点功能，实现全自动反馈消除； |  |  |  |
|  |  | 3.具有显示屏，显示输入信号电平； |  |  |  |
|  |  | 4.支持不低于2路XLR卡侬输出接口； |  |  |  |
|  |  | 5.在声学反馈发生之前，可以获得≥12dB的增益； |  |  |  |
|  |  | 6.频率响应：不低于20Hz~20KHz ; |  |  |  |
|  |  | 7.THD:≤0.1%@1KHz ; |  |  |  |
|  |  | 8.信噪比：≥90dB； |  |  |  |
|  |  | 9.信噪比:≥110dB； |  |  |  |
|  |  | 10.采样率:≥48KHz24Bit； |  |  |  |
| 10 | 电源时序器 | 1.≥12路电源时序控制，每路延时≥1秒，可通过软件设置延时≥10分钟关闭； | 台 | 2 |  |
|  |  | 2.整机容量≥63A； |  |  |  |
|  |  | 3.后板≥6路输出带电源净化功能； |  |  |  |
|  |  | 4.具备级联接口； |  |  |  |
|  |  | 5.具备标准RS232串口控制功能，可支持≥255台同时使用； |  |  |  |
|  |  | 6.具备外部电平(5V-24V)控制接口； |  |  |  |
|  |  | 7.可以显示当前电压.每路开关状态； |  |  |  |
|  |  | 8.具备面板LOCK锁定功能； |  |  |  |
|  |  | 9.每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作； |  |  |  |
|  |  | 10.具备定时器，可设置定时关机； |  |  |  |
| 11 | 监听音响 | 1.输入灵敏度：TRS平衡输入:+4dBuAUX/RCA非平衡输入:-10dBV | 对 | 1 |  |
|  |  | 2.失真限制的输出功率：21W+21W |  |  |  |
|  |  | 3.音频输入：TRS平衡输入.RCA非平衡输入.AUX非平衡输入 |  |  |  |
|  |  | 4.总谐波失真+噪声(%)：≤0.2% |  |  |  |
|  |  | 5.信噪比:≥85dBA |  |  |  |
|  |  | 6.高音单元尺寸:1英寸 |  |  |  |
|  |  | 7.低音单元尺寸:4英寸 |  |  |  |
|  |  | 8.主箱箱体尺寸:140X228X197.5mm |  |  |  |
|  |  | 9.副箱箱体尺寸:140X228X184mm |  |  |  |
|  |  | 10.产品净重:4.5Kg |  |  |  |
| 4.4视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议终端 | 设备利旧安装 | 台 | 1 | 利旧 |
| 2 | 超高清摄像机 | 设备利旧安装 | 台 | 1 | 利旧 |
| 3 | 8口千兆交换机 | L2以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T电口,支持2个100/1000BASE-XSFP端口,支持AC | 台 | 1 |  |
| 4 | 千兆光纤收发器 | 千兆单模 | 对 | 1 |  |
| 5 | 8口光纤熔接盒（满配耦合器） | 8口SC满配耦合器.尾纤 | 套 | 2 |  |
| 6 | 光纤跳线 | SC/SC3米 | 根 | 2 |  |
| 7 | 6芯室内单模光纤 | 1.护套材质：PVC（黄色） | 米 | 200 |  |
|  |  | 2.光缆外径：6.8±0.3mm |  |  |  |
|  |  | 3.护套厚度：0.8±0.15mm |  |  |  |
|  |  | 4.涂层直径：250±15μm |  |  |  |
|  |  | 5.包层直径：125±1.0μm |  |  |  |
|  |  | 6.纤芯直径：9.2±2.5mm |  |  |  |
|  |  | 7.加强构件材质：芳纶纱 |  |  |  |
|  |  | 8.纤芯颜色：蓝.橙.绿.棕.灰.白.红.黑.黄.紫.粉红.青绿 |  |  |  |
|  |  | 9.光纤类型：OS2单模光纤 |  |  |  |
|  |  | 10.衰减系数：@1310nm≤0.60dB/km；@1550≤0.50dB/km |  |  |  |
|  |  | 11.敷设方式：室内穿管.桥架敷设 |  |  |  |
|  |  | 12.敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 |  |  |  |
|  |  | 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 |  |  |  |
|  |  | 13.敷设拉力：敷设时最大短期拉力≤440N |  |  |  |
|  |  | 14.使用拉力：敷设时最大长期拉力≤130N |  |  |  |
|  |  | 15.敷设压扁力：敷设时短期压扁力≤1000N |  |  |  |
|  |  | 16.使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N |  |  |  |
|  |  | 17.使用温度：-20～60℃ |  |  |  |
| 4.5管线及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*800*42U | 台 | 1 |  |
| 2 | 8位PDU | 8位10A | 个 | 2 |  |
| 3 | 多媒体桌面插座 | 网络/3.5音频/HDMI/电源，模块可选 | 个 | 1 |  |
| 4 | 多媒体地面插座 | 网络/3.5音频/HDMI/电源，模块可选 | 个 | 2 |  |
| 5 | 音箱地插盒 | 弹起式/2个欧姆头 | 只 | 2 |  |
| 6 | 主音箱支架 | 壁挂安装/配套 | 只 | 2 |  |
| 7 | 辅助音箱支架 | 壁挂安装/配套 | 只 | 4 |  |
| 8 | 光纤HDMI高清线 | 40米 | 根 | 5 |  |
| 9 | 光纤HDMI高清线 | 30米 | 根 | 5 |  |
| 10 | HDMI高清线 | 20米 | 根 | 2 |  |
| 11 | 卡农公母线 | 2米 | 根 | 20 |  |
| 12 | 音频连接线-3.5转6.35 | 2米 | 根 | 2 |  |
| 13 | 音频连接线-双RCA转6.35 | 2米 | 根 | 2 |  |
| 14 | 音频话筒线128编-RVPE2*0.5 | 128编话筒专用线 | 米 | 25 |  |
| 15 | 话筒天馈线-50Ω同轴电缆 | 50Ω同轴 | 米 | 50 |  |
| 16 | 音箱线-EVJV2*2.5 | EVJV2*2.5 | 米 | 500 |  |
| 17 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.护套材质：PVC | 米 | 300 |  |
|  |  | 2.护套颜色：灰色 |  |  |  |
|  |  | 3.电缆外径：6.2±0.3mm |  |  |  |
|  |  | 4.护套厚度：0.55±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 5.导体材质：无氧圆铜 |  |  |  |
|  |  | 6.导体直径：23AWG |  |  |  |
|  |  | 7.导体绝缘外径：1.04±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 8.绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃） |  |  |  |
|  |  | 9.带撕裂绳 |  |  |  |
|  |  | 10.芯数：4对8芯 |  |  |  |
|  |  | 11.单根导体最大电阻≤7.6Ω/100m |  |  |  |
|  |  | 12.特性阻抗 100±15Ω |  |  |  |
|  |  | 13.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km |  |  |  |
|  |  | 14.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% |  |  |  |
|  |  | 15.工作电容 ≤5.6nF/100m |  |  |  |
|  |  | 16.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 |  |  |  |
|  |  | 17.敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N |  |  |  |
|  |  | 18.使用拉力：建议使用时长期拉力<20N |  |  |  |
|  |  | 19.使用温度 -20℃～+70℃ |  |  |  |
| 18 | 电源线-YJV3*2.5 | YJV3*2.5 | 米 | 10 |  |
| 19 | 电源线-RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | 米 | 300 |  |
| 20 | 穿线管-JDG25 | JDG25 | 米 | 400 |  |
| 21 | 穿线管-JDG32 | JDG32 | 米 | 200 |  |
| 22 | 辅材（含接插件等） | 配套 | 批 | 1 |  |
| 五.智能会议室系统-45人会议室 |  |  |  |  |  |
| 5.1会议显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 98英寸高清智能会议一体机 | 一.显示屏参数： | 台 | 1 |  |
|  |  | 1.LED液晶屏体，显示尺寸≥98英寸，屏幕使用4K A级硬屏； |  |  |  |
|  |  | 2.显示比例：16:9，产品分辨率：3840*2160，4K超高清显示，对比度：≥1200:1； |  |  |  |
|  |  | 3.可视角度：178°（H）/178°（V）； |  |  |  |
|  |  | 4.亮度：≥450cd/㎡，使用寿命≥30000hrs，面板亮度均匀度≥80%； |  |  |  |
|  |  | 5.屏幕显示灰度分辨率等级达到128灰阶以上，最高可达256； |  |  |  |
|  |  | 二.整机规格参数： |  |  |  |
|  |  | 1.四等边 21.5mm 极窄设计，整机正面无任何外部接口，保证产品正面的简洁性；超薄超窄外观，整机最薄位置仅23.6mm； |  |  |  |
|  |  | 2.采用一体化设计，支持一键开机，除电源线外，外部无任何内部功能模块的连接线； |  |  |  |
|  |  | 3.环境适应：工作温度0℃~40℃，储藏温度-10℃~60℃；工作湿度20%~85%，储藏湿度10%~90%；海拔5000米以下可正常使用； |  |  |  |
|  |  | 4.宽幅电压设计，自适用全球，确保电压不稳定区域安全使用； |  |  |  |
|  |  | 5.节能低功耗，整机最大功率（不带OPS）≤500W，待机功耗<0.5W； |  |  |  |
|  |  | 6.音响下置，内置输出功率2*10W音响，四组扬声器，60HZ-10KHZ宽频域； |  |  |  |
|  |  | 7.视频解码支持图像运动降噪，运动自适应滤波等； |  |  |  |
|  |  | 8.高清图像处理引擎：图像运动补偿，色彩增强处理，点对点精显技术； |  |  |  |
|  |  | 9.整机内置无线WIFI模组，双WIFI设定，共模双频，一路作为WIFI连接网络，另一路作为热点投屏，且两路WIFI支持2.4G/5.8G双频段。整机内置隐藏天线，无外置显露天线，保证使用安全； |  |  |  |
|  |  | 10.产品自带开放式嵌入式操作系统（Android 8.0）；安卓系统采用新一代机芯，Cortex A73+A53四核CPU（主频1.5GHZ以上），Mali-G51 GPU，RAM≥3G，ROM≥32G的硬件配置； |  |  |  |
|  |  | 11.为方便用户使用，整机在左后方配备七个物理按键，包括信源键，方向左键，右键，上键，下键，菜单键，电源键等 |  |  |  |
|  |  | ▲12.整机须支持Windows 和 Android双系统，方便用户在不同场景下的使用需求；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |  |  |
|  |  | 13.支持网络共享，通过一根网线连接到整机，可以实现Android系统和Windows系统都上网； |  |  |  |
|  |  | 14.双网口设计，支持网络桥接功能，可以为下一级设备提供网络，在高保密场合无需外接其他网络设备； |  |  |  |
|  |  | 15.产品的HDMI接口支持CEC&ARC 功能 |  |  |  |
|  |  | 16.整机支持蓝牙功能，通过外接蓝牙设备实现蓝牙传输； |  |  |  |
|  |  | 17.通过 RS232 接口，可实现远程开关机.切换 source 等操作； |  |  |  |
|  |  | 18.输入输出接口：HDMI IN≥1,LAN≥2,USB≥2,S/PDIF OUT≥1,PC-AUDIO IN≥1,AUDIO OUT≥1,VGA IN≥1,RS232≥1； |  |  |  |
|  |  | ▲19.须支持模块化电脑方案,电脑和屏体仅通过一个符合OPS (OpenPluggableSpecification)标准的接口(80针)进行连接，拒绝厂商专用接口,以满足后续产品配置升级的通用性需求；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） |  |  |  |
|  |  | ▲20.须支持负一屏快捷功能，主页右滑可设置进入某一信源或某一应用。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖投标人公章） |  |  |  |
| 2 | 移动支架 | 配套智能会议一体机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线投屏器 | 1.整机内部直接发射WIFI热点，无需外接设备； | 套 | 1 |  |
|  |  | 2.标准USB接口，支持2.4G/5G双频传输； |  |  |  |
|  |  | 3.支持操作系统：Windows7/8/10，Mac OS，Android； |  |  |  |
|  |  | 4.最大4分屏支持1080P传输； |  |  |  |
|  |  | 5.实现外部电脑音视频高清信号实时传输到大屏上； |  |  |  |
|  |  | 6.手机传屏不需接任何外部设备，只需连接机器内部发射的WiFi热点即可； |  |  |  |
|  |  | 7.单按键设计，只需按一下同屏器即可传屏，无需在会议平板进行任何操作； |  |  |  |
|  |  | 8.同屏密码开关，实现会议的安全传输； |  |  |  |
|  |  | 9.支持最多同时连接8只同屏器，可以自由选择显示画面，单屏.双屏.四分屏，适用于不同场景需求； |  |  |  |
|  |  | 10.支持同屏器插入整机USB接口，实现应用升级，固件升级，无线配对 |  |  |  |
|  |  | 11.同屏反控：演讲者在讲台上演讲时，可以通过手机或平板电脑来反向控制播放 PPT； |  |  |  |
|  |  | 12.同屏分享：安卓手机端可直接把文档传输给会议平板，可自动播放，并且手机端可对文件进行操作，如上下翻页.滚动等； |  |  |  |
|  |  | 13.同屏传输：利用手机充当麦克风，通过手机声音输入传输到会议平板的音响系统，实现声音的放大，同时可打开摄像头，把摄像头画面同屏到机器上； |  |  |  |
|  |  | 14.同屏快照：通过手机上的APP按键，可以把演讲者投屏在显示设备上的内容快照下来，并传输回自己的手机，存放在指定位置，从而形成完整笔记； |  |  |  |
|  |  | 15.同屏无线操控：可把手机用作会议平板的鼠标.遥控器.键盘.飞鼠等。； |  |  |  |
|  |  | 16.多屏显示：安卓下四分屏功能：同时连接多个设备时，可以 自由选择显示画面，单屏.双屏.四分屏都支持， 适用于不同场景需求。 |  |  |  |
|  |  | 17.支持DLNA 同屏，可将优酷.爱奇艺等手机 APP 音视频投屏到会议平板上。 |  |  |  |
|  |  | 18.多分屏时，每个窗口都具备一个控制条，可针对每个分屏画面进行声音有无或关闭页面的操作。 |  |  |  |
|  |  | 19.投屏 PPT 文件时，可选择显示 PPT 翻页的图标。 |  |  |  |
|  |  | 20.开启显示主控小球后，在同屏页面左上角可显示同屏设备数及主控功能操作：锁定投屏.无线快照.无线 发言.镜像等分的操作。 |  |  |  |
| 4 | 多媒体桌面/地面插座 | 网络/3.5音频/HDMI/电源，模块可选 | 套 | 2 |  |
| 5.2无纸化显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无纸化多媒体显控主机 | 1.配置不低于i5.8G内存.128G固态硬盘； | 套 | 1 |  |
|  |  | 2.支持不低于一路HDMI.一路VGA信号输入/输出； |  |  |  |
|  |  | 3.前端接口不少于开关键*1，4*USB2.0 1*音频输入输出，后端接口不少于1*电源接口 1*HDMI接口 1*VGA接口 4*USB3.0 1*音频输出输入，RJ45*1 |  |  |  |
| 2 | 24口千兆网络交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持2个100/1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 2 |  |
| 3 | 8口千兆网络交换机 | L2以太网交换机主机,支持8个10/100/1000BASE-T电口,支持2个100/1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 1 |  |
| 4 | 15.6寸无纸化升降终端-主席位 | 1.采用触摸电容液晶屏升降一体机，显示尺寸不小于15.6英寸，分辨率为1920*1080dpi，屏幕比例16：9（宽屏）； | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.升降器支持红外遥控对码，实现无线一键升降控制； |  |  |  |
|  |  | 3.鹅颈式升降话筒杆带高指向性背极式驻极体电容麦克风及指示蓝色光环，采用手拉手连接，可显示话筒开关信息和指示编地址状态，可设置主席/代表单元及权限。话筒宽带式拾音，拾音距离远，指向性好，音质俱佳； |  |  |  |
|  |  | 4.不少于1路HDMI.1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式； |  |  |  |
|  |  | 5.升降器具有不少于2组232/485输入输出接口，不少于3路USB接口，实现开/关机.数据传输功能； |  |  |  |
|  |  | 6.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降； |  |  |  |
|  |  | 7.升降器具备不少于1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线； |  |  |  |
|  |  | 8.升降器面板具备上.下.停动作按钮，多媒体会议终端电源开.关按钮.具备不少于1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作； |  |  |  |
|  |  | 9.升降屏可控制后仰角度0～30度可调节，可定制30~60度后仰角度； |  |  |  |
|  |  | 10.升降器与话筒独立控制，控制接口RJ45,不少于1路进，1路出； |  |  |  |
|  |  | 11.支持直线滑轨加齿轮咬合多点平衡升降技术，具备高刚度，高负荷运动； |  |  |  |
|  |  | 12.升降鹅颈麦与后台话筒主机可实现摄像跟踪功能，并与第三方中控对接； |  |  |  |
| 5 | 15.6寸无纸化升降终端-代表位 | 1.采用电容液晶屏升降一体机，显示尺寸不小于15.6英寸，分辨率为1920*1080dpi，屏幕比例16：9（宽屏）； | 台 | 40 |  |
|  |  | 2.升降器支持红外遥控对码，实现无线一键升降控制； |  |  |  |
|  |  | 3.鹅颈式升降话筒杆带高指向性背极式驻极体电容麦克风及指示蓝色光环，采用手拉手连接，可显示话筒开关信息和指示编地址状态，可设置主席/代表单元及权限。话筒宽带式拾音，拾音距离远，指向性好，音质俱佳； |  |  |  |
|  |  | 4.不少于1路HDMI.1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式； |  |  |  |
|  |  | 5.升降器具有不少于2组232/485输入输出接口，不少于3路USB接口，实现开/关机.数据传输功能； |  |  |  |
|  |  | 6.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降； |  |  |  |
|  |  | 7.升降器具备不少于1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。； |  |  |  |
|  |  | 8.升降器面板具备上.下.停动作按钮，多媒体会议终端电源开.关按钮.具备不少于1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作； |  |  |  |
|  |  | 9.升降屏可控制后仰角度0～30度可调节，可定制30~60度后仰角度； |  |  |  |
|  |  | 10.升降器与话筒独立控制，控制接口RJ45,不少于1路进，1路出； |  |  |  |
|  |  | 11.支持直线滑轨加齿轮咬合多点平衡升降技术，具备高刚度，高负荷运动； |  |  |  |
|  |  | 12.升降鹅颈麦与后台话筒主机可实现摄像跟踪功能，并与第三方中控对接； |  |  |  |
| 6 | 24路多媒体控制器 | HDMI信号分配 分辨率：1920*1080 接口：HDMI信号输入口*1 HDMI信号输出*24 | 台 | 1 |  |
| 7 | 16路多媒体控制器 | HDMI信号分配 分辨率：1920*1080 接口：HDMI信号输入口*1 HDMI信号输出*16 | 台 | 1 |  |
| 8 | 8路多媒体控制器 | HDMI信号分配 分辨率：1920*1080 接口：HDMI信号输入口*1 HDMI信号输出*8 | 台 | 1 |  |
| 9 | HDMI高清线 | 15米 | 根 | 45 |  |
| 10 | 电源管理器 | 配套 | 套 | 1 |  |
| 5.3会议发言系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 1.支持前面板带音量数字调节旋钮，可直接设置系统输出音量； | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.不少于一路报警音频输入和报警控制接口，有报警时可自动切换报警信号； |  |  |  |
|  |  | 3.不少于一路可编程莲花音频输入，可随时打开或者关闭； |  |  |  |
|  |  | 4.支持系统热插拨，主机显示屏支持中英繁文菜单操作和万年历显示； |  |  |  |
|  |  | 5.支持四路话筒单元输入通道接入不少于112支话筒单元，支持多台主机级联可接512个单元，同时进行会议； |  |  |  |
|  |  | 6.支持USB录放音，直接录音成MP3格式，连续录音不少于2千小时以上； |  |  |  |
|  |  | 7.支持系统输入和输出具有电子音量调节旋钮； |  |  |  |
|  |  | 8.支持发言模式具有：先进先出、后进先出、自动模式、主席模式； |  |  |  |
|  |  | 9.支持声控开启话筒功能和发言限时功能（可选1－999秒）； |  |  |  |
|  |  | 10.支持USB接口和RS232串口双向控制； |  |  |  |
|  |  | 11.支持连接电脑可进行模拟现场会议情景布图，可随时点击开启或关闭所有的单元话筒； |  |  |  |
|  |  | 12.支持中控控制，且具有双向发码功能，与中控实现完美配合； |  |  |  |
|  |  | 13.支持TCP/IP网络接口，可进行远程控制及远程协助； |  |  |  |
|  |  | 14.主机具有2.8寸128*64点阵屏； |  |  |  |
| 2 | 主席单元 | 鹅颈式升降话筒杆带高指向性背极式驻极体电容麦克风及指示蓝色光环，采用手拉手连接，可显示话筒开关信息和指示编地址状态，可设置主席/代表单元及权限。话筒宽带式拾音，拾音距离远，指向性好，音质俱佳； | 席 | 1 |  |
| 3 | 代表单元 | 鹅颈式升降话筒杆带高指向性背极式驻极体电容麦克风及指示蓝色光环，采用手拉手连接，可显示话筒开关信息和指示编地址状态，可设置主席/代表单元及权限。话筒宽带式拾音，拾音距离远，指向性好，音质俱佳； | 席 | 40 |  |
| 4 | 话筒地插（8芯） | 配套 | 个 | 3 |  |
| 5 | 一拖二手持无线话筒 | 一.系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 1.调制：宽带调频 |  |  |  |
|  |  | 2.射频宽带：高达24MHz |  |  |  |
|  |  | 3.频率：80个出厂预设（8组，每组10个通道） |  |  |  |
|  |  | 4. 信噪比：≥ 103 dBA |  |  |  |
|  |  | 5.THD，总谐波失真：≤ 0.9% |  |  |  |
|  |  | 6.温度范围：工作温度：0°C to +40°C 储藏温度：–20°C to +70°C |  |  |  |
|  |  | 7.发射器同步：2.4 GHz，低功率OQPSK(仅在同步时启动） |  |  |  |
|  |  | 8.尺寸： Ø 48 x L 180 mm |  |  |  |
|  |  | 9.拾音模式：心型 |  |  |  |
|  |  | 10.换能原理：动圈 |  |  |  |
|  |  | 11.灵敏度：1.8mV/Pa (f自由场, 在1kHz无负载) |  |  |  |
|  |  | 12.标称阻抗：300 Ω (at 1 kHz) |  |  |  |
|  |  | 13.较小终端阻抗：1 kΩ |  |  |  |
|  |  | 14.接头：XLR-3 |  |  |  |
|  |  | 15. 频率响应：55 - 16,000 Hz |  |  |  |
|  |  | 二.接收器 |  |  |  |
|  |  | 1.接收器原理：二次变频超外差技术 |  |  |  |
|  |  | 2.分集原理：天线切换分集，使用内置天线 |  |  |  |
|  |  | 3.灵敏度：<3μV ，52dB(A) rms， S/N (状态是测试) |  |  |  |
|  |  | 4.音频频率响应：50 to 16,000 Hz (–3 dB) |  |  |  |
|  |  | 5.输出电压：(峰值频偏, 1KHz)1/4 (6.3mm)插口(非平衡)：6dBu XLR插口 (平衡)：+12dBu |  |  |  |
|  |  | 6.音频调节范围：45dB，5dB步进可调 |  |  |  |
|  |  | 7.电源：12 V DC nom. / 300 mA |  |  |  |
|  |  | 8.静噪：从3 dBμV 到 28 dBμV 可调 |  |  |  |
|  |  | 9.线路/话筒电平：20dB，可切换 |  |  |  |
|  |  | 三.发射器 |  |  |  |
|  |  | 1.RF 输出功率：10 mW |  |  |  |
|  |  | 2.音频频率响应：80-14,000 Hz |  |  |  |
|  |  | 3. 电源：2节AA电源，1.5V |  |  |  |
|  |  | 4. 操作时间：约10小时 |  |  |  |
|  |  | 5. 话筒类型：动圈 |  |  |  |
|  |  | 6.拾音模式：心型 |  |  |  |
|  |  | 7.输入灵敏度：1.5mV/Pa |  |  |  |
|  |  | 8.外壳材料：牢固的ABS外壳 |  |  |  |
| 5.4会议扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.频响范围：不劣于60Hz-20KHz | 只 | 4 |  |
|  |  | 2.驱动单元：不小于1个10英寸低频单元，1个1.75英寸高频单元 |  |  |  |
|  |  | 3.最大声压级不小于120dB |  |  |  |
|  |  | 4.额定功率不小于250W最大功率不小于500W |  |  |  |
|  |  | 5.灵敏度不小于97dB |  |  |  |
|  |  | 6.标称阻抗：8Ω |  |  |  |
| 2 | 音响支架 | 音箱壁挂支架 | 只 | 4 |  |
| 3 | 专业功放 | 1.立体声模式额定功率：≥8Ω350W*2，≥4Ω500W*2，≥桥接8Ω700W | 台 | 2 |  |
|  |  | 2.信噪比不低于98DB |  |  |  |
|  |  | 3.失真度THD<0.5% |  |  |  |
|  |  | 4.输入阻抗不低于20KΩ |  |  |  |
|  |  | 5.频率响应：20HZ-20KHZ@1w |  |  |  |
|  |  | 6.阻尼系数：>200 |  |  |  |
|  |  | 7.具有输出短路，过热，自动限幅，长期输出功率，直流/交流保护装置 |  |  |  |
| 4 | 调音台 | 16通道调音台 | 台 | 1 |  |
|  |  | 1.多10个话筒/16个线路输入(8个单声道+4个立体声) |  |  |  |
|  |  | 2.4编组母线+1立体声母线 |  |  |  |
|  |  | 3.4AUX(包括FX) |  |  |  |
|  |  | 4.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 |  |  |  |
|  |  | 5.单旋钮压缩器 |  |  |  |
|  |  | 6.效果器：SPX，含24组预置效果器 |  |  |  |
|  |  | 7.24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能 |  |  |  |
|  |  | 8.通过AppleiPadCameraConnectionKit/LightningtoUSBCameraAdapter(连接适配器)与iPad(2或更高版本)连接工作 |  |  |  |
|  |  | 9.含CubaseAIDAW下载版软件 |  |  |  |
|  |  | 10.单声道输入通道上的PAD开关 |  |  |  |
|  |  | 11.+48V幻象供电 |  |  |  |
|  |  | 12.XLR平衡输出 |  |  |  |
|  |  | 13.世界通用的内部全局供电 |  |  |  |
|  |  | 14.包含机柜安装套件 |  |  |  |
|  |  | 15.金属机身 |  |  |  |
|  |  | 16.外观尺寸(W×H×D)：444mmx130mmx500mm(17.5"x5.1"x19.7") |  |  |  |
|  |  | 17.净重：6.8kg(15.0lbs.) |  |  |  |
| 5 | 数字音频处理器 | 1.模拟输入通道数量：≥8路，模拟输出通道数量：≥8路； | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.需支持自动混音，支持自动增益，每个通道支持自适应反馈抑制，支持噪声抑制； |  |  |  |
|  |  | 3.需支持回声消除； |  |  |  |
|  |  | 4.输入通道≥8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择，输出通道具备≥8段PEQ,分频器.延时器.限幅器； |  |  |  |
|  |  | 5.动态范围：≥110dB； |  |  |  |
|  |  | 6.频率响应范围：不低于20～20kHz； |  |  |  |
|  |  | 7.总谐波失真(THD+N)：≤-100dB； |  |  |  |
|  |  | 8.≥4个GPIO接口可独立配置输入输出； |  |  |  |
| 6 | 电源时序器 | 1.≥12路电源时序控制，每路延时≥1秒，可通过软件设置延时≥10分钟关闭； | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.整机容量≥63A ； |  |  |  |
|  |  | 3.后板≥6路输出带电源净化功能； |  |  |  |
|  |  | 4.具备级联接口； |  |  |  |
|  |  | 5.具备标准RS232串口控制功能，可支持≥255台同时使用； |  |  |  |
|  |  | 6.具备外部电平(5V-24V)控制接口； |  |  |  |
|  |  | 7.可以显示当前电压.每路开关状态； |  |  |  |
|  |  | 8.具备面板LOCK锁定功能； |  |  |  |
|  |  | 9.每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作； |  |  |  |
|  |  | 10.具备定时器，可设置定时关机； |  |  |  |
| 5.5管线及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*800*42U | 台 | 1 |  |
| 2 | 8位PDU | 8位10A | 个 | 2 |  |
| 3 | 扩声音响线（200芯金银线） | 2*200芯 | 米 | 150 |  |
| 4 | HDMI高清线 | 15米 | 根 | 3 |  |
| 5 | 卡农公母线 | 2米 | 根 | 10 |  |
| 6 | 音频连接线-3.5转6.35 | 2米 | 根 | 2 |  |
| 7 | 升降屏信号线（六类非屏蔽双绞线） | 1.护套材质：PVC | 米 | 600 |  |
|  |  | 2.护套颜色：灰色 |  |  |  |
|  |  | 3.电缆外径：6.2±0.3mm |  |  |  |
|  |  | 4.护套厚度：0.55±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 5.导体材质：无氧圆铜 |  |  |  |
|  |  | 6.导体直径：23AWG |  |  |  |
|  |  | 7.导体绝缘外径：1.04±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 8.绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃） |  |  |  |
|  |  | 9.带撕裂绳 |  |  |  |
|  |  | 10.芯数：4对8芯 |  |  |  |
|  |  | 11.单根导体最大电阻≤7.6Ω/100m |  |  |  |
|  |  | 12.特性阻抗 100±15Ω |  |  |  |
|  |  | 13.绝缘电阻 ≧5000MΩ/km |  |  |  |
|  |  | 14.线对直流电阻不平衡 ≤2.5% |  |  |  |
|  |  | 15.工作电容 ≤5.6nF/100m |  |  |  |
|  |  | 16.敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 |  |  |  |
|  |  | 17.敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N |  |  |  |
|  |  | 18.使用拉力：建议使用时长期拉力<20N |  |  |  |
|  |  | 19.使用温度 -20℃～+70℃ |  |  |  |
| 8 | 升降屏电源线（RVV2*1.5） | RVV2*1.5 | 米 | 80 |  |
| 9 | 电源线-YJV3*2.5 | YJV3*2.5 | 米 | 25 |  |
| 10 | 穿线管(JDG32) | JDG32 | 米 | 50 |  |
| 11 | 穿线管(JDG25) | JDG25 | 米 | 200 |  |
| 12 | 辅材 | 配套 | 批 | 1 |  |

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为      采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量标准：　　　　　                      　          。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 ％税） |  |  |

- 1.4 结算方式

固定单价，按实结算

，甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后15日内按照合同约定支付资金。

- 1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：                                                ；

1.5.2 交货地点：                           ，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：　　　　　　　　　            ，运费由乙方承担。

1.6  质量保证期及检验、验收

1.6.1乙方提供的货物质量保证期为       个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方迟延交付货物

天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；甲方迟延付款      天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向       （1？被告住所地2？原告住所地3？合同履行地 4？合同签订地5？标的物所在地）的人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证提供的货物全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方货物知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用及补充条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用及补充条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险和责任均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用及补充条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用及补充条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金      元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件（包括但不限于合格证等文件）；货物交付时，甲方在合同专用及补充条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，甲方应就验收情况出具验收报告。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收报告。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21.4 除2.21.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函（实质性格式）（如项目（包）是专门面向中小企业采购的，必须提供。格式见二、中小企业声明函）

- 2-2拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方加盖公章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（加盖公章）：_________                 乙方（加盖公章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

3-2其他特定资格要求

二、中小企业声明函

中小企业声明函（货物类）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

说明：

（1）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，必须提供《中小企业声明函》，此时声明函属于实质性格式。

（2）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（3）如本项目（包）是预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，如是要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；如是要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业、残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当出具此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）小微企业、残疾人福利性单位未提供声明函的，监狱企业未提供证明的，价格分评审不予价格扣除。

7）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有大中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

三、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料