公 开 招 标 文 件

项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-2023年度戚墅堰街道老旧小区改造监控采购

项目编号：JSZC-320412-QFZB-G2024-0001

采 购 人：常州市武进区戚墅堰街道办事处

采购代理机构：常州青枫招标有限公司

目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	65

第七章   投标文件格式	72

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-QFZB-G2024-0001

2.项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-2023年度戚墅堰街道老旧小区改造监控采购

3.项目预算金额：人民币壹佰柒拾柒万伍仟元整（¥1,775,000.00）

4.项目最高限价：

三标段：人民币玖拾贰万伍仟元整（¥925,000.00）

四标段：人民币捌拾伍万元整（¥850,000.00）

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-2023年度戚墅堰街道老旧小区改造监控采购三标段 | 92.5 | 1 | 本项目为常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-2023年度戚墅堰街道老旧小区改造监控采购，主要包含延陵东路片区东片区老旧小区监控设备的采购及安装。包括但不限于范围的综合布线、视频监控、门禁、停车场监控、综合管路等设备的采购及安装。 |
| 02 | 常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-2023年度戚墅堰街道老旧小区改造监控采购四标段 | 85 | 1 | 本项目为常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-2023年度戚墅堰街道老旧小区改造监控采购，主要包含延陵东路片区西片区老旧小区监控设备的采购及安装。包括但不限于范围的综合布线、视频监控、综合管路等设备的采购及安装。 |

注：本项目共分二个标段，投标人可对本次采购的单个标段或全部标段进行响应，在投标文件中注明所投标段并响应该标段全部内容。评审顺序依次从三标段至四标段，每标段投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

6.合同履行期限：合同签订后100天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试完成。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：    /    。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：    /    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：■是  □否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否；

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：    /    。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年01月04日至2024年01月11日（北京时间）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年01月25日09点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区戚墅堰街道办事处

地    址：常州市劳动东路8号

联系方式：0519-88772911

2.采购代理机构信息

名    称：常州青枫招标有限公司

地    址：常州市钟楼区运河路198号博济新博智汇谷5栋202室

联系方式：0519-88119558

3.项目联系方式

项目联系人：薛工

电      话：0519-88119558

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目 / 包为单一产品采购项目。 ■本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为：网络摄像机。 ■本项目 02 包为非单一产品采购项目，核心产品为：400万全彩网络摄像机（治安）。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： / ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： / ； （4）未中标人样品退还： / ； （5）中标人样品保管、封存及退还： / ； （6）其他要求（如有）： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 书面原件形式递交。（注：询问函：① 必须加盖投标人公章；② 以采购代理机构收到时间为准。否则采购代理机构有权拒收其询问函） 询问时间：2024年01月12日11:30前。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州市青枫招标有限公司、 常州市武进区戚墅堰街道办事处； 联系电话：0519-88119558、0519-88772911； 通讯地址：常州市钟楼区运河路198号博济新博智汇谷5栋202室、常州市劳动东路8号。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：每标段根据计价格[2002]1980号及发改价格[2011]534号文收费标准计取。 收款单位：常州青枫招标有限公司 收款银行：中信银行常州分行 银行账号：811 0501 0121 0099 2840 缴纳时间：领取成交通知书前。 |

投标人须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

6 投标费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.3投标报价时综合单价包含的风险范围：包含但不限于采购范围内相应货物（服务）设计、制造、采购、供货、运输（至指定地点）、仓储、装卸、安装到位、调试、检测、产品保护、备品备件、验收、移交、售后服务、培训、质保期服务、专利技术和完成这些工作所需的设备、材料、工器具、人工、机械、各种税费以及其他相关服务，招标人不再支付其他任何费用。

11.2.4本项目采用固定全费用单价承包。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13 投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

14.3本文件所表述的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章、部门专用章、财务专用章等印章。

四   投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件

16 投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

17 投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

18 开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
    1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19 资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22 确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23 中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、常州青枫招标有限公司网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25 签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一   资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二   资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | / |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一   评标程序

1 投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

4 确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二   评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 10 |  |  |
| 2.1 | 项目供货安装方案 | 4 | 根据投标人提供的项目设备供货安装方案中的设备采购、安装调试、验收、培训等进行综合评审。 1.方案科学详细，完善可行，达到或优于项目实施要求，得4分； 2.方案详细完善程度一般，具备一定的可行性，达到项目实施要求，得3分； 3.方案简单，有科学性或常识性错误，低于项目实施要求，得2分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.2 | 项目保障 措施 | 3 | 根据投标人提供的项目保障措施包括本项目的进度、质量、安全等进行综合评审。 1.方案科学详细，完善可行，达到或优于项目实施要求，得3分； 2.方案详细完善程度一般，具备一定的可行性，达到项目实施要求，得2分； 3.方案简单，有科学性或常识性错误，低于项目实施要求，得1分。 未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 3 | 评标小组根据投标人提供的售后服务方案中服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、备品备件方案、日常巡检方案进行综合评审，方案完整且具体可行的得3分；方案基本满足要求，可操作性一般的得2分；方案不能满足采购人要求，且没有具体可操作性的得1分；未提供不得分。 | 根据投标文件中投标人提供的本项内容评分。 |
| 3 | 客观分 | 60 |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 25 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。所投产品全部满足或优于招标文件技术参数要求者得25分。 1.带“▲”条款不满足的，每有一项负偏离的扣2分； 2.其他一般参数不满足的，每有一项负偏离的扣1分，分数扣完为止； 3.所有项目正偏离不加分。 | 清单中带“▲号”，需按要求提供相关证明材料，便于评分，请投标人在偏离表中逐条列出技术参数证明材料所在页码。未要求提供证明材料的以投标文件偏离表为准，投标人需如实填写所投产品参数。如发现投标人虚假应标，一经发现按无效投标处理。并上报相关政府采购监管部门。 |
| 3.2 | 企业业绩 | 2 | 投标人提供2020年以来（时间以合同签订时间为准）类似供货项目的业绩，每提供一份得2分，最高得2分。 | 提供合同及中标通知书电子件或电子证照并加盖投标单位公章。未提供或未按要求提供不得分。 |
| 3.3 | 企业实力 | 15 | - 1.投标人具备信息技术服务标准符合性证书（ITSS）运行维护二级及以上得3分，二级以下得1分； - 2.投标人具备信息系统建设和服务能力优秀级（CS3）及以上得3分，CS3以下得1分； - 3.投标人具备信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）二级及以上得3分，三级及以下得1分； - 4.投标人具备信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维）二级及以上得3分，三级及以下得1分； - 5、投标人具备建筑智能化系统设计专项乙级及以上资质得3分. | 提供相关证书及证明材料的电子件或电子证照并加盖投标单位公章。未提供或未按要求提供不得分。 |
| 3.4 | 人员实力 | 18 | - 拟投入本项目的项目经理1人，IT服务工程师、信息系统项目管理师证书，每提供一个得3分，最高得6分。(本项仅计1人得分) - 拟投入本项目的技术负责人1人，具备IT服务项目经理证书、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书，每提供一个得3分，最高得6分；(本项仅计1人得分) - 拟投入本项目的售后负责人1人，具备网络工程师、系统集成项目管理工程师，每提供一个得2分，最高得4分。(本项仅计1人得分) - 项目组其他成员具备PMP证书得1分，具有一级建造师（机电工程）得1分，最高得2分。 - 注：同一项目组成员不可重复得分。 | 同一个人具有多种证书的只计算一次，不重复得分。提供有效的证书及投标截止日前近三个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料的电子件或电子证照。未提供或未按要求提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：本项目共分二个标段，投标人可对本次采购的单个标段或全部标段进行响应，在投标文件中注明所投标段并响应该标段全部内容。评审顺序依次从三标段至四标段，每标段投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的

三标段：

| 戚大街延陵路（东片区）监控设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端系统 |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化 | 1、采用三镜头，双通道一体化设备。细节通道1采用不低于800万1/1.2英寸CMOS传感器，分辨率≥3840×2160；全景通道2 采用不低于2*400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，融合输出视频分辨率≥4976×1452； 2、最低照度：彩色:≤0.0002lx，黑白:≤0.0001lx;0Lux(补光灯开启)。 3、通道1采用电动变焦，焦距范围10mm～50mm；通道2全景相机采用2颗定焦镜头，镜头焦距≤2*2.8mm。内置≥9颗双晶灯，视频监控补光距离≥50m。 ▲4、镜头调节功能支持自动聚焦、自动变焦、自动调节光圈,在变焦过程中不会虚焦。设备具有耀光抑制功能,耀光区域≤1%。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲5、视场角检验:通道2全景画面视场角:水平:190°±2°;垂直:50°±2°。支持对镜头前盖玻璃加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持优选时长可。； 7、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，戴口罩，胡子） ▲8、人脸质量优先抓拍功能可通过IE浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能,开启该功能后,当检测到人脸质量达到设定质量阈值时,可自动进行人脸抓拍。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测等功能。支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 10、接入标准：支持ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GB35114A；GA/T1400。 ▲11、人脸抓拍功能可进行人脸抓拍人体枢图,并保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照。具有清影设置选项，开启后可根据场景自动适配画面亮度、锐度（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲12、具有重瞳设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光。具有重瞳人脸曝光设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸区域的曝光（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲13、可通过IE浏览器或客户端软件将人脸检测角度值设置为1~90°,当监控画面上人脸与设备的角度大于等于设定值时,可自动过滤对应的人脸,不进行人脸抓拍。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14、支持音频输入≥2路；音频输出≥1路；报警输入≥3路；报警输出≥2路；Micro SD卡支持≥256GB；供电方式支持DC12V3A；防护等级≥IP67。 | 套 | 6 |
| 2 | 400万人脸抓拍网络摄像机 | 1、双通道设备，通道1细节通道采用不低于400万像素1/1.7英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520；通道2全景通道采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520。 2、最低照度：彩色:≤0.0002lx，黑白:≤0.0001lx;0Lux(补光灯开启)。 3、通道1采用电动变焦，焦距范围10mm～50mm；通道2全景相机采用定焦镜头，镜头焦距≤3.6mm。内置≥6颗柔光双色补光灯，视频监控补光距离≥30m。 ▲4、镜头调节功能支持自动聚焦、自动变焦、自动调节光圈,在变焦过程中不会虚焦。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲5、红外灯开启时,设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。帧率动态控制功能支持当触发动检或报警时,视频录像帧率应自动调整至设定值,设定范围1~60帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持优选时长可。； 7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测等功能。支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 ▲8、人脸质量优先抓拍功能可通过IE浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能,开启该功能后,当检测到人脸质量达到设定质量阈值时,可自动进行人脸抓拍。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲9、人脸检测角度可分别检测以下情况的人脸:水平转动角度不大于±90°;垂直仰俯角度不大于±60°;垂直倾斜角度不大于±45°。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10、接入标准：支持ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GB35114A；GA/T1400。 ▲11、当目标由有通道1的监控范围进入通道2的监控范围,或由通道2的监控范围进入通道1的监控范围时,双通道同时进行检测、跟踪和抓拍。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲12、可对镜头前盖玻璃进行加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13、支持内置MIC，Micro SD卡支持≥256GB；供电方式支持DC12V（±30%）；防护等级≥IP67 | 套 | 10 |
| 3 | 400万智慧交通违停网络球机 | 采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率 光学变倍检验:不小于40倍 设备水平手控最大速度应不小于800。/s ▲支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲违法取证功能检验：可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 设备支持违法停车监视,当镜头倍率为1倍时,白天有效监视距离最大为150米,当镜头倍率为最大倍率时,白天有效监视距离为400米。 设备支持对机动车辆监视、行人监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视,支持交通数据采集,并可上传报警信息 设备可识别5种车牌颜色，包括:黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色 ▲可识别正向和反向通过观测画面中的28种机动车车型。支持15种车身颜色识别。支持12种车牌类型识别。机动车子品牌及对应年款不少于5000种（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车身颜色识别准确率≥99%:晚上车身颜色识别准确率≥99%。 可识别通过观测画面中的机动车品牌标志。在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车辆品牌标志识别准确率≥99%:晚上车辆品牌标志识别准确率≥99%。 ▲设备可以按照所设置的预置位完成2048条巡航路径，每条巡航路径可以添加128个预置点;在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲具有2048个预置位,存预置位和调预置位功能正常（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲设备可按照所设置的轨迹完成2048条模式路径，每条路径的最大记录时间应大于16min（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲设备具有守望功能，当球机待机时间达到设置时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能;在IE浏览器下，具有一键守望控制钮，支持一键守望功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持雨刷功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持AC24V±25%宽电压输入 | 套 | 6 |
| 4 | 抱杆机柜 | IP66防护等级，450mm×570mm×270mm，内含空气开关，电源防雷器，三眼插座，接线端子，报警开关(含抱箍)。 | 个 | 6 |
| 5 | 室外挂杆箱 | 304不锈钢定制，厚度0.8，300*400*200，喷塑印公安专用字样，用于电杆及户外接线放置传输设备及电源控制保护装置，内含：电源插排，防雷，接地排等。包含安装包箍。 | 个 | 10 |
| 6 | 落地控制箱 | 室外控制箱，IP66防护等级，风道设计，含有必要的断路器、空气开关、插座、接线端子、隔板、风扇、照明灯、接地端子、报警开关、安装附件等 | 个 | 1 |
| 7 | 安装万向节 | 三维万向节安装支架 | 只 | 10 |
| 8 | 摄像机安装横臂 | 0.6-1米，热镀锌喷塑，含安装抱箍 | 个 | 10 |
| 9 | 摄像机安装横臂 | 1.5-3米，热镀锌喷塑，含安装抱箍 | 根 | 6 |
| 10 | 摄像机安装立杆（人脸相机用） | 杆高3.5米壁厚4mm。底盘法兰￠320×10。管径为￠114 mm，整体热浸锌，喷塑。含预埋件 | 根 | 8 |
| 11 | 立杆基础 | 600*600*800mm，含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护 | 套 | 8 |
| 12 | 违停抓拍摄像机安装立杆 | 倒L型杆，高度6.5米，底部φ230、顶部φ170，壁厚≥6；臂长3.5-6米，φ170-100，壁厚≥4，横臂靠立杆端75%保持上扬15°角，横臂末端20%保持与地面水平；整体热镀锌喷塑（圆锥杆），含预埋件（8-M26*1300） | 根 | 6 |
| 13 | 立杆基础 | 1200×1200×1600mm，含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护 | 套 | 6 |
| 14 | 电缆井砌筑 | 电缆井内圈净尺寸500*500*500mm；挖填土、土方清运、围挡、电缆井砌筑；井圈井盖安装；含盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“公安交通”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈），含土石方开挖、砖及现拌水泥。 | 座 | 16 |
| 15 | 辅助材料 | 连接线、五金件、标签、套管、水晶头等 | 套 | 16 |
| 二 | 前端土建及传输设备综合管路 |  |  |  |
| 1 | 光纤汇聚交换机（治安） | 支持24个100Base- X光口(含24只20KM百兆光模块，SC/FC/LC接口可选，单纤/双纤可选)、2个千兆光口和2个千兆电口，交换容量19.6G，全线速转发，支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准 支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚， ▲支持接入功能控制，通过设置命令准入或阻断对应的网络终端，支持备份恢复及软件远程升级功能（需提供国家权威机构或其下属机构出具的检测报告证明，复印件需加盖设备制造商公章）， 支持广播风暴抑制、组播，支持QOS，1U机架式，支持工作温度-40~85℃。 | 台 | 1 |
| 2 | 光纤汇聚交换机（违停） | 支持8个1000Base-X SFP光口，交换容量50G，全线速转发，MAC地址8K，支持环网冗余技术 (自愈时间<20ms)，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃。 | 台 | 1 |
| 3 | 千兆光纤模块 | SFP千兆单模 20KM | 只 | 1 |
| 4 | 前端交换机 | 支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含1只百兆光模块 ▲具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖原厂公章； | 台 | 6 |
| 5 | 前端交换机 | 支持1个10/100Base-X电口和1个100Base-X SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含1只百兆光模块 ▲具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖原厂公章； | 台 | 12 |
| 6 | 违停抓拍传输交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X SFP光口，交换容量10G，全线速转发，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能: 端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源余输入，5.08mm工业端子电源接口，不低于IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85C，含一对千兆光模 (20km)。 | 台 | 6 |
| 7 | 管道沟开挖回填 | 管顶至地面不得低于20cm；绿化、道板、水泥、沥青道面等各类路面开挖。管沟土方开挖、埋管后夯实回填、土方回填。 | 米 | 800 |
| 8 | 单根PE管 | 管材及敷设工程；壁厚不小于5.0MM。PEφ32。 | 米 | 2000 |
| 9 | 主电源线 | 卡口、电警自接电总电源线。防水BVVB2*2.5。 | 米 | 2000 |
| 10 | 设备电源线 | 一般设备供电用。防水RVV3*1.5。 | 米 | 600 |
| 11 | 工程室外网线 | 室外工程网线。UTP CAT-5。 | 米 | 600 |
| 12 | 单模光缆 | 室外工程光缆单模8芯GYSTA53-4B | 米 | 3000 |
| 13 | 光纤终端 | 4口终端盒、尾纤、熔接等 | 个 | 10 |
| 三 | 后台存储 |  |  |  |
| 1 | 视频存储 | 经开视频云定制 | 路 | 22 |
| 2 | 人脸接入算法 | 经开视频云定制 | 路 | 16 |
| 3 | 千兆光纤模块 | SFP千兆单模 20KM | 只 | 2 |
| 四 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 链路传输 | 前端汇聚点接入辖区派出所（三年租用费） | 条 | 1 |
| 2 | 链路传输 | 前端汇聚点接入辖区交警大队（三年租用费） | 条 | 1 |
| 3 | 前端取电 | 供电申请及相关材料及施工 | 项 | 1 |
| 4 | 电费 | 前端三年运行电费 | 路 | 22 |
| 五 | 系统安装集成 | 包括线管路排放本体安装、软件安装、单体调试、系统调试和系统试运行、运行维护 |  |  |
| 汇龙湾停车场监控设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机（核心产品） | 采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920×1080)@30fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 18 |
| 2 | 摄像机支架 | 尺寸为190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 个 | 18 |
| 3 | 防雷器 | 二合一防雷器 | 个 | 18 |
| 4 | 摄像机电源 | DC12V2A | 个 | 18 |
| 5 | 监控立杆 | 3米室外镀锌立杆含基础和地笼 | 根 | 15 |
| 6 | 防水盒 | 防水盒 | 个 | 10 |
| 7 | 室外弱电箱 | 含排插和空开 | 个 | 5 |
| 8 | 8口千兆交换机 | 8口千兆 | 台 | 3 |
| 9 | 光纤收发器 | 一光一电千兆 | 对 | 1 |
| 二 | 机房 |  |  |  |
| 1 | 32路硬盘录像机 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 接入路数：32路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T； 分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 支持2路后智能人脸检测比对； 最大20个人脸库，共20000张人脸图片；4路后智能周界检测; ▲可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 解码能力：2路12M@20fps;4路8M@30fps;6路5M@30fps;8路4M@30fps;11路3M@30fps;16路1080P@30fps;32路720P@30fps;； 多路回放：最大支持16路回放； ▲支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲设备的登录过程使用Digest认证技术（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 报警输入：16路；报警输出：6路； ▲设备支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持单独对算法模型文件进行升级（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲可调节鼠标指针灵敏度，支持操作界面透明化（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 画面分割：VGA1/HDMI1: 1/4/8/9/16/25/36VGA2/HDMI2: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范； 音频输入：1路，RCA支持IPC复合音频输入；音频输出：2路，RCA支持语音对讲输出； HDMI接口：2个；VGA接口：2个； | 台 | 1 |
| 2 | 监控硬盘 | 监控专用，6T；SATA | 块 | 4 |
| 3 | 汇聚千兆交换机 | 24口千兆 | 台 | 1 |
| 4 | SC尾纤 | SC尾纤 | 根 | 2 |
| 三 | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | PE增强管 | PE50 | 米 | 1500 |
| 2 | 紧定管 | JDG25 | 米 | 100 |
| 3 | 电源线 | RVV2*2.0 | 米 | 1500 |
| 4 | PVC管 | PVC25 | 米 | 150 |
| 5 | 防水网线 | 防水超五类网线 | 米 | 1800 |
| 6 | 4口光纤熔接盒 | 4口光纤熔接盒 | 个 | 2 |
| 7 | 辅材 | 水晶头，扎带，管接头，软管，包布等五金配件 | 批 | 1 |
| 四 | 道闸部分 |  |  |  |
| 1 | 高速变频道闸1-6秒调速 | 传感器：支持WDR、强光抑制、低照度等参数调节 摄像像素：不低于高清200万像素 处理器：高速ARM双核处理器 视频流：采用先进的视频压缩技术 内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99% 内嵌视频流车牌识别，全天候平均识别率大于99% 支持连续抓拍技术 支持TCP/IP协议、ONVIF协议 环境性能：高可靠的风扇设计，控制温度在正常运行范围内，保证长期运行 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 调试方便：采用3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体，，有效节省施工布线成本； | 套 | 2 |
| 2 | 车辆检测系统 | 1.产品需具备的特性 1)抬杆速度、落杆速度可在1-6秒间独立设置。 2)具备车检防砸功能 3)具备断电自动抬杆功能 4)电喷塑，防锈、不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求。 5)具备座式遥控器、遥控手柄等控制闸机升降的方式。 6)闸杆配带有橡胶胶条或外层包裹泡沫珍珠棉。 7)遇阻反弹功能：闸杆在下落过程中遇到外力阻挡后立即抬杠，灵敏度高。 8)具备防冻功能 9)具备免限位功能，上电后可自动检测起落杆位置，精准可靠。 10）闸杆具备防撞功能 | 套 | 2 |
| 3 | 300万云平台高清识别一体机-主机 | 1.产品需具备的特性： 1)具有装与维护方便的特点 2)具有使用寿命长特点：使用寿命不小于5年。 3)能够自动识别背景，操作方便，通用性强。能够通过串口进行固件升级。 4)环境适应性强，检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰（表面无冰层）。 | 套 | 2 |
| 4 | DHCP服务器 | 管理网络，分配相关参数，容错性非常好，它可以帮助我们随意添加一个用户到网络中而不受影响 | 套 | 2 |
| 5 | 安全岛 | 长度4000mm，宽度600mm米，高度200mm，混凝土结构 | 个 | 2 |
| 6 | 辅材 | 减速带、防撞桩等五金配件 | 批 | 1 |
| 五 | 施工费清单 |  |  |  |
| 1 | 摄像机安装 |  | 台 | 18 |
| 2 | 弱电箱安装 |  | 套 | 5 |
| 3 | 立杆安装 |  | 套 | 15 |
| 4 | 网线及电源线敷设 |  | 项 | 1 |
| 5 | 机房设备安装 |  | 项 | 1 |
| 6 | 开挖埋管回填 |  | 项 | 1 |
| 戚大街社区北监控设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机（核心产品） | 采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920×1080)@30fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 16 |
| 2 | 摄像机支架 | 尺寸为190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 个 | 16 |
| 3 | 防雷器 | 二合一防雷器 | 个 | 16 |
| 4 | 摄像机电源 | DC12V2A | 个 | 16 |
| 5 | 监控立杆 | 3米室外镀锌立杆含基础和地笼 | 根 | 10 |
| 6 | 防水盒 | 防水盒 | 个 | 6 |
| 7 | 室外弱电箱 | 含排插和空开 | 个 | 3 |
| 8 | 8口千兆交换机 | 8口千兆 | 台 | 3 |
| 9 | 光纤收发器 | 一光一电千兆 | 对 | 1 |
| 二 | 机房 |  |  |  |
| 1 | 16路硬盘录像机 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：16路； 硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1； 解码能力：不开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS；3路5MP@30FPS; 4路4MP@30FPS ;8路1080P@30FPS;； 多路回放：1、4、9、16分割； 人脸库容量：最大10个人脸库，20000张图片； 报警输入：8路； 报警输出：2路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16；辅屏：1/4/8/9； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA输入口，语音对讲输入； 音频输出：1路，RCA输出口，复用语音对讲输出； HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出； VGA接口：1个； 网络接口：2个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口； | 台 | 1 |
| 2 | 监控硬盘 | 监控专用，6T；SATA | 块 | 4 |
| 3 | 汇聚千兆交换机 | 24口千兆 | 台 | 1 |
| 4 | SC尾纤 | SC尾纤 | 根 | 2 |
| 三 | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | PE增强管 | PE50 | 米 | 1000 |
| 2 | 紧定管 | JDG25 | 米 | 50 |
| 3 | 电源线 | RVV2*2.0 | 米 | 1000 |
| 4 | PVC管 | PVC25 | 米 | 50 |
| 5 | 防水网线 | 防水超五类网线 | 米 | 1800 |
| 6 | 4口光纤熔接盒 | 4口光纤熔接盒 | 个 | 2 |
| 7 | 辅材 | 水晶头，扎带，管接头，软管，包布等五金配件 | 批 | 1 |
| 四 | 道闸部分 |  |  |  |
| 1 | 高速变频道闸1-6秒调速 | 传感器：支持WDR、强光抑制、低照度等参数调节 摄像像素：不低于高清200万像素 处理器：高速ARM双核处理器 视频流：采用先进的视频压缩技术 内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99% 内嵌视频流车牌识别，全天候平均识别率大于99% 支持连续抓拍技术 支持TCP/IP协议、ONVIF协议 环境性能：高可靠的风扇设计，控制温度在正常运行范围内，保证长期运行 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 调试方便：采用3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体，，有效节省施工布线成本； | 套 | 2 |
| 2 | 车辆检测系统 | 1.产品需具备的特性 1)抬杆速度、落杆速度可在1-6秒间独立设置。 2)具备车检防砸功能 3)具备断电自动抬杆功能 4)电喷塑，防锈、不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求。 5)具备座式遥控器、遥控手柄等控制闸机升降的方式。 6)闸杆配带有橡胶胶条或外层包裹泡沫珍珠棉。 7)遇阻反弹功能：闸杆在下落过程中遇到外力阻挡后立即抬杠，灵敏度高。 8)具备防冻功能 9)具备免限位功能，上电后可自动检测起落杆位置，精准可靠。 10）闸杆具备防撞功能 | 套 | 2 |
| 3 | 300万云平台高清识别一体机-主机 | 1.产品需具备的特性： 1)具有装与维护方便的特点 2)具有使用寿命长特点：使用寿命不小于5年。 3)能够自动识别背景，操作方便，通用性强。能够通过串口进行固件升级。 4)环境适应性强，检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰（表面无冰层）。 | 套 | 2 |
| 4 | DHCP服务器 | 管理网络，分配相关参数，容错性非常好，它可以帮助我们随意添加一个用户到网络中而不受影响 | 套 | 2 |
| 5 | 安全岛 | 长度4000mm，宽度600mm米，高度200mm，混凝土结构 | 个 | 2 |
| 6 | 辅材 | 减速带、防撞桩等五金配件 | 批 | 1 |
| 五 | 施工费清单 |  |  |  |
| 1 | 摄像机安装 |  | 台 | 16 |
| 2 | 弱电箱安装 |  | 套 | 3 |
| 3 | 立杆安装 |  | 套 | 10 |
| 4 | 网线及电源线敷设 |  | 项 | 1 |
| 5 | 机房设备安装 |  | 项 | 1 |
| 6 | 开挖埋管回填 |  | 项 | 1 |
| 芳渚河监控设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端部分 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机（核心产品） | 采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920×1080)@30fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 6 |
| 2 | 网络高清球机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4黑白：0.0001Lux@F1.40Lux（红外灯/激光开启）； 最大补光距离：450m（红外）； 雨刷功能：智能雨刷； 车牌最大可识别距离：160m（80个像素，车牌0.4m）； 镜头焦距：5.5mm~220mm； 光学变倍：40倍； 可视域功能：支持； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；支持犬类识别功能，对结合平台算法对辖区犬只进行监管。 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 违法停车：抓拍距离半径：200m（多场景）、80m（单场景）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别； 卡口抓拍：支持覆盖3车道范围支持以下多种行为检测抓拍：车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、欠速、不系安全带、交通拥堵报警；支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶打电话状态； 电子警察：支持覆盖3车道范围支持以下多种行为检测抓拍：车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：光学透雾； 4G：支持； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 报警接口：7进2出； 语音对讲：支持； 报警输入：7路，开关量输入（0~5V DC）； 供电方式：DC24V~DC48V:标配DC36V/2.23A适配器； 接口类型：RS485接口;RJ45接口 | 台 | 2 |
| 3 | 摄像机支架 | 尺寸为190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 个 | 6 |
| 4 | 防雷器 | 二合一防雷器 | 个 | 8 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V2A | 个 | 6 |
| 6 | 监控立杆 | 5米室外镀锌立杆含基础和地笼 | 根 | 2 |
| 7 | 防水盒 | 防水盒 | 个 | 8 |
| 8 | 室外弱电箱 | 含排插和空开 | 个 | 4 |
| 9 | 8口千兆交换机 | 8口千兆 | 台 | 2 |
| 10 | 光纤收发器 | 一光一电千兆 | 对 | 1 |
| 二 | 机房 |  |  |  |
| 1 | 汇聚千兆交换机 | 24口千兆 | 台 | 1 |
| 2 | SC尾纤 | SC尾纤 | 根 | 2 |
| 三 | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | PE增强管 | PE50 | 米 | 200 |
| 2 | 电源线 | RVV2*2.0 | 米 | 280 |
| 3 | 防水网线 | 防水超五类网线 | 米 | 280 |
| 4 | 4口光纤熔接盒 | 4口光纤熔接盒 | 个 | 2 |
| 5 | 辅材 | 水晶头，扎带，管接头，软管，包布等五金配件 | 批 | 1 |
| 四 | 施工费清单 |  |  |  |
| 1 | 摄像机安装 |  | 台 | 8 |
| 2 | 弱电箱安装 |  | 套 | 4 |
| 3 | 立杆安装 |  | 套 | 2 |
| 4 | 网线及电源线敷设 |  | 项 | 1 |
| 5 | 机房设备安装 |  | 项 | 1 |
| 6 | 开挖埋管回填 |  | 项 | 1 |
| 牌楼巷监控设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电源线 | 1、RVV2x1.5mm。 | 米 | 1750 |
| 2 | 电源线 | 1、RVV2x1.0mm。 | 米 | 650 |
| 3 | 超五类防水网线 | 1、超五类非屏蔽防水双绞线； 2、采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； 3、电气特性超过超五类(Cat.5E)国际规范的100MHz要求； 4、工作温度：-25～+75℃。 | 米 | 750 |
| 4 | 光缆(8芯） | 1、8芯室内9/125单模光缆； 2、纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm； 3、芳纶加强元件； 4、低烟无卤外护套； 5、支持骨干网建设和光纤到工作区应用。 | 米 | 1850 |
| 5 | PE管 | 1、直径40增强塑料管埋地敷设。 | 米 | 450 |
| 6 | 枪机网络摄像头 | 传感器类型：1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大分辨率：可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 电子快门：1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） 信噪比：＞56dB 宽动态：120dB 编码：支持H.265编码，压缩比高，超低码流，支持ROI，SMART H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 补光方式：内置红外补光，单灯最大补光50米，双光最大补光80米，四灯最大补光120米 供电方式：支持DC12V/POE（POE款支持POE供电）供电方式，方便工程安装 防护等级：支持IP67防护等级。 | 个 | 31 |
| 7 | 红外球机 | 1、传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、最低照度：彩色：0.005Lux@F1.65黑白：0.0005Lux@F1.650Lux（红外灯开启）； 5、最大补光距离：150m（红外）； 6、人脸最大可识别距离：103m； 7、车牌最大可识别距离：283.25m； 8、镜头焦距：5.0mm-115mm； 9、光学变倍：23倍； 10、人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 11、供电方式：DC12V/3A±10%。 | 个 | 3 |
| 8 | 摄像机电源 | 1、采用AC输入线350mm； 2、DC输出端线800mm； 3、支持共模4KV,差模2KV； 4、达到V5能效等级； 5、支持AC100~240V电压供电； 6、支持DC12V2A输出。 | 个 | 31 |
| 9 | 鸭嘴支架 | 1、尺寸为204.0*58.0*80.0mm； 2、采用铝合金材质，不易生锈； 3、支持最大承重1.0kg； 4、支持壁装安装方式； 5、支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围。 | 个 | 31 |
| 10 | 监控斜撑支架1米 | 1、斜撑杆1m，带挑臂。 | 个 | 7 |
| 11 | 监控斜撑支架60公分 | 1、斜撑杆0.6m，带挑臂。 | 个 | 15 |
| 12 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：64路； 硬盘接口：16个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能：2路32M@20fps; 2路24M@20fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30fps开智能：1路 32 MP@20fps; 1路 24 MP@20fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出； 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36/64辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：2路，RCA接口； HDMI接口：2个； VGA接口：2个。 | 台 | 1 |
| 13 | 监控硬盘 | 1、6TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口。 | 块 | 12 |
| 14 | 8口千兆交换机 | 1、8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机。 | 个 | 8 |
| 15 | 5口千兆交换机 | 1、5口10/100/1000Mbps自适应电口交换机。 | 个 | 10 |
| 16 | 光纤跳线 | 1、3米单模ST-SC 9/125光纤跳线； 2、平均连接损耗：≤ 0.2 dB； 3、重复插拔：< 0.2 dB，每500次插拔； 4、材料：陶瓷。 | 根 | 5 |
| 17 | 光纤收发器3km | 1、单模单纤,100/1000Mbps｜1*RJ45+SC,3km； 2、RJ45电口支持MDIX自动反转； 3、RJ45电口端口支持4级防雷； 4、支持IEEE802.1AZ 能效管理，内部高效2次快关电源降压； 5、支持端口回网防御； 6、提供光纤收发器3分钟死机监测功能； 7、提供2K MAC地址表； 8、提供一健拨码配置光纤收发器工作模式功能，实现轻松管理； 9、电源 INPUT DC 5V/1A。 | 对 | 5 |
| 18 | 光纤收发器 20KM | 1、单模单纤,100/1000Mbps｜1*RJ45+SC,20km； 2、RJ45电口支持MDIX自动反转； 3、RJ45电口端口支持4级防雷； 4、支持IEEE802.1AZ 能效管理，内部高效2次快关电源降压； 5、支持端口回网防御； 6、提供光纤收发器3分钟死机监测功能； 7、提供2K MAC地址表； 8、提供一健拨码配置光纤收发器工作模式功能，实现轻松管理； 9、电源 INPUT DC 5V/1A。 | 对 | 1 |
| 19 | 光纤8口终端盒 | 1、8口光纤终端盒； 2、可容纳8芯SC尾纤的熔接； 3、空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 4、单模、多模两种光纤均适用； 5、安装、检查、测试都非常方便。 | 个 | 4 |
| 20 | 不锈钢电箱 | 1、300*400*150mm不锈钢订制。 | 个 | 4 |
| 21 | 电源插座 | 1、移动式插座-5孔3位。 | 个 | 13 |
| 22 | 20软管 | 1、φ20PVC波纹管。 | 米 | 20 |
| 23 | 二角插座母 | 1、监控公母插头两孔2脚带线AC220V电源延长线。 | 个 | 16 |
| 24 | 二角插头 | 1、二脚10A插头电源插座/无线。 | 个 | 2 |
| 25 | 3米6位插座 | 1、移动式插座-5孔6位。 | 个 | 1 |
| 26 | 违停抓拍球机 | 采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率 光学变倍检验:不小于40倍 设备水平手控最大速度应不小于800。/s ▲支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲违法取证功能检验：可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 设备支持违法停车监视,当镜头倍率为1倍时,白天有效监视距离最大为150米,当镜头倍率为最大倍率时,白天有效监视距离为400米。 设备支持对机动车辆监视、行人监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视,支持交通数据采集,并可上传报警信息 设备可识别5种车牌颜色，包括:黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色 ▲可识别正向和反向通过观测画面中的28种机动车车型。支持15种车身颜色识别。支持12种车牌类型识别。机动车子品牌及对应年款不少于5000种（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车身颜色识别准确率≥99%:晚上车身颜色识别准确率≥99%。 可识别通过观测画面中的机动车品牌标志。在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车辆品牌标志识别准确率≥99%:晚上车辆品牌标志识别准确率≥99%。 ▲设备可以按照所设置的预置位完成2048条巡航路径，每条巡航路径可以添加128个预置点;在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲具有2048个预置位,存预置位和调预置位功能正常（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲设备可按照所设置的轨迹完成2048条模式路径，每条路径的最大记录时间应大于16min（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲设备具有守望功能，当球机待机时间达到设置时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能;在IE浏览器下，具有一键守望控制钮，支持一键守望功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持雨刷功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持AC24V±25%宽电压输入 | 台 | 4 |
| 27 | 监控斜撑支架 | 1、斜撑杆1m，3m挑臂。 | 个 | 4 |
| 28 | 全路段禁停标志牌 | 1、按需定制。 | 块 | 4 |
| 29 | 全路段禁停标志牌-交警 | 1、按需定制。 | 块 | 1 |
| 30 | 禁止停车（圆）标志 | 1、按需定制。 | 个 | 4 |
| 31 | 前方监控指示牌 | 1、按需定制。 | 块 | 4 |
| 32 | 网络防水直节 | 1、RJ45室外防水防尘直通头对接头，超五类网络延长器。 | 个 | 2 |
| 33 | 辅材（钉卡、扎带、水晶头等） | 1、含钢丝、胶布、接电线、伸缩、横担螺丝节、扎带等。 | 项 | 1 |
| 34 | 安装调试费 | 1、含安装、调试、维保等。 | 个 | 1 |

四标段：

| 戚大街延陵路（西片区）监控设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端系统 |  |  |  |
| 1 | 800万全结构化 | 1、采用三镜头，双通道一体化设备。细节通道1采用不低于800万1/1.2英寸CMOS传感器，分辨率≥3840×2160；全景通道2 采用不低于2*400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，融合输出视频分辨率≥4976×1452； 2、最低照度：彩色:≤0.0002lx，黑白:≤0.0001lx;0Lux(补光灯开启)。 3、通道1采用电动变焦，焦距范围10mm～50mm；通道2全景相机采用2颗定焦镜头，镜头焦距≤2*2.8mm。内置≥9颗双晶灯，视频监控补光距离≥50m。 ▲4、镜头调节功能支持自动聚焦、自动变焦、自动调节光圈,在变焦过程中不会虚焦。设备具有耀光抑制功能,耀光区域≤1%。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲5、视场角检验:通道2全景画面视场角:水平:190°±2°;垂直:50°±2°。支持对镜头前盖玻璃加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持优选时长可。； 7、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，戴口罩，胡子） ▲8、人脸质量优先抓拍功能可通过IE浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能,开启该功能后,当检测到人脸质量达到设定质量阈值时,可自动进行人脸抓拍。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测等功能。支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 10、接入标准：支持ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GB35114A；GA/T1400。 ▲11、人脸抓拍功能可进行人脸抓拍人体枢图,并保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照。具有清影设置选项，开启后可根据场景自动适配画面亮度、锐度（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲12、具有重瞳设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光。具有重瞳人脸曝光设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸区域的曝光（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲13、可通过IE浏览器或客户端软件将人脸检测角度值设置为1~90°,当监控画面上人脸与设备的角度大于等于设定值时,可自动过滤对应的人脸,不进行人脸抓拍。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14、支持音频输入≥2路；音频输出≥1路；报警输入≥3路；报警输出≥2路；Micro SD卡支持≥256GB；供电方式支持DC12V3A；防护等级≥IP67。 | 套 | 2 |
| 2 | 400万人脸抓拍网络摄像机 | 1、双通道设备，通道1细节通道采用不低于400万像素1/1.7英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520；通道2全景通道采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2688×1520。 2、最低照度：彩色:≤0.0002lx，黑白:≤0.0001lx;0Lux(补光灯开启)。 3、通道1采用电动变焦，焦距范围10mm～50mm；通道2全景相机采用定焦镜头，镜头焦距≤3.6mm。内置≥6颗柔光双色补光灯，视频监控补光距离≥30m。 ▲4、镜头调节功能支持自动聚焦、自动变焦、自动调节光圈,在变焦过程中不会虚焦。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲5、红外灯开启时,设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。帧率动态控制功能支持当触发动检或报警时,视频录像帧率应自动调整至设定值,设定范围1~60帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持优选时长可。； 7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测等功能。支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 ▲8、人脸质量优先抓拍功能可通过IE浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能,开启该功能后,当检测到人脸质量达到设定质量阈值时,可自动进行人脸抓拍。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲9、人脸检测角度可分别检测以下情况的人脸:水平转动角度不大于±90°;垂直仰俯角度不大于±60°;垂直倾斜角度不大于±45°。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10、接入标准：支持ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；GB35114A；GA/T1400。 ▲11、当目标由有通道1的监控范围进入通道2的监控范围,或由通道2的监控范围进入通道1的监控范围时,双通道同时进行检测、跟踪和抓拍。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲12、可对镜头前盖玻璃进行加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13、支持内置MIC，Micro SD卡支持≥256GB；供电方式支持DC12V（±30%）；防护等级≥IP67 | 套 | 8 |
| 3 | 400万全彩网络摄像机（治安）(核心产品） | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离30米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约1/2左右 可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换。 可通过IE浏览器可开启/关闭背光补偿功能，区域大小、位置可设。 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，网络断开，IP冲突，非法访问，电压检测 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 套 | 31 |
| 4 | 400万智慧交通违停网络球机 | 采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率 光学变倍检验:不小于40倍 设备水平手控最大速度应不小于800。/s ▲支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲违法取证功能检验：可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 设备支持违法停车监视,当镜头倍率为1倍时,白天有效监视距离最大为150米,当镜头倍率为最大倍率时,白天有效监视距离为400米。 设备支持对机动车辆监视、行人监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视,支持交通数据采集,并可上传报警信息 设备可识别5种车牌颜色，包括:黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色 ▲可识别正向和反向通过观测画面中的28种机动车车型。支持15种车身颜色识别。支持12种车牌类型识别。机动车子品牌及对应年款不少于5000种（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车身颜色识别准确率≥99%:晚上车身颜色识别准确率≥99%。 可识别通过观测画面中的机动车品牌标志。在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车辆品牌标志识别准确率≥99%:晚上车辆品牌标志识别准确率≥99%。 ▲设备可以按照所设置的预置位完成2048条巡航路径，每条巡航路径可以添加128个预置点;在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲具有2048个预置位,存预置位和调预置位功能正常（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲设备可按照所设置的轨迹完成2048条模式路径，每条路径的最大记录时间应大于16min（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲设备具有守望功能，当球机待机时间达到设置时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能;在IE浏览器下，具有一键守望控制钮，支持一键守望功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持雨刷功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持AC24V±25%宽电压输入 | 套 | 11 |
| 5 | 抱杆机柜 | IP66防护等级，450mm×570mm×270mm，内含空气开关，电源防雷器，三眼插座，接线端子，报警开关(含抱箍)。 | 个 | 3 |
| 6 | 室外挂杆箱 | 304不锈钢定制，厚度0.8，300*400*200，喷塑印公安专用字样，用于电杆及户外接线放置传输设备及电源控制保护装置，内含：电源插排，防雷，接地排等。包含安装包箍。 | 个 | 13 |
| 7 | 落地控制箱 | 室外控制箱，IP66防护等级，风道设计，含有必要的断路器、空气开关、插座、接线端子、隔板、风扇、照明灯、接地端子、报警开关、安装附件等 | 个 | 1 |
| 8 | 安装万向节 | 三维万向节安装支架 | 只 | 39 |
| 9 | 摄像机安装横臂 | 0.6-1米，热镀锌喷塑，含安装抱箍 | 个 | 29 |
| 10 | 摄像机安装横臂 | 1.5-3米，热镀锌喷塑，含安装抱箍 | 根 | 16 |
| 11 | 摄像机安装立杆（人脸相机用） | 杆高3.5米壁厚4mm。底盘法兰￠320×10。管径为￠114 mm，整体热浸锌，喷塑。含预埋件 | 根 | 5 |
| 12 | 立杆基础 | 600*600*800mm，含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护 | 套 | 5 |
| 13 | 违停抓拍摄像机安装立杆 | 倒L型杆，高度6.5米，底部φ230、顶部φ170，壁厚≥6；臂长3.5-6米，φ170-100，壁厚≥4，横臂靠立杆端75%保持上扬15°角，横臂末端20%保持与地面水平；整体热镀锌喷塑（圆锥杆），含预埋件（8-M26*1300） | 根 | 2 |
| 14 | 立杆基础 | 1200×1200×1600mm，含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护 | 套 | 2 |
| 15 | 电缆井砌筑 | 电缆井内圈净尺寸500*500*500mm；挖填土、土方清运、围挡、电缆井砌筑；井圈井盖安装；含盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“公安交通”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈），含土石方开挖、砖及现拌水泥。 | 座 | 15 |
| 16 | 辅助材料 | 连接线、五金件、标签、套管、水晶头等 | 套 | 52 |
| 二 | 前端土建及传输设备综合管路 |  |  |  |
| 1 | 光纤汇聚交换机（治安） | 支持24个100Base- X光口(含24只20KM百兆光模块，SC/FC/LC接口可选，单纤/双纤可选)、2个千兆光口和2个千兆电口，交换容量19.6G，全线速转发，支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准 支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚， ▲支持接入功能控制，通过设置命令准入或阻断对应的网络终端，支持备份恢复及软件远程升级功能（需提供国家权威机构或其下属机构出具的检测报告证明，复印件需加盖设备制造商公章）， 支持广播风暴抑制、组播，支持QOS，1U机架式，支持工作温度-40~85℃。 | 台 | 2 |
| 2 | 光纤汇聚交换机（违停） | 支持16个1000Base-X SFP光口，交换容量96G，包转发率96Mpps，16KMAC，支持用户管理，支持系统管理，支持环网冗余技术(自愈时间<20ms)，支持CLI，支持TELNET远程管理，支持SNMP/RSTP/LLDP/DLDP/NTP等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持端口VLAN的划分以及子网VLAN的划分，支持多种网络管理功能：端口管理，端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持MAC地址绑定、支持日志查看，支持QOS。 | 台 | 1 |
| 3 | 千兆光纤模块 | SFP千兆单模 20KM | 只 | 2 |
| 4 | 前端交换机 | 支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含1只百兆光模块 ▲具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖原厂公章； | 台 | 16 |
| 5 | 前端交换机 | 支持1个10/100Base-X电口和1个100Base-X SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含1只百兆光模块 ▲具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖原厂公章； | 台 | 15 |
| 6 | 违停抓拍传输交换机 | 支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X SFP光口，交换容量10G，全线速转发，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能: 端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源余输入，5.08mm工业端子电源接口，不低于IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85C，含一对千兆光模 (20km)。 | 台 | 3 |
| 7 | 管道沟开挖回填 | 管顶至地面不得低于20cm；绿化、道板、水泥、沥青道面等各类路面开挖。管沟土方开挖、埋管后夯实回填、土方回填。 | 米 | 2000 |
| 8 | 双根PE管 | 管道沟土方开挖回填用管材及敷设工程；壁厚不小于5.0MM。2*PEφ50。 | 米 | 600 |
| 9 | 单根PE管 | 管道沟土方开挖回填用管材及敷设工程；壁厚不小于5.0MM。PEφ32。 | 米 | 2500 |
| 10 | 主电源线 | 卡口、电警自接电总电源线。防水BVVB2*2.5。 | 米 | 3500 |
| 11 | 设备电源线 | 一般设备供电用。防水RVV3*1.5。 | 米 | 1000 |
| 12 | 工程室外网线 | 室外工程网线。UTP CAT-5。 | 米 | 1500 |
| 13 | 单模光缆 | 室外工程光缆单模8芯GYSTA53-4B | 米 | 5000 |
| 14 | 光纤终端 | 4口终端盒、尾纤、熔接等 | 个 | 20 |
| 三 | 后台存储 |  |  |  |
| 1 | 视频存储 | 经开视频云定制 | 路 | 52 |
| 2 | 人脸接入算法 | 经开视频云定制 | 路 | 10 |
| 3 | 千兆光纤模块 | SFP千兆单模 20KM | 只 | 2 |
| 四 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 链路传输 | 前端汇聚点接入辖区派出所（三年租用费） | 条 | 1 |
| 2 | 链路传输 | 前端汇聚点接入辖区交警大队（三年租用费） | 条 | 1 |
| 3 | 前端取电 | 供电申请及相关材料及施工 | 项 | 1 |
| 4 | 电费 | 前端三年运行电费 | 路 | 52 |
| 五 | 系统安装集成 | 包括线管路排放本体安装、软件安装、单体调试、系统调试和系统试运行、运行维护 |  |  |
| 小香港-7院西侧设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端部分 |  |  |  |
| 硬件--提供前端摄像机监控，并接入客户原有云平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智能网络摄像球机 | 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 150 m 供电方式: AC24 V 电源接口类型: 甩线 电流及功耗: 最大功耗：42 W（其中加热10 W，补光灯18 W） 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø220 mm × 353.4 mm 重量: 4.5 kg 防护: IP66 | 套 | 2 |
| 2 | 室外配套设备 | 提供室外配套设备服务：服务性能不低于以下要求：二合一网络防雷器，电源自动重合闸，多功能插座，风扇，温控开关，光模块，监控接入交换机， | 套 | 2 |
| 3 | 前端设备控制箱 | 提供前端设备控制箱服务：服务性能不低于以下要求：410*380*220mm,厚度不低于1.2mm，表面为喷塑处理，具有防锈防尘防水防盗的功能，防护等级不低于IP54 | 套 | 2 |
| 4 | 前端设备接电 | 提供设备接电服务 | 套 | 2 |
| 5 | 网络设备 | MIPS多核架构设计，支持Bypass接口，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计； 标配1个Console，1个USB，1个TF存储扩展口，支持1个GSFP光口，10个1000M自适应电接口，1U标准机架，网络吞吐能力4Gbps、并发连接数100万，内置双AC电源； | 套 | 1 |
| 6 | 安装集成服务 |  | 项 | 1 |
| 后端 |  |  |  |  |
| 1 | AI智慧算法资源 | 提供AI智慧算法应用服务器资源服务，3年，服务性能要求不低于以下要求： AI智慧千寻分析服务器： 支持对视频中是否出现疑似占道经营行为、是否出现疑似游摊小贩行为、是否出现疑似店外经营行为、是否出现疑似乱堆物堆料行为、是否出现疑似暴露垃圾行为、是否出现疑似打包垃圾行为、是否出现疑似沿街晾挂行为、是否出现疑似经营撑伞行为、是否出现疑似垃圾箱满溢行为、是否出现疑似非机动车占道行为、是否出现疑似户外违规广告行为、渣土车盖板异常未完全关闭、出现违规建筑进行智能分析和识别；支持在实时预览中对违规场景进行手动抓拍，上报一张全景图和近景图； 支持在实时预览的时候进行动画告警展示 ； 支持告警信息动态列表展示，支持10条告警记录展示； 支持告警数据实时展示，支持展示告警详细信息、地图热点分布、点位在线率、违规总数等数据； 支持查看违规告警抓拍图片的去重展示功能，支持查看违规的记录的当前处理数及待处理数；支持查看违规详情及对违规结果进行审核； 支持一张图片展示多个违规告警信息，支持对告警自动设置置信度作为审核参考；支持告警图片放大查看、支持对图片进行违规场景人工标注； 支持对违规记录相关联的视频进行实时视频播放和录像回放，辅助审核； 支持图片审核的结果上报； 支持按照关键字（监控点、审核状态、违规类型、告警时间等）对违规记录进行检索； 支持检索结果以缩略图展示，并支持分页展示； 支持将告警结果以ZIP形式导出； 支持导出图片详情或者仅导出告警列表两种形式； 支持对监控点信息、违规类型、区域违规总数、告警数据、违规处理数据等进行统计和展示； 支持按照工作日和自定义两种时间模版； 支持对系统标题、告警描述默认参数、启用/不启用标注、违规类型等初始化参数进行配置； 支持业务系统对接配置，包括业务系统路径、违规类型映射等参数；支持系统参数集群部署； 单台支持400路视频的接入分析，支持每10分钟分析一次； 19英寸2U标准机架式服务器； CPU：不少于1颗14核处理器，主频不低于2.1Ghz； GPU：不少于2张企业级GPU卡，单卡性能不低于NVIDIA Tesla P4； 内存：不低于64G DDR4； 硬盘：不少于480G SSD； 可以通过IE浏览器可远程查看或者设置相关参数。 | 套 | 4 |
| 2 | 算法及接口维护 | 智能摄像头智能算法接口维护服务，接入原客户云平台 | 套 | 4 |
| 安装集成 |  |  |  |  |
| 1 | 商铺基础数据整理 | 提供商铺基础数据整理服务：实地走访，收集街道数据情况，并检查收集到数据，编号、补充经纬度信息，店铺照片与店铺进行匹配等工作。3年。 | 项 | 1 |
| 2 | 线路维护 | 专线日常巡查维护，3年 | 套 | 4 |
| 3 | 接入摄像头调试、检查 | 提供介入摄像头调试、检查服务，根据摄像头接入要求标准现场检查安装的高度、角度、位置，以及摄像头的主要参数，沟通接入的方式，3年 | 套 | 4 |
| 4 | 前端设备摄像头信息配置到市容平台，前端摄像头识别画框 | 服务要求：摄像头端的IP、经纬度、编号等信息配置到市容平台中、根据每个前端摄像头照射范围内的店铺信息进行关联配置，画出该店铺门口需要识别的区域虚拟框线和配置相应的识别算法并进行调试修改。 | 套 | 4 |
| 5 | 传输链路 | 注：传输链路服务，用于监控视频数据实时传输，3年 | 项 | 1 |
| 五一路-农行设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端部分 |  |  |  |
| 硬件--提供前端摄像机监控服务，并接入客户原有云平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智能网络摄像机监测 | 400万 1/1.8" 星光智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 采用深度学习去误报算法，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 宽动态: 120 dB 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 焦距&视场角: 2.7~13.5mm，水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~18.9°，对角视场角：122.6°~38.7° 补光灯类型: 默认红外补光，可切换暖白光 补光距离: 暖白光：最远可达30 m；红外光：最远可达50 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 电源输出:DC12 V，50 mA 复位: 支持 接口类型: 外甩线 支持RS-485 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 产品尺寸: 227 × 120 × 101 mm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 设备重量: 1075 g 带包装重量: 1520 g 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 2，Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 35 cm 电流及功耗: DC：12 V，0.95 A，最大功耗：11.34 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.22A~0.35 A，最大功耗：12.95 W 防护: IP67 | 套 | 2 |
| 2 | 智能网络摄像球机监测 | 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 150 m 供电方式: AC24 V 电源接口类型: 甩线 电流及功耗: 最大功耗：42 W（其中加热10 W，补光灯18 W） 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø220 mm × 353.4 mm 重量: 4.5 kg 防护: IP66 | 套 | 1 |
| 3 | 室外配套设备 | 提供室外配套设备服务：服务性能不低于以下要求：二合一网络防雷器，电源自动重合闸，多功能插座，风扇，温控开关，光模块，监控接入交换机， | 套 | 3 |
| 4 | 前端设备控制箱 | 提供前端设备控制箱服务：服务性能不低于以下要求：410*380*220mm,厚度不低于1.2mm，表面为喷塑处理，具有防锈防尘防水防盗的功能，防护等级不低于IP54 | 套 | 3 |
| 5 | 前端设备接电 | 提供设备接电服务 | 套 | 3 |
| 6 | 安装集成 |  | 项 | 1 |
| 后端服务 |  |  |  |  |
| 1 | AI智慧算法资源 | 提供AI智慧算法应用服务器资源服务，3年，服务性能要求不低于以下要求： AI智慧千寻分析服务器： 支持对视频中是否出现疑似占道经营行为、是否出现疑似游摊小贩行为、是否出现疑似店外经营行为、是否出现疑似乱堆物堆料行为、是否出现疑似暴露垃圾行为、是否出现疑似打包垃圾行为、是否出现疑似沿街晾挂行为、是否出现疑似经营撑伞行为、是否出现疑似垃圾箱满溢行为、是否出现疑似非机动车占道行为、是否出现疑似户外违规广告行为、渣土车盖板异常未完全关闭、出现违规建筑进行智能分析和识别；支持在实时预览中对违规场景进行手动抓拍，上报一张全景图和近景图； 支持在实时预览的时候进行动画告警展示 ； 支持告警信息动态列表展示，支持10条告警记录展示； 支持告警数据实时展示，支持展示告警详细信息、地图热点分布、点位在线率、违规总数等数据； 支持查看违规告警抓拍图片的去重展示功能，支持查看违规的记录的当前处理数及待处理数；支持查看违规详情及对违规结果进行审核； 支持一张图片展示多个违规告警信息，支持对告警自动设置置信度作为审核参考；支持告警图片放大查看、支持对图片进行违规场景人工标注； 支持对违规记录相关联的视频进行实时视频播放和录像回放，辅助审核； 支持图片审核的结果上报； 支持按照关键字（监控点、审核状态、违规类型、告警时间等）对违规记录进行检索； 支持检索结果以缩略图展示，并支持分页展示； 支持将告警结果以ZIP形式导出； 支持导出图片详情或者仅导出告警列表两种形式； 支持对监控点信息、违规类型、区域违规总数、告警数据、违规处理数据等进行统计和展示； 支持按照工作日和自定义两种时间模版； 支持对系统标题、告警描述默认参数、启用/不启用标注、违规类型等初始化参数进行配置； 支持业务系统对接配置，包括业务系统路径、违规类型映射等参数；支持系统参数集群部署； 单台支持400路视频的接入分析，支持每10分钟分析一次； 19英寸2U标准机架式服务器； CPU：不少于1颗14核处理器，主频不低于2.1Ghz； GPU：不少于2张企业级GPU卡，单卡性能不低于NVIDIA Tesla P4； 内存：不低于64G DDR4； 硬盘：不少于480G SSD； 可以通过IE浏览器可远程查看或者设置相关参数。 | 套 | 3 |
| 2 | 算法及接口维护 | 智能摄像头智能算法接口维护服务，接入原客户云平台 | 套 | 3 |
| 安装集成服务 |  |  |  |  |
| 1 | 商铺基础数据整理 | 提供商铺基础数据整理服务：实地走访，收集街道数据情况，并检查收集到数据，编号、补充经纬度信息，店铺照片与店铺进行匹配等工作。3年。 | 项 | 1 |
| 2 | 线路维护 | 专线日常巡查维护，3年 | 套 | 3 |
| 3 | 接入摄像头调试、检查 | 提供介入摄像头调试、检查服务，根据摄像头接入要求标准现场检查安装的高度、角度、位置，以及摄像头的主要参数，沟通接入的方式，3年 | 套 | 3 |
| 4 | 前端设备摄像头信息配置到市容平台，前端摄像头识别画框 | 服务要求：摄像头端的IP、经纬度、编号等信息配置到市容平台中、根据每个前端摄像头照射范围内的店铺信息进行关联配置，画出该店铺门口需要识别的区域虚拟框线和配置相应的识别算法并进行调试修改。 | 套 | 3 |
| 环卫路设备清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前端部分 |  |  |  |
| 硬件--提供前端摄像机监控服务，并接入客户原有云平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智能网络摄像球机监测 | 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远） 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 150 m 供电方式: AC24 V 电源接口类型: 甩线 电流及功耗: 最大功耗：42 W（其中加热10 W，补光灯18 W） 工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø220 mm × 353.4 mm 重量: 4.5 kg 防护: IP66 | 套 | 2 |
| 2 | 室外配套设备 | 提供室外配套设备服务：服务性能不低于以下要求：二合一网络防雷器，电源自动重合闸，多功能插座，风扇，温控开关，光模块，监控接入交换机， | 套 | 2 |
| 3 | 前端设备控制箱 | 提供前端设备控制箱服务：服务性能不低于以下要求：410*380*220mm,厚度不低于1.2mm，表面为喷塑处理，具有防锈防尘防水防盗的功能，防护等级不低于IP54 | 套 | 2 |
| 4 | 前端设备接电 | 提供设备接电服务 | 套 | 2 |
| 5 | 安装集成 |  | 项 | 1 |
| 后端服务 |  |  |  |  |
| 6 | AI智慧算法资源 | 提供AI智慧算法应用服务器资源服务，3年，服务性能要求不低于以下要求： AI智慧千寻分析服务器： 支持对视频中是否出现疑似占道经营行为、是否出现疑似游摊小贩行为、是否出现疑似店外经营行为、是否出现疑似乱堆物堆料行为、是否出现疑似暴露垃圾行为、是否出现疑似打包垃圾行为、是否出现疑似沿街晾挂行为、是否出现疑似经营撑伞行为、是否出现疑似垃圾箱满溢行为、是否出现疑似非机动车占道行为、是否出现疑似户外违规广告行为、渣土车盖板异常未完全关闭、出现违规建筑进行智能分析和识别；支持在实时预览中对违规场景进行手动抓拍，上报一张全景图和近景图； 支持在实时预览的时候进行动画告警展示 ； 支持告警信息动态列表展示，支持10条告警记录展示； 支持告警数据实时展示，支持展示告警详细信息、地图热点分布、点位在线率、违规总数等数据； 支持查看违规告警抓拍图片的去重展示功能，支持查看违规的记录的当前处理数及待处理数；支持查看违规详情及对违规结果进行审核； 支持一张图片展示多个违规告警信息，支持对告警自动设置置信度作为审核参考；支持告警图片放大查看、支持对图片进行违规场景人工标注； 支持对违规记录相关联的视频进行实时视频播放和录像回放，辅助审核； 支持图片审核的结果上报； 支持按照关键字（监控点、审核状态、违规类型、告警时间等）对违规记录进行检索； 支持检索结果以缩略图展示，并支持分页展示； 支持将告警结果以ZIP形式导出； 支持导出图片详情或者仅导出告警列表两种形式； 支持对监控点信息、违规类型、区域违规总数、告警数据、违规处理数据等进行统计和展示； 支持按照工作日和自定义两种时间模版； 支持对系统标题、告警描述默认参数、启用/不启用标注、违规类型等初始化参数进行配置； 支持业务系统对接配置，包括业务系统路径、违规类型映射等参数；支持系统参数集群部署； 单台支持400路视频的接入分析，支持每10分钟分析一次； 19英寸2U标准机架式服务器； CPU：不少于1颗14核处理器，主频不低于2.1Ghz； GPU：不少于2张企业级GPU卡，单卡性能不低于NVIDIA Tesla P4； 内存：不低于64G DDR4； 硬盘：不少于480G SSD； 可以通过IE浏览器可远程查看或者设置相关参数。 | 套 | 2 |
| 7 | 算法及接口维护 | 智能摄像头智能算法接口维护服务，接入原客户云平台 | 套 | 2 |
| 安装集成服务 |  |  |  |  |
| 8 | 商铺基础数据整理 | 提供商铺基础数据整理服务：实地走访，收集街道数据情况，并检查收集到数据，编号、补充经纬度信息，店铺照片与店铺进行匹配等工作。3年。 | 项 | 1 |
| 9 | 线路维护 | 专线日常巡查维护，3年 | 套 | 2 |
| 10 | 接入摄像头调试、检查 | 提供介入摄像头调试、检查服务，根据摄像头接入要求标准现场检查安装的高度、角度、位置，以及摄像头的主要参数，沟通接入的方式，3年 | 套 | 2 |
| 11 | 前端设备摄像头信息配置到市容平台，前端摄像头识别画框 | 服务要求：摄像头端的IP、经纬度、编号等信息配置到市容平台中、根据每个前端摄像头照射范围内的店铺信息进行关联配置，画出该店铺门口需要识别的区域虚拟框线和配置相应的识别算法并进行调试修改。 | 套 | 2 |

说明：

1.1投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

1.2报价含安装、增值税票及保修、指定地点运输费用、卸货及上楼等搬运费用。

2.项目概述

本项目为常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-2023年度戚墅堰街道老旧小区改造监控采购，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

二、商务要求

1.交付的时间和地点

1.1交货日期：合同签订后100天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试完成。

1.2交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

1.3安装地址：采购人指定地点和楼层。

2.付款条件

2.1合同签订后支付合同价款10%，货物到达采购人指定地点完成安装并验收合格后付至合同金额的60%，审计结束中标人按要求开具发票，采购人收到发票后30日内付至审定价的90%，余款10%在项目验收合格后一年付清。（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）

2.2中标人必须开具有效全额发票，凭票向采购人申请付款，同时随票须附采购人所需办理付款的其他相关材料。因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

3.包装和运输

3.1投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3.2投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

4.售后服务（质保期）

4.1质保期

4.1.1投标人报价时须承诺所供货物免费质保期为3年（包括3年免费设备维保及人工维保）（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

4.1.2中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

4.2售后服务

4.2.1质量保证书一套（包括但不限于产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、质量保修期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。质保期后，投标人提供终生服务，保证零配件的供给，售后服务免收所有人工费用，所需材料须经采购人认可。

4.2.2质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

4.2.3投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

4.2.4因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

4.2.5投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

4.2.6投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。

4.3人员培训

4.3.1投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。

4.3.2对采购人员工进行设备安全培训。

4.3.3提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.3.4中标人应免费提供一定数量的培训资料。

5.保险：投标人应承担相应货物的保险费。

三、技术要求

1.基本要求

1.1投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

1.2投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

1.3投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始供货之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

2.验收标准

2.1产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.2对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

2.3经双方共同验收，产品性能参数达不到招标要求的，采购人可以拒收，并可以无条件解除合同。

3.其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目未设置预留份额情形属于：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、 充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

- 第六章  拟签订的合同文本

采购方（甲方）:                                   签约时间：

供货方（乙方）:                                   签约地点：

项目编号：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就             项目一事，达成如下合同条款：

第一条 甲、乙双方经营资格及承诺

1、依据相关法律法规合法设立并有效存续的法律实体。

2、本合同之签字页上该方名称一栏中的签字均系分别由获该方正式授权的签字人有效签署。

第二条 项目清单、产品品牌及金额

详见附件

第三条 合同总价款

1、本合同产品总价款为：¥             （大写）：

2、说明：①本项目采取单价不变，数量按实结算的方式进行结算；另该合同中设备单价确定不变；②项目实施中如发生项目变更，要经双方签证确认，方可对费用进行调整，并完善签证手续，作为费用调整后的结算凭证。

本合同固定全费用单价包含但不限于采购范围内相应货物（服务）设计、制造、采购、供货、运输（至指定地点）、仓储、装卸、安装到位、调试、检测、产品保护、备品备件、验收、移交、售后服务、培训、质保期服务、专利技术和完成这些工作所需的设备、材料、工器具、人工、机械、各种税费以及其他相关服务，甲方不再支付其他任何费用。

第四条 付款方式

合同签订后支付合同价款10%，货物到达甲方指定地点完成安装并验收合格后付至合同金额的60%，审计结束乙方按要求开具发票，甲方收到发票后30日内付至审定价的90%，余款10%在项目验收合格后一年付清。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

乙方必须开具有效全额发票，凭票向甲方申请付款，同时随票须附甲方所需办理付款的其他相关材料。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。

第五条 质量标准

1、乙方应保证其所提交的产品质量符合如下要求，孰高者为准：

1.1符合国家和行业最新标准及国家产品强制性认证（即3C认证）规定。

1.2甲方对产品有特殊要求的，按甲乙双方商定的技术条件或补充的技术要求执行；

2、甲方对产品有特殊要求的，甲方需及时提出书面请求，后按甲乙双方商定的技术条件或补充的技术要求达成书面文件并执行。

3、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

5、其他：“无”

第六条 产品包装与产品损耗

1、产品的包装应为：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、包装物（不回收/回收）：包装物不回收，但乙方安装完成应将包装物和安装产生的垃圾带离相关场所。

3、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

4、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

5、本合同结算数量以交货验收合格的数量为准，合同总价以最终结算数量为准做相应增减。

第七条 交付、运输及保险

1、交货时间：接甲方指定日期内送至现场，厂方产品合格证、检测报告等验收资料随货同行。

2、交货地点： 甲方指定地点 。

3、乙方应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由乙方负责。

4、其他：“无”。

第八条 产品验收

1、乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

3、货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

6、甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

7、其他：“无”。

第九条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到保修请求，维修应在   小时内响应，   小时内维修人员到达现场，排除故障；   小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。质保期后，乙方提供终生服务，保证零配件的供给，售后服务免收所有人工费用，所需材料须经甲方认可。

3.6质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

3.7所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.8保修期后的货物维护由双方协商再定。

4、本项目免费保修期为     年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1、如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5、乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6、乙方未按本合同的规定和相关服务承诺提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

10、其他：“无”。

第十一条 不可抗力

1、如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水等恶劣天气）和战争。

2、在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。

3、当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。

第十二条 争议解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十三条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 其他条款

1、本合同自双方方代表签字或单位盖章后生效。如尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定约定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式 伍 份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

3、本合同履行完成后自动终止。

（本页为盖章页，无正文）

甲方(盖章):                               乙方(盖章):

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：                             法定代表人：

经办人：                                 经办人：

电话：                                   电话：

见证单位：

单位名称（章）：常州青枫招标有限公司

单位地址：常州市钟楼区运河路198号博济新博智汇谷5栋202室

经办人：                               见证时间：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件电子件或电子证照

- 1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市武进区戚墅堰街道办事处

常州青枫招标有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和税收违法黑名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市武进区戚墅堰街道办事处

常州青枫招标有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:      性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

3  授权委托书（如有，实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （投标人名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

被授权人有效期内的身份证正反面复印件：

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

注：

1.被授权人参加开标会议时，须按提交授权委托书。

2.身份证复印件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由投标人自行承担。

4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 投标报价 （含税报价） | 大写：人民币 |
| --- | --- |
|  | 小写：¥ |
| 标段号 |  |
| 供货时间 |  |
| 免费质保期 |  |
| 备注 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

3.此表价格与系统单独填报的报价不一致时，以系统填报的报价为准。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________   标段号：         报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表适用于所有标段，应按标段分别填写。分项报价表投标总价金额应与对应标段开标一览表投标报价金额一致。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  中小企业声明函

说明：

1）本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 常州市武进区戚墅堰街道办事处的常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-2023年度戚墅堰街道老旧小区改造监控采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目实施方案；

2）验收方案；

3）售后服务方案；

4）培训服务；

5）其他。

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                      项目名称：_______________________

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                    项目名称：_______________________

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料