常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：揽月湾东岗智慧公厕采购安装项目

项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2023-0002

采 购 人：常州市武进区西湖街道办事处

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受 常州市武进区西湖街道办事处（采购单位）的委托，就揽月湾东岗智慧公厕采购安装项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于  2024  年 1 月 9 日  09  点  00  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2023-0002

2.项目名称：揽月湾东岗智慧公厕采购安装项目

3.项目预算金额：240万元

4.项目最高限价：224.397095 万元

5.采购需求：本项目为装配式公厕采购安装项目，主要是公厕整体装饰、智能化设备安装及基础设施施工等内容

6.合同履行期限：合同签订后60日历天完成采购安装并通过验收。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2023年 12月25 日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。

注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年 1月9 日09:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区西湖街道办事处

地    址：常州市武进区稻香路2号

联系方式：0519-86920876

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼

联系方式：0519-89980195

3.项目联系方式

项目联系人：钟工

电      话：0519-89980195

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：£服务 货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是 否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目适用£不适用。 £本项目为单一产品采购项目。 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 蹲便器 。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： 不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司，并至__室做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |

| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于_2023_年12_月_26日_17时00_分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（41314371@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系电话：0519-89980195； 通讯地址：武进楼区华东机电城8号楼10 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：招标代理费按发改【2011】534号文标准七折收取 如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：由成交供应商在领取中标通知书前一次性直接支付给代理人。 |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司提出，由江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司负责答复。

采购人及江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司不接受未填写快递运单的快件）。

江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司质疑接收：

联系地址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼；

联系电话：0519-89980195；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；投标文件报价不得改变清单中项目名称、规格、单位。各分项单价不得超过各分项控制价。 |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其它供应商的价格分统一按照以下公式计算= (评标基准价/投标报价)×30。 | 30 |  |
| 主观分（30分） | 2.1安装调试方案： 总体概述：安装调试方案针对性及施工标段划分：措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分；措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 2.2进度计划措施： 进度计划和各阶段进度的保证措施；措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分；措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； 措施方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 2.3安全保障措施： 有安全制度、安全预案、全员安全培训计划；有安全设施配备及安全检查及记录要求；有意外伤害赔偿措施和风险规避措施；有事故发生后的应对处理办法。 （1）内容整体完善，内容清晰完整，方案可行性强，思路清晰，得5分； （2）内容整体合理，方案可行性较强，思路较清晰，得3分； （3）内容整体一般，方案具有一定可行性，思路一般，得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 2.4质量保障方案： 质量保障方案：投标人提供质量保障方案，有明确的质量控制目标和质量保障措施。根据方案的完整性、可靠性、合理性进行综合评分，方案完整、可靠、合理的，得5分；方案较完整、可靠、合理的，得3分；方案不太完整、可靠、合理的，得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 2.5售后服务方案： 投标人提供的售后响应时间、售后服务方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺以及应急处理措施等：方案合理完善，可行性高，内容详实，得5分；方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得3分；方案一般得1分；未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 2.6合理化建议： 投标人提供合理化建议及合理优化方案根据所提供的建议及优化方案的合理性、经济性和可行性等方面。 方案内容非常完善、合理且可操作性强的，得5分； 方案内容较为完善、较合理且可操作性较强的，得3分；方案内容一般、合理且可操作性一般的，得1分； 未提供不得分。 | 5 |  |
| 客观分(40分) | 3.1企业业绩： 投标人自 2020 年 1 月 1 日以来承担过装配式公厕类似项目，每有一项得 1 分，最高得 5分。 | 5 | 1、提供中标通知书及合同原件扫描件加盖公章。 2、时间以合同签订时间为准。 |
|  | 3.2认证体系： 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每提供一份证书得1分。最高得3分。 | 3 | 提供相应证书，且在认监委网站查询状态须为“有效”。 |
|  | 3.3企业实力： 投标人2022年1月1日以来获得市级及以上政府部门颁发的专精特新企业称号的证书得2分。 | 2 | 提供相关证书扫描件，时间以颁发证书时间为准。 |
|  | 3.4技术参数： 技术参数：技术要求的符合性，即对提供产品的技术参数、配置、性能是否符合或优于采购文件要求进行评价。符合技术要求的得基本分30分， 带“★”项为重要技术参数，有一项负偏离扣2分。不带“★”项有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 30 | 提供采购清单中带“★”的检测报告，具有权威机构出具（CMA和CNAS认证）的检测报告加盖公章，同时符合国家标准或高于国家标准。 其余满足采购清单要求，在技术要求响应及偏离表中做出响应，否则视为不满足。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

1、项目名称：揽月湾东岗智慧公厕采购安装项目

2、项目地点：常州市武进区揽月湾。

3、招标范围及主要工作内容：揽月湾东岗智慧公厕采购及安装，包括相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容；

4、合同履行期限：签订合同后，60天内完成该项目的供货和安装。

二、质量要求

1.中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，招标人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

2.报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的外观、包装、运输应按国家规定、部颁标准或行业主管部门规定执行，如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人负一切责任。

4.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按承诺。

8.中标人自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

三、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建改造部分 |  |  |  |  |  | 628,900.00 |  |
| 1 | 原卫生间拆除 | 原卫生间整体拆除、 垃圾清理归堆 | - | m2 | 84 | 80.00 | 6,720.00 |  |
| 2 | 垃圾外运 | 垃圾外运， 运距弃场施工单位自行考虑 | - | 车 | 20 | 1,000.00 | 20,000.00 |  |
| 3 | 场地平整 | 场地平整、清理 | - | m2 | 252 | 15.00 | 3,780.00 |  |
| 4 | 房屋基础 系统 | 基础土方开挖、 钢筋砼基础浇筑 | （1）基础下挖、土方外运及平整、夯实。下挖深度为：1900mm | m2 | 136 | 700.00 | 95,200.00 |  |
|  |  |  | （2）混凝土垫层。垫层厚度为：100mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）钢筋捆扎、模板支护、条形基础浇筑及养护、基坑回填。采用16mm螺纹钢筋+c30混凝土浇筑条形基础（具体施工详见施工图纸），模板制安与拆除以及混凝土养护。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 新建装配式房屋 | 钢架基础、墙体及屋面 | （1）房屋高度：公厕室内净高≥3米，外部≥4米。 | m2 | 136 | 3,700.00 | 503,200.00 |  |
|  |  |  | （2）房屋设计使用年限：20年。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）供货及服务内容：材料、设备、安装及调试。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）屋面系统：屋面材料采用直立锁边钛锌板；屋面防水采用3mmSBS防水卷材；屋面排水采用自由落水；屋面保温50+50mm双层错缝铺设,80kg/m3保温岩棉，双面铝箔；屋面框架采用Q235B重钢结构。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）墙面系统：外墙采用80厚（含龙骨）铝复合板饰面，刮腻子刷涂料；保温采用纤维岩棉填充，厚度不低于50mm；柱体框架采用Q235B重钢；内墙采用200mm厚加气混凝土砌块墙，瓷砖、墙面装饰板、涂料饰面。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）地面系统：素土夯实，压实系数≥0.90，80厚C15混凝土，最薄处30厚度C20细石混凝土，1.5厚度聚氨酯防水涂料两道；面层采用18厚1:2.5水泥彩色石子地面磨光打蜡；室外活动区采用30厚防腐木地板，广场地面采用30厚青石板。 |  |  |  |  |  |
| 二 | 装饰部分 |  |  |  |  |  | 432,300.00 |  |
| 1 | 外立面装饰 | 室外檐廊金属格栅吊顶、水晶灰超白玻、哑光复合铝板等 | （1）吊顶：室外檐廊吊件中距横向≤500，纵向≤2000，与钢结构固定，C型轻钢龙骨中距400，80高铝型材方通。 | m2 | 136 | 1,100.00 | 149,600.00 |  |
|  |  |  | （2）外墙面：加气混凝土墙体，抹5厚DBI砂浆内压入一层耐碱玻纤网格布刮腻子刷涂料，80厚（含龙骨）铝复合板饰面。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）幕墙：玻璃幕墙氩气，暖边，双银lowE，超白，均质化处理。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室内墙顶地装饰 | 石膏板吊顶、采光天窗、墙地砖、墙面装饰板、原木色门、原木色成品隔断等 | （1）吊顶：Φ8钢筋吊环（勾）纵向中距≤800，横向400；U型轻钢龙骨横撑中距≤600与次龙骨连接；12厚纸面石膏板面层；乳胶漆或防水乳胶漆。 | m2 | 136 | 1,800.00 | 244,800.00 |  |
|  |  |  | （2）墙面：200厚加气混凝土砌块墙；聚合物水泥砂桨修补墙面；瓷砖、墙面装饰板、涂料饰面。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3） 地面：室内现浇水磨石密封固化剂防水面层，采用18厚1:2.5水泥彩色石子地面磨光打蜡。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4） 门窗：厕所大门采用敞开式预留洞口，与幕墙装饰融为一体；内门采用实木复合平开门、铝合金玻璃推拉门；窗户采用铝合金玻璃采光天窗，选用优质断桥铝合金材质，满足保温、隔音要求， 窗户大小需做到在满足自然通风条件的基础上做到隐蔽性，保护如厕人员的隐私安全。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5） 厕间隔断：材质采用18mm厚二代抗倍特卫生间专用隔断板；隔断板上沿距地面高度应在2000mm以上，下沿距地面高度应在150mm以内；五金件配件材质为304不锈钢或铝合金材质；有无人指示灯或指示牌可以根据颜色或文字提示厕间使用状态。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6） 小便斗隔断：材质采用18mm厚二代抗倍特卫生间专用隔断板；隔断板上沿距地面高度应在1200mm以上，下沿距地面高度应在600mm以内；小便斗隔断上方需安装置物板（架）深度不小于160mm；五金件配件材质为304不锈钢或铝合金材质。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 定制家具 | 阅读区桌椅、书柜；管理间柜子、床；第三卫生间设备 | （1）管理间：成品采购柜子、床； | 项 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |
|  |  |  | （2）阅读区：成品采购桌椅、书柜； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）其他：厕间扶手、第三卫生间落地扶手、婴儿护理台、儿童座椅，不锈钢材质，纳米除菌涂层；所有蹲便器均安装扶手，第三卫生间坐便器扶手需要带折叠功能。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 标识标牌 | 室内外标识、标牌 | （1）室外标识标牌：不锈钢材质，抗指纹处理。 | 项 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 |  |
|  |  |  | （2） 室内标识标牌：亚克力材质。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 外墙脚手架搭设 |  | - | m2 | 136 | 25.00 | 3,400.00 |  |
| 6 | 大型机械进出场费 |  | - | 项 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 三 | 室外部分 |  |  |  |  |  | 277,120.00 |  |
| 1 | 室外区域装饰 | 绿植区、活动区、坡道 | （1）室外活动区含无障碍坡道采用30厚防腐木地板，宽度90，间隙10，沉头木螺栓固定，间距200，广场地面采用30厚青石板，自然面，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝；卵石地面采用粒径80-100优质卵石嵌砌卧牢，内外两圈120高5厚锈钢板；花岗岩石立道牙高出道路150，高出绿化50。 | m2 | 116 | 320.00 | 37,120.00 |  |
|  |  |  | （2）绿植区、活动区、坡道处绿化布景。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外景观 | 环形景观座椅 | 定制环形景观座椅。 | 个 | 5 | 38,000.00 | 190,000.00 |  |
| 3 | LOGO景观墙 | 不锈钢景观背景墙 | 定制不锈钢景观背景墙。 | 项 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 4 | 亮化系统 | 景观广场布置地埋灯、射灯、柱灯、线性灯带等 | 景观广场布置地埋灯、射灯、柱灯、线性灯带。 | 项 | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 四 | 安装部分 |  |  |  |  |  | 311,445.00 |  |
| 1 | 强弱电、 上下水管线预埋 | 强弱电管线预埋、上下水、泡沫管排布、灯具开关插座、配电箱安装 | （1）给水管路材质为：PP-R给水管，规格为：De32、De25、De20；排水管路材质为：PVC排水管，规格为：Φ160、Φ110、Φ75、Φ50。 | m2 | 136 | 450.00 | 61,200.00 |  |
|  |  |  | （2）泡沫液供液系统管理铺设，采用De25PPR管热熔安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）强弱电电气管线铺设及配电设备安装。电气线路采用国标电线，穿管暗敷，所有电线均采用PVC 保护套管，所有电路汇总于电控箱，控制箱集成在工具间内。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）照明设备及安装。照明设备包含夜间照明灯具、应急照明、灭蚊灯具、室外亮化照明，所有照明器具均采用LED照明。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）开关、插座及安装。86型开关、插座面板暗装。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外水电 | 室外给水管路接驳5米范围内；室外供电线路接驳10米范围内 | （1）室外给水系统管路接驳（5米范围以内），材质为PP-R给水管或PE给水管，管径De50。 | 项 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
|  |  |  | （2）室外供电系统线路接驳（10米范围以内），YJV5*10mm2铜芯电缆穿Φ50PVC管埋地敷设。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 自来水增压系统 | 自来水变频增压泵、压力罐、相关配件及安装。 | （1）1.1KW变频增压泵、口径2寸。 | 套 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
|  |  |  | （2）30L不锈钢压力罐。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 负压排风设备 |  | （1）排风扇、相关附件及安装。排风扇为集成式排气扇600*600，功率为100W | 套 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |
|  |  |  | （2）排风管道、相关附件及安装。排风管道材质为PVC管道，规格Φ160 |  |  |  |  |  |
| 5 | 核心产品：蹲便器 | 安全节水，包含所需五金件 | （1）蹲便器材质为陶瓷。 | 套 | 12 | 3,800.00 | 45,600.00 |  |
|  |  |  | （2）蹲便器同时具备泡沫冲洗与水冲洗两种冲洗功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）蹲便器冲水控制为感应式控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）★蹲便器水效等级不低于1级。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）★蹲便器平均用水量≤5L。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）★水封深度≥50mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）★排放功能，洁具排放功能测试中，实验冲出物个数≥10个。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 坐便器 | 安全节水，包含所需五金件 | （1）坐便器材质为陶瓷。 | 套 | 4 | 5,750.00 | 23,000.00 |  |
|  |  |  | （2）坐便器同时具备泡沫冲洗与水冲洗两种冲洗功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）坐便器冲水控制为感应式控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）★坐便器水效等级不低于2级。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）★坐便器平均用水量≤5L。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）★水封深度≥50mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）★排放功能，洁具排放功能测试中，实验冲出物个数≥10个。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 儿童坐便器 | 安全节水，包含所需五金件 | （1）坐便器材质为陶瓷。 | 套 | 1 | 2,960.00 | 2,960.00 |  |
|  |  |  | （2）坐便器同时具备泡沫冲洗与水冲洗两种冲洗功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）坐便器冲水控制为感应式控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）★坐便器水效等级不低于2级。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）★坐便器平均用水量≤5L。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）★水封深度≥50mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）★排放功能，洁具排放功能测试中，实验冲出物个数≥10个。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 小便器 | 安全节水，包含所需五金件 | （1）小便器材质为陶瓷。 | 套 | 7 | 3,800.00 | 26,600.00 |  |
|  |  |  | （2）小便器同时具备泡沫冲洗与水冲洗两种冲洗功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）小便器冲水控制为感应式控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）★小便器水效等级不低于1级。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）★小便器平均用水量≤0.5L。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）★水封深度≥50mm。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）★存水弯最小通径可以保证直径为23mm的小球通过。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 泡沫液供液系统 | 为厕所内全部洁具提供统一的泡沫液供给 | （1）供液方式为集中供液，整体供液系统可以为卫生间内所有洁具供给泡沫液。 | 套 | 1 | 7,200.00 | 7,200.00 |  |
|  |  |  | （2）泡沫液补充形式为，泡沫液耗材容器整体更换。禁止采用散装加液方式。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 泡沫液（补充液） | 10L | （1）泡沫液包装为桶装，便于整体更换。 | 套 | 1 | 885.00 | 885.00 |  |
|  |  |  | （2）泡沫液成分应安全可靠。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）泡沫液每桶净含量≥10L。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 洁具软件控制系统 | 控制软件 | （1）★软件系统具备感应触发洁具发泡功能。 | 套 | 24 | 1,100.00 | 26,400.00 |  |
|  |  |  | （2）★软件系统具备感应触发洁具冲水功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）★软件系统具备可通过实体按键触发冲水功能。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 一体式洗手台 | 出水、洗手液、烘干、感应一体化 | （1）洗手台采用整体式设计，出水、出皂液、烘干功能全部集成在一体式设备外壳或结构中。 | 套 | 8 | 7,200.00 | 57,600.00 |  |
|  |  |  | （2）洗手台采用人造石台面，一体式镜柜，整体固定式安装。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）设备额定电压220V。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）设备额定功率≤1000W。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）★设备通过泄露电流测试，测试结果为合格。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）★防水保护等级至少为IPX4。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）★设备在使用中易与人体接触部分或可能成为导电性液体，与设备带点部件无直接接触。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （8）设备应有必要的使用安全设计，不应有锋利、尖锐等棱边，满足设备在使用或维修过程中的安全性。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 拖把清洁池 | 拖把池、龙头 | （1）拖把清洁池材质为陶瓷。 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |
|  |  |  | （2）龙头为加长铜制或不锈钢龙头。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 中央空调 | 5匹一拖五中央空调 | （1）中央空调：5匹一拖五，电压/频率：220V/50HZ，制冷量：18000W，外机噪音：56dB(A)，制热量：20000W。 | 台 | 1 | 45,000.00 | 45,000.00 |  |
|  |  |  | （2）主机防盗设施。 |  |  |  |  |  |
| 五 | 智能化系统 |  |  |  |  |  | 336,050.00 |  |
| 1 | 卫生间物联网系统 | 卫生间物联网系统硬件与软件，以及满足各项功能的模块部件。 | （1）配置厕位无线传感器24套，要求：红外/平台远程数据设置/具备远程软件升级功能/双重防水防潮设计/防水接头设计，具备功能：收集厕位设备运行状态、使用频率、人次以及使用量等信息传送主机，接收主机相关信息更改自身内部时间数据。 | 套 | 1 | 65,500.00 | 65,500.00 |  |
|  |  |  | （2）配置温湿度、硫化氢与氨气浓度有线传感器。具备四合一高精度检测输出、12V供电、485通讯接口，标准MODBUS-RTU通讯协议。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）配置物联网平台主机设备1套，要求：工业级智能主机、定时开关机、上电自动开机、全固态硬盘、四核2.0GHz SOC、内嵌式CPU、内嵌式4G物联网网卡、VGA和HDMI双独立显示。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）配置物联网显示屏1套，要求：分辨率：1920*1080，屏幕尺寸40英寸，比列16：9，电源：AC 220V。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）配置物联网管理系统软件1套，要求：专业公厕管理定制软件，自带网关功能和大屏显示、数据实时上传下发。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）配置物联网管理系统云平台1套，要求：一次性开发后期免费使用、维护、升级。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）设备服务器配置：CPU≥2核、内存≥8GB、硬盘容量≥128GB。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （8）★具备洁具通讯显示，可以显示洁具控制系统与物联网系统通信是否正常。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （9）★具备厕位有无人显示功能，厕位有无人信号响应时间＜10秒。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （10）★具备日人流量、总人流量显示功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）★具备用水量、用电量显示功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）★具备温度、湿度实时显示功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）★具备厕所臭气浓度（氨气、硫化氢）显示功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）★具备与管理平台数据通信功能，实时传输有无人信息。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （15）具备专属物联网服务器云平台，相关物联网数据可以保留至最近一年的存储，用于历史追述的功能。（本项须提供云平台服务器采购或租赁合同，以证明供应商具备云服务器的使用权利。） |  |  |  |  |  |
| 2 | 厕间晕倒检测报警系统 | 含设备与软件 | （1）晕倒报警系统设备采用集成一体化设计，采用整机安装形式。 | 套 | 13 | 2,350.00 | 30,550.00 |  |
|  |  |  | （2）晕倒报警系统设备采用非可视光电感应判定方式来实现厕间内如厕人员是否存在晕倒情况的判定。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）晕倒报警系统设备具备实体按键或按钮，可以手动控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）蹲、坐便间晕倒检测报警系统设备安装在厕间内隔断板下沿处。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）第三卫生间晕倒检测报警系统设备安装在第三卫生间墙壁。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）晕倒报警设备采用安全电压供电，电压≤36V。且不可使用电池供电。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）晕倒报警系统设备具备语音报警功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （8）晕倒报警系统设备具备介入物联网系统的功能，并实现与物联网系统的联动使用。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （9）设备额定功率≤15W。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （10）★设备通过泄露电流测试，测试结果为合格。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）★防水保护等级至少为IPX0。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）★设备在使用中满足具备操作人员接触属性。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 蹲便器地面保洁机器人 | 含设备与软件 | （1）智能保洁机器人系统设备采用嵌入式安装设计，安装后有隐蔽收纳功能。 | 台 | 12 | 20,000.00 | 240,000.00 |  |
|  |  |  | （2）★智能保洁机器人系统设备额定电压≤220V，额定功率≤1000W，工作电流≤5A。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）★智能保洁机器人系统设备的工作环境温度满足-5℃至+40℃的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）智能保洁机器人系统设备应在厕间设置“一键停止”按钮。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）智能保洁机器人系统设备具备语音报警功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）智能保洁机器人系统设备具备介入物联网系统的功能，并实现与物联网系统的联动使用。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）★设备绝缘等级≥CL.H。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （8）★防水保护等级至少为IPX1。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （9）★设备在工作温度下的漏电测试结果为：合格。 |  |  |  |  |  |
| 六 | 直接费小计（一+二+三+四+五） |  |  | 一+二+三+四+五 |  |  | 1,985,815.00 |  |
| 七 | 税金（六*13%） |  |  | 13% |  |  | 258,155.95 |  |
| 八 | 合计（六+七） |  |  |  |  |  | 2,243,970.95 |  |

四、产品设备交货、安装调试服务

1.中标人提供中标产品设备并送至招标人指定的地点并负责安装、调试服务，同时承担因此发生的一切费用。

2.本项目涉及到的产品从供货到安装均禁止分包或转包。

3.中标人发货到招标人指定地点时应先用函、电通告招标人。

4.产品设备交货时，外包装应完整无破损。

5.产品设备交货时，应提供到货产品设备、材料的清单，具体还包括但不限于以下的内容：

（1）产品出厂合检验格证，制造商全称、配套件的名称、型号、规格等。

（2）完备的使用说明书。

（3）安装说明书。

五、验收要求

1.投标人须提供产品设备的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

2.投标人提供的项目验收方案，在中标后有可能会作为中标人与招标人签订的合同文件中项目验收条款的依据之一。

3.中标人在完成安装任务后，招标人将视情况可能对主要原部件进行原厂检测，如检测不合格，中标人承担所有责任。

4.全部产品设备安装调试完成并全部投入使用正常运行至少1个月后，采购人组织有关评委专家和使用部门人员根据中标人提供的项目产品设备清单等，进行现场验收。

六、售后服务

1.此次采购的所有项目产品质保期1年（即12个月）。从通过项目验收之日起计。

2.投标人应提供详细的售后服务方案，包含《售后服务承诺书》，并提供相关技术支持服务。

3.中标人无论对其投标产品的售后服务有无委托均不能免除其对投标产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

4.交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

5.产品出现故障损坏时，中标人接到报修通知后，安排的维修人员在约定的时间内完成维修任务；

6.如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

7.保修期满后，中标人须承诺提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料、人工成本收取。

七、付款方式：

1、签订合同后，十个工作日内支付30%预付款；

2、安装调试验收合格后，十个工作日内支付至合同价的80%；

3、结算经审计审定后，十个工作日内支付至结算审定价97%；

4、质保金3%，待质保期满后，十个工作日内一次性付清（无息）。

八、知识产权：

1、采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

2、在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

- 第六章   合同文本

项目名称：揽月湾东岗智慧公厕采购安装项目

委托方（甲方）：常州市武进区西湖街道办事处

受托方（乙方）：

合同编号：

签订地点：

签订时间：

甲方：常州市武进区西湖街道办事处

乙方：

常州市武进区西湖街道办事处（甲方）所需揽月湾东岗智慧公厕采购安装项目以公开采购方式进行采购。经评审委员会确定：                        （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

本项目由甲方委托乙方承担，技术与分工要求详见附件：项目采购货物需求。项目地点为常州市武进区，为明确双方权责，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  项目概况

本项目位于江苏省常州市武进区,主要为揽月湾东岗智慧公厕采购安装项目；

第二条  工作内容

揽月湾东岗智慧公厕采购及安装，包括相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容；

第三条、时间要求

合同签订后60日历天完成采购安装并通过验收。本项目质量保修期1年（从验收合格之日起计算）。

第四条、合同价格与支付

4.1合同总金额为人民币        元（大写    元）。本项目采用单价合同，工程量按实际结算。综合单价：包括但不限于设备或材料的采购、包装运输、装卸、现场制作、安装、调试以及施工措施费、管理费、规费、税金等为完成此项工作的全部费用等为完成本次采购项目所发生的一切费用，结算不予调整。

4.2付款方式：

1、签订合同后，十个工作日内支付30%预付款；

2、安装调试验收合格后，十个工作日内支付至合同价的80%；

3、结算经审计审定后，十个工作日内支付至结算审定价97%；

4、质保金3%，待质保期满后，十个工作日内一次性付清（无息）。

乙方向甲方申请付款时，须提供正式税务发票。甲方在收到乙方付款申请后按上述时间节点将款项汇至乙方如下账户。

名  称：                开户行：               账  号：

第五条、质量要求

1.中标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，招标人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

2.报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的外观、包装、运输应按国家规定、部颁标准或行业主管部门规定执行，如因中标人包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标人负一切责任。

4.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.中标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7.除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按承诺。

8.中标人自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

第六条、转包或分包

6.1 本合同范围内的内容，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权予以终止合同。

第七条、甲方的权利与义务

7.1甲方向乙方提供的资料必须符合本项目所规定的要求，并安排人员与乙方工作人员交接签收工作。

7.2甲方对乙方本项目成果有异议的，应当在报告收到后 15个工作日内提出。如在上述期限内没有提出异议，乙方将视同甲方完全同意接受本项目成果。

7.3甲方应按约向乙方支付服务费。

第八条、乙方的权利与义务

8.1乙方保证按照甲方要求的所提供的图纸及招标文件完成采购安装，并对结果的质量负责。

8.2乙方保证对甲方所需的资料按保存时限进行保存，以备甲方复查。

8.3乙方保证将所有结果相关资料保密，如有泄露，责任由泄露方承担。

8.4乙方在履行本合同过程中因乙方过错发生的安全事故或侵权事件所导致的人身、财产损失均由乙方负责承担。

第九条、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任：甲方违反合同规定，未按期支付乙方合同价款的，每逾期一日，应支付乙方结算总价款的1‰作为违约金，并应当承担乙方由此造成的全部损失，逾期超过30日的，乙方有权单方面解除本合同。

9.2 乙方违约责任：乙方不能交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付结算总价款 10 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

第十条、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第十一条、合同的解除和转让

11.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

11.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

11.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

11.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

11.2.3 合同中约定的其他情形。

11.2.4有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后 30 个日历天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

11.3 合同的部分和全部都不得转让。

第十二条、合同的生效

本合同在甲乙双方签字盖章之日起生效。

第十三条、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，先进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十四条、附则

14.1 合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档，每份均具有同等法律效力。

14.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

14.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议等文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

14.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经  办  人：                 电    话：

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

项目负责人：

经  办  人：                 电    话：

开户银行：                   银行账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________                             报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★核心产品：蹲便器 投标品牌： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致采购人：

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料