武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：常州市武进区电子政务中心外网运维服务

项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0002

采 购 人：常州市武进区电子政务中心

采购代理机构：常州市武进区政府采购中心

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州市武进区电子政务中心的委托，常州市武进区政府采购中心就常州市武进区电子政务中心外网运维服务进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于  2024  年 1 月 30 日 14:00 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0002

2.项目名称：常州市武进区电子政务中心外网运维服务

3.项目预算金额：360万元（120万元/年）

4.项目最高限价：360万元（120万元/年）

5.采购需求：武进区电子政务外网驻场运维服务即将到期，其中部分网络设备及网络安全设备即将过保，同时为了提升武进区电子政务外网网络安全性需要增加采购安全服务。

6.合同履行期限：3年，（合同签订之日起至2026年12月31日），合同一年一签。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2024年1月16日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年1月30日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区电子政务中心

地址：常州市武进区行政中心1号楼12楼

联系人：陈先生

联系方式：0519-86310854

2、常州市武进区政府采购中心信息

地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼

联系人：杨女士

联系方式：0519-88068619

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

## 第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目:不适用。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于_2024_年1_月_17日17:00_前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（wjzfcg@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州市武进区政府采购中心 联系部门：常州市公共资源交易中心武进分中心项目审查科； 联系电话：0519-88068611； 通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州市武进区政府采购中心和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

## 第二节 说明

## 一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市武进区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室；

联系电话：0519-88068611；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 | 1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×分值。 | 30 |  |
| 主观分2.1-2.5评分项属于暗标评审项，各供应商提供评审材料中不能出现供应商的名称、标志、标记以及其它能够体现供应商的信息，否则2.1-2.5评分项均不得分。 |  |  |  |
| 主观分 （29分） | 2.1投标人对设备现状有较为详细的了解，根据对本项目需求情况提出项目的总体方案。 方案描述完整、阐述清晰、有针对性、可操作性强的得7分； 方案描述较完整、阐述较清晰、可操作性较强的得5分； 方案一般、阐述不够清晰、可操作性一般的得3分； 没有不得分。 | ### 7 |  |
|  | 2.2投标人对服务内容、目标、服务重点难点进行分析，提供应急处理方案。 方案描述完整、阐述清晰、有针对性、可操作性强的得7分； 方案描述较完整、阐述较清晰、可操作性较强的得5分； 方案一般、阐述不够清晰、可操作性一般的得3分； 没有不得分。 | ### 7 |  |
|  | 2.3投标人提供本项目的质量管理方案 方案描述完整、阐述清晰、有针对性、可操作性强的得5分； 方案描述较完整、阐述较清晰、可操作性较强的得3分； 方案一般、阐述不够清晰、可操作性一般的得1分； 没有不得分。 | ### 5 |  |
|  | 2.4投标人提供本项目具体合理的项目管理人员与技术人员的分工安排等方案。 方案描述完整、阐述清晰、有针对性、可操作性强的得5分； 方案描述较完整、阐述较清晰、可操作性较强的得3分； 方案一般、阐述不够清晰、可操作性一般的得1分； 没有不得分。 | ### 5 |  |
|  | 2.5投标人提供成熟的运维管理标准和运维管理方案 方案描述完整、阐述清晰、有针对性、可操作性强的得5分； 方案描述较完整、阐述较清晰、可操作性较强的得3分； 方案一般、阐述不够清晰、可操作性一般的得1分； 没有不得分。 | ### 5 |  |
| 客观分 （41分） | 3.1投标人具有ITSS运维服务资质证书一级得3分，二级得1分；其余或没有不得分。 | ### 3 | 提供证书 |
|  | 3.2投标人具有信息安全管理体系认证证书得3分。 | ### 3 | 提供证书且在国家认监委官网查询状态为“有效” |
|  | 3.3投标人具有信息技术服务管理体系认证证书得3分。 | ### 3 |  |
|  | 3.4投标人拟配备运维项目负责人（1名），其具有系统规划与管理师证书得2分；具有注册信息安全管理人员CISO证书得2分；本项最高得4分。 | ### 4 | 提供相关人员证书及由社保机构出具的投标单位为职工缴纳的社会保险凭证（缴纳时间为：2023年10月-2023年12月） 注：以上人员不重复计分。 |
|  | 3.5投标人拟配备项目组其他人员（运维项目负责人除外），具有信息系统项目管理师证书得2分；具有系统分析师证书得2分；具有网络工程师证书得1分；具有信息安全保障人员（CISAW）证书得2分；具有注册信息安全专业人员（CISP）证书得2分。一人多证不重复得分，以最高分值计算。 | ### 9 |  |
|  | 3.6投标人自2021年1月至今承接过硬件或网络运维项目合同，每个合同得3分，本项最高得9分。 | ### 9 | 提供中标通知书（或中标公告网站截图）及合同,时间以合同签定时间为准。 注：同一采购项目下分不同年份签订的维保合同视作一个合同。 |
|  | 3.7投标人提供维保清单中所需设备的原厂商针对本项目的“原厂一年质保承诺函”，全部提供齐全，得10分，每少提供一个扣2分，扣完为止。 | ### 10 | 提供原厂一年质保承诺函 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

武进区电子政务外网是武进区党政机关实现业务贯通、数据交换和互联网访问等功能的业务专网，主要运行面向社会的专业性业务和不需要在电子政务内网上运行的业务。

武进区电子政务外网驻场运维服务即将到期，其中部分网络设备及网络安全设备即将过保，同时为了提升武进区电子政务外网网络安全性需要增加采购安全服务。

二、商务要求

（一）合同履行期限：3年，（合同签订之日起至2026年12月31日），合同一年一签，半年度考核和年度考核都低于60分时采购人不再续签下一年度合同。

由于服务连续性和不可中断的要求，上一年度运行维护服务结束后但采购人未与新的下一年度运行维护服务中标人签订合同并完成交接之前，仍由上一年度运行维护服务中标人提供过渡期项目服务合同。过渡期项目服务最多执行3个月，增补金额不超过成交金额的10%。

（二）付款条件

合同签订后支付10%预付款。剩余每年度款项按下列方法支付：

中标人的实际应得服务款项与周期内历次考核的得分直接挂钩，周期结束后根据每一期的考核得分计算各期的应得款项，总和即为其整个运维服务周期内的实际总应得款项。

每期合同款：本项目运维款项共分两期支付，分别为：上半年50%（2024年度合同签订后先以预付款进行抵扣，直至预付款全部抵扣完为止）、下半年50% 。

（1）运维服务期满半年并收到中标人半年度服务报告，经审核通过后，且考核得分≥85分，采购人在中标人开具等额合法正式发票之后向中标人支付当年费用的45%，剩余款项（半年度款项）暂时不支付，延后至年底结算。

（2）运维服务期满一年并收到中标人年度服务报告，经审核通过后，根据考核结果计算应得余款，中标人于15个工作日内开具等额合法正式发票后采购人向中标人进行支付。

每期应得款根据考核评分进行支付：

（1）考核得分大于等于85分，支付当期应付款项*100%，即可获得当期全额款项；

（2）考核得分大于等于60分且小于85分，支付当期应付款项*（考核得分）%；

（3）首次考核得分小于60分，支付当期应付款项*50%；二次考核得分小于60分，采购人不予支付任何费用，即0元。

（三）清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备维保清单 |  |  |  |  |
| 1 | SDN控制器锐捷RG-ONC-AIO-E | 台 | 3 |  |
| 2 | 核心交换机锐捷RG-N18012 | 台 | 2 | 提供原厂质保函 |
| 3 | 汇聚交换机1锐捷RG-S5750C-28GT4XS-H | 台 | 2 |  |
| 4 | 汇聚交换机2锐捷RG-S5750C-28SFP4XS-H | 台 | 16 |  |
| 5 | 内容缓存设备锐捷RG-PowerCache X10E | 台 | 2 |  |
| 6 | 核心服务网关锐捷RG-DDI2000 | 台 | 2 |  |
| 7 | 电子政务外网互联路由器锐捷RG-RSR7708-X | 台 | 2 |  |
| 8 | 综合运维系统锐捷RG-RIIL6.X-WIN-Sta | 套 | 1 |  |
| 9 | 万兆入侵防御系统启明星辰NGIPS5000-A | 台 | 2 |  |
| 10 | UPS系统及配电改造雷诺士 KCRT-3RW150K | 套 | 1 | 提供原厂质保函，不含电池 |
| 11 | 环境监控设备融智兴华RZ-3000C | 套 | 1 |  |
| 12 | 万兆核心防火墙启明星辰USG-FW-14600GP | 台 | 2 | 提供原厂质保函 |
| 13 | 数据中心交换机锐捷RG-S6220-48XS6QXS-H | 台 | 2 |  |
| 14 | 堡垒机网神SecFox C5000-TF58M | 台 | 1 | 提供原厂质保函 |
| 15 | 外网热备VPN网关锐捷RG-WALL 1600-VPN3000E | 台 | 1 |  |
| 16 | 万兆VPN安全网关锐捷RG-WALL 1600-VPN3000E | 台 | 1 |  |
| 17 | 业务审计网神SecFox K3000-TY23M | 台 | 1 |  |
| 18 | 网页防篡改网神WPS | 台 | 1 |  |
| 19 | 抗DDos攻击设备天融信TX-71572 | 台 | 1 | 提供原厂质保函 |
| 20 | 网站漏洞扫描系统网神SecVSS 3600 S10000-U050M | 台 | 1 |  |
| 21 | 服务器SystemX3650M5 | 台 | 6 |  |
| 22 | 网站防护启明星辰WAF6000-A | 台 | 1 |  |
| 23 | 防毒墙瑞星RSW-10000 | 台 | 1 | 不可升级特征库 |
| 24 | 出口交换机锐捷RG-S5750C-28SFP4XS-H | 台 | 2 |  |
| 25 | 强电系统 | 套 | 1 |  |
| 26 | 弱电系统 | 套 | 1 |  |
| 27 | 海康威视视频监控DS-7808N-K2 | 套 | 1 |  |
| 28 | 锐捷RG-WALL 1600-VX | 台 | 2 |  |
| 29 | 锐捷RG-RSR30-X Series | 台 | 1 |  |
| 30 | 锐捷RG-SMP | 套 | 1 |  |
| 31 | 启明星辰GAP-6000-6600BD | 台 | 1 |  |
| 32 | 门禁系统 | 套 | 1 |  |
| 33 | 精密空调海瑞弗TADR0301 | 台 | 2 |  |
| 34 | 海力普气体灭火系统 | 套 | 1 |  |
| 35 | 松下空调 | 台 | 1 |  |
| 36 | 大金空调 | 台 | 2 |  |
| 37 | 锐捷RG-EG2000XE | 台 | 2 |  |
| 38 | 锐捷RG-S2952G-E | 台 | 35 |  |
| 39 | 锐捷RG-S2952G-E V3 | 台 | 2 |  |
| 40 | 锐捷RG-S2928G-E | 台 | 9 |  |
| 41 | 锐捷RG-S5750-24GT/12SFP | 台 | 2 |  |
| 42 | 1台EMC VNX5200及配套1套EMC VNX5300 | 套 | 1 |  |
| 43 | IBM System x3650 M4 | 台 | 2 |  |
| 二、运维人员 |  |  |  |  |
| ★1 | 不少于6人，其中至少包含1名运维项目负责人，1名桌面运维工程师，1名网络安全运维工程师。其中，运维项目负责人和桌面运维工程师须驻场服务，驻场安排听采购人调度。 | 年 | 1 | 提供承诺函 |
| 三、安全服务 |  |  |  |  |
| 1 | 漏扫服务 | 次 | 2 |  |
| 2 | 渗透测试服务 | 次 | 2 |  |
| 3 | 20天重保服务 | 项 | 2 |  |

说明：清单中带“★”号条款为实质性条款，投标人须响应，若不响应按无效响应处理。

三、技术要求

（一）运维管理制度

投标人在中标后，需要与招标人制定运维管理制度，包括人员、数据、服务、应急管理制度、文档等多个方面。

（二）网络运行管理

1、配置管理要求

应提供网络设备配置、网络VPN管理、设备参数保存和备份、网络调试，用户接入设备配置、相关业务系统配置、安全接入平台账户配置等。

2、报告制度要求

应对电子政务外网运行维护情况进行集中监督，并汇总故障、网络配置、日常巡检、值班等情况，形成月报、季报和年报，按时上报运行维护报告、任务完成情况报告和故障报告。

3、驻场人员要求

★运维团队成员数量要求不少于6人，其中至少包含1名运维项目负责人，1名桌面运维工程师，1名网络安全运维工程师。其中，运维项目负责人和桌面运维工程师须驻场服务，驻场安排听采购人调度。（投标文件中提供承诺函）

说明：带“★”号条款为实质性条款，投标人须响应，若不响应按无效响应处理。

4、文档管理体系

应配合采购人，建立运维文档管理体系，对月报、季报、年报、故障记录、设备台账、链路台账等等各类运维文档进行管控。

（三）网络运行维护

1、设备维保服务

应提供服务期内的电子政务外网网络设备的硬件维修、软件升级、备件更换等服务（具体见本章第二条商务要求第三条清单）。

2、设备管理要求

应建立电子政务外网网络设备和资源管理台帐相关文档，及时更新相关文档内容。

3、网络维护要求

应建立完善的巡检制度，巡检范围包括：机房环境、网络设备运行状况、全网运行性能等多方面。

3.1机房巡检

应定期做好机房环境状况的巡检。

3.2设备巡检

应定期做好设备运行状况的巡检。

3.3网络优化和技术支持

应根据网络监控数据和用户调整情况，及时做好网络优化调整。根据任务要求、监控数据和用户需求，完成网络测试、咨询、故障排查等工作。

（四）备品备件管理

应负责备品备件的妥善管理，在应急情况下对网络内设备、模块、板卡和光缆等故障进行及时更换。

（五）上级电子政务外网政策支持

提供与省、市上级电子政务外网的连通运维工作，配合省、市政策要求，配合完成电子政务外网的改造工作。

（六）机房环境维护

应提供合同服务期内的机房基础设施和环境的管理和维护，完成必要的硬件维修、软件升级、备件更换等。

（七）网络安全管理

1、维护各系统安全防护环境，提供安全事件响应服务；

2、配合充成年度网络安全等级保护测评、相关安全评估检查；

3、对相关漏洞和安全隐患进行排查和修补，及时响应安全通告，提供查、安全加固服务等;

4、指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行严格管理;

5、配合网络安全管理部门开展安全监测、排查、评估、整改及试点等工作根据安全工作开展的需要提供相应的网络运行数据及资源台账。

（八）故障处置

应随时作好网络故障抢修的准备，做到在任何时间、任何情况下都能迅速出发抢修及时响应和处理电子政务外网故障，针对不同故障级别和重大通信中断处置要求启动相应处理流程。

（九）用户服务

应为武进区电子政务外网接入单位提供技术支持和网络故障排除等服务。

（十）应急通信和重大活动通信保障服务要求

1、应根据相关政策、管理办法指定并完善武进区电子政务外网应急预案。

2、重大节假日应根据采购人要求提供保障服务。

（十一）技术支撑和培训要求

1、根据采购人需求、用户需求和新技术的发展，配合完成网络升级和优化的方案制定和实施工作;为网络接入用户提供网络咨询答疑及远程协助调试等服务。

2、应对运维人员、采购人技术人员和最终用户开展技术培训工作，要制定详细的培训计划。

（十二）运行维护服务考评要求

中标单位提供的运行维护服务应符合国家和相关部门、评估专家对该类项目内容和深度规定，应满足采购人提出的技术和质量要求。应满足双方商定的运维服务考评体系。

（十三）考核内容

1、服务考核表

| 服务考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务供应商名称: |  |  |  | 服务期: |  |
| 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 故障处理(30分) | 故障响应 | 5 | 从对故障响应的及时性进行评价1、对故障响应及时，得 4.5-5 分;2、对故障响应比较及时，得 2-4.4 分;3、对故障响应不够及时，得0-1.9分 |  |  |
|  | 故障现场到达 | 10 | 从故障发生后到达现场的及时性进行评价1、到达现场及时，得9-10 分:2、到达现场比较及时，得 6-8.9 分;3、到达现场不够及时，得 0-5.9 分 |  |  |
|  | 故障恢复与解决 | 15 | 从故障恢复与解决的及时性进行评价 1、故障恢复与解决及时，得12-15分2、故障恢复与解决比较及时,得 6-11.9 分3、故障恢复与解决不够及时，得 0-5.9 分 |  |  |
| 服务质量(40) | 服务保障 | 5 | 从服务保障体系的完备性进行评价。 1、服务保障体系健全，能确保服务提供的及时性和连续性，得4.5-5 分; 2、服务保障体系比较健全，基本能保证服务提供的及时性和连续性，得 3-4.4分:3、服务保障体系不够健全，不能确保服务提供的及时性和连续性，得 0-2.9 分。 |  |  |
|  | 服务文档 | 5 | 从服务文档的齐全性、内容的完整性和文档质量等方面进行评价。 1、服务文档齐全，内容全面完整，质量高得4.5-5分;2、服务文档基本齐全，内容基本完整，质量较高，得 3-4.4分;3、服务文档不齐全，内容不完整，质量不高，得0-2.9分。 |  |  |
|  | 现场巡检 | 10 | 从巡检的计划、实施和质量等方面进行评价。 1、有明确的巡检计划并能按期实施，巡检工作质量高，得9-10分:2、有巡检计划，基本能按期实施，巡检工作质量较高，得6-8.9分;3、有巡检计划，但未能按期实施，巡检工作质量不高，得 0-5.9分。 |  |  |
|  | 服务人员 | 10 | 从服务人员的工作态度、综合能力和水平等方面进行评价。 1、服务人员工作主动积极，认真细致，体现出较好的综合能力和水平，得 9-10分:2、服务人员工作比较积极认真，体现出-定的综合能力和水平，得6-8.9分:3、服务人员工作态度一般，综合能力和水平一般，得0-5.9分。 |  |  |
|  | 培训 | 10 | 从对用户的培训和知识的传递等方面进行评价。 1、对用户的培训方式和手段丰富，能有效进行知识传递，得9-10分: 2、对用户的培训方式和手段较为丰富，能进行知识传递，得 6-8.9分;3、对用户的培训方式和手段较为单一，不能有效地进行知识传递，得 0-5.9 分 |  |  |
| 驻场服务(30分) | 驻场服务人员配备 | 10 | 从驻场服务人员配备和稳定性等方面进行评价。 1、人员配备能很好地满足用户需要且人员稳定，得7-10分; 2、人员配备能较好地满足用户需要且人员相对稳定，得4-6.9分;3、人员配备能基本满足用户需要，但人员变动较大，得0-3.9分。 |  |  |
|  | 驻场服务 | 20 | 所有驻场服务人员考核得分的平均值≥95 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

2、驻场人员管理细则和人员考核表

2.1考核结果的使用

(1)驻场人员的考核得分将纳入对中标人年度运行维护服务的考核指标

(2)将考核结果反馈至中标人，并向中标人提出对该驻场服务人员下一步培养使用的意见和建议。

(3)对于考核结果在 80分(含)以下的驻场人员，将要求中标人在下一年度的运行维护服务中予以更换。

| 驻场服务人员考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分人单位: |  |  |  | 评分人: |  |
| 姓名 |  | 项目名称 |  | 派驻单位 |  |
| 承担工作内容 |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 评价因素 | 考核内容 |  | 权重 | 考核得分 |
| 工作业绩 | 工作响应及完成情况 | 日常工作的及时响应和完成情况。响应迅速、完成及时高效是本考核项的目标。 |  | 25 |  |
|  | 工作质量与效果 | 考查工作质量情况,包括工作技术能力、水平和工作成果质量等。 |  | 15 |  |
|  | 工作文档的规范程度 | 重点考查日常工作的痕迹化管理，是否有详细规范的工作文档和记录。 |  | 10 |  |
|  | 工作配合程度 | 配合驻场单位工作人员开展工作的情况，包括配合的主动性、态度等。 |  | 10 |  |
| 工作表现 | 工作态度 | 认真负责、主动积极、用心工作 |  | 10 |  |
|  | 工作纪律 | 遵守规章制度情况(考勤保密等制度)，无故旷工天扣2分,无故迟到早退次扣1分 |  | 20 |  |
|  | 工作作风 | 勤严细实、任劳任怨 |  | 10 |  |
| 加分项 |  | 能创造性地开展工作等 |  | 5 |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |
| 评分人评价: |  |  |  |  |  |
|  |  | 签字: |  | 日期: |  |

- 第六章   拟签订的合同文本

根甲方：

统一社会信用代码：

乙方：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：包括但不限于武进区电子政务外网驻场运维服务、部分网络设备及网络安全设备维保、网络安全服务等。

3、服务范围：

4、服务期限：三年，合同一年一签，考核合格后续签下一年度合同。第一年服务期自     年 月 日-    年 月 日。

5、其他：

第二条　合同价款

本合同人民币价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在本合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现第三人提起侵权之诉，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具相应的增值税发票。

2、付款方式：

合同签订后支付10%预付款。剩余每年度款项按下列方法支付：

乙方的实际应得服务款项与周期内历次考核的得分直接挂钩，周期结束后根据每一期的考核得分计算各期的应得款项，总和即为其整个运维服务周期内的实际总应得款项。

每期合同款：本项目运维款项共分两期支付，分别为：上半年50%（2024年度合同签订后先以预付款进行抵扣，直至预付款全部抵扣完为止）、下半年50% 。

（1）运维服务期满半年并收到乙方半年度服务报告，经审核通过后，且考核得分≥85分，甲方在乙方开具等额合法正式发票之后向乙方支付当年费用的45%，剩余款项（半年度款项）暂时不支付，延后至年底结算。

（2）运维服务期满一年并收到乙方年度服务报告，经审核通过后，根据考核结果计算应得余款，乙方于15个工作日内开具等额合法正式发票后甲方向乙方进行支付。

每期应得款根据考核评分进行支付：

（1）考核得分大于等于85分，支付当期应付款项*100%，即可获得当期全额款项；

（2）考核得分大于等于60分且小于85分，支付当期应付款项*（考核得分）%；

（3）首次考核得分小于60分，支付当期应付款项*50%；二次考核得分小于60分，甲方不予支付任何费用，即0元。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。若因区财政因素导致未能按时付款的，甲方提前书面通知乙方，乙方不得以此认定甲方存在违约行为。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的全部损失；延长期内未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价15％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁或诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

（二）报价一览表报价为三年度总报价。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 维保名称 |  |  |  | 单位 |  | 维保数量 |  | 维保单价（元/年） |  | 维保合价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SDN控制器锐捷RG-ONC-AIO-E |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  | 提供原厂质保函 |  |
| 2 |  | 核心交换机锐捷RG-N18012 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 汇聚交换机1锐捷RG-S5750C-28GT4XS-H |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 汇聚交换机2锐捷RG-S5750C-28SFP4XS-H |  | 台 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 内容缓存设备锐捷RG-PowerCache X10E |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 核心服务网关锐捷RG-DDI2000 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 电子政务外网互联路由器锐捷RG-RSR7708-X |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 综合运维系统锐捷RG-RIIL6.X-WIN-Sta |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 万兆入侵防御系统启明星辰NGIPS5000-A |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | UPS系统及配电改造雷诺士 KCRT-3RW150K |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  | 提供原厂质保函，不含电池 |  |
| 11 |  | 环境监控设备融智兴华RZ-3000C |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 万兆核心防火墙启明星辰USG-FW-14600GP |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  | 提供原厂质保函 |  |
| 13 |  | 数据中心交换机锐捷RG-S6220-48XS6QXS-H |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 堡垒机网神SecFox C5000-TF58M |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  | 提供原厂质保函 |  |
| 15 |  | 外网热备VPN网关锐捷RG-WALL 1600-VPN3000E |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 万兆VPN安全网关锐捷RG-WALL 1600-VPN3000E |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 业务审计网神SecFox K3000-TY23M |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 网页防篡改网神WPS |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 抗DDos攻击设备天融信TX-71572 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  | 提供原厂质保函 |  |
| 20 |  | 网站漏洞扫描系统网神SecVSS 3600 S10000-U050M |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 服务器SystemX3650M5 |  | 台 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 网站防护启明星辰WAF6000-A |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 防毒墙瑞星RSW-10000 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  | 不可升级特征库 |  |
| 24 |  | 出口交换机锐捷RG-S5750C-28SFP4XS-H |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 强电系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 弱电系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 海康威视视频监控DS-7808N-K2 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 锐捷RG-WALL 1600-VX |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 锐捷RG-RSR30-X Series |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 锐捷RG-SMP |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 启明星辰GAP-6000-6600BD |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 门禁系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 精密空调海瑞弗TADR0301 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 海力普气体灭火系统 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 松下空调 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 大金空调 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 锐捷RG-EG2000XE |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 锐捷RG-S2952G-E |  | 台 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 锐捷RG-S2952G-E V3 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 锐捷RG-S2928G-E |  | 台 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 锐捷RG-S5750-24GT/12SFP |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 1台EMC VNX5200及配套1套EMC VNX5300 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | IBM System x3650 M4 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 外网驻场运维服务 |  | 年 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 漏扫服务 |  | 次 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 渗透测试服务 |  | 次 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 20天重保服务 |  | 项 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 每年合计（元/年） |  |  | 小写： 元/年 大写： 元/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3年度投标总价（元） |  |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本报价明细表的“3年度投标总价”应与开标一览表“总价”一致。

2、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外，采购人不再支付其他任何费用。

4、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及武进区政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市武进区政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州市武进区政府采购中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日