招　标　文　件

项目名称：龙江路转运站设备更新改造项目货物采购

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2023-0015

常州市政府采购中心

2023年12月10日

目      录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同文本	19

第四章 采购需求	28

第五章 评标方法与评标标准	64

第六章 投标文件格式	70

# 第一章 投标邀请

受	常州市钟楼区环境卫生管理处 的委托，常州市政府采购中心就龙江路转运站设备更新改造项目货物采购（项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2023-0015）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

龙江路转运站设备更新改造项目货物采购 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024 年 1 月 11 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2023-0015

2.项目名称：龙江路转运站设备更新改造项目货物采购

3.预算金额：551万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：551万元。

5.采购需求（详细内容见本招标文件第四章）：

| 包号 | 标的名称 | 采购包最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 龙江路转运站设备更新改造项目货物采购 | 551 | 1 | 龙江路转运站设备更新改造范围包括但不限于垃圾压缩系统、箱体举升装置、箱体移位装置、快速卷帘门、中央监控系统、卸料口喷雾降尘系统、植物液空间喷淋除臭系统、污水泵、污水收集箱体、洗地机、冲洗设备、末端除尘脱臭系统、设备拆除等部分设备，满足转运站日常作业及各项运行性能指标。 |

6.合同履行期限：180天。供货期：60天，（从接到采购人通知之日起至实施现场的时间计算）；安装时间：120天（从进场拆除起至所有设备、系统安装（含土建配合）、测试、验收合格的时间计算）。

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受 联合体投标

（二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标截止时间、开标时间：2024年1月 11 日 9 点 30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：常州市钟楼区环境卫生管理处

地    址：常州市钟楼区星港路88号

联 系 人：盛女士

电  　话：0519-81986006

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：戴女士

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章 投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

采购方（甲方）：                               签约地点：

供货方（乙方）：                               签约时间：

项目编号：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，就项目一事，达成如下合同条款：

第一条 甲、乙双方经营资格及承诺

1、依据相关法律法规合法设立并有效存续的法律实体。

2、本合同之签字页上该方名称一栏中的签字均系分别由获该方正式授权的签字人有效签署。

第二条 项目清单、产品品牌及金额

详见附件

第三条 合同总价款

1、本合同产品总价款为：￥（大写）：

2、说明：①本项目采取单价不变，最终结算按分项报价表按实结算；另该合同中物品单价确定不变；

②项目实施中如发生项目变更，要经双方签证确认，方可对费用进行调整，并完善签证手续，作为费用调整后的结算凭证。

③设备、安装调试费结算时不得调整。

④乙方在本项目实施内的水电费用由甲方提供，结算审计时不扣除设备安装用水电费用。

本合同总价报价包含但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、采购、运输、装卸、安全措施、拆除（堆放）、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等招标文件所要求的相关服务等全部内容，甲方不再支付其他任何费用。

第四条 付款方式

①合同签订后，采购人收到乙方发票15日内支付合同价款 30%；

②货物到达采购人指定地点完成安装并验收合格后，采购人收到发票后15日内支付至合同价的 60%；

③验收合格运行一年并经采购人（或委托审计人）审计结束后，采购人收到发票后15日支付审定价的80%；

④验收合格运行三年后，采购人收到发票后15日内付至审定价的95%；

⑤5%余款在维保期及质保期满后结清（无息），采购人收到发票后15日内。

供应商在申报款项时应提供合规的税务发票。供应商未按约提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至供应商向采购人提供合规的税务发票。

第五条  合同履行期限：180天。供货期：60天，（从接到采购人通知之日起至实施现场的时间计算）；安装时间：120天（从进场拆除起至所有设备、系统安装（含土建配合）、测试、验收合格的时间计算）。

第六条   交货地点

供应商负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，工期延误由供应商负责。

第七条 质量标准

1、乙方应保证其所提交的产品质量符合如下要求，孰高者为准：

1.1 符合国家和行业最新标准及国家产品强制性认证（即 3C 认证）规定。

1.2 甲方对产品有特殊要求的，按甲乙双方商定的技术条件或补充的技术要求执行；

2、甲方对产品有特殊要求的，甲方需及时提出书面请求，后按甲乙双方商定的技术条件或补充的技术要求达成书面文件并执行。

3、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

5、其他：“无”

第八条 产品包装与产品损耗

1、产品的包装应为：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、包装物（不回收/回收）：包装物不回收，但乙方安装完成应将包装物和安装产生的垃圾带离相关场所。

3、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

4、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

5、本合同结算数量以交货验收合格的数量为准，合同总价以最终结算数量为准做相应增减。

第九条 交付、运输及保险

1、交货时间：接甲方指定日期内送至现场，厂方产品合格证、检测报告等验收资料随货同行。

2、交货地点： 甲方指定地点 。

3、乙方应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由乙方负责。

4、其他：“无”。

第十条 产品验收

1、乙方应当在合同签订后天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后并试运行5个工作日后进行验收，验收在5个工作日完成。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

5、甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6、其他：“无”。

第十一条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.乙方接到物品维修请求，应在2小时内响应，4小时内实现无需物品更换维修，更换相关物品时间报采购人，原则不超过24小时。

3.6 质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

3.7 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.8 保修期后的货物维护由双方协商再定。

3.9供应商所提供更换物品货物必须是具有合格证且是出厂配件全新未使用的并符合国家有关技术标准。

3.10乙方质保期内每半年对设备运行情况做综合评估，并提出合理化建议。

3.11供应商应对采购的设备提供详细的使用说明书。

4、本项目免费保修期为         年。自产品验收合格之日起计算。

5、甲方要求乙方需安全拆除；乙方在合同签订时须同时与甲方签订安全管理协议书，按照安全管理协议书要求进行实施，产生的一切安全事故由乙方负责。

6、乙方应甲方要求拆除的设备，归属权由甲方所有。拆除过程中不得损坏原有设备。

第十二条 违约责任

1、如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，并承担自合同签订之日起至解约合同期内的合同金额的1‰作为违约金，解除合同15日内，乙方应撤离所有物品，如未及时撤离，物品归甲方所有。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，并并承担自合同签订之日起至解约合同期内的合同金额的1‰作为违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4、乙方未按本合同的规定和相关服务承诺提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

5、乙方未按甲方要求、响应文件的要求对运行成本履行的，乙方应按合同总价的0.1‰每日向甲方支付违约金。

6、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

9、其他：“无”。

第十三条 不可抗力

1、如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水等恶劣天气）和战争。

2、在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。

3、当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。

第十四条 争议解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协

商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十五条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十六条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十七条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后 3 日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十八条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十九条 其他条款

1、本合同自双方方代表签字或单位盖章后生效。如尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定约定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式 伍 份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份。

3、本合同履行完成后自动终止。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见招标文件中所对应的磋商内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定，由甲乙双方协商一致后自拟合同。

# 第四章 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的：

| 包号 | 标的名称 | 采购包最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 龙江路转运站设备更新改造项目货物采购 | 551 | 1 | 龙江路转运站设备更新改造范围包括但不限于垃圾压缩系统、箱体举升装置、箱体移位装置、快速卷帘门、中央监控系统、卸料口喷雾降尘系统、植物液空间喷淋除臭系统、污水泵、污水收集箱体、洗地机、末端除尘脱臭系统、设备拆除等部分设备，满足转运站日常作业及各项运行性能指标。 |

2.项目背景、项目概述：

本项目是龙江路转运站设备更新改造项目货物采购。包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、采购、运输、装卸、安全措施、拆除（堆放）、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等招标文件所要求的相关服务等全部内容。

3.采购清单：

龙江路转运站设备更新改造采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 垃圾压缩系统（核心产品） | 套 | 2 |  |  |  |
| 1 | 垃圾压缩机设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 液压泵 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.1.2 | 液压阀及阀组 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.3 | 油缸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.1.4 | 电机 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 料槽及供料设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 液压泵 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2.1.2 | 液压阀及阀组 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.1.3 | 油缸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2.1.4 | 电机 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 其他组成 | 项 | 2 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 箱体举升装置 | 套 | 2 |  |  | / |
| 1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 液压泵 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 液压阀及阀组 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 油缸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 电机 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 其他组成 | 项 | 2 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 箱体移位装置 | 套 | 2 |  |  | / |
| 1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 液压泵 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 液压阀及阀组 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 油缸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 电机 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 其他组成 | 项 | 2 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 快速卷帘门 | 套 | 4 |  |  | / |
| 1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电机 | 个 | 4 |  |  |  |
| 2 | 其他组成 | 项 | 4 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 中央监控系统 | 套 | 1 |  |  | / |
| 1 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | IP数字网络摄像机（枪机POE） | 个 | 13 |  |  |  |
| 1.2 | IP数字网络摄像机(球机) | 个 | 3 |  |  |  |
| 1.3 | 网络硬盘录象机 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 液晶显示器（强制节能清单产品） | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 硬盘 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.6 | 其他安装附件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 中控管理系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 主控电脑（2台）（强制节能清单产品） | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 千兆核心智能型交换机（2台） | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 控制台（1套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 上位机定制控制平台（1套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 大屏显示器（1个）（强制节能清单产品） | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 交通指挥系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PLC集成控制柜 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 红绿组合交通灯 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3.3 | 专业控制软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 无线语音系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 无线电话通讯 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 室外音柱 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4.3 | 功放 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.4 | 麦克风 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4.5 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电气设备 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 低压空气断路器 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.1.2 | 其余重要电气组件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 洗地机 | 台 | 1 |  |  | / |
| 1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 场地清洗池 | 辆 | 1 |  |  |  |
| 2 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 污水泵 | 台 | 3 |  |  | / |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 污水收集箱体 | 个 | 1 |  |  | / |
| 1 | 一体化渗滤液罐 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 液位系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 管路系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 卸料口喷雾降尘系统 | 套 | 2 |  |  | / |
| 十 | 植物液空间喷淋除臭系统 | 套 | 1 |  |  | / |
| 十一 | 末端除尘脱臭系统 | 套 | 2 |  |  | / |
| 十二 | 设备拆除 | 项 | 1 |  |  | / |
| 合计（一+二+三+......+十二）： |  |  |  | 元 |  |  |

说明：

1、供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，具体详见“技术性能要求”，综合考虑设备的适应性，建议供应商选择国内外优等知名品牌具有最佳性能价格比的设备前来投标。

2、投标报价不得改变清单工程量，如在实施过程中采购人需要增减设备，最终结算根据实际完成设备数量计算，设备单价根据供应商单项产品的中标单价进行结算。

3、所有货物交货前，供应商应提供货品详细的技术资料，经采购人确认，方可进场实施；提供货品技术参数未能符合采购人要求，视为虚假应标，采购人有权向财政部门举报，由相关行政部门处理，给采购人造成损失的，由供应商赔偿。送货后，采购人及采购人指定部门有权要求供应商提供的产品进行抽样检查（随机抽取，破坏性检测的产品供应商必须无偿补全该产品，并确保不影响整体工期），相关检测费用由供应商承担，报价时应充分考虑该费用，采购人不再另行支付。如检测有不合格或某项超标的产品，采购人有权拒收全部货物，所有损失由供应商承担，采购人有权对工期及货物质量进行索赔。

4、全费用综合单价包含所需的，投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装、调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费、等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。供应商自行考虑风险进行报价。

5、本次招标的备品备件清单由供应商根据项目和投标设备情况自行确定。

6、属于《节能产品政府采购品目清单》中强制节能清单产品的，应提供节能产品认证证书，未提供视为未实质性响应采购文件要求，作无效标处理。

- 商务要求

1. 合同履行期限：180天。供货期：60天，（从接到采购人通知之日起至实施现场的时间计算）；安装时间：120天（从进场拆除起至所有设备、系统安装（含土建配合）、测试、验收合格的时间计算）。

2. 交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，工期延误由供应商负责。

3. 安装地址：采购人指定地点。

4．报价方式

本项目投标报价为总价报价，最终结算按分项报价表按实结算。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括且不限于质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

5．付款方式：

①合同签订后，采购人收到乙方发票15日内支付合同价款 30%；

②货物到达采购人指定地点完成安装并验收合格后，采购人收到发票后15日内支付至合同价的 60%；

③验收合格运行一年并经采购人（或委托审计人）审计结束后，采购人收到发票后15日支付审定价的80%；

④验收合格运行三年后，采购人收到发票后15日内付至审定价的95%；

⑤5%余款在维保期及质保期满后结清（无息），采购人收到发票后15日内。

供应商在申报款项时应提供合规的税务发票。供应商未按约提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至供应商向采购人提供合规的税务发票。

6．包装和运输

（1） 供应商提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商自行承担。

（2） 供应商应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用，在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由供应商自行负责。

7．售后服务（质保期）

（1）质保期

①供应商报价时须承诺所供货物免费质保期不少于3年（自当前批次货物验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

② 中标供应商对质保期内所发生的维修、更换等一切费用负责。

（2）售后服务

①供应商接到物品维修请求，应在2小时内响应，4小时内实现无需物品更换维修，更换相关物品时间报采购人，原则不超过24小时。

② 质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。

③ 供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

④ 因供应商所提供的产品，造成采购人损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

⑤ 供应商所提供更换物品货物必须是具有合格证且是出厂配件全新未使用的并符合国家有关技术标准。

⑥供应商质保期内每半年对设备运行情况做综合评估，并提出合理化建议。

⑦供应商应对采购的设备提供详细的使用说明书。

（3）人员培训

①为了使垃圾转运站能在接收后正常地进行操作和测试，供应商应按下列采购人批准的培训计划负责对采购方工程师进行工厂运行管理、设备测试、操作和维修方面的培训。供应商也应负责对采购人职工进行设备相关电气设备的常规操作及维修的培训。

②培训包括采购人到供应商的设备制造厂和类似工厂参加听课、设备结构、检修方法等方面的培训，也包括供应商在现场，对采购人的操作人员进行设备的操作、维护、保养等方面的培训，以保证操作人员能掌握本合同内设备的维护保养、检修及实际运行操作。

③供应商应按以下要求编写培训计划和手册，并于正式培训开始前一个月提交给采购人审定：

④供应商派出的培训人员，应具有三年以上的运行经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交采购人，采购人认为培训人员不合格可要求更换。

⑤在供应商的设备制造厂和类似工厂培训：本合同工程投入运行前供应商都应在制造厂和类似工厂针对各子项对采购人的工程师进行培训。培训前应提供操作/维修手册，使培训对象能够了解工艺和设备的工作原理和工作性质，排除一般故障。

⑥现场培训：供应商应派专人对操作工人进行培训，务必使这些受训人员在采购人接管设备后，能胜任运行和维护工作。供应商同时应安排专业人员对如何进行主要设备的拆装、如何排除故障进行指导和演示，并对操作人员进行实际操作培训。

⑦供应商应编写培训手册并取得采购人、监理人的批准，该手册是根据本合同的所有工作，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的训练手册，如果需要，采购人、监理人有权对这些手册进行复印。

⑧在投标书中应详细列出培训的计划表，计划表应包括人员、天数、建议的地点、培训进度表以及价格清单等。采购人/监理保留按此费用标准改动培训人员人天数的权利。

8.设备中间验收及工厂验收

所有的设备应按本合同要求在制造厂检查和试验，以表明其运行性能以及设备、材料和结构的完整性。

在中间验收前，供应商应向采购人提交中间验收的项目及相关标准。设备制造过程中采购人有权提出对关键检验点的中间验收要求（例如焊接、厂内空载试验等），供应商应予以配合。对于采购人/工程师提出的书面整改要求，供应商必须响应。

设备的工厂验收阶段，采购人将派人员参加，供应商应根据设备制造进度，在工厂验收前2周向采购人发出工厂验收时间和安排。

9.竣工验收

竣工验收应在所有工程内容完成后进行，此验收应证实已达到预期的性能，设备、装置运行正常，竣工验收应包括：

当全套设备和工程完工后，供应商完成质量自检后，通知采购人对已完成工程进行检验，由采购人组织竣工验收，验收应严格按照规范要求实施。

按照合同要求，供应商应提供试运行测试所需的所有设备、材料、技术服务、辅助设施、建议、规程和其他必要工具。

10.标签、标识及通告

对所有的设备、装置以及附件都应做详细标签并获采购人委托监理批准。

应提供经批准的标识、通告和简图来提示危险情况的警告并帮助操作人员履行他们的职责。

供应商提供的设备，所有的铭牌、使用指示、警告指示必须用中、英文对照表示。

每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他可完全识别此项设备的资料。

铭牌的规格必须统一。

11.检测、维修设备工具

供应商和制造商应向采购人提供一套所有设备安装、检测的专用工具，此套专用工具必须是新的没有使用过的。

供应商应提供足够的日常检修、测试设备及专用工具，提供的检测设备和专用工具不得用于安装。

所有日常测试必须的附件、零配件、软件及中文操作维修手册应与检测设备一起提供。

所有使用交流电的检测设备应能在本合同要求的现场条件下正常工作。

所有的备件、维修工具应与设备分开包装、标记。

设备试运行时，应将工具和相应的工具盒送交采购人、监理人。

12.保险

①供应商应承担相应货物的保险费。

②供应商对项目实施人员，现场安装人员购买人身意外险，如有事故发生，供应商自行承担一切责任。

★13.供应商根据自行报价的设备清单，按照维修保养手册提供质保期内的设备维修保养。（提供承诺书，格式自拟）

★14.项目负责人要求：本项目改造过程中需配合土建改造施工，供应商须承诺项目负责人为本次龙江路垃圾转运站改造工程中的总负责人，统筹协调并配合好土建改造施工。（提供承诺书，格式自拟）

15.项目组人员组成，本项目在实施过程中，供应商配备人员不得低于5人（含项目负责人）。

16.现调整成“计算机控制系统中各类软件使用期内免费维护、更新完善。

- 技术要求

(一）拆除项目

1、成交供应商必须依据拆除项目安全施工组织设计或安全专项施工方案，在拆除施工现场划定危险区域，并设置警戒线和相关的安全标志，并派专人负责安全及现场维护。

2、拆除实施过程中，当发现重大险情或生产安全事故时，应及时启动应急预案排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。

3、采购人要求成交供应商需安全拆除；成交供应商在合同签订时须同时与采购人签订安全管理协议书，按照安全管理协议书要求进行实施，产生的一切安全事故由成交供应商负责。

4、供应商应采购人要求拆除的设备，归属权由采购人所有。拆除过程中不得损坏建筑结构。由于供应商实施过程中操作不当或者过度拆除造成的损失，由供应商负责修复。

（二）与本项目相关的同时进行的工程

垃圾转运站土建改造项目将与本项目同时实施，供应商应协调好土建施工和其它分项设备合同下其他工程供应商之间的关系，主要有三方面：

1、 供应商应提出有关电气设备安装的土建条件，并出具必要的布置图纸和安装图纸。供应商应根据图纸及设备的安装要求对土建施工进行核对并书面确认。必须在验收合格的土建基础上安装设备。

2、协调好与土建工程之间的进度关系，不得造成任何一方停工或窝工。否则，由此造成的费用由供应商自负，并对因此造成的一切损失进行赔偿。

3、协调好与其他设备供货商之间的关系，提交必要的设备接口资料和要求。

4、供应商在计划并执行工程施工时，应使其操作对其它工程的影响降至最小程度，供应商应将其施工与其他供应商们的实施协调起来，而且还应为采购人其他供应商的工作提供一切合理的条件。

5、供应商应被认为在其投标报价中已经包含与现场其他供应商进行合作、协调和工作所发生的任何额外费用，因此本项目供应商将不得对此的额外支付进行索赔。

（三）合同分界面

1、与土建合同的分界面

（1）设备基础施工（包括基础预埋件及管线预埋管的供货和安装）属土建合同。本合同应提供明确的预埋件要求。有特别加工要求，或设备专用埋件（需在投标文件中注明）则应由本合同供应商提供并指导安装。

（2）供应商应对垃圾转运站的工艺管线总体负责，并不因为分界而免除总体责任，并对土建合同中工艺相关管线的管径和管材做出规定，提交监理，由监理监督土建合同中标供应商施工。

2、与基地电气系统的分界面

（1）与本项目有接口关系的为土建施工，供应商有责任向对方提供属本标书范围内的接口设备的资料及文件，明确提出技术要求，并有责任协助对方完成和复核各设备的接口工作。

（2）本项目合同与土建施工的接口分界点应遵循以下原则：

①以变配电间低压配电柜出线电缆头为分界点，分界点一下的电缆及电缆的连接属本标书范围。

②主体站房内所有供配电设备以及与本合同内工艺设备配套的电气设备安装所需的预埋件、预留孔、穿线管、设备基础属本标书范围。

③主体站房电气装置外露导电部分的保护接地及建筑物的等电位联结属本标书范围，接地装置不属本标书范围。

（四）项目建设整体技术要求：

1、供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、供应商提供的设备须与龙江路转运站原有设备兼容并匹配，运行时如出现设备不兼容情况，供应商应承担全部责任。

4、电气设计

主体站房每套压缩机、卸料槽及移位装置~380/220V电源由基地供配电系统直接配电。低压接地型式采用TN-C-S制。

基地采用高供高计，动力照明混合计量，主体站房低压电源进线侧及单机55KW以上的电动机需就地单独计量，用于内部考核。

5、仪表和自控系统设计

龙江路转运站设备更新改造工程由整体监控系统及各处理设施子项监控系统组成。

各子项监控系统（子项控制室）独立设置，通过光纤环网与中央监控室内的整体监控系统通讯。

6、招标内容

机械设备及工艺管线

垃圾转运站工艺设备和工艺管线连接，以及辅助设备，各种工艺阀门、管道及配件等除构筑物预埋管和室外埋地管线以外的所有工艺管线的连接。

电气设备

主体站房内卸料槽、压缩机、移位装置供配电设备以及与本合同内工艺设备配套的电气设备的供应、安装及调试。

仪表和自控系统设备

承包人必须提供满足工艺要求的仪表和自控系统设备，本系统包括以下（但不仅限于）下列内容：

1）所有现场传感器和检测仪表的采购及安装；

2）控制系统设备（PLC）的硬件和软件（编程等）的采购、安装、编程及调试；

3）控制室计算机监控系统硬件和软件（编程等）的采购、安装、编程及调试。

4）视频监控系统硬件和软件的采购、安装及调试。

5）上述设备的电源电缆、信号电缆、总线电缆、控制电缆的提供及敷设。

（五）验收标准

1、产品到达交货地点后，采购人和供应商在 2 日内共同检验产品数量、质量等状况，由供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向供应商提出书面异议，供应商在接到书面异议后，应当在 2 日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品性能参数达不到招标要求的，采购人可以拒收，并可以无条件解除合同。

★（六）技术性能要求

注：供应商应对以下第1-18项技术要求响应逐条响应，并提供《技术要求响应及偏离表》，其中“★”为重要技术参数，响应“★”号条款时，应根据对应技术要求提供相关证明文件。未能逐条响应或“★”未能按要求提供相关证明的视为未对招标文件进行实质性响应，作无效标处理。（《技术要求响应及偏离表》格式见采购文件第六章投标文件格式）

供应商需根据招标文件要求提供设备，并对所提供设备的设计、配套选型、联接、质量等负全部责任。

供应商负责提供满足工作要求的成套设备，供货必须完整、合理。

供应商中标后，还须提供设备安装、调试、试运行过程中的相关技术服务。联动调试和试运行前，中标供应商须提交详细的调试、运行方案。

1、处理效果保证

1）中标供应商应对本合同处理对象（常州市生活垃圾）特性有充分的认识，并确认压缩后的垃圾单箱装载量能达到12t。

2）中标供应商应保证在垃圾进入料槽后的整个垃圾输送压缩过程中（转运站内），实现压缩机和箱体全自动对接和分离，机箱分离时垃圾完全推入集装箱内，不应有垃圾夹塞、垮落、大面积外露，如有少量垃圾夹塞、垮落便于清理，保证在中国国内同类转运站中处于领先水平。

3）提供的设备能够与现有的集装箱和拉臂车相兼容。

★4）除尘除臭系统的除臭效果须能达到环保部门监测要求，除尘除臭系统整体使用寿命须≥8年。（提供承诺书，格式自拟）

2、处理能力保证

本项目生活垃圾处理规模为200t/d，中标供应商必须保证本合同的处理能力满足进站垃圾量的要求。

3、处理工艺要求

中标供应商采用的中转压缩工艺必须采用*“水平直接压缩装箱式工艺、全自动半潜推头式卸料槽+箱体举升+拉臂车转运” ，并采取“平进平出”工艺布置方案。中标供应商在此基础上对本合同内的工程内容进行详细设计，设备设施配置合理，根据处理工艺要求，对不同功能的设施针对性地选用设备，并按设备的重要性设置备用量。希望此次工程建设和运营构思理念应具有效率高、劳动强度低（减少辅助工作环节）、安全（尽可能避免操作员进入设备运行区域）、减少站内人员配置、适应性强以及环境指标高（噪声、振动、粉尘、污水、臭气等二次污染等）等方面的内容。

4、边界条件

1)称重:入口处设有称重计量系统，数据应上传主体站房内监视控制系统。

2)卸料位置:垃圾收集车为2t级及以下车辆，主体站房卸料大厅设置4个收集车卸料泊位。

3)下游物料去向:至垃圾焚烧厂处理设施，采用后倾自卸方式卸料。

4)给水管:给水管接自站外，基地接入点处给水管的压力约0.15MPa，管径DN150。中标供应商如对生产用水压力或流量有特殊要求的应在投标文件中提出设备应对方案。

5)平面布置:根据转运站现状车间尺寸。

5、机械设备配置要求

中标供应商须根据招标文件要求提供设备，并对所提供设备的设计、配套选型、联接、质量等负全部责任。技术规定仅提出对设备的基本要求，允许中标供应商配置的产品有所偏差，但应达到或高于技术要求。

中标供应商在投标技术文件中应对设备进行详细的技术描述。

中标供应商负责提供满足工作要求的成套设备，包括各工艺设备从配电间至设备用电的的电缆、桥架和支吊架（含抗震支架）等，供货必须完整、合理。

中标供应商负责提供满足工作要求的成套设备，供货必须完整、合理。

中标供应商中标后，还须提供设备安装、调试、试运行过程中的相关技术服务。联动调试和试运行前，中标中标供应商须提交详细的调试、运行方案。

6、垃圾压缩机设备

垃圾压缩机设备由液压泵站、液压管道、液压油缸、电器控制系统、推头、水平压缩腔、提门机构、锁紧机构、集装箱推拉机构、钢结构框架、钢结构支撑、传感器及有关配件等组成。

1)用途

与供料设备协调运动，从料槽接受垃圾，压缩腔内垃圾到一定容量时，压缩机推头自动将垃圾压入集装箱内。对集装箱垃圾装载量进行容量和压力控制，当集装箱内垃圾达到设定装载量时，压缩机自动停止压缩。对压缩腔内渗沥液进行有效收集，并有组织排至排水管道。通过与移箱设备的协调运动，完成与集装箱的对接和脱钩工作。

2)供货

①规格及数量详见技术参数、采购清单。

②供货范围

完成上述工艺要求的所有设备、管道、配件、钢结构框架、支撑。设备支撑的土建预埋件原则由土建供应商提供并安装，本合同提供详细技术要求。

3）技术要求

①垃圾压缩机工作过程应由程序全自动控制，兼有手动、维修控制模式。

②压缩机有足够的压实力，将本项目的垃圾压缩至合适的容重，满足额定装载要求。

③须设置闸门装置，闸门能反复闸压剪切垃圾，并防止垃圾加塞、垮落、外露以及污水滴漏，闸门剪切垃圾后有保压功能。

④压缩头具有足够的压实力，能将本项目的垃圾压缩至合适的容积，满足额定装载要求。

⑤箱体后门密闭装置能自动分离、隔断垃圾并能封闭集装箱；无需人工可实现箱机自动分离，避免人工操作的不安全隐患和人力配置。

⑥垃圾压缩机上应有完善的自锁互锁设施，以确保安全。

⑦箱体锁紧装置应可靠有效，能保证箱体与压缩机的锁紧效果，防止压缩中污水遗漏，提供实际运行证明

⑧压缩机处理垃圾时应在密闭状态下进行，垃圾不应外露，应有相关的装置对污水进行定向收集，对周边环境影响较小。

⑨尽可能缩短油缸行程，以确保降低成本、设备占地面积、能耗以及提高维修性。

⑩★压缩机采用无导轨结构，后部为全密封结构，以防止垃圾进入推头后面；(提供设备照片及说明，并且提供检测报告证明)；

⑪★压缩推头直接与垃圾接触，中间无其他机构，提高压缩效率，减小设备故障率；(提供设备照片及说明)；

⑫压缩机应能可靠有效的方式检测箱体垃圾的装载量状况。

⑬关键部位材料应采用特高强度结构钢，其屈服强度≥1000Mpa，提供材质清单文件；

⑭压缩机的防腐处理须采用先进防腐工艺，涂装采用不少于三层的涂层处理，并能满足常州的气候环境；

⑮供应商应对压缩环保效果足够重视，详细描述机箱分离垃圾抛洒的解决方案及运行影像资料；

⑯★推头动作采用位移传感技术，确保压缩头全行程信号的读取，可实现推头任意位置的换向动作，并可在控制室查看推头位置(提供设备照片加以说明，并且提供检测报告证明)；

4)主要技术参数

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾处理能力 | ≥340 m³/h |
| ★2 | 垃圾处理量 | ≥35 t/h（提供承诺书，格式自拟） |
| 3 | 最大系统压力 | ≥29MPa |
| 4 | 正常压缩力 | ≥330 kN |
| 5 | 最大破碎力 | ≥410 kN |
| 6 | 压缩循环时间 | ≤38S |
| ★7 | 压缩腔容积 | ≥3.5m³（提供承诺书，格式自拟） |
| 8 | 行程容积 | ≥4.0m³ |
| 9 | 压缩头进入箱体行程 | ≥600mm |
| ★10 | 设备电机功率 | ≤20kw（提供承诺书，格式自拟） |
| 11 | 压缩头截面尺寸(宽*高) | ≥1950x730mm |
| 12 | 压缩机外廓尺寸(长*宽*高) | ≥6000x2500x2000mm |

7、料槽及供料设备

由料槽和供料设备构成。

1)用途

卸料槽是在垃圾转运站内用于接收和临时储存垃圾的设备。每个卸料槽可同时接受两辆垃圾收集车卸料作业，以节省垃圾收集车在转运中心内的停留时间。

2)供货

规格及数量详见技术参数、采购清单。

供货范围：完成上述工艺要求的所有设备、管道、配件、钢结构框架、钢结构支撑。设备支撑的土建预埋件原则由土建供应商提供并安装，本合同提供详细技术要求。

3)技术要求

①输送机构应采用半潜推头形式。

②料槽及供料设备与压缩机之间焊接连接应可靠严密，防止供料和压缩时灰尘、污水的外溢。

③单套料槽应布置两个卸料工位，料槽宽度不小于7.0m。

④供料设备作业结束时供料干净完整。

⑤垃圾供料装置应便于自动控制，应能连续卸料。应具有足够的钢性以防垃圾卸料时的冲击。防止污水污泥外泄的措施。

⑥便于维修，易损件更换容易，操作简单，清洗清理容易。

4）主要技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推料机外廓尺寸 | ≤7850x2400x1150mm |
| 2 | 推料头截面尺寸 | ≥1551x740mm |
| 3 | 推料机送料能力 | ≥50t/h |
| 4 | 推料机推头行程 | ≥2600mm |
| 5 | 推料机推头循环时间 | ≤40s |
| 6 | 推料机电机功率 | ≤15KW |

8、箱体举升装置

箱体举升装置由平台台面、举升装置、举升油缸、底部轨道、液压系统、电气系统等组成。

1)用途

承接拉臂车卸下的空垃圾集装箱，实现箱体的下降，并将满箱举升至地面，通过拉臂车转运，上述动作环节，依据设备不同允许供应商调整、优化。

2)供货

规格及数量详见技术参数、采购清单。

供货范围：原举升装置与土建连接主体框架结构件维护保养外，其他更换。

3)技术要求

①该平台属双剪叉式液压举升结构，采用双电机驱动两只单作用油缸实现平台的举升与下降；

②平台表面设有箱体轨道及导向机构，可将箱体准确导入平台指定位置；

③在平台表面还设有排水系统，可将冲洗平台的污水有序导入地下水沟；

④为确保平台工作平稳可靠，在平台四周设有四根钢结构立柱做为平台升降的导向柱，该立柱与土建框架连接在一起，平台两侧设有滚轮与立柱配合，确保平台工作平稳，同时在立柱上还设有定位孔，可用于拉箱及检修时插入安全插销；

⑤液压升降平台采用PLC控制，其控制信号可通过以太网传到控制中心，在上位机的管理下可，可实现与其它设备协调、统一的全自动运行；

4）主要技术参数

| 序 号 | 类 型 | 规 格 参 数 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 额定负载能力 | ≥25000kg（提供承诺书，格式自拟） |
| ★2 | 台面规格 | ≥6000x2551mm（提供承诺书，格式自拟） |
| ★3 | 升降行程 | ≥5400mm（提供承诺书，格式自拟） |
| 4 | 闭合高度 | ≤1650mm |
| 5 | 上升时间 | ≤120s |
| 6 | 系统最大压力 | ≥22MPa |
| 7 | 电机功率 | ≤2x30kw |
| 8 | 最大噪声 | ≤85dB |

9、箱体移位装置

箱体移位装置包含移箱机构和轨道、限位装置等组成，用于实现压缩位箱体与举升平台间箱体的转换工作。

1）用途

承接举升平台上的空垃圾集装箱，通过钩爪前后移动，将箱体拉至机构上。移位设备通过电机驱动，将箱体换运至压缩工位，完成与压缩主机的对接。集装箱装满垃圾后，再通过移箱装置转运至举升平台工位，并推上举升平台。

上述动作环节，依据设备不同允许供应商调整、优化。

2)供货

规格及数量详见技术参数、采购清单。

供货范围:完成上述工艺要求的所有设备、管道、配件、钢结构框架、钢结构支撑。设备支撑的土建预埋件原则由土建供应商提供并安装，本合同提供详细技术要求。

3)技术要求

①★移箱机构采用电机驱动，既可纵向（压缩机对接方向）移动箱体，也可横向移动箱体。(须提供设备照片说明，并提供检测报告证明)；

②小车能准确在指定位置定位，位移误差应小于10mm。

③移位换箱设备转运系统具有防撞功能，应避免多部移位换箱设备同时工作时相互干涉的现象发生；

④移箱机构通过读取接近开关信号，可保证箱体与主机、升降平台、放箱位准确对接；

⑤移箱机构采用PLC控制系统，可实现自动化操作及中控室远程操作

⑥★箱体纵向移动采用双排链条传动，电机垂直布置，拉箱过程平稳无振动。(须提供设备照片说明，并提供检测报告证明)

⑦移箱导轨厚度≥10mm，宽度≥300mm，长度需满足现场换箱使用的要求。

4）主要技术参数

| 序 号 | 类 型 | 规 格 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移箱速度 | ≥5 m/min |
| 2 | 移箱机构负载能力 | ≥25000 kg |
| 3 | 拉箱电机功率 | ≥5.5 kW |
| 4 | 移箱电机功率 | ≥2×0.75 kW |

10、中央监控系统

1）用途

中央监控系统在转运站的运营中，起到保障站内各设备作业有序、安全生产、调度合理等作用。能够打印进站垃圾量以及压缩垃圾量等日常报表。

转运站内设多个摄像头与控制室内的监视器相联，可对卸料泊位、压缩作业位、作业大厅（收集车作业及转运车作业）、转运站进出口、电子汽车衡等多处关键部位进行实时视频监视，中控室内的工作人员可及时掌握各监视点的情况。控制室为压缩转运站的指挥中心，负责压缩转运站日常作业的统一调度。

根据需要，监控系统信息可以通过网络上传至政府管理部门和运营单位的上级部门，实现固废处置信息管理。

垃圾转运站中控系统主要由一套视频监控系统、一套中控管理系统、一套交通指挥系统、一套语音对讲系统组成。

视频监控系统主要完成：对站内各卸料位、卸料场地、转运场地、车辆进出口、称重等其它所需位置的视频监控及录像。

中控管理系统主要完成：站内设备集成以及设备的远程操作；

交通指挥系统主要完成：车辆进出站称重信息采集和指引、转运车牵引箱体指引、垃圾转运报表查看等功能。

语音对讲系统主要完成：站内人员沟通，扩音喇叭指挥，实现站内管理。

2）供货

规格及数量详见技术参数、采购清单。

供货范围：按响应文件要求提供中央监控系统。

3）技术要求

（1）视频监控系统

①性能要求：

主要监控点：抱爪机构、提门机构、倒料口、压缩腔、收集车回转场地、拉臂车勾箱位置。

通过摄像机和控制元器件及液晶显示器，对站房内设备卸料、拉箱及运行状况实施监视，所有监控的实时图象 应能传送到控制中心的远程监控主机上。

②主要参数要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP数字网络摄像机（枪机POE）（13个） | 不低于400万有效像素，镜头参数：4mm，水平视场角：73-80°，ICR红外滤片式，数字宽动态，3D数字降噪 |
| 2 | IP数字网络摄像机(球机)（3个） | 20倍变焦、最低照度：彩色0.5Lux，黑白0.005Lux |
| 3 | 网络硬盘录象机（2个） | 工业级嵌入式微控制器，视频输入：支持720P/1080P，视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出 |
| 4 | 液晶显示器（2个） | 尺寸：≥24"，宽屏16:9；分辨率≥1920x1080 |
| 5 | 硬盘（2个） | 2TB |
| 6 | 其他安装附件（1套） | 满足设备安装需求 |

（2）中控管理系统

①性能要求

1.1上位机控制界面简洁美观，操作方便；

1.2上位机画面中有，视频显示、设备操作、动态状态显示、工作日志、报警日志、设备配置、三维模型（非图片）等功能。

1.3上位机图像元素；

1.3.1上位机中压缩设备和附属处理设备元素为三维模型；（投标厂家需提供各模块在中控显示的具体图片）

1.3.2站点中所有设备都可以在一个画面中进行操作，并且画面中的相对应的三维模型可以根据操作动作实时动画显示。

1.3.3★可以根据工作状态切换显示角度，用于方便查看设备的各个运行动作。（提供检测报告证明）。

1.4上位机监控画面要求。

1.4.1操作画面中可以实时显示设备工作状态；

1.4.2★要求视频画面可以随主机工作状态切换画面；（描述方案及在中控显示的照片，并提供检测报告证明）。

1.5上位机中显示设备的使用日志和报警日志。

1.5.1工作日志界面可以显示系统中设备的在线状态，操作的所有动作都可以在工作日志中查询；

1.5.2报警日志用于显示设备所有报警信息，包括压缩设备的报警信息，液压系统报警信息，附属设备的报警信息等。

1.6能够形成垃圾压缩量和装箱量日常报表。

②主要参数要求

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控电脑（2台） | CPU：酷睿i5系列(3.9G/6M/4 核)或以上 |
|  |  | 内存≥8G |
|  |  | 硬盘容量≥1T |
|  |  | 显卡：英特尔高性能独立显卡，支持802.11a/b/g/n/ac无线协议； |
|  |  | 显示器（2台）：尺寸：≥24"，宽屏16:9；分辨率≥1920x1080 |
| 2 | 千兆核心智能型交换机（2台） | 与上位机控制系统的管理平台兼容、背板带宽：96Gbps；包转发率：71.4Mpps |
|  |  | 端口描述：24个10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
| 3 | 控制台（1套） | 材质：钢木 |
|  |  | 控制台尺寸≥3300×1100×551mm |
| 4 | 上位机定制控制平台（1套） | 满足整体设备的集成与定制开发 |
| 5 | 大屏显示器（1个） | 尺寸≥60吋 |

11、交通指挥系统

1）性能要求

①系统由一组交通指挥灯（红绿灯）、PLC集成控制柜及连接电缆组成，其中每个（组）交通指挥灯可根据工况控制需要显示红绿两种颜色，交通指挥灯安装在垃圾卸料口处。

②如卸料口处的绿灯亮时表示当前卸料口允许卸料，红灯亮时则表示禁止卸料；

③交通指挥系统指挥垃圾箱体的卸箱和拉箱，通过拉箱位红绿灯指示垃圾箱体满箱和空箱状况，指挥拉臂车进入合适的卸箱位和拉箱位；

2）主要参数要求

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC集成控制柜 | 可与上位机控制系统的管理平台兼容；具有用于编程终端的USB口或串行端口； |
|  |  | 具有用于连接到显示设备的串行端口；16个输入点，16个输出点； |
| 2 | 红绿组合交通灯（2套） | 工作电压：220V |
|  |  | 灯壳材料：铝合金 |
|  |  | LED单颗亮度红:500-4000(mcd),绿:000-10000(mcd) |
|  |  | 尺寸：直径300mm |
| 3 | 专业控制软件（1）套） | 可与上位机控制系统的管理平台兼容，实现整体智能指挥 |

12、无线语音系统

1）性能要求：无线语音系统可提高转运站运行效率，方便人员及时、灵活沟通；

2）具备功能：背景音乐播放、远程语音喊话和指挥、分区广播寻呼、麦克风相互寻呼对讲、耳麦通话功能等。

3）主要参数要求

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线电话通讯设备（5部） | 信道数量≥18个 |
|  |  | 频率范围：VHF: 136-174MHz；UHF: 400-470MHz/350-390MHz； |
| 2 | 室外音柱（2只） | 额定功率≥40W |
|  |  | 最大功率≥60W |
|  |  | 安装位置：卸料口处，用于辅助指挥驾驶员卸料 |
| 3 | 功放（1台） | 2路话筒输入，3路线路输入 |
|  |  | 功率240w |
|  |  | 输出方式：4~16Ω 平衡输出 70、100V 定压输出 |
| 4 | 麦克风（1只） | 声道数量：2声道 |
|  |  | 工作电压:220V 50Hz交流电 |

13、快速卷帘门

1）用途

布置与卸料泊位处，确保卸料泊位臭气不外溢。

2)供货

规格及数量详见技术参数、采购清单。

供货范围:完成上述工艺要求的所有设备、管道、配件、钢结构框架、钢结构支撑。设备支撑的土建预埋件原则由土建供应商提供并安装，本合同提供详细技术要求。

3)技术要求

①快速卷帘门的开启和关闭最大速度都应为≥1.2 m/s，速度可调节，频率大于1000次/天，可以手动直接提升门体。

②门帘主要材质采用PVC，基布厚度≥1 mm；

③卷帘门应装有一套光电保护系统，防止卷门落下碰到行人或车辆。

④卷帘门应具有良好的密封性能，能有效阻隔臭气；

⑤组成部件及相关配件应充分考虑到运行环境，应采用耐腐蚀的材料或采取相关措施；

4)主要技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门的控制形式 | PLC自动控制 |
| 2 | 门的开启速度 | 1.2 m/s（可调节速度） |
| 3 | 门框门柱材质 | 不锈钢 |
| 4 | 电机 | 门体运行高度：≥5000mm； 门体最大运行速度：1.2米/秒； 控制方式：自动/手动。 1、应采用PLC控制核心控制整个系统运行，控制方式为远程和手动两种。 2、应设有安全保障措施。 3、开启速度0.8-1.2m/s。 4、门关闭时门的下部及侧面应具有一定的密闭性能，以阻止臭气向外外散；门体带抗风杆结构。 |

14、洗地机

1）用途:用于对主体站房卸料车间的日常保洁。

2）供货

规格及数量详见技术参数、采购清单。

供货范围：完成上述工艺要求的成套设备及附件。

3）技术要求

①需配置可调节方向盘；

②要求技术员拥有不同的操控权限，可通过不同的钥匙对设备进行管理；

③需要具备洗地模式、吸水模式、抛光模式、经济节能模式、重度清洁模式等多种模式，通过旋钮式功能选择设计，

④前轮带坡度辅助刹车功能，在斜坡和运输过程中更加安全；

⑤要求吸扒可以实现自动升降，同时配置吸扒柔性防撞设计，能够在工作中有效保护吸扒不受损坏，延长使用寿命。

4）关键组件要求

| 关键组件 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 场地清洗车 | 驾驶洗扫一体式，清洗宽度≥700mm，清洗速度≥4000m2/hRCM | 带清洗刮干功能 |

15、污水泵

用于箱体举升区污水收集坑、污水收集池污水外排泵。泵要求能够自动启停，污水收集池里面的泵要求设置电动葫芦提升泵，便于维修。

箱体举升区污水收集坑水泵： Q=8m3/h  H=10m  N=1.1kw 一台，材质全不锈钢；

污水收集池污水外排泵s水泵： Q=15m3/h H=15m N=1.5kw 两台，一用一备，材质全不锈钢。

16、污水收集箱体

1）用途

用于对转运站内渗滤液以及冲洗水集中收集，对接吸污车外运。

2）供货

规格及数量详见技术参数、采购清单。

供货范围：完成上述工艺要求的成套设备及附件。

3）技术要求

| 序号 | 名称 | 规格及参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化渗滤液罐 | 几何容积：20（m³） | 台 | 1 | 罐体型式：卧式 |
|  |  | 罐体尺寸根据现场条件定制 |  |  |  |
|  |  | 罐体壁厚≥20（mm） |  |  |  |
|  |  | 罐体材质：缠绕玻璃钢；外包不锈钢 |  |  |  |
| 2 | 液位系统 | 罐体液位显示及高液位报警系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 管路系统 | 管道、阀门 | 套 | 1 |  |

17、除臭成套设备需求和技术要求

1）设计基础参数

（1）风量

末端总除臭处理规模60000m3/h，单套风量为30000m3/h。臭气收集后集中送至末端除臭设备处理，除臭处理达标后的尾气，经符合环评要求的尾气排气口排至室外。

排放标准

站内排放尾气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，排气筒高度≥15m。颗粒物执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1标准。

2）除臭系统技术要求

除臭系统设备包括前端植物液喷淋除臭系统、卸料口喷雾降尘除臭系统、末端除尘脱臭系统。

3）前端植物液喷淋除臭系统

前端植物液喷淋除臭系统主要应用在卸料车作业区、转运车作业区、负一层区域，可以强化整体除臭效果。

4）卸料口喷雾降尘除臭系统

卸料口雾化降尘除臭系统设于垃圾卸料口处，起到抑尘、降尘和除臭的作用。

5）末端除尘脱臭系统

各需除臭区域臭气经排风口或吸风罩收集，由管道输送至末端除尘脱臭系统，经处理后达标排放。末端除臭系统仅维修。

关键设备技术要求：末端除尘脱臭系统：现场2套设备主要进行设备维修，主要要求如下：

1#末端除尘脱臭系统

1、方案要求

1）本套除臭设备风管调增，主要对应于卸料口除臭；

2）实现与中控室系统集成并联动；

2、维修内容

1）线路、按钮及变频器等老化及损坏件更换；

2）洗涤塔内部及管道清洗、更换活性炭、净化球、喷淋嘴；

2#末端除尘脱臭系统

1、方案要求

1）本套除臭设备风管调增，主要针对负一层空间除臭；

2）实现与中控室系统集成并联动；

2、维修内容

1）线路、按钮及变频器等老化及损坏件更换；

2）洗涤塔内部及管道清洗、更换活性炭、净化球、喷淋嘴；

具体维修内容以现场实际为准，中标供应商应充分考虑维修量，总价包干。

6）前端植物液喷淋除臭系统

前端植物液喷淋除臭系统，由喷雾组件、集中供液系统、集中供气系统以及PLC自动控制系统组成。该系统设于车间内污染浓度较高的经常人工操作设备附近、易故障需检修设备附近、易散发臭气的臭源等小空间区域，利用压缩空气将除臭剂雾化为微小雾滴，可有效缓解和控制异味。具有雾化粒径小，覆盖范围广，无堵塞风险等优点。

喷雾组件的雾化颗粒不得大于10um，喷雾半径大于2m，作用半径大于4m。

集中供液系统包含自动稀释配比系统、储液箱、过滤器、供液泵、稳压系统、供液及空气分配管路、自动控制阀门等组成。

7）卸料口喷雾降尘除臭系统

卸料口喷雾降尘系统设于垃圾卸料口处，可感应到卸料车辆信号，由自动控制系统开启雾化器。每个卸料泊位对角设置6台雾化器喷头，雾化颗粒可设置在100μm左右，形成屏障层，起到抑尘和降尘的作用，雾化器的使用不得扰乱卸料口的空气流场导致臭气外溢。

雾化器为一体化设备，选用耐腐蚀性能优良的材料。

雾化器的有效喷射距离不低于5米，且能覆盖整个卸料口。每个雾化器的安装角度可随意调节，雾化流量大小在2~5 ml/s之间调节。

8）除臭控制系统

（1）总体要求

电气部分设计应满足：

《标准电压》（GB156－93）

《电测量仪表装置设计技术规程》（SDJ9－87）

《继电保护和安全自动装置技术规范》（GB14285-93）

《电测量仪表装置设计技术规程》（SDJ9－87）

《导体和电器选择设计技术规定》（SDGJ14）

《高压交流断路器》（IEC56）

《交流隔离开关和接地开关》（IEC129）

《高压试验技术或相应的安全认证》（GB211）

《低压成套开关设备》（GB7251）

《低压开关设备和控制设备》（GB/T14048）

《低压电器外壳防护等级》（GB4942.2）

《低压成套开关设备基本试验方法》（GB9466）

《电工成套装置中的导线颜色》（GB2681）

《电流互感器》（GB1207）

《电压互感器》（GB1207-86）

《低电压并联电容器》（GB3983.1-89）

《低压成套开关设备和控制设备》（IEC439-1.1992）

《绝缘和非绝缘导体的色标》（IEC446）

《指示灯和按钮的色标》（IEC73）

成套设备控制柜及仪表接线箱为落地安装，配套提供用于安装的槽钢基础；

电缆符合但不限于以下标准：

GB6995   	电线电缆识别标志

GB3048   	电线电缆电性能试验方法

GB12666.1~7－90	电线电缆燃烧试验方法

GB12706  额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

GB9330  	塑料绝缘控制电缆

GB3956  	电气装备电线电缆铜、铝导电线芯

电缆选型原则：成套设备动力电缆选用 YJV系列；控制及模拟信号电缆选用KVVRP系列；

桥架：采用不锈钢槽式桥架。

其它安装辅材：其它安装辅材均选用符合有关国家规范的材料。

（2）技术要求

电气控制系统包括供配电系统和控制方式两部分。

（3）供配电系统

供电要求：380V AC 50HZ，三相五线制。系统范围内用电设备由MCC柜供电；柜内自带交流/24V直流变压器。动力设备（风机）根据工艺要求设置变频器。

（4）控制方式

所有电气设备纳入PLC系统，设常规操作屏。所有低压空气断路器控制电压采用220V AC。

①控制要求

系统采取三级控制结构设计：现场手动、现场自动和监控中心控制。现场手动控制具有最高的控制优先级，由现场电控箱的控制按钮控制；现场自动控制是在现场是PLC按照设定好的参数自动运行；监控中心控制是指在中控室对生产过程进行调度，根据工艺要求和设备运行工况下达调度指令。保证系统在正常运行所需的各种控制及显示功能，至少应包括以下功能：主工艺参数显示；设备的控制及工作状态显示；设备的故障报警及分级处理等。自控系统除实现除臭过程全自动控制的常规功能外，还必需具备完善的故障自诊断和处理能力，确保系统在无人值守条件下的安全可靠运行。

②运行模式

运行模式：系统内各主要设备（风机、电动风阀）均要求可以手动、自动及远程控制三种方式操控。在自控状态下，系统要求可以按照时间控制模式或联动控制模式实现自动连续运行。远程控制模式在中央控制室远程控制，中控室控制系统需设置专用密码方可进入控制系统进行操作。

③电控箱要求

对应各除臭系统单元，由配套供应的电控箱控制，箱体采用不锈钢304材料制作，防护等级IP55。

电控箱位于设备附近，配套线缆长度由投标方根据招标图自行确定，必须满足工程要求。配套电缆报价应包括在机械设备投标报价内。

其他详细技术要求参见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。

现场控制盘可实现所有控制设备（阀类/动力设备）的手动/自动运行(运转/停止)及故障信号报警。现场控制盘与监控中心实现网络连接，并可实现由监控中心对本除臭系统进行远程监控。控制级别按由高至低的顺序依次为：现场控制、自动控制、远程控制。

所有电器设备均可实现单独及联动运转。

④检测仪表的特殊要求

根据工艺要求在各工艺段设置与除臭流程相适应的在线监测和分析仪表。主要有液位、流量、分析等检测仪表。

现场仪表应适应垃圾处理现场恶劣环境，能长期连续在线测量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害。

现场仪表和变送器的支架、固定螺栓、连接件等均应采用不锈钢或工程塑料。

所有现场安装仪表其外壳均有永久固定的不锈钢的标记，标记用不锈钢螺丝或铆钉来固定。该标记应刻上或模压上仪表的编号。不许用粘剂固定。

直接和工艺管道相连的仪表应在与管道的连接处提供隔离用的阀。在需要的地方，应在工艺过程的连接处装上隔膜式密封。

螺扣和法兰方式的连接应采用GB标准，如为其它标准应提供相应的管配件。

仪表供应商必须具有现场指导安装调试仪表的能力，并确保提供长期的售后服务。

⑤主要控制设备的特殊要求

PLC应遵守技术要求中的所有有关要求，具有高性能、高可靠性、良好兼容性和开放性。

通讯模块：专用工业控制总线，实际最低通讯速率不得低于5M，或连接10/100M 工业以太网。通讯速率不随控制站点的增加而降低。

⑥仪表和自控系统设备配置要求

供应商必须提供满足工艺要求的自动控制系统设备，本系统包括以下（但不仅限于）下列内容：

供应商应根据自身系统的特点和需要配备一系列的气体监测仪表。

系统的运行过程应有直观明了的信号和状态显示，并有完善的故障报警系统和机制。

仪表控制系统主要元件应采用国际或国内一流产品。

除臭自控系统主要实现以下主要功能：

数据采集：采集生产过程的工艺参数、电气设备运行状态和电气参数等信息。

生产过程监视功能：通过监控管理计算机动态显示工艺流程图以及各类主要工艺设备电气参数、运行状态、事故报警显示的各种数据等。

控制功能：操作员通过操作站对有关设备进行软手动操作。各设备按工艺流程以及实时工艺参数根据预先编制好的程序自动控制。

报警功能：系统对实时数据进行监控分析，对设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照故障等级做出相应反应，记录故障信息等。

生产数据管理功能：建立各种信息数据库，保存各类工艺电气参数、设备运行记录、控制、报警、故障等数据。

⑦除臭控制系统单独设置控制系统，通过工业以太网交换机与整体监控系统标通信，本标有义务协助整体监控系统标完成整个系统的总调试。

对本标所提供的通信接口具体要求如下：

系统提供开放的通讯接口，软件接口方式为OPC/TCP套接字/ODBC；

提供接口技术资料，包括数据报文格式及说明；

开放的信息点明细清单,投标文件中需列出详细监测点明细。

9）除臭效果检验

检验方法包括仪器测定与分析检验法、嗅觉检验法（三点比较式臭袋法），应参照以下标准进行检验：

GB／T14675   空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法

GB／T14678   空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定气相色谱法

HJ 533	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法

其他指标按国家相关标准规范执行。

在正常工况及常规气象条件下，经除臭设备处理后的气体浓度必须满足《恶臭（异味）污染物排放标准》(GB14554-93)所规定的排放指标。

18电气设备配置要求

1、电气控制箱（柜）

1）简要说明

电气控制箱（柜）是指现场分散设置，可控制一台或数台机械设备。电气控制箱（柜）应能防尘、防潮、防雨淋、防腐蚀。

2）电气性能基本参数

应按IEC439-1或GB7251标准设计

| 额定电压(V) | 380 |
| --- | --- |
| 额定绝缘电压(V) | 500 |
| 水平母线额定工作电流(A) | 1000 |
| 主母线额定短时耐受电流 (KA有效值1S)/峰值(KA) | 30/63 |
| 外壳防护等级 | IP54(户内)/ IP65(户外) |
| 耐腐蚀防护类型 | F1(户内)/ WF1 (户外) |

3）箱（柜）体结构

电气控制箱（柜）为全绝缘封闭型，箱(柜)体应高阻燃，全绝缘，防腐蚀，耐老化，抗冲击。室外用箱体还应抗紫外线。柜体分为落地式和悬挂式。

落地式电气控制柜：落地式电气控制柜采用优质冷轧钢板压弯，采用先进工艺焊接而成，柜体表面处理采用磷化酸洗和静电粉喷工艺。

悬挂式电气控制箱：箱体采用玻璃纤维加强的聚碳酸脂。箱体一次注塑成型，并设有可透视操作窗口，无须开门操作。

户外型电气控制箱箱口设有防止赃物和水进入的护槽，选用高强度、耐腐蚀、抗老化性能好的密封件以保证长期运行密封型可靠。

4）功能要求

能对主机和辅助设备进行单独操作和以一条流水线为单元进行联动操作。

配置短路、过载等保护，特殊电机还应根据电机特点提供专用保护，如水下电机增设泄漏、高温及干运行等保护。

单机容量≥3KW的电动机，馈电回路应设数显电流表用于显示各台电机工作电流。

柜（箱）面设开停按钮，自动/手动转换开关及紧急停车按钮。箱面应有开/停，过载故障信号灯。电流及电压指示（数显表）。按钮及信号灯颜色统一规定为：红—停，绿—开，黄—故障，白—电源指示。控制及保护回路分开，所有按钮，指示灯等必须匹配。

电气控制箱（柜）内应配置加热器和温湿度控制器。当湿度达到一定程度或温度发生剧增，有可能产生凝露时，控制器驱动加热器工作，当凝露状况消失后，加热器停止加热，控制器恢复到监测状态。

设备控制箱(柜)应可以向厂区PLC现场控制站传送或从厂区PLC现场控制站接收信号，“IO一览表”见自控专业图纸。其中数字量输入输出信号均为无源继电器干触点信号。控制箱（柜）信号输出接点容量24VDC，5A；信号输入接点应采用24V隔离变压器，24V AC中间继电器（吸合功率不大于3VA）与220V二次控制回路隔离。模拟输入输出信号均为4-20mA DC电流信号。现场总线通讯应与厂区PLC现场控制站所使用协议相一致。

2、柜内主要设备

1）低压空气断路器

低压空气断路器应按IEC157的要求设计制造并符合低压开关柜的操作要求。额定运行时，低压空气断路器短路分断能力应满足动热稳定要求。

装在PC柜内用于配电的低压框架断路器应符合下列条件:

额定运行短路分断电流75KA，额定短时耐受电流(1S)75KA，额定脉冲耐受电压12KV。

框架断路器机械寿命不小于20000次.

用于出线的塑壳断路器应符合下列条件:

额定极限短路分断电流75KA。160A以下的塑壳断路器额定脉冲耐受电压6KV，160A以上的塑壳断路器额定脉冲耐受电压8KV。

250A以下的塑壳断路器机械寿命不小于20000次，250A～400A的塑壳断路器机械寿命不小于15000次。

小于100纳秒，绝缘电阻大于100MΩ。凯文接线方式。

2）温湿度控制器

在柜内需安装温湿度控制器，当湿度达到一定程度或温度剧增，有可能产生凝露时，控制器驱动加热器工作，当凝露消失后，加热器停止加热，控制器恢复到监测状态。当加热器断线时，控制器发出断线报警信号。

3）显示仪表

控制箱(柜)、低压开关柜除进线开关柜外均使用电流、电压表。

多功能电参数测量表安装在高低压进线开关柜柜内。智能表基本要求如下：

测量参数：3U、3I、P、Q、S、KWH、KVARH、KVAH、COSφ、F。

标准RS485通讯接口。

具有I/O功能，输入6路，无源触点输入；输出2路，继电器无源触点（1常开＋1常闭）。

测量精度达0.5级。

LED大屏幕图形液晶显示。

中/英文菜单参数设置，智能自动校准。

4）指示装置

采用聚碳酸酯材质。指示装置应满足下列性能：

| 项目名称 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 普通按钮机械寿命 | 200万次 |
| 选择开关、自锁型蘑菇型按钮、双头按钮机械寿命 | 50万次 |
| 急停按钮机械寿命 | 10万次 |
| 拨动开关机械寿命 | 100万次 |
| 钥匙锁定式按钮机械寿命 | 30万次 |
| 触点组件机械寿命 | 1000万次 |
| 触点清洁 | 自清洁型 |
| 触点电阻 | 25mΩ |

3、电缆

1）电力电缆

电缆采用铜芯交联聚乙烯绝缘电缆，户外采用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电缆。

在桥架或支架电线电缆成束敷设时，应采用阻燃电线电缆，阻燃级别的要求应符合设计要求。

-连接负载加上30%的裕量以及敷设方法引起的降容量。

2）控制电缆

控制电缆采用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。在桥架或支架电线电缆成束敷设时，应采用阻燃电线电缆，阻燃级别的要求应符合设计要求。

控制电缆的线芯应留有30%的备用量，但线芯总数不得少于4芯。

电压电流测量回路的控制电缆截面不得小于2.5mm2，其它控制回路的电缆不得小于1.5mm2。

（七）安装、调试

供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到系统正常使用，其费用由供应商负担，包含在投标总价中。

供应商应提供安装、调试中所需全部的仪器、仪表等工具。

- 其他

1.以上打“★”项为实质性条款，未能响应作无效标处理。

2.实质性条款“★（六）技术性能要求”中须提供《技术要求响应及偏离表》，响应“★”号重要技术参数条款时，应根据对应技术要求提供相关证明文件。未能逐条响应或“★”未能按要求提供相关证明的视为未对招标文件进行实质性响应，作无效标处理。

# 第五章 评标方法与评标标准

一、定标规则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100,投标报价等于基准报价得满分30分。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 30 | 下列2.1-2.10评分项属于暗标评审项 |  |
| 2.1 | 设计方案 | 3 | 根据中转站的实际情况作出详细可行的方案，包括现状了解、场地设备的布置等方案，其中需要提供垃圾中转站效果图的截图、垃圾中转站房屋内布局的电气平面图、垃圾中转站房屋内布局的平面图、垃圾中转站房屋立面图。 1、方案内容详细完整、可行性强，完全满足要求，且图示清晰合理、直观的，得 3 分； 2、方案内容较详细完整，可行性较强，较能满足要求，且图示较为清晰合理、直观的，得 2分； 3、方案内容详细完整一般，可行性一般，基本满足要求，且图示一般清晰合理、不够直观的，得1分； 4、方案内容较差或没有内容的不得分。 | 投标文件。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。（相关基础平面图详见采购公告附件。） |
| 2.2 | 项目实施服务方案 | 3 | 供应商根据招标文件要求提供针对本项目的实施服务方案(方案内容包含项目实施计划、人员安排、进度保障、质量保障等方面)， 1、方案完全包含上述内容且详细完整，可行性强，完全满足项目需求的得3分, 2、方案较详细完整，可行性较强，思路较为清晰合理、直观的，得 2分； 3、方案内容详细完整一般，可行性一般，基本满足要求，思路一般清晰合理、不够直观的，得1分； 4、方案内容较差或没有内容的不得分。 | 投标文件。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 拆除方案 | 3 | 根据中转站的实际情况作出详细可行的拆除方案，包括现状了解、场地设备的拆除布置进行评审 1、方案内容详细完整、可行性强，思路清晰合理、直观的，得 3 分； 2、方案内容较详细完整，可行性较强，思路较为清晰合理、直观的，得2 分； 3、方案内容详细完整一般，可行性一般，基本满足要求，思路一般清晰合理、不够直观的，得1分； 4、方案内容较差或没有内容的不得分。 | 投标文件。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 项目安装方案 | 3 | 项目安装与现场条件，原有集装箱和转运车匹配性等方面方案进行评审 1、科学、合理、先进、可操作性强得 3 分； 2、项目安装方案较科学、合理、先进、可操作性较强得 2分； 3、方案欠缺科学、合理、先进、可操作性一般得 1分； 4、不切实际或未提供不得分。 | 投标文件。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.5 | 项目调试方案 | 3 | 1、项目调试方案科学、合理、先进、可操作性强得3分； 2、项目调试方案较科学、合理、先进、可操作性较强得 2分； 3、方案欠缺科学、合理、先进、可操作性一般得 1分； 4、不切实际或未提供不得分。 | 投标文件。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.6 | 配合方案 | 3 | 评委根据供应商针对本项目的特点制定的详细可行的土建配合实施方案，符合实际、清晰合理、具有操作性等进行打分。 1、内容详细全面且切合实际、条理清晰、可行性强的得3分； 2、内容较为全面、切合实际、条理较为清晰、保障较好、可行性尚可的得2分； 3、内容不太全面、描述一般、承诺一般、保障一般、不太切合实际且可行性一般的得1分； 4、方案内容较差或没有内容的不得分。 | 投标文件。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.7 | 应急处理方案、备品备件保障方案 | 3 | 各供应商针对本项目如何减少龙江路转运站正常运转的相关应急方案、备品备件保障方案进行评审 1、方案制定合理且最有利于项目实施的得3分； 2、方案制定较合理且较有利于项目实施的得2分； 3、方案一般的得1分； 4、不切实际或未提供不得分。 | 投标文件。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.8 | 质量保证措施 | 3 | 对项目的实际情况，具备质量保证保证措施：措施健全，科学合理，能有效保证项目顺利完成切实可行且完善的措施得3分，较为可行且完善的得2分，一般可行且完善的得1分，不切实际或未提供的不得分。 | 投标文件。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.9 | 安全实施管理方案 | 3 | 投标人根据招标文件要求提供针对本项目的安全拆除方案、安全施工方案、安全保障方案，方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得3分，较满足项目需求的得2分，一般满足项目需求的得1分，不切实际或未提供的不得分。 | 投标文件。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.10 | 售后服务保障、运维服务方案 | 3 | 供应商方案内容包含但不限于售后服务，售后服务响应时间，维保服务体系，售后服务措施等基本要求，根据方案的合理性及可行性进行评审。 1、售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性的得3分； 2、售后服务方案较为科学合理，能满足本项目需求的，且得2分； 3、售后服务方案缺项，只有部分需求明确响应的得1分； 4、不切实际或未提供不得分。 | 投标文件。该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 售后服务承诺 | 3 | 供应商承诺在满足3年质保期的基础上，质保期增加一年得1分，增加二年的得3分。最高3分（承诺书格式自拟） | 承诺书 |
| 3.2 | 垃圾压缩设备主要原材料强度 | 8 | 1、水平直压垃圾压缩设备所用主要槽钢焊接试件材料抗拉强度≥450N/mm²得 2 分； 2、水平直压垃圾压缩设备所用金属板材 NM450 断后伸长率≥7%得2 分； 3、水平直压垃圾压缩设备所用方管与钢板焊接试件屈服强度≥300N/mm²得2 分； 4、水平直压垃圾压缩设备所用方管焊接试件抗拉强度≥390N/mm²得2分； | 需提供供应商送检的，国家认可的第三方的检测部门（例如 CMA 和 CNAS 标志）出具的检测报告复印件加盖公章上传，未提供或者提供不全的不得分 |
| 3.3 | 项目组人员配备（含项目负责人） | 8 | - 拟派项目负责人具有高级工程师职称得3.5分，具有中级工程师职称得2分，限评1人。 - 拟派项目组成员中具有机电工程专业二级及以上建造师的，每有一人得1.5分，限评1人。 - 拟派项目组成员中具有本科及以上所学专业为电气专业的，每有一人得1.5分，限评1人； - 拟派项目组成员中具有安全员的，每有一人得1.5分，限评1人。 本项最高得8分。 注：同一人具有多种证书得只计算一次，且同一种证书只计算一次，不可重复得分。 | 响应文件中提供有效的执业证书、职称证书、毕业证书原件扫描件或电子证照原件及供应商为上述人员缴纳的连续三个月（2023年9月-2023年11月）社保证明材料，网上下载的电子版。 |
| 3.4 | 企业类似业绩 | 12 | 提供业绩需2018年7月1日至2023年7月1日（以合同签订时间为准）以来承担过垃圾转运站设备类似业绩，相关业绩需包含水平垃圾压缩机、箱体举升装置、箱体移位装置、中央监控系统的，每个业绩（合同）包含其中一项得2分，本项最高得12分。 | 提供合同原件扫描件设备清单，未提供不得分。 |
| 3.5 | 项目负责人类似业绩 | 4 | 项目负责人类似业绩：提供业绩需2018年7月1日至2023年7月1日（以合同签订时间为准）以来承担过垃圾转运站设备类似业绩，相关业绩需包含水平垃圾压缩机、箱体举升装置，每个业绩（合同）包含其中一项得2分，本项最高得4分。 | 提供合同原件扫描件、设备清单，未提供不得分。 |
| 3.6 | 体系认证 | 3 | 供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得 1 分，本项最高得3分。 | 提供证书原件扫描件，未提供不得分。 |
| 3.7 | 节能环保 | 2 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如有，则须提供；否则无须提供。）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。否则无需提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

- 投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 全费用合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 垃圾压缩系统（核心产品） | 套 | 2 |  |  |  |
| 1 | 垃圾压缩机设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 液压泵 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.1.2 | 液压阀及阀组 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.1.3 | 油缸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.1.4 | 电机 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 料槽及供料设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 液压泵 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2.1.2 | 液压阀及阀组 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2.1.3 | 油缸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2.1.4 | 电机 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 其他组成 | 项 | 2 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 箱体举升装置 | 套 | 2 |  |  | / |
| 1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 液压泵 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 液压阀及阀组 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 油缸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 电机 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 其他组成 | 项 | 2 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 箱体移位装置 | 套 | 2 |  |  | / |
| 1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 液压泵 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 液压阀及阀组 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.3 | 油缸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 电机 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 其他组成 | 项 | 2 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 快速卷帘门 | 套 | 4 |  |  | / |
| 1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电机 | 个 | 4 |  |  |  |
| 2 | 其他组成 | 项 | 4 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 中央监控系统 | 套 | 1 |  |  | / |
| 1 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | IP数字网络摄像机（枪机POE） | 个 | 13 |  |  |  |
| 1.2 | IP数字网络摄像机(球机) | 个 | 3 |  |  |  |
| 1.3 | 网络硬盘录象机 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 液晶显示器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 硬盘 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.6 | 其他安装附件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 中控管理系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 主控电脑（2台） | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 千兆核心智能型交换机（2台） | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 控制台（1套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 上位机定制控制平台（1套） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 大屏显示器（1个） | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 交通指挥系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PLC集成控制柜 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 红绿组合交通灯 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3.3 | 专业控制软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 无线语音系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 无线电话通讯 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 室外音柱 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4.3 | 功放 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4.4 | 麦克风 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4.5 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电气设备 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 低压空气断路器 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.1.2 | 其余重要电气组件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.2 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 洗地机 | 台 | 1 |  |  | / |
| 1 | 关键组件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 场地清洗池 | 辆 | 1 |  |  |  |
| 2 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 污水泵 | 台 | 3 |  |  | / |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 污水收集箱体 | 个 | 1 |  |  | / |
| 1 | 一体化渗滤液罐 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 液位系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 管路系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 其他组成 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 卸料口喷雾降尘系统 | 套 | 2 |  |  | / |
| 十 | 植物液空间喷淋除臭系统 | 套 | 1 |  |  | / |
| 十一 | 末端除尘脱臭系统 | 套 | 2 |  |  | / |
| 十二 | 设备拆除 | 项 | 1 |  |  | / |
| 投标总报价（一+二+三+......+十二）： （人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，具体详见“技术性能要求”，综合考虑设备的适应性，建议供应商选择国内外优等知名品牌具有最佳性能价格比的设备前来投标。

2、投标报价不得改变清单工程量，如在实施过程中采购人需要增减设备，最终结算根据实际完成设备数量计算，设备单价根据供应商单项产品的中标单价进行结算。

3、所有货物交货前，供应商应提供货品详细的技术资料，经采购人确认，方可进场实施；提供货品技术参数未能符合采购人要求，视为虚假应标，采购人有权向财政部门举报，由相关行政部门处理，给采购人造成损失的，由供应商赔偿。送货后，采购人及采购人指定部门有权要求供应商提供的产品进行抽样检查（随机抽取，破坏性检测的产品供应商必须无偿补全该产品，并确保不影响整体工期），相关检测费用由供应商承担，报价时应充分考虑该费用，采购人不再另行支付。如检测有不合格或某项超标的产品，采购人有权拒收全部货物，所有损失由供应商承担，采购人有权对工期及货物质量进行索赔。

4、全费用综合单价包含所需的，投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装、调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费、等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。供应商自行考虑风险进行报价。

5、本次招标的备品备件清单由供应商根据项目和投标设备情况自行确定。

6、属于《节能产品政府采购品目清单》中强制节能清单产品的，应提供节能产品认证证书，未提供视为未实质性响应采购文件要求，作无效标处理。

7、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。