武 进 区 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：S58沪常高速监控系统新建项目

项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0001

采 购 人：常州市公安局武进分局

采购代理机构：常州市武进区政府采购中心

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件的组成及提交须知

第八章  投标文件格式

- 第一章   投标邀请

受常州市公安局武进分局的委托，常州市武进区政府采购中心就S58沪常高速监控系统新建项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2024年1月23日9:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0001

2.项目名称：S58沪常高速监控系统新建项目

3.项目预算金额：374万元

4.项目最高限价：365万元

5.采购需求：本项目为S58沪常高速配套监控系统项目主要包括感知前端设备建设和中心软件及硬件系统。其中感知前端设备包括信号补盲系统、高速沿线及太湖湾服务区出入口高清卡口系统、高速沿线及枢纽监控系统；中心软件及硬件系统包括武进交警机房存储及交换设备、配套平台软件升级、高速交警七大队信息化系统建设、太湖湾服务区警务室内部配套监控系统。

6.合同履行期限：签订合同后300个日历天内进入预验收阶段。本项目在验收交付之日起进入七年免费质保、运维服务期，免费质保、运维服务期满方视为本项目结束。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2024年1月9日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年1月23日9:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市公安局武进分局

地址：江苏省常州市武进区长安路8号

联系人：黄警官

联系方式：0519-88310100

2.常州市武进区政府采购中心信息

地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼

联系人：杨先生

联系方式：0519-88068619

- 八、其他

1. 根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

## 第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用。 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：卡口抓拍单元。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于 货物类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年1月10日17:00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（wjzfcg@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州市武进区政府采购中心 联系部门：常州市公共资源交易中心武进分中心项目审查科； 联系电话：0519-88068611； 通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室 。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州市武进区政府采购中心和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

## 第二节 说明

## 一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市武进区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为：项目审查科

联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室；

联系电话：0519-88068611；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色数据中心政策：具体要求详见财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知【财库〔2023〕7号】

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证、被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 提供材料要求及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（50分） | 1、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×50分。 | 50 |  |
| 主观分 （18分） | 2.1、投标人结合本项目的特点，提供完善的施工方案，确保项目保质、保量、保时完成，方案应包含设备供货计划、前期准备工作、进度的控制管理保证措施、验收方案等内容。方案详细、科学、先进得6分；方案一般、相对合理可行得4分；方案简单、勉强可行得2分，没有不得分。 | 6 | 2.1-2.3评分项属于暗标评审项，各供应商提供评审材料中不能出现供应商的名称、标志、标记以及其它能够体现供应商的信息，否则暗标项均不得分。 |
|  | 2.2、投标人对该项目的重点难点有充分了解并有可靠的保障措施、关键重点施工工艺有独到之处，提供有效的解决方案。方案考虑周全，符合实际作业场景得6分；方案比较符合实际作业场景得4分；方案考虑不太周全，不完全符合实际作业场景得2分；没有不得分。 | 6 |  |
|  | 2.3、根据售后服务方案：有全面完善可靠的售后服务措施、场景化服务能力、技术支持方案，响应时间及方式合理且具有操作性强得6分；售后服务措施、场景化服务能力、技术支持方案，响应时间及方式可操作性一般得4分；售后服务措施、场景化服务能力、技术支持方案，响应时间及方式免强可行得2分；没有不得分。 | 6 |  |
| 客观分 （32分） | 3.1、2021年1月1日以来投标人承担过信息化建设项目案例的，每提供一份合同得2分，最高得6分。 | 6 | 1、提供中标通知书（或中标公告网站截图）及合同。 2、时间以合同签订时间为准。 |
|  | 3.2、投标人具有电子与智能化工程专业承包资质（或建筑智能化工程设计与施工资质）一级的得2分，二级的得1分。本项最高得2分。 | 2 | 提供相关证书。 |
|  | 3.3、投标人具有商品售后服务评价认证证书，五星级的得2分，四星级的得1分，三星级及以下不得分。 | 2 | 提供相关证书。 |
|  | 3.4、供应商具有信息安全管理体系认证证书得1分。 | 1 | 提供相关证书。 |
|  | 3.5、拟派项目经理1名：具有一级建造师（机电工程）证书或弱电系统工程师（高级）证书的得2分，本项最高得2分。 | 2 | 提供人员证书及由社保机构出具的投标单位为职工缴纳的社会保险凭证（缴纳时间为：2023年10月-2023年12月）。 |
|  | 3.6、拟派技术负责人1名：具有CISAW信息安全保障人员证书或中级及以上网络工程师证书的得2分，本项最高得2分。 | 2 |  |
|  | 3.7、投标人售后负责人1名：具有高级IT运维工程师证书的得1分。 | 1 |  |
|  | 3.8、原厂质保：能完整提供摄像机（清单中2.1、2.2、3.1、3.2、3.5、4.1、8.4、10.1、10.2、14.1）、存储设备（清单中5.1、10.3）、液晶屏（清单中7.1、7.3）、网络设备（清单中2.9、3.18、3.19、4.2、4.3、5.3、5.4、5.5、13.1~13.6、14.6）、电视电话会议（清单中8.1、8.2、8.3、8.4、8.5）、信号补盲系统（清单中1.1、1.2、1.3）、5G执法记录仪、5G移动车载云台的原厂七年质保函，每个类型产品完整提供的得1分，最高得8分。 | 8 | 提供原厂七年质保函。 |
|  | 3.9、技术要求的符合性：对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合采购文件要求进行评价。完全符合技术要求的得8分，采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 | 8 | 须按采购文件要求提供相关证明材料作为评审依据，否则不得分。 |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目要求

1、招标概况：本次项目S58沪常高速配套监控系统建设依托武进公安现有传输网络，实现高速沿线高清卡口、太湖湾服务区出入口高清卡口、高速沿线及枢纽监控系统、高速交警七大队内部监控、太湖湾服务区警务室内部监控等各类感知前端设备的统一接入武进公安感知网，满足武进公安统一管理、统一联动的管理需求；基于现有武进公安“点睛”平台服务框架，依托常州公安移动专网部署武进公安“点睛”平台无线接入服务实现布控球和移动车载设备的统一接入，扩充武进公安感知数据采集通路，面向公安机关各警种部门、基层所队、公安检查站、移动警务工作站等基层一线单位提供应用服务。

2、投标人：经营范围覆盖投标产品，并具备承担招标项目的能力，有良好的企业声誉，能够满足用户的合理需求和提供优质的售后服务。

3、制作要求：质量要求和验收标准以招标方所发的采购清单及技术文档为准。

4、质量保证：投标方须提供与招标项目要求相符的全新的物品，符合国家质量检测标准及该产品的出厂标准。中标供应商必须对工作人员进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规及采购单位的管理制度，不得影响采购单位的正常工作秩序。一切安全责任由中标供应商负责。该项目不得分包和转包，严禁伪劣产品，不合格产品，一经发现处以严罚。

5、专利权：中标单位应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。一旦出现专利侵权等，中标单位应负全部责任。

二、质量、技术及服务要求：详见S58沪常高速监控系统技术要求

1.满足采购清单技术参数、规格及要求。

2. 采购清单中设备技术参数带“▲”为重要参数，其余为一般性技术参数。所有参数需要在技术偏离表中逐项响应。

3. 投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

4. 投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

5. 在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；中标人出现的事故与采购人无关。

在安装过程中要委派有经验的专业技术人员进行安装调试，确保设备正常使用。

三、采购清单：详见报价明细表

四、核心产品：卡口抓拍单元

五、质保及售后服务要求：

1、免费质保、运维服务期：七年。

2、供应商针对本项目需提供7*24小时技术、维护服务，提供保证设备正常运行所需要的维护保养及备品备件配件。

3、所选各种材料、设备（包括软件和硬件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下供应商应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求采购人另外增加费用，并对所供所有设备的质量负责。

4、免费质保、运维服务期内其他要求详见本项目合同条款第八项七年质保、运维服务期条款。

★六、强制节能产品： 46寸液晶拼接屏、P4.75三色LED屏、电视机（含85英寸和100英寸）、台式机（含管理台式机和办公台式机）、便携式计算机为政府采购强制节能产品，必须提供中国节能产品认证证书上传至苏采云系统“符合条件”——“投标（响应）文件有效性”模块。不提供按无效投标处理！

七、报价说明

八、付款方式：

本项目合同签订（并施工进场）后15天内支付合同价的30%作为预付款。验收合格后支付至审定价的80%，满三年付至审定价的85%，满五年付至审定价的90%，满七年后付清余款。（不计息）

九、其他要求:

1、本项目投标时所选各种材料、设备（包括软件和硬件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下中标人应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求采购人另外增加费用。中标人应对所供所有设备的质量负责。

2、软硬件系统接入武进公安现有业务体系：

（1）本项目建设的前端硬件系统应当完整接入武进公安技防业务体系，数据内容包括但不限于视频图像、车辆、交通违法、人像人体、无线采集等内容，资源接入标准应当符合国家技术标准、公安行业技术标准和武进公安现有视图接入规范，相关资源接入技术方案和数据传输转发路径通道应当与现有系统一致，不得为本项目新增数据传输转发路径通道。

（2）本项目建设的后端硬件系统应当完整接入武进公安技防业务体系，硬件资源应当与现有边界传输资源、云存储资源、云计算资源、异构计算资源有效融合，确保系统整体性和集成应用效益。

（3）本项目建设的软件功能应当完整融入武进公安治安防控云平台，集中受治安防控云平台授权管理体系和日志监管系统管理；软件存取的数据统一通过云平台现有底层视图库实现，不得以任何形式在现有视图库外建设数据库或保留数据资源；软件开发规范、界面风格应当遵循治武进公安现有开发和设计规范，不得在治安防控云平台中以外挂链接形式跳转外部软件功能。

3、光纤直放站设备参数及技术要求

光纤直放站由近端机和远端机组成，它通过光纤将基站信号传送到远端机；再经天馈系统发射，从而达到扩大基站信号覆盖范围的目的，同时还具有完善的监控功能。

光纤直放站中自带有监控模块可对光纤直放站整机的工作状况实时监测和控制，采集光纤直放站各有源模块的数据，调整各模块的工作参数；具备远程通信接口与区域监管中心交互；提供与本地便携式PC的接口，供本地控制用。光纤直放站近端机、远端机监控模块可以通过光纤链路相互通信，所以工程师可通过近端机对所有远端机，也可通过远端机对近端机进行调整各项参数，极大方便了光纤直放站安装和维护工作。

监控模块具备本地监控和远程监控功能。在本地控制方式下，现场维护人员利用便携式计算机，通过运行在便携式PC机的管理软件获取光纤直放站近端机、远端机的工作信息；在远程控制方式下，近端机通过以太网域监管中心交互信息，接收控制。

技术参数：

| 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上行 | 下行 |
| 工作频率(MHz) |  | 351-356 | 361-366 |
| 输出功率 (dBm) |  | 37（5W） | 43(20W) |
| 增益 (dB): 光路径衰耗10dB时 |  | ≥95 | ≥95 |
| 带内波动 (dB) |  | ≤3 |  |
| 控点稳定度（ΔALC） |  | 下行在最大功率处，输入再增加10dB，输出功率变化应保持在2dB之内。 |  |
| ATT增益调节范围(dB) |  | ≥30 步进1dB |  |
| 噪声系数 (dB) |  | ≤4 |  |
| 频率容限 (ppm) |  | ≤0.05 |  |
| 相位峰值误差 (°) |  | ≤20 |  |
| RMS相位误差 (°) |  | ≤5 |  |
| 互调衰减(dBc) | 工作带内 | -15dBm/30KHz |  |
|  | 工作带外（偏离2.5MHz之外） | -36dBm/30KHz |  |
| 杂散发射(dBm) | 带内 | -36dBm/30KHz |  |
|  | 9kHz-1GHz | -36 |  |
|  | 1GHz-12.75GHz | -30 |  |
| 输入/输出端口类型和阻抗 |  | N型（阴头） 50 Ohms |  |
| 端口驻波比（VSWR） |  | ≤1.4 |  |
| 发光功率/光波长 |  | -9dBm ~ 4dBm，1310nm/1550nm |  |
| 光接口类型 |  | 近端： FC/PC； 远端： FC/PC |  |
| 最大光路传输损耗 |  | 16dB |  |
| 射频接头类型 |  | N-Female，50ohm |  |
| 监控接口类型 |  | RS232，RJ45 |  |
| 电源要求 | 标称值 | AC 110V/220V，50±5Hz |  |
|  | 电压允许波动范围 | 180VAC～260VAC |  |
|  | 功率 | 近端机150W（max） 远端机200W（max） |  |
| 工作环境 | 工作温度 | -25℃～+60℃ |  |
|  | 储存温度 | -35℃～+85℃ |  |
|  | 相对湿度 | ≤95% |  |
| MTBF |  | 50000 hours |  |

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人：常州市公安局武进分局          （以下简称甲方）

中标人：（中标单位全称）                     （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、采购内容：采购文件及评标委员会确认的设备配置参数、型号、技术要求、品牌产地、投标价格、实施方案、完工时间及售后保修等作为本条款的基础。

3、服务范围：本项目的服务范围包括采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等。

4、服务期限：服务期限从合同签署至项目售后服务时间截止。

5、其他：

第二条　合同总价款及履约担保

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

本项目采用固定单价合同。本项目按实结算，项目的结算金额以项目完成后

审计部门的审计结果作为结算依据。

本项目合同签订（并施工进场）后15天内支付合同价的30%作为预付款。验收合格后支付至审定价的80%，满三年付至审定价的85%，满五年付至审定价的90%，满七年后付清余款。（不计息）

本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

第三条  合同履行期限：签订合同后300个日历天。

注：开工日以开工令签发日为准，进入预验收之日起视为已完成合同约定采购，竣工以竣工验收日为准。本项目在验收交付后之日起进入7年为免费质保、运维服务期，免费质保、运维服务期满方视为本项目结束。

本项目除清单中另行约定维保时间的产品或服务外，其他免费质保、运维服务期为七年：开始日期以项目竣工验收合格之日为准，至七年后免费质保、运维服务期的最后一天，项目竣工验收合格后本项目七年运维费用均由乙方自行承担,第八年起项目维保费用将按照设备维护保养费和运营维护费用由甲乙双方友好协商后另行签订协议。驻场要求应符合合同条款要求。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

（6）本合同附件

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条、项目结算：

1、本项目采用固定单价合同。

2、项目货款结算价包括：

①合同范围内的项目量

②变更项目

3、项目货款的结算原则：

①结算时单价按合同单价固定不变，项目量根据甲乙双方合同中约定应予计量且实际完成的并经甲方、监理、审计审核的合格项目量确定；

完成甲方要求的合同以外的项目或发生非乙方责任事件的项目量按甲乙双方、监理、审计现场签证确认。

②变更项目：

a因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的额外费用由乙方承担；

b因上述乙方的变更而造成设备的闲置、浪费和损坏的损失，由乙方承担。

c 因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲乙双方共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按变更或者增补单上约定的单价及收费标准（不高于市场价格并经甲方、监理、审计确认）进行结算。

d项目变更按甲方变更指令，甲方、乙方、监理单位、审计单位现场签证确认的项目量予以结算。

e非乙方原因出现项目不可实施部分，甲方应配合进行项目变更。

4、本项目费用的结算以审计单位审定的金额为准。

5、项目量计量规则：设备以现场清点为准；管线项目量以现场实测为准，本项目单价应包含损耗系数及波形长度，现场计量长度以点到点长度计量。未尽事宜参照《建设项目项目量清单计价计价规范》

6、本项目经全过程跟踪审计，结算审计费用按以下方式支付：核减额在项目送审价10%以下，乙方不承担审计费用；核减额超过项目送审价10%-20%，超出10%部分的审计费用由乙方承担；核减额超过项目送审价20%以上，超过10%部分审计费由乙方承担，并按同等额度扣除项目款，并由建设主管部门进行通报。

第六条、项目实施

- （一）、深化设计

- 乙方要根据甲方提出的规划及技术方案进行深化设计，深化设计的具体内容包括但不限于前后端硬件数量、配置核算，硬件用途设计；硬件性能和业务峰值评估；硬件部署位置及配套综合布线设计；地址和网络规划；软件功能详细设计；软件系统业务流程设计；软件界面设计；数据流转逻辑、环节和性能设计；硬件搭载业务部署设计和性能评估；软件安全防护设计等内容。

- 此外，深化设计阶段应特别对软件功能清单和软件性能指标进行细化、增补、充实和调整，重新编制软件分项清单并明确全部业务功能、底层服务和软件性能指标，中标人需按照深化设计阶段重新编制并经采购人同意的软件分项清单和软件性能指标进行软件系统开发。中标人不得在项目实施的任何阶段对软件分项清单和软件性能指标细化、增补、充实和调整的内容提出任何异议，不得对细化、增补、充实和调整的内容提出任何额外费用要求。前述深化设计成果和深化设计后的软件分项清单将作为软件检测和项目验收的依据。

- 以上深化设计成果包括但不限于前后端设计图纸、软件原型、方案文档等内容，且深化设计成果需经甲方、监理、跟踪审计单位审核通过后方可进行项目实施。

- 深化设计过程中发现的乙方中标产品与甲方招标要求不符的，乙方应根据甲方、监理及跟踪审计单位要求进行合规性变更。深化设计过程中因实际业务需求导致的硬件数量、配置需求调整由甲方承担并组织调整。深化设计过程中因实际业务调整导致的软件功能调整、业务流程变更由乙方承担并组织调整。

- 本项目深化设计完成后，乙方应按甲方要求在项目实施前向甲方提供3套图纸和技术资料，乙方所需图纸和技术资料自行解决。项目竣工时按国家相关规定日期内乙方向甲方提供3份竣工图和竣工技术资料及3份电子竣工图和电子竣工技术资料（内容与纸质文件一致）。上述图纸和技术资料，未经甲方书面同意，乙方不得提供给与本项目建设无关的第三方。未满足以上审核合格条件的，乙方必须进行修改，并承担修改风险。如经3次修改仍未通过必要审核的，甲方有权解除所签合同且不支付任何费用及赔偿。

- 甲方应及时提出清晰、完整、明确的规划及技术方案，协助乙方完成深化设计。

- 乙方完成深化设计后，必须及时制作施工图纸、项目实施方案、项目实施计划，项目实施工艺及其它保障项目实施所需材料并提交甲方。

- （二）、项目实施

主体项目由乙方负责项目实施，如发生专业分包项目，专业分包项目实施单位必须合法拥有相应的资质，应向甲方提供专业分包实施单位的营业执照、资质证明文件、专业分包合同，且专业分包单位必须经甲方、监理及跟踪审计单位认可后方可进行实施。该专业分包实施单位必须对乙方负责，乙方必须对专业分包实施单位进行监督、管理，并对专业分包实施单位质量、进度、安全等方面进行全程跟踪管理。

- （三）、项目实施进度计划

1、  项目实施进度计划提交：

乙方应在合同签订后7天内，向甲方、监理提交2份其格式和内容符合合同规定相应项目实施的进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的项目安排和实施方案的说明。项目实施进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

2、  项目实施进度计划的修订：

乙方应在确保甲方、监理签署工期的前提下，每周对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的后一个周的周二前提交给甲方，以确保项目在预定工期内竣工。修改后的项目实施进度计划（除因甲方原因推迟外），仍应保证本合同项目在合同规定的工期内完成。

- （四）、项目开工

1、乙方应建立健全质量管理体系，落实质量控制责任制，在签订合同书后7天内向甲方提交开工报告，确立该项目的项目经理、技术负责人、项目管理负责人、项目安全负责人、项目质量监督负责人、资料员，项目施工组织计划、项目施工工艺、项目实施方案、技术措施、安全措施，相应的项目施工人员配备情况及数量和机械设备型号数量，设备到场情况和各种设备的实验报告及其它与项目实施相关的情况。以上情况乙方必须书面向甲方报告，征得甲方同意后方可开始实施。乙方应按双方约定的时间，迅速组织开工，并按进度计划进行实施。

2、暂时停工

一旦甲方有指令，乙方应按照甲方要求的时间和方式暂时停止本项目实施或其部分项目的实施。在暂时停工期间，乙方应妥善地保护本项目或其任何部分项目，并保障其安全无损。

下述原因的暂时停工在时间与费用上甲方不予补偿：

①由于乙方失误或违约导致的，或应由乙方负责的必要的停工；

②由于现场气候导致的必要停工（但本合同第七项第4条第4款第②点规定的情形除外）；

③乙方为调整本项目的实施部署，或为了本项目或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工；

④因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的停工情形；

⑤因乙方进场材料未经报验审批通过擅自安装而产生停工的；

⑥本合同约定的其他情形。

3、暂时停工的补偿：

在执行本合同第七项第4条第2款的规定时，除该款①②③④⑤⑥所述原因引起的停工情况外，甲方应根据实际情况予以批准：

①根据合同规定乙方应得的延长工期；

②因这种暂时停工给乙方的费用补偿，甲乙双方应充分沟通协商。

4、工期的延长：

由于下述原因之一而影响项目进度，引起全场性停工，乙方有权要求延长本合同工期或单项项目的工期。

①有额外的重大变更；

②异常恶劣的气候条件，指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门20年的统计资料、以10年一遇的频率计算的平均气候还要恶劣而引起的项目延误，由甲方根据乙方提交的证明予以评定。异常气候在每个月对项目进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计；

③由于甲方的延误或阻碍，并在接到乙方书面通知后7天内仍未纠正,造成推迟而影响；

④不是由于乙方的失误或违约而发生的其他特殊情况；甲方在与乙方适当协商，经甲方批准后确定延长工期的天数，并通知乙方。

5、延期损失赔偿金

如果乙方未能按照本合同第四项规定的工期完成合同内容，则必须向甲方支付每天2万元延期损失赔偿金。时间自预完成项目提交预验收之日起，到实际完成项目提交预验收报告之日止（扣除经甲方批准的延迟时间），按天计算。甲方可以从应付或到期应付给乙方的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除延期损失赔偿金，并不解除本合同规定的乙方对完成本项目的责任和义务。

- （五）、项目质量的控制

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和采购文件（含技术要求）和报价文件的要求。乙方应当对项目实体质量实施全程有效监控，确保项目质量合格，并随时向甲方通报项目质量问题。甲方、监理、跟踪审计单位将派人员对乙方的项目进行全过程监管、跟踪、审计、检查、抽查、监督、记录、拍摄项目实施情况及质量情况，乙方应积极配合检查工作。

1、 在项目实施过程中，乙方必须严格监督自身及专业分包单位的实施情况，对于专业分包单位的每个班组，乙方需派人进行全程监督、管理，实行旁站制度，并对整个实施过程进行拍照和记录实施日志，确保项目质量和项目安全。

2、乙方开工前须提供符合国家及相关标准的工艺流程，该工艺流程需经甲方、监理同意后方可实施。在项目实施过程中，乙方必须严格按照该工艺流程进行实施，如乙方未按工艺流程实施，甲方有权要求乙方进行返工整改并处以不超过乙方在项目中使用的相关设备价格50%的罚款，相关返工整改费用及由此产生的损失由乙方自行承担。乙方若中途对工艺进行调整，需事先征得甲方、监理同意后，方可按调整后的工艺进行实施。

3、对于隐蔽项目（包括重要部位、重要工序及工艺流程，本小节以下简称隐蔽项目）实施，甲方、监理将实行现场旁站，跟班检查，并现场签认，实现全过程旁站跟踪审计。隐蔽项目覆盖前乙方应进行自检自验，确保项目质量合格，甲方、监理及跟踪审计单位将进行现场确认，只有等甲方、监理及跟踪审计单位确认合格后，隐蔽项目才能进入下一道工序。如甲方、监理及跟踪审计单位未确认隐蔽项目合格，而乙方擅自进行下一道工序，该隐蔽项目甲方不予认可，同时甲方有权要求对该隐蔽项目进行返工整改，相关返工整改费用及由此产生的损失由乙方自行承担。

4、在项目实施过程中原材料、构配件及设备到货后须及时（5天内）报验。如发现有未经报验的材料及设备进场实施的，甲方有权责令停工进行整改。对不符合采购技术参术、规格型号的设备有权责令退场。发生的相关费用及由此产生的损失由乙方自行承担。

5、项目质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因项目质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

6、双方对项目质量有争议，由双方同意的具有资质的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

7、在项目实施过程中乙方保证本项目所涉设备及其各部件应为全新、未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。在合同履行过程中一旦发现不能满足技术要求的产品，成交供应商应无条件更换符合采购人及本项目技术要求的产品。

8、该项目实施过程中，服从常州市公安局武进分局的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。

9、该项目的前端摄像机因技术相对复杂，为确保抓拍效果最佳化，需提供不限次数全时段的前端摄像机原厂人员及乙方人员现场调试服务，确保智能摄像机达到最佳抓拍效果，若未满足最佳抓拍效果则视作质量不合格。

10、乙方在拆除原有设备前需做好拆除方案，并报甲方、监理审批。方案中要写明项目管理人员职责，实施人员安排，机械设备安排，拆除顺序等。

11、兼容性要求：

（1）本项目各平台应完全接入和管理所有武进公安现有各型号录像机、摄像机、终端服务器、嵌入式控制设备。

（2）本项目各平台应安全接入武进公安现有已部署的各项前后端业务数据，提供兼容现有业务完整的接入、转发应用程序及各类服务中间件。

（3） 前端终端服务器无论利旧或新建均支持全部前端在用的各型号监控设备（不论何厂商）数据缓存、图像拼接、违法数据生成和图像数据转发功能。

（4）平台支持各厂商视频设备、人车物结构化抓拍或分析设备接入、转发和平台自身业务应用，各类视频数据接入均保证符合主流技术标准要求的时间和质量特性。

（5）本项目配套的电子政务外网平台、互联网平台接入第三方数据应满足数据接入、清洗、存储和转发全流程稳定、高效的要求；同时支持项目建设单位提出的数据接入、清洗、存储和转发定制要求，在项目质保期内提供新增数据的接入、清洗、存储和转发需求，提供已接入数据调整、定制需求。

12、本项目在视频专网、公安信息网、电子政务外网、互联网、移动接入网部署的全部后端软件系统，均应提供完全的资源、设备和系统接入、管理和应用许可，包括但不限于各类硬件设备、基础设施、分项系统、前端设备和点位的无限制接入、管理和应用许可；乙方承诺，本项目实施过程中和交付后全寿命周期内，支持甲方任意新增资源设施的接入需求，不得要求甲方额外支付任何资源、点位、硬件设备、基础设施、分项系统以及全部接口、端口、槽位、功能、性能、服务的授权、许可、软硬件部署、设计、实施及扩容费用。如需增加有关费用，由乙方自行解决。

- （六）、 项目安全、保卫、文明施工

1. 乙方在合同实施过程中应遵守项目建设相关法律法规的规定，并应充分履行以下义务，包括但不限于：

（1）为了保护本合同设备免遭损坏，以及为了现场附近和过往群众的安全与方便，在项目实施阶段乙方按相关规定，全程提供警示照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。过夜基坑四周必须使用一次性注塑成型水码，高度不低于1.2米，表面使用反光膜或反光轮廓标，其中反光膜等级不低于2级，围挡面积不少于基坑面积的2倍，基坑应实施四周防护；对于不具备防护条件的方向，应当使用反光锥筒、警示旗等设施维护。

（2）对于实施过程中产生的各类废弃物、垃圾、排污要及时清理，保证现场的清洁卫生。

（3）乙方应熟悉和遵守相关环境保护法律，并切实执行和遵守有关环境保护方面的要求和规定。

（4）乙方应按规定到相关职能部门（如公安、交通、住建、应急、规划、城管、乡镇等部门）办理相关手续、批复，确保本项目按规施工。

2. 在整个项目实施过程中乙方应采取必要的安全、保卫和环境保护措施，以及周全考虑和全面确保夜间施工、安全文明施工、冬雨季施工、高层施工、吊装加固、金属抱杆安装拆除移位、平台铺设拆除、脚手架搭拆、施工排水、检验试验、赶工措施、现场施工围护、施工用电、系统或设备由周边电源取电实施、已完工项目及设备保护责任有效落实，承担项目施工过程中全部人员、装备、设备、环境的保全、保护、保养、管理和合法合规使用职责，如果由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、环境损害及其他意外事件，以及乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而产生的诉讼、索赔、损失补偿、行政处罚及其他费用，以及其他一切违约责任的后果，应由乙方承担。

3  项目实施期间的交通组织：

项目实施期间如需影响交通，需按照《中华人民共和国国家标准 道路交通标志和标线　第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）及道路交通安全法律法规的有关规定编制交通组织方案，并经甲方及项目实施所在地公安道路交通管理部门批准后方能实施。乙方在武进城区（天宁区界-青洋路-武南路-龙江路）范围内实施项目建设，需避交通高峰，具体时间为每日7时至9时，16时至19时两个时间段。

乙方应采取一切必要的措施，保障项目实施期间交通流的畅通、以及过往车辆和人员的安全。

4  杆件基础、道路开挖施工及地下管线的施工、迁移、保护：

乙方自行与涉及地下管线各单位进行交底，如有必要由甲方配合协调。确保完全掌握外场真实管线环境下方可进行项目实施。乙方在杆件基础、道路开挖及地下管线的过程中因乙方人过错发生的各类损害，由乙方承担由此产生的一切责任和费用。同时乙方在杆件基础、道路开挖及地下管线的实施过程中因乙方过错或未对项目现场认真复核、勘察和试验，导致新增或报废相关项目内容，新增或报废相关内容以及由此产生的其他费用由乙方自行承担。

乙方根据甲方要求配合有关部门对管线进行迁移或保护，乙方必须服从四方安排并给予必要的配合及协助。如进行迁移和保护，乙方应承担相应的迁移和保护责任，并承担因其违约而导致的违约责任及迁移和保护不力产生的相关费用。

5 保持现场整洁和竣工时的现场清理：

在项目实施期间，乙方应随时保持现场整洁，施工装备和材料，设备应整齐妥善存放，废料与垃圾以及不需要的临时设施应及时清除，拆除并运走，项目竣工验收前乙方应从现场清除并运出乙方装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及机房整洁，达到甲方认为合格的使用状态。相关费用由乙方自行承担。

6  文物的保护：

在项目现场发掘出的所有的文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品，均属于国家财产。乙方一旦发现这类物品时，应采取一切必要的措施保护现场，防止其工人或其他任何人员移动或损坏任何该类物品，并且立即将此发现通知甲方。如果由于这样的指令使乙方工期受到拖延或增加了费用，则甲方在与乙方协商后应确定：

（1）根据第七项第4条第4款规定乙方应得的延长工期；

（2）本项目项目款中应当增加的额外费用。

7  项目实施对邻近房产和群众的干扰：

项目实施和完成本合同的一切内容，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的、且维持在合理范围和程度内的干扰除外）。如果发生上述情况，甲方协助乙方予以协调，如发生索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，由乙方承担费用。

8  弃土、废弃物、垃圾、排污：

乙方在施工过程中，必须保证施工现场的整洁卫生，相关弃土、废弃物、垃圾、排污要按照相关部门要求，及时清理并运离施工现场。

（1）土方运输和调配，乙方应服从甲方的统一管理，弃土、废弃物、垃圾、排污工作由乙方负责。

(2)乙方应按项目所在地弃土、废弃物、垃圾、排放泥浆的有关规定办理相关手续。泥浆应收集并运离，不得排入市政污水管网。

(3)乙方的渣土运输车辆必须符合相关规定和要求。

(4)乙方进场后，应处理好场内的排水，施工排水必须符合相关规定，排水工作由乙方负全责。

9 项目实施现场应严格执行安全管理制度，严禁违章作业。如发生安全问题按以下罚则处理：

- 进入工地现场不戴安全帽进行施工者罚款100元／人次，戴帽不系带罚款50元／次；

- 穿硬底鞋或拖鞋进行施工者罚款50元／次；

- 高空作业应系好安全保险带，不系者罚款100元／人次，酒后施工者罚款100元／次；

- 围档设置不符合规范要求，无警示照明灯罚款100元/次，无锥筒警示旗罚款100元/次，过夜基础边水码不符合要求罚款100元/次；

- 临时用电线路乱拉乱接者罚款100元／次；

- 严禁一切赌博活动，如有发现根据情节轻重，罚款500～1000元／次；

- 严禁打架斗殴、酗酒闹事、偷窃扒拿，违者罚款1000元／次。情节严重者送当地派出所处理；

- 现场平整清洁，发现弃土、垃圾、废弃物、排放泥浆罚款50元／次；

- 现场材料堆放整齐，如现场堆放杂乱无章，罚款100元／次；

- 如因乙方现场配合不当导致甲方发出整改通知令的，发出整改通知令一次罚款1000元／次。

- 原材料、构配件、设备到货后须及时（5天内）报验，未按要求及时报验的或未报验就用于项目的每次罚款500元。报验时保证材料不全的每次罚款200元。原材料、构配件报验或取样送检不合格的、设备参术规格型号与采购文件不符的须12小时内清理退场，逾期每次罚款1000元；

- 拆除设备未按要求进行成品保护，如发生损坏每次罚款500元。

- （七）变更

1、变更：

如确因设计不合理，甲乙双方均可提出项目变更，经甲方、监理确认后实施，此类变更对项目合同总价的影响不予调整。

如合同中的部分点位由于非乙方原因导致无法施工，甲乙双方协商提出合理的解决方案，甲方、监理应签发相应的变更指令。

如甲方要求增加或减少项目实施内容，应签发变更指令，并由乙方出具变更图纸和变更清单，经甲方、监理确认后实施，此类变更项目价格的增加或减少，以成交的项目清单中的单价为依据。如果项目清单中未包含适用于变更项目的单价，则按照本合同第六项第3条第②款的规定计算变更单价，经监理、跟踪审计单位审核并由甲方签字认可，作为变更单价定价的依据。

在项目土建项目涉及结构部分（如杆件、基础）的变更，还应满足本合同第七项有关设计、审查的要求。

如果发出本项目的变更指令是因乙方过错、乙方违反合同或乙方责任造成的，则这种变更引起的任何额外费用应由乙方承担。

2、变更的指令：

(1)所有变更均必须经甲方批准后以书面形式向乙方发出，乙方应按照变更指令的有关要求予以执行。

（2）没有甲方的指令，乙方不能进行任何变更。

（3）乙方提出变更申请的，甲方应在3日内安排会议与乙方讨论变更事项，一般变更由甲方签字确认明确变更指令，重大变更由双方通过会议纪要明确变更指令。

- （八）、项目预验收

乙方在本项目安装调试结束后并具备整体运行能力。乙方组织预验收，并在预验收前48小时以书面形式通知甲方，只有在取得甲方书面同意的基础上，乙方才能开始预验收。通知包括预验收内容、时间、地点。本项目进入预验收阶段至少为30天，终验须在预验收结束后进行。

- 第七条、产品到货验收、预验收、竣工验收、竣工资料

- 1、产品的到货验收标准、方法及时间

（1）验收标准：所有建设成果、设备和产品名称、数量、技术文档及配置符合清单和深化设计成果要求，包装完好。

（2）验收方法：由甲方、乙方、监理单位三方到场验收，对不满足前述①验收标准的货物，甲方有权拒绝通过验收。验收时乙方必须出具货物符合国家规定的合格证书及产品说明书，但不能解除乙方在货物质量保证期的责任。

（3）验收申报材料：出厂合格证、随带技术文件和出厂试验记录或运行记录，实行安全认证制度的产品应有安全认证标志。

（4）外观检查：产品有铭牌、附件齐全、电气接线完好、设备器件无缺损、涂层完整符合要求，无明显碰撞凹陷。导线包装完好，表面无明显划痕，不松股、扭折和断股导线，测量线径符合制造标准。导管无压扁、内壁光滑，管径厚度符合制造厂标。

（5）乙方到货后五个工作日内向甲方申报到货验收，甲方在乙方申报材料齐全后进行到货验收。

（6）施工材料在项目竣工验收日前发生的风险均由乙方负责。

（7）乙方在项目中使用未申报到货验收或到货验收未合格的材料，甲方有权要求乙方整改，具体为限期申报到货验收、拆除相关材料重新安装到货验收合格的材料、并可处以不超过乙方在项目中使用相关材料价格50%的罚款及其它整改措施，相关整改措施产生的费用及其他损失由乙方自行承担。

- 2、项目预验收和竣工验收

（1）本项目完成竣工验收需进行预验收和竣工验收。本项目预验收前，项目清单内各项软件必须由国家认证认可监督管理委员会授权的国家产品质量监督检验中心（授权范围应为软件产品、电子政务系统）进行第三方软件检测，并确保第三方检测中发现的所有软件问功能、性能、业务流程、兼容性、安全性、可靠性等全部问题得到解决后方可进行预验收。竣工验收前，软件系统应通过第三方专业机构软件检测并获得合格结论。

（2）预验收：乙方负责实施的项目安装调试合格后达到系统正常使用后，乙方必须进行自检，乙方自检（该自检情况需在乙方提交甲方的申请竣工验收文件中注明及附含）合格后，乙方才可向甲方提交竣工验收申请报告及相关文件，甲方在收到竣工验收申请报告和相关资料起28日内完成预验收，预验收不合格由乙方进行整改，整改结束后需提交整改记录，整改期限为15日。如预验收不合格则相应增加次数，直至预验收合格。

（3）竣工验收：如通过预验收考评后，设备正常运行不少于30天后，提交武进区大数据管理局组织的竣工验收专家组进行竣工验收。如武进区大数据管理局组织的竣工验收专家组认定竣工验收不合格，对于武进区大数据管理局组织的竣工验收专家组在验收过程中提出的问题，乙方必须认真整改，整改期为15天，在乙方整改到位并自检合格的基础上，武进区大数据管理局组织的竣工验收专家组进行第二次竣工验收，依次类推。

（4）项目只有通过武进区大数据管理局组织的竣工验收专家组竣工验收合格后，才视为项目竣工验收合格。各方共同签署竣工验收合格的文件，该日为项目竣工验收日。如乙方提交竣工验收申请报告后28日内，甲方未组织验收也不提出验收意见，则视为竣工验收合格，第28日视为竣工验收日。

（6）验收标准：项目实施过程资料齐全完整；硬件、软件平台运行良好，设备7年免费质保、运维服务期全部达到采购文件所要求的各项功能、达过常州市公安局、常州市公安局武进分局相关建设标准要求且必须通过武进区大数据管理局组织的竣工验收专家组验收。

（7）竣工验收方法：由武进区大数据管理局邀请的专业人员验收。

（8）预验收前，乙方须向甲方提交项目的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术资料及文档，安装、测试、检验、检疫、检定报告等文档并汇集成册，同时还应包括但不限于项目总体设计、概要设计说明、功能设计说明、用户操作手册、软件设计说明书、数据库设计说明等开发设计文档和测试计划、记录、用例、文档等，以及系统硬件配置文档、软件配置文档、日常维护手册等。

（9）项目建设中乙方必须对实际供货、建设的项目，在本企业、公司财务资料中对参与的每个项目分别单独核算，显示明晰的经济活动过程，并提供相关单独核算管理项目的财务资料，作为预验收及竣工验收资料的必要组成部分。乙方拒绝、阻挠的，将不予预验收及竣工验收和项目结算。

- 3、 竣工资料

乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方的有关要求编制竣工资料。项目的竣工图须在项目竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部项目完工后，乙方须向甲方提交2整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及2套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

- 第八条、七年免费质保、运维服务期承诺

- 1、甲乙双方必须遵守技术文件上所注法规。详见本合同附件。

- 2、7年免费质保、运维服务期限：自项目通过预验收之日起为七年免费质保、运维服务期

- 3、提供7年技术及7年维护保养要求

乙方针对本项目需提供7*24小时常武地区技术、维护保养服务，提供保证系统正常运行所需要的维护保养及备品备件配件。乙方应对本项目前后端设备提供包含软件漏洞修补、故障排除、性能调优、摄像机和存储系统软件升级和增补、功能调优、图像抓拍性能提升、范围扩展、嵌入式软件定制修改、各项后端软件业务流程调整和功能性能升级等内容在内的七年持续升级服务；本项目视频和图像、数据传输接口、数据结构、传输内容应当符合武进公安本地数据接收规范，具备定制和持续更新能力；摄像机画面字符字体、字号、位置等文字叠加参数应按照武进公安规范进行定制，支持全寿命周期调整升级；摄像机内置软件支持持续升级，并能根据用户需求进行抓拍软件性能提升，按用户要求不断提高图片抓拍率、重复率、优选率和图像质量；以上各项定制、升级响应并现场布署完成至项目实施方确认时间不得超过30日。乙方应对由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障进行免费修复。若乙方不履行维护保养义务和责任，则乙方应承担由于违约造成的法律后果。由于设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、环境损害及其他意外事件，以及产生的诉讼、索赔、损失补偿、行政处罚及其他费用，以及其他一切违约责任的后果，应由乙方承担。

乙方应对本项目在视频专网、公安信息网、电子政务外网、互联网、移动接入网部署的全部后端软件系统提供包含软件漏洞修补、故障排除、性能调优、业务升级和增补、功能调优、业务流程修改等内容在内的升级服务，确保各软件系统与市场前沿技术保持同步。

- 4、免费质保、运维服务团队及设备要求

（1）乙方应在常武地区配备以下维保人员和车辆：①1名内场维护工程师、2名外场施工维护工程师和2辆专用维护车辆，其中1辆维护车辆应为悬臂登高车，悬臂高度大于8米、1辆维护面包车或轻型卡车。

（2）内场维护工程师应当每日到常州市公安局武进分局科信大队，按各自承担后端视频图像在线状态、录像状态、图像质量、各业务平台、后端硬件系统、机房环境动力系统的巡查和维护任务分配、维护报告编制和维护质量管理；外场工程师负责外场现场维修、设备调试优化和日常巡检工作。如驻场工程师、维护车辆发生变动，必须事先征的甲方同意，接替人员必须符合上述人员要求，提前1个月到常州市公安局武进分局进行工作交接。若乙方驻场工程师不符合甲方要求，甲方有权要求乙方重新提供符合要求的驻场工程师，接替人员上岗后工作交接1个月后，原驻场工程师方可离开。同时乙方应认真对维护人员进行技术培训、查勤考核，确保7年免费质保、运维服务保养工作到位。若乙方违约，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元。甲方只提供乙方驻场工程师基本的办公条件，维护的软硬件设备需乙方自行提供且需满足公安标准要求，如甲方认为需要，可派乙方驻场工程师进行非本项目以外的工作，乙方不得拒绝。乙方驻场工程师是乙方单位的人员，如发生一切自身及其他人身伤害、事故，相应一切法律责任、经济责任、社会责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

（3）甲方重大安保活动及其它特殊情况，乙方应提供不限于以上维护人员和设备以外的技术人员和设备，根据甲方要求提前到武进当地进行技术保障、事前巡检及故障修复，确保重大安保活动及其它特殊情况时设备的完好使用，甲方不另行支付费用。

- 5、 免费质保、运维服务期内巡检要求

乙方应对前后端系统进行每日巡检，及时发现可能解决引发故障的风险和修复存在的故障，同时每日巡检工作应详细记录形成详细报告（一式两份）并经甲方确认，若乙方违约，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1000元。

每日巡检内容包括但不限于前后端系统在线状态、资产在位状态、各类视频图像和数据质量、各类数据数量波动情况、后端环境动力系统及供配电系统运行状态、消防系统运行状态、系统内各服务保活状态、内部系统与外部系统数据交互服务保活状态，其他需要巡检的事项和异常信息。

乙方应提供月度例行巡检，对前端设施安全性、可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对全部补光灯进行无遗漏检查，对发现的故障灯具及时更换；对前端设备箱及箱内设备进行检查和清洁，确保箱内整洁、环境可控、设备稳定运行。

乙方应提供季度例行巡检，对后端设施可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对供配电系统进行测试，对存在隐患的环节进行维修和更换；

乙方应按以上巡检要求开展巡检工作，并撰写维护保养周报、月报、季报和年度报告，详细记录相关设备维护保养、故障修复、维修人员及其它情况，并在每周一、月后的第一天、季度的第一天、次年第一天内提供给甲方。

- 6、服务响应时间要求

乙方应为甲方提供24小时“随传”服务，在接到甲方故障通知后的工作时间应2小时内到达故障现场维修，非工作时间应在4小时内到达故障现场维修，并能在8小时内排除故障；软硬件故障不能修复的，应替换同类型软硬件，保证系统运转正常，维护结束恢复正常后须由甲方书面确认，并形成维护维修记录（一式两份）。若乙方在8小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1000元，若乙方在24小时内未修复，甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元，若乙方数天内未修复，则甲方每次可视情扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过故障天数*1万元。同时甲方有权根据实际情况另行聘请其他单位进行维修，乙方应提供技术支持，在此期间发生的一切维护保养费用由乙方承担。

- 7、设备完好率要求

（1）本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好要求为视频连续、稳定、清晰，画面无遮挡、抖动、偏色，视频画面效果符合同类新设备质量状态，录像无中断、抖动或其他异常；设备输出的图像、数据连续，物体捕获率、重复率、优选率符合项目建设单位要求，图像清晰锐利、画面稳定、色彩准确，数据传输延迟在质量限值内，各类数据无前端积压，回传的图片完整、MD5校验无偏差。以上各项质量要求中，同一设备存在任一故障均视为设备不完好。

本项目监控设施视频（含实时视频和录像）和图像、数据完好率应达到以下要求：①日完好率应不低于99%（完好监控相机设备数/监控相机设备总数）；②周完好率应不低于98%（日完好率平均值）；③月完好率和年完好率应不低于97%（周完好率平均值）。④本项目设备使用的第三方供电、第三方网络、第三方杆件等发生故障时，第三方故障诱发的本项目设备故障同等计入故障设备数量和故障率统计。

设备完好率达不到要求，甲方每次可视情况扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过1万元。

- 本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好要求为平台和系统正常在线、充分有效的发挥各自业务和服务能力，提供符合项目设计要求并与验收时系统质态一至的性能指标和整体、分项运行效率。

本项目后端各业务平台、机房各类硬件系统、机房环境动力系统完好状态应达到以下要求：各系统平台年度累计故障时间不超过48小时，单次故障时间不超过8小时，累计故障次数不超过6次。

设备完好状态达不到要求，甲方每次可视情况扣缴乙方违约金，每次扣缴乙方违约金不超过2万元。

- 对于不能及时修复的故障和该型号的设备完好率达不到甲方要求的，乙方应及时增加相应维护保养人员及备品备件到武进本地进行维护保养，确保维护保养达到甲方要求，甲方不另行支付费用。

- 本项目前端监控设施、视频（含实时视频和录像）、图像、数据、各后端平台、后端硬件系统、机房各分项系统修复率应达到以下要求：①维护人员发现故障后，工作时间内4小时到达现场，一般故障8小时修复，特殊故障24小时内修复；网络、供电或设备事故、丢失等重大故障7日内修复；②24小时修复率应达到90%（24小时内修复故障设备数÷24小时故障设备数）；③7日修复率应达到98%（7日内累计修复故障设备数÷7日内累计故障设备数，7日按周循环计算）

- 8、 设备修复的特殊故障说明

- 乙方提供的所有设备不得出现周期性或者定期、不定期死机现象，若出现上述故障，应无条件免费更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

（2）同一设备如发生三次同一故障，出现第三次故障时，无条件免费更换同品牌、同型号的新设备，如原型号设备停产可用高于原型号参数的设备替换。

（3）设备的硬件、软件及配置发生故障，导致不能正常运行或运行错误，均视为故障，乙方要进行免费维修或调试，并参与完好率考核。

- 9、售后文档要求

（1）乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方人的有关要求编制竣工资料。工程的竣工图须在工程竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部工程完工后，乙方须向甲方提交3整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及3套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

（2）乙方应在项目完工后分别按照国家有关部门的相关规定及甲方人的有关要求编制竣工资料。工程的竣工图须在工程竣工验收通过后在国家规定的时间内提交甲方审查，全部工程完工后，乙方须向甲方提交3整套甲方认为完整、合格的纸质竣工文件及3套竣工文件光盘（内容与纸质文件内容一致）。

（3）乙方应根据甲方要求提供不限于以上的售后文档。

- 10、免费质保、运维服务期外服务要求

7年免费质保、运维服务期届满后，乙方应继续提供维护服务。服务响应时间、故障排除及技术培训和7年免费质保、运维服务期内要求一致，不收取任何服务费，只收取设备的成本费。维护保养期满后，若原有配件已不销售，乙方应承诺为甲方提供升级配件（价格不得高于原设备价格），使系统正常稳定工作。乙方应对系统应用软件提供终身免费升级，向甲方提供标准硬件接口，开放系统软件开发接口，并根据甲方要求做到软件接口适应性升级调整。

- 11、其他

（1）在7年免费质保、运维服务期内对于非设备质量、非项目实施质量、非乙方设计选型失误及其他非乙方原因造成的损坏，乙方在甲方要求下应进行维修。乙方不收取任何服务费，只收取设备的成本费、项目实施所需的其他材料成本费及项目实施费，相关维修费用由甲方承担，维修费用不得超过成交价格。

（2）对于甲方提供的符合系统设计需求的含7年免费质保、运维服务期的全新硬件设备，乙方不得拒绝使用，并应负责设备后期维护保养，合理解决在设备接入、使用、维护保养中出现的问题，相关费用甲方不另行支付。

（3）涉及结构部分（如杆件、基础）的各组成部分全寿命周期内，如出现结构性损坏或因质量、施工等一切问题引发的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备由乙方免费修复。

(4) 在7年免费质保、运维服务期内所有设备因触电、漏电、设备掉落或倒塌、井盖缺失损坏、机箱门未关等一切原因造成的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由乙方承担，由此产生的费用由乙方承担，相关设备由乙方免费修复，甲方不支付任何费用。

- 第十条、保险：

本项目投保工程一切险和第三方责任险，费用不单独计量，包含在乙方的投标报价总价中。乙方及专业分包项目实施单位雇佣的所有人员的安全事故保险费、项目实施设备保险费、运输保险费，由乙方摊入各相关工程细目的单价或总价中。

- 第十一条、资产归属

竣工验收之日起本项目所有设备及系统归甲方所有。

- 第十二条、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

- 第十三条、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，武进区公共资源交易中心见证外，还应满足以下条件时合同生效：

- 第十四条、双方责任

- 1、甲方的责任：

（1）甲方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行机房设备的日常管理，如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

（2）甲方应按本合同约定向乙方支付合同所述支付款项；甲方应积极向政府财政部门报告将其建设并经审计后的经费总额列入财政预算，按时办理支付手续。

（3）按需组织并进行项目阶段验收工作，经甲方认可、签字确认后作为后续终验的有效组成部分。

- 2、乙方的责任：

（1）乙方负责对本合同相关设备的采购及项目实施建设。

（2）乙方保证所提供设备符合报价文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到采购文件要求。

（3）乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方采购文件技术要求所规定的参数需求。

（4）乙方负责系统整体项目实施，以及合同范围内项目的保护与7年免费质保、运维服务期，项目竣工验收日前乙方承担照管与维护责任，若发生人为或非人为损坏及被盗、被抢、意外撞击、火灾、水灾、台风、地震等自然灾害及其他一切的损害，由乙方自行予以修复。在合同约定的7年免费质保、运维服务期内，对设备质量、项目实施质量、乙方设计选型失误及其他由于乙方原因造成的损坏、故障，乙方应免费修复。

（5）乙方应遵守项目建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定项目实施，负责对项目实施人员进行安全教育，在项目实施过程中遵守安全操作规程。现场人员高空作业应穿防滑鞋、系好安全带，配带齐有效安全防护用器。并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在项目建设维护过程，如因乙方自身原因造成事故，责任由乙方承担。

（6）乙方在项目实施过程中必须遵守甲方制定的项目管理制度。

（7）乙方应对项目实施现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规范进行项目实施。

（8）合同期满后，甲方根据需要使用、调整、变更系统设备等，乙方应予积极配合，按成本价优惠计收变更项目的项目实施、新增设备、材料费。

（9）乙方应严格按照采购文件中所约定的整体性能指标要求、技术参数指标及要求给予实施、落实。

（10）乙方负责编制规范的利旧资产、设备拆除方案，制定安全措施，制定设备成品保护措施，并由专业技术人员现场监督。

（11）乙方在进行拆除过程中，严格遵守安全操作规范进行作业，做好安全防范措施，确保安全作业。凡因乙方拆除过程中发生的人身伤害、火灾等一切事故，均由乙方承担一切经济责任和法律责任，因事故给甲方造成经济，由乙方按实际损失赔偿给甲方。

（12）乙方在项目实施阶段需对拆除设备进行成品保护，如有损坏需进行修复或照价赔偿。拆除设备需放置在乙方租赁的仓库内统一保管，对需要报废的设备，按照甲方要求登记造册后移交甲方指定单位进行报废，并办理相关移交手续；对能继续使用的设备，按照甲方要求登记造册，在7年免费质保、运维服务期内，根据需要安装至相应的位置并调试至最佳的效果，确保各项功能完好并接入系统正常使用。上述相关费用包含在综合单价中，不另行计价，如有遗失需照价赔偿。

（13）乙方禁止转包。主体项目乙方不得分包，如发生专业分包项目，专业分包项目实施单位必须具备相应的项目实施资质并经甲方、监理及跟踪审计单位认可后方可进行项目实施，但甲方、监理及跟踪审计单位对专业分包项目实施单位项目实施资质认可，不影响乙方对专业分包项目实施单位项目实施质量、项目实施进度、项目实施安全等方面进行全程跟踪管理以及其项目实施质量、安全等一切责任的承担。

（14）乙方应及时支付各项费用及材料等款项，如有拖欠投诉且情况属实，甲方将从下一次支付项目款中扣除拖欠金额，并按有关规定直接支付投诉方，支付金额纳入乙方总项目款中结算。

（15）乙方应做好相关部门（供电、市政、城管、建设、环保、交通、通信、乡镇等及上级公安机关科技、信通、技防等部门）的协调工作。

（16）乙方在项目实施阶段需对甲方原有设备进行成品保护，如有损坏需进行修复或照价赔偿。

（17）在项目实施过程中行政事业单位收费由乙方承担。

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 3、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求取消或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）在合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，乙方保留追究相关赔偿的权力

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的项目的，应当承担乙方由此造成的一切损失。

- 4、乙方违约责任

（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

（3）无正当理由而未能根据本合同规定开工；或在接到甲方关于工期加快的通知后的15天内无正当理由未能采取措施加快进行本项目或其关键部分的项目实施。应向甲方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（4）本项目竣工验收质量检验评定达不到本合同约定的；如可修复，乙方应及时予以修复；如属无法修复的，甲方不但有权停止支付该项目的投资款，并由乙方赔偿一切经济损失。

（5）若因乙方责任影响进度或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每延期壹天，乙方应向甲方支付壹万元人民币作为违约金，总额最高不超过本合同总价的5％，同时甲方有权解除合同。

（6）若乙方在项目实施过程中的质量及进度严重不符合甲方要求，并经甲方书面警告无效的，则甲方有权解除本合同，无条件收回本项目全部或部分项目，另行委托项目实施，由此引起的一切费用均由乙方承担。并向甲方偿付合同总价款的2%作为违约金。

（7）乙方在免费质保、运维服务期内不履行本合同约定义务的，则甲方在向乙方发出书面通知的14天内仍未纠正完毕的，甲方可要求乙方承担违约责任。甲方同时有权委托第三方纠正，纠正的一切损失由乙方承担，损失计算按甲方与第三方签订的合同为准。

（8）乙方未按规定和承诺提供驻场服务、售后服务的，应向甲方支付不超过合同总价款5％的违约金。

（9）若因乙方原因中途退场的，视为乙方违约。甲方有权要求乙方承担不超过本合同总价的5％违约金或赔偿损失的同时还有权随即接管所有项目，并对乙方已完成的部分不作任何补偿。

（10）现场项目组成员如不符合投标文件人员构架及履职情况，应向甲方支付不超过合同总价款5％的违约金。

（11）乙方实质性违反本合同条款任何一条约定的，均视为违约。

（12）违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)

- 第十五条、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知武进区公共资源交易中心及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

- 合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

- 第十六条、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交常州仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第 （2） 种方式予以解决。

- 第十七条、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。合同补充条款应同时报武进区公共资源交易中心备案。

1、图纸：乙方设计的满足甲方要求并经甲方确认的全部设计图纸和可能附有的计算书和有关技术资料，以及变更的设计图纸，或由乙方提交并经甲方批准的项目实施工艺图、计算书和其他有关技术资料。

2、合同履行过程中甲方有权对采购文件中规定的货物数量、系统和服务予以增加或减少，乙方不改变成交单价。

3、乙方未提出参数负偏离的产品，视为能完全满足甲方及本项目技术要求，投标时未提出但合同履行期一旦发现不能满足参数要求的产品，乙方必须无条件更换，甲方不另行支付费用。

4、乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代及停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级为不低于原投标产品品牌、性能的替代产品，或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。

- 第十八条、其他

甲方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保甲方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对甲方各单位两名以上人员进行现场培训。培训时间地点由甲乙双方另行协商确定。

- 第十九条、合同保存

本合同一式伍份，其中正本二份，甲、乙双方各执一份，副本三份，甲方、乙方、武进区政府采购中心各执一份。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| ★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。 |  |  |

协作公司人员使用公安及图像网络安全保密协议

甲方（单位）：常州市公安局武进分局

乙方（单位）：

鉴于乙方参与本局公安及图像信息系统的开发和维护，需使用公安及图像内部网络，为确保公安及图像信息网络的安全保密，坚决杜绝失、泄密和网络安全隐患，乙方人员需遵守如下规定：

1. 所使用的计算机须坚持“专网专用”、“专机专用”的原则，实行“谁管理、谁负责”、“谁使用、谁负责”的安全责任制，严禁私自将自带笔记本电脑接入公安网和图像网，未经批准不得擅自使用公安信息网及图像网。

2．经批准授权使用公安信息网的人员须佩戴《公安信息网使用许可证》在公安信息网上开展工作。

3．接入公安信息网及图像网的计算机必须关闭无线网卡，按申请批准的IP地址使用，严禁私设、私改IP地址，接入公安、信息网、图像网的计算机还必须进行入网注册，必须专机专用，专人负责。

4．上网计算机必须安装统一的网络版防病毒软件，并及时升级，定期查杀病毒，禁止擅自取消监控程序。

5．上网计算机须定期升级微软补丁，禁止开设文件共享目录，防止安全隐患。

6．严禁“一机两用、一机双网”，不准以任何方式将接入公安信息网及图像网的计算机、网络设备连接国际互联网。

7. 严禁在计算机上安装和使用各种聊天或即时通信软件、设置“聊天室”、私设个人网站（页）和刊载商业性广告。

8. 严禁使用解密、扫描软件等“黑客工具”非法入侵公安和图像信息网络以及网络中的信息系统。

9. 严禁编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据；

10. 严禁未经批准，擅自打印或使用各类存储介质转存公安信息网上各种信息、数据、程序等；

11. 严禁未经审查和批准，从国际互联网和其它公共网络上直接下载、转发、粘贴各类信息、图片到公安信息网及图像网；

12. 严禁泄露公安及图像局域网工作信息，严禁泄露工作中接触的公安数据、帐号和密码。

13. 严禁盗卖公安及图像信息网上各种信息、数据，牟取利益的行为。

14. 接入公安信息网和图像网的计算机设备发生故障，原则上应在公安内部维修，严禁超范围使用公安及图像信息网查询信息。如确需送出维修，必须将计算机硬盘拆下，将硬盘交公安方管理者，维修方不得将硬盘带出，以确保信息安全。送出外修的计算机，送修方必须进行登记。

一旦发生违反上述规定的行为，甲方将视情节轻重，追究乙方开发（维护）人员的责任。对于情节严重的，乙方应对因其过失造成的泄密后果承担法律责任。

本协议一式三份，甲乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。第三份上交分局保密委员会备案保存。

本协议经甲乙双方签字盖章后即生效。

甲方代表签字（印章）：

日期：     年    月    日

乙方代表签字（印章）：

乙方开发（维护）人员签字：

日期：     年    月    日

第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备材料名称 | 设备参数 | 生产厂商 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 光纤直放站近端机 | 详见第五章“采购需求”——3、光纤直发站设备参数及技术要求 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 1.2 | 光纤直放站远端机 | 详见第五章“采购需求”——3、光纤直发站设备参数及技术要求 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 1.3 | 中增益全向天线 | 详见第五章“采购需求”——3、光纤直发站设备参数及技术要求 |  |  |  | 根 | 2 |  |  |
| 1.4 | 射频线 | 详见第五章“采购需求”——3、光纤直发站设备参数及技术要求 |  |  |  | 米 | 80 |  |  |
| 1.5 | 二功分器 | 详见第五章“采购需求”——3、光纤直发站设备参数及技术要求 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 1.6 | 安装配件 | 详见第五章“采购需求”——3、光纤直发站设备参数及技术要求 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 1.7 | 通信链路 | 通信运营商裸光纤租用，前端至政平基站，要求双路由，单价按照7年1路计算。 |  |  |  | 条 | 2 |  |  |
| 1.8 | 卡口终端 | 高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器；内置1块3.5寸2T硬盘；支持10路IPC接入；双网卡，内置8个100M以太网接口及2个1000M网络接口；支持VGA输出；1个RS485、2个RS232、2个USB、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源：DC12V；车辆信息存储容量：≥200万辆通行车辆信息 或 ≥100万辆的违法车辆信息，支持通过Web进行参数设置和数据查询，可接入车道数：≤10车道。用于常州市局建设在邀贤山隧道内的高清卡口用 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2.1 | 智能球形摄像机 | ▲1、可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率≥3632*1632，细节分辨率≥2560*1440；全景通道水平视场角≥190°，垂直视场角≥80°。（提供证明材料并加盖原厂商公章） ▲2、全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警。（提供证明材料并加盖原厂商公章） 3、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 4、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 5、焦距：【全景】≥2.8 mm；【细节】≥32倍光学变倍。 6、最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux。 水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)。 水平键控速度：0.1°-160°/s,垂直键控速度：0.1°-120°/s。 7、视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG。 8、支持高效补光阵列，细节红外照射距离≥150m，白光≥30m，全景照射距离≥30m。 9、支持≥2路报警输入，≥1路报警输出；≥1路音频输入、≥1路音频输出。 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G。 11、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据。 12、供电方式：DC36V±25%。 13、最大功耗：≤60 W。 14、≥IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，15、符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。" 16、符合GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换控制技术要求》规范标准。 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 2.2 | 900万卡口抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等； 2、镜头：50mm 3、设备应采用深度学习芯片。 4、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 5、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800。 6、支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置。 7、支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍。 8、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 9、支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lX~30lX范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。 具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。 10、支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。 11、支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。 12、支持检出两眼瞳距12像素点以上的人脸图片。 13、可在左右45º范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。 14、支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。 15、支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能。 16、支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车其他车型等）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 |  |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 2.3 | 照明灯具（卡口爆闪灯） | 1、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》； 2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源； 3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换； 4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换； 5、眩光阀值增量TI≤1.08%； 6、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常； 7、1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，1路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口； |  |  |  | 台 | 24 |  |  |
| 2.4 | 卡口终端 | 1、支持≥10路H.265、H.264编码混合自适应接入。 2、支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据。 3、支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置。 4、支持多种字符叠加、图片合成模式。 5、支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据。 6、支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。 7、网络接口：≥2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备≥16个1000M以太网接口；具备≥2个光口（SFP）。 8、硬盘接口：≥4个SATA接口(出厂默认自带一块8TB硬盘)。 9、音频接口：≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口。 10、IO报警接口：≥2路报警输入接口、≥2路报警输出接口。 11、其他接口：≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB3.0接口。 12、运行功耗：≤50W。 13、工作温度：-40℃～70℃、工作湿度：10%～90%，无风扇设计。 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 2.5 | 8电口百兆网管工业交换机 | 支持8个10/100Base-X电口，交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85。 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 2.6 | 抱杆机柜 | 尺寸：600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深） 安装基于 19 英寸标准结构设计，有18U 安装空间，具有良好的安装通用性，含强电模块，防护等级IP55 |  |  |  | 只 | 6 |  |  |
| 2.7 | 护套软线 | 护套软线：RVV-3*1.5，设备电源线；管内穿引线、扫管、穿线、编号、包头 |  |  |  | 米 | 2400 |  |  |
| 2.8 | 超5类4对UTP电缆 | 超5类4对UTP电缆，室外使用；管内穿引线、扫管、穿线、编号、包头 |  |  |  | 米 | 2400 |  |  |
| 2.9 | 4光4电千兆2Combo网管工业交换机(120公里） | 支持4个10/100Base-X电口、4个100Base-X光口(单模单纤20kmFC)和2个10/100/1000Base-X，SFP口，含一个120公里光模块。交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口（含电源），IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃。 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 2.10 | 通信运营商前端联网主光纤 | 前场机柜至武进公安交警机房（湖塘镇延政中大道2号）通信运营商裸光纤租用，单价按照7年1路计算。 |  |  |  | 条 | 6 |  |  |
| 2.11 | 辅材 | 按车道计：包括相机支架、3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、超五类跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“武进公安”字样等 |  |  |  | 车道 | 24 |  |  |
| 3.1 | 智能球形摄像机 | ▲1、可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率≥3632*1632，细节分辨率≥2560*1440；全景通道水平视场角≥190°，垂直视场角≥80°。（提供证明材料并加盖原厂商公章） ▲2、全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警。（提供证明材料并加盖原厂商公章） 3、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 4、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 5、焦距：【全景】≥2.8 mm；【细节】≥32倍光学变倍。 6、最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux。 水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)。 水平键控速度：0.1°-160°/s,垂直键控速度：0.1°-120°/s。 7、视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG。 8、支持高效补光阵列，细节红外照射距离≥150m，白光≥30m，全景照射距离≥30m。 9、支持≥2路报警输入，≥1路报警输出；≥1路音频输入、≥1路音频输出。 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G。 11、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据。 12、供电方式：DC36V±25%。 13、最大功耗：≤60 W。 14、≥IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，15、符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。" 16、符合GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换控制技术要求》规范标准。 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 3.2 | 900万卡口抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等；镜头：50mm；设备应采用深度学习芯片。 2、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 3、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800。 4、支持侧脸过滤功能，过滤的人脸上下、左右角度阈值可设置。 5、支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍。 6、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 7、支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。 8、具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。 9、支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。 10、支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。 11、支持检出两眼瞳距12像素点以上的人脸图片。 12、可在左右45º范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。 13、支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。 14、支持主驾驶人脸图、副驾驶人脸图、机动车图、车牌图、车辆特写图关联存储功能。 15、支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车其他车型等）进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 3.3 | 环保灯具 | 1、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》； 2、补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源； 3、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换； 4、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；眩光阀值增量TI≤1.08%； 5、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常； 6、1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，1路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口； |  |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 3.4 | 卡口终端 | 1、支持≥10路H.265、H.264编码混合自适应接入。 2、支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据。 3、支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置。 4、支持多种字符叠加、图片合成模式。 5、支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据。 6、支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。 7、网络接口：≥2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备≥16个1000M以太网接口；具备≥2个光口（SFP）。 8、硬盘接口：≥4个SATA接口(出厂默认自带一块8TB硬盘)。 9、音频接口：≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口。 10、IO报警接口：≥2路报警输入接口、≥2路报警输出接口。 11、其他接口：≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB3.0接口。 12、运行功耗：≤50W。 13、工作温度：-40℃～70℃、工作湿度：10%～90%，无风扇设计。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 3.5 | 900万电警抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 2、镜头：16mm；通讯接口3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；同步输入：SYNC信号灯电源同步输入；触发输入：1个触发/报警输入，触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制； 3、视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG；功耗：20W MAX；电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；工作温度：-30℃~70℃。 4、采用≥1英寸GMOS，最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800。 5、支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%。 6、支持车牌识别功能，白天和晚上的识别率均≥99%。 7、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。 8、宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。 9、可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55º、水平倾斜角度≤35º、俯仰角度≤35º的机动车车牌号码。可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3.6 | 补光灯具 | 1、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。 2、光源类型：16颗优质大功率LED。 3、覆盖范围：单车道环境补光灯。 4、最佳补光范围16米～25米。 5、触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）。 6、触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US。 7、工作温度：温度-30℃~70℃。 8、电源：220VAC±10%。 9、功耗：35W MAX。 10、防护等级：IP66。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 3.7 | 抱杆机柜 | 尺寸：600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深） 安装基于 19 英寸标准结构设计，有18U 安装空间，具有良好的安装通用性，含强电模块，防护等级IP55 |  |  |  | 只 | 4 |  |  |
| 3.8 | 杆件L8m(套) | 横臂： 8 M；立柱口径对角：_300-250_，壁厚_8_mm；横臂口径对角_250-110_，壁厚_4_mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。，8M（套），杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽等配件。 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 3.9 | 杆件基础 | 土方开挖尺寸为：（8-M27×1500——1.5×1.5×1.9）；土方清运、围挡、风镐、上沿制模（30公分木模）、抹平及其他辅助工序；基坑底层较混凝土浇筑尺寸下沉20CM用于顶部绿化恢复；C25商砼浇筑；含基础养护、保护。 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 3.10 | 管道沟开挖回填 | 管顶至地面不得低于60CM；含开挖、土方回填夯实、弃土清运。 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 3.11 | 绿化修复 | 绿化修复 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 3.12 | 增强PE管敷设 | 管材：高密度增强聚乙烯双PE管，PE75；暗敷。壁厚5mm |  |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 3.13 | 电缆井砌筑 | 含500*500*500盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“武进公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500*500*500；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。 |  |  |  | 座 | 4 |  |  |
| 3.14 | 塑料软线 | 塑料软线：RV-BVR-6，接地线敷设、接焊包头 |  |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 3.15 | 护套软线 | 护套软线：RVV-3*1.5，设备电源线；管内穿引线、扫管、穿线、编号、包头 |  |  |  | 米 | 800 |  |  |
| 3.16 | 超5类4对UTP电缆 | 超5类4对UTP电缆，室外使用；管内穿引线、扫管、穿线、编号、包头 |  |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 3.17 | 4芯单模光缆 | 采用中心束管式结构，有很好的机械性能和温度性能；松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 提供单模纤芯规格；具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害；双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力；两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度；光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求； |  |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 3.18 | 1光4电百兆网管工业交换机 | 支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口(单模单纤20kmFC)，交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃ |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 3.19 | 4光4电千兆2Combo网管工业交换机（120公里） | 支持4个10/100Base-X电口、4个100Base-X光口(单模单纤20kmFC)和2个10/100/1000Base-X，SFP口，一个120公里光模块。交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口（含电源），IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 3.20 | 通信运营商前端联网主光纤 | 前场机柜至前场机柜至武进公安交警机房（湖塘镇延政中大道2号）通信运营商裸光纤租用，单价按照7年1路计算。 |  |  |  | 条 | 2 |  |  |
| 3.21 | 辅材 | 按照车道计：包括相机支架、3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、超五类跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“武进公安”字样等 |  |  |  | 车道 | 8 |  |  |
| 4.1 | 智能球形摄像机 | ▲1、可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率≥3632*1632，细节分辨率≥2560*1440；全景通道水平视场角≥190°，垂直视场角≥80°。（提供证明材料并加盖原厂商公章） ▲2、全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警。（提供证明材料并加盖原厂商公章） 3、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 4、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 5、焦距：【全景】≥2.8 mm；【细节】≥32倍光学变倍。 6、最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux。 水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)。 水平键控速度：0.1°-160°/s,垂直键控速度：0.1°-120°/s。 7、视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG。 8、支持高效补光阵列，细节红外照射距离≥150m，白光≥30m，全景照射距离≥30m。 9、支持≥2路报警输入，≥1路报警输出；≥1路音频输入、≥1路音频输出。 10、支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G。 11、网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据。 供电方式：DC36V±25%。 12、最大功耗：≤60 W。 13、≥IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，14、符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。" 15、符合GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换控制技术要求》规范标准。 |  |  |  | 台 | 7 |  |  |
| 4.2 | 4光4电千兆2Combo网管工业交换机（120公里） | 支持4个10/100Base-X电口、4个100Base-X光口(单模单纤20kmFC)和2个10/100/1000Base-X，SFP口，含一个120公里光模块。交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口（含电源），IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃。 |  |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 4.3 | 1光4电百兆网管工业交换机 | 支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口(单模单纤20kmFC)，交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4.4 | 护套软线 | 护套软线：RVV-3*4，设备电源线；管内穿引线、扫管、穿线、编号、包头 |  |  |  | 米 | 2000 |  |  |
| 4.5 | 超5类4对UTP电缆 | 超5类4对UTP电缆，室外使用；管内穿引线、扫管、穿线、编号、包头室外防水电缆 |  |  |  | 米 | 350 |  |  |
| 4.6 | 4芯单模光缆 | 室外4芯单模光缆，室外使用；管内穿引线、扫管、穿线、编号、包头 |  |  |  | 米 | 2000 |  |  |
| 4.7 | 管道沟开挖回填 | 管顶至地面不得低于60CM；含开挖、土方回填夯实、弃土清运。 |  |  |  | 米 | 500 |  |  |
| 4.8 | 绿化修复 | 绿化修复 |  |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 4.9 | 增强PE管敷设 | 管材：高密度增强聚乙烯双PE管，PE75；暗敷。壁厚5mm |  |  |  | 米 | 1000 |  |  |
| 4.10 | 电缆井砌筑 | 含500*500*500盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“武进公安”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈）；含窖井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于500*500*500；含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。 |  |  |  | 座 | 10 |  |  |
| 4.11 | 通信运营商前端联网主光纤 | 前场机柜至前场机柜至武进公安交警机房（湖塘镇延政中大道2号）通信运营商裸光纤租用，单价按照7年1路计算。 |  |  |  | 条 | 5 |  |  |
| 4.12 | 辅材 | 按摄像机点位计：包括相机支架、3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、超五类跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“武进公安”字样等 |  |  |  | 车道 | 7 |  |  |
| 5.1 | 64路硬盘录像机 | 3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配8TB硬盘（总容量可达128TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5.2 | 存储硬盘8T | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM；单硬盘支持多达32个摄像头的高清流；高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧；24×7全天候高效稳定运行；年度工作负载等级为300TB/年；MTBF可达1,000,000小时；高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 |  |  |  | 只 | 4 |  |  |
| 5.3 | 24口千兆交换机 | 支持24个10/100/1000Base-X SFP口和4个10GE光口，整机交换容量：480Gbps；包转发率：150Mpps；支持虚拟化，支持OPENFLOW,支持STP/RSTP/MSTP、ERPS、链路保护、链路聚合等简单高效的冗余保护机制；全面支持IPv6协议族，支持基于IPv6的Ping、Traceroute、Telnet、SSH、ACL等，满足纯IPv6网络设备管理及业务控制的需要；支持报文的分级调度及保护，支持RIP、OSP、VRRP等三层路由协议。支持防范DoS、TCP的SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权限；完备的安全认证机制：支持IEEE 802.1x、Radius、BDTacacs+等，可为用户提供完备的安全认证机制；支持相关路由协议的明文或MD5认证等，标准19’1U机架式金属机壳，国标三插电源接入AC100~240V，双电源可选，工作温度-10～55℃。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5.4 | 千兆光模块 | 单模 单纤 LC 120公里 |  |  |  | 只 | 16 |  |  |
| 5.5 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,300m,LC) |  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 6.1 | 武进公安二类区视频平台 | 提供10万路视频接入授权，包含移动车载、布控球、5G人像相机等接入授权和武进公安“点睛”平台国标级联授权。 1、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 2、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 3、视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放服务能力。 4、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 5、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、声音开启\关闭； 6、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 7、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、分段回放、录像下载、录像抓图； 8、支持通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）； 9、支持本级平台数据通过1400标准协议，推送采集设备，人脸/车辆抓拍数据给上级平台； 10、支持作为接收方，由武进感知网视频联网平台通过1400标准协议推送采集设备，人脸/车辆抓拍数据给本级平台。 11、支持接收三方平台的数据：支持通过1400标准协议接收三方平台的数据； 12、支持在常州公安网移动警务专网环境部署环境，满足市局移动警务专网部署要求； 13、支持通过1400标准协议接入当前主流品牌厂商4G/5G无线感知设备，包含但不限于车载、单兵、执法记录仪、无人机等设备的接入和管理，具备对前端设备采集的实时数据、图片接入、存储、转发。 14、支持根据开始时间，结束时间，抓拍点检索接入的图片数据，其中点击图片可展示大图。 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 6.2 | 区间测速软件 | 1、前端过车数据采集、合成与上传 通过区间测速起点、终点抓拍记录设备，实现过车数据采集、过车信息提取。根据区间测速系统技术规范要求，前端所采集的过车信息至少包括车牌号码、车牌种类、驶入驶出点位编号以及过车图片等。抓拍单元通过内置的视频分析机制，触发并抓拍目标车辆，能够生成过车时间、车道编号、点位编号等固有数据，同时，抓拍单元内置模式识别模块，能够识别车牌号码、车牌类型颜色，车身颜色、车型等车辆属性信息。前端控制主机则可对上述数据信息连同过车图片加以合成，合成后的数据，由控制主机统一向中心平台传输。 2、区间起点、终点过车数据导入 中心平台可接入起点、终点的采集设备，并予以解析，将图片、过车数据分类存储在不同的空间中。 3、区间速度分析计算 区间速度分析计算，其核心就是计算区间长度与过车时间的比值，得到车辆经过区间的平均速度。按照区间速度计算规则，必须是起点、终点均有包括过车时间在内的完整过车信息，当某一车牌号只对应起点或终点之一的过车信息时，定义为不完整过车信息，系统会自动予以删除。同样是上述情况，可能会出现车辆第一次区间时仅捕获了起点，再次经过区间时捕获了终点，这样计算出的区间速度会与正常值相差很大，对于这种情况，系统将通过设置时间阈值予以规避，一般时间阈值可以参考正常情况下车辆低速通过区间所需时间。 4、区间过车信息处理 经系统判断的完整的区间过车信息，包括进入、离开区间的时间，区间速度、车牌号等主要数据。同时，在系统配置过程中，可设置具体区间的区间长度、执法限速值。确定目标车辆为区间超速行为时，系统则会单独记录违章过车数据，并关联取证图片。中心平台提供违章审核机制，用户通过客户端实现违章审核，确认违章的数据能够上传违法处理平台。 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 6.3 | 无牌车管控 | 1、预测追踪 支持上传车辆图片、选择抓拍时间、抓拍地点（支持地图框选圈选、不规则选，列表多选）、输入车辆时速查询追踪，系统根据输入的时间、地点、行驶速度结合卡口自动推荐下一个有可能出现的路口，支持切换路口1、路口2、路口3、路口4……切换查询。支持地图上点击视频设备，查看实时视频。支持点击切换历史录像，系统自动带入预测前后时段，查看历史回放。支持点击抓拍记录加入轨迹列表。轨迹列表支持将加入的抓拍记录按时间排序展示。 2、地图服务 对接GIS地图服务，实现前端感知设备上图，包括不限于卡口、电警、视频设备。对前端、关联路口、关联路段、设备间距等信息进行人工管理、维护。平台提供前端感知设备异常自动报修功能，自动发现前端设备离线、坐标异常、数据异常，自动反馈推送至武进感知运维平台。支持所有的轨迹查询、结果展示、轨迹列表等在地图上展示。 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.1 | 46寸液晶拼接屏 | 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm；分辨率 ：1920×080@60 Hz（向下兼容）；视角：垂直上下178º,水平左右178º(CR≥10)；响应时间：8ms(G to G)；对比度：1200:1；亮度：500cd/㎡；输入接口：HDMI×1, DVI×1, VGA×1, CVBS ×1, USB×1；输出接口：HDMI×1, VGA×1, CVBS×1；控制接口：RS232 IN×1, RS232 OUT×1；功耗：≤ 160 W； |  |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 7.2 | 拼接屏支架 | 定制原厂前维护支架、壁挂式，维护时可从屏体正面方向拆卸和安装。 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.3 | P4.75三色LED屏 | 像素结构：表贴三合一 SMD2121黑灯；像素间距（mm）3.75；模组分辨率（W×H）64×32；模组尺寸（mm） 304（W）×152（H）×15；模组重量（kg/块）0.42；模组最大功耗（W/块）18；像素密度（点/m2 ）44321；维护方式 磁吸前维护；显示屏亮度（nits） 600；色温（K） 8000—19000 可调；水平视角（º） 160；垂直视角（º） 160；对比度 4000:1；亮度均匀性 ≥97%；色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内；最佳视距（m） ≥2；峰值功耗（W/m2） 351；平均耗（W/m2） 175；供电要求：AC220-240V；驱动方式：恒流驱动 ；换帧频率（Hz）60；刷新率（Hz） ≥1920；工作温度范围（℃）-10—40 ；存储温度围（℃） -20—60；工作湿度范围（RH）无结露 10-80%；存储湿度范围（RH）无结露 10-85%；信号接口HUB 75E接口；电源接口 VH4PIN |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7.4 | 解码器 | 1、支持≥12个HDMI2.0标准的HDMI输出口。支持≥2路DP输入口，≥2路HDMI输入口，支持≥3840×2160分辨率输入。 2、解码能力支持≥6路32MP@25fps/21路12MP@25fps/30路8MP@25fps/42路6MP@25fps/54路5MP@25fps/54路4MP@30fps/84路3MP@25fps/108路1080p@30fps/300路D1@30fps。 3、输出分辨率支持1024×768@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1200@60Hz、2048×1152@60Hz、3840×2160@30Hz、3840×2160@60Hz。 4、单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36。支持预案保存，预案轮巡，定时预案，支持设置轮巡间隔时间。支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示。 ▲5、支持从前端相机图像采集、编码、网络传输、解码到输出显示耗时最低可以达到60ms以下。支持RGB采集上墙显示，输出图像与采集源图像画质无明显差别。支持超低延时采集，从画面采集到输出显示整体延时不超过16ms。（提供证明材料并加盖原厂商公章） 6、网络接口≥2个千兆电口。供电方式100–240VAC, 50～60Hz；功耗≤130W。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7.5 | 管理台式机 | 组合类型：主机+显示器；音频设备：集成音频接口,屏幕尺寸：23.8 寸,显卡类型：独立显卡,机械硬盘容量：1TB,机箱尺寸：15升以上,显示器分辨率：1920*1080,组合类型：主机+显示器,光驱类型：DVDRW,扩展槽：1 x PCIe x16 槽、2 x PCIe x1 槽,CPU类型：兆芯 ,包装清单：装箱单*1，说明书*1，电源线*1,主板：自研全电容主板,网卡：集成 10M/100M/1000M 自适应网卡,固态硬盘容量 ：256GB,接口：6×USB3.0，2×USB2.0，1×HDMI，1×VGA，1×RJ45，1×串口,操作系统：正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统,CPU型号：KX-U6780A,配件：键盘,鼠标,主频（GHZ）：2.7GHz,内存容量：16GB,核心数：8 质保服务：三年原厂整机免费上门保修 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7.6 | 高清连接线 | HDMI/DVI高清连接线，10米 |  |  |  | 根 | 12 |  |  |
| 7.7 | 高清连接线 | HDMI/DVI高清连接线，15米 |  |  |  | 根 | 2 |  |  |
| 7.8 | 网络机柜 | 600*600*1200，12U标准19寸网络机柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8.1 | 电视机（会议室） | 屏幕比例：16:9；分辨率：超高清4K电视；能效等级：二级；显示类型：LCD显示；屏幕尺寸：100英寸；端口参数：HDMI2.0接口数1个；HDMI2.1接口数2个；USB2.0接口数2个；系统：Android；CPU架构：四核A73；CPU核心数：四核；背光方式：直下式/DLED；存储内存：64GB；WIFI频段：2.4G&5G；运行内存/RAM：4GB；网络连接方式：有线/无线；待机功率：0.5W；电源功率：550W；工作电压：220V； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8.2 | 电视机（大厅） | 屏幕比例：16:9；分辨率：超高清4K电视；能效等级：四级； 显示类型：LCD显示；屏幕尺寸：85英寸；端口参数：HDMI2.0接口数1个；HDMI2.1接口数2个；USB3.0接口数1个；USB2.0接口数1个；支持模拟RF接口；支持数字RF接口；系统：Android； CPU架构：四核A73；CPU核心数：四核；背光方式：直下式/DLED； 存储内存：32GB；WIFI频段：2.4G&5G；运行内存/RAM：3GB；网络连接方式：有线/无线；待机功率：0.5W；电源功率：220W；工作电压：220V； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8.3 | 视频会议主机 | 1、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构 2、会议速率支持128Kbps—8Mbps。 3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 4、支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议。 5、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6、支持H.239标准双流协议。 7、支持1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 8、支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 9、1路高清DVI、1路VGA、1路标清视频输入/输出接口，支持视频源扩展接入，DVI输入接口可扩展接入2台高清摄像机，可通过终端遥控器控制切换主流视频源。 10、4路音频输入接口，2路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 11、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 12、主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 13、PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 14、终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 15、具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 8.4 | 会议摄像机 | 1、视频参数：图像传感器，1/2.8英寸HD CMOS传感器，视频输出，1080p 60/50/30/25fps、720p 60/50fps，12倍光学变焦，有效像素约210万。6.55º(变焦远)~73º(广角)。最低照度1.8Lux。曝光形式，全自动／光圈优先／快门优先／手动、曝光补偿、背光补偿。聚焦手动/自动。电子快门，1/7.5~1/4,000 s。其他镜头参数，自动增益、宽动态、白平衡。 2、云台参数：云台转动角度，水平转动：±120度；俯仰转动：-30度～+30度。云台转动速度，水平控制速度：0.2-150º/秒；俯仰控制速度：0.2-80º/秒。预置位速度，水平：120º/秒，俯仰：80º/秒。256个云台预置位。 3、接口：视频接口，1×HDMI、1×3G-SDI、1×CVBS。控制接口，2×RS232/RS485。网口，1×RJ45 10/100M网口。 4、安装方式：挂装、壁装、吊装。 5、物理参数：工作电压12V DC，最大功耗≤ 32W。工作温度：0℃ - 45℃，工作湿度：20%-80%RH。尺寸245mm (长）×166mm (宽）×156mm (高）。净重：2.5kg，毛重： 5kg。 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 8.5 | 会议话筒 | 桌面式会议专用麦克风，麦克风直径1cm，三芯卡侬输出接口，阻抗200Ω，灵敏度-40dB±2dB，频率响应40Hz-16KHz，心形指向，电池供电，支持幻象供电。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 8.6 | 高清连接线 | HDMI/DVI高清连接线，5米 |  |  |  | 根 | 4 |  |  |
| 8.7 | 高清连接线 | HDMI/DVI高清连接线，15米 |  |  |  | 根 | 2 |  |  |
| 8.8 | 音响 | 满足采购单位需求 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 9.1 | 办公台式机 | 组合类型：主机+显示器,CPU类型：龙芯,CPU型号：3A5000,主频（GHZ）：2.3,核心数：4,内存容量：16GB,固态硬盘容量 ：256GB,机械硬盘容量：1TB,主板：定制化主板,网卡：集成10/100/1000M以太网卡,显卡类型：独立显卡,光驱类型：DVDRW,显示器分辨率：1920*1080,屏幕尺寸：23.8,操作系统：正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统,机箱尺寸：5-15升,音频设备：集成,配件：键盘,鼠标,接口：4×USB3.0；4×USB2.0；包装清单：装箱单（质保服务：三年原厂整机免费上门保修） |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 9.2 | 便携式计算机 | CPU类型：龙芯,CPU型号：3A5000,核心数：4,主频（GHZ）：2.0,内存容量：8GB,固态硬盘容量：256GB,机械硬盘容量：无,显卡类型：独立显卡,网卡：802.11 AX无线网卡（集成蓝牙功能）,操作系统：麒麟操作系统或统信操作系统,显示端口：HDMI,音频接口：集成,摄像头：720P,电池容量(kWh)：70,屏幕类型：LCD,屏幕分辨率：1920*1080,屏幕尺寸：14,产品重量（KG)：1.7,包装清单：装箱单,配件：原厂笔记本电脑包,原厂同品牌USB光电鼠标（质保服务：三年原厂整机免费上门保修） |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 9.3 | 手持式电台 | 设备包含主机1台；频率范围：350-400MHz ；最大信道数量：1024；信道间隔：25KHz/12.5 KHz ；工作时间：5-5-90模式，数字工作模式，带GPS：14小时；终端内集成PDT终端加密方案---可配置公安部一所TF加密卡，实现鉴权，加密通信，须同时支持明文及密文通话； 质保服务：五年原厂质保 |  |  |  | 台 | 30 |  |  |
| 9.4 | 车载式电台 | 设备包含主机1台；车（机）载天线1套；北斗定位天线1套；手咪1个；车载支架1套；机载支架1套；说明书等附件1套；端到端加密模块1个。 2.8英寸262K色彩色LCD显示屏； 支持模拟MPT集群、数字PDT集群，模拟常规和数字常规四模制式； 整机符合IP54工业防护设计，控制面板满足IP67标准； 在语音编解码提供数字纠错，噪声抑制25dB，吵杂环境下语音通讯清晰可识； 尾部集成DB26标准API接口； 机器内部集成北斗&GPS双模定位模块，可配置北斗定位，GPS定位或北斗和GPS双模增强定位模式。 质保服务：五年原厂质保 |  |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 9.5 | 5G执法记录仪 | 1.应采用一体化设计，内置摄像机、红外灯、白光灯、拾音器、扬声器、显示屏； 2.应具备不小于2.2英寸的彩色触摸显示屏，亮度不小于250cd/m²； 3.设备总重量不得大于200克； 4.存储空间不小于32G，内存不小于3G； 5.有效像素不得小于1300万； 6.在可更换一次备用电池的条件下，连续摄录时间不得小于8小时，待机时间不小于24小时； 7.执法记录仪应具备日志功能，能自动对设备的运行状态、开/关机时间、摄录起始时间、录音起始时间和照相时间等操作进行日志记录； 8.视场角：设备摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均应大于等于128º； 9.设备应支持与其他执法记录仪之间建立临时群组，支持群组内语音对讲； 10.支持人脸的检测，人脸拍照和人脸图片的保存，并将采集到视频图片传输至后端，人脸检测和拍照支持跟踪模式； 11.支持自动实现车牌的检测和车牌的分析，并将采集到视频图片传输至后端； 12.实现比对信息的告警推送，展示后台人员、车辆分析的结果和告警 13.执法记录仪录像和拍照的图片应具备自动叠加字幕信息，字幕信息内容至少包含时间、产品序号； 14.应具备GPS+北斗定位功能； 15.应支持WIFI、蓝牙功能； 16.应支持一键PTT、一键摄录、一键拍摄、一键标记重要事件等多种快捷按键操作，满足多种执法场合应用； 17.应采用高效的H.264 &H.265 High Profile视频压缩技术，可接入视频图像管理平台，实现视频实时浏览功； 18.要求具备2米高度跌落防护功能，工作温度范围：-30℃—50℃，可以适应高温、严寒等恶劣天气情况； 19.应具备重要文件一键标记功能，标记的文件应能与其他文件区分。 |  |  |  | 台 | 30 |  |  |
| 9.6 | 5G移动车载云台 | 1、车载云台 （1）采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器：像素：400万；最大分辨率：2560*1440；最低照度：彩色：0.0005lux@F1.6黑白：0.0001lux@F1.60Lux（红外灯开启） （2）补光灯内置6颗（红外灯）；最大补光距离：150m（红外）；支持手动雨刷功能；镜头焦距范围：4.8mm~154mm；支持≥32倍光学变倍，16倍数字变倍。水平方向360º连续旋转，垂直方向-90º～90º后连续监视,无监视盲区；支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径支持可视域功能； （3）视频压缩标准：MPEG4;MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265。 （4）支持背光补偿，支持宽动态，支持强光抑制；音频压缩标准：G.711a、G.711Mu、G.726、AAC、MPEG2-Layer2、G722.1、G729、G723； （5）设备接入标准：CGI;GB/T28181;ONVIF(Profile S&G)； （6）网络接口≥1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；RS-485接口≥1个（波特率范围：1200bps~9600bps）；存储功能：支持FTP;Micro SD卡（最大支持256G）;NAS；报警联动支持抓图；预置点；巡航；SD卡录像；触发开关量输出；发送邮件； （7）报警事件支持视频动态/遮挡检测；音频检测；网络断开检测；IP冲突检测；编码器状态检测；存储卡状态检测；存储空间检测； （8）供电方式：DC10.8 ~ 18V；工作温度：-40℃~+70℃；工作湿度：≤95%；防护等级：IP67;TVS 6000V防雷；防浪涌和防突波保护； 2、5G车载NVR （1）采用高性能工业级嵌入式微控制器，嵌入式Linux操作系统，操作界面：WEB方式，AV，VGA，HDMI。 （2）网络视频输入支持≥8路网口接入，编码分辨率支持1080P/720P/960H/D1/CIF。 （3）视频压缩标准支持H.265、smart H.265 、H.264、smart H.264；音频压缩标准G.711A/G.711U/PCM；音频采样率支持8KHz，16Bit。 （4）画面分割支持1/4/8/9画面；支持OSD信息叠加通道信息、时间信息、GPS坐标信息、车牌信息。 （5）硬盘接口≥2个2.5寸硬盘（SATA接口）；内置1块1TB硬盘；支持≥1张 SD卡（最大256G）。支持内置5G模块：包括电信、联通和移动。 （6）内置GPS/北斗双模定位，内置方向传感器陀螺仪。音频输出≥1路航空头音频输出1路语音对讲输出；支持语音对讲，车载专用话咪、全双工对讲终端语音对讲输入；报警输入≥8路；报警输出≥1路。 （7）供电方式支持DC6V-36V 内置UPS（支持断电正常关机保护和汽车电瓶欠压保护）；工作温度-30℃～+70℃；工作湿度10℅～90℅。 3、含铝制车顶云台支架、车顶云台支架垫脚、车载7寸触摸屏、云台控制键盘以及相关辅材。 |  |  |  | 台 | 17 |  |  |
| 9.7 | 5G移动布控球 | ▲1、设备应具有1个全景摄像头和1个细节摄像头组成，传感器靶面尺寸都不小于1/1.8英寸CMOS，可同时输出2路视频图像。（提供证明材料并加盖原厂商公章） 2、全景采用不低于800万像素镜头，分辨率≥3480×2160；细节采用不低于400万像素镜头，分辨率≥2560×1440。 3、最低照度：彩色≤0.0002lux；黑白≤0.0001lux（红外灯开启）。全景采用定焦镜头，镜头焦距≤4.5mm;细节采用电动变焦镜头，镜头焦距范围5.5mm~220mm。 4、支持≥1个RJ-45网口，支持10M/100M网络数据；存储功能支持FT、NAS及Micro SD卡（单张支持不低于512G）；支持≥1个RS-485接口，报警输入≥1路，报警输出≥1路，音频输入≥1路，音频输出≥1路，支持语音对讲功能。支持GPS、北斗定位。 5、细节通道：支持≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍。云台支持水平0°~360°连续旋转; 垂直-20°~90°旋转。支持≥300个预置点；支持≥8条自动巡航，每条可添加不少于32个预置点。支持≥5条自动巡迹。 6、细节通道支持人脸抓拍功能，支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略。 7、细节通道支持结构化抓拍功能：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性。 8、视频压缩标准支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG。音频压缩标准支持G.711a；G.711Mu；G.726；AAC；MPEG2-Layer2；G722.1；G729；G723。 9、接入标准支持ONVIF (Profile S&G)、GB/T28181、GA/T1400、35114A。支持电子透雾、电子防抖等功能。运营商网络制式支持4G全网通（移动/联通/电信）;4G移动;4G电信;4G联通;5G全网通（移动/联通/电信）。运营商无线频段支持NR：N1/28/41/78/79；LTE-TDD：Quad-band Band 38/39/40/41；LTE-FDD：Quad-band Band 1/3/5/8；TD-SCDMA：Dual-band Band 34/39；UMTS：Dual-band Band 1/8；GSM：Dual-band 900/1800。Wi-Fi标准IEEE802.11b;IEEE802.11a;IEEE802.11g;IEEE802.11n;IEEE802.11ac；Wi-Fi频率范围支持2.4GHz;5GHz。 10、供电方式支持DC12V/5A±15%；内置1块锂电池，电池续航支持不小于8h云台不运动，SD卡全程录像，其余参数默认设置。防护等级支持≥IP66TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 设备套装包含便携铝箱、三脚架安装板组件、桌面适配器、电源线、10芯航空线、 钢丝绳等设备。 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 9.8 | 5G移动人像相机 | 1、采用超低照度不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器；内置GPU芯片；分辨率≥3840 × 2160。 2、最低照度：彩色≤0.0002 lx;黑白≤0.0001 lx;0lux（补光灯开启）。 3、内置≥6颗补光灯；视频监控最大补光距离≥50m。采用电动变焦镜头，镜头焦距范围：8mm~32mm。 4、支持人脸优选抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取。支持人脸抠图区域可设；支持人脸角度过滤功能。 5、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测等通用智能功能。 6、视频压缩标准支持：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG。支持背光补偿；支持强光抑制；宽动态120dB。 7、接入标准支持ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400。 8、支持≥2路报警输入，≥2路报警输出，支持内置mic，最大支持256G Micro SD卡。 9、无线网络支持5G，同时向下兼容4G。5G支持：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电；NR：N1/N28/N41/N78/N79。4G支持：支持中国电信、中国移动、中国联通；FDD-LTE:B1/B3/B5/B8；TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 10、支持DC12V供电方式；支持≥IP67防护等级。 |  |  |  | 台 | 25 |  |  |
| 9.9 | 5G图传单兵 | 1、屏幕尺寸≥5.7英寸/FHD+；屏幕分辨率≥2160*1080；屏幕亮度≥400cd/m²；屏幕对比度≥1400：1；触屏支持高灵敏度真5点电容触控戴手套/表面有水可操作。 2、主处理器性能≥八核，主频1.8GHz；操作系统支持Android 9.0及以上系统, 64bit。支持≥1个TF卡扩展,支持≥256GB。 3、支持后置不低于1600万像素1/2.8英寸摄像头，前置不低于800万像素1/4英寸摄像头，后置摄像头支持手动对焦及自动对焦；视频压缩格式：兼容H.265、H.264。带指纹识别前置式，具备HOME键（触摸式）功能。 4、内置≥1个听筒，≥1个喇叭，实体按键支持音量+、音量-、开关机、自定义Fn2、自定义Fn1、PTT、SOS等按键。内置≥2个，nano SIM卡，DSDS。USB接口≥1个；音频输出≥1路；外接摄像头接口≥1个。 5、Wi-Fi支持802.11 a/b/g/n/ac，2.4GHz；蓝牙支持BT4.2；NFC支持NFC13.56MHz；支持双4G；无线蜂窝频段支持GSM：B2/ B3/ B5/ B8CDMA： BC0WCDMA： B1/ B2/ B4/B5/ B8TD-SCDMA ： B34/ B39FDD-LTE： B1/ B2/ B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28TDD-LTE： B34/B38/ B39/ B40 /B41 6、内置光敏、陀螺仪、重力G-Sensor传感器；支持GPS/北斗，精度3米以内； 7、电池容量：4600mAh, 4.35V，充电时间小于4小时；工作时间>8小时（1080P@30模式下） 8、防护等级支持≥IP68，防摔≥1.5米；工作/存储温度：-20℃~+60℃/-30℃~+70℃； |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 9.10 | 5G流量卡 | 为执法记录仪、5G移动车载云台、5G移动布控球、5G移动人像相机、5G图传单兵等设备配备的流量卡，提供前端设备通过5G能力实时回传图像、数据至后台，此卡必须与武进分局现有的流量卡池配套，满足设备的通讯流量共享公用，合理分配的原则。 |  |  |  | 套 | 77 |  |  |
| 9.11 | 无人机套装 | 4/3 CMOS 哈苏相机，46 分钟飞行时间，全向避障，15 公里高清图传，DJI RC Pro 遥控器（高亮显示屏），高级智能返航。 套装包含DJI MAVIC 3 X1，DJI RC PRO X1，DJI备用摇杆 X1，DJI MAVIC 智能飞行电池X4，DJI Mavic 3降噪螺旋桨 X6,DJI 65W便携充电器X1，DJI Mavic 3收纳保护罩X1，数据线X1，DJI MAVIC 3充电管家X1，DJI 多功能收纳包X1，ND镜套装 X1。 设备同时配备外置御3KLD5KM喊话器1台。 质保服务：两年保险。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 9.12 | 无人机套装（双光） | 尺寸≤470×585×215 mm（展开，不包含桨叶）； 重量≤3770 ± 10 g； 对角线电机轴距≤668 mm；RTK 位置精度：垂直≤1.5cm+1ppm；水平≤1cm+1ppm； 最大可承受风速：15 m/s（七级风）； 最大飞行时间：41 分钟； 最大旋转角度：俯仰轴：150º /s，航向轴：100º /s；IP 防护等级：IP55； GNSS：GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS； 工作环境温度：-20℃ 至 50℃； 避障功能：支持六向避障； 具备云台相机变焦能力；具备热红外相机功能； 视频分辨率：超分模式：≥1280*1024，普通模式：≥640*512；照片尺寸：超分模式：≥1280*1024，普通模式：≥640*512； 测温方式：点测温、区域测温； 测温范围：高增益模式：≥-20º至 150º，低增益模式：≥0º至 500º； 支持高温报警 ，标配智能飞行电池4块。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 9.13 | 无人机套装（机库和双光单机版） | 1、机库：整机重量：≤35kg（不包含飞行器）； 尺寸：≤600*600*500mm（舱盖闭合，不包含气象站）； 工作环境温度：不小于-20 至 45℃； 机场设备防护等级：≥IP55；飞行器防护等级：≥IP50； 可容纳无人机数量：1 台； 最大允许降落风速：12m/s； 最大作业半径：≥10000；RTK 基站卫星接收频率：机场以及飞行器设备所含RTK基站可同时接收GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种卫星信号；RTK 基站定位精度：水平≤1cm+1ppm（RMS），垂直≤2cm+1ppm（RMS）； 充电时间：≤35min（电池电量从 10%充至 90%）； 自带备用电池，续航时间≥5小时；天线：具备智能冗余设计，天线数量≥4天线； 网络接入：支持4G网络接入； 支持风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温湿度传感器； 舱盖监控相机分辨率：≥1080P且具备补光能力； 防雷功能：供电口防雷能力≥20KA，以太网口防雷能力≥10KA；具备扩展能力，开放接口协议、支持边缘计算功能；具备内置空调系统；输入电压：100~240VAC，47~63Hz；输入功率：≥1000W； 2、无人机：尺寸≤350×400×200 mm（L×W×H）（不包含桨叶）；裸机重量 <1450 g；裸机重量≥ 1500 g；对角线轴距< 500 mm；、最长飞行时间≥45分钟;最大水平飞行速度≥20米/秒;定位悬停精度:支持RTK定位，在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度水平≤ ±0.1m,垂直≤ ±0.1m;具备集成夜航灯;支持六向避障;支持4G图传; 3、相机： 长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机； 长焦相机参数 ： 有效像素≥1/2 英寸 CMOS，有效像素≥1200 万； 广角相机参数 ： CMOS≥1/1.32 英寸，有效像素≥4800 万；可见光变焦倍数不低于56倍 红外传感器：传感器分辨率≥640*512；支持利用AI算法进行像素扩展，扩展分辨率大于1280*1024；帧率不低于30Hz；镜头：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）；调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹 1/彩虹 2；图片格式：JPEG（8 位）；R-JPEG（16 位）；录像分辨率：普通模式：640 × 512@30fps；超分模式：1280 × 1024@30fps（开启红外超分功能后，飞行器可根据环境光亮度自动开启或关闭超分模式。）；视频码率：6Mbps 视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264）；数字变焦：28 倍；红外波长：8 μm 至 14 μm；红外测温精度：±2℃ 或 ±2%，取较大值。 4、机场基建：砼基座（1M*1M*0.15M）；基座防雷接地、基座接入电源、网络；基座隔离、修复；整体基座需满足建设方要求； 5、管理平台：应急微指挥一站式无人机任务管理云平台，带来全面、实时的态势感知，实现团队信息高效聚合、 处理与同步。 （1）人员、设备管理：人员管理：系统角色与权限，不同角色的成员拥有不同的操作权限； 设备管理：统一管理团队内的所有设备，随时查看设备在线状态与正在执行的任务。 （2）任务管理：组织管理员：管理组织内的人员、设备和项目； 组织成员：可查看项目、添加设备和退出组织； 项目管理员：管理项目生命周期；具备项目内所有操作权限； 项目成员：具备项目内的基本作业权限；组织与项目：组织下可包含多个项目，组织权限和项目权限互相独立；支持创建项目 时加入组织成员，以及通过项目编码加入组织/临时人员； 协同作业任务：团队中的不同角色均可通过云平台同步信息，高效联动； 智能巡检任务：搭配无人机机场，可实现全天候、无人化作业，全面提升作业效率。 （3）团队高效协作：实时直播：支持多路无人机低延时高清画面直播，实时了解一线动态。一键全景，实时回传：无人机“一键全景”拍摄完成后，全景图可实时上传到无人机平台，并自动显在对应的地理位置上。 标注与同步：可在遥控器、移动设备和电脑端标记目标、规划路线、分配作业区域， 并实时同步。 团队信息共享：团队成员位置、无人机状态、任务、地图等信息，可以在多端实时共享。 （4）智能巡检任务管理：巡检设备管理：将所有绑定设备进行分类并管理，监控各设备状态，充分掌握设备工况，以便后续巡检工作开展。 航线规划：航线规划功能，进行精确的巡检航线规划。 作业成果管理：无人机结束任务时，将巡检数据自动上传至云数据库并建档，无需人为操作，实现全流程无人化。 巡检任务下发：通过无人机平台远程下达实时、定时巡检航线任务，无人机精准按照预定时间进行飞行作业。 （5）移动端：依托微信小程序，用户界面简单明了，一键快速转发。具备无人机实时视频查看、人员定位、通知通报等功能，网络传输加密，防止录屏、后期追溯。 （6）三维GIS平台功能：支持加载二、三维模型、BIM模型、LAS点云、城市白膜等基础数据，具备图上测量、三维标绘、漫游、视频融合、卷帘、分屏对比等功能。GIS平台与视频中心、无人机管理系统互为融合。 （7）包含在设备激活的第一年内2次置换服务，只需支付相应的服务费用，即可将损坏产品置换为完好产品，另赠送一次常规保养服务。两年保险。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 9.14 | 显卡 | 显存容量：2GB；核心频率：≈902MHz；接口：HDMI，DVI，VGA |  |  |  | 张 | 20 |  |  |
| 10.1 | 400万日夜型半球摄像机（内置拾音器、含电源适配器） | 1、400万 1/1.8" CMOS 智能全彩半球型网络摄像机 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入； 2、具有2颗白光灯。 3、最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。 4、防补光过曝: 支持 5、暖白光补光：3000 K 6、补光距离: 最远可达30 m 7、音频: 1个内置麦克风，1路输入（Line in），1路输出（Line out） 8、具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 9、在静止场景，相同图像参数下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 10、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。 |  |  |  | 台 | 28 |  |  |
| 10.2 | 400万全彩筒形摄像机（含电源适配器及支架） | 1、400万1/1.8"CMOS 智能全彩筒型网络摄像机 2、内置2颗白光补光灯。 3、最低照度彩色：0.0004 lx。 4、白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 5、防补光过曝: 支持 6、暖白光：3000 K，内置拾音器。 7、具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 8、不低于IP67防尘防水等级。 9、具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 |  |  |  | 台 | 13 |  |  |
| 10.3 | 64路硬盘录像机（16盘位） | 3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配8TB硬盘（总容量可达128TB) 2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10.4 | 存储硬盘8T | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM；单硬盘支持多达32个摄像头的高清流；高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧；24×7全天候高效稳定运行；年度工作负载等级为300TB/年；MTBF可达1,000,000小时；高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 |  |  |  | 只 | 16 |  |  |
| 10.5 | 1光4电百兆收发器 | T端：支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口(单模单纤20kmFC)，交换容量1.6G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃。 R端：支持1个10/100Base-X电口和1个100Base-X 光口(单模单纤20kmFC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃。 |  |  |  | 对 | 4 |  |  |
| 10.6 | 室外防水设备箱 | 采用热镀锌喷塑材质、300mm宽*400mm高*200mm深、材质厚度不低于1.2mm、箱体背板厚度不低于1.2mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含空气开关，电源和网络二合一防雷器，三眼插座，接线端子，报警开关 ，可放置 光电传输设备、摄像机电源、照明控制设备、电源设备等，表面丝网印刷武进公安、警徽标志、进入监控区域提示信息和其他必要的文字或图像信息。 |  |  |  | 只 | 5 |  |  |
| 10.7 | 监控杆件H4.5L0.5 | 高度4500mm，底部管径160mm顶部管径110mm,管壁厚度4mm整体热镀锌，底部连接法兰420*420mm，混凝土基础600*600*900mm，含预埋件及基础浇筑、接地. |  |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 11.1 | 人脸门禁主机 | 1、设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04； 2、设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展； 3、设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条； 4、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1； 5、①支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；②人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；③ 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；④人脸比对平均时间≤0.2s；⑤支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别； 6、设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。 |  |  |  | 台 | 14 |  |  |
| 11.2 | 出门按钮 | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm；重量：0.07kg； |  |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 11.3 | 单门磁力锁 | 1、最大直线拉力280KG 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 6、锁体尺寸：长238x宽48x厚27(mm)；吸板尺寸：长182x宽38x厚13(mm) 7、工作电流：12V/420mA、24V/210mA |  |  |  | 把 | 4 |  |  |
| 11.4 | 双门磁力锁 | 1、最大直线拉力280KG*2 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 6、锁体尺寸：长476x宽48x厚27(mm)；吸板尺寸：长182x宽38x厚13(mm) 7、工作电流：12V/840mA 、24V/420mA |  |  |  | 把 | 7 |  |  |
| 11.5 | 门锁支架 | 磁力锁LZ支架 L 型支架尺寸：长238x 宽47x 高30(mm) Z 型支架尺寸长185x 宽51x 高50(mm) L 型支架是用于固定锁体，有两种安装方式：挂装和背装 Z 型支架是用于固定吸板，设有防滑和调节结构 适用门型：内开式木门、金属门 开门方式：90度开门 |  |  |  | 套 | 11 |  |  |
| 12.1 | 电动平移门 | 轨道式电动平移门，高度1.6米，含成品采购、遥控开关、远程控制开关、电机等安装、调试以及为完成此项工作的全部内容，满足采购单位要求 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 12.2 | 出入口视频单元 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体，有效节省施工布线成本； 调试方便：采用3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广； 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等； 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等； 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别； 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上； 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求； 摄像机：最低照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)；快门：1/30秒至1/100,000秒；传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；自动光圈：DC驱动；ICR切换：支持；镜头：电动镜头3.1-9mm；镜头接口类型：C/CS 接口；日夜转换模式：ICR红外滤片式；数字降噪：3D数字降噪；压缩标准；视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；视频压缩码率：32 Kbps~16M bps； |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 12.3 | 出入口控制终端 | 处理器：Intel Bay Trail平台处理器； 内存：4GB； 标配128G SSD 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作环境温度:0 ℃～40 ℃；、工作湿度10%～95% 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 和 20万辆的过车通行图片 ； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 12.4 | 立柱 | 立柱高度：1.3米；立柱直径：60mm；1.3米处可安装一体机；0.5米处可安装“四行LED显示屏” |  |  |  | 根 | 2 |  |  |
| 12.5 | 出入口显示屏 | 【四行四字】室外显示屏 工作电压:AC220V±10％，50Hz；LED亮度:1200cd；LED角度:110º；外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃）；安装方式:背面抱箍；喇叭规格:4Ω10W；防护等级:IP54；点距:P4.75；基色:1红1绿；下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485）；显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式；字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字；通讯距离:RJ45 120米，功耗:最大50W，平均30W；显示面积:高304mm*宽304mm；外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm；功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 |  |  |  | 块 | 2 |  |  |
| 12.6 | 出入口车检器 | 【防砸雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 按需选配，雷达支架-STJ1-6-SK-DJ，366000020 |  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 12.7 | 出入口检测器 | 【触发雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 |  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 12.8 | 人脸门禁主机 | 1、设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04； 2、设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展； 3、设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条； 4、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1； 5、①支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；②人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；③ 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；④人脸比对平均时间≤0.2s；⑤支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别； 6、设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 12.9 | 出门按钮 | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm；重量：0.07kg； |  |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 12.10 | 1光8电千兆收发器 | T端：支持8个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X 光口，交换容量50G，全线速转发，支持环网冗余技术 (自愈时间<20ms)，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求， MAC地址缓冲能力≤8K，工作温度-40~85 ℃ R端：支持1个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X 光口(单模单纤20kmFC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃。 |  |  |  | 对 | 1 |  |  |
| 13.1 | 48口全千兆网络交换机（公安网）48口 | 1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥140Mpps，以官网最小值为准； 2.千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； 3.支持MAC地址≥16K，IPv4 FIB表项≥4K ，IPv6 FIB表项≥1K，ARP表项≥4K。 4.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击; 5.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN,支持Smart link; 6.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议; 7.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）; |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 13.2 | 单模万兆光模块 | 10GBase-ZR光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) |  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 13.3 | 48口全千兆网络交换机（图像网） | 1.交换容量≥400Gbps，包转发率≥140Mpps，以官网最小值为准； 2.千兆电口≥48个，万兆光口≥4个； 3.支持MAC地址≥16K，IPv4 FIB表项≥4K ，IPv6 FIB表项≥1K，ARP表项≥4K； 4.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击; 5.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN,支持Smart link; 6.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议; 7.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）; |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 13.4 | 万兆堆叠线 | 堆叠线，长度1m，速率10G，连接器类型QSFP+<->QSFP+ |  |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 13.5 | 单模万兆光模块 | 10GBase-ZR光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) |  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 13.6 | 24口全千兆网络交换机（互联网） | 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网最小值为准； 2.千兆电口≥24个，万兆光口≥4个； 3.支持MAC地址≥16K，IPv4 FIB表项≥4K ，ARP表项≥4K； 4.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 5.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 6.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 7.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 13.7 | 六类非屏蔽双绞线 | 导体尺寸（标称值） 4×2×0.53 (AWG24)；电缆外径（标称值） 6.0mm；直流电阻（20℃） 95Ω/km；100MHz特性阻抗 100Ω±15Ω；延迟偏差 25ns/100m； NVP 65%；以太网供电（POE） IEEE 802.3at增强型以太网供电 最小弯曲半径 动态：24mm，静态：48mm；最大安装拉力 100N；抗挤压能力 1000N/10cm；抗冲击能力 ≥10次；使用温度 安装：-0℃~+40℃；工作：-20℃~+75℃ |  |  |  | 米 | 1000 |  |  |
| 13.8 | 二位墙装面板 | 依据国际标准ISO/IEC11801、TIA/EIA568设计制造；使用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化；安装定位孔特殊设计，现场安装不需要考虑底盒预埋的尺寸精度，只需微调面板的位置和角度，即可完美安装； 面板表面带嵌入式标签位置，便于识别数据和语音端口；燃烧性能符合GB/T 5169.7-2001标准要求；可安装在任何表面：包括桌面、墙壁、夹板或组合式办公家具；表面亚光处理；面板提供端口标签；隐藏的螺丝孔设计；密封性能良好的弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入；尺寸：86*86mm；符合国际标准；可方便得嵌入及取出信息模块；工作温度:-30℃～70℃；存放温度：-40~80℃；工作湿度<95%相对湿度 |  |  |  | 只 | 4 |  |  |
| 13.9 | 六类非屏蔽模块 | 1000 BASE-T千兆以太网；100 BASE-T快速以太网；10 BASE-T以太网；语音,视频及其它应用工作区域及管理区域内语音、数据等信息的连接；金针：模具冲压形成方形针，50μ镀金金针；电路板采用FR-4 A1级覆铜板（军用级）；系统性能超过TIA/EIA568-C标准对六类的要求；180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离；符合UL94V-0的高强度PC材料；支持T568A和T568B两种接线方式；可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内；带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露；耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；插拔次数＞2000次；端接次数＞750次；IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆；带宽达到250MHz,符合国际最新标准；支持110或Krone工具进行端接。应用标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA568-C |  |  |  | 只 | 8 |  |  |
| 13.10 | 3米六类非屏蔽跳线 | 跳线外壳体与尾套采用 PC+TPU 注塑一体成型工艺， 前硬后软的复合设计可有效保证跳线的弯曲半径； 跳线支持多种深度的 RJ45 端口，配有弯曲的水晶头弹片，有利于跳线线缆的维护与梳理； 内部特殊设计的倒齿线扣更可在安装后增加线缆的稳定性； 跳线均配有易拆装的色环，满足可视化色彩标识的要求； |  |  |  | 根 | 80 |  |  |
| 13.11 | 超五类非屏蔽双绞线 | 导体尺寸（标称值） 4×2×0.51 (AWG24)；电缆外径（标称值） 5.3mm；直流电阻（20℃） 93.8Ω/km；100MHz特性阻抗 100Ω±15Ω；延迟偏差 25ns/100m；NVP 69%；以太网供电（POE） IEEE 802.3at增强型以太网供电；最小弯曲半径 动态：20mm，静态：40mm；最大安装拉力 100N；抗挤压能力 1000N/10cm；抗冲击能力 ≥10次；使用温度 安装：-0℃~+40℃；工作：-20℃~+75℃ |  |  |  | 米 | 1800 |  |  |
| 13.12 | 3米超五类非屏蔽跳线 | 线材为多芯软线，符合TIA/EIA568-C标准对超五类软线的要求；水晶头为三件平排组装式，多件组装合理的排列芯线空间顺序，确保跳线性能稳定；通过一次性注塑工艺，保证软线缆与水晶头的牢固连接；水晶头内置工字配件，将四对信号线完全隔离，有效避免线对间相互串扰；水晶头前端分线部分较短，减少线对绞距散开长度，确保同一线对两差分信号阻抗稳定；独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径，保证跳线的最高性能；三叉水晶头簧片，确保与线材接触的最小接触电阻；水晶头簧片镀金50微英寸；100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.5e测试；清晰的米标贴纸，明确的标明各条长度和接线方式，确保布线中不会出现用材错误，减少施工方繁琐的标示工作；支持250MHz带宽；耐压强度DC1000V（AC 700V）1分钟；插头接插次数≥750次。 |  |  |  | 根 | 60 |  |  |
| 13.13 | 超五类模块式配线架（含模块） | 提供24个超五类非屏蔽标准RJ45信息模块，系统性能超过TIA/EIA568-C标准对超五类的要求； 端口模块化，方便单个端口拆装或更换； 黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 高强度PC+ABS端口面框，菱角清晰，外观高档； 提供合理的线缆走向，准确固定线缆，理线更清晰美观； 可打印更换的标示纸，清晰方便端口管理； 背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，固定后保证不会因拉力而导致打线脱落； 金针：模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 电路板采用FR-4 A1级覆铜板（军用级）； 180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离； 模块材质：符合UL94V-0的高强度PC材料； 标准19〞安装，适用范围广，安装、维护、扩充简便快捷； 支持T568A和T568B两种接线方式； 带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 插拔次数＞2000次； IDC端接次数＞750次； IDC端子：磷青铜，可接受22～26线规单股及多股线缆； 带宽达到100MHz,符合国际最新标准； 支持110或Krone工具进行端接 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 13.14 | 理线器 | 整体板厚1.2mm，机械性能强； 卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； 整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，占用空间1U； |  |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 13.15 | 电源线 | RVV2*1.5护套电缆 |  |  |  | 米 | 1800 |  |  |
| 13.16 | 4芯单模光缆 | 采用中心束管式结构；松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；提供单模纤芯规格；具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害；双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力；两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度；光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求； |  |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 13.17 | 24芯FC光纤配线架 | 含24芯FC接口耦合器，既可在机柜中安装还可挂墙式安装，为结构化布线设计提供了极大的灵活性； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 同时为水平和主干网络的室内或室外光缆提供直接或交叉的连接； 提供1U光纤配线架架体，配线架端口可按需配置3块光纤光纤面板，每个机架单位最多可安装48个端口； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，可以从前面拉出模块，将预连接光缆插上即可，安装与维护快速便； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理； 涂装材料和配线架外框全部符合环保要求； 光纤面板表面也采用粉末涂装处理，保证与配线架配比外观协调美观； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 壳体表面通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑； |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 13.18 | 光缆终端盒 | 6芯终端盒 |  |  |  | 只 | 6 |  |  |
| 13.19 | 1米尾纤 | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间；插入损耗小于0.3dB；回波损耗大于50dB；安装温度：-5℃~+50℃，运行温度：-20℃~+60℃，运输和储存温度：-25℃~+70℃； |  |  |  | 根 | 48 |  |  |
| 13.20 | 3米单模单芯光纤跳线 | 工厂预端接并测试保证其传输性能； 可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 插入损耗小于0.3dB；回波损耗大于50dB；安装温度：-5℃~+50℃，运行温度：-20℃~+60℃，运输和储存温度：-25℃~+70℃； |  |  |  | 根 | 16 |  |  |
| 13.21 | PVC穿线管 | 直径25阻燃PVC管 |  |  |  | 米 | 600 |  |  |
| 13.22 | PE穿线管 | 直径50mm，厚度3mm |  |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 13.23 | 手孔井 | 含窖井内土石方开挖、红砖及水泥砌筑；井内圈净尺寸不小于450mm*300mm；深度不低于600mm。含土方清运、围挡、风镐及其他辅助工序；含井圈井盖安装。 |  |  |  | 座 | 7 |  |  |
| 13.24 | 管路开挖及恢复 | 不低于300mm(宽)*500mm（深），含开挖、土方回填夯实、弃土清运、现场恢复。 |  |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 13.25 | 通信运营商前端联网主光纤 | 前场机柜至中心机房通信运营商裸光纤租用，单价按照7年1路计算。 |  |  |  | 条 | 2 |  |  |
| 13.26 | 辅材 | 包括相机支架、3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、超五类跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“武进公安”字样等 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 14.1 | 网络半球 | 1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 3、宽动态：120 dB 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 5、支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 6、1个内置麦克风，高清拾音；符合IP66防尘防水设计 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 14.2 | 前端设备箱 | 采用热镀锌喷塑材质、300mm宽*400mm高*200mm深、材质厚度不低于1.2mm、箱体背板厚度不低于1.2mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含空气开关，电源和网络二合一防雷器，三眼插座，接线端子，报警开关 ，可放置 光电传输设备、摄像机电源、照明控制设备、电源设备等，表面丝网印刷武进公安、警徽标志、进入监控区域提示信息和其他必要的文字或图像信息。 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 14.3 | 前场汇聚箱 | 采用热镀锌喷塑材质、300mm宽*400mm高*200mm深、材质厚度不低于1.2mm、箱体背板厚度不低于1.2mm，箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔，箱体内标配内含空气开关，电源和网络二合一防雷器，三眼插座，接线端子，报警开关 ，可放置 光电传输设备、摄像机电源、照明控制设备、电源设备等，表面丝网印刷武进公安、警徽标志、进入监控区域提示信息和其他必要的文字或图像信息。 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 14.4 | 护套软线 | 护套软线：RVV-3*1.5，设备电源线；管内穿引线、扫管、穿线、编号、包头 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 14.5 | 超5类4对UTP电缆 | 超5类4对UTP电缆，室外使用；管内穿引线、扫管、穿线、编号、包头 |  |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 14.6 | 1光8电千兆网管工业交换机 | 支持8个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X 光口，交换容量50G，全线速转发，支持环网冗余技术 (自愈时间<20ms)，支持SNMP/IGMP/RMON等协议，满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准，支持VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求， MAC地址缓冲能力≤8K，工作温度-40~85 ℃ |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 14.7 | 人脸门禁主机 | 1、设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04； 2、设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展； 3、设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条； 4、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1； 5、①支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；②人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；③ 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；④人脸比对平均时间≤0.2s；⑤支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别； 6、设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 14.8 | 出门按钮 | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm；重量：0.07kg； |  |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 14.9 | 单门磁力锁 | 1、最大直线拉力280KG 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 6、锁体尺寸：长238x宽48x厚27(mm)；吸板尺寸：长182x宽38x厚13(mm) 7、工作电流：12V/420mA、24V/210mA |  |  |  | 把 | 1 |  |  |
| 14.10 | 门锁支架 | 磁力锁LZ支架 L 型支架尺寸：长238x 宽47x 高30(mm) Z 型支架尺寸长185x 宽51x 高50(mm) L 型支架是用于固定锁体，有两种安装方式：挂装和背装 Z 型支架是用于固定吸板，设有防滑和调节结构 适用门型：内开式木门、金属门 开门方式：90度开门 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 14.11 | 辅材 | 包括相机支架、3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、压线端子、焊锡丝、超五类跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“武进公安”字样等 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及武进区政府采购中心：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市武进区政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州市武进区政府采购中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、带“▲”重要参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能球形摄像机（清单中2.1、3.1、4.1） | 可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率≥3632*1632，细节分辨率≥2560*1440；全景通道水平视场角≥190°，垂直视场角≥80° |  | 提供证明材料并加盖原厂商公章 |  |
|  |  | 全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警 |  | 提供证明材料并加盖原厂商公章 |  |
| 2 | 解码器（清单中7.4） | 支持从前端相机图像采集、编码、网络传输、解码到输出显示耗时最低可以达到60ms以下。支持RGB采集上墙显示，输出图像与采集源图像画质无明显差别。支持超低延时采集，从画面采集到输出显示整体延时不超过16ms。 |  | 提供证明材料并加盖原厂商公章 |  |
| 3 | 5G移动布控球（清单中9.7） | 设备应具有1个全景摄像头和1个细节摄像头组成，传感器靶面尺寸都不小于1/1.8英寸CMOS，可同时输出2路视频图像。 |  | 提供证明材料并加盖原厂商公章 |  |
| 二、其他参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、带“▲”重要参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能球形摄像机（清单中2.1、3.1、4.1） | 可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率≥3632*1632，细节分辨率≥2560*1440；全景通道水平视场角≥190°，垂直视场角≥80° |  | 提供证明材料并加盖原厂商公章 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警 |  | 提供证明材料并加盖原厂商公章 |  |  |  |  |  |
| 2 | 解码器（清单中7.4） | 支持从前端相机图像采集、编码、网络传输、解码到输出显示耗时最低可以达到60ms以下。支持RGB采集上墙显示，输出图像与采集源图像画质无明显差别。支持超低延时采集，从画面采集到输出显示整体延时不超过16ms。 |  | 提供证明材料并加盖原厂商公章 |  |  |  |  |  |
| 二、其他参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日