公 开 招 标 文 件

项目名称：2024年潞城街道市政道路、雨水设施小修保养服务项目（两年期）

项目编号：JSZC-320412-HFRQ-G2024-0004

采 购 人：常州市武进区潞城街道办事处

采购代理机构：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

- 目      录

目      录	2

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	35

第六章   拟签订的合同文本	80

第七章   响应文件格式	83

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-HFRQ-G2024-0004

2.项目名称：2024年潞城街道市政道路、雨水设施小修保养服务项目（两年期）

3.采购方式：公开

4.项目预算金额：人民币壹仟万圆整（¥1000万元），【伍佰万圆整每年（¥500万元/年），服务期限二年】

5.项目最高限价：

| 标包号 | 最高限价（元/年） |
| --- | --- |
| 01 | 919857.96 |
| 02 | 906402.60 |
| 03 | 937987.33 |
| 04 | 929128.56 |
| 05 | 799820.46 |
| 06 | 498560.48 |

6.采购需求：为了方便群众出行，维护道路平整，及时修缮道路、桥梁，防止发生安全事故，现计划实施2024年潞城街道辖区范围内所有市政道路、桥梁日常管护、小修服务；雨水管、窨井的小修保养（含且不止雨水管道疏通、维修，雨水井清淤，维修）等服务。

6.1本项目共分6个标包，标包划分情况详见第五章《采购需求》

6.2定标原则：同一投标人只可对单个标包进行投标，只能中一个标包，开标顺序依次为第一标包、第二标包、第三标包、第四标包、第五标包、第六标包，第一标包的第一中标候选人不得参与后续项目的评审，以此类推。

6.合同履行期限：本项目履行期限为二年，合同一年一签。（全年被处罚金额超过合同金额5%，甲方有权不续签，如管辖部门有变更，供应商需无条件接受。）

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：    /    。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：    /    。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：■是   □否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否；

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3.3.3具备安全生产许可证；

3.3.4项目负责人必须具备市政专业二级及以上建造师资质证书。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年01月24日至2024年01月31日，每天上午08：30至11：30，下午13：30至17：00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4. 售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年02月22日09点30分（北京时间）

2.地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

2.本项目不收取投标保证金。

3.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

3.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区潞城街道办事处

地    址：江苏省常州经开区潞城街道富民路280号

联系方式：黄先生  0519-88401984

2.采购代理机构信息

名    称：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

地　　址：常州市武进区湖塘镇武宜中路177号三楼

联系方式：王工 0519-83339737

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电　　  话：0519-83339737

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目 / 包为非单一产品采购项目，核心产品为： / 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： / ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： / ； （4）未中标人样品退还： / ； （5）中标人样品保管、封存及退还： / ； （6）其他要求（如有）： / 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 120 日历天。 |
| 15.1 | 需提供原件的材料 | 中标人在领取中标通知书前须向招标人额外提供从政府采购一体化平台“苏采云”平台打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装，以及U盘（投标文件电子版）。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，（1）具体要求： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 书面原件形式递交。（注：询问函：① 必须加盖供应商公章；② 以采购代理机构收到时间为准。否则采购代理机构有权拒收其询问函） 询问时间：2024年01月31日17:00前 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司； 联系电话：0519-83339737； 通讯地址：常州市武进区湖塘镇武宜中路177号三楼317室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 代理机构服务费： 收费标准：根据《招标代理服务收费管理暂行办法计价格【2002】1980号文》按中标价计算招标代理费； 收款单位：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行常州湖塘支行 账号：32050162673800000547 缴纳时间：领取成交通知书前。 |

投标人须知

一   说  明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、标前答疑会

3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6信息安全产品

5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

6 响应费用

6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

7 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章拟签订的合同文本

第七章投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10 投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.2.3投标报价时综合单价包含的风险范围：包含但不限于采购范围内相应货物（服务）设计、制造、采购、供货、运输（至指定地点）、仓储、装卸、安装到位、调试、检测、产品保护、备品备件、验收、移交、售后服务、培训、质保期服务、专利技术和完成这些工作所需的设备、材料、工器具、人工、机械、各种税费以及其他相关服务，招标人不再支付其他任何费用。

11.2.4本项目采用全费用固定单价合同，投标单位的投标总价不得高于最高限价，投标单价不能超最高限价单价，否则作为无效投标处理。

11.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13 投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件本项目使用。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的响应文件。

16 投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

17 投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五  开标、资格审查及评标

18 开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标文件提交截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点开启响应文件。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台”“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
   1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19 资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

22 确定中标人

22.1采购人授权评标委员会直接确定中标人，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23 中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构将在中标人确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3.质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一   资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二   资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件 | 提供原件扫描件 |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 供应商应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体响应 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 1.具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质； 2.具备安全生产许可证； 3.项目负责人必须具备市政专业二级及以上建造师资质证书。 | 提供证明文件的原件扫描件 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一   评标程序

1 投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的最高限价及采购方提供的控制价单价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.8.2-2.8.7项规定修正。

2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /  。

3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）   /  。

3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）   /   。

4 确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：   /

4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.8、2.9调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二   评审标准（一）

本评审方法适用于第一、二、三、四、六标段。

一、评标方法

本项目采用综合评分法，由评委会对所有有效投标进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，各个投标人的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分等于（评标基准价投标报价）×10×100 | 10 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。 |
| 主观分（53分） |  |  |  |
| 2.1 | 维保措施针对本项目内容以及保证施工质量要求，提供主要维护和维修保证措施（质量、安全、文明、成本、环保等）等方案。方案科学合理、详细、专业、针对性强，10分；方案合理、详细、有针对性，得7分；方案简单可行，得4分；其他不得分。 | 10 |  |
| 2.2 | 应急预案;应对突发事件（恶劣天气、抢险救灾等）措施合理的应急预案，方案科学合理、详细、专业、针对性强，10分；方案合理、详细、有针对性，得7分；方案简单可行，得4分；其他不得分。 | 10 |  |
| 2.3 | 日常巡查、资料上报相关措施: 1、提供日常巡查的方法及措施，要求合理、专业、详细、可行，得8分；日常巡查资料上报准确、及时保障措施合理性，得5分；日常巡查资料上报内容简单、检查项目无针对性得3分；其他不得分。 | 8 |  |
| 2.4 | 人员落实措施：提供项目部组织网络图且有人员落实到位措施得当，得8分；仅提供项目部组织网络图或人员落实到位措施的，得5分；人员安排不合理得3分，其他不得分。 | 8 |  |
| 2.5 | 养护工作的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案： (1)关键施工技术、工艺：方案具体、可行，能满足项目实施要求，得6分；方案内容较好，能基本满足项目实施要求，得5分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；方案内容较差、无针对性或可行性较差，得3分；未提供不得分。 (2)工程项目实施的重点、难点和解决方案：方案具体、可行，能满足项目实施要求，得6分；方案内容较好，能基本满足项目实施要求，得5分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得4分；方案内容较差、无针对性或可行性较差，得基本分3分；未提供不得分。 | 12 |  |
| 2.6 | 服务响应及时性： 根据自身情况综合考虑，自行承诺在接到采购人报修通知后，半小时内做出响应（做出具体维修安排），1小时内赶到现场查看情况，2小时解决故障问题。 提供相关承诺书加盖供应商公章，承诺须与投标人的实际情况符合并具可行性。内容详细完善且具有可操作性得5分，内容较详细较完善且可操作性一般得3分，内容简单没有针对性得1分。未提供不得分。 | 5 |  |
| 客观分（37分） |  |  |  |
| 3.1 | 企业类似业绩： 近三年（自2021年1月1日以来）承接过的市政养护项目业绩（含市政施工项目）：每提供一个合同得3分，最高得9分；其中一个业绩养护期为连续两年及以上的，另加2分。 | 11 | 提供合同原件扫描件加盖电子签章，时间以合同签订时间为准。 |
| 3.2 | 企业资信情况： 1、通过质量管理体系认证且在有效期内得3分。 2、通过环境管理体系认证且在有效期内得3分。 3、通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内得3分。 | 9 | 提供网页截图加盖电子签章。 |
| 3.3 | 养护管理班子配备及综合实力： 1、项目负责人具备工程师及以上职称证书得2分； 2、技术负责人具备工程师及以上职称证书得2分； 3、除项目负责人之外具有二级注册建造师市政公用证书得2分； 4、拟派安全员具备安全员证书得1分。 以上人员一人一岗，不得兼职兼任。 | 7 | 1、提供人员相关证书原件扫描件加盖电子签章。 2、提供由社保机构出具的供应商为相关人员缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标单位电子签章（缴纳时间为：2023年10月-12月连续3个月）。 |
| 3.4 | 投入设备资源配置： 双钢轮压路机、8T自卸车、铣刨机、挖掘机每有1辆得1.5分，共6分；平板震动夯、标线车、巡查车、洒水车每有1辆得1分，共4分。 | 10 | 提供的车辆及设备可以自有或租赁（注：如提供车辆及设备是自有，提供购买发票原件扫描件，如为租赁，则提供租赁合同原件扫描件，否则不得分），以上车辆及设备需提供图片、车辆行驶证、材料扫描件盖电子签章 ，否则不得分。 |
| 总计 |  | 100 |  |

注意事项：

1.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

2.为便于评分，投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码。

3.投标人提供虚假材料，由相关部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动，并根据相关法律法规进行处理。

5.中标单位须在评审结束3个工作日内将上述评分细则中所有的证明材料原件送至采购人进行核查。

二   评审标准（二）

本评审方法适用于第五标段。

一、评标方法

本项目采用综合评分法，由评委会对所有有效投标进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，各个投标人的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分等于（评标基准价投标报价）×10×100 | 10 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。 |
| 主观分（53分） |  |  |  |
| 2.1 | 投标人提供详细的整体施工方案（管网及泵站），对方案的可行性、合理性、科学性、经济性进行总体评价。评委进行综合评分：12≥优＞9；9≥良＞6；6≥合格＞0； | 12 |  |
| 2.2 | 投标人提供详细的安全文明施工方案，成立以项目经理为首的安全生产领导小组，针对交通组织，交通安全，下井作业、密闭空间作业、有毒有害空间作业、用电安全等提供相关方案及应急预案。评委进行综合评分：10≥优＞8；8≥良＞5；5≥合格＞0； | 10 |  |
| 2.3 | 提出工作重点、难点及其解决措施（包括但不限于管网清淤、井盖破损维修、管道、泵站应急抢修等）。评委进行综合评分：10≥优＞8；8≥良＞5；5≥合格＞0； | 10 |  |
| 2.4 | 现场勘察，深化了解。针对道路情况，结合现场环境，详细描述此次项目的情况。评委进行综合评分：9≥优＞7；7≥良＞5；5≥合格＞0； | 9 |  |
| 2.5 | 结合招标文件内容提供汛期专项方案，含组织管理保障及设备、设施配备等。评委进行综合评分：7≥优＞5；5≥良＞3；3≥合格＞0； | 7 |  |
| 2.6 | 根据以往经验，针对本项目提出合理化建议。评委进行综合评分：5≥优＞3；3≥良＞1.5；1.5≥合格＞0； | 5 |  |
| 客观分（37分） |  |  |  |
| 3.1 | 企业类似业绩： 近五年（自2019年1月1日以来）承担过类似雨污水管网或市政管网设施维护项目业绩：每提供一个合同得5分，最高得10分； | 10 | 提供合同原件扫描件加盖电子签章，时间以合同签订时间为准。 |
| 3.2 | - 售后服务（3分）： （1）售后服务响应时间：投标单位承诺维修响应时间，白天1小时内维修人员到达现场，夜间2小时内维修人员到达现场的得1.5分，其余不得分。 （2）投标单位承诺中标后在常州市所投标段区域范围内建立固定项目部的，得1.5分，其余不得分。 | 3 | 采用承诺制，格式自拟。 |
| 3.3 | 拟投入本项目的项目班组管理人员配备要求（8分）： ① 项目负责人1名，具备工程师及以上职称的得2分，本项满分2分； ② 除项目负责人之外，具备工程师及以上职称的得2分，同时具有二级建造师市政公用专业及以上的得2分，本项限评1人，满分4分； ③ 除项目负责人之外，项目部成员中具备安全员证书的得2分，本项限评1人，满分2分； | 8 | 提供项目组人员证书及社保证明（社保机构出具的投标单位为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录原件扫描件加盖电子签章（缴纳时间为：2023年10月-2023年12月连续3个月），不提供不得分。。 |
| 3.4 | 投入设备资源配置： ① 100KVA以上发电机：设备为投标单位自有的得2分；设备为投标单位租赁的得1分；本项限评一台，满分2分； ② 疏通车：设备为投标单位自有的，有一个得2分；设备为投标单位租赁的，有一个得1分；本项限评两辆，满分4分； ③ 抓斗清淤车：设备为投标单位自有的得2分，设备为投标单位租赁的得1分；本项限评两辆，满分4分； ④ 吸污车：设备为投标单位自有的得2分，设备为投标单位租赁的得1分；本项限评两辆，满分4分； ⑤ 潜望镜及CCTV检测设备（需同时具有）：设备为投标单位自有的得1分，设备为投标单位租赁的得0.5分；本项潜望镜及CCTV检测设备均限评一台，满分1分； ⑥ 硫化氢气体检测仪：设备为投标单位自有的得1分，设备为投标单位租赁的得0.5分；本项限评一辆，满分1分； | 16 | 提供的车辆及设备可以自有或租赁（注：如提供车辆及设备是自有，提供购买发票原件扫描件，如为租赁，则提供租赁合同原件扫描件，否则不得分），以上车辆及设备需提供图片、车辆行驶证、材料扫描件盖电子签章 ，否则不得分。 |
| 总计 |  | 100 |  |

注意事项：

1.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

2.为便于评分，投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码。

3.投标人提供虚假材料，由相关部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动，并根据相关法律法规进行处理。

5.中标单位须在评审结束3个工作日内将上述评分细则中所有的证明材料原件送至采购人进行核查。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称：2024年潞城街道市政道路、雨水设施小修保养服务项目（两年期）

2.采购需求：2024年潞城街道辖区范围内所有市政道路、桥梁日常管护、小修服务；雨水管、窨井的小修保养（含且不止雨水管道疏通、维修，雨水井清淤，维修）等服务。

2.1管养期：一~五标段的管养期从签订合同后开始起算，六标段的管养期从2024年5月1日起算。

2.2本项目共分6个标包，标包划分情况如下：

第一标包：919857.96元/年；

第二标包：906402.60元/年；

第三标包：937987.33元/年；

第四标包：929128.56元/年；

第五标包：799820.46元/年。

第六标包：498560.48元年

2.3定标原则：同一投标人只可对单个标包进行投标，只能中一个标包，开标顺序依次为第一标包、第二标包、第三标包、第四标包、第五标包、第六标包，第一标包的第一中标候选人不得参与后续项目的评审，以此类推。

| 序号 | 标段 | 道路名称 | 道路 |  | 道路长度 | 道路宽度 | 道路总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起点 | 终点 | （m） | （m） | （m2） |
| 1 | 标段一 | 龙锦路 | 华丰路 | 兴东路 | 3629 | 28 | 101612 |
| 2 |  | 富民路 | 大明路 | 园东路 | 4170 | 18 | 75060 |
| 3 |  | 潞横路 | 大明路 | 恒耐大桥 | 4808 | 24 | 115392 |
| 4 |  | 潞横北路 | 华丰路 | 园东路 | 3702 | 7 | 25914 |
| 1 | 标段二 | 兴东路 | 龙锦路 | 东方二路 | 3152 | 40 | 126080 |
| 2 |  | 五一路 | 龙锦路 | 丁剑路 | 4120 | 18 | 74160 |
| 3 |  | 常青路 | 东方二路 | 龙锦路 | 2808 | 30 | 84240 |
| 4 |  | 新秀路 | 新阳路 | 常青路 | 348 | 14 | 4872 |
| 5 |  | 新阳路 | 新秀路 | 东方东路 | 335 | 14 | 4690 |
| 6 |  | 山水路 | 五一路 | 兴东路 | 775 | 15 | 11625 |
| 1 | 标段三 | 大明路 | 龙锦路 | 东方大道 | 2500 | 34 | 85000 |
| 2 |  | 东方大道 | 清正路 | 兴东路 | 6400 | 35 | 224000 |
| 3 |  | 清方路 | 丁横河桥西 | 青洋中路 | 570 | 11 | 6270 |
| 4 |  | 清正路 | 云清路 | 铁路 | 966 | 18 | 17388 |
| 5 |  | 清云路 | 清正路 | 青洋中路 | 317 | 18 | 5706 |
| 1 | 标段四 | 曙兴路 | 东方西路 | 龙城大道 | 1020 | 18 | 18360 |
| 2 |  | 曙云路 | 曙明路 | 云桂路 | 220 | 8 | 1760 |
| 3 |  | 曙明路 | 清洋西路 | 曙兴路 | 485 | 15 | 7275 |
| 4 |  | 云桂路 | 曙云路 | 曙兴路 | 280 | 8 | 2240 |
| 5 |  | 湾友路 | 东方西路 | 青洋中路 | 490 | 13 | 5390 |
| 6 |  | 义乌路 | 湾城北路 | 丁塘河西路 | 794 | 12 | 9528 |
| 7 |  | 智博路 | 东方西路 | 丁塘河西路 | 846 | 12 | 10152 |
| 8 |  | 新秀路 | 新幼路 | 同和纺织 | 1200 | 12 | 14400 |
| 9 |  | 新幼路 | 新秀路 | 毓秀路 | 280 | 12 | 3360 |
| 10 |  | 毓秀路 | 新幼路 | 华丰路 | 200 | 9 | 1800 |
| 11 |  | 龙城大道 | 曙兴路 | 大明路 | 1200 | 24 | 28800 |
| 12 |  | 丁塘河西路 | 曙兴路 | 东方西路 | 1791 | 14 | 25074 |
| 13 |  | 湾城北路 | 东方西路 | 龙城大道 | 1016 | 22 | 22352 |
| 14 |  | 东城路 | 龙锦路 | 山水路 | 2597 | 22 | 57134 |
| 15 |  | 华丰路 | 龙锦路 | 山水路 | 2380 | 15 | 35700 |
| 16 |  | 东方二路 | 东城路 | 兴东路 | 2460 | 22 | 54120 |
| 1 | 标段五 | 街道辖区范围内市政道路雨水管道养护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标段六 | 格林支路 | 富明路 | 格林照明 | 200 | 8 | 1600 |
| 2 |  | 金腾安防支路 | 潘家村东 | 五一路 | 200 | 8 | 1600 |
| 3 |  | 政大路 | 东方东路 | 潞横路 | 350 | 9 | 3150 |
| 4 |  | 老博瑞南侧道路 | 五一路 | 潞横路 | 500 | 6 | 3000 |
| 5 |  | 东福园道路 | 富民路 | 东福园 | 280 | 6 | 3600 |
| 6 |  | 潞城老街 | 东城路 | 华丰路 | 650 | 10 | 6500 |
| 7 |  | 龙东花园南侧道路 | 湾友路 | 丁堰区界 | 200 | 5 | 1000 |
| 8 |  | 政新花苑北侧道路 | 五一路 | 小区围墙 | 200 | 10 | 2000 |

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）:

1.1合同履行期限：本项目履行期限为二年，合同一年一签。（全年被处罚金额超过合同金额5%，甲方有权不续签，如管辖部门有变更，供应商需无条件配合。）

1.2地点：常州经开区潞城街道

2. 付款条件（进度和方式）

2.1 本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2.2 付款方式：当年服务期结束经审定后在15个工作日付清余款。

三、服务要求

1、市政道路

①市政道路日常巡查工作（每天），每周上报巡查记录，发现道路、人行道板损坏及时上报采购人，承包人未能及时发现路面病害，将对巡查费实施扣减。
   ②沥青路面出现泛油、拥包、裂缝、坑槽、坑塘、沉陷、局部网裂、松散、车辙、麻面、啃边要及时上报采购人，经审批后按规范修补，保证路面平整度良好，行车舒适。
   ③水泥混凝土路面行车道上无杂物，对路面各种接缝的填料出现缺损或溢出应及时填补或清除，并防止泥土、砂石及其他杂物挤压进入缝内。
   ④水泥混凝土路面出现的裂缝、板角断裂、边角剥落、错台、唧泥、拱起、表面裂纹与层状剥落、坑洞等病害要及时上报采购人，经审批后按规范修补。
   ⑤对损坏的人行道板、侧石要及时更换或修复，修复前要采取安全防范措施。 
   ⑥对于如遇因暴雨、台风、雨、雪等自然灾害引起的突发性道路、人行道板等损坏，承包人须及时采取防范措施，并向采购人电话请示抢修方案，经批准后进行抢修。
   ⑦负责及时处理12345市长热线投诉问题并回复。并配备市政专用巡查抢修车辆；用于城市长效管理日常巡查车辆数不得少于2辆。
   ⑧道路、道板等维修后的等各种垃圾废弃物的处理运输应满足国家及当地环保部门的要求。

- 雨水设施小修保养

- ①根据《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》执行。

②管道设备检查人员需经过政府部门或者地市以上机构培训；对于应急抢险工作投入的相应抢险人员，每组人员安排要求5-6个人、汛期抢险水泵排水能力要求达到每组360立方每小时，至少2组。

③管道疏通频次：雨水篦井及检查井清淤2次/年，清淤后，井内沉积物不得大于15cm。管道疏通完后，并及时提供管道视频检查影像资料及报告。排放口汛前检查维修、汛后检查维修。

④雨天安排专人值班，应组织道路积水、雨污水口等排水设施专项巡查，出现问题应及时上报并处理。

⑤管道视频检查包括功能性检查（潜望镜检查）及结构性检查（CCTV视频检查），并提供影像资料及报告。

⑥巡视人员着装整洁，有巡视标志，要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟练掌握巡查范围内设施数量和运行状况。

⑦负责及时处理12345市长热线投诉问题并回复。并配备管道视频检查仪用于日常检查和维修。

⑧管沟污泥等各种垃圾废弃物的处理运输应满足国家及当地环保部门的要求。

⑨每季度进行一次全区域的巡查，每周上报巡查记录。

第一标包：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 最高限价单价（元） | 项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  | 43918.70 |
| 2 | 人工挖一般土方【土方类别综合考虑,人工开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 80 | 51.94 | 4155.20 |
| 3 | 机械挖一般土方【土方类别综合考虑,机械开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 80 | 22.42 | 1793.60 |
| 4 | 挖沟槽土方【开挖沟槽;含场内运输及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】 | m3 | 80 | 33.93 | 2714.40 |
| 5 | 回填方【素土夯填，回填方式自行考虑;】 | m3 | 80 | 19.63 | 1570.40 |
| 6 | 碎石回填【级配碎石回填,机械压实;】 | m3 | 50 | 562.07 | 28103.50 |
| 7 | 余方弃置【土方平衡后余土外运;挖运方式、运距及处置自行考虑;】 | m3 | 80 | 69.77 | 5581.60 |
| 8 | 窨井、雨水管道项目 |  |  |  | 399539.09 |
| 9 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE225;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 8 | 248.19 | 1985.52 |
| 10 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE315;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 8 | 441.77 | 3534.16 |
| 11 | 铸铁管【雨水支管,DN250球墨铸铁管(等级C40),外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层(终饰涂层为环氧煤沥青),内涂层采用水泥砂浆;T形滑入式胶圈接口,橡胶圈为丁腈橡胶(NBR);10CM厚碎石+10CM厚C15砼垫层+C15砼回填至管顶以上15CM,宽度为管道外径加30CM;(含模板);含溯源】 | m | 8 | 700.15 | 5601.20 |
| 12 | 混凝土管【雨水管,D500钢筋砼承插Ⅱ级管;橡胶圈接口(06MS201-1/23);10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/22);(含模板);含溯源】 | m | 8 | 676.66 | 5413.28 |
| 13 | 混凝土管【雨水管,D800钢筋砼平口Ⅱ级管;10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/19);钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201-1/29);含溯源】 | m | 8 | 1086.49 | 8691.92 |
| 14 | 管道包封【砂包封(中粗砂);】 | m3 | 8 | 634.74 | 5077.92 |
| 15 | 管道包封【砂包封(细砂);】 | m3 | 8 | 370.1 | 2960.80 |
| 16 | 管道包封管道基座砼包封C15砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,含模板、养生(标号不同,调整主材价);】 | m3 | 8 | 1043.25 | 8346.00 |
| 17 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井清淤、废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框盖利用、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 4 | 910.89 | 3643.56 |
| 18 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；更换重型球墨铸铁井框盖D400防盗、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 | 2012.67 | 10063.35 |
| 19 | 收水箅井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 | 486.41 | 2432.05 |
| 20 | 收水箅井盖框调整（20CM以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；铸铁井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 | 1049.27 | 5246.35 |
| 21 | 砌筑井【圆形砖砌盖板式雨水检查井φ1250，井深3m，流槽;MU15水泥砖砌、C30混凝土井圈;抹面、勾缝;预制钢筋混凝土底板C25（见详图），底板下10cm碎石垫层+10cmC15混凝凝土垫层座浆;内外粉刷到顶,含钢筋，模板;D400球墨铸铁井框（橡胶圈）加D400钢纤维混凝土井盖;钢纤维井盖不锈钢包边;塑钢爬梯见06MS201-6/17，含防坠网;满足设计要求，其他详见图纸及图集06MS201-3/14;】 | 座 | 1 | 9101.76 | 9101.76 |
| 22 | 砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】 | 座 | 1 | 600.44 | 600.44 |
| 23 | 雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深1.0m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】 | 座 | 10 | 1489.76 | 14897.60 |
| 24 | 球墨铸铁井盖、座更换【φ700球墨铸铁井盖、座重型防盗，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 55 | 1171.09 | 64409.95 |
| 25 | 复合材料井盖、座更换【φ700钢纤维C250井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 | 384.67 | 3846.70 |
| 26 | 球墨铸铁井篦、框更换【680*380球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 5 | 642.73 | 3213.65 |
| 27 | 复合材料井篦、框更换【680*380钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 | 368.38 | 3683.80 |
| 28 | 检查井清淤【检查井单独清淤，大小综合考虑;含井盖拆、装（原井盖利用)；】 | 座 | 1 | 192.76 | 192.76 |
| 29 | 排水沟（深度50cm）【沟内宽30cm;含基底清理夯实、C15混凝土垫层、1砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】 | m | 10 | 395.07 | 3950.70 |
| 30 | 管道疏通【管道疏通，管径综合考虑;保证合同范围内的道路所有雨水管道畅通】 | m | 12000 | 17.44 | 209280.00 |
| 31 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN300】 | 点 | 1 | 4068.64 | 4068.64 |
| 32 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN400】 | 点 | 1 | 5231.11 | 5231.11 |
| 33 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN500】 | 点 | 1 | 6393.58 | 6393.58 |
| 34 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN600】 | 点 | 1 | 7672.29 | 7672.29 |
| 35 | 拆除工程 |  |  |  | 10859.50 |
| 36 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 36.52 | 3652.00 |
| 37 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 2.33 | 233.00 |
| 38 | 动凿岩机（手持式）拆除基层 厚20cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 39.98 | 3998.00 |
| 39 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减5cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 4.23 | 423.00 |
| 40 | 拆除路面【液压镐头机、挖掘机等机械拆除无筋砼及沥青等结构;包括砼路面或砼基层、沥青路面、人行道面层或基层、路侧平石、灰土、碎石土、水稳等；含清底、归堆、装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 50 | 38.74 | 1937.00 |
| 41 | 单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 50 | 12.33 | 616.50 |
| 42 | 路基工程 |  |  |  | 16785.50 |
| 43 | 碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 | 56.21 | 2810.50 |
| 44 | C20垫层 厚度15cm【基层清理、含伸缩缝;模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 | 141.56 | 7078.00 |
| 45 | C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 | 8.96 | 448.00 |
| 46 | 粉煤灰三渣【建筑垃圾、砖渣石块等垫层;基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 | 128.98 | 6449.00 |
| 47 | 路面工程 |  |  |  | 40575.65 |
| 48 | 水泥混凝土路面 【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 | 204.16 | 20416.00 |
| 49 | 浇筑水泥混凝土路面C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 | 9.42 | 942.00 |
| 50 | 路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】 | t | 1 | 7763.6 | 7763.60 |
| 51 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）等,清理(零星路面);】 | m | 10 | 22.35 | 223.50 |
| 52 | 路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm）,清除缝隙垃圾杂物,灌缝,清理、养护;】 | m | 5 | 45.03 | 225.15 |
| 53 | 清除标线【专业除线，满足要求】 | m2 | 20 | 69.36 | 1387.20 |
| 54 | 热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】 | m2 | 20 | 51.93 | 1038.60 |
| 55 | 金属警示柱【规格1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 | 174.39 | 3487.80 |
| 56 | PU聚氨酯弹力警示桩【规格：高75cm、底座直径20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 | 46.49 | 929.80 |
| 57 | 胶粘石【面层2cm胶粘石铺设;】 | m2 | 10 | 232.5 | 2325.00 |
| 58 | 陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层;颜色综合考虑;】 | m2 | 10 | 148.81 | 1488.10 |
| 59 | 砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】 | m2 | 10 | 34.89 | 348.90 |
| 60 | 铺装工程 |  |  |  | 69729.30 |
| 61 | 翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 | 348.78 | 17439.00 |
| 62 | 翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 | 162.63 | 8131.50 |
| 63 | 翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 | 197.54 | 9877.00 |
| 64 | 翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 40 | 130.11 | 5204.40 |
| 65 | 翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 40 | 60.23 | 2409.20 |
| 66 | 翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1：3水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 | 632.11 | 6321.10 |
| 67 | 翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 | 394.96 | 3949.60 |
| 68 | 翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 10 | 181.52 | 1815.20 |
| 69 | 涂料【真石漆，含支架等】 | m2 | 50 | 93 | 4650.00 |
| 70 | 铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 | 104.77 | 1571.55 |
| 71 | 铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 | 59.92 | 898.80 |
| 72 | 铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 | 91.4 | 1371.00 |
| 73 | 铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 | 50.09 | 751.35 |
| 74 | 更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】 | m | 15 | 151.53 | 2272.95 |
| 75 | 整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】 | m | 15 | 93.1 | 1396.50 |
| 76 | 树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容；】 | 个 | 5 | 334.03 | 1670.15 |
| 77 | 桥梁工程 |  |  |  | 107726.34 |
| 78 | 更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(普通花岗岩桥铭牌500mm*500mm*50mm)含刻字，场地清理，运距、堆场自行考虑;尺寸不同调整主材单价】 | 块 | 4 | 758.05 | 3032.20 |
| 79 | 标杆【安装桥梁公示牌（单柱式;公示牌尺寸53*34cm;立柱2000*φ114*4.5mm）;含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容;尺寸不同调整主材单价;】 | 套 | 4 | 1223.7 | 4894.80 |
| 80 | 变形缝【桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1年1次;】 | m | 50 | 11.63 | 581.50 |
| 81 | 桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】 | m | 20 | 726.76 | 14535.20 |
| 82 | 混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）；按实际油漆展开面积；】 | ㎡ | 50 | 41.21 | 2060.50 |
| 83 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 200 | 96.28 | 19256.00 |
| 84 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 100 | 49.3 | 4930.00 |
| 85 | 砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆、场地清理等;】 | m3 | 10 | 2605.02 | 26050.20 |
| 86 | 花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 10 | 1179.75 | 11797.50 |
| 87 | 花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm；材料到场价；】 | m | 10 | 1139.22 | 11392.20 |
| 88 | 金属桥栏杆更换【金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等；】】 | m | 10 | 194.24 | 1942.40 |
| 89 | 金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢，扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档)；材料到场价；】 | m | 8 | 906.73 | 7253.84 |
| 90 | 零星工程 |  |  |  | 118655.92 |
| 91 | 专职巡查费用【专职招标范围内市政道路巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;巡查车辆两辆】 | 月 | 12 | 3487.41 | 41848.92 |
| 92 | 标志板【更换简易路名牌1m2以内;铝制路名牌尺寸1500*450mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 5 | 919.6 | 4598.00 |
| 93 | 标志板【更换简易路名牌2m2以内;铝制路名牌尺寸1500*1500mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 2 | 2355.05 | 4710.10 |
| 94 | 阻车器【含钻孔、热镀管φ89mm,壁厚2mm,横长2000mm,竖长45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容；】 | m | 10 | 311.75 | 3117.50 |
| 95 | 阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】 | 对 | 10 | 116.24 | 1162.40 |
| 96 | 减速垄【铸钢减速带制安;250*300*70mm加宽加厚】 | m | 20 | 172.26 | 3445.20 |
| 97 | 零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】 | m3 | 40 | 1283.07 | 51322.80 |
| 98 | 墙面喷刷涂料【批白水泥腻子、刷弹性涂料各两遍】 | ㎡ | 100 | 40.52 | 4052.00 |
| 99 | 电动单级离心抽水泵4寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费） | 台班 | 50 | 87.98 | 4399.00 |
| 100 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |  | 57668.68 |
| 101 | 人工工日 | 工日 | 50 | 325.5 | 16275.00 |
| 102 | 2吨（含）以下货车 | 台班 | 6 | 539.14 | 3234.84 |
| 103 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 6 | 614.59 | 3687.54 |
| 104 | 平地机【型号、功率综合考虑】 | 台班 | 10 | 1221.32 | 12213.20 |
| 105 | 3吨（含）以下装载车 | 台班 | 10 | 1041.64 | 10416.40 |
| 106 | 5吨（含）以上装载车 | 台班 | 10 | 1184.17 | 11841.70 |
| 107 | 措施费 |  |  |  | 54399.28 |
| 108 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 27490.23 | 27490.23 |
| 109 | 井字架【井字架做法及井深自行考虑，井深1.5米以下不计量;】 | 座 | 4 | 305.9 | 1223.60 |
| 110 | 施工护栏【施工围挡,搭设形式自行考虑,高度满足城市管理及安全文明要求;】 | m | 45 | 151.13 | 6800.85 |
| 111 | 排水管道数字化检测费【按《关于推进雨污水管道数字化检测的暂行规定》执行，管径综合考虑;】 | 公里 | 0.5 | 25574.31 | 12787.16 |
| 112 | 新旧管道接通【新旧管道接通,包括但不仅限于井壁凿洞、接管口、补齐管口、抹平墙面、清理场地、抽排水等工作内容;管径综合考虑;工程量按实计量;不含管道封堵、拆除、】 | 处 | 2 | 929.97 | 1859.94 |
| 113 | 排水【沟槽排水，管径综合考虑;】 | m | 50 | 84.75 | 4237.50 |
|  | 最高限价总价（元/年） |  |  |  | 919857.96 |

第二标包：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 最高限价单价（元） | 项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  | 39964.90 |
| 2 | 人工挖一般土方【土方类别综合考虑,人工开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 60 | 51.94 | 3116.40 |
| 3 | 机械挖一般土方【土方类别综合考虑,机械开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 60 | 22.42 | 1345.20 |
| 4 | 挖沟槽土方【开挖沟槽;含场内运输及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】 | m3 | 60 | 33.93 | 2035.80 |
| 5 | 回填方【素土夯填，回填方式自行考虑;】 | m3 | 60 | 19.63 | 1177.80 |
| 6 | 碎石回填【级配碎石回填,机械压实;】 | m3 | 50 | 562.07 | 28103.50 |
| 7 | 余方弃置【土方平衡后余土外运;挖运方式、运距及处置自行考虑;】 | m3 | 60 | 69.77 | 4186.20 |
| 8 | 窨井、雨水管道项目 |  |  |  | 398159.17 |
| 9 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE225;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 6 | 248.19 | 1489.14 |
| 10 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE315;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 6 | 441.77 | 2650.62 |
| 11 | 铸铁管【雨水支管,DN250球墨铸铁管(等级C40),外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层(终饰涂层为环氧煤沥青),内涂层采用水泥砂浆;T形滑入式胶圈接口,橡胶圈为丁腈橡胶(NBR);10CM厚碎石+10CM厚C15砼垫层+C15砼回填至管顶以上15CM,宽度为管道外径加30CM;(含模板);含溯源】 | m | 8 | 700.15 | 5601.20 |
| 12 | 混凝土管【雨水管,D500钢筋砼承插Ⅱ级管;橡胶圈接口(06MS201-1/23);10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/22);(含模板);含溯源】 | m | 8 | 676.66 | 5413.28 |
| 13 | 混凝土管【雨水管,D800钢筋砼平口Ⅱ级管;10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/19);钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201-1/29);含溯源】 | m | 8 | 1086.49 | 8691.92 |
| 14 | 管道包封【砂包封(中粗砂);】 | m3 | 8 | 634.74 | 5077.92 |
| 15 | 管道包封【砂包封(细砂);】 | m3 | 8 | 370.1 | 2960.80 |
| 16 | 管道包封管道基座砼包封C15砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,含模板、养生(标号不同,调整主材价);】 | m3 | 8 | 1043.25 | 8346.00 |
| 17 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井清淤、废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框盖利用、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 4 | 910.89 | 3643.56 |
| 18 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；更换重型球墨铸铁井框盖D400防盗、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 | 2012.67 | 10063.35 |
| 19 | 收水箅井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 | 486.41 | 2432.05 |
| 20 | 收水箅井盖框调整（20CM以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；铸铁井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 | 1049.27 | 5246.35 |
| 21 | 砌筑井【圆形砖砌盖板式雨水检查井φ1250，井深3m，流槽;MU15水泥砖砌、C30混凝土井圈;抹面、勾缝;预制钢筋混凝土底板C25（见详图），底板下10cm碎石垫层+10cmC15混凝凝土垫层座浆;内外粉刷到顶,含钢筋，模板;D400球墨铸铁井框（橡胶圈）加D400钢纤维混凝土井盖;钢纤维井盖不锈钢包边;塑钢爬梯见06MS201-6/17，含防坠网;满足设计要求，其他详见图纸及图集06MS201-3/14;】 | 座 | 1 | 9101.76 | 9101.76 |
| 22 | 砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】 | 座 | 1 | 600.44 | 600.44 |
| 23 | 雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深1.0m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】 | 座 | 10 | 1489.76 | 14897.60 |
| 24 | 球墨铸铁井盖、座更换【φ700球墨铸铁井盖、座重型防盗，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 55 | 1171.09 | 64409.95 |
| 25 | 复合材料井盖、座更换【φ700钢纤维C250井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 | 384.67 | 3846.70 |
| 26 | 球墨铸铁井篦、框更换【680*380球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 5 | 642.73 | 3213.65 |
| 27 | 复合材料井篦、框更换【680*380钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 | 368.38 | 3683.80 |
| 28 | 检查井清淤【检查井单独清淤，大小综合考虑;含井盖拆、装（原井盖利用)；】 | 座 | 1 | 192.76 | 192.76 |
| 29 | 排水沟（深度50cm）【沟内宽30cm;含基底清理夯实、C15混凝土垫层、1砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】 | m | 10 | 395.07 | 3950.70 |
| 30 | 管道疏通【管道疏通，管径综合考虑;保证合同范围内的道路所有雨水管道畅通】 | m | 12000 | 17.44 | 209280.00 |
| 31 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN300】 | 点 | 1 | 4068.64 | 4068.64 |
| 32 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN400】 | 点 | 1 | 5231.11 | 5231.11 |
| 33 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN500】 | 点 | 1 | 6393.58 | 6393.58 |
| 34 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN600】 | 点 | 1 | 7672.29 | 7672.29 |
| 35 | 拆除工程 |  |  |  | 10859.50 |
| 36 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 36.52 | 3652.00 |
| 37 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 2.33 | 233.00 |
| 38 | 动凿岩机（手持式）拆除基层 厚20cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 39.98 | 3998.00 |
| 39 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减5cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 4.23 | 423.00 |
| 40 | 拆除路面【液压镐头机、挖掘机等机械拆除无筋砼及沥青等结构;包括砼路面或砼基层、沥青路面、人行道面层或基层、路侧平石、灰土、碎石土、水稳等；含清底、归堆、装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 50 | 38.74 | 1937.00 |
| 41 | 单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 50 | 12.33 | 616.50 |
| 42 | 路基工程 |  |  |  | 16785.50 |
| 43 | 碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 | 56.21 | 2810.50 |
| 44 | C20垫层 厚度15cm【基层清理、含伸缩缝;模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 | 141.56 | 7078.00 |
| 45 | C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 | 8.96 | 448.00 |
| 46 | 粉煤灰三渣【建筑垃圾、砖渣石块等垫层;基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 | 128.98 | 6449.00 |
| 47 | 路面工程 |  |  |  | 40575.65 |
| 48 | 水泥混凝土路面 【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 | 204.16 | 20416.00 |
| 49 | 浇筑水泥混凝土路面C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 | 9.42 | 942.00 |
| 50 | 路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】 | t | 1 | 7763.6 | 7763.60 |
| 51 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）等,清理(零星路面);】 | m | 10 | 22.35 | 223.50 |
| 52 | 路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm）,清除缝隙垃圾杂物,灌缝,清理、养护;】 | m | 5 | 45.03 | 225.15 |
| 53 | 清除标线【专业除线，满足要求】 | m2 | 20 | 69.36 | 1387.20 |
| 54 | 热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】 | m2 | 20 | 51.93 | 1038.60 |
| 55 | 金属警示柱【规格1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 | 174.39 | 3487.80 |
| 56 | PU聚氨酯弹力警示桩【规格：高75cm、底座直径20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 | 46.49 | 929.80 |
| 57 | 胶粘石【面层2cm胶粘石铺设;】 | m2 | 10 | 232.5 | 2325.00 |
| 58 | 陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层;颜色综合考虑;】 | m2 | 10 | 148.81 | 1488.10 |
| 59 | 砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】 | m2 | 10 | 34.89 | 348.90 |
| 60 | 铺装工程 |  |  |  | 69729.30 |
| 61 | 翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 | 348.78 | 17439.00 |
| 62 | 翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 | 162.63 | 8131.50 |
| 63 | 翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 | 197.54 | 9877.00 |
| 64 | 翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 40 | 130.11 | 5204.40 |
| 65 | 翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 40 | 60.23 | 2409.20 |
| 66 | 翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1：3水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 | 632.11 | 6321.10 |
| 67 | 翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 | 394.96 | 3949.60 |
| 68 | 翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 10 | 181.52 | 1815.20 |
| 69 | 涂料【真石漆，含支架等】 | m2 | 50 | 93 | 4650.00 |
| 70 | 铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 | 104.77 | 1571.55 |
| 71 | 铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 | 59.92 | 898.80 |
| 72 | 铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 | 91.4 | 1371.00 |
| 73 | 铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 | 50.09 | 751.35 |
| 74 | 更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】 | m | 15 | 151.53 | 2272.95 |
| 75 | 整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】 | m | 15 | 93.1 | 1396.50 |
| 76 | 树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容；】 | 个 | 5 | 334.03 | 1670.15 |
| 77 | 桥梁工程 |  |  |  | 99604.70 |
| 78 | 更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(普通花岗岩桥铭牌500mm*500mm*50mm)含刻字，场地清理，运距、堆场自行考虑;尺寸不同调整主材单价】 | 块 | 4 | 758.05 | 3032.20 |
| 79 | 标杆【安装桥梁公示牌（单柱式;公示牌尺寸53*34cm;立柱2000*φ114*4.5mm）;含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容;尺寸不同调整主材单价;】 | 套 | 4 | 1223.7 | 4894.80 |
| 80 | 变形缝【桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1年1次;】 | m | 50 | 11.63 | 581.50 |
| 81 | 桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】 | m | 20 | 726.76 | 14535.20 |
| 82 | 混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）；按实际油漆展开面积；】 | ㎡ | 50 | 41.21 | 2060.50 |
| 83 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 180 | 96.28 | 17330.40 |
| 84 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 80 | 49.3 | 3944.00 |
| 85 | 砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆、场地清理等;】 | m3 | 8 | 2605.02 | 20840.16 |
| 86 | 花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 10 | 1179.75 | 11797.50 |
| 87 | 花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm；材料到场价；】 | m | 10 | 1139.22 | 11392.20 |
| 88 | 金属桥栏杆更换【金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等；】】 | m | 10 | 194.24 | 1942.40 |
| 89 | 金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢，扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档)；材料到场价；】 | m | 8 | 906.73 | 7253.84 |
| 90 | 零星工程 |  |  |  | 118655.92 |
| 91 | 专职巡查费用【专职招标范围内市政道路巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;巡查车辆两辆】 | 月 | 12 | 3487.41 | 41848.92 |
| 92 | 标志板【更换简易路名牌1m2以内;铝制路名牌尺寸1500*450mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 5 | 919.6 | 4598.00 |
| 93 | 标志板【更换简易路名牌2m2以内;铝制路名牌尺寸1500*1500mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 2 | 2355.05 | 4710.10 |
| 94 | 阻车器【含钻孔、热镀管φ89mm,壁厚2mm,横长2000mm,竖长45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容；】 | m | 10 | 311.75 | 3117.50 |
| 95 | 阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】 | 对 | 10 | 116.24 | 1162.40 |
| 96 | 减速垄【铸钢减速带制安;250*300*70mm加宽加厚】 | m | 20 | 172.26 | 3445.20 |
| 97 | 零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】 | m3 | 40 | 1283.07 | 51322.80 |
| 98 | 墙面喷刷涂料【批白水泥腻子、刷弹性涂料各两遍】 | ㎡ | 100 | 40.52 | 4052.00 |
| 99 | 电动单级离心抽水泵4寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费） | 台班 | 50 | 87.98 | 4399.00 |
| 100 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |  | 57668.68 |
| 101 | 人工工日 | 工日 | 50 | 325.5 | 16275.00 |
| 102 | 2吨（含）以下货车 | 台班 | 6 | 539.14 | 3234.84 |
| 103 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 6 | 614.59 | 3687.54 |
| 104 | 平地机【型号、功率综合考虑】 | 台班 | 10 | 1221.32 | 12213.20 |
| 105 | 3吨（含）以下装载车 | 台班 | 10 | 1041.64 | 10416.40 |
| 106 | 5吨（含）以上装载车 | 台班 | 10 | 1184.17 | 11841.70 |
| 107 | 措施费 |  |  |  | 54399.28 |
| 108 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 27490.23 | 27490.23 |
| 109 | 井字架【井字架做法及井深自行考虑，井深1.5米以下不计量;】 | 座 | 4 | 305.9 | 1223.60 |
| 110 | 施工护栏【施工围挡,搭设形式自行考虑,高度满足城市管理及安全文明要求;】 | m | 45 | 151.13 | 6800.85 |
| 111 | 排水管道数字化检测费【按《关于推进雨污水管道数字化检测的暂行规定》执行，管径综合考虑;】 | 公里 | 0.5 | 25574.31 | 12787.16 |
| 112 | 新旧管道接通【新旧管道接通,包括但不仅限于井壁凿洞、接管口、补齐管口、抹平墙面、清理场地、抽排水等工作内容;管径综合考虑;工程量按实计量;不含管道封堵、拆除、】 | 处 | 2 | 929.97 | 1859.94 |
| 113 | 排水【沟槽排水，管径综合考虑;】 | m | 50 | 84.75 | 4237.50 |
|  | 最高限价总价（元/年） |  |  |  | 906402.60 |

第三标包：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 最高限价单价（元） | 项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  | 53183.20 |
| 2 | 人工挖一般土方【土方类别综合考虑,人工开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 70 | 51.94 | 3635.80 |
| 3 | 机械挖一般土方【土方类别综合考虑,机械开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 70 | 22.42 | 1569.40 |
| 4 | 挖沟槽土方【开挖沟槽;含场内运输及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】 | m3 | 70 | 33.93 | 2375.10 |
| 5 | 回填方【素土夯填，回填方式自行考虑;】 | m3 | 70 | 19.63 | 1374.10 |
| 6 | 碎石回填【级配碎石回填,机械压实;】 | m3 | 70 | 562.07 | 39344.90 |
| 7 | 余方弃置【土方平衡后余土外运;挖运方式、运距及处置自行考虑;】 | m3 | 70 | 69.77 | 4883.90 |
| 8 | 窨井、雨水管道项目 |  |  |  | 416525.60 |
| 9 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE225;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 8 | 248.19 | 1985.52 |
| 10 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE315;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 8 | 441.77 | 3534.16 |
| 11 | 铸铁管【雨水支管,DN250球墨铸铁管(等级C40),外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层(终饰涂层为环氧煤沥青),内涂层采用水泥砂浆;T形滑入式胶圈接口,橡胶圈为丁腈橡胶(NBR);10CM厚碎石+10CM厚C15砼垫层+C15砼回填至管顶以上15CM,宽度为管道外径加30CM;(含模板);含溯源】 | m | 8 | 700.15 | 5601.20 |
| 12 | 混凝土管【雨水管,D500钢筋砼承插Ⅱ级管;橡胶圈接口(06MS201-1/23);10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/22);(含模板);含溯源】 | m | 8 | 676.66 | 5413.28 |
| 13 | 混凝土管【雨水管,D800钢筋砼平口Ⅱ级管;10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/19);钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201-1/29);含溯源】 | m | 9 | 1086.49 | 9778.41 |
| 14 | 管道包封【砂包封(中粗砂);】 | m3 | 9 | 634.74 | 5712.66 |
| 15 | 管道包封【砂包封(细砂);】 | m3 | 9 | 370.1 | 3330.90 |
| 16 | 管道包封管道基座砼包封C15砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,含模板、养生(标号不同,调整主材价);】 | m3 | 9 | 1043.25 | 9389.25 |
| 17 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井清淤、废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框盖利用、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 9 | 910.89 | 8198.01 |
| 18 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；更换重型球墨铸铁井框盖D400防盗、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 9 | 2012.67 | 18114.03 |
| 19 | 收水箅井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 6 | 486.41 | 2918.46 |
| 20 | 收水箅井盖框调整（20CM以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；铸铁井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 6 | 1049.27 | 6295.62 |
| 21 | 砌筑井【圆形砖砌盖板式雨水检查井φ1250，井深3m，流槽;MU15水泥砖砌、C30混凝土井圈;抹面、勾缝;预制钢筋混凝土底板C25（见详图），底板下10cm碎石垫层+10cmC15混凝凝土垫层座浆;内外粉刷到顶,含钢筋，模板;D400球墨铸铁井框（橡胶圈）加D400钢纤维混凝土井盖;钢纤维井盖不锈钢包边;塑钢爬梯见06MS201-6/17，含防坠网;满足设计要求，其他详见图纸及图集06MS201-3/14;】 | 座 | 1 | 9101.76 | 9101.76 |
| 22 | 砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】 | 座 | 3 | 600.44 | 1801.32 |
| 23 | 雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深1.0m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】 | 座 | 9 | 1489.76 | 13407.84 |
| 24 | 球墨铸铁井盖、座更换【φ700球墨铸铁井盖、座重型防盗，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 55 | 1171.09 | 64409.95 |
| 25 | 复合材料井盖、座更换【φ700钢纤维C250井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 | 384.67 | 3846.70 |
| 26 | 球墨铸铁井篦、框更换【680*380球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 5 | 642.73 | 3213.65 |
| 27 | 复合材料井篦、框更换【680*380钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 | 368.38 | 3683.80 |
| 28 | 检查井清淤【检查井单独清淤，大小综合考虑;含井盖拆、装（原井盖利用)；】 | 座 | 1 | 192.76 | 192.76 |
| 29 | 排水沟（深度50cm）【沟内宽30cm;含基底清理夯实、C15混凝土垫层、1砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】 | m | 10 | 395.07 | 3950.70 |
| 30 | 管道疏通【管道疏通，管径综合考虑;保证合同范围内的道路所有雨水管道畅通】 | m | 12000 | 17.44 | 209280.00 |
| 31 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN300】 | 点 | 1 | 4068.64 | 4068.64 |
| 32 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN400】 | 点 | 1 | 5231.11 | 5231.11 |
| 33 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN500】 | 点 | 1 | 6393.58 | 6393.58 |
| 34 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN600】 | 点 | 1 | 7672.29 | 7672.29 |
| 35 | 拆除工程 |  |  |  | 10859.50 |
| 36 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 36.52 | 3652.00 |
| 37 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 2.33 | 233.00 |
| 38 | 动凿岩机（手持式）拆除基层 厚20cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 39.98 | 3998.00 |
| 39 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减5cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 4.23 | 423.00 |
| 40 | 拆除路面【液压镐头机、挖掘机等机械拆除无筋砼及沥青等结构;包括砼路面或砼基层、沥青路面、人行道面层或基层、路侧平石、灰土、碎石土、水稳等；含清底、归堆、装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 50 | 38.74 | 1937.00 |
| 41 | 单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 50 | 12.33 | 616.50 |
| 42 | 路基工程 |  |  |  | 16785.50 |
| 43 | 碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 | 56.21 | 2810.50 |
| 44 | C20垫层 厚度15cm【基层清理、含伸缩缝;模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 | 141.56 | 7078.00 |
| 45 | C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 | 8.96 | 448.00 |
| 46 | 粉煤灰三渣【建筑垃圾、砖渣石块等垫层;基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 | 128.98 | 6449.00 |
| 47 | 路面工程 |  |  |  | 40575.65 |
| 48 | 水泥混凝土路面 【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 | 204.16 | 20416.00 |
| 49 | 浇筑水泥混凝土路面C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 | 9.42 | 942.00 |
| 50 | 路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】 | t | 1 | 7763.6 | 7763.60 |
| 51 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）等,清理(零星路面);】 | m | 10 | 22.35 | 223.50 |
| 52 | 路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm）,清除缝隙垃圾杂物,灌缝,清理、养护;】 | m | 5 | 45.03 | 225.15 |
| 53 | 清除标线【专业除线，满足要求】 | m2 | 20 | 69.36 | 1387.20 |
| 54 | 热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】 | m2 | 20 | 51.93 | 1038.60 |
| 55 | 金属警示柱【规格1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 | 174.39 | 3487.80 |
| 56 | PU聚氨酯弹力警示桩【规格：高75cm、底座直径20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 | 46.49 | 929.80 |
| 57 | 胶粘石【面层2cm胶粘石铺设;】 | m2 | 10 | 232.5 | 2325.00 |
| 58 | 陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层;颜色综合考虑;】 | m2 | 10 | 148.81 | 1488.10 |
| 59 | 砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】 | m2 | 10 | 34.89 | 348.90 |
| 60 | 铺装工程 |  |  |  | 69729.30 |
| 61 | 翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 | 348.78 | 17439.00 |
| 62 | 翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 | 162.63 | 8131.50 |
| 63 | 翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 | 197.54 | 9877.00 |
| 64 | 翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 40 | 130.11 | 5204.40 |
| 65 | 翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 40 | 60.23 | 2409.20 |
| 66 | 翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1：3水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 | 632.11 | 6321.10 |
| 67 | 翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 | 394.96 | 3949.60 |
| 68 | 翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 10 | 181.52 | 1815.20 |
| 69 | 涂料【真石漆，含支架等】 | m2 | 50 | 93 | 4650.00 |
| 70 | 铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 | 104.77 | 1571.55 |
| 71 | 铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 | 59.92 | 898.80 |
| 72 | 铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 | 91.4 | 1371.00 |
| 73 | 铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 | 50.09 | 751.35 |
| 74 | 更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】 | m | 15 | 151.53 | 2272.95 |
| 75 | 整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】 | m | 15 | 93.1 | 1396.50 |
| 76 | 树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容；】 | 个 | 5 | 334.03 | 1670.15 |
| 77 | 桥梁工程 |  |  |  | 99604.70 |
| 78 | 更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(普通花岗岩桥铭牌500mm*500mm*50mm)含刻字，场地清理，运距、堆场自行考虑;尺寸不同调整主材单价】 | 块 | 4 | 758.05 | 3032.20 |
| 79 | 标杆【安装桥梁公示牌（单柱式;公示牌尺寸53*34cm;立柱2000*φ114*4.5mm）;含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容;尺寸不同调整主材单价;】 | 套 | 4 | 1223.7 | 4894.80 |
| 80 | 变形缝【桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1年1次;】 | m | 50 | 11.63 | 581.50 |
| 81 | 桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】 | m | 20 | 726.76 | 14535.20 |
| 82 | 混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）；按实际油漆展开面积；】 | ㎡ | 50 | 41.21 | 2060.50 |
| 83 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 180 | 96.28 | 17330.40 |
| 84 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 80 | 49.3 | 3944.00 |
| 85 | 砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆、场地清理等;】 | m3 | 8 | 2605.02 | 20840.16 |
| 86 | 花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 10 | 1179.75 | 11797.50 |
| 87 | 花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm；材料到场价；】 | m | 10 | 1139.22 | 11392.20 |
| 88 | 金属桥栏杆更换【金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等；】】 | m | 10 | 194.24 | 1942.40 |
| 89 | 金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢，扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档)；材料到场价；】 | m | 8 | 906.73 | 7253.84 |
| 90 | 零星工程 |  |  |  | 118655.92 |
| 91 | 专职巡查费用【专职招标范围内市政道路巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;巡查车辆两辆】 | 月 | 12 | 3487.41 | 41848.92 |
| 92 | 标志板【更换简易路名牌1m2以内;铝制路名牌尺寸1500*450mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 5 | 919.6 | 4598.00 |
| 93 | 标志板【更换简易路名牌2m2以内;铝制路名牌尺寸1500*1500mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 2 | 2355.05 | 4710.10 |
| 94 | 阻车器【含钻孔、热镀管φ89mm,壁厚2mm,横长2000mm,竖长45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容；】 | m | 10 | 311.75 | 3117.50 |
| 95 | 阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】 | 对 | 10 | 116.24 | 1162.40 |
| 96 | 减速垄【铸钢减速带制安;250*300*70mm加宽加厚】 | m | 20 | 172.26 | 3445.20 |
| 97 | 零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】 | m3 | 40 | 1283.07 | 51322.80 |
| 98 | 墙面喷刷涂料【批白水泥腻子、刷弹性涂料各两遍】 | ㎡ | 100 | 40.52 | 4052.00 |
| 99 | 电动单级离心抽水泵4寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费） | 台班 | 50 | 87.98 | 4399.00 |
| 100 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |  | 57668.68 |
| 101 | 人工工日 | 工日 | 50 | 325.5 | 16275.00 |
| 102 | 2吨（含）以下货车 | 台班 | 6 | 539.14 | 3234.84 |
| 103 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 6 | 614.59 | 3687.54 |
| 104 | 平地机【型号、功率综合考虑】 | 台班 | 10 | 1221.32 | 12213.20 |
| 105 | 3吨（含）以下装载车 | 台班 | 10 | 1041.64 | 10416.40 |
| 106 | 5吨（含）以上装载车 | 台班 | 10 | 1184.17 | 11841.70 |
| 107 | 措施费 |  |  |  | 54399.28 |
| 108 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 27490.23 | 27490.23 |
| 109 | 井字架【井字架做法及井深自行考虑，井深1.5米以下不计量;】 | 座 | 4 | 305.9 | 1223.60 |
| 110 | 施工护栏【施工围挡,搭设形式自行考虑,高度满足城市管理及安全文明要求;】 | m | 45 | 151.13 | 6800.85 |
| 111 | 排水管道数字化检测费【按《关于推进雨污水管道数字化检测的暂行规定》执行，管径综合考虑;】 | 公里 | 0.5 | 25574.31 | 12787.16 |
| 112 | 新旧管道接通【新旧管道接通,包括但不仅限于井壁凿洞、接管口、补齐管口、抹平墙面、清理场地、抽排水等工作内容;管径综合考虑;工程量按实计量;不含管道封堵、拆除、】 | 处 | 2 | 929.97 | 1859.94 |
| 113 | 排水【沟槽排水，管径综合考虑;】 | m | 50 | 84.75 | 4237.50 |
|  | 最高限价总价（元/年） |  |  |  | 937987.33 |

第四标包：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 最高限价单价（元） | 项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  | 45585.60 |
| 2 | 人工挖一般土方【土方类别综合考虑,人工开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 60 | 51.94 | 3116.40 |
| 3 | 机械挖一般土方【土方类别综合考虑,机械开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 60 | 22.42 | 1345.20 |
| 4 | 挖沟槽土方【开挖沟槽;含场内运输及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】 | m3 | 60 | 33.93 | 2035.80 |
| 5 | 回填方【素土夯填，回填方式自行考虑;】 | m3 | 60 | 19.63 | 1177.80 |
| 6 | 碎石回填【级配碎石回填,机械压实;】 | m3 | 60 | 562.07 | 33724.20 |
| 7 | 余方弃置【土方平衡后余土外运;挖运方式、运距及处置自行考虑;】 | m3 | 60 | 69.77 | 4186.20 |
| 8 | 窨井、雨水管道项目 |  |  |  | 415264.43 |
| 9 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE225;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 8 | 248.19 | 1985.52 |
| 10 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE315;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 8 | 441.77 | 3534.16 |
| 11 | 铸铁管【雨水支管,DN250球墨铸铁管(等级C40),外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层(终饰涂层为环氧煤沥青),内涂层采用水泥砂浆;T形滑入式胶圈接口,橡胶圈为丁腈橡胶(NBR);10CM厚碎石+10CM厚C15砼垫层+C15砼回填至管顶以上15CM,宽度为管道外径加30CM;(含模板);含溯源】 | m | 8 | 700.15 | 5601.20 |
| 12 | 混凝土管【雨水管,D500钢筋砼承插Ⅱ级管;橡胶圈接口(06MS201-1/23);10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/22);(含模板);含溯源】 | m | 8 | 676.66 | 5413.28 |
| 13 | 混凝土管【雨水管,D800钢筋砼平口Ⅱ级管;10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/19);钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201-1/29);含溯源】 | m | 8 | 1086.49 | 8691.92 |
| 14 | 管道包封【砂包封(中粗砂);】 | m3 | 8 | 634.74 | 5077.92 |
| 15 | 管道包封【砂包封(细砂);】 | m3 | 8 | 370.1 | 2960.80 |
| 16 | 管道包封管道基座砼包封C15砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,含模板、养生(标号不同,调整主材价);】 | m3 | 8 | 1043.25 | 8346.00 |
| 17 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井清淤、废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框盖利用、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 8 | 910.89 | 7287.12 |
| 18 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；更换重型球墨铸铁井框盖D400防盗、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 8 | 2012.67 | 16101.36 |
| 19 | 收水箅井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 7 | 486.41 | 3404.87 |
| 20 | 收水箅井盖框调整（20CM以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；铸铁井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 7 | 1049.27 | 7344.89 |
| 21 | 砌筑井【圆形砖砌盖板式雨水检查井φ1250，井深3m，流槽;MU15水泥砖砌、C30混凝土井圈;抹面、勾缝;预制钢筋混凝土底板C25（见详图），底板下10cm碎石垫层+10cmC15混凝凝土垫层座浆;内外粉刷到顶,含钢筋，模板;D400球墨铸铁井框（橡胶圈）加D400钢纤维混凝土井盖;钢纤维井盖不锈钢包边;塑钢爬梯见06MS201-6/17，含防坠网;满足设计要求，其他详见图纸及图集06MS201-3/14;】 | 座 | 1 | 9101.76 | 9101.76 |
| 22 | 砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】 | 座 | 4 | 600.44 | 2401.76 |
| 23 | 雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深1.0m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】 | 座 | 10 | 1489.76 | 14897.60 |
| 24 | 球墨铸铁井盖、座更换【φ700球墨铸铁井盖、座重型防盗，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 56 | 1171.09 | 65581.04 |
| 25 | 复合材料井盖、座更换【φ700钢纤维C250井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 | 384.67 | 3846.70 |
| 26 | 球墨铸铁井篦、框更换【680*380球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 5 | 642.73 | 3213.65 |
| 27 | 复合材料井篦、框更换【680*380钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 | 368.38 | 3683.80 |
| 28 | 检查井清淤【检查井单独清淤，大小综合考虑;含井盖拆、装（原井盖利用)；】 | 座 | 1 | 192.76 | 192.76 |
| 29 | 排水沟（深度50cm）【沟内宽30cm;含基底清理夯实、C15混凝土垫层、1砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】 | m | 10 | 395.07 | 3950.70 |
| 30 | 管道疏通【管道疏通，管径综合考虑;保证合同范围内的道路所有雨水管道畅通】 | m | 12000 | 17.44 | 209280.00 |
| 31 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN300】 | 点 | 1 | 4068.64 | 4068.64 |
| 32 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN400】 | 点 | 1 | 5231.11 | 5231.11 |
| 33 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN500】 | 点 | 1 | 6393.58 | 6393.58 |
| 34 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN600】 | 点 | 1 | 7672.29 | 7672.29 |
| 35 | 拆除工程 |  |  |  | 10859.50 |
| 36 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 36.52 | 3652.00 |
| 37 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 2.33 | 233.00 |
| 38 | 动凿岩机（手持式）拆除基层 厚20cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 39.98 | 3998.00 |
| 39 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减5cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 | 4.23 | 423.00 |
| 40 | 拆除路面【液压镐头机、挖掘机等机械拆除无筋砼及沥青等结构;包括砼路面或砼基层、沥青路面、人行道面层或基层、路侧平石、灰土、碎石土、水稳等；含清底、归堆、装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 50 | 38.74 | 1937.00 |
| 41 | 单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 50 | 12.33 | 616.50 |
| 42 | 路基工程 |  |  |  | 16785.50 |
| 43 | 碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 | 56.21 | 2810.50 |
| 44 | C20垫层 厚度15cm【基层清理、含伸缩缝;模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 | 141.56 | 7078.00 |
| 45 | C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 | 8.96 | 448.00 |
| 46 | 粉煤灰三渣【建筑垃圾、砖渣石块等垫层;基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 | 128.98 | 6449.00 |
| 47 | 路面工程 |  |  |  | 40575.65 |
| 48 | 水泥混凝土路面 【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 | 204.16 | 20416.00 |
| 49 | 浇筑水泥混凝土路面C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 | 9.42 | 942.00 |
| 50 | 路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】 | t | 1 | 7763.6 | 7763.60 |
| 51 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）等,清理(零星路面);】 | m | 10 | 22.35 | 223.50 |
| 52 | 路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm）,清除缝隙垃圾杂物,灌缝,清理、养护;】 | m | 5 | 45.03 | 225.15 |
| 53 | 清除标线【专业除线，满足要求】 | m2 | 20 | 69.36 | 1387.20 |
| 54 | 热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】 | m2 | 20 | 51.93 | 1038.60 |
| 55 | 金属警示柱【规格1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 | 174.39 | 3487.80 |
| 56 | PU聚氨酯弹力警示桩【规格：高75cm、底座直径20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 | 46.49 | 929.80 |
| 57 | 胶粘石【面层2cm胶粘石铺设;】 | m2 | 10 | 232.5 | 2325.00 |
| 58 | 陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层;颜色综合考虑;】 | m2 | 10 | 148.81 | 1488.10 |
| 59 | 砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】 | m2 | 10 | 34.89 | 348.90 |
| 60 | 铺装工程 |  |  |  | 69729.30 |
| 61 | 翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 | 348.78 | 17439.00 |
| 62 | 翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 | 162.63 | 8131.50 |
| 63 | 翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 | 197.54 | 9877.00 |
| 64 | 翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 40 | 130.11 | 5204.40 |
| 65 | 翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 40 | 60.23 | 2409.20 |
| 66 | 翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1：3水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 | 632.11 | 6321.10 |
| 67 | 翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 | 394.96 | 3949.60 |
| 68 | 翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 10 | 181.52 | 1815.20 |
| 69 | 涂料【真石漆，含支架等】 | m2 | 50 | 93 | 4650.00 |
| 70 | 铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 | 104.77 | 1571.55 |
| 71 | 铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 | 59.92 | 898.80 |
| 72 | 铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 | 91.4 | 1371.00 |
| 73 | 铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 | 50.09 | 751.35 |
| 74 | 更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】 | m | 15 | 151.53 | 2272.95 |
| 75 | 整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】 | m | 15 | 93.1 | 1396.50 |
| 76 | 树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容；】 | 个 | 5 | 334.03 | 1670.15 |
| 77 | 桥梁工程 |  |  |  | 99604.70 |
| 78 | 更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(普通花岗岩桥铭牌500mm*500mm*50mm)含刻字，场地清理，运距、堆场自行考虑;尺寸不同调整主材单价】 | 块 | 4 | 758.05 | 3032.20 |
| 79 | 标杆【安装桥梁公示牌（单柱式;公示牌尺寸53*34cm;立柱2000*φ114*4.5mm）;含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容;尺寸不同调整主材单价;】 | 套 | 4 | 1223.7 | 4894.80 |
| 80 | 变形缝【桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1年1次;】 | m | 50 | 11.63 | 581.50 |
| 81 | 桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】 | m | 20 | 726.76 | 14535.20 |
| 82 | 混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）；按实际油漆展开面积；】 | ㎡ | 50 | 41.21 | 2060.50 |
| 83 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 180 | 96.28 | 17330.40 |
| 84 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 80 | 49.3 | 3944.00 |
| 85 | 砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆、场地清理等;】 | m3 | 8 | 2605.02 | 20840.16 |
| 86 | 花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 10 | 1179.75 | 11797.50 |
| 87 | 花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm；材料到场价；】 | m | 10 | 1139.22 | 11392.20 |
| 88 | 金属桥栏杆更换【金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等；】】 | m | 10 | 194.24 | 1942.40 |
| 89 | 金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢，扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档)；材料到场价；】 | m | 8 | 906.73 | 7253.84 |
| 90 | 零星工程 |  |  |  | 118655.92 |
| 91 | 专职巡查费用【专职招标范围内市政道路巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;巡查车辆两辆】 | 月 | 12 | 3487.41 | 41848.92 |
| 92 | 标志板【更换简易路名牌1m2以内;铝制路名牌尺寸1500*450mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 5 | 919.6 | 4598.00 |
| 93 | 标志板【更换简易路名牌2m2以内;铝制路名牌尺寸1500*1500mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 2 | 2355.05 | 4710.10 |
| 94 | 阻车器【含钻孔、热镀管φ89mm,壁厚2mm,横长2000mm,竖长45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容；】 | m | 10 | 311.75 | 3117.50 |
| 95 | 阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】 | 对 | 10 | 116.24 | 1162.40 |
| 96 | 减速垄【铸钢减速带制安;250*300*70mm加宽加厚】 | m | 20 | 172.26 | 3445.20 |
| 97 | 零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】 | m3 | 40 | 1283.07 | 51322.80 |
| 98 | 墙面喷刷涂料【批白水泥腻子、刷弹性涂料各两遍】 | ㎡ | 100 | 40.52 | 4052.00 |
| 99 | 电动单级离心抽水泵4寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费） | 台班 | 50 | 87.98 | 4399.00 |
| 100 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |  | 57668.68 |
| 101 | 人工工日 | 工日 | 50 | 325.5 | 16275.00 |
| 102 | 2吨（含）以下货车 | 台班 | 6 | 539.14 | 3234.84 |
| 103 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 6 | 614.59 | 3687.54 |
| 104 | 平地机【型号、功率综合考虑】 | 台班 | 10 | 1221.32 | 12213.20 |
| 105 | 3吨（含）以下装载车 | 台班 | 10 | 1041.64 | 10416.40 |
| 106 | 5吨（含）以上装载车 | 台班 | 10 | 1184.17 | 11841.70 |
| 107 | 措施费 |  |  |  | 54399.28 |
| 108 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 27490.23 | 27490.23 |
| 109 | 井字架【井字架做法及井深自行考虑，井深1.5米以下不计量;】 | 座 | 4 | 305.9 | 1223.60 |
| 110 | 施工护栏【施工围挡,搭设形式自行考虑,高度满足城市管理及安全文明要求;】 | m | 45 | 151.13 | 6800.85 |
| 111 | 排水管道数字化检测费【按《关于推进雨污水管道数字化检测的暂行规定》执行，管径综合考虑;】 | 公里 | 0.5 | 25574.31 | 12787.16 |
| 112 | 新旧管道接通【新旧管道接通,包括但不仅限于井壁凿洞、接管口、补齐管口、抹平墙面、清理场地、抽排水等工作内容;管径综合考虑;工程量按实计量;不含管道封堵、拆除、】 | 处 | 2 | 929.97 | 1859.94 |
| 113 | 排水【沟槽排水，管径综合考虑;】 | m | 50 | 84.75 | 4237.50 |
|  | 最高限价总价（元/年） |  |  |  | 929128.56 |

第五标包：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨水管井项目 |  |  |  | 769820.46 |
| 1 | 人工疏通管道【启闭井盖、管道疏通、人工清淤外运，管径综合考虑;】 | m | 1000 | 39.69 | 39690.00 |
| 2 | 人机配合疏通管道【启闭井盖、高压水车冲洗疏通（含检查井的清理）;清淤外运，管径综合考虑;】 | m | 10500 | 15.6 | 163800.00 |
| 3 | 管道视频检查【功能性检查（潜望镜）管径在400以下的管道;】 | m | 1500 | 5.81 | 8715.00 |
| 4 | 管道视频检查【结构性检查（CCTV视频）管径在400以上的管道要求提供影像资料（包含城区管线简易定位图）;】 | m | 1000 | 10.46 | 10460.00 |
| 5 | 人机配合清疏雨水检查井【根据甲方要求进行清理，清理方式自行考虑，启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等;】 | 座 | 200 | 91.72 | 18344.00 |
| 6 | 清疏雨水口【根据甲方要求进行清理，清理方式自行考虑，启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等，雨水篦井清淤4次/年;】 | 座 | 300 | 42.12 | 12636.00 |
| 7 | 管道气囊封堵（含拆除）D≤400【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 5 | 523.11 | 2615.55 |
| 8 | 管道气囊封堵（含拆除）400＜D≤600【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 4 | 639.36 | 2557.44 |
| 9 | 管道气囊封堵（含拆除）600＜D≤1000根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑； | 处 | 2 | 755.6 | 1511.20 |
| 10 | 管道气囊封堵（含拆除）D＞1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 3 | 929.98 | 2789.94 |
| 11 | 潜水员管道气囊封堵（含拆除）D≤400【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 6 | 1743.7 | 10462.20 |
| 12 | 潜水员管道气囊封堵（含拆除）400＜D≤600【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 6 | 1918.07 | 11508.42 |
| 13 | 潜水员管道气囊封堵（含拆除）600＜D≤1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 6 | 2499.31 | 14995.86 |
| 14 | 潜水员管道气囊封堵（含拆除）D＞1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 3 | 3196.79 | 9590.37 |
| 15 | 管道砖封（永久）D≤800【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 10 | 575.04 | 5750.40 |
| 16 | 管道砖封（永久）800＜D≤1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 2 | 901.74 | 1803.48 |
| 17 | 管道砖封（永久）1000＜D≤1200【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 1 | 1472.22 | 1472.22 |
| 18 | 潜水管道砖封（永久）D≤800【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 3 | 2593.36 | 7780.08 |
| 19 | 潜水管道砖封（永久）800＜D≤1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 3 | 5328.7 | 15986.10 |
| 20 | 潜水管道砖封（永久）1000＜D≤1200【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 3 | 6731.98 | 20195.94 |
| 21 | 管道非开挖点状修复（局部固化法）D800以内【根据甲方要求进行修复，每处修复面积不小于0.47m2，含有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，抽水，修复，场内运输、清理场地等，管径综合考虑；】 | 处 | 10 | 3243.29 | 32432.90 |
| 22 | 管道非开挖点状修复（不锈钢双涨环）D800以上【根据甲方要求进行修复，每处修复面积不小于1.26m2，含有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，抽水，修复，场内运输、清理场地等，管径综合考虑；】 | 处 | 5 | 6812.07 | 34060.35 |
| 23 | 城区专职巡查费用专职城区内巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用; | 项 | 1 | 30000 | 30000.00 |
| 24 | 机械进退场费用【包括挖掘机等本标段内全部机械进退场,包干费用;】 | 项 | 1 | 7870.01 | 7870.01 |
| 25 | 泵站维护【日常泵站运行维护，含设备保洁、保养、站内绿化维护等，电费、水费、通讯及网络费等；房屋及设备维修费除外；必须24小时专人值班，确保泵站环境干净整洁、地道地面不积水;】 | 个 | 4 | 45000 | 180000.00 |
| 26 | 泵站检修【日常泵站设施检修，含设备、设施、其他站内机具等；房屋维修费除外；】 | 个 | 4 | 30000 | 120000.00 |
| 27 | 电动单级离心抽水泵【6寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费）】 | 台班 | 20 | 139.65 | 2793.00 |
| 二 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |  | 30000.00 |
| 28 | 人工工日 | 工日 | 50 | 280 | 14000.00 |
| 29 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 20 | 800 | 16000.00 |
| 最高限价总价（元/年） |  | 799820.46 |  |  |  |

第六标包：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 最高限价单价（元） | 项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  | 30390.40 |
| 2 | 人工挖一般土方【土方类别综合考虑,人工开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 40 | 51.94 | 2077.60 |
| 3 | 机械挖一般土方【土方类别综合考虑,机械开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 40 | 22.42 | 896.80 |
| 4 | 挖沟槽土方【开挖沟槽;含场内运输及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】 | m3 | 40 | 33.93 | 1357.20 |
| 5 | 回填方【素土夯填，回填方式自行考虑;】 | m3 | 40 | 19.63 | 785.20 |
| 6 | 碎石回填【级配碎石回填,机械压实;】 | m3 | 40 | 562.07 | 22482.80 |
| 7 | 余方弃置【土方平衡后余土外运;挖运方式、运距及处置自行考虑;】 | m3 | 40 | 69.77 | 2790.80 |
| 8 | 窨井、雨水管道项目 |  |  |  | 148341.61 |
| 9 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE225;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 5 | 248.19 | 1240.95 |
| 10 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE315;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 5 | 441.77 | 2208.85 |
| 11 | 铸铁管【雨水支管,DN250球墨铸铁管(等级C40),外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层(终饰涂层为环氧煤沥青),内涂层采用水泥砂浆;T形滑入式胶圈接口,橡胶圈为丁腈橡胶(NBR);10CM厚碎石+10CM厚C15砼垫层+C15砼回填至管顶以上15CM,宽度为管道外径加30CM;(含模板);含溯源】 | m | 5 | 700.15 | 3500.75 |
| 12 | 混凝土管【雨水管,D500钢筋砼承插Ⅱ级管;橡胶圈接口(06MS201-1/23);10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/22);(含模板);含溯源】 | m | 5 | 676.66 | 3383.30 |
| 13 | 混凝土管【雨水管,D800钢筋砼平口Ⅱ级管;10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/19);钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201-1/29);含溯源】 | m | 5 | 1086.49 | 5432.45 |
| 14 | 管道包封【砂包封(中粗砂);】 | m3 | 5 | 634.74 | 3173.70 |
| 15 | 管道包封【砂包封(细砂);】 | m3 | 5 | 370.1 | 1850.50 |
| 16 | 管道包封管道基座砼包封C15砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,含模板、养生(标号不同,调整主材价);】 | m3 | 5 | 1043.25 | 5216.25 |
| 17 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井清淤、废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框盖利用、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 | 910.89 | 4554.45 |
| 18 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；更换重型球墨铸铁井框盖D400防盗、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 | 2012.67 | 10063.35 |
| 19 | 收水箅井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 | 486.41 | 2432.05 |
| 20 | 收水箅井盖框调整（20CM以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；铸铁井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 | 1049.27 | 5246.35 |
| 21 | 砌筑井【圆形砖砌盖板式雨水检查井φ1250，井深3m，流槽;MU15水泥砖砌、C30混凝土井圈;抹面、勾缝;预制钢筋混凝土底板C25（见详图），底板下10cm碎石垫层+10cmC15混凝凝土垫层座浆;内外粉刷到顶,含钢筋，模板;D400球墨铸铁井框（橡胶圈）加D400钢纤维混凝土井盖;钢纤维井盖不锈钢包边;塑钢爬梯见06MS201-6/17，含防坠网;满足设计要求，其他详见图纸及图集06MS201-3/14;】 | 座 | 1 | 9101.76 | 9101.76 |
| 22 | 砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】 | 座 | 2 | 600.44 | 1200.88 |
| 23 | 雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深1.0m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】 | 座 | 5 | 1489.76 | 7448.80 |
| 24 | 球墨铸铁井盖、座更换【φ700球墨铸铁井盖、座重型防盗，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 30 | 1171.09 | 35132.70 |
| 25 | 复合材料井盖、座更换【φ700钢纤维C250井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 5 | 384.67 | 1923.35 |
| 26 | 球墨铸铁井篦、框更换【680*380球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 3 | 642.73 | 1928.19 |
| 27 | 复合材料井篦、框更换【680*380钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 5 | 368.38 | 1841.90 |
| 28 | 检查井清淤【检查井单独清淤，大小综合考虑;含井盖拆、装（原井盖利用)；】 | 座 | 1 | 192.76 | 192.76 |
| 29 | 排水沟（深度50cm）【沟内宽30cm;含基底清理夯实、C15混凝土垫层、1砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】 | m | 10 | 395.07 | 3950.70 |
| 30 | 管道疏通【管道疏通，管径综合考虑;保证合同范围内的道路所有雨水管道畅通】 | m | 800 | 17.44 | 13952.00 |
| 31 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN300】 | 点 | 1 | 4068.64 | 4068.64 |
| 32 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN400】 | 点 | 1 | 5231.11 | 5231.11 |
| 33 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN500】 | 点 | 1 | 6393.58 | 6393.58 |
| 34 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN600】 | 点 | 1 | 7672.29 | 7672.29 |
| 35 | 拆除工程 |  |  |  | 8176.90 |
| 36 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 80 | 36.52 | 2921.60 |
| 37 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 80 | 2.33 | 186.40 |
| 38 | 动凿岩机（手持式）拆除基层 厚20cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 80 | 39.98 | 3198.40 |
| 39 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减5cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 80 | 4.23 | 338.40 |
| 40 | 拆除路面【液压镐头机、挖掘机等机械拆除无筋砼及沥青等结构;包括砼路面或砼基层、沥青路面、人行道面层或基层、路侧平石、灰土、碎石土、水稳等；含清底、归堆、装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 30 | 38.74 | 1162.20 |
| 41 | 单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 30 | 12.33 | 369.90 |
| 42 | 路基工程 |  |  |  | 10071.30 |
| 43 | 碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 30 | 56.21 | 1686.30 |
| 44 | C20垫层 厚度15cm【基层清理、含伸缩缝;模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 30 | 141.56 | 4246.80 |
| 45 | C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 30 | 8.96 | 268.80 |
| 46 | 粉煤灰三渣【建筑垃圾、砖渣石块等垫层;基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 30 | 128.98 | 3869.40 |
| 47 | 路面工程 |  |  |  | 29896.65 |
| 48 | 水泥混凝土路面 【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 50 | 204.16 | 10208.00 |
| 49 | 浇筑水泥混凝土路面C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 50 | 9.42 | 471.00 |
| 50 | 路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】 | t | 1 | 7763.6 | 7763.60 |
| 51 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）等,清理(零星路面);】 | m | 10 | 22.35 | 223.50 |
| 52 | 路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm）,清除缝隙垃圾杂物,灌缝,清理、养护;】 | m | 5 | 45.03 | 225.15 |
| 53 | 清除标线【专业除线，满足要求】 | m2 | 20 | 69.36 | 1387.20 |
| 54 | 热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】 | m2 | 20 | 51.93 | 1038.60 |
| 55 | 金属警示柱【规格1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 | 174.39 | 3487.80 |
| 56 | PU聚氨酯弹力警示桩【规格：高75cm、底座直径20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 | 46.49 | 929.80 |
| 57 | 胶粘石【面层2cm胶粘石铺设;】 | m2 | 10 | 232.5 | 2325.00 |
| 58 | 陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层;颜色综合考虑;】 | m2 | 10 | 148.81 | 1488.10 |
| 59 | 砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】 | m2 | 10 | 34.89 | 348.90 |
| 60 | 铺装工程 |  |  |  | 49032.85 |
| 61 | 翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 30 | 348.78 | 10463.40 |
| 62 | 翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 30 | 162.63 | 4878.90 |
| 63 | 翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 30 | 197.54 | 5926.20 |
| 64 | 翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 30 | 130.11 | 3903.30 |
| 65 | 翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 30 | 60.23 | 1806.90 |
| 66 | 翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1：3水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 | 632.11 | 6321.10 |
| 67 | 翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 | 394.96 | 3949.60 |
| 68 | 翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 10 | 181.52 | 1815.20 |
| 69 | 涂料【真石漆，含支架等】 | m2 | 30 | 93 | 2790.00 |
| 70 | 铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 10 | 104.77 | 1047.70 |
| 71 | 铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 10 | 59.92 | 599.20 |
| 72 | 铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 10 | 91.4 | 914.00 |
| 73 | 铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 10 | 50.09 | 500.90 |
| 74 | 更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】 | m | 10 | 151.53 | 1515.30 |
| 75 | 整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】 | m | 10 | 93.1 | 931.00 |
| 76 | 树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容；】 | 个 | 5 | 334.03 | 1670.15 |
| 77 | 桥梁工程 |  |  |  | 66085.48 |
| 78 | 更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(普通花岗岩桥铭牌500mm*500mm*50mm)含刻字，场地清理，运距、堆场自行考虑;尺寸不同调整主材单价】 | 块 | 2 | 758.05 | 1516.10 |
| 79 | 标杆【安装桥梁公示牌（单柱式;公示牌尺寸53*34cm;立柱2000*φ114*4.5mm）;含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容;尺寸不同调整主材单价;】 | 套 | 2 | 1223.7 | 2447.40 |
| 80 | 变形缝【桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1年1次;】 | m | 30 | 11.63 | 348.90 |
| 81 | 桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】 | m | 10 | 726.76 | 7267.60 |
| 82 | 混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）；按实际油漆展开面积；】 | ㎡ | 30 | 41.21 | 1236.30 |
| 83 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 100 | 96.28 | 9628.00 |
| 84 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 50 | 49.3 | 2465.00 |
| 85 | 砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆、场地清理等;】 | m3 | 6 | 2605.02 | 15630.12 |
| 86 | 花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 8 | 1179.75 | 9438.00 |
| 87 | 花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm；材料到场价；】 | m | 8 | 1139.22 | 9113.76 |
| 88 | 金属桥栏杆更换【金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等；】】 | m | 8 | 194.24 | 1553.92 |
| 89 | 金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢，扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档)；材料到场价；】 | m | 6 | 906.73 | 5440.38 |
| 90 | 零星工程 |  |  |  | 70841.50 |
| 91 | 专职巡查费用【专职招标范围内市政道路巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;巡查车辆两辆】 | 月 | 8 | 3487.41 | 27899.28 |
| 92 | 标志板【更换简易路名牌1m2以内;铝制路名牌尺寸1500*450mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 3 | 919.6 | 2758.80 |
| 93 | 标志板【更换简易路名牌2m2以内;铝制路名牌尺寸1500*1500mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 2 | 2355.05 | 4710.10 |
| 94 | 阻车器【含钻孔、热镀管φ89mm,壁厚2mm,横长2000mm,竖长45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容；】 | m | 8 | 311.75 | 2494.00 |
| 95 | 阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】 | 对 | 8 | 116.24 | 929.92 |
| 96 | 减速垄【铸钢减速带制安;250*300*70mm加宽加厚】 | m | 10 | 172.26 | 1722.60 |
| 97 | 零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】 | m3 | 20 | 1283.07 | 25661.40 |
| 98 | 墙面喷刷涂料【批白水泥腻子、刷弹性涂料各两遍】 | ㎡ | 50 | 40.52 | 2026.00 |
| 99 | 电动单级离心抽水泵4寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费） | 台班 | 30 | 87.98 | 2639.40 |
| 100 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |  | 36216.43 |
| 101 | 人工工日 | 工日 | 30 | 325.5 | 9765.00 |
| 102 | 2吨（含）以下货车 | 台班 | 5 | 539.14 | 2695.70 |
| 103 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 5 | 614.59 | 3072.95 |
| 104 | 平地机【型号、功率综合考虑】 | 台班 | 6 | 1221.32 | 7327.92 |
| 105 | 3吨（含）以下装载车 | 台班 | 6 | 1041.64 | 6249.84 |
| 106 | 5吨（含）以上装载车 | 台班 | 6 | 1184.17 | 7105.02 |
| 107 | 措施费 |  |  |  | 49507.36 |
| 108 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 27490.23 | 27490.23 |
| 109 | 井字架【井字架做法及井深自行考虑，井深1.5米以下不计量;】 | 座 | 4 | 305.9 | 1223.60 |
| 110 | 施工护栏【施工围挡,搭设形式自行考虑,高度满足城市管理及安全文明要求;】 | m | 30 | 151.13 | 4533.90 |
| 111 | 排水管道数字化检测费【按《关于推进雨污水管道数字化检测的暂行规定》执行，管径综合考虑;】 | 公里 | 0.5 | 25574.31 | 12787.16 |
| 112 | 新旧管道接通【新旧管道接通,包括但不仅限于井壁凿洞、接管口、补齐管口、抹平墙面、清理场地、抽排水等工作内容;管径综合考虑;工程量按实计量;不含管道封堵、拆除、】 | 处 | 1 | 929.97 | 929.97 |
| 113 | 排水【沟槽排水，管径综合考虑;】 | m | 30 | 84.75 | 2542.50 |
|  | 最高限价总价（元/年） |  |  |  | 498560.48 |

三、编制说明

1.有关说明：

1.1各项单价是指完成该项目所发生的全部工作内容的单位费用，为全费用综合单价，含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费（安全文明施工费基本费及扬尘防治污染增加费、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费等）、规费（社会保险费、住房公积金）、税金及各类风险等所有费用。

1.2 采用商品砼：浇筑砼构筑物清单子目中均包含模板的制作安拆费用，模板形式、支模高度综合考虑，结算不再调整。投标人在报价中综合考虑，不再另行计取模板制作安拆费用。另外，投标人应根据本工程施工情况充分考虑商品砼输送方式的选用，并在投标综合单价中综合考虑，结算时不因此类因素调整综合单价。

1.3土方工程按照设计图纸提供的原地面点作计算标高进行挖填方计算。尽量考虑场内利用，除非适用材料或非适用土外，所有可利用的土方均需平衡利用。土方、材料的平衡原则（所有填方按竣工压实体积考虑；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑填土密实度和取土密实度的差异）。本工程中，投标单位务必考虑该原则，尤其在挖填、取土或路基结构层密实度等因素中，充分考虑挖土、填土、内运的单价及风险。建设主管部门收取的建筑垃圾处置费含在单价中，不再另行计取。

1.4本工程必须做好扬尘排污防治工作，贯彻执行现行相关文件，裸土覆盖、降尘、运输车辆冲洗设施、信息监控措施等相关的措施费用在投标报价中自行考虑。

1.5投标单位报价时，除满足清单要求外，还要满足建设单位、国家现行相关规范、验收标准等要求。凡清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价，清单未作说明的，按相关规范、文件和要求编制投标报价。

1.6 投标单位报价时，应结合项目现场实际情况，制定现场施工时的交通组织方案，确保施工及交通的顺利和安全。因此发生的施工围挡、安全警示和指示标志、交通组织及疏导等一切与之相关的费用均应含入所报的单价或总额价内，不单独计量。

1.7本清单所列工程数量为估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算支付的依据。结算与支付应以参建各方共同认可的、按规范要求完成的工程数量为依据。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.8 由于本项目为零星维修保养，点位分布广且分散，本清单各沥青道路、混凝土道路、铺装等清单所列工程量为年度估算总量，投标人应充分考虑本项目特点，综合考虑各方面因素进行报价。

1.9 本项目施工所需水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，不另行计量。

1.10其他清单中已说明的问题。

- 四、考核要求

中标人在服务合同期间将无条件接受采购人对市政养护服务质量的检查考核。考核细则如下：

1、街道及第三方巡查单位的日常巡查以现场落实整改为主，及时落实整改纠正的不进行处罚。但未予及时落实整改或超时整改和整改不到位的，一处扣1000元。

2、市城市长效管理考评和市绿化专项考核，每扣1处，扣3000元。

3、市级和区级长效管理考评和市绿化专项考核，超时整改，或整改不到位，被上级部门通报，一处扣5000元。

4、每周上报巡查记录，若未上报一次扣款2000元。

5、全年被处罚金额超过合同价5%，甲方有权终止合同并纳入第三方服务单位黑名单。

采购人有权根据实际情况对考核方式及考核内容作出变更，中标人必须无条件接受，具体按街道市政养护工作考核细则进行日常考核。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

供应商（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年   月   日

（甲方）所需（项目名称）以竞争性磋商的招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、投标文件

3、中标通知书

4、中标人做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、合同服务内容：

2024年潞城街道辖区范围内所有市政道路、桥梁日常管护、小修服务；雨水管、窨井的小修保养（含且不止雨水管道疏通、维修，雨水井清淤，维修）等服务。

三、合同金额及养护期

元/年

（具体详见投标文件中报价明细表）

养护期：2024年  月  日～2025年  月  日（合同一年一签，甲方有权决定是否续签）。

四、质量要求

成交供应商必须严格按照项目清单、项目技术要求，根据《城市道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》及有关项目施工规范、规格和标准实施，并无条件的接受建设单位委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。

本项目实施过程中的一切安全责任全部由成交供应商负责并承担因此发生的全部费用。

五、材料设备供应

由供应商负责采购（除甲供材外），但供应商应服从发包人或监理组织的抽检、验收，不合格材料由发包人或监理标识后，供应商应限时运出场外。

六、合同价款及调整

1）本合同价款采用固定单价合同，固定单价在服务期间均不调整。

2）结算：

（1）项目量按实计量：工程量由监理工程师及采购人代表现场按实计量，并经跟踪审计部门审核的数量为结算依据，价格按投标单价计算；

（2）项目变更单价的确定：投标报价中已有适用于变更项目价格，按已有的价格计价；投标报价中只有类似于变更项目的价格，可参照类似价格计价；投标报价中无适用变更项目的价格（主要指中、小修等不适用于本次养护招标价格的项目，套用现行《江苏省市政项目计价表》及相应费用定额，并按投标优惠比例下浮后作为最终结算价。

七、项目考核

中标人在服务合同期间将无条件接受采购人对市政养护服务质量的检查考核。考核细则如下：

1、街道及第三方巡查单位的日常巡查以现场落实整改为主，及时落实整改纠正的不进行处罚。但未予及时落实整改或超时整改和整改不到位的，一处扣1000元。

2、市城市长效管理考评和市绿化专项考核，每扣1处，扣3000元。

3、市级和区级长效管理考评和市绿化专项考核，超时整改，或整改不到位，被上级部门通报，一处扣5000元。

4、每周上报巡查记录，若未上报一次扣款2000元。

5、全年被处罚金额超过合同价5%，甲方有权终止合同并纳入第三方服务单位黑名单。

采购人有权根据实际情况对考核方式及考核内容作出变更，中标人必须无条件接受，具体按街道市政养护工作考核细则进行日常考核。

八、项目付款

当年服务期结束经审定后在15个工作日付清余款。

九、分包与转包

本项目不允许转包和违法分包。如需分包，必须得到招标人的同意。分包人必须具有相应的资质条件和类似项目的业绩。

十、工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：（1）在批准的关键线路中项目量增加，对原工期造成实质性影响，且无法在原工期内完成；（2）不可抗力；（3）在批准的关键线路中，因发包方未能及时解决施工障碍而在原工期内无法完成。

十一、乙方责任

项目实施中供应商擅自更换中标时项目负责人或中标时选派的项目负责人不能按时到位将按违约处理，具体处罚在合同中明确。

项目实施中供应商承诺不得将本标段用于维修保养的车辆、机械设备用于其他项目。

本月5日前上报上个月度的养护月报。

十二、违约责任：

（1）在采购合同执行过程中，如由成交供应商原因无法满足项目养护要求时，采购人将提前30天通知限期改正，如仍不满足要求，采购人有权终止合同，除没收履约保证金外，并承担由此造成的经济损失。

（2）在合同执行过程中，供应商必须保证施工人员的工资及时发放，如发生拖欠工资情况，采购人将从履约保证金及项目款中无条件扣除相应数量进行支付。

（3）按《中华人民共和国民法典》执行或双方协商解决。

十三、其他

（1）成交供应商有义务配合建设单位解决各项地方外部矛盾。

（2）在签订本合同时同时还需签订廉政合同和安全生产合同，廉政合同和安全生产合同与本合同具有同等效力。

（3）履约保证金在服务期间内应完全有效，服务期满之日起15个工作日内，甲方应将履约保证金或履约保函退还乙方。

（4）因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州市经开区仲裁委员会仲裁。

（5）本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背合同和投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面记录在案，并经签证同意，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十四、合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司（盖章） |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

- 第七章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

- 1-2 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州市武进区潞城街道办事处

江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1中小企业声明函（实质性格式）

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                         采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 其他未列明 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 3 本项目的特定资格要求

3.1具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3.2具备安全生产许可证；

3.3项目负责人必须具备市政专业二级及以上建造师资质证书。

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：常州市武进区潞城街道办事处

江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:      性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（如有，实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （供应商名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

被授权人有效期内的身份证正反面原件扫描件：

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

注：

1.被授权人参加开标会议时，须携带并按要求提交授权委托书和本人身份证原件。

2.身份证原件扫描件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由供应商自行承担。

- 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表、分项报价表（实质性格式）

- 开标一览表（第       标包）

项目编号：_____________________

| 采购项目名称 | 2024年潞城街道市政道路、雨水设施小修保养服务项目（两年期） |
| --- | --- |
| 投标报价（元/年） | 大写： 元； 小写： 元 |
| 服务期限 |  |
| 投标总价（元/两年） | 大写： 元； 小写： 元 |
| 备 注 | 投标总价为两年合计（如投标报价为54万元/年，则投标总价为108万元），投标单位在政府采购一体化平台“苏采云”开标一览表中填写的金额须为两年投标总价。 |

注：1.此表中，投标报价应和所投标包《分项报价表》中的合计相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 分项报价表

第一标包：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 投标报价（元） | 项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 2 | 人工挖一般土方【土方类别综合考虑,人工开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 80 |  |  |
| 3 | 机械挖一般土方【土方类别综合考虑,机械开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 80 |  |  |
| 4 | 挖沟槽土方【开挖沟槽;含场内运输及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】 | m3 | 80 |  |  |
| 5 | 回填方【素土夯填，回填方式自行考虑;】 | m3 | 80 |  |  |
| 6 | 碎石回填【级配碎石回填,机械压实;】 | m3 | 50 |  |  |
| 7 | 余方弃置【土方平衡后余土外运;挖运方式、运距及处置自行考虑;】 | m3 | 80 |  |  |
| 8 | 窨井、雨水管道项目 |  |  |  |  |
| 9 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE225;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 8 |  |  |
| 10 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE315;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 8 |  |  |
| 11 | 铸铁管【雨水支管,DN250球墨铸铁管(等级C40),外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层(终饰涂层为环氧煤沥青),内涂层采用水泥砂浆;T形滑入式胶圈接口,橡胶圈为丁腈橡胶(NBR);10CM厚碎石+10CM厚C15砼垫层+C15砼回填至管顶以上15CM,宽度为管道外径加30CM;(含模板);含溯源】 | m | 8 |  |  |
| 12 | 混凝土管【雨水管,D500钢筋砼承插Ⅱ级管;橡胶圈接口(06MS201-1/23);10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/22);(含模板);含溯源】 | m | 8 |  |  |
| 13 | 混凝土管【雨水管,D800钢筋砼平口Ⅱ级管;10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/19);钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201-1/29);含溯源】 | m | 8 |  |  |
| 14 | 管道包封【砂包封(中粗砂);】 | m3 | 8 |  |  |
| 15 | 管道包封【砂包封(细砂);】 | m3 | 8 |  |  |
| 16 | 管道包封管道基座砼包封C15砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,含模板、养生(标号不同,调整主材价);】 | m3 | 8 |  |  |
| 17 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井清淤、废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框盖利用、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 4 |  |  |
| 18 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；更换重型球墨铸铁井框盖D400防盗、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 |  |  |
| 19 | 收水箅井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 |  |  |
| 20 | 收水箅井盖框调整（20CM以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；铸铁井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 |  |  |
| 21 | 砌筑井【圆形砖砌盖板式雨水检查井φ1250，井深3m，流槽;MU15水泥砖砌、C30混凝土井圈;抹面、勾缝;预制钢筋混凝土底板C25（见详图），底板下10cm碎石垫层+10cmC15混凝凝土垫层座浆;内外粉刷到顶,含钢筋，模板;D400球墨铸铁井框（橡胶圈）加D400钢纤维混凝土井盖;钢纤维井盖不锈钢包边;塑钢爬梯见06MS201-6/17，含防坠网;满足设计要求，其他详见图纸及图集06MS201-3/14;】 | 座 | 1 |  |  |
| 22 | 砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】 | 座 | 1 |  |  |
| 23 | 雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深1.0m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】 | 座 | 10 |  |  |
| 24 | 球墨铸铁井盖、座更换【φ700球墨铸铁井盖、座重型防盗，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 55 |  |  |
| 25 | 复合材料井盖、座更换【φ700钢纤维C250井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 |  |  |
| 26 | 球墨铸铁井篦、框更换【680*380球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 5 |  |  |
| 27 | 复合材料井篦、框更换【680*380钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 |  |  |
| 28 | 检查井清淤【检查井单独清淤，大小综合考虑;含井盖拆、装（原井盖利用)；】 | 座 | 1 |  |  |
| 29 | 排水沟（深度50cm）【沟内宽30cm;含基底清理夯实、C15混凝土垫层、1砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】 | m | 10 |  |  |
| 30 | 管道疏通【管道疏通，管径综合考虑;保证合同范围内的道路所有雨水管道畅通】 | m | 12000 |  |  |
| 31 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN300】 | 点 | 1 |  |  |
| 32 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN400】 | 点 | 1 |  |  |
| 33 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN500】 | 点 | 1 |  |  |
| 34 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN600】 | 点 | 1 |  |  |
| 35 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 36 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 37 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 38 | 动凿岩机（手持式）拆除基层 厚20cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 39 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减5cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 40 | 拆除路面【液压镐头机、挖掘机等机械拆除无筋砼及沥青等结构;包括砼路面或砼基层、沥青路面、人行道面层或基层、路侧平石、灰土、碎石土、水稳等；含清底、归堆、装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 50 |  |  |
| 41 | 单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 50 |  |  |
| 42 | 路基工程 |  |  |  |  |
| 43 | 碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 |  |  |
| 44 | C20垫层 厚度15cm【基层清理、含伸缩缝;模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 |  |  |
| 45 | C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 |  |  |
| 46 | 粉煤灰三渣【建筑垃圾、砖渣石块等垫层;基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 |  |  |
| 47 | 路面工程 |  |  |  |  |
| 48 | 水泥混凝土路面 【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 |  |  |
| 49 | 浇筑水泥混凝土路面C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 |  |  |
| 50 | 路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】 | t | 1 |  |  |
| 51 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）等,清理(零星路面);】 | m | 10 |  |  |
| 52 | 路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm）,清除缝隙垃圾杂物,灌缝,清理、养护;】 | m | 5 |  |  |
| 53 | 清除标线【专业除线，满足要求】 | m2 | 20 |  |  |
| 54 | 热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】 | m2 | 20 |  |  |
| 55 | 金属警示柱【规格1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 |  |  |
| 56 | PU聚氨酯弹力警示桩【规格：高75cm、底座直径20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 |  |  |
| 57 | 胶粘石【面层2cm胶粘石铺设;】 | m2 | 10 |  |  |
| 58 | 陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层;颜色综合考虑;】 | m2 | 10 |  |  |
| 59 | 砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】 | m2 | 10 |  |  |
| 60 | 铺装工程 |  |  |  |  |
| 61 | 翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 |  |  |
| 62 | 翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 |  |  |
| 63 | 翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 |  |  |
| 64 | 翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 40 |  |  |
| 65 | 翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 40 |  |  |
| 66 | 翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1：3水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 |  |  |
| 67 | 翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 |  |  |
| 68 | 翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 10 |  |  |
| 69 | 涂料【真石漆，含支架等】 | m2 | 50 |  |  |
| 70 | 铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 |  |  |
| 71 | 铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 |  |  |
| 72 | 铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 |  |  |
| 73 | 铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 |  |  |
| 74 | 更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】 | m | 15 |  |  |
| 75 | 整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】 | m | 15 |  |  |
| 76 | 树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容；】 | 个 | 5 |  |  |
| 77 | 桥梁工程 |  |  |  |  |
| 78 | 更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(普通花岗岩桥铭牌500mm*500mm*50mm)含刻字，场地清理，运距、堆场自行考虑;尺寸不同调整主材单价】 | 块 | 4 |  |  |
| 79 | 标杆【安装桥梁公示牌（单柱式;公示牌尺寸53*34cm;立柱2000*φ114*4.5mm）;含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容;尺寸不同调整主材单价;】 | 套 | 4 |  |  |
| 80 | 变形缝【桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1年1次;】 | m | 50 |  |  |
| 81 | 桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】 | m | 20 |  |  |
| 82 | 混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）；按实际油漆展开面积；】 | ㎡ | 50 |  |  |
| 83 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 200 |  |  |
| 84 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 100 |  |  |
| 85 | 砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆、场地清理等;】 | m3 | 10 |  |  |
| 86 | 花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 10 |  |  |
| 87 | 花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm；材料到场价；】 | m | 10 |  |  |
| 88 | 金属桥栏杆更换【金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等；】】 | m | 10 |  |  |
| 89 | 金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢，扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档)；材料到场价；】 | m | 8 |  |  |
| 90 | 零星工程 |  |  |  |  |
| 91 | 专职巡查费用【专职招标范围内市政道路巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;巡查车辆两辆】 | 月 | 12 |  |  |
| 92 | 标志板【更换简易路名牌1m2以内;铝制路名牌尺寸1500*450mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 5 |  |  |
| 93 | 标志板【更换简易路名牌2m2以内;铝制路名牌尺寸1500*1500mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 2 |  |  |
| 94 | 阻车器【含钻孔、热镀管φ89mm,壁厚2mm,横长2000mm,竖长45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容；】 | m | 10 |  |  |
| 95 | 阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】 | 对 | 10 |  |  |
| 96 | 减速垄【铸钢减速带制安;250*300*70mm加宽加厚】 | m | 20 |  |  |
| 97 | 零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】 | m3 | 40 |  |  |
| 98 | 墙面喷刷涂料【批白水泥腻子、刷弹性涂料各两遍】 | ㎡ | 100 |  |  |
| 99 | 电动单级离心抽水泵4寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费） | 台班 | 50 |  |  |
| 100 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |  |  |
| 101 | 人工工日 | 工日 | 50 |  |  |
| 102 | 2吨（含）以下货车 | 台班 | 6 |  |  |
| 103 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 6 |  |  |
| 104 | 平地机【型号、功率综合考虑】 | 台班 | 10 |  |  |
| 105 | 3吨（含）以下装载车 | 台班 | 10 |  |  |
| 106 | 5吨（含）以上装载车 | 台班 | 10 |  |  |
| 107 | 措施费 |  |  |  |  |
| 108 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  |  |  |
| 109 | 井字架【井字架做法及井深自行考虑，井深1.5米以下不计量;】 | 座 |  |  |  |
| 110 | 施工护栏【施工围挡,搭设形式自行考虑,高度满足城市管理及安全文明要求;】 | m |  |  |  |
| 111 | 排水管道数字化检测费【按《关于推进雨污水管道数字化检测的暂行规定》执行，管径综合考虑;】 | 公里 |  |  |  |
| 112 | 新旧管道接通【新旧管道接通,包括但不仅限于井壁凿洞、接管口、补齐管口、抹平墙面、清理场地、抽排水等工作内容;管径综合考虑;工程量按实计量;不含管道封堵、拆除、】 | 处 |  |  |  |
| 113 | 排水【沟槽排水，管径综合考虑;】 | m |  |  |  |
|  | 最高限价总价（元/年） |  |  |  |  |
|  | 最高限价总价（元/2年） |  |  |  |  |

第二标包：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 投标报价（元） | 项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 2 | 人工挖一般土方【土方类别综合考虑,人工开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 60 |  |  |
| 3 | 机械挖一般土方【土方类别综合考虑,机械开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 60 |  |  |
| 4 | 挖沟槽土方【开挖沟槽;含场内运输及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】 | m3 | 60 |  |  |
| 5 | 回填方【素土夯填，回填方式自行考虑;】 | m3 | 60 |  |  |
| 6 | 碎石回填【级配碎石回填,机械压实;】 | m3 | 50 |  |  |
| 7 | 余方弃置【土方平衡后余土外运;挖运方式、运距及处置自行考虑;】 | m3 | 60 |  |  |
| 8 | 窨井、雨水管道项目 |  |  |  |  |
| 9 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE225;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 6 |  |  |
| 10 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE315;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 6 |  |  |
| 11 | 铸铁管【雨水支管,DN250球墨铸铁管(等级C40),外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层(终饰涂层为环氧煤沥青),内涂层采用水泥砂浆;T形滑入式胶圈接口,橡胶圈为丁腈橡胶(NBR);10CM厚碎石+10CM厚C15砼垫层+C15砼回填至管顶以上15CM,宽度为管道外径加30CM;(含模板);含溯源】 | m | 8 |  |  |
| 12 | 混凝土管【雨水管,D500钢筋砼承插Ⅱ级管;橡胶圈接口(06MS201-1/23);10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/22);(含模板);含溯源】 | m | 8 |  |  |
| 13 | 混凝土管【雨水管,D800钢筋砼平口Ⅱ级管;10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/19);钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201-1/29);含溯源】 | m | 8 |  |  |
| 14 | 管道包封【砂包封(中粗砂);】 | m3 | 8 |  |  |
| 15 | 管道包封【砂包封(细砂);】 | m3 | 8 |  |  |
| 16 | 管道包封管道基座砼包封C15砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,含模板、养生(标号不同,调整主材价);】 | m3 | 8 |  |  |
| 17 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井清淤、废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框盖利用、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 4 |  |  |
| 18 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；更换重型球墨铸铁井框盖D400防盗、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 |  |  |
| 19 | 收水箅井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 |  |  |
| 20 | 收水箅井盖框调整（20CM以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；铸铁井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 |  |  |
| 21 | 砌筑井【圆形砖砌盖板式雨水检查井φ1250，井深3m，流槽;MU15水泥砖砌、C30混凝土井圈;抹面、勾缝;预制钢筋混凝土底板C25（见详图），底板下10cm碎石垫层+10cmC15混凝凝土垫层座浆;内外粉刷到顶,含钢筋，模板;D400球墨铸铁井框（橡胶圈）加D400钢纤维混凝土井盖;钢纤维井盖不锈钢包边;塑钢爬梯见06MS201-6/17，含防坠网;满足设计要求，其他详见图纸及图集06MS201-3/14;】 | 座 | 1 |  |  |
| 22 | 砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】 | 座 | 1 |  |  |
| 23 | 雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深1.0m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】 | 座 | 10 |  |  |
| 24 | 球墨铸铁井盖、座更换【φ700球墨铸铁井盖、座重型防盗，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 55 |  |  |
| 25 | 复合材料井盖、座更换【φ700钢纤维C250井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 |  |  |
| 26 | 球墨铸铁井篦、框更换【680*380球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 5 |  |  |
| 27 | 复合材料井篦、框更换【680*380钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 |  |  |
| 28 | 检查井清淤【检查井单独清淤，大小综合考虑;含井盖拆、装（原井盖利用)；】 | 座 | 1 |  |  |
| 29 | 排水沟（深度50cm）【沟内宽30cm;含基底清理夯实、C15混凝土垫层、1砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】 | m | 10 |  |  |
| 30 | 管道疏通【管道疏通，管径综合考虑;保证合同范围内的道路所有雨水管道畅通】 | m | 12000 |  |  |
| 31 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN300】 | 点 | 1 |  |  |
| 32 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN400】 | 点 | 1 |  |  |
| 33 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN500】 | 点 | 1 |  |  |
| 34 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN600】 | 点 | 1 |  |  |
| 35 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 36 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 37 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 38 | 动凿岩机（手持式）拆除基层 厚20cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 39 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减5cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 40 | 拆除路面【液压镐头机、挖掘机等机械拆除无筋砼及沥青等结构;包括砼路面或砼基层、沥青路面、人行道面层或基层、路侧平石、灰土、碎石土、水稳等；含清底、归堆、装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 50 |  |  |
| 41 | 单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 50 |  |  |
| 42 | 路基工程 |  |  |  |  |
| 43 | 碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 |  |  |
| 44 | C20垫层 厚度15cm【基层清理、含伸缩缝;模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 |  |  |
| 45 | C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 |  |  |
| 46 | 粉煤灰三渣【建筑垃圾、砖渣石块等垫层;基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 |  |  |
| 47 | 路面工程 |  |  |  |  |
| 48 | 水泥混凝土路面 【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 |  |  |
| 49 | 浇筑水泥混凝土路面C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 |  |  |
| 50 | 路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】 | t | 1 |  |  |
| 51 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）等,清理(零星路面);】 | m | 10 |  |  |
| 52 | 路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm）,清除缝隙垃圾杂物,灌缝,清理、养护;】 | m | 5 |  |  |
| 53 | 清除标线【专业除线，满足要求】 | m2 | 20 |  |  |
| 54 | 热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】 | m2 | 20 |  |  |
| 55 | 金属警示柱【规格1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 |  |  |
| 56 | PU聚氨酯弹力警示桩【规格：高75cm、底座直径20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 |  |  |
| 57 | 胶粘石【面层2cm胶粘石铺设;】 | m2 | 10 |  |  |
| 58 | 陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层;颜色综合考虑;】 | m2 | 10 |  |  |
| 59 | 砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】 | m2 | 10 |  |  |
| 60 | 铺装工程 |  |  |  |  |
| 61 | 翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 |  |  |
| 62 | 翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 |  |  |
| 63 | 翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 |  |  |
| 64 | 翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 40 |  |  |
| 65 | 翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 40 |  |  |
| 66 | 翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1：3水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 |  |  |
| 67 | 翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 |  |  |
| 68 | 翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 10 |  |  |
| 69 | 涂料【真石漆，含支架等】 | m2 | 50 |  |  |
| 70 | 铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 |  |  |
| 71 | 铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 |  |  |
| 72 | 铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 |  |  |
| 73 | 铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 |  |  |
| 74 | 更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】 | m | 15 |  |  |
| 75 | 整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】 | m | 15 |  |  |
| 76 | 树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容；】 | 个 | 5 |  |  |
| 77 | 桥梁工程 |  |  |  |  |
| 78 | 更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(普通花岗岩桥铭牌500mm*500mm*50mm)含刻字，场地清理，运距、堆场自行考虑;尺寸不同调整主材单价】 | 块 | 4 |  |  |
| 79 | 标杆【安装桥梁公示牌（单柱式;公示牌尺寸53*34cm;立柱2000*φ114*4.5mm）;含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容;尺寸不同调整主材单价;】 | 套 | 4 |  |  |
| 80 | 变形缝【桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1年1次;】 | m | 50 |  |  |
| 81 | 桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】 | m | 20 |  |  |
| 82 | 混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）；按实际油漆展开面积；】 | ㎡ | 50 |  |  |
| 83 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 180 |  |  |
| 84 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 80 |  |  |
| 85 | 砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆、场地清理等;】 | m3 | 8 |  |  |
| 86 | 花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 10 |  |  |
| 87 | 花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm；材料到场价；】 | m | 10 |  |  |
| 88 | 金属桥栏杆更换【金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等；】】 | m | 10 |  |  |
| 89 | 金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢，扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档)；材料到场价；】 | m | 8 |  |  |
| 90 | 零星工程 |  |  |  |  |
| 91 | 专职巡查费用【专职招标范围内市政道路巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;巡查车辆两辆】 | 月 | 12 |  |  |
| 92 | 标志板【更换简易路名牌1m2以内;铝制路名牌尺寸1500*450mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 5 |  |  |
| 93 | 标志板【更换简易路名牌2m2以内;铝制路名牌尺寸1500*1500mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 2 |  |  |
| 94 | 阻车器【含钻孔、热镀管φ89mm,壁厚2mm,横长2000mm,竖长45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容；】 | m | 10 |  |  |
| 95 | 阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】 | 对 | 10 |  |  |
| 96 | 减速垄【铸钢减速带制安;250*300*70mm加宽加厚】 | m | 20 |  |  |
| 97 | 零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】 | m3 | 40 |  |  |
| 98 | 墙面喷刷涂料【批白水泥腻子、刷弹性涂料各两遍】 | ㎡ | 100 |  |  |
| 99 | 电动单级离心抽水泵4寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费） | 台班 | 50 |  |  |
| 100 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |  |  |
| 101 | 人工工日 | 工日 | 50 |  |  |
| 102 | 2吨（含）以下货车 | 台班 | 6 |  |  |
| 103 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 6 |  |  |
| 104 | 平地机【型号、功率综合考虑】 | 台班 | 10 |  |  |
| 105 | 3吨（含）以下装载车 | 台班 | 10 |  |  |
| 106 | 5吨（含）以上装载车 | 台班 | 10 |  |  |
| 107 | 措施费 |  |  |  |  |
| 108 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |
| 109 | 井字架【井字架做法及井深自行考虑，井深1.5米以下不计量;】 | 座 | 4 |  |  |
| 110 | 施工护栏【施工围挡,搭设形式自行考虑,高度满足城市管理及安全文明要求;】 | m | 45 |  |  |
| 111 | 排水管道数字化检测费【按《关于推进雨污水管道数字化检测的暂行规定》执行，管径综合考虑;】 | 公里 | 0.5 |  |  |
| 112 | 新旧管道接通【新旧管道接通,包括但不仅限于井壁凿洞、接管口、补齐管口、抹平墙面、清理场地、抽排水等工作内容;管径综合考虑;工程量按实计量;不含管道封堵、拆除、】 | 处 | 2 |  |  |
| 113 | 排水【沟槽排水，管径综合考虑;】 | m | 50 |  |  |
|  | 最高限价总价（元/年） |  |  |  |  |
|  | 最高限价总价（元/2年） |  |  |  |  |

第三标包：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 投标报价（元） | 项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 2 | 人工挖一般土方【土方类别综合考虑,人工开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 70 |  |  |
| 3 | 机械挖一般土方【土方类别综合考虑,机械开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 70 |  |  |
| 4 | 挖沟槽土方【开挖沟槽;含场内运输及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】 | m3 | 70 |  |  |
| 5 | 回填方【素土夯填，回填方式自行考虑;】 | m3 | 70 |  |  |
| 6 | 碎石回填【级配碎石回填,机械压实;】 | m3 | 70 |  |  |
| 7 | 余方弃置【土方平衡后余土外运;挖运方式、运距及处置自行考虑;】 | m3 | 70 |  |  |
| 8 | 窨井、雨水管道项目 |  |  |  |  |
| 9 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE225;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 8 |  |  |
| 10 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE315;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 8 |  |  |
| 11 | 铸铁管【雨水支管,DN250球墨铸铁管(等级C40),外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层(终饰涂层为环氧煤沥青),内涂层采用水泥砂浆;T形滑入式胶圈接口,橡胶圈为丁腈橡胶(NBR);10CM厚碎石+10CM厚C15砼垫层+C15砼回填至管顶以上15CM,宽度为管道外径加30CM;(含模板);含溯源】 | m | 8 |  |  |
| 12 | 混凝土管【雨水管,D500钢筋砼承插Ⅱ级管;橡胶圈接口(06MS201-1/23);10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/22);(含模板);含溯源】 | m | 8 |  |  |
| 13 | 混凝土管【雨水管,D800钢筋砼平口Ⅱ级管;10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/19);钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201-1/29);含溯源】 | m | 9 |  |  |
| 14 | 管道包封【砂包封(中粗砂);】 | m3 | 9 |  |  |
| 15 | 管道包封【砂包封(细砂);】 | m3 | 9 |  |  |
| 16 | 管道包封管道基座砼包封C15砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,含模板、养生(标号不同,调整主材价);】 | m3 | 9 |  |  |
| 17 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井清淤、废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框盖利用、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 9 |  |  |
| 18 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；更换重型球墨铸铁井框盖D400防盗、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 9 |  |  |
| 19 | 收水箅井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 6 |  |  |
| 20 | 收水箅井盖框调整（20CM以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；铸铁井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 6 |  |  |
| 21 | 砌筑井【圆形砖砌盖板式雨水检查井φ1250，井深3m，流槽;MU15水泥砖砌、C30混凝土井圈;抹面、勾缝;预制钢筋混凝土底板C25（见详图），底板下10cm碎石垫层+10cmC15混凝凝土垫层座浆;内外粉刷到顶,含钢筋，模板;D400球墨铸铁井框（橡胶圈）加D400钢纤维混凝土井盖;钢纤维井盖不锈钢包边;塑钢爬梯见06MS201-6/17，含防坠网;满足设计要求，其他详见图纸及图集06MS201-3/14;】 | 座 | 1 |  |  |
| 22 | 砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】 | 座 | 3 |  |  |
| 23 | 雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深1.0m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】 | 座 | 9 |  |  |
| 24 | 球墨铸铁井盖、座更换【φ700球墨铸铁井盖、座重型防盗，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 55 |  |  |
| 25 | 复合材料井盖、座更换【φ700钢纤维C250井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 |  |  |
| 26 | 球墨铸铁井篦、框更换【680*380球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 5 |  |  |
| 27 | 复合材料井篦、框更换【680*380钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 |  |  |
| 28 | 检查井清淤【检查井单独清淤，大小综合考虑;含井盖拆、装（原井盖利用)；】 | 座 | 1 |  |  |
| 29 | 排水沟（深度50cm）【沟内宽30cm;含基底清理夯实、C15混凝土垫层、1砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】 | m | 10 |  |  |
| 30 | 管道疏通【管道疏通，管径综合考虑;保证合同范围内的道路所有雨水管道畅通】 | m | 12000 |  |  |
| 31 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN300】 | 点 | 1 |  |  |
| 32 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN400】 | 点 | 1 |  |  |
| 33 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN500】 | 点 | 1 |  |  |
| 34 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN600】 | 点 | 1 |  |  |
| 35 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 36 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 37 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 38 | 动凿岩机（手持式）拆除基层 厚20cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 39 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减5cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 40 | 拆除路面【液压镐头机、挖掘机等机械拆除无筋砼及沥青等结构;包括砼路面或砼基层、沥青路面、人行道面层或基层、路侧平石、灰土、碎石土、水稳等；含清底、归堆、装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 50 |  |  |
| 41 | 单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 50 |  |  |
| 42 | 路基工程 |  |  |  |  |
| 43 | 碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 |  |  |
| 44 | C20垫层 厚度15cm【基层清理、含伸缩缝;模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 |  |  |
| 45 | C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 |  |  |
| 46 | 粉煤灰三渣【建筑垃圾、砖渣石块等垫层;基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 |  |  |
| 47 | 路面工程 |  |  |  |  |
| 48 | 水泥混凝土路面 【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 |  |  |
| 49 | 浇筑水泥混凝土路面C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 |  |  |
| 50 | 路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】 | t | 1 |  |  |
| 51 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）等,清理(零星路面);】 | m | 10 |  |  |
| 52 | 路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm）,清除缝隙垃圾杂物,灌缝,清理、养护;】 | m | 5 |  |  |
| 53 | 清除标线【专业除线，满足要求】 | m2 | 20 |  |  |
| 54 | 热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】 | m2 | 20 |  |  |
| 55 | 金属警示柱【规格1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 |  |  |
| 56 | PU聚氨酯弹力警示桩【规格：高75cm、底座直径20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 |  |  |
| 57 | 胶粘石【面层2cm胶粘石铺设;】 | m2 | 10 |  |  |
| 58 | 陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层;颜色综合考虑;】 | m2 | 10 |  |  |
| 59 | 砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】 | m2 | 10 |  |  |
| 60 | 铺装工程 |  |  |  |  |
| 61 | 翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 |  |  |
| 62 | 翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 |  |  |
| 63 | 翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 |  |  |
| 64 | 翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 40 |  |  |
| 65 | 翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 40 |  |  |
| 66 | 翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1：3水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 |  |  |
| 67 | 翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 |  |  |
| 68 | 翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 10 |  |  |
| 69 | 涂料【真石漆，含支架等】 | m2 | 50 |  |  |
| 70 | 铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 |  |  |
| 71 | 铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 |  |  |
| 72 | 铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 |  |  |
| 73 | 铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 |  |  |
| 74 | 更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】 | m | 15 |  |  |
| 75 | 整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】 | m | 15 |  |  |
| 76 | 树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容；】 | 个 | 5 |  |  |
| 77 | 桥梁工程 |  |  |  |  |
| 78 | 更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(普通花岗岩桥铭牌500mm*500mm*50mm)含刻字，场地清理，运距、堆场自行考虑;尺寸不同调整主材单价】 | 块 | 4 |  |  |
| 79 | 标杆【安装桥梁公示牌（单柱式;公示牌尺寸53*34cm;立柱2000*φ114*4.5mm）;含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容;尺寸不同调整主材单价;】 | 套 | 4 |  |  |
| 80 | 变形缝【桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1年1次;】 | m | 50 |  |  |
| 81 | 桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】 | m | 20 |  |  |
| 82 | 混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）；按实际油漆展开面积；】 | ㎡ | 50 |  |  |
| 83 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 180 |  |  |
| 84 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 80 |  |  |
| 85 | 砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆、场地清理等;】 | m3 | 8 |  |  |
| 86 | 花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 10 |  |  |
| 87 | 花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm；材料到场价；】 | m | 10 |  |  |
| 88 | 金属桥栏杆更换【金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等；】】 | m | 10 |  |  |
| 89 | 金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢，扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档)；材料到场价；】 | m | 8 |  |  |
| 90 | 零星工程 |  |  |  |  |
| 91 | 专职巡查费用【专职招标范围内市政道路巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;巡查车辆两辆】 | 月 | 12 |  |  |
| 92 | 标志板【更换简易路名牌1m2以内;铝制路名牌尺寸1500*450mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 5 |  |  |
| 93 | 标志板【更换简易路名牌2m2以内;铝制路名牌尺寸1500*1500mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 2 |  |  |
| 94 | 阻车器【含钻孔、热镀管φ89mm,壁厚2mm,横长2000mm,竖长45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容；】 | m | 10 |  |  |
| 95 | 阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】 | 对 | 10 |  |  |
| 96 | 减速垄【铸钢减速带制安;250*300*70mm加宽加厚】 | m | 20 |  |  |
| 97 | 零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】 | m3 | 40 |  |  |
| 98 | 墙面喷刷涂料【批白水泥腻子、刷弹性涂料各两遍】 | ㎡ | 100 |  |  |
| 99 | 电动单级离心抽水泵4寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费） | 台班 | 50 |  |  |
| 100 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |  |  |
| 101 | 人工工日 | 工日 | 50 |  |  |
| 102 | 2吨（含）以下货车 | 台班 | 6 |  |  |
| 103 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 6 |  |  |
| 104 | 平地机【型号、功率综合考虑】 | 台班 | 10 |  |  |
| 105 | 3吨（含）以下装载车 | 台班 | 10 |  |  |
| 106 | 5吨（含）以上装载车 | 台班 | 10 |  |  |
| 107 | 措施费 |  |  |  |  |
| 108 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |
| 109 | 井字架【井字架做法及井深自行考虑，井深1.5米以下不计量;】 | 座 | 4 |  |  |
| 110 | 施工护栏【施工围挡,搭设形式自行考虑,高度满足城市管理及安全文明要求;】 | m | 45 |  |  |
| 111 | 排水管道数字化检测费【按《关于推进雨污水管道数字化检测的暂行规定》执行，管径综合考虑;】 | 公里 | 0.5 |  |  |
| 112 | 新旧管道接通【新旧管道接通,包括但不仅限于井壁凿洞、接管口、补齐管口、抹平墙面、清理场地、抽排水等工作内容;管径综合考虑;工程量按实计量;不含管道封堵、拆除、】 | 处 | 2 |  |  |
| 113 | 排水【沟槽排水，管径综合考虑;】 | m | 50 |  |  |
|  | 最高限价总价（元/年） |  |  |  |  |
|  | 最高限价总价（元/2年） |  |  |  |  |

第四标包：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 投标报价（元） | 项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 2 | 人工挖一般土方【土方类别综合考虑,人工开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 60 |  |  |
| 3 | 机械挖一般土方【土方类别综合考虑,机械开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 60 |  |  |
| 4 | 挖沟槽土方【开挖沟槽;含场内运输及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】 | m3 | 60 |  |  |
| 5 | 回填方【素土夯填，回填方式自行考虑;】 | m3 | 60 |  |  |
| 6 | 碎石回填【级配碎石回填,机械压实;】 | m3 | 60 |  |  |
| 7 | 余方弃置【土方平衡后余土外运;挖运方式、运距及处置自行考虑;】 | m3 | 60 |  |  |
| 8 | 窨井、雨水管道项目 |  |  |  |  |
| 9 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE225;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 8 |  |  |
| 10 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE315;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 8 |  |  |
| 11 | 铸铁管【雨水支管,DN250球墨铸铁管(等级C40),外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层(终饰涂层为环氧煤沥青),内涂层采用水泥砂浆;T形滑入式胶圈接口,橡胶圈为丁腈橡胶(NBR);10CM厚碎石+10CM厚C15砼垫层+C15砼回填至管顶以上15CM,宽度为管道外径加30CM;(含模板);含溯源】 | m | 8 |  |  |
| 12 | 混凝土管【雨水管,D500钢筋砼承插Ⅱ级管;橡胶圈接口(06MS201-1/23);10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/22);(含模板);含溯源】 | m | 8 |  |  |
| 13 | 混凝土管【雨水管,D800钢筋砼平口Ⅱ级管;10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/19);钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201-1/29);含溯源】 | m | 8 |  |  |
| 14 | 管道包封【砂包封(中粗砂);】 | m3 | 8 |  |  |
| 15 | 管道包封【砂包封(细砂);】 | m3 | 8 |  |  |
| 16 | 管道包封管道基座砼包封C15砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,含模板、养生(标号不同,调整主材价);】 | m3 | 8 |  |  |
| 17 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井清淤、废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框盖利用、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 8 |  |  |
| 18 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；更换重型球墨铸铁井框盖D400防盗、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 8 |  |  |
| 19 | 收水箅井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 7 |  |  |
| 20 | 收水箅井盖框调整（20CM以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；铸铁井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 7 |  |  |
| 21 | 砌筑井【圆形砖砌盖板式雨水检查井φ1250，井深3m，流槽;MU15水泥砖砌、C30混凝土井圈;抹面、勾缝;预制钢筋混凝土底板C25（见详图），底板下10cm碎石垫层+10cmC15混凝凝土垫层座浆;内外粉刷到顶,含钢筋，模板;D400球墨铸铁井框（橡胶圈）加D400钢纤维混凝土井盖;钢纤维井盖不锈钢包边;塑钢爬梯见06MS201-6/17，含防坠网;满足设计要求，其他详见图纸及图集06MS201-3/14;】 | 座 | 1 |  |  |
| 22 | 砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】 | 座 | 4 |  |  |
| 23 | 雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深1.0m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】 | 座 | 10 |  |  |
| 24 | 球墨铸铁井盖、座更换【φ700球墨铸铁井盖、座重型防盗，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 56 |  |  |
| 25 | 复合材料井盖、座更换【φ700钢纤维C250井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 |  |  |
| 26 | 球墨铸铁井篦、框更换【680*380球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 5 |  |  |
| 27 | 复合材料井篦、框更换【680*380钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 10 |  |  |
| 28 | 检查井清淤【检查井单独清淤，大小综合考虑;含井盖拆、装（原井盖利用)；】 | 座 | 1 |  |  |
| 29 | 排水沟（深度50cm）【沟内宽30cm;含基底清理夯实、C15混凝土垫层、1砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】 | m | 10 |  |  |
| 30 | 管道疏通【管道疏通，管径综合考虑;保证合同范围内的道路所有雨水管道畅通】 | m | 12000 |  |  |
| 31 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN300】 | 点 | 1 |  |  |
| 32 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN400】 | 点 | 1 |  |  |
| 33 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN500】 | 点 | 1 |  |  |
| 34 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN600】 | 点 | 1 |  |  |
| 35 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 36 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 37 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 38 | 动凿岩机（手持式）拆除基层 厚20cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 39 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减5cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 100 |  |  |
| 40 | 拆除路面【液压镐头机、挖掘机等机械拆除无筋砼及沥青等结构;包括砼路面或砼基层、沥青路面、人行道面层或基层、路侧平石、灰土、碎石土、水稳等；含清底、归堆、装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 50 |  |  |
| 41 | 单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 50 |  |  |
| 42 | 路基工程 |  |  |  |  |
| 43 | 碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 |  |  |
| 44 | C20垫层 厚度15cm【基层清理、含伸缩缝;模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 |  |  |
| 45 | C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 50 |  |  |
| 46 | 粉煤灰三渣【建筑垃圾、砖渣石块等垫层;基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 50 |  |  |
| 47 | 路面工程 |  |  |  |  |
| 48 | 水泥混凝土路面 【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 |  |  |
| 49 | 浇筑水泥混凝土路面C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 100 |  |  |
| 50 | 路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】 | t | 1 |  |  |
| 51 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）等,清理(零星路面);】 | m | 10 |  |  |
| 52 | 路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm）,清除缝隙垃圾杂物,灌缝,清理、养护;】 | m | 5 |  |  |
| 53 | 清除标线【专业除线，满足要求】 | m2 | 20 |  |  |
| 54 | 热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】 | m2 | 20 |  |  |
| 55 | 金属警示柱【规格1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 |  |  |
| 56 | PU聚氨酯弹力警示桩【规格：高75cm、底座直径20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 |  |  |
| 57 | 胶粘石【面层2cm胶粘石铺设;】 | m2 | 10 |  |  |
| 58 | 陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层;颜色综合考虑;】 | m2 | 10 |  |  |
| 59 | 砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】 | m2 | 10 |  |  |
| 60 | 铺装工程 |  |  |  |  |
| 61 | 翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 |  |  |
| 62 | 翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 |  |  |
| 63 | 翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 50 |  |  |
| 64 | 翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 40 |  |  |
| 65 | 翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 40 |  |  |
| 66 | 翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1：3水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 |  |  |
| 67 | 翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 |  |  |
| 68 | 翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 10 |  |  |
| 69 | 涂料【真石漆，含支架等】 | m2 | 50 |  |  |
| 70 | 铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 |  |  |
| 71 | 铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 |  |  |
| 72 | 铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 15 |  |  |
| 73 | 铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 15 |  |  |
| 74 | 更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】 | m | 15 |  |  |
| 75 | 整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】 | m | 15 |  |  |
| 76 | 树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容；】 | 个 | 5 |  |  |
| 77 | 桥梁工程 |  |  |  |  |
| 78 | 更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(普通花岗岩桥铭牌500mm*500mm*50mm)含刻字，场地清理，运距、堆场自行考虑;尺寸不同调整主材单价】 | 块 | 4 |  |  |
| 79 | 标杆【安装桥梁公示牌（单柱式;公示牌尺寸53*34cm;立柱2000*φ114*4.5mm）;含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容;尺寸不同调整主材单价;】 | 套 | 4 |  |  |
| 80 | 变形缝【桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1年1次;】 | m | 50 |  |  |
| 81 | 桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】 | m | 20 |  |  |
| 82 | 混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）；按实际油漆展开面积；】 | ㎡ | 50 |  |  |
| 83 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 180 |  |  |
| 84 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 80 |  |  |
| 85 | 砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆、场地清理等;】 | m3 | 8 |  |  |
| 86 | 花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 10 |  |  |
| 87 | 花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm；材料到场价；】 | m | 10 |  |  |
| 88 | 金属桥栏杆更换【金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等；】】 | m | 10 |  |  |
| 89 | 金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢，扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档)；材料到场价；】 | m | 8 |  |  |
| 90 | 零星工程 |  |  |  |  |
| 91 | 专职巡查费用【专职招标范围内市政道路巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;巡查车辆两辆】 | 月 | 12 |  |  |
| 92 | 标志板【更换简易路名牌1m2以内;铝制路名牌尺寸1500*450mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 5 |  |  |
| 93 | 标志板【更换简易路名牌2m2以内;铝制路名牌尺寸1500*1500mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 2 |  |  |
| 94 | 阻车器【含钻孔、热镀管φ89mm,壁厚2mm,横长2000mm,竖长45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容；】 | m | 10 |  |  |
| 95 | 阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】 | 对 | 10 |  |  |
| 96 | 减速垄【铸钢减速带制安;250*300*70mm加宽加厚】 | m | 20 |  |  |
| 97 | 零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】 | m3 | 40 |  |  |
| 98 | 墙面喷刷涂料【批白水泥腻子、刷弹性涂料各两遍】 | ㎡ | 100 |  |  |
| 99 | 电动单级离心抽水泵4寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费） | 台班 | 50 |  |  |
| 100 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |  |  |
| 101 | 人工工日 | 工日 | 50 |  |  |
| 102 | 2吨（含）以下货车 | 台班 | 6 |  |  |
| 103 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 6 |  |  |
| 104 | 平地机【型号、功率综合考虑】 | 台班 | 10 |  |  |
| 105 | 3吨（含）以下装载车 | 台班 | 10 |  |  |
| 106 | 5吨（含）以上装载车 | 台班 | 10 |  |  |
| 107 | 措施费 |  |  |  |  |
| 108 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |
| 109 | 井字架【井字架做法及井深自行考虑，井深1.5米以下不计量;】 | 座 | 4 |  |  |
| 110 | 施工护栏【施工围挡,搭设形式自行考虑,高度满足城市管理及安全文明要求;】 | m | 45 |  |  |
| 111 | 排水管道数字化检测费【按《关于推进雨污水管道数字化检测的暂行规定》执行，管径综合考虑;】 | 公里 | 0.5 |  |  |
| 112 | 新旧管道接通【新旧管道接通,包括但不仅限于井壁凿洞、接管口、补齐管口、抹平墙面、清理场地、抽排水等工作内容;管径综合考虑;工程量按实计量;不含管道封堵、拆除、】 | 处 | 2 |  |  |
| 113 | 排水【沟槽排水，管径综合考虑;】 | m | 50 |  |  |
|  | 最高限价总价（元/年） |  |  |  |  |
|  | 最高限价总价（元/2年） |  |  |  |  |

第五标包：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 投标报价（元） | 项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨水管井项目 |  |  |  |  |
| 1 | 人工疏通管道【启闭井盖、管道疏通、人工清淤外运，管径综合考虑;】 | m | 1000 |  |  |
| 2 | 人机配合疏通管道【启闭井盖、高压水车冲洗疏通（含检查井的清理）;清淤外运，管径综合考虑;】 | m | 10500 |  |  |
| 3 | 管道视频检查【功能性检查（潜望镜）管径在400以下的管道;】 | m | 1500 |  |  |
| 4 | 管道视频检查【结构性检查（CCTV视频）管径在400以上的管道要求提供影像资料（包含城区管线简易定位图）;】 | m | 1000 |  |  |
| 5 | 人机配合清疏雨水检查井【根据甲方要求进行清理，清理方式自行考虑，启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等;】 | 座 | 200 |  |  |
| 6 | 清疏雨水口【根据甲方要求进行清理，清理方式自行考虑，启闭井盖,掏挖,清理井内污泥,垃圾外运等，雨水篦井清淤4次/年;】 | 座 | 300 |  |  |
| 7 | 管道气囊封堵（含拆除）D≤400【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 5 |  |  |
| 8 | 管道气囊封堵（含拆除）400＜D≤600【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 4 |  |  |
| 9 | 管道气囊封堵（含拆除）600＜D≤1000根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑； | 处 | 2 |  |  |
| 10 | 管道气囊封堵（含拆除）D＞1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 3 |  |  |
| 11 | 潜水员管道气囊封堵（含拆除）D≤400【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 6 |  |  |
| 12 | 潜水员管道气囊封堵（含拆除）400＜D≤600【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 6 |  |  |
| 13 | 潜水员管道气囊封堵（含拆除）600＜D≤1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 6 |  |  |
| 14 | 潜水员管道气囊封堵（含拆除）D＞1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 3 |  |  |
| 15 | 管道砖封（永久）D≤800【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 10 |  |  |
| 16 | 管道砖封（永久）800＜D≤1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 2 |  |  |
| 17 | 管道砖封（永久）1000＜D≤1200【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 1 |  |  |
| 18 | 潜水管道砖封（永久）D≤800【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 3 |  |  |
| 19 | 潜水管道砖封（永久）800＜D≤1000【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 3 |  |  |
| 20 | 潜水管道砖封（永久）1000＜D≤1200【根据甲方要求进行封堵，启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，潜水封堵、拆除，场内运输、拆除材料清理等综合考虑；】 | 处 | 3 |  |  |
| 21 | 管道非开挖点状修复（局部固化法）D800以内【根据甲方要求进行修复，每处修复面积不小于0.47m2，含有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，抽水，修复，场内运输、清理场地等，管径综合考虑；】 | 处 | 10 |  |  |
| 22 | 管道非开挖点状修复（不锈钢双涨环）D800以上【根据甲方要求进行修复，每处修复面积不小于1.26m2，含有毒气体测试、强制通风，检查防护设备，下井清障，抽水，修复，场内运输、清理场地等，管径综合考虑；】 | 处 | 5 |  |  |
| 23 | 城区专职巡查费用专职城区内巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用; | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 机械进退场费用【包括挖掘机等本标段内全部机械进退场,包干费用;】 | 项 | 1 |  |  |
| 25 | 泵站维护【日常泵站运行维护，含设备保洁、保养、站内绿化维护等，电费、水费、通讯及网络费等；房屋及设备维修费除外；必须24小时专人值班，确保泵站环境干净整洁、地道地面不积水;】 | 个 | 4 |  |  |
| 26 | 泵站检修【日常泵站设施检修，含设备、设施、其他站内机具等；房屋维修费除外；】 | 个 | 4 |  |  |
| 27 | 电动单级离心抽水泵【6寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费）】 | 台班 | 20 |  |  |
| 二 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |  |  |
| 28 | 人工工日 | 工日 | 50 |  |  |
| 29 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 20 |  |  |
| 最高限价总价（元/年） |  |  |  |  |  |
| 最高限价总价（元/2年） |  |  |  |  |  |

第六标包：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 投标报价（元） | 项目合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 2 | 人工挖一般土方【土方类别综合考虑,人工开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 40 |  |  |
| 3 | 机械挖一般土方【土方类别综合考虑,机械开挖地面土;含场内运输及清理现场;】 | m3 | 40 |  |  |
| 4 | 挖沟槽土方【开挖沟槽;含场内运输及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】 | m3 | 40 |  |  |
| 5 | 回填方【素土夯填，回填方式自行考虑;】 | m3 | 40 |  |  |
| 6 | 碎石回填【级配碎石回填,机械压实;】 | m3 | 40 |  |  |
| 7 | 余方弃置【土方平衡后余土外运;挖运方式、运距及处置自行考虑;】 | m3 | 40 |  |  |
| 8 | 窨井、雨水管道项目 |  |  |  |  |
| 9 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE225;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 5 |  |  |
| 10 | 塑料管铺设【PE实壁管；DE315;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础，拆除旧管，排新管，管道包封（另计），管道接口及养护，闭水试验，清理场地等全部内容；运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】 | m | 5 |  |  |
| 11 | 铸铁管【雨水支管,DN250球墨铸铁管(等级C40),外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层(终饰涂层为环氧煤沥青),内涂层采用水泥砂浆;T形滑入式胶圈接口,橡胶圈为丁腈橡胶(NBR);10CM厚碎石+10CM厚C15砼垫层+C15砼回填至管顶以上15CM,宽度为管道外径加30CM;(含模板);含溯源】 | m | 5 |  |  |
| 12 | 混凝土管【雨水管,D500钢筋砼承插Ⅱ级管;橡胶圈接口(06MS201-1/23);10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/22);(含模板);含溯源】 | m | 5 |  |  |
| 13 | 混凝土管【雨水管,D800钢筋砼平口Ⅱ级管;10CM碎石垫层+180度混凝土基础(06MS201-1/19);钢丝网水泥砂浆抹带接口(06MS201-1/29);含溯源】 | m | 5 |  |  |
| 14 | 管道包封【砂包封(中粗砂);】 | m3 | 5 |  |  |
| 15 | 管道包封【砂包封(细砂);】 | m3 | 5 |  |  |
| 16 | 管道包封管道基座砼包封C15砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,含模板、养生(标号不同,调整主材价);】 | m3 | 5 |  |  |
| 17 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井清淤、废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框盖利用、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 |  |  |
| 18 | Φ700窨井井盖框调整（20CM以内）【加固范围1.5m*1.5m；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；更换重型球墨铸铁井框盖D400防盗、井内置防坠网;升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 |  |  |
| 19 | 收水箅井盖框调整（20CM以内、原井盖框利用）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 |  |  |
| 20 | 收水箅井盖框调整（20CM以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围10CM以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除、清淤，运距、堆场自行考虑；铸铁井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周砼路面恢复、清理现场等综合考虑;】 | 座 | 5 |  |  |
| 21 | 砌筑井【圆形砖砌盖板式雨水检查井φ1250，井深3m，流槽;MU15水泥砖砌、C30混凝土井圈;抹面、勾缝;预制钢筋混凝土底板C25（见详图），底板下10cm碎石垫层+10cmC15混凝凝土垫层座浆;内外粉刷到顶,含钢筋，模板;D400球墨铸铁井框（橡胶圈）加D400钢纤维混凝土井盖;钢纤维井盖不锈钢包边;塑钢爬梯见06MS201-6/17，含防坠网;满足设计要求，其他详见图纸及图集06MS201-3/14;】 | 座 | 1 |  |  |
| 22 | 砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】 | 座 | 2 |  |  |
| 23 | 雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深1.0m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】 | 座 | 5 |  |  |
| 24 | 球墨铸铁井盖、座更换【φ700球墨铸铁井盖、座重型防盗，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 30 |  |  |
| 25 | 复合材料井盖、座更换【φ700钢纤维C250井盖、座，含运输、安装等全部内容够，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 5 |  |  |
| 26 | 球墨铸铁井篦、框更换【680*380球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 3 |  |  |
| 27 | 复合材料井篦、框更换【680*380钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】 | 座 | 5 |  |  |
| 28 | 检查井清淤【检查井单独清淤，大小综合考虑;含井盖拆、装（原井盖利用)；】 | 座 | 1 |  |  |
| 29 | 排水沟（深度50cm）【沟内宽30cm;含基底清理夯实、C15混凝土垫层、1砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】 | m | 10 |  |  |
| 30 | 管道疏通【管道疏通，管径综合考虑;保证合同范围内的道路所有雨水管道畅通】 | m | 800 |  |  |
| 31 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN300】 | 点 | 1 |  |  |
| 32 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN400】 | 点 | 1 |  |  |
| 33 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN500】 | 点 | 1 |  |  |
| 34 | 管道修复【非开挖方式树脂修复DN600】 | 点 | 1 |  |  |
| 35 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 36 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 80 |  |  |
| 37 | 风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 80 |  |  |
| 38 | 动凿岩机（手持式）拆除基层 厚20cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 80 |  |  |
| 39 | 风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减5cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m2 | 80 |  |  |
| 40 | 拆除路面【液压镐头机、挖掘机等机械拆除无筋砼及沥青等结构;包括砼路面或砼基层、沥青路面、人行道面层或基层、路侧平石、灰土、碎石土、水稳等；含清底、归堆、装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m3 | 30 |  |  |
| 41 | 单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑;】 | m | 30 |  |  |
| 42 | 路基工程 |  |  |  |  |
| 43 | 碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 30 |  |  |
| 44 | C20垫层 厚度15cm【基层清理、含伸缩缝;模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 30 |  |  |
| 45 | C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等;（砼标号不同、调整主材价）】 | m2 | 30 |  |  |
| 46 | 粉煤灰三渣【建筑垃圾、砖渣石块等垫层;基层清理、碎石摊铺、压实等;】 | m3 | 30 |  |  |
| 47 | 路面工程 |  |  |  |  |
| 48 | 水泥混凝土路面 【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 50 |  |  |
| 49 | 浇筑水泥混凝土路面C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、伸缩缝等;】 | m2 | 50 |  |  |
| 50 | 路面钢筋【钢筋除锈,安装;钢筋规格综合考虑;】 | t | 1 |  |  |
| 51 | 路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物,灌缝（含切缝）等,清理(零星路面);】 | m | 10 |  |  |
| 52 | 路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm）,清除缝隙垃圾杂物,灌缝,清理、养护;】 | m | 5 |  |  |
| 53 | 清除标线【专业除线，满足要求】 | m2 | 20 |  |  |
| 54 | 热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等，热熔漆，按实漆面积】 | m2 | 20 |  |  |
| 55 | 金属警示柱【规格1200*114*2.0mm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 |  |  |
| 56 | PU聚氨酯弹力警示桩【规格：高75cm、底座直径20cm；含基础预埋、反光膜等全部内容；】 | 根 | 20 |  |  |
| 57 | 胶粘石【面层2cm胶粘石铺设;】 | m2 | 10 |  |  |
| 58 | 陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层;颜色综合考虑;】 | m2 | 10 |  |  |
| 59 | 砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】 | m2 | 10 |  |  |
| 60 | 铺装工程 |  |  |  |  |
| 61 | 翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 30 |  |  |
| 62 | 翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 30 |  |  |
| 63 | 翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 30 |  |  |
| 64 | 翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 30 |  |  |
| 65 | 翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 30 |  |  |
| 66 | 翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1：3水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 |  |  |
| 67 | 翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价;】 | m2 | 10 |  |  |
| 68 | 翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1：2水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】 | m2 | 10 |  |  |
| 69 | 涂料【真石漆，含支架等】 | m2 | 30 |  |  |
| 70 | 铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽,铺砼基础,更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 10 |  |  |
| 71 | 铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砼基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 10 |  |  |
| 72 | 铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砼基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】 | m | 10 |  |  |
| 73 | 铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砼基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑;】 | m | 10 |  |  |
| 74 | 更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm）【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价;单侧长度】 | m | 10 |  |  |
| 75 | 整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】 | m | 10 |  |  |
| 76 | 树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容；】 | 个 | 5 |  |  |
| 77 | 桥梁工程 |  |  |  |  |
| 78 | 更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(普通花岗岩桥铭牌500mm*500mm*50mm)含刻字，场地清理，运距、堆场自行考虑;尺寸不同调整主材单价】 | 块 | 2 |  |  |
| 79 | 标杆【安装桥梁公示牌（单柱式;公示牌尺寸53*34cm;立柱2000*φ114*4.5mm）;含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容;尺寸不同调整主材单价;】 | 套 | 2 |  |  |
| 80 | 变形缝【桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾，整理缝口等（运距、堆场自行考虑）;1年1次;】 | m | 30 |  |  |
| 81 | 桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝，安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】 | m | 10 |  |  |
| 82 | 混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料（苯丙外墙乳胶漆BC200）；按实际油漆展开面积；】 | ㎡ | 30 |  |  |
| 83 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 100 |  |  |
| 84 | 金属桥栏杆出新【清理基底，打磨除锈,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌），按立面投影面积计算，含空隙面积;】 | ㎡ | 50 |  |  |
| 85 | 砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆、场地清理等;】 | m3 | 6 |  |  |
| 86 | 花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等;】 | m | 8 |  |  |
| 87 | 花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸：立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm；材料到场价；】 | m | 8 |  |  |
| 88 | 金属桥栏杆更换【金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆（栏杆主材另计）、场地清理等；】】 | m | 8 |  |  |
| 89 | 金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢，扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档)；材料到场价；】 | m | 6 |  |  |
| 90 | 零星工程 |  |  |  |  |
| 91 | 专职巡查费用【专职招标范围内市政道路巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志；月度包干费用;巡查车辆两辆】 | 月 | 8 |  |  |
| 92 | 标志板【更换简易路名牌1m2以内;铝制路名牌尺寸1500*450mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 3 |  |  |
| 93 | 标志板【更换简易路名牌2m2以内;铝制路名牌尺寸1500*1500mm（含贴膜）;拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材按实际调整材料价)，清理现场等；】 | 块 | 2 |  |  |
| 94 | 阻车器【含钻孔、热镀管φ89mm,壁厚2mm,横长2000mm,竖长45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容；】 | m | 8 |  |  |
| 95 | 阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】 | 对 | 8 |  |  |
| 96 | 减速垄【铸钢减速带制安;250*300*70mm加宽加厚】 | m | 10 |  |  |
| 97 | 零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】 | m3 | 20 |  |  |
| 98 | 墙面喷刷涂料【批白水泥腻子、刷弹性涂料各两遍】 | ㎡ | 50 |  |  |
| 99 | 电动单级离心抽水泵4寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费） | 台班 | 30 |  |  |
| 100 | 应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情况处理） |  |  |  |  |
| 101 | 人工工日 | 工日 | 30 |  |  |
| 102 | 2吨（含）以下货车 | 台班 | 5 |  |  |
| 103 | 2吨~5吨货车 | 台班 | 5 |  |  |
| 104 | 平地机【型号、功率综合考虑】 | 台班 | 6 |  |  |
| 105 | 3吨（含）以下装载车 | 台班 | 6 |  |  |
| 106 | 5吨（含）以上装载车 | 台班 | 6 |  |  |
| 107 | 措施费 |  |  |  |  |
| 108 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |
| 109 | 井字架【井字架做法及井深自行考虑，井深1.5米以下不计量;】 | 座 | 4 |  |  |
| 110 | 施工护栏【施工围挡,搭设形式自行考虑,高度满足城市管理及安全文明要求;】 | m | 30 |  |  |
| 111 | 排水管道数字化检测费【按《关于推进雨污水管道数字化检测的暂行规定》执行，管径综合考虑;】 | 公里 | 0.5 |  |  |
| 112 | 新旧管道接通【新旧管道接通,包括但不仅限于井壁凿洞、接管口、补齐管口、抹平墙面、清理场地、抽排水等工作内容;管径综合考虑;工程量按实计量;不含管道封堵、拆除、】 | 处 | 1 |  |  |
| 113 | 排水【沟槽排水，管径综合考虑;】 | m | 30 |  |  |
|  | 最高限价总价（元/年） |  |  |  |  |
|  | 最高限价总价（元/2年） |  |  |  |  |

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

- 8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）实施方案；

2）售后服务方案；

3）其他。

- 9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                      项目名称：_______________________

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                    项目名称：_______________________

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11  招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料