公开招标文件

项目名称：常州市局前街小学常青校区

信息化基础设备采购项目

项目编号：JSZC-320402-CZZH-G2024-0004

采 购 人：常州市局前街小学

采购代理机构：常州正衡招投标有限公司

二零二四年二月

- 目      录

第一章   招标公告	2

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	35

第七章   投标文件格式	61

第一章   招标公告

项目概况 常州市局前街小学常青校区信息化基础设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年3月20日14:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本概况：

项目名称：常州市局前街小学常青校区信息化基础设备采购项目

项目编号：JSZC-320402-CZZH-G2024-0004

预算金额：343.2万元

最高限价：343.2万元

采购需求：本项目为常州市局前街小学常青校区信息化基础设备采购项目，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。详见采购需求。

合同履行期限：合同签订后具备进场条件的情况下90天内完成项目范围内所有设备的供货及安装调试。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3本项目不接受联合体投标，投标单位成交后不允许转包；

3.4本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.5本项目是否属于政府购买服务：否；

3.6本项目是否接受进口产品响应：否；

3.7其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：2024-02-27 16:00 - 2024-03-05 23:59 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年3月20日 14点00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件

五、开启

时间：2024年3月20日 14点00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅，通过系统在线解密电子投标文件

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求

技术支持服务热线:0519-85588210

CA认证证书办理联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：常州市局前街小学

地 址：常州市局前街174号

联系人：凌先生

电  话：0519-86606826

2.采购代理机构信息

名 称：常州正衡招投标有限公司

地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼

3.项目联系方式

项目联系人：刘欢

电　话：0519-85510566

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： £服务 R货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：户外LED屏。 |
| 3.1 | 现场考察 | R不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | R不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： R无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： R不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |

| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 名 称：常州市局前街小学 地 址：常州市局前街174号 联系人：凌先生 电 话：0519-86606826 代理机构：常州正衡招投标有限公司 通讯地址：常州市新北区府翰苑6栋9楼 联系电话：0519-85510566 |
| --- | --- | --- |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标人 （1）服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收取投标保证金的账户。 （2）代理服务收费标准 项目类型 费率 预算金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. ……; ……. （3）代理服务收费按差额定率累进法计算。 （4）服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 代理服务费缴纳账户信息： 收款单位：常州正衡招投标有限公司 银行账号：519902981310901 开户银行：招商银行常州北大街支行 （5）中标人如果未按规定交纳代理服务费，招标代理机构将保留诉讼的权利。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7   绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 招标公告

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面一次性提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《招标公告》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《招标公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | / |  |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | / |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《招标公告》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | / |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 1投标文件的符合性审查

- 1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；(格式见《投标文件格式》) |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；按照《投标人须知资料表》中响应有效期要求提供承诺 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 8 | ★号条款响应（如有） | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；逐项提供相关证明材料 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家如有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。由评委审查，无需供应商提供材料。 |

- 2投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

- 2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

- 2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

R无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

- 2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

- 2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

- 2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

- 2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3投标文件的比较和评价

- 3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

- 3.2评标方法和评标标准

- 3.2.1本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

- 3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 4确定中标候选人名单

- 4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

R其他方式，具体要求：由采购人确定

- 4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

- 4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 5报告违法行为

- 5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| - 序号 | - 评分因素 | - 分值 | - 评分标准 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格分 | - 30 | - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | - 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| - 2 | - 主观分 | - 10 |  |  |
| - 2.1 | - 项目实施方案 | - 5 | - 投标文件中需提供完整的项目实施方案：包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体安装调试方案等。根据实施方案的全面性、完整性、科学性等。 - 方案详细完善，安装调试过程规范，人员配备合理，有严格的质量监控程序，得5分； - 方案详细程度一般，安装调试过程规范性一般，人员配备较合理，有简单的质量监控程序，得3分； - 方案简单，安装调试过程规范性一般，人员配备不合理，没有质量监控程序，得1分； - 未提供不得分。 |  |
| - 2.2 | - 售后服务 | - 3 | - 售后服务方案 - 根据投标人提供的售后服务方案，并针对本次项目提供响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务内容。 - 内容科学合理、完整、切实可行，得3分； - 内容较为合理、完整、可行，得2分； - 内容合理性、完整性、可行性一般，得1分； - 未提供不得分。 |  |
| - 2.3 | - 培训服务 | - 2 | - 根据投标人提供的培训服务方案进行综合评审： - 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得2分； - 方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得1分； - 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得0.5分； - 未提供不得分。 |  |
| - 3 | - 客观分 | - 30 |  |  |
| - 3.1 | - 技术参数响应情况 | - 30 | - 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件产品清单中的要求进行评价。符合技术要求的得30分； 采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；其他参数为一般参数每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。所有项目正偏离不加分。 | - 便于评分，产品清单中的参数响应情况应逐条列在《采购需求偏离表》中，否则将视为负偏离。带“▲”技术参数应按照要求提供证明材料并标出所在页码。投标人需如实填写所投产品参数，中标后发现有虚假响应行为的按规定处理。 |
| - 3.2 | - 企业业绩 | - 3 | - 投标人提供2021年以来（时间以合同签订时间为准）类似供货项目的业绩，每提供一份得1分，最高得3分。 | - 提供合同及中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 3.3 | - 企业实力 | - 3 | - 1.投标人具有ITSS一级证书的得3分，具有ITSS二级证书的得2分，具有ITSS三级证书的得1分。本项最高得3分。 | - 提供认证证书复印件或官方查询网址截图并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | - 1 | - 2.投标人具有电子与智能化工程专业承包资质一级证书的得1分，具有电子与智能化工程专业承包资质二级证书的得0.5分，本项最高1分。 | - 提供认证证书复印件或官方查询网址截图并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | - 3 | - 3.投标人具有信息安全服务认证证书CCRC-安全集成服务一级资质的，得3分。 | 提供认证证书复印件或官方查询网址截图并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | - 3 | - 4.投标人具有信息安全服务认证证书CCRC-安全运维服务一级资质的，得3分。 | 提供认证证书复印件或官方查询网址截图并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | - 3 | - 5.投标人具有五星级售后服务认证证书（系统集成范围）的，得3分。 | 提供认证证书复印件或官方查询网址截图并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 3.4 | - 项目人员 | - 4 | - 1.投标人拟投入本项目的项目经理：具有有效的注册一级建造师（机电工程专业）证书、高级工程师证书、CISAW信息安全保障人员、IT服务项目经理证书，每提供1个证书得1分，最高得4分。 | - 提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月（自开标之日往前推算）任意月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | - 2 | - 2.投标人拟投入本项目的技术负责人（非项目经理）：具有有效的高级系统架构设计师证书、高级系统规划与管理师证书，每提供1个证书得1分，最高得2分。 |  |
|  |  | - 2 | - 3. 投标人拟投入本项目的维护负责人（非项目经理）：具有有效的网络与信息安全应急人员证书、IT服务工程师证书，每提供1个证书得1分，最高得2分。 |  |
|  |  | - 4 | - 4.投标人拟投入本项目的项目组人员（不包含项目经理及技术负责人）（下列要求不能为同一人满足）： - （1）具有有效的高级弱电系统工程师证书，得1分； - （2）具有有效的网络通信安全管理员证书，得1分； - （3）具有有效的高级网络规划设计师证书，得1分； - （4）具有有效的信息安全工程师（CISP）证书，得1分。 |  |
| - 3.5 | - 质保期 | - 2 | - 在整体质保三年的基础上，投标人承诺每延长质保一年的得1分，最高2分。 | - 提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 合计 |  | - 100 |  |  |

第五章、采购需求

一、项目概况

本项目为常州市局前街小学常青校区信息化基础设备采购项目，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

二、技术要求

一、基本要求

1、投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始供货之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

三、采购标的

1、采购标的

（详见产品清单）

说明：

1.1投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

1.2报价含安装、增值税票及保修、指定地点运输费用、卸货及上楼等搬运费用。

1.3核心产品：户外LED屏

四、验收标准

1、产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品性能参数达不到招标要求的，采购人可以拒收，并可以无条件解除合同。

五、交付的时间和地点

1、交货日期：合同签订后具备进场条件的情况下90天内完成项目范围内所有设备的供货及安装调试。

2、交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、安装地址：采购人指定地点和楼层。

六、包装和运输

1、须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

2、投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3、投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

七、售后服务（质保期）

1、质保期

1.1验收之日起算，项目整体质保3年。

1.2中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

2、售后服务

2.1质量保证书一套（包括但不限于产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外））。质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。质保期后，投标人提供终生服务，保证零配件的供给。售后服务免收所有人工费用。

2.2质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

2.3投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

2.4因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

2.5投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

2.6投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。

3、人员培训

3.1投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。

3.2对采购人员工进行设备安全培训。

3.3提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

3.4中标人应免费提供一定数量的培训资料。

4、保险：投标人应承担相应货物的保险费。

八、付款条件（进度和方式）

本项目由常州市局前街小学常青校区委托常州市局前街小学负责招标，项目资金由常青校区支付，项目合同由常州市局前街小学常青校区、常州市局前街小学和中标人三方签订。

项目总价包干，合同签订后支付合同价款30%，货物到达采购人指定地点完成安装并验收合格后，按要求开具发票，采购人收到发票后30日内付至合同价的100%。

- 九、其他要求

- 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目未设置预留份额情形属于：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

产品清单：

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |
| A | 数据及语音布线 |  |  |  |
| a | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | 1、满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的Cat.6/ClassE级要求。 2、规格：RJ45 模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接，采用Keystone业界通用型卡接方式。 3、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，安装后免拆卸可灵活改变颜色。 4、接触针部分镀金50μm。 5、传输带宽≥250MHz。 6、防火等级：符合UL RATE94-V0。 | 个 | 1547 |
| 2 | 86型单口面板 | 1、86型斜角单口面板, 白色，斜口方向上下可移动，UL94-V0阻燃等级。 2、带防尘盖，背板和面板多层设计，ABS+PC材料满足光泽度和硬度的要求。 | 个 | 1309 |
| 3 | 86型双口面板 | 1、86型斜角双口面板, 白色，斜口方向上下可移动，UL94-V0阻燃等级。 2、带防尘盖，背板和面板多层设计，ABS+PC材料满足光泽度和硬度的要求。 | 个 | 119 |
| 4 | 地插座 | 1、铜质弹起式地插，优质纯铜材料，ABS+PC支架，可支持3个模块安装。 2、含本体、框架、支架和底盒。 | 套 | 39 |
| b | 水平区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求。 2、线缆内部采用十字隔离骨架，线缆外皮护套PVC。 3、芯线导体23AWG，导体0.57，线缆外径6.2(±0.03mm）。 4、▲支持最高达6次连接的100米链路，提供经过CMA、CNAS认证的检测机构出具的信道测试报告复印件并加盖公章。 | 箱 | 310 |
| c | 垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯室外单模光缆 | 1、单模24芯松套管层绞式铠装室外光缆。 2、支持10Gbps、10GBASE传输距离达到10000米，符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T901-2018，GB/T7424.3-2008。 3、光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）；G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）；宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm。 | 米 | 3000 |
| 2 | 语音光端机 | 16路机架式语音光端机 | 对 | 8 |
| 3 | 6芯室外单模光缆 | 1、单模6芯松套管层绞式铠装室外光缆。 2、支持10Gbps、10GBASE传输距离达到10000米，符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T901-2018，GB/T7424.3-2008。 3、光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）；G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）；宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm。 | 米 | 3000 |
| 4 | 4芯室内单模光缆 | 1、单模4芯松套管层绞式铠装室外光缆。 2、支持10Gbps、10GBASE传输距离达到10000米，符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T901-2018，GB/T7424.3-2008。 3、光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）；G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）；宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm。 | 米 | 6900 |
| 5 | 2芯光缆 | 1、2芯，室内室外通用，PE护套，带自承载钢丝。 2、符合ITU-T G.657.A2标准要求，其抗弯曲能力和低损性能为用户提供长距离多用途的应用。符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2及相关国内标准YD/ T1997-2009, YD/T901-2018，GB/T7424.3-2008，IEC60794-1-22，IEC60794-1-20/21。 | 米 | 3200 |
| d | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类24口配线架 | 1、满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求。 2、满配RJ45模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接，采用通用型卡接方式。 | 个 | 56 |
| 2 | 理线器 | 1、1U封闭式网络理线架。 2、单面槽理线架按19英寸机架标准设计，提供24个管理环，采用滑槽式封闭结构。 3、全金属材质。 4、管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 | 个 | 112 |
| 3 | 2米六类跳线 | 1、2米六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套，符合UL防火标准。 2、符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准。 3、跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔。 4、跳线100%原装出厂测试。 5、多种颜色可供选择。 | 根 | 1476 |
| 4 | 2米语音跳线 | 1、2米1对标准RJ45至RJ11跳线，由插头和软线组成，PVC护套，符合UL防火标准。 2、符合TIA/EIA-568.C性能要求。 3、成型跳线适合于语音系统工作区子系统内的使用，也可用于语音与数据转换。 4、多种颜色可供选择。 | 根 | 71 |
| 5 | 48芯光纤配线架 | 1、48芯LC光纤配线架, 19"标准机柜安装，带有静音滑动导轨设计，可完全正面抽出管理。 2、含耦合器和尾纤，支持现场快速熔接安装。 3、符合TIA/EIA-568-C.3, ISO/IEC11801.Ed2.2, YD/T778-2011和YD/T926.3-2009标准规范。 4、配线箱内部自带熔纤盘和线缆管理环用于光纤的盘绕，自带线缆紧固格兰，防止线缆脱落。 | 个 | 12 |
| 6 | 24芯光纤配线架 | 1、24芯LC光纤配线架, 19"标准机柜安装，带有静音滑动导轨设计，可完全正面抽出管理。 2、含耦合器和尾纤，支持现场快速熔接安装。 3、符合TIA/EIA-568-C.3, ISO/IEC11801.Ed2.2, YD/T778-2011和YD/T926.3-2009标准规范。 4、配线箱内部自带熔纤盘和线缆管理环用于光纤的盘绕，自带线缆紧固格兰，防止线缆脱落。 | 个 | 17 |
| 7 | 四芯终端盒 | 1、4口LC光纤盒，满配耦合器及尾纤。 2、符合ISO/IEC11801Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C标准规定的要求。 | 个 | 87 |
| 8 | 光纤熔接 | 定制 | 点 | 1526 |
| 9 | 光纤跳线 | 1、LC-LC单模双工跳线，黄色，3米，抗弯曲。满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C标准规定的要求。 2、G652.D OS2级别光纤，支持万兆以太网。 3、插入损耗（IL）：< 0.2dB（LC）,回波损耗（RL）：>50dB（LC Single Mode）。 | 对 | 380 |
| 10 | 机柜2M | 1、尺寸： 600MM×600MM×2000MM ； 2、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm； 3、配置：带锁前后门；易卸散热型侧后门；固定板两块； 4、主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作； | 台 | 8 |
| 11 | 机柜1.2M | 1、尺寸： 600MM×600MM×1200MM ； 2、厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm； 3、配置：带锁前后门；易卸散热型侧后门；固定板两块； 4、主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作； | 台 | 8 |
| 12 | 墙柜 | 600mm×450mm×635mm前钢化玻璃后板门 ；方孔条厚度≥2.0mm、安装梁厚度≥1.5mm | 台 | 2 |
| A | 计算机教室布线*2 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求。 2、线缆内部采用十字隔离骨架，线缆外皮护套PVC。 3、芯线导体23AWG，导体0.57，线缆外径6.2(±0.03mm）。 | 箱 | 6 |
| 2 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头，3叉接触针设计，一体式，50μ镀金，优质聚碳酸酯原料，外观透明，UL94V-0级别，每盒100只装。 | 盒 | 2 |
| 3 | 电源线 | BV2.5 | 米 | 1000 |
| 4 | 课桌内拖线板 | 4位多功能 | 只 | 100 |
| 5 | 地板下电源插座 | 五孔、含底盒 | 只 | 100 |
| 6 | 24口六类配线架 | 1、满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求。 2、满配RJ45模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接，采用通用型卡接方式。 | 个 | 4 |
| 7 | 理线器 | 1、1U封闭式网络理线架。 2、单面槽理线架按19英寸机架标准设计，提供24个管理环，采用滑槽式封闭结构。 3、全金属材质。 4、管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。 | 个 | 8 |
| 8 | 2M六类网络跳线 | 1、2米六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线，PVC护套，符合UL防火标准。 2、符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准。 3、跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔。 4、跳线100%原装出厂测试。 5、多种颜色可供选择。 | 根 | 100 |
| 9 | 辅材及集成 | 内含空气开关，PVC穿线管，胶布，号码管，扎带等辅材 | 批 | 2 |
| B | 监控报警线缆 |  |  |  |
| 1 | 室外电源线 | RVV3*1 | 米 | 3000 |
| 2 | 报警线缆 | RVV4*1 | 米 | 600 |
| 3 | 五方通话线缆 | RVVP4*1.0 | 米 | 800 |
| 4 | PVC25 | PVC25护线管-增加连廊检测摄像机管路 | 米 | 400 |
| C | 门禁线缆 |  |  |  |
| 1 | 电源线-门禁 | RVV4*0.75 | 米 | 8100 |
| 2 | 信号线 | RVV4*0.75 | 米 | 5300 |
| 3 | 信号线 | RVV2*1 | 米 | 5300 |
| D | 广播线缆 |  |  |  |
| 1 | 公共广播线 | RVV2*0.5 | 米 | 1500 |
| 2 | 公共广播线 | RVV2*1.0 | 米 | 4000 |
| 3 | 公共广播线 | RVV2*2.5 | 米 | 2500 |
| 二 | 模块化机房系统 |  |  |  |
| A | 单排封闭冷通道系统 |  |  |  |
| 1 | 综合柜（弹开门） | 1、含封闭冷、热通道，单机柜尺寸：≤600*1350*2000mm（不含脚轮高度），设备安装高度42U，安装深度≥750mm；冷、热通道深度≥150mm；机柜前门为双层隔热玻璃门，后门为单开全封闭钣金门，前门预留监控显示屏安装孔。 2、机柜技术标准：机柜的各项技术标准均遵循符合ANSI/EIA RS310-D、IEC60297-2、DIN41491;PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92国际工业认证标准。兼容19″国际标准、公制标准和ETSI标准、国家技术监督局的相关标准和技术规范，各项指标均符合国家相关标准； 3、机柜同时支持上下进线方式，过线孔采用阻燃毛刷封挡； 4、外观：机柜涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀；各部件均无锋利棱角，可避免对人体造成伤害。 5、机组标配LED氛围灯，支持告警联动不同颜色展示， 可根据 “正常” “提示” “紧急” 等不同等级告警,自动变更指示灯光颜色为 “蓝、 橙、 红”3种不同颜色。 6、机柜后部两侧具备竖直理线板，高度42U，宽度≥100mm，可用于强弱电理线及安装PDU等。 7、▲一体化机房产品具备高能效，全年PUE在负债率75%工况下全年PUE应小于等于1.13，提供具有CNAS、CMA认证的测试机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 8、▲一体化机房产品具备供电全链路显示功能、制冷全链路显示功能，可显示风道冷媒流动状态，提供具有CNAS、CMA认证的测试机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 2 | IT机柜（弹开门） | 1、含封闭冷、热通道，单机柜尺寸：≤600*1350*2000mm（不含脚轮高度），设备安装高度42U，安装深度≥750mm；冷、热通道深度≥150mm；机柜前门为双层隔热玻璃门，后门为单开全封闭钣金门，前门预留监控显示屏安装孔。 2、机柜技术标准：机柜的各项技术标准均遵循符合ANSI/EIA RS310-D、IEC60297-2、DIN41491;PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92国际工业认证标准。兼容19”国际标准、公制标准和ETSI标准、国家技术监督局的相关标准和技术规范，各项指标均符合国家相关标准。 3、机柜同时支持上下进线方式，过线孔采用阻燃毛刷封挡。 4、外观：机柜涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀；各部件均无锋利棱角，可避免对人体造成伤害。 5、机组标配LED氛围灯，支持告警联动不同颜色展示， 可根据 “正常” “提示” “紧急” 等不同等级告警,自动变更指示灯光颜色为 “蓝、 橙、 红”3种不同颜色。 6、机柜后部两侧具备竖直理线板，高度42U，宽度≥100mm，可用于强弱电理线及安装PDU等。 7、▲机柜框架采用8折型材整体焊接而成，机柜承重静态负载可达到2550kg，提供提供具有CNAS、CMA认证的测试机构出具的检测报告复印件加盖公章。 8、▲机柜抗震要求：按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，满足带载800kg抗8、9级烈震要求，提供具有CNAS、CMA认证的测试机构出具的检测报告复印件加盖公章。 | 台 | 4 |
| 3 | 侧板（1400） | 适配1350深机组，内贴保温棉、单侧需配置2块 | 块 | 4 |
| 4 | 盲板 | 1、1U免工具安装的快拆塑胶盲板，正面挡风。 2、安装要求：盲板安装后，盲板间无明显的缝隙。 | 个 | 60 |
| 5 | 导轨 | L型固定导轨，承重大于50KG，适用1350mm深柜体，托放设备 | 对 | 2 |
| 6 | 层板 | 50KG承重固定层板，适用1350mm深柜体，托放设备 | 块 | 5 |
| 7 | 水平理线架 | 1U高度水平方向理线架，黑色带盖 | 个 | 1 |
| 8 | 顶部走线组件 | 300宽机柜顶部走线槽，双通道强弱电分离 | 个 | 2 |
| 9 | 顶部走线组件 | 600宽机柜顶部走线槽，双通道强弱电分离 | 个 | 6 |
| 10 | 底座 | 承载机柜、综合柜 | 个 | 6 |
| B | 配电及PDU |  |  |  |
| 1 | 配电模块 | 1、机架式配电模块，高度9U，来电指示。 2、总输入/125A/3P，UPS输入/63A/3P，UPS输出/63A/3P，维修旁路/63A/4P（信号反馈），含C级防雷模块（带32A/4P开关），含主路电能检测，含RS485监控接口。 3、市电输出：空调/2*40A/1P;PDU及预留/8*32A/1P。 4、UPS输出：PDU及预留/8*32A/1P;监控/32A/1P。 5、20K配电模块运用场景：市电+UPS输出，4~6柜场景，16KW负载(20K)。 6、市电+UPS输出，6~8柜场景，24KW负载(30K)。 7、所有开关器件必须选用知名品牌。 | 台 | 1 |
| 2 | 弱电控制箱 | 1、机架式安装，高度2U，弹开门。 2、输入AC220V，功率350W，输出12V，16A/1P/1个。 3、含弹开门控制、氛围灯控制、消防联动、门磁信号采集、水浸传感器、烟感检测，适用于1-7台机柜。 | 台 | 1 |
| 3 | PDU | 32A输入：12*10A+4*16A国标防脱插座,带接线盒、指示灯，上进线，黑色，A路 | 只 | 9 |
| 4 | 线材 | 一体柜内部连接使用的线材、扎带等 | 套 | 16 |
| C | UPS系统 |  |  |  |
| 1 | 机架式UPS主机 | 1、机架式UPS，同时支持塔式安装，三进三出，可设为三进单出，单进单出，且不降额，高度≦3U，容量：≧20KVA/20KW，支持4台及以上并机，并机可共用电池组，具有来电自启功能。具有输出短路保护功能 2、整机效率≧94%。 3、输入功率因数≧0.99。 4、输入电压范围：190～520VAC（3相）@50%负载：305～478VAC（3相）@100%负载。 5、输入频率范围：46～54Hz。 6、过载能力：100%~110%: 60 分钟；110%~125%: 10分钟；125%~150%: 1 分钟；>150% : 立即关机。 7、电池电压：32~40节可调，充电电流：1~12A面板上可设可设。 8、带3.5寸重力感应彩色触摸屏，可方便的读取和设置UPS相关参数。 9、网络管理功能 USB、SNMP、RS232多重监控方式。 10、支持双路输入，标配EPO接口，外部维修旁路开关EMBS接口。 | 台 | 1 |
| 2 | 电池 | 1、电池选用12V免维护阀控铅酸电池，浮充设计寿命≧12年，电池容量≧100AH。 2、蓄电池应采用12V阀控式密封铅酸蓄电池，其性能指标不低于《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》GB/T19638.2的要求。 3、在环境温度0℃～＋40℃条件下能正常使用。 4、正、负极端子有明显标志，且在电池侧面便于连接和维护。 5、外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志清晰。 6、应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV。 8、自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上。 9、循环使用寿命：80％放电深度时≥300次。 10、蓄电池密封反应效率应不低于95％。 11、蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa。 12、蓄电池要便于存储，28天自放电率不高于3%。 13、蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 | 个 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 32节100AH-12V电池柜，900*787*1205含1套10平方电池连结线 | 套 | 1 |
| 4 | 电池连结线 | 32节电池连结线，规格：25mm2。加配3根2m线,2根1m线 | 套 | 1 |
| D | 制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 室内列间变频精密空调 | 1、空调制冷量≥12.5KW，显热比为1，电加热≥2KW，采用正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器和更加节能的加湿器。 2、循环风量≥3000m3/h。 3、送回风方式：前两侧送风，后回风。 4、温度控制可选送风控制或回风控制，实现不同的控制需求。 5、具有压缩机保护、风机告警、温湿度传感器失效报警、漏水告警等保护功能。 6、空调含围框组件尺寸为：300*1350*2000mm，能够与机柜无缝并柜，且空调的送风和回风孔位与机柜冷、热通道对应。 7、支持群控功能，具有除湿功能。 8、具备来电记忆功能，自动恢复至断电前状态。 9、▲非OEM代工，制造商具有制冷行业权威CRAA认证，提供证书复印件并加盖公章。 10、▲为保证售后服务的专业性，制造商售后服务能力符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的七星级要求，提供证书（证书覆盖范围为精密空调售后服务）复印件并加盖公章。 11、▲生产厂商必须具有实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号，实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合，提供资质证书复印件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 室外机 | 与室内机配套。 | 台 | 1 |
| E | 环控系统 |  |  |  |
| 1 | 动环监测主机 | 1、监控对象包含：空调、UPS、配电模块、冷、热通道温湿度、机柜前后门开关状态、空调漏水监测、烟雾探测等。 2、应完成柜内环境、设备运行信息的采集、管理、分析和告警，包括柜内微环境监控、UPS、配电设备监控。 3、监控系统带不小于15.6英寸彩色触摸屏,镶嵌于机柜正门，能够实时查看UPS、配电、柜内环境量（温湿度、漏水、烟雾）等数据。 4、支持单机版监控，可通过Web界面查看系统运行信息、告警信息，进行参数配置。 5、可提供SNMP北向接口，支持数据查询和告警上报，可接入第三方网管，集中统一监控。 6、可直接通过监控系统设置空调运行的详细参数（送、回风温湿度控制、精度校准等），远程开关机操作。 7、可查看当前一体柜的PUE值。 8、支持活动告警查询显示、历史告警查询显示。 9、提供告警联动，根据冷通道温度控制应急通风系统的启停，可与消防系统进行联动。 10、支持氛围灯，具有告警变色功能，可在面板上设置。 11、支持抓拍功能、人脸识别。 12、支持智能机柜锁（密码或刷卡），支持磁力锁。 13、支持短消息/语音/邮件告警。 14、支持手机APP。 15、支持视频接入。 | 台 | 1 |
| 2 | 温湿度传感器 | RS485接口，12V供电，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH，柜内安装。 | 只 | 2 |
| 3 | 烟感 | DI量接入，机柜顶部内侧安装。 | 只 | 1 |
| 4 | 水浸传感器 | 1、工作电压：DC 12V；电压范围：DC 9V-16V。 2、工作电流：380mA@12VDC。 3、输入出端口：1组AI输入（差分信号）。 4、通信端口：向上提供一个RS485接口，导轨安装。 | 只 | 1 |
| 5 | 漏水检测带状线 | 1、材料：工程塑料+金属导线，质量：35克/米。 2、颜色：黄、黑；断裂强度：45公斤；耐火等级：2级压力通风电缆；线缆直径：5mm。 3、检测芯阻值：<13欧姆/100米；报警泄漏量：<3cm（一般自来水）；最大暴露强度：85℃。 | 根 | 2 |
| 6 | 门磁 | 1、输入电流：16A；输出：8位国标五孔10A。 2、不带电源线，带接线盒，带总输入电源指示灯。 | 只 | 10 |
| F | 防雷接地及其他 |  |  |  |
| 1 | 铜芯交联电缆 | 5*10 | 米 | 10 |
| 2 | 30*3紫铜排 | 30mm*3mm | m | 20 |
| 3 | 等电位接地端子箱 | 所有静电汇流到接地端子箱，再通过接地端子箱汇流到大楼的接地系统 | 套 | 1 |
| 4 | 等电位连接线缆 | BVR6 | 米 | 100 |
| 5 | 接地电缆 | BVR25 | 米 | 10 |
| 6 | 绝缘子 | 用于汇流排跟静电地板隔离作用 | 个 | 50 |
| 7 | 操作台 | 4人位操作台，含椅子 | 套 | 1 |
| 三 | 计算机网络系统 |  |  |  |
| A | 数据中心 |  |  |  |
| 1 | 上网行为管理 | - 硬件及性能指标 1、1U,1个console口，2个USB接口，8个千兆电口，2个千兆光口插槽，支持2对电口Bypass,单电源,建议适配带宽：300M 网络吞吐：1G，推荐用户数：1400人硬盘存储1T设备内存4G。 2、支持http代理、https透明代理、全透明代理、二级代理、DNS代理、dns缓存。 3、支持即插即用功能。不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。 4、APP集中监控功能：支持行为管理设备接入集中管控平台，并通过APP管理集中管理平台并查各个局点的ACM的状态和告警信息。 5、含5年系统版本、URL库及应用特征库升级许可。 二、网络功能： 1、支持ISP自动地址表（电信、移动、网通、铁通等）的策略路由的选路方式。 2、支持PPPoE拨号以及负载均衡。 3、支持多链路冗余切换。 4、支持DHCP Replay/Server。 三、安全防护 1、支持基于策略方向、源地址、目的地址、服务、生效时间的安全策略。2、支持内网代理、一对一地址转换、端口映射、服务器池、Nat66、Nat64。 3、▲支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束（提供产品界面截图并加盖公章）。 四、用户管理 1、对于未创建的用户，可根据其IP 地址、MAC地址、主机名或者VLAN ID等作为新用户名自动创建帐户，并可同时绑定 IP、绑定 MAC、绑定 IP+MAC、绑定VLAN，并自动分配到指定用户组，享有指定网络权限。对于创建好的用户也支持绑定 IP、绑定 MAC、绑定 IP+MAC、VLAN绑定。 2、支持认证用户手册登陆修改密码，支持自定义密码复杂度（包括长度、英文字母、数字、特殊字符的多种组合方式），另外支持密码有效期； 3、▲支持隐藏设备源地址，替换成可自定义的伪装地址（提供产品界面截图并加盖公章）。 - 4、支持通过磁卡识别用户身份，并对用户做控制。 五、行为管控 1、包含50种个以上分类，至少2000万条预分类的URL地址库；支持6000种以上的应用，至少支持2400种以上的移动应用默认支持L2TP协议剥离、GRE协议剥离、LWAPP协议剥离、CAPWAP协议剥离，并支持自定义协议剥离。 2、支持url白名单，添加到白名单的url不受策略控制和审计，ip白名单，添加到白名单的ip不受策略控制和审计。 - 六、流量控制 1、支持设备在各个工作模式的线路带宽设置。 2、支持基于源ip、地址薄、用户及用户组的流控策略。支持基于每个人的限速以及整体限速。 3、支持基于每天的时长、流量、服务、每天登陆次数和单词在线时长来显示用户使用网络，达到限额限制后会提示相关用户在应用限额限制内。 七、用户行为分析 1、基于个人的所有行为监控报表，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP登录信息/上传记录/下载记录。 2、支持基于流量、会话、用户及其用户组统计。 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个，交换容量≥86Tbps，包转发性能≥57600Mpps，每台实配双主控、双电源，千兆以太网光口≥16个，千兆以太网电口≥48个，万兆以太网光口≥12个，万兆3米堆叠线缆≥1根。 2、为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤10U，设备深度≤600mm。 3、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，且风扇框采用冗余设计，风扇框个数≥2，风扇框同物理尺寸规格，支持风扇框任意安装。 4、为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52。 5、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 6、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议。 7、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活。 8、▲支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行，提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告关键页复印件加盖公章。 9、▲设备支持云管理功能：支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能，提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告关键页复印件加盖公章。 10、支持openflow1.3协议。 | 台 | 2 |
| 3 | 万兆光纤模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 只 | 10 |
| B | 有线网络 |  |  |  |
| 1 | 24口光口交换机 | 1、固化1000M SFP端口≥28个，复用的自适应电口≥8个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个；交换容量≥672Gbps，包转发率≥228Mpps。 2、要求设备MAC地址规格≥32K。 3、配置2块可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余。 4、支持基础网络保护策略（NFPP），限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 5、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 7、▲为满足网络环境的隐私信息安全要求，要求所投交换机设备满足隐私信息管理体系标准。提供制造商隐私信息安全管理体系认证证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖公章。 | 台 | 5 |
| 2 | 48口接入交换机 | 1、固化1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps。 2、要求设备MAC地址≥16K。 3、设备支持手机组网、支持远程运维。 4、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证。 5、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 6、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 | 台 | 16 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1、固化1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps。 2、要求设备MAC地址≥16K。 3、要求设备采用静音无风扇节能设计。 4、设备支持手机组网、支持远程运维。 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证。 6、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 7、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 | 台 | 9 |
| 4 | 教室8口接入交换机 | 1、支持1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G SFP光接口≥1个，交换容量≥432Gbps，包转发率≥80Mpps。 2、支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W。 3、▲安装在教室内，要求噪声值＜20dB，提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告关键页复印件加盖公章。 4、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 5、支持生成树协议RSTP(IEEE 802.1w)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、▲安装在智能箱内，设备散热必须可靠，为能有效增大散热面积，要求采用鲨鱼鳍压铸一体化外壳，提供产品外观图片。 7、支持交换机零配置上线，设备上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入端刷入配置。 8、支持当交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。 9、支持光模块与光链路运维检测与故障告警，包括提供告警原因分析与处理建议。 | 台 | 69 |
| 5 | 万兆光纤模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 只 | 10 |
| 6 | 千兆单模模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 只 | 188 |
| C | 无线网络 |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 1、支持千兆电口≥8个，千兆光口≥1个，万兆光口≥1个，最大AP可管理数≥1000，本次配置192个管理授权。 2、每台实配硬盘容量≥1T，内存≥4G。 3、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求。 4、支持Web页面认证方式和802.1X客户端认证方式、短信认证等多种认证方式。 5、▲支持应用识别功能检测，并能更新应用识别库，提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告关键页复印件加盖公章。 6、▲为便于安全管理，设备内置portal认证功能以及行为审计功能，提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告关键页复印件加盖公章。 7、支持有线口抓包基本功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 面板AP | 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps。 2、面板型AP，尺寸86*86，可嵌入86盒安装。 3、至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，1对RJ45透传口。 4、整机功耗小于8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm（厚度）。 | 台 | 109 |
| 3 | 高密无线AP | 1、支持802.11ax标准，采用三射频设计，整机支持6条流，整机最大接入速率≥3.267Gbps。 2、支持三张射频卡同时工作在5G频段。 3、支持2个以太网口，其中1个为10/100/1000M/2.5GE电口，另一个为1个10/100/1000M电口。 4、支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块。 5、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 6、为保障移动终端业务实时在线并提供持续的网络连接，所投AP支持多台物理AP虚拟成一个“虚拟AP”,从终端以为自己一直关联在同一台AP，无需进行主动漫游。漫游均由 AC 实时为终端进行决策，避免终端主动漫游带来的丢包。 | 台 | 18 |
| 4 | 放装无线AP | 1、支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps。 2、支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G SFP接口。 3、内置蓝牙5.1。 4、支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 5、AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点至少达到防护等级IK09。 | 台 | 46 |
| 5 | 室外无线AP | 1、支持标准的802.11ax协议，采用双射频设计，整机4条空间流，整机最大提供2.975Gbps的无线接入速率。 2、为提高设备防护等级，防止水雾侵蚀，设备采用内置天线设计，支持2.4G和5G。 3、支持标准的802.3af/802.3at协议进行PoE供电，整机功耗≤12.95w。 4、至少支持1个2.5G SFP光口；1个10/100/1000Base-T以太网接口。 5、支持IP68级别防水防尘。 | 台 | 2 |
| 6 | 24口POE交换机 | 1、固化1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps。 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W。 3、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议。 4、设备支持手机组网、支持远程运维。 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证。 6、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 7、支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 | 台 | 6 |
| 7 | 8口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps。 2、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W。 3、支持静态路由协议。 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 6、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 台 | 5 |
| 8 | 千兆单模模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 只 | 22 |
| 四 | 校园广播系统 |  |  |  |
| A | 控制中心 |  |  |  |
| 1 | IP网络广播主机（含软件） | 一、广播服务器系统： 1、分辨率：1920*1080。 2、采用国产芯片（8核8线程、频率3.0GHz、二级缓存8M），内存容量8GB，硬盘容量256G固态硬盘。 3、操作系统：银河麒麟操作系统V10。 4、DC接口*1，RJ45*2,USB2.0*4。 5、触摸电容屏≥17.3寸。 6、输出接口：HDMI*1、VGA*1。 二、网络广播软件： 1、采用BS架构，网络化设计，支持局域网。 2、平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作。 3、平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目。 4、平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能。 5、平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询。 6、平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现。 7、平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守。 8、平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表。 9、平台支持本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入；支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 | 套 | 1 |
| 2 | 调音台 | 1、平衡式话筒输入≥8路，母线输出≥2组，AUX辅助输出≥1组。 2、提供+48V幻像电源。 3、AUX辅助输出≥1组。 4、采用≥16种数字显示延时数码效果器。 5、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V。 | 台 | 1 |
| 3 | CD播放器 | 1、兼容DVD、CD、MP3等多种播放格式，可外接USB盘播放MP3音乐。 2、音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz。 3、设有轻触式按键操作，可选择播放、立体声、左右声道、上一曲、下一曲、单曲循环、全部循环等功能。 4、具有通电后自动播放功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 广播话筒 | 1、换能方式：电容式。 2、频率响应：20Hz-20kHz。 3、指向性：心型向性。 4、输出阻抗（欧姆）：200Ω。 | 只 | 1 |
| 5 | 寻呼话筒 | 1、桌面式设计，触屏≥7英寸。 2、支持分区快捷键设置≥8路，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播。 3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4、本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备。 5、▲内置网络隔离防雷处理电路（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 | 台 | 1 |
| 6 | 监听有源音箱 | 1、内置D类数字功放。 2、具有≥5寸低音单元，≥3寸纸盆高音。 3、支持DC供电和POE供电。 4、额定功率：≥2*25W（8Ω定阻）。 | 台 | 1 |
| 7 | 消防报警接口器 | 1、高速的工业级单片机芯片，启动时间≤1s。 2、消防短路信号输入≥16路，可无限扩展输入接口。 3、音频信号辅助输出接口≥2路。 4、兼容四线制消防强切，需要内置24V强切电源模块。 | 台 | 1 |
| B | 分控设备 |  |  |  |
| 1 | 寻呼话筒 | 1、桌面式设计，触屏≥7英寸。 2、支持分区快捷键设置≥8路，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播。 3、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4、本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备。 | 台 | 2 |
| C | 教室终端 |  |  |  |
| 1 | 网络广播音箱 | 1、一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱。 2、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒。 3、支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码。 4、内置D类数字功放，2×25W功率输出。 5、分频设计，具有5寸低音单元，3寸纸盆高音。 6、软件远程调节网络音频输出音量。 7、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 8、支持DC供电和POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种供电方式选择。 | 对 | 68 |
| D | 田径场 |  |  |  |
| 1 | 音频解码终端 | 1、内置消防短路接入。 2、2200W大功率功放电源接口≥2路。 3、接口：≥1*RJ45网口，≥1路音频输出 ≥1路24V控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 分控计算机 | CPU：3.6G，集成显卡，256G SSD，8G内存，键鼠套装，24寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| 3 | 分控软件 | 1、管理节目库资源。 2、编程定时任务。 3、支持终端音频采播功能。 4、支持本地音频采集功能。 5、支持终端监听。 6、支持音频终端外控电源管理。 7、支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置。 8、支持报警任务自动解除报警功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1、平衡式话筒输入≥8路，母线输出≥2组，AUX辅助输出≥1组。 2、提供+48V幻像电源。 3、AUX辅助输出≥1组。 4、采用≥16种数字显示延时数码效果器。 5、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线话筒 | 1、频率范围:640.25-690.00MHz。 2、可用带宽:每通道250Hz。 3、调制方式:FM调频。 4、信道数目:红外线自动对频200信道。 5、系统包括有一台主机+两个手持话筒。 6、▲为了防止受到外界环境干扰，需支持抗EMI、RFI功能（提供话筒抗EMI、RFI嵌入式软件著作权复印件加盖公章）。 | 套 | 2 |
| 6 | 信号放大器 | 1、频率范围：500-950MHz。 2、输入截断点：+22dBm。 3、噪声比：4.0dB Type(Center Band)。 4、增益：+6-9dB(Center Band)。 5、输出阻抗：15dB min。 6、阻抗：50Ω。 7、频宽：450MHz。 8、插座：BNC female。 | 套 | 1 |
| 7 | 田径场地一音柱60W | 1、输入电压: 100V。 2、额定功率: 60W。 3、频响: 150HZ-18KHZ。 | 只 | 8 |
| 8 | 纯后级功放 | 1、70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥500W。 2、带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能。 3、自带节能功能选择开关。 4、▲无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 5、▲待机功率小于8W，节能环保（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 6、输入灵敏度:1V0dBV。 7、信噪比≥95db。 | 台 | 2 |
| 9 | 活动场地二音柱 40W | 1、输入电压: 100V。 2、额定功率: 40W。 3、频响: 140HZ-13KHZ。 | 只 | 2 |
| 10 | 纯后级功放 | 1、70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥350W。 2、带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能。 3、自带节能功能选择开关。 4、无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态。 5、待机功率小于8W，节能环保。 6、输入灵敏度:1V0dBV。 7、信噪比≥95db。 | 台 | 1 |
| 11 | 数字电源时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器； 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A； 3、具备6.35短路触发接口； 4、兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%）； 5、▲为了避免对扩声系统干扰，支持智能截频FILTER多重净化技术，提供软件著作权复印件加盖公章。 | 台 | 1 |
| 12 | 机柜 | 600*600*1600 | 只 | 1 |
| E | 体育馆 |  |  |  |
| 1 | 音频解码终端 | 1、内置消防短路接入。 2、2200W大功率功放电源接口≥2路。 3、接口：≥1*RJ45网口，≥1路音频输出 ≥1路24V控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 调音台 | 1、平衡式话筒输入≥8路，母线输出≥2组，AUX辅助输出≥1组。 2、提供+48V幻像电源。 3、AUX辅助输出≥1组。 4、采用≥16种数字显示延时数码效果器。 5、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V。 | 台 | 1 |
| 3 | 无线话筒 | 1、频率范围:640.25-690.00MHz。 2、可用带宽:每通道250Hz。 3、调制方式:FM调频。 4、信道数目:红外线自动对频200信道。 5、系统包括有一台主机+两个手持话筒。 | 台 | 1 |
| 4 | 信号放大器 | 1、频率范围：500-950MHz。 2、输入截断点：+22dBm。 3、噪声比：4.0dB Type(Center Band)。 4、增益：+6-9dB(Center Band)。 5、输出阻抗：15dB min。 6、阻抗：50Ω。 7、频宽：450MHz。 | 套 | 1 |
| 5 | 功放 | 1、70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥650W。 2、带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能。 3、自带节能功能选择开关。 4、无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态。 5、待机功率小于8W，节能环保。 6、输入灵敏度:1V0dBV。 7、信噪比≥95db。 | 台 | 2 |
| 6 | 扩声音箱 | 1、扬声器单元：8"低音扬声器，1"高音扬声器。 2、频响范围: 300Hz-20kHz。 3、额定功率：120W。 4、输入电压：100V。 5、灵敏度：88dB。 | 只 | 8 |
| 7 | 电源时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器。 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A。 3、具备6.35短路触发接口。 4、兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%）。 5、为了避免对扩声系统干扰，采用智能截频FILTER多重净化技术。 | 台 | 1 |
| 8 | 机柜 | 600*600*1600 | 只 | 1 |
| 9 | 移动音箱 | 户外5寸一体机蓝牙音箱，含1只麦 | 套 | 1 |
| 10 | 移动音箱 | 户外10寸一体机蓝牙音箱，含2只麦 | 套 | 2 |
| F | 周边设备及其他终端 |  |  |  |
| 1 | 1#楼网络功放 | 1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)。 2、具有240W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 3、≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 4、≥2路音频信号辅助输出接口。 5、内置智能电源管理。 6、内置消防短路接入。 | 台 | 2 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1、输入电压：70/100V。 2、额定功率：6/10W。 3、频响：100～15KHZ。 | 只 | 24 |
| 3 | 2#楼网络功放 | 1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)。 2、具有240W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 3、≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 4、≥2路音频信号辅助输出接口。 5、内置智能电源管理。 6、内置消防短路接入。 | 台 | 2 |
| 4 | 壁挂音箱 | 1、输入电压：70/100V。 2、额定功率：6/10W。 3、频响：100～15KHZ。 | 只 | 8 |
| 5 | 3#楼网络功放 | 1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)。 2、具有240W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 3、≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 4、≥2路音频信号辅助输出接口。 5、内置智能电源管理。 6、内置消防短路接入。 | 台 | 1 |
| 6 | 图书馆网络功放 | 1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)。 2、具有240W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 3、≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 4、≥2路音频信号辅助输出接口。 5、内置智能电源管理。 6、内置消防短路接入。 | 台 | 1 |
| 7 | 壁挂音箱 | 1、输入电压：70/100V。 2、额定功率：6/10W。 3、频响：100～15KHZ。 | 只 | 16 |
| 8 | 吸顶喇叭 | 1.输入电压：70/100V。 2.额定功率：6W。 3.频响：110～15KHZ。 | 只 | 8 |
| 9 | 4#楼网络功放 | 1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)。 2、具有240W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 3、≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 4、≥2路音频信号辅助输出接口。 5、内置智能电源管理。 6、内置消防短路接入。 | 台 | 1 |
| 10 | 4#楼网络功放 | 1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)。 2、具有120W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 3、≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 4、≥2路音频信号辅助输出接口。 5、内置智能电源管理。 6、内置消防短路接入。 | 台 | 2 |
| 11 | 壁挂音箱 | 1、输入电压：70/100V。 2、额定功率：6/10W。 3、频响：100～15KHZ。 | 只 | 16 |
| 12 | 首层网络功放 | 1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)。 2、具有500W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 3、≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 4、≥2路音频信号辅助输出接口。 5、内置智能电源管理。 6、内置消防短路接入。 | 台 | 2 |
| 13 | 首层防水音柱 | 1、输入电压: 100V； 2、额定功率: 30W； 3、频响: 150HZ-18KHZ。 | 只 | 15 |
| 14 | 地下室网络功放 | 1、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)。 2、具有120W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 3、≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 4、≥2路音频信号辅助输出接口。 5、内置智能电源管理。 6、内置消防短路接入。 | 台 | 3 |
| 15 | 壁挂音箱 | 1、输入电压：70/100V。 2、额定功率：6/10W。 3、频响：100～15KHZ。 | 只 | 22 |
| 五 | 信息发布系统 |  |  |  |
| A | 管理中心 |  |  |  |
| 1 | 信息发布系统平台 | 1、设备管理：支持对智能云显示终端、播放盒、信息屏进行统一管理，支持在线情况统计、远程开关、设置定时开关机、远程重启、画面图像抓取、远程升级、试听调整等功能。 2、节目管理，支持快速创建节目、支持节目自定义布局，支持制作混排混播节目，支持多页节目制作。 3、素材管理：支持图片、音频、视频、文档（Word、Excel、PPT、TXT、PDF）、网页、IPC通道、网络直播、滚动字幕、信息通知等多种类型素材管理； 4、计划编排：支持创建普通/即时计划，支持按天、按周、按月编排普通计划，支持按时长、按次数设置紧急插播计划，支持轮播和垫片等多种播放形式计划的制作，支持计划关联设备，下发播放，支持制作简易计划下发到门禁/可视对讲设备； 5、统计报表：支持对素材的播放以及设备的在离线进行统计，形成统计报表； 6、审核管理：支持素材、节目、日程三级审核，支持数据加密传输，保障数据安全和系统播出内容安全。 7、含12套终端软件及授权。 | 套 | 1 |
| B | 信息发布终端 |  |  |  |
| 1 | 55寸挂式播放一体机 | - 1、屏幕参数：屏幕尺寸≥55寸、屏幕规格：原装A+屏、屏幕比例 ≥16：9、物理分辨率≥1920*1080、屏幕亮度≥400cd/㎡、可视角度≥178/178度、屏幕对比度≥1200：1。 2、接受统一平台管理，包含软件终端授权，支持节目分时分地管理，定时开关机，并能提供终端运行数据报表，支持远程平台下发，支持本地U盘插入直接播放，平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护。 3、国产四核、主频≥1.8GHz，运行内存2G，存储32G，支持1080P多格式视频解码。外置接口：HDMI2.0高清输出≥1、USB≥*2、3.5音频输出≥1、DC输入≥1、RJ45≥1百兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输。 4、设计标准：参考工业设计标准，在恶劣环境下能安全、稳定的运行，同时兼顾环保、美观以及便于使用和维修的设计原则。 5、外观材质：正面铝合金前框和钢化玻璃+背面优质钣金，采用阳极氧化和金属烤漆/喷涂工艺。 6、散热方式：无风扇整体机身散热。 | 台 | 10 |
| C | 田径场 |  |  |  |
| 1 | 信息发布终端 | - 接受统一平台管理，包含软件终端授权，支持节目分时分地管理，定时开关机，并能提供终端运行数据报表，支持远程平台下发，支持本地U盘插入直接播放，平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护。 - 国产四核、主频≥1.8GHz，运行内存2G，存储32G，支持1080P多格式视频解码。外置接口：HDMI2.0高清输出≥1、USB≥*2、3.5音频输出≥1、DC输入≥1、RJ45≥1百兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输。 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺。 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。 | 台 | 1 |
| 2 | 户外LED屏 | 1、显示屏像素点间距5mm，表贴三合一封装，有效显示尺寸为宽≥6.4m，高≥3.84m，要求不得负偏离。 2、亮度0-4500cd/㎡可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 3、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 4、每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内。 5、显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm。 6、▲100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit（提供具有CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 7、显示屏发光点中心距偏差＜1%。 8、▲显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy之内（提供具有CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 9、LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。 10、具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 11、模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理，对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹。 12、具备防蓝光护眼功能，对皮肤 /眼睛（视网膜）危害值为无害类。 | 平方 | 24.58 |
| 3 | 全彩控制系统 | - 集成8个HUB75，无需再配转接板。 2、单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据。 3、支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4、支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5、支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力。 6、支持低亮高灰。 7、支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。 8、支持箱体标定和快速标序。 9、支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示。 10、支持数据偏移，支持误码侦测。 11、支持环路备份，支持固件备份。 12、▲8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。 13、▲检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护。 14、▲支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题 15、▲通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。 - 以上打▲项参数提供具有CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1、最大1920X1200@60Hz 输入分辨率。 2、最大带载131万像素，2路千兆网口输出。 3、最宽4096像素点或最高2560像素点。 4、支持3路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI。 5、支持单机或双机冗余备份。 6、支持1路独立音频输入。 7、支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移。 8、支持HDCP高带宽数字内容保护技术。 9、支持亮度和色温调节。 10、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。 11、支持USB接口控制或级联，最多支持64台级联。 12、支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容。 13、不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置。 14、支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz。 15、▲支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命（提供具有CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 16、视频控制设备可支持EUT的连接方法。 | 台 | 1 |
| 5 | 散热系统 | 2P空调，自启动 | 台 | 1 |
| 6 | 结构、包边装饰 | 1、采用成品化定制结构件组成，详细参照设计图纸。 2、框架四周采用铝塑板密封。 | 平方 | 26.43 |
| 7 | 配电柜 | 配电柜额定功率≥25KW 1、配电柜壳体采用折弯焊接加固；钣金厚度1.2mm，表面喷塑；外壳无划痕，结构稳固。 2、配电柜输入保护：塑壳断路器保护，输出保护：微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施。 3、▲配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm²。 4、▲配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²。 5、配电柜接线端子连接方式：紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%。 6、▲配电柜控制器采用PLC；网络通讯端口：TCP/IP 网络；串口通讯端口：RS232；软件支持：PC 软件、C/S B/S及手机APP软件进行远程控制；串口（中控）、网络可同时进行控制； 7、配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器，烟雾传感器，环境检测，可设置阈值与配电柜进行联动，实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示，3秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行3秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。 8、配电柜每个通道均可独立控制：通过面板可手动开、停止；远程控制：开、停止，单个或分组设置定时自动开关。 以上打▲项参数提供具有CNAS、CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| D | 主校门口 |  |  |  |
| 1 | 信息发布终端 | 1、接受统一平台管理，包含软件终端授权，支持节目分时分地管理，定时开关机，并能提供终端运行数据报表，支持远程平台下发，支持本地U盘插入直接播放，平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护。 2、国产四核、主频≥1.8GHz，运行内存2G，存储32G，支持1080P多格式视频解码。外置接口：HDMI2.0高清输出≥1、USB≥*2、3.5音频输出≥1、DC输入≥1、RJ45≥1百兆网卡，同时支持WIFI 2.4G和BT4.1传输。 3、外观材质：全铝合金材质+阳极氧化工艺。 4、散热方式：外壳自带散热片，整体机身散热。 | 台 | 1 |
| 2 | 户外LED屏 | - 显示屏像素点间距4mm，表贴三合一封装，有效显示尺寸为宽≥6.4m，高≥3.52m，要求不得负偏离。 2、亮度0-4500cd/m2 可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 3、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 4、每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内。 5、显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm。 6、▲100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit（提供具有CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 - 7、显示屏发光点中心距偏差＜1%。 8、▲显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°， 亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内（提供具有CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章)。 9、LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与 环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。 10、具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能。 11、模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理,,对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹。 12、具备防蓝光护眼功能，对皮肤 /眼睛（视网膜）危害值为无害类。 | 平方 | 19.66 |
| 3 | 全彩控制系统 | 1、集成8个HUB75，无需再配转接板。 2、单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据。 3、支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4、支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5、支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力。 6、支持低亮高灰。 7、支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。 8、支持箱体标定和快速标序。 9、支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示。 10、支持数据偏移，支持误码侦测。 11、支持环路备份，支持固件备份。 | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1、最大1920X1200@60Hz 输入分辨率。 2、最大带载131万像素，2路千兆网口输出。 3、最宽4096像素点或最高2560像素点。 4、支持3路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI。 5、支持单机或双机冗余备份。 6、支持1路独立音频输入。 7、支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移。 8、支持HDCP高带宽数字内容保护技术。 9、支持亮度和色温调节。 10、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。 11、支持USB接口控制或级联，最多支持64台级联。 | 台 | 1 |
| 5 | 散热系统 | 2P空调，自启动 | 台 | 1 |
| 6 | 结构、包边装饰 | 1、采用成品化定制结构件组成，详细参照设计图纸。 2、框架四周采用铝塑板密封。 | 平方 | 21.6 |
| 7 | 配电柜 | 配电柜额定功率≥20KW 1、配电柜壳体采用折弯焊接加固；钣金厚度1.2mm，表面喷塑；外壳无划痕，结构稳固。 2、配电柜输入保护：塑壳断路器保护，输出保护：微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施。 3、配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格：ZC-BVR2.5、6mm²。 4、配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格：RV-0.75mm²。 5、配电柜接线端子连接方式：紫铜端子压接；线径余量：较标称值余量 20%。 6、配电柜控制器采用PLC；网络通讯端口：TCP/IP 网络；串口通讯端口：RS232；软件支持：PC 软件、C/S B/S及手机APP软件进行远程控制；串口（中控）、网络可同时进行控制； 7、配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器，烟雾传感器，环境检测，可设置阈值与配电柜进行联动，实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示，3秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行3秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。 8、配电柜每个通道均可独立控制：通过面板可手动开、停止；远程控制：开、停止，单个或分组设置定时自动开关。 | 台 | 1 |
| 六 | 系统集成 | 以上所有设备全部安装、调试 | 项 | 1 |

- 第六章 拟签订的合同文本

甲方（需方）:                        合同编号：

乙方（供方）:                        签订地点：

合同时间:     年    月    日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

- 一、合同内容

- 1. 合同标的名称、型号、规格、数量

- 2. 下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件及相关资料；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书；

⑤经甲、乙双方确认的其他补充协议及相关资料。

- 二、标的物的一般条款

- 1. 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 2. 质量保证

2.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

2.3合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于     年。

2.4在质保期内乙方提供快速响应服务，乙方在收到设备问题的通知后，在0.5小时内响应，2小时内给出解决问题的方案。如果甲方按照乙方的指导不能解决问题，乙方在8小时内派出维修人员到现场维修或更换零件。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2.5乙方应对其合同内的货物及安装工程的质量达到国家相关验收规范和图纸要求，并与土建工程质量标准相同。

- 3. 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 4. 伴随服务

4.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

4.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

4.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

- 三、标的物的交付、检验和验收

- 1.  标的物的交付

1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

1.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 2.  检验和验收

2.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

2.3  如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

- 四、对标的物提出异议的时间和办法

1.  对标的物提出异议的时间和办法

1.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

1.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

1.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 五、合同价款和支付

- 1.  合同价款和支付

1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为      ，开票税率：     ，合同形式为总价包干。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

1.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

① 合格的销售发票；

② 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

1.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4付款方式：

六、交货和安装

1、交货时间：接采购人通知， 日内完成并通过验收。

2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。

七、违约责任

- 1.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 2.  甲方违约责任

2.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 3.  乙方违约责任

3.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 4.  不可抗力

4.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 七、索赔

- 1.  索赔

1.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

1.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

1.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

1.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

1.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

1.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案，同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

- 八、履约保证金

1.1 乙方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

1.3 履约保证金（无息）将在中标设备达到甲方指定地点安装调试并经验收合格后28日内由保证收取单位（甲方）全额退回。

- 九、合同的解除和转让

- 1.  合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 2.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

- 十、合同的生效

1.1本合同自甲、乙、采购代理单位三方签字盖章之日起成立，并依法生效。

1.2本合同货物或服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲乙双方直接进行处理。

1.3如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分

- 十一、争议解决

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州市仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

- 十二、附则

1. 合同份数。

本合同一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有壹份，代理机构持有壹份。

2. 未尽事宜，

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

| 甲 方：单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 纳税人识别号： 开户银行： 账号： | 乙 方：单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州正衡招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 营业执照副本

二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称、项目编号、标段）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

（1）.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

（2）.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/标段：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：（1）此表中，每标段的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

（2）本表必须按标段分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/标段：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照第五章采购需求-项目清单中的产品逐条报价。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/标段：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

（1）对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

（2）“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/标段：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8 中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）项目实施方案；

（2）售后服务方案；

（3）培训服务；

（4）其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

11相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料