招　标　文　件

项目名称：常州工学院赫特福德学院计算机采购与安装

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0060

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年02月27日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州工学院]的委托，常州市政府采购中心就[常州工学院赫特福德学院计算机采购与安装]([JSZC-320400-JZCG-G2024-0060])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

常州工学院赫特福德学院计算机采购与安装招标项目的潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载招标文件，并于2024年3月21日09：30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0060

2.项目名称：常州工学院赫特福德学院计算机采购与安装

3.预算金额：793326.00元

4.最高限价：793326.00元

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：自合同签订之日起三年

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起至提交投标文件截止之日止。

2.方式：“苏采云”政府采购一体化平台。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年3月21日09：30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州工学院

地址：常州市新北区辽河路666号

联系人：李老师

联系方式：0519-88510224

2.常州市政府采购中心

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

开标评审相关联系人：许女士

电  　话：0519-85588152

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（合同金额的5%）按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：履约保证金一次性退还至履约保证金缴纳账号(无息)。

6.2.2履约保证金退还时间：验收结束一年后。

6.2.3履约保证金退还条件：合同履行正常，货物验收合格后满一年后，由乙方提出申请退还。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：乙方未按合同规定履行合同。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2尾款支付时间：服务结束并验收合格，尾款支付比例：合同金额的70%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的

最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 采购标的

1.项目名称：常州工学院赫特福德学院计算机采购与安装

2.采购标的：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 教学用台式计算机 | 套 | 6 |
| 3 | 教学用图形工作站 | 套 | 22 |
| 4 | 教学用图形工作站 | 套 | 45 |
| 5 | 教学用高性能图形工作站 | 套 | 45 |

本项目采购内容为教学用台式计算机及服务器采购与安装，包括货品的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、质保、技术培训等，直至通过采购人验收。

3.预算金额：793326.00元

4.最高限价：793326.00元

5.采购需求（简介）：

常州工学院赫特福德学院教学用电脑设备采购，包含教学用台式计算机、高性能图形工作站、高性能服务器等设备，需要能够实现常用的CAD、CAM相关课程使用专业软件的全面兼容并流畅运行。

计算机采购与安装。

6.合同履行期限：自合同签订之日起三年

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：不接受

8.是否接受分支机构参与响应：不接受

9.是否属于政府购买服务：否

10.是否接受进口产品投标：否

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：否

- 商务要求

1. 交付的期限和地点

供货期：自合同签订之日起15日内完成供货、安装调试、验收合格并投入使用。交货地点：供应商负责将货品运到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸及货品安装后的调试等。

2. 付款条件

预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

尾款支付时间：服务结束并验收合格，尾款支付比例：合同金额的70%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输（货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.质保期

免费质保期不少于3年。

- 技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

★项为实质性条款，未按要求提供相应证明材料，视为无效响应。

根据《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》规定，★项目须提供所投产品的具体型号及详细技术参数文件并加盖投标人公章。

★本项目不接受组装机，投标人须提供所投产品具体型号官方网址链接。

★投标人须提供所投产品型号整机有效的CCC认证证书复印件并加盖投标人公章。

★投标人或所投产品须符合《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）标准，投标人须提供所投产品有效的能效等级证书并加盖投标人公章。

（1）高性能服务器

| 序号 | 数量 | 部件名称 | 参数要求 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | CPU | 1.计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能； 2.密码算法实现：CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T 0028 的相关规定； ★3.CPU 主频：≥3.5 GHz； ★4.单CPU 核数：≥4； ★5.单CPU 末级缓存容量：≥8 MB | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 2 |  | 内存 | ★1.内存数量：≥16GB ★2.内存规格≥DDR4 ★3.内存通道：支持DDR4 2933，最高支持128GBB（4个内存插槽） 4.内存速率：≥2666MT/s | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 |  | 主板 | ★1.主板PCIe插槽数量及规格：支持×16通道PCI-E Gen3； 2.主板外部接口：支持USB、显示、管理等接口，VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 |  | 存储 | ★1.硬磁盘可用容量≥2TB，单块容量≥1TB ★2.服务器提供的实配硬磁盘数量≥2 块，可实现互为备份； ★3.硬盘插槽数量及规格：支持4个3.5英寸易插拔或热插拔SATA1个3.5英寸托架中混用2.5英寸SSD。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 5 |  | 外设 | 1.鼠标数量1、键盘数量1； 2.键盘按键数目101 键/104 键、键盘、鼠标连接方式：有线。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 6 |  | 网络规格 | ★1.网口速率和数量：配备网口数量不少于1 个，且网口速率不少于1GE； ★2.网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 7 |  | 外部接口规格 | 1.显示接口：显示接口类型应不少于1 种，如：VGA、DP、HDMI 等； 2.USB 接口：配备USB3.0不少于1个。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 8 |  | 整机 | 1.外观和结构：塔式服务器。 2.环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa 3.机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 4.噪声：在空闲状态下不大于50dB； 5.散热方式：支持风冷或液冷等散热方式 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 9 |  | 机柜规格 | ★机柜尺寸：≥431mm×175mm×375mm | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 10 |  | 电源 | 1.电源热插拔：整机电源模块应具备热插拔功能 ★2.电源功率：≥280W 80+高效能电源 3.电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 11 |  | 管理系统功能 | ★1.BMC 固件基础功能： 1)支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 921)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 2.BIOS 固件基础功能 a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能远程控制： 3.远程控制：支持远程关机和重新启动功能 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |

（2）教学用台式计算机

| 序号 | 数量 | 部件名称 | 参数要求 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | CPU | ★1.物理核数≥6； ★2.基本主频≥2.5 GHz； ★3.末级缓存总容量≥7.5 MB； 4.支持内存最高速率≥3200 MT/s。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 2 |  | 内存 | ★1.配置容量≥16GB，单条内存容量≥8GB； ★2.内存类型：DDR4； 3.读写速率≥3200MHz。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 |  | 主板 | ★1.主板集成模块：集成5.1声道高清声卡，≥2个前置音频接口，具备硬件语音降噪技术（提供第三方证明）； 2.主板支持的CPU和内存情况：至少支持Intel Core I5-12500及16GB DDR4内存； 3.主板其他内置接口：SATA、M.2≥2个、USB 接口数量及占用状态； 4.单内存插槽最大可支持容量≥8GB； ★5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥32GB； 6.内存扩展接口≥2 个； 7.I/O 接口功能： I/O扩展槽：≥1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI 。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 |  | 存储 | ★1.固态存储容量≥512GB M.2固态硬盘； 2.存储设备其他参数要求： a)固态盘应符合SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃； 其它参数应符合GB/T 12628 相关规定。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 5 |  | 显卡 | 1.显卡类型：集成显卡； 2.显示分辨率≥1920x1080； 3.显卡显示芯片核心频率≥300MHz； 4.显存等效频率≥1000MT/s； 5.显卡可支持多屏同时显示数量应支持2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； 6.显卡外接显示接口：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 6 |  | 显示器 | 1.显示屏屏占比≥80% 2.显示屏分辨率≥1920x1080； ★3.显示屏尺寸≥23英寸、显示屏屏幕比例16:9； 4.显示器外观颜色：黑色、白色、银色等商务色系； ★5.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； ★6.显示屏刷新率≥100Hz； 7.显示屏位深≥8位； ★8.显示屏响应时间≤5ms； 9.显示屏亮度≥250尼特； 10.显示屏亮度一致性≥70%； ★11.显示屏对比度≥4000：1； 12.显示屏其他参数应符合SJ/T 11292 的相关规定； 13.显示器接口：≥2个数字视频输出端口带数字线缆，与显卡相匹配； 14.显示器支架：提供显示器支架，可实现屏幕角度调整； 15.显示器参数调节： a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 7 |  | 外设 | 1.鼠标数量1、键盘数量1 2.键盘按键数目101 键/104 键、键盘、鼠标连接方式：有线； 3.键盘键程2.3mm ~ 4.0mm、键盘按键压力0.54 N±0.14N、有线键盘连接线≥1.5 米； 4.键盘、鼠标颜色：黑色、白色、银色等商务色系； 5.鼠标DPI分辨率800~1600、鼠标其他要求其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 8 |  | 网络设备 | ★1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应； 2.网络功能： a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能； 3.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 4.有线网卡接口支持RJ45 接口； 5.网络设备支持物理拆装。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 9 |  | 外部接口规格 | ★1.USB接口：≥6个前置USB接口且至少1个USB Type C接口； 2.视频接口：≥2个数字视频输出端口； 3.其他接口：≥1个串口、≥2个PS/2接口。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 10 |  | 操作系统及软件功能 | 1.预装Windows 11操作系统； 2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 4.操作系统及驱动升级支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 5.固件升级支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； 6.BIOS 支持关闭通讯接口支持BIOS关闭以太网及USB接口，支持BIOS层USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，防止数据泄露； 7.固件查看信息支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 8.固件设置启动顺序支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 9.固件设置口令支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 10.固件设置网络引导支持网络引导启动和关闭功能。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |

（3）教学用图形工作站

| 序号 | 数量 | 部件名称 | 参数要求 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | CPU | ★1.物理核数≥6； ★2.基本主频≥3.0 GHz； ★3.末级缓存总容量≥7.5 MB； 4.支持内存最高速率≥3200 MT/s。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 2 |  | 内存 | ★1.配置容量≥8GB，单条内存容量≥4GB； ★2.内存类型：DDR4； 3.读写速率≥3200MHz。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 |  | 主板 | ★1.主板集成模块：集成5.1声道高清声卡，≥2个前置音频接口，具备硬件语音降噪技术（提供第三方证明）； 2.主板支持的CPU和内存情况：至少支持Intel Core I5-12500及16GB DDR4内存； 3.主板其他内置接口：SATA、M.2≥2个、USB 接口数量及占用状态； 4.单内存插槽最大可支持容量≥8GB； ★5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥32GB； 6.内存扩展接口≥2 个； 7.I/O 接口功能： I/O扩展槽：≥1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI 。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 |  | 存储 | ★1.固态存储容量≥256GB M.2固态硬盘； ★2.机械硬盘总容量≥1TB；机械硬盘转速≥7200rpm； 3.机械硬盘形态2.5 英寸或3.5 英寸； 4.存储设备其他参数要求： a)固态盘应符合SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃； 其它参数应符合GB/T 12628 相关规定。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 5 |  | 显卡 | 1.显卡类型：独立显卡； ★2.显存类型：GDDR3； ★3.独立显卡显存位宽：≥128bit； ★4.独立显卡显存容量：≥2GB； 5.显示分辨率≥1920x1080； ★6.显卡显示芯片核心频率≥700MHz； 7.显存等效频率≥1000MT/s； 8.显卡可支持多屏同时显示数量应支持2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； 9.显卡外接显示接口：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 6 |  | 显示器 | 1.显示屏屏占比≥80% 2.显示屏分辨率≥1920x1080； ★3.显示屏尺寸≥23英寸、显示屏屏幕比例16:9； 4.显示器外观颜色：黑色、白色、银色等商务色系； ★5.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； ★6.显示屏刷新率≥100Hz； 7.显示屏位深≥8位； ★8.显示屏响应时间≤5ms； 9.显示屏亮度≥250尼特； 10.显示屏亮度一致性≥70%； ★11.显示屏对比度≥4000：1； 12.显示屏其他参数应符合SJ/T 11292 的相关规定； 13.显示器接口：≥2个数字视频输出端口带数字线缆，与显卡相匹配； 14.显示器支架：提供显示器支架，可实现屏幕角度调整； 15.显示器参数调节： a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 7 |  | 外设 | 1.鼠标数量1、键盘数量1 2.键盘按键数目101 键/104 键、键盘、鼠标连接方式：有线； 3.键盘键程2.3mm ~ 4.0mm、键盘按键压力0.54 N±0.14N、有线键盘连接线≥1.5 米； 4.键盘、鼠标颜色：黑色、白色、银色等商务色系； 5.鼠标DPI分辨率800~1600、鼠标其他要求其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 8 |  | 网络设备 | ★1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应； 2.网络功能： a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能； 3.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 4.有线网卡接口支持RJ45 接口； 5.网络设备支持物理拆装。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 9 |  | 外部接口规格 | ★1.USB接口：≥6个前置USB接口且至少1个USB Type C接口； 2.视频接口：≥2个数字视频输出端口； 3.其他接口：≥1个串口、≥2个PS/2接口。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 10 |  | 整机基础规格 | 1.整机结构： a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定 2.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208 中IP20 防护要求 3.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel 4.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ 5.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2 级及以上 6.机身材质：塑料/金属 7.机身颜色：黑色、白色、银色等商务色系； ★8.机箱≥17L | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 11 |  | 电源 | 1.电源模块数量：≥1； ★2.电源功率≥300W节能电源。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |

（4）教学用图形工作站

| 序号 | 数量 | 部件名称 | 参数要求 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | CPU | ★1.物理核数≥6； ★2.基本主频≥3.0 GHz； ★3.末级缓存总容量≥7.5 MB； 4.支持内存最高速率≥3200 MT/s。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 2 |  | 内存 | ★1.配置容量≥16GB，单条内存容量≥8GB； ★2.内存类型：DDR4； 3.读写速率≥3200MHz。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 |  | 主板 | ★1.主板集成模块：集成5.1声道高清声卡，≥2个前置音频接口，具备硬件语音降噪技术，（提供第三方证明）； 2.主板支持的CPU和内存情况：至少支持Intel Core I5-12500及16GB DDR4内存； 3.主板其他内置接口：SATA、M.2≥2个、USB 接口数量及占用状态； 4.单内存插槽最大可支持容量≥8GB； ★5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥32GB； 6.内存扩展接口≥2 个； 7.I/O 接口功能： I/O扩展槽：≥1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI 。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 |  | 存储 | ★1.固态存储容量≥512GB M.2固态硬盘； ★2.机械硬盘总容量≥1TB；机械硬盘转速≥7200rpm； 3.机械硬盘形态2.5 英寸或3.5 英寸； 4.存储设备其他参数要求： a)固态盘应符合SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃； 其它参数应符合GB/T 12628 相关规定。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 5 |  | 显卡 | 1.显卡类型：独立显卡； ★2.显存类型：GDDR5； ★3.独立显卡显存位宽：≥128bit； ★4.独立显卡显存容量：≥4GB； 5.显示分辨率≥1920x1080； ★6.显卡显示芯片核心频率≥1183MHz； 7.显存等效频率≥7000MT/s； 8.显卡可支持多屏同时显示数量应支持2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； 9.显卡外接显示接口：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 6 |  | 显示器 | 1.显示屏屏占比≥80% 2.显示屏分辨率≥1920x1080； ★3.显示屏尺寸≥23英寸、显示屏屏幕比例16:9； 4.显示器外观颜色：黑色、白色、银色等商务色系； ★5.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； ★6.显示屏刷新率≥100Hz； 7.显示屏位深≥8位； ★8.显示屏响应时间≤5ms； 9.显示屏亮度≥250尼特； 10.显示屏亮度一致性≥70%； ★11.显示屏对比度≥4000：1； 12.显示屏其他参数应符合SJ/T 11292 的相关规定； 13.显示器接口：≥2个数字视频输出端口带数字线缆，与显卡相匹配； 14.显示器支架：提供显示器支架，可实现屏幕角度调整； 15.显示器参数调节： a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 7 |  | 外设 | 1.鼠标数量1、键盘数量1 2.键盘按键数目101 键/104 键、键盘、鼠标连接方式：有线； 3.键盘键程2.3mm ~ 4.0mm、键盘按键压力0.54 N±0.14N、有线键盘连接线≥1.5 米； 4.键盘、鼠标颜色：黑色、白色、银色等商务色系； 5.鼠标DPI分辨率800~1600、鼠标其他要求其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 8 |  | 网络设备 | ★1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应； 2.网络功能： a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能； 3.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 9 |  | 外部接口规格 | ★1.USB接口：≥6个前置USB接口且至少1个USB Type C接口； 2.视频接口：≥2个数字视频输出端口； 3.其他接口：≥1个串口、≥2个PS/2接口。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 10 |  | 整机基础规格 | 1.整机结构： a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定 2.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208 中IP20 防护要求 3.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel 4.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ 5.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2 级及以上 6.机身材质：塑料/金属 7.机身颜色：黑色、白色、银色等商务色系； ★8.机箱≥17L | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 11 |  | 电源 | 1.电源模块数量：≥1； ★2.电源功率≥750W。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |

（5）教学用高性能图形工作站

| 序号 | 数量 | 部件名称 | 参数要求 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | CPU | ★1.物理核数≥14； ★2.基本主频≥2.50 GHz； ★3.末级缓存总容量≥11.5 MB； 4.支持内存最高速率≥3200 MT/s。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 2 |  | 内存 | ★1.配置容量≥32GB，单条内存容量≥8GB； ★2.内存类型：DDR4； 3.读写速率≥3200MHz。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 |  | 主板 | ★1.主板集成模块：集成5.1声道高清声卡，≥2个前置音频接口，具备硬件语音降噪技术； 2.主板支持的CPU和内存情况：至少支持Intel Core I5-13500及32GB DDR4内存； 3.主板其他内置接口：SATA、M.2≥2个、USB 接口数量及占用状态； 4.单内存插槽最大可支持容量≥8GB； ★5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥32GB； 6.内存扩展接口≥2 个； 7.I/O 接口功能： I/O扩展槽：≥1个PCIe x16、2个PCIe x1、1个PCI 。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 4 |  | 存储 | ★1.固态存储容量≥512GB M.2固态硬盘； ★2.机械硬盘总容量≥1TB；机械硬盘转速≥7200rpm； 3.机械硬盘形态2.5 英寸或3.5 英寸； 4.存储设备其他参数要求： a)固态盘应符合SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃； 其它参数应符合GB/T 12628 相关规定。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 5 |  | 显卡 | 1.显卡类型：独立显卡； ★2.显存类型：GDDR6； ★3.独立显卡显存位宽：≥192bit； ★4.独立显卡显存容量：≥6GB； 5.显示分辨率≥1920x1080； ★6.显卡显示芯片核心频率≥1530MHz； 7.显存等效频率≥1000MT/s； 8.显卡可支持多屏同时显示数量应支持2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； 9.显卡外接显示接口：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 6 |  | 显示器 | 1.显示屏屏占比≥80% 2.显示屏分辨率≥1920x1080； ★3.显示屏尺寸≥23英寸、显示屏屏幕比例16:9； 4.显示器外观颜色：黑色、白色、银色等商务色系； ★5.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； ★6.显示屏刷新率≥100Hz； 7.显示屏位深≥8位； ★8.显示屏响应时间≤5ms； 9.显示屏亮度≥250尼特； 10.显示屏亮度一致性≥70%； ★11.显示屏对比度≥4000：1； 12.显示屏其他参数应符合SJ/T 11292 的相关规定； 13.显示器接口：≥2个数字视频输出端口带数字线缆，与显卡相匹配； 14.显示器支架：提供显示器支架，可实现屏幕角度调整； 15.显示器参数调节： a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 7 |  | 外设 | 1.鼠标数量1、键盘数量1 2.键盘按键数目101 键/104 键、键盘、鼠标连接方式：有线； 3.键盘键程2.3mm ~ 4.0mm、键盘按键压力0.54 N±0.14N、有线键盘连接线≥1.5 米； 4.键盘、鼠标颜色：黑色、白色、银色等商务色系； 5.鼠标DPI分辨率800~1600、鼠标其他要求其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 8 |  | 网络设备 | ★1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应； 2.网络功能： a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能； 3.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 4.有线网卡接口支持RJ45 接口； | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 9 |  | 外部接口规格 | ★1.USB接口：≥6个前置USB接口且至少1个USB Type C接口； 2.视频接口：≥2个数字视频输出端口； 3.其他接口：≥1个串口、≥2个PS/2接口。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 10 |  | 整机基础规格 | 1.整机结构： a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定 2.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208 中IP20 防护要求 3.整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel 4.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃ 5.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2 级及以上 6.机身材质：塑料/金属 7.机身颜色：黑色、白色、银色等商务色系； ★8.机箱≥17L | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 11 |  | 电源 | 1.电源模块数量：≥1； ★2.电源功率≥750W。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB 28380-2012 《微型计算机能效限定值及能效等级》；

GB/T 4208-2017《外壳防护等级》；

GB 18030-2005《信息技术 中文编码字符集》。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（1）服务器

| 序号 | 类别 | 内容 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统及驱动功能 | 预装Windows Server2019或Windows Server 2016 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 2 | 中文信息处理功能 | 中文信息处理符合GB 18030 的有关规定 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 3 | 固件安全要求 | ▲故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 | 投标人提供软件功能截图 |
| 4 | 系统安全要求 | ▲1.支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令； ▲2.支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制； ▲3.支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作； ▲4.支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法； ▲5.支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息。 | 投标人提供软件功能截图 |
| 5 | 研发过程安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 6 | 物理安全 | 安全要求应符合GB 4943.1 的规定 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 7 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
| 8 | 服务工具要求 | ▲1.供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。 ▲2.管理软件具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | 投标人提供软件功能截图 |

（2）教学用台式计算机、教学用图形工作站、教学用图形工作站、教学用高性能图形工作站

| 序号 | 类别 | 内容 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 操作系统及软件功能 | 预装Windows 11 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
|  | 存储设备可靠性 | 1.固态存储寿命TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） 2.机械硬盘寿命通电时间≥5 万小时 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
|  | 显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点符合GB/T 9813.2 的要求 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
|  | 外设可靠性 | 1.键盘按键寿命≥1000 万次 2.鼠标按键寿命≥500 万次 3.键盘鼠标线材寿命键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000 次，功能、外观完好 4.风扇寿命≥4 万小时 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
|  | 整机可靠性要求 | 1.电磁兼容性要求的抗扰度符合GB/T 9254.2 的规定 2.环境条件要求的气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性符合GB/T 9813.1 中规定 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | ▲3.MTBF 测试MTBF(m1)≥110 万小时 | 提供具有CNAS或CMA许可的国家认可的检测机构出具的有效的检验报告，提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章 |
|  | 兼容要求 | ▲1.常用软件兼容支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 ▲2.数据库兼容兼容3 个及以上厂商的数据库产品 | 投标人提供软件功能截图 |
|  |  | 3.中间件兼容兼容3 个及以上厂商中间件产品 4.平台软件兼容兼容3 个及以上厂商云计算及大数据平台 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
|  | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采 购需求标准的相关规定 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
|  | 服务要求 | ▲1.供应商提供自检测试工具 | 投标人提供软件功能截图 |
|  |  | 2.服务响应： a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城4h、异地12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； | 投标人出具售后服务承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | ▲c)计算机制造厂商提供主机整机（包含光驱、键盘、鼠标等易损部件）保修服务； ▲d) 计算机制造厂商提供显示器保修期内高级先行更换服务（制造厂商售后提供完好显示器替换故障显示器）。 | 投标人出具售后服务承诺函并加盖投标人公章。 |
|  |  | 3.服务周期： a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b) 产品停止服务时间应提前1 年告知； c) 应明确产品发布日期 | 投标人出具售后服务承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  | 4.预装操作系统：windows 11 5.培训服务供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 6.典型问题解决手册供应商提供典型问题解决说明文档或视频 7.厂家升级软件与扩容服务供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 8.整机质量服务要求免费服务周期（含换件和维修）应不小于3 年 9.供应商提供产品合格证 10.开箱组装/使用指导要求供应商提供开箱组装/使用指导 11.驱动下载服务要求供应商提供驱动光盘或下载方式 12.兼容适配软件下载服务要求供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） | 投标人出具售后服务承诺函并加盖投标人公章 |
|  | 供应链合规性 | 产品部件保障供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
|  | 供应链质量 | 1.抗干扰性当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务 2.保障供应能力证明供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |
|  | 整机安全性要求 | 1.密码算法实现：CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028 的相关规定 2.信息安全基本要求： a) 产品应符合GB/T 39276 的5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 4.限用物质的限量要求：符合GB/T 26572 中规定 | 投标人出具参数要求承诺函并加盖投标人公章 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）成交供应商应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

（2）质保期内，成交供应商应提供免费维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。成交供应商接到故障电话1小时响应，在24小时内派人到现场；简单故障，48小时内解决；复杂故障到达现场后2日内不能排除故障的，应当提供备用货品供用户使用，故障处理结束后需书面提交故障处理报告。需到场维修或技术支持的，由厂家派员到货品使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应货品使用等相关问题咨询。

（3）质保期内，成交供应商应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，成交供应商应在收到采购人报修后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。

（4）采购人在使用过程中有权继续对货品质量进行检验和检测，如发现货品有不符合验收标准的情形，成交供应商应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证货品正常运行。若货品在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，成交供应商需退回该货品的全部款项，并自行组织货品退回厂家。

（5）质保期结束，成交供应商对于货品维修只收取基本材料备件费，不收取服务费。质保期结束，不能视为成交供应商对货品中存在的可能引起货品损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货品在制造过程中未被发现的隐患，成交供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），成交供应商应立即予以无偿修复或更换。

（6）因成交供应商所提供的货品造成采购人货品损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，成交供应商必须赔偿第三方因此造成的所有损失。

2.6序号3：“教学用图形工作站”为核心产品。

3. 验收标准

（1）货品到货后，供应商与采购人共同配合有关部门对所有货品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决。

（2）货品安装调试正常运行后，由供应商制定测试方案并经采购人确认后，对产品的性能和配置进行测试验收，验收后形成验收报告。

（3）如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 工业 |
| 2 | 服务器 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30 |  |
|  | 主观分 （技术分） | 下列（2.1-2.4）评分项属于暗标评审项。 | 20 |  |
|  | 2.1 | 项目组织方案：投标文件中提供计算机采购渠道、项目具体实施人员配备等：计算机供货渠道清晰可靠，项目实施人员组成合理，方案内容详实得5分；计算机供货渠道清晰可靠，项目实施人员组成较为合理，方案内容较为详实得4分；计算机供货渠道清晰可靠，方案一般得3分；未提供项目组织方案或未明确计算机的供货渠道的本项不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
|  | 2.2 | 安装与调试方案：投标文件中提供有效的安装与调试措施：进度控制、保证措施全面详实、安排合理得当，调试故障处置方案合理的得5分；措施基本全面、安排基本合理，调试故障处置方案基本合理的得4分；措施片面、考虑不当、未考虑调试故障处理的得3分；未提供本项不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
|  | 2.3 | 培训方案：投标文件中提供有效的培训方案：培训内容全面、培训思路清晰、培训时间安排得当的得5分；培训内容较为全面、培训思路较为清晰、培训时间安排较为得当的得4分；培训内容片面、培训思路模糊、培训时间安排一般的得3分；未提供不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
|  | 2.4 | 售后服务方案：投标文件中提供的售后服务体系、售后响应时间、售后服务方案、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺以及应急处理措施等：方案合理完善，可行性高，内容详实，得5分；方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得4分；方案一般得3分；未提供本项不得分。 | 5 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
|  | 客观分 （商务分） |  | 50 |  |
|  | 3.1 | ▲项目每符合一项得3分，负偏离或未提供证明材料不得分，本项最高得42分。 | 42 | 提供偏离表及相关证明材料并加盖投标人公章。 |
|  | 3.2 | 投标人或所投产品制造商具有有效的ISO 9001质量管理体系认证，认证范围包含台式计算机，满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.3 | 投标人或所投产品制造商具有有效的ISO 14001环境管理体系认证，认证范围包台式计算机，满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.4 | 投标人或所投产品制造商具有有效的ISO 20000信息技术服务管理体系认证，认证范围包台式计算机，满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.5 | 投标人或所投产品制造商具有有效的ISO 27001信息安全管理体系认证，认证范围包台式计算机，满足得2分，缺项不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。