采  购　文　件

项目名称：溧阳市金汇路幼儿园信息化项目
项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0005

溧阳市政府采购中心

2024年2月

- 总  目  录

- 采购公告……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标程序、评标方法与评标标准…………

- 投标文件格式………………………………

第一章  采购公告

受溧阳市新区实验幼儿园的委托，溧阳市政府采购中心就溧阳市金汇路幼儿园信息化项目(JSZC-320481-JZCG-G2024-0005)项目进行公开采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

溧阳市金汇路幼儿园信息化项目采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于 2024年 2 月 28 日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0005

2.项目名称：溧阳市金汇路幼儿园信息化项目

3.预算金额：150万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为117.79万元。

5.采购需求（简介）：以通信运营商的VPN专线为依托，实现安全、可靠的数据传输、平台接入、运算处理。建设校园信息化系统，包括但不限于：综合布线系统、综合管路系统、广播及会议系统、网络及无线覆盖系统、视频监控系统、行为监控系统、电子围栏系统、机房系统、信息发布系统等服务。详细内容见本采购文件第四章。

6.合同履行期限：45日历天

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

1.供应商具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年 2 月 28 日 09 点 00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

采购公告及采购文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：溧阳市新区实验幼儿园

地址：溧阳市锦绣路109号

联系人：张女士

联系方式：0519-87809630

2.溧阳市政府采购中心信息

地　址：溧阳市琴园路8号

相关联系人：吕先生

电  　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注溧阳市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，溧阳市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、采购文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对采购文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 采购文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的采购文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照采购文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据采购文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本采购文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据采购文件规定的方式（采购文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章采购公告。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据溧阳市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：                  。

2. 项目名称：                   。

3. 合同金额：人民币      元(大写： )。

合同价应为完成本项目所需的全部费用。包括但不限于：完成采购清单内容所需的设备及材料费（含软件）、人工费、机械费、安装调试费、系统集成费、试运行费、安装机具及脚手架使用费、现场安全文明施工费、临时设施费、与总包的配合费（配合费由供应商与总包单位自行商定）、检验检测费、技术服务费、保险费、为甲方的人员培训费、维保质保服务费、企业管理费、利润、规费、税金以及所有相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。

4.合同内容：设备采购（制造）、运抵、包装、仓储、运输、卸货至采购单位项目现场指定位置，并安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全过程工作。

5.供货标的一览表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...... |  |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 合同总价款（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |  |  |  |

二、付款及结算条款

本项目固定单价，数量按实结算。

固定单价合同在项目决算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中所有发生的费用，乙方自行承担，结算中不作任何调整。除另有约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。

合同签订后支付合同价的30%为预付款，所有设备到现场后付至合同价款的50%，所有设备安装调试经采购人验收合格后付至合同价款的80%，余款在审计完成后一次性付清。

三、服务时间、地点及交付方式

1. 服务时间：2024年 月 日。

2. 服务地点：项目所在工地。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

4. 乙方承担运输途中所产生的的一切安全责任，运输的所有费用由乙方承担。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。在履约验收中对供应商提供的产品可进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5. 项目验收程序及组织按照相关规定执行。乙方应无条件协助做好竣工验收备案、项目档案移交等相关工作，并协助甲方进行项目移交。

6. 签订合同时，乙方应将主要设备品牌报经甲方确认，甲方确认品牌后，乙方应出具相应设备制造商授权书，以保证设备供应、维护的及时性、可靠性；但甲方的审查确认不免除投标人所选定设备可能因质量档次不符合合同要求导致的退场等一切责任。

7. 鉴于部分系统工程技术更新快的特点，乙方在实际采购系统工程设备时，如遇投标设备升级、主要技术指标或性能提高，乙方应选用与投标设备同系列的升级产品或主要技术指标、性能优于投标设备的产品，采购上述产品前应提交升级产品与投标设备主要技术指标对比表，经甲方批准后方可采购，且价格不予调整，增加的相关费用由乙方承担。

8.乙方负责在工程建设期间拍摄、制作声像及影音资料，尤其是工程重点部位、关键工序、重要节点、重大活动等的声像及影音资料必须保证及时、完整、高质，满足申报优质奖项要求，声像及影音资料相关费用包含在合同总价内，甲方不再另行支付。乙方应配合施工总承包单位申报优质奖项，并无条件提供相关资料。

9.在履约验收中对乙方提供的商品包装进行检测。商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行；商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行；检测不合格的视作违约，乙方应承担相应违约赔偿和责任。

五、保修条款、售后服务

1、本项目质量保修期不低于2年，计算期自设备安装调试并经相关部门验收合格、正式交付使用之日起计算。质量保修期内的维修保养工作包括设备的日常保养、故障维修、定期检查等。在保修期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。

2、本项目免费运维服务期不低于2年，自设备经相关部门验收合格正常使用之日起计算。在免费运维服务期内，乙方对系统投入运行后的用户维护需求提供7*24小时优质服务，接到报修后10分钟内立即响应，1小时内赶到现场进行维修，一般故障4小时内排除，严重设备故障必须更换设备的（严重设备故障指影响到业务系统运行），24小时内排除，使系统能进行正常工作。若乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用在乙方的质量保修金中扣除，如乙方的质量保修金不足以扣除的，乙方应继续补足。

3、乙方须对甲方或使用单位进行使用和维护培训，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训甲方或使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时，提供培训记录作为验收依据。乙方培训人员的差旅费、住宿费和餐费等由乙方自行承担。

六、材料设备的选用及检测

乙方设备采购合同签订或制造前需提交设备采购申请表，并附以拟购设备规格型号、技术参数、彩图，必要时提供样品供甲方及监理人审查，经甲方及监理人审查同意后方可采购，否则甲方及监理人有权拒收乙方自行采购进场设备，但甲方的审查确认不免除乙方所选定设备可能因质量档次不符合合同要求而导致退场等一切责任。

本项目所使用的材料及设备除必须符合国家或行业现行的相关标准外，还必须满足本采购文件所提出的各项要求。乙方所使用或供应的主要设备、材料无论采购文件是否提供可供投标人选择的品牌或中标人在投标文件中确定品牌，都必须在中标后20天内提供样品（含照片及相关资料），供甲方或其代表检验，检验合格（甲方将封存部分样品，并将样品的相关指标在合同中写明）方可采购用于本项目，如乙方提供的样品不能满足本项目的需要，乙方必须无条件更换产品，直到甲方满意为止，相关费用由乙方承担，当采购文件技术要求与采购文件其他部分规定标准存在不一致时，以最严格标准执行。

乙方应根据相关规定，对必须进行见证取样（抽样）的产品，在监理人、甲方的监督下进行现场取样（抽样），并送具备相应资质的检验单位进行见证取样检验，同时做好所有检查记录、验收记录、告知单、报告单等文件，所发生的一切费用包含在投标报价中，由乙方承担。

乙方须承担各类复试检测，包括但不限于按规范和本采购文件技术要求部分要求的其他检测。上述各类检测所发生的一切费用由乙方承担。如甲方对乙方提供的复试检测报告或检测结论有异议，认为需重新检测时，乙方应无条件重新检测，重新检测的所有费用由乙方承担。当检测合格时，检测费用由甲方承担；当检测不合格时，检测费用由乙方承担，且无条件更换产品直至合格，由此造成甲方损失的应承担赔偿责任。

七、项目负责人：  ；乙方必须承诺项目负责人施工期间常驻现场（项目负责人每周不少于5天、每天不少于8小时，必须参加现场的工地例会、专题例会等。项目负责人如不能达到要求的在场时间，乙方承担5000元/天的违约金，在当期的工程进度款中扣除；如累计到位率不到总到位率的80%（到位率由监理人考核），则乙方将承担合同价2%的违约金。乙方擅自更换项目负责人则承担合同价2%的违约金。乙方无正当理由拒绝更换项目负责人，乙方将承担合同价2%的违约金，由此对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

未经甲方同意不得擅自更换项目组成员，否则乙方承担合同价2%的违约金，由此对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。

项目组成员每人每月不少于二十四天、每人每天不少于八小时现场工作。如未经总监理工程师书面同意或未达到月要求在岗时间（由监理人负责考核），项目技术负责人承担2000元/天的违约金，其他人承担500元/天的违约金，在当期的工程进度款中扣除。

八、其他要求

1）乙方每月1号上报上一个月的形象进度，由监理人、甲方和跟踪评审单位现场审核后共同确认。

2）乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3）乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任，由此对甲方造成的经济损失由乙方承担。

4）乙方不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，必须赔偿一切损失并承担一切后果。

5）乙方须采取措施加强施工现场的环境保护工作，工地道路出入口处的城市道路卫生工作。乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、扬尘排放和施工噪音等管理规定，办理相关手续，并自行承担相应费用（费用由乙方在投标报价中自行考虑）。乙方必须保证甲方不承担由于施工产生的噪音、污染或其他干扰所造成的损坏所引起的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款及开支等有关的责任，如因乙方违反上述行为导致甲方承担责任的，甲方承担后有权向乙方追偿，并有权从工程款中扣除。

6）如果拖欠农民工工资，经审核确认甲方将从工程款中代为扣除支付并将按拖欠金额的50%对乙方进行处罚。

7）由于施工产生的垃圾清理由乙方自行负责，由此产生的费用由乙方自理。乙方协调好与其他乙方的交叉施工，并承担由此产生的费用。

8）乙方必须配合总承包单位施工，水电费用由乙方自行向总包单位缴纳，费用已包含在投标报价中。

9）甲乙双方应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建〔2018〕113号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常建〔2018〕132号）等要求，按各自职责，将防治措施落实到位。

九、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7. 乙方按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

十、履约担保

乙方应于签订合同前向甲方交纳合同价的3%作为履约担保，履约担保在合同履约完毕后两周内一次性退还（不计息）。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约担保直接扣取相应部分以抵扣乙方违约造成的损失，不足的部分，乙方应按照合同规定继续承担赔偿责任。

十一、违约责任

1、甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，违约方须支付守约方违约金50万元，并赔偿因违约给对方造成的经济损失。乙方未按合同规定的质量要求供货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失全部由乙方赔偿。

2、乙方不能按合同规定的时间交付时，除不可抗力外（指战争，地震），乙方应向甲方支付逾期违约金，每逾期一天，按合同价格的千分之五支付违约金，逾期超过30天的，甲方有权终止合同，且不予退还乙方缴纳的履约保证金。

3、如因不可抗力原因造成合同不能履行时，应及时向对方通报不能履行或者不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，由双方协商变更或者解除，并根据情况可部分或者全部免予承担违约责任。

十二、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十四、合同标的追加处理

如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的设备，在不改变合同条款的前提下，甲乙双方签订补充合同，但应注意追加增加的设备总价不得超过本合同金额的10%。

- 十五、生效和其他

1.本合同经双方签署生效。

2. 本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，集中采购机构持有壹份。

3. 本合同的附件为：

附件a 本项目《采购文件》及补充文件；

附件b 本项目《投标文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |
| 签订日期： | 签订日期： |

第四章 采购需求

- 采购清单

| 综合管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数描述 | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 设备及材料单价限价（含税金13%）（元） |  |  | 系统集成服务费单价限价（含税金6%）（元） |  |  |  |  |  |  |  | 控制综合单价（元） |
| 1 | 桥架 | 200*100，镀锌桥架，槽体厚1.5mm，盖板厚1.2mm,国标，含支架配件及辅材 | 米 |  |  |  |  | 205 |  |  | 121.71 |  |  | 24.34 |  |  |  |  |  |  |  | 146.05 |
| 3 | PVC穿线管 | PVC20 含配件 | 米 |  |  |  |  | 1150 |  |  | 3.38 |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  | 4.06 |
| 4 | PVC穿线管 | PVC25 含配件 | 米 |  |  |  |  | 566 |  |  | 4.94 |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  | 5.93 |
| 5 | 86盒 | 86型 | 只 |  |  |  |  | 250 |  |  | 1.05 |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 6 | PE管 | PE50，厚度4.5mm | 米 |  |  |  |  | 910 |  |  | 15.60 |  |  | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  | 18.72 |
| 7 | 室外管井 | 500*700*700 （钢纤维混凝土、井盖、全套） | 个 |  |  |  |  | 15 |  |  | 571.60 |  |  | 142.90 |  |  |  |  |  |  |  | 714.50 |
| 8 | 室外挖沟、回填 |  | m3 |  |  |  |  | 436.8 |  |  | 0.00 |  |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 9 | 电源线 | YJY3*10 | 米 |  |  |  |  | 112 |  |  | 28.67 |  |  | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  | 34.40 |
| 10 | 电源线 | YJY3*6 | 米 |  |  |  |  | 126 |  |  | 17.80 |  |  | 3.56 |  |  |  |  |  |  |  | 21.36 |
| 11 | 电源线、信号线 | RVV2*1.0 | 米 |  |  |  |  | 356 |  |  | 2.98 |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  | 3.58 |
| 12 | 电源线、信号线 | RVV3*2.5 | 米 |  |  |  |  | 589 |  |  | 9.89 |  |  | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  | 11.87 |
| 13 | 音响线 | 2-金银线(300*0.1) | 米 |  |  |  |  | 278 |  |  | 8.30 |  |  | 1.66 |  |  |  |  |  |  |  | 9.96 |
| 14 | 广播专用音箱线（用于室外） | RVS2*2.5 | 米 |  |  |  |  | 958 |  |  | 5.38 |  |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  | 6.46 |
| 15 | 广播专用音箱线（用于室内） | RVS2*1.5 | 米 |  |  |  |  | 860 |  |  | 3.50 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 校园综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 设备及材料单价限价限价（含税金13%）（元） |  |  | 系统集成服务费单价限价（含税金6%）（元） |  |  |  |  |  |  |  | 控制综合单价（元） |
| 一、工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双孔信息面板 | 1面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰 2采用优质聚碳酸酯工程塑料、UL-94V0、防撞阻燃抗冲击，耐黄变 3所有插口部位均具有防尘盖，有效防止灰尘进入，保证性能 4 单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面 5信息面板自带有透明大标签，方便管理 6产品面盖上模刻产品厂家品牌名称标志 | 个 |  |  |  |  | 45 |  |  | 12.64 |  |  | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  | 15.80 |
| 2 | 单孔信息面板 | 1面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰 2采用优质聚碳酸酯工程塑料（德国拜尔PC料）、UL-94V0、防撞阻燃抗冲击，耐黄变 3所有插口部位均具有防尘盖，有效防止灰尘进入，保证性能 4 单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面 5信息面板自带有透明大标签，方便管理 6产品面盖上模刻产品厂家品牌名称标志 | 个 |  |  |  |  | 7 |  |  | 9.60 |  |  | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 3 | 六类非屏蔽数据模块 | 产品详情 壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），UL-94V0，抗冲击、阻燃PC料，抗破坏能力强； 插口8PIN采用镀金磷青铜金线，独特的三层S形金线交错结构，有效降低线对串扰，提高链路性能； 模块端接采用双安装模式，既可使用免工具方式安装，也可采取打线工具方式安装； 插口8PIN金线镀金50u”，确保优良的接触性能，插拔次数≥750次； 带宽要求：250MHz； 标准：符合ANSI/TIA-568-C.2 、ISO/IEC 11801， 线座IDC采用45度斜端子结构，确保卡接更加稳固； 产品外壳上模刻产品厂家品牌标志； 模块为A、B线序通用，便于用户使用；模块端接采用双安装模式，既可使用免工具方式安装，也可采取打线工具方式安装，为保证系统兼容性及美观性，综合布线所有产品必须同一品牌。 | 个 |  |  |  |  | 97 |  |  | 10.66 |  |  | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  | 13.32 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 产品详情 铜丝线规： 导体总直径23AWG，材料为无氧铜，每根导体七股铜丝； 外皮：材料为优质PVC料，防火级别为CM； 绝缘层：陶氏3364 HD-PE料； 标准：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801， 传输带宽：100MHz 通过FLUKE DTX-1800 仪器的6类单体性能检测； 水晶头簧片表面50u”镀金,保证了良好的接触与信号传输性能，插拔次数≥1500次； 水晶头采用的是优质透明PC料，坚固、阻燃，确保Clip片回弹性能； 渐变型受力原理的灌胶护套,防滑抗拉,保证弯曲半径； 采用6类多股双绞线软线制作，产品柔软，便于跳线的理线管理； 水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志； 线缆颜色：灰色 为保证系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽模块同一品牌。 | 根 |  |  |  |  | 97 |  |  | 18.47 |  |  | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  | 23.09 |
| 5 | 水晶头 | 1.高速铜缆连接水晶头，专为自制模块化跳线设计 2.触点材料：镀有50微米金的磷光铜 3.插头寿命：1000次以上 | 盒 |  |  |  |  | 4 |  |  | 143.20 |  |  | 35.80 |  |  |  |  |  |  |  | 179.00 |
| 二、水平子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 产品详情 六类非屏蔽线缆采用CM防火等级，23AWG，中心必须带有十字骨架结构，为确保工程质量，禁止使用任何形式的非原厂生产的工程线缆。线规：23AWG，铜芯线径标称直径为0.57mm，材料为无氧铜；绝缘层：陶氏3364 HD-PE料；外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，内有线缆撕裂绳；带宽要求： 250MHz；阻抗要求：100±15Ω； 为保证系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽模块同一品牌。 | 米 |  |  |  |  | 7175 |  |  | 2.49 |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 2.99 |
| 2 | 4芯单模阻燃光缆 | 产品详情 光纤的护套具有保证保色性，尽量减少微小弯曲造成的损耗，提高可操作性并可以机械剥线； 光纤具有渐变折射率光纤波导，模场直径为9.2um ± 0.5um，包层直径为125um ± 2 um；所有光纤都在1310nm和1550nm光学窗口中工作，最大衰减分别为0.5dB/km和0.6dB/km。 采用0.9mm紧套光纤作为中心单元，高模量芳纶纱周边加强； 芯不圆度和每条光纤的包层分别小于6%和2%；并且每条光纤的芯/包层同心度误差小于0.8um。 线缆中的光纤通过膨胀阻水纱保护，如果护套材料破损，膨胀阻水纱可以防止水移动。 线缆的最小允许弯曲半径为10D（安装时）和20D（安装后），其中D代表线缆外径。 护套要求：光缆外护套采用阻燃的低烟无卤（LSZH）材料。为保证系统兼容性及美观性，光缆必须与综合布线同一品牌。 | 米 |  |  |  |  | 2850 |  |  | 1.63 |  |  | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  | 1.96 |
| 三、垂直子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12芯单模光缆 | 产品详情 光纤的护套具有保证保色性，尽量减少微小弯曲造成的损耗，提高可操作性并可以机械剥线； 光纤具有渐变折射率光纤波导，模场直径为9.2um ± 0.5um，包层直径为125um ± 2 um；所有光纤都在1310nm和1550nm光学窗口中工作，最大衰减分别为0.5dB/km和0.6dB/km。 采用0.9mm紧套光纤作为中心单元，高模量芳纶纱周边加强； 芯不圆度和每条光纤的包层分别小于6%和2%；并且每条光纤的芯/包层同心度误差小于0.8um。 线缆中的光纤通过膨胀阻水纱保护，如果护套材料破损，膨胀阻水纱可以防止水移动。 线缆的最小允许弯曲半径为10D（安装时）和20D（安装后），其中D代表线缆外径。 护套要求：光缆外护套采用阻燃的低烟无卤（LSZH）材料。为保证系统兼容性及美观性，光缆必须与综合布线同一品牌。 | 米 |  |  |  |  | 300 |  |  | 4.39 |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  | 5.27 |
| 四、设备间子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12口机架式光纤配线架 | 产品详情： 产品内置熔纤盘，方便盘纤施工，保护光纤； 互换式功能条式设计，方便客户根据使用情况选配； 抽屉式结构设计，操作方便； 盒体上板盖，对光纤起保护作用； 功能条和箱体间采用活动卡扣连接，免工具操作，施工、维护方便； 全钢SPCC壳体，表面喷塑处理，美观，耐用，防锈； 可提供ST、SC、FC、LC四类适配器功能条； 模块条适配器有6口、12口、24口可选； 为保证系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽模块同一品牌。 | 套 |  |  |  |  | 3 |  |  | 308.57 |  |  | 77.14 |  |  |  |  |  |  |  | 385.71 |
| 2 | 96芯ODF | 96芯满配 | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1680.00 |  |  | 420.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2100.00 |
| 3 | 光纤终端盒 | 8芯满配 | 只 |  |  |  |  | 10 |  |  | 179.20 |  |  | 44.80 |  |  |  |  |  |  |  | 224.00 |
| 4 | 光纤跳线 | SC接口 单模 | 条 |  |  |  |  | 40 |  |  | 16.50 |  |  | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  | 20.63 |
| 5 | 3米单模双芯LC-LC光纤跳线 | 产品详情 可提供LC、SC、ST、FC四种接头类型； 纤芯规格0.9mm’，类型单模多模两种； 衰减：单模（1310nm）光纤尾纤的衰减值不大于0.3dB，多模（850nm）光纤尾纤的衰减值不大于0.2dB； 所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测。 标准：符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准； 为保证系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽模块同一品牌。 | 根 |  |  |  |  | 40 |  |  | 25.66 |  |  | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  | 32.08 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 点 |  |  |  |  | 212 |  |  | 24.00 |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 7 | 24口非屏蔽六类配线架 | 产品详情 背面的SPCC 金属理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接处受力，造成连接不好或掉线； 正面直观的分组标签区，为书写标签提供方便的管理； 直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等； 采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 高密度，1U可卡接48个模块； | 套 |  |  |  |  | 5 |  |  | 509.90 |  |  | 127.48 |  |  |  |  |  |  |  | 637.38 |
| 8 | 110配线架 | 产品详情 100对卡线端子采用工程聚碳酸酯（PC）料，安装背板采用SPCC冷轧钢板表面喷塑；端子采用磷青铜表面镀镍100u”，确保芯线的可靠端接； 每一个110配线架配 20个4对110连接块和4个5对110连接块； 1U高度符合19英寸机架安装标准； | 套 |  |  |  |  | 4 |  |  | 164.80 |  |  | 41.20 |  |  |  |  |  |  |  | 206.00 |
| 9 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 产品详情 铜丝线规： 导体总直径23AWG，材料为无氧铜，每根导体七股铜丝； 外皮：材料为优质PVC料，防火级别为CM； 绝缘层：陶氏3364 HD-PE料； 传输带宽：100MHz 通过FLUKE DTX-1800 仪器的6类单体性能检测； 水晶头簧片表面50u”镀金,保证了良好的接触与信号传输性能，插拔次数≥1500次； 水晶头采用的是优质透明PC料，坚固、阻燃，确保Clip片回弹性能； 渐变型受力原理的灌胶护套,防滑抗拉,保证弯曲半径； 采用6类多股双绞线软线制作，产品柔软，便于跳线的理线管理； 水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志； 线缆颜色：灰色 为保证系统兼容性及美观性，必须与六类非屏蔽模块同一品牌。 | 根 |  |  |  |  | 97 |  |  | 14.32 |  |  | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  | 17.90 |
| 10 | 语音跳线（2米） | 1.110-110/RJ45型跳线由鸭嘴头/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软、易弯曲不易折断； 2.多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想； 3.多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； 4.性能向下兼容三类、五类系统； 5.外护套：PVC/ LSZH可选； 6.防火等级：CMR，LSZH，CM可选。 | 根 |  |  |  |  | 10 |  |  | 12.48 |  |  | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  | 15.60 |
| 11 | 语音跳线（2米） | 跳线长度：2M；RJ11-RJ11 | 根 |  |  |  |  | 10 |  |  | 12.48 |  |  | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  | 15.60 |
| 12 | 理线器 | 产品详情 整体采用防火ABS工程塑料，弹性好，强度高； 特殊的可拆卸翻转卡扣盖板，方便施工操作，无论向下，向上翻转拆卸、 安装都轻松自如； 均匀塑胶圆弧“手指”位设计 ，有效确保跳线弯曲半径； 最多可容纳24根跳线，每根跳线都有自己的位置， 方便理线； 1U高度符合19英寸机架安装标准； | 条 |  |  |  |  | 15 |  |  | 54.00 |  |  | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  | 67.50 |
| 13 | 2米标准机柜 | 选用冷扎钢板，表面喷塑黑色，防锈美观，前门采用全钢化5mm厚玻璃，优美大方，四面开放式，机柜侧门、前后门可以拆开，方便调试安装；立柱规格2.0mm，带U形标记，热镀锌处理；层板厚度1.5mm；良好的自然通风散热性能。配备专门的机柜PDU，产品更安全 ，可靠。 | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2226.88 |  |  | 556.72 |  |  |  |  |  |  |  | 2783.60 |
| 14 | 1.5米标准机柜 | 选用冷扎钢板，表面喷塑黑色，防锈美观，前门采用全钢化5mm厚玻璃，优美大方，四面开放式，机柜侧门、前后门可以拆开，方便调试安装；立柱规格2.0mm，带U形标记，热镀锌处理；层板厚度1.5mm；良好的自然通风散热性能。配备专门的机柜PDU，产品更安全 ，可靠。 | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1453.77 |  |  | 363.44 |  |  |  |  |  |  |  | 1817.21 |
| 15 | 网络机柜PDU | 输入总电流16A,输出10位10A万用插座（安装于1.5米和1.5米机柜内） | 台 |  |  |  |  | 8 |  |  | 191.36 |  |  | 47.84 |  |  |  |  |  |  |  | 239.20 |
| 校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 设备及材料单价限价（含税金13%）（元） |  |  | 系统集成服务费单价限价（含税金6%）（元） |  |  |  |  |  |  |  | 控制综合单价（元） |
| 一、主机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PC机 | E5800/2GB DDR3/500GB/独立显卡ATI Radeon HD 5450/20英寸/DVD-ROM ★须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  | 3600.00 |  |  | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |
| 2 | IP网络广播软件包 | - 软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 示灯）。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时打铃一键启用或禁用所有方案功能。 | 1 |  |  |  |  | 套 |  |  | 6132.80 |  |  | 1533.20 |  |  |  |  |  |  |  | 7666.00 |
|  |  | 8.支持定时巡更，支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 9.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 - 支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 - 支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。 - 支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权编码:48241514。 - 支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 14.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 15.支持对终端进行5段均衡器调节。 16.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载，支持对终端离线任务清除功能。 17.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 18.支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 20.支持高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 21.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 22.Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。 23.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数字化IP网络广播系统 | 1、支持综合管理功能，通过有线 IP 或 3G/4G 等网络实现系统内设备的监测和管理，支持资源统计及性能分析，支持系统随操作系统启动，支持设备的逻辑地址和安装地址，支持多种浏览器访问；可实现对任意播放点跨逻辑网段的播放； 2、支持及时应急广播功能，可根据应急实际需求预先设置应急广播音源和区域，需要时，按下应急广播按钮并确认后，相对应的音源及广播区域自动唤醒，同时广播终端设备音量状态自动切换为最大；同时，支持文字信息应急广播； 3、支持单点和分区控制，支持对任意单点、分组广播终端的广播，可将不同的广播终端划分到多个不同的分区，并且可以按照所辖区域的不同需求作为音频分区的标准，让各个分区可以单独灵活控制，使每个分区可分别播放不同的音乐和广播； 4、支持流程定时广播功能，根据实际需求，可按不同时段自动启动本地广播，实现无人值守；并可以设置不同的播放任务，保证每个播放任务能独立选择音源、广播区域、广播音量等，且各广播任务间的设置互不干扰； 5、支持区域管理功能，支持分区域、分级别、分权限的用户管理；不同用户权限登陆系统平台后可以管理所辖区域的广播设备，并支持临时区域广播设备的绑定；支持角色管理，创建相同类型用户时可选择相同角色； | 1 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、支持播发控制指令生成发送功能，能够按照确定的封装协议和数据格式，按需形成日常广播消息指令，并根据需要发送至数字电视前端，随同播出节目一起发送至各个广播终端，以用于远程激活和控制广播终端进行节目播出； 7、支持广播通道管理，可对输入的电台节目源以及自办节目源进行播出管理； 8、支持TS流资源管理，可根据带宽使用情况对 PID（包识别码）、频率等资源进行动态调度分配；支持软编码，并发TS业务可达到250左右； 9、支持远程监测与查询功能，能对整个系统实现远程监测与查询，通过返回信道可以实时监测到任意一个广播终端的连通（开关机状态）、音量大小及应急信息发布状态等情况，查看到设备广播频率、电压值、输入电平等等工作参数，从而有效定位跟踪故障点位置；可以按照行政区域划分、在线状态分类来查询广播终端的工作状态； 10、支持监听功能，监听终端可监听任何平台上正在执行的业务，包括短信插播，IP寻呼插播，电话插播，采播任务，音频任务，文本转语音任务，手机APP喊话等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11、支持节目直播功能，可通过 IP 话筒、模拟话筒、电话、短信转语音实现现场直播； 12、支持实时广播功能，包括实时文件播放与实时采播；实时文件播放直接使用客户机上音频文件进行广播，适用于紧急广播、临时广播等；实时采播可以用于节目转播、办公室讲话等；支持任务运行过程中修改播放范围（无须重启任务）； 13、支持TTS 短信转语音广播功能，系统支持电脑和手机 TTS 短信转语音的功能，并播放出去，以满足紧急电子文件语音应急播报需要； 14、支持应急电话插播功能，支持固定电话和移动电话的接入（需要对来电号码进行授权认证，以防非法电话广播），实现电话远程应急插播，同时具备电话应急广播查询、记录电话插播号码和应急广播录音等功能；支持多路电话同时插播，根据插播优先级抢占不同终端； 15、支持短信插播的并发模式和排队模式（默认排队模式），支持短信回复，主动上报短信插播情况（可关闭）； 16、具备安全播出机制，系统通过采取控制操作权限、设置黑白名单、应用认 证加密、数字签名和增加 U 盾等信息安全技术措施，提高系统了抗干扰、防盗播、防错播能力，可有效屏蔽非法信号的插播和侵入，确保系统安全播发； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17、系统多路并发，系统平台具备电话插播、短信插播多路并发功能， 支持多路应急插播，满足实际应用当中应急广播调度功能； 18、支持IP话筒三重认证：用户名/密码，UKey，设备与用户绑定； 19、支持分布式安装IP终端服务器和流媒体服务器，支持分配服务器，能自动为终端分配合适的服务器，并可实现IP终端服务器的负载均衡及热备份；IP终端服务器部署支持复杂的多级路由环境； 20、支持IP终端服务器异常重启情况下恢复业务； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | UHF段液晶显示可调频真分集无线话筒（双手持） | - 频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω | 1 |  |  |  |  | 套 |  |  | 3215.68 |  |  | 803.92 |  |  |  |  |  |  |  | 4019.60 |
|  |  | 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒 | 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态；人性化的人机操作界面，采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。 7.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 8.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 9.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 10.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 11.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  | 3300.00 |  |  | 825.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4125.00 |
|  | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.采样率：8KHz~48KHz 4.传输速率：100Mbps 5.屏幕类型：65K色DGUS屏 6.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 7.键盘输入方式：触控 8.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 9.总偕波失真：≤1% 10.信噪比：>65dB 11.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 12.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 13.短路输入：干接点输入 14.短路输出：最大1A/30VDC干接点 | 1 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 消防报警接口器 | 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 6.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 7.网络接口：标准RJ45输入 8.传输速率：100Mbps 9.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 10.短路接口：工业标准压线接线端子 | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  | 4400.00 |  |  | 1100.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5500.00 |
| 6 | 电源时序器 | 1、8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6、输出连接器：多用途电源插座； | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1230.02 |  |  | 307.50 |  |  |  |  |  |  |  | 1537.52 |
|  |  | 技术参数 1、额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8路 4、每路动作延时时间：1秒 5、供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6、单路额定输出电源：10A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42U机柜 | 1、42U高度，19寸标准机柜,2000*600*600mm(高*宽*深）； | 1 |  |  |  |  | 套 |  |  | 2226.88 |  |  | 556.72 |  |  |  |  |  |  |  | 2783.60 |
| 8 | IP网络音频采集终端 | 1.全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。 5.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 6.支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 7.支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 8.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 9.网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 10.传输速率：100Mbps 11.音频模式：ADPCM PCM 12.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 13.谐波失真：≤0.3% 14.信噪比：>65dB 15.功耗：≤10W 16.输入电源：DC12V/1A | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  | 3300.00 |  |  | 825.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4125.00 |
| 二、功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经济型机柜式IP带功率终端350W | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有350W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 7.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 8.额定功率：350W 9.整机功耗：540W 10.待机功耗：＜10W 11.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 12.谐波失真：≤1% 13.信噪比：＞65dB | 2 |  |  |  |  | 台 |  |  | 3854.95 |  |  | 963.74 |  |  |  |  |  |  |  | 4818.69 |
|  | 数字化IP网络终端嵌入软件 |  | 2 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 经济型机柜式IP带功率终端500W | 1.黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置高保真专业模拟功放，具有500W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 5.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 6.额定功率：500W 7.整机功耗：750W 8.待机功耗：＜10W 9.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 10.谐波失真：≤1% 11.信噪比：＞65dB | 2 |  |  |  |  | 台 |  |  | 2444.00 |  |  | 611.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3055.00 |
|  | 数字化IP网络终端嵌入软件 |  | 2 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 经济型机柜式IP带功率终端120W | 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有120W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7.1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8.2路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9.1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 | 2 |  |  |  |  | 台 |  |  | 3244.00 |  |  | 811.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4055.00 |
|  | 数字化IP网络终端嵌入软件 | - 内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 11.网络接口：标准RJ45输入 12.传输速率：100Mbps 13.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 14.音频格式：MP3 15.音频模式：16位CD音质 16.采样率：8KHz～48KHz 17.额定功率：120W 18.整机功耗：180W 19.待机功耗：＜10W 20.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 21.谐波失真：≤1% 22.信噪比：＞65dB 23.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 24.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 | 2 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 前置放大器 | 1、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4、MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5、MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 6、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 7、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 8、具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮； | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1584.00 |  |  | 396.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1980.00 |
| 三、音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱10W | 1、额定功率（100V） 3W,6W,10W；额定功率（70V） 1.5W,3W,5W；最大功率 20W； 2、灵敏度 91dB±3dB； 3、频率响应 130-18KHz； | 16 |  |  |  |  | 只 |  |  | 108.36 |  |  | 27.09 |  |  |  |  |  |  |  | 135.45 |
| 2 | 室外防水音柱45W | 1、额定功率（100V）： 22.5W, 45W； 2、额定功率（70V）： 11.2W, 22.5W； 3、最大功率： 90W； 4、灵敏度： 91dB±3dB； 5、阻抗： 黑: Com ； 6、白: 440Ω 绿: 220Ω； 7、频率响应 ：50-18KHz； | 12 |  |  |  |  | 只 |  |  | 572.72 |  |  | 143.18 |  |  |  |  |  |  |  | 715.90 |
| 四、广播辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对数指向性天线 | 1、频带范围：680~960MHz 2、水平面波源宽度：60° 3、垂直面波源宽度：50° 4、前后比：＞18 5、驻波比：＜1.5 6、模化形式：垂直 7、最大功率：50W | 2 |  |  |  |  | 对 |  |  | 3189.68 |  |  | 797.42 |  |  |  |  |  |  |  | 3987.10 |
| 2 | 莲花头对莲花头音频线 | 1.2米 | 2 |  |  |  |  | 条 |  |  | 29.99 |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  | 37.49 |
| 3 | 莲花头对6.35头音频线 | 1.2米 | 8 |  |  |  |  | 条 |  |  | 29.99 |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  | 37.49 |
| 4 | 6.35头对3.5头音频线 | 1.2米 | 1 |  |  |  |  | 条 |  |  | 40.73 |  |  | 10.18 |  |  |  |  |  |  |  | 50.91 |
| 5 | 卡侬头（母）---卡侬头（公） | 1.8米 | 10 |  |  |  |  | 条 |  |  | 37.15 |  |  | 9.29 |  |  |  |  |  |  |  | 46.44 |
| 五、会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱150W | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：65Hz~20KHz； 3、额定功率：150W； 4、峰值功率：600W； 5、灵敏度：95dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB； 7、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8、高音：3"锥形高音单元×2； 9、低音：8"低音×1； | 2 |  |  |  |  | 只 |  |  | 2844.00 |  |  | 711.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3555.00 |
| 2 | 专业音箱功放2*350W | 1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：34.4dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥90dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  | 4355.20 |  |  | 1088.80 |  |  |  |  |  |  |  | 5444.00 |
| 3 | 12路调音台 | 12通道调音台 最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线 2 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  | 4640.00 |  |  | 1160.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5800.00 |
| 4 | 数字反馈抑制器 | 1、96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2、数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口； 3、采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平； 4、每通道24个LCD灯显示啸叫抑制状态数量； 5、每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置;工作编码:48241516。 6、可切换工作模式为直通或反馈抑制； 7、可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点； 8、单机可存储30组用户程序； 技术参数 1、输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2、输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3、输入范围：≤+20dBu 4、频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 5、信噪比：≥98dB@1KHz0dBu 6、失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 7、通道分离度：>80dB(1KHz) 8、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 9、信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 10、滤波器：独立24个每通道 11、频率分辨率：0.5Hz 12、啸叫寻找时间：0.1—0.5S 13、显示：采用分辨率为144 x 32的LED显示屏，提供4段LED显示输出电平 | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  | 3715.20 |  |  | 928.80 |  |  |  |  |  |  |  | 4644.00 |
| 5 | 电源时序器 | 1、8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6、输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1、额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8路 4、每路动作延时时间：1秒 5、供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6、单路额定输出电源：10A | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  | 1230.02 |  |  | 307.50 |  |  |  |  |  |  |  | 1537.52 |
| 6 | UHF段液晶显示可调频真分集无线话筒（双手持） | 1、频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz | 1 |  |  |  |  | 套 |  |  | 3215.68 |  |  | 803.92 |  |  |  |  |  |  |  | 4019.60 |
|  |  | 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无线会议话筒（一拖二座式） | 1、频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω | 2 |  |  |  |  | 套 |  |  | 3189.68 |  |  | 797.42 |  |  |  |  |  |  |  | 3987.10 |
|  |  | 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 音箱壁挂支架 | 1、固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 2 |  |  |  |  | 只 |  |  | 96.00 |  |  | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 校园网络系统（含无线覆盖） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 数量 |  |  |  |  | 单位 |  | 设备及材料单价限价（含税金13%）（元） |  |  | 系统集成服务费单价限价（含税金6%）（元） |  |  |  |  |  |  |  | 控制综合单价（元） |
| 1 | 路由器 | 6*10GE(SFP+),16*GE(RJ45)； 支持LAN/WAN切换； 支持丰富的VPN:IPsec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、ADVPN、SSL VPN和GDVPN（Group Domain VPN）； 支持多种IPv4、IPv6路由协议； 支持QoS； 内置企业级防火墙； 支持DHCP Server、NTP Client； |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  | 16143.78 |  |  | 4035.94 |  |  |  |  |  |  |  | 20179.72 |
| 2 | 核心交换机 | 三层网管交换机； 交换容量:221Gbps 包转发率:107Mpps； 24个100/1000Mbps 光口，8个10/100/1000Mbps电口，4个1G/10G SFP+光口； 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架安装方式； 工作温度：-20℃～55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 支持基于IEEE802.1Q的VLAN配置;支持STP/RSTP/MSTP等环网协议；支持快速环网ERPS;支持手工链路聚合和静态LACP链路聚合；支持VLAN，流量控制，ACL，QoS；支持VLAN接口和静态路由；支持SNMP V1/V2c/V3网管。 |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  | 29501.60 |  |  | 7375.40 |  |  |  |  |  |  |  | 36877.00 |
| 3 | 无线控制器 | 1、默认可管理AP数256个，免License授权 2、默认可管理全网设备数（包括：网关+交换机+AP）共256个，免License授权 3、固化千兆电口数≥5； 4、单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K； 5、要求设备可使用AP的本地数据转发技术模式，根据网络的SSID和用户VLAN的规划，数据可直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6、AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑 7、要求设备可以支持二层和三层的组网，支持跨AP跨三层快速漫游，三层漫游可支持基于SSID生效。 8、要设备在不连外网环境中，可以支持全网设备(包括网关，交换机，无线ap)自动发现，全网设备统一集中配置和管理，包括全网设备集中配置，全网设备升级，全网设备密码管理 9、要求设备内置云控制模式，该模式支持以真实拓扑为入口对全网设备进行可视化配置，可视化监控，可视化管理，包括网关，交换机，无线AP；可实时监测网络环境，故障告警定位，支持内网监控摄像头扫描与智能识别，支持内网穿透远程管理 |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  | 16800.00 |  |  | 4200.00 |  |  |  |  |  |  |  | 21000.00 |
| 4 | POE交换机 | 以太网交换机主机,24口全千兆交换机+4SFP光口，带POE供电 |  | 3 |  |  |  |  | 台 |  | 4063.53 |  |  | 1015.88 |  |  |  |  |  |  |  | 5079.41 |
| 5 | AP授权 | 64路AP软件授权 |  | 1 |  |  |  |  | 项 |  | 3360.00 |  |  | 840.00 |  |  |  |  |  |  |  | 4200.00 |
| 6 | 以太网交换机 | 24口全千兆交换机,支持4个10/100/1000Base-T自适应以太网端口4个千兆SFP口/4个万兆SFP+口 |  | 6 |  |  |  |  | 台 |  | 3124.48 |  |  | 781.12 |  |  |  |  |  |  |  | 3905.60 |
| 7 | 千兆光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 |  | 38 |  |  |  |  | 个 |  | 468.58 |  |  | 117.14 |  |  |  |  |  |  |  | 585.72 |
| 8 | 高密AP | WA5530 内置天线三频八流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT |  | 3 |  |  |  |  | 个 |  | 2064.00 |  |  | 516.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2580.00 |
| 9 | 无线AP | 1、支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议 2、支持2条空间流,单频最大接入速率≥1201Mbps,整机最大接入速率≥1775Mbps 3、支持蓝牙5.0（Ble）， 4、实配2个10/100/1000Base-T以太网口； 5、支持PoE以太网供电（支持802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 6、支持云AC管理,保留测试权力。 7、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。 8、要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台 |  | 17 |  |  |  |  | 个 |  | 1386.00 |  |  | 346.50 |  |  |  |  |  |  |  | 1732.50 |
| 10 | 面板AP | 内置天线双频四流802.11ac/n Wave 2面板型无线接入点-FIT |  | 11 |  |  |  |  | 个 |  | 825.60 |  |  | 206.40 |  |  |  |  |  |  |  | 1032.00 |
| 校园监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 设备及材料单价限价（含税金13%）（元） |  |  | 系统集成服务费单价限价（含税金6%）（元） |  |  |  |  |  |  | 控制综合单价（元） |
| 1 | 400W枪式网络摄像机（核心产品） | 具有400W像素 CMOS传感器;在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx;支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值;支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片;;具有5%抗丢包处理能力 在IE浏览器具有宽动态设置选项;照度适应范围不小于130dB;设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览;支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设;支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 支持IP地址搜索功能;在IE浏览器下，具有平台接入配置选项;支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480;支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换;支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件;摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作;支持IP67防尘防水等级。 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮 |  | 台 |  |  |  |  | 18 |  |  | 561.60 |  |  | 140.40 |  |  |  |  |  |  | 702.00 |
| 2 | 400半球网络摄像机（核心产品） | 具有400W像素 CMOS传感器;在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx;支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值;支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片;;具有5%抗丢包处理能力 在IE浏览器具有宽动态设置选项;照度适应范围不小于130dB;设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览;支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设;支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 支持IP地址搜索功能;在IE浏览器下，具有平台接入配置选项;支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480;支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换;支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件;摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作;支持IP67防尘防水等级。 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮 |  | 台 |  |  |  |  | 61 |  |  | 604.80 |  |  | 151.20 |  |  |  |  |  |  | 756.00 |
| 3 | 摄像机支架 | 通用壁装支架/钢/200×73×83mm |  | 个 |  |  |  |  | 15 |  |  | 32.41 |  |  | 6.48 |  |  |  |  |  |  | 38.89 |
| 4 | 监控立杆 | 3.5米高灯箱直径不小于140mm,高度不低于0.8米，颈部不小于80，厚度不低于1.2mm不锈钢立杆,含钢筋笼及浇筑 |  | 台 |  |  |  |  | 14 |  |  | 604.00 |  |  | 151.00 |  |  |  |  |  |  | 755.00 |
| 5 | 摄像机电源 | 12V2A |  | 台 |  |  |  |  | 14 |  |  | 36.45 |  |  | 9.11 |  |  |  |  |  |  | 45.56 |
| 6 | 电梯半球（核心产品） | 具有400万像素 CMOS传感器。 内置1个麦克风。 最低照度彩色：0.07 lx，黑白:0.007 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 在2560x1440@ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 红外补光距离不小于50米。 信噪比不小于62dB。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  | 542.90 |  |  | 135.72 |  |  |  |  |  |  | 678.62 |
| 7 | 无线网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 成对包装，距离200米 2网口设计 成对包装 支持轻智能统一管理功能 |  | 台 |  |  |  |  | 2 |  |  | 576.92 |  |  | 144.23 |  |  |  |  |  |  | 721.15 |
| 8 | 防油污摄像机（核心产品） | 具有400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 筒机镜头护罩无需任何工具即可实现快速拆卸及安装，方便镜头护罩的清洗、更换。 存储接口：具备USB接口或者存储卡接口连接外部存储介质 具有时钟同步功能 具有视音频参数调节功能 需具大于110dB宽动态。 具有断线自动重连、在线升级、配置保存获取、恢复出厂设置和重启、字符叠加、双（多）码流、制动注册、本机存储、web服务、报警、日志记录、余韵、视音频编码码流的传输、存储封装格式等功能 多路访问功能：支持主码流同时输出20路2560x1440、25帧/s、2MBPS图像以供客户端浏览 具有抗丢包（10%）处理能力 网络协议：具有TCP/IP、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、SNMP、组播设置选项 抓拍图片功能：具有手动抓拍、定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传功能设置选项，抓图的时间间隔和报警抓拍图片数量可设置。 感兴趣区域增强编码功能：支持感兴趣区域增强编码功能，能通过菜单设置功能开启/关闭，并具有6个图像质量等级设置选项。 |  | 台 |  |  |  |  | 5 |  |  | 949.02 |  |  | 237.26 |  |  |  |  |  |  | 1186.28 |
| 9 | 集中存储服务器 | 支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w摄像机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加 配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件 配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态信息 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总功率负载率警报、电源开启小时警报 支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性 |  | 台 |  |  |  |  | 3 |  |  | 17600.00 |  |  | 4400.00 |  |  |  |  |  |  | 22000.00 |
| 10 | 监控管理平台 | 服务器架构，3U16盘位，SATA盘，自带240G的SSD,单电源，64位多核处理器，48GB缓存，2个千兆网口，1个管理网口，单电源，2个USB 3.0接口,自带1块SATA盘，设备仅支持最大15块数据盘安装位置； 出货自带LINUX ISC平台，含默认授权：300路视频 内置3个风扇，可支持冗余温控智能调速，并支持热插拔； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12TB/14TB/15TB/16TB/18TB/20TBSATA/SAS磁盘，支持硬盘交错/分时启动功能，并支持热插拔操作 支持平台热备模式，一个样机的平台故障后，备用样机的平台接管故障样机的业务，待故障机平台恢复后，可接管备用样机平台业务 支持快照备份和恢复功能，可通过快照备份windows和平台数据，支持每2周、每月、每季度自动备份，备份时不应影响样机的基本业务运行 当平台Windows系统损坏时，可通过模板方式恢复操作系统和平台至出厂设置 支持配置1~3级快照 |  | 系统 |  |  |  |  | 1 |  |  | 31200.00 |  |  | 7800.00 |  |  |  |  |  |  | 39000.00 |
| 11 | 监控级硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 |  | 只 |  |  |  |  | 48 |  |  | 689.00 |  |  | 137.80 |  |  |  |  |  |  | 826.80 |
| 12 | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 具有8个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、8个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、4个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。 具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示； 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10062.00 |  |  | 2515.50 |  |  |  |  |  |  | 12577.50 |
| 13 | 46寸液晶拼接屏 | LCD液晶显示单元；京东方面板 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 输入接口：HDMI×1, DVI×1, VGA×1, CVBS×1, USB×1 输出接口：HDMI×1, VGA×1, CVBS×1 控制接口：RS232 IN ×1, RS232 OUT×1 功耗：≤ 160 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 边框宽度：2.3mm（左/上），1.2mm（右/下） |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4797.94 |  |  | 1199.49 |  |  |  |  |  |  | 5997.43 |
| 14 | 拼接屏底座 | 定制，默认3*4，底座高度80cm |  | 台 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1872.00 |  |  | 468.00 |  |  |  |  |  |  | 2340.00 |
| 15 | 1光4电收发器 | 1千兆光口，4个千兆电口 |  | 台 |  |  |  |  | 7 |  |  | 520.00 |  |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 650.00 |
| 16 | POE交换机 | 以太网交换机主机,24口全千兆交换机+4SFP光口，带POE供电 |  | 台 |  |  |  |  | 5 |  |  | 4063.53 |  |  | 1015.88 |  |  |  |  |  |  | 5079.41 |
| 17 | 室外监控箱 | 300MM*400MM*200MM室外不锈钢防水箱 |  | 个 |  |  |  |  | 7 |  |  | 376.50 |  |  | 94.13 |  |  |  |  |  |  | 470.63 |
| 行为监控系统配置方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 设备及材料单价限价（含税金13%）（元） |  |  | 系统集成服务费单价限价（含税金6%）（元） |  |  |  |  |  |  | 控制综合单价（元） |
| 1 | 行为监控摄像机（核心产品） | 1、采用高性能800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，图像清晰度高，最大可输出800万(3840×2160)@25fps 2、采用高性能GPU芯片，融合先进的深度学习算法和立体视觉算法，实现精准的目标识别与行为识别。 6、样机开启非人声过滤功能后,可过滤常见的键盘敲击声、脚步声、击掌声、虫鸣鸟叫、汽车启动声、火车启动声、飞机启动声、邮轮启动声等室内外音频噪声,可设置非人声噪声灵敏度为高、中、低等级。 7、样机开启全向拾音模式后,可采集以样机为中心,半径≤20m,分贝高于80dB(A)的人声 8、样机开启定向拾音模式后,可采集以样机为原点,半径≤20m,水平方向±45°视场角内,分贝高于80dB(A)的人声 9、受检样品概述:网络摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸,内置3个CMOS图像传感器、3个镜头、1个GPU、CPU、NPU一体化芯片、4个激光灯、2个麦克风、1个扬声器,具有1个RJ45网络接口、1个CVBS模拟视频输出接口、3路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽。样机采用DC12V供电。 |  | 台 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6800.00 |  |  | 1700.00 |  |  |  |  |  |  | 8500.00 |
| 2 | 监控管理平台行为分析软件定制 | 平台告警功能：前端告警能够在平台客户端上实时弹出弹窗报警，并且能通过网关给设定人员进行短信及电话通知。 |  | 项 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20000.00 |  |  | 5000.00 |  |  |  |  |  |  | 25000.00 |
| 3 | 4G短信猫 | 支持移动联通电信4G/3G/2G网络，支持CDMA2000 1X/EVDO BC0GSM/GPRS/EDGE ：1800MHZ/900MHZ、LTE(FDD)B1,B3,B8、LTE(TDD)B39,B40,B41(38)等频段 |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5200.00 |  |  | 1300.00 |  |  |  |  |  |  | 6500.00 |
| 校园电子围栏系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  | 设备及材料单价限价（含税金13%）（元） |  |  | 系统集成服务费单价限价（含税金6%）（元） |  |  |  |  |  | 控制综合单价（元） |  |
| 1 | 4线双防区主机包 | 4线制双防区张力主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个 |  |  | 包 |  |  |  |  | 4 |  | 3760.00 |  |  | 940.00 |  |  |  |  |  | 4700.00 |  |
| 2 | 4¦6线通用中间杆 | 6线，口径10mm，弹性玻璃纤维材质，杆长850mm |  |  | 根 |  |  |  |  | 60 |  | 17.60 |  |  | 4.40 |  |  |  |  |  | 22.00 |  |
| 3 | 4线中间杆附件包 | 含中间杆帽子1个、绝缘子4个、底座*1 |  |  | 包 |  |  |  |  | 60 |  | 40.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 4 | 4线承力杆经济型杆附件包 | 含帽子1个、绝缘子4个、底座*1 |  |  | 包 |  |  |  |  | 32 |  | 52.00 |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |  |
| 5 | 4线终端杆经济型杆附件包 | 含帽子1个、绝缘子4个、底座*1，收紧器*4、线线连接器*8 |  |  | 包 |  |  |  |  | 48 |  | 68.80 |  |  | 17.20 |  |  |  |  |  | 86.00 |  |
| 6 | 4线经济型通用杆 | 4线终端杆，直径32mm,2.0mm厚，850mm |  |  | 包 |  |  |  |  | 40 |  | 48.80 |  |  | 12.20 |  |  |  |  |  | 61.00 |  |
| 7 | 20#合金线,400米/盘 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘 |  |  | 盘 |  |  |  |  | 4 |  | 697.60 |  |  | 174.40 |  |  |  |  |  | 872.00 |  |
| 8 | 20#合金线,100米/盘 | 新包配单工具中，百米包中已包含需要的合金线，这个作为冗余使用20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米一欧姆阻值，100m一盘。 |  |  | 盘 |  |  |  |  | 1 |  | 174.40 |  |  | 43.60 |  |  |  |  |  | 218.00 |  |
| 9 | 高压绝缘导线100m/盘 | 合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>10KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘 |  |  | 盘 |  |  |  |  | 2 |  | 290.40 |  |  | 72.60 |  |  |  |  |  | 363.00 |  |
| 10 | 警示牌 | 尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 |  |  | 块 |  |  |  |  | 30 |  | 15.48 |  |  | 3.87 |  |  |  |  |  | 19.35 |  |
| 11 | 接地桩 | 避雷器和主机接地桩，角钢，厚度2mm，长1.5米 |  |  | 根 |  |  |  |  | 4 |  | 118.06 |  |  | 29.52 |  |  |  |  |  | 147.58 |  |
| 12 | 声闪一体机 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  | 115.20 |  |  | 28.80 |  |  |  |  |  | 144.00 |  |
| 13 | 报警主机 | 8防区报警主机 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  | 2600.64 |  |  | 650.16 |  |  |  |  |  | 3250.80 |  |
| 14 | 电子地图 | 1米*1米报警地图 |  |  | 块 |  |  |  |  | 1 |  | 2036.32 |  |  | 509.08 |  |  |  |  |  | 2545.40 |  |
| 15 | 联动模块 | 32路联动模块 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  | 1018.16 |  |  | 254.54 |  |  |  |  |  | 1272.70 |  |
| 机房系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数说明 |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  | 设备及材料单价限价（含税金13%）（元） |  |  | 系统集成服务费单价限价（含税金6%）（元） |  |  |  |  | 控制综合单价（元） |  |  |
| 1 | UPS主机 | 20KVA |  |  | 台 |  |  |  |  | 1.000 |  | 36120.00 |  |  | 9030.00 |  |  |  |  | 45150.00 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 含电池柜，后备2小时，16节，12HA |  |  | 节 |  |  |  |  | 16.000 |  | 908.16 |  |  | 227.04 |  |  |  |  | 1135.20 |  |  |
| 3 | 静电地板 | 600*600*35 |  |  | m2 |  |  |  |  | 20.000 |  | 295.68 |  |  | 73.92 |  |  |  |  | 369.60 |  |  |
| 4 | 三相电源二级防雷器 | 最大工作电压：385V，最大放电电流：40kA |  |  | 套 |  |  |  |  | 1.000 |  | 409.70 |  |  | 102.43 |  |  |  |  | 512.13 |  |  |
| 5 | 三相电源三级防雷器 | 最大工作电压：385V，最大放电电流：20kA |  |  | 套 |  |  |  |  | 1.000 |  | 346.72 |  |  | 86.68 |  |  |  |  | 433.40 |  |  |
| 6 | 插座电源避雷器 | 工作电压：230V（50-60HZ），最大可持续工作电压 ：250V～ |  |  | 套 |  |  |  |  | 1.000 |  | 705.78 |  |  | 176.45 |  |  |  |  | 882.23 |  |  |
| 7 | 铜带汇流排 | 3*20 |  |  | 米 |  |  |  |  | 83.000 |  | 101.12 |  |  | 25.28 |  |  |  |  | 126.40 |  |  |
| 8 | UPS配电箱 | 配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。 具体配置根据各投标人相关控制要求自行配置，具备防腐防尘防水等功能，防护等级IP43，并自述配电柜的相关配置。 |  |  | 套 |  |  |  |  | 1.000 |  | 2880.00 |  |  | 720.00 |  |  |  |  | 3600.00 |  |  |
| 校园室外信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 设备及材料单价限价（含税金13%）（元） |  | 系统集成服务费单价限价（含税金6%）（元） |  |  |  | 控制综合单价（元） |  |  |  |
| 1 | LED屏室外(全彩色P4) | 1、像素间距/像素密度4mm/15625点/m2 2、屏幕寿命>100,000（Hrs） 3、系统工作环境温度/湿度0℃～+42℃/30%～85%RH |  |  | 平方 |  |  |  |  | 10 |  |  | 5440.00 |  | 1360.00 |  |  |  | 6800.00 |  |  |  |
| 2 | LED显示屏专用控制卡 | 1、与LED显示屏配套,智能化模块设计，每个模块出厂前经过单点亮度校正，通过控制软件可随时对系统进行升级。 2、控制距离：0-100M（超五类网线传输），100M-500M（多模光纤）,500M-10KM（单模光纤）。 |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7088.00 |  | 1772.00 |  |  |  | 8860.00 |  |  |  |
| 3 | 播放控制软件 | 1、利用视频控制软件可以方便地制作节目单，每个节目像安装了定时器一样能自动按照编排好的节目自动播放，能满足客户需求。 支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放。 |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2221.60 |  | 555.40 |  |  |  | 2777.00 |  |  |  |
| 4 | 视频处理控制器 | 1、支持高清信号输入及输出，支持点对点分辨率输入/输出，可实现大分辨率点对点显示 2、支持Duallink DVI输入、单链路DVI输入/输出 3、单机最大可内置2张发送卡 4、支持单机拼接输出，能够实现在256W像素以内定制化拼接显示 5、投标产品须通过静电放电抗扰度/防浪涌冲击抗扰/辐射骚扰/谐波电流发射，保证周边人员不受伤害。 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6044.00 |  | 1511.00 |  |  |  | 7555.00 |  |  |  |
| 5 | 30KW配电柜 | 1、配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。 具体配置根据各投标人相关控制要求自行配置，具备防腐防尘防水等功能，防护等级IP43，并自述配电柜的相关配置。 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3110.40 |  | 777.60 |  |  |  | 3888.00 |  |  |  |
| 6 | 定压功放音响 | 200W定压功放一台，45W音柱2只。 |  |  | 套 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1777.60 |  | 444.40 |  |  |  | 2222.00 |  |  |  |
| 7 | LED屏幕金属框架 | 定制 |  |  | 平方 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1120.00 |  | 280.00 |  |  |  | 1400.00 |  |  |  |
| 室外增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数说明 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 |  |  | 设备及材料单价限价（含税金13%）（元） |  |  | 系统集成服务费单价限价（含税金6%）（元） |  | 控制综合单价（元） |  |  |  |  |
| 1 | 指纹锁 | 具备刷卡、指纹识别功能 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1.000 |  |  | 1600.00 |  |  | 400.00 |  | 2000.00 |  |  |  |  |
| 2 | 商务电脑整机 | i5-12400 8GB 256GSSD固态；包含21.5英寸显示屏 ★须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1.000 |  |  | 3344.00 |  |  | 836.00 |  | 4180.00 |  |  |  |  |
| 3 | 电动液压升降防撞柱（含配套排水、供配电设施） | 采用液压驱动方式，易于维护，可靠性高，使用寿命长，采取综合控制，系统运行性能稳定可靠，方便集成到用户系统中，具有开闸、关闸以及停闸的功能，且具有开优先的特点，应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 |  |  |  | 套 |  |  |  | 9.000 |  |  | 6400.00 |  |  | 1600.00 |  | 8000.00 |  |  |  |  |
| 4 | 人脸识别一体机（配套支架、防雨罩） | 1、 具有4.3英寸LCD液晶显示屏，屏幕分辨率272*480，实时检测并显示最大人脸框； 2、采用200万广角宽动态摄像头，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 3、 设备支持多种认证方式：单独人脸、单独刷卡、人脸+刷卡、人脸或刷卡； 4、 设备支持多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、中心远程开门、多重卡认证+远程授权（N+1）开门功能、在线升级功能、单门反潜回功能（需接副读卡机）； 5、 设备支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门； 6、 设备支持联网运行，支持平台软件下发人员权限信息； 7、 设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台； 8、设备支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 9、设备支持NTP校时、手动校时、自动校时功能； |  |  |  | 套 |  |  |  | 1.000 |  |  | 2252.00 |  |  | 563.00 |  | 2815.00 |  |  |  |  |
| 5 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用 |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.000 |  |  | 14.40 |  |  | 3.60 |  | 18.00 |  |  |  |  |
| 6 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.000 |  |  | 464.00 |  |  | 116.00 |  | 580.00 |  |  |  |  |
| 7 | 磁力锁支架 | 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 |  |  |  | 个 |  |  |  | 1.000 |  |  | 88.00 |  |  | 22.00 |  | 110.00 |  |  |  |  |
| VPN专线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 设备及材料单价限价（含税金13%）（元） |  | 系统集成服务费单价限价（含税金6%）（元） |  |  | 控制综合单价（元） |  |  |  |  |  |
| 1 | VPN专线 | 电子政务VPN专线50M |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 1600 |  | 400 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 设备及材料单价限价（含税金13%）（元） |  | 系统集成服务费单价限价（含税金6%）（元） |  |  | 控制综合单价（元） |  |  |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | / |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  | / |  | / |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |

★本项目的核心产品为网络摄像机。投标人投标时（仅指核心产品，具体详见《货物清单》）应品牌一致。

- 技术要求

- 功能模块

广播系统：

1、布放室内音响安装在走廊及教室区域，室外音响安装在操场等室外公共区域，均用于广播、铃声及播放音乐使用。

2、音控等硬件设施放置在机房，同时配备PC用于控制该广播系统。

3、会议室配备音响及调音台、话筒等相关广播设备。

网络系统：

1、教室及公共区域均配备无线AP，用于手机及电脑的无线上网，实现校园WIFI全覆盖。

2、机房汇聚了核心防火墙及交换机等网络设备，保障有线无线的上网稳定性。

监控系统：

1、摄像头监控设备对教室、公共区域、电梯、厨房间等地方进行实时监控。

2、门卫配备显示屏，用于实时播放监控画面，安保人员可监控校园情况。

行为监控系统：

公共区域部署行为管理摄像头，通过监控管理平台对行为进行分析报警。

电子围栏系统：

配备电子围栏系统，触碰可触发声光报警。

机房系统：

配备UPS电源，保障核心网络设备在断电情况依然可以继续使用。

综合布线系统+综合管路系统：

校园所有管路预埋及线路布放，在每个屋内留有信息点位面板，用于电话、电脑，AP等网络设备接入使用。

★2）商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5% (以重量计)；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

3）其他说明

1、投标人应明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标人及其提供的设备和服务符合国家法律及强制性规范所规定。

4、所提供设备必须通过合法渠道取得，且未经使用的全新合格设备。

5、本项目不接受进口设备投标（进口设备是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的设备”）。

- 第五章  评标程序、评标方法和评标标准

- 评标程序

- 1）资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 供应商必须具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 2）符合性审查程序

- 2  投标文件的符合性审查

- 2.1  评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

- 2.2  评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价或相应控制综合单价或相应单价限价的； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的 |
| 11 | 进口产品 （如有） | 采购文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； |
| 15 | 货物清单 | 投标清单不存在缺项、漏项或改变清单数量等情况的； |
| 16 | 核心产品 | 供应商投标的核心产品品牌一致的； |
| 17 | 不可竞争费 | 投标报价时未改动暂列金额或暂估价或其他不可竞争费率的； |
| 18 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 19 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

二、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值，小数点后保留2位。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的投标报价。 |
| 2 | 主观分 | 16 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 16 | 由评委根据投标人提供的实施方案的完整性、全面性、合理性进行打分。 ①工期及供货保障方案； ②安装调试方案； ③成品保护措施方案； ④售后服务方案。 描述详尽、全面、措施可行性高的得16分；描述较详细、较全面、措施可行性较高的得12分；描述基本全面、措施基本可行的得10分；描述简单、措施可行性较低的得8分；描述粗略、措施毫无可行性的得2分；不提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 54 |  |  |
| 3.1 | 企业实力1 | 2 | 投标人拥有IT服务管理体系认证证书（ISO/IEC 20000系列）的得2分。 | 须提供相应有效期内证书，不提供不得分。 |
| 3.2 | 企业实力2 | 2 | 投标人拥有信息安全管理体系认证证书(ISO/IEC 27001)的得2分。 |  |
| 3.3 | 项目团队1 | 2 | 项目组人员拥有PMP认证的项目管理证书的得2分。 | 须提供相应证书及投标人为其缴纳的近期社保证明，不提供不得分。 |
| 3.4 | 项目团队2 | 2 | 项目组人员拥有CCIE或HCIE认证的网络专家证书的得2分。 |  |
| 3.5 | 项目团队3 | 2 | 项目组人员拥有华为、vmware或阿里云等认证的云计算资深工程师证书的得2分。 |  |
| 3.6 | 项目团队4 | 2 | 项目组人员中具有计算机技术与软件专业技术中级（含）以上职称证书的得2分。 |  |
| 3.7 | 项目团队5 | 2 | 项目组人员中具有网络与信息安全应急人员认证证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书的得2分。 |  |
| 3.8 | 本地化服务能力 | 2 | 明确售后服务的范围和内容，在溧阳市有固定的维保机构的得2分，以营业执照为准；或承诺签订合同前在溧阳市设立售后服务机构并配备专职人员的得2分。本项目最高2分。 | 须提供相应证明材料，不提供不得分。 |
| 3.9 | 免费维护质保年限 | 4 | 根据供应商的免费维护质保时间进行评定，免费维护质保时间在满足招标文件基本要求的基础上，每超过1年加2分，本项最高4分。 |  |
| 3.10 | 类似业绩 | 4 | 供应商自2020年1月1日以来内承担过信息化类似业绩（不含视频监控类）的，有1个得2分，本项最高4分。 | 须提供合同及合同价款部分发票，时间以合同所载时间为准，不提供不得分。 |
| 3.11 | 主要技术指标 | 30 | 在产品的选型上按照采购人要求，技术指标不低于磋商文件要求的得30分；技术参数出现负偏离的扣0.5分/处，扣完为止。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 注：本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由投标供应商自行提供，评审专家根据投标供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由投标供应商自行负责。如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：溧阳市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 小微企业声明函（货物）

小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

- 投标分项报价表

投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。