常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：龙城幼儿园(三井第二实验小学地块)智能化系统采购及安装

项目编号/包号JSZC-320411-CZRB-G2024-0008

采 购 人：常州市新北区三井街道办事处

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

- 目  录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	16

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	18

第五章   采购需求	26

第六章   拟签订的合同文本	58

第七章   投标文件格式	71

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号JSZC-320411-CZRB-G2024-0008

2.项目名称：龙城幼儿园(三井第二实验小学地块)智能化系统采购及安装

3.项目预算金额：人民币1761853.58元、项目最高限价：人民币1761853.58元

4.采购需求：本项目采购内容为龙城幼儿园(三井第二实验小学地块)智能化系统，包括但不限于招标文件及其技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装调试、培训、质保期及维保服务等全部内容，具体清单及技术参数详见采购需求。

5.合同履行期限：合同签订后60日内完成设备供货、安装调试、培训、验收合格并投入使用。

6.本项目是否接受联合体：否。

7.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：2024年3月8日至2024年3月22日，每天上午8:30至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年4月1日9点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理  联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市新北区三井街道办事处

地址：常州市新北区通江中路8号

联系方式：李女士051985605781

2.采购代理机构信息

名称：常州润邦招标代理有限公司

地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

联系方式：0519-81882993

3.项目联系方式

项目联系人：周叶

电话：0519-81882993

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：核心交换机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式并加盖公章 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州润邦招标代理有限公司； 联系电话：0519-81882993； 通讯地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼） |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100万元以下部分1.5%，100万元（含）—500万元部分1.1%,500（含）-1000万元部分0.8%。代理服务费不足3000元的，按3000元收取； 缴纳时间：中标人领取中标通知书前须向采购代理机构足额缴纳采购代理服务费。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

- 5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.2.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 5.2.2.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.2.2.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.2.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.2.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.2.2.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

7招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8对招标文件的澄清或修改

8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件构成

10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5投标人认为应附的其他材料。

11投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

12投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

13投标有效期

13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14投标文件的签署、加盖公章

14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

15投标文件的提交

15.1本项目使用苏采云政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及苏采云政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过苏采云政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

16投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

17投标文件的修改与撤回

17.1投标截止时间前，投标人可以通过苏采云政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分

## 五   开标、资格审查及评标

18开标

18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3开标过程将使用苏采云政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过一体化系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

19资格审查

19.1见第三章《资格审查》。

20评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21评标程序、评标方法和评标标准

21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

22确定中标人

22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23中标公告与中标通知书

23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24废标

24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25签订合同

25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4政府采购合同不能转包。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26询问与质疑

26.1询问

26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2质疑

26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27代理费

27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章 |
| 4 | 营业执照 | 投标人为企业的，提供企业营业执照（三证合一复印件加盖公章）；投标人为事业单位的，提供事业单位法人证书（三证合一复印件加盖公章）；投标人为自然人的，提供自然人身份证明文件（复印件及签名）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照并加盖投标人公章 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；提供《开标一览表》，格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；如有的，根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料；如没有的，则无需投标人提供材料。 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标 |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标人提供材料） |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标人提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由投标人法定代表人或授权代表签署。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：__/___

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正后的报价。 |
| 2 | 主观分 | 18 |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 7 | 投标人针对本项目的特点，提供完整的深化设计的技术方案：方案详细、针对性强，覆盖全部关键内容、要点突出，切实可行，符合项目需求，得7分；方案较详细、针对性较强，内容较好、要点基本突出，基本符合项目需求，得5分；方案较详细、针对性较强，内容较好，基本符合项目需求，得4分；方案较好、针对性较强，内容较好，部分符合项目需求，得2分；方案较好、针对性不强，项目需求符合度不够，得1分；技术方案一般，得0.5分；未提供方案不得分 |  |
| 2.2 | 项目实施方案 | 5 | 投标人需提供完整的项目实施方案：包括但不限于施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体安装调试方案等： 方案详细完善，施工安排合理，有严格的质量控制和保证措施，安装调试合理规范，得5分；方案详细，施工安排合理，质量控制和保证措施较好，安装调试合理规范，得4分；方案较详细，施工安排较合理，质量控制和保证措施较好，安装调试规范性一般，得3分；方案详细程度一般，施工安排较合理，有简单的质量控制与保证措施，安装调试规范性一般，得2分；方案简单，有施工安排，合理性和规范性一般，得1分；未提供方案不得分 |  |
| 2.3 | 培训方案 | 3 | 投标人针对本项目的特点，提供培训服务方案。 方案详细且针对性强，符合采购需求，得3分；方案内容较全面，针对性较好，基本符合采购需求，得2分；方案简单，内容不够全面，针对性、合理性不够，得1分；未提供方案不得分 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 3 | 投标人根据本项目需求提供售后服务方案，包括但不限于服务体系、故障解决方案、故障服务响应时间、专业技术人员保障、备品备件的供应保障等。 方案内容科学合理、完整，切实可行，得3分；方案内容较合理、完整，可行性一般，得2分；方案内容不完整、不合理，与实际需求有差距，得1分；未提供方案不得分 |  |
| 3 | 客观分 | 52 |  |  |
| 3.1 | 技术参数与要求符合度 | 32 | 所投产品全部满足招标文件“技术要求”得32分。带▲项为重要参数，每出现一项负偏离扣1分，其他参数为一般参数，每出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：投标人须根据招标文件技术参数要求提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页或技术说明书或检测报告或认证证书或其他相关证明材料等）及参数对比列表。核心产品必须提供该盖有原厂公章的参数证明材料，签订合同时提供加盖所投品牌原厂公章的证明材料（要求提供第三方检测报告的必须提供第三方检测报告）原件。未提供或提供虚假证明材料的则视作无效响应。 | 提供证明材料 |
| 3.2 | 投标人业绩 | 3 | 投标人近三年（投标截止时间往前推算，以验收报告时间为准），完成过与本项目类似智能化项目业绩案例（合同内容须包含综合布线或计算机网络系统或安防系统等）有一份得1分，最高3分。 | 提供完整的业绩合同及竣工验收证明复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 3.3 | 综合实力 | 6 | 1.投标人具有有效期内的信息系统建设和服务能力等级证书，得2分。 2.投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书或环境管理体系认证证书，每有1项得1分，本项最高得2分。 3.投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书，得2分。 注：投标文件内提供以上证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| 3.4 | 项目实施团队综合能力 | 10 | 1、投标人为本项目配备项目负责人1名： （1）具备有效的注册一级建造师（通信与广电工程或机电工程）证书，得2分，具备有效的注册二级建造师（通信与广电工程或机电工程）证书，得1分，本项最高得2分。 （2）具有信息系统项目管理师(高级)证书，得2分,具有信息系统项目管理师(中级)证书，得1分，本项最高得2分。 - 投标人为本项目配备的团队人员（不含项目负责人）： （1）具有有效的IT服务工程师证书，得2分。 （2）具有有效的电工证，有1个得1分，本项最高得2分； （3）具有有效的焊工证，有1个得1分，本项最高得2分； 注：投标文件提供证书复印件以及投标人为以上人员缴纳的近三个月（2023年11月-2024年1月）社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |  |
| 3.5 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 所投核心产品属节能产品、环境标志产品得1分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 | 提供证明材料 |
| 合计 | 100 |  |  |  |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

采购内容：项目采购内容为龙城幼儿园(三井第二实验小学地块)智能化系统，包括但不限于招标文件及其技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装调试、培训、质保期及维保服务等全部内容。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- 供货期：合同签订后60日内完成设备供货、安装调试、培训、验收合格并投入使用。

- 交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

- 采购人有权根据实际使用需求，对货物清单中品种或数量进行调整，投标人应在响应文件中承诺，在整个执行过程中，将予以配合，保证按采购人要求及时提供所需货物。

- 中标人所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 中标人在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。

★（二）付款条件（进度和方式）

1.合同签订生效后，采购人支付30%预付款，所有货物安装调试完毕，通过采购人验收合格后付至合同金额的70%；经审计审定后支付至审定金额的95%；余款在质保期结束后无息付清；

2.中标人需提供等额的符合采购人要求的增值税发票（税率与投标税率一致）。中标人若为小规模纳税人需提供相关证明材料。

（三）包装和运输

中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。中标人对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（四）售后服务（质保期）

★1.设备免费质保期：所有设备至少提供2年原厂免费质保,质保期自设备交付并经采购人验收合格后开始计算。中标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。提供质保承诺。

2.质保期内，中标人应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。中标人接到故障电话1小时响应，在24小时内派人到现场；简单故障，48小时内解决；需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。

3.质保期内，中标人应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，中标人应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。

4.采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，中标人应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，中标人需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。

5.质保期结束，中标人对于设备维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

6.质保期结束，不能视为中标人对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，中标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），中标人应立即予以无偿修复或更换。

7.因中标人所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，中标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

8.中标人终身免费更新升级设备安装及数据处理涉及软件。

（五）培训要求

提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

（六）安全要求

1.中标人应保证设备及系统不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由中标人承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

三、项目清单

（一）综合布线系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、工作区 |  |  |  |
| 1 | 86型单孔面板 | 个 | 3 |  |
| 2 | 86型双孔面板 | 个 | 40 |  |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 83 |  |
| 4 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 根 | 126 |  |
|  | 二、水平区子系统 |  |  |  |
| 1 | 6类4对非屏蔽线缆 | m | 4600 |  |
|  | 三、管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 理线器 | 个 | 14 |  |
| 2 | 24口非屏蔽配线架 | 个 | 12 |  |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 288 |  |
| 4 | 六类RJ45水晶头 | 盒 | 5 |  |
| 5 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 根 | 288 |  |
| 6 | 24口光纤配线架 | 个 | 6 |  |
| 7 | LC-LC双工单模跳线，3米 | 根 | 80 |  |
| 8 | 机房设备机柜（42U） | 台 | 4 |  |
| 9 | 19"标准机柜（22U） | 台 | 9 |  |
| 10 | 机柜配电基业箱 | 套 | 9 |  |
| 11 | 机柜PDU | 只 | 17 |  |
| 12 | 光纤熔接 | 个 | 192 |  |
| 13 | 110配线架 | 套 | 2 |  |
| 14 | 一对鸭嘴跳线-RJ45跳线 | 根 | 6 |  |
|  | 四、垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 室内12芯单模光缆 | m | 600 |  |
| 2 | 4芯单模光缆 | m | 800 |  |
| 3 | 三类10对室内非屏蔽双绞线 | m | 300 |  |
| 4 | 机柜主电源线 | m | 500 |  |
|  | 五、设备间 |  |  |  |
| 1 | 理线器 | 个 | 17 |  |
| 2 | 机房24口光纤配线汇总架 | 个 | 6 |  |
| 3 | LC-LC双工单模跳线，3米 | 个 | 34 |  |
| 4 | 光纤熔接 | 个 | 324 |  |
| 5 | 110配线架 | 套 | 1 |  |

（二）视频监控系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、前端摄像机 |  |  |  |
| 1 | 红外半球摄像机（内置拾音器） | 只 | 50 |  |
| 3 | 红外半球摄像机 | 只 | 54 |  |
| 4 | 结构化摄像机 | 只 | 1 |  |
| 5 | 红外枪型摄像机 | 只 | 80 |  |
| 6 | 防油污枪型摄像机 | 个 | 7 |  |
| 7 | 电梯专用半球摄像机 | 个 | 1 |  |
| 8 | 无线网桥 | 对 | 1 |  |
| 9 | 枪机支架 | 套 | 87 |  |
| 10 | 防雷器 | 个 | 24 |  |
| 11 | 监控立杆 | 套 | 1 |  |
| 12 | 室外防水箱 | 个 | 4 |  |
| 13 | 摄像机电源线 | 个 | 5300 |  |
| 14 | 6类4对非屏蔽线缆 | m | 5300 |  |
|  | 二、厨房视频监控独立存储 |  |  |  |
| 1 | 16路NVR主机 | 个 | 1 |  |
| 2 | 企业级硬盘（存储时间≥30天） | 套 | 4 |  |
| 3 | 开关电源 | 只 | 1 |  |
| 4 | 机柜 | 台 | 1 |  |
|  | 三、控制设备 |  |  |  |
| 1 | 64路16盘位NVR主机 | 台 | 4 |  |
| 2 | 企业级硬盘（存储时间≥30天） | 套 | 64 |  |
|  | 四 、监控显示部分 |  |  |  |
| 1 | 高清解码器 | 个 | 1 |  |
| 2 | 液晶监视器 | 块 | 4 |  |
| 3 | 前维护液压支架 | 套 | 4 |  |
| 5 | 大屏高清线缆 | 根 | 4 |  |
| 6 | 机柜PDU | 只 | 2 |  |
| 7 | 安防管控终端 | 台 | 1 |  |

（三）周界电子围栏系统

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双防区张力探测主控机 | 台 | 4 |  |
| 2 | 控制杆支架+底座 | 套 | 4 |  |
| 3 | 专用配电箱+电源 | 个 | 4 |  |
| 4 | 终端轴承杆 | 根 | 8 |  |
| 5 | 终端杆固定件 | 组 | 20 |  |
| 6 | 精密紧线器 | 根 | 28 |  |
| 7 | 张力专用弹簧 | 个 | 28 |  |
| 8 | 转角专用滑轮 | 套 | 32 |  |
| 9 | 钢丝束线器 | 个 | 118 |  |
| 10 | 张力过线杆 | 根 | 64 |  |
| 11 | 过线杆固定件 | 组 | 128 |  |
| 12 | 张力专用钢丝 | 卷 | 6 |  |
| 13 | 张力专用底座 | 个 | 96 |  |
| 14 | 围栏警示牌 | 块 | 26 |  |
| 15 | 声光报警器 | 个 | 4 |  |
| 16 | 双防区模块 | 个 | 4 |  |
| 17 | 电子地图联动模块 | 块 | 1 |  |
| 18 | 模拟报警电子地图 | 块 | 1 |  |
| 19 | 信号线 | 米 | 500 |  |
| 20 | 电源线 | 米 | 500 |  |
| 21 | 外场穿线井（含基础） | 套 | 7 |  |
| 22 | 室外预埋管 | m | 620 |  |

（四）计算机网络系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、设备网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 8口千兆交换机 | 台 | 4 |  |
| 3 | 24口千兆交换机 | 台 | 6 |  |
| 4 | 千兆单模光模块 | 个 | 20 |  |
|  | 二、外网（办公+wifi） |  |  |  |
| 1 | 8口千兆交换机（POE） | 台 | 4 |  |
| 2 | 24口POE千兆交换机（POE） | 台 | 6 |  |
| 3 | 48口千兆交换机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 千兆单模光模块 | 个 | 20 |  |
|  | 三、无线网 |  |  |  |
| 1 | 吸顶AP | 个 | 29 |  |
| 2 | 面板AP | 个 | 9 |  |
| 2 | 无线控制器 | 个 | 1 |  |

（五）出入口门禁管理系统

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 发卡器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 刷脸门禁读卡器 | 台 | 20 |  |
| 3 | 单门磁力锁 | 把 | 8 |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 把 | 13 |  |
| 5 | 门禁电源 | 套 | 20 |  |
| 6 | 出门按钮 | 个 | 12 |  |
| 7 | L型磁力锁支架 | 套 | 11 |  |
| 8 | ZL型磁力锁专用支架 | 套 | 10 |  |
| 9 | 人脸采集相机 | 台 | 1 |  |
| 10 | IC卡 | 张 | 100 |  |
|  | 二、人行道闸 |  |  |  |
| 1 | 双机芯幼儿卡通人行摆闸 | 台 | 1 |  |
| 2 | 单机芯幼儿卡通人行摆闸 | 台 | 2 |  |
| 3 | 人脸识别装置 | 个 | 2 |  |
| 4 | 门禁主电源线 | m | 600 |  |
| 5 | 6类4对非屏蔽线缆 | m | 600 |  |
| 6 | 门禁读卡器线 | m | 200 |  |
| 7 | 磁力锁电源信号线 | m | 200 |  |
| 8 | 开门按钮线 | m | 200 |  |
|  | 三、地下室停车场管理系统（与卷帘门联动） |  |  |  |
| 1 | 挡车器 | 台 | 2 |  |
| 2 | 车牌识别道闸显示一体机 | 个 | 2 |  |
| 3 | 防砸雷达 | 台 | 4 |  |
| 4 | 语音对讲控制箱 | 台 | 2 |  |
| 5 | 控制线缆 | 批 | 1 |  |

（六）公共广播系统

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、前端部分 |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | 只 | 28 |  |
| 2 | 壁挂扬声器 | 台 | 3 |  |
| 3 | 室外音柱 | 台 | 10 |  |
| 4 | IP网络主箱 | 台 | 26 |  |
|  | 二、中心机房部分 |  |  |  |
| 1 | 广播系统管理主机/矩阵 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 网络IP播放功放（60W） | 台 | 7 |  |
| 4 | 纯后级广播功放650W（室外音柱） | 台 | 1 |  |
| 5 | 本地呼叫站（含控制键盘） | 套 | 1 |  |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 7 | 消防联动终端 | 套 | 1 |  |
| 8 | 监听音箱 | 套 | 1 |  |
| 9 | 设备间配套连接线缆 | 批 | 1 |  |
| 10 | 管理终端 | 台 | 1 |  |
| 11 | 扬声器线缆 | m | 1300 |  |

（七）机房工程

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）机房防雷、接地 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排30*3mm | m | 60 |  |
| 2 | 汇流排固定桩绝缘子、(螺栓、铁膨胀）8mm | 套 | 80 |  |
| 3 | 线卡、螺丝线材等辅材 | 批 | 1 |  |
| 4 | 接地线BVR-16 | 根 | 30 |  |
| （二）机房集中供电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 20KVA UPS主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 蓄电池 | 节 | 32 |  |
| 3 | 电池柜及UPS主机支架 | 套 | 2 |  |
| 4 | 电池柜 | 套 | 1 |  |
| 5 | 机房专用UPS配电柜/箱 | 套 | 1 |  |
| 6 | 配电柜承重支架(含防锈漆) | 件 | 2 |  |
| 7 | UPS输入电缆 | m | 13 |  |
| 8 | UPS输出电缆 | m | 10 |  |
| 9 | 楼层UPS电源配电箱 | 套 | 1 |  |
| 10 | UPS电源分支线 | m | 800 |  |
| 11 | 门禁电源总箱 | 套 | 1 |  |
| 12 | 门禁电源分配电箱 | 套 | 3 |  |
| 13 | 门禁电源线分支线 | m | 400 |  |

（八）智能化管线设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火金属带隔仓水平桥架 | 200*100 | m | 10 |  |
| 2 | 防火金属带隔仓垂直梯式桥架 | 200*100 | m | 10 |  |
| 3 | JDG20明配 | 国标 | m | 2520 |  |
| 4 | JDG25明配 | 国标 | m | 1330 |  |
| 二、室外综合管路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 穿线井井盖 | 重型：配套手孔井 | 套 | 6 |  |
| 2 | 室外开挖回填预埋管路 | PE32 | m | 220 |  |
| 3 | 穿线井开挖、砌井 | 500*500*600 | 套 | 6 |  |

注：本项目核心产品：核心交换机

四、技术要求

（一）综合布线系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 一、工作区 |  |
| 1 | 86型单孔面板 | - 规格：86型单口面板 - 标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持本系列所有信息模块； - 材料：聚碳酸酯； - 性能特点：抗老化不易变色，阻燃，采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观； - 特点：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端半透明式防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效； - ▲提供依据国标GB/T 2408-2008检测垂直燃烧试验的面板单体检测报告复印件并加盖公章 |
| 2 | 86型双孔面板 | - 规格：86型双口面板 - 标准：系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持本系列所有信息模块； - 材料：聚碳酸酯； - 性能特点：抗老化不易变色，阻燃，采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观； - 特点：螺钉内置方式面板带标准的白色边框外观更加美观、要求提供可更换的透明标签夹标示系统高效的进行编码管理，前端半透明式防尘门设计有效的防止灰尘进入和识别,前端提供可供自由更换的网络和语音标示以便在不同的使用环境下任意更换标示做到灵活方便高效； - ▲提供依据国标GB/T 2408-2008检测垂直燃烧试验的面板单体检测报告并加盖公章 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | - 六类非屏蔽模块，六类非屏蔽KEYSTONE模块，180°白色 - 满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求 - 规格：RJ45 模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接，采用Keystone业界通用型卡接方式 - 具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，安装后免拆卸可灵活改变颜色 - 接触针部分镀金50μm，可接线径22-26AWG，具有向下兼容性 - 传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次 - 防火等级：符合UL RATE94-V0； - ▲提供国家认可的检测机构出具的符合以太网供电PoE+标准的测试认证报告 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 （2米） | - 六类非屏蔽软跳线，2米，国际灰色, 环保PVC， - ▲阻燃级别UL 94-V0 - 传输带宽超过250MHZ，传输速率：1000Base-T和10GBase-T，导体为24AWG的多股软跳线, 导体为7/0.18的多股软跳线， - 性能标准：符合TIA/EIA-568C.2和ISO/IEC 11801 2011 Ed2.2规范。 - 内部3叉插针水晶头设计，水晶头内带线托，分离线对，提高传输性能 - RJ45接头内插针镀金厚度为50μm；保证至少1000次插接； - ▲提供ETL六类铜缆跳线单体认证报告 |
|  | 二、水平区子系统 |  |
| 1 | 6类4对非屏蔽线缆 | - 六类非屏蔽线缆，LSZH护套 - 产品符合并满足ISO/IEC11801:2017 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求；符合LSZH IEC60332、IEC 61034、IEC 60754及相关国内标准, 符合IEC 60189、 IEC 60708标准 - 线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降 - 芯线导体23AWG，导体0.57 - ▲支持最高达6次连接的100米链路；提供国家认可的检测机构出具的关于6连接的信道测试报告。 - 线缆外皮护套IEC60332 LSZH阻燃等级，满足低烟无卤IEC 60754-1,IEC 60754 -2,IEC 61034-1, IEC 61034-2要求，满足不同区域需求 - ▲ETL六类通道测试500MHz ，提供ETL测试报告 |
|  | 三、管理间子系统 |  |
| 1 | 理线器 | - 规格：1U封闭式网络理线架； - 结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； - 材料：全金属材质； - 性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； |
| 2 | 24口非屏蔽配线架 | - 六类非屏蔽配线架，1U，带24个六类非屏蔽模块，50µ镀金，带防尘盖 - 符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求，六类非屏模块传输带宽≥250MHz， - 拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥150 次 - 支持现场快速安装 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | - 六类非屏蔽模块，六类非屏蔽KEYSTONE模块，180° 白色 - 满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求 - 规格：RJ45 模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接，采用Keystone业界通用型卡接方式 - 具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，安装后免拆卸可灵活改变颜色 - 接触针部分镀金50μm，可接线径22-26AWG，具有向下兼容性 - 传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次 - 防火等级：符合UL RATE94-V0； - ▲提供国家认可的检测机构出具的符合以太网供电PoE+标准的测试认证报告 |
| 4 | 六类RJ45水晶头 | 六类非屏蔽水晶头，3叉接触针设计，一体式，50μ镀金 , 优质聚碳酸酯（PC）原料，外观透明光滑 ，UL94V-0级别， 每盒100只装 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 （2米） | - 六类非屏蔽软跳线，2米，国际灰色, 环保PVC， - ▲阻燃级别UL 94-V0 - 传输带宽超过250MHZ，传输速率：1000Base-T和10GBase-T，导体为24AWG的多股软跳线, 导体为7/0.18的多股软跳线， - 性能标准：符合TIA/EIA-568C.2和ISO/IEC 11801 2011 Ed2.2规范。 - 内部3叉插针水晶头设计，水晶头内带线托，分离线对，提高传输性能 - RJ45接头内插针镀金厚度为50μm；保证至少1000次插接； - ▲提供ETL六类铜缆跳线单体认证报告 |
| 6 | 24口光纤配线架 | - 规格：1U24芯LC接口光纤配线架；带12个LC耦合器 - 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； - 材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； - 性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； - 结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。 |
| 7 | LC-LC双工单模跳线，3米 | 1、LC/UPC-LC/UPC单模OS2双工跳线，黄色，3米，LSZH满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2, ANSI/TIA-568.3-D, YD/T1272-2018和TIA/EIA-604 (FOCIS-3 and FOCIS-10标准规定的要求 2、G652.D OS2级别光纤，支持万兆以太网 3、插入损耗（IL）：< 0.2dB（LC）,回波损耗（RL）：>50dB（LC Single Mode） 4、▲提供信息产业部光信道的检测报告 5、▲提供信息产业部单模光纤跳线的单体检测报告 |
| 8 | 机房设备机柜（42U） | 1、规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜； 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 4、材料：优质冷轧钢板； 5、颜色：黑色； 6、机柜表面处理：脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； |
| 9 | 19"标准机柜（22U） | 尺寸：600*600，22U |
| 10 | 机柜配电基业箱 | 室内壁挂箱，钢制喷塑，（500*400*250）mm，含空开、防浪涌等电子元器件 |
| 11 | 机柜PDU | 8位16A |
| 12 | 光纤熔接 | 含尾纤、耦合器、熔接 |
| 13 | 110配线架 | - 规格：100对机架式110跳线架； - 性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； - 110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆； - 配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装； - 采用阻燃PVC材质，符合UL94V-0阻燃性标准。 |
| 14 | 一对鸭嘴跳线-RJ45跳线 | 1、规格：2米1对标准RJ45至110鸭嘴跳线，由插头和软线组成，PVC护套，符合UL防火标准； 2、标准：符合TIA/EIA-568A性能要求； 3、特点：110型插头无需专用工具即可制做成型跳线；110型插头所制成的成型跳线适合于语音系统的使用，也可用于语音与数据转换； 4、要求：多种颜色可供选择，满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，满足综合布线系统灵活应用要求； |
|  | 四、垂直子系统 |  |
| 1 | 室内12芯单模光缆 | - G652.D OS2零水峰增强型万兆单模12芯紧套管室内光缆，LSZH阻燃，黄色，E-GLASS增强，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米，符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2及相关国内标准YD/T1258.4-2019，GB/T7424.3-2008 ；LSZH符合 IEC60754-1、IEC60754-2、IEC61034-1标准；光学特性：衰减：G652≤0.36db/km@1310nm（Typical）； G652≤0.22db/km@1550nm（Typical）； - ▲提供信息产业部关于YD/T 901-2018的单模光缆测试报告 |
| 2 | 4芯单模光缆 | - G652.D OS2零水峰增强型单模4芯中心管紧套管铠装室外光缆，黑色PE，E-GLASS增强，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，钢带铠装，双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离≥10000米，符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T 769-2018，GB/T7424.3-2008 - 光学特性：衰减：G652≤0.4db/km@1310nm；≤0.36db/km@1310nm（Typical）；G652≤0.25db/km@1550nm；≤0.22db/km@1550nm（Typical）：G652D≤0.36db/km@1383nm； 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.04db/km@1550nm - ▲提供信息产业部单模光纤跳线的单体检测报告 |
| 3 | 三类10对室内非屏蔽双绞线 | 1、规格：室内3类10对大对数线缆； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、性能：采用高密度聚乙烯绝缘材料，绝缘导线为紧密的对绞线具有出色的高速传输性能，工作温度为-20-60℃； 4、传输：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求； 5、电气特性：额定传输速率为0.69NVP，在20度条件下的导线最大电阻9.38ohms/100M,电阻不平衡≤5%，线对与地之间的电容不平衡≤330pF/100M； 6、材料：填充物透明聚乙烯防水层，中心多股抗拉纤维每芯带有彩色护套，护套（PVC）聚氯乙烯； |
| 4 | 机柜主电源线 | 多股电缆线 |
|  | 五、设备间 |  |
| 1 | 理线器 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； |
| 2 | 机房24口光纤配线汇总架 | 1、规格：1U24芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件； |
| 3 | LC-LC双工单模跳线，3米 | - LC/UPC-LC/UPC单模OS2双工跳线，黄色，3米，LSZH - 满足并符合ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2, ANSI/TIA-568.3-D, YD/T1272-2018和TIA/EIA-604 (FOCIS-3 and FOCIS-10标准规定的要求 - G652.D OS2级别光纤，支持万兆以太网 - 插入损耗（IL）：< 0.2dB（LC）,回波损耗（RL）：>50dB（LC Single Mode） - ▲提供信息产业部单模光纤跳线的单体检测报告 |
| 4 | 光纤熔接 | 含尾纤、耦合器、熔接 |
| 5 | 110配线架 | 1、规格：100对机架式110跳线架； 2、性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； 3、110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆； - 配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装； - 采用阻燃PVC材质，符合UL94V-0阻燃性标准。 |

（二）视频监控系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 前端摄像机 |  |
| 1 | 红外半球摄像机（内置拾音器） | - 传感器类型1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：2688×1520； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：50m（红外）； - 镜头类型：定焦； - 智能编码：H.264：支持H.265：支持； - 宽动态：120dB； - 支持走廊模式：90°/270°旋转； - 支持内置MIC； - 支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常报警事件； - 支持ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；接入标准； - 供电方式：12VDC/PoE； - 防护等级：IP67； |
| 3 | 红外半球摄像机 | - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥400万；最大分辨率：2688×1520； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：50m（红外）； - 镜头类型：定焦； - 智能编码：H.264：支持H.265：支持； - 宽动态：120dB； - 支持走廊模式：90°/270°旋转； - 支持内置MIC； - 支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常报警事件； - 支持ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；接入标准； - 供电方式：12VDC/PoE； - 防护等级：IP67； |
| 4 | 结构化摄像机 | - 内置GPU芯片，支持深度学习算法 - 采用星光超低照度≥800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器+超星光级低照度≥200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出800万(3840×2160)@25/30fps - ▲内置两个操作系统,可并行运行,进行流媒体数据交互,完成双通道的视频编解码、智能分析等（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲主控核心板配置2个CPU内核,通过双CPU内核实现双路采集、视频编解码与码流输出（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 通道1：支持六种智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、通用行为分析、人数统计、道路监控 - 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 - 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 - 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 - 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 - 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 - 支持双通道视频，每路通道支持五码流功能，三路高清视频显示 - 内置高效双光灯，最大红外监控距离100米，最大暖光监控距离60米，人脸检测距离10米 - 支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 - 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 - 最大支持512G Micro SD卡 - 内置双麦克风，集成自主降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音 - 内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离 - ▲支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，播放次数可设置为1-10次，白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲音频采集时开启消除三级风噪声功能和不开启消除三级风噪声功能相比,有明显改善（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 支持DC12V供电方式 - 支持IP67防护等级 |
| 5 | 红外枪型摄像机 | - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥400万；最大分辨率：2688 × 1520； - 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：50m（红外）； - 镜头类型：定焦； - 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG； - 智能编码：H.264：支持H.265：支持； - 宽动态：120dB； - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； - ▲当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181； - 供电方式：DC12V/POE； - ▲支持当检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 防护等级：IP67； |
| 6 | 防油污枪型摄像机 | - 相机前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装 - 内置GPU芯片，支持深度学习算法， - 采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，可输出≥400万(2688× 1520)@25fps - 内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米 - 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 - 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 - 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项需支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计 - ▲支持对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;可对报警目标持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲支持对玩手机的目标进行检测,当检测到目标玩手机时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;可对玩手机的目标持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲支持对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；可对未盖的垃圾桶持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲支持对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；可对老鼠持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲支持通过RS485接口接入温湿度传感器，当温度、湿度超过预设的阈值时可触发报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问 - 支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡 - 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 - 支持IP67防护等级； |
| 7 | 电梯专用半球摄像机 | - 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥400万；最大分辨率：2688×1520； - 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：50m（红外）； - 镜头类型：定焦； - 智能编码：H.264：支持H.265：支持； - 宽动态：120dB； - 支持走廊模式：90°/270°旋转； - 支持内置MIC； - 支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常报警事件； - 支持ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；接入标准； - 供电方式：12VDC/PoE； - 防护等级：IP67； |
| 8 | 无线网桥 | - 业务端口：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）1 * LAN 口 ：100 Mbps； - 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； - 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； - 推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； - 空口速率：300 Mbps； - 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； - 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ |
| 9 | 枪机支架 | 1、铝合金材质 2、支持壁装安装方式 |
| 10 | 防雷器 | 网络、电源二合一防雷器 |
| 11 | 监控立杆 | 室外立杆，高度不低于4米，含基础安装及箱体安装 |
| 12 | 室外防水箱 | 外场安防汇聚箱，尺寸根据现场安装环境定制，采用壁挂或落地安装，尺寸不小于400*500mm |
| 13 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 |
| 14 | 6类4对非屏蔽线缆 | - 六类非屏蔽线缆，LSZH护套 - 产品符合并满足ISO/IEC11801:2017 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求；符合LSZH IEC60332、IEC 61034、IEC 60754及相关国内标准, 符合IEC 60189、 IEC 60708标准 - 线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降 - 芯线导体23AWG，导体0.57 - ▲支持最高达6次连接的100米链路；提供国家认可的检测机构出具的关于6连接的信道测试报告。 - 线缆外皮护套IEC60332 LSZH阻燃等级，满足低烟无卤IEC 60754-1,IEC 60754 -2,IEC 61034-1, IEC 61034-2要求，满足不同区域需求 - ▲ETL六类通道测试500MHz ，提供ETL测试报告 |
| 二、 | 厨房视频监控独立存储 |  |
| 1 | 16路NVR主机 | - 主处理器：工业级嵌入式微控制器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 操作界面：Web，本地GUI； - 接入路数：16路； - 硬盘接口：4个，SATA3.0，单盘最大10T； - 分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1； 解码能力：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps； - 多路回放：最大支持16路回放； - 报警输入：16路；报警输出：4路； - 画面分割：主屏：1/4/8/9/16；辅屏：1/4/8/9； - 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； - 音频输入：1路，RCA输入口，语音对讲输入；音频输出：1路，RCA输出口，复用语音对讲输出；HDMI接口：1个， 最大支持4K分辨率输出；VGA接口：1个； - 人脸检测前智能性能（路数）：8路；人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路最多同时检测12张人脸每秒； - 人脸识别前智能性能（路数）：8路； - 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：前FD+前FR支持8路，前FD+后FR支持4路，后FD+后FR支持1路 ；支持图片流人脸4张/秒； |
| 2 | 企业级硬盘（存储时间≥30天） | 单硬盘容量：≥6TB；硬盘接口：SATA； 硬盘转速：5400RPM；硬盘缓存：256MB |
| 3 | 开关电源 | 12V20A |
| 4 | 机柜 | 尺寸：600*600*22U |
| 三、 | 控制设备 |  |
| 1 | 64路16盘位NVR主机 | - 主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 接入路数：≥64路； - 硬盘接口：≥16个SATA，单盘最大20T。； - 分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； - 网络带宽：384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 - 解码能力：不开智能 2路32M@25fps; 2路24M@25fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25fps; 1路 24 MP@25fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 6路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30 fps解码。； - 多路回放：最大支持16路回放； - 报警输入：≥16路；报警输出：≥8路，其中1路12V1A ctrl输出； - 画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36/64辅屏: 1/4/8/9/16； - ▲可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度； - 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； - 音频输入：1路，RCA接口；音频输出：2路，RCA接口；HDMI接口：2个；VGA接口：2个； - ▲支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 人脸检测前智能性能（路数）：≥16路；人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：≥2路，单路同时最多检测12张人脸； - 人脸识别前智能性能（路数）：≥16路；人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：前端人脸检测+后端人脸比对支持≥16路，图片流人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持≥2路，视频流人脸12张/秒；结构化前智能性能（路数）：≥8路； |
| 2 | 企业级硬盘（存储时间≥30天） | 单硬盘容量：≥6TB；硬盘接口：SATA； 硬盘转速：5400RPM；硬盘缓存：256MB |
| 四 、 | 监控显示部分 |  |
| 1 | 高清解码器 | - 支持4路HDMI信号输出接口，支持4路HDMI音频输出 - ▲4 个 HDMI 输出口可支持同时输出分辨率为 3840×2160，60Hz 的视频图像，单个输出口最大支持 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频同时解码显示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频画面分割显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 - 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 - 最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码 - 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 - ▲支持在大屏上对事件的视频录像进行回放，支持暂停和播放操作。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲支持通过 WEB 端对已添加的网络前端设备进行实时画面预览：支持通过双击、拖放方式对视频通道进行预览；支持 1/4/9/16/25/36 多分屏画面显示；支持对预览画面进行局部放大，录像和抓图。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲支持视频图像跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示， 时差≤50ｕs。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 - 支持预案轮巡 - 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 |
| 2 | 液晶监视器 | - 面板尺寸：≥46英寸； - 亮度：350cd/m²； - 安装方式：底座、壁挂； - 供电方式：100–240VAC，50/60Hz； - 工作温度：0℃～+40℃； - 信号输入标配：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1； - 支持的分辨率：1920×1080 |
| 3 | 前维护液压支架 | 配套壁挂支架 |
| 5 | 大屏高清线缆 | HDMI线10米 |
| 6 | 机柜PDU | 8位16A |
| 7 | 安防管控终端 | 配套 |

（三）周界电子围栏系统

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双防区张力探测主控机 | - 张力模块和控制器一体化设计 - 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界。 - 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出。 - 自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差 - 零售后维护设计：自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行 - 宽电压供电范围，本地声光报警接口 |
| 2 | 控制杆支架+底座 | 可两种角度调节，304不锈钢，分三部份组成：底坐背板和两个侧耳 |
| 3 | 专用配电箱+电源 | 国标202不锈钢，长*宽*高(450mm*220mm*550mm) |
| 4 | 终端轴承杆 | 铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节 |
| 5 | 终端杆固定件 | SUS304不锈钢M6x60 |
| 6 | 精密紧线器 | 高强度耐压耐磨损金属+精密单向组件，精密紧线，无极变速，彻底解决紧线器倒转 |
| 7 | 张力专用弹簧 | SUS304不锈钢，长宽100mmx20mm，有防锈和耐腐蚀措施 |
| 8 | 转角专用滑轮 | 1、由耐磨损金属+滑轮套件组成， 2、滑轮具有多角度安装面设计，适配任何安装角度和高低落差 |
| 9 | 钢丝束线器 | 铝合金材质 |
| 10 | 张力过线杆 | 高强度铝合金U型防折弯设计，有防锈和耐腐蚀措施，坚固美观，内嵌过线孔，光滑，摩擦系数小，提高精度 |
| 11 | 过线杆固定件 | SUS304不锈钢M6 |
| 12 | 张力专用钢丝 | 12号，304不锈钢，500米为单位 |
| 13 | 张力专用底座 | 高强度耐压耐磨损金属，支持360度万向调节 |
| 14 | 围栏警示牌 | 夜光型警示牌 |
| 15 | 声光报警器 | 声光报警一体机，报警联动 提示 |
| 16 | 双防区模块 | - 二个常开或常闭防区输入； - 带地址编码设置开关； - 和总线报警主机通讯采用Mbus协议； - 和主机最大传输距离为2400米； - 电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口； |
| 17 | 电子地图联动模块 | 电子地图联动模块，内置于地图内 |
| 18 | 模拟报警电子地图 | 实时显示防区信息，更直观更形象，铝合金表框+亚克力表面覆膜，800x600MM |
| 19 | 信号线 | RVV2*1.5 |
| 20 | 电源线 | RVV3*2.5 |
| 21 | 外场穿线井（含基础） | 井盖井圈、开挖回填、砖砌井、粉刷（500*500*400）mm |
| 22 | 室外预埋管 | PE50、周界长360米。 |

（四）计算机网络系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 一、设备网（监控、门禁、报警、大屏显示等） |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、▲交换容量≥1.36 Tbps，包转发率≥462Mpps，以官网最小值为准；固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，支持2个扩展插槽，可用于扩展业务板卡和管理板卡，提供盖有厂家公章的官网截图及链接并加盖公章； 2、▲支持24个千兆口、8个万兆口在64Bytes-1518Bytes下线速转发，提供盖有厂家公章的第三方权威机构测试报告关键页证明，测试报告需具备CNAS标识并加盖公章； 3、MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 4、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 5、▲支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动，提供盖有厂家公章的官网截图及链接并加盖公章； 6、▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供盖有厂家公章的官网截图及链接并加盖公章； 7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 8、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供盖有厂家公章的具有CNAS认证章的测试报告复印件并加盖公章； 9、配置模块化双电源，支持1+1冗余； |
| 2 | 8口千兆交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准，提供盖有厂家公章的官网截图及链接并加盖公章； 2、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W 3、支持静态路由协议； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、▲支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供盖有厂家公章的官网截图及链接并加盖公章； 6、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； |
| 3 | 24口千兆交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、设备支持手机组网、支持远程运维； 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、▲支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖公章； 7、▲支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图及链接，加盖公章； 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； |
| 4 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 |
|  | 二、外网（办公+wifi） |  |
| 1 | 8口千兆交换机（POE） | 1、▲固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W 3、支持静态路由协议； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、▲支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖公章； 6、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； |
| 2 | 24口POE千兆交换机（POE） | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W； 3、支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议； 4、设备支持手机组网、支持远程运维； 5、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 6、▲支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖公章； 7、▲支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图及链接，加盖公章； 8、支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； |
| 3 | 48口千兆交换机 | 1、▲固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、要求设备MAC地址≥16K； 3、设备支持手机组网、支持远程运维； 4、设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证； 5、▲支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网截图及链接，加盖公章； 6、▲支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图及链接，加盖公章； 7、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； 8、▲为保障设备运行稳定，满足日常使用需求，要求所投交换机设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 9、▲为保障整体网络整体自主可控，满足网络环境的隐私信息安全要求，要求所投交换机设备满足隐私信息管理体系标准。为防止虚假应标，要求所投交换机设备制造商需获得隐私信息安全管理体系认证，并提供证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖供应商公章。 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 |
|  | 三、无线网 |  |
| 1 | 吸顶AP | 1、▲支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.97Gbps，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、▲支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G SFP接口，提供官网截图及链接，加盖公章； 3、内置蓝牙5.1； 4、支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 5、▲AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； 6、▲由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； |
|  | 面板AP | 1、▲支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps，提供官网截图及链接加盖公章； 2、面板型AP，尺寸86*86，可嵌入86盒安装； 3、至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，1对RJ45透传口； 4、▲整机功耗小于8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm（厚度），提供官网截图及链接加盖公章； |
| 2 | 无线控制器 | 1、▲整机尺寸≤200mm*110mm*25mm，提供官网截图及链接，加盖公章； 2、支持5口千兆，其中1个千兆WAN口，4个千兆LAN口； 3、▲支持4G扩展槽，提供官网截图及链接加盖公章； 4、支持全网通4G，用于WAN口链路的备份以增加网络可靠性，WAN口故障可自动切换4G； 5、支持1个USB扩展槽，便于系统更新和升级； 6、▲支持POE功能，供电总功率不大于56W，提供官网截图及链接加盖公章； 7、▲执行无线控制功能，配置64个无线AP管理授权； 8、支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN； 9、支持PPPOE、DHCP、NAT上网功能； 10、支持AC功能，可支持本地转发和集中转发； 11、支持流量控制、上网行为管理、上网内容审计、实名审计； 12、支持802.1X、WEB、短信、微信、无感知、访客二维码、白名单认证； 13、▲为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖公章； |

（五）智能通道管理系统

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 一、门禁系统 |  |
| 1 | 发卡器 | - 支持Mifare卡（IC卡）刷卡 - 支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动 - 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示 |
| 2 | 刷脸门禁读卡器 | - ≥4.3寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率480(H)×272(V) - 采用≥200万广角双目摄像头，支持红外补光，宽动态对环境光线自动调节 - 支持人脸、密码、二维码多种识别认证方式，支持分时段开门和组合开门 - 支持面部识别距离0.3m-1.5m；适应1.1m～2.0m身高范围(镜头安装高度1.4米) - 支持≥2000个用户、≥2000张人脸、≥2000个密码、≥50个管理员、≥30万条记录 - 支持活体验证检测，人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2S/人 - 支持多人识别，最多支持4人同时识别 - 支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名 - 支持口罩检测，可配置口罩提醒、口罩拦截等不同模式 - 支持美颜功能 - 支持外接1个485读卡器、1个开门按钮、1个韦根读卡器、1个门锁信号输出, 1个门磁反馈、1个百兆网口 - 支持128个时间段，128假日计划，128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置 - 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警 - 支持在线升级，USB升级 - 设备支持断网模式下单机运行；联网模式下与后台通讯 - 支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性 |
| 3 | 单门磁力锁 | - 1、外壳材料：铝合金； - 表面工艺：电镀拉丝； - 信号输出：COM/NO/NC； - 门状态检测：1路，继电器； - 安全类型：断电开门； - 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； - 电源：不标配； - 供电方式：DC 12V 650(mA)； - 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； - 工作温度：-20℃～+55℃； - 工作环境：室内； |
| 4 | 双门磁力锁 | - 1、外壳材料：铝合金； - 表面工艺：电镀拉丝； - 信号输出：COM/NO/NC； - 门状态检测：1路，继电器； - 安全类型：断电开门； - 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； - 电源：不标配； - 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； - 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； - 工作温度：-20℃～+55℃； - 工作环境：室内； |
| 5 | 门禁电源 | 含箱体、门禁一体机电源、磁力锁电源 |
| 6 | 出门按钮 | - 外形尺寸：长86*宽86*厚20(mm)； - 标准结构：PC塑料，后芯材质为pA66PC面板，金属后座； - 面板处理：防火阻燃材料；触发方式：翘板开；关，电气性能：最大耐用电流3A@36VDC； - 接点输出：NO/COM接点；耐用测试：10万次老化测试合格；适用门型：适用空心门框；标准86盒；适用温度：-10～+55℃；适用湿度：0～95%(相对湿度)； |
| 7 | L型磁力锁支架 | L型支架，适用门型：防火门、内开式木门、金属门 |
| 8 | ZL型磁力锁专用支架 | ZL型支架，适用门型：防火门、内开式木门、金属门 |
| 9 | 人脸采集相机 | - ≥200万像素CMOS图像传感器,支持≥1080P高清视频输出 - 支持WindowsXPSP2（SP3）/Windows7/Windows8（8.1）或更高版本 - 支持USB1.1及USB2.0接口,可实现即插即用 - 支持UVC1.0/1.1/1.5支持YUV/MJPEG/H.264视频输出 - 支持全高清视频录制（≥1920*1080像素） - 支持内置全指向驻极体麦克风 - 支持数字降噪功能 - 支持自动白平衡图像色彩还原度高,图像逼真 - 支持自动电子快门,适应不同场景 - 支持自动电子增益功能, |
| 10 | IC卡 | 定制 加密 |
|  | 二、人行道闸 |  |
| 1 | 双机芯幼儿卡通人行摆闸 | - 产品类型：摆闸； - 驱动电机：直流无刷电机； - 状态指示灯：通道和通行指示灯；支持红色、绿色； - 语音提示：支持； - MCBF：≥300万次； - 通道宽度：亚克力≥700mm； - 开关门速度：≥0.6s； - 红外对射对数：4对； - 机箱厚度：≥1.5mm； - 摆臂材质：亚克力； - 供电方式：AC200~240V 1.5A； - 防暴等级：IK04、IK07； - 防尘防水等级：IPX4； - 功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）； - 产品尺寸：1200mm×220mm×900mm（长×宽×高）； - 工作环境温度：-25℃~+70℃； - 工作环境湿度：5%RH~93%RH（无凝结）； - 使用环境：室内;室外 |
| 2 | 单机芯幼儿卡通人行摆闸 | - 产品类型：摆闸； - 驱动电机：直流无刷电机； - 状态指示灯：通道和通行指示灯；支持红色、绿色； - 语音提示：支持； - MCBF：≥300万次； - 通道宽度：亚克力≥700mm； - 开关门速度：≥0.6s； - 红外对射对数：4对； - 机箱厚度：≥1.5mm； - 摆臂材质：亚克力； - 供电方式：AC200~240V 1.5A； - 防暴等级：IK04、IK07； - 防尘防水等级：IPX4； - 功耗：≤20W（待机），≤130W（工作）； - 产品尺寸：1200mm×220mm×900mm（长×宽×高）； - 工作环境温度：-25℃~+70℃； - 工作环境湿度：5%RH~93%RH（无凝结）； - 使用环境：室内;室外 |
| 3 | 人脸识别装置 | - ≥7英寸液晶触摸屏，屏幕显示分辩率达到1024x600 - ≥ 200万双目摄像头 - ▲屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06，结构后壳防破坏能力应满足IK07（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 - 支持自动补光，可有效降低环境光污染 - 支持2万个用户(最大支持不超过50个管理员)、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录 - 支持人脸、IC卡、CPU卡（另配PSAM卡）、密码、等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 - 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 - 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) - 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 - 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 - 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 - 支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 - 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码） - 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 - 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别 - ▲设备应支持至少5段视频的播放设置，视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持 MP4、AVI、DAV，视频应能配置开始播放时间和结束播放时间，视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，视频应支持多段循环播放。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并控制设备 - 支持IP65防护等级 - ▲设备应满足TFTA/T0003-2022《人脸识别系统基础安全能力要求》标准，系统安全等级达到优秀级，提供认证报告复印件。 |
| 4 | 门禁主电源线 | 电缆护套线 |
| 5 | 6类4对非屏蔽线缆 | - 六类非屏蔽线缆，LSZH护套 - 产品符合并满足ISO/IEC11801:2017 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求；符合LSZH IEC60332、IEC 61034、IEC 60754及相关国内标准, 符合IEC 60189、 IEC 60708标准 - 线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降 - 芯线导体23AWG，导体0.57 - ▲支持最高达6次连接的100米链路；提供国家认可的检测机构出具的关于6连接的信道测试报告。 - 线缆外皮护套IEC60332 LSZH阻燃等级，满足低烟无卤IEC 60754-1,IEC 60754 -2,IEC 61034-1, IEC 61034-2要求，满足不同区域需求 - ▲ETL六类通道测试500MHz ，提供ETL测试报告 |
| 6 | 门禁读卡器线 | 电缆护套线 |
| 7 | 磁力锁电源信号线 | 电缆护套线 |
| 8 | 开门按钮线 | 电缆护套线 |
|  | 三、地下室停车场管理系统（与卷帘门联动） |  |
| 1 | 挡车器 | - 杆件类型：直杆； - 支持杆长：3-6米； - 起杆速度：1-4s； - 采用直流无刷； - 支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； - 支持断电抬杆；支持遇阻反弹；支持防撞功能；支持断电手摇； - 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； - 供电方式：AC186~264V； - 工作温度：-40℃～+70℃； - 防护等级：IP54； |
| 2 | 车牌识别道闸显示一体机 | - 集相机、LED显示屏于一体，单网口配置 - 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；图像分辨率：≥2688×1520（不包含OSD黑边）； - 镜头焦距：2.7mm～12mm - 抓拍距离：2.5～6m； - 视频压缩标准：H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG； - ▲护罩内置3颗LED灯(暖光灯与红外灯可切换，暖光灯色温3000K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 车辆检测：车辆抓拍率＞99.9%； - 车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9%； - ▲支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - ▲支持水平不大于65°、倾斜不大于30°倾斜车牌识别。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）； - ▲支持二维码显示信息功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 屏幕坏点检测：支持； - ▲支持防起雾功能，可根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） - 供电方式：AC110V~AC230V； |
| 3 | 防砸雷达 | - 发射频率：77GHz ~81GHz； - 检测区域：0.3~6m（可调）； - 防砸区域：0~2m（可调）； - 检测目标：人、车； - 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； - 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； - 工作电压：DC9V~12V |
| 4 | 语音对讲控制箱 | - 显示屏：10.1寸10:16 LCD背光液晶显示屏，分辨率：800 × 1280P，H：215MM，W：135MM； - 视频分辨率：1080P（1920×1080），主码流（25帧，带宽最大8Mbps）：720P(默认),D1,VGA,1080P；辅码流（25帧，带宽最大1.75Mbps）：VGA(默认)，D1,QVGA； - 视频压缩标准：H.264； - 支持双向语音对讲功能，内置麦克风、喇叭，音响支持回声抑制和数字降噪 - 防护等级：IP54； - 工作温度：-20℃～+65℃ |
| 5 | 控制线缆 | 网线、控制线、电源线、数据线 |

（六）公共广播系统

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 一、前端部分 |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | - 输入电压：70/100V；+ - 额定功率：3/6W； - 频响：110～15KHZ； |
| 2 | 壁挂扬声器 | - 输入电压：70/100V； - 额定功率：6/10W； - 3.频响：100～15KHZ； |
| 3 | 室外音柱 | 1.输入电压：100V 2.额定功率：20W 3.频 响：140～13KHZ |
| 4 | IP网络主箱 | - 具有1路功率输出； - 内置D类数字功放； - ≥6"喇叭单元，高低音同轴； - 支持DC供电和POE供电； - 5.额定功率（DC供电）:≥2*20W（8Ω定阻） |
|  | 二、中心机房部分 |  |
| 1 | 广播系统管理主机/矩阵 | - 配套 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.采用BS架构，网络化设计，支持局域网； 2.平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 3.平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； 4.平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能； 5.平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询； 6.▲平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现（提供软件界面截图并加盖公章）； 7.平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； 8.▲平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表（提供软件界面截图并加盖公章）； 9.平台支持本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入；支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 |
| 3 | 网络IP播放功放（60W） | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有60W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； |
| 4 | 纯后级广播功放650W（室外音柱） | - 70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥650W； - 带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； - 自带节能功能选择开关； - ▲无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态（提供封面盖有CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）； - ▲待机功率小于8W，节能环保（提供封面盖有CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）； - 输入灵敏度:1V0dBV； - 信噪比≥95db。 |
| 5 | 本地呼叫站（含控制键盘） | 1.桌面式设计，触屏≥7英寸； 2.支持分区快捷键设置≥8路，支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播； 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4.本地直接播放U盘里的音乐节目，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 5.▲内置网络隔离防雷处理电路（提供封面盖有CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章）。 |
| 6 | 电源时序器 | 1.采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器； 2.可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A； 3.具备6.35短路触发接口； 4.兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%）； 5.▲为了避免对扩声系统干扰需提供智能截频FILTER多重净化技术软件著作权加盖公章。 |
| 7 | 消防联动终端 | 1.高速的工业级单片机芯片，启动时间＜1s。 2.≥16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 3.面板≥16只LED指示灯准确提示报警状态。 4.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 5.支持一键恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。 6.内置智能电源管理，无消防报警时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源 7.▲≥2路音频信号辅助输出接口（提供盖有厂家公章接口图佐证） 8.兼容四线制消防强切，需要内置24V强切电源模块 9.内置声光报警控制功能 10.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP； 11.短路输入：支持干节点输入； 12.待机功耗：＜3W |
| 8 | 监听音箱 | 1.内置D类数字功放； 2.具有5寸低音单元，3寸纸盆高音； 3.支持DC供电和POE供电。 4.额定功率（DC供电）：≥2*25W（8Ω定阻），具有1个主音箱和1个副音箱； |
| 9 | 设备间配套连接线缆 | 配套 |
| 10 | 管理终端 | 国产优质、配套 |
| 11 | 扬声器线缆 | RVS2*1.5 |

（七）机房工程

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （一）机房防雷、接地 |
| 1 | 接地铜排 | 30*3mm |
| 2 | 汇流排固定桩 | 绝缘子、(螺栓、铁膨胀）8mm |
| 3 | 线卡、螺丝线材等辅材 |  |
| 4 | 接地线 | BVR-16 |
|  |  | （二）机房集中供电系统 |
| 1 | 20KVA UPS主机 | 1、20KVA,三进三出，要求为全智能型纯在线式工频UPS电源，输出端标配隔离变压器。整机采用先进的DSP数字技术处理器芯片。 2、具有完备的检测、保护功能，如输出短路保护、过载保护、电池过充、过放电保护、输入电压过低、过高保护、UPS内部过温保护，UPS具有自我诊断、自动测试保护； 3、零转换设计与纯正弦波输出，适用负载领域广，可选配手动维修旁路开关以方便日后UPS的保养与维护； 4、▲智能型LCD中文显示界面≥3.7寸（提供完整显示界面的图片及尺寸结构图） 5、电池优化性能高，根据负载容量的大小，自动调整电池放电的终止电压，防止低负载下电池的深度放电，从而延长电池的使用寿命，提高了UPS的使用率。 6、风机温控智能保护，UPS能根据机内温度及负载容量的大小，自动调节风机的转速以延长使用寿命，当风机异常时，UPS能自动检测并告警 7、UPS输入端可以选配内置交流AVR自动调压装置，根据交流输入电压的变化情况自动调整输入主回路的电压，使输入电压平稳，有效减少转电池的放电次数，从而延长电池的供电时间以及使用寿命； 8、逆变输出电压失真度（Thd）＜3%(线性负载)，非线性负载输出失真度＜5%； 9、冷启动功能，直流（DC）开机，可在市电中断时，用电池组直接启动UPS，充分发挥UPS的紧急备用功能；具有冷启动及无电池状态下启动UPS功能； 10、具有RS232通信接口及可选配的SNMP网络适配器、备有SNMP插槽，以实现UPS远程监控功能，免费提供通信协议并提供《带故障远程诊断的不间断电源》证书 11、▲为了投标产品性能的一致性与稳定性，要求UPS电源主机与配套的蓄电池必须为同一品牌的产品。 |
| 2 | 蓄电池 | 12V 100AH（后备时间2小时） |
| 3 | 电池柜及UPS主机支架 | 定制 |
| 4 | 电池柜 | A32，含电池内部连接线及电池空开 |
| 5 | 机房专用UPS配电柜/箱 | 施耐德元器件 |
| 6 | 配电柜承重支架(含防锈漆) | 定制、5号镀锌角铁，刷防火漆 |
| 7 | UPS输入电缆 | YJY4*16+1*10 |
| 8 | UPS输出电缆 | YJY4*25+1*16 |
| 9 | 楼层UPS电源配电箱 | 元器件，不少于8回路 |
| 10 | UPS电源分支线 | YJY-3X4 |
| 11 | 门禁电源总箱 | 元器件，不少于8回路 |
| 12 | 门禁电源分配电箱 | 元器件，不少于4回路 |
| 13 | 门禁电源线分支线 | YJY-3X2.5 |

注：

1.本项目核心产品为：核心交换机。

2.技术参数中打“▲”参数为重要参数，如有负偏离，将会引起严重扣分。

3.投标人须根据招标文件技术参数要求提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页或技术说明书或检测报告或认证证书或其他相关证明材料等）及参数对比列表。

4.核心产品必须提供该盖有原厂公章的参数证明材料，签订合同时提供加盖所投品牌原厂公章的证明材料（要求提供第三方检测报告的必须提供第三方检测报告）原件。未提供或提供虚假证明材料的则视作无效响应。

（三）验收标准

1.包装完整，配件数量齐全。

2.通电开机运行检查系统性能（功能应正常，符合技术参数指标）。

3.出厂检验报告、合格证、保修卡等配备齐全。

4.设备安装后，采购人按相关标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标人承担，只有在设备完全正常运转和采购人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

5.对于中标人提供的设备，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取1份（套）进行全项检测，中标人不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由中标人承担。如发现中标人所供设备在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，中标人必须整改到位，不得以任何理由拒绝。中标人拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。

6.对设备安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退、换货而发生的任何费用和责任；如因产品质量问题给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。

（四）其他要求

1.投标人须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。

2.投标人的响应文件必须对采购文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。响应文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。

3.本项目涉及的硬件设备及系统由中标人负责测试、安装、调试等工作，响应文件中须提供详细的测试、安装、调试方案。

4.投标人应保证本项目设备及系统涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

★5.设备验收前，现场的材料及设备、工具由中标单位负责保管，产生的一切费用由中标单位承担。此项为实质性响应条款，投标文件中提供承诺。如不满足，投标文件将作为无效投标处理。

6.本项目报价应为含税报价，包括但不限于采购文件及技术要求范围内相应设备制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括材料、附件、备品备件、专用工具等）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、保险、检测验收、装卸、安装、设备自身调试、技术指导培训、售后服务、质保期及维保服务、应交纳的各项税款（包括但不限于增值税及其它税费）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和采购文件所要求的相关服务等全部内容。采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同

第一部分  合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：           年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以 公开招标方式 对

项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 （采购人名称）   (以下简称：甲方)和（中标人名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                  ；

1.2.2 标的数量：                                  ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　  合格              。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：        元人民币）。

合同价格包括但不限于完成采购文件及其基本技术要求范围内供货、包装、运输、保险、布线、施工、安装、调试、运维服务、人工、管理、劳务、设备、工具、耗材、运送、质保、售后、夜间加班及企业利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。若项目实施过程中产生任何其他费用，均由乙方支付，甲方不再额外支付任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，合同单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：￥ 元（大写： 元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：            。

1.4.2 发票开具方式：  增值税发票   。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：           ；

1.5.2 交付地点：甲方指定地点  ；

1.5.3 交付方式：乙方负责所有货物的运输、安装、调试、培训等。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.02 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交常州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

见证方：常州润邦招标代理有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

第二部分  合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见第一部分合同书。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5日内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5日内以书面形式通知对方当事人，并在5日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者项目验收合格前不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者项目验收合格后，甲方应将履约保证金退还乙方。

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

- 附件1：

- 安全文明施工责任书

发包人：

承包人：

一．  安全文明施工目的

为维护甲乙双方的共同利益，保证乙方承接的龙城幼儿园(三井第二实验小学地块)智能化系统采购及安装项目（工程名称）施工质量和安全，保持良好的工作秩序，保护施工人员的安全，经甲乙双方平等协商，签定本施工安全生产责任书。

二．  安全文明施工内容：

1、乙方进场后应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

2、乙方应强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

3、进场施工前，乙方应对其所有工作人员进行三级安全教育，经考试合格后方可上岗，所有人员持证上岗；乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

4、乙方施工队负责人或临时班、组长是施工队伍的第一安全责任者，对施工过程中的安全负全责。同时乙方必须明确安全生产责任制，指定现场安全员制定可靠的安全措施及技术措施。

5、乙方应在指定工作范围和双方约定的时间内进行工作。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定甲方有权停止乙方的工作，造成一定后果的乙方应负全部责任。

6、乙方应在施工区域设置明显标志，配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，对于时间较长的集中性施工项目应设围挡做封闭处理，围挡上挂设照明灯，引导夜间车辆行人出行；施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方白承担。

7、施工过程中甲方实行公司、项目部、随时进行检查，有权制止违章作业，责令施工队伍停工整顿。甲方有权有权对违反安全规定的行为进行处罚或

8、乙方必须在施工过程中应遵守下列规定：

(1)  设立现场工作负责人和安全监督员，对现场施工安全进行全过程监督，对工作地点的临近带电部位，要设有专人监护。

(2)  施工人员进入施工现场必须佩带施工证，工人必须佩带安全帽，确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击，高空物体坠落事故，统一着装，做到文明、安全施工、工完场清，特种作业人员还必须携带特种作业操作证。

(3)  施工机器进出场或在场内作业应遵守相关规定，注意安全；施工人员场内作业或场外活动应注意交通安全；车辆进场应降低车速；需要断路施工时，应设隔离措施，并须有专人引导，施工用料和工器具应按规定地点摆放整齐，不得随意乱堆乱放。

(4)  施工过程中如需变压器高低压过线穿越作业，应由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，并向供电部门办理停电手续，施工前必须按操作规程对高低压线路进行安全验电和对变压器设备做接地处理后，方可施工；施工结束后，必须撤除接地装置。

(5)  使用临时电源时，必须配置合格的漏电保护装置，应经常检查漏电保护装置的可靠性。

(6)  使用电动工具前，必须认真检查其是否完好，有无漏电，禁止使用不合格的工器具。

(7)  电气焊作业人员应持证上岗，应具备一定水平的电气焊作业的安全知识和技能。

(8)  搬运梯子和长物时，必须放倒搬运，防止触碰带电设备。

(9)  在进行通信管道施工过程中，应主动认真了解施工区域其他管线的现状，谨慎、细心施工，防止开挖时损坏其他管线单位原有管道及线路，若造成一切安全事故及经济责任由乙方自行负责。

(10) 进入旧有管线检查井工作时，应注意通风防止缺氧及有毒气体对人员造成影响或事故。在电缆通道内使用手持电动工具应有防工具受潮造成漏电的措施，须做好消防措施。

(11)  乙方应认真学习和贯彻国家颁布的《卫生防疫法》，做好预防非典、 防禽流感等传染病，保证饮食卫生，防止食物中毒。

(12)  乙方在雨季应做好防汛工作，夏季应做好防暑降温，冬季采取冬施措施，保证生产人员健康安全，保证工程质量。

- 乙方每个施工人员必须购买意外伤害保险，并出具证明。对于高危职业工种还应购买人身意外保险。

- 其它额外事宜由甲乙双方协商解决。

三、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任由乙方自行承担。本责任书一式捌份，发包人执伍份，承包人执贰份，代理单位执壹份，具有同等效力。

甲方单位（盖章）：                      乙方单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人：                法定代表人或授权委托人：：

日  期：                                日  期：

- 附件2

廉政责任书

为进一步加强政府采购项目的廉政建设，甲方（      ）、乙方（     ）特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2. 甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3. 甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4. 甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6. 甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2．本协议一式捌份，均具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执贰份，代理机构壹份。

甲方单位（盖章）：                      乙方单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人：                法定代表人或授权委托人：：

日  期：                                日  期：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：

日       期：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州润邦招标代理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 3 其他特定资格要求：

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________  传真____________________________

电话_________________________ 电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书/授权委托书（实质性格式）

法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证复印件并签名，可不提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》和《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

报价单位：人民币元

| 投标报价 （人民币：元） | 大写： 人民币 小写：￥ |
| --- | --- |
| 供货期 （日历天） |  |
| 免费质保期 |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌商标 | 规格 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 合计 | 大写： 人民币 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

按照采购需求和评分标准编制。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料