常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：武进区嘉泽专职消防救援队灭火救援器材采购

项目编号：JSZC-320412-CZMJ-G2024-0018

采 购 人：常州市武进区嘉泽镇人民政府

采购代理机构：常州明镜工程咨询有限公司

二〇二四年三月

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	60

第七章   投标文件的组成及提交须知	64

第八章   投标文件格式	65

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州市武进区嘉泽镇人民政府的武进区嘉泽专职消防救援队灭火救援器材采购的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年4月9日14点00分（北京时间）前在线提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZMJ-G2024-0018

2.项目名称：武进区嘉泽专职消防救援队灭火救援器材采购

3.项目预算金额：180万元、项目最高限价：180万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 武进区嘉泽专职消防救援队灭火救援器材采购 | 180 | 180 | 1项 | 本项目为武进区嘉泽专职消防救援队灭火救援器材采购。 |

5.合同履行期限：合同签订后30天内将货物交付采购人，验收合格并正常使用。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： / 。

三、获取招标文件

1.时间：2024年3月20日至2024年3月26日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版采购文件。

4.售价：0元。

四、投标文件提交（上传）的截止时间及开标时间、地点

投标截止时间、开标截止时间：2024年4月9日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2.本项目的采购期限为：合同签订后30天内将货物交付采购人，验收合格并正常使用。预算金额为180万元、当年安排数为180万元。

3.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（技术支持服务热线：0519-85588210，CA认证证书办理联系电话：0519 -85588120）

3.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

3.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

投标人应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区嘉泽镇人民政府

地    址：常州市武进区嘉泽镇人民路46号

联系方式：周杰   0519-83806290

2.采购代理机构信息

名    称：常州明镜工程咨询有限公司

地    址：常州科教城青峰创元大厦8楼

联系方式：时珍  17715968958

3.项目联系方式

项目联系人：杜卫平

电      话：13815071155

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目 / 包为单一产品采购项目。 ■本项目 / 包为非单一产品采购项目，核心产品为：消防员灭火防护服。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： □不需要 ■需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： 序号; 样品名称; 要求; 数量. 1; 消防头盔; 详见采购清单“一、基本防护类”第1项; 1套. （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 ■需要。在投标文件中提供国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件。否则，样品不得分。 （3）样品递交要求：详见招标文件第五章“采购需求”； ①样品递交地点：常州科教城青峰创元大厦8楼常州明镜工程咨询有限公司样品室 样品递交时间：2024年4月9日9：00—11：30 联系人：时珍 电话：17715968958 ②投标人在样品上/样品背面粘贴标签（不大于20cm×20cm），标签上注明投标人名称、样品材质、规格型号、产地，加盖投标人公章，并用不透明白纸将标签粘贴遮盖； ③样品提交时，样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则评审时样品部分不得分。 （4）未中标单位样品退还：未中标人的样品评审结束后予以退回； （5）中标单位样品保管、封存及退还：中标人的样品不予退回，由采购人封存作为最终验收的依据； （6）其他要求（如有）： ①样品制作及运输费用由投标人自行承担； ②未能提供样品、样品不齐全或样品不符合要求的，评审时样品部分不得分。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / 。 （2）允许分包的金额或者比例： / 。 （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面或电子邮件。 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年3月27日17点00分（北京时间）前以书面形式提交或发电子邮件至常州明镜工程咨询有限公司。邮箱：394676860@qq.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州明镜工程咨询有限公司总经理室； 联系电话：13815071155； 通讯地址：常州科教城青峰创元大厦8楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标单位 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.2%，100万元（含）―500万元0.88%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：领取中标通知书之前。 注：中标供应商须在中标后向代理公司提供三份纸质标书并加盖公章。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书 |  |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 4 | 实施方案全面，具有合理的进度安排、组织架构，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施，得4分；实施方案较全面，进度安排、组织架构较合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施较全，得2分；实施方案不全面，进度 安排、组织架构不够合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施不全，得1分。未提供方案或方案内容不符合要求不得分。 |  |
| 2.2 | 培训方案 | 4 | 投标人根据项目情况制定培训方案，明确培训内容、培训资料、培训人员等，方案科学合理、完整、切实可行，能保证采购人熟练操作和使用，得4分；方案内容较完善、较符合项目要求，得2分；方案内容简单、基本符合要求，得1分。未提供方案或方案内容不符合要求不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务 | 4 | 售后服务方案全面合理，服务流程及内容具体，响应时间迅速，服务人员齐备，得4分。售后服务方案较全面，服务流程及内容较具体，响应时间较为迅速，服务人员匹配较齐备，得2分。售后服务方案较片面，有基本的服务流程及内容，响应时间较慢，服务人员基本满足需求，得1分。未提供方案或方案内容不符合要求不得分。 |  |
| 2.4 | 使用及保养方案 | 4 | 根据货物特点，制定使用、保养、维护等方案，方案要涵盖产品的使用、维护、保养等内容。方案详实具体、保障性好、可靠性强的得4分； 项目技术培训方案较为详细、保障性较好、可靠性较好的得2分；项目技术培训方案不够详细可靠性一般的得1分；未提供方案或方案内容不符合要求不得分。 |  |
| 2.5 | 服务及培训方案 | 4 | 提供产品操作、售后服务人员及使用技术培训方案，培训方案科学、合理、内容全面、易于掌握：方案完整，架构完善，科学合理，有针对性得4分；方案较完整，架构较完善，比较全面、科学的得2分；方案完整程度一般，架构不够完善，缺乏科学性，内容欠缺较多的得1分；未提供方案或方案内容不符合要求不得分。 |  |
| 2.6 | 样品 | 10 | 1、制作工艺 工艺精湛的得3分；工艺简单的得2分、工艺粗糙的得1分。 2、样品的规格、款式的响应程度 完全响应的得2分；部分不响应的得1分。 3、实用性及安全程度 实用性及安全程度高的得2分；实用性及安全程度低的得1分。 4、使用功能 完全满足采购需求的得3分；使用功能基本满足采购需求的得2分；使用功能有所欠缺的得1分。 注：未提供的本项不得分。 | 样品要求详见招标文件第二章“投标人须知资料表” |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | 供应商综合实力 | 1 | 供应商获得质量管理体系认证证书的，得1分。 | 1、提供证书及在国家认监委官网查询状态为“有效”的截图。 2、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 3.2 |  | 1 | 供应商获得环境管理体系认证证书的，得1分。 |  |
| 3.3 |  | 1 | 供应商获得职业健康管理体系认证证书的，得1分。 |  |
| 3.4 | 产品性能 | 20 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合采购文件要求进行评价。符合技术要求的得基本分20分，带“▲”参数为关键参数，每有一项负偏离的，扣1分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.5分，扣完为止。 | 1、按投标文件格式中的“技术偏离表”的相关要求，提供相关证明材料。 2、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 3.5 | 类似业绩 | 6 | 投标人自2021年3月1日以来具有灭火救援任意一类器材或设备销售业绩的，每有一份得2分。本项最高得6分。 | 1、提供合同。 2、业绩类型包括但不限于防护类、侦检类、警戒类、破拆类、救生类等灭火救援器材或设备。 3、业绩时间以合同签订时间为准。 4、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 3.6 | 服务承诺 | 1 | 投标人承诺本项目质保期在2年的基础上，每延长1年的得1分。本项最高得1分。 | 1、提供承诺书（格式自拟）。 |
|  | 政策性得分 |  | （如有） |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云”政府采购一体化平台按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为常州市武进区嘉泽镇人民政府的武进区嘉泽专职消防救援队灭火救援器材采购，具体内容包括但不限于：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、基本要求

1.供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.供应商中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标供应商开始制造或购买产品之前，采购人有权要求中标供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

三、报价方式

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

采购清单中的交货数量须按采购人要求予以完成：（1）表内交货数量如遇减少，按实扣减。（2）表内交货数如遇增加，须按嘉泽镇政府相关部门要求，办理相关手续。增加部分总造价不得高于合同总价的10%，且最终结算总价不得超过采购预算价。

四、包装和运输

1.投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

2.投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

五、交货期及交货地点

1.交货日期：合同签订后30天内将货物交付采购人，验收合格并正常使用。

2.交货地点：中标人负责将货物运到武进区嘉泽专职消防救援队，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3.安装地址：武进区嘉泽专职消防救援队。

六、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和中标供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标供应商提出书面异议，中标供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

七、售后服务（质保期）

（一）质保期

1.投标人报价时须承诺所供货物免费质保期不少于2年（包括期间免费备件保、免费原厂人工保）（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.质量保证书一套（包括但不限于产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外）），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。质保期后，投标人提供终生服务，保证零配件的供给。

2.质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

3.投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

4.因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

5.投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

（三）人员培训

1.投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

八、保险：投标人应承担相应货物的保险费。

九、付款方式

合同签订后，支付合同款项的30%，作为预付款；（签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

乙方完成供货安装，经甲方验收合格，支付至合同款项的95%；

余款5%在项目验收合格满一年后结清（无息）。

中标人必须开具有效全额发票，凭票向采购人申请付款，同时随票须附采购人所需办理付款的其他相关材料。因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

十、采购清单

武进区嘉泽专职消防救援队灭火救援器材采购清单

| 一、基本防护类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 消防头盔 | 一、基本描述 1、结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍。2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。 二、标准规范及检验报告 1、符合的标准/检验报告：符合 GA44-2015《消防头盔》 标准和NFPA标准。 三、具体技术参数（以检测报告为准） 1、材料和结构：合格 2、外观要求：合格 3、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦2900N；辐射热预处理：最大冲击力≦2850N；低温预处理：最大冲击力≦3000N；浸水预处理：最大冲击力≦2800N。 4、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦130gn；帽前部：最大冲击加速度≦300gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽侧部：最大冲击加速度≦305gn，加速度>150gn,持续时间<5ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽后部：最大冲击加速度≦300gn，加速度>150gn,持续时间<5ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。 5、耐穿透性能：合格 6、耐燃烧性能：合格 7、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦3mm，续燃时间为 0s；披肩：损毁长度（mm）≦15mm，续燃时间为0s；面罩：损毁长度续燃时间为0s。 8、耐热性能：合格 9、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦1.0mA。 10、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦16mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 11、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦28mm ；卸载后变形≦3mm；帽壳不应有碎片脱落。 12、头盔佩戴装置稳定性：合格 13、金属部件的耐腐蚀性：合格 14、面罩抗冲击性能：合格 15、面罩抗高速粒子冲击性能：合格 16、面罩透光率（%）：浅色≧65%。 17、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17kPa。 18、质量（g）：≦1500g。 19、帽壳含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，采用橡胶内嵌金属包边。 20、内壳采用抗冲击隔热的阻燃聚酰胺材料 21、面屏向上打开角度在0-180°之间可任意固定位置，可拉至后帽檐，使用者无需任何工具可快速安装/替换面屏。 | 36 | 套 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：由外层、防水透气隔热层、舒适层三层结构组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中必须穿着的防护装备，主要保护灭火救援员在灭火战斗中免受高温、蒸汽、热水、高温物体及其他危险物品对躯体的伤害。 二、标准规范及检验报告 1、符合XF/GA10-2014《消防员灭火防护服》标准，满足《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、基本参数（以检测报告为准） 1、整体热防护性能TPP值≥30cal/cm2。 2、整套服装重量≤3.0Kg/套。 3、阻燃性能： 1）外层：经、纬向续燃时间均为0秒，损毁长度≤30mm； 2）隔热层：经、纬向续燃时间均为0秒，损毁长度≤45mm； 3）舒适层：经、纬向续燃时间均为0秒，损毁长度≤40mm。 4、力学性能： 1）外层断裂强力：经向、纬向≥650N； 撕破强力：经向、纬向≥100N；求生拖拉带：≥7000N 2）舒适层断裂强力：经向、纬向≥350N； 3）外层接缝断裂强力：经向、纬向≥750N。 5、透湿性能：防水透气层透湿率≥5000g/(m2•24h)。 6、表面抗湿性：外层≥3级 四、主体结构： 1）采用上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分≥200mm。 2）衣领。衣领为立领，前领设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3）具有反光标识带。 4）裤子裆部。裤子裆部采用一体式设计。 5）裤子背带。配H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 附属结构 1）补强处理。肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，增加其强度，耐磨层应柔软且易于清洗。 2）衣服增加拖拉带。当消防员灭火受伤无法行走时，把衣服后面有反光条的小方框布拉起，从里面抽出拖拉带，可以直接拉着拖拉带把受伤者拖离危险区域。 | 30 | 套 |
| 3 | 消防手套 | 一、基本描述 1、结构组成：由外层、防水层、隔热层三层结构组成。 2、主要应用场景：用于消防战士灭火救援作业中的手部及腕部防护。 二、标准规范及检验报告 1、符合XF（GA）7-2004《消防手套》技术要求。 2、符合CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》。 ▲3、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、基本参数（以检测报告为准） 1、阻燃性能： 1）手套外层掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤20mm，不应有熔融、滴落现象； 2）手套外层手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤45mm，不应有熔融、滴落现象； 3）手套隔热层经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经向损毁长度≤60mm，纬向损毁长度≤50mm，不应有熔融、滴落现象； 4）衬里不应有熔融、滴落现象。 2、整体热防护性能(TPP)≥30(cal/cm2)。 3、耐热性能： 1）手套收缩率≤3%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象； 2）衬里收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象。 4、力学性能： 1）耐磨性能（循环次数）：掌心≥2000，背面≥2000； 2）割破力：掌心≥15.0N，背面≥15.0N； 3）撕破强力：掌心≥150，背面≥100N； 4）刺穿力：掌心≥120N，背面≥60N。 5、阻隔性能： 1）耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴； 2）整体防水性能：无渗漏。 6、人体工效要求： 1）灵巧性能（级）：≥4； 2）握紧性能（%）：拉重力比≥90%； 3）穿戴性能（s）：穿戴时间≤3s。 7、标志：永久性中文标识。 | 60 | 套 |
| 4 | 消防安全腰带 | 一、基本描述 主要应用场景：用于消防员登高作业和逃生自救用的防护装置， 二、标准规范及检验报告 1、符合XF（GA） 494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求。 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、基本参数（以检测报告为准） 1、采用高强度涤纶丝和热锻铝合金（≥7075）材质。 2、正立方向静拉力：≥13kN 3、织带。规格：宽70±1mm，厚2.5±0.2mm。 4、拉环。热锻铝合金（≥7075）材质。 5、静负荷性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤 6、耐高温性能：安全腰带的织带跟缝线不应出现熔融、焦化现象。 7、标志：永久性中文标识。 | 30 | 套 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 一、基本描述 1、结构组成：靴头、靴面、外底、内底衬垫。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。 二、标准规范及检验报告 1、符合XF/GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求。 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、基本参数（以检测报告为准） 1、胶面耐油性能应介于-2%~8%之间； 2、金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象； 3、防砸性能（静压力）试验后应≥20mm； 4、防砸性能（冲击）试验后应≥20mm； 5、抗刺穿性能应≥1400N； 6、靴面经抗切割试验后，不应被割穿； 7、电绝缘性能：击穿电压≥5000V；泄漏电流≤1mA； 8、隔热性能≤20℃； 9、抗辐射热渗透性能≤18℃； 10、防水性能：测试后不应出现渗水现象； 11、质量≤2.5kg。 12、防滑性能：始滑角≥15° | 60 | 套 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 一、基本描述： 1、结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 二、标准规范及检验报告 1、符合国家XF124（GA）-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、基本参数（以检测报告为准） 1、材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF124-2013标准。 2、材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，中压导气管强度，符合标准。 4、佩戴质量≤13kg 5，整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa 6、动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤350 Pa，呼气阻力≤800Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤350 Pa，呼气阻力≤650Pa。 7、耐高温试验后，呼气阻力≤850Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤550Pa。 8，耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤180 Pa，呼气阻力≤800Pa。静态压力≤280 Pa。 9，静态压力≤280 Pa，且不大于排气阀的开启压力。 10、报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间至少90dB(A)的声强持续>15秒。报警器继续报警符合标准，电子报警器防爆性能符合GB3836.1-2010、GB3836.4-2010中ExiaIIC T3级规定。 11、全面罩总视野保留率≥70%，双目视野保留率≥55%，镜面透光率≥85%，吸入空气中二氧化碳含量≤1%。可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求。 12、减压器输出压力在0.6 MPa ~0.8 MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。 13、安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.90MPa。 14、设置自动正压机构。 15、压力表设计符合标准，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤25L/min。 16、压力平视装置：低电压工作状态下的工作时间≥2h,压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及B3836.4-20100 中Exia IIC T3 要求。 17、连接强度≥250N。 18、金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。 19、中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 20、输出接头的尺寸12±0.35，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便，可靠，连接后不漏气。 21、气瓶瓶阀:安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm。符合标准。 22、气瓶水容积：6.8L 23、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 | 24 | 套 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 一、基本描述 1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。 二、标准规范 1、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》检测依据。 三、基本参数 1、一般要求：灯具的供电电源采用可充电池；灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2020的要求；佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。 2、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。 3、质量：佩戴式≤0.15kg（含头灯架）。 4、照度：佩戴式强光平均值≥470Lx，佩戴式强光最小值≥460Lx；佩戴式弱光平均值≥280Lx，佩戴式弱光最小值≥270Lx。 5、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。 6、低电压报警时间：强光≤15s，弱光≤15s。 7、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。 8、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变温热试验后应不小于5MΩ。 9、耐电压性能：灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 10、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 11、高温性能：温度55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 12、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间3h；温度40±2℃，相对湿度90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间6h。 13、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 14、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 15、抗振动性能：频率循环范围10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率1/Oct/min，振动方向X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 16、抗跌落性能：佩戴式跌落高度1.5m，跌落方向X、Y、Z，每个轴向跌落次数1次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 17、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 18、外壳防护等级灯具的外壳防护等级不小于IP68，潜水深度不小于1.5m，持续时间不少于1h。 | 30 | 套 |
| 8 | 消防员呼救器 | 一、基本描述 1、结构组成：主体、屏幕、方位灯。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中遇险主动与被动求救。 二、标准规范及检验报告 1、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求。 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、基本参数（以检测报告为准） 1、允许静止时间：30±2s 2、预报警时间：15±2s 3、预报警声级响度：≥90dB； 4、报警声级强度：≥100dB； 5、连续开机时间：≥24h，连续报警时间：≥240min。 6、质量：≤250g（包括电池）。 7、绝缘性能：正常情况≥500MΩ,湿热试验后≥500MΩ。 8、本安型防爆，防爆等级：≥Ex ib IIC T4 Gb。 | 24 | 套 |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 一、标准规范及检验报告 1、符合XF（GA）494-2004《消防用防坠落装备》标准或《应急逃生自救安全绳(套装)试验大纲》。 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 二、整套装备（以检测报告为准） 包含：安全绳 1 根、轻型安全钩 2 个、成型抓结1个、轻型下降器 1 个、扁带 1 条、绳包1个等组件。 1、安全绳： 1.1直径≥8mm，长度≥16mm。轻型安全钩和下降器应与安全绳使用配套。 1.2安全绳应为包芯绳结构，整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，主承重部分由连续纤维制成； 1.3安全绳最小破断强度应不低于30kN；延伸率应大于1%且不大于 10%；经 204℃±5℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象；在 600℃±5℃、1.33kN 负荷环境下的承载 45s，在 400℃±5℃、1.33kN 负荷环境下承载300s，不应出现断裂现象。 1.4安全绳芯内应编入一根宽度不小于 2mm、贯穿全绳的信息条，安全绳环下方应设置永久性标志。其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。 2、轻型下降器： 2.1下降器应轻便设计；在下降器的显著位置应有永久性的标志，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。 2.2下降器应可承受 5KN 以上的工作负荷，破断负荷不小于 13.5KN，具备离手制停功能，具备防慌乱功能，可空中悬停。主体框架应采用航空铝合金制造。 3、轻型安全钩： 在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应不小于27KN，轻型消防安全钩短轴的破断强度应不小于 7KN；在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应不小于7KN。在安全钩的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、商标（或生产厂名）等。 4、中空缝合扁带： 材质芳纶；破断强度≥40kN；耐高温经200℃ 的耐高温性能试验后不出现融熔、焦化现象； 5、绳包 采用耐高温材料制成，经 260℃高温不应有明显变化。绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全。 6、成型抓结： 直径6mm，破断强度≥24kN；质量轻、寿命久、打结性能优。 | 24 | 套 |
| 10 | 消防腰斧 | 一、基本描述 1、主要应用场景：可供消防员在灭火救援时使用，携带方便。 二、标准规范 1、符合GA（XF）630-2006《消防腰斧》标准要求。 三、基本参数 1、基本尺寸（mm）： 1.1、全长：285±2.5； 1.2、斧头长度：160±2.5； 1.3、斧头厚度：10±1； 1.4、平刃宽度：56±1.5； 1.5、柄刃宽度：22±1； 1.6、撬口宽度：30±1； 1.7、撬口深度：25±1； 2、质量（kg）：标准要求：≤0.9 3、抗冲击性能：：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击 后，无裂纹、变形等损伤。 4、平刃砍断性能：腰斧平刃能砍断直径6.5mm 的Q235A圆钢，无明显缺刃、 卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 5、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 6、耐盐雾腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T 10125 - 1997规定的48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T 6461 - 2002外观等级评定轻微级的要求。 7、标志：消防腰斧的标志应符合GB/T5305-1985的要求。 | 24 | 套 |
| 11 | 消防员灭火防护头套 | 1、消防员灭火防护头套符合XF（GA） 869 《消防员灭火防护头套》的要求，符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-27:2019认证标准。 2、采用阻燃材料针织制成，材料对皮肤没有刺激性，同时具有保暖吸汗的功能。尺寸大小可以覆盖整个头部，一直延伸到肩部，与佩带者面部接触紧密，松紧适度，与空气呼吸器面罩配合协调。阻燃性能：经纬向续燃时间均为0s；经纬向损毁长度均≤40mm，且无熔融、滴落现象。 3、热稳定性能：尺寸变化率≤3%且无变色、熔融，滴落现象。 | 60 | 套 |
| 12 | 消防员抢险救援头盔 | 一、主要应用场景：用于日常在执行救助活动、自然灾害救援、 或在危险区域现场应急救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具。 二、标准规范及检验报告 1、符合XF（GA）633《消防员抢险救援防护服装》的要求。 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、基本参数（以检测报告为准） 1、冲击吸收性能：高温预处理，头模所受冲击力≤3200N；低温预处理，头模所受冲击力≤3700N；浸水预处理，头模所受冲击力≤3400N。 2、耐穿透性能：钢锥未与头模建立电接触。 3、阻燃性能：火源离开帽壳后，离火自熄时间（S）：≤5s。 4、热稳定性能：合格 5、侧向刚性：帽壳的最大变形值≤25mm，卸载后的变形值≤5mm。 6、下颏带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑落，其延伸长度≤20mm。 7、质量≤800g 8、电绝缘性能，帽壳泄露电流：≤1.5mA 9、带护目镜 | 30 | 套 |
| 13 | 消防员抢险救授手套 | 符合XF（GA）633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 基本参数： 1、阻燃性能：续燃时间(s):经向:0纬向:0；损毁长度(mm):经向:≤10，纬向:≤10；熔融、滴落:无。 2、热稳定性能：手套尺寸变化率(%)：长方向:≤2%、宽方向:≤2%；手套在180℃温度下保持5min,试样表面无明显变化,且无熔融、熔滴和剥离现象。舒适层尺寸变化率(%):1；舒适层在180℃温度下保持5min,试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。 3、耐磨性能：试样在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样未被磨穿。 4、抗切割性能：≥10N； 5、耐撕破性能：背面外层：经向：≥200N、纬向：≥100N； 6、抗机械刺穿性能：≥200N; 7、灵巧性能：徒手控制百分比：≤110%； 8、抓握性能：≥100%； 9、穿戴性能：救援手套的穿戴时间：≤10s。 | 30 | 套 |
| 14 | 消防员抢险救援防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 2、主要应用场景：是消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服。能够对其除头部、手部、踝部和脚部之外的躯干、颈部、手臂、手腕和腿部提供保护。 二、标准规范 1、符合XF（GA）633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 三、基本参数 （1）阻燃性能：面料经、纬向损毁长度≤60mm；续燃时间≤0s，且不应有熔融、滴落现象。 （2）断裂强力：面料经纬向断裂强力≥900N。 （3）撕破强力：面料经纬向撕破强力≥150N。 （4）热稳定性能：面料经纬向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。 （5）色牢度：面料的耐水摩擦色牢度≥4级、耐洗色牢度≥4级。 （6）表面抗湿性能：≥4级。 （7）服装质量≤1kg/套。 （8）针距密度：明暗线、包缝线均≥13针/3厘米； 四、款式 夏款。上下分体式结构，衬衫式设计，脚口和袖口设计易于收紧，并便于靴子和手套穿脱，肩、肘、臀、膝部加厚处理增加耐磨性；裤腰处有松紧及马王扣设计，裆部应内衬芳纶毡，加外层面料补强。 | 30 | 套 |
| 15 | 护膝.护肘 | 一、基本描述 1、结构组成：壳体、防护垫、固定带、调节固定扣、固定钮。 2、主要应用场景：保护护消防员的肘部、膝盖在恶劣的工作环境中攀缘或穿越，不受伤害。 二、标准规范 1、符合GB24541-2009《手部防护机械危害防护手套》标准。 三、基本参数 1、质量：护肘：≤70g；护膝：≤110g 2、抗冲击： 2.1 护肘：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥700N； 2.2 护膝：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥3000N。 3、耐摩擦性/周期：2级：≥500 4、耐刺穿性：2级：≥60N。 | 48 | 套 |
| 16 | 消防员抢险救援靴 | 一、基本描述 1、结构组成：靴头、靴帮、外底、内底衬垫。 2、主要应用场景：抢险救援时小腿部及足部防护。 二、标准规范 符合 XF（GA） 633《消防员抢险救援防护服装》的要求。 三、基本参数 1、鞋头耐压性能：间隙高度≥20mm。 2、鞋头抗冲击性能：间隙高度≥20mm。 3、鞋帮抗穿刺性能：鞋帮材料经抗切割实验后，不应被割穿。 4、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底裂缝长度≤10mm 5、阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间：≤1s，损毁长度≤22mm，无熔融、熔融或剥离现象。 6、靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥1100N 7、防滑性能：始滑角≥25° 8、抢险救援靴的击穿电压5000V，泄漏电流≤0.08mA。 | 30 | 套 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 二、特种防护类 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 防爆手持电台 | 一、基本描述 1、结构组成：对讲机主机、锂离子电池（2块）、电源适配器、锂电充电座、背夹、吊绳、天线、肩咪、电台包。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。 二、基本参数 1、兼容性：支持接入语音自组网基站； 2、频率范围：UHF1:400-470MHZ，UHF2：450-520MHz；UHF3：350-400MHz；VHF：136-174MHz； 3、输出功率：1至4W可调 4、显示屏：≥1.8英寸； 5、电池：≥2500mAh； 6、信道容量：≥1024； 7、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz； 8、频率稳定度：≤±0.5ppm； 9、尺寸：≤135*55*37mm； 10、重量：≤355g； 11、对讲机数字静态接收灵敏度须≤0.2μV（BER5%）； 12、环境指标：工作温度范围：-30℃～+60℃；储存温度范围：-40℃～+85℃； 13、防尘防水等级要求：≥IP67； 14、对讲机配备高容量电池，电池平均工作时间（高功率发射）≥24个小时； 15、在直通模式下，近距离 1.5米内通话，彼此不产生信号干扰； 16、须内置蓝牙模块，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V4.0；旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人； 17、须内置定位模块，支持北斗或GPS定位功能； 18、支持多种定位信息上报模式和上传更多内容，包含但不限于主动上报定位信息、通话中上报定位信息、能识别讲话方位置信息显示等功能，并支持实时查询相互位置功能； 19、须支持智能降噪功能，在噪声环境下讲话，接收方能听到清晰语音，最大可达到25dB； 20、须支持远程升级和远程写频； 21、须支持导水功能，可快速流出进入到麦克风和喇叭的水； 22、须支持通知提醒功能，终端会对未接的业务进行提醒，提醒信息中包含多种信息，如业务类型、发起时间，文本业务中还会有部分文本内容； 23、支持内置NVOC和AMBE++两个声码器，两个声码器之间可自由切换，且切换不重启； | 30 | 套 |
| 2 | 消防员隔热防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩（带头盔）、隔热手套以及隔热脚套组成。 2、主要应用场景：抢险救援时避免热源对人体造成伤害，给高温环境下工作的消防员提供良好的安全防护 二、标准规范及检验报告 1、符合XF（GA）634-2015《消防员隔热防护服》标准。 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、基本参数（以检测报告为准） 1、外层面料性能： 1.1、阻燃性能：续燃时间经向≤2s，纬向≤2s，损毁长度经纬向≤40mm。 1.2、断裂强力：经纬向≥1300N 1.3、撕破强力：经纬向≥110N。 1.4、剥离强力：经向纬向≥30mm。 1.5、热稳定性能：尺寸变化率经、纬向≤1%，无变色、脱层、碳化、熔融和滴落现象。 1.6、耐静水压性能：≥100kPa。 1.7、抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间为≥70s。 2、隔热层 2.1、隔热层阻燃性能：续燃时间经纬向0s，损毁长度经纬向≤40mm。 3、舒适层阻燃性能：续燃时间经纬向0s，损毁长度经纬向≤55mm。 4、断裂强力：经向≥500N、纬向≥450N。 5、隔热头罩性能： 6、耐高温性能：经180℃高温5分钟后，无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏。 7、视野：左右视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。 8、视窗透光率：无色透明视窗透光率≥90%。 9、隔热手套灵巧性能：完成最小测试棒直径为6.5 mm。性能等级≥4级。 10、整体性能： 10.1、火焰和辐射热防护性能：TPP≥35 cal/c㎡ 10.2、接缝断裂强力：≥1000N 11、质量：≤6kg。 12、标签：应有永久性的成品标签 | 2 | 套 |
| 3 | 二级化学防护服 | 基本描述 1、主要应用场景：消防员进入化学危险品或腐蚀性物品火灾或事故现场，进行灭火及抢险救援时穿着的防护服装。 二、标准规范及检验报告 1、符合XF（GA）770-2008《消防员化学防护服》标准要求。 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、基本参数（以检测报告为准） 1.整体抗水渗漏性：试样经整体抗水渗漏性试验20min后，无渗漏现象。 2.粘附强度：≥0.78kN/m。 3.拉伸强度：经向≥25kN/m，纬向≥25kN/m。 4.撕裂强力：经向≥110N,纬向≥120N。 5.耐热老化性能（125℃ 24h）：试样经125℃、24h后，不粘、不脆。 6.阻燃性能（有焰燃烧时间）：≤3s。 7.阻燃性能（无焰燃烧时间）：≤1s。 8.阻燃性能（损毁长度）：≤5cm。 9.接缝强力：≥1500N。 10.耐寒性能（-25℃ 5min）：试样经-25℃、5min后，无裂纹。 11.耐穿刺力（手套）：≥25N 12.灵巧性能（手套）：试验条件下拾起最小测试棒的直径为5.0mm，性能等级：5级。 13.靴底抗刺穿性能：左≥2000N,右≥2000N。 14.抗切割性能：靴面经抗切割试验后，未被割穿。 15.电绝缘性能：抗击穿电压≥5000V，且泄露电流≤0.5mA。 16.防滑性能：始滑角≥20°。 17.防砸性能：.靴头防砸性能经冲击试验后，其间隙高度≥20mm。 18.外观质量：面料表面平整，无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防化服的外贴条整齐，无部件欠缺。 | 4 | 套 |
| 4 | 消防员防蜂服 | 一、基本描述 1、防蜂服是施救人员在有蜂群的场合进行救援、除险时为保护自身安全而穿着的防护服装，具有防割、防穿刺、防叮咬、防蜂蛰、防水等性能。 2、主要组成：头罩、护目镜、服装、手套、运动式防蜂靴、风扇。 二、标准规范及检验报告 1、符合XF(GA)3008-2020《消防员防蜂服》标准要求。 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、基本参数（以检测报告为准） 1、整体采用双层高强耐穿刺面料制成； 2、连体式：头罩和服装连为一体，使其具有很好的密封性； 3、外层面料撕破强力：经向：≥60N、纬向≥70N。 4、外层面料断裂强力：经向：≥650N、纬向≥650N。 5.外层面料耐磨性能：在9kPa的压力下，经2000次循环摩擦后，试样表面应未被磨穿。 6.甲醛含量：≤75mg/k，未检出。 7.手套耐切割性能：≥4N。 8.手套耐刺穿性能：≥22N 9.靴子防滑性能：始滑角左≥25°，右≥25°。 10.靴子电绝缘性能：击穿电压大于5000V时,靴子泄露电流≤0.13mA，且未击穿。 | 6 | 套 |
| 5 | 激流救生衣 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 技术参数（以检测报告为准）： 1.救生衣颜色为红色，救生衣的紧固采用插扣和拉链形式，救生衣的属具及配件无尖角、毛刺等导致穿着者和被救者受伤的缺陷； 2.救生衣上逆向反光带面积不小于300cm²，且救生衣的胸部、肩部和背部的外表面均贴有逆向反光带； 3.救生衣装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的档带； 4.浮力：救生衣固有浮力材料提供的浮力≥150N 5.浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失为2.0% 快脱带： 人员穿着救生衣以任意方式下手，能在10s解开快脱带，且快脱带的开启力不大于110N 快脱带在系紧状态不能承受不大于2500N的拉力而不发生误开启 6.强度： 救生衣衣身能承受3200N的作用力30min而不损坏。 救生衣肩部能承受900N的作用力30min而不损坏。 档带与救生衣衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏 7.属具：每件救生衣配有细索系牢的哨笛1只。每件救生衣配有细索系牢的示位灯1只。 8.浸水性能 水中姿态：人员穿着救生衣以任意方式下水，在自由漂浮状态下，人嘴高出水面120mm以上。 落水和跳水：穿着救生衣人员落水及跳水后，救生衣符合下列要求：1.救生衣不发生明显移位或对穿着人员造成伤害；2.没有影响其水中姿态及浮力的破损；3.不对其属具及附件造成破损。 | 10 | 套 |
| 6 | 消防通用安全绳 | 技术性能符合《消防用防坠落装备》XF 494-2004的要求 主要技术性能要求： 1、破断强度：安全绳按规定方法试验，最小破断强度≥60kN； 2、延伸率：安全绳按规定方法试验，当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%； 3、直径：安全绳按规定方法测量，直径=16mm±0.5mm； 4、绳芯结构：26股承重绳芯，并行排列，内有一条宽≥2mm的绳标； 5、耐高温性能：安全绳按规定方法试验，经204℃士5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。 | 150 | 套 |
| 7 | 消防防坠落辅助部件 | 一、基本描述： 1、消防用防坠落辅助部件是与安全绳、安全吊带和安全腰带配套使用的承载部件。可完成救援人员的上升、下降、空中意外坠落保护及空中悬停。 2、包含头灯、护目镜、头盔、全身型安全吊带、止坠器套件1、止坠器套件2、止坠器、自动制停下降器、自动制停下降器配套专用摩擦块、绳索手式上升器、脚踏圈2条、快挂扁带（11cm）、快挂扁带（17cm）、单条可调挽索、成型牛尾、牛尾（1.4m）、牛尾（1.7m）2条、D型自动锁（三段）2个、限位扣3个、牛尾专用锁、O型自动锁（三段）6个、器材包、膝式攀爬绳、胸式上升器（小型）、小帆布垫、脚式上升器（右脚）、右脚上升器防脱开关、救援小辅绳（3m）、工具架2个、4L短绳包、静力绳（100米）。 三、具体技术参数 1、全身型安全吊带 1.1 五点式全身安全带，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等； 2、止坠器套件1 2.1 用于简化使用者沿绳索上升时的操作，可跟随使用者在绳索上自由移动； 2.2 绳径8~13mm； 2.3 最大负重：≥100kg。 3、止坠器套件2 3.1 与移动止坠器配合使用； 3.2 配有撕裂式扁带 3.3 长≥40cm； 3.4 最大负重：≥100kg 4、止坠器 4.1 如遇坠落冲击或突然加速，止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠； 4.2 试验负荷≥11kN； 4.3 适用绳索9mm-13mm。 5、自动制停下降器 5.1 防恐慌自动制停下降保护器和手动自锁功能，绳索反向误装自锁功能； 5.2 最大负重：≥250kg，适用绳索10mm-13mm。 6、绳索手式上升器 6.1 用于绳索上升，上升器下部有一个宽大的孔，便于将两个锁扣与挽索和脚踏环相连； 6.2 绳径适用8~13mm，试验负荷5kN。 7、脚踏圈 7.1 速调式脚蹬绳，用于高空作业活动； 7.2 工作范围长70-115CM。 8、快挂扁带（14cm） 8.1 用于保持登山扣的正确方向； 8.2 长度11±0.5cm、承受拉力≥22kN。 9、快挂扁带（19cm） 9.1 用于保持登山扣的正确方向； 9.2 长度17±0.5cm、承受拉力≥22kN。 10、单条可调挽索 10.1 可调节式行进单挽索； 10.2 单臂最大可调节至1m。 11、成型牛尾 11.1 不可调节动力挽索，可与一个势能吸收器组成一个带势能吸收器的单挽索； 11.2 长度：长80cm 短50cm 。 12、牛尾（1.4m） 12.1 直径10±0.5mm，长度1.4±0.1m； 13、牛尾（1.7m） 13.1 直径10±0.5mm，长度1.7±0.1m； 14、D型自动锁（三段） 14.1 不对称铝制锁扣； 14.2 用于连接下降器或定位挽索之类的装备； 14.3 三段自动锁门结构； 15、牛尾专用锁 15.1 用于挂绳的末端可以与定位杆一起使用； 15.2 主轴强度≥25KN，横轴强度≥8KN，开口强度≥7KN，开口尺寸不小于22mm； 15.3 重量90±5g 16、O型自动锁（三段） 16.1 椭圆形铝制锁扣； 16.2 主轴强度≥35KN，横轴强度≥8KN 17、器材包 17.1 用于存放装备或绳索，耐磨、大容量，可桶装，可平铺展开； 17.2 容量65L 18.1 规格70cm-100cm，重量280g，指定试验负荷5kN 19、胸式上升器（小型） 19.1 用于绳索上升和专业救援； 19.2 兼容8-13mm直径绳索； 19.3 重量160±5g； 19.4 材料为铝合金。 20、小帆布垫 20.1 用于铺垫于地面保护器材与地面的直接磨擦； 20.3 尺寸（cm）≥65*80、重量≥200g; 21、脚式上升器（右脚） 21.1 适用于直径8-13mm的绳索； 21.2 材料为铝合金。 22、救援小辅绳 22.1 材质为尼龙、直径8±0.1mm、重量40±1g； 23、静力绳 23.1总体性能符合市场准入标准的要求； 23.2材质：尼龙； 23.3重量：≤75g/m； 23.4绳索直径：10.5±0.5mm； 23.5破断强度：≥30kN； 23.6外皮滑动：≤2mm； 23.7表皮占比：≤36%； 23.8绳芯占比：≥64%； 23.9延伸率：≤5%； 23.10经204℃的耐高温性能试验后，不应出现熔融、焦化现象。 | 1 | 套 |
| 8 | 湿式水域救援服 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 技术参数（以检测报告为准）： 1.在恶劣的水域救援环境中，湿式救援服可以很好的保护救援人员的身体，提供保温、隔离脏水、免受皮肤刮伤等保护。 2、结构款式：应为上装和下装一体结结构，裤脚和袖口设有可调节开口大小的拉链。在湿式服的臀部和膝部位置敷有用于增强耐磨性的补强材料。 4、面料拉伸强度：湿式水域救援防护服面料经纬向在150N的拉伸负载下保持10s不发生断裂； 5、接缝强度：湿式服裤侧缝能承受100N拉力载荷10s而不断裂； 6、耐磨性能： 面料：经2000次循环摩擦后，未破损 补强材料：经6000次循环摩擦后，未破损; 7、穿着时间：试样员经过培训后，穿着防护服时间为≤25s； 8、整套救援服质量：≤1.8kg； | 6 | 套 |
| 9 | 消防员水域救援头盔 | 一、基本描述 1、结构组成：由帽壳、缓冲层、舒适层、下颏带等组成 2、主要应用场景：消防员在进行消防水域抢险工作时为保护头部面部及颈部而佩戴的消防救援装备 二、标准规范及检验报告 ▲1、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 2、符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》检测依据 三、基本参数（以检测报告为准） 1.冲击吸收性能：头模所受到的冲击力的最大值≥2900N; 2.顶部抗冲击加速度性能： 最大加速度≥110g； 3.耐穿透性能：经耐穿透性能试验，铜锥未穿透头盔与头模产生接触； 4.漂浮性能：经24h的漂浮性能试验，头盔能始终漂浮在水面上； 5.质量（g）：≤500； | 6 | 套 |
| 10 | 水域救援手套 | 符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》检测依据 基本描述 1.在经常性磨损区域都做了加固垫，确保在用手划水和操作绳索的时候都可以得到良好的保护； 2.使用者穿戴后，能对直径9.5mm，12.5mm和16mm的绳索进行结绳作业； 3.手套为五指分离式，手套本体环形延伸，超出腕骨不少于50mm，且能限制杂物进入手套口。 4.质量（一副）：≤140g | 6 | 套 |
| 11 | 水域救援靴 | 符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》检测依据 基本描述 1.消防员水域救援由靴头、靴外底、靴跟和带舒适层的靴帮等组成； 2.消防员水域救援为中帮款式，靴鼻处能限制杂物进入靴内； 3.防水性能：消防员水域救援靴经防水性能试验后，无渗漏现象； 4.质量（一双）：≤1100g | 6 | 套 |
| 12 | 救生圈 | 救生圈内层为以聚氨酯泡沫材质，外层为尼龙乙烯基材质，具有抗老化，不易损坏及电绝缘性良好等优点。 性能参数： 1、颜色为橙色，显眼醒目； 2、外径≥710mm 内径≥440mm 质量≤3kg 3、将试样负载14.5kg重物置于常温水中24h后，仍漂浮于水中。 4、浮力：≥150N 5、配有四条等距反光带，方便夜间救援。 | 6 | 套 |
| 13 | 水域抛绳包 | 1、便携式抛绳包，激流应急作业中使用，结构紧凑，重量轻，适用于快速水上救援； 2、内部带有浮力棉，绳包在水上可以漂浮起来,并含有两条反光带，具备警示作用 3、绳包顶端有收紧用的拉绳，可以轻松打开，填充绳索和收紧； 4、绳包侧面提供魔术贴挂点，可以挂置闪光棒或荧光棒，在夜晚或者大雾天依然保持良好可视性 5、底部设有排水网眼，便于快速干燥； 6.直径：8.0mm； 7.延伸率：≥2.2%； 8.长度：≥15m； 9.质量：≥500g； 10.断裂强力：≥20N（中部断裂）； 11.线密度：≥30g/m； 12.漂浮性能：经48h漂浮试验后，仍能漂浮在水面上； | 6 | 套 |
| 14 | 机动橡皮舟 | 1.外长3800mm±50mm，外宽≥1750mm，气室数：4个，载人数：6-8人，船重：≤75kg。 2.艇身材质：PVC夹网材质，经向拉伸强度≥40KN/m、纬向拉伸强度≥40KN/m经向梯形撕裂强度≥300N。 3.耐压性：满载状态，船艇气囊充气40kpa额定压力后静置5min，无异常。 4.气密性：空载状态，浮囊额定压力充气至40kpa后，静置120min后剩余压力为≥40kpa；空载状态，龙骨额定压力充气至20kpa后，静置15min后剩余压力为≥20kpa。 5.性能要求：空载状态，航速≥9km/h 6. 底板材质：防滑铝合金材质 7. 工艺：艇体气舱采用热风焊接技术(非胶粘)。 | 1 | 套 |
| 15 | 舟艇舷外机 | 高度：≥840mm，净重：≤55kg，排气量：≤496cc，缸数：2。 最大输出功率：≥22KW 启动方式：手操手启动。 油箱容积：≥24L 转速：4500-5500（r/min） | 1 | 套 |
| 16 | 救生抛投器 | 1.符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求。 2.发射主机（含折叠枪托）：工作压力 ≥7.0MP ；发射主机重量≤3KG，配可折叠枪托。 3.动力源标配普通压缩空气充气装置及便携式 CO2 气瓶充气装置CO2 气瓶容量≥33g。 4.陆地救援弹及水用救援弹：陆地救援弹与水用救援弹由高强度工程塑料为主材，弹体颜色与发射主机均采用醒目、易于识别的橙色。固定尾翼内置铝合金骨架，固定尾翼确保弹头飞行姿态稳定，具备抗风性能。陆用救援弹、水用救援弹和自动充气救生圈可重复使用，救援弹入水 5 秒内自动充气成为救生圈，救生圈浮力 ≥8kg。 5.发射枪体与压缩气瓶导气管采用快接方式，配有压力表，可实时监控、调整发射体内的发射压力。 6.救援绳尺寸 ：Φ 3mm*180 米，最大破断拉力≥2000N。 7.陆用救援弹投射距离≥183m，水用救援弹投射距离≥122m。 8.抛射偏差角：陆用抛绳≤1°，水用抛绳≤0.9°，其它救生设备≤0.9 9.破断强度：按XF494-2004中7.2规定的破断强度试验，抛绳的断裂强度≥2.5KN，水用抛绳的断裂强度≥6.5KN。 10.水用抛绳悬浮性能：在水面悬浮试验时，应能浮于水面，悬浮时间应不小于1h。 11.整套救生抛投器包括①发射主机（含折叠枪托及收绳器）1套；②普通压缩空气充气装置1套及便携式33g CO2气瓶8只；16克CO2压缩气瓶4只；③陆地救援弹及水用救援弹各2套；④防锈剂1瓶；⑤训练抛射头1个；触发剂4个，水用保护套2个。 | 1 | 套 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 三、侦检类 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 手提式强光照明灯 | 一、基本描述 1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关。 2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火、救援强光手提照明及指挥现场工作照明。 二、标准规范 1、符合GB 30374-2014《消防员照明灯具》检测依据 三、具体技术参数 1、额定电压≥DC22.2V； 2、电池额定容量≥2.5Ah； 3、光源类型：LED； 4、额定功率≥12W； 5、5米处照度（lx）：强光≥2500lx，使用寿命：100000h； 6、连续放电时间：强光≥5h，工作光≥10h； 7、电池平均使用寿命：1000次（循环）； 8、充电时间：正常≤3h 9、外形尺寸≥φ70 x 190mm 10、外壳防护：不小于IP66/IP68； 11、重量：≤1.5kg； 12、产品尾部设计高穿透性、高可视性能的方位灯，在作业现场能够清晰的显示佩戴人员的相互方位； 13、灯头壳、灯身筒、提手、隔爆隔材料：高强度铝合金； 14、灯头盖、尾盖材料：高强度铝合金； 15、按键帽材料：耐磨抗撕拉硅橡胶； 16、灯具需配有专用背包，方便使用时携带及日常保管； 17、须提供与投标产品型号名称的一致印刷版的彩页、说明书； | 6 | 套 |
| 2 | 有毒气体探测仪 | 1、气体检测范围: H2S:0-100(ppm)+ CO:0-500(ppm) LEL:0-100(%LEL)+ O2:0-30(%体积)。 2、LCD显示屏幕可不间断同时显示HS、COg以及可燃气体的浓度。 3、防爆认证 ExiaIIC T4 Ga，可全功能自检，提供声、光、震动三重报警。 4、采用锂电池供电，连续工作时间≥8小时，充电时间≤3小时。 5、重量≤500g，使用寿命≥2年。 | 2 | 套 |
| 3 | 可燃气体检测仪 | 1、气体检测范围: H2S:0-100(ppm)+ CO:0-500(ppm) LEL:0-100(%LEL)+ O2:0-30(%体积)。 2、LCD显示屏幕可不间断同时显示HS、COg以及可燃气体的浓度。 3、防爆认证 ExiaIIC T4 Ga，可全功能自检，提供声、光、震动三重报警。 4、采用锂电池供电，连续工作时间≥8小时，充电时间≤3小时。 5、重量≤500g，使用寿命≥2年。 | 1 | 套 |
| 4 | 消防用红外热像仪 | 一、基本描述 1.结构组成： 硬质装运箱、红外热像仪本体、数据传输软件、包含插头电源、电池(2个)、电池充电器、USB电缆、可伸缩挂绳、皮带绳，颈部挂绳。 2.主要应用场景：用于事故现场黑暗、浓烟环境中的搜寻，可穿透烟雾和黑暗查找火源、解救被困人员、寻找隐藏的暗火和危险物品。 二、标准规范及检验报告 1、符合XF/T635-2006消防用红外热像仪标准。 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、基本参数（以检测报告为准） 1.目标温度范围：-40至700°C。 2.包含8种模式：白热、黑热、消防、火灾、搜救、热检测、评估、巡检模式。 3.3个大按钮和1个摄像扳机可访问热像仪的所有功能，无需其它按键。 4.探头采集像素：≥320X240像素。 5.热灵敏度：≤30mK。 6.图像帧频：60Hz。 7.带4倍数字变焦。波长范围7-14μm。从关机状态启动时间不大于18秒，从休眠模式唤醒时间不大于4秒。 8.带有FSX性能优化图像（自动优化，无需人工调节）。 9.屏幕尺寸：≥3.5英寸。 10.可在环境温度260˚C的条件下全面运行5分钟。 11.有内置闪存，无需外部存储设备，能储存不小于200个文件。可录制视频，单个视频剪辑时长不小于5分钟。 12.配置2块高性能锂电池，每块可连续工作4小时，电池与热像仪本体无需任何工具连接。 13.充电器带有两个电池插槽，可同时为两块电池充电。 14.主机含电池重量不大于1公斤，外形尺寸不大于120 × 120 × 260 mm | 1 | 套 |
| 5 | 测距仪 | 电源 3V(CR2*1) 测程范围： ≥600米 放大倍率：≥6X 口径：≥25mm 重量：≤230g | 1 | 套 |
| 6 | 漏电检测仪 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 技术参数（以检测报告为准）： 1、抢险救援中检测带电设备或漏电设备 2、探测电压：将试样靠近220v电压，调至高灵敏度档，在距离220v电压10cm处能检出电压并发出警报 3、尺寸：45mm（直径）X530mm（长） 4、重量（含电池）≤510g | 2 | 套 |
| 7 | 测温仪 | 主要技术规格、参数及要求： 1 总体性能符合市场准入标准的要求 2 可预设高、低温危险报警，带背光显示选择功能； 3 镭射目标测量位置，自动读值锁定及自动关机功能，具备数据储存功能； 4 能够摄氏/华氏温度单位转换； 5 测温范围≥-20℃-700℃； 6 电池使用时间≥10小时；可设置声音报警； 7 提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。 | 2 | 套 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 四、警戒类 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 各类警示牌 | 灾害事故现场警戒警示。包含 有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险 五种标志，图案为发光或反光材料 | 2 | 套 |
| 2 | 闪光警示灯 | 灾害事故现场警戒警示。频闪型，光线暗时自动闪亮。 | 3 | 套 |
| 3 | 隔离警示带（250米/套） | 一、基本描述 1、灾害事故现场警戒，具有反光功能。 2、主要部件：不锈钢卷盘，旋转手柄、卷装警示带等部件组成。 3、参数：反光、卷装、每盘长度不少于250m。 | 14 | 套 |
| 4 | 警戒锥 | 灾害事故现场道路警戒 材质：软性面料/防水荧光布 高度：约70CM， 可伸缩，不用时收缩于底座内，便携提放 | 10 | 套 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 五、破拆类 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 机动液压破拆工具组 | 一、基本描述 1、破拆工具组由机动泵、手动泵、万向剪切/扩张钳、剪切器、扩张器、剪扩器、撑顶器、液压管组成。 2、主要应用场景：消防人员在灭火或救人时强行地开启门窗、拆毁建筑物，开辟消防通道，清除阴燃余火及清理火场时的常用装备 二、标准规范及检验报告 1、符合国家《GB/T17906-1999》标准 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的“机动泵”和“手动泵”的检测（或检验或型式试验）报告。 三、基本参数 机动泵，1台：（以检测报告为准） 结构组件：1、应设有两个液压输出开关，无需停机也可快速关闭液压输出，即可在无压力状态下安全更换工具及管路，杜绝液压油意外喷射风险。 最大量值参数： 1、液压油箱总容积≥3.0升。 2、额定工作压力7000巴。3、低压输出流量≥2x2升/分钟； 高压输出流量≥2x0.7升/分钟。 3、四冲程汽油机，功率≥2kW。 4、整机重量≤30千克（不含液压油机油）。 二、非量值参数： 1、泵体应保持自然通风散热，整机不得包裹聚热。 2、液压油箱的设计，如何实现加大油路流程，循环降温，避免油温过高，利于长时间操作，投标方均应详细说明。 液压管，2条： 量值参数： 1、各长≥5米。 2、额定工作压力≤750巴。 非量值参数： 1、接头应自带泄压附件，可快速降低因太阳暴晒高温等导致的软管内高压。 2、液压管连接时，接头应可自转上锁，避免意外脱落。 手动泵，1台：（以检测报告为准） 描述性文字：应可手动、及脚踏加压，节约体力，更便于长时间操作。 量值参数： 1、液压油箱总容积≥1.5升。 2、额定工作压力≥700巴。 非量值参数：连接时，接头应可自转上锁，避免意外脱落。 4、万向剪切/扩张钳，1把： 描述性文字：应同时具备切割、扩张功能。整把工具应能灵活进入狭小崎岖空间内救援：如废墟内、刹车、油门、座椅等部位。 结构组件： 1、控制器应与钳头分离，相距≥300毫米，供单人或两人配合控制，尤其适用狭小空间。2、应自带泄压附件，可快速降低因太阳暴晒高温等导致的工具内高压。 量值参数： 1、钳头可偏转角度≥150°。 2、最大剪切力≥200千牛。 3、最大剪切开口≥55毫米。 4、最大扩张力≥35千牛。 5、额定工作压力≤750巴。 6、整机重量≤8千克。 非量值参数：1、操作手柄的形状设计，如何贴合掌心，以便长时间精确操作舒适掌握。 5、剪切器，1把： 结构组件：1、应自带泄压附件，可快速降低因太阳暴晒高温等导致的工具内高压。 量值参数：1、最大剪切开口≥180毫米。 2、最大剪切力≥1200千牛。 3、重量≤15千克。 4、额定工作压力≤750巴。 非量值参数： 1、液压管的连接位置，如何避免向后大幅增加工具的实际使用长度，便于狭小空间操作；如何避免液压油流经操作手柄内部，对操作者更安全；投标方均应详细说明。2、操作手柄的形状设计，如何贴合掌心，以便长时间精确操作舒适掌握，投标方均应详细说明。 6、扩张器，1把； 结构组件：1、应自带泄压附件，可快速降低因太阳暴晒高温等导致的工具内高压。 量值参数： 1、最大扩张距离≥600毫米。 2、最大扩张力≥150千牛。 3、整机重量≤20千克。 4、最大牵引力≥30千牛 6、两个钳头应均可翻转≥150°使用，可灵活适用于不同现场。 7、额定工作压力≤750巴。 非量值参数： 1、操作手柄的形状设计，如何贴合掌心，以便长时间精确操作舒适掌握。 7、剪扩器，1把； 结构组件：1、应自带泄压附件，可快速降低因太阳暴晒高温等导致的工具内高压。 量值参数： 1、最大剪切开口≥260毫米。 2、最大扩张距离≥340毫米。 3、最大牵引力≥60千牛，最大牵引开口≥250毫米。 4、整机重量≤20千克。 5、额定工作压力≤750巴。 非量值参数：1、液压管的连接位置，如何避免向后大幅增加工具的实际使用长度，便于狭小空间操作；如何避免液压油流经操作手柄内部，对操作者更安全. 8、双级撑顶器，1把： 描述性文字：该撑顶器应可分为两级实施顶升。 结构组件：1、应自带泄压附件，可快速降低因太阳暴晒高温等导致的工具内高压。 量值参数：1、第一级最大撑顶力≥180千牛。 2、第一级最大撑顶行程≥150毫米。 3、第二级最大撑顶力≥80千牛。 4、第二级最大撑顶行程≥110毫米。 5、两级总撑顶行程≥270毫米。 6、额定工作压力≤750巴； 7、单独使用时，完全伸展长度≤460毫米。 8、整机重量≤14千克。 | 1 | 套 |
| 2 | 手动破拆工具组 | 手动破拆工具组由滑动杆及撬斧等组成。 1、可完成撬、拧、凿、切割、劈砍等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料 2、操作省时省力，尤其适合在狭窄空间或黑暗条件下使用 3、防滑设计的手柄可伸缩，工具头可拆卸更换实现多种用途 4、总重量：约26kg 5、标准配置须包含：工具箱1只，工具手柄1把，破拆斧2把，14寸冲击钻头1把，3寸（宽）凿1把，1寸（宽）凿1把，金属切割刀1把，破锁刀1把 | 1 | 套 |
| 3 | 机动链锯 | 一、基本描述 1、结构组成：链锯、导板、链条 2、主要应用场景：用于消防员破拆救援用。 二、标准规范 1、符合GB/T 5392-2004《林业机械油锯技术条件》 三、具体参数 1、发动机气缸排量≥50 cm³； 2、功率≥2.4 KW； 3、怠速≥2700 rpm； 4、功率转速≥9000 rpm； 5、气缸缸径≤44 mm； 6、冲程≥33mm； 7、燃油箱容量≥0.45 升； 8、链条润滑油箱容量≥0.26 升； 9、链条最大速度≥20 m/s； 10、重量≤5kg。 | 1 | 套 |
| 4 | 无齿锯 | 一、基本描述 1、结构组成：无齿锯 、锯片。 2、主要应用场景：用于消防员破拆救援中使用。 二、标准规范 1、符合GB/T 5392-2017《林业机械 便携手持式油锯》标准要求 三、基本参数 1、重量（kg）≤15（不带燃油和锯片）。 2、切割深度（mm）≥140 3、锯片直径（mm）≥400 4、安全防护要求 5、 噪声：怠速≤90dB，高速空转时≤105dB； 6、常温启动时间8s 7、标志 铭牌字体应清晰并包含:产品名称、型号规格;油箱容量、冷却液容量(适用时);汽油机油、冷却液(适用时)名称或代号;危险警示;制造商名称或商标;制造商地址和电话:生产日期或批号;产品标准编号。 | 1 | 套 |
| 5 | 多功能挠钩 | 多功能挠钩更换杆头功能有：消防斧、消防木榔头、消防爪耙、消防撑顶器、长柄消防锯、消防剪、探路棒、医疗担架等，挠杆为多节组合式，杆头更换简便快捷，在不同长度的柄上换上不同功能的杆头，实现多功能头和各种长度杆柄的组合使用。 | 1 | 套 |
| 6 | 绝缘剪断钳 | 刀头由鉻钼钢锻压 整体热处理，刃口感应淬火，连壁锻压； 刃口间隙由偏心螺丝调节。 | 2 | 套 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 六、救生类 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 水域救援漂浮救生绳（200m） | 一、基本描述 1、结构组成：漂浮绳、浮环 2、主要应用场景：湖海水上救援以及洪水自然灾害救援抢险等 二、标准规范 1、符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准。 三、基本参数 1、弹性性能：在1000N的轴向拉力作用下，水域救援绳的长度应为静态的1.5倍~2.0倍之间。 | 1 | 套 |
| 2 | 多功能担架 | 一、基本描述； 1、结构组成：金属框架、高分子材料表面质材组成。 2、主要应用场景：用于消防紧急救援.深井及狭窄空间救护地面一般救援高平面下放救援.化学事故现场救援。 三、基本参数； 1、外型尺寸(mm)≥2400×800 2、自重(kg)≤10kg。 3、固定带断裂强力(N)≥3700。 4、专用垂直吊带绳断裂强力：≥20000N 5、整体强度：加载300kg砝码10min，担架应无任何开裂、断裂等异常现象 | 1 | 套 |
| 3 | 救援支架 | （一）在高处、悬崖垂直面上可设置伸出崖面的工作支点，满足高处、悬崖及井下救援作业。 （二）金属框架，备有手摇式绞盘, （三）卷扬机技术参数： 工作载荷：≥200kg 并拢长度：≤1.45米 最大高度：≥220cm 手动绞盘钢丝绳长度：≥30m 钢丝绳直径：≥ 5.0mm 绞盘手柄操作力：≤70N 强度：三脚架在工作状态最大高度下，承受10KN的荷载并保持5min后，未发生机械损坏，在额定载荷下仍能正常工作 可靠性：在2.0KN的额定载荷下经连续30次升降后，仍能正常工作。 重量（含三脚架、手动绞盘及钢丝绳、定位链）：≤30 kg | 1 | 套 |
| 4 | 救生照明线（100米/套） | 1、符合的标准：符合GB26783-2011《消防救生照明线》要求。 2、结构组件：绕线盘、发光线体、电池、驱动电路板、专用包装铝箱等配件组成箱体式。 3、量值参数： （1）整机重量：≤10kg(不含专用包装铝箱)。 （2）发光亮度：≥15cd/m2。 （3）绝缘电组：≥50MΩ。 （4）最大工作电流：≤1A。 （6）最高表面温度：≤30℃。 （7）连续工作时间（常亮）：≥8h。 （8）连续工作时间（闪烁）：≥16h。 （9）抗压性能：经过抗压试验后，线体及发光源无损坏，仍能正常工作。 | 2 | 套 |
| 5 | 医药急救箱 | 现场医疗急救。包含常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。配件种类不低于20种 | 1 | 套 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 七、堵漏类 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 木制堵漏楔 | 1、可封堵泄漏介质温度范围≤-50～120℃，承受泄漏介质压力约0.4Mpa。 2、由圆锥形、方楔锥棱台形三类堵漏木楔和木棰组成。配置为：≥28件木质堵漏楔、1把木锤、工具箱一个。 | 1 | 套 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 八、排烟照明类 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 移动式排烟机 | 一、基本描述 1、结构组成：由汽油发动机、叶片、不锈钢筒体、支架组成。 2、主要应用场景：灾害现场排烟和送风。 二、标准规范 1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。 三、具体技术参数 1、整机质量：≤50kg。 2、风量性能：≥11000m³/h。 3、发动机功率：≥3KW。 4、安全要求：排烟机的进出风口应安装安全网，安全网的最小间隙应不大于8mm。 5、噪声[dB(A)]：≤110db。 6、使用环境温度范围：≥-5℃~+40℃ 7、叶轮直径：（540±5）mm 8、风量性能：±5% 9、低温启动性能：≤30s | 1 | 套 |
| 2 | 多功能移动照明系统 | 1、电池类型：锂电池，电池规格≥22.2V/25AH。 2、光源类型：LED 3、三灯头设计，照射角度可调节，可实现单向及环形照明，配备高亮度警示灯，在提供现场作业照明同时增强作业保障能力。 4、额定功率：180w 5、防护等级≥IP66, 6、防爆标志：Ex eb ib mb IIC T5 Gb，可在I区、II区等易燃易爆场所下安全使用。 7、灯具配备三角支腿，稳定性强，支腿可通过把一步部署与回收，并配用专用的包装箱便于运输和存放。 | 1 | 套 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 九、其他类 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 手抬泵（大） | 一、基本描述 1、结构组成：由汽油机，单级离心泵，引水装置，手抬框架，进水部件，出水部件等组成。 2、主要应用场景：主要适用于武警消防部队、各专业消防队、工矿企业、县城、村镇等地的消防灭火，也可用于具有市政水源或内部供水管网，对消防车不易达到的工矿企业、仓库货场等场所的增压供水灭火，还可作为农业排灌机械或城建、邮电工程中坑道积水的抽排水机具。" 二、标准规范及检验报告 1、符合GB6245-2006《消防泵》标准 ▲2、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、基本参数（以检测报告为准） 工况1：吸深3m时，流量13.00L/s，出口压力不小于0.5MPa。 工况2：吸深7m时，流量10.88L/s，出口压力不小于0.5MPa。 1.真空密封性能：泵进行真空密封性能试验时，1min 内的真空降落值约0kPa。 2.引水装置性能 1）引水装置产生的最大真空度为不小于 85kPa。 2）进行 7m 引水时间试验，三次引水时间均不超过9s。 "四、其他参数 1.汽油发动机：四冲程 2.真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程9m； 3.功率：≥30KW 3.油箱容积：≥14L 4.机油型号、发动机润滑油型号：优于或同等于API-TC级机油 5.润滑供应方式：自动混合比率供应 6.起动方式：电启动 7.出水口：约Ø65mm（可转动180度） 8.吸水口：90mm，1个，并装有滤网 9.转速：≥5200转/分钟 10.重量：≤105kg 11.吸程3米流量/压力：约1300升/分钟/0.7MPa,约950升/分钟/0.9MPa | 1 | 套 |
| 2 | 手抬泵（小） | 一、标准规范及检验报告 1. 符合国家GB6245-2006《消防泵》的标准要求。 ▲2. 提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 二、基本参数（以检测报告为准） 1.手抬移动式泵，用于从低位水源引水进行供水，消防灭火、排涝等。结构紧凑重量轻,单泵单程离心泵，纤维活片无油式真空泵。 2. 手抬移动式泵能够实现由2~3人手抬运输至使用地点， 手抬移动式补水泵包括：①水泵；②汽油机及传动机构；③燃油箱；④手抬架。 以上部分必须组装在一起，且能够整体移动。 3. 发动机为卧式单缸风冷四冲程汽油机； 基本参数： 输出功率：≥10 KW； 油箱容量：≥5.2L； 吸程7m时，引水时间≤13秒； 最大流量≥12L/s； 最大工作压力≥0.9MPa。 重量≥60kg 4.带有电子检测系统，可作发动机主部件自主检测。自动混合比率的润滑供应方式，采用电控燃油系统（E.F.I.）。带有手动起动手柄，压力表，真空表等。 | 1 | 套 |
| 3 | 单口移动消防炮 | 1、可单人操作； 2、360度可旋转进水口接头，防止水带打结； 3、2只支撑脚可折叠便于存放，拉开脚弹可定位作业，且脚撑拉开、折叠都有弹簧卡和定位； 4、脚撑上都装有防滑钨钢钉，防止水炮在作业过程中滑动，且钨钢钉内部带有弹簧减震机构，在不平坦的路面上可自动调整，且起到缓冲后坐力的作用； 5、阀门锁紧装置，当阀门处于关闭状态时锁紧阀门，避免在移动作业过程中误操作打开阀门，造成人员伤害； 6、轻质铝合金材质，表面硬化阳极氧化处理。 7、可以加装发泡管打泡沫。 8、流量：≥30L/S 额定工作压力：0.8Mpa； 9、射程：≥60m； 10、操作方式：手动； 11、材质：铝合金； | 1 | 套 |
| 4 | 泡沫枪 | 1、带双把手设计，人体学手枪握把便于把握喷射方向，稳定水枪，马蹄形开关手把，便于启闭水流，方便携带。 2、流量大，射程远，在6kg工作压力时能喷射480L/min流量和33m射程。 3、该枪在喷射泡沫液的同时可作水枪喷射使用。 4、设计有可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的4个档位吸液量变化，配有铝合金阳极氧化吸液管，方便插入泡沫液中。 5、枪体T5铝合金结构，坚固且重量轻。 6、表面阳极氧化层可以防止化学腐蚀和机械破坏。 7、接口尺寸:65MM，重量≤3.3KG，长度≤460MM。 | 4 | 套 |
| 5 | 二节拉梯 | 符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。 工作长度：约6.0±0.2m； 最小梯宽：300±3mm 水平弯曲残余变形比值：≤0.05%； 质量：≤30kg 单撑脚荷载试验：拉梯进行单撑脚荷载试验后，撑脚及联接件不应出现松动，损伤及变形 | 2 | 套 |
| 6 | 15米金属拉梯 | 1.整体性能 1.1符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 1.2高强度优质铝合金拉梯，在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾；也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。 2.外观要求 2.1梯蹬与侧板紧密吻合，没有松动、加楔。金属梯蹬有防滑措施。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。 2.2外形尺寸：工作长度15000mm±300；最小梯宽：350mm±4；梯蹬间距：300mm±2； 3.技术要求 3.1质量：86±5 kg； 3.2水平弯曲残余变形比值：≤0.22％； 3.3梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.14％； 3.4侧板悬臂弯曲最大变形值：≤5mm； 3.5侧板摇摆试验残余变形比值：≤0.05％； 3.6抗冲击性能：拉梯撑脚全部展开锁定试验时撑脚功能始终正常，试验后撑梯和梯蹬无明显变形、损坏。 | 1 | 套 |
| 7 | 9米拉梯 | 1.1符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 1.2高强度优质铝合金拉梯，在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾；也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。一、基本参数 1梯蹬与侧板紧密吻合，没有松动、加楔。金属梯蹬有防滑措施金属零件和竹、木零件紧密贴合。坚固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。 2.外形尺寸：工作长度9m±0.2；最小梯宽：300mm±3；梯蹬间距：340mm±2； 3.技术要求 3.1质量：≤41 kg； 3.4侧板摇摆试验残余变形比值≤0.13％； | 1 | 套 |
| 8 | 挂钩梯 | 该产品采用高强度铝合金材料制成，使用轻便、灵活，是消防队员扑救火灾时登高灭火、救人、翻越障碍的攀登工具；该产品符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 基本参数： 1、工作高度：≤4100mm。 2、最小梯宽：250±2mm。 3、梯蹬间距：340±2mm。 4、整梯质量：≤9.8kg。 5、梯节扭转角：≤10.5°。 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.07％。 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.2％。 9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 11、消防梯在进行翘曲试验后，任一梯脚均不离地。 12、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动，并设有防滑措施。 | 1 | 套 |
| 9 | 消防水带20-65-20 | 符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。 水带为蓝色，水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力为≥7.0MPa，延伸率为≤3.0%，膨胀率为≤6.6%，附着力强度为大于等于40 N/25MM。 水带两头均配有65口径的快速接口。 可选配快速或内扣等多种接口。 带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 可选配快速或内扣等多种接口。 外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 | 70 | 套 |
| 10 | 消防水带20-80-20 | 符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。 水带为蓝色，水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.0MPa，延伸率为≤4.5%，膨胀率为≤4%，附着力强度为≥40N/25MM。 水带两头均配有80口径的快速接口。 可选配快速或内扣等多种接口。 带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏，护套外层有喉箍绑扎，双重保护。 外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 | 25 | 套 |
| 11 | 消防水带20-40-30 | 该型号消防水带严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。 水带为蓝色，水带口径为40mm，内衬材质采用优质聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.8MPa，延伸率为≤3.2%，膨胀率为≤4.5%，附着力强度为≥39N/25MM。 水带两头均配有40口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 | 30 | 套 |
| 12 | 消火拴扳手 | 1、采用红色防锈涂，防锈耐用。 2、重量约：2KG， 3、尺寸约：长：≥40CM，宽：12.5±0.5CM | 4 | 套 |
| 13 | 分水器 | 符合GA868-2010《分水器和集水器》标准，有一个进水口,三个出水口,表面经过喷塑处理，螺旋式阀门，可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水带，主要用于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材,他的主要材料为铝合金,由本体阀,接口等组成。工作压力：2.5Mpa。开关为螺旋式，包含2个40口径二分水器 | 6 | 套 |
| 14 | 二分水器 | 一、基本描述 1、分水器主要装置于水带干线上。每一个分水器有一个进水口和几个出水口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。 二、具体技术参数 1、分水器型号规格和商标须醒目清晰地铸出 2、本体上应清晰铸出“开”、“关”字样或标志 3、密封性良好 4、水压强度性能合格 5、耐腐蚀性能合格 6、阀门和通径符合要求 | 3 | 套 |
| 15 | 转换接口 | 该产品由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点,工作压力1.6MPa。在 1.5 倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象，适用介质：水、泡沫混合液。80、65、40 | 30 | 套 |
| 16 | 水带护桥 | 一、基本描述 用于保护水带横铺交通要道上时，不影响正常车辆行驶的器材，具有强度大、抗压耐用、收拾方便等特点。 二、具体技术参数 1、材质：橡胶 2、外形尺寸：≥85*55cm。高度：≤80mm 。 | 4 | 套 |
| 17 | 水带挂钩 | 一、基本描述 1、结构组件：水带挂钩由帆布带、金属钩和金属半环组成。 三、基本参数 1、材质：优质铝合金。 2、长：50±1mm，宽：30±1mm | 8 | 套 |
| 18 | 水幕水带 | 一、基本描述 1、采用高强度涤纶长丝，无跳双经、断双经、跳纬及划伤，内衬聚氨酯材料，表面整洁光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、轻便柔软易于收放卷绕。 二、标准规范 1、符合GB6246-2011《消防水带》 三、基本参数 1、工作压力为≥1.6MPa。 2、直径：65±0.5mm。 3、水带编织层与衬里之间的附着强度≥54.7N/25mm. 4、轴向延伸率为≤4% 5、直径膨胀率为≤5% 6、一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑无毛刺及锈蚀，两喷雾孔间距约35±0.5cm。 7、可选配快速或内扣等多种接口。 8、水带长度：20m（公差±0.2m）。 | 5 | 套 |
| 19 | 多功能消防水枪 | 一、基本描述 1、结构组成：枪头、开关、手把、管牙接口组成 2、主要应用场景：主要用于消防员扑灭火灾 3、含40口径水枪2支 二、标准规范 1、产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准。 三、基本参数 1、喷射性能：流量范围四档可调； 2、额定喷射压力：0.6Mpa； 3、流量：≥8L/s； 4、射程：≥30m； 5、进口为：65mm； 6、雾状水流及开花水流要求：水枪具有直流、喷雾、开花的功能、喷雾角度范围在0-110°之间； 7、水枪的操作力矩≥6N·m； 8、水枪表面经过阳极氧化，具有耐腐性 9、水枪高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕接口； 10、握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作； 11、重量为≤2kg。 | 8 | 套 |
| 20 | 直流水枪 | 1.产品符合《消防水枪》GB 8181-2005标准，采用高强度铝合金锻造成型，表面氧化处理，枪上方使用L型6061锻造铝把手。 2.额定工作压力约0.35MPa，流量≥7.0L/S，射程≥28m。重量≤1.5kg 3.可选配快速或内扣等多种接口。 4.含40口径2支。 | 6 | 套 |
| 21 | 剌穿式破拆水枪 | 技术参数： 1.可以进行穿刺障碍后喷雾灭火，水枪头部尖锐，可穿透钢板、铝板、石膏板等材料进行灭火，枪头采用合金加硬处理材质。 2.穿刺水枪头可180°空间全覆盖喷射水雾。 3.用于草堆，棉花堆，煤场等发生燃烧和热量及余火扑救，降温。 4.可选配快速或内扣等多种接口。 额定工作压力（MPa）：0.5 重量（kg）：≤3 流量（L/s）：≥9.9 枪管长度（m）：1 | 1 | 套 |
| 22 | 转角水枪 | 技术参数： 1.具有直流、开花、穿刺等功能，适用于房顶、吊顶、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其他死角发生暗火火灾的扑救和喷射洒。 2.由枪头、不锈钢枪管、球阀开关、水枪把手，360度可旋转接口组成。 3.不锈钢枪管能按要求在360度内旋转扑救喷射，能满足死角暗火喷射要求。 4.枪管前端有一个尖头破口销可用刺破轻型装修材料便枪头插入喷射。 5.可选配快速或内扣等多种接口 额定工作压力（MPa）：0.5 重量（kg）：≤3 流量（L/s）：≥2 枪管长度（m）：1 直流射程（m）：≥20 喷雾角最小调节范围：0°~180° | 1 | 套 |
| 23 | 移车器（1套4只） | 主要用于消防出警灭火救援过程中遇到堵塞消防救援通道的车辆,该工具能快速有效的移开堵塞消防通道的车辆。 重量:18Kg/每台; 额定荷载:4吨 滚轴:滚筒式; 驱动方式:脚踏式; 动力源:液压; 适用范围:轮胎:19寸及以下,即中小型客车、家用轿车等; 具有安全插销,抬起后具有锁止功能 | 1 | 套 |
| 24 | 空呼气瓶 | 1、公称容积：6.8L 2、公称工作压力：30MPa 3、内胆公称外径：φ144mm 4、内胆设计壁厚：1.8mm 5、最小爆破压力：＞100MPa 6、疲劳试验后，气瓶最小爆破压力：＞100MPa 7、双面表自锁阀门（带限流保护装置），避免气瓶阀意外断裂时，因大流量的高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险。 8、配气瓶布套，布套配色和印字按甲方要求。 | 10 | 套 |
| 25 | 无人机 | 一、飞行器 1.展开尺寸≥800mm*670mm*430mm 2.对称电机轴距≤900 毫米 3.最大起飞重量≥9 千克 4.工作频率 ：2.4000 GHz 至 2.4835 GHz；5.150 GHz 至 5.250 GHz（CE：5.170 GHz 至 5.250 GHz）；5.725 GHz 至 5.850 GHz 5.RTK 位置精度（在 RTK FIX 时） ：1 厘米 +1 ppm（水平）；1.5 厘米 +1 ppm（垂直） 6.最大水平飞行速度 ≥20 米/秒 7.最大可承受风速 ≥10 米/秒 8.最长飞行时间 ≥55 分钟 9.支持云台安装方式 ：下置单云台；上置单云台；下置双云台；下置单云台 + 上置单云台；下置双云台 + 上置单云台 10.IP 防护等级 ≥IP55 11.GNSS ：GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo 12.工作环境温度 ：-20°C 至 50°C 二、遥控器 1.显示屏 ≥7英寸，触控液晶显示屏，分辨率 ≥1920×1200，最大亮度≥ 1200 尼特 2.IP 防护等级 ≥IP54 3.续航时间 ：内置电池≥ 3小时；内置电池 + 外置电池≥ 6 小时 4.工作环境温度 ：-20℃ 至 50℃ 三、图传 1.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） ≥7 公里（CE/SRRC/MIC） 2.红外感知系统 ：有 3.LED 补光灯 ：有 四、飞行相机 分辨率 ≥1080p；FOV ：142°；帧率 ：30fps 五、相机 1）云台 1.专用云台相机 2.重量：≤850g 3.尺寸≥165×135×160 mm 4.角度抖动量：±0.01° 5.安装方式：可拆式 6.可控转动范围：俯仰：－120°至 +30°；平移：±320°； 7.结构设计范围：俯仰：－132.5° 至 +42.5°；平移：±330°横滚：-90°至 +60°； 8.有效像素：≥2000万； 2）变焦相机 1.传感器：有效像素 ≥2000万 2.ISO 范围：100 至 25600 3.最大照片尺寸：≥5000×3800 4.照片格式：JPEG，视频格式：MP4 3）广角相机 1.传感器：有效像素 ≥1200 万 2.ISO 范围：100 至 25600 3.最大照片尺寸：≥4000×3000 4.照片格式：JPEG 4）热成像相机 1.热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx） 2.测温方式：点测温、区域测温 3.测温范围：-40℃ 至 150℃（高增益模式），-40℃ 至 550℃（低增益模式） 4.调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹 1/彩虹 2 5.照片格式：R-JPEG*(16bit) 6.视频分辨率：≥640×510@30HZ 7.视频格式：MP4 8.数字变焦：1×，2×，4×，8×， 9.红外波长：8 微米至 14 微米 | 1 | 套 |
| 26 | 5G单兵图传 | 一、基本描述 1、结构组成：单兵主机、运动记录仪、电池、背夹、数据线、安全箱。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。 二、标准规范及检验报告 ▲1、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 2、产品通过基于GB T15211-2013，GA T947.2-2015，GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010，GB T28181检测依据 三、具体技术参数（以检测报告为准） 1.支持双摄像头采集、双MIC输入、单TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线； 2.视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调； 3.支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720； 4.屏幕尺寸≥4.5吋，分辨率不低于1334*750； 5.外壳防护等级支持IP65； 6.支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络； 7.在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失； 8.支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作； 9.外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量600克； 10.支持双码流输出，双码流参数可独立设置； 11.支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； 12.支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲； 13.支持远程发送文字、图片、语音、视频短片； 14.支持远程定位功能； 15.具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键； ★16.可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台；通过GB28181协议对接上消防平台） 17.设备工作温度-20℃至60℃； 18.运动记录仪具有CCC检测认证，该产品能够真实、客观的还原记录现场实景。该产品在通用记录仪功能的基础上，采用云台机械防抖镜头，通过多轴无极跟踪姿态调节，实现拍摄图像的稳定，做到动态图像不抖动，重要场景不丢失，关键特征不模糊，录像回放不眼晕。 19.单兵持续工作时间不低于6h | 1 | 套 |
| 27 | 布控球机 | 一、基本描述 1、结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。 二、标准规范及检验报告 ▲1、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 2、产品通过基于GB16796-2009、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.5-2019、GB/T 15211-2013、GA/T645-2014检测依据 三、具体技术参数（以检测报告为准） 1、产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双SD卡，4G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮； 2、支持红外补光，可看清距样机100m处人体轮廓； 3、支持内置拾音器，支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线切换等功能； 4、内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲； 5、支持人脸识别、支持未戴安全帽、未佩戴口罩、吸烟等行为检测、支持车牌识别，并可语音报警，将报警信息上传至服务器，同时将识别结果叠加在视频图像中； 6、设备要求支持在-30-60℃下能正常工作； 7、设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 8、产品尺寸直径≤160mm，高度≤260mm； 9、云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 10、支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 11、编码算法支持H.264和H.265; 12、要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置； 13、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480； 14、支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64； 15、网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网， 10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 16、可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出； 17、设备内置北斗和GPS定位模块，内置定位天线，支持北斗优先定位或仅北斗定位模式，，GPS定位时长小于60s，定位精度15m，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 18、设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态； 19、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等；支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； | 1 | 套 |
| 28 | 车载图传 | ★一、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和图像部局综合管理平台；(通过GB28181协议对接上消防平台） 二、标准规范及检验报告 ▲1、提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 三、详细技术参数：（以检测报告为准） 1.设备天线内置。 2.设备具备聚光照明。 3.金属底座结构，一体化精密设计。 4.带显示屏的一体化三维遥控键盘，结构紧凑，安装方便。 5.产品采用嵌入式LINUX操作系统； 6.产品采用一体化设计，无线图传模块，视频编解码模块一体化设计； 7.编码算法：视频编码支持H.264/H.265算法编码，音频编码支持：ADPCM、G711； 8.要求支持双码流：实时流、存储流，分辨率支持：1080P:1920*1080 720P:1280*720 VGA:640*360； 9.云台支持水平360°无限位、垂直-30°~60°转动；高清星光级机芯，最大分辨率，1080P:1920*1080，30倍光学变焦+16倍数字变焦；设备要求支持远程控制功能，可响应控制设备发出的水平、垂直和变焦命令； 11.采用4G全网通模块，支持中国移动/电信/联通三大运营商及专网接入，支持双卡绑定同传；支持WIFI功能。支持GPS/北斗/基站定位，支持基站辅助定位功能，能够在画面中叠加经纬度信息；支持蓝牙通讯，能够保存蓝牙配对信息； 12.支持RJ45网络接口用于设备调试，支持TCP/IP,HTTP,DCHP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPOE； 13. 内置支持采用SD卡存储录像，最大可以支持512G，并外接支持USB2.0移动硬盘存储；支持图像回放功能，可在电脑上对录像文件、图片进行回放。 14.工作温适和湿度区间要求： -20℃-55℃；0-90%； 15.设备具有聚光、泛光组合照明功能： 16.设备最低可用照度，彩色分辨力≤10 lx，黑白分辨力≤ 1 lx。 17.产品需支持水平360°旋转，垂直-30°-60°旋转 | 1 | 套 |
| 29 | 限位器 | 规格：长100cm，宽25cm，高20cm，重量：≥20kg 产品材质：橡胶 颜色：黑黄相间 | 8 | 套 |
| 30 | 单杠 | 规格：宽度150~220cm，高度：210~255cm 杠面直径：28mm 底盘直径：≥17cm 单杠重量：约54kg 杠面材质：弹簧钢 立柱参数：直径≥60mm 安装固定：水泥浇筑 | 1 | 套 |
| 31 | 双杠 | 横杠长度：350cm 横杠材质：尼龙内嵌弹簧钢 双杠高度：≥120-160cm调节 横杠间距：≥45-55cm调节 底座尺寸：≥208cm*120cm 重量：约300斤 | 1 | 套 |
| 32 | 八小件 | 包括：警棍、盾牌、防割手套、伸缩抓捕器、伸缩钢叉、头盔、防刺服、手电 | 1 | 套 |
|  | 小计 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额0%。本项目已于2023年11月16日发布的政府采购意向中明确。

- 第六章   拟签订的合同文本

武进区嘉泽专职消防救援队灭火救援器材采购

采购合同

采购人：常州市武进区嘉泽镇人民政府    （以下简称甲方）

供应商：（中标单位全称）               （以下简称乙方）

根据按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规的规定，甲乙双方按照常州明镜工程咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、采购内容：货物或服务名称、规格、型号、数量、价格（详见附表）

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

投标报价包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、售后服务、专利技术及质保期间的一切费用。

采购清单中的交货数量须按采购人要求予以完成：（1）表内交货数量如遇减少，按实扣减。（2）表内交货数如遇增加，须按嘉泽镇政府相关部门要求，办理相关手续。增加部分总造价不得高于合同总价的10%，且最终结算总价不得超过采购预算价。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标单位在评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为   年。

3、售后服务：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标单位在评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

合同签订后，支付合同款项的30%，作为预付款；（签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）

乙方完成供货安装，经甲方验收合格，支付至合同款项的95%；

余款5%在项目验收合格满一年后结清（无息）。

第八条　违约责任（采购人发布采购文件时明确，并可在适当范围内进行调整）

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1  天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

本合同由甲乙双方在常州市政府采购网中的富深系统内电子签订后生效。

| 甲方（采购人）： （盖章） | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人资格证明书或授权委托书（如有） |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △投标人资格声明函 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *分项报价表 |
|  |  | *合同条款偏离表 |
|  |  | *采购需求偏离表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性(根据招标文件要求填写,如招标文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第三章“评审标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 - 4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1营业执照或事业单位法人证书

（提供营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书)

1-2 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州明镜工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：常州明镜工程咨询有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当投标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人或开评标评审的现场代表为法定代表人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

- 3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

（一）供应商在提交投标文件时，应按照投标工具（常州市政府采购客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 5  分项报价表

分项报价表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标人民币价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8  技术偏离表（实质性格式）

技术偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 名称及内容 | 采购文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、带“★”为实质性响应参数，不满足作无效标处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5G单兵图传 | ★可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台；（通过GB28181协议对接上消防平台） |  | 提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章的彩色扫描件 |  |
| 2 | 车载图传 | ★可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和图像部局综合管理平台；(通过GB28181协议对接上消防平台） |  | 提供承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章的彩色扫描件 |  |
| 二、带“▲”重要参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防员灭火防护服 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 2 | 消防手套 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 3 | 消防安全腰带 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 4 | 消防员灭火防护靴 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 5 | 正压式消防空气呼吸器 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 6 | 消防员呼救器 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 7 | 应急逃生自救安全绳 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 8 | 消防员抢险救援头盔 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 9 | 消防员隔热防护服 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 10 | 二级化学防护服 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 11 | 消防员防蜂服 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 12 | 激流救生衣 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 13 | 湿式水域救援服 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 14 | 消防员水域救援头盔 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 15 | 消防用红外热像仪 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 16 | 漏电检测仪 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 17 | 机动液压破拆工具组 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的“机动泵”和“手动泵”的检测（或检验或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 18 | 手抬泵（大） | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 19 | 手抬泵（小） | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 20 | 5G单兵图传 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 21 | 布控球机 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |
| 22 | 车载图传 | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告。 |  | 电子投标文件中，提供相关报告，并加盖生产厂家公章的彩色扫描件 |  |

注意事项：

1、请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 10  项目实施方案

（详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”—“评审标准”—“主观分”中明确内容）

- 11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料