公 开 招 标 文 件

项目名称：湖塘镇鸣凰消防站消防器材采购项目

项目编号：JSZC-320412-XYCX-G2024-0016

采 购 人：常州市武进区湖塘镇人民政府

采购代理机构：常州新一诚项目管理有限公司

2024年4月

目录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章  资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	28

第六章   拟签订的合同文本	28

第七章   投标文件的组成及提交须知	34

第八章   投标文件格式	35

- 第一章   投标邀请

项目概况

湖塘镇鸣凰消防站消防器材采购项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2024年4月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XYCX-G2024-0016

2.项目名称：湖塘镇鸣凰消防站消防器材采购项目

3.项目预算金额：250万元

4.项目最高限价：250万元

5.采购需求：本项目是湖塘镇鸣凰消防站消防器材采购项目的供货、运输、卸货至采购单位项目现场、安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修等全部工作。

6.合同履行期限：合同签订后45天内将货物交付采购人，验收合格并正常使用。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否。

3.3其他特定资格要求：____无______。

## 三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2024年2月7日17:00（北京时间）。

2.方式：在“苏采云”系统自行免费下载招标文件。

3. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、投标文件提交

1、截止时间：2024年4月16日09:30（北京时间）。

2、地点：投标人登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

1、开标时间：2024年4月16日09:30（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”系统提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 常州市武进区湖塘镇人民政府

地址： 常州市武进区人民中路639号

联系人：李先生

联系方式：0519- 86581101

2.采购代理机构信息

名    称：常州新一诚项目管理有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号

(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)

联系方式：钱洁   0519-88865352

3.项目联系方式

项目联系人：钱洁

电      话：0519-88865352

- 第二章   投标人须知

## 第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：£服务 ■货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：£是■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目■适用£不适用。 £本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：正压式消防空气呼吸器。 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 £组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 £召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：/_； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 （3）样品递交要求：/_； （4）未中标人样品退还：/_； （5）中标人样品保管、封存及退还：/； （6）其他要求（如有）：/。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | □本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 ■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年3月22日10时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（czxycxm@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州新一诚项目管理有限公司 联系部门：综合办公室； 联系电话：0519-88865352； 通讯地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标单位 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元1.1%，以上略。按上述标准计算；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取； 缴纳时间：领取中标通知书之前。 代理费收款账号： 账户名称：常州新一诚项目管理有限公司 账户号码：471574992008 开户银行：中国银行股份有限公司常州湖塘支行 |

## 第二节 说明

## 一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州新一诚项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由投标人支付的，投标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合办公室

联系地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)；

联系电话：0519-88865352；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。 注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×40分。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 主观分 | 15 |  |  |
| 2.1 | 组织方案 | 5 | 项目实施方案：包括但不限于采购、生产、质检、运输、验收等。针对本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的措施方案、质量控制、服务团队及人员安排等，根据承诺内容进行评审： 方案完整，架构完善，科学合理，有针对性得5分； 方案较完整，架构较完善，比较全面，科学得3分； 方案完整程度一般，架构不够完善，缺乏科学性，内容欠缺较多得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.2 |  | 5 | 设备使用培训方案：提供产品操作及使用技术培训方案，培训方案科学、合理、内容全面、易于掌握： 方案完整，架构完善，科学合理，有针对性得5分； 方案较完整，架构较完善，比较全面、科学的得3分； 方案完整程度一般，架构不够完善，缺乏科学性，内容欠缺较多的得1分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 |  | 5 | 售后服务方案：根据采购人实际需求，提供详细的售后服务方案，评委根据投标人售后人员配置、技术能力和时间响应保障等方面综合考量投标人的综合服务能力进行打分； 售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性的得5分； 售后服务方案较为科学合理，能满足本项目需求的，且得3分； 售后服务方案缺项，只有部分需求明确响应的得1分； 内容差或无方案不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 45 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 9 | 投标人提供2019年1月1日以来完成的类似项目业绩证明材料，每提供一份合同得3分，最高得9分。 | 提供合同原件扫描件，否则不得分。 |
| 3.2 | 认证证书 | 4 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，所有未列明的其他管理体系认证（认证范围必须包括消防器材销售所涉及的安全生产标准化管理活动）每提供一项得1分，最高4分。 | 需提供证书扫描件，同时须提供在中国认监委网站查询结果的网址及页面截图，资料提供不完整或无法证明的此项均不得分。 |
| 3.3 | 产品性能 | 30 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合采购文件要求进行评价。完全符合技术要求的得基本分30分，带“▲”参数为关键参数，每有一项负偏离的，扣1分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.5分，扣完为止。 | 技术参数中需要按要求提供相关证明材料的，未按要求提供相关证明材料的视为未响应参数，并作出相应的对比（列表）供评委评审。 |
| 3.4 | 质保期 | 2 | 投标单位在满足提供2年免费质保期的基础上，每延长质保期1年得1分，最高得2分。 | 投标文件中提供承诺函加盖公章（格式自拟） |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

本项目是湖塘镇鸣凰消防站消防器材采购项目的供货、运输、卸货至采购单位项目现场、安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修等全部工作。

## 二、商务要求

1、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

（1）合同签订生效后45天内,货物供应到甲方指定地点，并安装调试完成，通过甲方验收合格，交付使用。

（2）交货地点：采购人指定地点。

2、付款条件（进度和方式）

（1）合同签订后，预付合同价的30%；

（2）待全部货物到达采购人指定地点，经验收合格后，付至合同金额的95%；

（3）余款在验收合格一年后付清（无息）。

3、验收标准

（1）产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

（2）对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

（3）经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

4、售后服务（质保、维修等需供应商承诺情况）

（1） 供应商须在货物交付验收合格之日起，提供2年免费质保期（即免费保修期）。供应商必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

（2）所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

（3）中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

（4）在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

（5）超过免费质保期后，对所提供产品备件、配件做相应保留，便于日后常规维修之所需，中标人对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，酌情收取成本费。

5、人员培训

（1）对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

（2）对采购人员工进行设备安全培训。

（3）中标人负责对采购人的管理人员进行有关货物使用、维护等内容的技术指导或培训。

6、投标报价要求

（1）本项目报价为固定综合单价，各投标单位应充分考虑供货期间各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，综合单价在合同实施期间一概不予调整。

（2）投标供应商在投标文件中，应提供投标产品的名称、规格、主要技术参数、单价。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设施、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。投标报价以采购清单所列全部品种实行单品单价报价并计算合计总价。

（3）投标人应负责办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具设备和运输工具的财产保险、雇员的人身保险、安装工程保险及第三方责任险、货物运输保险等一切相关险种，保险费由投标人承担并支付，并包含在报价单各货物的综合单价中，招标人将不再单独支付。

## 三、技术要求

1、设备采购清单及技术要求（详见附件，其中★参数为实质性要求，如出现任意一条负偏离，视为无效投标处理。）

2、其他要求：

（1）产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

（2）投标单位提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求。产品必须能通过采购单位的质量验收等各类验收。

四、政府采购政策落实

1、本次采购的产品若为政府强制采购节能产品及环保清单所列产品，按照相关规定执行。

2、融资贷款。为推进常州市中小企业政府采购信用融资工作，助力中小企业发展，根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）精神，有关单位可以根据需要与相关银行联系，政府采购信用融资业务操作详见《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）。

3、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额_0%。

4、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 第六章   拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照湖塘镇鸣凰消防站消防器材采购项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：

3、服务范围： 。

4、工期要求：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

（1）合同签订后，预付合同价的30%；

（2）待全部货物到达采购人指定地点，经验收合格后，付至合同金额的95%；

（3）余款在验收合格一年后付清（无息）。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式5份，甲方 2 份，乙方2 份，常州新一诚项目管理有限公司 1 份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。                                  投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           （项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州新一诚项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州新一诚项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：常州新一诚项目管理有限公司

根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于招标文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日

| 湖塘镇鸣凰消防站消防器材采购项目消防站器材参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本防护类 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 消防头盔 | 一、基本描述 1、结构组成：盔体、面罩、披肩、帽箍。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部防护。 二、标准规范及检验报告 ★符合XF44-2015《消防头盔》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、材料和结构：合格 2、外观要求：合格 ▲3、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦2900N；辐射热预处理：最大冲击力≦2850N；低温预处理：最大冲击力≦3000N；浸水预处理：最大冲击力≦2800N；以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂。 ▲4、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦130gn；帽前部：最大冲击加速度≦300gn，加速度>150gn,持续时间<6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽侧部：最大冲击加速度≦305gn，加速度>150gn,持续时间<5ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽后部：最大冲击加速度≦300gn，加速度>150gn,持续时间<5ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。 5、耐穿透性能：合格 6、耐燃烧性能：合格 ▲7、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦3mm，续燃时间为 0s；披肩：损毁长度（mm）≦15mm，续燃时间为0s；面罩：损毁长度续燃时间为0s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 8、耐热性能：合格 ▲9、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦1.0mA。 10、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦16mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 ▲11、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦28mm ；卸载后变形≦3mm；帽壳不应有碎片脱落。 12、头盔佩戴装置稳定性：合格 13、金属部件的耐腐蚀性：合格 14、面罩抗冲击性能：合格 15、面罩抗高速粒子冲击性能：合格 16、面罩透光率（%）：浅色≧65%。 17、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17kPa。 18、质量（g）：≦1500g。 四、非检验报告内参数 1、半盔式，帽壳含有耐高温抗火焰抗刮擦的树脂涂层，采用橡胶内嵌金属包边。 2、内壳采用抗冲击隔热的阻燃聚酰胺材料 ▲3、面屏向上打开角度在0-90°之间可任意固定位置，可拉至后帽檐，使用者无需任何工具可快速安装/替换面屏。 | 48只 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | - 基本描述 1、结构组成：由外层、防水透气隔热层、舒适层三层结构组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中必须穿着的防护装备，主要保护灭火救援员在灭火战斗中免受高温、蒸汽、热水、高温物体及其他危险物品对躯体的伤害。 二、标准规范及检验报告 ★1、技术性能符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 ★2、符合CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》。 三、检验报告内参数 1、整体热防护性能TPP值≥30cal/cm2。 2、整套服装重量≤2.7Kg/套。 3、阻燃性能： 1）外层：经、纬向续燃时间均为0秒，损毁长度≤30mm； 2）隔热层：经、纬向续燃时间均为0秒，损毁长度≤40mm； 3）舒适层：经、纬向续燃时间均为0秒，损毁长度≤40mm。 4、力学性能： 1）外层断裂强力：经向、纬向≥2000N； 撕破强力：经向、纬向≥850N； 2）舒适层断裂强力：经向、纬向≥450N； 3）外层接缝断裂强力：经向、纬向≥750N。 ▲5、透湿性能：防水透气层透湿率≥8000g/(m2•24h)。 四、非检验报告内参数 主体结构： 1）采用上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分≥200mm。 2）衣领。衣领为立领，前领设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3）具有反光标识带。 4）裤子裆部。裤子裆部采用一体式设计。 5）裤子背带。配H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 附属结构 1）补强处理。肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，增加其强度，耐磨层应柔软且易于清洗。 ▲2）衣服增加拖拉带。当消防员灭火受伤无法行走时，把衣服后面有反光条的小方框布拉起，从里面抽出拖拉带，可以直接拉着拖拉带把受伤者拖离危险区域。 | 48件 |
| 3 | 消防 手套 | 一、基本描述 1、结构组成：由外层、防水层、隔热层三层结构组成。 2、主要应用场景：用于消防战士灭火救援作业中的手部及腕部防护。 二、标准规范及检验报告 ★1、符合XF7-2004《消防手套》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 ★2、符合CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则消防装备产品消防员个人防护装备产品》。 三、检验报告内参数 1、阻燃性能： 1）手套外层掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤25mm，不应有熔融、滴落现象； 2）手套外层手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤45mm，不应有熔融、滴落现象； 3）手套隔热层经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经向损毁长度≤35mm，纬向损毁长度≤50mm，不应有熔融、滴落现象； 5）衬里不应有熔融、滴落现象。 ▲2、整体热防护性能(TPP)≥31(cal/cm2)。 3、耐热性能： 1）手套收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象； 2）衬里收缩率≤1%，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象。 4、力学性能： 1）耐磨性能（循环次数）：掌心>2000，背面>2000； 2）割破力：掌心>15.0N，背面>15.0N； 3）撕破强力：掌心≥190，背面≥120N； 4）刺穿力：掌心≥80N，背面≥60N。 5、阻隔性能： 1）耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴； 2）整体防水性能：无渗漏。 6、人体工效要求： 1）灵巧性能（mm）：30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm； 2）握紧性能（%）：拉重力比≥98%； 3）穿戴性能（s）：穿戴时间≤2s。 7、标志：永久性中文标识。 | 80副 |
| 4 | 消防安全腰带 | 一、基本描述 主要应用场景：用于消防员登高作业和逃生自救用的防护装置， 二、标准规范及检验报告 ★1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》的标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、采用尼龙和热锻铝合金（≥7075）材质，采取固定与移动相结合的D型环设计。 2、款式：插扦改良式。 3、织带。规格（宽×厚）≥70mm×2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型。 4、带扣。热锻铝合金（≥7075）材质，阳极氧化处理工艺，厚度≥9mm。 5、D 型环： 6、 热锻铝合金（≥7075）材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环。 7、织带：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013TCX Dark Navy，色差：≥3级；带扣、D型环：铝本色；正立方向静拉力：≥13KN。 8、腰带质量≤0.85kg。 四、非检验报告内参数 1、标志：永久性中文标识。 | 48条 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 一、基本描述 1、结构组成：靴头、靴面、外底、内底衬垫。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中足部防护。 二、标准规范及检验报告 ★符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、胶面耐油性能应介于-2%~8%之间； 2、金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象； 3、防砸性能（静压力）依国标测试后应≥18mm； 4、防砸性能（冲击）依国标测试后应≥18mm； 5、▲抗刺穿性能应≥2500N； 6、靴面经国标抗切割试验后，不应被割穿； 7、击穿电压≥5000V； 8、泄漏电流≤0.5mA； 9、隔热性能≤10℃； 10、抗辐射热渗透性能≤8℃； 11、依国标测试后不应出现渗水现象； 12、▲质量≤2.5kg。 四、非检验报告内参数 1、靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，靴口部位连接有防灌水收紧带设计，面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条； 2、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成，柔软、轻薄、舒适，足部运动时贴合度高，减少疲劳。 3、靴头保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。 | 80双 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 一、基本描述： 1、结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 二、标准规范及检验报告 ★符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF124-2013标准。 2、外观要求：由6.8升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。操作方便。 3、▲材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa。抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 4、佩戴质量≤13kg 5，整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa 6、▲动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤250 Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤220 Pa，呼气阻力≤570Pa。 7、▲耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 8，耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤50 Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤200 Pa。 9，静态压力≤250 Pa，且不大于排气阀的开启压力。 10、报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间至少90dB(A)的声强持续>15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min. 11、▲全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥96%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求。 12、减压器输出压力在0.5 MPa ~0.7 MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。13，安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.90MPa。14，设置自动正压机构。 15、压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。 16、▲压力平视装置的显示装置一次配对后，自动无线连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。低电压工作状态下的工作时间≥2h,压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及B3836.4-20100 中Exia IIC T4 Ga要求，现场提供防爆合格证原件。显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。 17、连接强度≥250N。 18、金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。 19、中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 20、输出接头的尺寸12±0.35，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便，可靠，连接后不漏气。 21、气瓶瓶阀:安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm。符合标准。 22、气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重 量轻的铝合金材料 ，工作压力 30MPa，水压试验压力 50 MPa ，瓶口螺纹：M18X1.5，符合GB/T 28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定 ，爆破压力达工作压力的 3.4 倍以上 ， 气瓶阀有安全保护膜片 。 23、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 四、非检验报告内参数 1、▲全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能。具备免工具手动拆解清洗维护功能。接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。可内置眼镜架。 2、▲腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 | 26个 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 一、基本描述 1、结构组成：灯头光源、TYPE-C充电口、灯身组件、电池、尾盖组件、电量显示组件。 2、主要应用场景：适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵佩戴式照明。 二、标准规范及检验报告 ▲1、防爆性能符合GB3836.1-2021的要求，提供国家级检验中心出具的防爆合格证。 ★2、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》检测依据并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、一般要求：灯具的供电电源采用可充电池；灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2021的要求；佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。 2、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能；灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。 3、质量：佩戴式≤0.15kg（含头灯架）。 ▲4、照度：佩戴式强光平均值≥2000Lx，佩戴式强光最小值≥1000Lx；佩戴式弱光平均值≥600Lx，佩戴式弱光最小值≥580Lx。 ▲5、连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。 6、低电压报警时间：强光≤13s，弱光≤13s。 7、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min。 8、绝缘性能：在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ，交变温热试验后应不小于5MΩ。 9、耐电压性能：灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 10、低温性能：温度-25±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 11、高温性能：温度55±2℃，持续时间2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 12、交变湿热性能：温度25±3℃升至40±2℃，相对湿度95~100%，持续时间3h；温度40±2℃，相对湿度90~96%，持续时间9h；温度40±2℃降至25±3℃，相对湿度80~100%，持续时间6h；温度25±3℃，相对湿度95~100%，持续时间6h。 13、低温贮存：温度-40±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 14、高温贮存：温度70±2℃，持续时间：16h，常温恢复时间：8h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 15、抗振动性能：频率循环范围10~150Hz，加速幅值1g，扫频速率1/Oct/min，振动方向X、Y、Z，每轴线扫描循环次数10次，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 ▲16、抗跌落性能：佩戴式跌落高度1.5m，跌落方向X、Y、Z，每个轴向跌落次数1次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 17、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 ▲18、外壳防护等级灯具的外壳防护等级不小于IP68，潜水深度不小于5m，持续时间不少于1h。 四、非检验报告内参数 1、额定电压：≥DC3.7V 2、额定容量：≥1.8Ah 3、光源功率：3W 4、充电时间：≤5h 5、连续放电时间：强光≥4h工作光≥8h 6、外形尺寸：≤φ23×120mm 7、外壳防护等级：≥IP66/IP68 8、本质安全型防爆等级不低于Ex ib IIC T4，可满足I区、II区安全工作的要求。 9、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离大于100m，可为后方人员提供警示。 10、灯具需具有清晰的不少于4段式LED电量指示装置，可实时显示电池电量剩余情况及充电进行状态。 11、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 ▲12、可提供8种以上不同类型的头盔支架供选择，确保主流头盔的配对使用 ▲13、为灯具提供集中充电的充电箱，每箱可同时满足至少8套灯具一起插入充电，充电箱可接入市电、车载两种通电模式，简单便捷，满足消防员各种紧急需求。根据20:1的比例配置集中充电箱（就上取整）。 | 48只 |
| 8 | 消防员呼救器 | 一、基本描述 1、结构组成：主体、屏幕、方位灯。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中遇险主动与被动求救。 二、标准规范及检验报告 ★符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、允许静止时间：30±1s 2、预报警时间：15±1s 3、预报警声级响度：≥100dB； ▲4、报警声级强度：≥100dB； 5、低电压告警声级强度：≥85dB。 6、连续开机时间：≥24h，连续报警时间：≥950min。 7、质量：≤250g。 8、绝缘性能：正常情况≥500MΩ,湿热试验后≥500MΩ。 9、防水性能：呼救器置于水深为1.5米的容器内2h,应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 10、发光亮度：≥300cd/m²， ▲11、本安型防爆，防爆等级：≥Ex ia IIC T3 Ga，防护等级：≥IP67，提供相关证书或检验报告。 四、非检验报告内参数 ▲1、使用可标注姓名的钥匙开、关机，开机后钥匙保存于后场，可代替现场身份登记； 2、固定背夹可使用快速佩戴，单手一秒佩戴，单手快速摘取、扣合灵活； 3、具备计时提醒功能，开机15分钟后开始提醒，之后每5分钟提醒一次； 4、液晶显示屏显示实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息； ▲5、实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认50℃）自动报警； 6、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示； ▲7、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息； ▲8、内置北斗定位功能，可将数据远传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。需包含不低于三年的公网流量费； | 48个 |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | ★符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 整套装备包含：安全绳 1 根、轻型安全钩 2 个（合金铝质）、成型抓结1个、轻型下降器 1 个、扁带 1 条、绳包1个等组件。 1、安全绳： 1.1直径≥8mm；长度≥16m。轻型安全钩和下降器应与安全绳使用配套。 1.2安全绳索外皮、内芯均为阻燃芳纶耐高温材质，安全绳应为包芯绳结构，整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，主承重部分由连续纤维制成，绳皮主体颜色应为黄色；安全绳的一端采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处及另一端均需热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管。 1.3安全绳最小破断强度应不低于30kN；延伸率应大于1%且不大于 10%（承重达到最小破断强度的 10%时）；经 204℃±5℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象；在 600℃±5℃、1.33kN 负荷环境下的承载 45s，在 400℃±5℃、1.33kN 负荷环境下承载300s，不应出现断裂现象。 1.4安全绳芯内应编入一根宽度不小于 2mm、贯穿全绳的信息条，安全绳环下方应设置永久性标志。其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。 2、轻型下降器： 2.1下降器应轻便设计；在下降器的显著位置应有永久性的标志，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称。 2.2下降器应可承受 5KN 以上的工作负荷，破断负荷不小于 13.5KN，具备离手制停功能，具备防慌乱功能，可空中悬停。主体框架应采用航空铝合金制造。 3、轻型安全钩： 用于消防人员与绳索的自身连接和固定锚点，采用二段自动锁。在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应不小于27KN，轻型消防安全钩短轴的破断强度应不小于 7KN；在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应不小于7KN。在安全钩的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、破断强度、商标（或生产厂名）等。 4、中空缝合扁带： 材质芳纶；破断强度≥30kN；耐高温经200℃ 的耐高温性能试验后不出现融熔、焦化现象；在600℃、1.33kN负荷环境下承载≥300s不出现断裂现象 5、绳包 采用阻燃材料制成，本体耐 260℃高温不应有明显变化。绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，留有多功能腰斧合理放置位置。方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全。 6、成型抓结： 材质芳纶；最小缝合强度≥24kN；质量轻、寿命久、打结性能优。 | 24条 |
| 10 | 消防腰斧 | - 基本描述 1、结构组成：斧、刀锯、腰斧套组成； 2、主要应用场景：可供消防员在灭火救援时使用，携带方便。 二、标准规范及检验报告 ★符合XF630-2006《消防腰斧》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、基本尺寸（mm）： ▲1.1、全长：285±2.5； 1.2、斧头长度：160±2.5； 1.3、斧头厚度：10±1； 1.4、平刃宽度：56±1.5； 1.5、柄刃宽度：22±1； 1.6、撬口宽度：30±1； 1.7、撬口深度：25±1； 2、质量（kg）：标准要求：≤0.9 3、抗冲击性能：：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击 后，无裂纹、变形等损伤。 4、 平刃砍断性能：腰斧平刃能砍断直径6.5mm 的Q235A圆钢，无明显缺刃、 卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 5、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 6、耐盐雾腐蚀性能：腰斧的金属部分经GB/T 10125 - 2012规定的48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T 6461 - 2002外观等级评定轻微级的要求。 7、标志：永久性中文标识。 四、非检验报告内参数 1、腰斧有配套的腰斧套可以挂载在腰带上，牢固、易取但不易脱落。 | 24个 |
| 11 | 消防员灭火防护头套 | ★1、符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 2、采用阻燃材料针织制成，材料对皮肤没有刺激性，同时具有保暖吸汗的功能。尺寸大小可以覆盖整个头部，一直延伸到肩部，与佩带者面部接触紧密，松紧适度，与空气呼吸器面罩配合协调。阻燃性能：经纬向续燃时间均为0s；经纬向损毁长度均≤10mm，且无熔融、滴落现象。 | 80只 |
| 12 | 消防员抢除救援头盔 | 一、基本描述 1、结构组成：由帽壳、可调节帽箍、泡沫缓冲层、下颏带、护目镜等部件组成。 2、主要应用场景：用于日常在执行救助活动、自然灾害救援、 或在危险区域现场应急救援时戴在头上用于保护头部安全的防护装具。 二、标准规范及检验报告 ★符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、▲冲击吸收性能：高温预处理（将头盔置于50°C的温度中保持4h）头模所受冲击力≤3352N；低温预处理（将头盔置于-28°C的温度中保持4h）头模所受冲击力≤2995N；浸水预处理（将头盔置于水槽中室温中保持4h）头模所受冲击力≤2820N。 2、耐穿透性能：高温预处理（将头盔置于50°C的温度中保持4h）钢锥未与头模建立电接触。 3、▲阻燃性能：火源离开帽壳后，离火自熄时间（S）：前方≤0.8；后方≤0.8；左方≤0.6；右方≤0.8。 4、热稳定性能：合格 5、▲侧向刚性：帽壳的最大变形值≤25mm，卸载后的变形值≤1mm。 6、下颏带抗拉强度：下颏带未发生断裂、滑落，其延伸长度≤12mm。 7、▲质量≤800g 四、非检验报告内参数 1、半盔式，头盔帽壳耐高温热塑材料，具有透气、耐冲击、耐穿刺，可提供头部和侧翼冲击保护，配备醒目反光条。 2、头盔含护目镜，护目镜为隔热镜片，带超硬防刮防雾涂层。 3、盔顶采用PU泡沫缓冲层，并加凯夫拉材料增强。 4、帽箍整圈采用软羊皮包裹，柔软、不脱皮；帽箍可调节尺寸为47-68CM，调节装置位于帽箍后部。 5、头盔有以下永久性标识：执行标准、规格型号、生产厂家名称或商标、识别编号或生产年月。同时附有中文说明书、合格证等。 | 48只 |
| 13 | 消防员抢险救授手套 | ★提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 检验报告内参数： 1、阻燃性能：续燃时间(s):经向:0纬向:0；损毁长度(mm):经向:≤9，纬向:≤9；熔融、滴落:无。 2、热稳定性能：手套尺寸变化率(%)：长方向:≤1.2、宽方向:≤1.7；手套在180℃温度下保持5min,试样表面无明显变化,且无熔融、熔滴和剥离现象。舒适层尺寸变化率(%):1；舒适层在180℃温度下保持5min,试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象。 3、耐磨性能：试样在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样未被磨穿。 4、抗切割性能：≥14N； 5、耐撕破性能：背面外层：经向：≥200N、纬向：≥130N； 6、抗机械刺穿性能：≥220N; 7、灵巧性能：徒手控制百分比：≤104%； 8、抓握性能：≥106%； 9、穿戴性能：救援手套的穿戴时间：≤8.1s。 | 60副 |
| 14 | 消防员抢险救援防护服（夏款） | 一、基本描述 1、结构组成：芳纶永久阻燃面料。应具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。 2、主要应用场景：是消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服。能够对其除头部、手部、踝部和脚部之外的躯干、颈部、手臂、手腕和腿部提供保护。 二、标准规范及检验报告 ★提供所投产品第三方检验检测机构出具完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定。 三、检验报告内参数 （1）阻燃性能：面料经、纬向损毁长度≤80mm；续燃时间≤0s，且不应有熔融、滴落现象。 （2）断裂强力：面料经纬向断裂强力≥900N。 （3）撕破强力：面料经纬向撕破强力≥100N。 （4）热稳定性能：面料经纬向尺寸变化率≤1%，且试样表面应无明显变化。 （5）色牢度：面料的耐水摩擦色牢度≥4级、耐洗色牢度≥4级。 （6）表面抗湿性能：≥4级。 （7）服装质量≤1.2kg/套。 （8）针距密度：明暗线、包缝线均≥13针/3厘米； 四、非检验报告内参数: 1、款式：上下分体式结构，衬衫式设计，脚口和袖口设计易于收紧，并便于靴子和手套穿脱，肩、肘、臀、膝部加厚处理增加耐磨性；裤腰处有松紧及马王扣设计，裆部应内衬芳纶毡，加外层面料补强。 2、辅料技术要求 （1）所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理； （2）缝纫线和搭扣的颜色须与外层面料相匹配； （3）救援服上衣前门襟选用的拉链应不小于8号，颜色须与外层面料相匹配。 （4）行军帽为棒球帽款式，正前方设 19 消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度 520-640 mm， 帽徽尺寸：长度×高度为 53.5mm×55mm。 （5）腰带。插扣式腰带 | 48件 |
| 15 | 护膝.护肘 | 一、基本描述 1、结构组成：壳体、防护垫、固定带、调节固定扣、固定钮。 2、主要应用场景：保护护消防员的肘部、膝盖在恶劣的工作环境中攀缘或穿越，不受伤害。 二、检验报告内参数 ▲1、质量：护肘：≤70g；护膝：≤115g 2、抗冲击： 2.1 护肘：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥500N； 2.2 护膝：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥2500N。 ▲3、耐摩擦性/周期：2级：≥500 ▲4、耐刺穿性：2级：≥60N。 三、非检验报告内参数 1.耐磨尼龙面料，防腐，且具备一定防透水能力 2.▲壳体呈盾牌型压扣在防护垫的外侧面上，壳体为一拱形结构，两根固定带的一端分别设置在防护垫的一侧，另一端连接有调节固定扣，在防护垫的另一侧对应位置上设有两固定钮。 | 48套 |
| 16 | 消防员抢险救援靴 | 一、基本描述 1、结构组成：靴头、靴帮、外底、内底衬垫。 2、主要应用场景：抢险救援时小腿部及足部防护。 二、标准规范及检验报告 ★符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、鞋头耐压性能：内靴头间隙高度20mm。 2、鞋头抗冲击性能：内靴头间隙高度21mm。 3、鞋帮抗穿刺性能：≥200N。 ▲4、隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的升温≤9.5℃ ▲5、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底裂缝长度≤9mm ▲6、阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间：0s，损毁长度≤27mm，无熔融、熔融或剥离现象。 7、质量：整双靴总质量为≤1.8kg。 8、靴底防穿刺层采用复合纤维防穿刺材料，抗刺穿力≥1200N 9、防滑性能：始滑角≥22° ▲10、抢险救援靴的击穿电压5000V，泄漏电流≤0.1mA。 ▲11、抢险救援靴在抗热辐射性能试验中10Kw/m2被辐照1min后，靴底内的温升≤8.0℃ 12、耐高温性能：抢险救援靴在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，靴上任何部件不产生熔滴，所有硬质附件保持性能完好。 四、非检验报告内参数 1、防穿刺鞋底，超轻复合包头，防护脚趾，防滑、耐磨、防穿刺、防静电、防油；整靴的主体颜色为黑色，且有醒目颜色反光标志。 2、靴帮材料应为头层防水牛皮,靴帮内侧设有单向透气孔。 3、鞋带：阻燃橘红色鞋带，鞋舌上方设计有储存鞋带的收拉袋。 4、橡胶外底，耐磨、耐水解、耐折、轻便、透气、舒适、靴底纹路采用凹凸防滑设计结构。 5、靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭 3D立体缓冲鞋垫，缓冲抗震、高弹性，可水洗不变形保持舒适度。 | 48双 |
| 二、特种防护类 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 防爆手持电台 | 一、基本描述 1、结构组成：对讲机主机、锂离子电池（2块）、电源适配器、锂电充电座、背夹、吊绳、天线、肩咪、电台包。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中语音通信。 二、标准规范及检验报告 ▲1、提供国家级机构颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料 ▲2、提供第三方机构出具的相关功能检测报告证明材料 ▲3、提供国家级检测机构颁发的《防爆电气设备防爆合格证》证明材料 三、检验报告中可体现的参数 ▲1、兼容性：支持接入语音自组网基站； 2、频率范围：UHF1:400-470MHZ，UHF2：450-520MHz；UHF3：350-400MHz；VHF：136-174MHz； ▲3、输出功率：1至4W可调 4、显示屏：≥1.8英寸； 5、电池：≥2500mAh； 6、信道容量：≥1024； 7、信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz； 8、频率稳定度：≤±0.5ppm； 9、尺寸：≤135*55*37mm； 10、重量：≤355g； 11、对讲机数字静态接收灵敏度须≤0.2μV（BER5%）； 12、环境指标：工作温度范围：-30℃～+60℃；储存温度范围：-40℃～+85℃； 13、防尘防水等级要求：≥IP67； 14、对讲机配备高容量电池，电池平均工作时间（高功率发射）≥24个小时； 15、在直通模式下，近距离 1.5米内通话，彼此不产生信号干扰； 16、须内置蓝牙模块，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V4.0；旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人； ▲17、须内置定位模块，支持北斗定位功能； 18、支持多种定位信息上报模式和上传更多内容，包含但不限于主动上报定位信息、通话中上报定位信息、能识别讲话方位置信息显示等功能，并支持实时查询相互位置功能； 19、须支持智能降噪功能，在噪声环境下讲话，接收方能听到清晰语音，最大可达到25dB； 20、须支持远程升级和远程写频； 21、须支持导水功能，可快速流出进入到麦克风和喇叭的水； ▲22、须支持通知提醒功能，终端会对未接的业务进行提醒，提醒信息中包含多种信息，如业务类型、发起时间，文本业务中还会有部分文本内容； ▲23、通过国家电气产品防爆认证，防爆等级不低于Ex ib IIB T3 Gb（爆炸性气体）和Ex ibD 21 T195℃ Db（爆炸性粉尘）； 24、支持内置NVOC和AMBE++两个声码器，两个声码器之间可自由切换，且切换不重启； | 24个 |
| 2 | 消防员隔热防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩（带头盔）、隔热手套以及隔热脚套组成。 2、主要应用场景：抢险救援时避免热源对人体造成伤害，给高温环境下工作的消防员提供良好的安全防护 二、标准规范及检验报告 ★1、符合XF 634-2015《消防员隔热防护服》标准，并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、外层面料性能： 1.1、阻燃性能：续燃时间经向≤2s，纬向≤2s，损毁长度经纬向≤45mm。 1.2、断裂强力：经纬向≥1300N 1.3、撕破强力：经纬向≥180N。 1.4、剥离强力：经向纬向≥15mm。 1.5、热稳定性能：尺寸变化率经、纬向≤5%，260℃5分钟，无变色、脱层、碳化、熔融和滴落现象。 1.6、耐静水压性能：≥20.0kPa。 1.7、抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间为≥69s。 2、隔热层 2.1、阻燃性能：续燃时间经纬向0s，损毁长度经纬向≤30mm。 2.2、热稳定性能：尺寸变化率经、纬向≤5%，260℃5分钟，无变色、脱层、碳化、熔融和滴落现象。 3、舒适层性能: 3.1、阻燃性能：续燃时间经纬向0s，损毁长度经纬向≤55mm。 3.2、断裂强力：经向≥400N、纬向≥340N。 4、隔热头罩性能： 4.1、耐高温性能：经180℃高温5分钟后，无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏。 4.2、视野：左右视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。 ▲4.3、视窗透光率：无色透明视窗透光率≥75%。 4.4、隔热手套灵巧性能：完成最小测试棒直径为6.5 mm。性能等级≥3级。 6、整体性能： 6.1、火焰和辐射热防护性能：TPP≥36 cal/c㎡ 6.2、接缝断裂强力：≥800N 7、质量：≤4kg。 | 2件 |
| 3 | 二级化学防护服 | - 基本描述 1、结构组成：由带帽连体衣、防化手套、防化胶靴（钢包头，钢底板，防砸防穿刺）组成。 2、主要应用场景：消防员进入化学危险品或腐蚀性物品火灾或事故现场，进行灭火及抢险救援时穿着的防护服装。 二、标准规范及检验报告 ★1、符合XF 770-2008《消防员化学防护服》标准要求并提供国家级检测机构出具的检测报告。 2、提供国家级检测机构出具的检测报告。 三、检验报告内参数 1.整体抗水渗漏性：试样经整体抗水渗漏性试验20min后，无渗漏现象。 2.粘附强度：≥0.88kN/m。 ▲3.拉伸强度：经向≥30kN/m，纬向≥30kN/m。 ▲4.撕裂强力：经向≥100N,纬向≥86N。 5.耐热老化性能（125℃ 24h）：试样经125℃、24h后，不粘、不脆。 ▲6.阻燃性能（有焰燃烧时间）：≤3.5s。 ▲7.阻燃性能（无焰燃烧时间）：≤1.0s。 8.阻燃性能（损毁长度）：≤9cm。 9.接缝强力：≥800N。 10.耐寒性能（-25℃ 5min）：试样经-25℃、5min后，无裂纹。 11.耐穿刺力（手套）：≥23N 12.灵巧性能（手套）：试验条件下拾起最小测试棒的直径为5.0mm，性能等级：5级。 ▲13.靴底抗刺穿性能：左≥1540N,右≥1540N。 14.抗切割性能：靴面经抗切割试验后，未被割穿。 15.电绝缘性能：抗击穿电压≥5000V，且泄露电流≤0.14mA。 16.防滑性能：始滑角≥23°。 17.防砸性能：.靴头防砸性能经冲击试验后，其间隙高度≥18mm。 18.外观质量：面料表面平整，无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防化服的外贴条整齐，无部件欠缺。 四、非检验报告内参数 ▲1、该服装采用改性pvc双面涂覆织物面料制作，不但具有防酸、碱性能，而且具备了较好的阻燃性能及强力性能。 2、手套采用卡环可拆卸式连接，既能保证气密性，又便于更换。 | 2件 |
| 4 | 消防员防蜂服 | - 基本描述 1、防蜂服是施救人员在有蜂群的场合进行救援、除险时为保护自身安全而穿着的防护服装，具有防割、防穿刺、防叮咬、防蜂蛰、防水等性能。 2、主要组成：头罩、护目镜、服装、手套、运动式防蜂靴、风扇。 二、标准规范及检验报告 ★符合XF 3008-2020《消防员防蜂服》标准要求，并提供国家级检测机构出具的检测报告。 三、检验报告内参数 1、整体采用多层白色高织高密涤纶涂覆织物制成； 2、连体式：头罩和服装连为一体，使其具有很好的密封性； 2、头罩面网由成型不锈钢网制成； 3、整体抗穿刺性能：≥72N 3、外层面料撕破强力：经向：≥120N、纬向≥81N。 4、外层面料断裂强力：经向：≥1500N、纬向≥1100N。 4.外层面料耐磨性能：经过100圈磨损后无破洞。 5.甲醛含量：未检出。 6.手套耐切割性能：≥6N。 7.靴子防滑性能：始滑角左≥22.5，右≥23。 8.靴子电绝缘性能：击穿电压大于5000V时,靴子泄露电流≤0.13mA，且未击穿。 四、非检测报告内参数： 1、在后腰配置两台降温风扇（并有防雨保护罩）。 2、含有挂钩及口袋等设计，方便消防员随身携带一些小型作业工具。 | 6件 |
| 5 | 激流救生衣 | 一、基本描述 1、结构组成：由救生衣、调节扣、快速释放装置、大容量口袋等组成 2、主要应用场景：为救生员和水域活动参与者提供了重要的保护，尤其是在激流和急流环境下。 二、标准规范及检验报告 ▲符合《激流救生衣试验大纲》标准要求。 三、检验报告内参数 ▲1、浮力：救生衣固有浮力材料提供的浮力≥150N 2、浮力损失：救生衣在淡水中浸泡24h后，其浮力损失为≤2.3% 3、人员穿着救生衣以任意方式下手，能在10s解开快脱带，且快脱带的开启力≤110N，快脱带在系紧状态不能承受不大于2500N的拉力而不发生误开启 4、救生衣衣身能承受≥3000N的作用力30min而不损坏。 救生衣肩部能承受≥900N的作用力30min而不损坏。 档带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏 5、人员穿着救生衣以任意方式下水，救生衣能在5s内使人体处于直立姿态，且人嘴高出水面≥120mm以上。 6、穿着救生衣人员落水及跳水后，救生衣符合下列要求：1.救生衣不发生明显移位或对穿着人员造成伤害；2.没有影响其水中姿态及浮力的破损；3.不对其属具及附件造成破损。 四、非检验报告内参数 ▲11.要配备割绳刀、牛尾绳、口哨、方位灯 1.救生衣颜色为橘红色，救生衣的紧固采用插扣和拉链形式，救生衣的属具及配件无尖角、毛刺等 2.救生衣上逆向反光带，且救生衣的胸部、肩部和背部的外表面均贴有逆向反光带； 3.救生衣装有能防止穿着人员入水后救生衣上浮窜动的档带； 4.带有快速解脱功能释放带；前端设置两个耐磨材料排水口袋，使用 YKK 拉链；救生衣背面应设置松紧带式荧光棒插槽，领后应配有轻型可拖拽把手；救生衣胸前设计魔术贴，可贴队标、姓名贴；胸襟两侧及背后应有标准反光带，便于夜间救援； 5.下摆部带有连接点，用于连接腿部固定带，防止水流水浪将救生衣冲脱。 | 10件 |
| 6 | 消防通用安全绳 | ★1.技术性能符合《消防用防坠落装备》XF 494-2004的要求并有国家级质量检测机构出具的检测报告； 2.设计、外观和加工要求： 安全绳应由原纤维制成，为夹心绳、连续结构，主承重部分由连续纤维制成，表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致，每根安全绳的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管； 3.主要技术性能要求： 3.1 破断强度：安全绳按规定方法试验，最小破断强度≥60kN； 3.2 延伸率：安全绳按规定方法试验，当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%； 3.3 直径：安全绳按规定方法测量，直径=16mm±0.5mm；长度≥50米； 3.4 绳芯结构：28股承重绳芯，并行排列，内有一条宽≥2mm的绳标； 3.5 耐高温性能：安全绳按规定方法试验，经204℃士5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。 | 150条 |
| 7 | 消防防坠落辅助部件 | 一、基本描述： 1、消防用防坠落辅助部件是与安全绳、安全吊带和安全腰带配套使用的承载部件。可完成救援人员的上升、下降、空中意外坠落保护及空中悬停。 2、包含头灯、护目镜、头盔、全身型安全吊带、止坠器套件1、止坠器套件2、止坠器、自动制停下降器、自动制停下降器配套专用摩擦块、绳索手式上升器、脚踏圈2条、快挂扁带（11cm）、快挂扁带（17cm）、单条可调挽索、成型牛尾、牛尾（1.4m）、牛尾（1.7m）2条、D型自动锁（三段）2个、限位扣3个、牛尾专用锁、O型自动锁（三段）6个、器材包、膝式攀爬绳、胸式上升器（小型）、小帆布垫、脚式上升器（右脚）、右脚上升器防脱开关、救援小辅绳（3m）、工具架2个、4L短绳包、静力绳（100米）。 二、标准规范及检验报告： ▲符合 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告中可体现的参数 1、头灯 1.1 配备头带，用安装板（随附）附在头盔上。 1.2 规格技术：恒定照明 1.3 光束图案为泛光，混合或聚焦 1.4 2节电池（随附），电池兼容性为可充电镍氢电池和锂电池 1.5 水密性不小于IP67（-1米防水30分钟；浸入后无需维护） 2、护目镜：保护眼睛不受飞溅物伤害。可通过快接系统轻易安装在头盔上。有防磨和防雾处理。 3、头盔 3.1 ABS外壳，六点悬浮扁带系统，头盔有不低于12个可开关的通风孔，佩戴舒适； 3.2 头带可收到头盔内部，便于储存及运输； 3.3 下颌带可根据不同用途调节强度； 3.4 带有不低于4个固定头灯的附件，兼容头灯、护目镜、听力保护设备等配件； 3.5 可用于-30°C至+50°环境。 3.6 规格：通码适合头围53~63cm，材质ABS、尼龙、聚碳酸酯、高强度聚酯、聚乙烯。 重量≤490g。 4、全身型安全吊带 4.1 五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等； 4.2 半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬； 4.3 配有双保险卡扣； 4.4 腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有双保险自锁扣； 4.5 配有五个备有保护套的成形工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点； 4.6 配有携带工具架凹槽； 4.7 配有预设型胸式上升器的链接； 4.8 配有带快速自动扣的腿环； 4.9 每个肩带上配备防坠落挂绳连接器，并保证连接器触手可及； 4.10 规格：腰带65-120cm，腿环45-65cm，身高160-200cm；重≤2650g；。 5、止坠器套件1 5.1 用于简化使用者沿绳索上升时的操作，可跟随使用者在绳索上自由移动； 5.2 绳径10~13mm； 5.3 最大负重：≥250kg，可双人救援用。 6、止坠器套件2 6.1 与移动止坠器配合使用； 6.2 配有撕裂式扁带，装在一个防磨损的带拉链的袋子里； 6.3 长≥40cm； 6.4 最大负重：≥250kg、可双人救援用。 7、止坠器 7.1 不锈钢材质； 7.2 如遇坠落冲击或突然加速，止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠； 7.3 最大负重（kg）：≥200±10； 7.4 适用绳索10-11.5mm。 8、自动制停下降器 8.1 防恐慌自动制停下降保护器和手动自锁功能，绳索反向误装自锁功能； 8.2 最大负重：≥250kg，适用绳索10-11.5 mm。 9、自动制停下降器配套专用摩擦块：开启型辅助制动块用于各类自动制停下降器；可以根据负重以及绳索直径增加摩擦，并可随时安装或取下绳索。 10、绳索手式上升器 10.1 用于绳索上升，上升器下部有一个宽大的孔，便于将两个锁扣与挽索和脚踏环相连； 10.2 绳径适用8~13mm，最大负重：≥140kg，重量：≤165g。 11、脚踏圈 11.1 速调式脚蹬绳，用于高空作业活动； 11.2 大力马纤维材质，长度≥150cm，直径≥6mm。 12、快挂扁带（11cm） 12.1 用于保持登山扣的正确方向； 12.2 长度11±0.5cm、承受拉力≥22kN。 13、快挂扁带（17cm） 13.1 用于保持登山扣的正确方向； 13.2 长度17±0.5cm、承受拉力≥22kN。 14、单条可调挽索 14.1 可调节式行进单挽索； 14.2 单臂最大可调节至1m。 15、成型牛尾 15.1 不可调节动力挽索，可与一个势能吸收器组成一个带势能吸收器的单挽索； 15.2 长度：60±1cm。 16、牛尾（1.4m） 16.1 直径10±0.1mm，长度1.4±0.1m； 16.2 护套的百分比≥37％； 16.3 冲坠数≥7； 16.4 静态伸长率≤8.5％，动态伸长率≤34％； 16.5 尼龙材质。 17、牛尾（1.7m） 17.1 直径10±0.1mm，长度1.7±0.1m； 17.2 护套的百分比≥37％； 17.3 冲坠数≥7； 17.4 静态伸长率≤8.5％，动态伸长率≤34％； 17.5 尼龙材质。 18、D型自动锁（三段） 18.1 不对称铝制锁扣； 18.2 用于连接下降器或定位挽索之类的装备； 18.3 三段自动锁门结构； 18.4 主轴强度≥27KN，横轴强度≥8KN，开口强度≥8KN，开口尺寸不小于24mm。 19、限位扣：锁扣固定杆 20、牛尾专用锁 20.1 用于挂绳的末端可以与定位杆一起使用； 20.2 主轴强度≥25KN，横轴强度≥10KN，开口强度≥8KN，开口尺寸不小于25mm； 20.3 重量100±5g 21、O型自动锁（三段） 21.1 椭圆形铝制锁扣，H型截面； 21.2 主轴强度≥25KN，横轴强度≥8KN，开口强度≥7KN，开口尺寸不小于22mm； 22、器材包 22.1 用于存放装备或绳索，耐磨、大容量，可桶装，可平铺展开； 22.2 不小于75*30*24CM、展开尺寸：不小于76*100CM、容量55L、材质为聚氯乙烯（pvc）夹网布+织物； 22.3 符合：GB/T 4744-2013 23、膝式攀爬绳 23.1 哈式攀爬脚蹬绳； 23.2 脚踏长度55±0.5cm，直径12±0.5mm，重量56±1g； 23.3 材质为大力马纤维。 24、胸式上升器（小型） 24.1 用于绳索上升和专业救援； 24.2 兼容8-13mm直径绳索； 24.3 最大负重≥140kg； 24.4 重量85±1g； 24.5 材料为铝、不锈钢和尼龙。 25、小帆布垫 25.1 用于铺垫于地面保护器材与地面的直接磨擦； 25.2 材质100%棉； 25.3 尺寸（cm）≥65*80、重量≥500g; 25.4 符合GB/T 411-2017《棉印染布》、GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 26、脚式上升器（右脚） 26.1 适用于直径8-13mm的绳索； 26.2 材料为铝、不锈钢和迪尼玛。 27、右脚上升器防脱开关：用于防止脚式上升器内的绳索脱落，重量25±1g。 28、救援小辅绳 28.1 材质为大力马纤维、长度300±5cm、直径5.3±0.1mm、重量60±1g； 28.2 符合GB/T30668-2014、GB/T10125-2012 29、工具架 工具架允许用户仅用一只手选择挂入与取出工具。借助其稳定的夹子，它可以挂入安全扣带并保持在原位。最大允许载荷15公斤。 30、4L短绳包 30.1 包身备有多个挂点，可挂或套在安全带上；弹力收口绳，放取物方便； 30.2 材质为聚氯乙烯（pvc）夹网布+织物； 30.3 容量≥4L。 30.4 符合GB/T 4744-2013 四、非检验报告内参数 31、静力绳 31.1总体性能符合市场准入标准的要求，提供国家级消防检测机构出具的检测报告复印件； 31.2材质：尼龙； 31.3重量：≤72g/m； 31.4绳索直径：10.5mm； 31.5破断强度：≥35kN； 31.6外皮滑动：≤2mm； 31.7表皮占比：≤36%； 31.8绳芯占比：≥64%； 31.9延伸率：≤3.5%； 31.10八字结点打结破断强度：≥26kN； 31.11经204℃的耐高温性能试验后，不应出现熔融、焦化现象。 | 2套 |
| 8 | 湿式水域救援服 | 1.在恶劣的水域救援环境中，湿式救援服可以很好的保护救援人员的身体，提供保温、隔离脏水、免受皮肤刮伤等保护。 2.肩部和胳臂处设有反射区域； 3.温度适用性能：救援服经高温50°C2h试验后，取出放入低温箱中经过低温-20°C2h试验后，无皱缩、破裂、胀大、分解等现象； 4.面料拉伸强度：湿式水域救援防护服面料经纬向在150N的拉伸负载下保持10s不发生断裂； 5.接缝强度：湿式服裤侧缝能承受100N拉力载荷10s而不断裂； 6.耐磨性能： 面料：在9kPa压力下：经2000次循环摩擦后，未破损 补强材料：在9kPa压力下：经6000次循环摩擦后，未破损; 7.耐屈饶性：在1100次屈挠试验后，无破坏和断裂； 8.耐静水压性能：≥102（未出水珠）； 9.耐水色牢度/级：原样变色：≥4，涤布沾色：≥4，棉布沾色：≥4 10.耐酸汗渍色牢度/级：原样变色：≥4，涤布沾色：≥4，棉布沾色：≥4 11.耐碱汗渍色牢度/级：原样变色：≥4，涤布沾色：≥4，棉布沾色：≥4 12.色牢度/级： 耐洗：原样变色：≥4，涤布沾色：≥4，棉布沾色：≥4，耐水摩擦：≥4 13.耐干摩擦色牢度：≥4； 14.耐光色牢度：4符合（蓝标4级）； 15.防紫外线性能：UPF:≥47000, 16.顶破强力：≥1300N; 17.穿着时间：试样员经过培训后，穿着防护服时间为≤18.5s； 18.整套救援服质量：≤1.3kg； ★19.符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 | 5件 |
| 9 | 消防员水域救援头盔 | 一、基本描述 1、结构组成：由帽壳、缓冲层、舒适层、下颏带等组成 2、主要应用场景：消防员在进行消防水域抢险工作时为保护头部面部及颈部而佩戴的消防救援装备 二、标准规范及检验报告 符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1.冲击吸收性能：头模所受到的冲击力的最大值≥3400N; 2.顶部抗冲击加速度性能： 最大加速度≥160g； 加速度超过150g的作用时间：0.1ms； 3.耐穿透性能：经耐穿透性能试验，铜锥未穿透头盔与头模产生接触； 4.漂浮性能：经4h的漂浮性能试验，头盔能始终漂浮在水面上； 5.质量（g）：≤600； 四、非检验报告内参数 1.两侧附加战术导轨座,前置卡槽可用于安装防水摄像机或者录像机； 2.尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围； | 5个 |
| 10 | 水域救援手套 | 一、基本描述 1、结构组成：由外层、防护保暖复合层组成 2、主要应用场景：便于救援人员在水中操作,用于保护手和手腕的专用防护手套 二、标准规范及检验报告 符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、质量（g）：≤120； 2、使用者穿戴后，能对直径9.5mm，12.5mm和16mm的绳索进行结绳作业； 3、手套为五指分离式，手套本体环形延伸，超出腕骨≥25mm，且能限制杂物进入手套口。 四、非检验报告内参数 1.良好的保暖性：在手套的背面有的氯丁橡胶层和的缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性； 2.高度的灵活性：手掌和手指覆盖区都经过橡胶涂层的加固处理，保证耐用性的同时不失灵活性； 3.在经常性磨损区域都做了加固垫，确保在用手划水和操作绳索的时候都可以得到良好的保护； 4.舒适的耐磨性：手指处采用特殊的材料，既灵活又耐磨；在手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加了保暖性； 5.人性化设计：手腕处设有按扣，可以将一副手套固定在一起，防止丢失； | 5副 |
| 11 | 水域救援靴 | - 基本描述 1、结构组成：由靴头、靴外底、靴跟和带舒适层的靴帮等组成 - 主要应用场景：便于救援人员在水中操作,用于保护脚和脚踝的专用靴 二、标准规范及检验报告 符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、质量（g）：≤1050； - 2、防水性能：消防员水域救援靴经防水性能试验后，无渗漏现象； - 非检验报告内参数 - 消防员水域救援为中帮款式，靴鼻处能限制杂物进入靴内；脚腕处的氯丁橡胶材质，可保证救援人员脚部温度不过快流失，鞋底采用无痕橡胶凹凸设计，舒适性和安全性高；鞋头易磨损区域用合成皮革和橡胶做了加固处理，鞋舌与鞋身一体化设计，可以使靴口贴合脚踝，增强舒适性，防磨防穿刺； | 5双 |
| 12 | 救生圈 | ★提供国家级检验机构出具的检验报告。 救生圈内层为以聚氨酯泡沫材质，外层为尼龙乙烯基材质，具有抗老化，不易损坏及电绝缘性良好等优点。 性能参数： 1、颜色为橙色，显眼醒目； 2、外径≥710mm 内径≥440mm 厚度≥105mm 质量≤3kg 3、将试样负载14.5kg重物置于常温水中24h后，仍漂浮于水中。 4、浮力：≥150N 5、配有四条等距反光带，方便夜间救援。 | 6个 |
| 13 | 水域抛绳包 | 1、便携式抛绳包，激流应急作业中使用，结构紧凑，重量轻，适用于快速水上救援； 2、绳包采用耐磨尼龙面料制成； 3、内部带有浮力棉，绳包在水上可以漂浮起来,并含有两条反光带，具备警示作用 4、绳包顶端有收紧用的拉绳，可以轻松打开，填充绳索和收紧； 5、绳包侧面提供魔术贴挂点，可以挂置闪光棒或荧光棒，在夜晚或者大雾天依然保持良好可视性 6、底部设有排水网眼，便于快速干燥； 7.直径：8.0mm； 8.延伸率：≥2.2%； 9.长度：≥15m； 10.质量：≥500g； 11.断裂强力：≥20N（中部断裂）； 12.线密度：≥29ktex； 13.漂浮性能：不低于20cm，置于常温水中，经48h漂浮试验后，仍能漂浮在水面上； ★14.提供国家级检测机构出具的检测报告。 | 10个 |
| 14 | 机动橡皮舟 | ▲提供国家级检测机构出具的检测报告。 一、检验报告内参数 1.外长3800mm±50mm，外宽1770mm±30mm，舷直径470mm±10mm，气室数：4个，船重：≤75kg。 2.▲艇身材质：PVC夹网材质，经向拉伸强度≥80KN/m、纬向拉伸强度≥65KN/m经向梯形撕裂强度≥310N。 3▲耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异常。 4.▲气密性：空载状态，浮筒额定压力充气至0.025Mpa后，静置60min后剩余压力为0.025Mpa；空载状态，龙骨额定压力充气至0.035Mpa后，静置60min后剩余压力为0.035Mpa。 5.▲性能要求：空载状态，航速≥9km/h时，左转直径≤3.5m，右转直径≤3.5m。 资质证书： ▲产品通过中国船级社（CCS）检测认证，具有中国船级社（CCS）出具的检验证书 二、非检验报告内参数 1 载人数：6-8人， 2 底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 3 艇底结构：船底深V型设计。 4 工艺：艇体气舱采用热风焊接技术(非胶粘)。 5 配置要求：铝合金底板1套、铝合金划桨2支、坐板2块、脚踏充气泵1个、船包1个、维修工具1套（专用胶水1支、气阀扳手1个、维修材料3张），安全绳索2根，D型环6个，使用说明书1本，合格证1张。 | 1艘 |
| 15 | 舟艇舷外机 | 1. 尾板高度：≥423mm，净重：≤53kg，排气量：≤496cc，缸数：2。 最大油耗：≤12L/h，最大输出功率：≥22KW，机油供给：预混，螺旋桨：12"铝，启动方式：手操手启动。 ★2.配备螺旋桨保护罩。 3.提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。 | 1个 |
| 三、侦检类 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 手提式强光照明灯 | 一、基本描述 1、结构组成：方位灯、充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关。 2、主要应用场景：适合于消防行业日常灭火、救援强光手提照明及指挥现场工作照明。 二、标准规范及检验报告 ▲1、提供国家级机构出具的防爆合格证 ★2、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》检测依据并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、防爆标志：防爆等级不低于Ex dia IIC T6 Gb；产品应采用隔爆、本安双重防爆，隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所使用； 2、额定电压≥DC22.2V； 3、电池额定容量≥2.5Ah； 4、光源类型：LED； 5、额定功率≥12W； ▲6、5米处照度（lx）：强光≥2500lx，使用寿命：100000h； 7、光通量：强光≥1000lm，工作光≥500lm； ▲8、连续放电时间：强光≥5h，工作光≥10h； 10、电池平均使用寿命：1000次（循环）； 11、充电时间：正常≤3h，快充≤2h(且快充模式可实现充电15min，强光工作1h的效果)； 12、外形尺寸≥305×115×80mm； 13、外壳防护：不小于IP66/IP68(水下2m正常作业)； ▲14、重量：≤1.5kg； 四、非检验报告内参数 1、在灯具上设计有清晰的电量显示装置，通过不少于5段式显示能够实时呈现灯具现有电量； 2、产品尾部设计高穿透性、高可视性能的方位灯，在作业现场能够清晰的显示佩戴人员的相互方位； ▲3、产品灯头采用八菱角攻击头设计、透明件采用≥12mm厚钢化玻璃； 4、灯头壳、灯身筒、提手、隔爆隔材料：高强度铝合金； 5、灯头盖、尾盖材料：高强度铝合金； 6、按键帽材料：耐磨抗撕拉硅橡胶； 7、灯具需配有专用背包，方便使用时携带及日常保管； | 8个 |
| 2 | 有毒气体探测仪 | - 气体检测范围: H2S:0-100(ppm)+ CO:0-500(ppm) LEL:0-100(%LEL)+ O2:0-30(%体积)。 2、LCD显示屏幕可不间断同时显示HS、COg以及可燃气体的浓度。 3、防爆认证 ExiaIIC T4 Ga，可全功能自检，提供声、光、震动三重报警。 4、采用锂电池供电，连续工作时间≥8小时，充电时间≤3小时。 5、重量≤500g，使用寿命≥2年。 ▲6、提供防爆认证证书。 | 2个 |
| 3 | 可燃气体检测仪 | - 气体检测范围: H2S:0-100(ppm)+ CO:0-500(ppm) LEL:0-100(%LEL)+ O2:0-30(%体积)。 2、LCD显示屏幕可不间断同时显示HS、COg以及可燃气体的浓度。 3、防爆认证 ExiaIIC T4 Ga，可全功能自检，提供声、光、震动三重报警。 4、采用锂电池供电，连续工作时间≥8小时，充电时间≤3小时。 5、重量≤500g，使用寿命≥2年。 ▲6、提供防爆认证证书。 | 1个 |
| 4 | 消防用红外热像仪 | 一、基本描述 1.结构组成： 硬质装运箱、红外热像仪本体、数据传输软件、包含多个插头的电源、电池(2个)、电池充电器、USB电缆、可伸缩挂绳、皮带绳，颈部挂绳。 2.主要应用场景：用于事故现场黑暗、浓烟环境中的搜寻，可穿透烟雾和黑暗查找火源、解救被困人员、寻找隐藏的暗火和危险物品。 二、标准规范及检验报告 ★符合XF/T635-2006《消防用红外热像仪》标准（或以上标准）要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告中可体现的参数 1.目标温度范围：-20至650°C。 2.包含5种模式：热成像基本模式，火灾模式、搜救模式、低温模式，黑白模式。 3.3个大按钮和1个摄像扳机可访问热像仪的所有功能，无需其它按键。 4.探头采集像素：≥320X240像素。 5.热灵敏度：≤30mK。 6.图像帧频：60Hz。 7.带2倍数字变焦。波长范围：7.5-13μm。从关机状态启动时间不大于18秒，从休眠模式唤醒时间不大于4秒。 8. ▲防护等级：IP67（提供国家或国际认可的检测报告） 9.带有FSX性能优化图像。 10.屏幕尺寸：4英寸。 11.可在环境温度260˚C的条件下全面运行5分钟。 12.要求内置闪存，无需外部存储设备，能储存不小于200个文件。可录制视频，单个视频剪辑时长不小于5分钟。 13.配置2块高性能锂电池，每块可连续工作4小时，电池与热像仪本体无需任何工具连接。 14.充电器带有两个电池插槽，可同时为两块电池充电。 15. ▲提供国家或国际认可的耐腐蚀检测报告 16.主机含电池重量不大于1.2公斤，外形尺寸不大于120 × 125 × 280 mm | 1个 |
| 5 | 测距仪 | ★符合JJF 1704-2018《望远镜式测距仪校准规范》标准要求并提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告。 电源 3V(CR2*1) 测程范围： ≥600米 测速范围：0-300KM/h 放大倍率：≥7X 口径：≥25mm 测量高度：≥250m 重量：≤230g | 1个 |
| 6 | 漏电检测仪 | 抢险救援中检测带电设备或漏电设备 适合温度：操作：-30—+50C(-22—122F) 储藏和运输：-40—70C（-40—158F） 尺寸：45mm（直径）X521mm（长） 重量（含电池）≤450g 装运重量：≤820g 电池寿命：持续使用≥300小时 报警声强：≥100dB 防水; 防水 灵敏：3个档位灵敏度设置 频率范围：交流电压50/60Hz 探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz ▲提供国家级检测机构出具的检测报告 | 2个 |
| 7 | 测温仪 | 主要技术规格、参数及要求： ▲1 总体性能符合市场准入标准的要求，提供检测机构出具的检测报告 2 可预设高、低温危险报警，带背光显示选择功能； 3 镭射目标测量位置，自动读值锁定及自动关机功能，具备数据储存功能； 4 能够摄氏/华氏温度单位转换； 5 测温范围≥-20℃-700℃； 6 电池使用时间≥12小时；可设置声音报警； 7 提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。 | 2个 |
| 四、警戒类 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 各类警示牌 | 灾害事故现场警戒警示。包含 有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险 五种标志， 尺寸：约44cm×44cm×44cm 图案为黄底黑字，为发光或反光材料 | 2个 |
| 2 | 闪光警示灯 | 灾害事故现场警戒警示。频闪型，光线暗时自动闪亮。符合相关行业标准。 | 3个 |
| 3 | 隔离警示带（250米） | 一、基本描述 1、灾害事故现场警戒，具有反光功能。 2、主要部件：不锈钢卷盘，旋转手柄、卷装警示带等部件组成。 3、参数：反光、卷装、每盘长度不少于250m。 | 14盘 |
| 4 | 警戒锥 | 灾害事故现场道路警戒 材质：软性面料/防水荧光布 高度：约70CM，底座：约30CM X 30CM 可伸缩，不用时收缩于底座内，便携提放 重量：约0.7 KG | 10个 |
| 五、破拆类 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 机动液压破拆工具组 | - 基本描述 1、破拆工具组由机动泵、手动泵、万向剪切/扩张钳、剪切器、扩张器、剪扩器、撑顶器、液压管组成。 2、主要应用场景：消防人员在灭火或救人时强行地开启门窗、拆毁建筑物，开辟消防通道，清除阴燃余火及清理火场时的常用装备 二、标准规范及检验报告 ★提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 描述性文字：应可同时操作两件工具。 结构组件：1、应设有两个液压输出开关，无需停机也可快速关闭液压输出，即可在无压力状态下安全更换工具及管路，杜绝液压油意外喷射风险，最大限度减少人身伤害的隐患。▲2、泵体应配备转速表和计时器，以便按时维护保养。 量值参数：▲1、液压油箱总容积≥3.5升。▲2、额定工作压力≤750巴。3、应为三级压缩设计。低压输出流量≥2x3升/分钟；中压输出流量≥2x2升/分钟； 高压输出流量≥2x1升/分钟。4、四冲程汽油机，功率≥2kW。▲5、整机重量≤27千克（不含液压油机油）。6、距离一米处噪音≤80分贝。 非量值参数：1、泵体应保持自然通风散热，整机不得包裹聚热。 2、液压油箱的设计，如何实现加大油路流程，循环降温，避免油温过高，利于长时间操作，投标方均应详细说明。 液压管，2条： 描述性文字：应为单管单接头设计。 结构组件：▲软管接头，应为平面密封接头，防止杂物混入接头内部。 量值参数：1、各长≥10米。2、额定工作压力≤750巴。 非量值参数：▲ 1、接头应自带泄压附件，可快速降低因太阳暴晒高温等导致的软管内高压。 2、液压管连接时，接头应可自转上锁，避免意外脱落。 手动泵，1台： 描述性文字：应可手动、及脚踏加压，节约体力，更便于长时间操作。 结构组件：接头，应为平面密封接头，防止杂物混入接头内部。 量值参数：▲1、液压油箱总容积≥2.5升。2、额定工作压力≤750巴。 非量值参数：连接时，接头应可自转上锁，避免意外脱落。 4、万向剪切/扩张钳，1把： 描述性文字：应同时具备切割、扩张功能。整把工具应能灵活进入狭小崎岖空间内救援：如废墟内、刹车、油门、座椅等部位。 结构组件：1、控制器应与钳头分离，相距≥300毫米，供单人或两人配合控制，尤其适用狭小空间。2、应自带泄压附件，可快速降低因太阳暴晒高温等导致的工具内高压。 量值参数： 1、钳头可偏转角度≥150°。2、最大剪切力≥200千牛。▲3、最大剪切开口≥55毫米。4、最大扩张力≥35千牛。▲5、最大扩张距离≥80毫米。6、额定工作压力≤750巴；当液压上升至 100 巴时，应可实现剪切力≥50千牛。7、整机重量≤7千克。 非量值参数：1、▲手柄应同时具备至少两种操作方式，以便交替使用，减轻疲劳，提高灵敏度。2、操作手柄的形状设计，如何贴合掌心，以便长时间精确操作舒适掌握，投标方应详细说明。3、接头应为平面密封式，防止杂物混入接头内部。 5、剪切器，1把： 结构组件：1、应自带泄压附件，可快速降低因太阳暴晒高温等导致的工具内高压。2、接头应为平面密封式，防止杂物混入接头内部。 量值参数：▲1、最大剪切开口≥180毫米。2、刀头倾斜角度≥25°。3、最大剪切力≥1200千牛。▲4、重量≤15千克。5、额定工作压力≤750巴；当液压上升至 100 巴时，，应可实现剪切力≥350千牛。 非量值参数： 1、液压管的连接位置，如何避免向后大幅增加工具的实际使用长度，便于狭小空间操作；如何避免液压油流经操作手柄内部，对操作者更安全；投标方均应详细说明。▲2、手柄应同时具备至少两种操作方式，以便交替使用，减轻疲劳，提高灵敏度。3、操作手柄的形状设计，如何贴合掌心，以便长时间精确操作舒适掌握，投标方均应详细说明。4、接头应为平面密封式，防止杂物混入接头内部。5、刀头固定螺栓应埋入钳体，便于深入狭小缝隙内操作。 6、扩张器，1把； 结构组件：1、应自带泄压附件，可快速降低因太阳暴晒高温等导致的工具内高压。2、接头应为平面密封式，防止杂物混入接头内部。 量值参数：▲1、最大扩张距离≥600毫米。2、最大扩张力≥300千牛。▲3、整机重量≤15千克。4、最大牵引力≥90千牛，最大牵引开口≥400毫米。5、最大挤压力≥90千牛。6、两个钳头应均可翻转≥150°使用，可灵活适用于不同现场。7、额定工作压力≤750巴；当液压上升至100 巴时，应可实现≥25%的设计破拆能力。 非量值参数： 1、液压管的连接位置，如何避免向后大幅增加工具的实际使用长度，便于狭小空间操作；如何避免液压油流经操作手柄内部，对操作者更安全；投标方均应详细说明。 ▲2、手柄应同时具备至少两种操作方式，以便交替使用，减轻疲劳，提高灵敏度。3、操作手柄的形状设计，如何贴合掌心，以便长时间精确操作舒适掌握，投标方均应详细说明。4、接头应为平面密封式，防止杂物混入接头内部。 7、剪扩器，1把； - 结构组件：1、应自带泄压附件，可快速降低因太阳暴晒高温等导致的工具内高压。2、接头应为平面密封式，防止杂物混入接头内部。 量值参数： 1、最大剪切力≥750千牛、最大剪切开口≥260毫米。2、最大扩张距离≥340毫米、最大扩张力≥900千牛。3、最大牵引力≥60千牛，最大牵引开口≥250毫米。▲4、整机重量≤12千克。5、额定工作压力≤750巴；当液压上升至 100 巴时，应可实现剪切力≥200千牛。 非量值参数：1、液压管的连接位置，如何避免向后大幅增加工具的实际使用长度，便于狭小空间操作；如何避免液压油流经操作手柄内部，对操作者更安全；投标方均应详细说明。▲2、手柄应同时具备至少两种操作方式，以便交替使用，减轻疲劳，提高灵敏度。3、操作手柄的形状设计，如何贴合掌心，以便长时间精确操作舒适掌握，投标方均应详细说明。4、接头应为平面密封式，防止杂物混入接头内部。5、刀头固定螺栓应埋入钳体，便于深入狭小缝隙内操作。 8、双级撑顶器，1把： 描述性文字：该撑顶器应可分为两级实施顶升。 结构组件：▲1、除操作手柄外，应另设有携行手柄，避免误操作，并易于单手携带。2、应自带泄压附件，可快速降低因太阳暴晒高温等导致的工具内高压。3、接头应为平面密封式，防止杂物混入接头内部。 量值参数：1、第一级最大撑顶力≥180千牛。▲2、第一级最大撑顶行程≥150毫米。3、第二级最大撑顶力≥80千牛。▲4、第二级最大撑顶行程≥110毫米。▲5、两级总撑顶行程≥270毫米。6、额定工作压力≤750巴；当液压上升至100巴时，应可实现撑顶力≥50千牛。7、原始长度≤350毫米。8、单独使用时，完全伸展长度≥600毫米。9、整机重量≤14千克。 非量值参数：1、应可嫁接同品牌“支撑保护套具”至少一种型号延长杆，使其完全伸展长度≥900毫米；底座配件，应可借用其各型支撑件或底座，放大底座接触面积，防止下陷。2、液压管的连接位置，如何避免液压油流经操作手柄内部，对操作者更安全，投标方应详细说明。▲3、手柄应同时具备至少两种操作方式，以便交替使用，减轻疲劳，提高灵敏度。4、操作手柄的形状设计，如何贴合掌心，以便长时间精确操作舒适掌握，投标方均应详细说明。5、接头应为平面密封式，防止杂物混入接头内部。" | 1套 |
| 2 | 手动破拆工具组 | ★符合GB 32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 手动破拆工具组由滑动杆及撬斧等组成。 1、可完成撬、拧、凿、切割、劈砍等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料 2、操作省时省力，尤其适合在狭窄空间或黑暗条件下使用 3、防滑设计的手柄可伸缩，工具头可拆卸更换实现多种用途 4、总重量：约26kg 5、标准配置须包含：工具箱1只，工具手柄1把，破拆斧2把，14寸冲击钻头1把，3寸（宽）凿1把，1寸（宽）凿1把，金属切割刀1把，破锁刀1把 | 1套 |
| 3 | 无齿锯 | 一、基本描述 1、结构组成：无齿锯 、锯片。 2、主要应用场景：用于消防员破拆救援中使用。 二、标准规范及检验报告 ▲符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、人工操作前端握持手柄和后端开关手柄的间距应为350mm-400mm。 2、重量（kg）≤15（不带燃油和锯片）。 3、切割深度（mm）≥155 4、锯片直径（mm）≥400 5、低温启动要求：破拆机具应具有良好的低温启动性能，在-25℃~-20℃的环境中其低温启动时间应不大于30s。 6、安全防护要求 6.1 噪声：怠速≤90dB，高速空转时≤105dB； 6.2 排气孔：破拆机具排气孔的排气射流方向不应喷射到操作者； 6.3 防护罩：破拆机具的锯片应设置防护罩，防护罩应具有防止在正常工作时碎屑直接溅落于人身和机身的功能。防护罩上应标有锯片旋转方向标志。 7、常温启动时间≤10s 8、连续工作性能：一次额定燃油充装量，应保证连续正常工作时间≥20min；连续正常工作时间(除加油时间外)≥3h，其机体及手柄表面的温度≤70℃。 9、标志 铭牌字体应清晰并包含:产品名称、型号规格;油箱容量、冷却液容量(适用时);汽油机油、冷却液(适用时)名称或代号;危险警示;制造商名称或商标;制造商地址和电话:生产日期或批号;产品标准编号。 | 1把 |
| 4 | 多功能挠钩 | 多功能挠钩更换杆头功能有：消防斧、消防木榔头、消防爪耙、消防撑顶器、长柄消防锯、消防剪、探路棒、医疗担架等，挠杆为多节组合式，杆头更换简便快捷，在不同长度的柄上换上不同功能的杆头，实现多功能头和各种长度杆柄的组合使用。 | 1把 |
| 5 | 绝缘剪断钳 | 刀头由鉻钼钢锻压 整体热处理，刃口感应淬火，连壁锻压； 刃口间隙由偏心螺丝调节。 尺寸:24寸 绝缘剪柄，经专业检测10kV时不击穿、不闪络，泄漏电流≤1mA。 ▲提供检测报告 | 2 |
| 6 | 毁锁器 | （1）充电式电钻： 速度：一级齿轮：0-450转/分；二级齿轮：0-1400转/分；三级齿轮：0-1800转/分； 冲击：一级齿轮：0-7650转/分；二级齿轮:0-23800转/分；三级齿轮:0-30600转/分； 最大钻距：≥47牛顿/米；钻夹头：≤13毫米； 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14毫米； 重量（不含电池组）：≤1.7千克。 （2）锂电池组：电压：18V；容量：2.0安时；重量：≤0.7千克。 （3）充电器：充电电池：18V DC；电网电压：230VAC，50Hz； 充电时间：≤60分钟；重量：≤0.4千克。 - 外包装尺寸：≥660*500*200mm，净重：≥8.5Kg （5）配 置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。 | 1套 |
| 六、救生类 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 水域救援漂浮救生绳（200m） | 一、基本描述 1、结构组成：漂浮绳、浮环 2、主要应用场景：湖海水上救援以及洪水自然灾害救援抢险等 二、标准规范及检验报告 符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、结构要求：水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。 救生绳表面无机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入不少于1股贯穿全绳的蓄光发光纤维。 ▲2、直径（mm）：9.5±0.5 ▲3、破断强度（kN）：≥36 ▲4、延伸率（%）：2-4 ▲5、漂浮性能：经48h的漂浮性能试验，救生绳能始终漂浮在水面上。 ▲6、线密度（g/m）：≥47 | 200米 |
| 2 | 多功能担架 | 一、基本描述； 1、结构组成：金属框架、高分子材料表面质材组成。 2、主要应用场景：用于消防紧急救援.深井及狭窄空间救护.地面一般救援.高平面下放救援.化学事故现场救援。 二、标准规范及检验报告； ▲1、提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数； 1、外型尺寸(mm)≥2400×800 ▲2、自重(kg)≤11。 3、固定带断裂强力(N)≥3700。 ▲4、额定载重(kg)≥150。 | 1个 |
| 3 | 救援支架 | - 在高处、悬崖垂直面上可设置伸出崖面的工作支点，满足高处、悬崖及井下救援作业。 ▲（二）符合《救援三脚架试验大纲》并提供国家级检验机构出具的检验报告。 （三）金属框架，备有手摇式绞盘, （四）卷扬机技术参数： 工作负荷：300kg 钢缆：30M 额定载荷：≥2.0kN 并拢长度：≥1.45米 最大高度：≥230cm 手动绞盘钢丝绳长度：≥305cm 钢丝绳直径：≥ 5.0mm 绞盘手柄操作力：67N 包装规格：173×39×36cm 卷扬机带自锁装置 重量（含三脚架、手动绞盘及钢丝绳、定位链）：≤25 kg | 1个 |
| 4 | 救生照明线（100米） | ▲1.符合的标准/检验报告：符合GB26783-2011《消防救生照明线》要求并提供检验报告。 2.结构组件：绕线盘、发光线体、电池、驱动电路板、专用包装铝箱等配件组成箱体式。 一、检验报告内参数： ▲（1）整机重量：≤8.5kg(不含专用包装铝箱)。 ▲（2）发光亮度：≥13cd/m2。 （3）绝缘电组：≥500MΩ。 （4）最大工作电流：≤1A。 （5）抗压性能：≥300N。 （6）最高表面温度：≤30℃。 ▲（7）连续工作时间（常亮）：≥8h。 ▲（8）连续工作时间（闪烁）：≥16h。 二、非检测报告内参数 电源和绕线盘一体化结构设计，无需额外电源箱供电。具备长亮、闪烁功能；线盘采用内置18650锂电池组；线盘具有方位灯功能，方便寻回。具有线缆限位防缠绕功能，快速收纳或快速放开不会缠绕，绕线转盘转动灵活、无卡阻现象。 可实现对讲机在易屏蔽场所（如隧道、地铁、地下建筑）的信号覆盖 井作业时，可以将对讲机或迷你中继盒连接在线盘线段吊下深井实现井内外通信互联。 | 2卷 |
| 七、排烟照明类 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 移动式排烟机 | ▲1.符合GB27901-2011（移动式消防排烟机）标准，提供国家级检测机构出具的检测报告； 2.重量：≤28kg 3.叶轮：7-叶轮 4.尺寸：≥53 x 50 x 42CM 5.发动机功率≥3.6kW 6.噪音：≤97分贝 7.采用橡胶固定支脚，便于排烟机牢牢固定于冰面、湿地、草坪和泥沼等各种不平之地 8.全焊接钢架，配有宽脚垫降低振幅，延长风机使用寿命； ▲9.单门风量≥19,810 m³/hrm3/hr； | 1套 |
| 2 | 多功能移动照明系统 | ▲符合GB 26755-2011(消防移动式照明装置)的检验依据 GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》并提供国家级检验机构出具的检验报告。 ▲提供带“CNAS”标识检验报告和防爆认证证书。 一、检验报告内参数 1、电池类型：锂电池，电池规格≥22.2V/25AH。 2、光源类型：LED 3、三灯头设计，照射角度可调节，可实现单向及环形照明，配备高亮度警示灯，在提供现场作业照明同时增强作业保障能力。 ▲4、LED光源规格≥3*60W，额定功率：强光≥180W、工作光≥90W、弱光≥60W。 ▲5、灯具强光工作状态下，1米中心照度（单向）≥20000lx，2米中心照度（单向）≥2000lx，10米中心照度（单向）≥600lx。（检测报告中体现） 6、防护等级≥IP66 ▲7、防爆标志：Ex eb ib mb IIC T5 Gb，Ex ib mbtb IIICT95℃ Db;可在I区、II区等易燃易爆场所下安全使用。 ▲8、充电时间：≤4h；连续工作时间：强光≥6h、工作光≥10h、弱光≥12h，使用外接适配器可接入220V电源，实现长时间工作。（检测报告中体现）。 ▲9、灯具主要控制方式：手动开关、手机APP控制；可通过手机APP余灯具蓝牙连接，实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无极调光、查看灯具剩余电量等操控动作。（需在检测报告中体现） ▲10、具备红蓝警示灯，警示效果明显，晴朗天气（夜间）下可视距离≥1Km。 ▲11、收缩尺寸≤240mm×240mm×1150mm，最大升起高度3.5m。重量≤14kg 12、灯具配备三角支腿，稳定性强，支腿可通过把一步部署与回收，并配用专用的包装箱便于运输和存放。 | 1套 |

| 八、通讯类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 无人机 | 一、飞行器 1.展开尺寸≥800mm*670mm*430mm 2.对称电机轴距≤900 毫米 3.最大起飞重量≥9 千克 4.工作频率 ：2.4000 GHz 至 2.4835 GHz；5.150 GHz 至 5.250 GHz（CE：5.170 GHz 至 5.250 GHz）；5.725 GHz 至 5.850 GHz 5.RTK 位置精度（在 RTK FIX 时） ：1 厘米 +1 ppm（水平）；1.5 厘米 +1 ppm（垂直） 6.最大水平飞行速度 ≥20 米/秒 7.最大可承受风速 ≥10 米/秒 8.最长飞行时间 ≥55 分钟 9.支持云台安装方式 ：下置单云台；上置单云台；下置双云台；下置单云台 + 上置单云台；下置双云台 + 上置单云台 10.IP 防护等级 ≥IP55 11.GNSS ：GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo 12.工作环境温度 ：-20°C 至 50°C 二、遥控器 1.显示屏 ≥7英寸，触控液晶显示屏，分辨率 ≥1920×1200，最大亮度≥ 1200 尼特 2.IP 防护等级 ≥IP54 3.续航时间 ：内置电池≥ 3小时；内置电池 + 外置电池≥ 6 小时 4.工作环境温度 ：-20℃ 至 50℃ 三、图传 1.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） ≥7 公里（CE/SRRC/MIC） 2.红外感知系统 ：有 3.LED 补光灯 ：有 四、飞行相机 分辨率 ≥1080p；FOV ：142°；帧率 ：30fps 五、相机 1）云台 1.专用云台相机 2.重量：≤850g 3.尺寸≥165×135×160 mm 4.角度抖动量：±0.01° 5.安装方式：可拆式 6.可控转动范围：俯仰：－120°至 +30°；平移：±320°； 7.结构设计范围：俯仰：－132.5° 至 +42.5°；平移：±330°横滚：-90°至 +60°； 8.有效像素：≥2000万； 2）变焦相机 1.传感器：有效像素 ≥2000万 2.ISO 范围：100 至 25600 3.最大照片尺寸：≥5000×3800 4.照片格式：JPEG，视频格式：MP4 3）广角相机 1.传感器：有效像素 ≥1200 万 2.ISO 范围：100 至 25600 3.最大照片尺寸：≥4000×3000 4.照片格式：JPEG 4）热成像相机 1.热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx） 2.测温方式：点测温、区域测温 3.测温范围：-40℃ 至 150℃（高增益模式），-40℃ 至 550℃（低增益模式） 4.调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹 1/彩虹 2 5.照片格式：R-JPEG*(16bit) 6.视频分辨率：≥640×510@30HZ 7.视频格式：MP4 8.数字变焦：1×，2×，4×，8×， 9.红外波长：8 微米至 14 微米 | 1套 |
| 2 | 5G单兵图传 | 一、基本描述 1、结构组成：单兵主机、运动记录仪、电池、背夹、数据线、安全箱。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中移动过程中的视频传输。 二、标准规范及检验报告 1、★产品提供由提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检验报告 2、▲产品通过基于GB T15211-2013，GA T947.2-2015，GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010，GB T28181检测依据 三、检验报告内参数 1.▲支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线； 2.▲配置要求支持Android7.1以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.0Ghz，RAM≥4GB，ROM≥64GB，外接存储支持2X512GB； 3.视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调； 4.▲支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720； 5.屏幕尺寸≥4.5吋，分辨率不低于1334*750； 6.▲外壳防护等级支持IP68； 7.支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络； 8.▲在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失； 9.支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作； 10.外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克； 11.支持双码流输出，双码流参数可独立设置； 12.，支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； 13.支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲； 14.支持远程发送文字、图片、语音、视频短片； 15.支持远程定位功能； 16.具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、PTT、对讲、SOS、拍照、录像、等按键； 四、非检验报告内参数 1.★可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和部局图像综合管理平台（提供承诺函原件扫描件，格式自拟）； 2.设备工作温度-20℃至60℃； 3.运动记录仪具有CCC检测认证，该产品能够真实、客观的还原记录现场实景。该产品在通用记录仪功能的基础上，采用云台机械防抖镜头，通过多轴无极跟踪姿态调节，实现拍摄图像的稳定，做到动态图像不抖动，重要场景不丢失，关键特征不模糊，录像回放不眼晕。 4.单兵持续工作时间不低于6h | 1套 |
| 3 | 布控球机 | 一、基本描述 1、结构组成：布控球主机、防护箱、托盘、三脚支架、蓝牙耳机、充电线、球机安全绳、有线手咪和车载充电器。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业现场图像实施传输。 二、标准规范及检验报告 1、★产品提供由提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的检验报告 2、▲产品通过基于GB16796-2009、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.5-2019、GB/T 15211-2013、GA/T645-2014检测依据 三、检验报告内参数 1、▲产品要求具备双电源接口，1报警输入和1报警输出接口，双SD卡，4G+5G卡位，双扬声器、具备debug接口及复位按钮（以检测报告为准）； 2、▲支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60°（以检测报告为准）； 3、▲支持内置拾音器，支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线切换等功能； 4、▲内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲； 5.支持人脸识别、支持未戴安全帽、未佩戴口罩、吸烟等行为检测、支持车牌识别，并可语音报警，将报警信息上传至服务器，同时将识别结果叠加在视频图像中； 6、设备要求支持在-30-60℃下能正常工作； 7.▲设备静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2018中试验等级3的规定，射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17626.3-2016中试验等级3的规定，浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T17626.5-2019中试验等级4的规定，设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz~65Hz交流电的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象 8、设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 9、产品尺寸直径≤160mm，高度≤260mm； 10、云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 11、支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 12、编码算法支持H.264和H.265; 13、要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置； 14、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480； 15、支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64； 16、网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网， 10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 17、可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出； 18、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，支持北斗优先定位或仅北斗定位模式； 19、设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机；设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态； 20、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等；支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； ★21、可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和图像部局综合管理平台（提供承诺函原件扫描件，格式自拟）。 | 1只 |
| 4 | 车载图传 | ★可无缝接入江苏省消防救援总队互联网图像管理平台和图像部局综合管理平台（提供承诺函原件扫描件，格式自拟）； 检验报告内参数： 1.设备天线内置。 2.设备具备聚光照明和泛光照明。 3.金属底座结构，一体化精密设计。 4.带显示屏的一体化三维遥控键盘，结构紧凑，安装方便。 5.产品采用嵌入式LINUX操作系统； 6.产品采用一体化设计，无线图传模块，视频编解码模块一体化设计； 7.编码算法：视频编码支持H.264/H.265算法编码，音频编码支持：ADPCM、G711； 8.要求支持双码流：实时流、存储流，分辨率支持：1080P:1920*1080 720P:1280*720 VGA:640*360； 9.云台支持水平360°无限位、垂直-30°~60°转动；高清星光级机芯，最大分辨率，1080P:1920*1080，30倍光学变焦+16倍数字变焦；设备要求支持远程控制功能，可响应控制设备发出的水平、垂直和变焦命令； 10.支持夜视功能，最大补光距离不小于120m；设备支持聚光、泛光组合照明功能，产品聚光照明功率不小于24W，泛光照明功率不小于20W，聚光和泛光可独立控制，可同时工作。 11.采用4G全网通模块，支持中国移动/电信/联通三大运营商及专网接入，支持双卡绑定同传；支持WIFI功能。支持北斗/基站定位，支持基站辅助定位功能，能够在画面中叠加经纬度信息；支持蓝牙通讯，能够保存蓝牙配对信息； 12.支持RJ45网络接口用于设备调试，支持TCP/IP,HTTP,DCHP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPOE； 13. 内置支持双TF卡，每个最大可支持128G，并外接支持USB2.0移动硬盘存储；支持图像回放功能，可在电脑上对录像文件、图片进行回放。 14.工作温适和湿度区间要求： -20℃-55℃；0-90%； ▲15.设备防护等级达到IP66。(以检测报告为准)； ▲16.设备具有聚光、泛光组合照明功能： 聚光灯5米处最大照度≧7000 lx；泛光灯5米处最大照度≧120 lx，(以检测报告为准)。 ▲17.设备最低可用照度，彩色分辨力≤10 lx，黑白分辨力≤ 1 lx(以检测报告为准)。 ▲18.产品需支持水平360°旋转，垂直-30°-60°旋转(以检测报告为准) | 1套 |
| 九、其他类 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 手抬泵 | 一、基本描述 1、结构组成：由汽油机，单级离心泵，引水装置，手抬框架，进水部件，出水部件等组成。 2、主要应用场景：主要适用于武警消防部队、各专业消防队、工矿企业、县城、村镇等地的消防灭火，也可用于具有市政水源或内部供水管网，对消防车不易达到的工矿企业、仓库货场等场所的增压供水灭火，还可作为农业排灌机械或城建、邮电工程中坑道积水的抽排水机具。" 二、标准规范及检验报告 ★符合GB6245-2006《消防泵》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1.结构要求： 2.材料要求： 3.外观质量 ： 4.密封性能试验： ▲5.主要技术参数要求： 工况1：吸深3m时，流量不小于18.00L/s，出口压力不小于0.5MPa。 工况2：吸深7m时，流量不小于11.00L/s，出口压力不小于0.5MPa。 6.真空密封性能：泵进行真空密封性能试验时，1min 内的真空降落值约0kPa。 ▲7.引水装置性能 1）引水装置产生的最大真空度为不小于 85kPa。 2）进行 7m 引水时间试验，三次引水时间均不超过9s。 8.连续运转性能 ：" "四、非检验报告内参数 1.汽油发动机：二冲程 ▲2.真空泵：碳纤维活片无油式真空泵，手动操作吸水，最大吸程9m； ▲3.功率：≥34KW ▲3.油箱容积：≥18L ▲4.机油型号、发动机润滑油型号：优于或同等于API-TC级机油 5.润滑供应方式：自动混合比率供应 6.起动方式：蓄电池马达启动，辅助绳拉式手动起动 7.出水口：约Ø65mm（可转动180度） 8.吸水口：约Ø80mm，1个，并装有滤网 9.转速：≥5200转/分钟 10.重量：≤105kg 11.吸程3米流量/压力：约1300升/分钟/0.7MPa, 约950升/分钟/0.9MPa | 1套 |
| 2 | 手抬泵 | 1. 手抬移动式泵，用于从低位水源引水进行供水，消防灭火、排涝等。结构紧凑重量轻,单泵单程离心泵，纤维活片无油式真空泵。 ★2.符合GB6245-2006《消防泵》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 3. 手抬移动式泵能够实现由2~3人手抬运输至使用地点， 手抬移动式补水泵包括：①水泵；②汽油机及传动机构；③燃油箱；④手抬架。 以上部分必须组装在一起，且能够整体移动。 4. 发动机为单缸风冷二冲程汽油机； 输出功率：≥10 KW； 油箱容量：≥5.2L； 吸程7m时，引水时间≤13秒； 最大流量≥12L/s； 最大工作压力≥0.9MPa。 重量≤50kg；体积≤580mm×480mm×550mm。 5. 带有电子检测系统，可作发动机主部件自主检测。自动混合比率的润滑供应方式，采用电控燃油系统（E.F.I.）。带有手动起动手柄，压力表，真空表等。 | 1套 |
| 3 | 单口移动消防炮 | ▲符合GB19156-2019《消防炮》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 1、含炮头重量不超过13kg,可单人操作； 2、炮头采用20-30-40可调流量炮头； 3、360度可旋转进水口接头，防止水带打结； 4、2只支撑脚可折叠便于存放，拉开脚弹可定位作业，且脚撑拉开、折叠都有弹簧卡和定位； 5、脚撑上都装有防滑钨钢钉，防止水炮在作业过程中滑动，且钨钢钉内部带有弹簧减震机构，在不平坦的路面上可自动调整，且起到缓冲后坐力的作用； 6、阀门锁紧装置，当阀门处于关闭状态时锁紧阀门，避免在移动作业过程中误操作打开阀门，造成人员伤害； 7、轻质铝合金材质，表面硬化阳极氧化处理。 8、可以加装发泡管打泡沫。 9、流量：40L/S 额定工作压力：0.8Mpa； 10、射程：≥65m； 11、操作方式：手动； 12、材质：铝合金； 13、重量：12.4KG； 14、水平回转角：90°、俯仰：30°+80° | 1套 |
| 4 | 泡沫枪 | 1、带双把手设计，人体学手枪握把便于把握喷射方向，稳定水枪，马蹄形开关手把，便于启闭水流，方便携带。 2、流量大，射程远，在6kg工作压力时能喷射480L/min流量和33m射程。 3、该枪在喷射泡沫液的同时可作水枪喷射使用。 4、设计有可调式吸液嘴，转动调节圈能获得0.5%-3%的4个档位吸液量变化，配有铝合金阳极氧化吸液管，方便插入泡沫液中。 5、枪体T5铝合金结构，坚固且重量轻。 6、表面阳极氧化层可以防止化学腐蚀和机械破坏。 7、接口尺寸:65MM，重量≤3.3KG，长度≤460MM。 | 4个 |
| 5 | 二节拉梯 | ★符合XF137-2007《消防梯》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。 工作长度：约6.0m； 收缩长度：约3.8m； 水平弯曲残余变形比值：≤0.05%； 梯橙弯曲残余变形比值：≤0.2%； 侧摇摆曲残余变形比值：≤0.2%； 质量：≤29kg | 1个 |
| 6 | 15米金属拉梯 | ★符合XF137-2007《消防梯》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 一、检测报告内参数 1.梯蹬与侧板紧密吻合，没有松动、加楔。金属梯蹬有防滑措施。紧固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。 2.外形尺寸：工作长度15000mm±300；最小梯宽：350mm±4；梯蹬间距：300mm±2； 3.技术要求 3.1质量：68±2 kg； 3.2水平弯曲残余变形比值：≤0.22％； 3.3梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.14％； 3.4侧板悬臂弯曲最大变形值：≤5mm； 3.5侧板摇摆试验残余变形比值：≤0.05％； 3.6抗冲击性能：拉梯撑脚全部展开锁定试验时撑脚功能始终正常，试验后撑梯和梯蹬无明显变形、损坏。 二、非检测报告内参数 高强度优质铝合金拉梯，在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾；也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。 | 1个 |
| 7 | 9米拉梯 | ★符合XF137-2007《消防梯》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 一、检测报告内参数 1梯蹬与侧板紧密吻合，没有松动、加楔。金属梯蹬有防滑措施金属零件和竹、木零件紧密贴合。坚固件垂直旋紧，没有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。 2.外形尺寸：工作长度9m±0.2；最小梯宽：300mm±3；梯蹬间距：340mm±2； 3.技术要求 3.1质量：≤41 kg； 3.2水平弯曲残余变形比值：≤0.05％； 3.3梯蹬弯曲残余变形比值≤0.12％； 3.4侧板摇摆试验残余变形比值≤0.13％； 二、非检测报告内参数 1.2高强度优质铝合金拉梯，在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。用于救火、救灾时登高救人、灭火作业；尤其在城市无攀高车，及消防通道狭窄，攀高车不能到达火场，而普通梯在现场又达不到需要的高度，该梯可配合消防灭火、救灾；也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业。 | 1个 |
| 8 | 挂钩梯 | ★符合XF137-2007《消防梯》标准要求并提供国家级检验机构出具的检验报告。 技术参数： 1、工作高度：3±0.1m。 2、最小梯宽：250±2mm。 3、梯蹬间距：340±2mm。 4、整梯质量：≤9.8kg。 5、梯节扭转角：≤6.5°。 6、水平弯曲残余变形比值：≤0.06％。 7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.2％。 8、侧板摇摆残余变形比值：≤0.08％。 9、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 10、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.0mm，外弯曲≤1.1mm。 11、消防梯在进行翘曲试验后，任一梯脚均不离地。 12、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动，并设有防滑措施。 | 3个 |
| 9 | 20-65-20 消防水带 | ★符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。提供国家级检测机构出具的产品检验报告及消防产品认证证书。 水带颜色蓝色，水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力为≥7.0MPa，延伸率为≤3.0%，膨胀率为≤6.6%，附着力强度为≥99.5 N/25MM,每卷长度为20米。 水带两头均配有65口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 | 60卷 |
| 10 | 20-80-20 消防水带 | ★符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。提供国家级检测机构出具的产品检验报告及消防产品认证证书。 水带颜色蓝色，水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.0MPa，延伸率为≤4.5%，膨胀率为≤3.5%，附着力强度为≥115N/25MM,每卷长度为20米。 水带两头均配有80口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏，护套外层有喉箍绑扎，双重保护。 外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 | 20卷 |
| 11 | 20-40-30 | ★消防水带严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。提供国家级检测机构出具的产品检验报告及消防产品认证证书。 水带颜色蓝色，水带口径为40mm，内衬材质采用优质聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.8MPa，延伸率为≤3.2%，膨胀率为≤4.5%，附着力强度为≥39N/25MM,每卷长度为30米。 水带两头均配有40口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。 | 20卷 |
| 12 | 消火拴扳手 | 1、采用红色防锈涂，防锈耐用。 2、重量约：2KG， 3、尺寸约：长：≥40CM，宽：12.5±0.5CM | 4把 |
| 13 | 分水器 | ★符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 有一个进水口,三个出水口,表面经过喷塑处理，螺旋式阀门，可以随时关闭,控制水流,便于增加和调换支线水带，主要用于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材,他的主要材料为铝合金,由本体阀,接口等组成。工作压力：2.5Mpa，进水口径：80mm，出水口径：3×65mm。具有消防产品认证证书。 | 2个 |
| 14 | 二分水器 | 一、基本描述 1、分水器主要装置于水带干线上。每一个分水器有一个进水口和几个出水口，可以同时使用，也可以分别使用。出水口上均有阀门装置，可以随时关闭，控制水流，便于增加和调换支线水带。 三、检验报告内参数 1、分水器型号规格和商标须醒目清晰地铸出 2、本体上应清晰铸出“开”、“关”字样或标志 3、密封性良好 4、水压强度性能合格 5、耐腐蚀性能合格 6、阀门和通径符合要求 7、接口性能符合规定 8、材料：铝合金 9、进水口65mm，出水口40mm×2 | 2个 |
| 15 | 转换接口 | ★满足 GB12514.1-2005 消防接口通用技术条件要求，各类接口的基本尺寸应符合相应标准的要求。 该产品由铝合金铸造而成，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活等特点,工作压力1.6MPa。在 1.5 倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象，适用介质：水、泡沫混合液。 其中：65公转40母，4个；65公转80母，2个；80公转65母，2个；65公转65公，1个；80公转80公，1个；65卡扣转80母，2个；80公转65母，2个；65卡扣转65母，2个；65母转65母，1个；80母转80母，1个；65卡扣40母扣，2个 | 20个 |
| 16 | 水带包布 | 1、水带包布主要用于灭火现场对水带渗漏部位包扎以便不影响水源的运输。 2、铁件为铸钢,带料为高强尼龙织制,总长540mm，肩带宽22mm，承重100Kg。 3、整体质量0.54Kg，由帆布带和金属夹钳等零件组成组成。布长：39cm，布宽：8cm。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 | 8卷 |
| 17 | 水带护桥 | 一、基本描述 用于保护水带横铺交通要道上时，不影响正常车辆行驶的器材，具有强度大、抗压耐用、收拾方便等特点。 二、标准规范及检验报告 三、检验报告内参数 无 四、非检验报告内参数 1、材质：橡胶 2、护桥槽：宽度：≥90mm 深度≥75mm。 3、外形尺寸：≥85*55cm。高度：≤80mm 底板厚度：≥5mm。 | 2个 |
| 18 | 水带挂钩 | 一、基本描述 1、结构组件：水带挂钩由帆布带、金属钩和金属半环组成。 二、标准规范及检验报告 1、参照XF494-2004《消防用防坠落装备》标准并提供相应检测报告。 二、三、检验报告中可体现的参数 1、破断强度：≥6900N（头部断裂） 四、非报告参数 1、材质：优质铝合金。 2、长：50±1mm，宽：30±1mm | 8个 |
| 19 | 水幕水带 | 一、基本描述 1、采用高强度涤纶长丝，无跳双经、断双经、跳纬及划伤，内衬聚氨酯材料，表面整洁光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、轻便柔软易于收放卷绕。 二、标准规范及检验报告 ★符合GB6246-2011《消防水带》并提供国家级检验机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、工作压力为≥1.6MPa。 2、直径：65±0.5mm。 3、水带编织层与衬里之间的附着强度≥54.7N/25mm. 4、轴向延伸率为≤3% 5、直径膨胀率为≤5% 6、一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑无毛刺及锈蚀，两喷雾孔间距约35±0.5cm。 7、配快速接口 8、水带长度：20m（公差±0.2m）。 | 10卷 |
| 20 | 多功能消防水枪 | 一、基本描述 1、结构组成：枪头、开关、手把、管牙接口组成 2、主要应用场景：主要用于消防员扑灭火灾 二、标准规范及检验报告 ★产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准并提供国家级检测机构出具的检验报告。 三、检验报告内参数 1、喷射性能：流量范围四档可调； 2、额定喷射压力：0.6Mpa； 3、流量：≥8L/s； 4、射程：≥33m； 5、进口为：65mm； 6、雾状水流及开花水流要求：水枪具有直流、喷雾、开花的功能、喷雾角度范围在0-110°之间； 7、水枪的操作力矩≥7.7N·m； 8、水枪表面经过阳极氧化，具有耐腐性 9、水枪高压冲洗档位，可随时清除枪膛内杂物,水带防缠绕接口； 10、握柄和水枪开关，便于控制喷射方向，后坐力小，单人即可操作； 11、重量为≤1.8kg。 | 8个 |
| 21 | 直流水枪 | ★1.产品符合《消防水枪》GB 8181-2005标准并提供国家级检验机构出具的检验报告。 采用高强度铝合金锻造成型，表面氧化处理，枪上方使用L型6061锻造铝把手，进水口为KDK65卡式雄接口。 2.额定工作压力约0.35MPa，流量≥7.5L/S，枪头口径19mm,射程≥28m，重量≤1.1kg。 | 5个 |
| 22 | 剌穿式破拆水枪 | 1.可以进行穿刺障碍后喷雾灭火，水枪头部尖锐，可穿透钢板、铝板、石膏板等材料进行灭火，枪头采用合金加硬处理材质。 2.穿刺水枪头可180°空间全覆盖喷射水雾。 3.用于草堆，棉花堆，煤场等发生燃烧和热量及余火扑救，降温。 4.可选配快速或内扣等多种接口。 额定工作压力（MPa）：0.6 重量（kg）：≤2.4 流量（L/s）：≥9.9 枪管长度（m）：1 操作力矩（N.m）：6 | 1个 |
| 23 | 转角水枪 | 1.具有直流、开花、穿刺等功能，适用于房顶、吊顶、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其他死角发生暗火火灾的扑救和喷射洒。 2.由枪头、不锈钢枪管、球阀开关、水枪把手，360度可旋转接口组成。 3.不锈钢枪管能按要求在360度内旋转扑救喷射，能满足死角暗火喷射要求。 4.枪管前端有一个尖头破口销可用刺破轻型装修材料便枪头插入喷射。 5.可选配快速或内扣等多种接口 额定工作压力（MPa）：0.6 重量（kg）：≤2.86 流量（L/s）：≥2.97 枪管长度（m）：1 直流射程（m）：≥32 喷雾角最小调节范围：0°~180° | 1个 |
| 24 | 空呼气瓶 | ▲提供产品检验报告并加盖生产厂家公章 一、检验报告内参数： 1、公称容积：6.8L 2、公称工作压力：30MPa 3、内胆公称外径：φ144mm 4、内胆设计壁厚：1.8mm 5、瓶体机械性能检验：Rm：＞320MPa，Rp0.2：＞280MPa，A：＞12%，金相组织：无过烧 6、最小爆破压力：＞100MPa 7、疲劳试验后，气瓶最小爆破压力：＞100MPa 二、非检验报告内参数: 双面表自锁阀门（带限流保护装置），避免气瓶阀意外断裂时，因大流量的高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险。 配气瓶布套，布套配色和印字按甲方要求。 | 10个 |

备注：1、以上标“★”项参数为实质性响应参数，需按要求提供相关证明材料，否则作为无效响应处理。标“▲”参数内如明确标注检测报告的需要提供检测报告作为证明材料，其余提供厂家说明书等其他证明材料予以证明。

2、根据“中华人民共和国应急管理部公告（2020年 第5号）：关于消防救援领域行业标准以“XF”代号重新编号发布”，技术参数中如涉及相关标准以 “GA” 代号的标准也可认可。

3、参数表中涉及标准如有最新标准的可提供最新标准的相关报告。