招　标　文　件

项目名称：常州大学西太湖校区学生宿舍12、13号楼书桌、椅子安装

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0051

常州市政府采购中心

2024年02月19日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………01

- 投标人须知…………………………………04

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………24

- 评标方法与评标标准………………………37

- 投标文件格式………………………………46

第一章  投标邀请

受[常州大学]的委托，常州市政府采购中心就[常州大学西太湖校区学生宿舍12、13号楼书桌、椅子安装]([JSZC-320400-JZCG-G2024-0051])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

常州大学西太湖校区学生宿舍12、13号楼书桌、椅子安装  招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年04月03日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0051

2.项目名称：常州大学西太湖校区学生宿舍12、13号楼书桌、椅子安装

3.预算金额：639.3万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为639.3万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签定后中标单位于2024年6月1日进场施工，45个日历日内完成交货和安装。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。提供的货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不符合要求。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年04月03日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州大学

地址：常州市武进区滆湖路1号常州大学

联系人：张女士

联系方式：0519-86330040

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：戴女士

电  　话：0519-85588161

开标评审相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的5%作为本合同的履约保证金。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：按照供应商缴纳方式原路返还。

6.2.2履约保证金退还时间：履约完成后10个工作日内退还。

6.2.3履约保证金退还条件：按照招投标文件按时保质完成，经采购人审核后无息退还。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：供应商未能按照招投标文件按时保质完成或者在安装过程中出现重大事故时将不予退还。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2 货款支付时间：货物安装结束并验收合格，货款支付比例：支付至实际验收总货款的97%。自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.3  尾款支付时间：货物安装使用两年后无质量问题，尾款支付比例：支付实际验收总货款3%的余款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同

最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

8.3若供应商承诺或者要求不要预付款，可以不执行。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 采购标的

1.项目名称：常州大学西太湖校区学生宿舍12、13号楼书桌、椅子采购安装

2.采购标的：本项目需要在学生宿舍内布置双人书桌1976张，实木椅3952张；公共自习区域布置阅览桌32张，实木阅览椅128张。

3.预算金额：639.3万元

4.最高限价：639.3万元

5.采购需求（简介）：西太湖校区学生宿舍12、13号楼建筑面积51699.98平方米，设计学生宿舍993间（983间为四人间，10间为两人间），公共自习区域3处。本项目需要在学生宿舍内布置双人书桌1976张，实木椅3952张；公共自习区域布置阅览桌32张，实木阅览椅128张。用于满足入住学生的学习生活需求。

6.合同履行期限：合同签定后中标单位于2024年6月1日进场施工，45个日历日内完成交货和安装。

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

8.是否接受分支机构参与响应：否

9.是否属于政府购买服务：否

10.是否接受进口产品投标：否

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：是

- 商务要求（指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。）

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1时间：合同签定后中标单位于2024年6月1日进场施工，45个日历日内完成交货和安装。

1.2地点：西太湖校区学生宿舍12-13号楼内

1.3项目联系人：周海峰

1.4办公电话：0519-88519802

1.5移动电话：13775168838

2. 付款条件（进度和方式）

2.1合同款项的支付方式及进度安排

2.1.1预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。自收到发票后10个工作日内支付。

2.1.2货款支付时间：货物安装结束并验收合格，货款支付比例：支付至实际验收总货款的97%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.1.3尾款支付时间：货物安装使用两年后无质量问题，尾款支付比例：支付实际验收总货款3%的余款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.3若供应商承诺或者要求不要预付款，可以不执行。

3. 包装和运输（货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）

4.1本次招标的货物的免费质保年限为5年。供应商应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。除上述规定外，还应提供下列服务。

4.1.1在合同规定的质量保证期内免费提供维修服务；

4.1.2如货物发生质量问题影响学生使用的，必须在2小时内到达现场实施维修并及时排除隐患；

4.1.3若货物在经过维修仍影响正常使用的，供应商应在48 小时内进行货物部分材料的更换或者整体更换。更换材料的规格型号档次不能低于原货物的标准。

4.1.4供应商所供货物要求实行终身维保；在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯供应商的责任。

4.1.5在质保期满后，供应商所供货物出现损坏时，供应商仍需做好售后服务，并依照质保期内的服务方案及时赶到现场，及时处理解决。如需更换零部件，采购人支付相应材料成本费。

- 技术要求

核心产品：双人书桌

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

供应商根据招投标文件的要求，生产制作符合标准的书桌椅，并按照要求的时间和地点保质保量完成送货和安装，确保学生入住正常使用。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应严格按照招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。所供材料，其品牌规格等必须与招投标文件一致，不得以次充好。并提供原材料相关进货证明，检测报告和合格证等。所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 服务内容及要求/货物技术要求（包括但不限于一下内容）

2.1供应商应保证货物原材料为全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和技术参数要求。供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好的品质保证。

2.2供应商负责供货的材料在制作前，应通知采购人，采购人根据招投标文件的技术参数等标准、规范要求进行检查或检测，如产生检测费用由供应商承担。如检测报告中有指标不合格，供应商因立即调查原因，更换材料，因此耽误的工期由供应商负全部责任，因此产生的后续紧急处理、处置所发生的费用由供应商承担。

2.3采购人和供应商对产品质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

2.4供应商在供货中，如使用假冒伪劣产品，一经查实，每项次将从当期应付款项中扣除10万元。

2.5发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由供应商负责）。

3．货物清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 参考图片 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人书桌（核心产品） | 1850*600*2400mm |  | 1、台面采用25mm厚浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），柜体：材质:基材均为浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），品牌采用“露水河”“平安树”、“兔宝宝”，面贴浸渍胶膜纸饰面。带水印等防伪标记。顶板、旁板、隔板、竖板、背板及其余均采用18mm浸渍胶膜纸饰面,有中立板，同色封边。柜体采用1.5mm厚PVC封边，采用全自动封边。所有板材壁厚负公差不得大于0.5mm。板材的静曲强度、浸渍剥离、甲醛释放量ENF级、苯、甲苯、二甲苯未检出、五氯苯酚含量未检出、燃烧性能等级B1级、符合GB/T 9846-2015 ,GB/T 39600-2021,GB/T 35601-2017，LY/T 1985-2011、GB 8624-2012标准要求。 2、PVC封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出） 、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4级，符合QB/T 4463-2013 标准要求。 3、底部设有经喷塑处理过的钢制支架，钢架采用厚度不低于1.5mm的型材，钢架底部设置调节脚，钢管的耐盐浴、抗拉强度、断后生长率、弯曲试验，符合QB/T1950-2013、GB/T11253-2019标准要求。 4、五金配件：导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链，钢质蝶形翻盖拉手，导轨的垂直向下静载荷、下沉量、耐久性：80000次，符合QB/T 2454-2013标准要求；铰链的垂直静载荷、下沉量、耐久性80000次、下屈服强度，符合QB/T 2189-2013标准要求。 5、产品的桌类强度及耐久性、表面理化性能要求、甲醛释放量ENF级，TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷），符合GB/T3324-2017标准，GB/T35607-2017、GB/T39600-2021标准。 | 张 | 1976 |
| 2 | 实木椅 | 座宽430mm，进深470mm，座高430mm，总高800mm |  | 1、材质：采用红橡实木，凳面厚度2cm,椅架前脚、后脚采用2.7*5.1cm实木，上靠背7.5*2.3cm实木，加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，表面无结疤，整体牢固可靠，光滑无痕，结合部位采用榫卯结构，不松动，不脱胶，不溢胶，所用原木经酸脂烘干处理，干燥率达到8-10%，保证抗磨，遇水，阳光照射后不开裂，不翘曲变形，结构牢固。 2、整个椅架采用卯榫结构，椅脚下采用尼龙脚垫，进行静音处理。 3、油漆：采用环保聚酯清漆，木本色。油漆工艺：三底两面，自然风干，无尘工艺。 4、木椅的表面理化性能附着力、抗冲击、椅凳类强度及耐久性、甲醛释放量ENF级、苯、甲苯、二甲苯、重金属含量，符合GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、GB/T39600-2021标准要求。 | 张 | 3952 |
| 3 | 阅览桌 | 1600*900*750mm |  | 1、框架采用白蜡木实木制作，桌脚采用100*100mm，白蜡木实木制作，台面采用36mm厚实木多层板制作，贴白蜡木木皮，板材的静曲强度、浸渍剥离、甲醛释放量ENF级、苯、甲苯、二甲苯未检出、五氯苯酚含量未检出、燃烧性能等级B1级、符合GB/T 9846-2015 ,GB/T 39600-2021,GB/T 35601-2017，LY/T 1985-2011、GB 8624-2012标准要求。 2、整个桌架采用卯榫结构，桌脚下采用尼龙脚垫，进行静音处理。 3、油漆采用环保型水性油漆，甲醛含量（未检出）、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020标准要求。 - 产品底脚平稳性、含水率、木制件外观、漆膜理化性能（耐液性、耐湿性、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）桌类稳定性、桌类强度、桌类耐久性、甲醛释放量，笨、甲苯、二甲苯、TVOC、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出）,可接触的实木部件中五氯苯酚，符合GB/T3324-2017，GB/T35607-2017标准要求 | 张 | 32 |
| 4 | 实木阅览椅 | 座宽640mm，进深540mm，座高450mm，总高800mm |  | 1、框架采用白蜡木实木制作，凳面采用实木拼接板，含水率、PH值、甲醛释放量，符合GB/T 1931-2009、GB/T 6043-2009、GB18580-2017标准。 2、整个椅架采用卯榫结构，椅脚下采用尼龙脚垫，进行静音处理。 3、油漆采用环保型水性油漆，甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020标准要求。 4、产品底脚平稳性、含水率、木制件外观、漆膜理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）椅凳类稳定性、椅凳类强度、椅凳类耐久性、甲醛释放量，笨、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出），可接触的实木部件中五氯苯酚，符合GB/T3324-2017、GB/T35607-2017标准 | 张 | 128 |

4. 验收标准

4.1验收工作严格按照书桌椅的相关制造及验收的最新标准进行验收。

4.1.1验收检测标准需达到以下要求：

“GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》”

“GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》”

“GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》”

“GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》”。

4.1.2家具安装完毕室内空气质量标准达到以下要求:

甲醛含量≤0.07(mg/m3)

苯含量≤0.06(mg/m3)

TVOC≤0.45(mg/m3)

4.2空气检测在书桌椅安装摆放到位后的一个月内完成检测。

4.3在产品生产过程中，供应商需按照招投标文件及合同要求的质量及技术标准组织生产，采购人随时可以到供应商的生产现场对书桌椅等原材料的厚度、规格、材质进行抽样检查。 产品安装前，采购人组织相关人员依据招投标文件及合同要求的质量及技术标准对产品进行质量检查、检测，合格后方可进行安装。对产品抽查不符合要求的，将加倍抽查，若加倍抽样仍不合格，将判定所供书桌椅的材料不合格并全部退货，供应商承担全部责任并赔偿采购人因此产生的全部损失。

5. 其他要求（如有）

无

6. 样品

6.1项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。样品确定中标单位后一周内未中标单位样品自行搬走。

6.2请供应商提供的样品如下，包括：

提供双人书桌一张，实木椅一张，阅览桌一张；规格、技术参数参照货物采购清单。示意图如下：

| 清单序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 参考图与尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人书桌 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 实木椅 |  | 1 |  |  |
| 3 | 阅览桌 | 张 | 1 |  |  |

6.3样品提交及安装完成时间：开标前一天8:00-16:00，采购人负责接收样品。样品递交地点：常州大学西太湖校区立艺楼礼堂内。接收人：蔡小玲

接收人电话：15366805863

6.4样品的送样要求

1、送样清单及图纸

| 清单 序号 | 样品名称 | 参数要求 | 数量 | 样品限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人书桌 | 1、台面采用25mm厚浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），柜体：材质:基材均为浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），品牌采用“露水河”“平安树”、“兔宝宝”，面贴浸渍胶膜纸饰面。带水印等防伪标记。顶板、旁板、隔板、竖板、背板及其余均采用18mm浸渍胶膜纸饰面,有中立板，同色封边。柜体采用1.5mm厚PVC封边，采用全自动封边。所有板材壁厚负公差不得大于0.5mm。板材的静曲强度、浸渍剥离、甲醛释放量ENF级、苯、甲苯、二甲苯未检出、五氯苯酚含量未检出、燃烧性能等级B1级、符合GB/T 9846-2015 ,GB/T 39600-2021,GB/T 35601-2017，LY/T 1985-2011、GB 8624-2012标准要求。 2、PVC封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出） 、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4级，符合QB/T 4463-2013 标准要求。 3、底部设有经喷塑处理过的钢制支架，钢架采用厚度不低于1.5mm的型材，钢架底部设置调节脚，钢管的耐盐浴、抗拉强度、断后生长率、弯曲试验，符合QB/T1950-2013、GB/T11253-2019标准要求。 4、五金配件：导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链，钢质蝶形翻盖拉手，导轨的垂直向下静载荷、下沉量、耐久性：80000次，符合QB/T 2454-2013标准要求；铰链的垂直静载荷、下沉量、耐久性80000次、下屈服强度，符合QB/T 2189-2013标准要求。 5、产品的桌类强度及耐久性、表面理化性能要求、甲醛释放量ENF级，TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷），符合GB/T3324-2017 标准，GB/T35607-2017、GB/T39600-2021标准。 | 1 | 2600 |  |
| 2 | 实木椅 | 1、材质：采用红橡实木，凳面厚度2cm,椅架前脚、后脚采用2.7*5.1cm实木，上靠背7.5*2.3cm实木，加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵，表面无结疤，整体牢固可靠，光滑无痕，结合部位采用榫卯结构，不松动，不脱胶，不溢胶，所用原木经酸脂烘干处理，干燥率达到8-10%，保证抗磨，遇水，阳光照射后不开裂，不翘曲变形，结构牢固。 2、整个椅架采用卯榫结构，椅脚下采用尼龙脚垫，进行静音处理。 3、油漆：采用环保聚酯清漆，木本色。油漆工艺：三底两面，自然风干，无尘工艺。 4、木椅的表面理化性能附着力、抗冲击、椅凳类强度及耐久性、甲醛释放量ENF级、苯、甲苯、二甲苯、重金属含量，符合GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、GB/T39600-2021标准要求。 | 1 | 280 |  |
| 3 | 阅览桌 | 1、框架采用白蜡木实木制作，桌脚采用100*100mm，白蜡木实木制作，台面采用36mm厚实木多层板制作，贴白蜡木木皮，板材的静曲强度、浸渍剥离、甲醛释放量ENF级、苯、甲苯、二甲苯未检出、五氯苯酚含量未检出、燃烧性能等级B1级、符合GB/T 9846-2015 ,GB/T 39600-2021,GB/T 35601-2017，LY/T 1985-2011、GB 8624-2012标准要求。 2、整个桌架采用卯榫结构，桌脚下采用尼龙脚垫，进行静音处理。 3、油漆采用环保型水性油漆，甲醛含量（未检出）、总铅含量、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020标准要求。 产品底脚平稳性、含水率、木制件外观、漆膜理化性能（耐液性、耐湿性、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）桌类稳定性、桌类强度、桌类耐久性、甲醛释放量，笨、甲苯、二甲苯、TVOC、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出）,可接触的实木部件中五氯苯酚，符合GB/T3324-2017，GB/T35607-2017标准要求 | 1 | 2200 |  |

图纸、图样：

| 清单序号 | 名 称 | 参考图与尺寸 | 图样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人书桌 |  |  |
| 2 | 实木椅 |  |  |
| 3 | 阅览桌 |  |  |

2、送样要求

1）送样地点： 常州大学西太湖校区立艺楼礼堂内

2）送样时间： 开标前一天8:00-16:00

3）送样接收联系人：蔡小玲        电话：15366805863

4）退回方式：自取

5）投标人须按招标文件的要求提供样品，截止时间之后送达的不予接收。中标人的样品将留样封存，作为中标人产品现场验收依据。未中标单位在中标公告发布后的3个工作日内将样品自行取回，否则视同投标人自动放弃投标样品，采购人有权自行处理。各投标人样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记，否则样品评标不得分。

6）样品限价同时作为该产品投标最高限价，投标报价不得超过样品限价。

3、送样表格式

| 送 样 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 项目编号： |  |  |  |  |
| 投标人（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称 （按照招标文件样品要求逐一填写） | 送样数量 | 送样人 | 联系电话 | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 送达时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 接收人（签字）： 送样人确认（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表填写后一式两份（投标人与采购人各一份） |  |  |  |  |  |  |

7.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 书桌椅 | 工业 |

8. 合同文本

根据项目类型选择后附的货物类或服务类合同，相关内容填写完整。

9.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 33 |  |
| 主观分 下列（2.1，2.2，2.3，2.4，2.5，2.6, 2.7, 2.8）评分项属于暗标评审项 |  |  |  |
| 2.1 | 生产组织方案：投标人提供的生产工艺、施工组织方案、工期保证措施等：方案合理完善，可行性高，内容详实得3分；方案较合理，可行性较高，内容较详实得2分；方案一般得1分；未提供本项不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则本项不得分。 |
| 2.2 | 生产进度保证方案：投标文件中提供有效的的生产进度控制措施：进度控制、保证措施全面详实、安排合理得当、结合现场实际情况与工程进度紧密衔接的得3分；措施基本全面、安排基本合理、与现场实际情况及工程进度基本相符的得2分；措施片面、考虑不当、与工程进度吻合度差的得1分；未提供本项不得分 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则本项不得分。 |
| 2.3 | 安装调试方案：投标文件中提供有效的的安装调试方案。结合实际现场环境方案描述的合理，考虑周到，全面性详细的得3分；描述还好一般的得2分；描述的非常简单得1分，不做描述的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则本项不得分。 |
| 2.4 | 质量保证方案：投标文件中提供有效的的质量保证方案。成品保护制度健全、保护措施全面详实、安排合理得当、保护措施与现场实际情况相符的得3分；成品保护制度相对健全、保护措施基本全面、保护措施基本能结合现场实际情况的得2分，成品保护措施片面、考虑不当、未考虑现场实际情况，只做简单描述的得1分，未提供不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则本项不得分。 |
| 2.5 | 售后服务方案：投标人提供的售后响应时间、售后服务方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺以及应急处理措施等：方案合理完善，可行性高，内容详实，得3分；方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得2分；方案一般得1分；未提供本项不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则本项不得分。 |
| 2.6 | 样品1：双人书桌（序号1）评委根据投标人提供样品打分：所提供的样品齐全且外形、尺寸、制作工艺、结构、功能完全满足或优于采购人及招标文件技术要求，做工精致，具有良好的适用性，完全无异味的得9分；所提供的样品齐全且外形、尺寸、制作工艺、结构、功能部分满足采购人及招标文件技术要求，无异味的得7分，做工一般，适用性一般，稍有异味的得5分；所提供的样品齐全且外形、尺寸、制作工艺、结构、功能不满足采购人及招标文件技术要求，或做工差，或适用性差，或异味较大的得3分；不提供或不符合不得分。 | 9 | 投标人提供的样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记，否则所有样品评审项不得分。各投标人的样品由采购单位、监督人员共同编号登记，评委以编号为单位进行独立评定，评委有权对其样品进行破坏性检测，所产生的费用由投标人自行承担，以上样品供评委评审打分。样品材质不符的不得分。 |
| 2.7 | 样品2：实木椅（序号2）评委根据投标人提供样品打分：所提供的样品齐全且外形、尺寸、制作工艺、结构、功能完全满足或优于采购人及招标文件技术要求，做工精致，具有良好的适用性，完全无异味的得9分；所提供的样品齐全且外形、尺寸、制作工艺、结构、功能部分满足采购人及招标文件技术要求，无异味的得7分，做工一般，适用性一般，稍有异味的得5分；所提供的样品齐全且外形、尺寸、制作工艺、结构、功能不满足采购人及招标文件技术要求，或做工差，或适用性差，或异味较大的得3分；不提供或不符合不得分。 | 9 | 各投标人提供的样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记，否则所有样品评审项不得分。各投标人的样品由采购单位、监督人员共同编号登记，评委以编号为单位进行独立评定，评委有权对其样品进行破坏性检测，所产生的费用由投标人自行承担，以上样品供评委评审打分。样品材质不符的不得分。 |
| 2.8 | 样品3：阅览桌（序号3）评委根据投标人提供样品打分：所提供的样品齐全且外形、尺寸、制作工艺、结构、功能完全满足或优于采购人及招标文件技术要求，做工精致，具有良好的适用性，完全无异味的得5分；所提供的样品齐全且外形、尺寸、制作工艺、结构、功能部分满足采购人及招标文件技术要求，无异味的得3分，做工一般，适用性一般，稍有异味的得2分；所提供的样品齐全且外形、尺寸、制作工艺、结构、功能不满足采购人及招标文件技术要求，或做工差，或适用性差，或异味较大的得1分；不提供或不符合不得分。 | 5 | 各投标人提供的样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记，否则所有样品评审项不得分。各投标人的样品由采购单位、监督人员共同编号登记，评委以编号为单位进行独立评定，评委有权对其样品进行破坏性检测，所产生的费用由投标人自行承担，以上样品供评委评审打分。样品材质不符的不得分。 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 投标人或投标产品制造商供所投产品的抽样检测报告 ：双人书桌的抽样检测报告符合GB/T3324-2017标准，GB/T35607-2017、GB/T39600-2021标准，检测内容至少 应包含桌类强度及耐久性、表面理化性能要求、甲醛释放量ENF级，TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）。需在同一份报告中且全部满足得2分，有缺项的得0.5分，不提供的不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（例如CMA资质认定和CNAS认可）出具的有效期内的检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.2 | 投标人或投标产品制造商提供所投产品的抽样检测报告 ：实木椅的抽样检测报告符合GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、GB/T39600-2021标准要求，检测内容至少应包含表面理化性能附着力、抗冲击、椅凳类强度及耐久性、甲醛释放量ENF级、苯、甲苯、二甲苯、重金属含量。需在同一份报告中且全部满足得2分，有缺项的得0.5分，不提供的不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（例如CMA资质认定和CNAS认可）出具的有效期内的检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.3 | 投标人或投标产品制造商提供所投产品的抽样检测报告 ：阅览桌的抽样检测报告符合GBT3324-2017标准，GBT35607-2017标准，检测内容至少应包含底脚平稳性、含水率、木制件外观、漆膜理化性能、桌类强度及耐久性、甲醛释放量，笨、甲苯、二甲苯、TVOC、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出）,可接触的实木部件中五氯苯酚等。需在同一份报告中且全部满足得2分，有缺项的得0.5分，不提供的不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（例如CMA资质认定和CNAS认可）出具的有效期内的检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.4 | 投标人或投标产品制造商提供在本项目所投产品中用到的基材的抽样检测报告：多层板符合GB/T 9846-2015 ,GB/T 39600-2021,GB/T 35601-2017，LY/T 1985-2011、GB 8624-2012标准要求，检测项目至少应包含静曲强度、浸渍剥离、甲醛释放量ENF级、苯、甲苯、二甲苯未检出、五氯苯酚含量未检出、燃烧性能等级B1级等项目，需在同一份报告中且全部满足得2分，有缺项的得0.5分，不提供的不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（例如CMA资质认定和CNAS认可）出具的有效期内的检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.5 | 投标人或投标产品制造商提供在本项目所投产品中用到的基材的抽样检测报告:导轨符合QB/T 2454-2013标准要求，要求检测项目至少包含垂直向下静载荷、下沉量、耐久性：80000次, 需在同一份报告中且全部满足得2分，有缺项的得0.5分，不提供的不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（例如CMA资质认定和CNAS认可）出具的有效期内的检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.6 | 投标人或投标产品制造商提供在本项目所投产品中用到的基材的抽样检测报告:缓冲铰链要求检测项目至少包含垂直静载荷、下沉量、耐久性80000次等符合QB/T 2189-2013标准要求，需在同一份报告中且全部满足得2分，有缺项的得0.5分，不提供的不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（例如CMA资质认定和CNAS认可）出具的有效期内的检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.7 | 投标人或投标产品制造商提供在本项目所投产品中用到的基材的抽样检测报告：PVC封边条符合QB/T 4463-2013 标准要求，封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出） 、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4级等项目。需在同一份报告中且全部满足得2分，有缺项的得0.5分，不提供的不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（例如CMA资质认定和CNAS认可）出具的有效期内的检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.8 | 投标人或投标产品制造商提供在本项目所投产品中用到的基材的抽样检测报告：钢管符合QB/T1950-2013、 GB/T 11253-2019标准要求，要求检测项目至少包含耐盐浴、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验，需在同一份报告中且全部满足得2分，有缺项的得0.5分，不提供的不得分。 | 2 | 提供国家认可的检测机构（例如CMA资质认定和CNAS认可）出具的有效期内的检测报告。检测报告中的产品材质须与本次投标产品材质一致，检测报告中数据有不合格的，本项不得分。提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.9 | 投标人或投标产品制造商提供有效的中国环境标志产品认证证书（十环）： 实木类家具：含阅览桌、阅览椅、木椅 人造板类家具：含书桌 全部满足得2分。有缺项的得0.5分，不提供的不得分。 | 2 | 投标人提供有效期内的证书复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.10 | 投标人或投标产品制造商提供有效的中国环保产品认证证书CQC， 木制公寓家具：含写字桌、写字椅 全部满足得2分。未提供不得分。 | 2 | 投标人提供有效期内的证书复印件及并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.11 | 投标人或投标产品制造商具有ISO9001质量管理体系认证，认证范围包含（板式、实木、宿舍）家具设计、制造、加工及销售服务且在有效期内，本项全部满足得1分，缺项不得分。 | 1 | 投标人提供有效期内的证书复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.12 | 投标人或投标产品制造商具有ISO14001环境管理体系认证，认证范围包含（板式、实木、宿舍）家具设计、制造、加工及销售服务且在有效期内，本项全部满足得1分，缺项不得分。 | 1 | 投标人提供有效期内的证书复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.13 | 投标人或投标产品制造商具有GB／T45001职业健康安全管理体系认证，认证范围包含（板式、实木、宿舍）家具设计、制造、加工及销售服务且在有效期内，本项全部满足得1分，缺项不得分。 | 1 | 投标人提供有效期内的证书复印件，并加盖投标人公章。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |
| 3.14 | 投标人提供自2021年1月1日以来签订并实施完成的类似项目业绩（包含书桌、实木椅）合同：每提供一份得1分，最高6分。未提供不得分。 | 6 | 提供合同复印件、验收报告复印件并加盖投标人公章，缺项不得分。中标人在评审结束后2个工作日内提供原件由采购人核查。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 落实政府采购政策的资格要求 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。