公开招标文件

项目名称：常州市局前街小学常青校区

音视频等设备采购项目

项目编号：JSZC-320402-CZZH-G2024-0015

采 购 人：常州市局前街小学

采购代理机构：常州正衡招投标有限公司

二零二四年四月

- 目      录

第一章   招标公告	2

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	37

第七章   投标文件格式	74

第一章   招标公告

项目概况 常州市局前街小学常青校区音视频等设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年5月6日14:00更正为2024年5月14日15:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本概况：

项目名称：常州市局前街小学常青校区音视频等设备采购项目

项目编号：JSZC-320402-CZZH-G2024-0015

预算金额：323.5万元

最高限价：323.5万元

采购需求：本项目为常州市局前街小学常青校区音视频等设备采购项目，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。详见采购需求。

合同履行期限：合同签订后90天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试完成。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3本项目不接受联合体投标，投标单位成交后不允许转包；

3.4本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.5本项目是否属于政府购买服务：否；

3.6本项目是否接受进口产品响应：否；

3.7其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：2024年04月11日 至2024年04月18日 ，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年5月6日 14点00分更正为2024年5月14日15点00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件

五、开启

时间：2024年5月6日 14点00分更正为2024年5月14日15点00分（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅，通过系统在线解密电子投标文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求

技术支持服务热线:0519-85588210

CA认证证书办理联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：常州市局前街小学

地 址：常州市局前街174号

联系人：凌先生

电  话：0519-86606826

2.采购代理机构信息

名 称：常州正衡招投标有限公司

地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼

3.项目联系方式

项目联系人：刘欢

电　话：0519-85510566

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： R货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：高清网络枪型摄像机 |
| 3.1 | 现场考察 | R不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | R不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： R无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： R不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |

| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 名 称：常州市局前街小学 地 址：常州市局前街174号 联系人：凌先生 电 话：0519-86606826 代理机构：常州正衡招投标有限公司 通讯地址：常州市新北区府翰苑6栋9楼 联系电话：0519-85510566 |
| --- | --- | --- |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标人 （1）服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将代理服务费付至采购代理机构收取投标保证金的账户。 （2）代理服务收费标准 项目类型 费率 预算金额（万元）; 货物类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500—1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. ……; ……. （3）代理服务收费按差额定率累进法计算。 （4）服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 代理服务费缴纳账户信息： 收款单位：常州正衡招投标有限公司 银行账号：519902981310901 开户银行：招商银行常州北大街支行 （5）中标人如果未按规定交纳代理服务费，招标代理机构将保留诉讼的权利。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7   绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 招标公告

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面一次性提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《招标公告》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《招标公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | / |  |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | / |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《招标公告》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | / |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 1投标文件的符合性审查

- 1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；(格式见《投标文件格式》) |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标文件格式》) |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；按照《投标人须知资料表》中响应有效期要求提供承诺 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 8 | ★号条款响应（如有） | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；逐项提供相关证明材料 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家如有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。 |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。由评委审查，无需供应商提供材料。 |

- 2投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

- 2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

- 2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

R无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

- 2.4.2单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

- 2.4.3投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 2.5落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

- 2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

- 2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3投标文件的比较和评价

- 3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

- 3.2评标方法和评标标准

- 3.2.1本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 3.2.2采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

- 3.2.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 3.2.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 4确定中标候选人名单

- 4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

R其他方式，具体要求：由采购人确定

- 4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 4.3采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

- 4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 5报告违法行为

- 5.1评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| - 序号 | - 评分因素 | - 分值 | - 评分标准 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格分 | - 30 | - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | - 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| - 2 | - 主观分 | - 20更正为23 |  |  |
| - 2.1 | - 项目集成实施方案 | - 10 | - 投标文件中需提供完整的项目集成服务方案：包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体安装调试方案、企业实施集成服务的保障能力等。 - 方案详细完善，安装调试过程规范，人员配备合理，有严格的质量监控程序，企业保障能力强，得10分； - 方案详细程度一般，安装调试过程规范性一般，人员配备较合理，有简单的质量监控程序，企业保障能力较强，得6分； - 方案较简单，安装调试过程规范性一般，人员配备较合理，质量监控程序较粗糙，企业保障能力一般的，得3分。 - 方案简单，安装调试过程规范性差，人员配备不合理，质量监控程序粗糙，企业保障能力差的，得1分。未提供不得分。 |  |
| - 2.2 | - 验收服务方案 | - 2 | - 提供项目正式交付前的验收方案，包括检验项目、检验方法、评价标准等。 - 1.方案科学详细，完善可行，达到项目验收要求，得2分； - 2.方案详细完善程度一般，具备一定的可行性，基本达到项目验收要求，得1分； - 3.方案简单，低于项目验收要求，得0.5分。 - 未提供不得分。 |  |
| - 2.3 | - 售后服务方案 | - 6更正为9 | - 售后服务方案 - 根据投标人提供的售后服务方案，并针对本次项目提供响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员配置、售后服务保障能力等服务内容。 - 内容科学合理、完整切实可行，保障能力强等，得9分； - 内容较为合理、完整可行，保障能力较强，得6分； - 内容合理性、完整性、可行性一般、保障能力一般，得3分； - 内容简单，不完整，可行性差、保障能力差，得1分。 - 未提供不得分。 |  |
| - 2.4 | - 培训服务方案 | - 2 | - 根据投标人提供的培训服务方案进行综合评审： - 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得2分； - 方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得1分； - 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得0.5分； - 未提供不得分。 |  |
| - 3 | - 客观分 | - 50更正为47 |  |  |
| - 3.1 | - 技术参数响应情况 | - 30 | - 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件产品清单中的要求进行评价。符合技术要求的得30分； 采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；其他参数为一般参数每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。所有项目正偏离不加分。 | - 便于评分，产品清单中的参数响应情况应逐条列在《采购需求偏离表》中，否则将视为负偏离。带“▲”技术参数应按照要求提供证明材料并标出所在页码。投标人需如实填写所投产品参数，中标后发现有虚假响应行为的按规定处理。 |
| - 3.2 | - 企业业绩 | - 3 | - 投标人提供2021年以来（时间以合同签订时间为准）类似供货项目的业绩，每提供一份得1分，最高得3分。 | - 提供合同及中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 3.3 | - 企业实力 | - 3 | - 投标人具有五星级售后服务认证证书（系统集成范围）的，得3分。更正后删除。 | 提供认证证书复印件或官方查询网址截图并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 3.3 | - 项目人员 | - 4 | - 项目人员1：投标人拟投入本项目的项目经理：备高级工程师、一级建造师（机电专业）、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师证书的，每一项得1分，最高得4分。 | - 提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月（自开标之日往前推算）任意月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | - 3 | - 项目人员2：投标人拟投入本项目的技术负责人（非项目经理）：具备ITSS信息技术应用创新服务经理、高级智能化系统集成项目经理、CISP证书的，每有一项得1分，最高得3分。 |  |
|  |  | - 2 | - 项目人员3：投标人拟投入本项目的维护负责人（非项目经理）：具备高级安防系统工程师、IT运维工程师证书的，每一项得1分，最高得2分。 |  |
|  |  | - 3 | - 项目人员4：投标人拟投入本项目的项目组成员（不包含项目经理、技术负责人及维护负责人）（下列要求不能要求同一人满足）： - 具有有效的高级音响师证书，得1分； - 具有有效的系统规划与管理师证书，得1分； - （3）具有有效的信息安全工程师（CISP）证书，得1分。 |  |
| - 3.4 | - 质保期 | - 2 | - 在整体质保三年的基础上，投标人承诺每延长质保一年的得1分，最高2分。 | - 提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| - 合计 |  | - 100 |  |  |

第五章、采购需求

一、项目概况

本项目为常州市局前街小学常青校区音视频等设备采购项目，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

二、技术要求

一、基本要求

1、投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始供货之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

三、采购标的

1、采购标的

（详见产品清单）

说明：

1.1投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

1.2报价含安装、增值税票及保修、指定地点运输费用、卸货及上楼等搬运费用。

1.3核心产品：高清网络枪型摄像机

四、验收标准

1、产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品性能参数达不到招标要求的，采购人可以拒收，并可以无条件解除合同。

五、交付的时间和地点

1、交货日期：合同签订后90天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试完成。

2、交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、安装地址：采购人指定地点和楼层。

六、包装和运输

1、须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

2、投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3、投标人应负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由投标人负责。

七、售后服务（质保期）

1、质保期

1.1验收之日起算，项目整体质保3年。

1.2中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

2、售后服务

2.1质量保证书一套（包括但不限于产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外））。质量保证期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。质保期后，投标人提供终生服务，保证零配件的供给。售后服务免收所有人工费用。

2.2质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

2.3投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

2.4因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

2.5投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

2.6投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。

3、人员培训

3.1投标人应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。

3.2对采购人员工进行设备安全培训。

3.3提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

3.4中标人应免费提供一定数量的培训资料。

4、保险：投标人应承担相应货物的保险费。

八、付款条件（进度和方式）

本项目由常州市局前街小学常青校区委托常州市局前街小学负责招标，项目资金由常青校区支付，项目合同由常州市局前街小学常青校区、常州市局前街小学和中标人三方签订。

项目总价包干，合同签订后支付合同价款30%，货物到达采购人指定地点完成安装并验收合格后，按要求开具发票，采购人收到发票后30日内付至合同价的100%。

- 九、其他要求

- 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目未设置预留份额情形属于：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

产品清单：

| 序号 | 设备名称 | 功能及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 4#楼2F3F音乐教室*4+1舞蹈教室 |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 1、扬声器单元:≥8" 低音扬声器,≥2"高音扬声器。 2、频响范围: 300Hz-20kHz。 3、额定功率：≥120W。 4、阻抗：8Ω。 5、灵敏度：≥88dB。 | 台 | 10 |
| 2 | 合并式功放 | 1、输出功率：≥8Ω160W×2。 2、输出功率：≥4Ω240W×2。 3、频率响应：20HZ-20KHZ（-0.2，+0.2dB）。 4、信噪比：≥82dB。 5、输入灵敏度：≥0.24V。 6、总谐波失真≤0.05%。 | 只 | 5 |
| 3 | 1M机柜 | 600*600*1200mm | 台 | 5 |
| 4 | 辅材 | 配套音视频连接线，线材、管材、其它安装附材及安装配件 | 套 | 5 |
| 二 | 1#4F大会议室 |  |  |  |
| A | 显示子系统 |  |  |  |
| 1 | LED条屏 | 1、点间距：4.75mm，显示屏尺寸：7.6M*0.304M。 2、封装方式：SMD封装单红。 3、亮度：≥600。 4、包含框架、控制系统、配电系统等。 | 套 | 1 |
| 2 | LED显示屏 | 1、像素点间距≤1.86mm，刷新率≥3840Hz，白平衡亮度：≥800cd/㎡，宽≥3.84米，高≥1.92米，净显示面积≥7.37平方米。 2、色温：3000K-12000K可调，对比度≥3000:1，亮度均匀性≥99.5%。 3、平整度≤0.2mm 4、▲显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 5、采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音2(dB)-A(球面半径0.3米内）。 6、▲整屏失控点数：≤1/1000000，连续失控点为0，盲点率≤1/1000000，无单列或单行像素失控现象，无常亮点。 7、具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影。 8、屏体正面为黑色哑光处理，反光率≤1.5%。 9、显示单元对地漏电流≤0.01mA(交流有效值）。 10、显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 11、色域满足16bit，281万亿色，色域覆盖率100%,NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%支持BT.2020、DCI.P3、BT.709×sRGB等多种色域转换。 12、▲可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。 13、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.3。21. 需通过包装运输跌落测试，符合GB/T20801.5-2006标准，以10mm/min速度拉伸试样，测试样品发生彼坏时的力值。 以上打▲项参数提供具有CNAS、CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | ㎡ | 7.37 |
| 3 | 控制系统 | 1、集成8个HUB75，无需再配转接板。 2、单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据。 3、支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4、支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5、支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力。 6、支持低亮高灰。 7、支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。 8、支持箱体标定和快速标序。 9、支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示。 10、支持数据偏移，支持误码侦测。 11、支持环路备份，支持固件备份。 12、▲8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。 13、▲检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护。 14、▲支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题。 15、▲通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。 以上打▲项参数提供具有CNAS、CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1、最大1920X1200@60Hz 输入分辨率。 2、最大带载131万像素，2路千兆网口输出。 3、最宽4096像素点或最高2560像素点。 4、支持3路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI。 5、支持单机或双机冗余备份。 6、支持1路独立音频输入。 7、支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移。 8、支持HDCP高带宽数字内容保护技术。 9、支持亮度和色温调节。 10、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。 11、支持USB接口控制或级联，最多支持64台级联。 12、▲支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容。 13、不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置。 14、支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz。 15、▲支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命。 16、▲视频控制设备可支持EUT的连接方法。 以上打▲项参数提供具有CNAS、CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 5 | 钢结构 | 1.采用成品化定制结构件组成 2.详细参照设计图纸 3.框架四周采用不锈钢包边 | 套 | 1 |
| 6 | 配电系统 | 配电柜额定功率≥10KW，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 | 套 | 1 |
| 7 | 无线投屏网关 | 1、内置Android 9.0操作系统，存储容量16G ROM，系统内存4G RAM。 2、无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率：2.4G/5GHZ，提供投标产品无线电发射设备型号核准证。 3、输出端子：2路HDMI OUT，HDMI支持双屏异显、双屏同显，方便客户端展示。 4、支持局域网传屏，手机、电脑可通过软件进行局域网投屏，传输延迟≤70ms。 5、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示。 6、支持MAC OS、Windows、Android、IOS和Linux五种系统的投屏。 7、输出分辨率：支持单画面分辨率为4K并且帧率最高达60的视频输出；同时也支持双屏异显，一路画面分辨率为4K，一路画面为1080p的视频输出。 8、无线热点可隐藏整机无线热点SSID,避免整机热点对网络的视觉干扰。 | 套 | 1 |
| B | 发言子系统 |  |  |  |
| 1 | U段双手持无线话筒 | 两通道无线手持麦克风。 2、振荡方式：锁相环频率合成。 3、采用500MHz-900MHz的频率带宽，提供不少于200个频道选择，避开各类干扰。 4、▲为了防止受到外界环境干扰，需支持抗EMI、RFI功能（提供话筒抗EMI、RFI嵌入式软件著作权复印件加盖公章）。更正为：▲为了防止受到外界环境干扰，设备支持抗电磁干扰、射频干扰功能（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告或其它证明材料复印件加盖公章）。 | 套 | 1 |
| 2 | 一拖四无线会议话筒 | 1、四通道无线会议麦克风。 2、振荡方式：锁相环频率合成。 3、采用500MHz-900MHz的频率带宽，提供不少于400个频道选择，避开各类干扰。 4、频率稳定性：土0.001%。 5、最大频率偏：土50KHZ。 | 套 | 2 |
| 3 | 数字反馈抑制器 | 1、内置10段图示均衡器。 2、内置AGC自动增益控制，内置数字高低通调节控制，内置数字压限器。 3、▲内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 | 台 | 1 |
| C | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1、≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出。 2、提供+48V幻像电源。 3、≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前。 4、采用≥16种数字显示延时数码效果器。 5、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V。 | 台 | 1 |
| 2 | 会议壁挂音箱 | 1、低音：≥8寸，150W，≥50芯140磁。 2、高音：≥40W，34芯。 3、阻抗：8Ω。 4、分频点：2.5K。 5、频率响应：75Hz-20KHz。 6、输入灵敏度：≥96dB/w/m。 7、最大声压级：≥122dB。 8、扩散角度：80°（H）×50°（V）。 9、额定功率：≥200W。 | 只 | 4 |
| 3 | 数字功放 | 1、输出功率8Ω： ≥350W×2。 2、灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择。 3、输入灵敏度：0.775V/1.4V。 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)。 5、宽工作电源范围，90-260VAC。 6、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能。 | 台 | 2 |
| 4 | 电源时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器。 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A。 3、具备6.35短路触发接口。 4、兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%）。 5、▲为了避免对扩声系统干扰，采用智能截频FILTER多重净化技术，提供软件著作权复印件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| D | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 音箱支架 | 定制 | 只 | 4 |
| 2 | 机柜 | 600x600x1200mm | 只 | 1 |
| 3 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 5 |
| 4 | 多媒体会议地插 | HDMI*1+话筒+UTP*2+3.5音频*1+220v*1；模块均为成品模块口成品线可以直接接入 | 个 | 2 |
| 5 | 辅材 | 各种音视频线缆 | 批 | 1 |
| 三 | 1#4F小会议室 |  |  |  |
| A | 发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 一拖四无线会议话筒 | 1、四通道无线会议麦克风。 2、振荡方式：锁相环频率合成。 3、采用500MHz-900MHz的频率带宽，提供不少于400个频道选择，避开各类干扰。 4、频率稳定性：土0.001%。 5、最大频率偏：土50KHZ。 | 套 | 1 |
| 2 | 数字反馈抑制器 | 1、内置10段图示均衡器。 2、内置AGC自动增益控制，内置数字高低通调节控制，内置数字压限器。 3、内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。 | 台 | 1 |
| B | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1、≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出。 2、提供+48V幻像电源。 3、≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前。 4、采用≥16种数字显示延时数码效果器。 5、内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V。 | 台 | 1 |
| 2 | 会议壁挂音箱 | 1、扬声器单元:≥8" 低音扬声器,≥2"高音扬声器。 2、频响范围: 300Hz-20kHz。 3、额定功率：≥120W。 4、阻抗：8Ω。 5、灵敏度：≥88dB。 | 只 | 4 |
| 3 | 功放 | 1、输出功率8Ω： ≥250W×2。 2、灵敏度1Vrms，增益32d B、26d B可选择。 3、输入灵敏度：0.775V/1.4V。 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)。 5、▲宽工作电源范围，90-260VAC（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 6、▲具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 | 台 | 2 |
| 4 | 电源时序器 | 1、采用6平方电缆输入接口，输入电流达32A,最大40A,单路采用30A大功率继电器。 2、可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A。 3、具备6.35短路触发接口。 4、兼容多种类型插头，优质STC MCU数据控制，带交流电压指示表，电压高低一目了然（误差±1%）。 | 台 | 1 |
| C | 显示子系统 |  |  |  |
| 1 | 98寸一体机 | 1、屏幕尺寸≥98英寸，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例满足：16:9，物理分辨率：≥3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H。 2、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、整机内置2.1声道扬声器，位于设备下边框，朝前发声，前朝向≥15W中高音扬声器2个，后朝向≥20W低音扬声器1个，额定总功率≥50W；支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 4、▲整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；可以通过声源定位识别方向，同时在视频画面中调节图像画幅，突出讲话人的图像特写，实现摄像头电子云台的效果（提供具备CNAS、CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 5、整机支持色彩空间可选，在SRGB和DCI-P3模式下可做到高色准△E≤1.5；支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 6、▲整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节（提供具备CNAS、CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 7、整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 8、设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关。 9、整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上。 10、▲整机内置非独立摄像头，拍摄像素数≥4800万，摄像头视场角≥120度，支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人（提供具备CNAS、CMA标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 11、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 12、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 13、整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20；整机支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 14、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6；Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 15、内置OPS：兆芯KZ-U6780A-8G-256G核显、统信UOS教育正版、内存8G、256G固态硬盘。 | 台 | 1 |
| 2 | 无线投影网关 | 1、内置Android 9.0操作系统，存储容量16G ROM，系统内存4G RAM。 2、无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率：2.4G/5GHZ，提供投标产品无线电发射设备型号核准证。 3、输出端子：2路HDMI OUT，HDMI支持双屏异显、双屏同显，方便客户端展示。 4、支持局域网传屏，手机、电脑可通过软件进行局域网投屏，传输延迟≤70ms。 5、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示。 6、支持MAC OS、Windows、Android、IOS和Linux五种系统的投屏。 7、输出分辨率：支持单画面分辨率为4K并且帧率最高达60的视频输出；同时也支持双屏异显，一路画面分辨率为4K，一路画面为1080p的视频输出。 8、无线热点可隐藏整机无线热点SSID,避免整机热点对网络的视觉干扰。 | 台 | 1 |
| D | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 音箱支架 | 定制 | 只 | 4 |
| 2 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 5 |
| 3 | 机柜 | 600x600x1200mm | 只 | 1 |
| 4 | 辅材 | 各种音视频线缆 | 批 | 1 |
| 四 | 4#大队部 |  |  |  |
| 1 | 86寸一体机 | 1、整机采用≥86英寸LED 液晶屏，4K高清，显示比例16:9，物理分辨率：≥3840*2160。 2、▲整机具备高色准，支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5，画面色彩呈现更加丰富准确（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 3、支持Windows系统中红外40点触控,安卓系统下32点触控。 4、整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 5、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 6、▲护眼模式：整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度、色温调节（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 7、人眼视觉舒适度（VICO）测试结果不低于A+级。 8、整机具备前置物理按键一键录屏功能，可将屏幕中显示的课件及其批注、多媒体等内容与老师人声同步录制，一键快速制作微课。 9、提供前置输入接口：支持同时在Windows及Android系统下被读取的USB3.0≥1个；标准Type-c输入接口（非转接）≥1个，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 10、▲整机内置非外接的高清摄像头，摄像头像素数≥1600万，整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面，可用于远程巡课及AI识别人像，支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别所有学生，显示标记，然后随机抽选（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 11、整机内置2.2声道扬声器，额定总功率不低于60W，采用缝隙发声技术，顶置前朝向发声，声域覆盖更广；前朝向10W高音扬声器不少于2个，20W中低音扬声器不少于2个，全教室课堂音频立体声清晰真实呈现。 12、整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能；且支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 13、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 14、无线网络和蓝牙功能：支持Wi-Fi及AP热点频段2.4GHz/5GHz， Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 15、蓝牙模块：整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持主动发现蓝牙外设从而连接，无需整机进入发现模式，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 16、NFC功能：整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触NFC标签，接触即可实现手机与大屏的连接并同步画面，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 17、整机任意通道下，可快速调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学。 18、支持学生终端通过扫描设备生成二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。 19、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 20、内置OPS：兆芯KZ-U6780A-8G-256G核显、统信UOS教育正版、内存8G、256G固态硬盘。 | 台 | 1 |
| 2 | 无线投影网关 | 1、内置Android 9.0操作系统，存储容量16G ROM，系统内存4G RAM。 2、无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率：2.4G/5GHZ，提供投标产品无线电发射设备型号核准证。 3、输出端子：2路HDMI OUT，HDMI支持双屏异显、双屏同显，方便客户端展示。 4、支持局域网传屏，手机、电脑可通过软件进行局域网投屏，传输延迟≤70ms。 5、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示。 6、支持MAC OS、Windows、Android、IOS和Linux五种系统的投屏。 7、输出分辨率：支持单画面分辨率为4K并且帧率最高达60的视频输出；同时也支持双屏异显，一路画面分辨率为4K，一路画面为1080p的视频输出。 8、无线热点可隐藏整机无线热点SSID,避免整机热点对网络的视觉干扰。 | 台 | 1 |
| 五 | 3#2F报告厅 |  |  |  |
| A | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | LED条屏 | 1、点间距：4.75mm，显示屏尺寸：17.024m*0.608m。 2、封装方式：SMD封装单红。 3、亮度：≥600。 4、包含框架、控制系统、配电系统等。 | 套 | 1 |
| 2 | LED显示屏 | 1、像素点间距≤1.86mm，刷新率≥3840Hz，白平衡亮度：≥800cd/㎡，显示尺寸10.56m*3.84m。更正为：像素点间距≤3mm，刷新率≥3840Hz，白平衡亮度：≥800cd/m²，显示尺寸10.56m*3.84m。 2、色温：3000K-12000K可调，对比度≥3000:1，亮度均匀性≥99.5%。 3、平整度≤0.2mm 4、▲显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 5、采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音2(dB)-A(球面半径0.3米内）。 6、▲整屏失控点数：≤1/1000000，连续失控点为0，盲点率≤1/1000000，无单列或单行像素失控现象，无常亮点。 7、具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影。 8、屏体正面为黑色哑光处理，反光率≤1.5%。 9、显示单元对地漏电流≤0.01mA(交流有效值）。 10、显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 11、色域满足16bit，281万亿色，色域覆盖率100%,NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%支持BT.2020、DCI.P3、BT.709×sRGB等多种色域转换。 12、▲可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求。 13、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.3。21. 需通过包装运输跌落测试，符合GB/T20801.5-2006标准，以10mm/min速度拉伸试样，测试样品发生彼坏时的力值。 以上打▲项参数提供具有CNAS、CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | ㎡ | 40.55 |
| 3 | 视频处理器 | 1、最大1920X1200@60Hz 输入分辨率。 2、最大带载131万像素，2路千兆网口输出。 3、最宽4096像素点或最高2560像素点。 4、支持3路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI。 5、支持单机或双机冗余备份。 6、支持1路独立音频输入。 7、支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放，支持画面偏移。 8、支持HDCP高带宽数字内容保护技术。 9、支持亮度和色温调节。 10、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示。 11、支持USB接口控制或级联，最多支持64台级联。 | 台 | 1 |
| 4 | 控制系统 | 1、集成8个HUB75，无需再配转接板。 2、单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据。 3、支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4、支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5、支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力。 6、支持低亮高灰。 7、支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。 8、支持箱体标定和快速标序。 9、支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示。 10、支持数据偏移，支持误码侦测。 11、支持环路备份，支持固件备份。 | 套 | 1 |
| 5 | 智能配电箱 | 配电柜额定功率≥40KW，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 | 套 | 1 |
| 6 | 框架结构 | 1、采用成品化定制结构件组成，详细参照设计图纸。 2、框架四周采用不锈钢包边。 | 套 | 1 |
| 7 | 无线投屏网关 | 1、内置Android 9.0操作系统，存储容量16G ROM，系统内存4G RAM。 2、▲无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率：2.4G/5GHZ，提供投标产品无线电发射设备型号核准证。 3、▲输出端子：2路HDMI OUT，HDMI支持双屏异显、双屏同显，方便客户端展示。 4、支持局域网传屏，手机、电脑可通过软件进行局域网投屏，传输延迟≤70ms。 5、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示。 6、支持MAC OS、Windows、Android、IOS和Linux五种系统的投屏。 7、▲输出分辨率：支持单画面分辨率为4K并且帧率最高达60的视频输出；同时也支持双屏异显，一路画面分辨率为4K，一路画面为1080p的视频输出。 8、▲无线热点可隐藏整机无线热点SSID,避免整机热点对网络的视觉干扰。 （以上3、7、8条参数须提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 | 套 | 1 |
| 8 | 线缆 | 音控室至LED大屏配套电源及控制信号布线 | 套 | 1 |
| D | 发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 一拖二手持无线话筒 | 1、两通道无线手持麦克风。 2、振荡方式：锁相环频率合成。 3、采用500MHz-900MHz的频率带宽，提供不少于200个频道选择，避开各类干扰。 | 套 | 2 |
| 2 | 一拖二无线头戴话筒 | 1、两通道无线头戴麦克风。 2、振荡方式：锁相环频率合成。 3、采用500MHz-900MHz的频率带宽，提供不少于200个频道选择，避开各类干扰。 | 套 | 2 |
| 3 | 一拖四无线鹅颈会议话筒 | 1、四通道无线会议麦克风。 2、振荡方式：锁相环频率合成。 3、采用500MHz-900MHz的频率带宽，提供不少于400个频道选择，避开各类干扰。 4、频率稳定性：土0.001%。 5、最大频率偏：土50KHZ。 | 套 | 1 |
| 4 | 合唱话筒 | 1、单体：Ø 34压力式纯金镀膜电容传声器。 2、指向性：单指向/双指向/全指向。 3、频率响应：20Hz-20kHz。 4、灵敏度：-31dB/-34dB/-35dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)。 5、输出阻抗：200Ω±30% (at 1kHz)。 6、负载阻抗：≥1000Ω。 7、等效噪声级：14/15/16dB A。 8、最大声压级：130dB (at 1kHz ≤1% T.H.D) 140dB (衰减-10dB)。 9、信噪比：80/79/78dB。 | 只 | 2 |
| 5 | 无线信号放大器(壁挂式） | 1、频率范围：500-950MHz。 2、输入截断点：+22dBm。 3、噪声比：4.0dB Type(Center Band)。 4、增益：+6-9dB(Center Band)。 5、输出阻抗：15dB min。 6、阻抗：50Ω。 7、频宽：450MHz。 8、插座：BNC female。 | 台 | 1 |
| 6 | 无线信号放大器延长线 | 30米 | 条 | 2 |
| 7 | 数字专业前置 | 1、采用2Bit数据总线和32Bit DSP。 2、音乐设有7段参量均衡。话筒设有15段参量均衡。 3、主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅器。 4、中置输出、超低音输出及后置输出均设有3段参量均衡。 5、麦克风有4种反馈抑制模式：OFF 1 2 3。 6、话筒输出、主输出、中置输出、超低音输出、后置输出,均设有压限及延时功能。 | 台 | 1 |
| 8 | 数字反馈抑制器 | 1、内置10段图示均衡器。 2、内置AGC自动增益控制，内置数字高低通调节控制，内置数字压限器。 3、内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。 | 台 | 2 |
| E | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1、16路输入通道，8个AUX输出，6个编组。 2、支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出。 3、40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率。 4、192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能。 5、25路同步相位一致的混音母线。 6、双SD/SDHC可实时录制/播放32轨双向音频。 7、可录制长达3小时的32轨PCM音频-存储为未压缩的WAV文件。 8、≧8个DCA编组，≧6个哑音编组。 9、≧8个立体声效果器，且多达50多款效果器类型选择。 10、≧1对MIDI输入输出。 11、≧36个用户自定义键。 12、≧17个100mm MIDAS PRO电动推子。 13、≧5寸TFT彩色“日光”显示屏。 14、支持Behringer的个人监听系统P16。 15、支持MIDAS的个人监听系统DP48。 16、支持在FAT32格式下的U盘录播（在44.1kHz采样率下，最多2轨）。 17、支持DAW后期制作的路由控制。 18、内置RTA功能。 19、通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输。 20、通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站。 21、自适应的开关式电源。 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 1、4路平衡式信号输入，8路平衡式信号输出。 2、32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心。 3、内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片。 4、每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡。 5、具有有延时和相位控制及哑音设置。 6、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制。 7、输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道。 | 台 | 2 |
| 3 | 线阵全频音箱 | 1、低音：2x8″低音单元。 2、高音：1x75mm高音单元。 3、频响范围：68Hz-20KHz。 4、灵敏度（1w@1m)：HF:103dB/ LF:101dB。 5、额定功率：600W。 6、最大声压级：133dB。 7、阻抗：8（Ω）。 8、覆盖角：110°×10°（H×V）。 | 只 | 8 |
| 4 | 线阵超低频音箱 | 1、单元配置：1x18″低音单元。 2、灵敏度：96dB。 3、额定功率：800W。 4、最大声压级：122dB。 5、阻抗：8（Ω）。 | 只 | 2 |
| 5 | 线阵音箱田字架 | 田字吊架1个，U型扣4个，绑带2条，钢丝绳，锁扣等。 | 套 | 2 |
| 6 | 辅助音箱 | 1、低音单元12寸，高音单元1.5寸。 2、阻抗：8Ω。 3、分频点：2.2K。 4、频率响应：45Hz-20KHz。 5、最大声压级：≥124dB。 6、额定功率：≥350W。 | 只 | 4 |
| 7 | 台唇音箱 | 1、低音单元12寸，高音单元1.5寸。 2、阻抗：8Ω。 3、分频点：2.2K。 4、频率响应：45Hz-20KHz。 5、最大声压级：≥124dB。 6、额定功率：≥350W。 | 只 | 2 |
| 8 | 返听音箱 | 1、低音单元12寸，高音单元1.5寸。 2、阻抗：8Ω。 3、频率响应：45Hz-20KHz。 4、最大声压级：≥129dB。 5、额定功率：≥400W。 | 只 | 4 |
| 9 | 线阵全频功放 | 1、8Ω/立体声:4×1000W。 2、RMS输出电压:89.4 V。 3、输入灵敏度:可选择：41dB，38dB，35dB，32dB。 4、THD+N:0.01%。 5、串扰抑制:≥90 dB。 6、信噪比:≥109dB。 | 台 | 2 |
| 10 | 线阵超低功放 | 1、输出功率8Ω：≥1200W×2。 2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择。 3、输入灵敏度：0.775V/1.4V。 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)。 5、▲具有≥2.8英寸TFT真彩屏，具有功放状态显示、温度显示、音量显示、输入灵敏度显示、保护状态显示（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 6、▲具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 7、▲功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 | 台 | 1 |
| 11 | 辅助功放 | 1、输出功率8Ω：≥600W×2。 2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择。 3、输入灵敏度：0.775V/1.4V。 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)。 5、▲具有≥2.8英寸TFT真彩屏，具有功放状态显示、温度显示、音量显示、输入灵敏度显示、保护状态显示（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 6、▲具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 7、▲功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 | 台 | 2 |
| 12 | 台唇功放 | 1、输出功率8Ω：≥600W×2。 2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择。 3、输入灵敏度：0.775V/1.4V。 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)。 5、具有≥2.8英寸TFT真彩屏，具有功放状态显示、温度显示、音量显示、输入灵敏度显示、保护状态显示。 6、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能。 7、功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能。 | 台 | 1 |
| 13 | 返听功放 | 1、输出功率8Ω：≥600W×2。 2、具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择。 3、输入灵敏度：0.775V/1.4V。 4、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)。 5、具有≥2.8英寸TFT真彩屏，具有功放状态显示、温度显示、音量显示、输入灵敏度显示、保护状态显示。 6、具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能。 7、功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能。 | 台 | 2 |
| 14 | 监听音箱 | 1、输出功率：2×60W。 2、灵敏度：89dB。 3、频率响应：20Hz-20KHz。 4、信噪比：≥87dB。 | 套 | 1 |
| 15 | 专业时序器 | 1、单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用。 2、彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。 3、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机。 4、设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制。 5、具有欠压、超压检测及报警功能。 6、▲具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 7、▲为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供具有CMA、CNAS认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）。 | 台 | 3 |
| F | 舞台灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 面光LED200W成像灯 | 1、输入/输出 ，AC100-240V50-60HZ。 2、信号输入/输出：3P-XLP输入/出，DMX512信号。 3、额定功率：200W。 4、超高亮度200W ，COB集成光源暖白光、白光。 5、控制：2DMX通道，LCD显示屏，4种调光曲线。 6、光束角度：19/26/36/50度（可选）。 7、光学照度：2400Lux/5m。 8、刷新频率：2000HZ。 | 台 | 16 |
| 2 | 一顶光帕灯 | 1、额定电压:AC90-240V 50-60Hz。 2、灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6)。 3、功耗:180W 通道:8CH。 4、颜色:无限的RGBW颜色混色系统。 5、光束角度:25度。 6、频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒。 | 台 | 10 |
| 3 | 一顶光三基色 | 1、额定电压：AC110-240V。 2、功率：200W。 3、光源数量：432颗LED灯珠。 4、颜色：暖白。 5、控制模式：声控、自走、DMX512控制。 | 台 | 9 |
| 4 | 二顶光帕灯 | 1、额定电压:AC90-240V 50-60Hz。 2、灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6)。 3、功耗:180W 通道:8CH。 4、颜色:无限的RGBW颜色混色系统。 5、光束角度:25度。 6、频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒。 | 台 | 10 |
| 5 | 二顶光三基色 | 1、额定电压：AC110-240V。 2、功率：200W。 3、光源数量：432颗LED灯珠。 4、颜色：暖白。 5、控制模式：声控、自走、DMX512控制。 | 台 | 9 |
| 7 | 三顶光帕灯 | 1、额定电压:AC90-240V 50-60Hz。 2、灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6)。 3、功耗:180W 通道:8CH。 4、颜色:无限的RGBW颜色混色系统。 5、光束角度:25度。 6、频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒。 | 台 | 10 |
| 8 | 三顶光三基色 | 1、额定电压：AC110-240V。 2、功率：200W。 3、光源数量：432颗LED灯珠。 4、颜色：暖白。 5、控制模式：声控、自走、DMX512控制。 | 台 | 9 |
| 10 | 四顶光帕灯 | 1、额定电压:AC90-240V 50-60Hz。 2、灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6)。 3、功耗:180W 通道:8CH。 4、颜色:无限的RGBW颜色混色系统。 5、光束角度:25度。 6、频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒。 | 台 | 10 |
| 11 | 摇头灯 | 1、电压：AC110V-240V,50HZ-60HZ。 2、总功率：450W。 3、通道：16CH。 4、控制效果：DMX512、自走内置程序、声控。 5、灯泡型号：进口350W。 6、静态图案：14个金属图案。 7、颜色：13色片+白光、颜色可调半步、彩虹效果。 8、色片：1个七色片（可做七彩效果）。 9、棱镜：16棱镜、16+8棱镜（双凌镜可叠加）。 | 台 | 5 |
| 12 | 左侧耳光帕灯 | 1、额定电压:AC90-240V 50-60Hz。 2、灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6)。 3、功耗:180W 通道:8CH。 4、颜色:无限的RGBW颜色混色系统。 5、光束角度:25度。 6、频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒。 | 台 | 8 |
| 13 | 右侧耳光帕灯 | 1、额定电压:AC90-240V 50-60Hz。 2、灯泡:LED 54颗3W (R12,G18,B18,W6)。 3、功耗:180W 通道:8CH。 4、颜色:无限的RGBW颜色混色系统。 5、光束角度:25度。 6、频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒。 | 台 | 8 |
| 14 | 追光灯 | 1、光源：350Wled光源。 2、颜色:一个转轮6颜色或图案混配。 3、控制系统:自配旋钮控制。 4、控制模式:单机模式。 5、散热系统:高强度风冷。 6、光圈效果:光圈大小可调。 7、安全措施:符合各种安全标准,IP20保护等级,电源线符合CE20/22三级标准,高温自动切断保护装置。 | 台 | 2 |
| 15 | 金刚1024灯光控台 | 1、DMX512通道数：1024。 2、电脑灯的配接数量：96。 3、每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道。 4、灯库：支持珍珠R20灯库。 5、可保存的场景数量：60。 6、可同时运行的场景数量：10。 7、多步场景的总步数：600。 8、图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形。 9、可同时运行图形数量：5。 | 台 | 1 |
| 16 | 24路电源控制箱直通硅 | 1、24路电源输出（每路输出4KW）。 2、配备二级开关，符合供电规范。 3、指示灯显示三相电源状态。 4、电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz。 | 台 | 1 |
| 17 | 八路512信号放大器 | 1、8路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0)。 2、2路DMX512数码输入，8路DMX512直接输出。 3、输入/输出光电隔离。 4、8路独立放大驱动输出。 | 台 | 2 |
| 18 | 大号灯钩 | 全铝质承重：80kg；卡管：40-58mm。 | 个 | 108 |
| 19 | 保险绳 | 规格：4mm；长度：80mm；承重：50kg。 | 条 | 108 |
| G | 舞台机械子系统 |  |  |  |
| 1 | 调速对开大幕 | 1、重迭部分长度≥1.5m。 2、牵引移动运行方式。 3、运行速度0-0.6M/S。 4、运行噪音≤48DB。 5、荷载≥600KG。 6、安全保护方法：水平限位开关、极限开关、水平减速开关。 7、动力安装位置：轨道。 | 套 | 1 |
| 2 | 电动灯光吊杆机 | 1、电机驱动:多层缠绕。 2、吊点：5个。 3、速度：0.25m/s。 4、总载荷：6kN。 5、钢丝绳安全系数：≥10。 6、行程限位控制器：上、下均有两套限位开关。 7、制动器：低噪音故障保护型安全制动器。 8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%。 9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 | 套 | 4 |
| 3 | 电动面光吊杆机 | 1、电机驱动:多层缠绕。 2、吊点：5个。 3、速度：0.25m/s。 4、总载荷：6kN。 5、钢丝绳安全系数：≥10。 6、行程限位控制器：上、下均有两套限位开关。 7、制动器：低噪音故障保护型安全制动器。 8、减速机：蜗轮蜗杆减速机，传动效率达 94%。 9、基本保护：吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 固定侧光吊片 | 采用φ48*3焊管焊接日字型吊片，可悬挂三层灯具工厂焊接成型现场组装，杆体长度≥5m，含钢丝绳、调平结构等。 | 组 | 2 |
| 5 | 固定横侧幕吊杆 | 采用φ48*2焊管焊接H型杆体，工厂焊接成型现场组装，杆体长度≥15m，含固定悬挂结构、钢丝绳、调平结构等。 | 组 | 2 |
| 6 | 定速对开底幕 | 1、重迭部分长度≥1.6m。 2、牵引移动运行方式。 3、运行速度≥0.44M/S。 4、运行噪音≤48DB。 5、荷载≥600KG。 6、安全保护方法：水平限位开关、极限开关、水平减速开关。 7、动力安装位置：轨道。 | 套 | 1 |
| 7 | 栅顶桁架钢结构 | 1、面积：依据现场实际。 2、结构形式：设备位检修马道栅顶。 3、栅顶组成：承重梁、吊点梁、主龙骨、吊柱、和护栏等组成。 4、施工工艺：所有焊缝为满焊，不得有任何焊接缺陷，所有的对接及贴角焊缝质量等级为三级；所有材料须除油、除锈，然后涂防锈漆、面漆各一遍。 | 项 | 1 |
| 8 | 舞台机械模拟控制系统 | 1、控制所有电动机械设备。 2、电源柜，与甲供电源连接，提供舞台机械系统设备运行电源。 3、电气柜，配套电气元件，满足设备控制要求。 4、该系统包括电气柜、操作台等。 | 套 | 1 |
| 9 | 吊杆杆体 | 采用φ48*2焊管焊接H型杆体，工厂焊接成型现场组装，杆体长度≥12m，含钢丝绳、调平结构等。 | 组 | 5 |
| 11 | 对开轨道 | 轨道尺寸：15m，单边对开8.5m，稳定结构轨道，钢缆与框架之间通过鸡心扣连接，水平限位开关保护。幕布滑车、限位装置等设施。 | 套 | 2 |
| 12 | 大 幕(含衬里) | 材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：8.5m*5m*3*2（暂定）；颜色：建议枣红色；B1级阻燃。 | m² | 278 |
| 13 | 横条幕(含衬里) | 材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：15m*1.2m*3*2（暂定）；颜色：建议，墨绿色；B1级阻燃。 | m² | 118 |
| 14 | 竖条幕(含衬里) | 材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：2.5m*5m*3*4（（暂定）；颜色：建议，墨绿色；B1级阻燃。 | m² | 150 |
| 15 | 底 幕(含衬里) | 材质：金丝绒；克重：280g/m²；规格（宽*高*折比*数量）：8.5m*5m*3*2（暂定）；颜色：建议驼黄色；B1级阻燃。 | m² | 278 |
| H | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*800*2055mm | 台 | 2 |
| 2 | 操作台 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体地插 | 定制 | 只 | 8 |
| 4 | HDMI线 | 20米 | 条 | 6 |
| 5 | HDMI线 | 3米 | 条 | 4 |
| 6 | 辅材 | 含所有音视频、舞台灯光的音视频线、控制线、电源线，吊架等辅材 | 批 | 1 |
| 六 | 视频安防系统 |  |  |  |
| A | 前端监控设备 |  |  |  |
| 1 | 高清网络枪型摄像机 （核心产品） | 1、传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2560×1440；内置MIC。 2、最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。 3、最大补光距离：≥50m（红外）。 4、镜头类型：定焦。 5、支持H.264、H.265智能编码。 6、支持网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常报警事件。 7、当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒。 8、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181。 9、供电方式：PoE。 10、支持当检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。 11、防护等级：IP67。 | 台 | 253 |
| 2 | 高清网络半球摄像机 | 1、传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2560×1440；内置MI。 2、最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。 3、最大补光距离：≥30m（红外）。 4、镜头类型：定焦。 5、支持H.264、H.265智能编码。 6、支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常报警事件。 7、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181。 8、供电方式：PoE。 9、防护等级：IP67；IK10。 | 只 | 29 |
| 3 | 防油污摄像机 | 1、传感器类型：≥1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520。 2、最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。 3、最大补光距离：≥80m（红外视频监控距离）≥30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）。 4、补光灯：≥2颗（红外灯），≥2颗（暖光灯）。 5、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400。 6、供电方式：PoE。 7、防护等级：IP67。 | 台 | 20 |
| 4 | 行为检测摄像机 | 1、双光警戒相机，内置GPU芯片，支持深度学习算法。 2、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情。 3、支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。 4、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 5、支持智能分时复用功能,可支持设置不低于10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时问设置自动切换。 6、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 7、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制。 8、具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。 9、星光级低照度不小于1/2.7英寸CMOS图像传感器，可输出不低于400万；内置麦克和扬声器。 10、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：不小于2.7mm～13.5mm。 11、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 12、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米。 13、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 14、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，适用不同带宽和存储环境。 15、PoE供电。 16、支持IP67防护等级。 | 台 | 72 |
| 5 | 连廊警戒摄像机 | 1、双光警戒相机，内置GPU芯片，支持深度学习算法。 2、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情。 3、支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。 4、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 5、支持智能分时复用功能,可支持设置不低于10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时问设置自动切换。 6、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 7、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制。 8、具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。 9、星光级低照度不小于1/2.7英寸CMOS图像传感器，可输出不低于400万；内置麦克和扬声器。 10、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：不小于2.7mm～13.5mm。 11、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 12、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米。 13、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 14、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，适用不同带宽和存储环境。 15、PoE供电。 16、支持IP67防护等级。 | 台 | 32 |
| 6 | 围墙警戒摄像机 | 1、双光警戒相机，内置GPU芯片，支持深度学习算法。 2、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情。 3、支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。 4、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 5、支持智能分时复用功能,可支持设置不低于10套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时问设置自动切换。 6、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 7、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制。 8、具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。 9、星光级低照度不小于1/2.7英寸CMOS图像传感器，可输出不低于400万；内置麦克和扬声器。 10、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：不小于2.7mm～13.5mm。 11、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输。 12、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米。 13、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 14、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，适用不同带宽和存储环境。 15、PoE供电。 16、支持IP67防护等级。 | 台 | 33 |
| 7 | 枪机支架 | 枪机配套吊装或壁装支架 | 个 | 410 |
| 8 | 摄像机电源 | 12V2A | 个 | 36 |
| 9 | 智能球型摄像机 | 1、传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS，像素：≥400万，最大分辨率：≥2560×1440。 2、最低照度：彩色：≤0.005lux@F1.6 黑白：≤0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)。 3、最大补光距离：≥150m。 4、光学变倍：≥23倍。 5、支持预置点、巡迹、巡航、线扫。 6、支持可视域功能。 7、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 8、支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 9、支持电子防抖、电子透雾； 10、供电方式：DC24V/2.5A±25%。 11、支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 台 | 15 |
| 10 | 全景摄像机 | 1、全景摄像机，采用一体化设计，由多个传感器组成。 2、传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS*5 + 球机像素≥400万，全景总像素≥800万，最大分辨率：≥4096×1800。 3、最低照度：全景：≤0.001Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；球机：≤0. 001Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）。 4、支持自动拼接功能,可将任意连续的2~3个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示。 5、最大补光距离：球机：≥100米；补光灯：不少于4颗。 6、镜头类型：全景定焦；球机电动变焦。 7、镜头焦距：全景2.8mm；球机不低于5.3mm～134mm。 8、全景支持绊线入侵、区域入侵、区域入侵、停车检测、穿越围栏、快速移动、物品遗留、物品搬移、人员聚集、徘徊检测。 9、支持人脸检测，支持优选，支持抓拍。 10、支持H.264、H.265智能编码。 11、设备内置扬声器,不需要外接拾音器即可实现设备与客户端之间的双向语音对讲,对讲声音支持立体声设置选项。 12、不同智能行为分析可设置联动不同的声音,可通过内置扬声器播放。 13、内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响。 14、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114A。 15、供电方式：DC36V。 16、防护等级：IP67。 | 台 | 2 |
| 11 | 电梯专用摄像机 | 1、传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS，像素：≥400万，最大分辨率：≥2560×1440；支持内置MIC。 2、最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）。 3、最大补光距离：50m（红外）。 4、镜头类型：定焦。 5、支持H.264、H.265智能编码。 6、供电方式：DC12V。 7、防护等级：IP67。 | 台 | 3 |
| 12 | 无线网桥 | 1、业务端口：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）1 * LAN 口 ：100 Mbps。 2、电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V。 3、无线标准：IEEE802.11 b/g/n。 4、空口速率：300 Mbps。 5、工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz。 | 套 | 3 |
| 13 | 监控立杆 | 4m，含基础、连接线缆等，含抱杆箱，大小以能装进所选设备为准，含电源防雷器。 | 套 | 22 |
| B | 网络传输 |  |  |  |
| 1 | 24光口汇聚交换机-外场 | 1、千兆光口≥24个，千兆电Combo口≥4个（可与24个光口中的4个复用），10GSFP+万兆光口≥4个。 2、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的。 3、交换性能≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥156Mpps/168Mpps。 4、支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制。 5、支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略。 6、▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供具有CMA、CNAS认证的机构测试出具的检测报告复印件并加盖公章）。 7、支持QoS特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级。 8、支持DHCPSnooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文。 9、支持STP、RSTP、MSTP防环协议。 10、支持IGMPv1/v2/v3Snooping组播协议。 11、支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量。 12、▲支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等（提供具有CMA、CNAS认证的机构测试出具的检测报告复印件并加盖公章）。 13、支持端口保护、隔离，并有效防止DOS、ARP攻击，支持对CPU的保护功能。 14、支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享。 15、▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（提供具有CMA、CNAS认证的机构测试出具的检测报告复印件并加盖公章）。 16、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK06。 17、▲为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps；包转发率≥156Mpps/168Mpps。 2、千兆POE电口≥24个，2.5G光口≥4个；Console口≥1个。 3、支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制。 4、支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略。 5、▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供具有CMA、CNAS认证的机构测试出具的检测报告复印件并加盖公章）。 6、支持QoS特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级。 7、支持DHCP Snooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文。 8、支持STP、RSTP、MSTP防环协议。 9、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping组播协议。 10、为实现对终端的接入安全进行管控，交换机应支持终端业务可视化，对端口下终端的活跃状态、流量趋势、安全事件、终端维度的流量进行分析，并查看其主机名、IP地址、接入位置以及特征变化等信息。 11、▲支持终端类型自动识别结果，禁止非法终端（例如私接路由器）接入，且支持自定义接入终端类型、终端MAC白名单、对于非指定型接入终端可以通过短信通知、手机APP通知，并同时可将终端加入黑名单冻结（提供具有CMA、CNAS认证的机构测试出具的检测报告复印件并加盖公章）。 12、支持端口保护、隔离，并有效防止DOS、ARP攻击，支持对CPU的保护功能。 13、▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（提供具有CMA、CNAS认证的机构测试出具的检测报告复印件并加盖公章）。 14、▲为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖公章。 | 台 | 22 |
| 3 | 8口POE交换机 | 1、千兆POE电口≥8个，千兆SFP光口≥4个。 2、支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥120W。 3、交换性能≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥27Mpps/102Mpps。 4、支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制。 5、支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略。 6、▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面（提供具有CMA、CNAS认证的机构测试出具的检测报告复印件并加盖公章）。 7、支持QoS特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级。 8、支持DHCP Snooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文。 9、支持STP、RSTP、MSTP防环协议。 10、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping组播协议。 11、为实现对终端的接入安全进行管控，交换机应支持终端业务可视化，对端口下终端的活跃状态、流量趋势、安全事件、终端维度的流量进行分析，并查看其主机名、IP地址、接入位置以及特征变化等信息。 12、▲支持终端类型自动识别结果，禁止非法终端（例如私接路由器）接入，且支持自定义接入终端类型、终端MAC白名单、对于非指定型接入终端可以通过短信通知、手机APP通知，并同时可将终端加入黑名单冻结（提供具有CMA、CNAS认证的机构测试出具的检测报告复印件并加盖公章）。 13、支持端口保护、隔离，并有效防止DOS、ARP攻击，支持对CPU的保护功能。 14、▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（提供具有CMA、CNAS认证的机构测试出具的检测报告复印件并加盖公章）。 15、▲为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖原厂公章。 | 台 | 3 |
| 4 | 千兆单模模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 只 | 52 |
| 5 | 室外交换机收发器 | 1光4电POE交换机，工作温度-45度--+85度，含两端共2个光模块，光口SFP,导轨可以侧装 | 台 | 22 |
| C | 中心设备 |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台 | 一、平台管理软件 1、集成基础管理、视频、门禁、可视对讲、停车、访客、人员布控、报警管理、梯控、巡更、卡口、动环等业务系统。 2、平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现。 3、支持不少于视频1100路、门禁及门口机共256路、室内机3000路、停车10进10出、园区卡口20路。 4、平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用。 5、支持全数据加密存储,数据库文件只能在本机读取。 6、部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装。 7、支持多方安全计算,采用根密钥分片(秘密共享)方式进行根密钥管理。 8、支持TLS安全连接数据库,通过安全传输层协议(TLS)可加密保护网络传输过程中的数据。 9、支持实时展示安全保护数据量、安全运行时间、备份统计等数据。 11、具有可视化运维数据管理平台,可对数据库进行运行参数监控与管理配置操作,包括安全指标大屏、数据迁移、备份。 12、部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装。 13、支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能。 14、支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能。 15、支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升。 16、支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通。 17、支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图。 18、支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义。 19、支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询。 二、平台主机 国产芯片2.5G *2 /散热片*2/DDR4 3200 32GB内存*2 /2TB 7200转 SATA 6Gb 硬盘*2 / SAS RAID卡*1/04盘硬盘背板*2/板载双口千兆RJ45网卡550W电源模块*2 /托轨 /150cm 国标电源线*2 /双口1G RJ45网卡*1，配套银河麒麟高级服务器操作系统V10正版授权 含3年免费升级服务 Server-V10-SP1。 三、数据库主机 国产芯片2.5G *2 /散热片*2/DDR4 3200 32GB内存*2 /2TB 7200转 SATA 6Gb 硬盘*2 / SAS RAID卡*1/04盘硬盘背板*2/板载双口千兆RJ45网卡550W电源模块*2 /托轨 /150cm 国标电源线*2 /双口1G RJ45网卡*1，配套国产数据库。 | 套 | 1 |
| 2 | 校时终端 | 1、配备30米长度天线。 2、天线接口：BNC，1路，稳定度≤10 ns。 4、配置高亮度OLED液晶 支持轮循显示卫星状态、时间、卫星个数、网络、系统工作状态。 5、支持WEB管理。 6、支持NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast授时模式。 7、支持GPS、北斗二代双参考源。 8、支持双路220V冗余电源、双机热备、网卡绑定。 | 台 | 1 |
| 3 | 视频存储阵列 | 1、高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB。 2、硬盘接口：48个；SATA、SAS；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR。 3、支持4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡。 4、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储。 5、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源。 6、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警。 7、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行。 8、支持纠删码技术，可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入，创建RAID后即为同步完成状态。 9、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台。 10、支持任意N台设备（N≥2）通过SAS数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据。 11、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断。 | 台 | 2 |
| 4 | 硬盘 | 10TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口 | 块 | 96 |
| D | 显示 |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 1、46寸拼接显示单元，分辨率≥1920*1080，显示单元亮度≥500cd/m2，对比度≥4000:1。 2、物理拼缝应≤3.5mm。 3、具备不少于1个DVI、2个HDMI、1个VGA视频输入接口。 4、▲液晶拼接显示单元具备智能光感护眼功能，液晶拼接显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度（提供具有CNAS认证的机构测试出具的检测报告复印件并加盖公章）。 5、▲多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，实现快速调整屏幕色差（提供具有CNAS认证的机构测试出具的检测报告复印件并加盖公章）。 6、液晶拼接显示单元具备唯一ID设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，拼接数量无限制。 7、能够在大屏级联的情况下单独控制某一块屏。 8、具备节能模式，打开节能模式液晶拼接屏正常运行时的平均功耗最高可以降低50%； 9、▲显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9（提供具有CNAS认证的机构测试出具的检测报告复印件并加盖公章）。 10、液晶拼接屏必须采用整机设计，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线。 | 块 | 4 |
| 2 | 四路解码器 | 1、支持≥4路HDMI信号输出接口，支持≥4路HDMI音频输出。 2、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码。 3、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码。 4、支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30 帧/秒的视频画面分割显示。 5、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割； 6、支持通过 WEB 端对已添加的网络前端设备进行实时画面预览，支持通过双击、拖放方式对视频通道进行预览。 7、HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768显示分辨率。 8、支持预案轮巡。 | 台 | 1 |
| 3 | 支架 | 大屏落地安装配套组件 | 套 | 1 |
| 4 | 43寸监视器 | 1、面板尺寸：43英寸。 2、亮度：350cd/㎡。 3、信号输入标配：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1。 4、支持的分辨率：1920×1080。 | 台 | 3 |
| 5 | 单路解码器 | 1、支持1路HDMI信号或1路VGA输出，支持1路HDMI音频输出。 2、支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码。 3、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP视频解码。 4、支持64个通道同时解码，支持1/4/9/16/25/36/64画面分割显示。 5、HDMI输出接口支持3840×2160，1920×1080，1280×1024，1280×720，1024×768五种显示分辨率。 6、支持解码轮巡。 | 台 | 3 |
| E | 红外报警 |  |  |  |
| 1 | 总线制报警主机 | 1、支持本地≥16路报警输入，可扩展到≥256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能。 2、支持本地≥4路报警输出，可扩展到≥256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动。 3、支持最大≥16个网络模块接入，≥64个无线设备接入，扩展≥64路无线防区。 4、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等。 5、支持≥2路RS-485接口，支持最大≥32路键盘接入，支持打印机接入。 6、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警。 7、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询。 8、支持≥8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式。 9、支持多个接警中心和报警数据上传策略。 10、支持不少于2个网口，配套键盘。 | 台 | 1 |
| 2 | 三鉴探测器 | 三鉴，微波+红外+智能复核算法； 探测范围：12m/90°；抗白光等级：20000Lux，防宠 ≤25KG，含支架。 | 只 | 2 |
| 3 | 地址模块 | 1、支持2路防区输入扩展。 2、支持地址拨码设置。 3、支持最大传输距离2400m。 4、支持总线供电。 5、遵循MBus通讯协议。 | 只 | 5 |
| 4 | 报警按钮 | 1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警。 2、支持86盒安装方式。 3、支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作。 4、设备无需供电。 5、自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位。 | 只 | 3 |
| F | 巡更系统 |  |  |  |
| 1 | 中文巡更棒 | 1、采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能。 2、金属外壳，防水、防振和防低温。 3、LED强光手电功能，满足夜间使用需求。 4、读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s。 5、采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换。 6、防护等级：IP55。 | 根 | 2 |
| 2 | 感应地址钮 | 感应式信息钮，防水防潮，防晒 | 个 | 40 |
| 3 | 感应姓名钮 | 感应式射频卡，数据存储采用EEPROM,数据保存时间超过10年 | 个 | 4 |
| G | 车辆通道系统 |  |  |  |
| 1 | 出入口杆式抓拍一体机 | 1、集相机、LED显示屏于一体。 2、传感器类型：1/2.7英寸CMOS；图像分辨率：1920×1080。 3、镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm 4、抓拍距离：2.5~6m。 5、护罩内置3颗LED灯，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节。 6、视频压缩标准：H.265、H.264。 7、支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 8、雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。 9、支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控。 10、支持防起雾功能，根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。 | 台 | 4 |
| 2 | 出入口抓拍相机 | 1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS，电动变焦2.7mm～13.5mm，图像分辨率：1920×1080。 2、抓拍距离：2.5~6m。 3、补光距离：≥7m。 4、支持车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9%。 | 台 | 2 |
| 3 | 补光灯 | 1、光通量：700lm。 2、供电方式：170Vac～264Vac。 3、防护等级：IP66。 | 个 | 2 |
| 4 | 立柱 | 铝合金支架，内部走线 | 根 | 2 |
| 5 | 车辆道闸 | 1、杆件类型：直杆，3-6米。 2、起杆速度：1-4s。 3、直流无刷电机。 4、支持压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸。 5、支持断电抬杆；支持遇阻反弹；支持防撞功能；支持断电手摇。 6、支持遥控器远程开关，最大距离50m。 7、防护等级：IP54。 | 台 | 4 |
| 6 | 雷达 | 1、发射频率：77GHz ~81GHz。 2、检测区域：0.3~6m（可调）。 3、防砸区域：0~2m（可调）。 4、检测目标：人、车。 | 台 | 4 |
| 7 | 可视对讲门口机 | 1、支持IP65防护等级。 2、支持红外自动补光，日夜模式转换。 3、支持双向语音对讲。 4、支持防拆报警。 5、支持标准poe供电。 | 台 | 2 |
| 8 | 对讲终端立柱 | 定制 | 根 | 2 |
| 9 | 数字管理机 | 1、采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600。 2、支持免提和听筒自由切换。 3、支持桌面安装，支架0～45°可调。 4、支持HDMI输出，最大分辨率1024*600。 5、支持与终端双向实时对讲。 6、支持同时预览4路对讲终端、摄像机的画面。 7、支持SD卡扩展，在对讲和预览时进行录像和抓拍图片。 | 台 | 1 |
| H | 防撞升降柱 |  |  |  |
| 1 | 全自动防暴升降柱 | 1、外观尺寸需求：柱身壁厚≥12mm，柱身直径≥219mm。 2、柱体升起后有效阻挡高度：≥600mm。 3、阻挡性能：B2。 4、升降速度：≥150mm/s。 5、▲提供检测依据为GA/T 1343-2016《防暴升降式阻车路障》且阻挡能力符合B2级的公安部型式检验报告复印件并加盖公章。 | 套 | 16 |
| 2 | 电动升降柱控制柜 | 1、遥控频率 433.92MHz。 2、满足所有升降柱的控制要求，控制方式 手控盒操作、遥控器遥控。 | 套 | 1 |
| 3 | 排水泵 | 1、壳体材质：不锈钢等防锈材质。 2、电机：全铜，温升低、效率高。 2、流量：≥10m3/h。 4、程扬：≥9.5m。 5、电压：220V，功率：≥0.6kw。 6、温控过热保护、卡机过载等运行时自动停止防止烧机。 7、带浮球，带水位传感器，具备自动启停。 8、支持低水位排水抽水。 9、带手柄，底座适用于狭窄工作面且具有稳定的支撑性。 10、电缆长度≥10米。 11、水带≥5米（根据学校的实际情况进行调节）。 12、防护等级：IPX8。 | 个 | 1 |
| I | 门禁系统 |  |  |  |
| a | 管理中心 |  |  |  |
| 1 | 发卡器 | 1、支持Mifare卡（IC卡）刷卡。 2、支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动。 3、发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示。 | 台 | 1 |
| 2 | Mifare卡 | Mifare卡 | 张 | 300 |
| b | 地下室（双面刷开） |  |  |  |
| 1 | 刷卡器 | 1、非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号。 2、支持刷卡开门模式。 3、支持RS485和韦根通信协议。 4、支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能。 5、支持防拆报警。 6、内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 7、所有连接端口均具备过流和过压保护。 | 个 | 18 |
| 2 | 刷卡器-窄款 | 1、采用PC材质、钢化玻璃面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景。 2、非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号。 3、支持刷卡开门模式。 4、支持RS485和韦根通信协议。 5、支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能。 6、支持防拆报警。 7、内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行恢复处理，确保设备长期运行。 8、所有连接端口均具备过流和过压保护。 | 个 | 4 |
| 3 | 双门磁力锁 | 1、信号输出：COM/NO/NC。 2、门状态检测：1路，继电器。 3、安全类型：断电开门。 4、最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力。 5、供电方式：DC 12V 510X2(mA)。 6、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm。 | 个 | 11 |
| 4 | 单门磁力锁 | 1、信号输出：COM/NO/NC。 2、门状态检测：1路，继电器。 3、安全类型：断电开门。 4、最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力。 5、供电方式：DC 12V 650(mA)。 6、产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm。 | 个 | 2 |
| 5 | 磁力锁支架 | 磁力锁L+Z型支架 | 套 | 24 |
| 6 | 四门门锁控制器 | 1、支持不少于10W个用户、10W个密码、10W张卡、1W枚指纹、50W条记录。 2、支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式。 3、支持分时段开门。 4、支持RS485和韦根接入读卡器。 5、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警、市电断电报警、欠压报警。 6、支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户/自定义。 7、支持不少于128组时间表、128组假日时段表设置。 8、支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。 9、支持事件记录本地存储以及实时上传平台。 10、支持4把双门锁具供电，支持8台读卡器供电。 11、支持消防联动。 12、支持TCP/IP、接入网络，支持主动注册，P2P和DHCP功能。 | 台 | 6 |
| 7 | JDG配管 | 地下室接送中心新增门禁配管JDG25 60米含配套安装所需辅材 | 套 | 1 |
| c | 办公室 |  |  |  |
| 1 | 刷卡器 | 1、非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号。 2、支持刷卡开门模式。 3、支持RS485和韦根通信协议。 4、支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能。 5、支持防拆报警。 6、内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行。 7、所有连接端口均具备过流和过压保护。 | 个 | 61 |
| 2 | 出门按钮 | 86型出门按钮 | 个 | 61 |
| 3 | 双门磁力锁 | 1、信号输出：COM/NO/NC。 2、门状态检测：1路，继电器。 3、安全类型：断电开门。 4、最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力。 5、供电方式：DC 12V 510X2(mA)。 6、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm。 | 个 | 18 |
| 4 | 单门磁力锁 | 1、信号输出：COM/NO/NC。 2、门状态检测：1路，继电器。 3、安全类型：断电开门。 4、最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力。 5、供电方式：DC 12V 650(mA)。 6、产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm。 | 个 | 43 |
| 5 | 磁力锁支架 | 磁力锁L+Z型支架 | 套 | 79 |
| 6 | 四门门锁控制器 | 1、支持不少于10W个用户、10W个密码、10W张卡、1W枚指纹、50W条记录。 2、支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式。 3、支持分时段开门。 4、支持RS485和韦根接入读卡器。 5、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警、市电断电报警、欠压报警。 6、支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户/自定义。 7、支持不少于128组时间表、128组假日时段表设置。 8、支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。 9、支持事件记录本地存储以及实时上传平台。 10、支持4把双门锁具供电，支持8台读卡器供电。 11、支持消防联动。 12、支持TCP/IP、接入网络，支持主动注册，P2P和DHCP功能。 | 台 | 17 |
| d | 教室门禁 |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 1、2.4寸液晶屏，屏幕显示分辩率达到240×320。 2、支持语音提示，支持门铃功能。 3、支持IC卡、NFC刷卡。 4、支持3万个用户、3万张卡片、3万个密码、50个管理员、15万条记录。 5、支持门控安全模块扩展，防止断电开门，提升门控安全。 6、支持支持刷卡/远程/密码开门模式，并支持多种组合识别鉴权方式。 7、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警。 8、支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户。 9、支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP。 | 个 | 69 |
| 2 | 出门按钮 | 86型出门按钮 | 个 | 69 |
| 3 | 双门磁力锁 | 1、信号输出：COM/NO/NC。 2、门状态检测：1路，继电器。 3、安全类型：断电开门。 4、最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力。 5、供电方式：DC 12V 510X2(mA)。 6、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm。 | 个 | 69 |
| 4 | 磁力锁支架 | 磁力锁L+Z型支架 | 套 | 138 |
| J | 访客系统 |  |  |  |
| 1 | 人证式访客一体机 | 1、主屏：15.6英寸触摸显示屏，分辨率1920*1080；辅屏：11.6英寸显示屏，分辨率1366*768。 2、支持脱机运行，事件记录存储功能。 3、支持身份证、二维码、IC卡等多种签离方式。 4、支持图片、视频广告播放功能。 5、支持语音提示功能。 6、支持访客信息打印功能。 7、支持双网口网络通信。 | 台 | 1 |
| K | 周界报警系统 |  |  |  |
| 1 | 四道单防区控制杆 | 1、张力模块和控制器一体化设计。 2、高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界。 3、多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出。 4、自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差。 5、自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行。 6、宽电压供电范围，本地声光报警接口。 | 台 | 3 |
| 2 | 四道双防区控制杆 | 1、张力模块和控制器一体化设计。 2、高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界。 3、多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警输出。 4、自适应温度变化：创新设计侦测算法，能够自动追踪补偿环境温度变化而引起的张力误差。 5、自适应系统张力变形，使用模糊控制算法，能自动补偿钢丝等变形而产生的误差，使系统长期稳定运行。 6、宽电压供电范围，本地声光报警接口。 | 台 | 7 |
| 3 | 防雨箱 | 国标202不锈钢，长*宽*高(400mm*200mm*500mm)。 | 个 | 10 |
| 4 | 报警主机 | 1、支持本地≥16路报警输入，可扩展到≥256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能。 2、支持本地≥4路报警输出，可扩展到≥256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动。 3、支持最大≥16个网络模块接入，≥64个无线设备接入，扩展≥64路无线防区。 4、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等。 5、支持≥2路RS-485接口，支持最大≥32路键盘接入，支持打印机接入。 6、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警。 7、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询。 8、支持≥8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式。 9、支持多个接警中心和报警数据上传策略。 10、支持不少于2个网口，配套键盘。 | 套 | 1 |
| 5 | 电源适配器 | AC24V3A | 个 | 10 |
| 6 | 控制杆专用底座 | 可两种角度调节，304不锈钢，分三部份组成：底坐背板和两个侧耳 | 包 | 10 |
| 7 | 高压避雷器 | 氧化锌、复合材料 85*170mm | 个 | 17 |
| 8 | 接地桩 | 角铁，984mm长，38mm宽 | 个 | 17 |
| 9 | 接地线 | 6平方铜导线，3m | 根 | 17 |
| 10 | 张力终端受力杆 | 铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节 | 根 | 31 |
| 11 | 受力杆专用底座 | 一包含两个底座和螺丝，铝合金材质 | 包 | 31 |
| 12 | 张力中间支撑杆 | 铝合金 | 根 | 172 |
| 13 | 支撑杆专用底座 | 一包含一个底座和配套螺丝，铝合金材质 | 包 | 172 |
| 14 | 万向滑轮 | 铝合金（ 终端杆+4个滑轮就变成转向杆） | 个 | 58 |
| 15 | 多股张力线 | 12号，304不锈钢，500米为单位 | 卷 | 7 |
| 16 | 张力收紧器 | 不锈钢 | 个 | 72 |
| 17 | 张力弹簧 | 不锈钢 | 个 | 70 |
| 18 | 张力线束线器 | 铝合金材质，用于张力线之间的固定 | 个 | 285 |
| 19 | 警示牌 | 夜光型警示牌 | 块 | 100 |
| 20 | 高压绝缘线 | 耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质；100米一卷 | 卷 | 1 |
| 21 | 声光报警 | 室外旋转警灯，声压：110(dB/m)；闪光次数/每分钟：70；ABS环保塑料；12VDC供电，正常工作电流≤300mA | 个 | 17 |
| 22 | 声光报警电源 | DC12V1A | 个 | 17 |
| 23 | 电源信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 750 |
| 25 | 阻燃护线管 | 含配件、紧固件 | 米 | 200 |
| 26 | 辅材 | 不锈钢膨胀螺丝等 | 批 | 1 |
| 七 | 系统集成 | 以上所有设备集成、调试 | 项 | 1 |

- 第六章 拟签订的合同文本

甲方（需方）:                        合同编号：

乙方（供方）:                        签订地点：

合同时间:     年    月    日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

- 一、合同内容

- 1. 合同标的名称、型号、规格、数量

- 2. 下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件及相关资料；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书；

⑤经甲、乙双方确认的其他补充协议及相关资料。

- 二、标的物的一般条款

- 1. 完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 2. 质量保证

2.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

2.3合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于     年。

2.4在质保期内乙方提供快速响应服务，乙方在收到设备问题的通知后，在0.5小时内响应，2小时内给出解决问题的方案。如果甲方按照乙方的指导不能解决问题，乙方在8小时内派出维修人员到现场维修或更换零件。产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2.5乙方应对其合同内的货物及安装工程的质量达到国家相关验收规范和图纸要求，并与土建工程质量标准相同。

- 3. 包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 4. 伴随服务

4.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

4.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

4.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

4.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

- 三、标的物的交付、检验和验收

- 1.  标的物的交付

1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

1.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 2.  检验和验收

2.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

2.3  如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

- 四、对标的物提出异议的时间和办法

1.  对标的物提出异议的时间和办法

1.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

1.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

1.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 五、合同价款和支付

- 1.  合同价款和支付

1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为      ，开票税率：     ，合同形式为总价包干。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。

1.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

① 合格的销售发票；

② 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

1.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4付款方式：

六、交货和安装

1、交货时间：接采购人通知， 日内完成并通过验收。

2、交货地点：由乙方负责办理运输将标的物送到甲方所在地。

七、违约责任

- 1.  违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 2.  甲方违约责任

2.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 3.  乙方违约责任

3.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 4.  不可抗力

4.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 七、索赔

- 1.  索赔

1.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

1.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

1.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

1.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

1.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

1.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府采购监督管理部门备案，同时乙方同意的索赔方案也应报政府采购监督管理部门备案。

- 八、履约保证金

1.1 乙方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

1.3 履约保证金（无息）将在中标设备达到甲方指定地点安装调试并经验收合格后28日内由保证收取单位（甲方）全额退回。

- 九、合同的解除和转让

- 1.  合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 2.  合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

- 十、合同的生效

1.1本合同自甲、乙、采购代理单位三方签字盖章之日起成立，并依法生效。

1.2本合同货物或服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲乙双方直接进行处理。

1.3如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分

- 十一、争议解决

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州市仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

- 十二、附则

1. 合同份数。

本合同一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有壹份，代理机构持有壹份。

2. 未尽事宜，

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它有关政府采购的法律法规的规定执行。

| 甲 方：单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 纳税人识别号： 开户银行： 账号： | 乙 方：单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州正衡招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 营业执照副本

二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称、项目编号、标段）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历天。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

（1）.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

（2）.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为          项目投标的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/标段：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：（1）此表中，每标段的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

（2）本表必须按标段分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/标段：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照第五章采购需求-项目清单中的产品逐条报价。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/标段：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

（1）对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

（2）“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/标段：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8 中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）项目集成实施方案；

（2）售后服务方案；

（3）验收方案；

（4）培训服务；

（5）其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

11相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料