常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）胸痛救治培训模型及教具采购项目

项目编号/包号：JSZC-320400-CTZB-G2024-0117

采 购 人：常州市第三人民医院

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	31

第六章   拟签订的合同文本	53

第七章   投标文件格式	59

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）胸痛救治培训模型及教具采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载获取招标文件，并于2024年5月21日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-CTZB-G2024-0117

2.项目名称：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）胸痛救治培训模型及教具采购项目

3.项目预算金额：200万元

4.项目最高限价（如有）：200万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 胸痛救治培训模型教具及配套教具 | 200 | 1批 | 具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。 |

6.合同履行期限：合同签订后30天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年4月28日至2024年5月8日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”。

3.方式：投标人自行免费下载招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年5月21日15点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市第三人民医院

地    址：常州市兰陵北路300号

联系方式：沈先生 0519-86960076

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：朱雯

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6021）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：高级生命支持模型。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年5月9日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6034）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准： 成交供应商须按其成交金额的0.8%计算并支付代理费。代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （3）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | / |  |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | / |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 25 |  |  |
| 2.1 | 项目设计方案 | 7 | 投标人需提供该项目符合现场应用的设计方案，根据方案内容的完整性及场地设计的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有序的将所有产品进行组合，摆放，整体现场设计等。 设计方案内容完整、场地设计合理、优于采购人需求的得7分； 设计方案内容完整、场地设计较合理、满足采购人需求的得5分； 设计方案内容完整、场地设计一般、基本满足采购人需求的得3分； 设计方案内容完整、场地设计不合理、不能很好满足采购人需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 项目实施方案 | 3 | 根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装验收等。 实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得3分； 实施方案内容一般、进度计划安排一般、基本满足采购人需求的得2分； 实施方案内容较少、进度计划安排不合理、不能很好满足采购人需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 培训方案 | 3 | 投标人培训方案情况比较：包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。 培训方案详细具体，可行性高，优于项目需求的得3分； 培训方案较为详细具体，可行性较高，满足项目需求的得2分； 培训方案不够详细具体，可行性较低，不能完全满足项目需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 售后服务管理体系方案 | 5 | 针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。 售后服务方案完整合理，可行性高，优于项目需求的得5分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高，满足项目需求的得3分； 售后服务方案不够完整合理，可行性较低，不能完全满足项目需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 投标设备整体配置 情况比较 | 7 | 投标设备整体配置选型情况综合比较，针对本项目的投标产品配置选型合理、先进，且与项目需求的吻合度高，得7分； 针对本项目的投标产品配置选型一般、且与项目需求的吻合度较高，得5分 针对本项目的投标产品配置选型一般、且与项目需求的吻合度一般，得3分； 针对本项目的投标产品配置选型差、且与项目需求的吻合度差，得1分； 其余不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 45 |  |  |
| 3.1 | 技术部分 | 33 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得33分； “四、技术要求”中带“★”参数为实质性参数，每有一项负偏离的，视为无效响应；采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.5分；扣完为止。 | 按照招标文件中“四、技术要求”的要求提供对应证明材料，并注明对应条款供评委评判，否则评标小委员会有权视相应技术参数不响应招标要求。 |
| 3.2 | 业绩 | 10 | 提供自2021年1月1日以来在国内的销售合同（合同内产品必须与高级生命支持模型为同品牌同型号），每提供一份有效合同得1分，最多得10分。 | 提供合同扫描件 |
| 3.3 | 政府采购政策功能性得分 | 2 | 投标主要产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得1分；投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得1分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）胸痛救治培训模型及教具采购项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起 诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

三、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 配置清单 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 心肺复苏教学单元 | 半身心肺复苏反馈模型（一拖6） | 3 |
|  |  | 婴儿复苏反馈模型 | 30 |
|  |  | 培训用成人通气球囊 | 30 |
|  |  | 培训用婴儿通气球囊 | 30 |
|  |  | 梗塞训练背心 | 13 |
|  |  | 梗塞训练一体机 | 2 |
| - 2 | 气道管理教学单元 | 综合气管插管工具培训套装 | 1 |
|  |  | 婴儿气道管理模型 | 2 |
|  |  | 插管反馈考核模型 | 2 |
|  |  | 环甲膜穿刺模型 | 2 |
|  |  | 吸痰训练模型 | 2 |
|  |  | 气胸穿刺模型 | 2 |
| - 3 | 高级生命支持教学单元 | 高级生命支持模型 | 1 |
|  |  | 急救抢救模型 | 2 |
|  |  | 闭合性骨折脊椎损伤搬运模型 | 1 |
|  |  | 助产训练模型 | 1 |
|  |  | 骨髓穿刺模型 | 2 |
| 4 | 配套附件 | 移动式模拟监护仪 | 1 |
|  |  | 培训用抢救车 | 2 |
|  |  | 教学一体机 | 1 |
|  |  | 全景数字化技能摄录训考终端 | 1 |
|  |  | 信息化数据展示系统 | 1 |
|  |  | 按照救护车内空间场景进行情景化改造 | 1 |

四、技术要求

（一）总体要求

胸痛救治培训模型教具及配套可用于胸痛救治急救培训时使用，设备配置单元包括心肺复苏教学单元、气道管理教学单元、高级生命支持教学单元及胸痛救治培训模型教具配套附件，并对场地进行一定的合理化设计和布局，以满足急救专业人员胸痛救治课程要求。

（二）心肺复苏教学单元

1、配置要求：心肺复苏教学单元配置包括半身心肺复苏反馈模型（一拖6）3套、婴儿复苏反馈模型30套、成人通气球囊30套、婴儿通气球囊30套、梗塞训练背心13套、梗塞训练一体机2套，可用于心肺复苏教学使用。

2、技术要求

| 产品名称 | 配置清单 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 心肺复苏教学单元 | 半身心肺复苏反馈模型（一拖6） | 1、技术要求： ①系统配置包括6台模拟人，1台平板电脑（含软件），1台拉杆箱（可以一次性放置≥6台模型），产品符合急救课程培训要求； ②模型可堆叠放置，内置供电系统及按压通气反馈系统，按压可自动开机； ③可无线反馈按压和通气质量； ▲④可无线同时连接≥18台模型 注：提供具备以上功能的证明材料（如产品说明书、彩页、检测报告等 2、软件功能要求： 提供配套心肺复苏反馈软件 ①软件可安装至任意系统； ②可多人同时进行操作竞赛等； ▲③操作结束后具备评分报告，内容至少包括总成绩，按压得分，通气得分、中断时间、按压与总时间比（CCF）、按压和通气详情等 注：提供具备以上要素的考核结果截图 |
|  | 婴儿复苏反馈模型 | ▲1、全身模型，具有基本和仿真的生理结构，模拟人符合急救课程培训要求。内置供电系统及按压通气反馈系统,可无线反馈按压和通气质量,可无线同时连接≥6台模型。(提供产品说明书) 2、气道更换无需工具。 ▲3、可以模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声。(提供产品说明书) 4、提供心肺复苏反馈软件。软件具备以下功能：①软件可安装至任意系统；②可多人同时进行操作竞赛等 ③操作结束后具备评分报告，内容至少包括按压得分，通气得分、中断时间、按压与总时间比（CCF）、按压和通气详情等软件可对模型名称重新编辑命名。 ▲5、需配置心肺复苏显示装置。①具备电子显示屏和灯光显示，设备无需充电即可使用②具备练习、考核等多种操作模式，至少可显示：按压深度、手部位置、通气量、通气频率、按压得分、通气得分等数据。(提供产品说明书及考核结果截图) 6、软件可显示CPR操作情况，至少包括：按压深度，按压速度，按压和通气计数，不完全回弹，通气量，按压中断时间，执行连贯性，按压手位不正确等操作数据。操作结束后可显示心肺复苏总体操作得分。（投标文件中提供软件界面截图） 7、软件具有CPR训练管理功能，可进行多人实时/个人实时反馈训练，个人表现分析，总分评估功能。带有CPR考试模式练习，考试结束可显示成绩，并自动生成符合AHA指南的训练报告，报告内容至少包括：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数。 |
|  | 培训用成人通气球囊 | 适用于成人复苏培训，球囊材质为硅胶材质，可耐受≥130度高温，可进行高温高压消毒，具有压力限制阀和泄压阀，挤压球囊时囊体两端不塌陷。 |
|  | 培训用婴儿通气球囊 | 适用于婴儿复苏培训，培训球囊材质为硅胶材质，可耐受≥130度高温，可进行高温高压消毒，具有压力限制阀和泄压阀，挤压球囊时囊体两端不塌陷。 |
|  | 梗塞训练背心 | ①快速急救背心采用尼龙、PVC材质； ②包含≥5个泡沫塞子； ③净重：≤1.25kg； ④使用模型装置的条件下执行海姆立克法(Heimlich)操作正确时，喷射一个泡沫塞子； ⑤背部设计了厚实的方形拍背模块，背心二侧肩部及腰部各有一个调节扣，可适用于所有成人体型。 |
|  | 梗塞训练一体机 | 1、产品由一体化支架（含显示屏）及梗塞训练模型（集成在支架上）组成，可用于海姆立克手法教学和考核培训。（提供产品图片） 2、设备硬件要求:主屏≥31.5英寸，显示比例：16:9或适应屏幕尺寸，分辨率≥1920*1080，CPU≥1.8GHz，容量≥4GB，内存≥32G。 3、数字化海姆立克模拟人：模型为成年男性上半身，乳突、剑突、脐部标志明显，便于操作定位； ▲4、练习海姆立克手法时，可感知手部放置位置和冲击腹部力度，实时上传到控制终端进行数据统计。(提供产品说明书) ▲5、练习背部拍击法时，智能感应拍击的位置，拍击位置正确且力度适当时软件动画显示拍背动作。(提供产品说明书) ▲6、软件功能模块：至少支持游客登录、微信扫码登录和账号密码登录三种登录方式。（提供软件功能截图） 7、支持进行气道异物梗阻急救知识科普教育，视频课件播放界面可随时暂停、跳过、退出播放等功能操作。(提供产品说明书) ▲8、支持对气道异物梗阻的针对性训练，至少包含气道异物梗阻叩击法、腹部冲击法两种技能训练。（提供软件功能截图） ▲9、背部叩击法界面至少具备以下功能：包括操作示意图，正确叩击数，错误叩击数，位置准确数，位置错误数，操作时间，胸骨剖面图。（提供包含以上功能的软件截图） ▲10、腹部冲击法界面至少具备以下功能：包括操作示意图，压力值，冲击频率，力度指示图，频率波形图，正确冲击数，错误冲击数，位置准确数，位置错误数，力度准确数，力度错误数，操作时间，胸骨剖面图。（提供包含以上功能的软件截图） |

（三）气道管理教学单元

1、配置要求：气道管理教学单元配置包括插管反馈考核模型2套、综合气管插管培训工具培训套装1套、婴儿气道管理模型2套、环甲膜穿刺模型2套、吸痰训练模型2套、气胸穿刺模型2套，可用于气道管理教学使用。

2、技术要求

| 产品名称 | 配置清单 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 气道管理教学单元 | 综合气管插管工具培训套装 | 1、套装配置包括：10套成人型第三代培训用喉罩、10套成人型培训用喉管、2套成人型培训用食管气管联合导管、2套成人型培训用发光导丝、4套成人型培训用鼻咽管、4套成人型培训用口咽管、1套成人型培训用呼气末二氧化碳检测仪、2套成人型培训用气管探条、8套成人型培训用高流量氧气面罩、8套成人型培训用球囊面罩、2套成人型培训用气囊测压仪，满足ITLS培训要求 2、培训用呼气末二氧化碳检测仪要求：采用非散射红外线气体分析技术，便携轻巧，呼气末CO2浓度监测范围：0 –140mmHg，显示屏≥1.5英寸，重量≤80克，配置大功率锂电池,持续工作≥8小时（提供产品说明书） |
|  | 婴儿气道管理模型 | - ①模拟3个月大的婴儿模型，具有舌，口咽，会厌，喉和气管的真实解剖，可以进行复苏球通气、喉罩、经口、鼻插管操作，用以训练基本和高级婴儿气道管理技能； ②皮肤柔软，与真实婴儿皮肤触感相同，可以进行Sellick手法的操作练习； ③可模拟胃胀气，可通过通气的方式测试气管插管位置是否正确。 |
|  | 插管反馈考核模型 | 1、技术要求： ①可进行高级气道管理功能，可置入喉罩，支持直视喉镜、可视化喉镜、电子插管软镜、双腔支气管导管（左支/右支）及食管-气管联合导管插管等辅助设备进行气管导管； ②模型门齿（上颌切牙）可替换，操作者使用喉镜过程中施加在门齿上的压力可被检测记录； ③插管成功后，可连接球囊进行挤压通气，口腔密闭性良好，通气成功，可见胸廓起伏，通气时长、通气量可被检测记录； ④模型内置可充电电池组，电量不足时有提示，单次充电可持续使用不低于4小时。充电时模型亦可正常使用； ⑤颈部仿真环状软骨、甲状软骨结构，手触之质韧有弹性，穿刺时可体会逼真的穿刺韧性与刺入的突破感。支持环甲膜穿刺，气管切开，仿真颈部皮肤及环甲膜可更换； ⑥模型可模拟困难气道，困难气道模式下，插管无法正常进行。 2、软件功能要求： ▲①可与模型进行无线连接，连接成功后可通过平板电脑进行训练与考核，具备考核成绩，可对学员操作进行自动检测评价，检测内容至少包括通气次数、通气量、通气时长、通气间隔及频率、喉镜操作时长、门齿受到喉镜撬动的力度、舌受压力度、头部伸展的角度变化及颈部弯曲的角度变化，插管所在位置及深度，导管气囊打气量，Sellick手法及施压力度；（提供软件界面截图） ②系统可检测插管位置，插管位置正确，系统提示位置正确，插入过深有错误提示，可引发单侧通气，插管误入食道有错误提示。导管插入声门后，到达正确深度，界面显示插管动态视图；若插管过深则显示进入支气管，出现进入支气管视图；导管误入食道，界面亦可呈现对应视图效果； ▲③系统可检测在环状软骨前方施加的压力，系统可根据操作发出提示音，插管正确、过深及异常，气道打开正确，气囊打气量正确均有语音提示；（提供软件界面截图） ▲④系统具备导师模式及训练模式，两种模式均可选择器械及插管方式。训练开始之前，模型会对当前内囊压力进行常规检测，内囊压力异常时会弹出报警界面，调节压力正常后方可开始训练，系统可实时记录操作及报警事件；（提供软件界面截图） ▲⑤导师可设置评价标准，对学员进行主观评价，根据考核情况给出评分、填写评语。训练成绩可根据时间，导管类型，插管辅助工具进行筛选；成绩及考核内容仅在导师模式下可全部或筛选部分内容进行导出。（提供软件界面截图） |
|  | 环甲膜穿刺模型 | ①男性环甲膜模型，具有准确的解剖标志，模型固定于底座上，可以进行环甲膜穿刺和切开练习； ②具有可更换的气管，至少包括硬和软两种气管； ③具有可更换的颈皮，可供多次使用； ④每台配置1根环甲膜穿刺针，具备安全夹和阻止器，气囊和颈带，可快速穿刺及固定。 |
|  | 吸痰训练模型 | ①模拟成人头部、颈部及部分胸部，解剖结构精确逼真，包括：鼻腔、鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉等，可进行鼻咽部、口咽部、口腔内吸痰训练，可经气管切开处进行气管内吸痰训练； ②材料柔软，脸部一侧可打开，可以显示插入吸痰管的位置，可真实的灌入模拟痰液。 |
|  | 气胸穿刺模型 | ①半身模型，可观察皮肤、肌肉、肋骨与肺脏解剖关系，可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习； ②液胸模块可注入不同颜色液体，穿刺成功后可引流出液体，穿刺部位模块可更换； ③带有示水器，提示注水量是否足够； ④每台配置3根胸腔穿刺针和30副气胸穿刺封闭贴。 |

（四）高级生命支持教学单元

1、配置要求：高级生命支持教学单元配置包括高级生命支持模型1套，急救抢救模型2套，闭合性骨折脊椎损伤搬运模型1套、助产训练模型1套，骨髓穿刺模型2套，可用于高级生命支持培训

2、技术要求

| 产品名称 | 配置清单 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 高级生命支持教学单元 | 高级生命支持模型 | ★1、总体要求： 全身成人模型，模型具备明显胸廓起伏的自主呼吸，呼吸频率可调，解剖结构逼真，头部可左右180度自由转动，可连续使用≥4小时，模拟人、控制电脑、监护电脑之间均为无线连接，所有连接装置均内置于模型体内，包括无线接收装置，配有男女外生殖器，可模拟尿液输出，配有高级生命支持教学（符合急救专业课程培训要求）病例，病例数≥30个，至少包括无脉搏电活动，房室传导阻滞，复合型心动过速等。 2、气道系统功能要求： ▲①可无线预设置气道开放/无法插管/无法通气/单侧/双侧张力性气胸等情况，气道阻力可调，可以无线设置困难气道的难易程度（提供软件界面截图） ▲②可进行环甲膜穿刺，可模拟困难气道，通过软件可无线进行开启/关闭，内容至少包括：舌水肿（0-100%可调）、舌头退缩、牙关紧闭、咽阻塞、异物梗塞、颈强直、喉痉挛及胃胀气。（提供软件界面截图） 3、呼吸系统功能要求： ①可一键关闭压缩机等其他杂音，集中听诊 ②具有≥4个前胸听诊和≥5个后背听诊位置，每个位置可独立调节呼吸音种类和音量 注：提供具备以上要求的软件界面截图。 4、心脏系统功能要求： ▲①具有多种心电图选择，心肌梗死（至少含下壁、前壁）典型心电图ST段抬高程度可调（提供软件界面截图） ▲②可设置多种室性早搏（至少包括单发、多发、RonT、房性早搏等）。可用于心内科专科性的训练。（提供软件界面截图） ▲③具有≥4心音听诊位置，每个位置可独立调节心音种类和音量 ▲④胸部具有外置除颤电极板及4导联纽扣接口，可使用纽扣导联线连接真实监护仪，进行4导联心电图监护及除颤起搏，可使用袖带式血压计或监护仪进行无创血压的测量 5、循环系统功能要求： ▲①具备颈动脉(双侧)、肱动脉、桡动脉、股动脉(双侧)等部位脉搏的自主搏动，脉搏强度随血压变化 ②模型手臂可建立外周静脉通路，可训练使用止血带止血 ③腿部可模拟骨髓穿刺并有回血 ▲④胸外按压：操作系统内置反馈装置可通过软件无线实时反馈 CPR 按压质量，操作报告至少包括：总得分，通气得分，按压深度比率及波形，平均深度，按压速度比率，回弹正确率，通气量及图形，按压中断时间，手部位置等操作数据，操作结束后可提供符合急救课程培训要求的评分报告。（提供AHA认证文件及具备以上要素的操作结果截图） 6、神经系统功能要求： ①瞳孔大小可调节，可调节眼皮，至少包括开、闭和半开三种状态模式 ②对话功能：可进行人机对话，系统自带有逼真的咳嗽、呼吸困难、咯痰、呻吟、呕吐、正在呕吐、短促呼吸、尖叫以及简单对话等，也可根据需要自行录制 7、操作系统功能要求： ▲①全中文系统，可选操作模式≥3种：至少包括模拟病人、标准化病人及任务培训器（投标文件中提供软件界面截图） ▲②软件具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线（投标文件中提供软件界面截图） ③反馈与评估：模拟人自带的操作软件具有视频监控功能（非摄像头自带软件），操作结束后可自动生成评估报告记录 ④软件自带云病例功能，可在互联网平台任意下载病例，所选择病例会自动同步到模拟人上 |
|  | 急救抢救模型 | 1、总体要求 ①全身模拟人，体内带有全身仿生骨骼结构，体现各部位真实的骨性标志，骨骼各连接部位为全钢材质，颈部、双侧肩关节、肘关节、髋关节、膝关节可以活动，可模拟长骨骨折，上肢的肱骨干骨折、下肢的股骨骨折，可以摸到骨折断端，可感受骨擦感； ②模型的下肢连接部位可徒手安装、拆卸，不用借助其他工具，拆卸、安装时间不超过60秒； ③内置出血控制系统，可模拟多部位、多致伤因素导致的伤情，可真实流血，最大出血量不小于1.0L，电池续航时间≥10h； ④胸部可进行胸外按压操作，按压深度大于5cm； ⑤可使用多种插管工具进行气管插管训练，有食道结构，插管错误可误入食道。 2、创伤出血模块要求 ▲①模型多部位带有仿真伤情，可以出血的部位有：面部出血、颈部出血、肩部出血、前臂出血、手掌部出血、小腿出血、足背出血，大腿断肢出血，可远程控制出血部位，遥控控制距离不低于100米；（提供产品说明书） ▲②可表现动脉脉冲式出血效果，出血速度可控，脉率可调范围不小于60-110次/分，出血部位近心端可触摸到动脉搏动，可用压迫方式实现止血，在压力达到设定范围时出血自动停止。可通过按压实现止血的动脉至少包括：面动脉、锁骨下动脉、颈总动脉、肱动脉、尺桡动脉、胫前动脉；（提供产品说明书） ▲③可模拟爆炸造成的断肢新鲜创面出血，可见腿部创伤应激反应，发生不自觉的运动，通过止血带加压可达到止血效果；（提供产品说明书） ▲④模型腹股沟区一体成型呈现枪伤伤情，可模拟出血，通过填塞方式可达到止血效果。（提供产品说明书） 3、穿刺功能模块要求 ①颈部可触摸到环状软骨、甲状软骨结构，可做环甲膜穿刺训练，模块可以更换； ②可模拟张力性气胸，在双侧锁骨中线第二肋间可以穿刺，穿刺成功可以体会到突破感，回抽注射器可见活塞被自动气流顶起，气胸穿刺部位具备耐穿刺特性，每个部位可耐受≥400次穿刺次数，并保证使用过程中不漏气 4、软件功能要求 ▲①软件可以对学生的技能操作进行逐项打分，功能至少包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能，可以通过扫描身份证，自动获取学生姓名和学号（身份证号），支持拍照获取学生头像，具有常用操作技能标准评分表可供快速选择，并自主设计添加新评分表，具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据（提供该功能软件界面截图）； ▲②学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况，可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出，支持考官手写签名（提供该功能软件界面截图）； ③具备思维训练功能：支持至少2种PBL课程模式：基础医学PBL模式、临床医学PBL模式，支持教师设置偏好课程模式，教师APP可设置小组数量，及每小组建议人数，支持用户随时以扫码方式加入课程，支持组长可转让身份给小组内其他成员，组长可以控制场景切换，小组其他成员将同时进入此场景，支持组长进行场景问题作答，支持教师学生回顾已结束课程，并查看小组作业、能力维度、自评互评结果，支持教师查看本组织下所有学员成长曲线。 |
|  | 闭合性骨折脊椎损伤搬运模型 | ①可进行脊髓损伤搬运急救训练，模型的左小腿有一处胫腓骨下段闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感，可以配套使用所有的骨折支具； ▲②模型腰部带有电子感应装置，能够感应腰部弯曲并有感应器报警（提供产品说明书） |
|  | 助产训练模型 | ①模型为一成年女性下半身结构，标准的分娩体位，包括：腹壁、外阴、耻骨联合、脊柱、盆腔等，带有两个胎儿，男女各一；外阴、脐带、腹壁均可更换； ②可实现的操作至少包括：胎位的触诊、头先露演示、正常阴道分娩、单臀先露、单足先露分娩手法训练、外阴切开训练；多胎妊娠，包括：双头位、头臀位、臀头位、双臀位；脐带脱垂，正中、部分和边缘性前置胎盘救治、胎儿吸引术、胎盘和脐带的处理、新生儿护理等，配有透明腹壁盖，便于演示。 |
|  | 骨髓穿刺模型 | ①可模拟病人右下肢侧卧体位，解剖位置准确，体表标志明显，右侧胫骨、腓骨、右膝关节、右踝关节等标志可明显触知，可进行右胫骨粗隆和右胫前部位穿刺操作训练，穿刺成功后可有明显落空感； ②每套模型配置1台培训用骨髓穿刺枪及5根穿刺针，穿刺枪为电动式，可通过按键操作方式进行骨内穿刺，转速范围≥1000rpm，穿刺针与设备连接方式：磁吸力连接。夹持力1N，可充电式电池。 |

（五）胸痛救治培训模型教具配套附件

1、配置要求：胸痛救治培训模型教具配套附件配置包括移动式模拟监护仪1套、培训用抢救车1套、教学一体机2台、全景数字化技能摄录训考终端2套、信息化数据展示系统1套，并按照救护车内空间场景进行情景化改造，墙体、地面、顶面进行救护车造型改造，采用基层板、饰面板造型处理，表面喷漆、粘嵌亚克力装饰面处理。地面金属板与地胶铺设。设备架柜制作，救护车座椅制作。教室整体外形做救护车造型改造，采用基层板、饰面板造型处理，表面喷漆、粘嵌亚克力装饰面处理。符合原位模拟培训要求。

2、技术要求

| 产品名称 | 配置清单 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 配套附件 | 移动式模拟监护仪 | ①移动式一体机监护仪，屏幕≥75寸，具备一体化支架，可以进行灵活移动，可与模拟人无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数。 ②可进行无线操作，可至少显示以下波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压；可至少监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、颅内压。 ③可显示实时12导联心电图，与当前心电图实时对应，可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度，调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 |
|  | 培训用抢救车 | ①采用钢结构，床面与床体可分离，床面可单独使用具备液压升降机构，通过脚踏开关高度可随意调节； ②床垫采用高密度聚乙烯涂层PVC材质，宽度≥70cm,内置峰状海绵，厚度≥10cm;配有倒复式三段点滴架，最高调节长度为80cm;轮子尺寸≥150mm。 |
|  | 教学一体机 | ①显示屏尺寸≥75英寸（16：9），物理分辨率≥3840（H）×2160（V），视角（度）≥178°，采用≥4mm全钢化高防爆-防眩光玻璃； ②采用红外感应识别触摸技术，可使用手指、触摸笔进行触屏，具备Windows 10操作系统及安卓双系统，处理器≥12代i5，内存≥8G，硬盘≥256G； ③可悬挂使用，也可配置移动支架使用 |
|  | 全景数字化技能摄录训考终端 | 1、总体要求 ①具备线上模式及本地版两种模式，本地版支持在无外网环境时，使用全景数字化技能训考终端录制视频。设备即插即用，便于学生自主训练，也可用于老师录制教学视频； ②具备公共管理后台、技能训练管理后台、数据统计分析功能，配置硬件包括视频管理服务器1台、安卓交互触控一体机1台、一体化移动推车1套、头戴音视频采集镜头2台、广角视频采集镜头及支架1套、定焦视频采集镜头及支架2套、特写视频采集镜头及支架1套、标识地毯1张、千兆有线路由器1台，支持视频查看及下载，可查看或下载五路摄像独立画面及五路合一画面。支持视频删除。删除后可释放训考终端本地存储空间。 2、公共管理后台要求 ①具备机构管理、权限管理、学员及教师管理、云端管理、终端管理六个子功能模块； ②机构管理模块要求：支持机构基础信息的维护管理：可对单位下辖科室、部门、岗位进行配置； ③老师及学员管理模块要求：支持老师/学员信息自主添加或批量导入，学员信息生成后可通过关联的手机号授权登录学员端；可添加、编辑、删除老师/学员的信息，支持查看学员总数、支持通过组织架构、身份类型、学号、姓名、手机号、账户状态等单个或多个组合条件进行学员信息查询，并支持导出老师/学员信息； ④云端管理模块要求：支持云存储+本地存储双方案的形式对示教视频、训练、小程序视频存储进行支撑、支持对云服务的容量监控与存储逻辑的管理；支持查看整体云空间的使用情况；支持查看和维护云端的录播视频、示教视频，支持对视频进行预览与删除操作、小程序视频：支持对视频上传时间、任务内容、上传人姓名进行条件查询；支持对学员上传的操作视频进行查看、下载，支持批量删除上传的小程序视频。 ⑤终端配置：支持对录播的画中画模式进行配置，支持：1大4小、4画面、3画面、1画面模式；支持自定义配置上传画面路数；支持对欢迎语与时间戳显示的配置；支持对教考终端本地存储容量的监控与显示；支持视频保存天数的自动清理模式与手动清理模式配置；支持剩余容量预警配置；支持5路视频融合成一个MP4文件，支持融合后视频分辨率为720P、1080P、2K，帧速率25帧/秒，含同步独立音轨，随机在视频的播放中进行暂停，5路画面中显示的最小时间、最大时间与中位时间的误差不超过200ms；满足10分钟时长的视频录制结束之后1秒内生成融合之后的MP4文件，并且可以对这个MP4文件按照时间段剪切。 3、技能训练管理后台要求 ①具备资源管理、任务管理、进度监控、评分阅卷、辅助教学、训考管理六个子功能模块； ②资源管理模块要求：支持对题卡、评分标准、技能项、示教视频的创建、编辑、删除。可选择关联的技能项、设置题卡难易度、操作时长，添加评分表和设置评分考官、添加示教视频等信息 ③任务管理模块要求：可进行教学任务的发布、教师培训的评价反馈，学生训练任务的下发、现场扫码技能评分。管理员后台快速发布任务，生成任务专属二维码或六位验证码，学员通过微信扫一扫加入任务，查看任务详情，提交作业，可编辑任务基本信息、添加不同分组，设置不同分组下学员完成的任务内容、评分表、情景要求和上传学习资料。个性化任务的要求、评分方式和考生白名单等设置。 ▲④进度监控模块要求：支持对加入任务的人员进行管理，支持查看加入任务人员的学习进度、上传的视频/图片/文件、评价反馈、任务完成情况的查看、对加入任务人员的姓名、学习状态、任务状态查询和任务完成情况的人员导出。若是评分性任务支持查看学员操作的得分和评分明细；（提供产品界面截图） ▲⑤评分阅卷模块要求：评分支持题目入系统和空白评分表两种方式：扣分原因支持自定义配置，是否对评分老师开放、未评分前，支持预览评分表；提交评分后，支持重新评分、支持AI转写辅助评分，将操作视频的语音转化为文字，自动生成关键词和智能章节，支持转写文本的关键词搜索，选中某一段文字自动定位到视频播放点、支持按任务名称进行查询，统计单个任务下，评分人数、阅卷份数统计。（提供产品界面截图） ▲⑥辅助教学模块要求：支持教学管理员课前发布教学任务，具备小程序端，可针对整个任务或单个任务内容的评价，评价内容支持主观量表等多种评价维度。列表展示所有进行中和已结束的任务的评价反馈，统计对所有待评价反馈的任务进行数字提醒。（提供产品界面截图） ▲⑦训考管理模块要求：学员可扫码加入任务，线下前往技能实训室，使用微信扫一扫登录无人化自主训练终端，查看需要录制的操作任务。头戴+特写摄像头+3路移动有线供电，操作过程全流程智能语音提醒，具备≥24项训练项选择，至少包括手术区消毒、铺巾；手术刷手法；穿脱手术衣；戴无菌手套；手术基本操作；清创术；开放性伤口的止血包扎；脓肿切开术；换药与拆线；吸氧术；吸痰术；胃管置入术；三腔二囊管止血法；导尿术；动静脉穿刺术；胸腔穿刺术；腹腔穿刺术；腰椎穿刺术；骨髓穿刺术；脊柱损伤的搬运；四肢骨折现场急救；心肺复苏；简易呼吸器的使用；穿脱隔离衣等。（提供产品界面截图） 4、数据统计分析要求 ▲①可在录制结束后随机抽取融合视频中的一帧图片，把每个画面采集的时间记录下来，将记录的时间排序，最小时间、最大时间与中位时间的误差不超过200ms。（提供产品界面截图） ②支持以任务维度查看：查看加入任务人员的姓名、学习状态、任务状态并导出任务完成情况；查看所有扫码加入任务的考官个人信息、已评人数、待评人数和成绩详情，并对考官进行管理；支持学情分析，圆环状百分比显示任务完成人数占比，对上传成果进行分析，对已学和未学的学习资料查看进行统计排名。 ③支持对某一项目下的视频、视频标记、评分明细进行查看；支持直接预览视频；支持列表数据的导出 |
|  | 信息化数据展示系统 | - 一、室内半球400万摄像头POE（7套） - 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅； - 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测； - 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风； - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； - 支持ROI感兴趣区域增强编码； - 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离30 m； - 二、硬盘录像机8路 （1台） - 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； - 解码性能强劲，支持6路1080P解码，推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机； - 最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； - 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI 最大支持4K高清输出，VGA最大支持1080P高清输出； - 支持1个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； - 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； - 支持最大4/8/16路同步回放和多路同步倒放； - 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； - 硬盘（1个） ：8T - 三、监视器（1台） - 支持8bit双路LVDS(1920×1080)高清显示 - 支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制 - 实时监控设备温度，高温报警 - 支持内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 - 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 - 支持7×24小时工作模式 - POE交换机（1台） - 端口数量：16个10/100M 自适应RJ45端口 - 转发：端口具备线速转发能力 - 支持6个等级的端口限速功能，灵活管控用户带宽 - 支持端口隔离、Port VLAN和802.1Q Tag VLAN - 支持本地和远程管理，图形化客户端配置程序 - 质控软件信息显示LED屏幕（1套） - 像素点间距：≤1.25mm±0.05mm；（提供具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方检测报告） - 显示尺寸：≥3.2m*1.92m=6.122㎡ - 模组尺寸：320mm*160mm； - 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置； - 具备电磁屏蔽功能； - 冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常； - 灯珠冷热冲击： -50℃~130℃各15min200次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮；（提供具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方检测报告） - 灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存500H，灯珠点亮无异常；（提供具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方检测报告） - 爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7.0mm；（提供具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方检测报告） - 电气间隙：对电气间隙试验的要求，属于I类产品；（提供具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方检测报告） - 防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广，从9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用；（提供具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方检测报告） - 摩擦起电电压：≤100V；（提供具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方检测报告） - 显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡；（提供具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方检测报告） - 显示屏高亮效率：≥99％； - 色坐标偏差：U':±0.015，V': ±0.015； - 单一故障条件测试：模拟单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； - 绝缘测试：在温度20-30℃，湿度91％RH-95％RH条件下放置显示屏48h后，对显示屏施加持续1min、1000V电压，绝缘电阻≥2MΩ； - 电压波动和闪烁：通过GB17625.2标准限值要求，测试过程中样品无异常，符合性能判据A； - 三、视频处理器(1台) - 视频输入接口：1、 HDMI 2.0 接口*1，HDMI 2.0 标准，最高支持 4096 x 2160@60Hz 分辨率信号源输入，支持 HDCP 2.2。 - HDMI 1.3 接口*2，HDMI 1.3 标准，最高支持 2048 x 1080@60Hz 分辨率信号源输入，支持 HDCP 1.4，HDMI 1.3-B 支持环出。 - DVI 接口*1，VESA 标准，最高支持 2048 x 1080@60Hz 分辨率信号源输入，支持HDCP 1.4。（与选配接口择一使用） - 12G-SDI 接口*1（选配），支持 12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI，HD-SDI 输入格式，最高支持 4096 x 2160P@60Hz 分辨率信号源输入，不支持隔行信号输入，支持 12G-SDI 信号环出。 - DP 1.2 接口*1（选配），DP 1.2 标准，最高支持 4096 x 2160@60Hz 分辨率信号源输入，支持 HDCP 2.2。 - USB USB2.0 接口*1，连接 U 盘，支持 1080P@30Hz 视频文件。（U 盘文件系统支持：NTFS、FAT16、FAT32，不支持 exFAT(FAT64)。  图片文件格式：JPG，JPEG，PNG 和 BMP。  视频编码：MPEG1/2，MPEG4，H.263，H.264(AVC1)，H.265(HEVC)，Divx，Xvid。 音频编码：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AC3，PCM 和 FLAC。） - 音频输入接口 ：3.5mm 音频接口*1，独立音频输入。3.5mm 音频接口*1，独立音频输出。 - 网口输出接口：RJ45*6，6 路千兆网口输出，连接至接收卡。 - 光口输出接口：10G 光口*2，OPT1 传输 1～6 路网口数据，OPT2 为 OPT1 的备份通道。 - 视频口输出接口：HDMI 接口*1，监控 LED 大屏画面，最大分辨率 1920 x 1080@60Hz。 - 控制接口：控制网口，连接控制 PC，配合 UniLic 软件可进行设备管控。可连接其他设备控制网口，并对设备进行管控。 - USB（方口） 控制接口，连接控制 PC，配合 UniLic 软件可进行设备管控，设备级联输入。 USB（扁口） 设备级联输出 - 四、音响系统(1套) - 合喇叭鼓纸，同轴分频设计；强力活动夹设计 - 额定功率(W):5W/10W - 输入电压(V):70V~100V - 频率响应(1w,1n):150Hz-15KHz - 灵敏度(1w,1n):91±3dB - 构成:5"×1+1"×1有源 - 五、工作站(1台) - CPU：10代以上酷睿I5 - 内存：≥8G - 硬盘：≥500G固态硬盘 - 显卡：独立显卡，GTX1050及以上 |
|  | 按照救护车内空间场景进行情景化改造 | ▲依据现场情况施工，包括心肺复苏教学单元、气道管理教学单元、高级生命支持教学单元的教室教学环境适应性改造。（提供情景化改造对应区域效果图） ▲部分墙体、地面、顶面进行救护车造型改造，采用基层板、饰面板造型处理，表面喷漆、粘嵌亚克力装饰面处理。地面金属板与地胶铺设。设备架柜制作，救护车座椅制作。教室整体外形做救护车造型改造，采用基层板、饰面板造型处理，表面喷漆、粘嵌亚克力装饰面处理。符合原位模拟培训要求。（提供情景化改造对应区域效果图） |

五、报价方式

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

六、交货期及交货地点

1、交货日期：合同签订后30天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

2、交货地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

七、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

八、质保期及售后服务

（一）质保期：投标人报价时须承诺所供货物整体免费质保期不少于1年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应， 24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，投标人提供终生服务，保证零配件的供给。

2.质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

3.投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

4.因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

5.投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

6.投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。

7.终身提供应用技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应。

8.质保期过后，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

9.备件要求：

（1）投标人应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。

（2）投标人应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

（三）人员培训

1.对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

九、付款方式（以合同签订为准）

（1）合同签订后，预付合同价的30%（签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；

（2）设备安装、调试、验收合格后凭验收合格报告，九个月后采购人支付货款至合同总额的90%；

（3）余款在验收合格一年后一次性付清（无息）。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价

4.付款方式：

（1）合同签订后，预付合同价的30%（签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；

（2）设备安装、调试、验收合格后凭验收合格报告，九个月后甲方支付货款至合同总额的90%；

（3）余款在验收合格一年后一次性付清（无息）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

备注：授权委托人需为投标人正式职工，提供投标人近三个月内任意一个月（自招标之日往前推）为其缴纳社保的记录（法定代表人参加投标时，可不提供授权委托书）。

- 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）