常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目

项目编号/包号：JSZC-320412-CZXD-G2024-0002

采 购 人：江苏常州经济开发区党政办公室

采购代理机构： 常州信达招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	36

第六章   拟签订的合同文本	63

第七章   投标文件格式	68

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-CZXD-G2024-0002_

2.项目名称：常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目

3.项目预算总金额：973万元、项目最高限价（如有）：940万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包最高控制价金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目（一标段） | 505 | 1项 | 本项目通过硬件设备的采购安装与软件应用场景的开发，建立经开区各小区的电梯及电动车充电区域安全监管手段，有效阻止电动车进梯入户，实时监测电动车集中充电区域安全隐患。 其中实施区域如下： 一标段范围：常州市经开区横林镇、遥观镇、横山桥镇、戚墅堰街道 二标段范围：常州市经开区潞城街道、丁堰街道 |
| 02 | 常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目（二标段） | 435 | 1项 |  |

5.合同履行期限：项目中标后6个月内完成合同范围内所有设备开发、设备的、供货、安装调试、测试完成运行、验收合格、技术培训以及后期售后服务等工作。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_________/_________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：________/___________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

3.3.1本项目分两个标段，供应商可对本次采购的一个或两个标段都可进行投标，每个供应商最多仅限中一个标段。两个标段同时评审，按一标段、二标段的顺序依次确定中标供应商。当出现两个标段的第一中标候选人为同一单位时，按项目标段顺序确定中标标段，其他标段的中标候选资格自动失效，由该标段的第二中标候选人自动升为第一中标候选人。

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月6日至2024年5 月27 日，每天上午8:30至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：”苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持江苏省电子政务证书认证中心CA数字认证证书（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为（方正国际软件北京有限公司）电子签章。登录”苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）自行免费下载电子版采购文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年5月 27 日 14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2. 现场勘查及标前答疑

（1）本项目不组织踏勘，请各供应商自行踏勘现场，联系方式：郑先生，0519-89863817。

（2）答疑：供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2024年5 月 13 日下午17:00前，以书面形式并加盖供应商公章，送至常州信达招标有限公司（常州市延陵西路99号嘉业国贸大厦35楼，或以邮件形式发送到公司指定邮箱：xd89682777@163.com，答疑文件以代理机构收到时间为准；否则代理机构有权拒收其答疑文件。

（3）本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理江苏省电子政务证书认证中心CA认证证书、进行”苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210，0519-85588163

CA认证证书办理联系电话   0519-85588210

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书（苏采云）CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏常州经济开发区党政办公室

地    址：常州市武进区东方东路168号

联系方式：刘先生，0519-89863770

2.采购代理机构信息

名    称：常州信达招标有限公司

地    址：常州市延陵西路99号嘉业国贸大厦35楼

联系方式：0519-89682777

3.项目联系方式

项目联系人：孟超杰

电     话：0519-89682777

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目两个标段为非单一产品采购项目，核心产品为：电梯电瓶车检测监控设备___。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。（在填写时请正确选择中小企业声明函类型，如填写错误或未填报则会导致报价不作相应扣除。） |

| 11.2 | 投标报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形： 1.本项目投标报价应包括完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。 2.报价方式 2.1.供应商应按照公开招标采购文件中提供的格式完整填写报价一览表。报价一览表中的报价应与分项报价表的总价完全一致，如有不一致的，以报价一览表的报价为准。 供应商填报分项报价表时，每一单项均应计算并填写单价和总价，该表由法定代表人或代理人签署。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。一项内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。 2.2.报价货币为人民币，评审时以人民币为准。 2.3.投标报价高于最高限价的作为无效响应处理。 2.4.投标报价次数：本项目采用一次报价。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：__/__。 （1）可以分包履行的具体内容：__/__； （2）允许分包的金额或者比例：__/___； （3）其他要求：__/__。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2024年5月13日下午17:00前，以书面形式并加盖供应商公章，送至常州信达招标有限公司（常州市延陵西路99号嘉业国贸大厦35楼）。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州信达招标有限公司； 联系电话：0519-89682777； 通讯地址：常州市延陵西路99号嘉业国贸大厦35楼。 公司邮箱：xd89682777@163.com |
| 27 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一正两副，（需打印清晰加盖公章），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,联系方式见《第一章 投标邀请》）。 |
| 28 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：中标服务收费以各标段中标金额为基准，按差额定率累进法计算，货物类100万元以下为1.5%，100-500万元为1.1%，500-1000万元为0.8 %，该费用应在领取成交通知书时支付至招标代理机构账户。代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000 元的，按人民币3000元收取； 缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至常州信达招标有限公司账户。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8     绿色采购政策

5.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的相应标段的内容进行投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用”苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及”苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过”苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至”苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过”苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用”苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用”苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书 |  |
| 1-2 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过”苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■ 随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

一标段评分标准（常州市经开区横林镇、遥观镇、横山桥镇、戚墅堰街道 ）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 提供材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（30分） |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | / |
| 二、主观分（14分） |  |  |  |  |
| 1 | 实施方案 | 8 | 根据供应商提供项目实施方案进行综合评审，方案包括但不限于：实施部署方案、项目的实施管理、项目建设进度和质量管理机制、项目风险预测及应对等。 内容详细、结构清晰、针对性强、可行性好的，得8分；内容较详细、结构较清晰、针对性较强、可行性较好的，得5分；方案内容一般、针对性一般、可行性一般得2分，不提供不得分。 | 根据投标文件方案进行评审。 |
| 2 | 培训方案 | 3 | 根据供应商提供的技术培训方案进行综合评审：方案可行性强，符合项目的实际需要，用户可接受程度高，培训计划合理的得3分；可行性较强、计划较合理的得2分；可行性一般，合理性一般的得1分，不提供不得分。 | 根据投标文件方案进行评审。 |
| 3 | 售后服务方案 | 3 | 根据供应商提供的售后服务方案，包括维保服务的内容和方案合理性、科学性、故障的处置措施、响应时间等情况综合评审：内容详细、合理科学的得3分；内容较详细、较合理科学的得2分；内容欠缺、合理科学性一般的1分，不提供不得分。 | 根据投标文件方案进行评审。 |
| 三、客观分（56分） |  |  |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 2 | 供应商具有2021年01月（时间以合同签订时间为准）以来相关的类似案例，每提供一份合同得1分，本项最高2分。 | 投标文件文件中提供合同扫描件（合同需体现双方盖章页、合同首页、签订时间、关键页等内容。），未提供的或资料不全的或无效的不得分。 |
| 2 | 企业实力 | 9 | 1.供应商具备信息技术服务标准符合性证书（ITSS）运行维护一级得3分，二级及以下得1分； 2.供应商具备信息系统建设和服务能力等级证书，优秀级（CS4）及以上得3分，CS3及以下得1分； 3.供应商具备建筑智能化系统设计专项甲级资质得3分，乙级资质得1分，不提供不得分。 | 提供有效证书并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 项目经理 | 6 | 本项目配备的项目经理具有弱电系统工程师（高级）证书的得2分，具有信息系统项目管理师证书的得2分，具有系统分析员或系统分析师证书的得2分。本项仅计1人得分，最高得6分。 | 提供有效证书及社保证明（近三个月中任意一个月的证明材料）复印件加盖供应商公章 |
| 4 | 技术负责人 | 6 | 本项目配备的技术负责人（不得与其他负责人为同一人）具有高级系统规划与管理师证书的得2分，具有ITSS-IT服务项目经理证书的得2分，具有高级工程师的得2分。本项仅计1人得分，最高得6分。 | 提供有效证书及社保证明（近三个月中任意一个月的证明材料）复印件加盖供应商公章 |
| 5 | 安全负责人 | 6 | 本项目配备的安全负责人（不得与其他负责人为同一人）具有注册信息安全专业人员CISP证书的得2分，具有CCSC 网络安全能力认证-网络安全管理II级证书的得2分，具有CISAW信息安全保障人员证书（安全运维）的得2分。本项仅计1人得分，最高得6分。 | 提供有效证书及社保证明（近三个月中任意一个月的证明材料）复印件加盖供应商公章 |
| 6 | 售后负责人 | 6 | 本项目配备的售后负责人（不得与其他负责人为同一人）具有高级IT运维工程师证书的得2分，具有高级网络规划师证书的得2分，具有高级安防系统工程师证书的得2分。本项仅计1人得分，最高得6分。 | 提供有效证书及社保证明（近三个月中任意一个月的证明材料）复印件加盖供应商公章 |
| 7 | 技术参数响应情况 | 21 | 技术要求的符合性，即对提供服务的技术参数、配置、性能是否符合招标文件要求进行评价，全部符合技术要求的得21分。本招标文件招标清单中带“▲号”部分为重要参数，每有1项指标出现负偏离扣2分，其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。 | 清单内技术参数所对应要求提供证明材料的需提供相对应的证明材料并加盖投标人公章，否则视为负偏离，未要求提供证明材料的以投标文件偏离表为准 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

二标段评分标准（常州市经开区潞城、丁堰街道）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |  |
| 2 | 主观分 | 14 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 8 | 根据供应商提供项目实施方案进行综合评审，方案包括但不限于：实施部署方案、项目的实施管理、项目建设进度和质量管理机制、项目风险预测及应对。 内容详细、结构清晰、针对性强、可行性好的，得8分；内容较详细、结构较清晰、针对性较强、可行性较好的，得5分；方案内容一般、针对性一般、可行性一般得2分，不提供不得分。 | 根据投标文件方案进行评审。 |
| 2.2 | 培训方案 | 3 | 根据供应商提供的技术培训方案进行综合评审：方案可行性强，符合项目的实际需要，用户可接受程度高，培训计划合理的得3分；可行性较强、计划较合理的得2分；可行性一般，合理性一般的得1分，不提供不得分。 | 根据投标文件方案进行评审。 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 3 | 根据供应商提供的售后服务方案，包括维保服务的内容和方案合理性、科学性、故障的处置措施、响应时间等情况综合评审：内容详细、合理科学的得3分；内容较详细、较合理科学的得2分；内容欠缺、合理科学性一般的1分，不提供不得分。 | 根据投标文件方案进行评审。 |
| 3 | 客观分 | 56 |  |  |
| 3.1 | 技术参数响应情况 | 20 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件产品清单中的要求进行评价。符合技术要求的得20分； 采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；其他参数为一般参数每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。所有项目正偏离不加分。 | 清单内技术参数所对应要求提供证明材料的需提供相对应的证明材料并加盖投标人公章，否则视为负偏离，未要求提供证明材料的以投标文件偏离表为准 |
| 3.2 | 企业业绩 | 3 | 投标人提供2021年以来（时间以合同签订时间为准）类似供货项目的业绩，每提供一份得1分，最高得3分。 | 提供合同及中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 企业实力 | 3 | 投标人具有信息安全服务资质认证证书CCRC-信息安全应急处理二级及以上的，得3分。 |  |
|  |  | 3 | 投标人具有信息系统业务安全服务资质(CCIA)一级及以上的，得3分。 |  |
|  |  | 3 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包一级资质的，得3分。 |  |
| 3.4 | 项目人员 | 6 | 1.投标人拟投入本项目的项目经理：具有有效的注册一级建造师（机电工程专业）证书、高级工程师证书、CISAW信息安全保障人员，每提供1个证书得2分，最高得6分。（仅一人得分） | 提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月（自开标之日往前推算）任意月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 6 | 投标人拟投入本项目的项目技术负责人：具备弱电系统工程师（高级）证书、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书、一级建造师（机电工程）证书，每提供一个证书得2分，最高得6分。本项仅计一人得分。（仅一人得分） |  |
|  |  | 6 | 3. 投标人拟投入本项目的维护负责人：具备一级智能建造师、安防系统工程师（高级）、高级网络工程师，每提供一个证书得2分，最高得6分。本项仅计一人得分；（仅一人得分） |  |
|  |  | 6 | 1.投标人为本项目配备的项目安全负责人具有信息系统项目管理师证书的得2分，同时具有CCSC网络安全能力认证证书的得2分，同时具有网络通信安全管理员证书的得2分,最高得6分。（仅一人得分） |  |

注意事项：

1、本项目共分2个标段，供应商可对本次采购的单个或多个标段进行投标，每个供应商最多仅限中一个标段。2个标段同时评审，按一标段、二标段的顺序依次确定中标供应商。当出现2个及以上标段的第一中标候选人为同一单位时，按项目标段顺序确定中标标段，其他标段的中标候选资格自动失效，由该标段的第二中标候选人自动升为第一中标候选人。

2、评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云”政府采购一体化平台按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证标段对应，内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的：本项目为常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目。具体内容包括但不限于：货物的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试运行、验收合格，技术培训及后期售后服务等全部工作。

2. 项目背景/项目概述：

公安部、应急指挥部等多个部门下发《关于规范电动自行车停放充电加强火灾防范的通告》，要求电动自行车应在建筑外部的独立区域集中停放、充电；严禁在住宅建筑疏散通道、安全出口、楼梯间、楼层楼道、电梯前室等部位停放、充电。为了降低电动车火灾事故的风险，需要采取一系列措施，特别是加强对电动车充电区域的监测，并坚决防止电动车入户充电。如果能够实现及时预警，将能够大幅度降低火灾风险，从而切实保障广大人民群众的人身安全。

本项目按实施区域分两个标段，一标段范围：常州市经开区横林镇、遥观镇、横山桥镇、戚墅堰街道；二标段范围：常州市经开区潞城街道、丁堰街道

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

具体时间：中标后6个月内完成合同范围内所有设备开发、设备的、供货、安装调试、测试完成运行、验收合格、技术培训以及后期售后服务等工作。

地点：中标人负责将货物运到各标段对应位置及采购人要求的地点。

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后，支付相应标段合同款项的30%作为预付款；

中标供应商完成供货安装完后支付至合相应标段同价的70%；

中标供应商完运行测试经甲方验收合格后，支付至相应标段合同价的95%；

余款5%在相应标段项目5年服务期结束后后结清（无息）。

中标人必须开具有效全额发票，凭票向采购人申请付款，因中标人未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

- 基本要求+

1.中标供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求及验收要求。

2.中标供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.中标供应商中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；最终的产品须经采购人确认同意。

- 技术要求

- 方案设计

重点关注电动车集中充电区域监测和电动车进电梯两类场景，搭建常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理平台。通过在小区安装的各类智能物联设备，实时监测各类火情隐患，覆盖室内外电动车集中充电区域、电动车进电梯等重点监管场景，有效管控电动车进电梯、违规充电等行为，高效处置各类消防隐患问题，保障小区消防安全。同时充分利用本次电动车充电区域监控及电梯监控的全覆盖，将本次监控图像已社会面接入的形式对接公安，满足公安实时监控调用及30天历史监控查询的需求，进一步提升小区技防能力，提升居民幸福感、安全感。

（一）场景一：电动车集中充电区域监测

针对电动车集中充电区域的环境不同，采用不同的解决方案。

1、集中充电区域安全隐患监测。

解决方案：安装热成像监控。

安装400万像素双目红外热成像监控设备，一目400万像素为监控镜头，对充电区域的周边环境进行画面监控；另一目为热成像镜头，精准度和灵敏度高，前端内置火情检测功能，能够监测目标区域的热度及热度变化，通过对目标温度与设定阈值进行对比，来判断是否着火，从而实现火点探测功能。该设备能做到事前预警，当检测到电动车表面温度异常时，可发出预警信息，如果处理及时可避免事故的发生。

2、地下车库或室内集中充电区域安全隐患监测。

解决方案：安装烟感监控或热成像监控。

当周围环境的烟雾浓度超过预设的安全阈值时，设备会发出高分贝的警报声，同时通过摄像头实时查看现场情况，以便及时采取应对措施。针对室内环境的不同，采用了两套设备方案。①安装热成像监控，前端内置火情检测功能，检测到温度异常是发出预警信息，适用于空间宽阔、层高较高的室内区域。②分别安装智能烟感和高清监控，并实现两者设备之间的联动，适用于层高较矮、墙壁阻隔多、环境复杂的室内区域。

（二）场景二：电动车进电梯

解决方案：安装电梯阻车监控。

安装内置AI智能算法的400万像素电梯监控，精准识别电动车进入电梯行为。电动车检测算法可有效区分行人、轮椅、婴儿手推车、平板推车、自行车等目标类型，对电动自行车进行精准识别，识别准确率可达97%以上。实现本地声光报警同时电梯门不闭合，可远程对讲、平台报警弹窗并及时通知相关人员进行制止。

（三）安装及配件

本方案内所含但不仅限于项目包含施工、所有配件、五年质保维护、数据汇集、线路、算法、云存储等所有内容费用。

1、设备接入管理

针对应用场景部署的各类物联感知前端，考虑设备信号的稳定传输，通过有线传输链路接入平台，并根据设备类型进行配置，接入电梯阻车监控与红外热成像监控设备。通过加载AI算法视频监控前端，实现对电动车入户入梯、重点部位异常温度/火源进行可视化监管，提升监管效率。

2、实时监测预警

通过前端监控设备，对电动自行车违规进梯入户、电动自行车集中充电区异常温度火源等状况进行实时监测。发生报警时，前端设备将采集到的报警数据、图片实时上传到平台，并通过视频进行快速确认复核。

3、报警弹窗、远程消警

前端感知设备监测到异常状况时，设备本地报警提醒，同时报警信息实时上传后端管理平台并弹窗提醒，了解具体报警信息，当报警前端设备已关联附近视频监控点位时，可快速调用视频监控画面，查看现场情况，对报警信息进行远程确认复核。当发现电梯阻车识别误报或热成像监控误报时，可通过后台远程消除报警。

4、信息推送分级预案

根据实际需求配置报警内容，并在报警发生时，管理平台可通过电话、短信及移动APP进行消息推送，便于第一时间查看处理，提高消防报警处理的效率。平台建立分级预案，构建“区级-乡镇/街道-社区-小区”四级联动体系，预警工单根据预设处理时间，逐层向上推送。

5、三方对接

开放的接口数据，涉及到三方与平台对接可通过提供标设备准统一接口或平台API接口方式，与平台进行数据对接。

五、 技术参数及清单

一标段：常州市经开区横林镇、遥观镇、横山桥镇、戚墅堰街道：

| 序号 | 名称 | 项目需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |  |
| （1） | 地下室电动车充电点 |  |  |  |  |
| 1 | 图像型光电感烟探测报警设备 | 烟雾探测+视频AI多维感知，可探测烟雾、温度和湿度进行报警；视频模块采用星光级低照度400万像素以上1/2.7英寸CMOS图像传感器，探测器具有环境学习与自动补偿功能，能减少灰尘、环境变化等对探测器灵敏度的影响； 探测器使用二发一收新型迷宫，结合烟雾智能算法，能够准确判断火灾时产生的烟雾粒子，最大限度减少误报 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高音量蜂鸣器，高分贝报警声响 80dB≥3m (A计权) 具有手动自检功能和电池欠压提醒功能 防尘，防虫结构设计，关键信号处理电路使用金属屏蔽罩抗射频干扰设计，确保在复杂环境中的可靠应用 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡 | 63 | 套 | 含接电、接线及配套设备 |
| 2 | 感烟火灾探测报警设备 | 报警音量：≥80dB@3m(A计权)； 报警方式：声、光报警； 报警输出：开关量输出(常开，触点容量：30VDC/0.5A)； 消音功能：支持； 主电电压：DC9–30V； 工作温度：–10℃～+55℃； 自带电池供电，寿命1年，可以做单独供电 | 396 | 套 | 含接电、接线及配套设备 |
| 3 | 双光警戒监控设备 | 采用星光级低照度1/3及以上英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持音频1进1出，内置麦克和扬声器 支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA 支持IP67防护等级 | 227 | 套 | 含接电、接线及配套设备 |
| 4 | 热成像感温监控设备 | 外观：热成像双目迷你小枪；使用类型：测温型； 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 探测器像素：120×90；光谱范围：8μm～14μm； 热成像视场角：H: 90°; V: 67.5°； 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；最大分辨率：2688×1520；可见光像素：400万； 透雾功能：电子透雾； 可见光镜头焦距：4mm； 可见光视场角：H: 85°; V: 44°； 补光类型：红外； 最大补光距离：≥30m； 火点侦测距离（最远）：20m；火点侦测距离（推荐）：10m； 内置扬声器，内置MIC； 网络接口：1个，RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据；； 报警输入：1路；报警输出：1路； 供电方式：DC12V±30%/POE； | 80 | 套 | 含接电、接线及配套设备 |
| 5 | 热成像观测监控设备 | 外观：热成像双目迷你小枪；使用类型：观测型； 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 探测器像素：256×192；光谱范围：8μm～14μm； 热成像视场角：H: 50.6°; V: 37.8°； 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；最大分辨率：2336×1752；可见光像素：400万； 透雾功能：电子透雾； 可见光镜头焦距：4mm； 可见光视场角：H: 71.2°; V: 52°； 补光类型：红外；最大补光距离：≥30m； 火点侦测距离（最远）：45m； 周界防范距离（人）：35m（目标大小1.8m×0.5m）； 周界防范距离（车）：105m（目标大小4m×1.4m）； 吸烟检测：支持；吸烟检测距离（最远）：5m； 打电话检测：支持；打电话检测距离（最远）：19.6m； 网络接口：1个，RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据；； 报警输入：2路；报警输出：2路；音频输入：1路；音频输出：1路；RS-485接口：1路； 供电方式：DC12V±20%/POE； | 23 | 套 | 含接电、接线及配套设备 |
| （2） | 地上电动车充电点 |  |  |  |  |
| 1 | 热成像感温监控设备 | 外观：热成像双目迷你小枪；使用类型：测温型； 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； 探测器像素：120×90；光谱范围：8μm～14μm； 热成像视场角：H: 90°; V: 67.5°； 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；最大分辨率：2688×1520；可见光像素：400万； 透雾功能：电子透雾； 可见光镜头焦距：4mm； 可见光视场角：H: 85°; V: 44°； 补光类型：红外； 最大补光距离：≥30m； 火点侦测距离（最远）：20m；火点侦测距离（推荐）：10m； 内置扬声器，内置MIC； 网络接口：1个，RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据；； 报警输入：1路；报警输出：1路； 供电方式：DC12V±30%/POE； | 346 | 套 | 含接电、接线及配套设备 |
| （3） | 电梯阻车 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯电瓶车检测监控设备（核心产品） | 支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警 内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万( 2560 × 1440 )@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离10米 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开常闭），最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 支持DC12V供电方式 | 810 | 套 | 含接电、接线及配套设备 |
| (4) | 公安补点 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍监控设备 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（人脸检测距离）； 补光灯：（混光（红外+白光）灯）； +C5镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置； 人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持人脸和人体属性提取，人脸支持6种属性，人体支持8种属性机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； AI编码：H.264；H.265： 宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持；重瞳：支持； 内置MIC：支持，内置双MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；人脸检测；人脸识别；视频结构化； 接入标准：ONVIF（Profile S &amp; Profile G &amp; Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 供电方式：DC12V；防护等级：IP67； | 5 | 套 | 含接电、接线及配套设备 |
| 2 | 全结构化抓拍监控设备 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：800万；最大分辨率：3840×2160； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）；60m（暖光）；10m（人脸检测距离）； 补光灯：（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～32mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；； 人数统计：支持绊线人数统计，可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人数统计，并可显示及输出日、周、月统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、周、月统计报表； 道路监控：支持非机动车逆行检测，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持机动车占非机动车道检测，支持上传机动车全景图、车身图、车牌；支持卡口，支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图、车牌；支持交通拥堵，支持车辆拥堵阈值可设，支持拥堵时间可设；支持绘制车道，支持车道方向可设；支持绘制4个车道；支持非机动车车牌识别； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）；非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色，帽子）；人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）；人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； AI编码：H.264：；H.265： 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 重瞳：支持；音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置双MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；人脸识别；区域内人数统计；人数统计；安全异常；人数异常检测；机动车检测；人员检测；非机动车检测；声强突变；排队人数异常；排队停留时间；停留检测；非机动车逆行；有车占道；卡口；交通拥堵； 接入标准：ONVIF（Profile S &amp; Profile G &amp; Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 其他功能：声光报警； RS-485接口：1个；音频输入：2路；音频输出：1路；报警输入：3路；报警输出：2路；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 电源返送：支持DC12V电源返送 供电方式：DC12V，3A；防护等级：IP67； | 37 | 套 | 含接电、接线及配套设备 |
| 3 | 光缆互联设备 | 支持1个10/100Base-X电口和1个100Base-X SC光口(单模单纤20kmSC)，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃，含1只百兆光模块 ▲具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖原厂公章； | 17 | 对 |  |
| 二 | 中心端存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离， 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 2、▲交换容量≥47Tbps，包转发性能≥10065Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 3、▲为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 4、▲为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图，加盖原厂公章； 5、▲为了提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 6、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 7、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 8、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping； 9、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6等路由协议； 10、▲支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 11、▲ 设备支持云管理功能：支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 12、▲ 支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 13、 每台实配双主控、双电源，千兆以太网光口≥48个，万兆以太网光口≥4个。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥84Mpps； 3、尺寸小，支持放入400*300*100的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观； 4、▲为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 5、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB； 6、要求设备采用金属外壳和金属网口设计； 7、▲支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 8、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 9、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 10、▲控制器可配置业务接入策略，并支持图形化划分端口业务，设备端上电后支持通过注册上线和免注册上线方式实现即插即用功能。提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 11、▲支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口2种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 12、▲支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 13、▲当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章； 14、▲当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；提供具有CNAS认证章的测试报告关键页复印件加盖原厂公章。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 万兆单模模块 | 万兆互联模块 | 2 | 个 |  |
| 4 | 智能物联综合管理终端 | 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能; 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 安消联动：支持报警事件实时弹窗，视频远程复核，提高报警事件处置效率； | 1 | 套 |  |
| 5 | 平台存储设备 | 2U机架式服务器机箱 处理器：Hygon 7255*1 2.2G 16C 180W 内存：DDR4 3200 32G*4 硬盘：标配2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ; 最大支持前置：4x2.5”或4x3.5” SAS/SATA内置：支持1个板载 M.2 SSD 机械盘转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB RAID控制器：LSI 9361 -E3x8 8i SE 1GB SAS 12G RAID卡 | 1 | 台 |  |
| 6 | 中心视频存储设备（含硬盘） | 主处理器：64位高性能多核处理器； 操作系统：国产操作系统； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB； 视频直存（私有协议）：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 硬盘支持热插拔；支持CMR； 满足存储30天 | 1 | 套 |  |
| 7 | 流媒体一体机 | 具备流媒体转发功能 处理器：Intel Xeon E3-1225 V5 CPU支持最大TDP功耗75W； 内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4配置DDR4/带ECC UDIMM 速率2400MHZ； 存储：机械硬盘-ST2000NM000B-2TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-标准盘（2TD100）× 2； 操作系统：CentOS7.7； | 3 | 台 |  |
| 8 | 机柜 | 1000*600*2000 | 1 | 台 |  |
| 9 | 辅材 | 含网线，PDU，管材等 | 1 | 项 |  |
| 三 | 链路传输 |  |  |  |  |
| 1 | 链路传输费用 | 用于该项目监控组网，5年链路使用费 | 1167 | 条 |  |
| 四 | 实施及维护 |  |  |  |  |
| 1 | 实施及维护费用 | 本项目所有设备的安装调试及维护费用 | 1 | 项 |  |

项目点位

| 乡镇/街道 | 小区数量 | 地面充电监测告警场景点位数 | 地下室充电监测告警场景点位数 | 梯阻监测告警场景点位数 | 出入口智能感知场景点位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横林 | 21 | 15 | 72 | 264 | 9 |
| 遥观 | 19 | 59 | 133 | 214 | 22 |
| 横山桥 | 19 | 71 | 89 | 291 | 7 |
| 戚墅堰 | 31 | 201 | 99 | 41 | 4 |
| 合计 | 90 | 346 | 393 | 810 | 42 |

二标段：常州市经开区潞城、丁堰街道

| 序号 | 名称 | 项目需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯电瓶车检测监控（核心产品） | 传感器类型：1/3”CMOS 像素：400万 最大分辨率：2560*1440 焦距：定焦（焦距可选） 帧率 ：25帧/秒 红外有效距离：≥10m 内置麦克风、扬声器 视频压缩标准：H.264、H.265 智能监测功能：电瓶车检测（内置GPU智能检测正检率≥90%） 音频：1路输入，1路输出 接入标准：GB/T28181、GB/T28181拓展 SD卡存储： 1个Micro SD卡插槽,存储容量256GB； 防护等级：IP66 网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 电瓶车禁入报警功能检验:可通过IE浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示·默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼 楼层记忆功能检验:当样机进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层 楼层识别功能检验:样机可识别电梯内电子屏幕上的实时楼层信息,并通过OSD展示,楼层信息可实时上报 声光告警设置检验：支持内置语音播放，播放次数可设置为1~10次；可将白光可设置常亮与闪烁模式2种模式，闪烁频率，闪烁时长、闪烁周期可设 | 803 | 套 | 含接电、接线、配套设备及30天存储 |
| 2 | 双目红外热成像监控 | 传感器类型：1/2.7”CMOS 热成像像元尺寸：17μm 像素：400万 最大分辨率：2560*1440 可见光镜头焦距：定焦（焦距可选） 帧率 ：25帧/秒 最低照度：0.05Lux(彩色模式);0.005Lux(黑白模式) 视频压缩标准：H.264、H.265 智能监测功能：火点检测、温度异常检测、吸烟检测（内置GPU智能检测正检率≥90%） 音频：1路输入，1路输出 接入标准：GB/T28181、GB/T28181拓展 SD卡存储： 1个Micro SD卡插槽,存储容量256GB； 防护等级：IP67 网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 ▲宽动态试验:可见光≥120dB（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲最小可分辨率温差（MRTD）检验：≤150mk（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲噪声等效温差（NETD）检验：≤8mk（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲区域遮盖功能检验：可在监视画面上设置不下于80个不规则四边形遮盖区域，区域大小、位置可设置、每块区域可设置不同的颜色和马赛克（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲区域视频质量增强设置检验：热成像视频图像具有中心点 25%、 中心点50%、 中心点 75%、 自定义、 全屏、 底部、中部、 顶部区域等8种图像细节增强模式选项（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 318 | 套 | 含接电、接线、配套设备及30天存储 |
| 3 | 网络红外监控 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 帧率 ：25帧/秒 视频压缩标准 H.264、H.265 红外有效距离：≥25m 支持双向语音对讲 内置麦克风、扬声器 接入标准：GB/T28181、GB/T28181拓展 支持无线AP 支持零配置扫码接入 SD卡存储：1个Micro SD卡插槽,存储容量128GB； 网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 供电方式：DC12V、POE； | 359 | 套 | 含接电、接线、配套设备及30天存储 |
| 4 | 全结构化抓拍监控 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：800万； 最大分辨率：3840×2160； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）；60m（暖光）；10m（人脸检测距离）； 补光灯：4颗（混光（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：8mm～32mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：42°～15°；垂直：22.8°～8.4°；对角：48.7°～17.1°； 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车标，安全带，抽烟，打电话）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； ▲清影设置检验:具有清影设置选项，开启后可根据场景自动适配画面亮度、锐度（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲重瞳抓拍功能检验：企业提交技术文件：样机具有重瞳抓拍功能，在低照度环境下重瞳抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲微四边形阵列补光功能检验：补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲微四边形阵列结构检验：补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲一体化补光结构检验：采用一体化的补光结构（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 7 | 套 | 含接电、接线、配套设备及30天存储 |
| 5 | 烟感报警器 | 报警音量：≥80dB@3m(A计权)； 报警方式：声、光报警； 消音功能：支持； 工作温度：–10℃～+55℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结） | 718 | 套 |  |
| 6 | 24口光端机（汇聚） | 24个独立的10M/100/1000Mbps自适应交换式光口，2个千兆电口 | 80 | 台 |  |
| 7 | 16口光端机（汇聚） | 16个独立的10M/100/1000Mbps自适应交换式光口，2个千兆电口 | 12 | 台 |  |
| 8 | 8口光端机（汇聚） | 8个独立的10M/100/1000Mbps自适应交换式光口，2个千兆电口 | 7 | 台 |  |
| 9 | 8口光端机（电梯） | 1个独立的10M/100/1000Mbps自适应交换式光口，8个电口 | 40 | 台 |  |
| 10 | 4口光端机（电梯） | 1个独立的10M/100/1000Mbps自适应交换式光口，4个电口 | 650 | 台 |  |
| 11 | 4口光端机（地下室） | 1个独立的10M/100/1000Mbps自适应交换式光口，4个电口 | 180 | 台 |  |
| 12 | 4口光端机（室外） | 1个独立的10M/100/1000Mbps自适应交换式光口，4个电口 | 80 | 台 |  |
| 13 | 无线网桥-室外 | 智能大功率监控专用wifi点对点远距离传输回传 | 318 | 对 |  |
| 14 | 无线网桥-电梯 | 智能大功率监控专用wifi点对点远距离传输回传 | 803 | 对 |  |
| 15 | 设备调试 | 保证以上监测告警信息在平台的实时展示及推送，保证视频可实时传输至经开区公安分局。 | 1480 | 项 |  |
| 16 | 设备维护 | 5年项目维护费。 | 5 | 年 |  |
| 17 | 有线链路传输 | 为保证监测告警服务数据的有效传输，提供相关有线链路的传输。 | 5 | 年 |  |
| 18 | 平台对接 | 本项目监测告警数据与相关平台对接并展示。 | 1 | 项 |  |

项目点位

| 街道 | 小区数量 | 地面充电监测告警场景点位数 | 地下室充电监测告警场景点位数 | 梯阻监测告警场景点位数 | 出入口智能感知场景点位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潞城 | 22 | 226 | 273 | 508 | 5 |
| 丁堰 | 14 | 92 | 86 | 295 | 2 |
| 合计 | 36 | 318 | 359 | 803 | 7 |

六. 其他要求：

（1）包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

(2)如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

七. 验收标准

1、产品到达交货地点后，采购人和中标供应商在3日内共同检验产品数量、质量等状况，采购人应积极配合。中标供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收，验收合格后签字确认。

2、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起7日内向中标供应商提出书面异议，中标供应商在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，造成的损失由中标供应商承担。

3、符合国家规范、相关行业标准、采购文件的各项要求以及中标单位承诺的其它指标。

八. 售后服务：

（一）质保期

1.投标人报价时须承诺所供货物免费质保期 5年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

2.因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

3.投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

九、报价方式

本项目投标报价为固定单价及固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

- 第六章   拟签订的合同文本（仅供参考）

常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目（  标段）

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方公开招标响应文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）公开招标文件（编号：   ）         （2）乙方提供的公开招标响应文件；

（3）成交通知书；                      （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与公开招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后     天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。竞争性公开招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者公开招标响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招公开招标响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方公开招标响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若竞争性公开招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方公开招标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方公开招标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修24工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足竞争性公开招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性公开招标文件要求和公开招标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

见证方：

代理机构（章）：常州信达招标有限公司

经办人：                               电  话：0519-89682777

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

5、下述带“*”项供应商必须在投标文件中提供，所有项目若有缺失或无效将可能导致公开招标无效且不允许在公开招标响应文件提交截止后补正。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目（  标段）

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- *1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- *1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

*1-2 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件

投标人资格声明函

致： （采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

二、商务技术文件格式

- *1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

*2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

*3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- *4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_______项目名称：_常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目（  标段）

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- *5  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：________项目名称：常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目（  标段）    报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- *6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_________项目名称：_常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目（  标段）

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- *7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：          项目名称：常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目（  标段）

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

*9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）货物技术参数、检验报告等招标文件要求提供的资料

2）项目设计方案；

3）项目实施方案；

4）人员配置等；

5）培训方案等；

6）售后服务方案；

7）其他。

*10质保及服务承诺书

质保及服务承诺书

项目编号/包号：          项目名称：常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目（  标段）

服务承诺如下：

质保承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号/包号：          项目名称：常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目（  标段）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号/包号：          项目名称：常州经开区智慧社区电动车安全隐患防范治理项目（  标段）

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料