2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目

清单、标底编制说明

一、工程概况和编制范围

本项目主要是对常州市“公路医生进乡村”安全专项行动2024年挂牌督办段清单中的X308中吴大道（K5+791～K14+789）、XZ03戚月线（K5+908～K9+097）两条路和交通事故多发点XZ03戚月线新安桥路段进行公路医生安全专项整治。项目编制范围为经开区建管中心负责的部分，具体参见《2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目工作责任清单》及图纸。

本项目工程主要内容包括道路护栏、交通标志牌、道路标线、局部道路改造等。

二、编制依据

1、中交通力建设股份有限公司设计的本项目施工图纸；

2、2024年经开区“公路医生进乡村”隐患路段安全专项整治项目工作责任清单；

3、国家及有关部委、江苏省和常州市现行有关工程建设和造价方面的法律、法规、政策、文件、标准等。

三、编制情况及取费标准

1、材料价格参照《常州工程造价信息》2024年4月份除税指导价计算，若4月份未标明的材料价格则采取逐月前推，信息价中未包括的材料价格按市场询价计算；

2、工程量清单的单价为全费用单价，除单独列项的清单外，均包含了实施完成工程量清单内容所必须的人工、材料、机械、施工技术措施、企业管理费和利润、工程一切险、第三者责任险、工伤保险、安全生产费、承包人驻地建设费、施工环保费、规费、税金等全部费用。

3、凡本清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；清单描述与设计图纸不相符的，以清单描述为准。清单描述内容未明确的参见设计图纸。投标人应按工程量清单描述中所包含的内容并结合设计图纸进行报价，工程量清单内容与设计图纸互为补充。

4、本项目为改造工程，工程量清单中各类设施和施工内容，除应满足设计图纸及国家有关施工和制造的验收规范、技术标准，还应按照常州市交警、公安、路政等管理单位以及现场实际效果需求执行。投标人必须根据图纸及现场察看情况，全面考虑施工组织设计方案和施工技术措施，除因非投标人原因产生的工程变更外，投标人不得以清单漏项或其内容不详尽、施工措施方案变化为由增加清单费用。

5、本项目凡以“项”计价的工程量清单，均为综合考虑各类情况，不按具体数量或内容调整。

四、主要工程量清单有关说明

1、拆除侧分带改沥青路面：主要包含SBS改性沥青混合料路面（4cmSUP13细粒式沥青砼、8cmSUP20中粒式沥青砼、C25素砼、新建侧石乙等，以及拆除原侧分带的绿化、沥青面层、基层、土方、侧石和垃圾外运、机械进退场或转场等，具体工程内容详见结构设计图。清单工程量按改造后的路面面积计算；

2、中分带改行人安全岛：主要包含侧石甲、平石、6cm舒普洛克砖、3cmM10水泥砂浆、15cmC20细石砼、10cm碎石垫层，以及拆除原有绿化、侧石、挖道路基层和垃圾外运、机械进退场或转场等，具体工程内容详见设计图。清单工程量按改造后的行人安全岛面积计算；

3、拆除路面改侧分带：主要包含回填种植土，铺砌侧石乙型和砼；涂二层沥青、2cm水泥砂浆和防渗土工布,以及铣刨老路沥青层、道路基层和垃圾外运、机械进退场或转场等具体工程内容详见设计图。清单工程量按改造后的侧分带面积计算；

4、中分带单面波形梁钢护栏：采用单柱双面二波形钢护栏，Grd-Am-2E，打入式，含镀锌钢立柱φ140*4.5*2350、加强板、立柱路面钻孔及砼基础等，详见设计图；

5、可移动防撞护栏：包含直线段移动护栏以及两侧连接板，按全部长度计算；护栏类型和安装方式详见设计图；

6、新泽西护栏：护栏类型和安装方式详见设计图，各节均包含1.9m连接钢管；详见设计图；

7、拆除原有新泽西护栏：包含拆除所需一切人工、机械和措施等所有费用，拆除施工的机械、废料运输车辆和运距投标人自行综合考虑，废料由投标人自行处理，清单报价应考虑包含需扣除的残值费用；

8、单柱式、悬臂式标志牌：工程内容包含标志板、贴膜、立柱杆的制作加工和安装，以及钢筋砼基础，含基础挖、填土或余土处理、预埋件制作安装、砼浇筑等，详见各类标志牌设计图；

9、附着式标志牌：工程内容包含标志板、贴膜，附着安装于其他杆件上，详见设计图；

10、更换标志牌及版面：工程内容包含拆除原有标志牌，更换新的标志板和贴膜，详见设计图，废料由投标人自行处理，清单报价应考虑包含需扣除的残值费用；

11、拆除单悬臂标志牌及标志杆：工程内容包含拆除原有标志牌和标志杆，详见设计图，废料由投标人自行处理，清单报价应考虑包含需扣除的残值费用；

12、热熔型涂料路面标线：

（1）纵向标线实线：主要为车道边实线或中心黄实线，采用热熔标线；15cm宽实线，工程量按实漆面积计算；详见设计图；

（2）纵向标线分界虚线：车道分界虚线2m*4m；采用热熔标线；15cm宽，工程量按虚线的实漆面积计算；详见设计图；

（3）横向标线：人行横道线、导流线、停止线，采用热熔标线；工程量按实漆面积计算；详见设计图；

（4）其他标线：主要为导向箭头、预告标识、网格线、文字等；采用热熔标线；工程量按实漆面积计算，详见设计图；

（5）振荡标线：采用热熔标线；工程量按实漆面积计算；具体施工详见设计图；

（6）彩色标线：包含底漆和标线粒料，颜色按建设单位或交警管理部门要求，详见设计图；

13、不锈钢或PVC轮廓标：包含反光轮廓标、支架及固定螺栓等，采用附着式安装；详见设计图；

14、黄黑立面标记反光漆：采用黄、黑两色间隔涂刷反光漆两遍，包含对新建和原有的新泽西护栏进行刷漆前的清理，详见设计图；

15、防眩板：附着式安装，包含支架及含固定螺栓，详见设计图；

16、太阳能LED爆闪灯：采用单面红蓝共四组灯，包含LED爆闪灯、太阳能组件和线路、支架等；详见设计图；

17、种植灌木：高度、冠幅综合考虑，品种保持与现有灌木一致或按建设单位要求；含两年养护；不含回填土；详见设计图。

18、投标人应根据工程内容和施工组织设计方案，自行考虑施工大型机械单次或多次进出场、转场等情况。结算按项计价，总价包干。

19、防撞车：投标人应根据工程内容和施工组织设计方案，综合考虑工程实施所需的防撞车使用情况自行报价，按实结算。

- 五、暂列金额及控制价

1、本项目暂列金额按80000元考虑，为不可竞争费；

2、本项目招标控制价总金额为1688477元。

江苏武晋工程咨询有限公司

二〇二四年五月十三日