常州市政府采购项目竞争性谈判文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：东城街道2024年度道路交通安全综合治理项目

项目编号：JSZC-320413-JTHY-T2024-0008

采 购 人：常州市金坛区东城街道办事处

采购代理机构：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

2024年05月

目录

第一章采购邀请

第二章供应商须知

第三章评审程序和评定成交的标准

第四章采购需求

第五章合同草案条款

第六章响应文件格式

第一章采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-JTHY-T2024-0008

2.项目名称：东城街道2024年度道路交通安全综合治理项目

3.项目预算金额：270万元。

4.最高限价：2544074.58元，响应报价（单价及总价）不得高于最高限价（单价及总价），否则作无效响应处理。

5.采购需求：东城街道辖区范围内道路维修、设备采购及安装、道路标志采购及安装等。

6.合同履行期限：40日历天（以开工令为准）

7.本项目是否接受联合体响应：□是■否 。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否 。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向□中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：■是□否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与，但分支机构参与投标须经总公司（总所）授权。）

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力（银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，经总公司（总所）授权，可以由其法人分支机构参加投标）。

## 三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起至2024年05月31日（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台；

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版谈判文件。

4.售价： 0 元

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年06月05日下午14:30（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线0519-85588210、0519-85588163

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子谈判文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子响应文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取谈判文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）、《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资。金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资。

申请条件及操作流程等事项详见《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：常州市金坛区东城街道办事处

地址：常州市金坛区华城中路168号

联系方式：0519-82362160

2.采购代理机构信息

名 称：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司

地　址：常州市金坛区南环二路106号四楼

联系方式：0519-82660686

3.项目联系方式

项目联系人：谭女士

电　话：0519-82660686

第二章供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织 |
|  | 谈判前答疑会 | ■不召开 |
| 4 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 5 | 报价 | 报价的特殊规定： ■响应报价（单价及总价）不得高于最高限价（单价及总价），否则作无效响应处理。 |
| 6 | 谈判保证金 | 免收 |
| 7 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 8 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 |
| 9 | 询问 | 询问送达形式：响应人如对采购文件有疑问，须在2024年05月31日上午11：00时前，各响应人将疑问以书面形式并加盖响应人公章，以邮件传至江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司647880837@qq.com并电话0519-82660686联系，逾期不予受理。 |
| 10 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏浩宇建设工程造价咨询有限公司； 联系电话：0519-82660686； 通讯地址：常州市金坛区南环二路106号四楼。 |
| 11 | 代理费 | 收费对象： ■成交供应商 收费标准：中标价的0.8%，不足3000元按3000元计取。请响应人在报价时综合考虑； 缴纳时间：中标单位在领取中标通知书时一次性现金支付给采购代理单位。 |
| 12 | 是否允许联合体 | ■否 |
| 13 | 谈判报价次数 | 本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价处理。 |
| 14 | 采购人对谈判文件澄清、修改时间 | 2024年05月29日至响应文件接收截止之日5日前 |
| 15 | 是否收取履约保证金 | ■ 是，成交供应商在合同签订前，向采购人提供相当于合同总价 5 %的履约保证金（以转账或电子履约保函（保险）形式），工程竣工验收合格后1个月内一次性退还（无息）。 |

供应商须知

## 一说明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审程序和评定成交的标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.7  绿色采购政策

3.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

3.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

3.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加竞争性谈判响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二谈判文件

- 谈判文件构成

  - 谈判文件包括以下部分：

- 谈判邀请

- 供应商须知

- 评审程序和评定成交的标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读谈判文件的全部内容。供应商应按照谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对谈判文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取谈判文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，并对所有获取谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以更正公告形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商；不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

## 三响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

  - 除谈判文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照谈判文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本谈判文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 谈判文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 谈判文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

## 四响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据谈判文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，保证金除外。

- 提交响应截止时间

  - 供应商应在谈判文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五评审

- 解密

  - 采购人或采购代理机构将按谈判文件的规定，在提交响应文件截止时间的同一时间和《供应商须知资料表》约定的地点组织解密。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密（法律法规或谈判文件另有规定的除外）。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者谈判小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者谈判小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 谈判小组

  - 谈判小组根据政府采购有关规定和本次竞争性谈判采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与谈判事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审程序和评定成交的标准

  - 见第三章《评审程序和评定成交的标准》。

## 六确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构自成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 终止

  - 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的货物、服务采购项目，经财政部门批准后可以与两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

    - 平台系统出现序号16.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 谈判文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

### 24.1  收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章评审程序和评定成交的标准

- 响应文件的资格审查和符合性审查

  - 谈判小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行审查，并形成审查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，视为未实质性响应谈判文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

  - 《资格审查要求》中对格式有要求的，除谈判文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与谈判的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如谈判文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按谈判文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力（银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，经总公司（总所）授权，可以由其法人分支机构参加投标）。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

注：上述资料为响应人资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的响应人不再进入后续评审。

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按谈判文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（谈判文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足谈判文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照谈判文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按谈判文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足谈判文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按谈判文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 谈判文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。 |

- 谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

  - 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，谈判小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价。

  - 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含谈判文件全部内容，如最终分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价进行调整。谈判小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 谈判文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：____________________________

□无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》3.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照谈判文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按谈判文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）：/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）：/。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购（如涉及）：/。

- 谈判环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足谈判文件★号条款或谈判文件技术指标超出谈判文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照谈判小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过谈判文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（谈判文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：/。

- 评定成交的标准与确定成交候选人名单

  - 谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价（如有按本章节进行算术修正或政策调整的，以修正或调整后的最终报价计算）由低到高的顺序提出不少于3名成交候选人，并编写评审报告。

  - 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

6.1    谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第四章采购需求

一、采购标的

1.采购标的：东城街道2024年度道路交通安全综合治理项目

2.因项目须通过专线对接上级平台实现数据接入，统一管理：包括网络传输设备信息、控制的接入，系统实现统一的监视，采集数据的接入，通过简单、直观的操作，高效的完成信号管控任务。综上所述，该项目应由具备信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力的单位承接。

3.质量要求：合格，符合国家或相关行业标准、满足采购人要求。

4.项目预算金额：270万元。

5.最高限价：2544074.58元，响应报价（单价及总价）不得高于最高限价（单价及总价），否则作无效响应处理。

二、商务要求

1. 合同履行期限：40日历天。

2. 付款条件：

工程竣工验收送审后付至合同价款的60%，工程竣工满一年付至审定价的90%，余款质保期满后付清。

注：1、付款时乙方需提供合法有效的全额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

2、本合同约定的结算以审计机关的审计结果为准。2、结算经审计机关审定后，核减率在8%以内（含8%）的由建设方支付全部审计费；如12%≥核减费费率＞8%时，该项目所有审计费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该项目所有审计费均由乙方承担。前述分段不为累进制。

三、服务内容及要求

1、如出现成交供应商自身管理或沟通不利使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人的声誉造成不利影响，以及因成交供应商服务质量或员工素质等原因有损采购人的社会公众形象、口碑等情况，成交供应商必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向成交供应商追究责任的权利。

2、成交供应商擅自将服务合同转包或分包给第三人的，以及成交供应商违反法律法规、规章或其他相关规范性文件的规定，影响合同履行的，采购人可以单方面解除合同而无须向成交供应商支付任何费用或承担其他任何责任，由此产生的经济损失和法律责任均由成交供应商承担。

3、建筑垃圾、渣土清运施工时需配备必要的防尘抑尘设备，采取持续加压喷淋措施，禁止扬尘产生，现场运输车要封闭严密，不带泥土上路。

4、严格控制作业噪音，作业时间按市环保等有关部门规定执行并以不影响周边第三人日常生活为准。

5、作业期间要保持场地整洁卫生，建筑垃圾及时清理，做到工完场清。

四、验收标准：合格且设备须满足公安交警部门接入，通过公安交警部门的验收。

五、招标控制价清单：

| 东城街道2024年度道路交通安全综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 全费用 单价 | 合价 | 备注 |
| 一) | 标志标线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新增护栏 | 波形护栏：Gr-C-4E型波形梁护栏(二波)，含钻孔打入、制作及安装、材料场内外运输等全部工作内容，要求如下： 1、φ114*4.5*2100端头及路侧钢立柱（贴反光膜）、3厚配套钢柱帽、300*70*4.5防阻块（钢托架）、310*85*2.5钢质波形护栏板（二波）、端柱处弯头（贴黄黑反光膜、黑色油漆）、连接螺栓、拼接螺栓、防盗螺栓、六角头螺栓、垫圈垫片、反射器等所有钢构件制安，颜色由建设单位确认。 | m | 110 | 320.00 | 35200.00 |  |
| 2 | 沥青混凝土路面修补 | 基层处理，5cm厚沥青混凝土摊铺，含锯缝、养护等完成该项全部工作内容。 | m2 | 20 | 95.00 | 1900.00 | 明星村及五联村 |
| 3 | 混凝土路面修补 | 拆除原破损混凝土路面，路基夯实，5cm碎石垫层，20cm厚现浇混凝土路面，含锯缝、养护等完成该项全部工作内容。 | m2 | 369 | 150.00 | 55350.00 | 明星村及五联村 |
| 4 | 道路沥青灌缝 | 填缝料填缝（老路面） 割缝、扫缝、清缝、填缝料填缝 | m | 672 | 15.00 | 10080.00 | 明星村 |
| 5 | 右转必停让行标志 | 硬铝合金板，D800，厚度2mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 套 | 5 | 410.00 | 2050.00 |  |
| 6 | 右转地面文字及停车线 | 热熔型反光标线，表面撒布玻璃微珠，具体符合《路面标线涂料》（JT/T 280）和《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）的要求 | m2 | 15 | 60.00 | 900.00 |  |
| 7 | 车道震荡标线 | 热熔型震荡标线，按实际面积计量 热熔标线工程必须执行《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022） 。 | m2 | 17 | 95.00 | 1615.00 |  |
| 8 | 禁停标志 | 硬铝合金板，D1200，厚度2mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 套 | 9 | 980.00 | 8820.00 |  |
| 9 | 严管路段标示牌 | 硬铝合金板，1000mm*1500mm，厚度3mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 套 | 84 | 1050.00 | 88200.00 |  |
| 10 | 减速带 | 380宽*50厚成品橡胶减速带安装，含拆除原减速带及减速带钉，钻孔、安装等全部内容 | m | 343 | 150.00 | 51450.00 |  |
| 11 | 调整标志牌方位 | 调整标志牌方位，含完成该项全部工作内容。 | 位置 | 4 | 300.00 | 1200.00 |  |
| 12 | 标线 | 热熔型反光标线，表面撒布玻璃微珠，具体符合《路面标线涂料》（JT/T 280）和《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）的要求 | m2 | 20 | 60.00 | 1200.00 |  |
| 13 | 横道线 | 热熔型反光标线，表面撒布玻璃微珠，具体符合《路面标线涂料》（JT/T 280）和《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）的要求 | m2 | 50 | 60.00 | 3000.00 |  |
| 14 | 增设凸面镜 | 规格：Φ800mm，可视、抗撞击 | 套 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |
| 15 | 死亡路口提示牌 | 硬铝合金板，1000mm*600mm，厚度3mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 个 | 9 | 408.00 | 3672.00 |  |
| 16 | 礼让行人标志牌 | 硬铝合金板，A1100，厚度2mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 套 | 6 | 830.00 | 4980.00 |  |
| 17 | “交通违法监控”或“前方监控交通违法”标志牌 | 硬铝合金板，600mm*800mm，厚度2mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 套 | 54 | 330.00 | 17820.00 |  |
| 18 | 人行道标志牌 | 硬铝合金板，800mm*800mm，厚度2mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 套 | 6 | 440.00 | 2640.00 |  |
| 19 | 标杆 | 单柱式立柱：Φ114*4.5*3450，热浸镀锌防腐处理、表面喷塑（颜色根据甲方要求），含土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等所有内容。 | 根 | 50 | 832.00 | 41600.00 |  |
| 20 | 标杆 | 单柱式立柱：Φ89*4.5*3050，热浸镀锌防腐处理、表面喷塑（颜色根据甲方要求），含土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等所有内容。 | 根 | 71 | 650.00 | 46150.00 |  |
| 二) | 电子警察 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | L型监控杆（含基础） | 横臂14米；立柱口径对角：_350-280_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_280-110_，壁厚_≥5_mm。底盘法兰 ￠550×20 。整体热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护、土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等完成该项全部工作内容。 | 套 | 2 | 21643.20 | 43286.40 |  |
| 22 | L型监控杆（含基础） | 横臂11米；立柱口径对角：_350-280_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_280-110_，壁厚_≥5_mm。底盘法兰 ￠550×20 。整体热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护、土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等完成该项全部工作内容。 | 套 | 7 | 17588.00 | 123116.00 |  |
| 23 | L型监控杆（含基础） | 横臂10米；立柱口径对角：_350-280_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_280-110_，壁厚_≥5_mm。底盘法兰 ￠550×20 。整体热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护、土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等完成该项全部工作内容。 | 套 | 2 | 16042.00 | 32084.00 |  |
| 24 | L型监控杆（含基础） | 横臂： 6 M；立柱口径对角：_300-250_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_250-110 ，壁厚_≥4_mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护、土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等完成该项全部工作内容。 | 套 | 5 | 9936.00 | 49680.00 |  |
| 25 | L型监控杆（含基础） | 横臂： 4 M；立柱口径对角：_300-250_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_250-110 ，壁厚_≥4_mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.6米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护、土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等完成该项全部工作内容。 | 套 | 8 | 9348.00 | 74784.00 |  |
| 26 | 横臂 | 横臂3米，整体热浸锌，喷塑，含制作安装等完成该项全部工作内容。 | 套 | 28 | 1500.00 | 42000.00 |  |
| 27 | 违停抓拍设备 | 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS；像素：全景：400万；细节：400万；最大分辨率：全景2688×1520细节2688×1520；最低照度：全景：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.6细节：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（柔光）；补光类型：全景：白光；细节：柔光；雨刷功能：雨刷；镜头焦距：全景8~32mm细节5.62mm~208mm；视场角：全景 水平：42° ~15°垂直：23°~8°对角：49° ~17°细节 水平：60.8°~2.8°垂直：35.9°~1.7°对角线：67.7°~3.3°；光学变倍：全景：4倍；细节：37倍；全景云台：支持；定时任务：预置点;巡航;线扫；定位功能：支持GPS；方位传感器：G-sensor；违法停车：抓拍距离半径：15~80m（全景联动模式）、150m（细节独立抓拍）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；抓拍张数2~6张可配，每张之间均可设置抓拍时间间隔；抓拍图片类型支持远景、中景、近景、车牌特写；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；支持联动全景联动细节抓拍，并进行多场景巡航；支持全景固定抓拍的同时细节独立抓拍违停，并独立进行多场景巡航。；卡口抓拍：覆盖范围：1~2车道，画面正下方15~70m范围全景相机支持以下多种行为检测抓拍：卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、禁货、欠速、主驾驶员不系安全带、交通拥堵支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车标、车系、车速、遮阳板状态、人脸抠图、年检标志、纸巾盒、香水盒、吊坠、主驾驶抽烟、主驾驶打电话、不系安全带；智能说明：组合模式：支持联动+独立运行。全景：支持违停、卡口同时检测，且违停可联动细节抓拍车牌，细节：违停抓拍（可单独巡航抓拍，被全景联动时，先执行全景联动）。联动模式：支持全景联动细节完成智能检测。全景支持卡口和违停同时检测，且违停检测联动细节抓拍车牌，全景细节组合进行巡航违停抓拍。；透雾功能：光学透雾；网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：1路；音频输出：1路；报警接口：2进1出；语音对讲：支持；报警输入：2路；报警输出：1路；供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；防护等级：IP67;TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准； | 套 | 2 | 15696.00 | 31392.00 |  |
| 28 | 四合一生态补光灯 | 灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 光源：可见光（波长350nm～780nm）；色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K； 中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx； 触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1车道；补光距离：16m~26m； 回电时间：＜70ms；闪光持续时间：180μs～500μs； 爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数； 闪光灯寿命：≥1000万次； 频率：100Hz；灯珠数量：24颗（高亮LED）；光通量：1000lm； 频闪时间统计：支持统计频闪持续时间；红外白光切换：支持； 支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%； 眩光阈值增量(TI)值TI≤2%； 氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms； 要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，符合0类危险要求； 亮度调节：氙气：1~16级亮度可调LED：1~20级亮度可调； 供电方式：AC220V±20%、50HZ±2；功耗：≤65J； | 套 | 8 | 3100.00 | 24800.00 |  |
| 29 | 闯红灯抓拍 | 传感器类型：1.1英寸GS-CMOS；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）； 图像分辨率：4096×2336（不包含OSD黑边）；视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）； 视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 镜头接口：C；光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈； 连续人脸曝光功能：摄像机支持连续人脸曝光功能；可根据画面中人脸目标亮度自动调节人脸曝光参数。 自动聚焦功能检查：摄像机支持自动聚焦功能，可通过WEB界面进行一键自动聚焦。 支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭； 支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试； 支持单帧多区域曝光功能，可对图片和视频进行多个区域的曝光值设置：在抓拍图片和实时视频中对同一个画面的不同区域展示不同亮度场景，曝光区域可调，曝光亮度可调； 外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； 网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：2个，USB 3.0接口；GPS接口：1个，GPS/北斗接口； 存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储； RS-485接口：2个；RS-232接口：4个；I/O接口：4个；报警输出：2路；音频输入：1路；音频输出：1路； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤15W； | 套 | 18 | 10934.88 | 196827.84 | 含镜头 |
| 30 | 闯红灯抓拍 | 传感器类型：1.1英寸CMOS；电子快门：1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；图像分辨率：5328×3040（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：5328×3040/4096×2160/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）； 视频帧率：最大支持25fps；默认主码流（5328×3040@13fps），辅码流（1600×1200@13fps）； 视频码率：H.264: 32 kbps–32768kbps H.265：32 kbps–32768kbps MJPEG：512 kbps–32768kbps； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 镜头接口：C；光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈； 外置灯接口：7个； 网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：2个；GPS接口：1个； 存储接口：1个；RS-485接口：2个；RS-232接口：4个；I/O接口：4个； 报警输入：4路；报警输出：2路；音频输入：1路；音频输出：1路； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤32W； | 套 | 1 | 19800.00 | 19800.00 | 含镜头 |
| 31 | 礼让行人抓拍设备 | 传感器类型：1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万； 电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）； 视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)； 视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 镜头接口：C；光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈； 连续人脸曝光功能：摄像机支持连续人脸曝光功能；可根据画面中人脸目标亮度自动调节人脸曝光参数。 自动聚焦功能检查：摄像机支持自动聚焦功能，可通过WEB界面进行一键自动聚焦。 支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭； 支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试； 支持单帧多区域曝光功能，可对图片和视频进行多个区域的曝光值设置：在抓拍图片和实时视频中对同一个画面的不同区域展示不同亮度场景，曝光区域可调，曝光亮度可调； 外置灯接口：7个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； 网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：2个，USB 3.0接口；GPS接口：1个，GPS/北斗接口； 存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储； RS-485接口：2个；RS-232接口：4个；I/O接口：4个； 报警输入：4路；报警输出：2路；音频输入：1路；音频输出：1路； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤15W； | 套 | 6 | 10602.65 | 63615.90 | 含镜头 |
| 32 | 全景摄像装置 | 支持内置GPU芯片，支持深度学习算法 支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪 支持双路视频输出：全景180°广角400W拼接、F1.O、1/2.8英寸CMOS 传感器；细节像素400W、32倍光学变倍，16倍数字变倍、1/2.8英寸 CMOS 传感器 全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185° 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效 支持星光级超低照度，彩色：0.001Lux@F1.0 黑白：0.0001Lux@F1.0；0Lux红外灯开启 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法 内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转 全景摄像机内置4颗白光灯，细节摄像机内置4颗红外灯、2颗白光灯 设备具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注 细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 细节路支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 细节路支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC36V±25%宽电压输入 | 套 | 27 | 4074.42 | 110009.34 |  |
| 33 | 红绿灯信号检测器 | 辅助控制器;16路信号灯交流信号输入接口，可扩展22路4个RS485输出接口1路100M网口输出1个5VDC输出接口5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式16路交通灯状态指示，可扩展22路 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施 实时输出交通灯信号状态一般规范工作温度：温度-30℃~70℃电源：AC220V±10%工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结功耗：＜5W | 套 | 4 | 2053.56 | 8214.24 |  |
| 34 | 终端服务器 | 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据;支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；支持区间测速、区间限停和区间变道功能；支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选；支持多种字符叠加、图片合成模式；支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配；支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义；硬件规格网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；具备2个光口（SFP）；硬盘接口：4个SATA接口音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口；IO报警接口：2路报警输入接口、2路报警输出接口；指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯；其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；尺寸：370mm（宽）×273mm（深）×102.5mm（高），自带挂耳，可机架式安装；重量(不含硬盘）：≤5.1kg；运行功耗：≤50W；工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%，无风扇设计，适合多种场景下应用设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能。 设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。 | 套 | 6 | 9157.31 | 54943.85 |  |
| 35 | 弱电箱 | 400*500*200、304不锈钢喷塑壁厚1.0、含插座。 | 套 | 53 | 480.00 | 25440.00 |  |
| 36 | 配电箱、控制箱、插座箱 | 监控设备机箱;IP66防护等级，含有必要的空气升关(2p)、插座(机柜内用多孔插座，线长1.8米；10A/250V/2500W； 2孔*4+5孔*4)、接线端了、隔板、接地端了、安装附件等，规格：1300*600*400、304不 锈钢喷塑壁厚；通风、防雨、防尘、防盗，含钢筋笼碇基础，土方道板开挖、清运、道板恢复等所有工作内容;含机箱基础及底座 | 套 | 3 | 3500.00 | 10500.00 |  |
| 37 | 电源浪涌避雷防雷器 | 符合GB18802.1标准，单相双极2P；Imax：40kA；In：20kA；Up：1.8kV；Uc：385V~；50HZ；IP20；卡轨式安装；热插拔式模块；带工作状态指示窗 | 套 | 56 | 200.00 | 11200.00 |  |
| 38 | 工业级光端机 | 1光4电千兆工业交换机;支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G, IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70°C。 | 个 | 11 | 580.00 | 6380.00 |  |
| 39 | 光模块 | 20km千兆光模块;SFP 1. 25G/1. 0625G 20km千兆光模块 | 个 | 11 | 250.00 | 2750.00 |  |
| 40 | 交换机 | 1.固化千兆以太网电口≥24，千兆光口≥4； 2.交换容量:336Gbps/3.36Tbps，包转发率: 51Mpps/126Mpps。 3.MAC地址表≥16K； 4.实现ERPS功能，能够快速阻断环路； 5.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 台 | 3 | 3000.00 | 9000.00 |  |
| 41 | 网络传输设备ONU | 1、网络端口：千兆，数量除满足上传设备数量外且必须有2个以上冗余； 2、交换性能：必须上传设备所需码流总和，所有类型设备均按8M码流/个计算 | 套 | 47 | 1500.00 | 70500.00 |  |
| 42 | 管沟开挖及恢复 | 管顶至地面不得低于60CM；管沟满足埋地管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运。 | 米 | 2200 | 25.00 | 55000.00 |  |
| 43 | 接地 | 不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试。 | 套 | 50 | 550.00 | 27500.00 |  |
| 44 | 架空线缆 | 明线架空敷设、钢缆悬挂。外罩警示套；含施工及辅材 | 米 | 3023 | 45.13 | 136415.90 |  |
| 45 | 室外工程网线UTP CAT-5 | 室外工程网线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 980 | 3.46 | 3390.47 |  |
| 46 | 光缆 | 室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、光缆测试交付 | 米 | 1200 | 3.50 | 4200.00 |  |
| 47 | 光缆熔接 | 光纤跳线、熔接等配件;光缆终端盒、尾纤等，含熔接 | 项 | 3 | 1000.00 | 3000.00 |  |
| 48 | 挂表接电 | 接电挂表，定制。 | 套 | 47 | 500.00 | 23500.00 |  |
| 49 | 电源线RVV3*1.5 | 一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 8020 | 6.00 | 48120.00 | 按实结算 |
| 50 | 电源线BVVB2*2.5 | 自接电电源总线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 2155 | 7.52 | 16207.76 | 按实结算 |
| 51 | 电源线RVV3*4 | 一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 520 | 11.00 | 5720.00 | 按实结算 |
| 52 | 接地线BVR6 | 控制箱接地线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 550 | 6.01 | 3307.98 |  |
| 53 | PE管 | 管线敷设用单管，PE75、壁厚不小于5mm | 米 | 2200 | 52.65 | 115823.40 |  |
| 54 | PVC管 | 挂管用PVC20单根，含管道敷设施工及主辅材 | 米 | 1380 | 3.45 | 4761.00 |  |
| 55 | 元数据服务器 | 外形规格：2U机架；产品尺寸：87.8mm(高)× 482（含箱耳）mm(宽)×729.8（含手拧螺钉）mm(深)；主处理器：双路64位海光16核处理器；操作系统：国产欧拉系统；控制器：单控制器；高速缓存：128GB DDR4；电源冗余：1+1冗余电源；RAID控制器：带4G缓存RAID卡；网络接口：8个千兆数据电口；VGA接口：1个；USB接口：4个USB接口；硬盘个数：标配：2块 3.5英寸 SATA 4TB 企业级机械硬盘2块 2.5英寸 SATA 960GB 数据中心级固态硬盘；供电方式：550W，CRPS白金级能效；功耗：满负荷小于660W；云管平台支持纳管和统一管理存储、计算、容器、虚拟机、网络资源，支持统一对接管理容器云、存储系统、超融合、openstack、裸金属服务器、数据库等系统和硬件资源。提供从多云资源、多虚拟数据中心资源的接入、使用，到多云资源规划、容器应用交付、云存储配置和部署、虚拟机配置和部署、运维监控、操作审计、租户隔离、访问控制等全生命周期管理。中心云统一对边缘节点进行资源纳管、远程监控、部署升级和数据传输。支持将业务系统和云管理平台集中管理，统一管控、实现运营联动。支持在云边协同场景下，中心云平台对边缘云平台的纳管、资源调度以及健康监控。同一朵云存储集群支持扩容增加异构性能存储节点和管理服务器，覆盖不同CPU架构和不同型号，覆盖不同单路、双路CPU、不同操作系统。云存储集群在添加设备、数据存储、数据访问、数据转发等全链路上，支持9层服务级全局自动负载均衡（覆盖设备接入负载、存储负载、转发负载、下载负载、数据恢复负载、图片访问负载、机架负载、节点负载、硬盘负载），每台服务器针对链路上的每个服务均可以配置不同的能力值，每个层级上的各服务根据节点能力值和服务器硬件空闲资源，统一调度和管理，动态调整。 | 台 | 1 | 200000.00 | 200000.00 |  |
| 56 | 辅材 | 按车道计：包括3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、抱箍、压线端子、焊锡丝、六类成品跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、杆件铭牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样、二维码粘贴等 | 项 | 47 | 200.00 | 9400.00 |  |
| 57 | 传输费 | 单点专线费3年 | 点 | 44 | 1500.00 | 66000.00 |  |
| 58 | 传输费 | 满足5个点以上使用 | 条 | 3 | 5400.00 | 16200.00 |  |
| 三) | 信号灯（S340与汇贤路） |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 信号机 | 1.类型:智能交通信号控制机 2.运输、安装、调试 3.设备型号满足交管需求 | 套 | 1 | 37000.00 | 37000.00 |  |
| 60 | 信号灯 | 1.类型:Φ400机动车圆盘信号灯（黄闪带倒九） 2.信号灯规格、型号、组数:Φ400mm,红色灯、黄色灯、绿色灯单元符合GB14887-2011相关标准，采用大动率LED发光二极管制作，外壳材质铝质 3.技术指标:依据规范及甲方要求 | 组 | 7 | 4421.04 | 30947.28 |  |
| 61 | 信号灯 | 1.类型:Φ400机动车箭头信号灯（黄闪带倒九） 2.信号灯规格、型号、组数:Φ400mm,红色灯、黄色灯、绿色灯单元符合GB14887-2011相关标准，采用大动率LED发光二极管制作，外壳材质铝质 3.技术指标:依据规范及甲方要求 | 组 | 1 | 4290.24 | 4290.24 |  |
| 62 | 信号灯 | 1.类型:H300一体化人行灯，红静绿动，两灯为一组 2.工作内容:包含但不限于混凝土浇筑、模板安拆、钢筋绑扎安装、法兰\螺杆预埋、装输及人行灯安装等其它工作内容 | 套 | 6 | 6800.00 | 40800.00 |  |
| 63 | 信号灯标杆 | 1.类型:F型悬臂式立杆：车行信号灯杆;热浸镀锌型钢（喷塑交通白）;立杆Φ230~200*6800*6mm、横杆Φ160~120*6000*6mm，含接地设施 2.杆件制作、吊运、安装（含卡车、吊车、登高车、工程车、移动发电机等完成该项内容的所有机械设备） | 套 | 3 | 12000.00 | 36000.00 |  |
| 64 | 车行信号灯和信号机基础 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚碎石垫层、C25钢筋混凝土基础 2.工作内容:包含但不限于混凝土浇筑、模板安拆、钢筋绑扎安装、法兰\螺杆预埋等为完成其它工作内容 3.技术指标:依据规范及甲方要求 | 座 | 4 | 5500.00 | 22000.00 |  |
| 65 | 管内配线 | 1.类型:控制线 2.规格、型号:KVV-4*1.5mm | 米 | 1600 | 18.00 | 28800.00 |  |
| 66 | 管内配线 | 1.类型:电源线 2.规格、型号:YJV-3*10mm | 米 | 200 | 30.00 | 6000.00 |  |
| 67 | 矿塑管铺设 | ￠50 | 米 | 120 | 48.00 | 5760.00 |  |
| 68 | 管沟开挖及恢复 | 管顶至地面不得低于60CM；管沟满足埋地管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运。 | 米 | 200 | 25.00 | 5000.00 |  |
| 69 | 线缆窖井砌筑 | 接线井(500*600) | 个 | 4 | 650.00 | 2600.00 |  |
| 70 | 管道牵引 | 用于穿越道路处的管道安装,采用水平定向钻非开挖牵引安装.3*PE75管;牵引工序内容:定位,工作槽坑挖填,钻孔,牵引到完工的所有主辅工序费用。计量按实际竣工长度以延长米计。 | 米 | 250 | 350.00 | 87500.00 |  |
| 71 | 接入后台 | 接入公安智慧平台 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 72 | 标准牌 | 禁令标志：1、名称:圆形标志 2、标志尺寸:D=1200(含紧固件) 2厚铝合金板;Ⅳ类反光膜，做法依据规范及甲方要求； | 块 | 6 | 980.00 | 5880.00 |  |
| 73 | 辅材 | 接线辅材 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 74 | 暂列金额 | 10万 | 项 | 1 | 100000.00 | 100000.00 |  |
| 75 | 合计 |  |  |  |  | 2544074.58 |  |
| 1、本项目单价为全费用综合单价，内容涵盖清单描述内所有工作内容，包括但不限于:设备（材料）费、制作安装费、调试费、运输费(含上、下人力资费)、脚手架搭拆费、管理费、利润、措施费、临时设施费、规费、税金、成品保护费、风险、备品备件、总包配合费等一切费用等。施工单位自行勘查现场，各清单项目均需按甲方要求施工。 2、清单内设备及材料的相关参数及做法如有不全的根据招标人的要求执行。 3、本项目暂列金为10万元。 4、投标人所投产品品牌必需满足国标、交通、交警部门要求。 5、本项目工程量按净用量计取，相关损耗及其它相关费用包含在相应报价中，结算时综合单价不予调整。 6、设备费与技术服务费合同价款权重比例为70%: 30%(设备费税率为13%，技术服务费税率为 6%） 7、安装设备需同交警大队对接，确保满足交管需求；须能接入交警业务平台。 8、管沟面层（砼、绿化、沥青）恢复不在本次招标内。 |  |  |  |  |  |  |  |

第五章  合同草案条款

东城街道2024年度道路交通安全综合治理项目

合同协议书

（项目编号：）

| 采购人： | 常州市金坛区东城街道办事处 |
| --- | --- |
| 中标供应商： |  |

采购人（以下称甲方）:

供应商（以下称乙方）:

签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：                   ，产品名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：                元（小写             元 ）。

(1）本项目单价为全费用综合单价，全费用综合单价包括：设备（材料）费、制作安装费、调试费、运输费(含上、下人力资费)、脚手架搭拆费、管理费、利润、措施费、临时设施费、规费、税金、成品保护费、风险、备品备件等的一切费用。(2)清单内设备及材料的相关参数及做法如有不全的根据采购人的要求执行等。(3)投标人所投产品品牌必需满足国标、交通、交警部门要求。(4)本项目工程量按净用量计取，相关损耗及其它相关费用包含在相应报价中，结算时综合单价不予调整。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：）

（2）乙方提供的响应文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与谈判文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。谈判文件有约定的，从其约定。

质量要求：合格，符合国家或相关行业标准、满足采购人要求。

验收标准：合格且设备须满足公安交警部门接入，通过公安交警部门的验收。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的7个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.乙方应负实施现场的安全及实施现场第三方人身安全并承担责任及费用，安全防护费用包含在总价中。

第八条 履约保证金

1.履约保证金的形式：中标供应商在合同签订前，从基本账户向采购人提供相当于合同总价 5 %的履约保证金（现金或银行保函形式），采购人将在终验完毕后返还中标人履约保证金（不计息）

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取。

第九条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具符合要求的等额的增值税正式发票。

3.如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

4.付款方式：

工程竣工验收送审后付至合同价款的60%，工程竣工满一年付至审定价的90%，余款质保期满后付清。

注：1、付款时乙方需提供合法有效的全额增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

2、本合同约定的结算以审计机关的审计结果为准。2、结算经审计机关审定后，核减率在8%以内（含8%）的由建设方支付全部审计费；如12%≥核减费费率＞8%时，该项目所有审计费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该项目所有审计费均由乙方承担。前述分段不为累进制。

第十条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若谈判文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护、数据传输和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作8小时后仍无法排除，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的具体维护事项由施工单位与使用单位另行商定。

4. 本项目免费保修期为3年。自产品验收合格之日起计算。成交供应商对质保期内所发生的设备维护、数据传输、维修、更换等一切费用负责。

第十一条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

3.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足谈判文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

7.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十六条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，代理机构执贰份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                                       乙方：

单位名称（章）：                             单位名称（章）：

单位地址：                                   单位地址：

法定代表人或                                  法定代表人或

委托代理人：                                  委托代理人：

日期：                                         日期：

附件

移交验收确认单

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 开工日期 |  |  |
| 完工验收日期 |  | 移交日期 |  |  |
| 移交项目内容： |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |
| 供应商 |  | 移交单位 | 接收单位 |  |
| （签字盖章） |  | （签字盖章） | （签字盖章） |  |

第六章响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于谈判文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日期 ：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和谈判文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

3 本项目的特定资格要求

3-2其他特定资格要求：须具有完成本项目信号和数据传输必需的通信线路资源以及范围内铺设必要的光缆和线路的许可和能力（银行、保险、石油石化、电力、电信有行业特殊情况的，经总公司（总所）授权，可以由其法人分支机构参加投标）。

4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部谈判文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应谈判文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照谈判文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1、法定代表人参加谈判时，需携带法人资格证明和本人身份证原件（若身份证遗失的，可提供临时身份证或居民户口簿）。

2、代理人参加谈判时，需携带授权委托书和本人身份证原件（若身份证遗失的，可提供临时身份证或居民户口簿）。

6  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：__________________（供应商名称）的________________（法定代表人姓名、职务）代表响应人授权_______________（被授权人的姓名、职务）为       项目响应的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本响应人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：日期：

职务：联系电话：

单位名称：地址：

身份证号码：

代理人签字或盖章：日期：

职务：联系电话：

单位名称：地址：

身份证号码：

供应商：（加盖公章）

地址：电话：

传真：邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）

7  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  报价一览表

### 1.报价一览表

## 价格单位：人民币（元）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 供应商名称 | 报价 |  | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 东城街道2024年度道路交通安全综合治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 全费用 单价 | 合价 | 备注 |
| 一) | 标志标线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新增护栏 | 波形护栏：Gr-C-4E型波形梁护栏(二波)，含钻孔打入、制作及安装、材料场内外运输等全部工作内容，要求如下： 1、φ114*4.5*2100端头及路侧钢立柱（贴反光膜）、3厚配套钢柱帽、300*70*4.5防阻块（钢托架）、310*85*2.5钢质波形护栏板（二波）、端柱处弯头（贴黄黑反光膜、黑色油漆）、连接螺栓、拼接螺栓、防盗螺栓、六角头螺栓、垫圈垫片、反射器等所有钢构件制安，颜色由建设单位确认。 | m | 110 |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面修补 | 基层处理，5cm厚沥青混凝土摊铺，含锯缝、养护等完成该项全部工作内容。 | m2 | 20 |  |  | 明星村及五联村 |
| 3 | 混凝土路面修补 | 拆除原破损混凝土路面，路基夯实，5cm碎石垫层，20cm厚现浇混凝土路面，含锯缝、养护等完成该项全部工作内容。 | m2 | 369 |  |  | 明星村及五联村 |
| 4 | 道路沥青灌缝 | 填缝料填缝（老路面） 割缝、扫缝、清缝、填缝料填缝 | m | 672 |  |  | 明星村 |
| 5 | 右转必停让行标志 | 硬铝合金板，D800，厚度2mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 套 | 5 |  |  |  |
| 6 | 右转地面文字及停车线 | 热熔型反光标线，表面撒布玻璃微珠，具体符合《路面标线涂料》（JT/T 280）和《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）的要求 | m2 | 15 |  |  |  |
| 7 | 车道震荡标线 | 热熔型震荡标线，按实际面积计量 热熔标线工程必须执行《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022） 。 | m2 | 17 |  |  |  |
| 8 | 禁停标志 | 硬铝合金板，D1200，厚度2mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 套 | 9 |  |  |  |
| 9 | 严管路段标示牌 | 硬铝合金板，1000mm*1500mm，厚度3mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 套 | 84 |  |  |  |
| 10 | 减速带 | 380宽*50厚成品橡胶减速带安装，含拆除原减速带及减速带钉，钻孔、安装等全部内容 | m | 343 |  |  |  |
| 11 | 调整标志牌方位 | 调整标志牌方位，含完成该项全部工作内容。 | 位置 | 4 |  |  |  |
| 12 | 标线 | 热熔型反光标线，表面撒布玻璃微珠，具体符合《路面标线涂料》（JT/T 280）和《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）的要求 | m2 | 20 |  |  |  |
| 13 | 横道线 | 热熔型反光标线，表面撒布玻璃微珠，具体符合《路面标线涂料》（JT/T 280）和《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311）的要求 | m2 | 50 |  |  |  |
| 14 | 增设凸面镜 | 规格：Φ800mm，可视、抗撞击 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 死亡路口提示牌 | 硬铝合金板，1000mm*600mm，厚度3mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 个 | 9 |  |  |  |
| 16 | 礼让行人标志牌 | 硬铝合金板，A1100，厚度2mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 套 | 6 |  |  |  |
| 17 | “交通违法监控”或“前方监控交通违法”标志牌 | 硬铝合金板，600mm*800mm，厚度2mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 套 | 54 |  |  |  |
| 18 | 人行道标志牌 | 硬铝合金板，800mm*800mm，厚度2mm，铝合金龙骨加固（含抱箍等紧固件），反光材料采用Ⅳ类反光膜，做法依据《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022）。 | 套 | 6 |  |  |  |
| 19 | 标杆 | 单柱式立柱：Φ114*4.5*3450，热浸镀锌防腐处理、表面喷塑（颜色根据甲方要求），含土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等所有内容。 | 根 | 50 |  |  |  |
| 20 | 标杆 | 单柱式立柱：Φ89*4.5*3050，热浸镀锌防腐处理、表面喷塑（颜色根据甲方要求），含土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等所有内容。 | 根 | 71 |  |  |  |
| 二) | 电子警察 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | L型监控杆（含基础） | 横臂14米；立柱口径对角：_350-280_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_280-110_，壁厚_≥5_mm。底盘法兰 ￠550×20 。整体热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护、土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等完成该项全部工作内容。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 22 | L型监控杆（含基础） | 横臂11米；立柱口径对角：_350-280_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_280-110_，壁厚_≥5_mm。底盘法兰 ￠550×20 。整体热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护、土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等完成该项全部工作内容。 | 套 | 7 |  |  |  |
| 23 | L型监控杆（含基础） | 横臂10米；立柱口径对角：_350-280_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_280-110_，壁厚_≥5_mm。底盘法兰 ￠550×20 。整体热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护、土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等完成该项全部工作内容。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 24 | L型监控杆（含基础） | 横臂： 6 M；立柱口径对角：_300-250_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_250-110 ，壁厚_≥4_mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.5米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护、土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等完成该项全部工作内容。 | 套 | 5 |  |  |  |
| 25 | L型监控杆（含基础） | 横臂： 4 M；立柱口径对角：_300-250_，壁厚_≥8_mm；横臂口径对角_250-110 ，壁厚_≥4_mm。底盘法兰_￠550×20_。整体热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉200mm，横臂底面距底面净高6.6米。含杆件、杆件紧固件、顶盖、U型槽及杆件吊装安装费、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护、土方开挖回填、钢筋混凝土基础、预埋件、附件等完成该项全部工作内容。 | 套 | 8 |  |  |  |
| 26 | 横臂 | 横臂3米，整体热浸锌，喷塑，含制作安装等完成该项全部工作内容。 | 套 | 28 |  |  |  |
| 27 | 违停抓拍设备 | 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS；像素：全景：400万；细节：400万；最大分辨率：全景2688×1520细节2688×1520；最低照度：全景：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.6细节：彩色：0.001Lux@F1.6黑白：0.0001Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（柔光）；补光类型：全景：白光；细节：柔光；雨刷功能：雨刷；镜头焦距：全景8~32mm细节5.62mm~208mm；视场角：全景 水平：42° ~15°垂直：23°~8°对角：49° ~17°细节 水平：60.8°~2.8°垂直：35.9°~1.7°对角线：67.7°~3.3°；光学变倍：全景：4倍；细节：37倍；全景云台：支持；定时任务：预置点;巡航;线扫；定位功能：支持GPS；方位传感器：G-sensor；违法停车：抓拍距离半径：15~80m（全景联动模式）、150m（细节独立抓拍）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；抓拍张数2~6张可配，每张之间均可设置抓拍时间间隔；抓拍图片类型支持远景、中景、近景、车牌特写；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；支持联动全景联动细节抓拍，并进行多场景巡航；支持全景固定抓拍的同时细节独立抓拍违停，并独立进行多场景巡航。；卡口抓拍：覆盖范围：1~2车道，画面正下方15~70m范围全景相机支持以下多种行为检测抓拍：卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆排队加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、禁货、欠速、主驾驶员不系安全带、交通拥堵支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车标、车系、车速、遮阳板状态、人脸抠图、年检标志、纸巾盒、香水盒、吊坠、主驾驶抽烟、主驾驶打电话、不系安全带；智能说明：组合模式：支持联动+独立运行。全景：支持违停、卡口同时检测，且违停可联动细节抓拍车牌，细节：违停抓拍（可单独巡航抓拍，被全景联动时，先执行全景联动）。联动模式：支持全景联动细节完成智能检测。全景支持卡口和违停同时检测，且违停检测联动细节抓拍车牌，全景细节组合进行巡航违停抓拍。；透雾功能：光学透雾；网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：1路；音频输出：1路；报警接口：2进1出；语音对讲：支持；报警输入：2路；报警输出：1路；供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；防护等级：IP67;TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准； | 套 | 2 |  |  |  |
| 28 | 四合一生态补光灯 | 灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 光源：可见光（波长350nm～780nm）；色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K； 中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx； 触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1车道；补光距离：16m~26m； 回电时间：＜70ms；闪光持续时间：180μs～500μs； 爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数； 闪光灯寿命：≥1000万次； 频率：100Hz；灯珠数量：24颗（高亮LED）；光通量：1000lm； 频闪时间统计：支持统计频闪持续时间；红外白光切换：支持； 支持滤光片未启用情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积≤5%； 眩光阈值增量(TI)值TI≤2%； 氙气灯爆闪持续时间不高于250μs，LED爆闪持续时间不高于1ms； 要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，符合0类危险要求； 亮度调节：氙气：1~16级亮度可调LED：1~20级亮度可调； 供电方式：AC220V±20%、50HZ±2；功耗：≤65J； | 套 | 8 |  |  |  |
| 29 | 闯红灯抓拍 | 传感器类型：1.1英寸GS-CMOS；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）； 图像分辨率：4096×2336（不包含OSD黑边）；视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）； 视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 镜头接口：C；光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈； 连续人脸曝光功能：摄像机支持连续人脸曝光功能；可根据画面中人脸目标亮度自动调节人脸曝光参数。 自动聚焦功能检查：摄像机支持自动聚焦功能，可通过WEB界面进行一键自动聚焦。 支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭； 支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试； 支持单帧多区域曝光功能，可对图片和视频进行多个区域的曝光值设置：在抓拍图片和实时视频中对同一个画面的不同区域展示不同亮度场景，曝光区域可调，曝光亮度可调； 外置灯接口：7个，光耦开关量信号输出（可配置为闪光灯、多合一灯、LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； 网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：2个，USB 3.0接口；GPS接口：1个，GPS/北斗接口； 存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储； RS-485接口：2个；RS-232接口：4个；I/O接口：4个；报警输出：2路；音频输入：1路；音频输出：1路； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤15W； | 套 | 18 |  |  | 含镜头 |
| 30 | 闯红灯抓拍 | 传感器类型：1.1英寸CMOS；电子快门：1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；图像分辨率：5328×3040（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：5328×3040/4096×2160/UXGA（1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720）； 视频帧率：最大支持25fps；默认主码流（5328×3040@13fps），辅码流（1600×1200@13fps）； 视频码率：H.264: 32 kbps–32768kbps H.265：32 kbps–32768kbps MJPEG：512 kbps–32768kbps； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 镜头接口：C；光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈； 外置灯接口：7个； 网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：2个；GPS接口：1个； 存储接口：1个；RS-485接口：2个；RS-232接口：4个；I/O接口：4个； 报警输入：4路；报警输出：2路；音频输入：1路；音频输出：1路； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤32W； | 套 | 1 |  |  | 含镜头 |
| 31 | 礼让行人抓拍设备 | 传感器类型：1.1英寸GS-CMOS；图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万； 电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）； 视频分辨率：4096×2336/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)； 视频帧率：最大支持50fps，默认主码流（4096×2336@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）； 视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps； 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG； 图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1、2、3、4张图片合成； 镜头接口：C；光圈控制接口：1个，P-IRIS自动光圈； 连续人脸曝光功能：摄像机支持连续人脸曝光功能；可根据画面中人脸目标亮度自动调节人脸曝光参数。 自动聚焦功能检查：摄像机支持自动聚焦功能，可通过WEB界面进行一键自动聚焦。 支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭； 支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试； 支持单帧多区域曝光功能，可对图片和视频进行多个区域的曝光值设置：在抓拍图片和实时视频中对同一个画面的不同区域展示不同亮度场景，曝光区域可调，曝光亮度可调； 外置灯接口：7个，光耦信号输出（可配置为闪光灯或者LED频闪灯同步输出接口，频率可设置）； 网络接口：2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输； USB接口：2个，USB 3.0接口；GPS接口：1个，GPS/北斗接口； 存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储； RS-485接口：2个；RS-232接口：4个；I/O接口：4个； 报警输入：4路；报警输出：2路；音频输入：1路；音频输出：1路； 电源返送：DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出； 供电方式：100–240VAC（50Hz）；功耗：≤15W； | 套 | 6 |  |  | 含镜头 |
| 32 | 全景摄像装置 | 支持内置GPU芯片，支持深度学习算法 支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情；支持多种人脸抠图方案设置 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪 支持双路视频输出：全景180°广角400W拼接、F1.O、1/2.8英寸CMOS 传感器；细节像素400W、32倍光学变倍，16倍数字变倍、1/2.8英寸 CMOS 传感器 全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥185° 支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效 支持星光级超低照度，彩色：0.001Lux@F1.0 黑白：0.0001Lux@F1.0；0Lux红外灯开启 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法 内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放；喇叭支持水平0~360°，垂直-20~90°旋转 全景摄像机内置4颗白光灯，细节摄像机内置4颗红外灯、2颗白光灯 设备具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等添加标签进行标注 细节路水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 细节路支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 细节路支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC36V±25%宽电压输入 | 套 | 27 |  |  |  |
| 33 | 红绿灯信号检测器 | 辅助控制器;16路信号灯交流信号输入接口，可扩展22路4个RS485输出接口1路100M网口输出1个5VDC输出接口5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式16路交通灯状态指示，可扩展22路 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施 实时输出交通灯信号状态一般规范工作温度：温度-30℃~70℃电源：AC220V±10%工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结功耗：＜5W | 套 | 4 |  |  |  |
| 34 | 终端服务器 | 支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据;支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；支持区间测速、区间限停和区间变道功能；支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选；支持多种字符叠加、图片合成模式；支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配；支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义；硬件规格网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；具备2个光口（SFP）；硬盘接口：4个SATA接口音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口；IO报警接口：2路报警输入接口、2路报警输出接口；指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯；其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；尺寸：370mm（宽）×273mm（深）×102.5mm（高），自带挂耳，可机架式安装；重量(不含硬盘）：≤5.1kg；运行功耗：≤50W；工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%，无风扇设计，适合多种场景下应用设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能。 设备应设置操作口令，宜有图像加密，防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加以保护，不被删除和覆盖。设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等），死机后的自动恢复时间应满足GB20815中的8.12的要求。 | 套 | 6 |  |  |  |
| 35 | 弱电箱 | 400*500*200、304不锈钢喷塑壁厚1.0、含插座。 | 套 | 53 |  |  |  |
| 36 | 配电箱、控制箱、插座箱 | 监控设备机箱;IP66防护等级，含有必要的空气升关(2p)、插座(机柜内用多孔插座，线长1.8米；10A/250V/2500W； 2孔*4+5孔*4)、接线端了、隔板、接地端了、安装附件等，规格：1300*600*400、304不 锈钢喷塑壁厚；通风、防雨、防尘、防盗，含钢筋笼碇基础，土方道板开挖、清运、道板恢复等所有工作内容;含机箱基础及底座 | 套 | 3 |  |  |  |
| 37 | 电源浪涌避雷防雷器 | 符合GB18802.1标准，单相双极2P；Imax：40kA；In：20kA；Up：1.8kV；Uc：385V~；50HZ；IP20；卡轨式安装；热插拔式模块；带工作状态指示窗 | 套 | 56 |  |  |  |
| 38 | 工业级光端机 | 1光4电千兆工业交换机;支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G, IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70°C。 | 个 | 11 |  |  |  |
| 39 | 光模块 | 20km千兆光模块;SFP 1. 25G/1. 0625G 20km千兆光模块 | 个 | 11 |  |  |  |
| 40 | 交换机 | 1.固化千兆以太网电口≥24，千兆光口≥4； 2.交换容量:336Gbps/3.36Tbps，包转发率: 51Mpps/126Mpps。 3.MAC地址表≥16K； 4.实现ERPS功能，能够快速阻断环路； 5.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； | 台 | 3 |  |  |  |
| 41 | 网络传输设备ONU | 1、网络端口：千兆，数量除满足上传设备数量外且必须有2个以上冗余； 2、交换性能：必须上传设备所需码流总和，所有类型设备均按8M码流/个计算 | 套 | 47 |  |  |  |
| 42 | 管沟开挖及恢复 | 管顶至地面不得低于60CM；管沟满足埋地管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运。 | 米 | 2200 |  |  |  |
| 43 | 接地 | 不小于2.5M接地角铁L40×4；镀锌扁铁－40×4与杆件连接，杆上接地电阻小于4欧姆。含接地系统预埋、定位、安装、接地桩焊接、现场电阻测试。 | 套 | 50 |  |  |  |
| 44 | 架空线缆 | 明线架空敷设、钢缆悬挂。外罩警示套；含施工及辅材 | 米 | 3023 |  |  |  |
| 45 | 室外工程网线UTP CAT-5 | 室外工程网线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 980 |  |  |  |
| 46 | 光缆 | 室外单模铠装光缆，4芯；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、光缆测试交付 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 47 | 光缆熔接 | 光纤跳线、熔接等配件;光缆终端盒、尾纤等，含熔接 | 项 | 3 |  |  |  |
| 48 | 挂表接电 | 接电挂表，定制。 | 套 | 47 |  |  |  |
| 49 | 电源线RVV3*1.5 | 一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 8020 |  |  | 按实结算 |
| 50 | 电源线BVVB2*2.5 | 自接电电源总线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 2155 |  |  | 按实结算 |
| 51 | 电源线RVV3*4 | 一般设备电源线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 520 |  |  | 按实结算 |
| 52 | 接地线BVR6 | 控制箱接地线；含管内穿引线、扫管、穿线、编号、塑料标签、接线、包头施工 | 米 | 550 |  |  |  |
| 53 | PE管 | 管线敷设用单管，PE75、壁厚不小于5mm | 米 | 2200 |  |  |  |
| 54 | PVC管 | 挂管用PVC20单根，含管道敷设施工及主辅材 | 米 | 1380 |  |  |  |
| 55 | 元数据服务器 | 外形规格：2U机架；产品尺寸：87.8mm(高)× 482（含箱耳）mm(宽)×729.8（含手拧螺钉）mm(深)；主处理器：双路64位海光16核处理器；操作系统：国产欧拉系统；控制器：单控制器；高速缓存：128GB DDR4；电源冗余：1+1冗余电源；RAID控制器：带4G缓存RAID卡；网络接口：8个千兆数据电口；VGA接口：1个；USB接口：4个USB接口；硬盘个数：标配：2块 3.5英寸 SATA 4TB 企业级机械硬盘2块 2.5英寸 SATA 960GB 数据中心级固态硬盘；供电方式：550W，CRPS白金级能效；功耗：满负荷小于660W；云管平台支持纳管和统一管理存储、计算、容器、虚拟机、网络资源，支持统一对接管理容器云、存储系统、超融合、openstack、裸金属服务器、数据库等系统和硬件资源。提供从多云资源、多虚拟数据中心资源的接入、使用，到多云资源规划、容器应用交付、云存储配置和部署、虚拟机配置和部署、运维监控、操作审计、租户隔离、访问控制等全生命周期管理。中心云统一对边缘节点进行资源纳管、远程监控、部署升级和数据传输。支持将业务系统和云管理平台集中管理，统一管控、实现运营联动。支持在云边协同场景下，中心云平台对边缘云平台的纳管、资源调度以及健康监控。同一朵云存储集群支持扩容增加异构性能存储节点和管理服务器，覆盖不同CPU架构和不同型号，覆盖不同单路、双路CPU、不同操作系统。云存储集群在添加设备、数据存储、数据访问、数据转发等全链路上，支持9层服务级全局自动负载均衡（覆盖设备接入负载、存储负载、转发负载、下载负载、数据恢复负载、图片访问负载、机架负载、节点负载、硬盘负载），每台服务器针对链路上的每个服务均可以配置不同的能力值，每个层级上的各服务根据节点能力值和服务器硬件空闲资源，统一调度和管理，动态调整。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | 辅材 | 按车道计：包括3M胶布、3M防水胶布、热缩管、AMP水晶头、视频头、铁丝、U型槽安装片、波纹管及其连接件、抱箍、压线端子、焊锡丝、六类成品跳线、网线转接头、电源连接线、接地线铜鼻、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、杆件铭牌、打印旗形标签、机柜丝网印刷“金坛公安”字样、二维码粘贴等 | 项 | 47 |  |  |  |
| 57 | 传输费 | 单点专线费3年 | 点 | 44 |  |  |  |
| 58 | 传输费 | 满足5个点以上使用 | 条 | 3 |  |  |  |
| 三) | 信号灯（S340与汇贤路） |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 信号机 | 1.类型:智能交通信号控制机 2.运输、安装、调试 3.设备型号满足交管需求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 60 | 信号灯 | 1.类型:Φ400机动车圆盘信号灯（黄闪带倒九） 2.信号灯规格、型号、组数:Φ400mm,红色灯、黄色灯、绿色灯单元符合GB14887-2011相关标准，采用大动率LED发光二极管制作，外壳材质铝质 3.技术指标:依据规范及甲方要求 | 组 | 7 |  |  |  |
| 61 | 信号灯 | 1.类型:Φ400机动车箭头信号灯（黄闪带倒九） 2.信号灯规格、型号、组数:Φ400mm,红色灯、黄色灯、绿色灯单元符合GB14887-2011相关标准，采用大动率LED发光二极管制作，外壳材质铝质 3.技术指标:依据规范及甲方要求 | 组 | 1 |  |  |  |
| 62 | 信号灯 | 1.类型:H300一体化人行灯，红静绿动，两灯为一组 2.工作内容:包含但不限于混凝土浇筑、模板安拆、钢筋绑扎安装、法兰\螺杆预埋、装输及人行灯安装等其它工作内容 | 套 | 6 |  |  |  |
| 63 | 信号灯标杆 | 1.类型:F型悬臂式立杆：车行信号灯杆;热浸镀锌型钢（喷塑交通白）;立杆Φ230~200*6800*6mm、横杆Φ160~120*6000*6mm，含接地设施 2.杆件制作、吊运、安装（含卡车、吊车、登高车、工程车、移动发电机等完成该项内容的所有机械设备） | 套 | 3 |  |  |  |
| 64 | 车行信号灯和信号机基础 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm厚碎石垫层、C25钢筋混凝土基础 2.工作内容:包含但不限于混凝土浇筑、模板安拆、钢筋绑扎安装、法兰\螺杆预埋等为完成其它工作内容 3.技术指标:依据规范及甲方要求 | 座 | 4 |  |  |  |
| 65 | 管内配线 | 1.类型:控制线 2.规格、型号:KVV-4*1.5mm | 米 | 1600 |  |  |  |
| 66 | 管内配线 | 1.类型:电源线 2.规格、型号:YJV-3*10mm | 米 | 200 |  |  |  |
| 67 | 矿塑管铺设 | ￠50 | 米 | 120 |  |  |  |
| 68 | 管沟开挖及恢复 | 管顶至地面不得低于60CM；管沟满足埋地管敷设施工要求；含开挖、土方回填夯实、弃土清运。 | 米 | 200 |  |  |  |
| 69 | 线缆窖井砌筑 | 接线井(500*600) | 个 | 4 |  |  |  |
| 70 | 管道牵引 | 用于穿越道路处的管道安装,采用水平定向钻非开挖牵引安装.3*PE75管;牵引工序内容:定位,工作槽坑挖填,钻孔,牵引到完工的所有主辅工序费用。计量按实际竣工长度以延长米计。 | 米 | 250 |  |  |  |
| 71 | 接入后台 | 接入公安智慧平台 | 项 | 1 |  |  |  |
| 72 | 标准牌 | 禁令标志：1、名称:圆形标志 2、标志尺寸:D=1200(含紧固件) 2厚铝合金板;Ⅳ类反光膜，做法依据规范及甲方要求； | 块 | 6 |  |  |  |
| 73 | 辅材 | 接线辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 74 | 暂列金额 | 10万 | 项 | 1 | 100000 | 100000 |  |
| 75 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1、本项目单价为全费用综合单价，内容涵盖清单描述内所有工作内容，包括但不限于:设备（材料）费、制作安装费、调试费、运输费(含上、下人力资费)、脚手架搭拆费、管理费、利润、措施费、临时设施费、规费、税金、成品保护费、风险、备品备件、总包配合费等一切费用等。施工单位自行勘查现场，各清单项目均需按甲方要求施工。 2、清单内设备及材料的相关参数及做法如有不全的根据招标人的要求执行。 3、本项目暂列金为10万元。 4、投标人所投产品品牌必需满足国标、交通、交警部门要求。 5、本项目工程量按净用量计取，相关损耗及其它相关费用包含在相应报价中，结算时综合单价不予调整。 6、设备费与技术服务费合同价款权重比例为70%: 30%(设备费税率为13%，技术服务费税率为 6%） 7、安装设备需同交警大队对接，确保满足交管需求；须能接入交警业务平台。 8、管沟面层（砼、绿化、沥青）恢复不在本次招标内。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

10  合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号（页码） | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

11  采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________________

| 序号 | 谈判文件条目号(页码) | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对谈判文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或者“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

12  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

13  谈判文件要求提供或供应商认为应附的其他材料