茶山街道清凉片区老旧小区配套服务用房提升改造工程

清单及控制价编制说明

1、工程概况

1.1 工程地点：本工程位于常州市天宁区茶山街道。

1.2实施范围及内容：茶山街道清凉片区老旧小区配套服务用房提升改造工程，包括室内装修、安装工程、拆除等，详见设计图纸及工程量清单。

2、编制范围：委托人提供的图纸范围内的室内装修、外墙门窗、屋面防水、安装工程、拆除等，具体详见工程量清单。不含广告公司深化部分。

3、编制依据

3.1本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）及配套的《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、苏建价[2014]448号、常建[2014]279号、苏建价[2016]154号、常建[2016]94号、常建[2019]1号等现行文件编制。

3.2清单根据建设单位提供施工图纸及回复等。

3.3控制价人工工资按照苏建函价[2023]391号、苏建函价[2024]83号文，其中装饰人工单价取中间值。

4、工程量清单部分

4.1施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准。清单注明需深化设计的，深化设计内容涉及的费用含在报价中，不另行计算。

4.2本招标控制价编制时综合考虑了合理工期和质量要求、一般的施工组织设计和施工方法以及必要的技术措施等，因施工场地条件限制造成的施工难度及其它不利因素在报价时充分考虑。投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工组织设计可对清单已列措施项目平衡报价，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目。

4.3花岗岩等石材切割、磨边、倒角、清角、抽槽、粘结等加工费不单独计量，均应含在相应的投标综合单价内。所有石材含六面防护、镜面处理等内容，费用编标时已综合考虑，结算时不再另行计取。

4.4工程所用砂浆均为预拌商品砂浆，砼均为预拌商品砼。

4.5投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述和施工图纸及相关计价规定计算，当工程量清单项目特征描述不全时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以工程量清单特征描述为准。各清单子目仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明外，应视为已经包含完成该项目所列或未列的全部工作内容。本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、按图纸和规范要求完成的实际工程数量为依据。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

4.6室内所有用材均需符合绿色环保、防火设计的要求，具体详见设计图纸。

4.7控制价中已综合考虑成品保护、大型机械进退场费用、工程完成交付时面层整洁费用，投标单位自行考虑，结算时不调整。

4.8墙地交接部位、窗台处、楼梯间及部分装饰分区处收口、打胶等，阳角护角等费用；吊顶等处开洞含洞口加固等费用；部分材料（如地砖、石材、不锈钢等）需加工、折边等；投标人应将该部分费用综合考虑在综合单价中，结算时不再另行调整。

4.9所有饰面材料（如：墙地砖、木饰面、涂料、金属饰面板、铝型材、铝板等）颜色和纹路由业主确认，投标报价时应充分考虑颜色、纹路等更换导致的价格风险，结算时投标价格不调整。

4.10所有装饰面开孔（如墙面开插座孔、龙头孔、喷淋头孔等）费用，投标人应考虑在相应的综合单价内，结算时不再另行计取。

4.11石膏板隔墙开门洞窗洞的加固费用，投标人应考虑在相应的综合单价内，结算时不再另行计取。

4.12所有材料的卸力费、保管费、二次搬运费以及施工范围内的垃圾清运方式等由投标方自行考虑计入报价，投标人中标后不得以任何理由要求补偿。

4.13墙面涂料报价时抹灰面及石膏板面综合考虑。

4.14门五金包括门吸或门阻、执手门锁、合页，需满足设计要求，如设计无要求则均为 304 不锈钢材质。

4.15对部分材料的要求：

4.15.1内墙乳胶漆、涂料等：

- 投标人应按投标所选品牌施工，并于施工前向业主提供相关样品及在施工现场做小样并经业主认可。

- 颜色具体划分按图纸及业主安排。

- 施工质量及观感必须符合图纸、现行规范及业主的合理要求。

4.16所有穿防火分区、穿墙、穿楼板等等的封堵及防火封堵，均由投标单位在相应风管、水电暖配管、套管及桥架或线槽清单内综合考虑，结算时不另计。

4.17强电桥架按热镀锌计算，涉及防火、防水的还需满足相应部位防火、防水要求。强弱电桥架线槽综合单价均含桥架盖板、三通、弯头、异径、伸缩补偿装置、连接件、连接螺栓、接地铜带的制安，结算时按现场完工的实际延长米长度计算工程量，套用相应综合单价。

4.18消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、应急照明配电箱、主机等需满足设计要求及消防验收规范要求。各系统调试、检测、试运行、无负荷调试，带负荷调试内容及费用均含在投标总价内，由投标单位自行考虑。

4.19所有施工过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均有中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油费用，均有使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给使用单位。

4.20各系统设备自带的随机备品备件，竣工时需移交使用单位。

4.21各系统均需对使用单位进行系统的培训，相应费用均含在投标总价内。

4.22各系统设备均配带隔振消音装置，其深化费用及相应费用均包含在清单内，结算时不调整。

4.23单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

4.24暂估价材料：详见材料暂估价表。专业工程暂估价：详见专业工程暂估价表。

5、其它：

5.1对措施项目清单，施工单位投标时自行考虑施工方案及自主报价。

6、其它须说明问题：

6.1对施工要求：因受“大气管控”的影响，可能无法连续有效施工，施工单位投标时应充分考虑此情况带来的降效因素，自行考虑施工方案及自主报价。

7、工期：

7.1合同工期（日历天）：详见招标文件。

8、清单及控制价相关内容：

8.1现行相关费率（不可竞争费率）：

| 单位工程 | 安全文明施工基本费（%） | 扬尘污染防治增加费（%） | 社会保险费（%） | 住房公积金（%） | 环境保护税（%） | 增值税（一般计税）（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰工程 | 1.7 | 0.22 | 2.4 | 0.42 | 0 | 9 |
| 安装工程 | 1.5 | 0.21 | 2.4 | 0.42 | 0 | 9 |

8.2质量要求：详见招标文件。

8.3赶工措施费：不计。

8.4材料价格参见常州市工程造价信息2024年5月除税价（缺项则前推1~2个月除税价计算；如无则按市场询价（除税价））。

常州华嘉建设咨询有限公司                                                     2024年5月27日