招　标　文　件

项目名称：溧阳市西平小学食堂厨房设备采购项目

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0016

溧阳市政府采购中心

2024年06月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 1

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………20

- 采购需求……………………………………24

- 评标方法与评标标准………………………60

- 投标文件格式………………………………63

第一章  投标邀请

受溧阳市西平小学的委托，溧阳市政府采购中心就溧阳市西平小学食堂厨房设备采购项目(JSZC-320481-JZCG-G2024-0016  )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(溧阳市西平小学食堂厨房设备采购项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2024 年 06 月 26 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0016

2.项目名称：溧阳市西平小学食堂厨房设备采购项目

3.预算金额：596000元

4.最高限价：596000元

5.采购需求：本项目包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后20天内安装到位。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购。提供的货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不符合要求。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2024  年 06  月 26 日  09  点  00  分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：溧阳市西平小学

地址：溧阳市溧城街道西园路5号

联系人：戴先生

联系方式：0519-87209890

2.集中采购机构信息

名称：溧阳市政府采购中心

地址：溧阳市琴园路8号

3.项目联系方式

相关联系人：吕先生

电　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注溧阳市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，溧阳市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

32.11优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

第三章  合同文本

甲方：溧阳市西平小学

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照溧阳市政府采购中心的招标结果签订本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：                                   。

2. 项目名称：溧阳市西平小学食堂厨房设备采购项目  。

3. 具体内容：                     (详见乙方报价表)。

4. 合同金额：人民币         元(大写：            )。

二、1.付款方式：合同签订后预付合同价的30%，货物送达、安装结束、验收合格后付至合同价的100%。

2.其他要求：中标人在合同签订前必须提供以上评分资料的原件审查，提供的检测报告出具时间必须在响应文件提交截止时间之前。

三、交货时间、交货地点

- 交货时间：合同签订后20天内安装到位。

- 质保期：    年

- 交货地点：采购人指定地点。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、保修条款、售后服务

1.在产品“三包”期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

3.具有完善的售后服务体系，保证买方售后服务满意。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 代理机构有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合招标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按招标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示采购监管部门取消其中标资格，或经甲、乙双方协商同意继续履行合同。甲方还将视情况在延迟交货期内每天按合同总额3%的标准收取违约金，并提请采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

2.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、合同标的减少与追加处理

1.如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方现场确认，报经审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2.如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方现场确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的货物或者服务总价不得超过本合同金额的10%。如追加的货物或者服务总价超过本合同金额的10%，按有关规定处理。

十一、其它

1.本合同一式五份，甲方、乙方各执二份、集中采购机构执一份。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本项目的招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

4.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附：乙方报价表。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
|  | 开户行： |
|  | 账号： |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 预算金额（元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 溧阳市西平小学食堂厨房设备采购项目 | 596000.00 | 1 | 溧阳市西平小学食堂厨房设备采购项目 |

二、商务要求

1、 交付时间

合同签订后20天内安装到位。

2、交付地点

采购人指定地点

3、付款条件

合同签订后预付合同价的30%，货物送达、安装结束、验收合格后付至合同价的100%。

4、包装和运输（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

5、售后服务

质保期5年。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

6、是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

7、是否接受分支机构参与响应：否

8、是否属于政府购买服务：否

9、是否接受进口产品投标：否

三、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 库房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低位货架 | 1200*600*250 | 台 | 5 |  |  | SUS304 38*38*1.2mm不锈钢方材制作。 |  |
| 二 | 更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星洗手池（含感应龙头） | 500*500*800（+150） | 台 | 2 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。▲具有《食品接触产品安全认证证书》 |  |
| 2 | 六门更衣柜 | 1200*500*2000 | 台 | 6 |  |  | 采用宝钢冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落把手、塑料键采用ABS材料射出成型。 |  |
| 三 | 验收区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低位货架 | 1200*600*250 | 台 | 2 |  |  | SUS304 38*38*1.2mm不锈钢方材制作。 |  |
| 四 | 荤菜清洗区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1200*800*800 | 台 | 2 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 ▲具有《食品接触产品安全认证证书》 |  |
| 五 | 果蔬清洗区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池（含双温龙头） | 800*800*800（+150） | 台 | 2 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 600*800*800 | 台 | 2 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚。 |  |
| 六 | 荤菜切配区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.0MM，腿使用38*38*1.2MM方管，整体满焊非组装，配可调平脚。 |  |
| 3 | 刀具刀板多功能消毒柜 | 1200*600*1800 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，紫外线消毒，带锁。上层消毒毛巾，下层消毒刀具和刀板。 |  |
| 4 | 立式绞切两用机 | 300kg/h | 台 | 1 |  |  | 全不锈钢，两绞一切，可拆卸款，便于清洗。 |  |
| 七 | 素菜切配区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚。 |  |
| 3 | 刀具刀板消毒柜 | 1200*600*1800 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，紫外线消毒，带锁。上层消毒毛巾，下层消毒刀具和刀板。 |  |
| 4 | 多功能切菜机 | 850型 | 台 | 1 |  |  | - 材质：整机采用食品级304不锈钢； - 输送带：2300*318mm； - 切片转数：235-680r/min； - 切片厚度：2~10mm； - 竖刀次数：167~490次/min； - 切菜长度：1~30mm； - 产量：300~1200kg/h； 8、电压功率：220V/2.75KW。 |  |
| 八 | 蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星水池（含单温龙头） | 800*800*800（+150） | 台 | 2 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1200*800*800 | 台 | 2 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚。 |  |
| 4 | 双门电热式蒸饭箱 | 28盘 | 台 | 5 |  |  | 门板：304-1.2mm不锈钢板；背板：304-1.0mm不锈钢板；骨架：40*40角钢；蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（食品级304不锈钢）；蒸饭盘数量：28个；电压/功率：380V/12KW*2。▲所投产品的温控具有符合GB/T 4207-2022 、GB/T 5169.10-2017 、GB/T 5169.11-2017 、GB/T 5169.12-2013 、GB/T 5169.13-2013 标准的检测报告。 |  |
| 九 | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池（含双温水龙头） | 900*700*800（+150） | 台 | 8 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1200*700*800 | 台 | 2 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 3 | 收餐工作台 | 1200*700*800 | 台 | 2 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 十 | 消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门热风循环消毒柜 | 125℃高温消毒 | 台 | 2 |  |  | 热风循环使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~110℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW。 1、▲所投产品具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合GB/T10125-2021 GB/T6461-2002标准，并且中性盐雾试验时间达120h的检测报告； 2、▲所投产品的配件不锈钢框具，具有国家行政机关认可的检测机构出具符合GB 4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的检测报告。 |  |
| 十一 | 主厨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池（含双温龙头） | 1200*600*800 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 4 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 3 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚。 |  |
| 4 | 低位货架 | 1200*600*250 | 台 | 2 |  |  | SUS304 38*38*1.2mm不锈钢方材制作。 |  |
| 5 | 炉拼台 | 400*1300*800（+450） | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 6 | 炉拼台 | 1000*1000*800（+450） | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 7 | 电磁1000单头大锅灶 | 1300*1300*800(+450) | 台 | 6 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，灶面厚度1.5mm，围板、扶手及后立板厚度1.5mm。配锅：直径1000mm，厚3mm不锈钢锅*1只，额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。 1、▲所投产品电磁1000单头大锅灶，其使用的关键部件线圈盘组件，具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合GB/T2423.4-2008完成交变湿热(12h+12h) 循环试验，试验结束后，样品结构无损伤，运作正常的检测报告。 2、▲所投产品电磁1000单头大锅灶，其使用的不锈钢电磁炉专用锅，具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合GB/T2423.22-2012规定变化速率的温度变化试验的检测报告。 |  |
| 8 | 电磁单头单尾灶 | 1000*1000*800（+450） | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，灶面厚度1.5mm，围板、扶手及后立板厚度1.5mm。额定功率：20KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。 |  |
| 9 | 四门双机双温冰柜 | 1200*700*1885 | 台 | 1 |  |  | SUS 304不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W ；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W。 - ▲具有中国节能产品认证证书； - ▲具有国家强制性产品认证证书（3C认证）； 3、▲具有1级中国能效标识。 |  |
| 10 | 洗地龙头 | 10M | 台 | 1 |  |  | - 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； - 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体； - 重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度； 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头）。 |  |
| 十二 | 备餐间1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池（含双温龙头） | 1200*600*800 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1200*600*800 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1600*700*800 | 台 | 4 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 4 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 6 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚。 |  |
| 5 | 双门留样柜 | 1200*700*1885 | 台 | 1 |  |  | SUS 304不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W。 |  |
| 6 | 五格保温台 | 1800*700*800 | 台 | 6 |  |  | 板材采用优质SUS304不锈钢制作，面板厚度为1.2MM，配优质可调脚。原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节，功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单，包含加厚1/1份数盘及盖5套，自动上水。 |  |
| 7 | 单星洗手池（含感应龙头） | 1000*500*800（+150） | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。 |  |
| 8 | 干手器 | 248*165*470 | 台 | 1 |  |  | 高速冷热，全自动感应。品牌、含安装。 |  |
| 十三 | 备餐间2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 900*700*800 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 2 | 双层平板工作台 | 1200*600*800 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；腿使用38*38*1.2MM加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 3 | 单星水池 | 600*600*800 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。 |  |
| 4 | 单星洗手池（含感应龙头） | 1000*500*800（+150） | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。 |  |
| 5 | 干手器 | 248*165*470 | 台 | 1 |  |  | 高速冷热，全自动感应。品牌、含安装。 |  |
| 十四 | 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通长洗手池 | 1500*500*950 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。 |  |
| 2 | 柜式带推车残物台 | 900*55*950 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；柜式；配不锈钢重力可调整脚，带推车及垃圾桶；整体满焊非组装。 |  |
| 十五 | 洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂架拖把池 | 1800*600*1800 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，打扫卫生无死角；整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，含水龙头。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚。 |  |
| 十六 | 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主厨不锈钢烟罩 | 定制 | ㎡ | 18 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，油烟罩、滑槽采用1.2mm不锈钢板；吸烟网片采用1.0mm不锈钢板配有防爆灯、油杯。 |  |
| 2 | 蒸饭间不锈钢烟罩 | 定制 | ㎡ | 12 |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢风管 | 定制 | ㎡ | 250 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，全满焊制作。含趴管，管道，弯头，三通支架等附件。 |  |
| 4 | 加压风柜（主厨） （核心产品） | 11KW | 台 | 1 |  |  | - 风柜外观：采用t≥1.0mm 标准冷扎板制作，外观标准镀锌板制作。风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，外接轴承加油孔，便于维护保养。 - 进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 - 风柜整机：低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。且有国家级试验室的认证证书。风机上须有符合GB19761－2020国家标准的2级能效。 - ▲所投加压风柜具有通过GA 211-2009 、CCCF-CPRZ-19:2019标注，提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的出具的有效期范围内检测报告。 - ▲所投加压风柜（核心部件叶轮）通过JB/T9101-2014《通风机转子（叶轮）平衡试验》检测，最高工作转速超过840r/min转子（叶轮）平衡品质等级达到G2.5，并评定合格。提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的有效期范围内检测报告。 3、▲所投加压风柜符合GB19761-2020《通风机能源效率检测》，能源效率标准规定值不低于65%,能源效率等级评定为2级及以上，提供具有国家行政机关认可的检测机构出具的有效期范围内检测报告。 |  |
| 5 | 加压风柜（蒸饭间） | 7.5KW | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 油烟净化器 | 30000风量 | 台 | 1 |  |  | 有国家环保认证；采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用；除油烟率达85%以上；除异味率90%以上；达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³；自动调压电源；安装、清洁、维护方便。 |  |
| 7 | 星三角启动加缺相保护 | 根据风柜功率制作 | 台 | 2 |  |  | 本产品是一种电源保护器件，集过欠压保护、变频，缺相保护于一体，按钮式操作，具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。 |  |
| 8 | 风机、油烟净化器支架 | 定制 | 套 | 2 |  |  | 角铁制作，含减震器 |  |
| 9 | 隔音房 | 4000*2000*2000 | 套 | 1 |  |  | 7公分夹芯板制作，骨架5号角钢制作。 |  |
| 十七 | 送餐设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温送餐车 | 800*800*900（根据餐盘尺寸定制） | 辆 | 14 |  |  | 每个教室一辆车，双层保温，尺寸与款式根据校方要求定做。 |  |
| 2 | 保温箱 | 定制（根据餐盘尺寸定制） | 只 | 75 |  |  | 尺寸根据客户要求定制。EPP材质，需要具有符合法规(EC) No.1907/2006 条款7(2) 第33条规定：211种高度关注物质 (SVHC)测试的检测报告。 |  |
| 3 | 送餐车 | 1000*600*950（根据客户要求定制） | 辆 | 8 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；优质静音脚轮，两个万象，两个万向带刹车。 |  |
| 4 | 加大送餐车 | 定制（根据客户要求定制） | 辆 | 3 |  |  | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM；优质静音脚轮，两个万象，两个万向带刹车。 |  |
| 5 | 餐具 | 定制 | 套 | 2500 |  |  | SUS 304材质，厚度1.0MM。每套餐具包含学生餐盘一套，餐勺1只，304隔热碗1只。 |  |
| 十八 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | 两匹变频 | 台 | 3 |  |  | 两匹变频；含铜管，含安装。 |  |
| 2 | 热水器 | 300L | 台 | 2 |  |  | 速热大容量，具有防干烧、防高压、防超温、防漏电的功能，一体式落地安装，节能更省空间。 |  |
| 3 | 紫外线消毒灯 | L=1000 | 台 | 7 |  |  | 灯管：石英高压放电管，外型尺寸：660*150*430，紫外线（UV-B）波长：200～290nm，电网电压：3500~4500，电压/功率：220V/40W。 |  |
| 4 | 诱捕式灭蝇灯 | 30W | 台 | 10 |  |  | 电压/功率：220V/30W,360段光波，无声粘捕，雷达散播的波长可达100㎡。 |  |
| 5 | 风幕机 | L=2000 | 台 | 4 |  |  | 风轮直径125mm，出口风速9-11米/秒，出口风量45-60米3/分，有效遮面3.2米2，功率220V/120W，重量26KG。 |  |
| 6 | 排气扇 | 600*600 | 台 | 12 |  |  | 品牌，含安装，铝合金材质。 |  |
| 7 | 不锈钢地沟盖板 | 300*25 | 米 | 60 |  |  | SUS 304材质，厚度2.0MM，底下称加强筋。 |  |
| 8 | 不锈钢双面挡鼠板 | L=1200 | 套 | 2 |  |  | SUS 304材质，厚度1.0MM，双层板，两面光滑无卫生死角。 |  |
| 9 | 不锈钢挡鼠板 | L=2000 | 套 | 4 |  |  | SUS 304材质，厚度1.0MM，双层板，两面光滑无卫生死角。 |  |
| 十九 | 杂件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢锻打打菜勺 | 3两 | 把 | 8 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 2 | 不锈钢饭勺 | φ100 | 把 | 10 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 3 | 长面筷 | 42CM | 双 | 4 |  |  | 竹制 |  |
| 4 | 尼龙菜板绿 | 440*310*18mm | 块 | 6 |  |  | 加厚 |  |
| 5 | 尼龙菜板红 | 440*310*18mm | 块 | 6 |  |  | 加厚 |  |
| 6 | 尼龙菜板蓝 | 440*310*18mm | 块 | 3 |  |  | 加厚 |  |
| 7 | 尼龙菜板黄 | 440*310*18mm | 块 | 3 |  |  | 加厚 |  |
| 9 | 新十八子菜刀 | 大号 | 把 | 6 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 10 | 蔬菜刀 | 中号 | 把 | 10 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 11 | 剁骨刀 | 加厚 | 把 | 2 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 12 | 磨刀石 | 大号 | 块 | 2 |  |  | 加厚 |  |
| 13 | 打蛋器 | 16寸 | 把 | 2 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 14 | 炒勺不锈钢柄 | 10两 | 把 | 8 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 15 | 铲刀不锈钢柄 | 大号 | 把 | 8 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 16 | 不锈钢漏勺 | 300mm | 把 | 5 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 17 | 精焊水勺 | 180mm | 把 | 6 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 18 | 调料罐 | 180mm | 个 | 20 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 19 | 不锈钢反边斗盆 | φ600mm | 个 | 10 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 20 | 不锈钢反边斗盆 | φ700mm | 个 | 10 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 21 | 强力剪刀 | 大号 | 把 | 10 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 22 | 塑料筐 | 600*420*350mm绿 | 个 | 10 |  |  | 加厚 |  |
| 23 | 塑料筐 | 600*420*350mm白 | 个 | 10 |  |  | 加厚 |  |
| 24 | 塑料筐 | 600*420*350mm红 | 个 | 10 |  |  | 加厚 |  |
| 25 | 塑料筐 | 600*420*350mm蓝 | 个 | 4 |  |  | 加厚 |  |
| 26 | 3钢食品留样盒 | 304不锈钢 | 套 | 20 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 27 | 不锈钢水桶 | 16L | 个 | 5 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 28 | 脚踏带盖垃圾桶 | 240L | 个 | 3 |  |  | 加厚 |  |
| 29 | 锅刷 | 大号 | 把 | 5 |  |  | 竹制 |  |
| 30 | 加厚油缸 | 10寸 | 个 | 8 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 31 | 大钢盖 | 800mm | 个 | 6 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 32 | 多功能刨 | 中号 | 把 | 5 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 33 | 绿色刨刀 | 中号 | 把 | 5 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 34 | 不锈钢S勾长 | 大号 | 个 | 2 |  |  | SUS 304材质 |  |
| 35 | 不锈钢淘米篓 | φ450*200 | 个 | 4 |  |  | 加厚 |  |
| 40 | 收纳盒（大号） | 400*300*200 | 个 | 10 |  |  | 加厚 |  |
| 41 | 收纳盒（中号） | 300*200*200 | 个 | 10 |  |  | 加厚 |  |
| 42 | 抹布 | 300*600 | 条 | 40 |  |  | 加厚 |  |

备注：1.本招标文件中提供的图片如效果图、产品视图均为参考图片，最终款式、颜色、尺寸等方面须根据实际需要和场地情况定制。

2.其他要求：中标人在签订合同前必须提供以上评分资料的原件审查，提供的检测报告出具时间必须在响应文件提交截止时间之前。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目属于专门面向中小企业预留份额采购项目，按规定不再执行小微型企业价格扣除政策。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 分值细则 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 28分 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 7 | 根据响应供应商提供的项目实施方案，包括但不限于管理体系、供货计划等方面进行评分。 1.项目整体进度计划及供货方案、安装调试方案完整、供货及时、针对性强，人员分工明确，可行性强，得 7分； 2.项目整体进度计划及供货方案、安装调试方案较完整、供货较及时，人员分工合理、可行性较好，得5分； 3.项目整体进度计划及供货方案、安装调试方案基本完整、供货基本及时，人员分工基本合理、可行性好，得3分； 4.方案不完整、无针对性，合理性、可行性差，供货不及时，人员分工欠合理，得1分； 5.未提供本项不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 质量保证措施 | 7 | 对质量保证措施科学合理性、可行性、针对性进行评分。 1.质量保证措施内容科学详尽、可行性高、针对性强的，得7分； 2.质量保证措施内容较科学详尽、可行性较高、针对性较强的，得5分； 3.质量保证措施内容基本详尽、基本可行的，得3分； 4.质量保证措施内容和措施一般的，得1分； 5.不提供不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 应急方案 | 7 | 根据供应商提供的应急方案，包括但不限于日常应急人员配备、应急设备配备、突发事故处理进行打分。 1.针对各类应急情况制定详细的应急服务方案，方案的针对性、合理性、可行性强，应急人员和设备配备充分，应急小组职责分工明确的得7分； 2.方案的针对性、合理性、可行性较强，应急人员和设备配备较充分，应急小组职责分工较明确的得5分； 3.方案的针对性、合理性、可行性尚可，应急人员和设备配备充分，应急小组职责分工明确的得3分； 4.方案的针对性、合理性、可行性一般，应急人员和设备配备充分，应急小组职责分工明确的得1分； 5.未提供方案，不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 售后服务方案 | 7 | 投标人针对本项目提供的售后服务承诺、服务体系及配套的管理制度、技术力量配备、售后服务方案中响应时间。 1.有详细、合理、切合采购人实际的售后服务方案，发生故障响应迅速，得7分； 2.有较详细、较合理的售后服务方案，发生故障响应较迅速，得5分； 3.有基本完整、基本合理的售后服务方案，发生故障响应较慢，得3分； 4.提供的售后服务方案粗略简单，发生故障响应慢，得1分； 5.未提供不得分。 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 | 42分 |  |  |
| 3.1 | 技术响应（20分） | 20分 | 技术参数全部满足采购要求的得20分。有一项不满足采购要求的扣1分，打▲号的有一项不满足要求的扣2分，扣完为止。 | 提供满足所有要求检测报告复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询页面截图。 |
| 3.2 | 业绩（2分） | 2分 | 投标供应商自2021 年 1 月 1 日以来承担过 厨房设备采购及安装业绩的,有 1 个得 1 分，本项最高 2 分。 | 须提供合同及合同价款部分发票，不提供不得分。 |
| 3.3 | 产品质量保证（20分） | 2分 | 所投产品具有国家行政机关认可的检测机构出具的满足消防防火要求的烟罩排烟管道304板材的检测报告，符合GBT 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法第一部分：通用。满足所有要求的得2分，不满足不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询页面截图。 |
| 3.4 |  | 3分 | 所投加压风柜具有《产品碳标签评价证书》，满足所有要求的得3分，不能满足的不得分。 | 提供满足要求的证书复印件。 |
| 3.5 |  | 3分 | 所投油烟净化器具有国家行政机关认可的检测机构出具的ROHS检测（重金属四项），符合GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求（铅、镉、汞、六价铬含量），满足要求的得3分，不满足不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询页面截图。 |
| 3.6 |  | 3分 | 所投产品电磁1000单头大锅灶，其使用的电路板，具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合GB/T4207-2022耐电痕化指数测试：要求 5个测试点均通过 450V，50滴溶液的测试，没有击穿或燃烧现象，CTI值调到最大CTI1400时，样品表面无明显蚀损痕迹。满足所有要求的得3分，不能满足的不得分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询页面截图。 |
| 3.7 |  | 3分 | 所投产品双门电热式蒸饭箱的电热管具有符合GB 4806.1-2016 和 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品的检测报告，满足所有要求的得3分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询页面截图。 |
| 3.8 |  | 3分 | 所投产品双门热风循环消毒柜的配件硅胶条，具有国家行政机关认可的检测机构出具符合GB 4806.1-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的检测报告，满足所有要求的，得3分。 | 提供满足所有要求检测报告复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询页面截图。 |
| 3.9 |  | 3分 | 所投加压风柜品牌企业制造或监制三相异步电机，符合GB18613-2020能效等级相关要求，能源效率等级评定为2级及以上。提供能效标识，《中国能效标识网》备案查询截图的扫描件，满足所有要求的得3分，不能满足的不得分。 | 提供满足所有要求的证明材料复印件。 |
|  | 合计 | 100分 |  |  |

注：中标人在签订合同前必须提供以上评分资料的原件审查，提供的检测报告出具时间必须在响应文件提交截止时间之前。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：溧阳市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加溧阳市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。