芙蓉卫生院智能化采购项目

公开招标文件

项目名称：芙蓉卫生院智能化采购项目

项目编号/包号：JSZC-320412-SSGL-G2024-0013

采 购 人：常州市武进区横山桥镇芙蓉卫生院

采购代理机构：江苏三省管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	40

第七章   投标文件格式	46

- 第一章   投标邀请

受常州市武进区横山桥镇芙蓉卫生院的委托，江苏三省管理咨询有限公司就          芙蓉卫生院智能化采购项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并2024年7月1日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-SSGL-G2024-0013

2.项目名称：芙蓉卫生院智能化采购项目

3.项目预算金额：195万

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 芙蓉卫生院智能化采购项目 | 195 | 1项 | 芙蓉卫生院智能化采购及安装 |

5.合同履行期限：60日历天

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：/

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2024年6月17日（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年7月1日14：00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区横山桥镇芙蓉卫生院

地址： 横山桥镇芙蓉柳山路15号

联系人：任先生

联系方式：0519-88651415

2.采购代理机构信息

名    称：江苏三省管理咨询有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇人民中路708号

联系方式：张天宇 18661210608

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目_/_包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：核心交换机（内外网）。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面。 供应商对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年6月18日17点00分（北京时间）前以书面形式提交至江苏三省管理咨询有限公司。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏三省管理咨询有限公司招标代理部； 联系电话：18661210608； 通讯地址：江苏三省管理咨询有限公司湖塘镇人民中路708号。 |
| 27 | 代理费 | ■成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%、100万-500万为1.1%、500万-1000万为0.8%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7 绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标（本项目不接受联合体投标） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

  - ■其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分：40分 |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 40 | 此处投标报价指经过报价修正后的报价。 |
| 二、拟投入本项目人员：18分 |  |  |  |  |
| 2 | 项目组人员配备 | 1、拟投入本项目的项目经理1人，具有信息系统项目管理师证书、弱电系统工程师（高级）证书、系统分析师证书，每提供一个得2分，最高得6分。(本项仅计1人得分) 2、拟投入本项目的技术负责人1人，具备高级智能化系统项目经理证书、ITSS-信息技术应用创新服务经理证书、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书，每提供一个得2分，最高得6分；(本项仅计1人得分) 3、拟投入本项目的售后负责人1人，具备高级安防系统工程师证书、高级IT运维工程师证书、高级网络规划师证书，每提供一个得2分，最高得6分。(本项仅计1人得分) 注：提供人员证书扫描件并加盖供应商公章；项目组人员须为供应商正式员工，需提供近三个月(自投标截止时间起往前推算)缴纳社保的证明材料扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 18 |  |
| 三、技术参数：22分 |  |  |  |  |
| 3 | 技术参数 | 供应商技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得基本分22分；采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分;其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分;扣完为止。 (清单内技术参数所对应要求提供证明材料的需提供相对应的证明材料并加盖原厂章，未提供材料或未盖章的，做扣分处理，未要求提供证明材料的以投标文件偏离表为准，如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。) | 22 |  |
| 四、供应商综合实力：8分 |  |  |  |  |
| 4 | 业绩 | 供应商具有2021年06月（时间以合同签订时间为准）以来相关的智能化项目案例，每提供一份合同得1分，本项最高2分。 | 2 | 提供完整的业绩合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 5 | 公司资信 | - 供应商具备信息技术服务标准符合性证书（ITSS）运行维护一级及以上得3分，二级及以下得1分； 2.供应商具备信息系统服务交付能力等级一级证书（CCID）得3分，二级及以下得1分。 | 6 | 提供证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 五、项目实施方案：12分 |  |  |  |  |
| 6 | 技术方案 | 根据投标人所投技术方案的合理性、先进性、扩展性等满足采购人需求进行评审包括不限于各系统技术方案、点位设计图纸、系统图等，技术方案完善、合理、先进图纸工艺、材料标注清楚、布局合理得5分；技术方案较完善、合理，图纸工艺、材料标注一般、布局较为合理得 3分；技术方案不完善且图纸工艺、材料标注较差、布局不合理的得2分;仅提供方案未提供图纸的得1分;不提供不得分。 | 5 |  |
| 7 | 施工方案 | 投标文件中需提供完整的项目实施方案:包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体施工方法。根据实施方案的全面性、完整性、科学性等进行评审，方案完整，措施合理得4分；方案较完整，措施较合理得3分；方案简单，措施一般，得2分；内容较差或不提供或措施不合理不得分。 | 4 |  |
| 8 | 售后服务 | 供应商根据招标人实际需求，提供切实可行的售后服务内容，并在服务方案中有具体描述，包括售后运维服务与巡检、响应时间、本地化服务方案、培训方案等，由评委根据投标文件内容酌情评分。 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得3分；方案较具体、可行，基本满足项目实施要求，得2分；方案简单，措施一般，得1分；内容较差或未提供不得分。 | 3 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为常州市武进区横山桥镇芙蓉卫生院智能化采购项目，具体实施内容包括但不限于：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足招标人使用要求，保证能通过招标人的质量验收、竣工验收等各类验收。

二、技术参数及清单

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 | 1、86免工具快速拆卸单口面板； 2、面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。 3、面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 4、背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 153 |  |  |  |
| 2 | 双口信息面板 | 1、86免工具快速拆卸单口面板； 2、面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。表面无螺丝孔，外型美观。 3、面板表面带嵌入式图表及标签位置，配有电话和网络标签，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。 4、背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防尘门半透明防误插功能。 | 个 | 107 |  |  |  |
| 3 | 空白信息面板 | 1、86*86mm空白安装面板。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 六类信息插座模块 | 1、模块 采用 90 度打线方式，有助于提高性能； 2、模块体采用高抗压阻燃材料 ，Snap -in 简便卡接方式 简便卡接方式； 3、模块精炼设计，可使用与高密度组合式配线架； 4、物理带宽：≧250MHz，直流电阻：≤0.3Ω，绝缘电阻：≥500MΩ，接点电阻：≤20mΩ，最大电流：≤1.5A； 5、插拔次数： ≥750次，端接寿命： ≥200次，阻燃等级：符合UL94V-0等级。 | 个 | 367 |  |  |  |
| 5 | 暗装盒 | 86型接线底盒，一体成型，不易变形，一体注塑工艺，使用寿命更长，用料厚实，抗压抗裂，坚固耐用，抗压能力强。 | 个 | 260 |  |  |  |
| 6 | 6类15μ一体式水晶头 | 6类15μ一体式水晶头（100个/包） | 盒 | 6 |  |  |  |
| 1.2 | 水平子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 1、六类非屏蔽双绞线； 2、采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； 3、电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； 4、电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径； 5、工作温度：-25～+75℃。 | 米 | 19760 |  |  |  |
| 2 | 监控电源线 | RVV2x1.0。 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 3 | 门禁信号线 | RVV4x1.0。 | 米 | 100 |  |  |  |
| 4 | 门禁信号线 | RVV2x1.0。 | 米 | 100 |  |  |  |
| 1.3 | 垂直子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4芯单模光缆 | 1、4芯室内9/125单模光缆； 2、纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm； 3、芳纶加强元件； 4、低烟无卤外护套； 5、支持骨干网建设和光纤到工作区应用。 | 米 | 140 |  |  |  |
| 2 | 12芯单模光缆 | 1、12芯室内9/125单模光缆； 2、纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm； 3、芳纶加强元件； 4、低烟无卤外护套； 5、支持骨干网建设和光纤到工作区应用。 | 米 | 300 |  |  |  |
| 3 | 50对大对数电缆 | 50对3类大对数电话电缆。 | 米 | 300 |  |  |  |
| 4 | 主干电源线 | YJV3x4 | 米 | 300 |  |  |  |
| 5 | 呼叫信号线 | RVV2x1.5。 | 米 | 600 |  |  |  |
| 6 | 五方通话线 | RVVP4x1.0 | 米 | 120 |  |  |  |
| 1.4 | 管理子系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 1、24口光纤配线架； 2、1U配线架内可容纳24芯SC尾纤的熔接； 3、空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 4、单模、多模两种光纤均适用； 5、安装、检查、测试都非常方便。 | 条 | 6 |  |  |  |
| 2 | 光纤耦合器 | 锁式插接结构，材料：氧化锆陶瓷套管，插入损耗（含重复性）：≤0.2dB重复性：≥1000次互换性：≤0.2dB。 | 个 | 144 |  |  |  |
| 3 | 单模光纤尾纤 | 1.低插入损耗，高回波衰减，高稳定性； 2.单模光纤跳线LC； 3.长度1米。 | 根 | 144 |  |  |  |
| 4 | 光纤跳线 | 1.低插入损耗，高回波衰减，高稳定性； 2.单模光纤跳线LC-LC； 3.长度3米。 | 根 | 48 |  |  |  |
| 5 | 光纤熔接 | 含剥缆、固定、熔纤、盘纤，封好接头盒，熔好的纤芯损耗率要低于0.03dB，最后检查设备、工具是否齐全完好并清理现场垃圾。 | 点 | 144 |  |  |  |
| 6 | 24口六类网络配线架 | 1、24口六类模块化兼容型网络配线架； 2、内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架； 3、采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理； 4、网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地。 | 条 | 22 |  |  |  |
| 7 | 100对110机架式跳线架 | 1、110型100对机架式配线架； 2、配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 3、适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 条 | 5 |  |  |  |
| 8 | 1U封闭翻盖式理线架 | 1、网络理线架； 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理； 3、滑槽封闭式结构金属材质； 4、最多可安装管理多达五十条跳线； 5、更深设计的理线环，可确保线缆弯曲半径。 | 条 | 33 |  |  |  |
| 9 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线 | 1、2米六类非屏蔽网络跳线； 2、标准软跳线采用多股线芯设计生产而成； 3、RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔； 4、导线间有PE绝缘层； 5、外护套为PVC绝缘材料； 6、可以向下与5类和超5类产品兼容。 | 根 | 367 |  |  |  |
| 10 | RJ45-RJ11语音跳线 | 1、RJ11-RJ45型快接式语音跳线； 2、RJ11-RJ45型跳线由RJ11/RJ45水晶头和多股线芯超五类双绞线设计生产而成，柔软、易弯曲不易折断； 3、性能向下兼容三类、五类系统； 4、外护套：PVC。 | 根 | 56 |  |  |  |
| 二 | 信息网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 核心交换机（内外网） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机-主控机框 | 机框主机，可插3张业务模块 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 核心交换机-主控引擎 | 高性能一代主控引擎 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 核心交换机-电源模块 | 通用电源模块（交流，300W）适配电源线规格：10A、国标、直头 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 核心交换机-业务板卡 | 千兆以太网光口≥24个，千兆以太网电口≥24个，万兆以太网光口≥2个； | 块 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 汇聚交换机（设备网） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机（设备网） | 1、交换容量≥1.36 Tbps，包转发率≥426Mpps，以官网最小值为准；固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，支持一个扩展插槽，可用于扩展业务板卡；预留1个扩展插槽用于扩展管理板卡； ▲2、支持24个千兆口、8个万兆口在64Bytes-1518Bytes下线速转发，提供第三方权威机构测试报告关键页证明，测试报告需具备CNAS标识，加盖原厂公章； ▲3、要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K，提供第三方权威机构测试报告关键页证明，测试报告需具备CNAS标识，加盖原厂公章； 4、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； ▲5、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； ▲6、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离，提供官网截图及链接，加盖原厂公章； 7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 8、配置模块化双电源，支持1+1冗余。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 接入交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 支持10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 48口接入交换机 | 支持10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps | 台 | 8 |  |  |  |
| 3 | 24口POE交换机 | 支持10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，支持POE和POE+，支持单端口POE输出功率≥60W，最大输出功率≥370W | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 千兆单模模块 | 1.光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)。 | 个 | 32 |  |  |  |
| 2.4 | 无线覆盖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线接入AP（放装） | 支持标准的802.11ax协议，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.976Gbps，具有1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G光口 | 台 | 20 |  |  |  |
| 2 | 无线接入AP（面板） | 支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.975Gbps，支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，正背面各1个RJ45透传口，采用国际86*86标准尺寸，可嵌入86mm面板盒安装，产品嵌入86盒后露出墙面的厚度不超过10mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 无线控制器 | 固化千兆电口数≥8，固化千兆Combo口数≥2个；802.11转发性能≥8Gbps ，最大可支持管理224个AP | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 无线许可 | 无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加32个普通AP | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 网络安全 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 防火墙吞吐量：3G；并发连接数：100W；每秒新建连接数：3W；适用带宽：400M； 端口：1个配置口（CON）+2USB 主机自带5千兆电口+2千兆口Combo；环境温度：工作：0～45℃，非工作：-40～70℃；运行模式：路由模式、透明模式、混杂模式；采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器架构，内存≥2G，自带单电源。1个硬盘扩展槽位； ▲支持传统应用识别，如 QQ、SKY、淘宝、美团、网易邮箱等传统应用的识别和控制；且支 持 对 P2P 流 量 的 识 别 ， 在 界 面 中 体 现 ， 如PPTV、风行等 P2P 视频应用可划分 HTTP 下载和 P2P下载（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； ▲支持加密流量识别，如 HTTPS 流量、BT 加密流量、迅雷加密流量等等（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 上网行为管理 | 采用X86多核架构，1个console口，2个USB接口，6个千兆电口，2个千兆光口插槽，支持1对电口Bypass, 单电源, 推荐用户数：600人，设备内存4G。功能:支持路由、透明、混合模式部署。性能:三层吞吐量1.8Gbps，七层吞吐量800Mbps; 功能全开适用带宽80M，行为审计&应用控制适用终规模400台;功能:支持路由、透明、混合模式部署。支持流量管理、应用管控、URL过滤、SSL加密内容审计、防私接路由管理等，支持本地认证、短信认证、二维码认证等多种认证方式，支持VPN功能、负载均衡等功能。支持行为管理设备接入集中管控平台，并通过APP管理集中管理平台并查各个局点的ACM的状态和告警信息。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 三 | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络红外半球摄像机 | 1、传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、最低照度：0.0002Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：50m（红外）； 6、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 7、接入标准：ONVIF（Profile S）、GB/T28181；CGI； 8、供电方式：DC12V； 9、防护等级：IP67； 10、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 11、▲最低照度： 彩色：≤0.0002lx（AGC ON、RJ45输出, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 12、▲设备应具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K～10000K范围内变化时，样机应能自动或手动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）。 | 台 | 55 |  |  |  |
| 2 | 400万网络红外枪型摄像机 | 1、传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 5、最大补光距离：50m； 6、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 7、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测；电压检测；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）、CGI;GB/T28181（双国标）; 8、供电方式：DC12V； 9、防护等级：IP67； 10、宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于130； 11、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL； 12、支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 3 | 400万网络飞碟半球摄像机 | 1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2560×1440； 4、最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）； 5、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测； 6、接入标准：ONVIF；GB/T28181； 7、供电方式：DC12V； 8、视音频同步检查：失步时间：≤1s； 9、支持自动增益控制，支持自动白平衡调整，支持逆光补偿，支持日夜模式，支持电子快门； 10、宽动态能力综合评价得分应≥80。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 摄像机电源 | 1、采用AC输入线350mm； 2、DC输出端线800mm； 3、支持共模4KV,差模2KV； 4、达到V5能效等级； 5、支持AC100~240V电压供电； 6、支持DC12V1A输出。 | 个 | 66 |  |  |  |
| 5 | 壁装支架 | 1、尺寸为204.0*58.0*80.0mm； 2、采用铝合金材质，不易生锈； 3、支持最大承重1.0kg； 4、支持壁装安装方式； 5、支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围。 | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | ABS防水保护盒 | 1、100mm(L)×68mm(W)×10mm(H)。 | 个 | 64 |  |  |  |
| 7 | 摄像机安装室外立杆 | 1、3.5米立杆，采用的优质的无缝钢管制作而成的主杆，安装灵活。 | 根 | 3 |  |  |  |
| 8 | 摄像机立杆基础 | 1、混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定;预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 9 | 室外防水光纤设备箱 | 1、300*400 不锈钢订制。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 4口光纤终端盒 | 1、含4个单芯光纤热熔管。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 11 | 光纤耦合器 | 锁式插接结构，材料：氧化锆陶瓷套管，插入损耗（含重复性）：≤0.2dB重复性：≥1000次互换性：≤0.2dB。 | 个 | 24 |  |  |  |
| 12 | 单模光纤尾纤 | 1.低插入损耗，高回波衰减，高稳定性； 2.单模光纤跳线LC； 3.长度1米。 | 根 | 24 |  |  |  |
| 13 | 光纤跳线 | 1.低插入损耗，高回波衰减，高稳定性； 2.单模光纤跳线LC-LC； 3.长度3米。 | 根 | 24 |  |  |  |
| 14 | 光纤熔接 | 含剥缆、固定、熔纤、盘纤，封好接头盒，熔好的纤芯损耗率要低于0.03dB，最后检查设备、工具是否齐全完好并清理现场垃圾。 | 点 | 24 |  |  |  |
| 15 | 5口安防交换机 | 二层非网管交换机； 交换容量：10Gbps；包转发率：7.44Mpps； 5个10/100/1000Mbps自适应电口； 支持桌面安装方式； 工作温度：0℃～40℃；雷电防护：共模 2KV。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 16 | 光纤收发器 | 1、单模单纤,100/1000Mbps｜1*RJ45+SC,20km； 2、RJ45电口支持MDIX自动反转； 3、RJ45电口端口支持4级防雷； 4、支持IEEE802.1AZ 能效管理，内部高效2次快关电源降压； 5、支持端口回网防御； 6、提供光纤收发器3分钟死机监测功能； 7、提供2K MAC地址表； 8、提供一健拨码配置光纤收发器工作模式功能，实现轻松管理； 9、电源 INPUT DC 5V/1A。 | 对 | 3 |  |  |  |
| 17 | 无线网桥 | 业务端口：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）1 * LAN 口 ：100 Mbps； 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ （电源标配，产品成对出售） | 对 | 3 |  |  |  |
| 18 | 64路数字硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持最大64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA 1和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 支持16个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 监控硬盘 | 6TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口 | 块 | 12 |  |  |  |
| 20 | LCD单元（拼接屏单元） | 1、产品尺寸：46寸； 2、双边拼缝：3.5mm； 3、分辨率：1920*1080； 4、亮度：500cd/m2； 5、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1； 6、亮度均匀性应≥75%； 7、无灰阶反转可视角度水平状态应≥160°；垂直状态应≥160°； 8、图像显示清晰度，水平分辨力应≥800TVL； 9、亮度鉴别等级应≥10级。 | 块 | 4 |  |  |  |
| 21 | 拼接屏支架 | 1、非标 定制支架，与屏配套。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 22 | HDMI高清线 | HDMI线10米 （19+1)。 | 根 | 4 |  |  |  |
| 23 | 高清解码器 | 1.画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定； 2.分割支持M*N自定义分割，M*N<=36； 3.视频压缩标准：MPEG2；SVAC；MPEG4；MJPEG；H.264；H.265； 4.解码能力：最大支持2路3200W@25fps/7路1200W@25fps/10路800W@25fps/14路600W@25fps/18路500W@25fps/28路300W@25fps/36路1080P@30fps/144路D1@30fps同时解码； 5.视频输出路数：4路HDM； ▲6.技术要求:单个输出口最大支持36路1920×1080、30帧/秒的视频同时解码显示（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖供应商公章）； ▲7.技术要求:4个HDMI输出口可支持同时输出分辨率为3840×2160，60Hz的视频图像（提供国家认可的权威机构出具的产品检测报告复印件加盖供应商公章）。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 网络键盘 | 1、支持网络控制、RS232和RS485控制方式 支持键盘控制DVR、NVR、球机等设备； 2、可实现硬盘录像机前面板的所有功能 具备键盘锁定、级联、DHCP等功能； 3、支持USB控制SmartPss软件和DSS7100平台客户端，控制其他DSS平台客户端可定制 232控制模拟视频矩阵（DHM-VIDEO 4816等型号）； 4、支持云台基本操作，支持球机菜单、预置点、线扫、巡航、巡迹等功能； 5、支持解码器全系列控制。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 四 | 电子门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 1.主处理器：采用32位处理器； 2.显示屏：液晶黑白显示屏； 3.开门模式：支持刷卡/密码开门模式支持组合开门模式设置； 4.系统主要操作响应时间应小于2s； 5.支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 开门按钮 | 常开/常闭功能，可灵活应用。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 单门磁力锁 | 1、铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm) ；280kg(600Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；2KG； | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 1、铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG； | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | ZL型支架 | 适用280KG磁力锁 。 | 把 | 3 |  |  |  |
| 6 | 门禁电源 | AC100V~240V-12V5A。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 门禁卡发行器 | 支持IC卡(Mifare卡)的发卡。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 门禁卡 | IC卡面定制。 | 张 | 20 |  |  |  |
| 五 | 电子巡更系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡检器 | 坚固抗摔: 超强金属内胆，弹性橡胶外壳，柔性硅胶内衬，电路板环氧固化。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 通讯座 | SB口接电脑，和巡检器无线通讯 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 巡逻点卡 | 巡逻点卡，22毫米直径圆片 | 张 | 30 |  |  |  |
| 4 | 标识牌（含夜光） | 标识牌，用于固定在墙体表面遮挡和标记巡逻点卡 | 个 | 30 |  |  |  |
| 5 | 管理软件 | 电子巡更管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 六 | 统一时钟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统对接 | 时钟系统与横山桥卫生院母钟系统对接，共用一套后端设备，与横山桥项目无缝对接，实现完全监控，控制。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 单面指针式子钟 | 1.工作电压：AC220V±20%，50Hz±10%； 2.环境要求：－10℃～+65℃； 3.自身计时精度：≤±0.05秒/天； 4.力矩： 800克☉厘米； 5.输出接口：NTP接口。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 双面数字式子钟 | 1.3吋红色高亮数码管，时分秒显示； 2.LED显示单元发光强度：≥200cd/㎡； 3.LED显示屏可视视角≥65°； 4.显示屏MTBF：8万小时； 5.铝型材一次成型超薄外壳双面厚度≤40mm 精致美观。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 4 | 网管软件 | 时钟网管监控系统主要完成对时钟系统设备的监测管理，检测收集母钟、子钟及其他的运行状态信息，对时钟系统的工作状态、故障状态进行显示，并对全系统时钟进行点对点的控制，对本系统中任何一个子钟进行必要的操作（校对、停止、复位、追时、对时、倒计时、关闭、亮度调节、设备ID地址修改等）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 出租光纤使用费 | 与横山桥卫生院裸纤连接，一体化互通。 | 年 | 2 |  |  |  |
| 七 | 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 挂号收费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 屏尺寸7.6*0.456=3.47平米 晶元管芯 像素结构、 LED封装方式：1R1G、 高对比度SMD2020灯 工作电压、模组功率：采用节能电源超静音电源 驱动IC、扫描方式：高刷恒流源驱动 1/16； 白平衡亮度、白平衡色温：800CD/㎡、6500K-11000K； 视角、屏面平整度、模组间隙：H:120°；V:60°、≤0.25mm、≤0.25mm； 屏体参数： 最大功率、平均功耗：400W/㎡、180W/㎡； 供电方式：AC220V/50HZ 显示色彩：双色 | 平米 | 3.47 |  |  |  |
| 2 | 显示屏控制器 | 支持各种扫描模式和显示模式 局域网控制，局域网内任意一台电脑均可控制。支持网口和USB口双控制模式。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 大屏钢结构 | 304钛晶不锈钢包边、镀锌钢结构 设备与装潢协调，破坏的墙、地面结构按原样复原 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 大屏控制系统软件 | 能实时播放各类信息，支持常用文字格式，支持定时播放定时开关机能功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 布线 | 大屏布YJV5*10 mm电缆线一根，网线10根。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.2 | 西药房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 屏尺寸6.38*0.456=2.9平米 晶元管芯 像素结构、 LED封装方式：1R1G、 高对比度SMD2020灯 工作电压、模组功率：采用节能电源超静音电源 驱动IC、扫描方式：高刷恒流源驱动 1/16； 白平衡亮度、白平衡色温：800CD/㎡、6500K-11000K； 视角、屏面平整度、模组间隙：H:120°；V:60°、≤0.25mm、≤0.25mm； 屏体参数： 最大功率、平均功耗：400W/㎡、180W/㎡； 供电方式：AC220V/50HZ 显示色彩：双色 | 平米 | 2.9 |  |  |  |
| 2 | 显示屏控制器 | 支持各种扫描模式和显示模式 局域网控制，局域网内任意一台电脑均可控制。支持网口和USB口双控制模式。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 大屏钢结构 | 304钛晶不锈钢包边、镀锌钢结构 设备与装潢协调，破坏的墙、地面结构按原样复原 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 大屏控制系统软件 | 能实时播放各类信息，支持常用文字格式，支持定时播放定时开关机能功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 布线 | 大屏布YJV5*10 mm电缆线一根，网线8根。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.3 | 门厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.P2.5高清全彩，模组尺寸：320*160，显示屏有效显示尺寸为7.04*3.84=27平米； 2.箱体平整度（mm）：≤0.1。 3.屏幕亮度(nit) ：≥600Nit。 4.刷新率（Hz）：≥3840Hz高刷新。 5.整屏色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内，具有单点亮度、颜色校正功能. 6.水平视角（ °）：≥160，垂直视角（ °）：≥160。 7.静态对比度：高于10000：1 8.LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证使用者实时了解现场屏体及使用环境情况； 9.箱体防漏光：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。箱体边缘台阶式设计，防止模组透光。模组防透光：模组间增加凹槽设计，防止模组间透光； 10.LED 显示屏确保协议通讯及系统运行稳定性，屏体控制器与屏体之间有信号加密传输功能:采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传输辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备； 11.当控制卡的网络环境变化后，能自动获取控制卡的IP地址，防止网络环境变化后，使用者无法登陆设备； 12.LED 显示屏支持HDR 高动态光照渲染技术；支持高动态范围 图像技术显示（HDR，High-Dynamic Range），检测项目峰值亮度1000-1500、 黑色亮度≤0.05cd/㎡、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域重合度≥90%，达到HDR3标准。 ▲13.所投LED显示屏产品生产厂家符合商品售后服务评价体系认证GB/T27922-2011十二星级要求，提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）； ▲14.投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备权威第三方颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章）； ▲15.投标人所投LED显示屏产品生产厂家为推动行业绿色发展先进单位（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章） ▲16.LED显示屏产品生产厂家自带运维平台，提供厂家综合智能运维管理系统软件著作权证书（提供相关证书证明复印件加盖原厂公章） | 平米 | 27 |  |  |  |
| 2 | LED屏全彩控制器 | 1、输入分辨率：1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960 2、带载能力：600万像素 3、供电电压：AC-100-240V-50/60HZ 4、控制方式：USB接口控制 5、输入接口：2HDMI /1 DVI/1SDI 6、音频接口：HDMI/一路3.5mm接口音频输入 7、视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 8、输出接口：10网口 9、视频源位深：8/10/12bit | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | LED屏全彩接收卡 | 1、单卡输出 RGB 数据组达32组； 2、单卡最大带载像素为 512×256； 3、支持配置文件回读； 4、支持温度监控； 5、支持网线通讯状态检测； 6、支持供电电压检测； 7、支持逐点亮色度校正； | 台 | 44 |  |  |  |
| 5 | 布线 | 大屏布YJV5*10 mm电缆线一根，网线12根。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 大屏钢结构 | 1、镀锌钢架结构，不锈钢包边，设备与装潢协调，显示屏结构需有LED显示屏厂家设计施工。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 配电柜 | 含抗涌流、防雷、分区延时供电功能,支持远程控制 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 播控系统软件 | 1.具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级; 2.具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能。 3.支持显示配置好的门户作为统一的门户入口,可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等。 4.支持进度条和百分比显示上传素材;可管理配置的素材包括:图片、音频、视频、动画、PDF,网页、星期、时间、日期、倒计时和天气。 5.可实时查看大屏正在播放内容;支持画面模式和文字模式的切换,支持25路信号回显； 6.支持对电视墙默认底图的管理和显示,支持上传自定义图片作为底图,底图最大分辨率支持15765×8868； 7.支持在移动端远程控制实时显示画面,抓屏区域的分辨率可设置为:7680×4320、7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720;支持叠加显示坐席名称、LOGO、台标等元素;支持分辨率为4096×2160、刷新率为60Hz、RGB格式的高清视频传输显示； 8.支持预编辑模式和实时模式下进行屏幕批注,支持多种笔触粗细及颜色； 9.支持4/6/9/16/25/36/49/64画面分割,可根据接入设备上限进行M*N的分割设置。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7.4 | 走道、等候区及电梯厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸网络液晶一体机 | 1、屏幕支持4K超高清显示。 2、支持切换Android系统和Windows系统，使用Windows系统时需安装PC模块。 3、支持手机、电脑、Pad等一键投影功能。 4、支持笔锋书写。 5、支持Office等多种办公软件和音视频文播放 6、支持个性化开机通道设置 7、支持有线和无线网络双系统上网 8、支持500万高清摄像头显示 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 55寸网络液晶一体机 | 1.▲操作系统：≥Android11.0；显示屏尺寸：≥55英寸TFT面板，支持分辨率：≥3840*2160，亮度≥250cd/m²（Typ）；主板：≥4核1.9GHz；运行内存：≥2G，机身存储：≥16G；对比度：5000:1；背光寿命：≥30000h；响应时间：≤6.5ms；视角：≥89/89/89/89deg；背光寿命：≥30000hrs。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2.定时开关机：支持根据管理平台设定的规则定时开关机，统一管理设备运行； 3.医生信息展示：支持展示医生照片、姓名、职称、科室、简介等信息； 4.队列信息展示：支持展示各队列中正在就诊、等候就诊、过号患者信息，包含排队序号和患者姓名，数据超出一屏时具备刷新、切屏、滚动等多种展示方式； 5.患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示 6.语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息； 7.信息发布功能：支持同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收； 8.滚动字幕：支持依据管理平台设定的滚动字幕风格、字体样式、字体大小、滚动速度、背景色、透明度等，根据播放规则定时播放滚动字幕内容。 9.紧急插播：支持依据管理平台设定的紧急插播内容、图片、播报次数、提示方式、语速语调、声音类型等，根据播放规则定时进行紧急插播； 10.专家排班显示功能：支持滚动展示院内专家排班情况，并可对接HIS医生排班功能，根据排班变动及时更新显示； 11.内置语音解码模块：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放； 12.内置安全授权模块：软件安全防盗机制；有效防止未入网设备对信息的截获风险； 13.定制模板展示：支持根据各诊区不同需求定制模板风格，可整屏、分屏展示各科室下的排队叫号信息，支持按队列或按叫号器展示患者排队信息； 14.患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：(预)A01、(V)B02； 15.呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一等一、叫一等二的弹窗样式； 16.排队顺序更新：根据护士分诊台的分诊、优先、转诊、调顺序、绿通等操作，实时更新患者排队顺序； 17.模式切换：支持排队叫号和信息发布功能的灵活切换，也可实现分屏组合展示； 18.投屏功能：支持切换为电视投屏，将一体机用作投屏显示使用； | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 信息发布子系统 | 1．素材管理：支持上传和维护信息发布素材，包含图片、音频、视频、文档，可进行分组管理 2．模板管理：支持上传和维护信息发布、分诊叫号、专家排班、病房电视的显示模板，可预览和导出 3．节目管理：支持新建和维护信息发布节目、病房电视节目，可编辑节目的文本内容、滚动模式，可进行预览 4．排班管理：支持与HIS系统对接，同步HIS系统中的排班数据，同时支持对排班规则、显示规则的编辑，可导出排班表 5．播出单管理：支持选择多个节目设定播放规则生成播出单，可将播批量出下发至多个终端，具备审核机制 6．滚动字幕管理：支持设定滚动字幕内容、样式、滚动速度，在指定的时间周期内下发至多个终端，具备审核机制 7．紧急插播管理：支持设定紧急插播内容、样式、播报方式、语速语调、播报次数，在指定的时间周期内下发至多个终端，具备审核机制 8．敏感词检测：系统支持敏感词检测功能，带有一套敏感词库，并支持用户自行维护；对所有发布内容，系统进行敏感词自检 9．终端管理：支持将诊区内的任意多台终端显示类设备作为信息发布接收方，播放终端多样化 10．播放管理：所有的播放、控制、管理通过管理软件实现，支持分区、分组、分级管理的灵活管理模式；支持循环播放、插播播放、后台切换，支持按自定义时长播放；支持以星期、日期来播放指定的内容 11．同步播放：同一播出单的同组播放终端，支持图片和视频的同步播放，避免出现多个终端同样播出内容延时播放的问题 12．轮流播放：支持终端同一显示区域的图片和视频轮播功能，图像明亮清晰，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅 13．下发规则：支持对每台终端实现独立管理,可自助管理节目分类，播放不同的内容。内容的下载、解析和播放通过网络进行,不需要人工干预 14.系统升级：信息发布屏的固件、应用软件支持自动升级或手动升级两种模式 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 专家排班子系统 | 1．可集成于信息发布子系统当中使用 2．周期规则，满足长期专家值排班需求 3．本周排班，满足临时性排班调整 4．显示规则，提供按需展示功能，支持自选医生职称、科室、是否显示、医生排序等 5．为专家排班设计专用排班模板 | 套 | 1 |  |  |  |
| 八 | 病房呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统对接 | 病房呼叫系统与老院区HIS系统对接。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 门口分机 | 1.组网与供电 ▲设备采用双绞线接入系统总线。即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2.液晶屏幕 采用≥10英寸液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度350cd/㎡(Typ)。 3.声学要求 扬声器 功率不高于1W，单声道，出音方式：前出音。 4.外观结构 采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持挂板式安装。 5.环境可靠性 工作温度 0℃～40℃ 工作湿度 10%～90% 6.▲当床头分机呼叫时，根据患者护理级别，门口分机灯显示相应颜色，采用15色及以上LED灯提示本房间的护理级别。卫生间分机呼叫时门口分机灯常亮显示。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 7.分机应支持增援呼叫、呼叫清除、护士定位、智能刷卡功能。 8.▲支持文字滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示；展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色；支持同时展示5张病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 9.分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。 10.▲提供门口分机外观专利证书及软件著作权证书并加盖制造商公章 | 台 | 12 |  |  |  |
| 3 | 床头分机 | 1.组网与供电 ▲设备采用双绞线接入系统总线，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 供电方式：集中供电便于管理。 2.液晶屏幕 采用≥7英寸液晶触摸屏，分辨率≥800*480，屏幕比例16:9，亮度300cd/㎡(Typ)，视角80/80/60/80deg(Typ)。 3.声学要求 扬声器 功率不高于2W，单声道，出音方式：正出音。 4.外观结构 采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白+医疗灰，支持嵌入式或选配挂板式安装。为匹配设备带，宽度不可超过120mm，安装后厚度不超过21mm。整机重量不超过0.4kg。 5.环境可靠性 工作温度 0℃～40℃ 工作湿度 10%～90% 静电防护等级 ±20KV 群脉冲等级 1.0KV@5KHz 6.支持与护士站医护主机、值班室分机、移动医护分机进行双向呼叫及对讲。 7.▲分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位，可实现呼叫存储、服药提醒、缴费提醒等语音提醒功能。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 8.支持显示多种必要图文信息，包括但不限于病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介绍、医院介绍等，内容和背景均可指定显示颜色。 9.▲病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 10.支持同时展示5张及以上病人信息界面，手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。 11.支持在线调整患者信息界面的样式以及菜单表格样式和内容，支持文字的滚动显示。 12.呼叫开关（手柄线）通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定，呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电照明、屏幕亮屏开关等功能。 13.分机设备程序、素材支持在线升级，支持由系统后台统一进行功能升级。 14.▲提供床头分机外观专利证书、软件著作权证书并加盖制造商公章 | 台 | 36 |  |  |  |
| 4 | 卫生间分机 | 1.不依赖任何分机终端，借助两芯线独立安装，安装于标准86盒。 2.外观结构 材质/工艺：ABS+PC，白色+红色。 机身尺寸：大按键设计，方便触发，长宽不低于100mm，厚不超过30mm 机身重量：不超过100g 3.环境可靠性 工作温度 0℃ ～ 40℃ 防水等级 IP68 静电等级 ±15KV 群脉冲等级 1KV@5KHz 4.用于在卫生间或淋浴间的紧急呼叫，其呼叫优先级最高。 5.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中配合广播提示。 6.IP68防护等级，防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；超大红色紧急呼叫按钮设计，按键触发面积占比不低于25%；专用的取消按键，便于及时清除误操作。 7.分机应配有红色拉绳，支持拉绳触发报警。 8.拉绳端应配有立体坠饰，使拉绳保持垂直，不因溅水贴于墙面。 | 台 | 12 |  |  |  |
| 5 | 走廊显示屏 | 1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字 2.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 网络多媒体控制器 | 1.采用HDMI高清线缆连接液晶电视，支持分辨率 1920*1080,运行内存 2G及以上,机身存储 16G及以上;采用红外接收模块。 2.统计信息显示：通过液晶电视可以对科室状态进行数据统计并展示，如住院人数、病重人数、各护理级别人数、空床数。 3.重点床位：展示通过液晶电视可以对需要特别关注的床位进行展示，如今日入院床位、今日出院床位、今日手术床位、明日手术 床位、今日换床床位等 4.值班信息展示：通过液晶电视可展示交班信息进行展示，如当日的值班医生信息、值班护士信息、责任制护理信息、要事留言等。 5.床位一览：通过液晶电视可以显示电子床位一览表信息，将床位信息情况更加直观，实时的展示。 6.呼叫联动：通过液晶电视可以与病房呼叫系统联动，将呼叫信息实时醒目的显示到信息看板中。 7.显示样式：显示界面模板化,可根据医院各个护理单元不同的需求调整显示界面,充分满 足不同科室的差异化需求。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 智能护理通讯系统软件 | 1．床位一览：可以提供床位列表信息概览，包括总住院人数、总床位数、各床位病人概况等，以及查询，分护理级别显示等功能。 2．房间一览：可以房间列表的形式，展示和管理每个病房的信息:包含床位号、科主任、护士长、管房医生、管房护士。 3．医生管理：可以管理医生信息、医生排班字典。 4．护士管理：可以管理护士信息、护士排班字典。 5．▲排班管理：可以添加编辑以及删除医生、护士排班信息，方便在医生管理和护士管理设置排班。（提供专业机构出具的软件产品登记测试报告复印件并有该检测功能符合项） 6．照片管理：可以对医生和护士照片的管理，包括上传、删除以及对分机照片的清除和下发。 7．宜传教育：可以对入院须知、科室简介、服务信息和内容管理。 8．点阵屏厂告：可以针对点阵屏广告内容的添加，编辑，更新删除操作。 9．呼叫选项：可以对一些呼叫的参数进行设置，包括点阵屏参数、振铃参数设置、存储设置、床头机功能、门口机功能、床头亮度、功效呼叫、外设开关的设置。 10．房间设置：可以对房间参数进行设置，包括增加一个房间、管理房间设置参数、对门口分机进行关联手表机、取消门口机关联的手表机、更新房间布局以及更新门口分机功能。 11．床位设置：可以对床位参数设置，包括增加一个床位、管理床位设置参数对床头分机进行关联手表机、取消床头关联的手表机、关联房间、取消关联房间、更新床位布局、更新床头分机以及更新房间布局功能。 12．颜色设置：可以实现对患者扩展信息、患者主要信息、设备灯进行颜色设置，通过内页顶部的标签切换不同的管理页面。 13．高级设置：可以实现对门口机显示模式、年龄是否显示生日、年龄显示模式、是否自动排班、床位列表卡中病人标记显示模式进行设置，通过勾选来管理控制床位一览页面和分机显示模式。 14．▲护士进入：可以对护士进入内容的查询，查询条件包含开始结束时间、床位号/房间名、护士进入方式、护士名，选择或者输入对应的查询条件即可在列表区域查询出护士进入的内容。（提供专业机构出具的软件产品登记测试报告复印件并有该检测功能符合项） 15．呼叫记录：可以查询科室内的呼叫记录。 16．房间对比图：可以指定查询条件内，各房间呼叫次数对比。 17．日线图：可以指定的日期段内，每天的呼叫量对比。 18．▲分时曲线图：可以查询一段时间内呼叫情况。（提供专业机构出具的软件产品登记测试报告复印件并有该检测功能符合项） 19．呼叫量对比图：可以在指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。 20．▲呼叫响应对比图：可以指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。（提供专业机构出具的软件产品登记测试报告复印件并有该检测功能符合项） 21．入住统计图:可以查询指定护理单元，或各护理单元的入住率。 22．护理单元管理：可以实现对护理单元的设置。包括添加、删除或编辑现有护理单元。 23．用户管理：可以完成对系统用户的管理，包括添加、删除、编辑。 24．角色管理：可以对护士站、护士长、院领导、管理员四个角色进行权限配置，也可点击左下角恢复默认设置按钮，一键恢复设置。 25．护理等级管理:可以完成对护理等级的管理，包括添加、删除、编辑、更新。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 信息交互管理主机 | 1.组网与供电 具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。 2.材质与外观 支持标准机架挂耳安装或通过配件墙面固定。高度不可超过1U。整机重量不超过3.5kg。 3.环境可靠性 输入电压 200～240VAC 50Hz 工作温度 0℃～40℃ 工作湿度 10%～90% 静电等级 ±10KV 群脉冲等级 1.2KV@5KHz 4.主机具有高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W。支持扩展语音网关设备，实现移动语音终端的连接功能接口。 5.支持连接显示屏、点阵屏、支持连接医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 6.支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 7.支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。 8.具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放。 9.具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。 10.要求支持标准机柜安装，安装于弱电间，不占用护士站空间。 11.主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能。 12.可与医疗气体系统对接进行播报提醒 13.支持实现振铃、摘机挂机检测功能 14.支持接入消防信号功能 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | IP网络医护主机 | 1.组网与供电 以一根CAT6线路连接护士站主机（管理端），系统支持接入多台设备，可放置在护士站、值班室等处。 2.液晶屏幕 ▲采用≥10.0英寸触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度350cd/㎡(Typ)，视角80/80/75/80deg(Typ)。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 3.声学要求 扬声器：8Ω0.5W，单声道，出音方式 前出音 4.材质与外观 采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白，支持桌面放置或选配挂板式安装。为不占用更多护士站空间，长度不可超过350mm，宽度不超过210mm，安装后厚度不超过60mm。整机重量不超过2.0kg。 5.环境可靠性 工作温度 0℃～40℃ 工作湿度 10%～90% 静电等级 ±15KV 群脉冲等级 1.2KV@5KHz 6.▲麦克内置，无外露麦克话筒，避免飞沫吸附交叉感染。设备采用15色及以上护理灯，当患者呼叫时，可根据患者的护理等级进行提醒。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 7.可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 8.可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，可接收床头分机等各种可对讲分机的呼叫，并与其双向对讲与挂断操作。可接收来自各种分机的增援呼叫。 9.支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位或全病区进行话筒广播功能，方便进行各类宣教操作。 10.可显示床位一览表、在院患者详细信息以及未处理呼叫信息。 11.支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 12.自动调节系统呼叫的振铃音量，提供不少于4个时段，每个时间段时间灵活可调。 13.当有分机呼叫时，可通过“免提”键进行接听。 14.支持扩展门禁分机可视对讲功能，可以直接控制门锁，也可以与第三方门禁对接，对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 15.具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 16.设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。 17.▲提供信息化医护主机外观专利证书及软件著作权证书并加盖制造商公章。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 液晶电视 | 1.55英寸及以上 2.屏幕显示比例：16:9 3.分辨率：1080P 4.视频输入：HDMI接口 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 服务器 | 1.CPU：主频1.7GHz，六核及以上（英特尔至强铜牌处理器） 2.内存：64G 3.硬盘：2个500G硬盘及其以上, 7200转及其以上(必要时使用双硬盘做RAID镜像) ，至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）。 4.显卡：无特殊要求； 5.USB：2.0接口2个，3.0接口2个 6.操作系统：WINDOWS SERVER 2012 R2 简体中文版 7.运行平台：.NET Framework 4.5，SQL SERVER 2008/2012 R2， IIS 8.5 注： 系统安装需按标准步骤光盘安装，勿用GHOST、WIM等精简后的系统镜像安装。 带载套数增加时，需要满足相应的内存要求，初次安装时做出相应的估算。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 九 | 分诊叫号系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统对接 | 门诊叫号系统、信息显示系统、窗口收费系统与老院区HIS系统对接。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 系统对接 | 儿保接种系统与老院区HIS系统对接、原老大楼儿保设备移位。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 分诊叫号子系统 | 1．队列管理：支持维护医生的出诊队列，可进行模拟挂号 2．语音播报：支持设定诊区语音播报的声音提示方式、语速语调、播报方式、播报次数、就诊语音和候诊语音内容 3．批量管理：支持批量设定子系统的号票、批量导出子系统的配置 4．就诊流程：支持每一套科室系统的就诊流程选择性配置，例如复诊周期、报到分诊、队列号生成方式等，以满足不同科室需求 5．报道模式：支持自动报到和现场报到两种报到模式，预约患者可灵活设定提前报到的时间、非预约患者可灵活设定自动报到的延时时间，支持设定报到有效期1-60天； 6．优先性设定：支持对于优先类型的设定，优先类型的标识可配置。例如：优先类型为VIP，进行优先操作后，终端患者的显示标识为“V”； 7．敏感词检测：系统支持敏感词检测功能，至少带有一套敏感词库，并支持用户自行维护；对所有发布内容，系统进行敏感词自检 8．科室就诊量统计：支持以科室维度统计在指定时间周期内的就诊量，以饼状图或柱状图的形式展示，可导出 9．预约及时率统计：支持以全院或科室维度统计在指定周期内的预约及时率统计，包含按时、迟到、爽约率，以饼状图和表格的形式展示 10．患者就诊分析统计：支持以患者维度统计在指定周期内的患者就诊行为分析统计，包含患者基本信息、门诊类型、报到时间、就诊时间、等候时长，以表格形式展示，可导出 11．科室月就诊量统计：支持以科室维度统计在指定月份的就诊量数据，以柱状图的形式展示，可导出 12．时段就诊量统计：支持以科室维度统计在指定时段的就诊量，以柱状图的形式展示，可导出 13．患者等候时长统计：支持以科室维度统计指定周期内的患者平均等候时长，以表格或折线图形式展示，可导出 14．呼叫次数统计：支持以全院维度统计在指定周期内的各端操作统计，以表格或折线图形式展示，可导出 15．系统升级：支持上传安装包设定升级模式，对指定类型终端进行批量远程升级，可记录版本标识和升级时间 16．系统授权：支持下载授权申请文件，上传授权文件，完成对系统的授权申请使用 17．HIS调用日志：支持根据方法名称、科室、诊室、调用方查询和导出HIS调用日志，可一键清除候诊屏和诊室屏的数据 18．一键检测：支持一键检测系统医生队列的配置情况，排查系统关联的异常问题，并给出配置提示。 19．字典管理：支持医生职称、排班时段、体检项、体检项分组、优先类别的字典维护和排序。 20．问题排查：支持对挂号信息、报到信息的问题排查，可通过身份证、就诊卡、医保卡、电子健康码的方式排查异常问题。 21．候诊查询：支持患者通过移动端查询候诊信息和候诊队列情况。 22．消息推送：支持通过微信或者短信为患者推送报到提醒、临近叫号提醒、就诊提醒等信息 23．三方扩展：可灵活嵌入医院的公众号、小程序、APP中 24．▲号票管理：支持对初诊和复诊患者设定号票的标题、内容、字体样式、字体大小、字段顺序、行间距，同时可预览打印效果（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 25．▲迟到规则：支持患者迟到报到时优先排队、普通排队、重新挂号的规则设定（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 26．▲分配模式：支持设定仅分配在线检查室或所有检查室，分配人数可控（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 27．▲提供门诊管理软件软件著作权证书复印件并加盖制造商公章 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 护士分诊台管理软件 | 1．▲人工报到：支持刷卡、扫码、人工录入等多种方式进行初诊患者首次报到、复诊患者二次报到、过号患者二次报到；批量报到：支持同时对多个患者进行批量报到；模拟报到：支持对未挂号患者进行模拟报到（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2．队列管理：展示当前诊区每个队列的叫号情况，可分别管理候诊、复诊、已就诊队列 3．患者管理：展示患者的就诊号、姓名、医生、分诊状态、召回状态、延时状态、挂号午别、叫号时间、备注等信息 4．患者搜索：支持通过患者姓名、就诊号搜索患者 5．优先：支持将患者设为优先状态，排到等候队列的首位，可设定优先类型 6．分诊：支持将患者人工分诊至指定队列、指定医生下排队候诊 7．转诊：支持将患者从一个队列转诊至另一个队列，可跨科室 8．挂起：支持将患者的排队数据挂起暂不排队，待满足条件后取消挂起返回队列原位置 9．延时：支持将患者的排队数据延时处理，时长可自定义，时间截止时自动取消延时状态，进入队列 10．绿色通道：支持将患者执行绿色通道，可不经叫号完成就诊 11．移动：支持调整患者在队列中的排队位置，可上移或下移任意位数 12．过号召回：支持对过号患者进行人工过号召回，根据系统规则的设定，召回至队列的指定位置 13．广播找人：支持选中患者，通过广播将患者呼叫至分诊台 14．顺序调整：分诊台支持为护士开启手动调整队列顺序的功能，支持随意上下调整X位，便于特殊科室现场服务 15．排班管理：支持同步HIS系统中医生的排版数据，可进行临时的人工调整排班 16．排班生成：支持设定周期内医生排班数据，支持对医生每天出诊情况进行人工调整 17．预约管理：支持对接HIS系统的号源池数据，可按照未来某一天某个时段或时间点对患者进行预约 18．号源管理：展示当前诊区医生或检查项目的剩余号量、预约未报到人数等信息 19．▲勿扰模式：支持开启和关闭勿扰模式，模式开启状态下医生和护士无法呼叫至此分诊台（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 20．诊区广播：支持对当前诊区进行音频广播，可自定义广播内容 21．一键报警：支持一键发起报警求救信号 22．▲提供软件著作权证书复印件并加盖制造商公章 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 医生工作站叫号软件 | 1．修改密码：支持人工修改登录密码 2．队列管理：展示坐诊队列的叫号情况，可分别管理候诊、过号、已接诊状态的患者 3．患者管理：展示患者的就诊号、姓名、性别、挂号午别、状态等信息 4．患者搜索：支持通过患者姓名、就诊号搜索患者 5．▲入队提醒：支持队列无等侯患者状态下，新患者入队的提醒功能，可设定提醒规则和次数（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 6．队列切换：支持切换多个坐诊队列，交替叫号 7．顺呼：支持按顺序依次呼叫队列中的等候患者 8．重呼：支持重新呼叫首次呼叫后未到诊室的患者 9．选呼：支持从队列中选择呼叫某位患者 10．过号：支持将呼叫后未到诊室的患者进行过号 11．诊结：支持将患者进行诊结 12．暂停接诊：支持暂停接诊、恢复接诊 13．▲悬浮球模式：支持切换为悬浮球模式，可拖动调整位置贴边停靠，支持设定自动隐藏、字体大小、悬浮效果、界面风格等（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 14．简洁模式：支持切换为简洁面板模式，精简叫号和队列管理操作 15．快捷键：支持设定快捷键呼叫，可控制呼叫、重呼、过号 16．▲勿扰模式：支持开启和关闭勿扰模式，模式开启状态下医生和护士无法呼叫至此叫号器（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 17．一键报警：支持一键发起报警求救信号 18．▲内嵌HIS：支持内嵌入HIS医生工作站界面内（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 19．▲开放接口：支持开放呼叫类接口，供其他系统调用（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 20．▲提供软件著作权证书复印件并加盖制造商公章 | 套 | 19 |  |  |  |
| 6 | 发药工作站叫号软件 | 1．账号登录：支持通过医生工号登录至医生工作站 2．修改密码：支持人工修改登录密码 3．队列管理：展示窗口队列的叫号情况，可分别管理候药、已呼叫、已发药状态的患者 4．患者管理：展示患者的姓名、性别、报到时间、呼叫时间、发药时间、病历号、处方状态等信息 5．重呼：支持重新呼叫首次呼叫后未取药的患者 6．选呼：支持从队列中选择呼叫某位患者 7．配药：支持对患者进行配药 8．发药：支持对患者进行发药诊结 9．批量呼叫：支持对多个患者进行批量呼叫 10．批量发药：支持对多个患者进行批量发药 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 诊室液晶一体机 | 1．▲操作系统：≥Android11.0；显示屏尺寸：≥18.5英寸，支持分辨率：≥768*1366，亮度≥300cd/m²（Typ）；主板：≥4核1.8GHz，运行内存：≥2G，机身存储：≥32G。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2．▲支持一键重启、工业铝合金型材，表面采用金属阳极氧化工艺（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 3．看门狗功能：具备硬件看门狗独立 MCU，实现独立于软件之上的硬件级保护，时刻检测设备运行状态，当出现软件崩溃、设备异常问题时自动执行保护程序，确保设备稳定运行； 4．坐诊模式控制：支持通过模板控制诊室的单医生坐诊或多医生坐诊； 5．内置语音解码模块：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放； 6．内置安全授权模块：软件安全防盗机制；有效防止未入网设备对信息的截获风险； 7．医生信息展示：可展示医生照片、姓名、职称、科室、简介等信息； 8．▲队列信息展示：可展示该医生队列中正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号等；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 9．▲患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：(预)A01、(V)B02；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 10．患者隐私保护：可按照设置，隐藏患者姓名的第二或中间汉字，且不影响语音呼叫； 11．语音播报：支持播报被呼叫患者的就诊提醒，候诊患者的等候提醒。左右双声道立体声输出，声音清晰洪亮不失真； 12．▲呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一等一、叫一等二的弹窗样式；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 13．滚动字幕：支持依据管理平台设定的滚动字幕风格、字体样式、字体 大小、滚动速度、背景色、透明度等，根据播放规则定时播放滚动字幕内容； 14．紧急插播：支持依据管理平台设定的紧急插播内容、图片、播报次 数、提示方式、语速语调、声音类型等， 根据播放规则定时进行紧急插播； 15．专家排班显示功能：支持滚动展示院内专家排班情况，并可对接 HIS医生排班功能，根据排班变动及时更新显示； 16．信息发布功能：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收； 17．▲模式切换：支持排队叫号和信息发布功能的灵活切换，也可实现分屏组合展示；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 18．▲卫生间分机功能：支持接入卫生间分机，应用于患者求援、报警等场景（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 19．一键重启：支持短按息屏再按亮屏，长按3s弹出关机菜单，长按 10s重启； 20．定时开关机：支持搭配管理系统，实现定时自动开关机功能； 21．远程音量控制：支持通过后台管理软件或者红外遥控器对播报音量进行调整； 22．远程安装功能：设备支持远程安装软件、更新、删除 23．上电自启动功能：设备支持上电自动进入工作状态，即插即用 | 台 | 19 |  |  |  |
| 8 | 自助报到一体机 | 1．▲操作系统：≥Android11.0；显示屏尺寸：≥21英寸电容式触摸屏；支持分辨率：≥1920*1080；面板：≥钢化玻璃（6H）；亮度≥250cd/m²（Typ），主板：≥4核2.0GHz，运行内存：≥2G，机身存储：≥16G。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2．▲支持：热敏打印机、身份证读卡器、IC 卡读卡器、磁条卡刷卡器、芯片卡读卡器、二维码扫描器、WIFI 模块 （需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 3．▲以太网支持10/100/1000Mbps自适应（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 4．▲模式切换：支持患者签到和信息发布功能的灵活切换，也可实现分屏组合展示；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 5．▲预约挂号：支持对接医院的号源池，实现预约功能。根据医院要求可预约当天、7日内、30日内的号源。为患者提供多途径的预约服务，有效分流；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 6．内置语音解码模块：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放； 7．内置安全授权模块：具备软件安全防盗机制；有效防止未入网设备对信息的截获风险； 8．硬件看门狗：具备硬件看门狗独立 MCU，实现独立于软件之上的硬件级保护，时刻检测设备运行状态，当出现软件崩溃、设备异常问题时自动执行保护程序，确保设备稳定运行； 9．患者报到功能：支持以二维码、条形码、身份证、IC 卡、磁条卡、芯片卡多种介质或手动输入等方式识别患者信息并完成报到； 10．排队查询功能：支持通过二维码、条形码、身份证、IC 卡、磁条卡、芯片卡多种介质实时查询候诊排队状态。 11．号票打印功能：支持为报到成功的患者打印号票凭证，切纸方式支持全切和半切； 12．信息发布功能：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收； 13．定时开关机：支持搭配管理系统，实现定时自动开关机功能； 14．远程音量控制：支持通过后台管理软件或者红外遥控器对播报音量进行调整； 15．远程安装功能：设备支持远程安装软件、更新、删除 16．上电自启动功能：设备支持上电自动进入工作状态，即插即用 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 多功能读卡器 | 1）主处理器：32位处理器、频率72MHz、工业级 2）工作电压：DC5V±5% 3）RFID模块：支持标准：符合ISO 14443 TypeA&B、非接CPU卡、MifareS50、S70存储卡等； 读写速度：106Kbps/212Kbps/424Kbps；阅读距离：0〜50mm: 4）接触式读卡模块：支持标准:ISO/IEC 7816 1/2/3/4，符合PBOC3.0标准； 标准卡片类别:支持5V/3V, T=0和T=1的接触式CPU卡、逻辑加密卡 4442/4428、Memory常见存储卡等： 支持速率:9600~307200bps; 保护机制:具备短路保护，任何触点和电源短路均保护读写器和卡片； 卡槽数量:标准内嵌式SAM卡插槽4个； 卡拔插寿命:大于300，000次； 接觖点：8个，有卡到位信患； 5）身份证读卡模块：支持标准中国二代身份证卡个人信息的读取； 6）USB接口：1个USB12M全速接口；支持HID、CCID、PC/SC协议；支持模拟键盘输出协议通信速率12Mbps长度1.5米、带磁环； 7）工作频率：13.56HZ±7kHZ 8）电源：外置DC5V±5%或USB取电，待机30Ma，工作电流<200mA； | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 主服务器 | 1.CPU 主频：1.7GHz 六核及其以上（Intel 至强 铜牌处理器） 2.内存：32G（DDR4-2666MHz）及其以上 3.硬盘：2TB*2及以上 4.运⾏平台：MySql5.7、JDK1.8等 5.操作系统：银河麒麟 V10 SP2 x86_x64 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 语音报价器 | 语音播报，屏幕显示姓名、应收款、实收款、找零等，与老院区HIS系统对接。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 十 | 中心机房系统 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 基础装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸钙防静电地板 | 上层为冷轧钢板，下层采用采用优质抗拉钢板冲压成型，外面磷化后进行喷塑（优质的塑粉）处理，两层经过冲压形成钢壳，钢壳内填充发泡水泥；上表面粘贴高耐磨防静电贴面三聚氢胺贴面（HPL）或者防静电PVC贴面，四周镶嵌导电边条。 | ㎡ | 30.75 |  |  |  |
| 2 | 地面刷防尘漆 | 混凝土面刷防尘漆三遍 | ㎡ | 30.75 |  |  |  |
| 3 | 门口踏步制作安装 | 304拉丝不锈钢包边框 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10.2 | 不间断电源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | KCRT-10KVA，机器自带输出隔离变压器；UPS输入电压：380VAC±25%；输入频率：45-66Hz依据电网频率自动选择同步范围；相制：3Φ4W+PE；UPS输出电压：220V±1%，隔离变压器输出；输出功率因数：0.8/0.9；输出频率：50/60HZ±0.5%（自由振荡）；波形：正弦波，线性负载THD＜3%；峰值因素>3：1；过载能力：负载为125%时10分钟；150%时维持30秒，至旁路及自动恢复；市电电池切换时间0ms；提供无转换时间的维修旁路开关；整机效率：>90%；通讯功能：RS232/RS485接口，支持电源监控软件，可通过SNMP适配器进行网络监控；面板显示：LED显示工作状态和故障指示，LCD显示三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等；报警功能：电池低压，市电异常，过载，UPS故障、过温保护；保护功能：输入过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护；直流电压：384V；噪音（距离设备1米处）：<58dBa；工作温度：0～40℃；相对湿度：0～95%（无冷凝）； ▲投标产品生产企业必须具有《高新技术企业证书》、ISO9001、ISO45001、ISO14001管理体系认证证书、绿色环保产品证书，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。 ▲UPS电源产品必须通过CQC节能认证，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。 ▲具有《带故障远程诊断的不间断电源》、《不间断电源控制板》专利证书，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。 ▲投标产品需具有泰尔认证证书并提供相关的产品检测报告，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电池 | 12V/100AH免维护铅酸蓄电池，要求蓄电池和UPS主机同品牌 | 块 | 16 |  |  |  |
| 3 | 电池柜 | A16含直流开关（780*470*1230mm） | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | UPS配电箱 | 非标，32A/1P 空开2只（输入输出各1只），输出分开16A/1P 6只 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 机柜配电线缆 | YJV3*4 | 米 | 50 |  |  |  |
| 6 | UPS进线电缆 | YJV4*16+1*10 | 米 | 25 |  |  |  |
| 10.3 | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷器(二级) | 电源二级防雷器;最大放电电流40KA | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 避雷器(三级) | 电源三级防雷器;最大放电电流 20kA; | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 配线(ZR-BVR50mm2) | ZR-BVR50mm2；接地线 | 米 | 50 |  |  |  |
| 4 | 配线(ZR-BVR6mm2) | ZR-BVR6mm2；接地线 | 米 | 25 |  |  |  |
| 5 | 接地母线(30*3mm) | TMY 紫铜排30*3mm | 米 | 32 |  |  |  |
| 6 | 等电位端子箱 | 等电位接地端子箱;300*250*200; | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 固定桩 | 绝缘子及附件 | 套 | 16 |  |  |  |
| 8 | 接地装置调试 | 接地网调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10.4 | 集中控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 集中控制台 | 操作台 2工位，定制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 网络机柜 | 600*600*2000 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 门板类型：玻璃门/金属网孔门 机柜容量：42U | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 网络机柜 | 800*1000*2000 机柜材质：SPCC优质冷轧钢板 表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色） 门板类型：玻璃门/金属网孔门 机柜容量：42U | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | PDU防雷排插 | 32A输入：8*10A国标插座，带指示灯，带1.5m输入线缆 | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 机柜角钢支架 | 5#角钢骨架 | 套 | 5 |  |  |  |
| 十四 | 综合管路系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | JDG穿线管 | JDG25套接紧定式镀锌钢导管 | 米 | 3470 |  |  |  |
| 2 | PE穿线管 | PE32增强塑料管埋地敷设 | 米 | 120 |  |  |  |
| 3 | 机房弱电桥架 | 300*100*1.2 | 米 | 18 |  |  |  |
| 4 | 脚手架搭拆 | 现场登高作业脚手架租赁、拆装、登高服务 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 墙面开槽及修复 | 根据管道或线路的尺寸决定，不小于所穿过管道或线路的直径；含开槽后的刮平、清洁等一系列处理措施。 | 米 | 371 |  |  |  |
| 6 | 室外绿化路面开挖及修复 | 根据管道或线路的尺寸决定，不小于所穿过管道或线路的直径；含开挖后的回填、找平及清理等一系列处理措施。 | 米 | 65 |  |  |  |
| 7 | 室外混凝土路面开挖及修复 | 根据管道或线路的尺寸决定，不小于所穿过管道或线路的直径；含开挖后的回填、找平及清理等一系列处理措施。 | 米 | 10 |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 直通、弯通、直接、弯接、桥架三通、横档、丝杆钢丝、胶布、接电线、伸缩、横担螺丝节、扎带等. | 项 | 1 |  |  |  |
| 十五 | 输液呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 点阵屏式无线通讯主机 | 双面单红色点阵，可至少显示2行*8个汉字 高清点阵显示,可大字显示呼叫信息,滚动显示呼叫列表 高清晰语音播报,声音洪亮,可调节,模拟真人发声 实时时钟显示,年月日和时间,可用移动医护分机调节 支持接收和播报输液报警器,呼叫按钮等呼叫信息 可以外扩无线通讯主机,拓展无线信号的覆盖范围 内部自动处理各种呼叫信息,按照时间顺序播报,无需人为干预 无线通信可靠稳定,覆盖范围广,抗干扰能力强 ▲提供所投型号软件著作权证书复印件并加盖制造商公章 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 无线呼叫按钮 | 通过呼叫按键可直接呼叫护士站主机 实时监控输液过程，输液完毕自动报警，信息通过无线发射到接收机 通过按键和屏幕可快速设置号码 采用锂电池供电，正常情况下充电2小时可连续使用1个月以上 ▲提供输液报警器外观专利证书及软件著作权证书复印件并加盖制造商公章 | 个 | 25 |  |  |  |
| 3 | 无线通讯主机 | 1.自动组网,可通过内部总线级联使用,实现大面积无线覆盖 2.支持挂载多台移动医护分机、输液报警器等无线终端 3.支持双向无线数据传输 4.通过与无线通讯主机通讯，实现呼叫清除、输液报警等功能 5.具有40个独立设定频道 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 移动医护分机 | 1.以无线方式传输数据和语音，满足护士随身携带要求 2.长时间待机，满足一天以上护理使用要求 3.液晶屏显示多条呼叫信息 4.提醒方式可设置为响铃、震动、静音，音量多级可调 5.提供40个通讯频道，每个频道支持多个无线终端 6.可以对点阵屏式无线通讯主机参数进行设定和调节 （包括：时间、音量、报号次数等） | 个 | 1 |  |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| B | 系统集成费 | 设备安装、调试、质保、新老大楼主体网络割接、老院区机房搬迁等。 |  |  |  |  |  |
| C | 总计 |  |  |  |  |  |  |

- 商务要求

（1）交货期及交货地点

1.交货日期：合同签订后60个日历日内完成合同范围内所有设备的制作、供货、安装调试及验收完成。

2.交货地点：招标人指定地点。

（2）验收标准

1.产品到达交货地点后，招标人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，招标人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由招标人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，招标人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。招标人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，招标人可以拒收，并可以解除合同。

（3）质保期及售后服务

（一）质保期：2年，自验收合格之日起算。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在1小时内予以答复。

2.如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后1小时内派有关人员到达现场，在5小时内排除故障。

3.中标人派往招标人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标人提供最佳的服务。

4.中标人必须无偿向招标人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

（三）人员培训

1.对招标人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2.对招标人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

（4）付款方式

签订合同后支付总价的30%预付款(签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定)，项目安装调试结束且完工验收合格后并审计结束后支付至审定价的90%，验收合格两年后支付至100%（不计息）。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后        天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的        个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算。

4.付款方式：

签订合同后支付总价的30%预付款(签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定)，项目安装调试结束且完工验收合格后并审计结束后支付至审定价的90%，验收合格两年后支付至100%（不计息）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为     年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.因乙方原因导致工期延误逾期违约金的计算方法为：乙方因自身原因未能在承诺时间内完成招标范围内的全部项目内容，则按延误天数承担相应费用，1000元/天的逾期违约金。、

6.项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：乙方必须承诺建造师常驻现场，每周驻现场时间不得少于 5 天、每天在现场时间不得少于 8 小时，必须参加现场的工地例会、专题例会，如若未能达到该承诺，甲方将每次扣除1000元。

7.承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人在投标书中所列的项目负责人未经发包人同意不得擅自更换，若未经发包人同意擅自更换，承包人属于重大违约，发包人有权立即解除合同，并向承包人追究由此给发包人带来的相应损失，扣款将在同期工程款中扣除。如确有特殊原因需更换项目负责人，需承担违约金 10000元并经发包人同意(意外事故、突发重病等发包人认可的特殊原因除外)， 且更换后的项目负责人资历条件不得低于原中标项目负责人，且符合原招标文件中的资质要求。

8.为保证项目实施期间的安全，乙方需搭设施工期间区域维护，不得以任何借口影响周边日常活动（乙方需重点考虑扬尘、噪音等文明施工常效管理），否则甲方将按实际情况要求乙方按5000元/次的违约金并承担由此造成的相应损失。

9.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

10.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

12.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

- 传真：                                   开户银行：        账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人或采购代理机构）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料