招　标　文　件

项目名称：2024年学生宿舍床位扩容改造项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0218

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

_2024___年__6_月_13__日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州纺织服装职业技术学院]的委托，常州市政府采购中心就[2024年学生宿舍床位扩容改造项目]([JSZC-320400-JZCG-G2024-0218])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(2024年学生宿舍床位扩容改造项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024   年 7 月 10 日  9  点  30  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0218

2.项目名称：2024年学生宿舍床位扩容改造项目

3.预算金额：共有4个分包，金额分别为：

| 分包1：西区宿舍33栋 | 1800000 |
| --- | --- |
| 分包2：西区宿舍38-39栋 | 1440000 |
| 分包3：东区宿舍54栋 | 1240000 |
| 分包4：西区宿舍36-37栋 | 1200000 |

4. 本项目设定最高限价，各分包最高限价如下表所示。

| 分包1：西区宿舍33栋 | 1800000 |
| --- | --- |
| 分包2：西区宿舍38-39栋 | 1440000 |
| 分包3：东区宿舍54栋 | 1240000 |
| 分包4：西区宿舍36-37栋 | 1200000 |

5.采购需求（简介）：（详细内容见本招标文件第四章）

本项目改造范围为33、36、37、38、39、54栋共计6栋学生宿舍，项目采购内容为金属公寓床、储物衣柜、学习桌、方凳、床架等，包括货品的制造（采购）运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、质保、技术培训等，还包括学生宿舍门锁钥匙配置以及家具的拆除、改造、移位、搬运、打孔安装、现场卫生保洁等，所有垃圾运出校园，直至通过采购人验收。各分包具体采购内容如下表所示。

分包1：西区宿舍33栋

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜二 | 692 | 只 |  |
| 2 | 金属公寓床（2人位） | 334 | 套 |  |
| 3 | 金属床（单人位） | 24 | 张 | 上床下桌型， |
| 4 | 宿舍保洁 | 167 | 间 |  |
| 5 | 调整、改造、搬运等工作 | 1 | 项 |  |

分包2：西区宿舍38、39栋

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜一 | 584 | 只 |  |
| 2 | 学习桌 | 584 | 张 |  |
| 3 | 床架 | 584 | 位 |  |
| 4 | 钢木方凳 | 584 | 张 |  |
| 5 | 钥匙配置 | 584 | 把 |  |
| 6 | 宿舍保洁 | 656 | 间 | 按实结算 |
| 7 | 拆除、移位、调整、改造、搬运等工作 | 1 | 项 |  |

分包3：东区宿舍54栋

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属公寓床（2人位） | 1 | 套 |  |
| 2 | 储物衣柜一 | 496 | 只 |  |
| 3 | 储物衣柜二 | 4 | 只 |  |
| 4 | 床架 | 494 | 位 |  |
| 5 | 钢木方凳 | 496 | 张 |  |
| 6 | 书柜 | 234 | 只 |  |
| 7 | 钥匙配置 | 496 | 把 |  |
| 8 | 宿舍保洁 | 962 | 间 | 按实结算 |
| 9 | 拆除、移位、调整、改造、搬运等工作 | 1 | 项 |  |

分包4：西区宿舍36、37栋

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜一 | 260 | 只 |  |
| 2 | 学习桌 | 582 | 张 |  |
| 3 | 床架 | 582 | 位 |  |
| 4 | 钢木方凳 | 582 | 张 |  |
| 5 | 组合学习桌改造 | 496 | 张 |  |
| 5 | 钥匙配置 | 582 | 把 |  |
| 6 | 宿舍保洁 | 520 | 间 | 按实结算 |
| 7 | 拆除、移位、调整、改造、搬运等工作 | 1 | 项 |  |

6.合同履行期限：20天

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。

4. 本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见采购公告

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024   年 7 月 10 日  9  点  30  分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　常州纺织服装职业技术学院

地址：　常州市武进区滆湖中路53号

联系人：   朱老师

联系方式：　13775043413

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：___郭女士_________

电  　话：___0519-85588150_________

开标评审相关联系人：___杭先生_________

电  　话：__0519-85588156__________

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10日内，预付款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。服务结束并验收合格，支付合同金额的65%，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2 尾款支付时间：验收合格完成5年后支付，尾款支付比例：合同金额的5%。自收到发票后10个工作日内支付。

8.2甲方有权根据实际使用需求，对项目清单中家具的品种或数量进行调整，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。所有生产、改造、搬运、调整的家具数量和具体规格尺寸乙方应现场复核后再行实施。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：（3）

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到通知后1小时内响应，6小时内赶到故障货物现场，24小时内排除故障，若24小时内无法排除故障，供应商须免费提供不低于故障货物参数指标的暂替品，并于5个工作日内免费完成故障货物的维修、零部件更换或换新。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

11.7甲方、乙方对产品质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  5%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    1‰向乙方支付违约金。

13.3 自签订合同之日起20日内所有货物安装调试完工，乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10%   的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，由此产生的一切损失由乙方负责。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购标的

1.项目名称：2024年学生宿舍床位扩容改造项目

2.采购标的：

本项目位于常州市武进区常州纺织服装职业技术学院内，项目改造范围为33、36、37、38、39、54栋共计6栋学生宿舍，项目主要内容为金属公寓床、储物衣柜、学习桌、方凳、床架等货品的制造（采购）运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、质保等，还包括学生宿舍门锁钥匙配置以及家具的拆除、改造、移位、搬运、打孔安装、现场卫生保洁等，安装改造完毕清理现场，所有垃圾运出校园等，直至通过采购人验收。各分包具体采购内容如下表所示。

分包1：西区宿舍33栋

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜二 | 692 | 只 |  |
| 2 | 金属公寓床（2人位） | 334 | 套 |  |
| 3 | 金属床（单人位） | 24 | 张 | 上床下桌型， |
| 4 | 宿舍保洁 | 167 | 间 |  |
| 5 | 调整、改造、搬运等工作 | 1 | 项 |  |

分包2：西区宿舍38、39栋

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜一 | 584 | 只 |  |
| 2 | 学习桌 | 584 | 张 |  |
| 3 | 床架 | 584 | 位 |  |
| 4 | 钢木方凳 | 584 | 张 |  |
| 5 | 钥匙配置 | 584 | 把 |  |
| 6 | 宿舍保洁 | 656 | 间 | 按实结算 |
| 7 | 拆除、移位、调整、改造、搬运等工作 | 1 | 项 |  |

分包3：东区宿舍54栋

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属公寓床（2人位） | 1 | 套 |  |
| 2 | 储物衣柜一 | 496 | 只 |  |
| 3 | 储物衣柜二 | 4 | 只 |  |
| 4 | 床架 | 494 | 位 |  |
| 5 | 钢木方凳 | 496 | 张 |  |
| 6 | 书柜 | 234 | 只 |  |
| 7 | 钥匙配置 | 496 | 把 |  |
| 8 | 宿舍保洁 | 962 | 间 | 按实结算 |
| 9 | 拆除、移位、调整、改造、搬运等工作 | 1 | 项 |  |

分包4：西区宿舍36、37栋

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜一 | 260 | 只 |  |
| 2 | 学习桌 | 582 | 张 |  |
| 3 | 床架 | 582 | 位 |  |
| 4 | 钢木方凳 | 582 | 张 |  |
| 5 | 组合学习桌改造 | 496 | 张 |  |
| 5 | 钥匙配置 | 582 | 把 |  |
| 6 | 宿舍保洁 | 520 | 间 | 按实结算 |
| 7 | 拆除、移位、调整、改造、搬运等工作 | 1 | 项 |  |

3.预算金额：共有4个分包，金额分别为：

| 分包1：西区宿舍33栋 | 1800000 |
| --- | --- |
| 分包2：西区宿舍38-39栋 | 1440000 |
| 分包3：东区宿舍54栋 | 1240000 |
| 分包4：西区宿舍36-37栋 | 1200000 |

4. 本项目设定最高限价，各分包最高限价如下表所示。

| 分包1：西区宿舍33栋 | 1800000 |
| --- | --- |
| 分包2：西区宿舍38-39栋 | 1440000 |
| 分包3：东区宿舍54栋 | 1240000 |
| 分包4：西区宿舍36-37栋 | 1200000 |

5.采购需求（简介）：

本项目位于常州市武进区常州纺织服装职业技术学院内，项目改造范围为33、36、37、38、39、54栋共计6栋学生宿舍，项目主要内容为金属公寓床、储物衣柜、学习桌、方凳、床架等货品的制造（采购）运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、质保等，还包括学生宿舍门锁钥匙配置以及家具的拆除、改造、移位、搬运、打孔安装、现场卫生保洁等。

6.合同履行期限：20天

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：不接受

8.是否接受分支机构参与响应：不接受

9.是否属于政府购买服务：否

10.是否接受进口产品投标：否

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：否

一、商务要求

1. 交付的期限和地点

自合同签订之日起20日内完成拆除、搬运、调整、改造、供货、安装调试、保洁等并投入使用。供应商按合同要求负责将家具拆除、搬运、调整、改造到位，新购货品运到采购人校内指定地点，并负责办理运输和装卸及货品安装后的调试、搬运、调整、改造、钥匙配备、保洁等。

2. 付款条件

合同签订后，预付款支付比例：合同金额的30%，满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。服务结束并验收合格，支付合同金额的65%，自收到发票后10个工作日内支付。尾款支付时间：验收合格完成5年后支付，尾款支付比例：合同金额的5%，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输（货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.质保期

免费质保期不少于5年。

二、技术要求

1.基本要求

需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；

QB/T 2741-2013 《学生公寓多功能家具》；

GB/T 3328-2016 《家具 床类主要尺寸》

GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》

GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》；

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》；

QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》

GB/T 11253-2019 《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》

GB/T 232-2010  《金属材料  弯曲试验方法》

GB/T 228.1-2021 《金属材料  拉伸试验》

GB/T 4336-2016  《碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定》

GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》

江苏省教育厅颁发的《学生宿舍用床安全栏板改造技术指南》

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1各分包标的服务内容

分包1：西区宿舍33栋

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜二 | 692 | 只 |  |
| 2 | 金属公寓床（2人位） | 334 | 套 | 加固连接杆由采购方提供 |
| 3 | 金属床（单人位） | 24 | 张 | 上床下桌型，加固连接杆由采购方提供 |
| 4 | 宿舍保洁 | 167 | 间 |  |
| 5 | 拆除移位调整改造搬运等工作 | 1 | 项 |  |

注：拆除移位调整改造搬运等工作包括：

1.38-39栋共计173间（以学校提供宿舍清单为准）需拆除692只书柜，692张写字桌（含书架），346根加固连接杆，所有拆除物品搬运至33栋指定学生宿舍与生产制作的铁床和储物衣柜进行组合，并安装调试到位。

2.拆除、调整、改造、搬运过程中，做好物品保护，若有损坏须免费修复或更新。

分包2：西区宿舍38、39栋

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜一 | 584 | 只 |  |
| 2 | 学习桌 | 584 | 张 |  |
| 3 | 床架 | 584 | 位 |  |
| 4 | 钢木方凳 | 584 | 张 |  |
| 5 | 钥匙配置 | 584 | 把 |  |
| 6 | 宿舍保洁 | 656 | 间 | 按实结算 |
| 7 | 拆除、移位、调整、改造、搬运等工作 | 1 | 项 |  |

注：拆除移位调整改造搬运等工作包括：

1.拆除38-39栋共119间（以学校提供宿舍清单为准）学生宿舍靠阳台左右两侧联体公寓床下层加固连接杆2根，共计238根，全部搬运至33栋指定宿舍（以学校提供宿舍清单为准），每间宿舍放置4根。还需将38-39栋292间宿舍另外两根连接杆进行打孔移位安装。

2. 38-39栋共计119间（以学校提供宿舍清单为准）需拆除476只书柜，其中292只搬运调整到38和39栋指定学生宿舍（以学校提供宿舍清单为准），每间宿舍阳台放置1只，剩余184只搬运调整至52、53栋指定宿舍（以学校提供宿舍清单为准），每间宿舍放置2只，所有书柜固定在离地面80㎝高的阳台墙面上。

3. 38-39栋共计119间（以学校提供宿舍清单为准）拆除476张写字桌（含书架）搬运至校内指定地点堆放整齐。

4. 拆除、调整、改造、搬运过程中，做好物品保护，若有损坏须免费修复或更新。

分包3：东区宿舍54栋

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属公寓床（2人位） | 1 | 套 | 加固连接杆由采购方提供 |
| 2 | 储物衣柜一 | 496 | 只 |  |
| 3 | 储物衣柜二 | 4 | 只 |  |
| 4 | 床架 | 494 | 位 |  |
| 5 | 钢木方凳 | 496 | 张 |  |
| 6 | 书柜 | 234 | 只 |  |
| 7 | 钥匙配置 | 496 | 把 |  |
| 8 | 宿舍保洁 | 962 | 间 | 按实结算 |
| 9 | 拆除、移位、调整、改造、搬运等工作 | 1 | 项 |  |

注：拆除移位调整改造搬运等工作包括：

1.拆除54栋共248间学生宿舍靠阳台左右两侧联体公寓床下层加固连接杆2根，共计496根，其中108根搬至33栋指定宿舍（以学校提供宿舍清单为准），每间宿舍摆放4根，剩余388根搬运至校内指定地点堆放整齐，还需将54栋248间宿舍另外两根连接杆进行打孔移位安装。

2. 54栋共计248间，需拆除988只书柜，其中442只搬运调整至54栋指定宿舍，500只搬运调整至50栋指定宿舍，20只搬运调整至52栋指定宿舍，26只搬运调整至51栋指定宿舍，每间宿舍放置2只，所有书柜固定在离地面80㎝高的阳台墙面上。

3. 54栋共计248间，需拆除988张写字桌（含书架）搬运至校内指定地点堆放整齐，54-135写字桌衣柜等搬至校内指定地点堆放整齐。

4. 拆除、调整、改造、搬运过程中，做好物品保护，若有损坏须免费修复或更新。

分包4：西区宿舍36、37栋

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜一 | 260 | 只 |  |
| 2 | 学习桌 | 582 | 张 |  |
| 3 | 床架 | 582 | 位 |  |
| 4 | 钢木方凳 | 582 | 张 |  |
| 5 | 组合学习桌改造 | 496 | 张 |  |
| 5 | 钥匙配置 | 582 | 把 |  |
| 6 | 宿舍保洁 | 520 | 间 | 按实结算 |
| 7 | 拆除、移位、调整、改造、搬运等工作 | 1 | 项 |  |

注：拆除移位调整改造搬运等工作包括：

1.拆除36、37栋共291间学生宿舍靠阳台左右两侧联体公寓床下层加固连接杆2根，共计582根，全部搬运至校内指定地点堆放整齐，另外两根连接杆进行打孔移位安装。

2. 161间宿舍（以学校提供宿舍清单为准）644只衣柜进行调整搬运，调整后每间宿舍放置3只双门衣柜和1只公用柜，并维修644只衣柜的门锁和上下门缝间隙，改造后衣柜必须摆放一侧。

3. 36、37栋共计130间（以学校提供宿舍清单为准）需拆除520只书柜，其中128只搬运调整至36、37指定宿舍（以学校提供宿舍清单为准），每间宿舍放1只，392只搬运调整至52、53栋指定宿舍（以学校提供宿舍清单为准），所有书柜固定在离地面80㎝高的阳台墙面上。

4. 36、37栋共计130间（以学校提供宿舍清单为准）需拆除520张写字桌(含书架)搬运至校内指定地点堆放整齐。

5. 36-37栋161间644套组合学习桌，其中148套搬运到55栋指定宿舍，并按学校摆放清单放置到位；剩余496套拆除桌上的书架并将书架搬运到校内指定地点堆放整齐，然后将学习桌运回工厂改造（修复补平桌面钢架上的书架安装孔、切割拆除2只抽屉及配件和支架、改造焊接增添1块桌斗底板和2块中隔板，钢板厚度1.0mm、学习桌按原颜色翻旧出新重新喷塑涂装，改造后的学习桌左右分3格，前后贯通），改造后的学习桌运至54栋宿舍，每间宿舍摆放2张。

6.拆除、调整、改造、搬运过程中，做好物品保护，若有损坏须免费修或更新。

2.2采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等具体参数及要求

2.2.1各分包具体参数

分包1：西区宿舍33栋

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜二 |  | 采用1.0mm优质冷轧钢板制作，宽600mm，深700mm，高1740mm。内分两层，上层高度980mm，内设一根直径19*1.2mm挂衣杆，柜门反面安装一面镜子，柜门焊接挂锁结构，挂锁扣钢板厚度≥3.0mm，柜门正面设床位卡和透气孔。衣柜侧板、门板和需要承重的层板须采用加强筋工艺，增加承重力。柜体底部四角安装M10调节螺丝，使柜底与地面有10～20mm间隙，用于透气、防潮和调节水平。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。门板为浅绿色，柜体为灰白色。▲外观、颜色、造型等参照在用品，尽可能接近，衣柜开门方向须按数量左右各半镜像制作。 | 只 | 692 |  |
| 2 | 金属公寓床（2人位） |  | 1、金属公寓床（2人位）4050*900*2910mm，包括：床屏、床挺、床铺板、安全栏板、蚊帐杆、扶梯等。 2、金属公寓床（2人位）单床位的长度2000mm（单床屏+床挺），宽度为900mm，床铺面高度为1810mm，安全栏板长度≥1580mm，高度≥350mm。 3、床屏：立柱采用50*50*2.0mm钢管制作，每个床屏顶部焊接二根25*50*1.5mm连接钢管，中间三根Ф19*1.2mm的竖管，床屏底部离地450mm焊接一根25*50*1.5mm钢管加固横梁，床屏之间背部用螺丝连接一根25*50*1.5mm连接加固横梁。床屏立柱顶部须焊接密封，底部须有塑胶保护与地面隔开，防潮防锈。 4、床挺架：主梁30*60*1.5mm钢管与连接横梁25*25*1.5mm钢管（5根）焊接成整体床挺架，床挺架焊接3.0mm厚钢板与床屏立柱螺丝连接。 5、安全栏板：采用25*25*1.5mm钢管制作，与床挺架主梁焊接固定，焊接点不少于4面；与床屏立柱用螺丝连接。安全栏板需显示永久性“床褥最大高度警示线”，警示线与安全栏板顶边的距离≥250mm。安装后的安全栏板与内缩共用床屏的缺口长度在500mm～600mm之间，联体床安全栏板的共用缺口总长度在500mm～800mm之间，高度≥350mm。 6、扶梯：独立整体焊接式，4根立管采用25*40*1.2mm钢管制作，横管采用25*25*1.2mm钢管制作，二连体安装一个公用扶梯，扶梯采用斜坡式，底部偏出床架350mm，扶梯与床屏立柱和床挺架主梁采用螺丝连接固定，脚踏板采用2.0mm防滑钢板折边制作，脚踏板宽度≥100mm，公用扶梯净宽度≥500mm。扶梯底部须有塑胶保护与地面隔开，防潮防锈。 7、蚊帐支架：采用20*20*1.5mm钢管制作,为非活动伸缩式，结构牢固，高出床面1100mm（6楼宿舍按实际层高确定），固定安装在床屏立柱上。 8、床铺板：材质为杉木板，每条木板宽度≥80mm，厚度≥20mm，每条木板间的缝隙≤10mm，铺板横档≥4根，规格为30*40mm硬杂木，铺板钢钉须有防拔处理。 9、钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色为浅绿色。 | 套 | 334 | 加固连接杆由采购方提供 |
| 3 | 金属床（单人位） |  | 1、金属床（单人位）2050*900*2910mm，包括：床屏、床挺、床铺板、安全栏板、蚊帐杆、扶梯等。 2、金属床（单人位）单床位的长度2000mm（单床屏+床挺），宽度为900mm，床铺面高度为1810mm，安全栏板长度≥1400mm，高度≥350mm。 3、床屏：立柱采用50*50*2.0mm钢管制作，每个床屏顶部焊接二根25*50*1.5mm连接钢管，中间三根Ф19*1.2mm的竖管，床屏底部离地450mm焊接一根25*50*1.5mm钢管加固横梁，床屏之间背部用螺丝连接一根25*50*1.5mm连接加固横梁。床屏立柱顶部须焊接密封，底部须有塑胶保护与地面隔开，防潮防锈。 4、床挺架：主梁30*60*1.5mm钢管与连接横梁25*25*1.5mm钢管（5根）焊接成整体床挺架，床挺架焊接3.0mm厚钢板与床屏立柱螺丝连接。 5、安全栏板：采用25*25*1.5mm钢管制作，与床挺架主梁焊接固定，焊接点不少于4面；与床屏立柱用螺丝连接。安全栏板需显示永久性“床褥最大高度警示线”，警示线与安全栏板顶边的距离≥250mm。安装后的安全栏板与床屏的缺口长度在500mm～600mm之间，高度≥350mm。 6、扶梯：独立整体焊接式，4根立管采用25*40*1.2mm钢管制作，横管采用25*25*1.2mm钢管制作，安装一个扶梯，扶梯采用斜坡式，底部偏出床架350mm，扶梯与床屏立柱和床挺架主梁采用螺丝连接固定，脚踏板采用2.0mm防滑钢板折边制作，脚踏板宽度≥100mm，扶梯净宽度≥350mm。扶梯底部须有塑胶保护与地面隔开，防潮防锈。 7、蚊帐支架：采用20*20*1.5mm钢管制作,为非活动伸缩式，结构牢固，高出床面1100mm（6楼宿舍按实际层高确定），固定安装在床屏立柱上。 8、床铺板：材质为杉木板，每条木板宽度≥80mm，厚度≥20mm，每条木板间的缝隙≤10mm，铺板横档≥4根，规格为30*40mm硬杂木，铺板钢钉须有防拔处理。 9、钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色为浅绿色。 | 张 | 24 | 上床下桌型，加固连接杆由采购方提供 |
| 4 | 宿舍保洁 |  | 1、宿舍地面目视无纸屑杂物，干净无污迹，2、宿舍墙角、贴脚线、墙壁、灯具目视无灰尘、蜘蛛网等。3、宿舍家具设施等干净整洁，无污渍。4、卫生间地面目视无纸屑杂物，干净无污迹；台面、砖墙目视无污迹，用纸巾擦拭50㎝后，纸巾无明显污染；台盆、蹲坑洁净无黄渍。5、所有垃圾清运至校外。 | 间 | 167 |  |
| 5 | 拆除移位调整改造搬运等工作 |  | 1.38-39栋共计173间（以学校提供宿舍清单为准）需拆除692只书柜，692张写字桌（含书架），346根加固连接杆，所有拆除物品搬运至33栋指定学生宿舍与生产制作的铁床和储物衣柜进行组合，并安装调试到位。 2.拆除、调整、改造、搬运过程中，做好物品保护，若有损坏须免费修复或更新。 | 项 | 1 |  |

分包2：西区宿舍38、39栋

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜一 |  | 采用1.0mm优质冷轧钢板制作，宽700mm，深700mm，高1740mm。侧边设190mm固定板，余下为单扇外开门，内分两层，上层高度980mm，内设一根直径19*1.2mm挂衣杆，柜门反面安装一面镜子，柜门焊接挂锁结构，挂锁扣钢板厚度≥3.0mm，柜门正面设床位卡和透气孔。衣柜侧板、门板和需要承重的层板须采用加强筋工艺，增加承重力。柜体底部四角安装M10调节螺丝，使柜底与地面有10～20mm间隙，用于透气、防潮和调节水平。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。门板为浅绿色，柜体为灰白色。▲外观、颜色、造型等参照在用品，尽可能接近。衣柜开门方向须按数量左右各半镜像制作，固定板在扶梯后面。 | 只 | 584 |  |
| 2 | 学习桌 |  | 学习桌宽1200mm，深500mm，高800mm。原材料采用厚度1.0mm优质冷轧钢板制作。桌腿采用直径38 mm厚度1.5mm的圆钢管，连接管采用25*25*1.2mm方钢管，桌面板采用E0级多层实木板，厚度为25mm，表面包浅绿色防火板，二条长边半园型包边，二条直边封边条封边。桌斗左右分三格，前后贯通不设背板，下沿到地面距离高度为580mm，桌腿钢管与地面接触部分须采用塑料脚套，防潮消声。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。钢架颜色为灰白色，台面颜色参照衣柜柜门，尽可能接近。 | 张 | 584 |  |
| 3 | 床架 | 床挺架示意图 床头护栏示意图 | 每个床架改造包括床挺架1只、床板1张、2个床头护栏。1.床挺架：1950*900mm床挺主梁釆用30*60*1.5mm钢管，床挺连接横梁25*25*1.5mm钢管（5根）焊接成整体床挺架，床挺架焊接3.0mm厚钢板与原床屏立柱螺栓连接。现场钻孔施工，安装高度离地面450mm，钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色与原床架尽可能接近。与改造床位相邻的另一根靠墙连接杆进行现场钻孔移位安装。 2.床板：尺寸与床挺架配套，材质为杉木板，每条木板宽度≥80mm，厚度≥20mm，每条木板间的缝隙≤10mm，铺板横档≥4根，规格为30*40mm硬杂木，铺板钢钉须有防拔处理。 3.床头安全栏：798*300mm，上部一根25*50*1.5mm护栏钢管，中间三根Ф19*1.2mm的竖管，外围三面采用3.0mm厚钢板，整体焊接成框，现场钻孔与床屏立柱螺钉连接，连接点不少与4处，钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色与原床架尽可能接近。 | 位 | 584 |  |
| 4 | 钢木方凳 |  | 钢木方凳长度340mm，宽度260mm，高度450mm。钢木结构，凳面框釆用2.0mm冷轧钢板折边成角铁型包边，凳面为环保双饰面多层实木板，厚度大于18mm，凳面四周封边处理，凳面嵌入角铁边框内，不少与6只螺钉连接固定。凳脚为25*25*1.2mm钢管，凳脚与地面接触部分须采用塑料脚套，防潮防锈。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色为黑色，凳面颜色参照衣柜柜门，尽可能接近。 | 张 | 584 |  |
| 5 | 钥匙配置 |  | 根据学校提供的钥匙进行配置，每把钥匙配置2把。 | 把 | 584 |  |
| 6 | 宿舍保洁 |  | 1、宿舍地面目视无纸屑杂物，干净无污迹，2、宿舍墙角、贴脚线、墙壁、灯具目视无灰尘、蜘蛛网等。3、宿舍家具设施等干净整洁，无污渍。4、卫生间地面目视无纸屑杂物，干净无污迹；台面、砖墙目视无污迹，用纸巾擦拭50㎝后，纸巾无明显污染；台盆、蹲坑洁净无黄渍。5、所有垃圾清运至校外。 | 间 | 656 | 按实结算 |
| 7 | 拆除、移位、调整、改造、搬运等工作 |  | 1.拆除38-39栋共119间（以学校提供宿舍清单为准）学生宿舍靠阳台左右两侧联体公寓床下层加固连接杆2根，共计238根，全部搬运至33栋指定宿舍（以学校提供宿舍清单为准），每间宿舍放置4根。还需将38-39栋292间宿舍另外两根连接杆进行打孔移位安装。 2. 38-39栋共计119间（以学校提供宿舍清单为准）需拆除476只书柜，其中292只搬运调整到38和39栋指定学生宿舍（以学校提供宿舍清单为准），每间宿舍阳台放置1只，剩余184只搬运调整至52、53栋指定宿舍（以学校提供宿舍清单为准），每间宿舍放置2只，所有书柜固定在离地面80㎝高的阳台墙面上。 3. 38-39栋共计119间（以学校提供宿舍清单为准）拆除476张写字桌（含书架）搬运至校内指定地点堆放整齐。 4. 拆除、调整、改造、搬运过程中，做好物品保护，若有损坏须免费修复或更新。 | 项 | 1 |  |

分包3：东区宿舍54栋

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属公寓床（2人位） |  | 1、金属公寓床（2人位）4050*900*2910mm，包括：床屏、床挺、床铺板、安全栏板、蚊帐杆、扶梯等。 2、金属公寓床（2人位）单床位的长度2000mm（单床屏+床挺），宽度为900mm，床铺面高度为1810mm，安全栏板长度≥1580mm，高度≥350mm。 3、床屏：立柱采用50*50*2.0mm钢管制作，每个床屏顶部焊接二根25*50*1.5mm连接钢管，中间三根Ф19*1.2mm的竖管，床屏底部离地450mm焊接一根25*50*1.5mm钢管加固横梁，床屏之间背部用螺丝连接一根25*50*1.5mm连接加固横梁。床屏立柱顶部须焊接密封，底部须有塑胶保护与地面隔开，防潮防锈。 4、床挺架：主梁30*60*1.5mm钢管与连接横梁25*25*1.5mm钢管（5根）焊接成整体床挺架，床挺架焊接3.0mm厚钢板与床屏立柱螺丝连接。 5、安全栏板：采用25*25*1.5mm钢管制作，与床挺架主梁焊接固定，焊接点不少于4面；与床屏立柱用螺丝连接。安全栏板需显示永久性“床褥最大高度警示线”，警示线与安全栏板顶边的距离≥250mm。安装后的安全栏板与内缩共用床屏的缺口长度在500mm～600mm之间，联体床安全栏板的共用缺口总长度在500mm～800mm之间，高度≥350mm。 6、扶梯：独立整体焊接式，4根立管采用25*40*1.2mm钢管制作，横管采用25*25*1.2mm钢管制作，二连体安装一个公用扶梯，扶梯采用斜坡式，底部偏出床架350mm，扶梯与床屏立柱和床挺架主梁采用螺丝连接固定，脚踏板采用2.0mm防滑钢板折边制作，脚踏板宽度≥100mm，公用扶梯净宽度≥500mm。扶梯底部须有塑胶保护与地面隔开，防潮防锈。 7、蚊帐支架：采用20*20*1.5mm钢管制作,为非活动伸缩式，结构牢固，高出床面1100mm（6楼宿舍按实际层高确定），固定安装在床屏立柱上。 8、床铺板：材质为杉木板，每条木板宽度≥80mm，厚度≥20mm，每条木板间的缝隙≤10mm，铺板横档≥4根，规格为30*40mm硬杂木，铺板钢钉须有防拔处理。 9、钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色为浅绿色。 | 套 | 1 | 加固连接杆由采购方提供 |
| 2 | 储物衣柜一 |  | 储物衣柜一采用1.0mm优质冷轧钢板制作，宽700mm，深700mm，高1740mm。侧边设190mm固定板，余下为单扇外开门，内分两层，上层高度980mm，内设一根直径19*1.2mm挂衣杆，柜门反面安装一面镜子，柜门焊接挂锁结构，挂锁扣钢板厚度≥3.0mm，柜门正面设床位卡和透气孔。衣柜侧板、门板和需要承重的层板须采用加强筋工艺，增加承重力。柜体底部四角安装M10调节螺丝，使柜底与地面有10～20mm间隙，用于透气、防潮和调节水平。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。门板为浅绿色，柜体为灰白色。▲外观、颜色、造型等参照在用品，尽可能接近。衣柜开门方向须按数量左右各半镜像制作，固定板在扶梯后面。 | 只 | 496 |  |
| 3 | 储物衣柜二 |  | 储物衣柜二采用1.0mm优质冷轧钢板制作，宽600mm，深700mm，高1740mm。内分两层，上层高度980mm，内设一根直径19*1.2mm挂衣杆，柜门反面安装一面镜子，柜门焊接挂锁结构，挂锁扣钢板厚度≥3.0mm，柜门正面设床位卡和透气孔。衣柜侧板、门板和需要承重的层板须采用加强筋工艺，增加承重力。柜体底部四角安装M10调节螺丝，使柜底与地面有10～20mm间隙，用于透气、防潮和调节水平。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。门板为浅绿色，柜体为灰白色。▲外观、颜色、造型等参照在用品，尽可能接近，衣柜开门方向须按数量左右各半镜像制作。 | 只 | 4 |  |
| 4 | 床架 | 床挺架示意图 床头护栏示意图 | 每个床架改造包括床挺架1只、床板1张、2个床头护栏。1.床挺架：1950*900mm床挺主梁釆用30*60*1.5mm钢管，床挺连接横梁25*25*1.5mm钢管（5根）焊接成整体床挺架，床挺架焊接3.0mm厚钢板与原床屏立柱螺栓连接。现场钻孔施工，安装高度离地面450mm，钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色与原床架尽可能接近。与改造床位相邻的另一根靠墙连接杆进行现场钻孔移位安装。 2.床板：尺寸与床挺架配套，材质为杉木板，每条木板宽度≥80mm，厚度≥20mm，每条木板间的缝隙≤10mm，铺板横档≥4根，规格为30*40mm硬杂木，铺板钢钉须有防拔处理。 3.床头安全栏：798*300mm，上部一根25*50*1.5mm护栏钢管，中间三根Ф19*1.2mm的竖管，外围三面采用3.0mm厚钢板，整体焊接成框，现场钻孔与床屏立柱螺钉连接，连接点不少与4处，钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色与原床架尽可能接近。 | 位 | 494 |  |
| 5 | 钢木方凳 |  | 钢木方凳长度340mm，宽度260mm，高度450mm。钢木结构，凳面框釆用2.0mm冷轧钢板折边成角铁型包边，凳面为环保双饰面多层实木板，厚度大于18mm，凳面四周封边处理，凳面嵌入角铁边框内，不少与6只螺钉连接固定。凳脚为25*25*1.2mm钢管，凳脚与地面接触部分须采用塑料脚套，防潮防锈。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色为黑色，凳面颜色参照衣柜柜门，尽可能接近。 | 张 | 496 |  |
| 6 | 书柜 |  | 采用1.0mm优质冷轧钢板制作，宽800mm，深350mm，高1740mm。上下分四层，上面三层净高度300mm，下面一层高度≥630mm，用于存放行李箱。承重的层板须要用加强筋工艺。柜体底部安装调节螺丝，使柜底与地面有10～20mm间隙，用于透气、防潮和调节水平。颜色为灰白色。 | 只 | 234 |  |
| 7 | 钥匙配置 |  | 根据学校提供的钥匙进行配置，每把钥匙配置2把。 | 把 | 496 |  |
| 8 | 宿舍保洁 |  | 1、宿舍地面目视无纸屑杂物，干净无污迹，2、宿舍墙角、贴脚线、墙壁、灯具目视无灰尘、蜘蛛网等。3、宿舍家具设施等干净整洁，无污渍。4、卫生间地面目视无纸屑杂物，干净无污迹；台面、砖墙目视无污迹，用纸巾擦拭50㎝后，纸巾无明显污染；台盆、蹲坑洁净无黄渍。5、所有垃圾清运至校外。 | 间 | 962 | 按实结算 |
| 9 | 拆除、移位、调整、改造、搬运等工作 |  | 1.拆除54栋共248间学生宿舍靠阳台左右两侧联体公寓床下层加固连接杆2根，共计496根，其中108根搬至33栋指定宿舍（以学校提供宿舍清单为准），每间宿舍摆放4根，剩余388根搬运至校内指定地点堆放整齐，还需将54栋248间宿舍另外两根连接杆进行打孔移位安装。 2. 54栋共计248间，需拆除988只书柜，其中442只搬运调整至54栋指定宿舍，500只搬运调整至50栋指定宿舍，20只搬运调整至52栋指定宿舍，26只搬运调整至51栋指定宿舍，每间宿舍放置2只，所有书柜固定在离地面80㎝高的阳台墙面上。 3. 54栋共计248间，需拆除988张写字桌（含书架）搬运至校内指定地点堆放整齐，54-135写字桌衣柜等搬至校内指定地点堆放整齐。 4. 拆除、调整、改造、搬运过程中，做好物品保护，若有损坏须免费修复或更新。 | 项 | 1 |  |

分包4：西区宿舍36、37栋

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜一 |  | 储物衣柜采用1.0mm优质冷轧钢板制作，宽700mm，深700mm，高1740mm。侧边设190mm固定板，余下为单扇外开门，内分两层，上层高度980mm，内设一根直径19*1.2mm挂衣杆，柜门反面安装一面镜子，柜门焊接挂锁结构，挂锁扣钢板厚度≥3.0mm，柜门正面设床位卡和透气孔。衣柜侧板、门板和需要承重的层板须采用加强筋工艺，增加承重力。柜体底部四角安装M10调节螺丝，使柜底与地面有10～20mm间隙，用于透气、防潮和调节水平。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。门板为浅绿色，柜体为灰白色。▲外观、颜色、造型等参照在用品，尽可能接近。衣柜开门方向须按数量左右各半镜像制作，固定板在扶梯后面。 | 只 | 260 |  |
| 2 | 学习桌 |  | 学习桌宽1200mm，深500mm，高800mm。原材料采用厚度1.0mm优质冷轧钢板制作。桌腿采用直径38 mm厚度1.5mm的圆钢管，连接管采用25*25*1.2mm方钢管，桌面板采用E0级多层实木板，厚度为25mm，表面包浅绿色防火板，二条长边半园型包边，二条直边封边条封边。桌斗左右分三格，前后贯通不设背板，下沿到地面距离高度为580mm，桌腿钢管与地面接触部分须采用塑料脚套，防潮消声。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。钢架颜色为灰白色，台面颜色参照衣柜柜门，尽可能接近。 | 张 | 582 |  |
| 3 | 床架 | 床挺架示意图 床头护栏示意图 | 每个床架改造包括床挺架1只、床板1张、2个床头护栏。1.床挺架：1950*900mm床挺主梁釆用30*60*1.5mm钢管，床挺连接横梁25*25*1.5mm钢管（5根）焊接成整体床挺架，床挺架焊接3.0mm厚钢板与原床屏立柱螺栓连接。现场钻孔施工，安装高度离地面450mm，钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色与原床架尽可能接近。与改造床位相邻的另一根靠墙连接杆进行现场钻孔移位安装。 2.床板：尺寸与床挺架配套，材质为杉木板，每条木板宽度≥80mm，厚度≥20mm，每条木板间的缝隙≤10mm，铺板横档≥4根，规格为30*40mm硬杂木，铺板钢钉须有防拔处理。 3.床头安全栏：798*300mm，上部一根25*50*1.5mm护栏钢管，中间三根Ф19*1.2mm的竖管，外围三面采用3.0mm厚钢板，整体焊接成框，现场钻孔与床屏立柱螺钉连接，连接点不少与4处，钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色与原床架尽可能接近。 | 位 | 582 |  |
| 4 | 钢木方凳 |  | 钢木方凳长度340mm，宽度260mm，高度450mm。钢木结构，凳面框釆用2.0mm冷轧钢板折边成角铁型包边，凳面为环保双饰面多层实木板，厚度大于18mm，凳面四周封边处理，凳面嵌入角铁边框内，不少与6只螺钉连接固定。凳脚为25*25*1.2mm钢管，凳脚与地面接触部分须采用塑料脚套，防潮防锈。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色为黑色，凳面颜色参照衣柜柜门，尽可能接近。 | 张 | 582 |  |
| 5 | 组合学习桌改造 |  | 36-37栋161间644套组合学习桌，其中148套搬运到55栋，并按学校摆放清单放置到位；496套组合学习桌拆除桌上的书架并将书架搬运到校内指定地点堆放整齐，然后将学习桌运回工厂改造（修复补平桌面钢架上的书架安装孔、切割拆除2只抽屉及配件和支架、改造焊接增添1块桌斗底板和2块中隔板，钢板厚度1.0mm、学习桌按原颜色翻旧出新重新喷塑涂装，改造后的学习桌左右分3格，前后贯通），改造后的学习桌运至54栋宿舍，每间宿舍摆放2张。 | 张 | 496 |  |
| 6 | 钥匙配置 |  | 根据学校提供的钥匙进行配置，每把钥匙配置2把。 | 把 | 582 |  |
| 7 | 宿舍保洁 |  | 1、宿舍地面目视无纸屑杂物，干净无污迹，2、宿舍墙角、贴脚线、墙壁、灯具目视无灰尘、蜘蛛网等。3、宿舍家具设施等干净整洁，无污渍。4、卫生间地面目视无纸屑杂物，干净无污迹；台面、砖墙目视无污迹，用纸巾擦拭50㎝后，纸巾无明显污染；台盆、蹲坑洁净无黄渍。5、所有垃圾清运至校外。 | 间 | 520 | 按实结算 |
| 8 | 拆除、移位、调整、改造、搬运等工作 |  | 1.拆除36、37栋共291间学生宿舍靠阳台左右两侧联体公寓床下层加固连接杆2根，共计582根，全部搬运至校内指定地点堆放整齐，另外两根连接杆进行打孔移位安装。 2. 161间宿舍（以学校提供宿舍清单为准）644只衣柜进行调整搬运，调整后每间宿舍放置3只双门衣柜和1只公用柜，并维修644只衣柜的门锁和上下门缝间隙，改造后衣柜必须摆放一侧。 3. 36、37栋共计130间，拆除520只书柜，其中128只搬运调整至36、37指定宿舍（以学校提供宿舍清单为准），每间宿舍放1只，392只搬运调整至52、53栋指定宿舍（以学校提供宿舍清单为准），所有书柜固定在离地面80㎝高的阳台墙面上。 4. 36、37栋共计130间，需拆除520张写字桌(含书架)搬运至校内指定地点堆放整齐。 5.拆除、调整、改造、搬运过程中，做好物品保护，若有损坏须免费修复或更新。 | 项 | 1 |  |

2.2.2技术细节要求

1、金属件表面要求光滑、美观，凡触及人体的部分，应去掉毛边、锐角、突出物和棱角，各部分的安装应牢固可靠，不能有松动现象，凡需焊接的部件要焊接牢固，因焊接而产生的变形必须矫正，不许出现漏焊、焊穿、气孔等现象，焊痕表面波纹应均匀，外表的接头处要光滑，冲压件表面不许有裂痕，表面涂饰要平整光滑，不许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，色泽应一致，漆面应均匀光亮。

2、所有金属件表面必须经过严格的除油、除锈、硅烷磷化预处理后采用静电喷塑、高温固化等工艺进行涂装处理，热固性粉末涂料的硬度、附着力、耐冲击、耐盐雾性等相关指标符合HG/T2006-2022要求。钢材须符合GB/T11253-2019、GB/T232-2010、GB/T228.1-2010、GB/T4336-2016标准要求。

3、凡触及人体部位的连接螺栓，伸出螺帽部分须采用圆形封闭保护螺帽或其它人性化处理等安全防护措施。

4、床立柱腿顶部须焊接密封，立柱腿底部和爬梯底部须有塑胶保护与地面隔开，防潮防锈。

2.2.3其他

1、项目清单中所列示的项目是按现有图纸设计，采购人保留调整的权利。供应商在接到中标通知书后, 立即与采购人进行技术交流并开始着手深化设计，与采购人进行技术确认；采购人有权根据实际使用需求，在不影响外观的前提下，对家具提出局部深化处理的要求，供应商应根据采购方需求进行设计加工，不得另行收取费用。供应商应在投标文件中承诺，在整个执行过程中予以配合，保证项目改造、调整、新购货物满足设计使用要求。

2、报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。投标报价以采购清单所列全部品种实行单品单价报价并计算合计总价。

3、采购人有权根据实际使用需求，对项目清单中家具的品种或数量进行调整，供应商应在投标文件中承诺，在整个执行过程中予以配合，保证按采购人要求及时提供所需货物。

4、供应商对采购文件所有要求不得擅自作出修改和变更。

5、供应商所提供的主材、辅材提供检测报告。主材须达到或高于招标文件和国家相关规定的要求，且必须经过国家认可的质检机构检验合格，采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材抽样进行检测，如检测结果不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由供应商承担，同时供应商必须承担由此给采购人造成的全部损失。

6、供应商须提供本厂自己的产品技术标准、检测标准及质量检验不合格后自愿承担的责任和处罚明细。

7、供应商在进场安装施工时要注意安全文明施工，不可对原有成品造成污染和损坏，如因供应商原因对原有的成品造成污染和损坏的，供应商要据实赔偿。

2.3采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1．成交供应商应按照国家有关法律法规、“三包”规定，应在响应文件提供本项目的“售后服务工作计划书”

2.本项目要求免费质保期不应低于5年，投标供应商也可高于此期限投标，免费质保期自采购方验收合格之日起算。

3.在质保期内，供应商应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；因供应商所供货物制造质量问题出现故障时，投标供应商在接到采购人通知后1小时内响应，6小时内赶到故障货物现场，24小时内排除故障，若24小时内无法排除故障，供应商须免费提供不低于故障货物参数指标的暂替品，并于5个工作日内免费完成故障货物的维修、零部件更换或换新。

4.在质保期内，因采购人使用不当原因造成故障时，投标供应商在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障，需更换零部件时，酌情收取材料费，不收取人工费；

5.在质保期满后，货物出现故障时，投标供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决；成交供应商对于货品维修只收取基本材料备件费，不收取服务费。

6.质保期结束，不能视为成交供应商对货品中存在的可能引起货品损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货品在制造过程中未被发现的隐患，成交供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），成交供应商应立即予以无偿修复或更换。

7. 采购人在使用过程中有权继续对货品质量进行检验和检测，如发现货品有不符合验收标准的情形，成交供应商应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证货品正常运行。若货品多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，成交供应商需退回该货品的全部款项，并自行组织货品退回厂家。

8. 因成交供应商所提供的货品造成采购人货品损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，成交供应商必须赔偿因此造成的所有损失。

9. 所供货物和服务实行终身维保且所有货物必须是全新符合国家或行业相关标准；投标供应商应提供货物最低使用年限承诺，在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯投标供应商的责任。

10. 核心产品：分包1为储物衣柜二，分包2.3.4为储物衣柜一（限一个，核心产品必须满足三个及以上品牌参与投标，否则将导致废标）。

3. 验收标准

1.货品到货后，供应商与采购人共同对所有货品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决。

2. 供应商调整、改造、拆除、搬运、安装完毕后，由采购方进行随机抽样检验，验收时采用的检验方法将按国家有关标准、招标文件、投标文件和合同等要求执行，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加量抽样检验，并对部分产品作破坏性检测，修复或换新费用由供应商承担，若加量抽样仍不合格，将判定所供所有家具不合格，由此产生的一切损失由供应商负责，检验不合格费用由供应商支付，采购人保留索赔权利。

3. 验收不合格的货物，供应商应在7个工作日予以免费调换，直至符合采购方验收标准，采购方不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物产品质量和施工过程中给采购方带来的所有损失，均由供应商负责赔偿。

4. 供应商须提供所供产品的技术及检测报告。

4.样品

1、送样清单及图纸

| 清单 序号 | 样品名称 | 参数要求 | 数量 | 样品限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储物衣柜二 | 采用1.0mm优质冷轧钢板制作，宽600mm，深700mm，高1740mm。内分两层，上层高度980mm，内设一根直径19*1.2mm挂衣杆，柜门反面安装一面镜子，柜门焊接挂锁结构，挂锁扣钢板厚度≥3.0mm，柜门正面设床位卡和透气孔。衣柜侧板、门板和需要承重的层板须采用加强筋工艺，增加承重力。柜体底部四角安装M10调节螺丝，使柜底与地面有10～20mm间隙，用于透气、防潮和调节水平。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。门板为浅绿色，柜体为灰白色。▲外观、颜色、造型等参照在用品，尽可能接近，衣柜开门方向须按数量左右各半镜像制作。 | 1只 | 1100 | 分包1 |
| 2 | 金属公寓床（2人位） | 1、金属公寓床（2人位）4050*900*2910mm，包括：床屏、床挺、床铺板、安全栏板、蚊帐杆、扶梯等。 2、金属公寓床（2人位）单床位的长度2000mm（单床屏+床挺），宽度为900mm，床铺面高度为1810mm，安全栏板长度≥1580mm，高度≥350mm。 3、床屏：立柱采用50*50*2.0mm钢管制作，每个床屏顶部焊接二根25*50*1.5mm连接钢管，中间三根Ф19*1.2mm的竖管，床屏底部离地450mm焊接一根25*50*1.5mm钢管加固横梁，床屏之间背部用螺丝连接一根25*50*1.5mm连接加固横梁。床屏立柱顶部须焊接密封，底部须有塑胶保护与地面隔开，防潮防锈。 4、床挺架：主梁30*60*1.5mm钢管与连接横梁25*25*1.5mm钢管（5根）焊接成整体床挺架，床挺架焊接3.0mm厚钢板与床屏立柱螺丝连接。 5、安全栏板：采用25*25*1.5mm钢管制作，与床挺架主梁焊接固定，焊接点不少于4面；与床屏立柱用螺丝连接。安全栏板需显示永久性“床褥最大高度警示线”，警示线与安全栏板顶边的距离≥250mm。安装后的安全栏板与内缩共用床屏的缺口长度在500mm～600mm之间，联体床安全栏板的共用缺口总长度在500mm～800mm之间，高度≥350mm。 6、扶梯：独立整体焊接式，4根立管采用25*40*1.2mm钢管制作，横管采用25*25*1.2mm钢管制作，二连体安装一个公用扶梯，扶梯采用斜坡式，底部偏出床架350mm，扶梯与床屏立柱和床挺架主梁采用螺丝连接固定，脚踏板采用2.0mm防滑钢板折边制作，脚踏板宽度≥100mm，公用扶梯净宽度≥500mm。扶梯底部须有塑胶保护与地面隔开，防潮防锈。 7、蚊帐支架：采用20*20*1.5mm钢管制作,为非活动伸缩式，结构牢固，高出床面1100mm（6楼宿舍按实际层高确定），固定安装在床屏立柱上。 8、床铺板：材质为杉木板，每条木板宽度≥80mm，厚度≥20mm，每条木板间的缝隙≤10mm，铺板横档≥4根，规格为30*40mm硬杂木，铺板钢钉须有防拔处理。 9、钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色为浅绿色。 | 1套 | 2500 | 分包1 |
| 3 | 储物衣柜一 | 储物衣柜一采用1.0mm优质冷轧钢板制作，宽700mm，深700mm，高1740mm。侧边设190mm固定板，余下为单扇外开门，内分两层，上层高度980mm，内设一根直径19*1.2mm挂衣杆，柜门反面安装一面镜子，柜门焊接挂锁结构，挂锁扣钢板厚度≥3.0mm，柜门正面设床位卡和透气孔。衣柜侧板、门板和需要承重的层板须采用加强筋工艺，增加承重力。柜体底部四角安装M10调节螺丝，使柜底与地面有10～20mm间隙，用于透气、防潮和调节水平。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。门板为浅绿色，柜体为灰白色。▲外观、颜色、造型等参照在用品，尽可能接近。衣柜开门方向须按数量左右各半镜像制作，固定板在扶梯后面。 | 1只 | 1200 | 分包2.3.4 |
| 4 | 钢木方凳 | 钢木方凳长度340mm，宽度260mm，高度450mm。钢木结构，凳面框釆用2.0mm冷轧钢板折边成角铁型包边，凳面为环保双饰面多层实木板，厚度大于18mm，凳面四周封边处理，凳面嵌入角铁边框内，不少与6只螺钉连接固定。凳脚为25*25*1.2mm钢管，凳脚与地面接触部分须采用塑料脚套，防潮防锈。钢制品须经除油、除锈、硅烷磷化、热固性粉末涂料静电喷塑处理，热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022要求。颜色为黑色，凳面颜色参照衣柜柜门，尽可能接近。 | 1只 | 60 | 分包2.3.4 |

2、分包1：须送金属公寓床（2人位）1套和储物衣柜二1只。

分包2.3.4：只须送储物衣柜一1只和钢木方凳1张。

3、送样地点：常州市武进区滆湖中路53号常州纺织服装职业技术学院。

4、送样时间：开标日期前一日09:00-17:00逾期送达将不予接收。

5、送样接收联系人：朱老师 电话：13775043413

6、退回方式：自取

7、投标人须按招标文件的要求提供样品，截止时间之后送达的不予接收。中标人的样品将留样封存，作为中标人产品现场验收依据。未中标单位在中标公告发布后的3个工作日内将样品自行取回，否则视同投标人自动放弃投标样品，采购人有权自行处理。各投标人样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记，否则样品评标不得分。

8、送样表格式

| 送 样 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 项目编号： |  |  |  |
| 投标人（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称 （按照招标文件样品要求逐一填写） | 送样数量 | 送样人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 送达时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 接收人（签字）： 送样人确认（签字）： |  |  |  |  |  |

9.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目各分包选取3名中标候选人。投标人可同时投标四个分包，也可只投标其中一个或几个分包，但只能中标其中一个分包。评标委员会按照1-4的顺序对各分包进行综合评分后确定每个分包的中标候选人（前一分包的中标候选人自动放弃后续分包的排名资格）

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

分包一：评标方法和标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30 |  |
| 2 | 主观分（技术分） |  | 28 |  |
|  | 2.1 | 施工方案：投标文件中提供有效的的保障方案：材料质量把关、生产加工设备、工艺流程，拆除、搬运、改造、安装计划全面详实、运输计划安排科学合理、现场保护措施完善健全、与现场实际情况相符，紧密衔接的得4分；施工方案基本详实、运输计划安排基本合理、保护措施基本完善、与现场实际情况基本相符的得2分；方案措施片面、未考虑现场实际情况，只做简单描述的得1分；未提供不得分。 | 4 | 各投标人（供应商）提供拆除、搬运、改造、安装、运输安排及现场保护方案（格式自拟）。 |
|  | 2.2 | 售后服务方案：投标文件中提供的售后服务体系、售后响应时间、售后服务方案、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺以及应急措施、服务能力、执行情况等：方案合理完善，可行性高，内容详实，得4分；方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得2分；方案一般得1分；未提供不得分。 | 4 | 各投标人（供应商）提供售后服务方案（格式自拟）。 |
|  | 2.3 | 样品：储物衣柜二，数量：1只 1、产品整体观感3分： 评委根据投标人提供的样品外观、内部结构等方面进行综合比较，外观、颜色、造型与在用品契合度高、内部结构精密的得3分，与在用品契合度一般、内部结构较为精密的得2分，与在用品契合度低、内部结构仅可满足基本要求的得1分，未按招标文件要求提供样品的不得分。 2、产品稳固性3分： 样品牢固度、承重强度能力等方面，用料扎实，牢固度高、承重大的得3分，用料基本扎实，牢固度较高、承重较大的得2分，牢固度一般、承重较弱的得1分，未按招标文件要求提供样品的不得分。 3、制作工艺4分： 样品表面平整度、外观质感、细节处理等生产工艺方面，表面平顺、平整、外观质感好、细节处理美观的得4分，表面较平整、外观质感、工艺品质一般的得3分，表面凹凸不平、工艺品质粗糙的得1分，未按招标文件要求提供样品的不得分。 | 10 | 各投标人（供应商）提供样品中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则该评审项目不得分。 |
|  | 2.4 | 样品：金属公寓床（2人位），数量：1套 1、产品整体观感3分： 评委根据投标人提供的样品外观、结构等方面进行综合比较，外观、颜色、造型与在用品契合度高、结构强度高的得3分，与在用品契合度一般、结构强度较高的得2分，与在用品契合度低、结构强度一般的得1分，未按招标文件要求提供样品的不得分。 2、产品稳固性3分： 样品牢固度、承重强度能力等方面，用料扎实，牢固度高、承重大的得3分，用料基本扎实，牢固度较高、承重较大的得2分，牢固度一般、承重较弱的得1分，未按招标文件要求提供样品的不得分。 3、制作工艺4分： 样品表面平整度、外观质感、细节处理等生产工艺方面，表面平顺、平整、外观质感好、细节处理美观的得4分，表面较平整、外观质感、工艺品质一般的得2分，表面凹凸不平、工艺品质粗糙的得1分，未按招标文件要求提供样品的不得分。 | 10 | 各投标人（供应商）提供样品中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则该评审项目不得分。 |
| 3 | 客观分（商务分） |  | 42 |  |
|  | 3.1 | 投标人或产品制造商提供金属公寓床的抽检报告： 检验依据至少包含：QB/T 2741-2013、GB/T 3328-2016、GB/T 35607-2017，检测项目至少包含：主要尺寸、力学性能(铺面均布静载荷、铺面集中静载荷、铺面冲击)、有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物），需在同一份报告中且检测结果合格。全部满足得4分，存在缺项或者未提供则本项不得分。 | 4 | 提供国家确定的认证检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告，提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章 |
|  | 3.2 | 投标人或产品制造商提供储物衣柜的抽检报告： 检验依据至少包含：GB/T 3325-2017、GB 18580-2017，检测项目至少包含：结构安全、结构和底架强度试验、甲醛释放量，需在同一份报告中且检测结果合格。全部满足得4分，存在缺项或者未提供则本项不得分。 | 4 | 提供国家确定的认证检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告，提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章 |
|  | 3.3 | 投标人或产品制造商提供钢材(钢板1.0mm、3.0mm、钢管30*60*1.5mm)的抽检报告：检验依据至少包含：GB/T11253-2019、GB/T232-2010、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016，检测项目至少包含：抗拉强度、上屈服强度、断后伸长率、弯曲试验、化学成分（碳、硫、锰、硅、磷）,需在同一份报告中且检测结果合格。全部满足得2分，存在缺项或者未提供则本项不得分。 | 2 | 提供国家确定的认证检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告，提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章 |
|  | 3.4 | 投标人或产品制造商提供床板的抽检报告：检验依据至少包含：GB/T 3324-2017、GB/T29894-2013、GB 18580-2017，检测项目至少包含：外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材）、甲醛释放量、材种鉴定，需在同一份报告中且检测结果合格。全部满足得2分，存在缺项或者未提供则本项不得分。 | 2 | 提供国家确定的认证检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告，提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章 |
|  | 3.5 | 投标人或产品制造商提供热固性粉末涂料的抽检报告：检验依据至少包含：HG/T 2006-2022（Ⅰ型1类），检测项目至少包含：筛余物、流动性、耐冲击性、弯曲试验、耐酸性（240h）、耐碱性（168h）、耐盐雾性（500h）、耐湿性（500h）,需在同一份报告中且检测结果合格。全部满足得2分，存在缺项或者未提供则本项不得分。 | 2 | 提供国家确定的认证检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告，提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章 |
|  | 3.6 | 投标人或所投产品制造商具备有效的中国环境标志产品认证证书（十环），认证范围为金属家具含公寓床、衣柜，满足得2分。未提供不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.7 | 投标人或所投产品制造商具备有效的中国环保产品认证证书（CQC），且认证的产品为金属公寓家具类，产品覆盖床类、柜类，全部满足得2分。未提供不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.8 | 投标人或所投产品制造商具备有效的中国绿色产品认证证书，且认证单元为金属家具含公寓床、衣柜，满足得2分。未提供不得分 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.9 | 投标单位提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准） 实施并完工的类似项目案例，每提供一个完整的案例得2分，本项最高得分10分。 | 10 | 提供合同复印件、中标通知书复印件、验收报告复印件并加盖公章，缺项不得分。 |
|  | 3.10 | 投标人承诺免费质保年限＞5年的，每增加1年得2分，本项最高得6分。 | 6 | 提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 3.11 | 投标人或所投产品制造商获得有效的ISO9001-2015质量管理体系认证证书的得2分，未提供不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.12 | 投标人或所投产品制造商获得有效的ISO14001-2015环境管理体系认证证书的得2分，未提供不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.13 | 投标人或所投产品制造商获得有效的ISO45001-2018职业健康安全管理体系认证证书的得2分，未提供不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |

中标候选单位在评审结束后2个工作日内提供检测报告和业绩合同原件由采购人核查。

分包2、3、4评标方法和标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30 |  |
| 2 | 主观分 |  | 28 |  |
|  | 2.1 | 施工方案：投标文件中提供有效的保障方案：材料质量把关、生产加工设备、工艺流程，拆除、搬运、改造、安装计划全面详实、运输计划安排科学合理、现场保护措施完善健全、与现场实际情况相符，紧密衔接的得4分；施工方案基本详实、运输计划安排基本合理、保护措施基本完善、与现场实际情况基本相符的得2分；方案措施片面、未考虑现场实际情况，只做简单描述的得1分；未提供不得分。 | 4 | 各投标人（供应商）提供拆除、搬运、改造、安装、运输安排及现场保护方案（格式自拟）。 |
|  | 2.2 | 售后服务方案：投标文件中提供的售后服务体系、售后响应时间、售后服务方案、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺以及应急措施、服务能力、执行情况等：方案合理完善，可行性高，内容详实，得4分；方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得2分；方案一般得1分；未提供不得分。 | 4 | 各投标人（供应商）提供售后服务方案（格式自拟）。 |
|  | 2.3 | 样品：储物衣柜一，数量：1只 1、产品整体观感3分： 评委根据投标人提供的样品外观、内部结构等方面进行综合比较，外观、颜色、造型与在用品契合度高、内部结构精密的得3分，与在用品契合度一般、内部结构较为精密的得2分，与在用品契合度低、内部结构仅可满足基本要求的得1分，未按招标文件要求提供样品的不得分。 2、产品稳固性3分： 样品牢固度、承重强度能力等方面，用料扎实，牢固度高、承重大的得3分，用料基本扎实，牢固度较高、承重较大的得2分，牢固度一般、承重较弱的得1分，未按招标文件要求提供样品的不得分。 3、制作工艺4分： 样品表面平整度、外观质感、细节处理等生产工艺方面，表面平顺、平整、外观质感好、细节处理美观的得4分，表面较平整、外观质感、工艺品质一般的得2分，表面凹凸不平、工艺品质粗糙的得1分，未按招标文件要求提供样品的不得分。 | 10 | 各投标人（供应商）提供样品中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则该评审项目不得分。 |
|  | 2.4 | 样品：钢木方凳，数量：1张 1、产品整体观感3分： 评委根据投标人提供的样品外观、结构等方面进行综合比较，外观、造型与在用品契合度高、结构强度高的得3分，与在用品契合度一般、结构强度较高的得2分，与在用品契合度低、结构强度一般的得1分，未按招标文件要求提供样品的不得分。 2、产品稳固性3分： 样品牢固度、承重强度能力等方面，用料扎实，牢固度高、承重大的得3分，用料基本扎实，牢固度较高、承重较大的得2分，牢固度一般、承重较弱的得1分，未按招标文件要求提供样品的不得分。 3、制作工艺4分： 样品表面平整度、外观质感、细节处理等生产工艺方面，表面平顺、平整、外观质感好、细节处理美观的得4分，表面较平整、外观质感、工艺品质一般的得2分，表面凹凸不平、工艺品质粗糙的得1分，未按招标文件要求提供样品的不得分。 | 10 | 各投标人（供应商）提供样品中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则该评审项目不得分。 |
| 3 | 客观分 |  | 42 |  |
|  | 3.1 | 投标人或产品制造商提供钢木方凳的抽检报告： 检验依据至少包含：GB/T 3325-2017，检测项目至少包含：外观（金属件、木制件）、表面理化性能（金属件、木制件）、强度和耐久性（座面静载荷、座面耐久性、座面冲击试验）、安全性（结构安全、甲醛释放量≤0.05mg/ m3），需在同一份报告中且检测结果合格。全部满足得4分，存在缺项或者未提供则本项不得分。 | 4 | 提供国家确定的认证检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告，提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章 |
|  | 3.2 | 投标人或产品制造商提供储物衣柜的抽检报告： 检验依据至少包含：GB/T 3325-2017、GB 18580-2017，检测项目至少包含：结构安全、结构和底架强度试验、甲醛释放量，需在同一份报告中且检测结果合格。全部满足得4分，存在缺项或者未提供则本项不得分。 | 4 | 提供国家确定的认证检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告，提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章 |
|  | 3.3 | 投标人或产品制造商提供钢材(钢板1.0mm、3.0mm、钢管30*60*1.5mm)的抽检报告：检验依据至少包含：GB/T11253-2019、GB/T232-2010、GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016，检测项目至少包含：抗拉强度、上屈服强度、断后伸长率、弯曲试验、化学成分（碳、硫、锰、硅、磷）,需在同一份报告中且检测结果合格。全部满足得2分，存在缺项或者未提供则本项不得分。 | 2 | 提供国家确定的认证检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告，提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章 |
|  | 3.4 | 投标人或产品制造商提供床板的抽检报告：检验依据至少包含：GB/T 3324-2017、GB/T29894-2013、GB 18580-2017，检测项目至少包含：外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材）、甲醛释放量、材种鉴定，需在同一份报告中且检测结果合格。全部满足得2分，存在缺项或者未提供则本项不得分。 | 2 | 提供国家确定的认证检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告，提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章 |
|  | 3.5 | 投标人或产品制造商提供热固性粉末涂料的抽检报告：检验依据至少包含：HG/T 2006-2022（Ⅰ型1类），检测项目至少包含：筛余物、流动性、耐冲击性、弯曲试验、耐酸性（240h）、耐碱性（168h）、耐盐雾性（500h）、耐湿性（500h）,需在同一份报告中且检测结果合格。全部满足得2分，存在缺项或者未提供则本项不得分。 | 2 | 提供国家确定的认证检测机构（例如：CMA认证的）出具的有效检验报告，提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章 |
|  | 3.6 | 投标人或所投产品制造商具备有效的中国环境标志产品认证证书（十环），认证范围为金属家具含公寓床、衣柜，满足得2分。未提供不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.7 | 投标人或所投产品制造商具备有效的中国环保产品认证证书（CQC），且认证的产品为金属公寓家具类，产品覆盖床类、柜类，全部满足得2分。未提供不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.8 | 投标人或所投产品制造商具备有效的中国绿色产品认证证书，且认证单元为金属家具含公寓床、衣柜，满足得2分。未提供不得分 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.9 | 投标单位提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准） 实施并完工的类似项目案例，每提供一个完整的案例得2分，本项最高得分10分。 | 10 | 提供合同复印件、中标通知书复印件、验收报告复印件并加盖公章，缺项不得分。 |
|  | 3.10 | 投标人承诺免费质保年限＞5年的，每增加1年得2分，本项最高得6分。 | 6 | 提供承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | 3.11 | 投标人或所投产品制造商获得有效的ISO9001-2015质量管理体系认证证书的得2分，未提供不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.12 | 投标人或所投产品制造商获得有效的ISO14001-2015环境管理体系认证证书的得2分，未提供不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 3.13 | 投标人或所投产品制造商获得有效的ISO45001-2018职业健康安全管理体系认证证书的得2分，未提供不得分。 | 2 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章。 |

中标候选单位在评审结束后2个工作日内提供检测报告和业绩合同原件由采购人核查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。