金城镇后关河河道综合整治工程清单编制说明

- 一、工程概况

本工程为金城镇后关河河道综合整治工程，工程位于通洋路荆东桥南侧。

1、主要工程内容：新建排涝泵站一座（双向），并加固河岸堤防，引水河清淤。

2、建筑物及设备主要参数

（1）泵站采用600QZ-85型双向潜水轴流泵1台套，引排排流量1.0m3/s，叶片安装角0°运行，转速735r/min，设蝶阀控制，电机功率75kW；流道采用铸铁闸门（双向止水）控制，配套螺杆式手电两用启闭QLD-2-80KN，启门速度不低于300mm/min。

（2）根据排涝站布置，对堤防进行加固，使防洪圈得以封闭，初拟加固堤防长度60m，具体以实际放样长度为准。

（3）对排涝站引水河后关河自通洋路荆东桥至荆元路怒江桥段河道进行清淤，清淤长度为1km。

- 二、编制依据

1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

2、2010版《江苏省水利工程预算定额》及《江苏省水利工程设计概（预）算编制规定》（2017版）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）及相关文件。

3、最高限价人工按苏水基【2015】32号文规定标准执行，如借用建筑与装饰、市政等定额子目的人工则按苏建函价[2023]63号文（2023年9月1日）规定标准执行。

4、最高限价材料价格：材料价格按2024年4月份常州工程造价信息除税指导价及市场询价计入；2024年4月份信息价未有的价格按2024年3月份，以此类推，信息价未有的按照市场询价。

5、计税方式：增值税一般计税方法，税率为9%。

- 三、编制说明

1、本工程采用商品砼，施工现场不管采用何种输送方式（泵送或非泵送），其综合单价均不做调整，现场施工时的损耗量在投标单价中考虑，不另计量。

2、建设单位不提供施工用电、用水接驳点，由施工单位自行解决，该费用在投标报价中考虑。

3、本工程分类分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费及材料二次搬运费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑。

4、本工程中所用模板不单独列项，费用均包含在相关混凝土项目单价中。

5、本工程分部分项综合单价中不包含安全文明措施费，安全文明措施费在通用措施费中单列，作为不可竞争费。

措施项目中“安全文明措施”【含扬尘控制，不可竞争费，按总价（明标15617.68元）计取，不得改动，若投标单位认为安全文明措施费超出该费用，则自行摊销至各分类分项工程单价中，不予另行结算；"安全文明措施"清单参苏水安（2017）3号文】，并列出“安全文明措施费分解表”。

6、“保险费”列入“通用措施项目”中，保险费【包括“工程一切险”、“工伤保险”及“第三者责任险”，按总价（明标2082.36元）计取，不得改动】，总价包干，结算时凭票据按实报销，但不得超过该项投标价。

7、 “临时工程”包括施工用水、用电的接入，施工房屋工程（施工仓库，办公、生活及文化福利设施）等，发包人不提供接驳点。

8、“交通工程”包括施工进场道路施工期养护、维修和补偿；施工场内交通道路修建与维护、拆除；承包人认为工程必需的其它交通措施费。

9、施工便道的费用，已包含在施工交通一项内，结算时不调整费用。

10、分类分项工程量清单、措施项目中，单位为“项”的子目均为总价包干项目；工程量清单中未注明总价承包的项目，均为单价承包项目。

11、本工程涉及土方开挖、回填及弃土处理，计量单位为m3的土方分项均实行总价包干，由施工方自行考虑，土方开挖及弃土处理不得违反相关规定。

12、机电设备、金属结构安装工程中均包含设备费。

13、600QZ-85型双向潜水轴流泵组：清单中包含控制柜（箱）至水泵电机及电动蝶阀的电缆、电缆敷设所需的护管；不含控制柜（箱）进线电源。

14、螺杆式启闭机设备安装：清单中包含控制箱至螺杆启闭机的电缆、电缆敷设所需的护管；不含控制箱进线电源。

15、围堰含填筑、维护、拆除水上水下方到位，做法参考设计图纸并满足施工、度汛、通行及监理、甲方的要求，总价包干。

16、预留金（明标20000元，不可竞争费，不得改动）。

17、分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单中，其备注栏内容不得修改，否则作为废标处理。

18、如清单漏项，潜在投标人应在规定时间内提出书面质疑，否则漏项的工程量视同已经计入投标报价中，结算时不另行计价。

江苏信达建设工程咨询有限公司

2024年5月8日