招　标　文　件

项目名称：市行政中心3号楼会议室高清视频会议系统改造

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0151

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年05月17日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州市机关事务管理局]的委托，常州市政府采购中心就[市行政中心3号楼会议室高清视频会议系统改造]([JSZC-320400-JZCG-G2024-0151])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

市行政中心3号楼会议室高清视频会议系统改造招标项目的潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年06月12日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0151

2.项目名称：市行政中心3号楼会议室高清视频会议系统改造

3.预算金额：948000元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为采购包1:850000.00元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：安装调试竣工45天，产品质保3年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年06月12日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市机关事务管理局

地址：常州市龙城大道1280号3号楼

联系人：蒋先生

联系方式：0519-85685865

2.常州市政府采购中心

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：许女士

电  　话：0519-85588152

开标评审相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33、绿色采购政策

33.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采	购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：合同签订后预付款支付比例：付至合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2初验款支付时间：货到完成安装调试并经初验合格后，初验付款支付比例：付至合同金额的60%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.3终验款支付时间：终验合格并经审计结束后，终验付款支付比例：付至审定金额的95%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.4尾款支付时间：尾款支付比例：付至审定金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的

最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、采购标的

1.项目名称：市行政中心3号楼会议室高清视频会议系统改造。

2.采购标的：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、祥和堂会议室LED大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED显示屏 |  |  | 15.59 | m² |
| 2 | 屏体控制器(音视频综合管理平台) |  |  | 6 | 台 |
| 3 | 拼接控制器(音视频综合管理平台) |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 控制管理软件 |  |  | 1 | 套 |
| 5 | 配电柜 |  |  | 1 | 台 |
| 6 | 安装调试 |  |  | 1 | 项 |
| 二、祥和堂主席台返显系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 65寸电视机 |  |  | 3 | 台 |
| 2 | 主席台返显落地支架 |  |  | 3 | 台 |
| 3 | 分配器 |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 配套线材 |  |  | 3 | 根 |
| 三、祥和堂会议室分布式信号传输系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入节点 |  |  | 4 | 台 |
| 2 | 4K分布式输出节点 |  |  | 4 | 台 |
| 3 | 音视频控制软件 |  |  | 8 | 套 |
| 4 | 中控界面控制软件 |  |  | 1 | 套 |
| 5 | 分布式调度和图像综合管理平台系统 |  |  | 1 | 套 |
| 6 | 16x16高清矩阵 |  |  | 1 | 台 |
| 7 | 16口千兆POE交换机（核心产品） |  |  | 1 | 台 |
| 四、祥和堂会议室音响扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 有源点声源音箱 |  |  | 2 | 只 |
| 2 | 音频阻抗匹配器 |  |  | 1 | 只 |
| 3 | 矩阵模块 |  |  | 1 | 只 |
| 4 | 数字调音台16路 |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 时序电源 |  |  | 1 | 台 |
| 6 | 音响挂架 |  |  | 2 | 套 |
| 五、祥和堂会议室主席台、主席台下第一排面光灯系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式电动LED平板柔光会议灯（一顶光） |  |  | 10 | 台 |
| 2 | 嵌入式电动LED平板柔光会议灯（二顶光） |  |  | 8 | 台 |
| 3 | 电脑灯控台 |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 电源直通箱 |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 一进八出信号放大器 |  |  | 1 | 台 |
| 6 | 电源线 |  |  | 200 | 米 |
| 7 | 信号线 |  |  | 200 | 米 |
| 8 | 镀锌钢导紧定管 |  |  | 120 | 米 |
| 六、智能集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 |  |  | 1 | 台 |
| 2 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 |  |  | 1 | 套 |
| 3 | 控制器 |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 无线路由器 |  |  | 1 | 台 |
| 七、祥和堂会议监控保障系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控云台摄像机 |  |  | 3 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 |  |  | 1 | 台 |
| 3 | 控制键盘 |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 交换机 |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 液晶显示器 |  |  | 1 | 台 |
| 八、祥和堂安装辅助系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 |  |  | 3 | 台 |
| 2 | 液晶显示器 |  |  | 1 | 台 |
| 3 | 台式电脑 |  |  | 1 | 台 |
| 4 | 保障用笔记本电脑 |  |  | 1 | 台 |
| 5 | 壁装多媒体信息接口 |  |  | 3 | 套 |
| 6 | 地面多媒体信息接口 |  |  | 3 | 套 |
| 7 | 高清HDMI线 |  |  | 21 | 根 |
| 8 | 网络线 |  |  | 3 | 箱 |
| 9 | 音箱线 |  |  | 200 | 米 |
| 10 | 电源线 |  |  | 300 | 米 |
| 11 | 管材 |  |  | 500 | 米 |
| 12 | 接插件 |  |  | 1 | 项 |
| 九、祥和堂会议室南墙背景电动升降幕布 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动升降幕布 |  | 定制 | 1 | 套 |
| 十、接待会议室管线预埋 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线预埋 |  |  | 4 | 套 |
| 十一、系统集成费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 |  |  | 1 | 项 |

3.预算金额：94.8万

4.最高限价：85万

5.采购需求：

常州市政协议事会议室（祥和堂）及小会议室因高清音视频会议及多媒体会议需要，现进行提升改造。本项目在配合装饰改造基础上、应能整合现有资源，做到实用为主，重点完成高清LED大屏、高清音视频处理系统及网络、灯光配套等方面的提升改造工作。

6.合同履行期限：安装调试竣工45天，产品质保3年。

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

8.是否接受分支机构参与响应：否

9.是否属于政府购买服务：否

10.是否接受进口产品投标：否

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：否

二、商务要求

1. 实施地点：常州市行政中心三号楼6层会议室

2. 付款条件

2-1预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：付至合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2-2 初验款支付时间：货到完成安装调试并经初验合格后，初验付款支付比例：付至合同金额的60%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2-3 终验款支付时间：终验合格并经审计结束后，终验付款支付比例：付至审定金额的95%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2-4 尾款支付时间：在验收合格之日起三年后，尾款支付比例:付至审计金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3.包装和运输：满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。

4. 售后服务（质保期）

项目竣工验收后的3年内为产品与系统质保期。其中，P1.25金线LED大屏系统，主席台返显系统，分布式信号传输系统，音响扩声系统，面光灯系统，智能集中控制系统，监控保障系统，安装辅助系统，背景定制幕布需提供免费的3年产品质保服务。

5.项目经理等人员资质要求

5-1投标人拟投入本项目的项目经理1人（该员工为公司正式员工），具备弱电系统工程师（高级）证书、人力资源社会保障行政部门核准备案的工程师职称证书、注册信息安全专业人员认证（CISP）、一级建造师（机电工程）证书。

5-2投标人拟投入本项目的技术负责人1人（该员工为公司正式员工），具备信息系统项目管理师、人力资源社会保障行政部门核准备案的高级工程师职称证书、IT服务工程师证书和高级音响调音师证书。

5-3投标人拟投入本项目的项目实施组长1人（该员工为公司正式员工），具备系统集成项目管理工程师证书，具备建筑电工证或高处作业证。

5-4投标人拟投入本项目的项目组其他成员（该员工为公司正式员工），具备网络规划设计师（高级）、智能化系统工程师（高级）、网络技术工程师（高级）证书。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

    - 大屏幕显示系统

高清LED大屏幕显示系统是本次建设项目的重点，可满足所需显示的各类终端、基于各部门专网的高清电视电话会议各种场景的显示应用，可直观、完整、准确、清晰、灵活的显示各方面信息。

    - 高清音视频处理系统

在现有三类高清电视电话会议系统基础上进行合理提升，可将监控、其他音视频系统中的音视频资源进行跨应用整合；支持多级级联，实现对音视频设备和资源的综合管理、统一调度；所有的视频信号经过网络输入输出端口进入到核心网络中，超高清4K60的动态图像处理，采用高带宽传输保证音视频的真实还原。

    - 音频扩声系统

发言扩声系统根据《厅堂扩声系统深化设计规范》（GB/T 28049-2011）中规定的会议类扩声一级指标为参考。

    - 会议灯光系统

根据会议室主席台布局合理配备专业面光灯，要求以高清柔光为主，灯具风格需符合装修风格，融为一体。

    - 网络及其他配套系统

网络系统及专线是为本项目提供安全、可靠、高效、畅通的核心支撑平台。要求能够对不同数据流量分类及优先级进行服务质量控制，网络具备高带宽，兼容性和可扩充性。其他配套的还有智能集中控制、监控、安装辅助系统等，详见清单与技术要求。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB50314-2015《智能建筑设计标准》

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》

GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

GB50526-2010《公共广播系统工程技术规范》

GB/T28430-2012《数字电视系统数据广播技术规范》

GY5078-2008《有线电视分配网络安全技术规范》

GY5073-2005《有线电视网络工程施工及验收规范》

GB/T50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》

GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

GB50799-2012《电子会议系统工程设计规范》

GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》

GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GB/T2887-2011《电子计算机机房场地通用规范》

GB50054-2011《低压配电设计规范》

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》

GB/T50378-2019《绿色建筑评价标准》

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、祥和堂会议室LED大屏幕显示系统 |  |  |
| 1 | 室内LED 显示屏 | ★1、点间距≤1.25mm；屏体尺寸：宽6.6米*高2.3625米，分辨率≥5280宽*1890高，主流专业显示箱体尺寸600mm宽*337.5mm高，投标人应当提供承诺函，并加盖投标单位公章； ★2、像素密度≥640000点/平方,采用SMD表贴金线封装，投标人应当提供承诺函，并加盖投标单位公章； ★3、所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标单位公章； 4、PCB板设计：模组采用专业级高强度板材，不低于TG 150 强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形，具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；5、LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°，亮度：50-1000cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.1%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤1.0%；5.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：3840Hz，对比度：≥18000:1，色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1500000；支持单点亮度、色度、灰度校正，模组带自动校正功能，带flash芯片；系统具有24bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失； ▲6、箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计，箱体塑性延伸强度≥170Mpa； 箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体四边有设计过线孔，支持信号任意方向级联，箱体拼装方便。电源AC端隐藏式设计，杜绝误触电事件，提高安全系数，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； ▲7、箱体弧形设计：支持箱体间内弧0~18度拼接，模组间0-4.5度拼接，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 8、模组与主板采用硬接口设计，板对板设计，支持直接插拔；插件镀金＞50μ厚度，模组与驱动板间用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能； ▲9、主板设计：接收卡、HUB卡二合一全集成设计，接收卡非插拔式，提供非插拔式接收卡的主板实物照片及承诺所投产品与实物图片一致，并提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； ▲10、内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源内部无走线，接触端子具有保护盖板，支持模组DC供电，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； ▲11、峰值功耗：≤400W/㎡，平均功耗：≤135W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上；支持 AI 智能判断大屏工作模式，调整能耗模式，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 12、维护方式：支持完全前维护，模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换，支持前后安装，箱体间电源及信号采用分离式传输；模组、二合一板支持带电维护，热插拔；13、防短路设计：各个模组电源输入端独立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作；14、防呆设计：模组安装具有防呆设计，通过箱体上的定位柱和模组上的连接器实现防呆。保证安装过程中不会因安装错误而引起异常；15、防透光设计：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。模组间增加凹槽设计，防止模组间透光；16、防护等级：整机防尘≥IP6X，PCB、主板、模组阻燃不低于V-0级要求，盐雾不低于10级要求，防霉特性符合0级要求；17、蓝光危害：依据标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在8h曝辐中无光化学紫外危害，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无紫外辐射危害；18、显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥120000小时；平均无故障时间：≥200000小时；平均修复时间：≤3分钟；19、所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3c证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件加盖原厂公章；20、LED显示屏产品通过TIRT-GK-JS-48-2019认证实施规则中的要求,提供产品视觉健康认证证书复印件；通过《PPP：CCB15071A：2019》检测标准；21.LED显示屏通过CESI-PC-0D11、CESI-PC-OD75、CESI-PC-OD66及CESI-PC-OD74中认证实施规则中的要求，获得色彩品质A级、绿色健康A级、8K超高清认证证书； ▲22.LED显示屏需采用完全国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：单片机、IC芯片、LED发光二极管、PCB、行管、接插件、连接器、存储芯片、灯珠等），提供国家认可机构出具的100%国产化专项检验报告复印件并加盖投标单位公章； ▲23.从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）； ▲24.LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备黑场墨色一致性关键工艺技术；（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）； ▲25.为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏通过ISO14067：2018的要求，获得产品碳足迹核查声明认证证书，提供国家认可机构颁发的产品认证证书复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致； ▲26.LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致； |
| 2 | 屏体控制器(音视频综合管理平台) | 1.支持 HDMI 和 DVI 视频信号的输入及 LOOP 输出；2.输入分辨率：最大 1920*1200 像素，支持分辨率任意设置；3.单卡最大带载面积：230 万像素，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点；4.6 路千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接；5.双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联，支持百兆网口控制；6.支持多发送器任意拼接级联，严格同步；7支持亮度和色温调节；8.支持低亮高灰；9.支持 HDCP； 10.为了后期维护的便利性考虑，必须与LED屏选用同一品牌产品 |
| 3 | 拼接控制器(音视频综合管理平台) | 要求设备配置不低于8路HDMI输入卡；2路4K-HDMI输入卡；8路DVI输出； 1.采用纯硬件模块化插卡式架构，无线缆、无源背板设计，无内置系统架构，可实时处理多路视频，图像信号无压缩、无失真实时传输，每路输出通道独立，切换过程中对其他信号无影响，确保系统整体性能不下降。 2.输入信号支持各种接口、包括DVI、VGA、3G-SDI、HDMI1.3、HDM2.0、DP1.2等信号的混合输入；单卡同时支持HDMI2.0及DP1.2 4K@60Hz信号源输入，支持一卡2路4K@60Hz输入，可同时输入：2路HDMI2.0/2路DP1.2/1路HDMI2.0和1路DP1.2。 ▲3.输出信号支持DVI、HDMI1.3、HDMI2.0、DP1.2、中控控制卡及本地回显。单卡同时支持HDMI2.0及DP1.2 4K@60Hz信号源输出，支持一卡2路4K@60Hz输出，可同时输出：2路HDMI2.0/2路DP1.2/1路HDMI2.0和1路DP1.2，支持4K@60Hz输出，可对接4K发送卡，显示无花屏、闪屏现象，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； ▲4.所有2K输入输出板卡均支持1920×1200@60hz并向下兼容，且支持230W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超3840，最大高度不超3840可输入输出；所有4K输入输出板卡均支持 4096×2160@60hz并向下兼容，且支持884W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超7680，最大高度不超7680，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 5.支持接入信号窗口可在显示范围内移动、缩放、多画面、切换、叠加、可进行画面漫游、跨屏、画中画、裁剪、局部放大，支持窗口任意位 置，任意大小开窗、叠加、漫游、拉大与缩放等显示模式；6.图像重复开窗功能：支持任意输入信号重复开窗功能，支持信号窗口复制，支持4K信号窗口复制，单个信号源可以开多个窗口，窗口数不限，分辨率不限，信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制；7.可自由设置预布局格式，支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响；8.所有输入源支持图像可视化裁剪，以便于去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示，支持输入像素点进行精确裁剪，裁剪后的画面作为新的信号源，不影响原信号源的使用。 ▲9.在不增加外部设备的情况下，具有滚动字幕设置功能，字幕支持跨屏显示，支持不限拼接数量的拼接屏整屏字幕滚动，支持拼接屏任意位置显示字幕，支持条幅场景保存和调用，支持字幕叠加，最大支持3条，并可在任意位置叠加，支持储存多条滚动字幕。支持用户调整字幕内容、字体类型、字体大小、字体颜色、背景颜色、背景透明度、位置、滚动方向、滚动速度等分区域可自定义配置，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； ▲10.无需额外增加预监卡，即可将所有视频信号画面实时预览，包括2K信号、4K信号、超高分点对点信号均可实时预监回显，对画面进行统一管理操作，画面、图像流畅无卡顿；增加回显卡可实现输出回显，运行软件的回显图像刷新频率为≥30Hz，回显图像清晰流畅，支持根据需要打开和关闭预监功能，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 11.支持场景轮巡及设置轮巡顺序和时间间隔，可按照设定的顺序轮巡场景，不同场景间支持3秒到900秒内自定义时间间隔轮巡。支持指定场景在指定时间自动切换，可精确到秒，实现无人值守自动切换场景；12.支持全色度取样无损处理，系统整体使用4:4:4采样格式，经设备切换后，图像保持原始帧率不抽帧、不丢帧、不降帧，不丢失任何像素细节，任何分辨率下60Hz不丢帧、不抽帧，满帧输出至显示设备； ▲13.支持输入信号热备份：当输入信号丢失时，可自动切换至指定备份信号；支持输入信号组热备份：可把多个输入接口分为两组进行热备份，其中一组的某个输入信号丢失时，整体自动切换到指定备份信号组，实现高分信号输入的备份功能，保证大屏无黑屏、闪屏现象，支持多组输入信号进行互备，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 14.支持输出亮度调节，可对所有输出口统一调节或指定输出口调节，快速调整大屏亮度；支持输出通道测试，可输出口直接输入颜色测试信号，可输出7种以上的测试颜色来检验输出通道是否可以正常输出信号；支持输入板卡无信号背景颜色调节，具备丰富的色板颜色选择，用户可根据需求自定义无信号时的显示背景颜色；15.以图形化的方式展示一个虚拟的视频处理平台设备，与真实的设备结构和配置一致，系统可自动发现新接入设备，自动更新管控界面。通过该图形化的虚拟设备，即可直观的了解视频处理平台的实物状态，如机箱和槽位规模，业务板卡及功能模块数量、接口类型；16.系统支持C/S架构，方便直观的中文控制软件界面，系统可通过PC端、平板端、手机端对设备所有功能模块进行配置及操作，实现对设备的控制访问、参数配置，操作终端完美支持Windows（Win7至Win11）、iOS、Android、Linux、银河麒麟、中标麒麟等系统；17.设备在正常工作条件下，具备 7*24 小时连续工作能力，不会出现电、机械或其它操作做系统故障，可满足全年 365*24 小时持续工作，安全可靠。平均无故障运行时间≥180000小时；18.为保证兼容性，要求显示屏和设备均通过CCC认证，且CCC证书中生产企业为同一公司或属于同一集团，并提供CCC认证报告。 |
| 4 | 控制管理软件 | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，并提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告及提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； |
| 5 | 配电柜 | 1.不低于20kw配电系统，具备PLC远程控制功能。2.三相配电系统，功率根据屏体峰值功耗并预留一定冗余。3.具有过载、过流、过载保护。4.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集。5.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源。6.通过PLC可设定任意时间关闭计算机。 |
| 6 | 安装调试 | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰，垃圾清运与清场 包边及装饰提供3年质保 |
| 二、祥和堂主席台返显系统 |  |  |
| 1 | 65寸电视机 | 屏幕尺寸：65寸；屏幕分辨率：超高清4K；3840*2160；刷屏率：60Hz；WIFI频段：2.4G；芯片：MT9632，CPU：ARM Cortex A35*4，GPU：2核Mali-G52，存储：1.5GB+8GB，智能系统：Android9。音频解码：DTS M6+Dolby MS12_B；音效处理：DTS Studiosound，音频模式：七段式均衡，输出功率：8W*2；端口参数：HDMI2.0*2（一路支持ARC）；USB2.0*2；网口*1。能效等级：三级能效。自定义开机LOGO、克隆功能、第三方应用自启、按键锁定、通电启动。外观尺寸（mm）1456*840*74（宽高厚不含底座）产品重量（kg）16.5（不含底座） |
| 2 | 主席台返显落地支架 | 采用冷轧钢高品质材质，双三角型立柱，支架15°-45°倾仰角可调，万向旋转车轮，支架预留多个孔距，最大支持70寸电视机，60KG超强承重安全稳固。 |
| 3 | 分配器 | HDMI一进四出4K60Hz分配器，提供3年质保 |
| 4 | 配套线材 | 8K/60Hz超清，4K/240Hz高刷，棉网编织，长5米 |
| 三、祥和堂会议室分布式信号传输系统 |  |  |
| 1 | 4K分布式输入节点 | 1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络；2、支持采集、编码4K以及以下信号输入并编码为 H.264/H.265。自动适应编解码方式，码率500K-40Mbps可调；端到端传输延时需不高于16ms； ▲3、需支持在在不通过界面软件编辑的情况下，用户自定义快速增加输入设备，可通过快捷菜单对预览信号进行在线增加或删除，支持一键式填入视频流地址；支持拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 4、支持HDMI，DVI，DP，DMS59等输入输出接口，需具备不少于一路双向232、一路双向485、三路红外，三路I/O信号；支持中控功能； ▲5、支持快捷键调用批注功能；可以对任意系统，包括windows、 linux、小红帽、麒麟、深度、安卓、 安防视频信号等进行任意批注。可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少四种快捷笔触选择，任意笔触粗细可在1 到40像素调整，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； ▲6、支持1路 HDMI 信号输入，1路 HDMI 信号环出输出，为了防止因HDMI接口脱落导致的黑屏、闪屏，要求HDMI信号输入接口具备防脱落卡扣，提供真实样品图片检验并加盖投标单位公章； ▲7、节点工作温度范围需符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验高低温测试标准，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 8、支持音频加嵌，支持视、音频同步或异步切换，支持≥16路混音；9、支持POE供电和外部供电双供电模式；10、为保证设备稳定性，设备平均无故障时间大于220000小时。 |
| 2 | 4K分布式输出节点 | 1.采用完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络；2.节点支持拼接功能，支持4K@60分辨率并向下兼容；支持H.265协议，端到端传输延时需不高于16ms； ▲3.节点需支持不少于1路HDMI，要求HDMI输出接口具备防脱落卡扣，提供真实样品图片检验并加盖投标单位公章； 4.网络需支持主备热备份功能，当主链路出现故障时，自动热跳转到备份主机链路，跳转时间不超过2秒，跳转过程无黑屏和闪屏； ▲5、为保证设备稳定性，设备平均无故障时间大于220000小时，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 6.支持POE供电和外部供电双供电模式；电源适配器接口需带有螺纹锁定防脱落装置； ▲7.支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小，大屏同步显示横幅内容。同时支持在横幅模式和其他模式之间任意切换，无需复杂操，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 8.支持RTSP等标准流媒体协议，支持网络摄像机信号无需第三方转码服务器的情况下接入输出显示到大屏；9.支持画质调整功能：能对输出的亮度、对比度、色调、饱和度以及增益进行调整;支持软件点名功能：当软件选中时，节点所有指示灯闪烁； ▲10.支持资源管理功能：用户可按照使用习惯将资源以类Windows 资源管理器形式树形管理资源，可以随时展开和收起资源树，以便于顶层视角方式管理资源；支持模糊查找并逐次逼近匹配查找名称；支持对常用信号进行收藏，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； ▲11.大屏预布局功能：支持操作平板或者电脑软件界面预先对屏幕进行离线布局，而不影响当前屏幕显示状态；大屏布局完成后，需要切换场景时一键发送，一键切换，（须提供针对“要素预布局”功能的计算机软件软著登记证书并加盖投标单位公章）。 |
| 3 | 音视频控制软件 | 1、具备将视频在操作端上的虚拟拼接屏进行拼接、层叠，对应的物理拼接屏实现和操作端完全一样的视频组合方式，所见所得；使操作端可感知单元控制的设备的状态和数据；操作端端能预览主流 IPC（包括 4K H.265 IPC）视频；2、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览控制和手势操作等所见即所得的人机交互控制功能；3、具备将视频进行联网交互能力，并实现多个单元跨区域远程互联，进行视频信号获取或者推送;；4、具备在操作终端独立创建和删除用户，并对其控制行为进行严格区隔，对用户进行授权管理。支持修改用户名密码，操作过程无需联网，安全保密；5、具备可编程存储能力，可在断电重启后完全恢复系统中的任意控制状态到断电以前：包括音量的大小、灯光的状态、调光的亮度、温度湿度等， 而无需逐一设置；6、具备控制音频和视频同步传输，异步切换的能力；可以指定任意一路音频流输出，达到音视频既可同源，也可不同源；7、具备获取 RS232 信号和 IO 信号发送到计算单元进行预定动作，并能反馈到操作终端上的能力。 |
| 4 | 中控界面控制软件 | 1、根据用户需求进行定制开发，方便控制管理，安全可靠性高；2、支持对外提供调用服务或开发包，支持对中控定义的快捷模式调用等服务；3、主机软件、触屏软件。 |
| 5 | 分布式调度和图像综合管理平台系统 | 1.支持定制化界面，软件任意模块可由用户自定义，根据需求任意更改，做到按需修改；2.操作软件需支持国产硬件和操作系统：操作终端需支持龙芯、飞腾、申威、麒麟、磐石、UOS等国产操作系统；3.具备多控制终端同步控制能力，在不依赖任何单一软硬件情况下，需支持Windows/IOS等操作系统同时控制同一套分布式系统设备和显示墙，所见所得的进行编排，存储，调用；4.支持同屏功能，需支持通过软件将电视墙A的场景，一键等比例镜像至显示设备B，以实现本地/异地同屏功能，需支持显示同样的内容，同样的分割模式，但屏幕A和B为完全不同大小和比例；5.用户需支持自定义屏幕上的屏幕分割块位置和大小（如4-1-4模式），实现信号拖放并快速填充块的功能；6.支持调用批注功能，可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；需支持三角旗、红旗、画圆、椭圆、正方形、直线、箭头、文字、自定义图片等形式批注；需支持先批注，再发送显示； ▲7.具有软件点名功能：当软件选中时，节点所有指示灯闪烁， 特别是安装于天花或者狭窄空间的节点的查找，须提供节点位置定位软件计算机软件著作权证书和提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 8.支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景的无缝衔接，观众无需看到大屏布局过程，且加快场景切换效率； 9.支持定时执行预案，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的时间自行工作，自动开窗口切换画面，不需要人工干预； ▲10.需提供分布式调度和图像综合管理平台系统软件的计算机软件著作权登记证书复印件，加盖投标单位公章。 |
| 6 | 16x16高清矩阵 | 12路HDMI4路SDI输入，16路HDMI输出；1.16*16插卡式箱体结构；输 入 卡 持：Video、VGA、DVI、HDMI、SDI；输 出 卡 支 持：Video、HDMI、DVI、VGA、SDI，卡片式结构，极其容易扩展或更换；完全支持无缝切换，全彩色处理，无任何色彩丢失；支持帧率适配（如输入25帧输出60帧），内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换；DVI、VGA、SDI、色差、Video 输入支持模拟音频输入混合；HDMI 输入支持模拟音频 /数字音频选择混合；混合后的信号经切换后，支持内嵌音频输出（HDMI）、或者视频和音频分离输出（DVI、VGA、SDI 等）；长线驱动输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；输入支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时进行时间补偿；输出带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号；产品HDCP 兼容，确保有内容保护的媒体能正常显示；6.支持各种输入分辨率：800*600@60,1024*600@600,1024*768@60,1280*720@60,1280*768@60,1280*800@60,1280*960@60 1280*1024@60,1360*768@60, 1366*768@60,1440*900@60,1440*1050@60, 1680*1050@60, 1920* 1080@60, 1920*1200@60；支持切换状态和记忆功能，远程网络控制矩阵切换、RS232 切换、面板切换功能；具有掉电记忆功能和现场记忆功能，并可保存和调用 18个切换状态；低功耗设计，无需苛刻的散热条件即可支持 7*24 小时连续工作；单路指示灯设计，指示灯具备低亮、闪烁、高亮状态指示；通过指示灯状态即可判定单路输入或者输出具备就绪、无信号、信号连接正常等状态；紧凑设计，每块板卡为 4 路，可按需求配置不同格式的输入输出板卡；发光按键设计，豪华硅胶按键并带有发光指示功能，当前切换信息能直接通过按键背光获得，操作更便捷；支持协议，支 持 3D、HDMI 1.4（ 部 分）、HDCP、 与及 DVI 1.0 协议。支持高色深，以及高达3.25Gbps 速率； 支持一路 RJ45 网络口一路RS-232 通讯接口；.冗余双电源设计，当一个电源模块出现故障后，另一块电源模块立刻接替确保能继续正常工作，且电源带热拔插功能；工业设计工艺，板卡均采用镀金背板连接器连接，确保连接紧固，并对信号影响最小；板卡插槽均采用工业PVC 轨道，吸收震动冲击，保护 PCB 不受金属划伤，确保系统可靠性高可靠性检测：板卡和母箱均经过 AOI 光学检测，确保清除所有可能之隐患；板卡和母箱均经过 48 小时老化测试；板卡和母箱均经过安规检测和电磁兼容检测；支持一路 RJ45网络口一路 RS-232 通讯接口；支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象。 |
| 7 | 16口千兆POE交换机 （核心产品） | 16个千兆电口（PoE/PoE+），2个SFP光口，整机PoE最大输出功率240W。交换容量36Gbps，整机包转发率26.784Mpps。支持802.1Q VLAN、支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关、支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离、支持端口镜像、环路保护、线缆检测、支持通过WEB管理界面、MACC云平台、手机APP进行管理配置，提供3年质保 |
| 四、祥和堂会议室音响扩声系统 |  |  |
| 1 | 有源点声源 音箱 | 点声源设计，指向性180度x120度，有效发声面积不小于450平方米，在提供足够低频动能的同时照顾到中频的表现，有效克服啸叫引起的传声功率下降，钛振膜金属高音；有源设计，稳定输出功率不少于1000瓦； ▲频率响应（-10dB）：40Hz-20kHz，（-3dB）：50Hz-20kHz，提供厂家或总代说明函并加盖投标单位公章； ▲指向性：180度×120度，接线方式：平衡DSP信号输入，提供厂家或总代说明函并加盖投标单位公章； ▲功率范围：1000瓦稳定输出功率，最高声压级SPL：133dB,1M，灵敏度1W/1M：98dB，提供厂家或总代说明函并加盖投标单位公章； ▲低音、高音有效驱动面积：50平方寸，提供厂家或总代说明函并加盖投标单位公章； 标准输入阻抗：与阻抗匹配器连接，阻抗自动调整；配套DSP主机：C101、C114；箱体结构：多变组合，迷宫设计，0.75”MDF高密板；吊装设备：4个M8螺钉；外观表面处理：新UPWE工艺，防紫外线；面网：18号冲压铁面网，经过特别表面处理；分音板接线：可接外部功放，自带标准NL4FD接头；尺寸规格mm：690×390×290；重量：净重32kg，运输重量34kg。 |
| 2 | 音频 阻抗匹配器 | 将音频设备间阻抗自动匹配，降低本底噪音，增加动态降低失真，采用J-FET 输入，确保静噪得到有效控制；1012 欧姆的高输入阻抗为设备间自动阻抗匹配创造条件；低输入偏置电流 (一般为30pA)，以及高达20V/μs 的转换率确保设备间信号传输动态不被压缩，5MHz 宽带处理普通音频信号绰绰有余，保证音频信号的高保真大动态传递，音频阻抗匹配器为无旋钮技术提供进一步技术支持，3 台音频处理器轻松组成最多高达24 路信号输入，3x3 二组DSP 信号输出。1. 双路3x3 设计，每组由3 路平衡输入与3 路平衡输出组成，共2 组；2. 输入输出阻抗自动与设备平衡；3. 输入、输出内置J-FET 放大处理；4. 信号输出无电流声底噪等；5. 每路独立运放处理信号无干扰输出无衰减，输入输出电平按照1:1 处理；6. 电源降噪处理；7. 标准机架式结构；8. 用于音频信号环路输出；9. 多台设备可级联无衰减；10. 全部输入和输出接口均采用平衡卡农标准接口；11. 无电源开关设计，面板电源LED 电源接通显示；1. 接口XLR 卡侬标准3 芯接口；2. GB 增益带宽产品: 5 MHz；3. SR 转换速率 : 20 V/us；4. J-FET 输入；5. 高输入阻抗：1012Ω；6. 低输入偏置电流：一般为30pA；7. 高转换速率：20V/μs；8. 宽带：5MHz；9. 输入到输出动态范围：>100dB；10. 频率响应： 20～20kHz (±0.5dbu)带隔离：200～20kHz (±0.5dbu)；11. 输入共模抑制：75dBu @ +20dBu , 60Hz；12. 通道隔离度：100dB；13. 总谐波失真+噪声≤0.002% @1kHz，+4dBu；14. 信噪比S/N：>105dB；15. 分离度：<-80dB @ 1 kHz, 满载；16. 共态抑制率CMRR：>75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz；17. 输入阻抗：动态选择；18. 输出阻抗：动态选择；19. 底噪：-99dBu；20. 最大输入增益：54dB；21. 最大电平：+19.5dBu,平衡；22. 增益误差：±0.1dB 通道至通道；23. 工作湿度：10% - 90%无水凝状态下；24. 工作温度：-40℃ - 80℃；25. 供电电源：AC220V 50Hz±10%（AC110V 60Hz±10%）；26. 耗电功率：5W。 |
| 3 | 矩阵模块 | 8路平衡输入、4路平衡输出，系统采用24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理技术，输入处理部分包含增益、静音、噪声门、4个参量均衡、高切、低切、反馈抑制等7个处理单元，输出处理部分包含3个参量均衡、增益、静音、压缩/限幅器、相位、延时、低频参数、高频参数、类型、输入选择等10个处理单元，所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，所有高切、低切的类型可选择：Butterworth、Bessel、Linkwitz-Riley，频点20Hz-20kHz连续可调，所有压缩/限幅器的阀值、启动时间、恢复时间连续可调，所有延时模块都具有高达100ms的延时时间，任意通道之间参数设置可以自由复制，内置测试信号发生器，20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调，10个用户预设；整机状态和每个预设都可以单独存储和调用；具有密码保护功能以及使用次数限制功能，可以通过RS232方式实现多台的系统级联，并可以接受中控设备进行远程网络控制。Frequency Response频率响应：20Hz-20kHz，+/-0.5dB；S/N Ratio信噪比：＞115dBu；Distortion（THD）总谐波失真：＜0.01% at 1kHz（-10dBv）；Cross-talk：＜100dB below full scale；MIC Input Section话筒输入部分： Type类型：Unbalanced JACK XLR非平衡卡侬接口；MAX Gain最大增益：+45dB；MAX Input Level最大输入电平：+12dBu；Impedance阻抗：600Ω；Music Input Section音乐输入部分：Type类型：Balanced XLR平衡卡侬接口；Max Input Level最大输入电平：+20dBu；Impedance阻抗：＜500Ω；Digital Processing数字处理：24-bit sigma-delta converters 24位变转换器； 48kHz Sampling Rates 48kHz的采样率；Power Supply电源：AC90-255V 50/60Hz；Dimension（L*W*H）尺寸：48.2*22.5*4.38CM；Weight重量：2.85kg。 |
| 4 | 数字调音台16路 | 1.≥7英寸高清触摸屏，分辨率等同或优于1024×600；2.≥16路输入：≥12路话筒模拟输入（含4个COMBO卡侬）；≥2组立体声输入；≥1路S/PDIF数字输入；≥1路USB立体声播放；3.≥9路输出：≥6路MAINLR母线输出；≥2路MONITORLR监听输出；≥1路AES/EBU输出； ▲4.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV音频格式；USB声卡支持多轨录音及播放，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 5.≥8个DCA编组、≥8个静音编组，输入输出、效果器通道均可编入；6.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； ▲7.效果器 1个混响,2个回声 每路输出通道具有≥4段参量均衡器、≥双31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章，报告中附：频率响应曲线图； 8.输入内置自适应陷波反馈抑制算法、自动混音；9.延时、合唱、混响、变调等多种效果器类型； ▲10.支持≥255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章，报告中附：频率响应曲线图； 11.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； ▲12.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 13.通道名自定义；14.支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统全功能控制软件；15. 推杆电位器 9个100mm行程电动推杆电位器、数字编码器以及专用按键构成的操作面板。 |
| 5 | 时序电源 | 提供多路电源开关通道，单通道的最大电流为20A，总输入电流容量为50A；通过面板一键开关，确保每路获得稳定电流输出；后面板8个输出，每路均可承受不低于20A的实际可续电流，前面板一个20A实际可续输出；前面板动态电压指示器，准确提醒目前系统电压输出状态；输入电源110-220V 60~50HZ ；输入通道数前一路，后八路；电源输入端口：火线 零线 地线 6平方毫米纯铜三芯同轴线 电源输出接口；前一个标准美式电源插座（10A/250VAC）；后八个标准美式电源插座（10A/250VAC）；通道负载输出单通道最大输出 20A ；整机最大输入负载 50A；开关器件 50A双程空气开关；电压输入显示：90-300V Ac实时动态显示；温度范围：-5度至+40度；湿度范围：0至90%RH；尺寸：45mm*483mm*150mm(高*宽*深)；重量：1.5KG。 |
| 6 | 音响挂架 | 2只有源点声源音箱配套挂架，含所有安装附件 |
| 五、祥和堂会议室主席台、主席台下第一排面光灯系统 |  |  |
| 1 | 嵌入式电动LED平板柔光会议灯（一顶光） | 1.采用805颗2835高显指LED阵列光源；2.具备120°发光角度，具有调光功能； ▲3.具有3000K-7200K色温调节功能，Ra>96显色指数，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； ▲4.具有NTC温度控测功能，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 5.具有0-65°电动翻转;6.具备DMX512接口，支持RDM协议程序在线更新;7.支持DMX控制通道数量为3/6/7通道。 |
| 2 | 嵌入式电动LED平板柔光会议灯（二顶光） | 1.采用805颗2835高显指LED阵列光源；2.具备120°发光角度，具有调光功能； ▲3.具有3000K-7200K色温调节功能，Ra>96显色指数，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； ▲4.具有NTC温度控测功能，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 5.具有0-65°电动翻转;6.具备DMX512接口，支持RDM协议程序在线更新;7.支持DMX控制通道数量为3/6/7通道。 |
| 3 | 电脑灯控台 | 1. 采用3.5英寸高清液晶显示屏，DMX512通道数≥1024；2.电脑灯的配接数量≥100；3.每台电脑灯最多可用控制通道≥120主通道(包括微调通道)；4.可保存的场景数量≥100；可同时运行的场景数量≥10；多步场景的总步数≥1000；每个场景可存储图形数量≥5；可同时运行图形数量≥10； ▲5.支持珍珠R20灯库，控台可自动生成同厂家灯具设备的灯库，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 6.支持淡入、淡出、LTP滑步场景的时间控制；7.配备图形生成器，可生成Dimmer，P/T，RGB，CMY，Color，Gobo，Iris，Focus等图形；8.配备全局、重演、灯具主控推杆；9.支持Art-net协议与RDM协议控制方式；10.支持电脑灯重新配接地址码；11.支持灯具水平垂直交换；支持灯具通道反相输出；支持灯具通道滑步模式切换；支持互锁场景、点控场景、立即黑场；12.支持转盘、推杆调整通道数值；支持推杆启动场景并进行调光；13.具备68个按键、11个推杆、3个编码器，配备全背光灯光编程键盘； ▲14.支持远程控制，支持手持式设备远程控制，兼容IOS/ANDROID手持终端系统；配备智能灯控平台，通过Web端进行操控管理，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； |
| 4 | 电源直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。2.具备12路×4kW功率输出。3.支持A.B.C三相工作指示灯。4.支持两脚和三脚万能用插座。 |
| 5 | 一进八出信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。2.支持输入输出光电隔离。3.支持8路独立放大驱动输出。4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。6.具备独立的LED信号指示。 |
| 6 | 电源线 | RVV2*2.5 |
| 7 | 信号线 | RVVP2*0.5 |
| 8 | 镀锌钢导紧定管 | DN25，含所以辅材 |
| 六、智能集中控制系统 |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 ▲3.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口提供设备接口图佐证，并加盖投标单位公章。 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 ▲9.中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用, 提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 ▲10.中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置,提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章 11.用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。12.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。13.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 14.当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 ▲15.用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭,提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 ▲由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“网络中控系统逻辑处理软件”，著作权名称不同的，提供功能说明，由评委判定。 ▲投标产品具有中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书（提供证书复印件及其编号在全国认证认可信息公共服务平台上的查询结果截图加盖投标单位公章）。 |
| 2 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 |
| 3 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。5.具有键盘锁（LOCK）功能。6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 |
| 4 | 无线路由器 | 1775M企业级Wi-Fi 6无线网关，金属壳体，共有5个千兆电口（最高支持4WAN接入），支持1000M外网带宽，最大支持100台终端，最大支持无线接入速率1775Mbps，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议，支持睿易APP组网特性，可以与AP自组网漫游 |
| 七、祥和堂会议监控保障系统 |  |  |
| 1 | 监控云台摄像机 | 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤；支持4倍光学变倍，16倍数字变倍；采用200万像素1/2.8英寸CMOS传感器；支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；支持H.265编码，实现超低码流传输；内置30米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀；水平方向360°，垂直方向0°～90°；支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；支持1路音频输入,内置MIC；支持IP50防护等级，4000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持DC12V±10%宽电压输入，支持POE供电（802.3at标准） |
| 2 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：WEB方式，本地GUI操作；接入路数：4路；硬盘接口：1个，内置1块4T硬盘；分辨率：12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1；解码能力：1路12M@30fps;1路8M@30fps;2路5M@30fps;3路4M@30fps;6路1080P@30fps;多路回放：最大支持4路回放；画面分割：1、4分割；前智能分析：支持前智能周界防范、通用行为分析、SMD；音频输入：1路，RCA输入口；音频输出：1路，RCA输出口；HDMI接口：1个；VGA接口：1个；网络接口：1个RJ-45，10/100Mbps自适应以太网口 |
| 3 | 控制键盘 | 至少可添加20个用户，每个用户最多可控制2048台设备；球机485地址最多256个；支持网络控制、RS232、RS485、USB控制方式；支持键盘控制DVR、NVR、球机等设备；支持云台基本操作，支持球机菜单、预置点、线扫、巡航、巡迹等功能 |
| 4 | 交换机 | 5口千兆非网管交换机，5个10/100/1000M自适应电口，坚固式高强度金属外壳。无风扇设计，高可靠性 |
| 5 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸：32寸；屏幕比例：16:9,平均亮度：350cd/m^2,动态对比度：50000000:1,静态对比度：1000:1/700:1,屏幕分辨率：超高清4K；3840*2160；刷屏率：60Hz；端口参数：HDMI 音频 DP USB 3.1 Type-C。HDR等级：HDR10. |
| 八、祥和堂安装辅助系统 |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 1、机柜尺寸：≥600×600×2055mm；2、容量：≥42U；3、钢化玻璃前门，钢板后门；4、承载:静载≥800KG ；4、材质:SPCC优质冷轧钢板,方孔条2.0mm,安装梁1.5mm。 |
| 2 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸：32寸；屏幕比例：16:9,平均亮度：350cd/m^2,动态对比度：50000000:1,静态对比度：1000:1/700:1,屏幕分辨率：超高清4K；3840*2160；刷屏率：60Hz；端口参数：HDMI 音频 DP USB 3.1 Type-C。HDR等级：HDR10. |
| 3 | 台式电脑 | 兆芯 KX-U6780A 八核 2.7GHz / 8GB /256G SSD 硬盘+1TB HDD /DVDRW/ 2G 独显/KOS正版/23.8LED,应当符合相应的《政府采购需求标准》财库〔2023〕29、30、31、32、33、34、35号文件的要求。 |
| 4 | 保障用笔记本电脑 | 兆芯开先 KX-U6780A/2.7GHz/8核心/ 16G DDR4 /512GB 固态硬盘/ 14 ”液晶 无包鼠/集成显卡 / KOS正式 |
| 5 | 壁装多媒体信息接口 | 120*120五孔电源x1、网络六类模块x2，含安装、装饰配合、提供3年质保 |
| 6 | 地面多媒体信息接口 | 120*120五孔电源x1、网络六类模块x2，含安装、装饰配合、提供3年质保 |
| 7 | 高清HDMI线 | 8K/60Hz超清，4K/240Hz高刷，棉网编织 |
| 8 | 网络线 | 六类-低烟无卤0.57芯千兆 |
| 9 | 音箱线 | GYX2*2.5 |
| 10 | 电源线 | RVV3*2.5 |
| 11 | 管材 | 定制 |
| 12 | 接插件 | 定制 |
| 九、祥和堂会议室南墙背景电动升降幕布 |  |  |
| 1 | 电动升降幕布 | 定制电动升降幕布，包括静音电动可中控升降控制、颜色款式与政协会标，宽3.6米x高4米，主要部件提供3年质保 |
| 十、接待会议室管线预埋 |  |  |
| 1 | 管线预埋 | 86盒与白板，颜色指定，含网线、音箱线、插座盒、电源线管材等 |
| 十一、系统集成费 |  |  |
| 1 | 系统集成费 | 以上项目的集成服务 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

中标单位应在收到采购人通知后45天内按照国际与行业标准完成本项目的建设任务，投标人须保证所提供材料品牌、型号等必须与投标报价单一致，产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定。提供产品说明书，性能及技术指标应达到该产品说明书（含样本）中提供的相关参数及要求。

2.3本项目核心产品为分布式信号传输系统中的网络交换机。

3.验收标准

产品按国家、行业标准或采购方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

4.安装调试要求、竣工资料要求、培训要求、售后服务要求在签订合同时商议签订。

5. 项目实质性响应要求

| 设备名称 | 实质性响应要求参数 | 需提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 室内LED显示屏 | ★1、点间距≤1.25mm；屏体尺寸：宽6.6米*高2.3625米，分辨率≥5280宽*1890高，主流专业显示箱体尺寸600mm宽*337.5mm高； ★2、像素密度：≥640000点/平方,采用SMD表贴金线封装； | 打“★”项为实质性要求，投标人应当提供承诺函，并加盖投标人公章。 |
|  | ★3、所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 | 提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 |

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政中心三号楼会议室信息化改造 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

JSZC-320400-JZCG-G2024-0151

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 需要评审的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、价格分，共30分 |  |  |  |
| 1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。 | 30 |  |
| 2、主观分，下列2.1，2.2，2.3,为暗标评审项,共9分 |  |  |  |
| 2.1 | 总体思路：对本次招标需求内容的理解。设计功能合理清晰、贴合实际，匹配招标需求，根据有关内容详细、合理、符合实际情况、方便使用性等综合横向比较。方案切实可行、内容完整详实，完全满足招标文件技术要求得3分；方案较切实可行、内容较完整详实，较满足招标文件技术要求得2分；方案不全面、内容较差且有漏洞得1分。不提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 管理方案：投标人针对本项目实施过程中的进度、质量、风险、资源、范围等，提出有针对性的管理方案，方案全面、可行性强的，得3分；方案较全面、可行性较强的，得2分；方案不全面、可行性不强的，得1分。不提供的不得分。 | 3 |  |
| 2.3 | 管理方案：投标人针对本项目的培训方案和验收方案，全面、可行性强的得3分；方案较全面、可行性较强的，得2分；方案不全面、可行性不强的得1分。不提供的不得分。 | 3 |  |
| 3、客观分，（3.1-3.9），共61分 |  |  |  |
| 3.1 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书ISO9001、环境管理体系认证证书ISO14001、职业健康安全管理体系认证证书ISO45001，每提供一份得3分，最高得9分（三证认证范围需覆盖网络工程系统集成和建筑智能化系统集成，否则不得分） | 9 | 提供证书复印件加盖投标单位公章 |
| 3.2 | 投标人拟投入本项目的项目经理1人（该员工为公司正式员工），具备弱电系统工程师（高级）证书、人力资源社会保障行政部门核准备案的工程师职称证书、注册信息安全专业人员认证（CISP）、一级建造师（机电工程）证书，每提供1个得1分，最高得4分。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明加盖投标单位公章（每个证书重复使用仅计一次得分） |
| 3.3 | 投标人拟投入本项目的技术负责人1人（该员工为公司正式员工），具备信息系统项目管理师、人力资源社会保障行政部门核准备案的高级工程师职称证书、IT服务工程师证书和高级音响调音师证书的，每提供一个得1分，最高得4分。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明加盖投标单位公章（每个证书重复使用仅计一次得分） |
| 3.4 | 投标人拟投入本项目的项目实施组长1人（该员工为公司正式员工），具备系统集成项目管理工程师资格得1分，具备建筑电工证或高处作业证得1分，最高得2分。 | 2 |  |
| 3.5 | 投标人拟投入本项目的项目组其他成员（该员工为公司正式员工），具备网络规划设计师（高级）、智能化系统工程师（高级）、网络技术工程师（高级）证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 | 3 |  |
| 3.6 | 公司业绩：投标人提供2021年1月1日至本项目招标公告发布之日止含大屏建设的类似集成类项目，每有一个得0.5分，最高得1分。 | 1 | 提供合同复印件加盖投标单位公章 |
| 3.7 | 根据投标人技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足或高于招标文件技术参数要求者得32分；若带“▲号”参数出现负偏离每项扣1分，其他未带“▲号”参数指标出现负偏离每项扣0.5分，扣完为止。 | 32 | 带▲项参数在投标时投标人按照《货物技术要求》表所写的要求提供相关证明材料；中标供应商在获得中标通知书后的3日内提供上述证明材料并加盖原产品制造商公章，否则作为虚假响应。 |
| 3.8 | 运维服务能力：投标人具备运维平台和相关软件著作权证书，证书需包含“运维流程管理”和“无人值守运维”等关键字，每有一个得1分，最高得2分，提供证书复印件，不提供不得分。 | 2 | 提供证书复印件并加盖投标人公章。著作权名称不同的，提供功能说明，由评委评定 |
| 3.9 | 产品质保：投标人针对本项目具有详细的售后服务方案，并对《主要产品质保要求》中的产品在其质保期结束后每增加一年得2分，最高得4分，未增加者不得分。 | 4 | 投标人提供承诺函加盖投标单位公章 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。