政 府 采 购 项 目

竞争性磋商文件

项目名称：海湖实验学校配建专用教室及心理咨询服务中心项目

项目编号： JSZC-320412-SXDL-C2024-0005

采 购 人：常州市武进高新区海湖实验学校

采购代理机构：江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司

- 目      录

第一章  采购邀请

第二章  供应商须知

第三章  资格审查

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  响应文件的组成及提交须知

第八章  响应文件格式

- 第一章   采购邀请

项目概况

海湖实验学校配建专用教室及心理咨询服务中心项目 采购项目的潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费 获取采购文件，并于2024年07月12日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320412-SXDL-C2024-0005

2.项目名称：海湖实验学校配建专用教室及心理咨询服务中心项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目总预算金额：210.012万元、项目最高限价: 210.012万元。

5.采购需求：海湖实验学校美术教室、书法教室、舞蹈教室、音乐教室、创客教室、机房、藏书室、医务室、心理咨询服务中心等专用器材、设备的采购安装等。具体内容包括但不限于磋商文件及其基本技术要求范围内相应设备供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和磋商文件所要求的相关服务等全部内容。

6.合同履行期限：合同签订后30个日历天内将所有器材、设备等送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  □中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__/_。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/__。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：/。

三、获取采购文件

1.时间：本公告发布之日起至2024年07月03日17：00（北京时间）。

2. 地点：在“常州市政府采购网-苏采云政府采购一体化平台”，下载本项目电子版磋商文件。

3. 方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录系统平台，下载本项目电子版磋商文件。

4.售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年07月 12日14点00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录苏采云政府采购一体化平台系统供应商端，通过系统在线提交、解密电子响应文件。

## 五、开启

时间：2024年07月 12日14点00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录苏采云政府采购一体化平台系统供应商端，通过系统在线提交、解密电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习苏采云政府采购一体化平台的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台不见面开标大厅并在规定的时间内进行解密（系统语音提示解密后，供应商在规定时间内未解密，视为自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

## 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进高新区海湖实验学校

地址：江苏省常州市武进区南夏墅街道新启路

联系人：杨主任

联系方式：13776866961

2.采购代理机构信息

名    称：江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司

办公地址：常州市武进区湖塘镇花园街天丽雅居1号楼3楼1-330号

联系方式：15261116280

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电      话：15261116280

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   供应商须知

## 第一节 供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：货物 |  |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |  |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：适用 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：交互式数字临摹台（清单序号93） |  |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |  |
| 5 | 答疑会 | 不召开 |  |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在2024年07月12日10:30前送达代理机构江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司（须安装完毕），并至代理部做好样品送达登记工作，逾期将不予接收。（代理机构地点：常州市新北区太湖中路17号302室，联系人：陈工，电话：15261116280。） （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 （6）本项目要求提供的样品为：智能笔洗控制系统（清单序号91）。 |  |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目专门面向小微企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 |  |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小/小微企业采购）或报价不作相应扣除。 |  |
| 9 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |  |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |  |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年 07月03日17:00前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（389498298@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |  |
| 12 | 磋商报价次数 | 1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 2、最后报价中的单价按总价同比例下调。 |  |
| 13 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：_代理部_； 联系电话：_15261116280_； 通讯地址：江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司（武进办公地址在常州市武进区湖塘镇花园街天丽雅居1号楼3楼1-330号） |  |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司、采购人及其主管部门各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |  |
| 15 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）-500万元1.1%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书之前将成交服务费付至江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司账户。 收款单位：江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司 开户银行：常州工行钟楼支行 账号：1105020519001240022 |  |

## 第二节   说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（6）响应文件的组成及提交须知

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收：江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司

联系地址：常州市武进区湖塘镇花园街天丽雅居1号楼3楼1-330号；

联系电话：15261116280；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、代理费

33.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

- 二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

- 一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

（二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

- 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评审标准

| 评审 因素 | 评分项目 | 评分细则 | 明细分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分35分 | 1.1投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为35分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×35 | 35 |  |
| 技术 部分 24分 | 2.1实施方案 | 根据供应商提供完整、可行的项目实施方案，包括项目实施、质量保证措施、安全控制措施、人员安排等，实施方案合理完善， 内容详细，可行性高得8分；方案较合理完善，内容较详细，可行性较高得 5分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 2 分；未提供本项不得分。 | 8 |  |
|  | 2.2进度安排 | 根据供应商提供有效的的项目进度控制措施。进度计划、工期保证措施全面详实、安排合理得当、结合现场实际情况与工程进度紧密衔接的得8分；措施基本全面、安排基本合理、与现场实际情况及工程 进度基本相符的5分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；未提供本项不得分。 | 8 |  |
|  | 2.3售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案、服务体系制度、服务方式、故障解决能力、应急响应时间、保修期外的服务内容等进行综合评审，整体服务方案完全响应，切实可行得8分；整体服务方案响应良好，可行性和可实现性较好得5分；可行性和可实现性较差得2分；未提供该方案的本项不得分。 | 8 |  |
| 商务 部分 41分 | 3.1体系认证 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。每有一个证书得1分，最高得3分。 | 3 | 提供证书扫描件加盖公章，并提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询有效的截图。 |
|  | 3.2业绩 | 供应商自2021年6月1日以来完成的类似项目业绩，每有1份合同得2分，最高得4分。 | 4 | 提供业绩的中标通知书（或网上中标公示截图）、合同及竣工（或交付）验收单。时间以签订合同时间为准。 |
|  | 3.3技术要求 | 技术要求的符合性，对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件要求进行评价。符合技术要求的得基本分15分；采购清单技术参数中带▲参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣3分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。 | 15 |  |
|  | 3.4样品 | 根据供应商提供样品智能笔洗控制系统（清单序号91）外观、工艺、技术参数符合度来综合评分，外观工艺优质且完全符合技术参数得4分，外观工艺一般同时基本符合技术参数得2分，外观工艺较差，不符合技术参数得1分。未提供样品不得分。 | 4 |  |
|  | 3.5演示 | 供应商自行携带电脑。根据每项要求进行现场演示，演示完全符合要求得相应分值，演示不全或未演示不得分，限时10分钟。 功能演示一、智能笔洗控制系统功能演示 演示要求 1.润笔、洗笔和蓄水三种不同工作模式，设备运行在不同模式下相应模式的提示灯亮起；（1分） 2.洗笔模式下，出水口持续大水流快速出水30秒，数字显示面板倒计时30秒提示；（1分） 3.润笔模式下，出水口缓慢出水30秒，数字显示面板倒计时30秒提示；（1分） 4.蓄水模式下设备自动关闭下水管，笔洗水槽开始蓄水方便学生涮洗毛笔，水槽蓄水到达预设高度，出水口停止出水；（2分） 功能演示二：书法教学云平台功能演示 1、连接到互联网，打开网页浏览器，输入云平台地址，演示书法教学云平台，不接受单机版软件系统演示；（2分） 2、通过云平台演示，软笔书法授课系统笔画教学板块，教学内容包括欧体、颜体、柳体、赵体，演示教学内容一键切换功能，笔画知识点具有例字教学功能，演示修改例字书写格形式，包括方格、九宫格、米字格、田字格和回米格五种形式，演示修改格子线条颜色，演示更换例字颜色和例字背景颜色，演示例字提供说文解字、康熙字典以及详细释义功能，演示例字的五种不同字体的对比功能；（2分） 3、通过云平台演示，硬笔授课系统声母、韵母和整体认读的硬笔书写教学功能，每项内容提供示范视频以及读音示范。演示硬笔书法偏旁部首教学功能，演示例字的笔顺动画和评测功能；播放例字的示范视频，播放画面可以实时切换成铅笔或其他书写工具示范画面；（2分） 4、通过云平台演示篆书授课系统菜单界面，演示大篆部分和小篆部分，至少包括偏旁部首、笔画教学、间架结构和结字规律四个模块；演示篆书笔画教学模块，演示笔画知识点定位功能，同时打开多个例字，拖拽例字移动、放大和缩小例字功能，示范例字的笔顺分解图功能，例字临摹支持原碑原帖、矢量字帖、双钩和单钩等不同形式；（2分） 5、通过云平台演示篆书教学例字示范视频播放功能，教学视频包含俯拍和侧拍两个播放画面，播放时可以实时切换成俯拍单画面、侧拍单画面、画中画和双画面等不同形式，不用重新加载不停顿播放；演示视频播放速度调整为慢放和快放。（2分） | 15 | 为保证产品一致性，供应商使用演示的智能笔洗控制系统须与供应商提供样品一致，否则样品及演示均按照不得分处理。 |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目内容

1、项目概况：本项目为海湖实验学校美术教室、书法教室、舞蹈教室、音乐教室、创客教室、机房、藏书室、医务室、心理咨询服务中心等专用器材、设备的采购安装等。具体内容包括但不限于磋商文件及其基本技术要求范围内相应设备供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和磋商文件所要求的相关服务等全部内容。

2、质量保证：成交供应商必须提供与招标项目要求相符的全新的物品，符合国家质量检测标准及该产品的出厂标准。成交供应商必须对工作人员进行必要的职业道德和安全生产教育，遵守国家的法律、法规及采购单位的管理制度，不得影响采购单位的正常工作秩序。一切安全责任由成交供应商负责。该项目不得分包和转包，严禁伪劣产品，不合格产品。质量要求和验收标准以采购方所发的采购清单及技术文档为准。

3、交货地点及运输：根据采购单位指定地点交货（具体以合同为准），由成交供应商负责安排货物的运送，运送产生的费用由成交供应商负责。

二、采购清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美术教室1 |  |  |  |  |
| 1 | 美术用操作台 | 1800*900*750 1.面板:桌面及层板采用12.7mm抗倍特板一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边； 2.钢架：桌脚采用55*55*75*1.5mm三角管钢管横杆采用50*25*1.5mm。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈； 3.脚垫：采用全封闭PP料制作带微调功能，适合不平整地面，可随意调节桌面平衡。 | 1 | 张 |
| 2 | 多功能美术绘画桌 | 规格：650*450*640（790） 1.材质：一代抗倍特板桌面 2.PP 注塑书箱，钢管粉体烤漆 3.桌面尺寸:650mm×450mm±5mm 4.桌面总尺寸：1050mm×450MM±5mm 5.大书箱,内径尺寸： 455mm×340mmX140mm±5mm 6.升降可调节高度:640-790mm | 50 | 张 |
| 3 | 学生凳 | 整体：Φ300*400； 面层：高密度ABS材质，直径300mm。凳面下有2.5厚钢板托盘，使得凳子更加稳固； 凳脚：凳脚全部采用16*36*1.8mm的无缝钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方； 制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、酸洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 50 | 张 |
| 4 | 定制满墙美术展示收纳设备 | 1.规格：6370*350*2900； 2.基材：采用E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板25mm厚，其它18mm厚。1.0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 3.工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4.功能：可独立，可组合使用，适合作品展示，也可用于收纳置物。 | 1 | 套 |
| 5 | 墙面展示 | 教室墙面柱体、黑板两侧空余区域毛毡粘贴，实木边框造型。便于师生氛围创作展示。 | 1 | 套 |
| 6 | 定制水槽台+储物柜 | 1.尺寸：10600*600*780mm； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。。 | 1 | 套 |
| 7 | 水嘴 | 采用实验室专用单联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 8 | 套 |
| 8 | 水槽 | 1.规格：550*450*300mm； 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 8 | 套 |
| 9 | 水槽柜配套辅材 | 上水软管：304不锈钢编织软管，长度60cm，防爆裂，滴漏，耐冷热高温； 排水管:直径35mm*长度500mm，水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 8 | 套 |
| 10 | 给排水 | 系统铺设（地面以上部分） 给水：采用PPR复合管敷设； 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 美术教室2 |  |  |  |  |
| 11 | 教师操作台 | 1800*900*750 1.面板:桌面及层板采用12.7mm抗倍特板一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边； 2.钢架：桌脚采用55*55*75*1.5mm三角管钢管横杆采用50*25*1.5mm。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈； 3.脚垫：采用全封闭PP料制作带微调功能，适合不平整地面，可随意调节桌面平衡。 | 1 | 张 |
| 12 | 美术用操作台2 | 1400*800*750 1.面板:桌面及层板采用12.7mm抗倍特板一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边； 2.钢架：桌脚采用55*55*75*1.5mm三角管钢管横杆采用50*25*1.5mm。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈； 3.脚垫：采用全封闭PP料制作带微调功能，适合不平整地面，可随意调节桌面平衡。 | 13 | 张 |
| 13 | 美术用操作凳 | 240*340*400 1.面板:采用E1级实木多层板，厚度25mm,1.5mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2.钢架：采用25*25*1.5mm钢管。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈； 3.脚垫：采用全封闭PP料制作。 | 52 | 张 |
| 14 | 定制满墙美术展示收纳设备 | 1.规格：6370*350*2900； 2.基材：采用E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板25mm厚，其它18mm厚。1.0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 3.工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4.功能：可独立，可组合使用，适合作品展示，也可用于收纳置物。 | 1 | 套 |
| 15 | 墙面展示 | 教室墙面柱体、黑板两侧空余区域毛毡粘贴，实木边框造型。便于师生氛围创作展示。 | 1 | 套 |
| 16 | 定制水槽台+储物柜 | 1.尺寸：10600*600*780mm； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。。 | 1 | 套 |
| 17 | 水嘴 | 采用实验室专用单联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 8 | 套 |
| 18 | 水槽 | 1.规格：550*450*300mm； 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 8 | 套 |
| 19 | 水槽柜配套辅材 | 上水软管：304不锈钢编织软管，长度60cm，防爆裂，滴漏，耐冷热高温； 排水管:直径35mm*长度500mm，水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 8 | 套 |
| 20 | 给排水 | 系统铺设（地面以上部分） 给水：采用PPR复合管敷设； 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 美术器材 |  |  |  |  |
| 21 | 衬布 | 100cm×200cm；棉麻丝绒 | 16 | 块 |
| 22 | 写生灯 | 1.中小学美术教学用写生灯；2.写生灯支架伸缩自如，定位螺栓牢固，表面光洁、美观、灯罩调节灵活，绝缘＞100M 电源线长度不小于1.5m，单相二线插头。3.落地可调式200W 升降聚光，升降范围1300mm-2200mm。 | 4 | 只 |
| 23 | 静物台 | 规格：60*60*62cm，台面实木封边，可折叠，台面打开高度118cm，采用优质五金件，开合顺滑，不易生锈；支架采用红榉木，可折叠，易于存放携带，表面光洁，工艺精细；底脚采用橡胶防滑脚垫，防滑、防潮、支撑稳定。 | 2 | 个 |
| 24 | 磁性白黑板 | 60×90(cm)。双面用；1.面板：采用厚度为0.4mm优质镀锌钢板，喷涂黑板专用面漆，经高温固化而成，颜色为墨绿色，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命10年以上。2.夹层：采用消音板做夹层，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保。3.胶粘剂：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求。4.四角采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。 | 1 | 块 |
| 25 | 展示画框 | 实木圆角框，配玻璃或透明塑料片60cm×45cm | 10 | 个 |
| 26 | 展示画框 | 实木圆角框，配玻璃或透明塑料片60cm×90cm | 10 | 个 |
| 27 | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，木质 | 2 | 个 |
| 28 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 1 | 套 |
| 29 | 美术学具 | 1、毛笔：大中小狼毫各一支；2、小剪刀一把：材质；不锈钢、长度160mm；3、调色盘一只：18眼；直径180mm；4、笔洗一个：材质陶瓷、直径160mm；5、美工刀一把：长度150mm；6、水溶性油墨一瓶；7、黑色胶滚一只：长度140mm、宽度110mm；8、米格毛毡一块：规格495mm；9、笔刀1把：长度140mm，刀片一盒；10、水粉画笔6支；分别为：1\12；1\10；1\8；1\6；1\4；1\2；11、24格调色盒一个；12、300mm直尺一把；14、订书机1件；15、花边剪刀1把。包装：塑料中空定位包装盒；所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，无串动，便于携带、存放。 | 51 | 套 |
| 30 | 美术课配套材料 | 勾线笔、油画棒、固体胶、彩色水笔、彩泥、彩色铅笔、双面胶、陶泥、水粉画颜料、墨汁、中国画颜料 、胶滚、油墨（黑色） | 51 | 套 |
| 31 | 写生画箱 | 外形尺寸：450mm*300mm*70mm；材质；木制箱体：箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合；下箱体内用木条分成四个格、箱内配有简易调画板1块，尺寸为400mm*300mm*4mm，箱盖可支起作画架用；产品表面平整、无裂纹、无疖疤、无毛刺；支架为三条可便携式，铝合金腿可升降折叠。 | 1 | 只 |
| 32 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴，腊空，太阳神，海盗，小卫，亚历山大，表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。 | 1 | 套 |
| 33 | 写生教具（2） | 配置：(1)圆球；(2)圆锥；(3)长方体；(4)正方体；(5)四棱锥；(6)圆柱体；(7)六棱柱；(8)方带方；(9)圆锥带圆；(10)方锥带方；(11)多面体；(12)八棱柱 ；(13)六棱锥；(14)圆切；(15)十二面体共15件，表面色泽洁白，均匀一致，无污痕、无反光、无裂纹、无沙眼等缺陷。 | 1 | 套 |
| 34 | 写生教具（3） | 陶器、绢花，仿真果，禽鸟标本等写生用品 | 1 | 套 |
| 35 | 教师画架 | 1.尺寸：59*85*150（205）cm，置画高度111cm；2、材质：红榉木；3.表面平整光滑、无毛刺、裂纹和疖疤。 | 1 | 个 |
| 36 | 画板 | 1.2#图板，外形尺寸：600×450×17mm；2.由多层1mm优质板涂胶压制而成，实木封边；3.板面平整，无凹凸和伤痕，断面无毛刺，表面光滑。 | 1 | 块 |
| 37 | 绘图工具 | 透明盒包装；含：圆规、曲线板、三角板、直尺1件 | 1 | 套 |
| 38 | 大圆规 | 长度：350mm；材质：工程塑料，规格：带笔套，表面光滑无毛刺 | 1 | 把 |
| 39 | 大丁字尺 | 1000mm，有机玻璃材质，划线清晰 | 1 | 只 |
| 40 | 大直尺 | 1000mm，有机玻璃材质，划线清晰 | 1 | 只 |
| 41 | 曲线板 | 塑料250mm | 1 | 付 |
| 42 | 三角板 | 材质：有机塑料；颜色：无色、透明；刻度：250mm。 | 1 | 付 |
| 43 | 大三角板 | 工程塑料，45°，60°各一 | 1 | 付 |
| 44 | 版画工具 | （1）胶辊3件：大号滚筒：长150mm、宽150mm、手柄110mm，中号滚筒：长92mm、宽150mm、手柄110mm，小号滚筒：长70mm、宽150mm、手柄110mm，支架金属镀铬； （2）磨托1件：磨托头直径45mm、磨托手柄90mm； （3）笔刀1件：合金手柄100mm； （4）笔刀刀头3件：锰钢刀头35mm； （5）木刻刀6件：木手柄100mm、刀头碳钢材质； （6）石刻刀1件：精钢材质，长度140mm； （7）油石1件：双面，外观尺寸不小于145*45*25mm； （8）马莲1件：塑料材质，直径：100mm±2mm； （9）底纹笔1件： 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长180mm，毛长30mm，宽30mm； （10）电烙铁1件：外热式30W，长度200mm，外接电源线长度900mm； （11）素描铅笔2支； （12）画笔6支； （13）油画刀5把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度160mm； （14）版画油墨2瓶：不小于50ml； （15）印床：木质，漆面处理，长宽高≥95*65*43mm。 中空吹塑定位包装，便于携带、存放。 | 10 | 套 |
| 45 | 绘画工具 | 毛笔8支：加健毛笔，大中小白云各一支，大中小提斗各1支，花枝俏、小依纹各1支。水粉笔1-12#各1支，油画笔1-12#各1支，调色盒1件，24格，调色板1件，中空吹塑定位包装盒。 | 10 | 套 |
| 46 | 制作工具 | 1.油画刀优质不锈钢刀头、木柄1#-5#各1把；2.什锦锉5把；3.美工刀1把：优质塑料柄、不锈钢刀头；4.钩刀1把：优质塑料柄、不锈钢刀；5.电烙铁1把：20w；6.木刻刀5把；7.打孔器1件：不锈钢材质；8.剪刀2把；9.迷你锯1把；10.尖嘴钳1把：优质钢材；11.排刷1把；12.尖钻1件；13.多功能小锤1把；14.油石1块；15.凿子1把；16.篆刻刀1把：平斜双头；17.鸭嘴锤1把；用中空吹塑定位包装箱。 | 10 | 套 |
| 47 | 国画工具 | 1、笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于50mm；2、笔架1件：青花瓷材质，长度不小于120mm，高度不小于40mm；3、砚台1件：石砚，直径不小于120mm，高度不小于20mm；4、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于75mm；5、墨1件：金不换，长宽高不小于88mm×18mm×7mm；6、毛笔8件：大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；7、画毡1件：毛毡长宽不小于480mm×480mm；8、调色盘1件：聚丙稀材质，7眼梅花型，直径不小于130mm；9、笔帘1件：竹制，长宽不小于290mm×250mm；10、镇尺一副：石质，长宽高：195mm×37mm×10mm；11、工具箱1件：ABS材质，长宽高：445mm×330mm×80mm；所有工具中空吹塑定位包装。 | 10 | 套 |
| 48 | 拷贝台 | 透图面不小于300mm×410mm、钢化玻璃。 | 2 | 台 |
| 医务室 |  |  |  |  |
| 49 | 隔断 | 2200*400*2000； 1、基材：采用刨花板. 2、粘合剂：采用优质乳胶； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边； 4、五金件：采用优质五金配件。 | 2 | 套 |
| 50 | 医务操作台 | 1570*1500*750; 1、基材：采用刨花板. 2、粘合剂：采用优质乳胶； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边； 4、五金件：采用优质五金配件。 | 2 | 套 |
| 51 | 椅子 | 1.面料：采用超纤皮； 2.框架：超纤皮+多层实木板+定型海棉+坐胶壳； 3.椅背：超纤皮包裹实木多层板+全椅背定型海棉，椅背底部为铝合金连接件，厚实耐用，高光亮丽，椅背通过2次136KG拉背测试，保压60秒/次； 4.腰枕：带软包海棉，宽大舒适，可上下升降调节，旋式开关，可前面调节腰枕深度； 5.扶手：铝合金支架+PU软面扶手，通过2次90kg的静压测试和68kg的水平拉力测试，保压60秒/次； 6.气杆：防爆气杆； 7.五星脚：350MM铝合金五星脚； 8.脚轮：60MM 黑色带银边装饰PU轮。 | 4 | 张 |
| 52 | 更衣凳 | 1、规格：长1800*宽450*高440mm 2、A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，防腐、防锈、防潮、环保耐用。 3、棕红色八宝盆样式的凳脚设计，简单优雅，寓意吉祥； 凳面均是回弹海绵，增加舒适的系数，无针线缝合皮具，展现更多自然形态，不透水，防潮、防腐、提升透气，耐磨环保面料，优质填充。可承重约1000KG； 4、聚苯乙烯树脂）全新工程塑料+304不锈钢螺母合制而成，加粗加厚椅架，304不锈钢加长螺丝固定凳面和凳脚；便捷快速安装。安全系数更高。 | 2 | 张 |
| 53 | 药品柜 | 850*390*1800 1、柜体：采用0.7mm冷轧钢板制作。上开门有二块活动层板。下开门内一块活动层板。优质锁具，开启灵活，互开率低。拉手采用工程塑料，经注塑冲压一次性成型，经久而用。 2、工艺：钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，焊接无脱焊、虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。钢制部分经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。五金配件：采用“优质门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 2 | 张 |
| 54 | 冰箱 | 容量：不小于150L； 功能：含冷藏冷冻，加大冷藏空间，便于药品存放，同时也可作为常规物品存放。 | 1 | 台 |
| 55 | 诊疗床 | 平板诊查床， 规格尺寸：1880mm*600mm*670mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的圆形管焊接；床腿采用圆形管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成。 | 1 | 张 |
| 56 | 体温计 | 玻璃水银制 | 2 | 支 |
| 57 | 红外线体温计 | 型号：FIO5 测量范围：体温测量32℃~42.9℃ 测量时间：0.5秒 记忆数据：32组（可循环） 储存环境：-25℃~55℃ 湿度≤90% 测量精度：误差值 ±0.2℃ 供电方式：电池 工作环境：16℃~35℃ 湿度≤85% | 1 | 支 |
| 58 | 听诊器 | 单用A型，镀铬耳挂，橡胶导管，扁型听头。 | 1 | 付 |
| 59 | 体重秤 | RGZ-160 指针为金属铝制指针，精准，不易断，物理秤抗干扰。 表盘清晰明了，精准稳定灵敏。 静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量160千克，最小分度值0.5千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活 | 1 | 台 |
| 60 | 电子肺活量计 | 电子式 1.供中小学卫生室测试学生肺活量使用。2.规格：电子式 测量范围：0-10000mL，最小分辫率：1mL。3.测量误差≤±5％。4.工作电压：220V/50Hz或交直流两用。5.配一次性吹嘴。 | 1 | 台 |
| 61 | 电子血压计 | 型号： HK-802 显示方式 数字式LCD显示 测量方式 示波法 电源规格 1.5V AA 碱性电池4节/Micro USB 5V 1A 测量范围 血压：（0~260 ）mmHg /（ 0~34.67 ）KPa 脉搏：（40~200）脉搏次/分钟 测量精度 血压： +- 3mmHg /+- 0.4KPa 脉搏 +- 5% 记忆功能 2*120组记忆 时间显示 可显示年份/日期/时间 低电压指示 电量不足提示 自动关机 约150秒未使用 使用环境 温度 5°C ~ 40°C / 41°F ~ 104 °F 湿度：15% RH ~ 80RH 储存环境 温度 -20°C ~+ 55°C / （-4°F ~+131 °F） 湿度：10% RH ~ 93RH 尺寸 长130mm*宽81mm*高 42mm 臂带臂围 （22~32）厘米，如有特殊要求可根据需要定制 重量 约425克（包含电池、臂带） 附件 电池 4节，臂带，使用说明书，保修单，合格证 | 1 | 台 |
| 62 | 紫外线灯 | 紫外线杀菌灯车（遥控性）：50m穿墙遥控、紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。遥控型，遥控距离远，可穿墙。 采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。传动部分采用新型工艺，灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 | 1 | 台 |
| 63 | 视力表灯箱 | 标准对数LED5m ;视力表灯箱采用LED光源及导光板， 三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金喷漆外框，规格：895*295*10mm。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。 | 1 | 台 |
| 64 | 担架 | 折叠式，2010×510×160mm 折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象； | 1 | 付 |
| 65 | 胸围尺 | 150cm ，测量范围：0-150cm 材质：ABS。．PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm。 | 2 | 条 |
| 66 | 急救箱 | 纱布块，药棉，创口贴，体温计，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等 | 1 | 套 |
| 67 | 外伤处理器械 | 脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，缝合针1包，缝合线1捆等 | 1 | 套 |
| 68 | 白大衣 | 涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好。 | 2 | 件 |
| 69 | 工作帽 | 涤卡面料/涤平 | 2 | 只 |
| 70 | 轮椅 | 硬座，可折叠便携式，硬座，可折叠便携式. 产品由扶手、坐垫、车架、前轮、后轮、搁脚板、靠背、刹车装置、腿板（带）组成。主要性能指标： 静态稳定性：纵向≥10°，横向≥15° 驻坡性能：大于等于8° 滑行偏移量：≤350mm 最小回转半径≤850mm 最小转换宽度：≤1500mm 产品尺寸：1000*670*900mm 最大载荷：100kg | 1 | 台 |
| 71 | 眼保健操挂图 | 材质：铜版纸双面覆膜 规格：42*62mm 全新眼保健操视力表，上有爱眼口诀，穴位介绍，眼保健操图解 用途：用于保护视力宣传 | 1 | 套 |
| 72 | 少年人体半身模型 | 标准型 | 1 | 件 |
| 73 | 人体骨骼模型 | 模型PVC材质。男性成人骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿态于支架上，各部位骨骼尺寸。 | 1 | 件 |
| 74 | 眼球构造模型 | 1、眼构造的血管的粗细、比例、位置、走向以及分支和脂肪的关系，应正确自然，动静脉的管壁应有明显的区别。 2、该产品为放大三倍之人体眼球构造模型，可拆装，置于底座上。 3、眼球壁通过眼球前后极做正中水平切，示眼球壁的三层被膜：外膜、中膜和内膜。外膜：示角膜（可拆装）和巩膜；中膜：示虹膜、睫状和脉洛膜；内膜：示视网膜盲部和视网膜视印，在视网膜部示视神经盘和黄斑。 4、拆光装置：示晶状体和玻璃体，匀可拆下。 5、眼球肌：示上直肌、下直肌、内直肌、外直肌、上斜肌和下斜肌，眼血管和视神经。 6、眼血管：示眼动脉的分支：肌动脉、视网膜中央动脉；网膜算侧上、下小动脉和视网膜颞侧上、下小动脉；示眼上静脉、眼下静脉及其属支。 7、产品为6倍放大眼球，采用环保ABS塑料制成。 | 1 | 件 |
| 75 | 耳解剖模型 | 1、主要内容：外耳道的前部切除示外耳道的形态结构，水平切开颞骨碟部，显示耳、内耳的形态结构；外耳示：耳廓、外耳道；中耳示：鼓膜、鼓室、三块听小骨，咽鼓管和乳突小房；内耳示：三个骨半规管，前庭和耳蜗等。2、本模型采用玻璃纤维增强塑料制成。3、模型尺寸：放大三倍 | 1 | 件 |
| 76 | 儿童牙列模型 | 1.适用自然教学演示时使用； 2.模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。 3.产品采用优质复合树脂制作成型后经漆喷漆绘色而成。 4.外形尺寸为：上颌部分：不小于160mm×130mm×60mm，下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm。5.附牙刷 | 1 | 件 |
| 77 | 健康教育教学挂图 | 对开彩印，国家正式出版物 | 1 | 套 |
| 78 | 眼保健操挂图 | 材质：铜版纸双面覆膜 规格：42*62mm 全新眼保健操视力表，上有爱眼口诀，穴位介绍，眼保健操图解 用途：用于保护视力宣传 | 1 | 套 |
| 智慧云书法教室 |  |  |  |  |
|  | 1.硬件设备 |  |  |  |
| 79 | 教师操作台（含教师书法套装） | 1.规格尺寸≥1800mm×800mm×750mm； 2.中国传统古典书桌设计，实木结构， 3.中控台可以放置授课中控机、多目书画教学示范仪、文房四宝等； 4.砚台：中国四大名砚之一，精雕石质砚台； 5.砚台水滴：精致陶瓷，造型美观； 6.笔架：红木6挂12针； 7.镇尺：加重型黑梓木长度≥250mm； 8.墨锭：精品徽墨墨条100g； 9.墨汁：精品墨汁500ml一瓶； 10.笔洗：优质陶瓷笔洗≥6寸； 11.笔搁：卧式 材质：花梨木； 12.笔帘：竹质中号扁木；尺寸≥300*260mm;四边有布袋； 13.书画毡：书画专用羊毛毡，尺寸≥1000mm×2000mm，支持水洗多次使用； 14.笔筒:尺寸≥115mm*150mm 材质：黑檀木； 15.毛笔套装：大中小号优质品牌毛笔各一支，狼毫笔头，黑香妃笔杆；大号：45/12.5/240mm 中号：40/10.5/240mm 小号：35/9/240mm； | 1 | 张 |
| 80 | 多目书画教学示范仪 | ▲1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头；【投标时，须提供以上功能真实场景界面截图佐证加盖厂家鲜章，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理】 2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。 4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； ▲6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深。【投标时，须提供以上功能真实场景界面截图佐证加盖厂家鲜章，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理】 7.侧拍辅助摄像头像素≥800W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； ▲8微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整。【投标时，须提供以上功能真实场景界面截图佐证加盖厂家鲜章，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理】 9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位。 | 1 | 台 |
| 81 | 定制临摹学生书法桌（带实木盖板及活动抽屉） | 1.尺寸规格≥1400mm*700mm*750mm，桌面1400mm*700mm，高度750mm； 2.产品材质：实木材质，为传统中式家具制作工艺，实木框架复杂榫卯结构，稳定可靠； 3.产品采用水性漆开放效果，环保无异味，无甲醛，安全可靠。 4.支持嵌入交互式示数字临摹台，临摹台的孔槽尺寸精准，嵌入临摹台后与书法桌立面结合处边缘缝隙≤1mm，临摹台与书法桌水平面平整无凹凸感。 5.智能笔洗设备、控制面板等配件安装孔位尺寸准确，固定结构合理，安装后不能有松动、不能有缝隙； | 25 | 张 |
| 82 | 书法凳 | 1.实木方凳，尺寸规格≥450mm*350mm*420mm,凳面450mm*350mm，高度420mm； 2.凳子采用老榆木材质，凳子框架大料抄手榫链接，装板工艺。 3.传统榫卯结构，美观且牢固可靠。 4.产品采用水性漆开放效果，环保无异味，无甲醛，安全可靠。 | 51 | 张 |
| 83 | 学生镇尺 | 加重型黑梓木，长度≥180mm | 51 | 对 |
| 84 | 学生墨汁 | 精品墨汁180ml/瓶 | 25 | 瓶 |
| 85 | 学生笔搁 | 花梨木材质100mm*20mm | 25 | 个 |
| 86 | 学生毛笔 | 学生专用品牌兼毫毛笔 | 51 | 支 |
| 87 | 学生墨盒 | 分槽式墨盒，塑料长方形134mm*76m*20mm | 51 | 个 |
| 88 | 临摹专用纸 | 学生专用临摹宣纸，100张/包，宣纸半生熟，不宜洇墨； | 25 | 包 |
| 89 | 电源转换器A型 | 1.供教师端中控服务器及多目书画教学示范仪使用； 2.额定电流10A及以上； 3.额定电压250V及以上； 4.额定功率2500W及以上； 5.至少具有6个插孔，其中包括4位国标三插； 6.材料优良，双向阻燃，金属簧片弹性强劲，正常插拔大于5000次以上不松动； | 2 | 套 |
| 90 | 电源转换器B型 | 1.供学生端临摹屏及智能笔洗使用； 2.额定电流10A及以上； 3.额定电压250V及以上； 4.额定功率2500W及以上； 5.至少具有3个插孔，其中包括2位国标三插； 6.材料优良，双向阻燃，金属簧片弹性强劲，正常插拔大于5000次以上不松动； | 25 | 套 |
| 91 | 智能笔洗控制系统 | 1.设备采用一体化机身设计，触控操作按钮位于笔洗水槽右边，具有润笔、洗笔和蓄水三种不同工作模式的触摸显示面板； 2.智能笔洗具有软件控制和硬件触摸控制2种功能模式，笔洗水槽具有防溢出功能设计，保证学生用水安全，笔洗出水口位于水槽内，不超过桌面。 3.支持润笔、洗笔和蓄水三种不同工作模式，设备运行在不同模式下相应模式的提示灯亮起； 4.洗笔模式下，出水口持续大水流快速出水30秒，数字显示面板倒计时30秒提示； 5.润笔模式下，出水口缓慢出水30秒，数字显示面板倒计时30秒提示； 6.蓄水模式下设备自动关闭下水管，笔洗水槽开始蓄水方便学生涮洗毛笔，水槽蓄水到达预设高度(不低于3cm)后，出水口停止出水。。 7.笔洗集成笔搁功能，方便学生洗完笔后静置晾干毛笔； 8.支持学生在临摹台学习软件中控制桌子上的笔洗设备，启动设备进入洗笔、润笔和蓄水不同工作模式。 9.一体化设计，通过数字显示面板进行倒计时提示运行时间的功能。 10.教师端教学软件支持一键启动或锁定所有笔洗设备，笔洗设备进入锁定状态后，数字显示面板提示设备锁定，学生触控按钮无法启动设备运行，临摹台系统软件点击提示设备锁定。 11.（投标时，须提供包含有“智能笔洗“类型的系统软件著作权证书复印件加盖厂家鲜章。） | 25 | 套 |
| 92 | 智能控制模块 | 嵌入式临摹屏控制开关面板，内置1个音频接口，2个USB接口； | 25 | 个 |
| 93 | 交互式数字临摹台 | 1.临摹台采用一体化设计，无需外接任何辅助主机，具有内置音箱，内置学习系统，支持开机自动打开； 2.临摹屏支持手指操作学习系统，支持十点触控功能，支持屏幕临摹区域触控功能锁定； 3.支持学生将宣纸铺在临摹屏上，使用传统毛笔进行临摹书写练习； 4.临摹屏21.5英寸，显示尺寸>400mm*250mm，分辨率≥1920*1080px; 5.临摹台具有防水功能，具有耐磨特性，可抗击超过10万次以上摩擦； 6.网络：支持WIFI接口，使用802.11b/g/n，支持RJ45接口； 7.屏幕发光柔和，可有效过滤蓝光，润眼护眼，高可视角度为80/80/80/80（上下左右）； | 25 | 台 |
| 94 | 书法互动教学系统 | 1.互动教学系统学生终端硬件主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面； 2.学生互动终端无缝嵌入到学生书法桌上，通过USB线连接到学生端交互式临摹台上，USB线用于供电和数据传输，USB采用隐蔽走线，不外漏在桌子上； 3.学生互动终端硬件扫描幅面≥A3，光学解像力 ≥A3幅面150lp/mm ； 4.具有自动过曝控制，图像色彩≥24位，球形畸变 <1%，梯形失真 <1%； 5.学生互动终端软件集成在学生书法自主学习系统中，软件支持学生向老师主动提交课堂作业； 6.教师端互动教学软件支持老师截取学生书写过程画面，保存为图片； 7.教师端互动教学软件支持老师录制学生书写过程视频，保存为视频文件； 8.支持采集到学生端书写视频画面信号进行大屏直播，支持切换学生画面，画面帧率 ≥24帧； 9.支持老师将学生视频画面实时转播到其他学生临摹台上，支持学生评价、点赞视频直播画面，学生在临摹台上可以看到自己和其他人对直播画面的实时点评；支持老师开启和关闭学生点评功能； 10.（投标时，须提供包含有“互动教学”类型的系统软件著作权证书复印件加盖厂家鲜章。） | 25 | 台 |
| 95 | 定制整墙多宝阁展示储物设备 | 整体：6470*350*2900mm（高度依据现场吊顶高度确定）； 材质：采购三聚氰胺实木多层板+实木镂空隔断造型； | 1 | 套 |
| 96 | 定制水槽台+储物柜 | 1.尺寸：10600*600*780mm； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。。 | 1 | 套 |
| 97 | 水嘴 | 采用实验室专用单联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。 | 8 | 套 |
| 98 | 水槽 | 1.规格：550*450*300mm； 2.采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 8 | 套 |
| 99 | 水槽柜配套辅材 | 上水软管：304不锈钢编织软管，长度60cm，防爆裂，滴漏，耐冷热高温； 排水管:直径35mm*长度500mm，水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏。 | 8 | 套 |
| 100 | 给、排水系统铺设（地面以上部分） | 给水：采用PPR复合管敷设； 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 |
| 101 | 地板铺设 | 30*40mm防腐木龙骨，间距不超过100mm； 12mm阻燃积层板铺设； 12mm实木地板面层铺设。 | 1 | 室 |
|  | 2.软件系统 |  |  |  |
| 102 | 书法教学云平台 | 1.提供Saas级书法教学云平台接入服务，接入后可使书法教室配置的教学软件具有网络化云平台服务功能。 2.支持普通教室通过网络访问书法教室教学软件的云平台服务开展书法教学活动； 3.支持普通教室通过班班通设备访问书法教室教学软件的云平台服务开展教学活动； 4.支持B/S结构提供云平台服务功能，教师办公电脑、教室班班通等设备通过浏览器即可访问云平台。 5.提供本地网络云平台服务的管理功能，支持手动开启和关闭本地网络服务功能。 6.接入书法教学云平台后可使书法教学软件具有自动更新功能，云平台更新后，教学资源同步更新为最新版本，无需下载更新包或者U盘导入的方式进行软件升级。 7.（投标时，须提供包含有“书法教学云平台”类型的系统软件著作权证书复印件加盖厂家鲜章。） | 1 | 室 |
| 103 | 书法课堂管理系统 | 1.提供按照年级、班级进行自动排座，支持自动按行、列随机或者自动排位； 2.支持排座信息发送到学生临摹屏上，学生按照姓名就坐，点击屏幕完成上课签到； 3.支持自动生成学生到课考勤表； 4.支持老师统一控制学生屏幕，切换授课模式； 5.支持老师向学生临摹台群发消息和单发消息； | 1 | 套 |
| 104 | 书法教学直播示范系统 | 1.支持接入多目书画教学示范仪进行直播书写示范教学； 2.▲支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式。【投标时，须提供以上功能真实场景界面截图佐证加盖厂家鲜章，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理】 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为书法微课资源； 5.录制视频时支持同步录制教学音频； 6.支持截取直播示范视频画面为图片； 7.支持检索教学例字，辅助教学，例字支持碑帖原图、矢量字帖、双钩、单钩四种不同形式，支持调取高清示范视频，支持推送给学生临摹屏进行临摹练习； 8.系统支持屏幕任意批注功能； | 1 | 套 |
| 105 | 软笔书法辅助授课系统 | 1.提供软笔书法基础知识教学内容，包括书写工具、书写技巧、书法鉴赏、书体教学等教学板块； 2.软笔书法教学内容提供欧、颜、柳和赵四种字体楷书教学内容，支持老师一键切换教学字体； 3.提供软笔书法笔画教学内容，每种笔画提供教学讲义，讲解笔画的起笔行笔和收笔的书写方式，帮助教师讲毛笔笔画，每种笔画提供不少于3个字的教学示范例字； 4.提供软笔偏旁部首教学内容，每种偏旁部首提供教学讲义，讲解偏旁部首的书写方式和特点，辅助教师讲授毛笔偏旁部首，每种偏旁部首提供不少于3个字的例字； 5.提供软笔间架结构的教学内容，每种结构提供简要书写讲义，讲解此类结构的特点和写法，辅助教师讲授毛笔间架结构教学内容，每种结构提供不少于3个字的例字； 6.提供楷书的结字规律，每种结字规律提供简要的讲义内容，讲解此类字的规律特点，辅助教师讲授楷体字的结字规律，每种规律提供不少于3个字的例字； 7.每个教学例字提供原碑原帖形式、字帖形式、双钩形式和单钩形式，支持老师一键切换例字教学形式； 8.教学例字的教学面板支持修改书写格形式，包括方格、九宫格、米字格、田字格和回米格五种形式，支持修改格子线条颜色，支持更换例字颜色和例字背景颜色； 9.教学例字采用矢量化图形字帖，可以自由拖拽调整例字大小，不失真； 10.教学例字支持调取书写笔顺序列图，查看例字的书写笔顺； ▲11.教学例字提供说文解字、康熙字典以及详细释义功能；【投标时，须提供以上功能真实场景界面截图佐证加盖厂家鲜章，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理】 12.教学例字支持一键调取名师书写示范视频，视频包括俯拍画面视频和侧拍画面视频； ▲13.教学例字示范视频支持播放时切换成双镜头、画中画和单镜头等不同画面形式；【投标时，须提供以上功能真实场景界面截图佐证加盖厂家鲜章，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理】 14.教学例字提供边看边练功能，学生可以一边观看示范视频，一边进行临摹练习； 15.单个例字支持一键书体对比，提供《中小学书法指导纲要》指定的欧、颜、柳和赵字帖中的同字对比； ▲16.单个例字支持一键字体对比，提供篆隶草行楷五种不同字体的同字对比；【投标时，须提供以上功能真实场景界面截图佐证加盖厂家鲜章，如验收时所供产品与截图不符，将作虚假应标处理】 17.教学例字支持一键推送给学生临摹屏进行临摹练习； 18.支持学生原帖原图临摹、矢量字帖临摹、双钩和单钩临摹，临摹字格； 19.支持临摹方格、九宫格、田字格、米字格和回米格五种不同形式的字格临摹形式； 20.提供书法幅式、落款和印章的教学内容，教授学生学习幅式的种类及其特定，落款的形式和印章知识； 21.提供历代书法名家生平介绍，可以作为教学素材； 22.提供书法小故事，采用图文并茂形式，可以作为教学素材； 23.支持接入书法教学云平台提供网络化教学服务功能； | 1 | 套 |
| 106 | 书法板书示范系统 | 1.提供毛笔、铅笔、钢笔、水彩笔等多种书写功能； 2.支持修改书写格样式为无格、方格、田字格、米字格、回米格和九宫格形式； 3.支持更换示范背景图为白板、宣纸、黑板、木板和画布； 4.支持任意添加书写格，支持书写格调整大小； 5.支持批注和板擦功能； 6.支持画笔颜色和粗细调整； 7.支持一键清屏功能； 8.支持保存板书示范画迹为图片； | 1 | 套 |
| 107 | 学生书法自主学习系统 | 1.系统安装在学生数字临摹台中,支持开机自动打开自主学习系统； 2.自主学习系统内嵌书法软笔楷书书法学习； 3.软笔书法教学内容提供欧、颜、柳和赵四种字体楷书教学内容，支持老师一键切换教学字体； 4.提供软笔书法笔画教学内容，每种笔画提供教学讲义，讲解笔画的起笔行笔和收笔的书写方式，帮助教师讲毛笔笔画，每种笔画提供不少于3个字的教学示范例字； 5.提供软笔偏旁部首教学内容，每种偏旁部首提供教学讲义，讲解偏旁部首的书写方式和特点，辅助教师讲授毛笔偏旁部首，每种偏旁部首提供不少于3个字的例字； 6.提供软笔间架结构的教学内容，每种结构提供简要书写讲义，讲解此类结构的特点和写法，辅助教师讲授毛笔间架结构教学内容，每种结构提供不少于3个字的例字； 7.提供楷书的结字规律，每种结字规律提供简要的讲义内容，讲解此类字的规律特点，辅助教师讲授楷体字的结字规律，每种规律提供不少于3个字的例字； 8.每个教学例字提供原碑原帖形式、字帖形式、双钩形式和单钩形式，支持老师一键切换例字教学形式； 9.教师集中授课状态下，学生书法自主学习系统自动锁定； 10.（投标时，须提供包含有“学生书法自主学习系统”类型的软件著作权证书复印件加盖厂家鲜章。） | 25 | 套 |
|  | 3.网络设备 |  |  |  |
| 108 | 中控服务器 | 1.支持管理学生临摹台，查看学生临摹台设备在线状态列表； 2.支持控制学生临摹台在统一授课和自主学习两种模式进行切换； 3.中控系统硬件配置要求： CPU：酷睿I5及不同品牌相同性能以上； 内存：≥8G； 硬盘：1TB以上； 4.教学专用高清触控屏配置要求：教学专用高清触控屏配置要求：支持十点触控；175度以上视角；采用硬屏技术，7H以上硬度；有效过滤蓝光；21.5寸宽屏幕；1920*1080P分辨率；亮度250cd左右； | 1 | 台 |
| 109 | 机柜 | 产品尺寸：600*600*1000 立柱间隔：465MM（符合标准19英寸） 厚度：立柱1.2MM 整体0.6MM (料厚±0.1MM随机发货) 材料及工艺：SPCC优质冷轧钢板制作,表面处理：酸洗、脱脂、磷化、塑粉静电喷塑. 基本配置： 1 机柜前门采用0.4MM普通玻璃门 ，旋转锁，后门六角网孔提高通风方便设备散热 (免费换前后网门） 2 标配层板：配1 块、风扇：1个、支脚：*4 只、万向轮：4只、 螺丝一包 钥匙 3 功能：可安装交换机 路由器 配线架及安防网络设备（建议安装500MM以内网络设备） | 1 | 台 |
| 110 | 路由器 | 1个10/100Base-TX WAN端口；3个10/100Base-TX LAN端口；1个Console接口；MIPS 64位 400MHz网络处理器；DDR II 128MB；每端口：Link/Act，Speed；每设备： Power；440(W)×230(D)×44(H) mm；标准的11 英寸机架，1U 高；PPPoE 、DHCP 客户端、DHCP服务器、NAPT、NTP、DDNS(www.3322.org) ； 上网行为管理：URL过滤(黑白名单)、MAC地址过滤 、QQ/MSN访问控制、金融软件控制；支持IPSec VPN。 | 1 | 台 |
| 111 | 交换机 | 1.设备性能:交换容量≥48Gbps，转发性能≥35Mpps，包缓存≥4Mb； 2.支持千兆电口≥24个，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX），支持存储转发模式； 3.采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能； 4.集成专业级防雷电路，可提供防雷≥7KV的专业防护。 | 2 | 台 |
| 112 | 理线架 | 金属材质，50口25档，加厚双绞链设计。 | 2 | 个 |
| 113 | 网线 | 1、六类非屏蔽双绞线缆； 2、线缆采用信号的平衡技术控制电磁干扰和噪音的影响； 3、支持快速以太网100 BaseTx、千兆以太网1000Base-T应用； 4、要求中心带有十字骨架结构，能够稳定线对位置，增强抗干扰能力； 5、内部轴包装，方便施工； | 1 | 室 |
| 114 | 电线 | 1、电线电缆应包装完好，绝缘层完整无损，厚度均匀，电缆无压扁、扭曲现象。 2、线缆外保护层上打印的标识清晰，品种、型号、规格等与实际相符。 3、绝缘导线的纤芯直径误差不大于标称直径的1%； 4、塑铜线缆，型号BV 2.5mm2; | 1 | 室 |
| 115 | 系统集成 | 包含书法云教室系统的安装、调试，对产品的使用及注意事项的讲解及授课老师进行书法系统永久性培训，提供产品端云协同资源永久性更新服务。 | 1 | 室 |
| 舞蹈教室 |  |  |  |  |
| 116 | 三角钢琴 | 规格：155*150*99cm；尺寸允许正负偏离5mm。 铁板：沙铸铁板。 音板：寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的不等厚加强型实木音板。 琴弦：采用圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线。 弦码：采用榉木，运用多层弯压工艺交错拼接制成。 弦轴板：由19层榉木交错拼接而成。 中盘：实木中盘，无金属结构 弦槌：采用优质加厚纯羊毛毡制作的弦槌。 制音器：优质羊毛制造。 击弦机：运动部件使用优质鹅耳枥木制的击弦机；缩调档实木制作，无金属包裹。 脚轮：黄铜脚轮。 琴键：亚光黑键，色泽和质感如同乌木。 键板：寒带地区生长的优质鱼鳞松制作的实木键板。 外观：不饱和树脂环保漆；光亮黑色。 | 1 | 架 |
| 117 | 教师用琴凳 | 优质双人钢琴凳（带书箱） 材质：铁、优质皮革、高密度海绵 板面：700*335mm 高度490mm | 1 | 个 |
| 118 | 定制双层舞蹈把杆 | 把杆规格：依据空间大小规格定制; 把杆支点范围：700-2700mm; 把杆：双层水曲柳杆，内穿22mm直径锰钢，带弹性。外径不小于54mm，内加22MM直径实心锰钢； 立柱：双层全电镀升降立杆，三角支撑架及调节立杆部分做镀铬处理，活动内芯为优质镀洛管。 | 21 | 米 |
| 119 | 压腿砖 | 23*15*7.5cm； 高密度EVA材质； 环保发泡材质，易打理易清洗。 | 51 | 个 |
| 120 | 舞蹈垫 | 68*183cm： 环保TPE材质； 附加单独瑜伽网包。 | 51 | 个 |
| 121 | 舞蹈拉力带 | 数字拉力带，90*4cm。 | 51 | 个 |
| 122 | 定制舞蹈收纳衣鞋柜 | 规格：2600*400*350； 1、基材：采用E1级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面，座面带5mm厚软包。 2、具有防污、防刮、耐磨等功能。 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 | 2 | 套 |
| 123 | 定制舞蹈器材储物柜 | 规格：5300*400*2400； 1、基材：采用E1级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面，其中层板25mm厚，其它18mm厚。同色PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、具有防污、防刮、耐磨等功能。 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 1 | 套 |
| 音乐教室 |  |  |  |  |
| 124 | 钢琴 | 1.规格：1500×600×1200mm。 2.铁板：沙铸铁板。 3.音板：寒带生长的优质鱼鳞松制作的等厚加强型实木音板；肋木数量不少于11根。 4.琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线，1#弦有效弦长不小于1185mm。 5.弦码：榉木多层板制作。 6.弦轴板：由多层（17层）坚硬的榉木交错拼接而成。 7.弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌。 8.制音器：采用优质羊毛毡制造。 9.转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质木材制作。 10.音头钮、顶杆：高强度ABS材质。 11.调节档：实木制作，无金属包裹。 12.中盘：优质实木制作，无金属结构 13.琴键：亚光黑键。 14.键板：采用寒带生长的优质鱼鳞松制作的实木键板。 15.脚轮：静音脚轮。 16.外壳涂饰：不饱和树脂环保漆。 17.弱音踏板：采用拉杆结构； 18.背柱：实木背柱，可提供足够的支撑力，背柱截面尺寸：中枋截面尺寸≥78*70mm，两侧背柱尺寸≥77*70mm. | 1 | 台 |
| 125 | 教师用琴凳 | 优质双人钢琴凳（带书箱） 材质：铁、优质皮革、高密度海绵 板面：700*335mm 高度490mm | 1 | 个 |
| 126 | 仿古音乐凳 | 榆木，全部榫卯结构，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，颜色按需求定制。 | 50 | 个 |
| 127 | 定制乐器收纳矮柜 | 规格：5770*500*800； 1、基材：采用E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板25mm厚，其它18mm厚。同色PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、具有防污、防刮、耐磨等功能。 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 1 | 套 |
| 128 | 定制满墙乐器收纳高柜 | 规格：9100*500*2400； 1、基材：采用E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板25mm厚，其它18mm厚。同色PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、具有防污、防刮、耐磨等功能。 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 1 | 套 |
| 音乐合唱室 |  |  |  |  |
| 129 | 钢琴 | 1.规格：1500×600×1200mm。 2.铁板：沙铸铁板。 3.音板：寒带生长的优质鱼鳞松制作的等厚加强型实木音板；肋木数量不少于11根。 4.琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线，1#弦有效弦长不小于1185mm。 5.弦码：榉木多层板制作。 6.弦轴板：由多层（17层）坚硬的榉木交错拼接而成。 7.弦槌：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌。 8.制音器：采用优质羊毛毡制造。 9.转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质木材制作。 10.音头钮、顶杆：高强度ABS材质。 11.调节档：实木制作，无金属包裹。 12.中盘：优质实木制作，无金属结构 13.琴键：亚光黑键。 14.键板：采用寒带生长的优质鱼鳞松制作的实木键板。 15.脚轮：静音脚轮。 16.外壳涂饰：不饱和树脂环保漆。 17.弱音踏板：采用拉杆结构； 18.背柱：实木背柱，可提供足够的支撑力，背柱截面尺寸：中枋截面尺寸≥78*70mm，两侧背柱尺寸≥77*70mm. | 1 | 台 |
| 130 | 教师用琴凳 | 优质双人钢琴凳（带书箱） 材质：铁、优质皮革、高密度海绵 板面：700*335mm 高度490mm | 1 | 个 |
| 131 | 音乐凳 | 1.尺寸：460*360*360mm； 2.材质：高密度PE一体滚塑成型； 3.工艺：滚塑制作； 4.功能：根据人体工程学设计，三面可坐，三种颜色设计，三种高度（220/360/460mm)适合各年级师生使用。 | 50 | 个 |
| 132 | 合唱台 | 1.尺寸：三层尺寸1230*1150*620±10mm；每层台阶款宽390±10mm，高210±10mm；小舞台尺寸:1540*1230*310±10mm； 2.材质：高密度PE； 3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；表面带有音乐符号为模具一体成型。 4.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 | 5 | 组 |
| 133 | 指挥台（带指挥棒） | 1.指挥台的外形尺寸设计合理，主题框架为钢管焊接而成； 2.表面为樟子松板材，外形美观，坚固耐用，体积小，重量轻，便于移动和存放； 3.使用安全可靠，指挥谱台尺寸：40-60cm×50cm 总高76cm — 88cm指挥站台规格：121cm×110cm×26cm，围杆护栏：25圆管×8cm高 成门字形； 4.材质：樟子松。 | 1 | 组 |
| 134 | 定制乐器收纳矮柜 | 规格：5770*500*800； 1、基材：采用E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板25mm厚，其它18mm厚。同色PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、具有防污、防刮、耐磨等功能。 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 1 | 套 |
| 135 | 定制满墙乐器收纳高柜 | 规格：9100*500*2400； 1、基材：采用E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板25mm厚，其它18mm厚。同色PVC封边。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 1 | 套 |
| 音乐器材 |  |  |  |  |
| 136 | 节拍器 | 纯金属大机心、时尚的外观设计、使用方便、节拍精确、铃声悦耳 速度范围：40-208拍/分。 | 1 | 个 |
| 137 | 音叉 | 钢制，国际标准音叉，440HZ，A调，长11.2cm，宽0.9cm。 | 1 | 个 |
| 138 | 中学音乐教学软件 | 中学多媒体教学光盘/软件,7-9年级上下册6张盘 | 1 | 套 |
| 139 | 中学音乐教学欣赏曲库 | 国家正规音像出版物 内容以音乐体裁为线索。基本囊括了传统音乐的各种体裁形式，曲目选择既注意代表性又兼顾中学生的年龄特点，遵循由浅入深的原则，通过对曲目的介绍达到了了解音乐体裁的目的。 第一碟：民族民间音乐民歌 第二碟：民族民间音乐民间器乐 第三碟：民族民间音乐民间说唱音乐 第四碟：民族民间音乐民间戏曲音乐之一 第五碟：民族民间音乐民间戏曲音乐之二 第六碟：民族民间音乐中国民间歌舞音乐 第七碟：民族民间音乐外国民歌及民间音乐 第八碟：歌曲 第九碟：大型声乐套曲 第十碟：器乐独奏曲之一 第十一碟：器乐独奏曲之二 第十二碟：室内乐 第十三碟：民族管弦乐曲 第十四碟：管弦乐曲之一 第十五碟：管弦乐曲之二 第十六碟：组曲 第十七碟：序曲 第十八碟：交响乐之一 第十九碟：交响乐之二 第二十碟：交响诗 第二十一碟：协奏曲之一 第二十二碟：协奏曲之二 第二十三碟：舞剧 第二十四碟：歌剧 第二十五碟：舞曲。共25盘/套。 | 1 | 套 |
| 140 | 中学音乐欣赏教学影像库 | 各类中学学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD等），国家正规出版社正版出版物，中学配套音像资料。7-9年级，24碟 。 | 1 | 套 |
| 141 | 钟琴 | 1、材质：铝制； 2、外观：音名标注清晰，准确；表面涂饰均匀，色泽一致，无流挂现象；表面处理无锋利边角；定位帽钉安装、排列整齐，进行电镀处理，无锈蚀； 3、音质：标准音：频率440Hz；音准误差：（-35）—（+35）；音色清脆，音质纯净；发音性能良好，无哑音，杂音； 4、尺寸: 音板条宽20-26mm；音板条边缘厚度：3-6mm；音板条间隙5-9mm；击棒长度255-275mm；击棒锤柄直径：18-21mm。 | 1 | 套 |
| 142 | 奥尔夫乐器整套（158件） | 奥尔夫每类乐器都配有专用收纳箱，共计158件乐器，并配有专用乐器柜进行摆放 8寸非洲鼓4个 尺寸：鼓高425mm，鼓面直径200mm。 材质：塑料鼓腔水转印工艺，PVC鼓皮，喷涂铁质压圈，尼龙绑绳。 特质：音质稳定,使用轻便。材质科学化,音色不易受气候影响。 10寸非洲鼓4个 尺寸：鼓高475mm，鼓面直径250mm。 材质：塑料鼓腔水转印工艺，PVC鼓皮，喷涂铁质压圈，尼龙绑绳。 特质：音质稳定,使用轻便。材质科学化,音色不易受气候影响。 12寸中国鼓2个 尺寸：鼓高230mm，鼓面直径440mm，架高820mm。 材质：段木鼓身，NC底漆+NC面漆，黄牛皮，电镀铆钉，榉木架子。 特质：调门偏高，传统中式乐器，榉木鼓架，精量于适合儿童的演奏高度。 10寸军鼓1个 尺寸：鼓高137mm，鼓面直径268mm。 材质：银色鼓圈，黑色喷涂压圈，电镀配件，聚酯皮鼓面。 特质：音色明亮，切割音强。鼓棒敲奏发声清晰，方便演奏。 10寸地鼓2个 尺寸：鼓高190mm，鼓面直径255mm。 材质：桦木鼓圈，尼龙带，塑料鼓角，NC底漆，NC面漆，厚羊皮鼓面。 特质：皮质鼓面音色饱满，温暖。鼓棒敲奏鼓面及鼓边可演奏出不同的音色效果。 8寸手鼓8个 尺寸：鼓面直径204mm。 材质：桦木4层鼓圈，NC底漆+NC面漆，本色（厚羊皮），皮革条，铜泡钉。 特质：丰富的低音和清脆的高音音色，鼓圈凹槽方便演奏者拿取，确保演奏舒适。 8寸铃鼓8个 材质：鼓面直径204mm。 材质：桦木4层鼓圈，NC底漆+NC面漆，本色（厚羊皮），铁质电镀镲片，皮革条，铜泡钉。 特质：鼓面音质饱满，钢制铃片音色高亮、延音效果好。 刮胡8个 尺寸：长140mm。 材质：榉木，NC底漆+NC面漆。 特质：音色明亮，穿透力强。可敲奏、刮奏。 圆舞板8个 尺寸：直径57mm。 材质：榉木，NC底漆+NC面漆，弹力绳子。 特质：传统木质乐器，音色干净，使用简单、方便演奏。 双响筒8个 尺寸：长192mm。 材质：榉木，NC底漆+NC面漆。 特质：打棒敲击，高音与低音对比明显，有图案一面为低音。 打棒8个 尺寸：长175mm。 材质：榉木，NC底漆+NC面漆。 特质：由极高密度的硬木制成，音色明亮，切割音色穿透力强。 螺纹单响筒8个 尺寸：长190mm。 材质：榉木，NC底漆+NC面漆。 特质：木质乐器，音色干净、清脆。螺纹处刮奏即发出长音音效。 螺纹高低梆子8个 尺寸：长210mm。 材质：榉木，NC底漆+NC面漆。 特质：音色清脆，高音明亮，低音干净。分奏音质效果明显。 龙口梆子8个 尺寸：长 200mm。 材质：榉木，NC底漆+NC面漆。 特质：中空包圆夹口，打棒敲击音色清脆，颗粒感强。 沙锤8个 尺寸：长200mm。 材质：榉木，NC底漆+NC面漆。 特质：手柄抓握感舒适，控制感好。音色饱满。 沙蛋15个 尺寸：长60mm。 材质：PS塑料颗粒。 特质：音色清透，音量高，投射力强。 棒铃8个 尺寸：长210mm。 材质：榉木手柄，NC底漆+NC面漆。 特质：铃声音色饱满，丰富。手柄操作性强，确保动态控制 手摇铃10个 尺寸：长115mm。 材质：牛皮带子，金属电镀铃铛，榉木手柄，NC底漆+NC面漆。 特质：经典雪橇铃音色。科学的手握柄，铃声饱满。 铜镲5个 尺寸：直径150mm 材质：黄铜材质。 特质：传统中国乐器，纯铜镲片音色干净，延音长。 铜锣1个 尺寸：直径220mm。 材质：黄铜材质。 特质：传统中式乐器，低音与边缘处高音相互结合，民族调性强。 铜碰钟8个 尺寸：长160mm。 材质：榉木手柄，黄铜碰钟，NC底漆+NC面漆。 特质：相互碰奏能发出明亮悠长的金属音质，乐器演奏中长音的最佳表现。 三角铁8个 尺寸：边长135mm。 材质：铁质镀硌，胶皮黑管。 特质：金属特质乐器，音色明亮，绵延。 阿果果2个 尺寸：长245mm。 材质：铁质喷涂。 特质：音色明亮，两个音调对比强烈，适合双声部演奏。 音感钟1套 尺寸：直径80mm。 材质：金属铃，塑料底托。 特质：高音的八个音阶(do re mi fa sol la ti do'）音色明亮，易拿取。 专业合成键高音打琴1个 尺寸：长675mm，琴箱高40mm。 材质：橡木箱体，合成琴片，PU底漆+PU面漆。 特质：高音的七个音阶(do re mi fa sol la ti ）音色温润。 专业合成键中音打琴1个 尺寸：长690mm，琴箱高66mm。 材质：橡木箱体，合成琴片，PU底漆+PU面漆。 特质：中音的七个音阶(do re mi fa sol la ti ）音色温润。 专业合成键低音打琴1个 尺寸：长755mm，琴箱高335mm。 材质：橡木箱体，合成琴片，PU底漆+PU面漆。 特质：低音的七个音阶(do re mi fa sol la ti ）音色温润。 海鼓1个 尺寸：直径255mm。 材质：桦木鼓圈，NC底漆+NC面漆，蓝色丝带，电镀钢珠，聚酯透明鼓皮。 特质：模拟海浪的音色效果，封闭的鼓圈可自由控制，制造舒缓的音色。 木质雨声1个 尺寸：长350mm。 材质：榉木，电镀钢珠，NC底漆+NC面漆。 特质：模拟雨天的音色效果，音色像暴雨般，长音效果好。 火车哨1个 尺寸：长180mm。 材质：榉木，NC底漆+NC面漆，塑料配件。 特质：模拟火车鸣笛音效，对蓝色滤嘴轻吹即可发音。 振动器1个 尺寸：长250mm。 材质：榉木，铁质电镀配件。 特质：手掌击拍圆球会发出绵延悠长的振动音色。 高级版音乐演奏区展示柜 5个/组，长共400CM,宽40CM,高120CM,生态板。 | 1 | 套 |
| 143 | 定制展示柜 | 整体：不小于4000*400*1200mm; 主要材质：环保生态板； 用途：乐器收纳。 | 1 | 套 |
| 144 | 沙锤 | 1、材质：沙锤椰壳，手柄为木制； 2、外观：着色均匀，物流挂现象，图案不掉色，外观圆滑适度；各部表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角；粗细适宜，手感好，牢固； 3、音质：声音明亮清脆；可发“沙拉拉”音响效果； 4、尺寸:锤体直径：120-125mm；锤体长度：105-110mm；手柄直径： 15-25mm；手柄长度：140-145mm。 | 4 | 对 |
| 145 | 小号卡巴萨 | 1、材质：金属响珠、榉木主体； 2、外观：木质圆柱形上色漆，表面光滑； 3、音质：声音明亮，清脆；可发“沙拉拉”音响； 4、尺寸:直径55-65mm；长度：165-170mm。 | 8 | 个 |
| 146 | 大号卡巴萨 | 1、材质：金属响珠、榉木主体； 2、外观：木质圆柱形上色漆，表面光滑； 3、音质：声音明亮，清脆； 4、尺寸:直径105-115mm；长度：180-190mm。 | 8 | 个 |
| 147 | 北梆子 | 1、材质：榉木； 2、外观：产品表面光滑，完整、光亮，无脱皮、裂痕现象； 3、音质：音质清脆，悦耳，无杂音； 4、尺寸:宽度：55-60mm；长度：175-180mm； 高度：40-45mm；开缝长度：140-145mm；击锤长度：215-220mm；击锤直径：23-30mm。 | 2 | 副 |
| 148 | 南梆子 | 1、材质：榉木，坚实无疤节或劈裂； 2、外观：产品表面光滑，完整、光亮，无脱皮、裂痕现象； 3、音质：音质清脆，悦耳，无杂音； 4、尺寸:宽度：55-60mm；长度：170-180mm； 高度：35-40mm；开缝长度：135-140mm；击锤长度：210-220mm；击锤直径：20-25mm。 | 2 | 副 |
| 149 | 木鱼 | 1、材质：木制，坚实无疤节或劈裂； 2、外观：涂红漆、金漆；七个一组； 3、音质：发音清脆，音高清晰可辨，没有其他杂音； 4、尺寸:宽度：85-90mm、75-80mm、70-75mm、70-75mm、60-70mm、60-65mm、60-65mm； 高度：65-70mm；60-65mm；55-60mm；50-60mm；50-60mm；50-55mm；50-55mm。 | 1 | 套 |
| 150 | 碰铃 | 1、材质：响铜； 2、外观：光洁，无毛刺 3、音色清脆、悦耳，发音响亮，余音环绕；延音≥6S； 4、尺寸:直径40-45mm，高度40-45mm；重量：75-80g。 | 4 | 副 |
| 151 | 小军鼓 | 1、发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏；发音持续时间≥3S；鼓外径350-355mm；鼓腔厚度6.1~6.5mm；鼓腔圆度≤5mm；鼓高144~146mm；鼓膜压圈内经与外径差2.5~3.0mm；演奏状态下的鼓膜静压力在（98士1) N 时，不破裂；鼓膜耐久性,在鼓膜任意一点用（40士2) N 的力以100次／ min 的频率，连续敲击3000次后鼓膜不破裂。 2、工艺：鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活、轻便、有效； 3、鼓腔表面：光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调；鼓膜表面：平整、无折痕、无波纹、无损伤；各金属件表面镀层：牢固、完整、光亮，无脱皮、露底； 4、鼓膜：选用天然皮膜或人工合成皮膜；金属零件：按其性能要求选用适宜的金属材料。 | 8 | 面 |
| 152 | 大军鼓 | 1、发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏；发音持续时间≥3S；鼓外径650~660mm；鼓腔厚度6.1~6.7mm；鼓腔圆度≤5mm；鼓高300~302mm；鼓膜压圈内经与外径差2.7~4.0mm；演奏状态下的鼓膜静压力在（98士1) N 时，不破裂；鼓膜耐久性,在鼓膜任意一点用（40士2) N 的力以100次／ min 的频率，连续敲击3000次后鼓膜不破裂。 2、装配工艺：鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活、轻便、有效； 3、鼓腔表面：光滑、平整，装饰面贴合应严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调；鼓膜表面：平整、无折痕、无波纹、无损伤；各金属件表面镀层：牢固、完整、光亮，无脱皮、露底； 4、鼓膜：选用天然皮膜或人工合成皮膜；金属零件：按其性能要求选用适宜的金属材料。 | 4 | 面 |
| 153 | 多音鼓 | 1、尺寸：8寸10寸12寸； 2、合成鼓皮，多层桦木鼓圈；可调铝合金支架，一对鼓槌，颜色随机。 | 2 | 套 |
| 154 | 竖笛 | 8孔，ABS工程树脂。 | 50 | 支 |
| 155 | 陶笛 | 1、律制：采用十二平均律； 2、a′为440.00-442.55HZ； 3、音域：单管不少于一又二分之一个八度，多管不少于两个八度； 4、各音音准允许误差：-20-+20音分； 五、音质：高级品高音明亮，中音柔和、圆润，低音浑厚，音色统一，音区间过渡自然，无啸叫、哑音、杂音；普及品高音明亮，中音柔和、圆润，低音浑厚，无啸叫、哑音等杂音； 六、结构：高级品复管；普及品单管； 七、演奏性能：发音灵敏，音量变化丰富；吹奏省力，按音孔设置手感舒适，便于演奏；音栓灵敏、有效； 八、发音孔圆润、光滑，表面无裂缝；涂膜牢固；图案、字迹清晰，共鸣腔内洁净；人体接触部位无锐利斜薄边及毛刺；无收缩、变形及其他影响使用性能的缺陷；配件挂绳牢固，不影响发音。 | 50 | 个 |
| 156 | 葫芦丝 | 1、演奏性能： 发音灵敏，富有表现力；按音孔的孔位准确，孔壁向内呈倒锥形倾斜；按音孔手感舒适，便于演奏；各插接部位严密，无漏气；接口式调音插口设置的调节范围≤5，插接时灵敏有效；主管附加键、副管启闭钮灵敏、有效，不漏气； 2、外观及工艺： 管体表面涂饰光亮，色泽均匀，涂膜牢固；图案、字迹清晰，金属件洁净、光亮；人体接触到的部位光滑，无锐利斜薄边及毛刺；胶合部位牢固，无开裂；音簧固定牢固，无开裂和破损，间隙均匀；木质材料无裂缝、劈裂和疤节；竹质材料坚硬，没有沟节、虫蛀；共鸣体使用的天然葫芦外形端正、美观；ABS工程塑料无裂痕、缩印、变形和污迹。 3、声学品质： 3.1律制：采用十二平均律； 3.2标准音：a1音为440HZ； 3.3各音音准允许误差：主管-15～+15音分；副管-20～+20音分； 3.4主管相邻两音音准误差之差≤15音分； 3.5音质音色：优美、圆润、发音流畅。 | 50 | 支 |
| 157 | 吉他 | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3音准误差：-10～+15； 1.4基本音域：E～a2； 1.5定弦音高：E、A、d、g、b、e1； 1.7音质：发音灵敏，传远力优美，音的持续性（延音）良好，无杂音。 2、演奏性能：发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。 3、尺寸：有效弦长646±2mm；指板上宽（上弦枕处）41.5+0.5mm；指板下宽（12音品处）54－1.0mm；第一音品处弦高≤0.8mm；第十二音品处弦高≤3.5。 4、外观：表面涂饰美观，无划痕、脱漆，涂色匀净，表面光滑；各部件胶合严密牢固、不留余胶；音品装配无扭曲，高度一致，音品两端有倒角、无毛刺； 琴颈与共鸣箱结合在第12品位或第14品位处；琴颈有一定的弧度，且表面光滑，不易变形，便于演奏；琴颈加指板厚度 第一音品处≤23 第八音品处≤25；指板表面光滑；品位标志可在第1、3、5、7、9、12、15、17、19品位的正面或侧面选择标示；各部件装配牢固；琴弦张弦时，不松滑；演奏时，不打品；弦轴端正，转动调节灵活，松紧适宜，弦轴孔有倒角；上弦枕与指板上端严密接触，并设有各弦的导向槽；下弦枕为板状或半圆柱体，镶在弦马槽里，与弦接触部分成圆角。 5、材质： 木材含水率：木材经干燥处理，含水率控制在6%～10%； 面板纹理通直，疏密分布合理，无腐朽、裂纹、节疤、树脂囊和明显的挖补； 背板、侧板、琴颈、指板、弦码有一般花纹，无节疤、虫蛀、腐朽和较明显的黑线不可有腐朽、虫蛀和较明显的黑线； 音品使用锌白铜；上、下弦枕使用牛骨等硬质耐磨材料；涂饰使用改性聚氨酯（PU）或其它材质响铜甚至更好的材料。 | 6 | 把 |
| 158 | 堂鼓 | 1、外观：鼓体着色均匀，无流挂现象；鼓锤表面打磨光滑，无疤疖,无腐蚀，无黑线； 2、声音饱满，浑厚。 3、尺寸:鼓高约33cm，直径约28cm。 架子长约37cm，宽约6.5cm，高约47cm。 4、材质：椿木 | 3 | 个 |
| 159 | 谱台 | 1、材质：铁、铝合金； 2、普板尺寸：500*340mm，整体高度：730-1400mm； 3、外表处理工艺：静电喷粉。 | 50 | 个 |
| 160 | 笛子 | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3调名：以第三按音孔音高命名； 1.4基本音域：按调名记谱不少于三个八度； 1.5音准：筒音音准误差不超过±15音分；相邻两音音准误差之差不大于10音分；管长调整范围≤5mm； 管长处于最短时，标准音最大上限偏差不超过+20音分； 1.6音质：发音响亮。 2、演奏性能：发音较灵敏，手感较舒适，有表现力。 3、主要部位尺寸： 长度470～500mm；外圆直径17.5～26.5mm。 3、外观工艺： 3.1表面光滑、圆润，无劈裂、虫蛀、伤皮；孔的直径尺寸精确；孔壁向内倾斜；各部位衔接严密、无明显漏气现象； 3.2与人体接触的部位平滑、无锐利边、角和毛刺；管体表面色泽柔和、均匀；吹孔、膜孔、按音孔的中心线沿管体呈一直线，无偏斜；调名字迹清晰；扎线紧固，排列整齐，无松散。 4、主要原材料： 无虫蛀、开裂的竹材，含水率控制在8%～14%。 | 1 | 支 |
| 161 | 笙 | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3调名：D调、G调； 1.4基本音域：按产品的音簧数、调名记谱二个八度至三个八度； 1.5音准：音准误差-10~+10；相邻两音音准误差之差≤5；四度音、五度音、八度音和谐；吹、吸音高基本一致； 1.6音质：清脆、响亮、圆润、发音流畅、无杂音； 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，有表现力； 3、外观工艺： 3.1表面光滑、圆润，无劈裂、虫蛀、伤皮；按键起落自如，无明显晃动； 3.2各部位衔接严密，无明显漏气现象；与人体接触的部位平滑，无锐利边、角和毛刺；管体表面色泽柔和、均匀； 3.3合缝严密，竹节排列整齐；音簧安装牢固，簧舌软硬适度，无开裂和破损；外观铜质材料的笙斗、键表面镀镍或铬，镀层表面光滑、完整，无锈迹、起泡现象，无明显划痕； 3.4传统笙苗上刻的字迹应清晰、完整；笙斗为H68、H62的金属材料，也可使用酸枝木、花梨木、樟木或性能相同甚至更好的其他材料； 3.5笙苗为竹质坚硬、不裂、无明显沟节、无虫蛀的紫竹，含水率应控制在8%~14%； 3.6笙脚用柏木、色木或性能相同甚至更好的其他材料，含水率控制在14%~16%； 3.7音簧为锻实的响铜。 | 1 | 支 |
| 162 | 唢呐 | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3调名：按第三音孔音高命名：低音唢呐从C调~B调：中音唢呐从D调～bE调：高音唢呐有G调、E调、F调； 1.4基本音域：按调名记谱二个八度和一个大二度； 1.5音准误差-15~+15；相邻两音音准误差之差≤10； 1.6音质：高亢、响亮。 1.7演奏性能：发音较灵敏，手感较舒适，有表现力。 3、主要部位尺寸： 杆长度185～385mm；芯子长度40~80mm；喇叭口高度62～135mm；喇叭口最大直径70～165mm。 3、外观工艺： 3.1表面光滑、圆润，无劈裂、虫蛀、伤皮；孔的直径尺寸距离精确；孔壁向内倾斜；各部位衔接严密、无明显漏气现象； 3.2与人体接触的部位平滑、无锐利边、角和毛刺；管体表面色泽柔和、均匀；按音孔的中心线沿管体呈一直线，无偏斜； 3.3喇叭镀层光滑、完整、无锈迹、起泡现象，无明显划痕或凹凸等缺陷；唢呐调名字迹清晰。 | 1 | 只 |
| 163 | 扬琴 | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：小字一组a音为440HZ； 1.3调名：402型：F～a3； 1.4音准误差：-15～+10； 1.5相邻两音音准误差之差不大于10音分； 1.6音准稳定性不大于10音分； 1.7音质：较均衡、协调，高音明亮，低音浑厚。 - 演奏性能：发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。 3、主要部位尺寸： 琴体全长1160~1170mm；琴体宽510～520mm；琴体厚135～145mm；弦轴全长47～50mm；弦轴直径5.5～5.9mm。 4、装配： 四角榫头配合严密，胶合牢固，无错位开胶现象；弦轴扭矩2～4N·m；弦振动顺畅，调试后无杂音； 弦码底面与面板接触严密。 5、外观： 琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；弦枕弦码无毛刺、无割弦；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀；相、品、徽排列整齐。 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀；缠绒平整无松散；金属缠弦缠绕均匀、牢固，无破裂、无松散、无凸起、无黑点脱色、无锈蚀。 7、主要原材料： 7.1面板选用纹理顺直的四拼板桐木，允许有10mm×10mm的活疤节1个； 7.2琴框选用色木及其他近似材质的木材； 7.3音梁选用无死疤节、劈裂及油渍的白松； 7.4琴框装饰板选用花梨木及其他近似材质的木材； 7.5弦轴板选用色木等制成的多层胶合板。 | 1 | 台 |
| 164 | 柳琴 | 1、材质：花梨木； 2、琴头采用牡丹式牛骨雕刻头花，牡丹头花外形。 | 1 | 把 |
| 165 | 琵琶 | 硬木材质，仿红木颜色，红木六瓣轴，花开富贵头饰。 检测依据：QB/T 1207.7-2011 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3定弦音高:A、d、e、a； 1.4基本音域：A～e2； 1.5音准误差：-15～+10音分； 1.6相邻两音音准误差之差：≤10音分； 1.7音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，四根弦音色过渡均匀。 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。 3、主要部位尺寸： 有效弦长724～731mm；弦枕高19～21mm；缚弦装置端口高9～11mm；缚弦装置各穿弦孔中心间距16～18mm；背板最窄处宽35～38mm；背板最宽处宽310～322mm；背板最厚处62～82mm。 4、装配： 相、品排列准确，弦与相、品之间的高度适中；弦枕处弦间距相等；弦轴与弦轴孔吻合，不跑弦；缚弦装置其长度中心对准面板的宽度中心，左右对称偏差不超过3mm。 5、外观： 琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；弦枕弦马无毛刺，不硌弦；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀。 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀；缠绒平整无松散；金属缠弦缠绕均匀、牢固，无破裂、无松散、无凸起、无黑点脱色、无锈蚀。 七.主要原材料： 1.琴头背板：使用花梨木、铁力木及其他近似材质的木材； 2.膜（面板）：选用纹理顺直的桐木，允许有不大于5mm×5mm的活疤节1个； 3.弦轴、相：选用乌木、牛角及其他近似材质的材料； 4.缚弦装置、品选用二年以上毛竹、竹质坚硬、无腐朽、无开裂、无虫蛀。 | 1 | 把 |
| 166 | 中阮 | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：小字一组a音为440HZ； 1.3弦音高:G、d、g、d1； 1.4基本音域：G～b2； 1.5音准误差：-15～+10音分； 1.6相邻两音音准误差之差：≤10音分； 1.7音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，四根弦音色过渡均匀。 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。 3、主要部位尺寸： 指板长430～440mm；共鸣箱口面直径399～402mm。 4、装配： 弦轴与轴孔相吻合；琴杆与琴鼓配（琴筒）合严密、牢固。 5、外观： 琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；相、品、徽排列整齐；弦枕弦马无毛刺，无割弦；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀。 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀；缠绒平整无松散；金属缠弦缠绕均匀、牢固，无破裂、无松散、无凸起、无黑点脱色、无锈蚀。 七.主要原材料： 1.指板：花梨木或性能相同甚至更好的材料； 2.面板：桐木，纹理顺直，拼板颜色基本一致，无腐朽，5mm×5mm的活疤节允许有1个； 3.背板：桐木，纹理顺直，拼板颜色基本一致，无腐朽，5mm×5mm的活疤节允许有2个； 4.琴杆、琴鼓：硬杂木或性能相同甚至更好的其它材料。 | 2 | 把 |
| 167 | 大阮 | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：小字一组a音为440HZ； 1.3定弦音高:C、G、c、g； 1.4基本音域：C～e2； 1.5音准误差：-15～+10音分； 1.6相邻两音音准误差之差：≤10音分； 1.7音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，四根弦音色过渡均匀。 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。 3、主要部位尺寸： 有效弦长680～700mm；指板长520～550mm；共鸣箱口面直径480～510mm；弦枕高6～8mm。 4、装配： 弦轴与弦轴孔吻合，琴杆与琴鼓（琴筒）配合严密、牢固。 5、外观： 琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；相、品、徽排列整齐；弦枕弦马无毛刺，不割弦；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀。 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀；缠绒平整无松散；金属缠弦缠绕均匀、牢固，无破裂、无松散、无凸起、无黑点脱色、无锈蚀。 七.主要原材料： 1.指板：花梨木或性能响筒甚至更好的材料； 2.面板：桐木，纹理顺直，拼板颜色基本一致，无腐朽，5mm×5mm的活疤节允许有1个； 3.背板：桐木，纹理顺直，拼板颜色基本一致，无腐朽，5mm×5mm的活疤节允许有2个； 4.琴杆琴鼓：硬杂木或性能相同甚至更好的其它材料。 | 1 | 把 |
| 168 | 古筝 | 1、声学品质： 1.1律制：采用五度相生律； 1.2标准音：a1音为440HZ； 1.3基本定弦音高:D调，d、e、#f、a、b或者按产品说明书采用他调式定弦； 1.4基本音域：21弦：D～d3；23弦：B1～e3； 1.5音准稳定性：各音的变化量不大于25音分； 1.6相邻两音音准误差之差：≤10音分； 1.7音质：高音明亮、中音饱满、低音浑厚，余音较长，各弦音色过渡均匀。 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。 3、主要部位尺寸： 21弦 琴体全长1600～1635mm；琴首宽330～340mm；琴尾宽280～290mm；琴首弦枕至琴尾弦枕尺寸：高音一侧1030～1060mm，低音一侧1300～1350mm；八度音程两端穿弦孔中心距离69.5～74.5mm；弦轴直径6.75～7025mm；弦轴锥度：头部呈四棱台的锥度1:10～1:7.5； 4、装配： 弦马底脚与面板相吻合，不移马，不跳马；弦码弦槽光滑。含古筝包一个，琴码21个，高级指甲一付，调音扳手； 5、外观： 琴体无变形；木加工部位光洁；胶合部位牢固、无开裂；弦枕弦码无毛刺，不硌弦；琴体表面涂饰色泽柔和、均匀； 6、弦： 金属裸弦外观光滑、平直，无锈蚀；缠绒平整无松散；金属缠弦缠绕均匀、牢固，无破裂、无松散、无凸起、无黑点脱色、无锈蚀。 7、主要原材料： 7.1面板：选用纹理顺直的桐木，20mm×10mm的活疤节允许有3个； 7.2装饰板：使用酸枝木、花梨木或其他近似材质的木材； 7.3框架：选用良好的白松、红松或其他近似材质的木材； 7.4弦码和弦枕：选用酸枝木、花梨木或其他近似的材质的木材； 7.5弦轴板：选用色木等支撑的多层胶合板材料； | 4 | 架 |
| 169 | 古筝支架 | 实木。 | 4 | 架 |
| 170 | 二胡 | 1、声学品质： 1.1律制：采用十二平均律； 1.2标准音：a1 音为440HZ； 1.3基本定弦音高:d1、a1； 1.4基本音域：d1～a4； 1.5音质：高音明亮、中音饱满，低音浑厚，二根弦音色过渡协调。 2、演奏性能： 发音灵敏，手感舒适，能表现强、弱音，音准稳定性能良好。 3、主要部位尺寸： 3.1琴筒长120～132mm，前端口直径或对边长度：六角、八角形86～90mm； 3.2扁形琴杆下弦轴孔中心至琴筒上孔长490～505mm；琴筒上孔横向最大处16.0～17.0mm，剖面纵向最大处20～22mm 4、装配： 音孔的设计不影响声音效果；弦轴与轴孔相吻合；琴杆与琴筒配合严密、牢固。 | 2 | 把 |
| 171 | 长笛 | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.83HZ,C调。 1.2各音误差：-20～+35音分，最大误差≤40音分。 1.3音质纯净，高音区音色明亮、穿透力强，中音区音色纯净柔和，低音区音色丰美醇。 2、演奏性能 2.1发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.2手感舒适，便于演奏，按键自如，无明显金属撞击声，演奏时无滞留现象和机械噪音。 2.3调音管、附管滑动流畅，操作方便。 3、装配及工艺 3.1吹口与主体管 ≥35mm；主体管与尾部 ≥10mm； 3.2各节插接不错位，按键安装准确，当外力去除时回复到原位，不粘滞。 3.3管体气密性：长笛、短笛气压损失量≤0.5KPa，中音长笛、低音长笛气压损失量≤0.75KPa。 3.4键管与键柱端面最大间隙≤0.15mm，键棍与键柱端面最大间隙 ≤0.20mm； 3.5按键垫与音孔盖合严密，顶尖螺钉不随按键转动，节箍不松动，主体管内壁光滑平整。 4、外观 4.1按键外表面完整，焊接严密整洁，按键垫、软木粘合牢固、整洁，管体表面光滑、光亮，无明显加工痕迹合其它伤痕。 4.2镀层表面光亮均匀、牢固，色泽一致，没有变色脱落的现象。 五、材质：白铜，表面工艺：镀镍 | 1 | 支 |
| 172 | 双簧管 | 1、调性： C调 ，22键，半自动 2、管体：胶木，黑色管体，白铜按键镀银，配手套，螺丝刀、清洁布、皮盒，配单肩背包。 | 1 | 支 |
| 173 | 单簧管 | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.83HZ,降B调。 1.2各音音准误差：-10～+25音分，最大误差≤30音分，相邻两音误差≤9音分。 1.3音质纯净，高音区音色高亢、嘹亮，中音区音色优美、壮丽、低音区音色丰厚饱满。 2、演奏性能 1发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2手感舒适，便于演奏，伸缩管运动灵敏，演奏时无滞留现象和机械噪音 3调音管、附管滑动流畅，操作方便。 3、装配及工艺 3.1插接长度≥15mm 3.2按键安装准确，当外力去除时回复到原味，不粘滞。 3.3管体气密性≤0.75MPa。 3.4键管与键柱/键棍与键柱端面最大间隙≤0.20mm。 3.5螺钉/节箍不松动，主体管内壁光滑平整。 4、外观 音键外表面完整、焊接严密、整洁，管体表面光滑明亮、无明显加工痕迹和其它伤痕；漆层光亮、均匀、牢固，色泽一致，无变色、脱落现象。 五、材质：硬质胶木管体。6环键，镀镍，垫片。 | 1 | 支 |
| 174 | 中音萨克斯 | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音a′为440HZ～443.83HZ，降E调。 1.2各音误差：音准允许误差≤40音分，-20～+35音分，相邻两音≤35音分。 1.3纯净、浓重，音色优美，高音区响亮，中音区柔和、饱满，低音区低沉、浑厚而丰满。 2、演奏性能 2.1发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.2手感舒适，便于演奏，按键自如，无明显金属撞击声，演奏时无阻滞现象和机械噪音。 3、装配及工艺 3.1插接长度≥15mm， 3.2各节插接不松动错位，按键安装准确，当外力去除时回复到原位，不粘滞。 3.3管体气密性：气压损失量应≤0.75kPa， 3.4键管与键柱端面最大间隙≤0.15mm，键棍与键柱端面最大间隙 ≤0.20mm； 3.5按键垫与音孔盖合严密，顶尖螺钉不随按键转动，节箍不松动，主体管内壁光滑平整。 4、外观 4.1按键外表面完整，焊接严密整洁，按键垫、软木粘合牢固、整洁。 4.2镀层或涂漆光亮，均匀、牢固，色泽应一致，没有变色、脱落现象。 5、材质：黄铜 表面工艺：电泳金。 | 1 | 支 |
| 175 | 圆号 | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.10HZ，降B调。 1.2各音误差：-10～+20音分，最大误差≤22音分，相邻两音误差≤6音分。 2、演奏性能 2.1阀键启动负荷/阀键到底负荷 ≥2.2N ≤3.3N。 2.2各阀键之间按动到底最低最大负荷差0.6N。 2.3发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.4手感舒适，便于演奏，阀键运动灵敏，快速演奏时无滞留现象和机械噪音，阀件除去外力时，能迅速复位。 2.5调音管、附管滑动流畅，操作方便。 3、装配及工艺 1阀键轴孔配合间隙 ≤0.075 mm 2管体气密性：气压损失量≥0.04MPa。 3调音管/附管内外配合最大间隙0.070mm～0.0006mm。 4、外观 4.1四键单排、分体，号嘴表面无砂眼、气孔、蜂窝；管体表面光滑、光亮，无明显加工痕迹和其它伤痕；镀层光亮、均匀、牢固，色泽一致，无变色、脱落现象。 4.2表面粗糙度≤0.5μm。 五、材质：黄铜管体、漆金。 | 1 | 支 |
| 176 | 小号 | 1、声学 1.1采用十二平均律，标准音440HZ～443.10HZ,降B调。 1.2最大误差≤13音分，各音误差：+7～+20音分，相邻两音误差≤20音分。 1.3音质纯净，高音区音色高亢、嘹亮，中音区音色优美、壮丽、低音区音色丰厚、坚实。 2、演奏性能 2.1阀键启动负荷/阀键到底负荷 ≥0.9N ≤2.8N。 2.2各阀键之间按动到底最低负荷差/阀件耐久性≤0.1N。 2.3发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.4手感舒适，便于演奏，阀键运动灵敏，快速演奏时无滞留现象和机械噪音，阀件除去外力时，能迅速复位。 2.5调音管、附管滑动流畅，操作方便。 3、装配及工艺 3.1阀键轴孔配合间隙 ≤0.055 mm 3.2管体气密性：气压损失量≥0.04MPa。 3.3调音管/附管内外配合最大间隙﹤0.07mm。 4、外观 4.1号嘴表面无砂眼、气孔、蜂窝；管体表面光滑、光亮，无明显加工痕迹和其它伤痕；镀层光亮、均匀、牢固，色泽一致，无变色、脱落现象。 4.2表面粗糙度≤0.55μm。 5、材质：黄铜管体，不锈钢活塞，表面漆金。 | 2 | 支 |
| 劳技创客教室 |  |  |  |  |
| 177 | 教师演示台 | 2400*700*850 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，边沿加厚至≧25.4mm，表面光滑、平整，整体美观大方。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀、不吸水、防火、抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。 2.结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3.桌身：整体采用≥0.9mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。 5.铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。 | 1 | 套 |
| 178 | 小组实验桌（4人） | - 尺寸：1200*1200*750mm； 2.材质：抗倍特板+优质钢架; 3.工艺：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。；桌架：30*60*1.5mm，横梁: 30*50*1.35 mm，铝压铸接头，优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料， 4.功能：桌面设有防罩边角，悬挂抽屉储物功能，可收纳放置工具材料，钢制框架，结构牢固，具有超强承载能力。 | 12 | 张 |
| 179 | 学生凳 | 1、凳面：凳面采用3mm厚聚丙烯一体注塑成型，接触面为皮纹处理，采用曲面设计增加接触面积，符合人体工程学增强坐感舒适度；凳面弧形挡边设计，可有效纠正学生错误坐姿；学生凳选用优质气杆，与凳面连接处安装加宽加强防爆机构，。 2、凳脚：4个凳脚采用16×36×1.8mm的无缝钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方 3、结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、酸洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 48 | 张 |
| 180 | 升降卷线器 | 手动升降，带五孔插座。 | 12 | 套 |
| 181 | 操作边台 | 1.尺寸：6000*600*780mm 2.台面：采用12.7㎜厚实芯理化板，四边加厚可视面为25mm并倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。 3.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5.门板：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 6.连接件：采用ABS专用连接组装件； 7.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 182 | 岛式插座 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2. 220V交流输出为新国标五孔插座， | 6 | 套 |
| 183 | 学科专业知识窗帘（内容定制） | 规格：（可以根据学校具体情况调整）加厚、遮光在窗帘上喷绘介绍学科知识，集教学、观赏为一体。 | 8 | 幅 |
| 184 | 室内学科文化配套设备 | 1.后墙学生作品板：由镀锌洞洞板、毛毡板、书写板等组成，可书写、粘贴、悬挂学生作品。 2.实验室制度、操作规范、学科文化符号等。 3.学科教室吊顶装饰。 | 1 | 项 |
| 185 | 桌面式VR一体机 | 一、整机参数： 1.整机采用27寸显示屏一体化设计, 方便灵活移动部署,无需组装； 2.支持配备高清摄像头，可实现AR/VR交互操作； 3. 整机具有物理按钮和RS232串口智能控制2D/3D快速自动切换两种，无需使用遥控器操作； 4.整机具有防蓝光护眼显示模式,可通过软件一键切换至护眼模式。 5.整机支持键鼠、触控、光学追踪笔3种交互方式； 6. 整机支持二路实时将虚拟现实交互场景立体展示在外置3D显示设备，分享给旁观者； 7.整机具有光学追踪3D眼镜和追踪操控笔收纳设计功能，方便收纳； 8.整机摆放倾斜角度范围为0度至30度,根据倾斜角度,软件系统自动调整到最佳的显示视角； 9.整机可单独作为3D显示器使用； 10.内置智能温控系统,能自动感应系统运行温度,并实时调节散热系统； 11.支持播放上下和左右以及帧顺序格式3D视频与内容资源； 12.内置8欧 3W扬声器≥2个； 13.整机外壳采用铝合金制造，坚固美观。 14.整机支持红外和蓝牙两种同步信号传输协议，支持红外和蓝牙两种3D眼镜； 15.整机配件包括：光学追踪3D眼镜1副，观看者3D眼镜2副、追踪操控笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根； 二、主机系统参数： 1.一体化设计，具有智能温度调节控制功能，维护方便； 2.CPU：I5 12代6核12线程；主频 3.0 GHZ，最高睿频 4.6GHZ ; 三级缓存：20MB； 3.PCIe接口SSD(固态硬盘)≥512GB； 4.内存≥16GB DDR4； 5.显卡：≥QUADRO T1000以上，显存≥ 4GB； 6.电脑端口:USB≥8个，其中USB3.0≥4个，TYPE-C ≥1，mini-DP≥2，DP IN≥1， HDMI IN ≥1，RS232（COM）≥1，3D同步信号接口≥1； 7.支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输，支持蓝牙传输； 8.内置5G通信模块接口，可支持5G/4G/3G 的M.2 通信模块，可支持5G 和LTE-A 多种网络制式的全面覆盖。 三、3D显示屏参数： 1.尺寸≥27英寸,物理分辨率≥1920*1080；亮度(典型值)400cd/㎡，对比度(典型值)1000:1； 2.支持帧顺序、左右、上下格式3D信号源，支持一键控制信号源切换； 3.支持多达2路3D视频信号源输入,DP IN ≥1；HDMI IN ≥1 ； 4.内置红外光学跟踪系统，一体化设计，无外部连接线路。 5.显示系统支持窗口/全屏3D，120Hz或以上刷新率，窗口及全屏3D模式下每帧图像信号至少为1920*1080分辨率，非左右合成分辨率减半画面。 四、光学追踪系统参数： 1.光学追踪系统内置控制单元，可实现软件对显示器的智能控制功能；能自动检测一体机主要系统实时配置信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理； 2.光学追踪系统包含多组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步双目相机，每组红外传感器配置有4个红外光源灯，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；多组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度； 3.光学跟踪系统可实时显示当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景中获得最精准的3D显示图像； 4.光学追踪3D眼镜,结构支持挂在近视眼镜上，5点追踪设计，3点以上即准确判断眼镜位置,从而转换不同视角下的显示内容，具备头部位置追踪功能； 5.光学追踪3D眼镜和观看者3D眼镜可支持在多台同一型号主机使用； 6.光学追踪操控笔:支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；操控笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定，无需电池供电；握笔式人体工学设计；操控笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作； 7.光学追踪操控笔具有2个红外追踪Mark点追踪操控位置。 五、设备管理系统参数 1.系统整合虚拟现实控制面板，可测试和调试系统虚拟现实功能及模块，包括护眼模式、服务状态检测、硬件信息检测、主控板模块、触笔跟踪测试、设置摄像头检测、参数管理、显示模式、双屏模式。 2.护眼模式模块，可以根据需求调节屏幕亮度，减少蓝光伤害，并支持一键开启和关闭，方便便捷。 3.服务状态模块能显示该软件版本，自动检测软件运行状态，包括摄像头状态、触控笔状态，主控板状态等显示一目了然，方便问题排查。 4.硬件信息模块：能自动检测一体机主要系统实时配置信息、通用串行设备信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理。 5.主控板模块能显示本机序列号，及当前设备倾斜角度，并根据倾斜角度调整显示内容视角，保证最佳呈现效果。同时具备红外摄像等打开与关闭功能。 6.操控笔模块能检测和显示按键的按压状态及操控笔的姿态，实施显示操控笔X、Y、Z轴实时数据。可以根据需求自由调节笔的震动强弱度，保证最佳反馈。 7.摄像机模块可以对自带红外摄像机、通用摄像机进行控制和设置，保证最佳的追踪效果。 8.显示设置模块可以对2D模式、3D显示模式、3D上下显示模式进行检测及自由设置，满足不同显示情景需求。 | 1 | 台 |
| 186 | 增强现实（AR）摄像头及软件 | 一、增强现实（AR）摄像头： 1.含HD1080p分辨率摄像头； 2.摄像头具有自动对焦功能； 3.自定义摄像头设置； 4.尺寸：≤94*29*24mm 二、增强现实软件： 1.软件可用于单机、局域网； 2.支持网络类型：IEEE 802.1 10/100M（或以上）以太网； 3.支持Windows7及以上版本操作系统； 4.通过摄像头和与设备连接的部件，可将桌面虚拟交互教学一体机显示的内容以AR的方式，分享给本机的其他显示设备或者通过网络分享给其他的PC端； | 1 | 套 |
| 187 | VR教学系统 | 1.包含8大模块:3D模型库资源模块、教学课件资源模块、增强现实及3D投屏显示模块、3D/2D智能识别模块、自由探究工具模块、课件自主编辑模块、嵌入式问答及评测模块、用户管理模块，各个模块与系统无缝融合； 2.支持授课和自主探究两种模式，满足3D教学模型的课件教学和学生自主探究问题作答，将课堂知识点与3D模型操作深度融合； 3.有海量的正版的虚拟现实教学模型，教学模型库≥2900个，按学科分类，涵盖化学、物理、生物、地理、数学、体育、音乐的3D模型，同时支持外部模型导入； 4.提供符合课程标准要求的教学课件≥200个，教师可轻松自主编辑教学课件，为学生提供自主探究的教学内容； 5.课件编辑模块支持课件制作页面前后顺序变换、新增、删除等操作，支持保存或另存为本地； 6.课件资源支持系统内部模型插入和本地音频、图片、特定格式的模型导入平台功能； 7.支持屏幕录制，将教学画面直接录屏，制作微课； 8.模型交互模块：可支持对模型进行操作以实现虚拟现实的三维浏览、拆分、标注、尺寸测量、内部探查、显示/隐藏模型标签等功能； 9.照相机工具可以360度对模型实时拍照留档，检查模型内部结构，拍摄的照片，并且可以导出到本地文件夹； 10.支持模型标签测试，模型组装测试功能，提供正确/错误反馈； 11.可将桌面虚拟交互教学一体机（教师端）与外接3D大屏设备连接，可实现2D/3D投屏效果，也可实现AR投屏的虚拟交互场景； 12.系统支持2D普通显示方式，使用键鼠交互，同时也3D显示方式，操控笔交互操作，根据追踪眼镜是否出现在屏幕传感器捕捉范围，自动识别切换； | 1 | 套 |
| 188 | VR互动课件 | 1. 支持3D模型交互及探究，使用物理引擎高度还原真实场景，模拟真实环境。以桌面虚拟交互一体机为主要硬件载体，适用于VR创新实验室等。 2.主要包含五大模块，利用虚拟现实技术展示宏观和微观物体，虚实结合，相互补充内容。 3.构造便捷的交互式互动环境，支持合作探究 4.强大的物理引擎，高度的仿真环境，真实的场景体验 5.包含5大模块：蚕的生命周期、建筑、发动机内部结构、八大行星、心脏循环系统，各个模块与系统无缝融合 6.支持屏幕录制，将画面直接录屏，制作微课； 7.模型交互模块：可支持对模型进行操作以实现虚拟现实的三维浏览、拆分、标注、尺寸测量、内部探查、显示/隐藏模型标签等功能； 8.可将桌面虚拟交互教学一体机（教师端）与外接3D大屏设备连接，可实现2D/3D投屏效果，也可实现AR投屏的虚拟交互场景； 9.系统支持2D普通显示方式，使用键鼠交互，同时也3D显示方式，操控笔交互操作，根据追踪眼镜是否出现在屏幕传感器捕捉范围，自动识别切换； | 1 | 套 |
| 189 | 主操作定位笔 | 触控笔能够对屏幕上显示的虚拟物体进行交互操作，具备以下特点： 支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动； 触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔上无需电池供电； 在笔上有功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作； 触控笔内置震动器，可以通过震动的方式回馈用户的操作； 触控笔的解析度、精度、刷新率要求如下：轴解析度≤2mm；轴精度≤+/- 3mm；轴刷新率≥100Hz；间距精度≤2deg；摆动精度≤2deg；偏转精度≤2deg。 | 1 | 支 |
| 190 | 主操作跟踪眼镜 | 3D跟踪眼镜具有多个与显示器上的跟踪器配合使用的反光点来实现头部跟踪功能，系统能准确判断眼镜所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容，达到逼真的VR效果。 眼镜上没有连接线，在佩戴眼镜的情况下不影响师生之间的正常课堂交流。 | 1 | 副 |
| 191 | 非跟踪眼镜 | 呈现3D视觉效果，立体展现教学内容。非跟踪转换眼镜上没有反光点，可供旁观者使用，透过该眼镜用户可以观察到无重影的影像，并且不会影响主操作者的头部跟踪交互。 | 1 | 副 |
| 192 | 互动式VR沉浸式系统 | 计算平台 1)CPU：高通XR2 2)内存6GB，闪存：128GB 3)支持：Miracast，支持无线串流Steam VR 显示 1)屏幕5.5英寸 2)分辨率4K级分辨率，3664：✕1920，PPI：773 3)刷新率72Hz/90Hz 光学 1)视场角98°，菲涅尔镜片 2)护眼模式通过：TUV：低蓝光认证，一键开启防蓝光模式 4)兼容佩戴眼镜，瞳距调节默认位置：63.5mm，三档位物理调节 传感器 1)头盔：9轴传感器，实现头部精准：6DoF 2)头盔：P-Sensor：人脸佩戴感应，用于屏幕休眠控制 交互 1)头部空间定位全新自研 Inside-Out 房间级大空间追踪算法 2)手柄6DoF 体感手柄 ✕2 设计与人体工程 1)重量不含绑带 395g；整机 620g 2)自适应松紧，软质侧绑 电源 1)电池容量5300mAh，连续使用时间 2.5～3 小时 1.图标：软件中包含的140节课程均有与之相对应的140个简易小图标，分门别类。 2.纯净系统：体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗，可根据类别进行内容筛选。 3.软件内容：体验者可以使用该内容学习不少于智慧农业、航空航天、文化自信、人体奥秘、公共卫生、新能源、碳中和、学习四史等32大类类别以及不少于水稻种植、转基因技术、登陆月球、火箭发射、现代科技、航空航天、国防军事、四大发明、人体知识奥秘、海洋资源、免疫知识科普、中国新能源发展历程、风能发电应用、核能发电应用、碳中和介绍、党史、爬雪山等140节课程。 | 1 | 套 |
| 193 | VR体验资源管理服务器 | 主机配置 CPU：英特尔12400F散 风扇：S41 四钢管 主板：技嘉B760 内存：七彩虹16G 3200 硬盘：七彩虹512G M.2 显卡：七彩虹3050 6G战斧 电源：鑫谷 战斧600 键鼠：罗技 MK270 | 1 | 套 |
| 194 | VR显示端 | 头戴式设备参数： 屏幕：2个3.4英寸屏幕 分辨率：单眼分辨率1440 x 1700（双眼分辨率2880 x 1700） 刷新率：90 Hz 视场角：最大110 度 音频：立体声耳机 输入：集成麦克风，头戴式设备按钮 连接口：USB-C 3.0，DP 1.2，与面板的专用连接 传感器：G-sensor校正 陀螺仪 双眼舒适度设置(IPD) 人体工学设计：翻盖式面罩 可调式双眼舒适度设置(IPD) 可调式头带 操控手柄参数： 内置传感器：陀螺仪和G-sensor校正 霍尔传感器，触摸传感器 输入：系统按钮 2个应用程序按钮 扳机，缓冲按钮，摇杆，抓握按钮 电池：2节AA碱性电池 | 1 | 套 |
| 195 | 智能交互系统 | 55寸液晶显示屏 屏幕比例：16:9 | 1 | 套 |
| 196 | VR体验软件系统 | 一款主要针对消防安全知识科普类VR模拟体验软件产品，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品。体验者可以使用该内容学习发生火灾时应对方法、敲响火警警报、火场逃生弯腰行走等不少于10个流程的地震逃生介绍。其中该内容涉及到的体验板块须包含家庭客厅、居民楼楼梯间等不少于4个场景还原。在VR头显中介绍的知识科普内容，至少须包含火情发生正确开门方式、敲响火警警报、湿毛巾捂住口鼻、灭火器使用方法等不少于15个知识点介绍。 | 1 | 套 |
| 197 | 青少年3D打印创新教育系统 | 一、青少年3D创新设计软件 1.支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式，支持*.jpg、*.png、*.gif、*.bmp等格式。支持通过照片、图片与文字一键生成3D透光浮雕建模技术，实现最新回转体曲面浮雕生成技术。 2.支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于120秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能。 3.支持单体积木堆叠、连续堆叠、拉伸堆叠、编组和取消编组、素材模型缩放编辑、导入模型按数量进行积木化等功能。 4.支持实体建模方式，至少包含立方体、椎体、六面体、圆环形、直齿轮、冠齿轮、球体、圆柱体、椭球体、螺栓、螺母等二十种以上的基本实体，实现直接拖拽进行便捷快速实体设计，并满足通过参数设定进行精确设计，并满足通过参数设定进行精确设计，在不选择指定命令的情况下，直接用鼠标拖拽移动. 5.支持草图建模方式，通过工作平面上绘制草图设计三维模型，支持拉伸、旋转、扫略等草图建模，支持工作平面定义和还原、以及草图裁剪等功能。 6.支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型；实现雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等；内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型；涂绘功能可以自由选择颜色。 7.支持SCRATCH、PYTHON两种编程交互方式的3D模型设计；SCRATCH编程建模支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱、圆台、圆锥、正棱柱、正棱台、正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。PYTHON编程建模内置立方体、球体、圆柱体、环形体、螺旋体、3D文字基础模型文件，并支持生成倒角。 8.面向小学低龄学生认知水平的启蒙三维设计模块，八款趣味主题式三维设计APP包括“百变陀螺”、“飞行大师”、“趣味ABC”、“指尖陀螺”、“竹蜻蜓”、“花样哨子”、“玩转徽章”与“快速建模”，有效支持体验课、研学课与入门课的开展。 9.支持“标尺”功能，实现类似实际生活中用实物尺进行测量的操作，利于设计精确尺寸模型。 10.实现多种视角导图：具有多种视角，可通过该功能改变任意视角，便于操作和掌握空间感。 11.支持STL编辑功能：针对STL实现编辑功能，并对STL与实体文件及其他STL文件进行布尔运算，生成全新模型文件；实现自动STL破面修补：导入STL时后台自动对破面进行修补，无需勾选。 12.支持软件平台内嵌模型资源库，包含八大主题模型资源，并依据人教版最新教材开发的学科模型资源，涵盖语文、数学、科学、美术、物理、化学、生物、等多个学科。 14.软件平台支持所有WINDOWS系统设备运行，包括电脑、一体机、电子白板、平板等，并可实现鼠标、触屏两种操作方式；可实现通过平台链接云端服务器，方便上传并保存设计作品文件、线上赛事活动参与、课程分享等活动；可实现“分享”功能，将数字模型文件分享到主流的媒体平台，如：微信、微博、QQ等。 二、3D打印创新教育课程资源 1.全新课程内容，与学科紧密联系，课程教案框架实现专业化设置，由“课程目标与重难点分析”、“教学流程”、“教学内容”与“评价建议”4大部分组成。 2.为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学和人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖小学或初中或高中、中职阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材等全面材料，全套课程体系包含3D设计课程和3D编程设计课程。 3.3D设计课程小学阶段不少于54个项目制课程，初中阶段不少于36个项目制课程，高中阶段不少于36个项目制课程；3D编程课程不少于18个项目制课程。 三、软件可生成STL标准格式文件，支持NJRM等所有品牌3D打印机，设计文件可与市场所有品牌3D打印机切片软件进行快速格式转换。 | 1 | 套 |
| 198 | 入门级智能打印机 | 1．成型技术：热熔挤压（FDM） 2．成型尺寸：≥200(X) x180(Y) x 180(Z) mm 3．打印头：单喷头，风量自动调节，模块化设计易于更换 4．喷头速度：10-130mm/s 5．喷嘴直径：0.4mm 6．喷头温度:温度不低于260℃ 7．打印层厚：0.1-0.50 mm（可自主调节） 8．构建平台：平台可加热30-100℃，平台表面为磁吸可拆卸平台底板 9．打印校准：自动设置喷嘴高度，自动打印平台校准 10．送丝结构：近程送丝机构，位于喷头内部。 11．打印方式：支持联机、脱机、WiFi打印。 12．打印材料：ABS，PLA，丝材直径1.75mm。 13．智能功能：智能保护功能：机器具备开机自检功能，开机自动检测设备的主要部件功能情况，并作相应提示；具有断料预警功能，断电续打功能,并支持智能故障诊断模式，支持节电模式； 14．关机功能：支持保存关机续打、打印结束自动关机、一键紧急关机 15．操控方式：4.3英寸液晶触摸屏，支持打印模型图形化预览功能，方便查找文件；中文显示，也可以切换英文 16．机身结构：全封闭机身，四门开启，内置LED照明灯光 17．空气过滤：内置空气过滤系统，可有效降低超微颗粒物及可挥发有机物. 18．软件功能 （1）自主开发无第三方版权纠纷且非开源软件。全中文界面，模型编辑、切片、打印为一体化操作界面为视窗式界面，载入模型数据后可直观的观看模型； （2）具备一键自动打印布局功能，具有旋转、移动、缩放模型功能，缩放功能支持三轴一起整体缩放，也支持单轴（XYZ中任一轴）的局部缩放。对两个个体模型组成的双色模型进行合并； （3）软件智能生成支撑结构，支撑变填充，可以根据模型结构，能实现选择不同部位自动添加差异化填充率，并支持手动添加支撑； （4）具有打印预览功能，载入模型后即可一键显示模型打印时间及消耗材料重量； （5）兼容文件格式：STL，gcode， （6）软件操作系统：支持Win7/8/10平台，Mac OS，APP控制。 | 1 | 套 |
| 199 | 3D打印机教育套装 | 打印技术：熔丝沉积成型（FDM） 成型尺寸：≥长100mm*宽105mm*高100mm 设备尺寸：≤长220x宽220x高300mm 打印模型精度：最高0.1mm 打印喷嘴：1只 机械定位精度：X、Y、Z轴均不低于5μm 喷嘴直径： 0.4mm 接口：USB接口之间连接电脑，也可以支持SD卡/TF卡（4G及以上容量）脱机打印 显示屏：中文显示，也可以切换英文；旋钮控制 磁吸式柔性可拆卸平台，一体式可折叠背挂料盘架 智能功能：自动调平、断电续打、一键进退丝、支持WiFi连接、移动APP控制 智能支撑结构：能根据模型造型智能生成支撑机构；支持智能变填充设置，并支持手动添加支撑。 支持操作系统类型：Windows/Mac OS。 耗材规格：直径1.75MM 支持耗材：ABS或 PLA等； | 2 | 套 |
| 200 | 打印耗材 | 1、PLA材质，易塑型、易保持造型，稳定性好，有良好的抗溶剂性。 2、直径：1.75mm。 3、净重：1kg。 4、打印温度：190℃-210℃。 5、光泽度、透明性、耐热性好。 6、无气泡，不易起翘，流动性好，打印效果好。 7、金、红、橙、黄、黑、蓝等多色可选 | 10 | 套 |
| 201 | 桌面式激光雕刻机 | 1、产品名称：桌面式激光雕刻机 2、产品尺寸：长宽高（mm）868*611*378 3、加工幅面：长宽高（mm）580*380*50 4、XY最大速度：20000mm/min 5、定位精度：0.05mm 6、重量：70kg 7、加工平台：蜂窝板与铝刀加工平台 8、运动系统：自主运动控制系统 9、激光功率：40w 10、激光类型与寿命：二氧化碳激光管，激光器使用寿命：4000小时 11、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，功率为650w 12、内置摄像系统：高清广角摄像头，摄像头拍照定位精度小于1cm 13、内置水冷系统，水温自动监控 14、内置自动吹喷气系统 15、内置轴流风机，能够自动排烟。 16、内置自动对焦系统，能实现自动对焦及手动对焦校准。 17、照明系统与状态灯：支持工作区LED全局照明，状态灯显示加工状态 18、采用Wifi作为通信接口，可移动端设备控制机床，支持使用U盘文件传输。 19、内置128MB高记忆体存储器； 20、配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程。 21、安全规格：属于Class1激光产品；配备高温探测报警器；燃烧报警系统；水温安全控制系统； 22、工作区域开盖检测保护功能； | 1 | 台 |
| 202 | 数控雕刻一体机耗材包 | 1.奥松板尺寸： 275*200*9mm 共12件 2.奥松板尺寸：275*200*5mm 共12件 3.奥松板尺寸：275*200*3mm 共20件 4.透明亚克力尺寸：275*200*3mm 共4件 5.榉木料尺寸：200*100*20mm 共4件 6.檀木牌尺寸：40*60*10mm 共12件 7.代木尺寸：100*100*20mm 共4件 8.印章料（檀木）尺寸：25*25*30mm 共4件 9.书签料（檀木、紫苏）尺寸：150*30*3mm 共4件 备注：含奥松板、亚克力、代木、实木料、书签料、印章料等耗材 | 1 | 套 |
| 203 | 校园创客编程套装 | 一、功能要求： 1、可学习了解传感器及编程相关知识。 2、要求包含生活中常见的声、光、红外、酒精、烟雾等不少于10种传感器，蜂鸣器、按钮、数码管等不少于8种输出设备。 3、支持图形化或模块化编程，可以锻炼学生的编程能力和逻辑思维能力。 4、要求提供该项产品的彩色印刷的详细使用说明指导书，内容能体现上述技术参数要求，内容包括：趣味光感灯、趣味声控灯、DIY台灯、红外感应语音提醒器、防小偷报警器、敏捷度测试器、人体感应电风扇、智能防雨晾衣架、智能防酒驾提醒器等不少于15种实验的详细指导及编程案例等 二、智能电子电路部分： 1、控制模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，便于插拔和功能拓展，供电电压3.3v-5.5v。 2、红外收发模块：用于检测前方是否有障碍物，供电电压3.3v-5.5v。 3、按键模块：用于产生触发动作，供电电压3.3v-5.5v。 4、蜂鸣器模块：用于发出警报提醒，供电电压3.3v-5.5v。 5、热释感应模块：可感应人体发出的红外线信号，感应距离不小于1m，供电电压3.3v-5.5v。 6、麦克风模块：用于采集声音和输出触发信号，供电电压3.3v-5.5v。 7、数码管模块：用于显示数字，供电电压3.3v-5.5v。 8、光敏传感器模块：用于检测光线强弱。 9、分压模块：用于串联分压，与光敏传感器模块一起使用，供电电压3.6v-5.5v，接口数≥2。 10、端口扩展模块：用于端口扩展，以便接多个LED灯，供电电压3.3v-5.5v，接口数≥2。 11、USB模块：用于驱动带USB接口的外围设备（LED灯、USB风扇等），输入电压3.3v-5.5v。 12、酒精传感器模块：用于检测空气中是否含有酒精1。 13、语音录放模块：用于语音的录制、存储和播放，录音时长不少于8秒，供电电压3.3v-5.5v，接口数≥3。 14、雨滴传感器模块：用于采集雨量和输出触发信号。 15、AD采集模块：用于将模拟信号转换为数字信号,供电电压3.3v-5.5v，接口数≥2。 16、滑动电位传感器模块：根据滑动点的位置不同输出响应的电压信号，供电电压3.3-5.5v。 17、火焰传感器模块：可以检测火焰或者光源，打火机测试火焰距离不小于80cm，对供电电压3.3-5v,接口数≥2。 18、接口转换模块：用于不同数目端口之间的转换，接口数≥7。 19、电机驱动模块：可同时控制两路电机，供电电压3-6v，接口数≥4。 20、LED模块：用于模拟照明灯，供电电压3.3v-5.5v。 21、热敏电阻：金属外壳，100k，精度≥5%。 三、配件部分： 扬声器：8Ω，0.25W。 高亮度发光二极管若干。 风扇：USB接口小风扇。 舵机：高扭力，可受程序控制转动。 电机*2：直流减速电机。 数据线：MicroUSB连接线，可接移动电源为系统供电。 电池盒：可装AA电池3节，4.5v，带开关。 配套连接线若干。 四、软件部分： 配套软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows/Android双系统的平板。 | 15 | 套 |
| 204 | 机器人小车控制系统 [简称:悬崖勒马] | 一、功能要求： 1、可学习了解超声波模块的原理及特点。 2、当小车到达活动区域边界时能够自动调整方向的小车，同时通过语音发出提醒。 3、可根据功能设计创意作品； 4、通过在四面各安装一个超声波传感器向下测距，判断是否已经到达边界，当车到达边界时则会警报并转弯并向反方向前进，可以通过scratch编程使小车在一个指定平台上行走，在任何一个轮子走到平台边缘前自动停止，而永远不坠落。 二、智能电子电路部分： 1、控制模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，便于插拔和功能拓展，供电电压3.3v-5.5v。 2、语音录放模块：用于语音的录制、存储和播放，录音时长不少于8秒，供电电压3.3v-5.5v，接口数≥3。 3、电机驱动模块：可同时控制两路电机，供电电压3-6v，接口数≥4。 4、超声波模块：用于检测前方障碍物距离，测距范围不小于5m，供电电压3-6v。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 扬声器：8Ω，0.25W。 配套组装件，拼接件若干；电机*2：直流减速电机；车轮*2：可与电机配套使用；万向轮*1：优质万向轮*1；MicroUSB连接线*1。 配套连接线若干。 电池盒：可装AA电池3节，4.5v，带开关。 数据线：MicroUSB连接线，可接移动电源为系统供电。 四、软件部分： 配套软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows系统。 五、造型模块部分： 形状：正方形板(4块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（4块），尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（2块），尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（6块），尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(4块)，尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（8块），尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(4块)，尺寸：R:20mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（20块），尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（10块），尺寸：20mm*20mm，θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（20个）；短铆钉（90个），材质：环保pp。 螺丝≥15个，螺母：≥15个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 | 15 | 套 |
| 205 | 集成图形化编程实验箱（LevelⅠ） | STEAM教育、创客教育、编程教育训练用初级实验箱，用于大班授课，普及基础素养，配套图形化编程软件用于Scratch编程与智能硬件的初步学习，采用一体式外壳结构，便于电脑室直接使用，实现面向所有适龄学生的全员编程普及教学。所有传感器与输出装置集成于实验箱，方便老师收纳管理，主要用作学习编程与传感器知识，初步掌握创意设计的基本思路、编程思维的基础训练，学习常用传感器、输出装置的功能和在创意中的应用，用于完成前期创客入门的教学及学习内容。参数如下： 1、输入设备 滑杆传感器：量程 0-1024，测量值反应滑杆内接入电阻的变化；声音传感器：量程 0-1024，测量值反应声音大小的变化；光线传感器：量程 0-1024，测量值反应光线强度大小的变化；超声波传感器：量程 0-255cm，测量值反应障碍物远近的变化；温度传感器：量程 0-50℃，测量值反应温度大小的变化；湿度传感器：量程 5-95%，测量值反应湿度大小的变化；人体红外传感器：0/1,测量值反应1米范围内是否有人体移动；按键传感器：上下左右中共5个，测量值反应按键是否被按下；红外避障传感器：0/1，测量值反应前方6厘米范围内是否有障碍物；红外遥控接收器：0/1，测量值反应是否接收到红外遥控器上的相应按键指令。 2、输出设备 蜂鸣器：可发出蜂鸣的声音，实现提示、警告、乐曲演奏等效果；电机：不同速度转动，带扇叶；舵机：转动角度0°到 180°；RGB三色灯阵列：通过红绿蓝三原色的混合，显示多种不同颜色，4片灯珠，可独立控制；数码管：四位数码管，可显示 0-9999 的数字显示；LED点阵屏：8*8点阵屏，可自由设置任一点位LED灯的亮灭状态，通过LED亮灭组合出不同的显示图案。1 路外接IIC扩展输入口，采用 4PIN2.54 标准接口，方便与各类开源电子硬件连接通讯。 3、连接方式：通过USB线与电脑相连。 4、软件编程模式：连线模式：实验箱同图形化编程软件实时进行数据交互，需要连接USB数据线，离线模式：完成程序下载后，实验箱程序本地运行，可脱离图形化编程软件，支持图形化以及Arduino代码编程。 5、实验箱输入电压：DC电源口： 6.5V ≤ VIN ≤ 12V，USB端口：4.75V≤ VIN ≤ 12V。 6、一体式结构，坚固耐用，可保护电子元器件，不易损坏，长宽高尺寸不超过208*158*48毫米。 | 15 | 套 |
| 206 | 智能小车Arduino入门 | 一、组成模块： 主控CPU板（不带WIFI）*1，超声波模块*1，火焰检测模块*1，USB开关模块*1，红外循迹模块*2，红外采集模块*1 电机驱动模块*1，按键模块*1，光敏电阻模块*3，432接口转换模块*3，USB风扇*1，TT电机*2，车轮*2，车辆底板*1 电池盒*1 二、功能介绍： 可以实现的功能有：机器人循迹、机器人超声波避障、机器人寻光、机器人灭火等。 功能通过按键切换，每按一次按键进行一次功能切换，分别为：停止—>循迹—>避障—>寻光。任意功能模式下都可以实现机器人灭火 编程方式：Mixly,Arduino IDE | 15 | 套 |
| 207 | microbit编程百变积木套件 | 一、产品介绍; 1、 支持micro:bit图形化编程，简单易学； 2、 拥有风扇、光敏、数码管等十余种电子元器件，可实现更多创意功能； 3 、内含200多个乐高结构件，可自主设计多种造型； 4、 USB直插式充电，编程充电两不误； 5、 附带20种创意造型及丰富的创意玩法； 6、 搭配学习手册及课程视频，轻松学习； 二、主要技术参数： 1.包装尺寸：220mm*190mm*100mm；2.产品重量：约762g；3.电源：18650锂电池；4.续航时间：持续运行120min；5.支架：200+兼容乐高结构件（糖果色） 6.控制方式：支持Handlebit控制；7.通信接口：USB接口；8.软件编程：micro:bit（图形化编程/JavaScript）；9.电池：18650锂电池 10.控制器：micro:bit+micro:bit扩展板：（1）micro:bit V2.0 主板（2）micro:bit扩展板参数：板载全彩灯；板载声音模块；板载蜂鸣器；两重保护电路，采用USB充电；6路扩展接口，支持数字输入、模拟输入、iic通讯的传感器、串口通讯等；兼容幻尔全系传感器 11.传感器及外界模块：温度传感器、超声波传感器、避障传感器、光线传感器、颜色传感器、加速度传感器、电子罗盘、声音传感器、按钮模块、风扇模块、点阵模块、蜂鸣器、数码管、LGS-01舵机、彩灯模块。12.LGS-01舵机：乐高兼容设计 14.课程资料：提供提供20节课程，学习手册，适合microbit入门，丰富的课程资料，课程PPT，玩法源代码，真人讲解视频，组装视频，纸质版学习手册等。 三、实现功能（玩法）： 1、泡泡机：通过控制板中的按钮控制泡泡机的启停指令。 2、工程投石器：通过控制板中的按钮控制投石器进行投石动作。 3、智能保险箱：通过控制板中的按钮设定密码，输入密码，密码正确打开箱门，密码错误箱门常闭。 4、手机云台：通过控制板中的按钮控制手机云台左右移动。 5、热水降温器：通过光敏传感器检测水杯是否被放下，若放下，则开启风扇进行降温，若拿离，则停止降温。 6、颜色分拣器：通过颜色传感器对物体进行检测，进行不同物体颜色分拣。 7、自动打桩机：通过控制板中的按钮控制自动打桩机的启停指令。 8、捕鼠器：通过避障传感器检测是否有物体经过，若有，则关闭大门，若没有，则打开大门。 9、智能升降机：通过控制板中的按钮控制升降机的升降指令。 10、智能收纳盒：通过超声波传感器检测收纳盒上方是否有手伸至，若有，则打开收纳盒盖，若没有，收纳盒盖常闭。 11、智能晾衣架：通过控制板中的按钮控制晾衣架的升降指令。 12、体感守门员：通过控制板的加速度模块检测板子的倾斜状态，控制舵机左右转动。 13、声控风扇：通过声音传感器检测外界声音变化，实现声控风扇功能。 14、智能关卡：通过超声波模块检测关卡前是否有小车经过，若有，打开关卡，若没有，关卡常闭。 15、节奏台灯：通过声音传感器检测声音节奏变化，RGB彩灯随着声音变化而发出不同颜色的彩灯。 16、智能搅拌器：通过超声波模块传感器检测水杯是否放下，若放下，启动搅拌器，按下控制板中的按钮，停止搅拌器。 17、投篮机：通过避障传感器检测是否有球投进篮框，并在数码管上进行计数。 18、起重机：通过控制板中的按钮控制2自由度起重机工作。 19、弹球游戏：通过按钮模块控制，弹球机进行弹球游戏。 20、移动射击：通过光敏传感器检测是否有红外光射击到靶心，若有，则向后倾倒，若没有，则正常左右摇摆。 套件清单：micro:bit主板1个、micro:bit扩展板1个、LGS-01舵机（灰色）2个、18650锂电池1节、超声波传感器1个、光敏传感器1个、颜色传感器1个、避障传感器1个、风扇模块1个、数码管模块1个、使用手册1本、4pin线3个、扇叶1个、USB线1个、螺丝刀1个、配件包1包、乐高积木200+。 | 10 | 套 |
| 208 | 智能感知晾衣架系统 | 一、功能要求： 1、可学习了解雨滴传感器、AD采集传感器、光敏传感器、分压传感器和舵机相关知识。 2、下雨时系统控制舵机将晾衣杆收回并关闭窗户。 3、不下雨时白天系统控制舵机将晾衣杆放置在窗外，天黑时系统控制舵机将晾衣杆收回并关闭窗户。 4、可根据功能设计创意作品。 二、智能电子电路部分： 1、控制模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，便于插拔和功能拓展，供电电压3.3v-5.5v。 2、雨滴传感器模块：用于采集雨量和输出触发信号。 3、AD采集模块：用于将模拟信号转换为数字信号,供电电压3.3v-5.5v，接口数≥2。 4、光敏传感器模块：用于检测光线强弱。 5、分压模块：用于串联分压，与光敏传感器模块一起使用，供电电压3.6v-5.5v，接口数≥2。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 舵机：高扭力，可受程序控制转动。 配套连接线若干。 数据线：MicroUSB连接线，可接移动电源为系统供电。 电池盒：可装AA电池3节，4.5v，带开关。 四、造型模块部分： 形状：正方形板(16块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（4块），尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（2块），尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（12块）。尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(10块)。尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（8块），尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(4块)，尺寸：R:20mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（30块）。尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（20块）。尺寸：20mm*20mm θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（40个）；短铆钉（100个），材质：环保pp。 螺丝≥15个，螺母：≥15个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 | 10 | 套 |
| 209 | 课程资料 | 智能感知晾衣架系统说明书及，不少于6课时的课程资料及多种编程指导案例 | 1 | 套 |
| 210 | 创客教学资料 | 纸质教材、电子文档等 一、纸质教材 1、内含校园创客基础套装系列不少于18个主题项目，不少于40个课时的课程内容 2、内含校园创客应用系列不少于4个主题项目，不少于12个课时的课程内容 3、内含人工智能不少于8个课时的课程内容 4、内含校园创客编程系列不少于9个主题项目，不少于30个课时的课程内容 二、电子文档 1、课件 （1）内含校园创客基础套装系列不少于21个主题项目，不少于42个课时的课程内容 （2）内含校园创客应用系列不少于2个主题项目，不少于8个课时的课程内容 （3）内含校园创客编程套装不少于10个主题项目，不少于30个课时的课程内容 2、教材 （1）实时更新的校园创客编程套装参考教材，内含不少于11个主题项目，不少于40个课时的课程内容 （2）实时更新的智能交通（Scratch编程小车）参考教材，内含不少于8个主题项目，不少于40个课时的课程内容 （3）实时更新的综合篇参考教材，内含不少于24个基础套装主题项目，不少于7个编程系列主题项目，不少于8个应用系列主题项目，累计不少于100个课时的课程内容 | 15 | 套 |
| 211 | 智能调速循迹小车 | 一、功能要求： 1、可学习了解循迹传感器的工作原理。 2、通过图形化编程软件自定义编程使小车可以沿着设计好的轨迹行走（白底黑色轨迹）。 3、可根据功能设计创意作品。 二、智能电子电路部分： 1、控制模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，便于插拔和功能拓展，供电电压3.3v-5.5v。 2、按键模块：用于产生触发动作，供电电压3.3v-5.5v。 3、红外采集模块：尺寸2*4cm，电压比较器，不同信号下产生高低电平电压，供电电压3.3-5.5v,接口数≥3。 4、红外循迹模块：用于小车寻迹运行，检测距离不小于3cm，供电电压3.3-5.5v。 5、电机驱动模块：可同时控制两路电机，供电电压3-6v，接口数≥4。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 电机*2，直流减速电机；车轮*2：可与电机配套使用；万向轮*1。 数据线：MicroUSB连接线，可接移动电源为系统供电。 电池盒：可装AA电池3节，4.5v，带开关。 配套连接线若干。 四、软件部分： 配套软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows/Android双系统的平板。 五、造型模块部分： 形状：正方形板(4块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（4块），尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（2块），尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（6块），尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(4块)，尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（8块），尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(4块)，尺寸：R:20mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（20块），尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（10块），尺寸：20mm*20mm，θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（20个）；短铆钉（90个），材质：环保pp。 螺丝≥15个，螺母：≥15个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 | 15 | 套 |
| 212 | 智能视觉识别小车 | 功能： （1）基础功能 小车直行：开启小车后，小车会沿前方直行一段距离； 直角转弯：开启小车后，小车会自动完成正方形行驶； 变速行驶：开启小车后，小车会先满后快调节速度行驶； RGB彩灯闪烁：开启小车后，小车控制器上的RGB灯发出彩光； 声音控制：当小车控制器中的声音传感器检测到1次响声时，小车直行，检测到两次响声时，小车掉头； 智能巡线：通过4路巡线传感器检测黑线，小车完成自主巡线功能； 迷宫穿越：通过超声波模块检测小车前方障碍，小车完成迷宫穿越功能。 （2）AI标准功能 颜色识别：通过小幻熊视觉模块检测木块颜色，控制器上的彩灯显示指定颜色； 色块追踪：通过小幻熊视觉模块检测设定好的色块，小车完成自动追踪功能； 标签识别：通过小幻熊视觉模块检测标签，检测不同的标签，小车执行不同动作； 标签追踪：通过小幻熊视觉模块检测设定好的便签，小车完成自动追踪功能； 路标识别：通过小幻熊视觉模块检测路标，检测不同的路标，小车执行不同动作； 视觉巡线：通过小幻熊视觉模块检测不同颜色线段，小车完成自主视觉巡线； 数字识别：通过小幻熊视觉模块检测不同的数字卡片，小车做出不同反应。 二、具体参数 1、机器人尺寸：长*宽*高172*140*146mm； 2、PC编程软件：Wondercode，支持Scratch图形化编程和Python代码编程。 3、输出装置：包含RGB彩灯模块、蜂鸣器、红外发射模块、编码测试电机、IIC接口、舵机接口、TT马达（带编码器） 4、输入装置：包含按钮、声音传感器、红外接收模块、超声波传感器、小幻熊摄像头模块、4路巡线传感器。 5、控制器：CoreX Contorller控制器，处理器: ESP32，预留10个传感器4pin接口（含4路I2C接口），6路PWM舵机接口，2路电机接口，控制器外壳正面有17个乐高兼容孔位，背面有46个乐高兼容孔，内置2个按钮模块，蜂鸣器，RGB彩灯模块、红外发射模块、声音传感器等，内置开关，电脑免驱，具有外壳封装，电子元件不裸露，安全不伤手 6、供电：2节 3.7V 18650锂电池 7、通信方式：蓝牙通信 8、编码测速电机参数：工作电压：6-9V，空载电流：100mA，带编码器，可以测转速，测圈数，角度控制更精准。 9、发光超声波参数：工作电压：5V；工作电流：2mA；工作频率：40kHz；测量角度：15度；测量距离：2cm-400cm 10、4路巡线传感器参数：探头数量：4个，测量距离：5mm-15mm，工作电压：5V。 11、小幻熊智能视觉模块参数：处理器：Kendryte K210，摄像头：200W像素，供电电压：5V，工作电流：300mA(在人脸模式下关闭补光灯，100%屏幕亮度状态下测得），显示屏：2.0寸IPS，分辨率320x240 内置功能：人脸识别、物品识别、图像分类、特征学习、颜色识别、视觉巡线标签识别、条形码识别、二维码识别、数字识别、路标识别 13、课程资料：包含丰富的课程资料，教学手册，教学视频，功能开发源码。 | 5 | 套 |
| 213 | 课程资源 | 智能视觉识别小车技术资料，AI机器人配套相关技术资料，包括软件APP、源代码、技术指导说明、课程视频等资料，不少于16课时。 | 1 | 套 |
| 214 | Python编程专用主控板 | Python编程主控板：可以使用Python语言进行编程操作，控制创客编程套装传感器的主控板，供电电压3.3-5V;接口数≥11。 | 5 | 套 |
| 215 | 智能交通（编程小车套装） | 一、功能要求： 1、可学习了解智能交通相关知识。 2、要求有手动控制模式、循迹模式以及避障模式三种运行模式，同时可用移动端通过WIFI与设备直连，利用专用软件切换小车的运行模式、调节小车的运动参数，比如快慢、左右转弯、停止和倒退等等，并将运动参数在移动端实时显示。 3、可以用Scratch编程软件对其编程控制，实现智能化运行。 二、智能电子电路部分： 1、控制模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，扩展wifi芯片，可以通过专用软件进行信息交互和控制，供电电压3.3-5.5v。 2、语音录放模块：用于语音的录制、存储和播放，录音时长不少于8秒，供电电压3.3v-5.5v，接口数≥3。 3、电机驱动模块：可同时控制两路电机，供电电压3-6v，接口数≥4。 4、红外接收模块：接收信号距离不小于10米，供电电压3.3-5.5v。 5、红外采集模块：电压比较器，不同信号下产生高低电平电压，供电电压3.3-5.5v,接口数≥3。 6、红外循迹模块：用于小车寻迹运行，检测距离不小于3cm，供电电压3.3-5.5v。 7、超声波模块：用于检测与前方障碍物的距离，测距范围不小于5m。 8、接口转换模块：用于不同数目端口之间的转换，接口数≥7。 9、蜂鸣器模块：用于发出警报提醒，供电电压3.3v-5.5v。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 红外编码遥控器：可发出红外编码信号；配套连接线若干。 扬声器：8Ω，0.25W。 配套组装件，拼接件若干；电机*2：直流减速电机；车轮*2：可与电机配套使用；万向轮*1：优质万向轮*1；MicroUSB连接线*1。 四、软件部分： 控制软件：支持移动端实时显示或控制 编程软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows/Android双系统的平板。 五、造型模块部分： 形状：正方形板(6块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（4块），尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（4块）。尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（8块）。尺寸：80mm*40mm； 形状：小正方形(6块)。尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（12块）。尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(6块)。尺寸：R:20mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（23块）。尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（15块）。尺寸：20mm*20mm θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（20个）；短铆钉（90个），材质：环保pp。 螺丝≥30个，螺母：≥30个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 | 1 | 套 |
| 216 | 智能平衡小车Arduino入门 | 一、功能要求： 1、可学习了解陀螺仪相关知识。 2、供电后及遇外力情况下可保持平衡状态。 3、可在移动端通过wifi信号控制平衡小车的运动状态以及进行PID参数的在线调节。 二、智能电子电路部分： 1、控制模块：主控板基于开源arduino uno设计，接口数≥14，扩展wifi芯片，可以通过专用软件进行信息交互和控制，供电电压3.3-5.5v。 2、平衡车转接模块：集成稳压电源、陀螺仪、接口转换等功能，供电电压直流12V，接口数≥19。 3、电机驱动模块：可同时控制两路电机，供电电压3-6v，接口数≥4。 电子模块需要与造型模块兼容连接使用。 三、配件部分： 电机*2，直流减速电机；车轮*2：可与电机配套使用；金属螺丝*8；金属螺母*8；L型连接板*2。 电池（航模电池）：容量1800mAh/35C,电压11.1V/3S。 电池充电器，2S/3S平衡充电口，输出电流3*700mA。 数据线：MicroUSB连接线，可连接控制模块用于编程。 配套连接线若干。 四、软件部分： 配套软件：Mixly编程软件，支持PC和Windows/Android双系统的平板。 五、造型模块部分： 形状：正方形板(4块)，尺寸：80mm*80mm； 形状：扇形板（4块），尺寸：R：80mm θ：90度； 形状：三角形板（2块），尺寸：等腰直角，直角边长80mm； 形状：长方形板（6块），尺寸：80mm*40mm； 形状：长方形板底板（1块），尺寸：80mm*40mm，用于固定电机，厚度不小于3mm。 形状：长方形板面板（1块），尺寸：80mm*40mm，带激光刻字，厚度不小于2mm。 形状：小正方形(4块)，尺寸：40mm*40mm； 形状：小长方形板（8块，尺寸：40mm*20mm； 形状：单孔小圆片(4块)，尺寸：R:20mm； 以上模块材质：半透明彩色环保ABS，厚度不小于2mm。 形状：小直角连接件（20块），尺寸：20mm*20mm，厚度不小于2mm； 形状：小钝角连接件（10块），尺寸：20mm*20mm，θ：135度，厚度不小于2mm；铆钉：长铆钉（20个）；短铆钉（90个），材质：环保pp。 螺丝≥15个，螺母≥15个，尼龙螺柱（25mm）≥5个，不锈钢专用扳手1只，厚度不小于1mm。 | 1 | 套 |
| 217 | 人工智能活动初中版器材包 | 1、套件包含Explore控制板 1个；舵机 5个；减速电机 2个；触碰传感器 1个；超声波传感器 2个；温湿度传感器 1个；亮度传感器 1个；颜色传感器 1个；LED灯光模组 2个；视觉模组 1个；线材 W1-BLU 10条；线材 W2-GRY 8条；线材 W3-BLK 4条；线材 W4-BLK 2条；USB数据线 1条；塑胶件≥2000个；锂电池包 2个；电源适配器 1个。 2、结构零件材质为ABS、ABS+PC塑胶。零件颜色丰富，主要以浅灰、深灰、绿、黄、黑、蓝、银白等构成。 3、结构零件均采用扣槽连接、销连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 4、教程内容完整，包含编程工具使用介绍、案例指导、配合软件模型图纸，快速学习可视化图形编程功能。 5、控制模块全面兼容Arduino开源平台。所有传感器（包括伺服舵机）通过配套的连接线与控制器相连接，各伺服舵机支持数据回读，可通过编程工具进行数字化设定。 提供PC端编程工具，支持标准Blockly可视化图形编程和标准C/C++语言编程；Blockly可视化图形编程工具包括所有端口功能，支持子程序调用，0代码操作即可完成编程，同时支持C/代码程序段嵌入，并可自动生成标准C语言程序代码；C语言支持指针、数组、结构体等复杂应用，库函数全开放，支持升级。 通过编程工具，可模拟实现日常智能机械装置、仿生机器人、人形机器人等各种创意作品。套装具有富有启发性的完备教学资源，可以让学生更有信心地提出问题，确定问题，并设计自己的解决方案。 6、技术参数： 控制板参数如下： 主控芯片：ATMEGA2560，内建 5V蜂鸣器，可编程RGB LED灯，MPU6050陀螺仪，开机/复位按键，过流、过载、短路等多重保护电路设计，标准结构零件组装接口 电池：聚合物锂电池，容量≥1800mAh； 舵机参数： 型号：UBT04HB，最大输出扭矩：约3.5KG•CM 技术参数： 重量：25±0.2g 输入电压：6.4V~9.6V 输出扭矩（kg•cm）：约3.5KG•CM 转速(S/60°)：0.17 S/60° 精度：空载精度1度，带载精度3度 角度范围：0~240° 工作电压范围：6.4V～9.6V（典型值7.4V） 工作温度：-5℃～ +45℃ 工作指令：数字格式 协议：半双工串口 减速电机参数如下： 工作电压：7.4V DC （5.5V~8.4V DC） 最大扭矩 ：2.2kg.cm 空载速度 ：140±10% RPM 旋转方向：CW(>0)顺时针转 电子控制精度：±1.5 RPM 机械极限角度 ：360° 接口：3pin插座 工作温度：-10℃~+50℃ 外观尺寸：78mm*30mm*36mm 电源适配器参数如下： 输入电压：100-240V AC 50/60Hz 输出电压：9.6V 输出电流：1A，具有过流保护特性，防止过充爆炸。 触碰传感器参数如下： 工作电压：6.8~9.6V；按键压力：≥160g；接口：3pin插座；工作温度 ：-15℃~45℃；外观尺寸：约30mm*30mm*12mm； LED灯参数如下： 工作电压：6.8~9.6V；LED数量：8组；LED颜色：RGB颜色；通信协议：半双工串口通信；接口：3pin插座；工作温度：-10℃~50℃；颜色：灰蓝色；重量：8.8±0.1g；外观尺寸：约φ30mm*18mm； 亮度传感器参数如下： 工作电压：6.8~9.6V；工作电流：10mA；通讯接口：3pin插座；可测光范围：0lux~4000lux；外观尺寸：35.8mm*30mm*12mm； 超声波传感器参数如下： 工作电压：6.8~9.6V；超声波频率：40.0±1.0 kHz；测量角度：60°±15° (-6dB)；测量误差：≤1CM；测量距离：3CM~300CM（平滑面）；接口：3pin插座；工作温度：-20℃~50℃；外观尺寸：42mm*42mm*19.6mm。 温湿度传感器参数如下： 工作电压：6.8~9.6V；工作电流：10mA；通讯接口：3pin插座；温度范围：-5℃~45℃；湿度范围：0%RH---100%RH；外观尺寸：35.8mm*30mm*12mm； 颜色传感器参数如下： 工作电压：6.8~9.6V；颜色分辨率：8种以上；最大误差：针对8种指定颜色能够准确识别；测量距离：4mm--6mm；测量方式：垂直待测面；ADC灵敏度：灰阶差10以上可识别（256灰阶）；通信协议：半双工串口通信；接口：3pin插座；工作温度：-20℃~50℃；外观尺寸：32mm*30mm*12 mm； 视觉模组参数如下： 处理器：Kendryte K210；图像传感器：Omnivision OV7740；摄像头分辨率：640×480；像素：30W；视场角：55°；辅助灯：RGBW辅助灯；供电电压：5V；连接接口：7PIN接口（串口通讯）。 | 1 | 套 |
| 218 | 人工智能活动初中版地图 | 1、套件包含优创未来活动初中版地图 1张； 2、规格参数： 2600*1500mm,地板膜过哑胶，卷曲，高精度喷绘 | 1 | 套 |
| 教室定制 |  |  |  |  |
| 219 | 定制后墙展板 | 规格依据现场情况定制，整体规格保持7400*2500±150mm； 材质：E0级高密度优质聚酯纤维吸音板； 功能：适用于教室后墙展示装饰，同时具有物理吸音减少噪音的效果。 | 24 | 套 |
| 机房 |  |  |  |  |
| 220 | 教师电脑桌 | 1.材质：实木多层板+烤漆钢架； 2.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作，钢架尺寸：横梁: 30*50*1.35 mm，桌腿： 30*60*1.5mm，上线扣板壁厚0.8mm采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 3.功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。 | 2 | 张 |
| 221 | 电脑桌 | 1200*600*750 1.材质：实木多层板+烤漆钢架； 2.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作，钢架尺寸：横梁: 30*50*1.35 mm，桌腿： 30*60*1.5mm，上线扣板壁厚0.8mm采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 3.功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。 | 50 | 张 |
| 222 | 操作凳 | 240*340*400 1.面板:采用E1级实木多层板，厚度25mm,1.5mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2.钢架：采用25*25*1.5mm钢管。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。耐腐蚀，不易生锈； 3.脚垫：采用全封闭PP料制作。 | 102 | 张 |
| 223 | 收纳柜 | 800*400*800 1、基材：采用E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板25mm厚，其它18mm厚。同色PVC封边。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 4 | 套 |
| 图书馆管理借阅设备 |  |  |  |  |
| 224 | 校园图书管理系统 | 一、系统结构： 1.系统采用Net、C#等主流开发语言，支持SQLSever2000到SQLSever2019、Oracle等大型数据库。 2.图书馆管理系统可平稳运行于微软 Windows XP、Windows7到Windows10等操作系统。 3.采用C/S+B/S混合架构网络体系结构,支持C/S版本管理也同时支持B/S纯网页端管理，数据可同步管理，无需二次开发对接。 4.系统包含（系统管理、读者管理、采编管理、期刊管理、流通管理、查询管理、数字资源、统计管理、OPAC管理）要用C/S+B/S混合架构。用户界面良好，灵活简便直观的操作，具有灵活、全面的系统维护功能。 二、系统运行环境: 1.大型关系数据库管理系统：支持 SQL Sever、Oracle等。 2.工作站操作系统：Windows XP或以上。 3.数据库运行环境：支持所有Windows系列。 4.软件必须采用多层（三层及以上）架构，保障软件的可靠性和稳定性、客户端必须实现免维护、自动升级功能。 三、主要功能要求： （一）系统管理 1.用户管理:可对操作员设置各种自定义权限管理。 2.工作量表管理:可对采编人员的工作量做直观统计，可按年统计、按月统计、按日统计。 3.系统离线管理:可对系统自定义设置离线时间、自动锁定管理系统，防止其它人误操作管理。 4.假期管理:可对系统自定义放假时间、暂停开放时间管理。 5.系统数据应采用标准的CNMARC数据格式存储，并能接收和输出标准的CNMARC字段。可自定义设置导入、导出带馆藏的CNMARC数据，分类符合中国图书馆分类法(第五版)规则，并能提供电子版中图分类法检索，方便管理员查询图书类别。 6.批套数据管理:系统可以按标准书号下载标准的CNMARC数据和书目详细清单。 7.字体设置:对系统的导出报表字体、借书证打印字体、打印标签字体、架位号字体、色标字体等设置大小。 (二)读者管理 1.能自定义设定各种类型读者对每种图书的外借期限、册数、超期罚款条件等流通参数，能批量设定流通工作日。 2.系统通过外接摄像头或数码相机，应实现直接采集读者数码相片进入数据库，方便读者认证管理及证件制作。添加照片时能够对照片进行智能分析，自动检测有效脸部信息，防止上传无效照片，同时应该生成人脸识别信息。 3.可自定义批量修改读者班级或部门、类型、可批量删除部门和读者信息。 4.支持通过手机短信、电子邮件等方式自动批量发送催还通知、预约书到馆通知。 5.读者的登记、升级、挂失、注销、暂停、删除管理功能。 6.图书、音像、期刊应具有相应的借阅权限功能。 7.读者导入和导出：通过EXCEL表格可以批量导入和导出读者，减少管理人员的录入工作量。 （三）采编管理 1.系统在采编时提供简单编目和专业编目（CNMARC）对照，方便采编人员判定数据的完整性和标准性，智能分析索书号是否重复。同时生成种次号、著作号、四角号码，满足不同单位的索书号生成规则。 2.系统应提供按国际网络通讯协议Z39.50标准设计的联机编目查询功能，能自定义添加其它Z39.50协议账号。 3.系统应有编目套录数据库，同时能够提供国图和CALIS以及采访的中文和外文图书信息供编目使用，减轻图书管理人员的采编工作量，中文图书套录数据库数据不低于800万条。还应具备分类号自动截取功能，按照用户设置自动对分类号进行处理。条码能够按照指定号段批量删除。 4.编目界面直观简便，可快速查看馆藏量及快捷删除和修改馆藏数据，编目时可以实现ISBN号连续输入、自动扫描输入，智能判断13位和10位ISBN号，系统能自动递增或递减图书条码号，提高输入效率及准确率。 5.系统具有图书定位功能，采编人员可以在采编时通过ISBN号定位图书，也可通过条码号(馆藏号)批量定位所有馆藏图书位置,方便图书馆管理员快速、准确的查询馆藏图书所在位置。 6.具有图书书标管理及打印的功能和条形码管理及打印的功能。 7.具有图书的征订、编目、赔偿、转库、注销、删除,跳号检测、统计等功能。 8.具有期刊管理：包含期刊征订、期刊订阅、期刊登到、期刊转库、期刊合订、期刊编目、期刊注销、期刊统计等功能。 9.具有音像资料的编目、赔偿、转库、注销，删除、统计等功能。 10.具有图书条码变更功能，方便后期条码损坏之后不用二次编目，即可快速更换新条码。 (四)流通管理 1.图书借还支持一卡通对接(能完整提供API接口)IC卡、ID卡、条码卡、身份证借还，人脸识别借、指纹借还、扫码借还等，无需额外对接其它设备。 2、支持主流的智慧图书馆管理，能提供RFID自助借还系统、RFID自助办证系统、RFID盘点系统、RFID自助查询系统、RIFD转换系统、无需二次开发,并能提供标准的图书馆SIP2协议接口系统。 3.系统通过外接摄像头或数码相机，应实现直接采集读者数码相片进入数据库，方便读者认证管理及证件制作。添加照片时能够对照片进行智能分析，自动检测有效脸部信息，防止上传无效照片，同时生成人脸识别信息特征码。 4.读者借阅和归还在一个界面完成操作，无需切换。借阅界面可选择性归还某册图书也可一键归还该读者所借图书。图书流通除了具备传统借书证、一卡通流通方式之外，能够具备现代化的技术进行读者识别，通过普通摄像头的视频流检测读者脸部信息进行读者照片比对，快速识别到读者借阅，识别率应保证在90%以上。 5.具有大数据分析及阅览室管理功能:读者进出馆通过高清摄像头智能分析有效读者，可识别登记读者到馆和出馆时间、登记读者在馆阅读情况，统计到馆次数和到馆率。 6.具有借书证的管理及打印功能，可自义打印标准借书证。 7.支持离线借阅图书，在电脑无网络的情况下系统可以正常的借还图书，待网络恢复正常时可以自动上传离线借还记录。 (五)统计管理 1.系统中的报表可直接转化为其它通用格式（如：Excel）,以方便用户二次编辑、打印。 2.具有与图书、音像、期刊操作相对应完善、详细的查询、统计功能，并能生成可打印的报表。 3.系统可统计读者到馆率、可自定义统计按年和按月图书流通率、馆藏分类统计、热门图书排行榜等，并能通过各种图形展示数据百分比。 （六）其它功能 1.具有完善的数据备份体系，服务器端每天自动备份图书馆数据，以提高数据的安全性。 2.系统具有数字资源管理，和现有图书馆管理系统实现无缝连接。 3.针对系统数据的安全性，有完善可靠的用户管理。 4.具有在WEB页上进行图书、音像、期刊的查询和预约的功能。 5.系统应该具备完整OPAC查询系统，支持触膜屏查询系统、WEB查询预借功能，读者登录WEB端可以通过借书证号和密码对所选图书进行预借，预借后流通部门能够接收预借信息，提前对预借图书进行相关处理。通过书名、作者等模糊关键词等检索图书相关信息。可按中图分类法类别自定义检索图书馆藏量、在馆情况、借出情况、所在位置、馆藏明细等。 6.支持大数据展示系统:通过数据展示屏可以直观了解本馆所有情况，包含读者在馆人数、最新热门图书排行榜、当天出借情况、图书馆藏总量、人流统计情况、图书当日统计、当月统计、当年统计等并能时时同步显示。 7.系统支持区域管理系统，管理端是一套独立的系统，管理者登录之后可以统计辖区内所有单位的使用情况和资源分布情况，如:馆藏总量、读者人数、流通情况、图书种类、图书册数、图书码洋及各单位的藏书占比比例、年份统计、流量人数统计(含每日、每月、每年借出人数、归还人数、入馆占比数)等。 | 1 | 套 |
| 档案及藏书室 |  |  |  |  |
| 225 | 除湿机 | 额定功率：1100W； 适用面积：50-150平方； 适用温度范围：0~38℃； 温度调节范围：40%~80%； 除湿量：85L/天； 排水方式：水箱排水、排水管排水、水泵排水，同时具备三种排水方式，可以根据现场情况任意选择。 | 2 | 台 |
| 226 | 电子温湿度计 | 温湿两用，带支架可立式使用； 温度范围：10%-90%RH; 温度范围：-10°C-50°C。 | 2 | 个 |
| 心理咨询服务中心 |  |  |  |  |
| 227 | 心理沙盘1200件 | 1.1沙具：包含多种类型沙具，包含人物类、动物类、植物类、建筑类、家居与生活用品类、交通类、食物果实类、石头贝壳类、景观与场景类及其他类等不少于9大类，43小类总计不少于1200件。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂 、搪胶、木质、塑料、金属、亚克力等多种。沙具独具特色，建筑类至少包含如房子、金字塔、路标、学校、别墅、古埃及方碑等；动物类至少包含如恐龙，蝴蝶，牛，马，羊等；食品类至少包含如粽子，水果，鸡蛋，馒头等，花草类至少包含如太阳花，桃花、牡丹等；交通工具类至少包含如小汽车，单车，吉普车，跑车，越野车，三轮摩托车，火车，船等，人物类至少包含如受伤人物，大学生，婚礼人物，婴儿等。 1.2沙盘专用天然海沙：细腻圆润，经过多道清洗、筛选、消毒、去尘等工序不少于10kg。 1.3标准实木沙盘1个：全实木材质，技术规格：72×57×7cm 颜色：内侧天蓝色，外侧自然木纹色，表面光滑，含实木支架1套，配件螺丝1包。 1.4标准实木沙具柜2个：纯实木制造，阶梯搭步式设计，五层九阶（尺寸：160*80*30cm）； 1.5心理沙盘指导书籍1本：提供了沙盘游戏整个过程的案例及分析。由心理游戏的初阶（沙盘游戏概述，理论深渊，实施过程，象征意义解读，空间配置）沙盘游戏的进阶（个体咨询案例，家庭治疗的理论，家庭治疗案例）沙盘游戏的高阶（团体治疗理论，团体治疗的案例，沙盘游戏的督导）等多部分组成。 1.6沙盘辅助配件1套：包含不少于沙耙，沙铲，平行刷等工具，方便来访者操作。 1.7沙盘视频剪辑光盘1张;包含沙盘操作使用视频，为初学者提供学习的机会。 | 1 | 套 |
| 228 | 实木相框心理挂图 | 材质：实木外框，有机玻璃面板，带背板，有原木色，白色等多种颜色可选； 尺寸为：40cmX60cm；相框厚度为2cm，带无痕挂钩； 主要有心理知识类，心理放松类，心理暗示类，心理漫画类，心理错觉类，艺术风景类等多个种类；可根据实际需要选择相应种类。 | 4 | 套 |
| 229 | 智能心理运动舒缓减压系统 | （一）产品简介：产品整体采用钢结构设计，表面防锈处理；通体骑行释放压力，采用静音、磁控自动变阻设计等功能，配置的智能动感单车减压系统。 （二）产品功能：缓解紧张与焦虑，增强积极情绪；提高压力应对和情绪自控能力；增强人体生理技能协调性；提高决策的准确判断力；锻炼内脏器官的耐力和提高心肺功能的作用，还能提高神经系统的敏捷性；能优化心理状态对抗不愉快情绪的作用。 1、无线指标采集：包含生理指标和运动指标两大指标模块，总共不低于9项指标。生理指标：配有智能无线腕表式生理指标采集仪（材质：塑胶抑菌手环，多级手环调节尺度。），可实时数据传送，脉搏、血氧、血压、疲劳度等。运动指标：智能心理动感单车减压系统内置无线蓝牙数据采集器，可实时数据传送总里程、时速、能量、内啡肽泌情况引导（训练300米后产生）、多巴胺分泌情况引导（训练300米后产生） 2、ECG功能：检测QT间期和HRV数据，动态显示心电图，生成ECG报告，包含检测过程的完整心电图有5个或6个波，从左至右为 P,Q、R、S、T及U等波群；每个波分为7个部分，即P波、P—R段、P—R间期、QRS波群、ST段，T波、Q—T间期（需要专业医生分析），并且智能分析心率、QT间期、HRV指标是否正常。 3、心理音乐骑行模块：内含多种语音训练模块。骑行课堂：通过播放语音引导教学骑行课程，使体验者更加准确的把握骑行的要素，更加的掌握骑行减压的节素，内含不低于5个，且时长不低于20分钟的训练项目；欢快骑行训练：骑行训练的同时播放节奏轻松愉悦的心理音乐，有助于体验者身心变得舒畅，精神得以舒缓，内含不少10个，且每个不低于3分钟的训练项目；专注骑行训练：通过播放山水自然类音乐使体验者更专注于训练，内含不少10个，且每个不低于3分钟的训练项目；FM骑行训练：通过播放有关骑行的故事讲述，使体验者因故事而拥有画面感，从而让听者身处音乐中感受故事，感受情绪，最终达到“共情”状态，内含不少3个，且每个不低于10分钟的训练项目；动感骑行训练：通过播放节奏感强的心理音乐，让体验者更容易产生积极心理，更容易稳定踏频，内含不少10个，且每个不低于3分钟的训练项目。 4、报告系统：自动生成动感单车减压训练报告，记录整个训练过程的生理指标自动生成折线图形分析数据；多指标实时监测：系统训练过程实时显示不低于9项训练指标。 5、引导骑行模块，引导骑行可以让骑行减压更加科学，让体验者更加容易参与训练，内含不低于5个引导训练项目，并每个引导训练项目不低于10分钟；训练过程实时显示不低于9项训练指标 6、呼吸调节训练模块：系统有不低于4种训练时长管理：3分钟训练，5分钟训练，10分钟训练，15分钟训练。训练频率有不低于3种：低频，正常，高频。训练过程实时显示不低于9项训练指标。 7、趣味骑行模块：该模块含4个主要功能主题：实景骑行主题；时间骑行主题；美好时光主题；画中世界主题。 8、专用平板电脑≧9.7英寸，内置智能心理动感单车减压系统。 9、人性化登录方式：系统配置了三组模式加入系统：a、体验模式下用户可以免登录注册体验；b、超级管理模式：超级管理员可以批量导入来访者信息，可以减少注册过程，批量生成用户信息，进入系统体验；c、用户模式：来访者也可以自行注册，并登录进入系统体验 。 10、背景主题功能：可以更改系统背景主题：系统配置了不低于8个系统主题，可供来访者使用 （三）产品配置： 1、智能运动数据采集单车1台。（内置无线蓝牙数据采集器） 2、智能心理动感单车平板1套。 3、生理指标采集器1套 | 2 | 套 |
| 230 | 实木相框心理挂图 | 材质：实木外框，有机玻璃面板，带背板，有原木色，白色等多种颜色可选； 尺寸为：40cmX60cm；相框厚度为2cm，带无痕挂钩； 主要有心理知识类，心理放松类，心理暗示类，心理漫画类，心理错觉类，艺术风景类等多个种类；可根据实际需要选择相应种类。 | 4 | 套 |
| 231 | 心理宣泄套装 | 一、设备简介 宣泄设备能够帮助你提高大脑活动效率,增加认知操作的速度与质量;缓解痛苦、压抑、恐惧等强烈的情绪骚动,减轻压力,放松身心,给人如释重负的畅快感； 二、设备组成 宣泄柱1个+惨叫鸡1个+宣泄手套2副+呐喊壶1个+宣泄棒2根+宣泄挂图2张+摔打宣泄球4个 三、设备详情 (1)宣泄柱:产品材质为pu材质，尺寸为：170cm，圆形底座设计，底座可注沙或注水; (2)宣泄手套：优质PU革，内部压缩海绵一次成型，有很好的透气性。(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料); (3)惨叫鸡：材质：搪胶；规格：9*42cm；使用：挤压鸡的肚子会发出叫声; (4)呐喊壶：尺寸：整体高度为18.5cm，最大直径13cm,ABS材质，净重210g，颈部部分可以让手恰好牢牢抓住，瓶口的弧度刚好适合嘴型，瓶身的弧度造型也能起到隔音效果。传出的声音仅为原来的1/3。 (5)宣泄棒：安全环保，外套绒布印有“心理宣泄棒”字样，手感极佳，长75CM。 (6)宣泄挂图：高清环保相纸，颜色清晰，永不退色。尺寸为40cm*60cm (7)摔打宣泄球：采用加厚pvc材质，圆形球体加“羊角”形手柄设计，方便抓握；内部充气设计，不伤手。 | 1 | 套 |
| 232 | 智能击打宣泄系统 | 一、产品硬件参数： 1、宣泄仪主机外型尺寸：约总长90*宽120*高190cm 。底板长宽高为约90*120*10cm，空间充裕；两边护栏高约70cm，起到有效的保护作用；击打有效区域为直径约24cm的圆形击打靶，击打靶靶心离脚底高约130cm，适合绝大多数人群。 2、环保成分：仪器本身采用约3mm厚钢板并有加强筋加固，内置坚实耐击打木板，钢板圆弧架构，喷塑采用品牌漆，具有很好的环保效果处理美观大方. 3、LED灯应等级：多级分量显示 ,LED光源控制. 4、材质：高弹性原料耐力面板，可击打靶心采用真皮包裹使用安全性更好。 5、外接安全电源无高电压，全新原装12V10A左右电源适配器。 6、低音喇叭，采用高等级磁铁，高弹性泡沫边，采用耐疲劳弹波，高纯铜大音圈，低频饱满厚实，有震感，清淅度高。 二、产品功能： 1、双控制系统：无线遥控控制和一体压制按键控制面板控制，让击打更便捷。 2、参数精确监测：匹配400个音源常模，精确反馈正向引导语。 3、LED智能灯：提升宣泄兴趣 4、智能引导正向激励：系统智能分析宣泄者的行为根据击打力度、持续时间等因素），判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励； 5、多种类别的宣泄情绪主题(击打）：系统根据约9种常见的情绪问题而设定的宣泄主题，用户使用前先通过触摸按键控制面板选择符合自己情绪的宣泄主题。 7、高清语音操作引导：系统采用高清语音操作引导语，明确、清晰指导宣泄者如何操作使用宣泄仪。 8、音乐放松减压：若宣泄者需要平静宣泄方式，可选择到音乐放松减压状态，自然环境、经典治疗、心灵按摩可供选择。 9、选择常用减压放松主题可以方便快捷进入击打状态。 10、男女引导语切换：男声和女声引导语音自由切换，让体验者能更好的选择自己的喜好。 11、可为用户提供个性化的定制服务，可自行添加引导语音，打造针对适合本单位的击打系统，使得本产品能适用于更多的行业，提高宣泄活动效率与效用。 12、可自由控制系统音量大小，包括击打时的正向引导语、心理音乐。 三、产品配置： 1、智能击打宣泄系统主体1台 2、电源适配器1个 3、无线蓝牙遥控器1个 4、地毯1块 | 1 | 套 |
| 233 | 宣泄室墙面软包 | 1、表面光感皮革、底料聚酯板。 2、产品上拥有微块状的气孔使吸收声音功能增强从而加大隔音效果。 先进的光感热熔技术防水防潮即使侵泡在水中也不会起层。 | 35 | m² |
| 234 | 宣泄室地面 | 优质EVA环保材料，高密度宣泄地板，一次发泡成型，边缘的锯齿状确保地板之间紧密相连，表面防滑耐磨，颜色均匀。硬度适中，弹性好，安装简便，直接拼在地面即可。颜色多种选择。 | 15 | m² |
| 235 | 智能互动宣泄系统 | 一、产品配置 1、智能互动宣泄仪主体1台 2、无线控制手柄1个 3、人体骨架扫描仪1套 4、电源线1根 二、产品功能 a、主机配置:亮度:1000cd/m2,标准对比度:最高达1000000：1,色彩支持:1670万色,视角:垂直视角160，水平视角170,主机配置:CPU双核>1.8,内存:4G,硬盘:64G。动态矩阵液晶显示器.分辨率:1920*1080（高清）对比度:4000；1 b、控制面板：主机，显示器，音响开关，音量、音调调节，ATX开关，电源插座，功放，网络接口等。并预留走线口.音响：特制功放、双声道、防磁立体声，音量调节,电源插座：220V/10A。 c、机器材质：采用一级冷轧板钢制机柜，外表面采用金属漆烤制，防尘，防磁，防锈，防静电。流线性设计，专业数控机床生产，做工精细，内部结构设计合理，符合人体工程学。 d、人体骨架扫描仪：内置红外扫描感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏（无需任何手持设备即可操作） e、游戏类别：系统可分为科幻场景类、智力训练类、卡通娱乐类、冒险闯关类、歌舞文艺类、运动健身类、体育竞技类、巅峰对决类、综合体育训练类、体感综合类等不少于10个类别，帮助用户以多种运动形式宣泄情绪；主要游戏有切水果、脑力训练、穿墙越洞、注意力训练、体育运动、健身训练、舞蹈训练等活动不少于180项。 f、无线传感技术：采用最先进无线智能传感系统，内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏，训练者在规定感应范围内，无拘束任意活动、游戏训练，系统均能精准接收各种姿态信号，并实时反馈，真实感强。 g、多人竞技模式：系统支持单人模式和双人模式。增强宣泄的互动性。 h、自主平衡训练系统：系统引入了当前备受推崇的瑜伽及肌肉训练，提供一对一真人视频导教，同时显示动作标准程度。动作难度循序渐进，实现身心协调训练、韵律互动为一体的新型互动方案。 | 1 | 套 |
| 236 | 实木相框心理挂图 | 材质：实木外框，有机玻璃面板，带背板，有原木色，白色等多种颜色可选； 尺寸为：40cmX60cm；相框厚度为2cm，带无痕挂钩； 主要有心理知识类，心理放松类，心理暗示类，心理漫画类，心理错觉类，艺术风景类等多个种类；可根据实际需要选择相应种类。 | 4 | 套 |
| 237 | 无极升降演讲台 | 1050*550*（720-1105） 1、产品采用高温压铸成型，经过抛光，打磨，表面喷塑完成。 2、产品采用优质精密拉管，焊接，打磨，抛光成型，2. 0寸活动轮，其中两个为锁定轮。 单轮可承受静压为100KG 3、台面采用MDF厚度18密度板，E1环保级别，35UM PVC全包裹密封防水饰面，四周防撞倒 4、-键式开关启动，可以在设计范围内自由升降，调整高度。 5、金属颜色和台面可以定制。 | 1 | 张 |
| 238 | 心理团辅桌 | 1.桌面尺寸： 500mm×727mm×12mm±3mm； 2.材质：抗倍特板桌面，钢架结构； 3.功能：三角形桌面，可随意拼接成所需款式，带隔层设计，可作为校园功能室艺术活动功能桌等； | 25 | 张 |
| 239 | 团辅凳 | 凳面：采用高密度ABS材质的凳面，直径300mm。凳面下有2.5厚钢板托盘，使得凳子更加稳固。 凳脚：4个凳脚采用16×36×1.8mm的无缝钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方。结构：凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、酸洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 25 | 张 |
| 240 | 器材收纳柜 | 1.规格：1340*450*900； 2.材质：实木颗粒板； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 1 | 套 |
| 241 | 储物盒 | 规格不小于410*290*10mm，环保聚丙烯塑料材质。 | 12 | 个 |
| 242 | 团体心理活动箱 | 团体辅导器材：包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇等共8大主题60多种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。 团体活动训练系统中包括各种与活动内容相匹配的活动辅助器材，主要包括： 1）教学录像：团体活动视频剪辑 1套，以光盘形式发放，以便老师能迅速掌握开展中队员团体训练； 2）活动器材：便于携带的精致工具箱（尺寸：约47*31*25cm）四个;各种活动必备器材内置于活动包中。 3) 活动游戏配置细节：每个游戏所需道具器材均独立包装，贴标明示，方便了心理老师与学生更好更迅速进入活动状态。 4）游戏卡：每个游戏都配有一个游戏说明卡，用于指导活动操作尺寸：140*105mm 5）团体心理活动档案管理系统 1套 ： 5.1、活动介绍：对团体活动进行说明介绍；5.2、来访者信息管理：a、可以对来访者信息管理编辑，方便心理老师管理和了解来访者每个来访者可以单独保存个人照片在自己的档案里面，b.特定群体活动管理：可以创建团体活动成员，根据心理活动对象和目的，抽象活动对象，有针对性的解决团体心理问题；c.便捷操作：心理老师可以批量导入来访者信息；5.3、团体音乐管理：系统配置了团体音乐，根据活动需要，选择相对应的音乐完成团体活动；5.4、活动管理：对历史活动记录和内容进行管理，支持图片和视频记录格式。按照团体名称分类存档；5.5、制作团体活动记录表系统，只要选择活动内容即可，自动生成活动所需的时间，活动目的，活动道具，活动流程，心理老师可以输入自己的批注即可，团体活动记录表可以打印，可以保存电子档；5.6、团体活动库，系统配置了团体活动相匹配的所有活动项目，用于方便心理老师调用活动须知，里面含概了活动名称、活动目的，活动时间、活动道具、活动场地、活动流程、活动注意事项。 5.7、团体活动记录表管理：对团体活动记录修改，和删除，按照活动团体名称查询。 5.8、可与智能心理云平台管理系统实现对接，自动生成数据传输至云平台管理系统中。 | 1 | 套 |
| 243 | 涂鸦墙 | 橡胶混合铁底材质，PET表层，自带背胶，正面白色背面黑色，宽约1.2m 长可以根据实际面积定制，有三色彩色涂鸦，带有磁性层可以随意贴。安装简便，直接贴于平整墙体即可，无尘书写涂鸦，采用的是水性彩笔书写，擦拭方便，配图案小磁贴增加涂鸦效果。 | 3 | m² |
| 244 | 实木相框心理挂图 | 材质：实木外框，有机玻璃面板，带背板，有原木色，白色等多种颜色可选； 尺寸为：40cmX60cm；相框厚度为2cm，带无痕挂钩； 主要有心理知识类，心理放松类，心理暗示类，心理漫画类，心理错觉类，艺术风景类等多个种类；可根据实际需要选择相应种类。 | 4 | 套 |
| 245 | 户外藤椅 | 框架：采用加厚铝合金框架； 坐面及靠背：采用优质防水布，40D密度海绵填充； 绳：纯手工防腐编制绳； | 3 | 张 |
| 246 | 户外防水茶几 | 铁质框架，面层覆盖岩板，耐高温防晒，防腐防水。 | 1 | 张 |
| 247 | 心理隔断 | 2200*400*2000; 1、基材：采用刨花板. 2、粘合剂：采用优质乳胶； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边； 4、五金件：采用优质五金配件。 | 1 | 套 |
| 248 | 心理刊物架 | 2400*350*1200; 1、基材：采用刨花板. 2、粘合剂：采用优质乳胶； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边； 4、五金件：采用优质五金配件。 | 1 | 套 |
| 249 | 心理咨询台 | 1570*1500*750; 1、基材：采用刨花板. 2、粘合剂：采用优质乳胶； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边； 4、五金件：采用优质五金配件。 | 1 | 套 |
| 250 | 椅子 | 1.面料：采用超纤皮； 2.框架：超纤皮+多层实木板+定型海棉+坐胶壳； 3.椅背：超纤皮包裹实木多层板+全椅背定型海棉，椅背底部为铝合金连接件，厚实耐用，高光亮丽，椅背通过2次136KG拉背测试，保压60秒/次； 4.腰枕：带软包海棉，宽大舒适，可上下升降调节，旋式开关，可前面调节腰枕深度； 5.扶手：铝合金支架+PU软面扶手，通过2次90kg的静压测试和68kg的水平拉力测试，保压60秒/次； 6.气杆：防爆气杆； 7.五星脚：350MM铝合金五星脚； 8.脚轮：60MM 黑色带银边装饰PU轮。 | 1 | 张 |
| 251 | 心理访谈软座 | 650*850*670 靠背：全新PA+30%GF塑胶椅背 坐包：高密度回弹海绵，纳米科技布饰面 | 4 | 张 |
| 252 | 茶几 | Φ600*400 茶几整体采用橡木材质，全实木不贴皮，整体光滑平整。环保清漆整体喷涂，无异味。 | 1 | 张 |
| 253 | 茶几（副） | Φ500*450 茶几整体采用橡木材质，全实木不贴皮，整体光滑平整。环保清漆整体喷涂，无异味。 | 1 | 张 |
| 254 | 心理测评系统 | 一、产品简介： 心理测评系统包含：首页、量表测评、问卷测评、普查测评、预警结果、用户管理、专家咨询、录入测评结果、互动测评、系统设置十大功能； 二、功能介绍： 1. 数据统计：强大的统计分析功能，既可以对整体数据进行统计，也可以对不同类别信息进行统计，如男女用户预警人数、普查测评统计等。可自主设置数据统计显示/隐藏。 2. 量表管理 ：系统的所有测评量表均已实现模块化智能管理。管理员可单个或者批量新增量表，管理员可根据自己的需要自行测试所需的测评量表，并可自主设置量表的属性和分类，每个部门可独立设定量表测评权限。 3. 扫码登录：可开启二维码扫描注册、登录测试。 4. 语音导读：特定量表配有语音真人读题功能，便于有阅读障碍和阅读有困难的测试者使用。 5. 答题状态：实时显示答题状态，如有漏答或错答情况，可选择题号跳转到对应题目进行答题 6. 问卷测评：管理员可在线编辑问卷，可自行设定总分、编写题目及答案、分值等；拥有多种编写的方式，如：单选题、多选题、判断题、填空题、简答题等；客观题系统自动实现打分。 7. 心理普查：可对整个部门或整个单位进行心理普查测试， 8. 危机预警：对测试出现心理危机的人员，系统自动将该人员纳入危机预警系统，提醒管理员重点关注该类测试者的心理问题； 9. 分级管理：系统实现三级管理功能。即实现单位、部门（班级）、员工（人员）的三级联动管理，可按单位实际情况灵活批量添加组别。 10. 专家咨询：系统提供网上预约咨询功能。用户可以通过系统提交自己的心理咨询问题，由心理咨询师通过系统在网络上对用户进行心理辅导。也可以根据自己的需要预约面对面咨询。 11. 工作排班：咨询师可以选择自己的工作日期以及时间段进行工作排班，选择完毕后客户端即可进行面谈预约，单个时间段仅可预约一次，再由咨询师进行预约确认，避免了多个学员同时预约在同一时间段的情况； 12. 录入测评：系统支持答题卡/卷的形式录入用户完成的测试试题，再由系统计算出结果报告。 13. 互动测评：系统可以实现单机版多人同时进行测评，可出个体结果报告及团体结果报告。 14. 数据备份还原：可对系统数据进行备份储存，并且可下载至本地进行存档，可使用存储的备份文件或者导入备份文件进行数据还原； 15. 回收站：在系统中删除的测评结果、用户账户、测评题库均可在回收站中显示，可进行批量还原或者批量永久删除，避免用户误删文件。 | 1 | 套 |
| 255 | 智能心理咨询自助系统 | 硬件参数：产品尺寸：≧上长750mm*上宽445mm*高1025mm，电容屏：≧32英寸（内置系统采用B/S架构网络版包含触摸端、电脑pc端。）、采用不低于 i5 CPU、1.8G处理器、内存DDR3 4G 、128G固态硬盘，底座采用：K型底座，表面处理:金属光面漆，防锈、防磁、防静电；冷轧钢材料。 触屏机端： 1、心理品质提升训练：和意大利著名心理机构共同研究开发，通过心理共振相关理论来达到心理品质提升训练项目 2、心理动态：主要是对心理中心新闻动态的展示，包含：新冠疫情后学生心理应对，青春期等学生常见的心理问题应对策略 3、心理科普：对心理问题一些介绍，和分析，对心理理论知识科普 4、心理音乐：放松音乐；心理FM;唯美时光；午后阳光；每个主题下面不少于10个训练方式 5、心理障碍识别训练：总共不少于22个训练项目，主要针对焦虑症的、抑郁症、催眠术、多重性格、恐惧症、社交恐怖、斯德哥尔摩症、躁狂症等识别训练，帮助来访者建立心理防御。 6、心理测评：包含多种测量主要量表有：SCL-90，MBTI职业性格测试28题；阿森斯失眠量表；创伤后应激障碍检查量表；汉密顿焦虑量表；霍兰德职业兴趣测试；匹兹堡睡眠质量指数；学科兴趣测试量表；学习风格测试；职业延迟满足量表；抑郁自评量表；卡特尔16种个性因素测验。 7、心理咨询预约：来访者可以根据自己的时间来预约不同的心理老师，心理老师自己根据班次排班（近7天的时间），超级管理员可以查看系统心理老师排班时间的让咨询中心高效运行。 8、心理游戏：训练人观察力，逻辑思维的训练、意志品质的提升、潜意识发掘。不少于4类训练内容：包含：心理宣泄类、放松类、沙盘游戏类、绘画治疗类等不少于19项训练内容 Pc电脑端：心理咨询师可以在自己办公电脑登陆，管理系统版接受预约信息。完成心理咨询记录表，确定预约，管理系统。 1、支持多台联机团体版扩容，心理老师可以远程，通过局域网控制自助系统终端，实现远程管理。可以多个端管理同一个心理咨询自助系统，也可以同时管理多台心理咨询自助系统。 2、无纸化心理咨询：a、为了提高咨询心理和绿色环保，系统预约确定后，有不少于5个咨询配置方案方便咨询；b、系统咨询时间倒计时功能：帮助心理咨询师管理个案咨询时间；c、分步式咨询记录管理：可以根据咨询顺序和咨询节点，分布式管理咨询记录，便于后期咨询记录查阅。支持不限次数咨询记录录入。d、支持咨询记录表按照来访者信息及时间导出word格式电子版咨询记录表。 3、报告系统：整个系统严格按照咨询制度保密原则开发，采用先预约后测评，测评报告他向对应预约心理老师，超级管理员admin不能修改和查阅心理咨询记录表。 4、管理权限设置：系统配置3级管理权限和3种系统界面，学生、超级管理员、咨询师；学生权限为服务对象；超级管理员为系统维护和咨询师管理工作；咨询师为心理服务提供端，完成心理咨询和咨询排班，个性化添加心理动态。 | 1 | 套 |
| 256 | 心理访谈录音笔 | 会议专用录音笔。 | 1 | 支 |
| 257 | 涂鸦墙 | 橡胶混合铁底材质，PET表层，自带背胶，正面白色背面黑色，宽约1.2m 长可以根据实际面积定制，有三色彩色涂鸦，带有磁性层可以随意贴。安装简便，直接贴于平整墙体即可，无尘书写涂鸦，采用的是水性彩笔书写，擦拭方便，配图案小磁贴增加涂鸦效果。 | 2 | m² |
| 258 | 实木相框心理挂图 | 材质：实木外框，有机玻璃面板，带背板，有原木色，白色等多种颜色可选； 尺寸为：40cmX60cm；相框厚度为2cm，带无痕挂钩； 主要有心理知识类，心理放松类，心理暗示类，心理漫画类，心理错觉类，艺术风景类等多个种类；可根据实际需要选择相应种类。 | 4 | 套 |
| 259 | 智能型音乐放松椅 | 1、设备简介 产品根据人体工程学原理，调节人的情绪和行为，音乐放松椅采用高纤维皮质材料加实木框架制成，底座框架坐面部位由蛇形弹簧钢+高弹力橡皮筋绷带组成，增强沙发坐感与寿命。 2、设备组成 标准型音乐放松椅1台+15寸显示屏1套+显示屏支架1套+催眠眼罩2个+音乐治疗导论1本+安装工具1套组成。 3、设备详情 a、音乐放松椅尺寸约为：130*110*100（收起）±3cm；168*100*78（展开）±3cm；产品重量：45KG，电源：220V（50HZ），电动伸展，收缩，颜色：米黄色 b、音乐放松椅通过利用心理音乐，心理催眠指导语，心理图片等进行身心放松，自我调节，内置场景调节教学视频。音乐放松椅可用于进行放松冥想，也可用于心理工作者进行心理辅导的辅助设备； c、15寸高清LED数字屏打造，（含催眠放松训练真人视频，时长不低于16分钟；肌肉放松训练真人视频，时长不低于11分钟；渐进式催眠训练真人视频，时长不低于16分钟；冥想放松训练真人视频，时长不低于6分钟。）含专业心理催眠图片（错觉图，不可能图形等），包含有α脑波音乐，冥想音乐，中国五行音乐，催眠减压音乐，大自然背景音乐等音乐资源； d、搭配高品质音蓝牙音响，触摸控制面板，可控制上一曲，下一曲，音量加，音量减，暂停，双USB接口，用于充电，可蓝牙连接，USB数据线连接，音频线连接播放音乐，触摸控制音响开关按钮等功能； e、显示器支架银白色，大气美观，支架可摇摆，可旋转，显示器可360°旋转，可固定在某一个角度，符合心理咨询师的要求。产品具有电动调节功能，方便来访者自由选择坐，卧，躺等最自然，最放松的姿势。 f、催眠眼罩2个：23*7CM,黑色，透风棉质，带耳机通风口，带松紧调节扣 g、音乐治疗导论1本：（附光盘修订版），中国心理学会推荐用书（涵盖音乐治疗的历史，音乐治疗的定义及基本原理，音乐治疗的形式等。） i、附带安装工具（一字头，十字头螺丝刀，新型内六角） | 2 | 套 |
| 260 | 实木相框心理挂图 | 材质：实木外框，有机玻璃面板，带背板，有原木色，白色等多种颜色可选； 尺寸为：40cmX60cm；相框厚度为2cm，带无痕挂钩； 主要有心理知识类，心理放松类，心理暗示类，心理漫画类，心理错觉类，艺术风景类等多个种类；可根据实际需要选择相应种类。 | 4 | 套 |
| 261 | 体感音乐反馈催眠床 | 一、产品描述 产品品功能：通过音乐催眠床以音乐放松催眠训练为主，结合智能音乐放松反馈系统、无线腕表式生理指标采集仪、进行呼吸训练、心理视频、音乐放松、不同频率音乐实现与人体生理波谐振，实时诱导大脑α波，根据放松、催眠引导语暗示，实现身心放松同时感受躯体放松，是集音乐放松训练及身心、躯体放松为一体的全新音波催眠设备。 （一）专业电动体感音乐催眠床 1张 1.硬件参数：；床垫尺寸（长宽厚）至少满足：≧1900×900×60（mm）产品主框架均采用钢铁+实木制作; 2.双电机睡姿调节系统：可以随时调节坐姿，随机配有沙发电机遥控，使沙发靠背在您的遥控之下，随意升降180°到90°，沙发瞬而变成床。 3.播音系统:播音系统：内置高品质音箱。可接受安卓、苹果系统平板无线音乐传输。 4.体感震动按摩：多个部位震动按摩 5.低频谐振控制系统 6.低频信号放大控制器 7.体感音波换能控制器 （二）配有智能无线腕表式生理指标采集仪：实时数据传送，脉搏、血氧、血压、疲劳度，材质：塑胶抑菌手环，6级手环调节尺度。 （三）≧9.7英寸平板1个：触摸式平板触控操控界面，可以随时移动处理反馈数据，生理指标数据读取采用的生理指标有心率、血氧、脉搏强度和脉搏曲线。（内置智能音乐放松反馈系统） 智能音乐放松反馈系统介绍 1.多通道进入方式：（1）注册进入，简单注册，直接用户名和密码即可完成注册；（2）admin管理员进入；（3）游客进入，游客可以无需注册也可以进入系统体验。 2.音乐放松训练项目：不少于12项目。 3.心理训练：包含4个核心心理干预技术（双音拍疗法BBT、颂钵自然疗法、中医五行音乐疗法，EMDR─眼动心身重建法）8个训练大项（催眠工具、呼吸空间练习、呼吸训练、肌肉渐进放松、手碟艺人、艺术欣赏放松、正念练习、脑波训练），共计11个训练项目，训练过程均可以实时监控脉搏、血氧、血压、疲劳度。 （1）BBT四元素训练； （2）颂钵自然疗法； （3）中医五行音乐训练； （4）EMDR─眼动心身重建法； （5）脱敏训练。 4.系统可读取悬浮脉搏 血氧 疲劳度 心率数值，进入系训练前预设训练指数，当训练是生理指标高于预设值系统立即停止播放训练视频，并进行放松干预，播放调节音乐，当指标下降到预设值后系统继续脱敏训练。 5.报告：通过系统对生理指标变化和心理干预训练，表格方式的报告，还可生成坐标曲线图，根据生理数据类型。 6.个人中心：可以编辑修改信息，管理员还可以通过个人中心批量导入用户信息与导出用户信息。 7.主题切换：可以自由添加，拷贝到tf卡里面相应固定文件夹下即可实现。 8.呼吸训练：系统配置了多种呼吸训练模式，可以自主添加背景音乐，时候采集生理数据。 9.数据转移：系统可以把所有报告导出，导入功能，方便系统之间数据转移与共享。特配平板支架1套：用于平板的固定，以及支持方位调节，便于使用者调节显示器角度，调整到适合自己的位置放置。 （四）音乐治疗指导书籍 1本：音乐治疗学的入门读物，介绍了音乐治疗的定义、发展历史、基本原理、治疗关系、方法技术、治疗程序，及其在儿童病领域、精神科疾病领域和老年病领域的应用。 二、产品配置清单 （一）专业电动催眠床1台 （二）≧9.7英寸触摸平板1个（内含智能音乐放松反馈系统） （三）音乐治疗导论书籍1本 （四）电源线1根 （五）腕表式生理指标采集仪1个 | 1 | 套 |
| 262 | 花瓣椅 | 650*850*670 靠背：全新PA+30%GF塑胶椅背 坐包：高密度回弹海绵，纳米科技布饰面。 | 2 | 张 |
| 263 | 茶几 | Φ600*400 茶几整体采用橡木材质，全实木不贴皮，整体光滑平整。环保清漆整体喷涂，无异味。 | 1 | 张 |
| 264 | 实木相框心理挂图 | 材质：实木外框，有机玻璃面板，带背板，有原木色，白色等多种颜色可选； 尺寸为：40cmX60cm；相框厚度为2cm，带无痕挂钩； 主要有心理知识类，心理放松类，心理暗示类，心理漫画类，心理错觉类，艺术风景类等多个种类；可根据实际需要选择相应种类，可提供图案供参考筛选。 | 2 | 幅 |
| 265 | 定制拼色沙发 | 1.优质黄牛皮饰面 2.40密度切割纯绵 3.四面刨光、除虫、烘干实木架结合多层夹板 4.标准锰钢蛇形簧+平衡钢线+平衡网 5.黑色喷涂五金脚架 | 2 | 张 |
| 266 | 茶几 | Φ600*400 茶几整体采用橡木材质，全实木不贴皮，整体光滑平整。环保清漆整体喷涂，无异味。 | 1 | 张 |
| 267 | 茶几（副） | Φ500*450 茶几整体采用橡木材质，全实木不贴皮，整体光滑平整。环保清漆整体喷涂，无异味。 | 1 | 张 |
| 268 | 无极升降演讲台 | 1050*550*（720-1105） 1、产品采用高温压铸成型，经过抛光，打磨，表面喷塑完成。 2、产品采用优质精密拉管，焊接，打磨，抛光成型，2. 0寸活动轮，其中两个为锁定轮。 单轮可承受静压为100KG 3、台面采用MDF厚度18密度板，E1环保级别，35UM PVC全包裹密封防水饰面，四周防撞倒 4、-键式开关启动，可以在设计范围内自由升降，调整高度。 5、金属颜色和台面可以定制。 | 1 | 张 |
| 269 | 涂鸦墙 | 橡胶混合铁底材质，PET表层，自带背胶，正面白色背面黑色，宽约1.2m 长可以根据实际面积定制，有三色彩色涂鸦，带有磁性层可以随意贴。安装简便，直接贴于平整墙体即可，无尘书写涂鸦，采用的是水性彩笔书写，擦拭方便，配图案小磁贴增加涂鸦效果。 | 3 | m² |
| 270 | 培训椅 | 尺寸:580mm*560mm*880mm，尺寸误差为±20mm； 1.写字板：ABS工程塑料一体注塑成型，写字板表面做磨砂处理，结实耐用，抗老化，耐刮花；桌面前后设置370mm*18mm凹槽可放置平板，笔还有手机。写字板承重可达70公斤，尺寸为500mmx300mm；离地高度735mm;支持360度旋转，可旋转放置于前后左右，灵活方便。写字板支架采用φ32mm*1.5mm圆形钢管折弯90度支撑，其表面经过环保树脂塑粉喷涂后高温固化处理。 2.连体坐背板：聚丙烯加纤材料一体注塑成型，表面经过磨砂处理；具有耐冲击、抗老化、抗氧化、无异味等特点。坐背板弧度根据人体工程学设计，坐板内宽480mm,背高430mm,扶手尺寸220mm*63mm宽大舒适，扶手高度为255mm，椅子坐板尺寸：430mm*430mm,座高450mm,坐板底盘采用铝合金注塑成型，轻质高强，表面磨砂处理。 3.储物脚盘：储物脚盘采用聚丙烯加纤维材料一体注塑成型；储物脚盘宽度580mm,深度580mm,可存放大约30L物品，底部可放置包裹，书本资料及其他物品；脚盘一侧设计收纳格可放置水杯，雨伞等。 4.脚轮：搭配6个脚轮，尼龙材料。具有防腐防锈减震等特点。 | 6 | 张 |
| 271 | 墙面创作1 | 1.包含不小于97平方轻钢龙骨墙体隔断搭建： 2.包含木门4个； 3.包含彩色乳胶漆涂料，施工面积不小于245平方，彩色乳胶漆根据不同功能室填充不同颜色。 | 1 | 项 |
| 272 | 墙面创作2 | 采用优质铝合金，立柱和横梁壁厚3.0mm；玻璃采用6Lov-e+12A+6，内含百叶帘。 | 16 | 平方 |

注：（）投标价格应包括且不限于本项目的人工、材料、机械、相关辅材、备件、专用工具、安装、调试、试验、成品保护、保洁、技术培训及技术资料、运输、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目确保正常运行使用所涉及到的一切相关费用。

（）所有清单项除项目特征描述外，还应满足规范要求。

（）清单中单位为项的按项包干，结算时单价不调整。

（4）采购清单中设备技术参数表带▲项为重要参数，其余为一般性技术参数。所有参数需要在技术偏离表中逐项响应。

### 三、质量、技术及售后服务要求

1、 满足采购清单技术参数、规格及要求。

2、 所有器材的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；且应符合采购约定的技术要求和规范。

3、质量保证：投标产品的所有部件是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，投标人应保证其提供的专用教室器材在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

4、 在未验收前，投标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；投标人在出现的事故与采购人无关。

5、 投标人提供的样品实样材质必须与投标文件中承诺使用的材质一致，否则验收不合格。

6、在安装过程中要委派有资质的专业技术人员进行安装调试，确保专用教室器材正常使用。

7、质保及售后服务要求：本项目免费质量保修保养期2年，由货物安装合格后开始计算。质保期内的日常维护及保养工作免费。投标人须委派指定的技术人员定期进行维护保养，委派的专业人员名单必须报采购人审批，采购人认为不合格的，投标人应及时给予更换。

8、所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，投标人必须及时维修或更换，一切费用由投标人承担。

9、 维修服务要求24小时响应。在接到报修通知后6小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除设备完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在24小时内完全得到解决。投标人必须备有足够的备品备件，以满足采购人对设备维修的要求。在免费质保期满后三年内价格不变。

10、在质保期满后，货物出现故障时，投标人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

11、每年不少于2次现场免费检修；每学期开学前进行免费检修维护，学期中回访检修，确保器材正常工作。

12、 投标人免费提供软件升级服务。

13、 投标人在实施项目过程中的出现的安全事故由投标人自行负责。

四、培训要求

1、对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于4小时。

2、对采购人员工进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、中标方应免费提供一定数量的培训资料。

五、验收要求

1、验收时间：交货并完成安装调试后10个工作日内。

2、验收内容：所有设备和附配件应完全满足配置及技术要求的性能，所有产品性能及功能不低于投标人技术偏离表中承诺的性能及功能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。如质量不符合采购要求，中标方应在15天内无条件更换。若逾期仍无法提供合格产品的，采购方有权终止合同。

3、所投产品必须满足招标要求，在与中标人签订采购合同前，采购人有权要求中标人在签订合同前3日内提供主要产品样品及第三方检测报告原件。

- 六、交货时间、地点：

1.交货时间：合同签订后30个日历天内将所有器材、设备送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

2.交货地点：采购单位指定地点。

七、付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同价30%的预付款。货到安装并验收合格后甲方付至合同价的90%，余款在质保期满后10个工作日内付清余款（无息）。

- 八、报价说明

1、本项目投标时所选各种材料、设备（包括软件和硬件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下中标人应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求采购人另外增加费用。中标人应对所供所有设备的质量负责。

2、报价说明：本项目投标报价为固定总价，报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、人员交通、食宿、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务、旧设备撤除等全部内容。

九、核心产品

本项目核心产品为：交互式数字临摹台（清单序号93）

十、样品

本项目要求提供的样品为：智能笔洗控制系统 （清单序号91）

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

甲方：                                            签订地点：

乙方：                                            签订时间：       年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                                的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：货物或服务名称、规格、型号、数量、价格

3、采购范围：

4、采购期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：质保期为 年

2.1、乙方应当合同生效后于  年   月   日以前将设备证明材料交给甲方，并且将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.2、乙方交付的货物应当完全符合招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面澄清及承诺所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

2.3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

2.4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

2.5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

2.6、设备到货后，甲方和乙方10个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，视为初验，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，安装调试后设备运行个月后第一周进行中验，设备运行个月后第一周进行终验。

2.7、对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起10日内向乙方主张权利。

3、售后服务：

3.1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

3.2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

1、货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面澄清及承诺；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同价30%的预付款。货到安装并验收合格后甲方付至合同价的90%，余款在质保期满后10个工作日内付清余款（无息）。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理公司见证后生效。

2、本合同一式5份，甲方、乙方各执2份，代理机构方1份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第七章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

（格式一，适用于设备采购）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2、磋商报价采用总承包方式，“磋商总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、本表报价并非最后报价

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

（格式二，适用于服务类项目）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  | 大写： |
|  |  |  |  |  | 小写： |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2、磋商报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、本表报价并非最后报价

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及采购代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州晋发建设项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 十二、响应函（实质性格式）

致：常州晋发建设项目管理有限公司：

根据贵方的     号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日