编制说明

工程名称：武进区机关幼儿园（星河园）地板改造工程

建设单位：常州市武进区机关幼儿园

一、总说明：

1、工程概况：本工程改造面积大约1600㎡,主要内容为室内地板更换。

2、工程预算范围：设计图纸范围内及现场实际需求的工程

二、工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》 GB50854-2013及解释和勘误；2014《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》；常建〔2014〕279号文件等规范。

2、人工工资单价苏建函价苏建函价[2024]83号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》调整，本工程装饰专业按143.5元/工日计取

3、材料价格根据常州市工程造价管理处编制的《常州市工程造价信息资料》2024年5月份信息指导价。5月份没有的按月向前推；信息指导价上没的按市场价。

三、编制说明：

1、本次改造项目含原地板拆除、垃圾外运。

2、根据设计效果要求：教室地板分长条实木地板及定制拼花实木地板。

3、经设计与甲方确认地板材质要求：面层为靹米防水皮革地板：6mm厚自流平处理,施工方式采用悬浮施工同常规地板（西卡胶条胶粘结）,边部预留10毫米伸缩缝;靹米皮革+SPC基材+IXPE,规格：1380*228*7毫米。