常州市金坛区水北中学建筑出新、改造

工程控制价编制说明

一、工程概况

本工程为常州市金坛区水北中学建筑出新、改造，包含宿舍楼底层出新、厨房出新、教学楼出新、新增卫生间、新增卫生间部位结构加固、围墙出新、部分围墙拆除及恢复等，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位认真踏勘现场。

二、编制依据

- 1、委托方提供的设计图纸、现场测量数据及图纸问题回复汇总等文件。

- 2、依据中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 3、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 4、材料价格：按2024年5月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 5、人工费按苏建函价[2024]83号文执行。

- 6、本工程采用增值税一般计税方法，江苏省住房和城乡建设厅文件，依据苏建价【2016】154号、省建设厅公告【2018】第24号文及苏建函价【2019】178号文；常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号。

- 7、由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，土方、材料、垃圾受场地的限制，必须要求：运输通道铺保护板、材料及垃圾人工抬挑、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、临时设施费、脚手架等措施费用，不另行签证，价格不调整。

- 8、各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 9、本工程施工所需水、电等由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑。

- 10、所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，不另行签证计算费用。垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行。

- 11、本工程中所使用的材料必须符合环保要求，具有检测报告，提供有效期内环保检测合格证。

- 12、现场扬尘、噪音控制等应符合文明施工规范要求。

- 13、所有拆除及隐蔽项目施工前必须与甲方共同确定，并做好签证再进行施工。

- 14、施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 15、投标单位应在投标报价前应进场现场勘查进行报价，所有价格不因施工单位未到现场勘查而调整。

- 16、本工程所用砼均为预拌商品砼（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），

- 投标人应按此要求报价，预拌商品砼输送方式由投标人自行考虑，并含在相应的

- 投标综合单价内；本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌 和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

- 现场拆除工作，切忌野蛮、暴力破坏性拆除，应文明施工、保护性拆除。各类拆除的设备、材料的现场临时堆放、清理、运输以及部分设备材料搬迁等费用已包含在控制价中，投标人在投标报价时自行考虑。

- 所有涂料、乳胶漆、胶水、腻子、防水材料均要求进一个批次，确保色差一致。主要主材（内墙乳胶漆、外墙涂料、胶水）提供有效期内的环保检测合格证;施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

- 所有刷涂料、油漆项目中，现场均包含线槽刷涂料，不另行签证。

- 原墙砖、地砖、涂料空鼓面等需铲除后新做的，基层清理干净达到新做要求。

- 墙面、天棚、地面、台面、门窗、扶手、灯具、空调、桌椅、柜面等清理干净交付；所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格。

- 所有门窗塞缝，发泡剂禁止用刀片切割，以防渗水。门窗框与墙体连接必须全部使用304不锈钢配件。所有窗户拆除须保护性拆除，如外立面损坏施工单位自行处理不增加造价。

- 所有涉及的铝合金窗型材壁厚1.4mm，单玻璃为6mm厚；铝合金门、铝合金隔断的型材壁厚2.0mm，单玻璃为6mm厚；（单扇玻璃面积超过1.5m2需做钢化处理，费用包括在综合单价中综合考虑，型材及玻璃颜色由建设单位定）。

- 所有墙砖均需通体砖，瓷砖背面须有明显标注“产地广东，何品牌，生产日期”或者包装箱上有详细广东的生产地址。

- 所有地砖均需通体砖，瓷砖背面须有明显标注“产地广东（或福建），何品牌，生产日期”或者包装箱上有详细广东（或福建）的生产地址。

- 墙地砖水刀切割、开孔、磨边、倒角、抽槽等加工费，除列有清单外投标人均应计入综合单价中，结算时，该费用不作调整。

- 保修期内验收发现涂料剥皮，脱落、瓷砖开裂、空鼓，均由施工方无偿返工维修。

- 本工程现场施工中环境保护、夜间施工、冬雨季施工、地上/地下设施/建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施等费用、建筑工人实名制费用，投标人在投标报价时应充分考虑，结算时不予调整。

- 单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

- 如有清单特征描述与编制说明描述做法不一致时，按清单特征描述为准。

- 如编制说明、清单与图纸不一致时，需征得甲方及设计单位的同意后按甲方及设计单位确定的内容和数量进行施工。

- 清单未描述完整处，投标单位还需按照设计图纸、验收规范及技术文件要求，进行报价。

- 33、项目修缮土建控制价让利6%；安装控制价让利10%。

- 34、取费类别：修缮按修缮土建取费，安装按安装工程三类。

三、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙乳胶漆 | 光辉BC-102、上海立邦（金牌净味5合1系列）、雅士利或经建设方书面认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 2 | 外墙涂料 | 晨光、猴王、丝韵或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 3 | 铝合金方板吊顶 | 友邦、美尔凯特、欧普或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 4 | 聚氨酯防水 | 东方雨虹、科顺、凯伦或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 5 | 电线电缆 | 上上或江南或远东或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 6 | 室内UPVC及PP-R管道 | 河马、联塑、中财或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 7 | 配电箱内空气开关等元器件 | 德力西、正泰、上海人民或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 10 | 灯具 | 雷士、欧普、三雄极光或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 11 | 开关插座 | 雷士、公牛、施耐德或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |

四、做法说明：

具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

- 宿舍楼底层出新：原木门重新刷漆、更换门锁及锁芯；卫生间墙砖及地砖拆除重铺，新增卫生间吊顶【卫生间只改造2间】；原涂料面整理出新。

- 厨房间出新：新增洗消间，开地沟、铺贴地砖；新增二次更衣室。

- 教学楼出新：教学楼墙面、天棚出新；新增卫生间；新增卫生间处结构加固；

- 宿舍楼改办公楼，电气线路按图纸施工。

- 教学楼新增卫生间室内给排水系统按图纸施工，不含室外污水管道。

- 厨房电气改造按图纸施工，厨房给排水利用原有不作改动，只增加局部用水点位给排水管。

江苏春为全过程工程咨询有限公司

2024.06.18