采  购　文　件

项目名称：江苏省溧阳中学厨房设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0028

溧阳市政府采购中心

2024年7月

- 总  目  录

- 采购公告……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标程序、评标方法与评标标准…………

- 投标文件格式………………………………

第一章  采购公告

受江苏省溧阳中学的委托，溧阳市政府采购中心就江苏省溧阳中学厨房设备采购及安装项目([项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0028])项目进行公开采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省溧阳中学厨房设备采购及安装项目采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于 2024年 7 月 26 日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0028

2.项目名称：江苏省溧阳中学厨房设备采购及安装项目

3.预算金额：280万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为260.1082万元。

5.采购需求（简介）：厨房设备的采购、安装调试及后续维保服务等。

6.合同履行期限：30日历天

7.本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年 7 月 26 日  09  点  00  分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

采购公告及采购文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省溧阳中学

地址：溧阳市永定路88号

联系人：张女士

联系方式：0519-87809630

2.溧阳市政府采购中心信息

地　址：溧阳市琴园路8号

相关联系人：吕先生

电  　话：0519-87216894

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注溧阳市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，溧阳市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、采购文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对采购文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 采购文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的采购文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照采购文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据采购文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反映能力等。

13.2.2 投标人需根据采购文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据采购文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本采购文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据采购文件规定的方式（采购文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章采购公告。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据溧阳市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号：                  。

2. 项目名称：                   。

3. 合同金额：人民币      元(大写： )。

合同价应为完成本项目所需的全部费用。包括但不限于：货物采购（制作）费、安装、调试、管理、辅材、运输、包装、装卸、损耗、保险、利润、规费、税金、风险费、成品保护、技术支持与培训费、免费质量保修期内的售后维修保养、第三方检验费、与总包的配合费（配合费由供应商与总包单位自行商定）等所有费用。

4.合同内容：详见乙方分项报价表。

二、付款及结算条款

本项目固定单价，数量按实结算。

固定单价合同在项目决算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中所有发生的费用，乙方自行承担，结算中不作任何调整。除另有约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。

合同签订后支付合同价的30%为预付款，所有货物到现场后付至合同价款的50%，所有货物安装调试经采购人验收合格后付至合同价款的80%，余款在审计完成后一次性付清。

三、服务时间、地点及交付方式

1. 服务时间：2024年 月 日。

2. 服务地点：项目所在工地。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

4. 乙方承担运输途中所产生的的一切安全责任，运输的所有费用由乙方承担。

四、履约验收

1. 设备应按相关国家标准和行业标准进行设计和制造。技术规格使用的标准按最新标准执行。

2. 乙方应保证所提供的设备是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标准的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。设备质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3.批量设备到达现场后，甲方进行验收，甲方如果指定相关部门对设备按不超过项目总金额3%的比例进行破坏性检测，检测费用由乙方支付，设备进行破坏性检测后乙方必须无偿补全该产品，报价时应充分考虑该费用，甲方不再另行支付。如果抽样检测不合格，甲方有权拒绝签订合同或中止合同，相关损失由乙方承担。

4.乙方需提供货物检测合格报告，应将所提供货物的装箱清单用户手册原厂、保修卡，随箱资料及配件等交付甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的资料和配件的，视为未按合同约定供货，乙方必须补齐才视为交货，因此导致逾期交货的，由乙方承担相关的违约责任。乙方将所有货物安装调试好后，甲方须委派人员按照数量清单对货物进行清点，清点无误并验收合格后应签字认可。

5.如发现货物有翻新加工或出厂铭牌有弄虚作假等现象，采购人拒付货款等全部费用，将依法追究其违约责任，由供应商承担采购人的经济损失，并报请监管部门作进一步处理。

6.设备以及配件的检验，应在到达交货地点后30天内完成，抽样人员由甲方代表、乙方代表和检测机构等方面人员组成。

7.乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，由乙方承担。

8.在履约验收中对乙方提供的商品包装进行检测。商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行；商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行；检测不合格的视作违约，乙方应承担相应违约赔偿和责任。

9.在履约验收中对乙方提供的快递包装进行检测。快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行；快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行；快递包装使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行；快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行；快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行；检测不合格的视作违约，乙方应承担相应违约赔偿和责任。

五、保修条款、售后服务

- 本项目免费质量保修期不低于2年，且一年内实行“三包”，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

- 在免费质量保修期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知2小时内响应，12小时内到达现场，24小时以内完成甲方提出的维修要求；修理、更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。免费质量保修期间设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方负责。

- 乙方在投标文件中的其它服务承诺。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7. 乙方按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

七、履约担保

乙方应于签订合同前向甲方交纳合同价的3%作为履约担保，履约担保在项目验收合格后一次性退还（不计息）。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约担保直接扣取相应部分以抵扣乙方违约造成的损失，不足的部分，乙方应按照合同规定继续承担赔偿责任。

八、违约责任

1、甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，违约方须支付守约方违约金50万元，并赔偿因违约给对方造成的经济损失。乙方未按合同规定的质量要求供货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失全部由乙方赔偿。

2、乙方不能按合同规定的时间交付时，除不可抗力外（指战争，地震），乙方应向甲方支付逾期违约金，每逾期一天，按合同价格的千分之五支付违约金，逾期超过30天的，甲方有权终止合同，且不予退还乙方缴纳的履约保证金。

3、如因不可抗力原因造成合同不能履行时，应及时向对方通报不能履行或者不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，由双方协商变更或者解除，并根据情况可部分或者全部免予承担违约责任。

九、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十一、合同标的追加处理

如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物，在不改变合同条款的前提下，甲乙双方签订补充合同，但应注意追加增加的货物总价不得超过本合同金额的10%。

- 十二、生效和其他

1.本合同经双方签署生效。

2. 本合同一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有贰份。

3. 本合同的附件为：

附件a 本项目《采购文件》及补充文件；

附件b 本项目《投标文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |
| 签订日期： | 签订日期： |

第四章 采购需求

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢六门更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 4 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。 |  |
| 2 | 挂墙式感应洗手池 | 600*600*800（+150） | 台 | 2 | 1600 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为50*50*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，带感应水龙头。 |  |
| 二、验收、过磅区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子秤 | 300KG | 台 | 2 | 600 | 1、规格：300kg，精密度：1/3000FS；2、键盘：16键双防水；3、去皮：去皮重量等于最大称量。超重报警：超过最大称量的0.15%时，软件会自动报警；4、工作电源：1.5kw，交流220V（-15%-10%）50Hz，直流裴勇6V4AH可充电电池。 |  |
| 2 | 不锈钢低位货架 | 1200*600*250 | 台 | 6 | 650 | SUS304 38*38*1.2mm不锈钢管材制作。 |  |
| 三、仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢低位货架 | 1200*600*250 | 台 | 10 | 650 | SUS304 38*38*1.2mm不锈钢管材制作。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 10 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 四、空调冷藏库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱 | 1220*760*1950 | 台 | 1 | 4800 | SUS 304不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W ；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W。 1、▲具有中国节能产品认证证书； 2、▲具有国家强制性产品认证证书（3C认证）； 3、▲具有1级中国能效标识，须提供相应证明材料。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 五、素菜粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 悬挂式单星水池 | 1000*800*800（+150） | 台 | 2 | 1500 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 2 | 悬挂式单星水池 | 800*800*800（+150） | 台 | 3 | 1200 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 600*650*800 | 台 | 1 | 950 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 5 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 6 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 7 | 蔬果杀菌清洗仪 |  | 台 | 1 | 3500 | 大功率消杀一体，消杀＞99.99%，水果蔬菜肉类均可使用，双仓净化不串味，内置高温烘干系统 |  |
| 六、荤菜粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 悬挂式单星水池 | 1000*800*800（+150） | 台 | 3 | 1500 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 2 | 悬挂式单星水池 | 800*800*800（+150） | 台 | 1 | 1200 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 4 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 6 | 开水器含底座 | 15KW | 台 | 1 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能45%以上，CPU控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，15KW/380V,出水量150L/小时。 |  |
| 七、素菜切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 4 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 2 | 悬挂式单星水池 | 700*700*800（+150） | 台 | 2 | 1200 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 3 | 刀具刀板消毒柜 | 1200*600*1800 | 台 | 1 | 7000 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，紫外线消毒，带锁 |  |
| 八、荤菜切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 2 | 悬挂式单星水池 | 800*800*800（+150） | 台 | 1 | 1200 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 3 | 刀具刀板消毒柜 | 1200*600*1800 | 台 | 1 | 7000 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，紫外线消毒，带锁 |  |
| 九、热厨区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单800电磁大锅灶 | 1100*1200*800（+400） | 台 | 6 | 12800 | SUS304不锈钢板材制作，灶面厚度1.2mm，围板、扶手及后立板厚度1.2mm。额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。 ▲所投产品电磁800单头大锅灶，其使用的不锈钢电磁炉专用锅，具有第三方检测机构出具符合GB/T2423.22-2012规定变化速率的温度变化试验的检测报告。 |  |
| 2 | 电磁单头单尾小炒灶 | 1000*1200*800（+400） | 台 | 1 | 10800 |  |  |
| 3 | 炉拼台 | 400*1200*800（+450） | 台 | 1 | 950 | SUS 304板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38不锈钢方管，厚度1.2mm;不锈钢全钢调整脚。 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 8 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 5 | 不锈钢低位货架 | 1500*500*250 | 台 | 2 | 750 | SUS304 38*38*1.2mm不锈钢管材制作。 |  |
| 6 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 7 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 8 | 三层餐车 | 900*600*900 | 台 | 1 | 1150 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM。 |  |
| 9 | 悬挂式双星水池 | 1400*700*800（+150） | 台 | 1 | 1850 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 十、蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门电热式蒸饭箱 | 24盘 | 台 | 2 | 8800 | 门板：304-1.2mm不锈钢板；背板：304-1.0mm不锈钢板；骨架：40*40角钢；蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（食品级304不锈钢）；蒸饭盘数量：28个；电压/功率：380V/12.0KW*2。1、▲所投产品的温控具有符合GB/T 4207-2022 、GB/T 5169.10-2017 、GB/T 5169.11-2017 、GB/T 5169.12-2013 、GB/T 5169.13-2013 标准的检测报告。 2、▲所投产品双门电热式蒸饭箱的电热管具有符合GB 4806.1-2016 和 GB 4806.9-2016 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品的检测报告。 |  |
| 2 | 电磁可倾式汤锅（带搅拌） | 300L | 台 | 1 | 33000 | 选用SUS304不锈钢板材制作，锅体厚度3.0，额定功率：25KW/眼，锅体可倾式，整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。 ▲所投产品使用的关键部件线圈盘组件，具有第三方检测机构出具的符合GB/T2423.4-2008完成交变湿热(12h+12h) 循环试验，试验结束后，样品结构无损伤，运作正常的检测报告。 |  |
| 3 | 悬挂式单星水池 | 1000*800*800（+150） | 台 | 2 | 1500 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 4 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 5 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 6 | 双层平板工作台 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 7 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 8 | 不锈钢饼盘车 |  | 台 | 2 | 1150 | SUS304不锈钢管材制作，厚度1.2MM；立柱为38*38*1.2不锈钢管，管脚为重力不锈钢调节脚。 |  |
| 十一、面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压面机 | 350型 | 台 | 1 | 4500 | 材质：与食品接触面采用食品级304不锈钢；轧辊尺寸：118*350mm；轧辊间隙：5mm（可调）；轧辊转速：76r/min；压面厚度：2~10mm；压面宽度：288mm；生产速度：25~30kg/h；电压/功率：220V/1.5KW。 |  |
| 2 | 搅拌机 | 30型 | 台 | 1 | 3600 | 材质：凡是接触食物的零件均采用食品级304不锈钢；容积：20L；最大和面量：6kg/h；搅拌速度：106/180/367r/min；防水等级(IPNO)：IP*1；额定电压/频率：~120V/60hz；电机功率/电流：0.75kw/13.5A。 |  |
| 3 | 电烤箱 | 三层六盘 | 台 | 2 | 7800 | 工程款。全不锈钢结构，品质保证，钢化玻璃大视窗设计，配有照明灯，在烘烤过程中可随时了解产品的烘烤情况。全密封闭式整体，环保耐高温材料，保温性能优越。液晶数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等装置。炉温可在室温~300℃范围内任意可调，操作方便性能稳定。万向脚轮设计，移动更便捷，更省力。 |  |
| 4 | 和面机 | 25型 | 台 | 1 | 4200 | 材质：与面团接触部分采用食品级304不锈钢；料桶容积：25L；和面杆转速：208/130 r/min；和面量：12.5kg；料桶转速：18/10 r/min；电压/功率：380V/1.8KW。 |  |
| 5 | 电饼铛 |  | 台 | 2 | 3500 | 全不锈钢材质，加高锅款，上下锅独立加热，分开控制。 |  |
| 6 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 3 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 7 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 8 | 掀门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 1 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2mm，不锈钢重力调整脚。 |  |
| 9 | 悬挂式双星水池 | 1200*600*800（+150） | 台 | 1 | 1650 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 十二、消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门推车式消毒柜 | 150℃高温消毒 | 台 | 4 | 14000 | 热风循环使内部消毒温度更加均匀；推车式，消毒更方便，采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~150℃；消毒温度：110~150℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/6KW。 ▲所投产品具有第三方检测机构出具的符合GB/T10125-2021 GB/T6461-2002标准，并且中性盐雾试验时间达120h的检测报告。 |  |
| 2 | 掀门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 2 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2mm，不锈钢重力调整脚。 |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 十三、洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L型双星盆污碟台 | 2200（+1500）*800*800 | 台 | 1 | 3600 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38*加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用38*38*1.2MMSUS304方管加固，配不锈钢重力可调整脚 |  |
| 2 | 长龙式洗碗机 | L=5000 | 台 | 1 | 108000 | 采用优质304不锈钢板（部分材料选用316不锈钢板），外围、水箱、喷臂、骨架包括螺丝钉，全为不锈钢材料，厚度为1.2-3.0mm，全不锈钢结构，加强了防腐性。2.节水节电功能（符合国家提倡的环保节能减排功能）：漂洗过的水（干净水）流入冲洗水缸再次利用，从而达到水资源，热能多次利用，节约能源。热回收再次利用（节能环保），烘干的热风通过回收系统再次利用，节约电能。3.冲洗功能：50-60度温水通过强力冲洗去除残渣和油腻，此水可循环使用。4.内凹式冲压喷嘴：使喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。充分的新鲜水漂洗，使餐具不受二次污染。双道漂洗功能，两次高温冲洗更能确保餐具的洁净率。5.机器（电机、水泵）自保功能：配电箱装有电机（水泵）过载，漏电保护功能，一旦机器漏电或过载，机器会进入停机保护状态，保证人身安全并大大减少水泵、电机的维修率。6.自动化操作程序，进水、加热、洗涤、烘干全自动，一按。7.红外线烘干功能：烘干更快捷，消毒更徹底，保證餐具的食品卫生8.总功率：380v/75.5kw。 1、▲所投洗碗机符合《家电和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》(GB 4706.1-2005)及《家电和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》(GB 4706.50-2008)的要求，检测项目包括：对触及带电部件的防护，机械强度，内部布线，外部导线用接线端子，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘，所检测的项目全部合格的检测报告。 2、▲所投洗碗机外壳材料需通过国家标准GB/T 11713-2015《高纯锗γ能谱分析通用方法》的要求，对 304 不锈钢板材进行：γ 放射性核素检测含：钠-22（＜2.0Bq/kg）、铬-51（＜10Bq/kg）、锰-54（＜1.2Bq/kg）、钴-57（＜1.2Bq/kg）、钴-60（＜6Bq/kg）、钇-88（＜1.2Bq/kg）、钌- 103（＜1.2Bq/kg）、钌- 106（＜10Bq/kg）、镉- 109（＜10Bq/kg）、碘- 125（＜10Bq/kg）、碘- 129（＜10Bq/kg），碘- 131（＜2.0Bq/kg）、铯- 134（＜1.2Bq/kg）、铯- 137（＜1.2Bq/kg）、铈- 141（＜2.0Bq/kg）、铈- 144（＜10Bq/kg）、铕- 152（＜10Bq/kg）、铊-208（＜10Bq/kg）、铋-214（＜10Bq/kg）、铅-210（＜10Bq/kg）、铀-235（＜10Bq/kg）、镅-241（＜1.2Bq/kg），检测结果为以上元素均未检出，达到国家标准及测试要求的检测报告。 |  |
| 3 | 悬挂式单星水池 | 1000*800*800（+150） | 台 | 4 | 1500 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 4 | 洁碟台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1750 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 5 | 开水器含底座 | 15KW | 台 | 1 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能45%以上，CPU控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，15KW/380V,出水量150L/小时。 |  |
| 6 | 收餐工作台 | 1100*800*800 | 台 | 1 | 1100 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 7 | 双层平板工作台 | 700*800*800 | 台 | 1 | 950 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 8 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 十四、二更及备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢六门更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。 |  |
| 2 | 挂墙式感应洗手池 | 1000*500*800（+150） | 台 | 1 | 1600 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为50*50*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，带感应水龙头。 |  |
| 3 | 干手器 |  | 台 | 1 | 250 | 高速冷热，全自动感应。 |  |
| 4 | 五格保温台 | 1800*700*800 | 台 | 17 | 3000 | 板材采用优质SUS304不锈钢制作 面板厚度为1.2MM，配优质可调脚 原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节 功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单，包含加厚1/1份数盘及盖5套。 |  |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 8 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 6 | 悬挂式双星水池 | 1200*600*800（+150） | 台 | 2 | 1650 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 7 | 留样冰柜 | 1220*760*1950 | 台 | 1 | 4800 | SUS 304不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W ；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W，玻璃门，带锁。 |  |
| 二楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、二楼男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢六门更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 4 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。 |  |
| 2 | 挂墙式感应洗手池 | 600*600*800（+150） | 台 | 2 | 1600 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为50*50*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，带感应水龙头。 |  |
| 二、二楼仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢低位货架 | 1200*600*250 | 台 | 10 | 650 | SUS304 38*38*1.2mm不锈钢管材制作。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 7 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 三、二楼空调冷藏库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱 | 1220*760*1950 | 台 | 1 | 4800 | SUS 304不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W ；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 四、二楼素菜粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 悬挂式单星水池 | 1000*800*800（+150） | 台 | 2 | 1500 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 2 | 悬挂式单星水池 | 800*800*800（+150） | 台 | 3 | 1200 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 600*650*800 | 台 | 1 | 950 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 5 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 6 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 7 | 蔬果杀菌清洗仪 |  | 台 | 1 | 3500 | 大功率消杀一体，消杀＞99.99%，水果蔬菜肉类均可使用，双仓净化不串味，内置高温烘干系统 |  |
| 五、二楼荤菜粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 悬挂式单星水池 | 1000*800*800（+150） | 台 | 3 | 1500 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 2 | 悬挂式单星水池 | 800*800*800（+150） | 台 | 1 | 1200 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 4 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 6 | 开水器含底座 | 15KW | 台 | 1 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能45%以上，CPU控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，15KW/380V,出水量150L/小时。 |  |
| 六、二楼素菜切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 4 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 2 | 悬挂式单星水池 | 800*800*800（+150） | 台 | 2 | 1200 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 3 | 刀具刀板消毒柜 | 1200*600*1800 | 台 | 1 | 7000 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，紫外线消毒，带锁 |  |
| 七、二楼荤菜切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 2 | 悬挂式单星水池 | 800*800*800（+150） | 台 | 1 | 1200 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 3 | 刀具刀板消毒柜 | 1200*600*1800 | 台 | 1 | 7000 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，紫外线消毒，带锁 |  |
| 八、二楼热厨区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单800电磁大锅灶 | 1100*1200*800（+400） | 台 | 6 | 12800 | SUS304不锈钢板材制作，灶面厚度1.2mm，围板、扶手及后立板厚度1.2mm。额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧 |  |
| 2 | 电磁单头单尾小炒灶 | 1000*1200*800（+400） | 台 | 1 | 10800 |  |  |
| 3 | 炉拼台 | 400*1200*800（+450） | 台 | 1 | 950 | SUS 304板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38不锈钢方管，厚度1.2mm;不锈钢全钢调整脚。 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 8 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 5 | 不锈钢低位货架 | 1500*500*250 | 台 | 2 | 700 | SUS304 38*38*1.2mm不锈钢管材制作。 |  |
| 6 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 7 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 8 | 三层餐车 | 900*600*900 | 台 | 1 | 1150 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM。 |  |
| 9 | 悬挂式双星水池 | 1400*700*800（+150） | 台 | 1 | 1850 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 九、二楼蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门电热式蒸饭箱 | 24盘 | 台 | 2 | 8800 | 门板：304-1.2mm不锈钢板；背板：304-1.0mm不锈钢板；骨架：40*40角钢；蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（食品级304不锈钢）；蒸饭盘数量：28个；电压/功率：380V/12.0KW*2。 |  |
| 2 | 电磁可倾式汤锅（带搅拌） | 300L | 台 | 1 | 33000 | 选用SUS304不锈钢板材制作，锅体厚度3.0，额定功率：25KW/眼，锅体可倾式，整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧 |  |
| 3 | 悬挂式单星水池 | 1000*800*800（+150） | 台 | 2 | 1500 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 4 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 5 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 6 | 双层平板工作台 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 7 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 8 | 不锈钢饼盘车 |  | 台 | 2 | 1150 | SUS304不锈钢管材制作，厚度1.2MM；立柱为38*38*1.2不锈钢管，管脚为重力不锈钢调节脚。 |  |
| 十、二楼面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压面机 | 350型 | 台 | 1 | 4500 | 材质：与食品接触面采用食品级304不锈钢；轧辊尺寸：118*350mm；轧辊间隙：5mm（可调）；轧辊转速：76r/min；压面厚度：2~10mm；压面宽度：288mm；生产速度：25~30kg/h；电压/功率：220V/1.5KW。 |  |
| 2 | 搅拌机 | 30型 | 台 | 1 | 3600 | 材质：凡是接触食物的零件均采用食品级304不锈钢；容积：20L；最大和面量：6kg/h；搅拌速度：106/180/367r/min；防水等级(IPNO)：IP*1；额定电压/频率：~120V/60hz；电机功率/电流：0.75kw/13.5A。 |  |
| 3 | 电烤箱 | 三层六盘 | 台 | 2 | 7800 | 工程款。全不锈钢结构，品质保证，钢化玻璃大视窗设计，配有照明灯，在烘烤过程中可随时了解产品的烘烤情况。全密封闭式整体，环保耐高温材料，保温性能优越。液晶数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等装置。炉温可在室温~300℃范围内任意可调，操作方便性能稳定。万向脚轮设计，移动更便捷，更省力。 |  |
| 4 | 和面机 | 25型 | 台 | 1 | 4200 | 材质：与面团接触部分采用食品级304不锈钢；料桶容积：25L；和面杆转速：208/130 r/min；和面量：12.5kg；料桶转速：18/10 r/min；电压/功率：380V/1.8KW。 |  |
| 5 | 电饼铛 |  | 台 | 2 | 3500 | 全不锈钢材质，加高锅款，上下锅独立加热，分开控制。 |  |
| 6 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 3 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 7 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 8 | 掀门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 1 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2mm，不锈钢重力调整脚。 |  |
| 9 | 悬挂式双星水池 | 1200*600*800（+150） | 台 | 1 | 1650 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 十一、二楼消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门推车式消毒柜 | 150℃高温消毒 | 台 | 4 | 14000 | 热风循环使内部消毒温度更加均匀；推车式，消毒更方便，采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~150℃；消毒温度：110~150℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/6KW。 |  |
| 2 | 掀门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 2 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2mm，不锈钢重力调整脚。 |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 十二、二楼洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L型双星盆污碟台 | 2200（+1500）*800*800 | 台 | 1 | 3600 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38*加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用38*38*1.2MMSUS304方管加固，配不锈钢重力可调整脚 |  |
| 2 | 长龙式洗碗机 | L=5000 | 台 | 1 | 108000 | 采用优质304不锈钢板（部分材料选用316不锈钢板），外围、水箱、喷臂、骨架包括螺丝钉，全为不锈钢材料，厚度为1.2-3.0mm，全不锈钢结构，加强了防腐性。2.节水节电功能（符合国家提倡的环保节能减排功能）：漂洗过的水（干净水）流入冲洗水缸再次利用，从而达到水资源，热能多次利用，节约能源。热回收再次利用（节能环保），烘干的热风通过回收系统再次利用，节约电能。3.冲洗功能：50-60度温水通过强力冲洗去除残渣和油腻，此水可循环使用。4.内凹式冲压喷嘴：使喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。充分的新鲜水漂洗，使餐具不受二次污染。双道漂洗功能，两次高温冲洗更能确保餐具的洁净率。5.机器（电机、水泵）自保功能：配电箱装有电机（水泵）过载，漏电保护功能，一旦机器漏电或过载，机器会进入停机保护状态，保证人身安全并大大减少水泵、电机的维修率。6.自动化操作程序，进水、加热、洗涤、烘干全自动，一按。7.红外线烘干功能：烘干更快捷，消毒更徹底，保證餐具的食品卫生8.总功率：380v/75.5kw， |  |
| 3 | 悬挂式单星水池 | 1000*800*800（+150） | 台 | 4 | 1500 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 4 | 洁碟台 | 1850*800*800 | 台 | 1 | 1750 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 5 | 开水器含底座 | 15KW | 台 | 1 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能45%以上，CPU控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，15KW/380V,出水量150L/小时。 |  |
| 6 | 收餐工作台 | 1100*800*800 | 台 | 1 | 1100 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 7 | 双层平板工作台 | 700*800*800 | 台 | 1 | 950 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 8 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 十三、二楼二更，备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢六门更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。 |  |
| 2 | 挂墙式感应洗手池 | 1000*500*800（+150） | 台 | 1 | 1600 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为50*50*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，带感应水龙头。 |  |
| 3 | 干手器 |  | 台 | 1 | 250 | 高速冷热，全自动感应。 |  |
| 4 | 五格保温台 | 1800*700*800 | 台 | 17 | 3000 | 板材采用优质SUS304不锈钢制作 面板厚度为1.2MM，配优质可调脚 原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节 功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单，包含加厚1/1份数盘及盖5套。 |  |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 9 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 6 | 悬挂式双星水池 | 1200*600*800（+150） | 台 | 2 | 1650 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 7 | 留样冰箱 | 1220*760*1950 | 台 | 1 | 4800 | SUS 304不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W ；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W |  |
| 三楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、三楼男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢六门更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 4 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。 |  |
| 2 | 挂墙式感应洗手池 | 600*600*800（+150） | 台 | 2 | 1600 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为50*50*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，带感应水龙头。 |  |
| 二、三楼仓库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢低位货架 | 1200*600*250 | 台 | 10 | 650 | SUS304 38*38*1.2mm不锈钢管材制作。 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 7 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 三、三楼空调冷藏库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门冰箱 | 1220*760*1950 | 台 | 1 | 4800 | SUS 304不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W ；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 四、三楼素菜粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 悬挂式单星水池 | 1000*800*800（+150） | 台 | 2 | 1500 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 2 | 悬挂式单星水池 | 800*800*800（+150） | 台 | 3 | 1200 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 600*650*800 | 台 | 1 | 950 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 5 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 6 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 7 | 蔬果杀菌清洗仪 |  | 台 | 1 | 3500 | 大功率消杀一体，消杀＞99.99%，水果蔬菜肉类均可使用，双仓净化不串味，内置高温烘干系统 |  |
| 五、三楼荤菜粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 悬挂式单星水池 | 1000*800*800（+150） | 台 | 3 | 1500 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 2 | 悬挂式单星水池 | 800*800*800（+150） | 台 | 1 | 1200 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 3 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 4 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 6 | 开水器含底座 | 15KW | 台 | 1 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能45%以上，CPU控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，15KW/380V,出水量150L/小时。 |  |
| 六、三楼素菜切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 4 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 2 | 悬挂式单星水池 | 800*800*800（+150） | 台 | 1 | 1200 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 3 | 刀具刀板消毒柜 | 1200*600*1800 | 台 | 1 | 7000 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，紫外线消毒，带锁 |  |
| 七、三楼荤菜切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 2 | 悬挂式单星水池 | 800*800*800（+150） | 台 | 1 | 1200 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 3 | 刀具刀板消毒柜 | 1200*600*1800 | 台 | 1 | 7000 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，紫外线消毒，带锁 |  |
| 八、三楼热厨区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单800电磁大锅灶 | 1100*1200*800（+400） | 台 | 6 | 12800 | SUS304不锈钢板材制作，灶面厚度1.2mm，围板、扶手及后立板厚度1.2mm。额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧 |  |
| 2 | 电磁单头单尾小炒灶 | 1000*1200*800（+400） | 台 | 1 | 10800 |  |  |
| 3 | 炉拼台 | 400*1200*800（+450） | 台 | 1 | 950 | SUS 304板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38不锈钢方管，厚度1.2mm;不锈钢全钢调整脚。 |  |
| 4 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 8 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 5 | 不锈钢低位货架 | 1500*500*250 | 台 | 2 | 700 | SUS304 38*38*1.2mm不锈钢管材制作。 |  |
| 6 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 7 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 8 | 三层餐车 | 900*600*900 | 台 | 1 | 1150 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM。 |  |
| 9 | 悬挂式双星水池 | 1400*700*800（+150） | 台 | 1 | 1850 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 九、三楼蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门电热式蒸饭箱 | 24盘 | 台 | 2 | 8800 | 门板：304-1.2mm不锈钢板；背板：304-1.0mm不锈钢板；骨架：40*40角钢；蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（食品级304不锈钢）；蒸饭盘数量：28个；电压/功率：380V/12.0KW*2。 |  |
| 2 | 电磁可倾式汤锅（带搅拌） | 300L | 台 | 1 | 35000 | 选用SUS304不锈钢板材制作，锅体厚度3.0，额定功率：25KW/眼，锅体可倾式，整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧 |  |
| 3 | 悬挂式单星水池 | 1000*800*800（+150） | 台 | 2 | 1500 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 4 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 5 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 6 | 双层平板工作台 | 1500*800*800 | 台 | 1 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 7 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 8 | 不锈钢饼盘车 |  | 台 | 2 | 1150 | SUS304不锈钢管材制作，厚度1.2MM；立柱为38*38*1.2不锈钢管，管脚为重力不锈钢调节脚。 |  |
| 十、三楼面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压面机 | 350型 | 台 | 1 | 4500 | 材质：与食品接触面采用食品级304不锈钢；轧辊尺寸：118*350mm；轧辊间隙：5mm（可调）；轧辊转速：76r/min；压面厚度：2~10mm；压面宽度：288mm；生产速度：25~30kg/h；电压/功率：220V/1.5KW。 |  |
| 2 | 搅拌机 | 30型 | 台 | 1 | 3600 | 材质：凡是接触食物的零件均采用食品级304不锈钢；容积：20L；最大和面量：6kg/h；搅拌速度：106/180/367r/min；防水等级(IPNO)：IP*1；额定电压/频率：~120V/60hz；电机功率/电流：0.75kw/13.5A。 |  |
| 3 | 电烤箱 | 三层六盘 | 台 | 2 | 7800 | 工程款。全不锈钢结构，品质保证，钢化玻璃大视窗设计，配有照明灯，在烘烤过程中可随时了解产品的烘烤情况。全密封闭式整体，环保耐高温材料，保温性能优越。液晶数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等装置。炉温可在室温~300℃范围内任意可调，操作方便性能稳定。万向脚轮设计，移动更便捷，更省力。 |  |
| 4 | 和面机 | 25型 | 台 | 1 | 4200 | 材质：与面团接触部分采用食品级304不锈钢；料桶容积：25L；和面杆转速：208/130 r/min；和面量：12.5kg；料桶转速：18/10 r/min；电压/功率：380V/1.8KW。 |  |
| 5 | 电饼铛 |  | 台 | 2 | 3500 | 全不锈钢材质，加高锅款，上下锅独立加热，分开控制。 |  |
| 6 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 3 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 7 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 8 | 掀门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 1 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2mm，不锈钢重力调整脚。 |  |
| 9 | 悬挂式双星水池 | 1200*600*800（+150） | 台 | 1 | 1650 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 十一、三楼消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门推车式消毒柜 | 150℃高温消毒 | 台 | 4 | 14000 | 热风循环使内部消毒温度更加均匀；推车式，消毒更方便，采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~150℃；消毒温度：110~150℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/6KW。 |  |
| 2 | 掀门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 2 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2mm，不锈钢重力调整脚。 |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 2 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 十二、三楼洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L型双星盆污碟台 | 2200（+1500）*800*800 | 台 | 1 | 3600 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38*加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用38*38*1.2MMSUS304方管加固，配不锈钢重力可调整脚 |  |
| 2 | 长龙式洗碗机 | L=5000 | 台 | 1 | 108000 | 采用优质304不锈钢板（部分材料选用316不锈钢板），外围、水箱、喷臂、骨架包括螺丝钉，全为不锈钢材料，厚度为1.2-3.0mm，全不锈钢结构，加强了防腐性。2.节水节电功能（符合国家提倡的环保节能减排功能）：漂洗过的水（干净水）流入冲洗水缸再次利用，从而达到水资源，热能多次利用，节约能源。热回收再次利用（节能环保），烘干的热风通过回收系统再次利用，节约电能。3.冲洗功能：50-60度温水通过强力冲洗去除残渣和油腻，此水可循环使用。4.内凹式冲压喷嘴：使喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。充分的新鲜水漂洗，使餐具不受二次污染。双道漂洗功能，两次高温冲洗更能确保餐具的洁净率。5.机器（电机、水泵）自保功能：配电箱装有电机（水泵）过载，漏电保护功能，一旦机器漏电或过载，机器会进入停机保护状态，保证人身安全并大大减少水泵、电机的维修率。6.自动化操作程序，进水、加热、洗涤、烘干全自动，一按。7.红外线烘干功能：烘干更快捷，消毒更徹底，保证餐具的食品卫生 8.总功率：380v/75.5kw。 |  |
| 3 | 悬挂式单星水池 | 1000*800*800（+150） | 台 | 4 | 1500 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 4 | 洁碟台 | 1850*800*800 | 台 | 1 | 1750 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 5 | 开水器含底座 | 15KW | 台 | 1 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能45%以上，CPU控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，15KW/380V,出水量150L/小时。 |  |
| 6 | 收餐工作台 | 1100*800*800 | 台 | 1 | 1100 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 7 | 双层平板工作台 | 700*800*800 | 台 | 1 | 950 | SUS304不锈钢板材制作，台面1.2MM；腿使用38*38加厚SUS304不锈钢管，台面下衬22MM防水机制板并用不锈钢方管加固，配不锈钢重力可调整脚，整体满焊非组装。 |  |
| 8 | 洗地龙头 | 11M | 台 | 1 | 2500 | 1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温85度 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调（配置一把喷头） |  |
| 十三、三楼二更，备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢六门更衣柜 | 900*450*1800 | 台 | 1 | 3300 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2，带门锁，配门铰链，门板带内置拉手。 |  |
| 2 | 挂墙式感应洗手池 | 1000*500*800（+150） | 台 | 1 | 1600 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿为50*50*1.2MM SUS 304方管制作，带围板，整体满焊非组装，不锈钢全钢调整脚。配全不锈钢下水器，带感应水龙头。 |  |
| 3 | 干手器 |  | 台 | 1 | 250 | 高速冷热，全自动感应。 |  |
| 4 | 五格保温台 | 1800*700*800 | 台 | 17 | 3000 | 板材采用优质SUS304不锈钢制作 面板厚度为1.2MM，配优质可调脚 原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节 功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单，包含加厚1/1份数盘及盖5套。 |  |
| 5 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 台 | 9 | 1350 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，腿使用38*38*1.2MM SUS 304方管，整体满焊非组装，配可调平脚 |  |
| 6 | 悬挂式双星水池 | 1200*600*800（+150） | 台 | 2 | 1650 | SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，带围板，整体满焊非组装，挂墙式不落地。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |  |
| 7 | 留样冰箱 | 1220*760*1950 | 台 | 1 | 4800 | SUS 304不锈钢板材制作，便于清洁，全铜管路配置，自动回归门设计，一体成形内胆，整体发泡保温节能，智能化温度显示；电压/功率：220V/0.55KW；制冷剂R404A；温度设定范围：0~+10℃ 压缩机输出功率：733W ；耗电量：冷却时：643W、除霜时：752W |  |
| 十四、排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油烟罩 | 一楼、二楼、三楼烹饪间 | ㎡ | 60 | 900 | 材质：采用国产优质304板材；油烟罩、滑槽采用1.2mm不锈钢板；吸烟网片采用1.0mm不锈钢板配有防爆灯、油杯。 |  |
| 2 | 不锈钢油烟罩 | 一楼、二楼、三楼蒸饭间 | ㎡ | 42 | 900 |  |  |
| 3 | 不锈钢油烟罩 | 一楼、二楼、三楼洗碗间 | ㎡ | 30 | 900 |  |  |
| 4 | 不锈钢油烟罩 | 一楼、二楼、三楼面点间 | ㎡ | 24 | 900 |  |  |
| 5 | 不锈钢排风管道 |  | ㎡ | 1500 | 150 | 食品级304不锈钢材质。厚度1.2，全满焊制作。含趴管，管道，弯头，三通支架等 |  |
| 6 | 低噪音箱式风机（核心产品）（主厨） | 25KW | 台 | 3 | 19800 | 1、 风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，常规风机外壳采用1.0mm厚度镀锌板，中压风机外壳采用1.2mm厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用1.2mm厚度镀锌板）2、 风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、 采用Y系列三相异步电动机，额定电压为380V，额定电功率为50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。▲所投产品重要部件轴承、叶轮、电机依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，通过乙酸盐雾试验，提供第三方检测机构出具的检测报告。 |  |
| 7 | 低噪音箱式风机（核心产品）（蒸饭间） | 18KW | 台 | 3 | 14800 |  |  |
| 8 | 低噪音箱式风机（核心产品）（洗碗间+面点间） | 7.5KW | 台 | 6 | 7800 |  |  |
| 9 | 星三角变频电机保护器 | 25KW | 套 | 3 | 3500 | 本产品是一种电源保护器件，集过欠压保护、变频，缺相保护于一体，按钮式操作，具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。 |  |
| 10 | 星三角变频电机保护器 | 18KW | 套 | 3 | 2700 |  |  |
| 11 | 星三角变频电机保护器 | 7.5KW | 套 | 6 | 1450 |  |  |
| 12 | 油烟净化器 | 60000风量 | 台 | 3 | 11800 | 有国家环保认证；采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用；除油烟率达85%以上；除异味率90%以上；达净化能率强净化后排放油烟浓度≤2mg/m³；自动调压电源；安装、清洁、维护方便。▲所投产品依据GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，防雷等级：8级，提供产品防雷等级认证证书。 ▲所投产品依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求》标准，提供防变形产品认证证书。 |  |
| 13 | 风机底座 |  | 台 | 12 | 500 | 1、采用镀角铁制作；2、根据风机型号现场制作。 |  |
| 十五、不锈钢门窗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢玻璃感应门 | 3400*2100 | 套 | 3 | 5600 | 单开有框玻璃门，门框优质不锈钢304板材制作，厚度1.2，优质0.8MM钢化防撞玻璃，含感应器，轨道及止摆器。 |  |
| 2 | 感应门门套 | （1-3层二次更衣） | 套 | 3 | 650 | 优质不锈钢304板材制作，厚度1.5 |  |
| 3 | 不锈钢单开门 | 1000*2100 | 套 | 3 | 2880 | 门板优质不锈钢304板材制作，厚度1.2，骨架25*25加厚2.0热镀锌焊接制作，观察口为8MM钢化防撞玻璃，门四面加装防撞条。 |  |
| 4 | 单开门门套 | （1-3层二次更衣） | 套 | 3 | 650 | 优质不锈钢304板材制作，厚度1.5 |  |
| 5 | 不锈钢双开门 | 1500*2100 | 套 | 17 | 4320 | 门板优质不锈钢304板材制作，厚度1.2，骨架25*25加厚2.0热镀锌焊接制作，观察口为8MM钢化防撞玻璃，门四面加装防撞条。 |  |
| 6 | 双开门门套 | （1-3层面点间，洗消间） | 套 | 17 | 910 | 优质不锈钢304板材制作，厚度1.5 |  |
| 7 | 不锈钢双开门 | 1200*2100 | 套 | 3 | 3450 | 门板优质不锈钢304板材制作，厚度1.2，骨架25*25加厚2.0热镀锌焊接制作，观察口为8MM钢化防撞玻璃，门四面加装防撞条。 |  |
| 8 | 双开门门套 | （1-3层厨房出口） | 套 | 3 | 864 | 优质不锈钢304板材制作，厚度1.5 |  |
| 9 | 不锈钢双开门 | 1800*2100 | 套 | 1 | 5180 | 门板优质不锈钢304板材制作，厚度1.2，骨架25*25加厚2.0热镀锌焊接制作，观察口为8MM钢化防撞玻璃，门四面加装防撞条。 |  |
| 10 | 双开门门套 | （1层厨房入口） | 套 | 1 | 960 | 优质不锈钢304板材制作，厚度1.5 |  |
| 11 | 不锈钢餐车通道 | 1500*2100 | 套 | 6 | 4300 | 门板优质不锈钢304板材制作，厚度1.2，骨架25*25加厚2.0热镀锌焊接制作，观察口为8MM钢化防撞玻璃，1200MM以下为不锈钢防撞门，四面加装防撞条，1200MM以上为防撞玻璃可视窗口。 |  |
| 12 | 双开门门套 | （1-3层备餐间） | 套 | 6 | 850 | 优质不锈钢304板材制作，厚度1.5 |  |
| 十八、空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 备餐间吸顶空调 （每层楼2台） | 三匹 | 套 | 6 | 10000 | 制冷量(W)≥12400(2000-13000)，制冷功率(W)≥5200(600-5500) 制热量(W)≥14500(2000-15300)，制热功率(W≥)4800(550-5500) 循环风量(m3/h)≥2060，电辅热(W)≥2500 连接管(液侧)φ9.52x0.7，连接管(气侧)φ15.88x0.75 包括但不限于内机，外机、铜管长度约20米、冷凝管、保温、线控器、减震器、支吊架、制冷剂、信号管线、电源管线、百叶风口、墙面开孔及修复等所有内容。 |  |
| 2 | 落地式电热水器 | 300L | 台 | 3 | 8000 | 300升超大容量；5000W速热；净重88KG;24H耗电量2.64度。 |  |

注：★1、本项目的核心产品为低噪音箱式风机。投标人投标时（仅指核心产品，具体详见《货物清单》）应品牌一致。

2、上述货物清单中需提供检测报告（均为第三方检测机构出具带有CMA或CNAS 标志的检测报告）的，均须同步提供检测报告全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3、本招标文件中提供的图片如效果图、产品视图均为参考图片，最终款式、颜色、尺寸等方面须根据实际需要和场地情况定制。

- 技术要求

1)技术要求

1、供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收等各类验收。

2、供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、供应商成交后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标供应商开始制造产品之前，采购人有权要求中标供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4、供应商在投标文件中应提供投标产品的名称、品牌、型号规格、主要技术参数、单价、制造商及制造地点等。

5、投标报价应包括采购文件所确定的采购范围相应货物的供货、包装、运输、保险、安装调试、辅材、第三方检验、免费质量保修期服务、劳务、培训、工具、耗材及利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物所涉及到的一切相关费用。

6、供应商应能提供足够场所让所生产的成品厨具，根据采购人需求透气摆放后再包装进场进行安装，采购人有权在设备生产安装过程中对厨具进行抽检。

7、产品颜色由中标供应商与采购人确认，中标供应商不得擅自作出修改和变更。

8、供应商为本项目所供货物及相关服务的技术总负责，负责所有厨具直至交付采购人使用前的所有工作，包括：根据采购要求对本项目的厨具进行深化设计、施工设计；质保期内备品备件、易损件明细表、随投标货物提供的专用工具表、货物的包装和运输方案；提供货物和工程的全套技术文件和资料（含设计图）。

9、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本采购文件和国家环保相关规定的要求，且必须经过国家认可的环保检测机构检验合格，并提供相关认证证书。采购人在认为有必要时可对成交产品相应主材、辅材进行环保检测，如环保检测超出国家相应标准或采购文件中设定的标准，其检测费由中标供应商承担，同时中标供应商必须承担由此给采购人造成的损失。

10、中标供应商供货安装完毕后采购人有权进行随机抽样检验，验收时采用的检验方法将按有关国家标准及采购文件要求执行，检验费用由中标供应商承担。采购人将按照采购文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供厨具不合格。

11、对货物安装验收不合格时，中标供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因厨具产品质量给采购人带来的损失，中标供应商应赔偿采购人直接损失。

★2)商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5% (以重量计)；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

★3）快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2- 乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

8、快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三）验收标准

1、产品到达交货地点后，采购人和中标供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标供应商提出书面异议，中标供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

四）样品说明：

1、样品的制作要求：

样品的制作要求详见样品清单中样品描述。

- 样品的送达起止时间、地点：

样品送达起止时间：2024年7月25日9：00~16:00（逾时不再接收）

样品送达地点：溧阳市永定路88号江苏省溧阳中学图书馆一楼

联系人：丁女士   联系电话：13914317261

3、样品的其他要求：

1）各类样品仅须出样1件，投标供应商须将样品在样品送达的起止时间内一次性送至溧阳市永定路88号江苏省溧阳中学图书馆一楼（联系人：丁女士  联系电话：13914317261），由工作人员安排摆放在指定区域。

2）投标供应商应做好样品的标识封样工作，样品不能出现制造厂或投标供应商的标志、标记，否则样品分均为0。各投标供应商的样品由工作人员进行编号登记，评委以编号为单位进行独立评定。

3）评标委员会将对所送样品进行技术评价，有权对样品进行破坏性检查。未提供样品的相应样品分为0分。所有样品于评标结束后一周内搬走，中标的样品封样保存，作为验收依据，在本项目验收合格后一次性退还。

4）投标样品费用（含制作、安装、运输等）为投标供应商应承担的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5）样品清单：

| 样品号 | 样品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单星水池（因现场无悬挂条件，样品水池带腿） | 1000*800*800（+150） SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，骨架为50*50 304加厚方管制作。配全不锈钢曲棍下水器，带冷热水龙头。 |
| 2 | 炉拼台 | 400*1200*800（+450） SUS 304板材制作，厚度1.2MM，腿为38*38不锈钢方管，厚度1.2mm;不锈钢全钢调整脚。 |

- 第五章  评标程序、评标方法和评标标准

- 评标程序

- 1）资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |

- 2）符合性审查程序

- 2  投标文件的符合性审查

- 2.1  评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

- 2.2  评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额、项目最高限价、相应控制单价的； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足采购文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的 |
| 11 | 进口产品 （如有） | 采购文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信货物、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； |
| 15 | 货物清单 | 投标文件中提供了货物清单且清单不存在缺项、漏项或改变清单数量等情况的； |
| 16 | 核心产品 | 供应商投标的核心产品品牌一致的； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

二、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/投标报价）×分值，小数点后保留2位。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的投标报价。 |
| 2 | 主观分 | 28 |  |  |
| 2.1 | 生产组织方案 | 3 | 由评标委员会根据供应商提供的生产组织方案（包括但不限于：原材料采购、生产工艺、生产过程控制、治污减排保障措施、生产机械及人员配备）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得3分，方案全面、安排较合理、实际可操作性较强的得2分，方案基本全面、安排基本合理、具有一定的可操作性的得1分，不提供不得分。 | 方案均为暗标评审，各投标人提供的评审材料中不能出现投标供应商或制造商的名称、标志、标记及其它能够体现投标人的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 生产进度保证方案 | 3 | 由评标委员会根据供应商提供的生产进度保证方案（包括但不限于：进度计划、进度保证措施）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得3分，方案全面、安排较合理、实际可操作性较强的得2分，方案基本全面、安排基本合理、具有一定的可操作性的得1分，不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 运输安排、安装调试计划及成品保护方案 | 3 | 由评标委员会根据供应商提供的运输安排、安装计划及成品保护方案的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得3分，方案全面、安排较合理、实际可操作性较强的得2分，方案基本全面、安排基本合理、具有一定的可操作性的得1分，不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 3 | 由评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（包括但不限于：售后服务体系、售后响应时间、售后服务方案、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期内外售后服务承诺以及应急处理措施）的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 方案全面详实、安排合理得当、实际可操作性强的得3分，方案全面、安排较合理、实际可操作性较强的得2分，方案基本全面、安排基本合理、具有一定的可操作性的得1分，不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 样品 | 16 | 由评委根据投标供应商所送样品尺寸、密度、材质、外观、工艺、环保等进行综合评审。 ①样品 1（8分）：单星水池 ②样品 2（8分）：炉拼台 各样品尺寸、密度、材质、外观、气味均能满足采购文件要求且工艺精细的得各样品分满分8分；各样品尺寸、密度、材质、外观、气味均能满足采购文件要求但工艺一般的得各样品分6分；各样品尺寸、密度、材质、外观、气味中有不符合采购文件要求得各样品分2分；不提供的不得分。 | 各投标单位提供的样品不能出现制造厂或投标单位的标志、标记，否则不得分。各投标单位的样品由采购单位、监督人员共同编号登记，评委以编号为单位进行独立评定，评委有权对其样品进行破坏性检测，所产生的费用由投标单位自行承担，以上样品供评委评审打分。 |
| 3 | 客观分 | 42 |  |  |
| 3.1 | 技术指标 | 20 | 所投产品的技术参数全部满足或高于采购文件要求的，得满分20分，投标货物技术指标（打“▲”部分）若出现负偏离，每项扣2分，其余负偏离每项扣1分，扣完为止；对带星号（“▲”）的技术条款中明确要求提供的技术支持资料（如有效检测报告、相关证书、产品彩页或说明书等），未提供的，评审时不予认可，作为负偏离处理。 |  |
| 3.2 | 类似业绩 | 2 | 投标供应商自2021年1月1日以来承担过厨房设备采购及安装业绩的,有1个得1分，本项最高 2 分。 | 须提供合同及合同价款部分发票，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。 |
| 3.3 | 免费质量保修期 | 2 | 根据供应商的免费质量保修期进行评定，免费质量保修期在满足采购文件基本要求的基础上，每超过1年加1分，本项最高2分。 |  |
| 3.3 | 检测报告1 | 3 | 所投产品双门电热式蒸饭箱的板材具有第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志且符合GB 21551.2-2010标准的检测报告，检测内容须至少包含：时间28天，湿度95%RH，温度28±1℃ ，长霉等级为0级（放大50倍下，没有发现明显长霉）的得3分。 | 须提供检测报告、全国认证认可信息公共服务平台查询截图，不提供不得分。 |
| 3.4 | 检测报告2 | 3 | 所投产品低噪音箱式风机具有第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志且符合GB/T17626.31-2021，GB/T17626.5-2019，GB/T17626.6-2017，GB/T17626.10-2017标准要求的检测报告，检测内容须至少包含：对射频场感应的传导骚扰抗扰度、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度的检测符合要求的得3分。 |  |
| 3.5 | 检测报告3 | 3 | 所投产品油烟净化器具有第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志且符合GB/T2423.10-2019《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fc :振动(正弦)》标准的检测报告，检测内容须至少包含：频率范围：5Hz~20Hz~5Hz,三个相互垂直的振动方向，每个轴向扫频循环10次，78min/轴向振动时间后样品结构无损伤,工作正常的得3分。 |  |
| 3.6 | 检测报告4 | 3 | 所投产品油烟净化器具有第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志且符合GB/T25915.1-2021、GB/T25915.7-2010、GB/T25915.3-2010、GB/T25915.9-2018的检验标准的检测报告，检测内容须至少包含：设备洁净度粒径试验合格，检测结果为SCP4级的得3分。 |  |
| 3.7 | 检测报告5 | 3 | 所投洗碗机核心部件(电控箱)具有第三方检测机构出具带有CMA或CNAS 标志且符合GB/T 2423.16-2022《环境试验 第2部分：试验方法 试验J和导则：长霉》标准的检测报告，检测内容须至少包含：(IEC60068-2-10:2018,IDT)/方法1严酷等级2的要求(培养时间:≥56天，试验菌种:黑曲霉ATCC6275,土曲霉 ATCC 10690绿色木霉ATCC 9645,绳状青霉.ATCC 36839,球毛壳霉ATCC 6205,宛氏拟青霉ATCC 18502,短帚霉ATCC 36840,树脂子囊菌DSM1203.检测结果符合长霉检测等级0级（放大50倍下，没有发现明显长霉)的得3分。 |  |
| 3.8 | 企业实力 | 3 | 所投产品低噪音箱式风机具有中国环境标志（II型）产品认证证书、具有防雷等级≥8级证书、具有防变形产品认证证书的，有1类得1分，本项最高3分。 | 须提供相应证书，不提供不得分。 |

- 注：1、本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由投标供应商自行提供，评审专家根据投标供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由投标供应商自行负责。如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将有权取消其成交资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

- 2、本项目评分细则中需要提供的相关证明材料，中标人在评审结束后3个工作日内提供原件由采购人核查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、投标分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：溧阳市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的货物和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要货物和主要专业技术能力：

主要货物有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

投标函

致：溧阳市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号采购文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 小微企业声明函（货物）

小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加溧阳市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

- 投标分项报价表

投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

- 开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。