华阳西村改造提升工程工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为华阳西村改造提升工程,建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

二、编制依据

1、江苏凯联设计有限公司的施工图。

2、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》；《江苏省安装工程计价定额》；《江苏省市政工程计价定额》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文、关于建筑工人实名制费用计取办法【2019】第19号文、关于智慧工地费用计取办法【2021】第16号文等。

3、本项目工程各单位工程控制价总价措施、规费及税金取费如下表：

| 工程 名称 | 安全文明施工基本费 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程计设备保护 | 临时设施 | 建筑工人实名制费 | 智慧工地费 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政 | 1.5 | 0.31 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 2 | 0.03 | / | 2 | 0.34 | 9 |
| 土建 | 3.1 | 0.31 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | 2 | 0.05 | / | 3.2 | 0.53 | 9 |
| 安装 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 2 | 0.03 | / | 2.1 | 0.37 | 9 |

4、材料价格：按2024年5月份常州工程造价信息指导价、市场询价计入（以上均为除税价）。

5、人工费按苏建价站[2024]83号文执行。

6、本工程计税方式为：增值税一般计税办法，依据苏建价【2016】154号文件及常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文。

7、本项目施工用水、用电，发包人不提供接驳点，投标人自行解决，自行缴纳相关费用，发包人只配合承包人办理相关手续。

8、本次招标范围：华阳西村改造提升工程道路改造、污水管道、污水截流井、外墙面改造、围墙改造等。

9、承包人需结合清单及发包图纸报价，编制说明与图纸矛盾之处，以编制说明为准，编制说明未列部分，以图纸为准。

10、沥青主干道，路面修复，含结构层，该项由建设主管单位实施，费用交给建设主管部门，该项为不可竞争费，投标报价不让利。

三、施工做法

一）、道路做法

1）路面结构一： 18cmC30砼道路面层

10cm碎石基层

道路路基压实

- 路面结构二:  18cmC30砼道路面层

20cm碎石基层

道路路基压实

- 主道路恢复做法:  沥青路面修复，含结构层

管道沟槽6%灰土回填

二）、管道工程

1、重力排水管道(DN≤600)采用球墨铸铁排水管,C30,接口为T型橡胶圈接口。

2、压力排水管道采用给水用PE塑料管(PE100),接口为承插热熔。

3、塑料排水管道采用360°中粗砂基础，管底10cm砂垫层，管顶50cm砂包封。球墨铸铁管道管道采用180°中粗砂基础,参照图集苏S01-2021/122施工。

4、室外排水检查井:采用φ800-φ1000圆形预制混凝土雨水检查井,参照图集苏S13-2022(φ800井盖及支座);车道上的检查井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。排水检查井均应安装牢固可靠的防坠落装置。

三）、燃气管道、自来水管道工程

1、燃气管道，沟槽开挖宽度，管径≥PEde90，土方开挖沟槽宽度为0.7米、管径＜PEde90，土方开挖沟槽宽度为0.5米；沟槽深度1.1米。沟槽回填前管道两侧及管顶以上0.5米内回填土无碎石、木材、砖块等杂物，距管顶0.5米以上的回填土石块量不大于10%，且粒径不大于0.1米；每层0.2~0.3米，管道两侧及管顶以上0.5米内的回填土应人工压实，密实度应符合要求。

2、燃气管、自来水管道砂包封,砂为中粗砂，管道两侧为开挖宽度，管底10cm砂垫层，管顶20cm砂包封。

四)、外墙外立面改造

1、水泥砂浆基面外墙：

光面外墙弹性涂料二遍

柔性耐水腻子二道

界面剂一道

基层墙面清理

2、水泥砂浆基面外墙（有空鼓、渗漏、破损处）：

光面外墙弹性涂料二遍

柔性耐水腻子二道

12厚1:3防水水泥砂浆(内掺5%防水剂,内掺聚丙烯抗裂纤维,

压入耐碱玻纤网格布一道),找平抹光

基层墙面清理

3、面砖外墙：

光面外墙弹性涂料二遍

刷封闭底漆

刮防水腻子1-2遍找平

原面砖外墙凿毛，专用面砖腻子

4、面砖外墙（空鼓、渗漏、破损处）：

光面外墙弹性涂料二遍

柔性耐水腻子二道

12厚1:3防水水泥砂浆(内掺5%防水剂,内掺聚丙烯抗裂纤维,

压入耐碱玻纤网格布一道),找平抹光

铲除面砖至基层墙体

- 、围墙做法

- 20cmC20砼基础

- 0.8m高砖基础

- 2.3m高水泥砼实心砖围墙（20厚1:2水泥砂浆粉刷，外墙涂料）

- 10cmC20砼压顶

- 江苏信达建设工程咨询有限公司

2024.4.27