公开招标文件

项目名称：江苏省溧阳中学生物实验室改造仪器设备采购及安装项目

项目编号/包号：JSZC-320481-HYZT-C2024-0005

采 购 人：江苏省溧阳中学

采购代理机构：江苏恒源招投标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	126

第七章   投标文件格式	128

- 第一章   投标邀请

江苏省溧阳中学生物实验室改造仪器设备采购及安装项目公开招标公告

项目概况

江苏省溧阳中学生物实验室改造仪器设备采购及安装项目 招标项目的潜在投标人应在政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件，并于 2024年7月5日14点00分（北京时间）前在线递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：JSZC-320481-HYZT-C2024-0005

项目名称：江苏省溧阳中学生物实验室改造仪器设备采购及安装项目

预算金额：550万元

最高限价：540万元

采购需求：本次采购内容为江苏省溧阳中学生物实验室改造仪器设备采购及安装项目，包含但不限于产品税金、设计、采购、供货、安装到位、调试、检测、竣工验收（含卫生防疫验收和相关其他验收）、移交、售后服务、质保期服务和完成这些工作所需的设备、材料、工器具以及其他相关服务。

合同履行期限：合同签订后，45天内安装到位、调试完成。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品响应。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

3.3其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年6月11日至2024年6月18日，每天上午8：30至11：30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年7月5日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏彩云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

1.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

1.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

1.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的投标无效。

1.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

1.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

1.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

1.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省溧阳中学

地址：溧阳市南环西路88号

联系方式：刘先生 0519-87107000

2.采购代理机构信息

名 称：江苏恒源招投标有限公司

地　址：溧阳市溧城镇君越豪庭南门斜对面2楼

联系方式：0519-87881131

3.项目联系方式

项目联系人：吴女士

电　话：0519-87881131

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | 学生实验桌(2人) |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 |
| 4.1 | 样品 | 详见采购需求 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：电子邮件或书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏恒源招投标有限公司； 联系电话：0519-87881131； 通讯地址：溧阳市溧城镇君越豪庭南门斜对面2楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标供应商 收费标准： 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元）. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 招标代理服务费收费按差额定率累进法计算。 招标代理服务费收费按上述计算方法不足人民币2000元的，按人民币2000元收取。 缴纳时间：合同签订前。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

- 5.6.1   采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购绿色采购政策活动时业绩分值为满分。

- 5.7  绿色采购政策

- 5.7.1   绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 5.7.2  推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、

- 5.7.3  优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏彩云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏彩云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏彩云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏彩云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏彩云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏彩云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏彩云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏彩云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 11 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏彩云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___/__。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价 |
| 2 | 主观分 | 23 |  |  |
| 2.1 | 项目整体实施方案 | 5分 | 根据投标人提供的实施方案，交货进度计划及保障措施，质量保障措施，运输方案，安装调试详细措施，安装验收方案，应急方案、售后服务方案等内容措施，各项措施及时有效，操作性强，满足项目要求的，得5分；各项措施内容较完整详细，措施较及时，操作性较强，得3分；各项措施内容较简单，不够完整，保障性一般，措施及时性一般，操作性一般，得1分；方案较差或未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 样品 | 6分 | - 投标人根据招标文件的要求提供样品，样品的制作标准和要求按招标文件要求进行制作，以便评委对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求。 样品包括： - 仪器柜1个。 2、样品评审方法以及评审标准（满分6分）： 评委针对每个投标人的投标样品从产品质量、教学功能、外观结构、材料档次、做工水平、安全性、耐用性等方面进行综合评价，将投标样品划分三个档次进行打分：一档打分（6分）；二档打分（3分）；三档打分（1分）。 一档（样品工艺制作精良，设计科学，样式美观，使用效果优良、大方、安全实用）； 二档（样品工艺制作良好，设计较科学，样式较好，使用效果较好、整个效果安全实用）； 三档（样品工艺制作一般，设计基本符合要求，样式一般，使用效果一般，整个效果安全）； 注：投标人提供样品不全或任意一项不符合招标文件参数要求的不得分。 |  |
| 2.3 | 视频演示 | 12分 | 录制演示视频的要求：为了保证真实性，要求视频内多端屏幕与第三视角操作过程同步展现。并且画面清晰，清晰度要求在画面分辨率在4K或以上。 一、演示智取终端的一键报废功能内容： 演示要求：以智取终端、平台端联合演示 1、使用智取终端点击“仪器报废”功能，选择“一键报废”，开启RFID开关识别指定仪器，填写报废原因后点击“提交”完成报废。 2、在平台端“仪器报废”功能查看到此条报废记录，显示本次报废的数量、报废金额、点击“详情”显示每条报废仪器的标签编码、仪器名称、规格、位置、有效期。 注：评委根据各投标人提供演示视频的完整性、可操作性、演示效果等综合评价，优的得6分，良的得3分，一般的得1分，差及没有提供演示的得0分。 二、演示区域部署功能内容： 演示要求：以智取终端、平台端联合演示 系统支持与智取终端设备联动进行区域部署操作：区域部署功能，新建楼、层、房间、柜子四个层级，并命名各个区域。区域要以虚拟图形化方式展示出楼、房间、柜子的图形并同步到平台页面，平台端勘验数据同步真实性。 注：评委根据各投标人提供演示视频的完整性、可操作性、演示效果等综合评价，优的得6分，良的得3分，一般的得1分，差及没有提供演示的得0分。 | 投标人在苏采云平台自行上传演示视频或投标人在投标截止前视频U盘密封送至采代理机构。 |
| 3 | 客观分 | 47 |  |  |
| 3.1 | 技术响应 | 20 | 1.采购需求文件中带▲的功能描述及技术指标，由评委根据投标单位按采购文件要求提供的证明材料打分，未按要求提供证明材料的视为未响应，每出现一条扣2分，扣完为止（证明材料需在偏离表中注明页码）。 2.其它参数由评委根据投标单位的投标文件中《偏离表》打分，低于采购文件要求的或未响应的，每出现一条扣1分，扣完为止。 |  |
| 3.2 | 综合实力 | 2 | 投标人提供自2021年1月1日以来至本项目招标公告发布之日有实施相关类似项目的成功案例，每提供一个得0.5分；本项最高得2分。 | （提供合同关键页、中标通知书、设备交货验收证明材料、验收报告或甲方出具验收证明。） |
| 3.3 |  | 4 | 投标人通过了质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书（以中国国家认证认可监督管理委员会官网核实为准），以上证书全部提供得4分，每缺一个扣1分，未提供不得分， | 提供证书复印件加盖公章，中标人在评审结束后3个工作日内必须提供以上评分资料的原件审查 |
| 3.4 |  | 2 | 投标人获得中国环保产品认证证书（CQC）（认证范围中必须包括教师演示台、生物学生实验台/桌、准备台、仪器柜、标本柜、学生凳)，得2分。 |  |
| 3.5 |  | 2 | 投标人在职人员具有工业和信息化部有关单位颁发的教育技术工程师职业能力证书：有得2分，没有得0分。 |  |
| 3.6 |  | 1 | - 投标人获得省科学技术厅、财政厅、国地税务局部门认定创新型企业资质或高新技术企业单位：有得1分，没有得0分。 |  |
| 3.7 | 产品质量保证 | 1 | 所投教师演示台/桌的人造板材甲醛释放量达到≤0.4mg/L，得1分，没有提供证明或不符合得0分；均须提供第三方检测机构出具的有效检测报告予以佐证，检验依据为：国标GB/T 21747-2008《教学实验室设备实验台（桌）的安全要求及试验方法》,（提供复印件加盖公章，否则不得分）。 | 提供证明材料复印件加盖公章，中标人在评审结束后3个工作日内必须提供以上评分资料的原件审查 |
| 3.8 |  | 2 | 所投学生实验桌的有害物质甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物、苯、甲苯、二甲苯全部为零（未检出），可得2分，没有提供或不符合0分。检验依据为：国标GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》投标文件中均须提供第三方检测机构出具的有效合格检测报告复印件加盖投标人公章 |  |
| 3.9 |  | 2 | 所投准备台/桌的人造板材甲醛释放量达到≤0.3mg/L，得2分，没有提供证明或不符合得0分；均须提供第三方检测机构出具的有效检测报告予以佐证，检验依据为：国标GB/T 21747-2008《教学实验室设备实验台（桌）的安全要求及试验方法》,未提供或提供证明文件不齐全的不得分（提供复印件加盖公章，否则不得分）。 |  |
| 3.10 |  | 1 | 所投学生凳漆膜耐液性（10%碳酸钠溶液和10%乙酸溶液）达到2级或以上的，可得1分，没有提供证明或不符合0分。产品须提供第三方检测机构出具的有效检测报告予以佐证（提供复印件加盖公章，否则不得分）。 |  |
| 3.11 |  | 3 | 投标人所投实验教学系统具有第三方检测机构出具的合格测试报告，且报告中软件的功能性、信息安全性、维护性、易用性、可移植性测试以及本地化测试全部为通过的得3分，没有提供或不符合要求的不得分。(提供第三方检测机构出具的有效合格测试报告复印件加盖公章，否则不得分)。 |  |
| 3.12 |  | 1 | 投标人所投生物配套仪器需提供要求产品的合格检测报告，每提供1份得1分，最高得1分（提供复印件加盖公章,否则不得分）。 |  |
| 3.13 |  | 2 | 所投实验教学系统具有国家版权局颁发的《云资源实验教学系统》、《云资源实验教学平台》、《云平台管理系统》计算机软件著作权登记证书，得2分（提供证书复印件加盖公章） |  |
| 3.14 |  | 4 | 所投实验教学系统中所提供的实验视频为正版资源并具有作品登记证书。每份得0.5分，最高4分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

- 采购标的

- 采购标的：江苏省溧阳中学生物实验室改造仪器设备采购及安装项目。

- 项目背景/项目概述：本项目为江苏省溧阳中学生物实验室改造仪器设备采购及安装项目。包含但不限于产品税金、设计、采购、供货、安装到位、调试、检测、竣工验收（含卫生防疫验收和相关其他验收）、移交、售后服务、质保期服务和完成这些工作所需的设备、材料、工器具以及其他相关服务。

- 二、商务要求

1. 供货期限：合同签订后，45天内安装到位、调试完成。

2. 付款条件：合同签订后，预付货款30%，项目验收合格后支付货款的95%，余款5%待项目验收合格满一年后付清。

3. 质保期：2年

4. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

5.售后服务（质保期）

5.1本次招标的货物的免费质保年限2年。供应商应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。除上述规定外，还应提供下列服务。

5.1.1在合同规定的质量保证期内免费提供维修服务；

5.1.2如货物发生质量问题影响使用的，必须在2小时内到达现场实施维修并及时排除隐患；

5.1.3若货物在经过维修仍影响使用的，供应商应在48 小时内进行货物部分材料的更换或者整体更换。更换材料的规格型号档次不能低于原货物的标准。

5.1.4供应商所供货物要求实行终身维保；在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯供应商的责任。

5.1.5在质保期满后，供应商所供货物出现损坏时，供应商仍需做好售后服务，并依照质保期内的服务方案及时赶到现场，及时处理解决。如需更换零部件，采购人支付相应材料成本费。

5.1.6供应商应保证货物原材料为全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和技术参数要求。供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好的品质保证。

5.1.7供应商负责供货的材料在制作前，应通知采购人，采购人根据招投标文件的技术参数等标准、规范要求进行检查或检测，如产生检测费用由供应商承担。如检测报告中有指标不合格，供应商因立即调查原因，更换材料，因此耽误的工期由供应商负全部责任，因此产生的后续紧急处理、处置所发生的费用由供应商承担。

5.1.8采购人和供应商对产品质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

5.1.9供应商在供货中，如使用假冒伪劣产品，一经查实，每项次将从当期应付款项中扣除5万元。

5.1.10发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由供应商负责）。

- 三、技术要求

| 1、校级云资源实验教学系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 功能特色 | 以“平台+终端+服务”为基础研发理解念，整合海量资源，融合云计算、物联网、无线传感等新一代信息技术，为教育部门及广大师生提供了一个全面的中学云资源实验教学系统，将计算机网络的信息服务及神经元等融入学校实验教学和管理的各个应用领域。同时针对教育部门及学校的具体情况，定制个性化的服务，从管理者、教师和学生的角度出发，以大融合、多拓展、易应用为导向，打造一个安全、高效、节能环保的实验云。 1、功能完善应用性强，充分考试了学校的中长期发展需要，兼顾了学校的个性化需求，凝聚了众多教育工作者的优秀经验，让主管部门和广大师生提高实验管理和教学效率。 2、中学云资源实验教学系统网络版采用先进的分布式异步架构，支持大型关系数据库，采用大量控件技术优化处理方法，集中式的管理和灵活的接口模块化的设计，动态并发智能平衡控制快速部署应用，使得系统的性能非常优越。 3、标准化程度高，系统的数据代码元素和交换标准严格按照教育部颁发的《教育管理信息化》标准编写，标准、规范的数据结构设计，良好的程序架构，具有良好的数据通用性和对接性。 4、扩展性强具有内容实时性、课标教材同步专业性、趣味性全面性，多网合一大数据全覆盖。 5、整合性好，融合了实验资源，实验仿真，实验管理，考评系统，避免子系统的重复建设。 6、安全性高、应用秩序有保障，具有多种数据安全机制和完善的用户权限管理。 | 1 | 套 |
|  | 云资源实验教学平台V1.0 | 1、云资源实验教学系统内置教学视频 A、高中物理教材同步视频不少于109个 B、高中化学教材同步视频不少于107个 C、高中生物教材同步视频不少于32个 D、机器人、无人机、3D打印、创客、探究科技前沿第二课室视频 2、云资源实验教学系统内置初高中物理化学生物同步实验关联的实验报告不少于461个 3、联网后支持获取更多在线实验教学云资源 4、机器内置教学仿真实验 A、高中物理教材同步仿真实验不少于112个 B、高中化学教材同步仿真实验不少于55个 C、高中生物教材同步仿真实验不少于8个 D、支持以校长、老师、学生、学生为一体的闭环考评系统，内置大量考题提供老师出试卷。 |  |  |
|  | 云平台管理系统 | 1、支持局域网远程管理云资源实验教学系统 2、分学科、年级排序，按访问记录排序，设有热门排行快捷榜 3、支持学校网站在云资源实验教学系统展示功能 4、支持本地上传，供老师本地上传教学资源 5、播放视频页面有实验关联的实验报告、仿真实验的链接 6、支持机构风采展示功能，可展示图片、文字等信息 7、提供1800个云平台联网VIP帐号，会员中心提供兑换、收藏和浏览下载答题记录及答题试卷内容；发布试卷和发布视频资源等功能。 |  |  |
| 2 | 应用服务器 | CPU8核 * 1 内存16G * 2 硬盘480G*2 SSD + 2T*4SATA 网卡：1000M*2 | 1 | 台 |
| 2、生物智慧数字实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、教师演示实验及控制设备设施 |  |  |  |  |
| 1 | 教师控制中心 | 一、整体规格及要求： 1、规格：≥1900*750*890mm 2、台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火。 3、台身结构：桌体采用≥1.0mm优质钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉 末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm）。 4、滑轨：重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 5、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 6、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 7、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 | 1 | 套 |
|  |  | 二、教师端控制系统：密码开机管理，采用≥7寸彩色液晶触摸屏，集中对学生端进行控制，并可执行各分项控制并附带使用说明。 1、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。 2、密码控制，由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行防误操作方便教师合理安排实验。 3、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定。并预留多媒体电源的开关和信号的切换等。 4、通过教师控制界面可设置直流0-36V分辨率0.1V，交流1-36V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 5、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。 6、系统预留多媒体控制、智能桌控制功能。 7、智能控制电气设备安装层含PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个、PLC保护模块1个、网络模块1套，故障检测系统1套。 8、▲可控制学生端系统，包含显示屏系统控制与屏风系统控制(提供功能截图或制造商出具的参数确认函并加盖制造商公章证明)。 | 1 | 套 |
|  |  | 三、教师实验演示系统： 1、▲侧视视频采集装置独立于显示器左侧或右侧，通过金属框架支撑，升降动力与显示器联动。内置舵机，舵机提供顺时针90°及逆时针90°的旋转动力，带动旋转臂旋转(提供功能截图或制造商出具的参数确认函并加盖制造商公章证明)。 2、▲便于不同实验考试场景拍摄需要的角度，侧视视频采集装置可0至45度手动调节位置(提供功能截图或制造商出具的参数确认函并加盖制造商公章证明)。 3、顶视视频采集装置可全景观看实验操作。 4、正视视频采集装置：与显示器同步升降；用于人脸识别；感光片：GC2093_csp；感光片尺寸：1/2.9"；最高有效像素：1920×1080 60帧/1080×1920 60帧；数据格式：MJPG/H.264/H.265；像素大小：2.8um*2.8μm；宽动态范围：TBD；视角 ：D≥74.38°;光学总长 ：7.81MM±0.3MM;结构：4P+IR;畸变TV＜1%。 5、顶视视频采集装置：感光芯片:GC2093_csp；感光片尺寸:1/2.9"；最高有效像素:1920×1080 60帧/1080×1920 60帧；数据格式:MJPG/H.264/H.265；像素大小:2.8um*2.8μm；宽动态范围:95dB；视角：D≥115°；光学总长 ：15.35MM±0.3MM；结构 ：2G4P+IR；畸变TV＜-5%；集成于显示器框架内，内置电动推杆，舵机控制。电动推杆提供上下垂直升降功能，舵机提供顺时针90°及逆时针90°的旋转动力，带动旋转臂旋转。电动推杆升出最高高度≥300mm。 6、侧视视频采集装置：感光片：GC2093_csp；感光片尺寸：1/2.9"；最高有效像素：1920×1080 60帧/1080×1920 60帧；数据格式：MJPG/H.264/H.265；像素大小：2.8um*2.8μm；宽动态范围：TBD；视角 ：D≥74.38°;光学总长 ：7.81MM±0.3MM;结构：4P+IR;畸变TV＜1%。 7、屏类型：触摸显示屏； 8、尺寸：≥15.6英寸； 9、屏幕亮度：250cd/m2； 10、可视角度：170度（全视角）； 11、分辩率：≥1920 X 1080 （1080P）； 12、对比度:大于800:1； 13、具备显示器升降系统：显示器由电动控制上下升降，显示器整体升降出桌面尺寸≥350mm。 14、设有视频采集装置隐藏位置。 | 1 | 套 |
|  |  | 四、教师端电源系统： 1、▲电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，电源控制采用轻触按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用3位数码管显示，可显示交直流电压与电流(提供功能截图或制造商出具的参数确认函并加盖制造商公章证明)。 2、交流电源通过上下键0~36V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动回复设定值如遇短路自动关闭输出）。 3、直流电压也是通过上下键选取，调节范围为0~30V， 最小调节单元可达0.1V，额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能。 4、具有485网络模块接口、USB数据接口。 5、内含新国标5孔插座。 | 1 | 套 |
|  |  | 五、升降工控系统： 1、CPU≥I5-4440；内存≥8G；硬盘支持≥128G；系统支持：Windows 10；USB接口≥6个；支持WIFI天线杆；支持壁挂； DC电源12V；1*HDMI；1*VGA；1*LAN；1*SPEAKER；1*MIC。 2 、高性能数据传输及显示接口，支持双路摄像头及双路4K输出.能够支撑 AI在多种行业应用场景落地。 3、传动控制主板，舵机的升降及旋转等工作。 4、可支持2路直流电机驱动；支持2路交流电机驱动，8路光电传感器输入；2路485串口的双网口输入输出手拉手式；2路直流和2路交流可控电源输出 。 5、通过教师端控制系统，智能升降系统显示屏升降，视频采集装置也升降并能旋转90度，方便实验操作演示。 | 1 | 套 |
|  |  | 六、教师液晶翻转触摸显示器： 1、外形尺寸≥456（长）*390（宽）*120（厚）,屏厚：1.4CM。 2、尺寸：≥15.6英寸；16：9液晶屏，分辨率：1366*768，含小键盘，鼠标。 3、额定功率：40w。 ▲4、集翻转、升降、显示屏、键盘、鼠标多种功能于一体(提供功能截图或制造商出具的参数确认函并加盖制造商公章证明)。 5、多种电路保护系统，液晶屏下翻时控制板自动切断其电源，对显示器及其它系统可以安全保护。 6、可视角角度可调 0~105 度，显示屏角度可调，可根据个人不同的视觉要求进行手动调整，从而降低眼疲劳。 ▲7、电子防夹手，当下翻时遇阻，翻转器自动向上开启，以免对人、物和机器本身结构造成损伤；多种数据线接口，可方便为显示器提供多种信号输入(提供功能截图或制造商出具的参数确认函并加盖制造商公章证明)。 8、铝合金拉丝、摩沙面板、皮革面板及其它多种面板可供选择。 9、触摸寿命：单点寿命大于100万次 笔划寿命大于10万次，表面硬度：3H。 | 1 | 套 |
| 2 | 教师椅 | 一、整体规格及要求： 1、规格：≥590*510*870mm（±10mm） 2、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 3、PP扶手； 4、底座：黑色尼龙脚，气动升降； 5、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |
| 3 | 实验教学云平台软件 | 以“平台+终端+服务”为基础研发理念，整合海量资源，为教育部门及广大师生提供了一个全面的中学实验教学系统，将计算机网络的信息服务等融入学校实验教学和管理的各个应用领域。同时针对教育部门及学校的具体情况，从管理者、教师和学生的角度出发，以大融合、多拓展、易应用为导向，打造一个安全、高效、节能环保的实验教学平台。 1、功能完善应用性强，充分考虑学校的中长期发展需要，兼顾学校的个性化需求，凝聚了众多教育工作者的优秀经验，让主管部门和广大师生提高实验管理和教学效率。 2、中学实验教学系统采用先进的分布式异步架构，支持大型关系数据库，采用大量控件技术优化处理方法，集中式的管理和灵活的接口模块化的设计，动态并发智能平衡控制快速部署应用，使得系统的性能非常优越。 3、标准化程度高，系统的数据代码元素和交换标准严格按照教育部颁发的《教育管理信息化》标准编写，标准、规范的数据结构设计，良好的程序架构，具有良好的数据通用性和对接性。 4、扩展性强具有内容实时性、课标教材同步专业性、趣味性全面性，多网合一大数据全覆盖。 5、整合性好，融合了实验资源，实验仿真，实验管理，考评系统，避免子系统的重复建设。 6、安全性高、应用秩序有保障，具有多种数据安全机制和完善的用户权限管理。 7、支持局域网远程管理云资源实验教学系统。 8、分学科、年级排序，按访问记录排序。 9、播放视频页面有实验关联的实验报告、仿真实验的链接。 10、提供软件著作权证书复印件，或相关单位、原创作者授权书及复印件加盖公章。 | 1 | 套 |
| 4 | 一体机 | 1.智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2.交互平板功率≤350W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 4.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95% 5.为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），2路前置USB3.0接口,一路前置Type-C接口 ▲6.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 7.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 8.2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于260Hz。 9.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 10.为满足教学场景使用需求，支持屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 ▲11.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; （须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 12.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 13.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 14.▲智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，屏幕触控失灵也可进行还原操作，并有配有中文标识（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 15.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 16.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 ▲17.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 18.交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 19.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Android 系统的设置 20.整机采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品 内置电脑 1.采用80pin通用接口标准； 2.CPU采用国产化CPU芯片； 3.主频不低于2.5GHz，内存：≥8G SSD，硬盘：≥256GSSD； 4.接口：整机非外扩展≥4*USB3.0接口； 5.具有独立非外扩展视频输出接口≥1*HDMI； 6.#操作系统满足国家信创目录要求（麒麟、统信），预装匹配国产化系统教学软件。 二、软件系统要求： 1.#备授课教学软件支持多种登录方式，包括但不限于账号密码登录，手机验证码登录、微信扫码登录等方式，支持免登录打开本地课件。 2.具备云存储空间：个人账号无需完成特定任务，注册即可获取不少于 200G 云端存储空间，最高可扩展至3TB云存储空间。 3.#软件支持PPT导入功能，导入过程有进度条提示，用户可查看当前导入进度，上传完成后具有中文提示功能。 4.#提供预置的高质量课件素材，支持在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端。 5.提供快速备课功能，可根据教材章节、目录、知识点选择对应的教学内容，进行快速勾选完成备课，每个课时均提供教学内容模块。 6.支持课件分享功能，分享形式包含但不局限于链接分享，扫码分享。 7.支持教案自动成生成功能，生成后的教案可进行在线二次编辑、保存和打印。 8.#课件素材和教案：提供模块化的高质量课件素材和教案，学科涵盖小学语文、初中语文、小学数学、初中数学、高中数学、小学英语、初中英语、小学科学、初中物理、初中化学等学科。教材版本覆盖统编版、人教版、教科版、外研新标准版、北师大版等主流版本。课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等。总课时量不低于1000个课时。 9.备授课软件支持插入在线教学资源，要求资源版本至少包含人教版、北师大版、苏教版、鲁教版等多个教材版。 11.#学科工具：具有多门学科互动工具，至少包含生字卡片、生词卡片、化学/数学公式编辑器、动态课件、课堂活动等互动教学模块。 10.#软件具备骰子、转盘、随机数等多个灵活应用活动组件，活动组件可选择不同的外观，可设置转盘个数和随机数上限，帮助老师活跃课堂气氛。 11.#授课模式下,支持多种颜色书写笔，笔的类型不少于8种，且每种书写笔颜色不少于5种。 12.当课件处于播放状态时，软件具备多个双侧快捷键，可通过快捷键快速调用小工具，小工具包含：黑屏、时钟、放大镜、聚光灯等功能模块。 13.支持课堂评价功能，评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。并支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回。 14.具备多层级用户管理功能：集中控制管理软件可对设备进行集中运维管理和策略部署，如可远程控制开关机、 信息发布、开机时间数据统计、多层级用户管理等功能；并且可远程对选定的设备做定时打铃、定时切换信号源、实现单次、每日、每周循环、每月循环的定时控制；支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑，兼容产操作系统（UOS、麒麟）设备。 商务资质： ▲1.为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的证书并加盖厂家公章） | 1 | 台 |
| 5 | 实物展台 | 展台：1.像素：800万像素； 2.壁挂式安装，展台托板四角加装硅胶垫，防撞伤刮伤，保障安全； 3.磁控启动：展台软件支持抬臂启动，折臂关闭，无需老师额外操作； 4.物理按键：展台机身集成3个物理按键，支持按键功能的自定义设置，可根据需求设置为左右旋转、放大、缩小、切换、拍照等； 5.多功能展台遥控器，支持一键文档整备功能，可实现文档精准切边、文档正向识别与摆正、文档破损修复、自动底色增白等； 6.多功能展台遥控器可以实现PPT与展台界面的一键切换及一键视频录制等功能； 7.智能对比教学：支持1~16个对象的对比展示，用户只需选定对比内容，软件可智能排序对比；对比状态下的展台画面、图像可以自由的批注、缩放以及360°旋转。 8. 支持智能触摸手势识别功能，无需点击任何功能按键，手势单点识别为书写批注功能，两指可以实现放大，缩小，360°旋转，移动等功能，多点智能识别为擦除功能。 | 4 | 台 |
| 6 | 推拉黑板 | 尺寸:按实际一体机尺寸定制 可嵌入电子白板/入墙式液晶（一体机）。 高档电泳香槟茶铝边推拉黑板，根据电子白板尺寸定制，将电子白板隐藏在黑板里。可上锁。 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层。 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。 3、板面不反光、有利于保护视力。 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。 | 1 | 块 |
| 7 | 功放 | 1、四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱，双声道信号指示灯； 2、带数码显视屏，可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节；4路音源输入,带输入选择切换按钮，一路立体声输出；3路话筒插口，环保麦克风插口自带DC+6V电源； ▲3、额定功率：≥2×80W/8Ω；提供中国电子产品可靠性与环境试验检测中心出具的有效检测报告（复印件加盖投标人公章） ▲4、频率响应：线路输入 ：20Hz-20KHz；提供中国电子产品可靠性与环境试验检测中心出具的有效检测报告（复印件加盖投标人公章） 5、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 6、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 7、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 8、额定输出电平：线路 0.775V， 9、失真度：≤1%； 10、信噪比：≥80dB； 11、电源：交流220V±10%/50Hz， ▲12、所投功率放大器具备中央电化教育馆《数字校园综合解决方案》认证证书复印件加盖厂家公章； ▲13 所投功率放大器具有RoHS环保认证证书复印件加盖厂家公章； | 1 | 台 |
| 8 | 音箱 | ▲1、额定噪声功率：≥80W；提供中国电子产品可靠性与环境试验检测中心出具的有效检测报告（复印件加盖投标人公章） 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω（1±20%）； 4、频率响应：60Hz-18kHz（-10dB)； 5、总谐波失真：≤4%； 6、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 7、灵敏度（8Ω/1W/1m）：90(±3)dB； 8、最大声压级：112dB； 9、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； ▲10、所投音箱具备中央电化教育馆《数字校园综合解决方案》认证证书复印件加盖厂家公章； ▲11、 所投音箱具有RoHS环保认证证书复印件加盖厂家公章； | 1 | 对 |
| 9 | 无线话筒 | 主要功能特点： 1、高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，合金拉丝面板； 2、大宽体金属机箱，K歌音效完美； 3、2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 4、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 5、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 6、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 7、只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。 主要技术参数： 1、使用电池，两节1.5VV电池； 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)；140mA 3、标准工作电压时正常工作功率(W0.42W)； 4、最低工作电压(V)2.0V； 5、使用时间(h3.5/h)； 6、使用方式（手持式、鹅颈式、头戴式）； 7、载波频段(MHz)UHF640~699.7MHz； 8、振荡模式PLL锁相环综合控制； 9、频带宽度(MHz)60MHz、； 10、发射功率(mW18mW/30mW可调)； 12、拾音器动圈式； 13、拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))； 14、指向特性全指向性； 15、频率调整IR红外线自动； 16、频率响应(hZ)30-18,000 Hz； 17、输出阻抗(Ω≤600Ω)； 18、操作显示LCD液晶显示； 19、接触发射强度(dB)大于8dB； 20、旋钮带LED蓝灯背光； 21、机身尺寸：480*200*39（单位：mm）； 22、净重：1.75kg。 | 1 | 套 |
| 10 | 多媒体设备线材及附件 | 电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 1 | 批 |
| 11 | 实验室工作站 | 处理器:New Core i5-7500 CPU,内存：16GB 硬盘：512G 7200(3.5") SATA光驱：NOCD。 高性能集成显卡、网卡、声卡；键盘/鼠标：同一品牌USB 键盘、光电鼠标；显示器:(27"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口。 | 1 | 台 |
| 12 | 仪器柜 | PP仪器柜：1、尺寸1000*500*2000mm2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。4、柜门：950*465MM，柜门厚30mm，内嵌4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。5、背板：由6块930mm*310mm*9mm，壁厚度为9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。6、底座高100MM，上下板都为50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用.上下柜门带通锁； | 6 | 组 |
| 13 | 灭火器 | 2个4KG干粉+1个灭火器箱 | 1 | 套 |
| 14 | 黄沙箱 | 实验室标配黄沙箱一个，尺寸200*200*200。 | 1 | 个 |
| 二、学生端实验教学与操作考试配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验教学系统（包含仿真实验、同步实验、实验报告） | 1、实验教学系统内置教学视频： A、高中物理教材同步视频不少于109个； B、高中化学教材同步视频不少于107个； C、高中生物教材同步视频不少于32个； D、机器人、无人机、3D打印、创客、探究科技前沿第二课室视频。 2、实验教学系统内置初高中物理化学生物同步实验关联的实验报告不少于461个。 3、机器内置教学仿真实验： A、高中物理教材同步仿真实验不少于112个； B、高中化学教材同步仿真实验不少于55个； C、高中生物教材同步仿真实验不少于8个。 | 28 | 套 |
| 2 | 学生智慧实验桌 | 一、整体规格及要求： 1、规格：≥1200*710*780/1385mm（±10mm） 2、台面采用≥20mm厚实验室专用工业陶瓷台面板，台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面和黑色坯体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层，解决了传统陶瓷台面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。 3、桌体框架采用钢框架结构。桌脚采用钢架支撑，采用≥60*20mm方钢，厚度≥1.0mm工程钢架，经过磷化处理，再经喷涂环氧树脂静电粉末喷涂层，防止锈蚀，钢制调节脚。 4、外饰面板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平磨平整并防锈处理。 5、桌角磨具成型，两侧配有内扣拉手便于搬抬。 6、▲具有防误操作安全保护机制，如高/低压电源输出接口、网络及USB等接口未拔出接线柱或插接头，实验桌升降系统自动保护不能升降(提供功能截图或制造商出具的参数确认函并加盖制造商公章证明)。 | 28 | 张 |
| 3 | 屏风升降系统 | 1、由教师端一键控制智能升降，采用齿轮齿条结构，要求为高强度塑料材质，要求硬度高、机械噪音低，单个主副机是齿轮齿条和主齿套副齿传动结构，主副机通过内角棒传动，安全，稳定，可靠，静音，升降自如，升降寿命长。 2、电机内部设有温控传感器，保护电机不在超温下工作。电机模块化设计，便于安装，维修，额定承载≥25KG。 3、控制电路有过载负重控制功能、屏风的控制电路可以通过手控控制，控制盒需自带控制键，一键控制上升或下降，按钮应急键，作维护使用，无限遥控控制（频率315/433mhz）。 4、▲双网口手拉手式接线RS485/RS323串口协议可以通过中控集中控制，也可以分组单独控制(提供功能截图或制造商出具的参数确认函并加盖制造商公章证明)。 5、材质：可选用ABS/亚克力/PC/钢化玻璃。 6、屏风升降最高高度为出桌面尺寸≥260mm。 | 28 | 组 |
| 4 | 低压电源模块 | 1、学生低压电源可接受主控电源发送的锁定信号，锁定后学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生输出电压不能超过教师锁定上限，可避免学生的误操作，并能发挥学生自主性。 3、学生电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源控制采用轻触按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用3位数码管显示，可显示学生交直流电压与电流。 4、学生交流电源通过上下键0~36V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动回复设定值如遇短路自动关闭输出）。 5、学生直流电压也是通过上下键选取，调节范围为0~30V， 最小调节单元可达0.1V，额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能。 6、▲学生端具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控上会显示哪组哪桌(提供功能截图或制造商出具的参数确认函并加盖制造商公章证明)。 | 28 | 组 |
| 5 | 485及USB模块 | 采用485网络模块接口、USB数据接口。 | 28 | 组 |
| 6 | 高压电源模块 | 接收主控台智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。 | 28 | 个 |
| 7 | 升降工控系统 | 1、CPU≥I5-4440；内存≥8G；硬盘支持≥128G；系统支持：Windows 10；USB接口≥6个；支持WIFI天线杆；支持壁挂； DC电源12V；1*HDMI；1*VGA；1*LAN；1*SPEAKER；1*MIC。 2 、高性能数据传输及显示接口，支持双路摄像头及双路4K输出.能够支撑 AI在多种行业应用场景落地。 3、传动控制主板，舵机的升降及旋转等工作。 4、可支持2路直流电机驱动；支持2路交流电机驱动，8路光电传感器输入；2路485串口的双网口输入输出手拉手式；2路直流和2路交流可控电源输出 。 5、通过教师端控制系统，智能升降系统有多种模式输出：①只升降显示屏和视频采集装置其它不升降，方便日常专业实验教学；②智能升降系统只屏风升降其它不升降，方便日常做实验时不相互影响；③考试模式：智能升降系统屏风显示屏升降，视频采集装置也升降并能旋转90度，方便实验操作考试。 | 28 | 套 |
| 8 | 视频采集装置及升降系统 | 1、▲侧视视频采集装置独立于显示器左侧或右侧，通过金属框架支撑，升降动力与显示器联动。内置舵机，舵机提供顺时针90°及逆时针90°的旋转动力，带动旋转臂旋转(提供功能截图或制造商出具的参数确认函并加盖制造商公章证明)。 2、▲便于不同实验考试场景拍摄需要的角度，侧视视频采集装置可0至45度手动调节位置(提供功能截图或制造商出具的参数确认函并加盖制造商公章证明)。 3、顶视视频采集装置可全景观看实验操作。 4、正视视频采集装置：与显示器同步升降；用于人脸识别；感光片：GC2093_csp；感光片尺寸：1/2.9"；最高有效像素：1920×1080 60帧/1080×1920 60帧；数据格式：MJPG/H.264/H.265；像素大小：2.8um*2.8μm；宽动态范围：TBD；视角 ：D≥74.38°;光学总长 ：7.81MM±0.3MM;结构：4P+IR;畸变TV＜1%。 5、顶视视频采集装置：感光芯片:GC2093_csp；感光片尺寸:1/2.9"；最高有效像素:1920×1080 60帧/1080×1920 60帧；数据格式:MJPG/H.264/H.265；像素大小:2.8um*2.8μm；宽动态范围:95dB；视角：D≥95°；光学总长 ：15.35MM±0.3MM；结构 ：2G4P+IR；畸变TV＜-5%；集成于显示器框架内，内置电动推杆，舵机控制。电动推杆提供上下垂直升降功能，舵机提供顺时针90°及逆时针90°的旋转动力，带动旋转臂旋转。电动推杆升出最高高度≥300mm。 6、侧视视频采集装置：感光片：GC2093_csp；感光片尺寸：1/2.9"；最高有效像素：1920×1080 60帧/1080×1920 60帧；数据格式：MJPG/H.264/H.265；像素大小：2.8um*2.8μm；宽动态范围：TBD；视角 ：D≥74.38°;光学总长 ：7.81MM±0.3MM;结构：4P+IR;畸变TV＜1%。 | 28 | 套 |
| 9 | 视频显示装置及升降系统 | 1、屏类型：触摸显示屏； 2、尺寸：≥15.6英寸； 3、屏幕亮度：250cd/m2； 4、可视角度：170度（全视角）； 5、分辩率：≥1920 X 1080 （1080P）； 6、对比度:大于800:1； 7、具备显示器升降系统：显示器由教师控制电动上下升降，显示器整体升降出桌面尺寸≥350mm。 8、设有视频采集装置隐藏位置。 | 28 | 套 |
| 10 | 学生凳 | 一、整体规格及要求： 1、规格：≥φ300*410~480mm（±10mm）;凳面厚度5mm（±3mm）; 2.凳脚材质:凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 3.凳面:凳面采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光. 4.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 5.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 28 | 张 |
| 11 | 水槽柜(含水嘴) | 一、整体规格及要求： 1、规格：≥495*601*840mm（±10mm）。 2、结构：使用产品自身力量相互连接，结构合理布局，产品不变形，不扭曲。 3、水槽：采用PP材料，塑料注塑模一次性成型四周有加高挡水沿；水槽内带溢水口。 4、下水系统：采用优质的PP材质专用连接管。 5、水柜体：采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，磁吸结构。 6、三联高低位龙头:三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 15 | 套 |
| 12 | 设备辅助材料等费用 | 1、安装连接模块组件、胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 三、配套预埋设施 |  |  |  |  |
| 1 | 学生及教师端电源预埋布线部分 | 铜芯线，线径1.5mm² | 1 | 套 |
| 2 |  | 铜芯线，线径2.5mm² |  |  |
| 3 |  | 铜芯线，线径4.0mm² |  |  |
| 4 |  | 铜芯线，线径6.0mm² |  |  |
| 5 |  | 1.0mm²三芯护套线 |  |  |
| 6 |  | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 |  |  |
| 7 | 开槽复原或不锈钢槽保护管线 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成型，美观精致。 | 1 | 套 |
| 四、可升降集成系统—控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 | 一、整体规格及要求： 1、规格：≥450*930*180mm（±10mm），智能控柜体表面仅一个急停按钮，位于表层中间段。 2、箱体为冷轧钢板折弯制成，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 3、智能控制柜上端为电气设备安装层，内敷设电气设备，外部设置侧开钣金柜门、下端为控制操作屏系统，外部设置上下开钣金柜门。 4、智能控制柜电气设备安装层含3P电源总开关2组、2P漏电保护器3组、1P开关2个、定时开关1组、交流接触器2组、急停控制开关1个、工作指示灯1个；智能控制柜操作层含故障检测系统1套、分组控制系统（摇臂升降控制、电源控制系统、照明控制系统、给排水系统）。 | 1 | 台 |
| 2 | 智能顶装控制系统 | 一、整体规格及要求： 1、规格：≥10.2英寸（±3mm），可集中对实验室进行控制，并可执行各分项控制； 2、通风控制：预设分档调节和触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 3、照明控制：可以实现单组控制，可集中控制； 4、电源控制：分组控制AC220V电源、低压电源； 5、摇臂控制：可以实现单组控制，可集中控制； 6、给排水控制：可以实现单组控制，可集中控制； 7、状态检测：显示给排风、电源、悬臂、灯光的实时状态，方便老师对整间教室的了解。 8、故障信息：发生故障时智能化锁定故障所在位置，自动分析故障原因，及时提出解决方案并发出报警；有故障发生时，实时在屏幕上方显示提示信息。 9、通信设置：可以实现对各个分组的总控制，如不需要部分分组，关闭相应组位开关即可。 10、自定义开机密码，教师可以通过原有密码进行新开机密码的设置。 | 1 | 套 |
| 3 | 温湿度监视系统 | 1、内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，方便老师清晰在显示屏上观察数据。 | 1 | 套 |
| 4 | 移动控制平台 | 1、移动控制平台支持APP和网页在线登录操作两种控制方式。 2、网页在线登录控制支持安卓、Windows、IOS、Linux等多种操作系统。 3、移动控制平台能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风系统的控制。 4、无互联网连接的情况下，可以采用內建局域网形式实现一定范围内的无线远程控制。 5、移动控制平台操作界面和顶装智能控制平台操作界面布局和功能完全一样，方便教师操作。 | 1 | 套 |
| 五、可升降集成系统—照明系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能灯光照明装置 | 1、智能化控制，接受控制面板和移动控制终端控制。 2、灯座采用与主体侧部结构一体挤压成型的合金型材（非拼接)，轻便坚固利于散热； 3、照明光源分布于集成系统两侧，单侧内置两条LED灯条； | 15 | 套 |
| 2 | 照明装置线路 | 1、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 1 | 套 |
| 六、可升降集成系统—电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 功能模块 | 1、包含：220V电源模块，网络功能模块，预留USB电源模块； 2、功能模块成一字状分布方便学生使用，接受智能化控制系统控制。 | 15 | 套 |
| 2 | 低压电源 | 1、学生低压电源都可接收控制端发送的锁定信号，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，可以分组或独立控制及查看具体操作实验情况； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC薄膜面板，学生电源采用彩色液晶触摸屏操作，可以随意设置电压，可直观了解实验操作情况，实时跟进。贴片元件生产技术，微电脑控制，采用彩色触摸4.3寸液晶显示屏电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过触摸键1～36V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过触摸键选取，调节范围为1～36V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能。 | 15 | 套 |
| 3 | 塔吊供电 | 1、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用0.5mm²电线进行系统布线。 | 1 | 套 |
| 七、可升降集成系统—给排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 自动排水系统 | 1、设置具有防酸、防碱、耐腐蚀的排水存储罐，排水存储罐容积不小于15L； 2、当水位达到中限位传感器时开始自动排水，达到低限位传感器时停止排水；同时设置高水位传感器作为警戒水位，当达到高水位传感器后系统自动关闭进水总阀。 3、所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设计排水接口，接口与独立水槽台使用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。 | 15 | 套 |
| 2 | 排水系统水泵 | 1、运行电压直流24V，为保护学生安全，不接受交流和大于36V电源供电； 2、全铜高品质电机，振动小，噪音低，内置热保护装置； | 15 | 套 |
| 3 | 给水控制系统 | 1、接受控制面板和移动控制端控制，通过电子阀自动给水控制，当水位在高限位后自动关停给水阀门。 2、学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，驳接口均采用自动锁紧插拔式连接方式且驳接口主要元件和阀材质为玻璃纤维填充聚丙烯，用时接上，不用时可收起。 | 15 | 套 |
| 4 | 给排水布管 | 1、给水主管选用Ø25mmPP-R给水管，支管采用Ø20mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 2、排水管选用加厚Ø50mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 套 |
| 八、可升降集成系统主体 |  |  |  |  |
| 1 | 系统主体构架 | 一、整体规格及要求： 1、规格：≥1200*600*125mm（±10mm） 2、整体结构采用铝合金与钣金相结合的结构，轻便、耐用；铝合金表面经过酸洗磷化后进行高温喷涂，美观大方; 3、主体框架采用冷轧钢板组焊件，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，坚固耐用。 4、侧部采用非拼接一体挤压成型合金型材，结构牢固，内置LED模组，散热效果良好； | 15 | 套 |
| 2 | 摇臂动力模块 | 1、接收系统信号实现远程遥控，动力采用直流24V减速低压电机。 2、动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 | 15 | 组 |
| 3 | 摇臂升降模块 | 1、升降摇臂圆柱采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀，不使用时可以收回，老师授课时不挡学生视线。 | 15 | 套 |
| 4 | 转轴护罩 | 1、悬臂转轴部位外壳采用阻燃ABS材质； 2、护罩设计有流线型结构，增加护罩结构强度，外观时尚。 | 15 | 套 |
| 5 | 学生控制终端 | 1、学生控制终端采用耐火ABS材质， 2、学生控制终端采用圆润长方体设计，外形美观、坚固耐用； 3、控制盒操作面板无螺丝外漏； | 15 | 套 |
| 6 | 舱体末端封板 | 1、采用ABS材质，通体洁白，模具一体成型，外型美观大方。 | 6 | 个 |
| 7 | 系统安装辅件 | 1、采用固定吊装方式，防止左右晃动，可进行调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |
| 8 | 顶装装饰辅件 | 1、采用专用模具铝合金、PP装饰板组合，对吊装固定架进行专业包裹，并达到外形美观。 | 1 | 套 |
| 9 | 安装调试 | 1、吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、给排水安装调试； 5、供电系统安装调试； 6、照明系统安装调试； 7、网络系统安装调试。 | 1 | 套 |
| 10 | 主电源接入 | 1、国标铜芯线6.0mm²及PVC线槽。接驳距离50米内。 | 1 | 套 |
| 11 | 货物搬运 | 1、装、卸人工费及搬运费等。 | 1 | 套 |
| 配套环境设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挂画 | 实验室相关知识宣传喷画，600*800mm，铝合金镜框 | 4 | 幅 |
| 2 | 窗帘电机 | 1.轨道多段组装，适配多种尺寸 （含3米轨道） 2.轻触手拉启动 3.停电手拉功能 4.电子记忆行程 5.第三行程点、自动设行程点 6.干触电开关 7.普通版，不带电池板，可以用APP控制 | 3 | 套 |
| 3 | 窗帘导轨 | 轨道电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨，窗帘美观 大方。 | 5 | 米 |
| 4 | 窗帘布 | 全遮光窗帘布，隔热，防晒，遮阳加厚型（3.15米宽度，高1.952米） | 3 | 套 |
| 5 | 空调 | 嵌入式。1.电源：380V,3N/50HZ。2.额定制冷量：12.0KW。3.能效等级：2级。 4.嵌入式，中国节能认证产品。 | 1 | 台 |
| 6 | 空调配套安装 | 人工，辅材、铜管（25米）、冷凝水管等，开孔施工。 | 1 | 套 |
| 7 | 原设备拆除 | 现场施工，原课室旧物拆除、搬迁、清运等 | 1 | 项 |
| 3、生物综合实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一体机 | 1.智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2.交互平板功率≤350W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 4.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95% 5.为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），2路前置USB3.0接口,一路前置Type-C接口 6.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能。 7.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 8.2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于260Hz。 9.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 10.为满足教学场景使用需求，支持屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 11.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 12.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 13.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 14.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，屏幕触控失灵也可进行还原操作，并有配有中文标识 15.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 16.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 17.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 18.交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 19.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Android 系统的设置 20.整机采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品 内置电脑 1.采用80pin通用接口标准； 2.CPU采用国产化CPU芯片； 3.主频不低于2.5GHz，内存：≥8G SSD，硬盘：≥256GSSD； 4.接口：整机非外扩展≥4*USB3.0接口； 5.具有独立非外扩展视频输出接口≥1*HDMI； 6.#操作系统满足国家信创目录要求（麒麟、统信），预装匹配国产化系统教学软件。 二、软件系统要求： 1.#备授课教学软件支持多种登录方式，包括但不限于账号密码登录，手机验证码登录、微信扫码登录等方式，支持免登录打开本地课件。 2.具备云存储空间：个人账号无需完成特定任务，注册即可获取不少于 200G 云端存储空间，最高可扩展至3TB云存储空间。 3.#软件支持PPT导入功能，导入过程有进度条提示，用户可查看当前导入进度，上传完成后具有中文提示功能。 4.#提供预置的高质量课件素材，支持在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端。 5.提供快速备课功能，可根据教材章节、目录、知识点选择对应的教学内容，进行快速勾选完成备课，每个课时均提供教学内容模块。 6.支持课件分享功能，分享形式包含但不局限于链接分享，扫码分享。 7.支持教案自动成生成功能，生成后的教案可进行在线二次编辑、保存和打印。 8.#课件素材和教案：提供模块化的高质量课件素材和教案，学科涵盖小学语文、初中语文、小学数学、初中数学、高中数学、小学英语、初中英语、小学科学、初中物理、初中化学等学科。教材版本覆盖统编版、人教版、教科版、外研新标准版、北师大版等主流版本。课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等。总课时量不低于1000个课时。 9.备授课软件支持插入在线教学资源，要求资源版本至少包含人教版、北师大版、苏教版、鲁教版等多个教材版。 11.#学科工具：具有多门学科互动工具，至少包含生字卡片、生词卡片、化学/数学公式编辑器、动态课件、课堂活动等互动教学模块。 10.#软件具备骰子、转盘、随机数等多个灵活应用活动组件，活动组件可选择不同的外观，可设置转盘个数和随机数上限，帮助老师活跃课堂气氛。 11.#授课模式下,支持多种颜色书写笔，笔的类型不少于8种，且每种书写笔颜色不少于5种。 12.当课件处于播放状态时，软件具备多个双侧快捷键，可通过快捷键快速调用小工具，小工具包含：黑屏、时钟、放大镜、聚光灯等功能模块。 13.支持课堂评价功能，评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。并支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回。 14.具备多层级用户管理功能：集中控制管理软件可对设备进行集中运维管理和策略部署，如可远程控制开关机、 信息发布、开机时间数据统计、多层级用户管理等功能；并且可远程对选定的设备做定时打铃、定时切换信号源、实现单次、每日、每周循环、每月循环的定时控制；支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑，兼容产操作系统（UOS、麒麟）设备。 商务资质： 1.为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； | 2 | 台 |
| 2 | 实物展台 | 展台：1.像素：800万像素； 2.壁挂式安装，展台托板四角加装硅胶垫，防撞伤刮伤，保障安全； 3.磁控启动：展台软件支持抬臂启动，折臂关闭，无需老师额外操作； 4.物理按键：展台机身集成3个物理按键，支持按键功能的自定义设置，可根据需求设置为左右旋转、放大、缩小、切换、拍照等； 5.多功能展台遥控器，支持一键文档整备功能，可实现文档精准切边、文档正向识别与摆正、文档破损修复、自动底色增白等； 6.多功能展台遥控器可以实现PPT与展台界面的一键切换及一键视频录制等功能； 7.智能对比教学：支持1~16个对象的对比展示，用户只需选定对比内容，软件可智能排序对比；对比状态下的展台画面、图像可以自由的批注、缩放以及360°旋转。 8. 支持智能触摸手势识别功能，无需点击任何功能按键，手势单点识别为书写批注功能，两指可以实现放大，缩小，360°旋转，移动等功能，多点智能识别为擦除功能。 | 2 | 台 |
| 3 | 推拉黑板 | 尺寸:按实际一体机尺寸定制 可嵌入电子白板/入墙式液晶（一体机）。 高档电泳香槟茶铝边推拉黑板，根据电子白板尺寸定制，将电子白板隐藏在黑板里。可上锁。 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层。 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。 3、板面不反光、有利于保护视力。 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。 | 2 | 块 |
| 4 | 功放 | 、四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱，双声道信号指示灯； 2、带数码显视屏，可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节；4路音源输入,带输入选择切换按钮，一路立体声输出；3路话筒插口，环保麦克风插口自带DC+6V电源； 3、额定功率：≥2×80W/8Ω； 4、频率响应：线路输入 ：20Hz-20KHz； 5、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 6、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 7、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 8、额定输出电平：线路 0.775V， 9、失真度：≤1%； 10、信噪比：≥80dB； 11、电源：交流220V±10%/50Hz， | 1 | 台 |
| 5 | 音箱 | 1、额定噪声功率：≥80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω（1±20%）； 4、频率响应：60Hz-18kHz（-10dB)； 5、总谐波失真：≤4%； 6、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 7、灵敏度（8Ω/1W/1m）：90(±3)dB； 8、最大声压级：112dB； 9、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； | 1 | 对 |
| 6 | 无线话筒 | 主要功能特点： 1、高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，合金拉丝面板； 2、大宽体金属机箱，K歌音效完美； 3、2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 4、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 5、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 6、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 7、只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。 主要技术参数： 1、使用电池，两节1.5VV电池； 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)；140mA 3、标准工作电压时正常工作功率(W0.42W)； 4、最低工作电压(V)2.0V； 5、使用时间(h3.5/h)； 6、使用方式（手持式、鹅颈式、头戴式）； 7、载波频段(MHz)UHF640~699.7MHz； 8、振荡模式PLL锁相环综合控制； 9、频带宽度(MHz)60MHz、； 10、发射功率(mW18mW/30mW可调)； 12、拾音器动圈式； 13、拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))； 14、指向特性全指向性； 15、频率调整IR红外线自动； 16、频率响应(hZ)30-18,000 Hz； 17、输出阻抗(Ω≤600Ω)； 18、操作显示LCD液晶显示； 19、接触发射强度(dB)大于8dB； 20、旋钮带LED蓝灯背光； 21、机身尺寸：480*200*39（单位：mm）； 22、净重：1.75kg。 | 1 | 套 |
| 7 | 多媒体设备线材及附件 | 电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 2 | 批 |
| 8 | 教师演示台 | 2400*750*850mm 台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能，机械打磨,造型美观。 挡水条材质与台面板材一致。 台身结构：“新型铝木框架结构”立柱：模具成型专用铝镁合金50mm，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。 横梁：模具成型专用铝镁合金30*30mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台等；台身主体背板及吊板采用E1级15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理； 脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。 | 2 | 张 |
| 9 | 教师水槽 | 550*450*310mm PP黑色 化验专用 | 2 | 个 |
| 10 | 教师三联水嘴 | 一高两低、铜喷塑，陶瓷阀芯，快开节水龙头。240*220*570mm. | 2 | 套 |
| 11 | 教师椅 | 590*510*870mm 1、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 2、PP扶手； 3、底座：黑色尼龙脚，气动升降； 4、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 2 | 张 |
| 12 | 教师电源 | 电源设在抽屉内，输出电源由电表显示，满足生物各种实验所需电源，集中控制、漏电保护、功能齐全，性能稳定，操作简单。 1.教师控制电源部分采用钢制抽屉式电源输入AC220V±10%，频率50Hz。①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 ②实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能。 | 2 | 套 |
| 13 | 台式洗眼器 | 台式手按高压喷水,铜质喷塑 | 2 | 套 |
| 14 | 学生实验桌(2人) | 1整体尺寸为1200mm*600mm*780mm. 2设计定位：严格按照人机工程学原理进行设计，设计对象为我国中小学生；工业产品需要大批量生产，塑铝材质安全性高，而且易于加工，绿色环保。 3外观整体要求：外观设计美观，新颖，独特，合理，安全有效，具有厚重感和力量感。 4表面处理工艺：铝挤出件和铝压铸件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理后，表面光滑，明亮，易清理。 5材质特性：高强度铝合金密度低，塑性好，可加工各种型材，抗腐蚀性强。PP板耐酸，耐碱，耐高温，很好的防潮材料。并且质轻，厚度均匀，表面光滑平整，耐热性好，机械强度高，无毒无味，环保材料。实芯理化板成本低,用途广，抗撞击性能好。耐高温，耐刻刮，耐磨，耐辐射，易清洁，颜色多种多样。ABS材料具有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。 能耐热不变形,在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬，不易划伤，不易形变的材料。低吸水性；高尺寸稳定性.。 6(1) 台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能。 (2)专用书包斗：450*280*160mm，采用ABS环保材料一次性注塑成型结合，便于清理，可拆卸，易于组装。不屯垃圾，中间配置挂凳扣。 （3）前横梁采用45*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 5、后横梁采用94*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端 高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 6、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽， 表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 7、实验桌顶脚：549*50*96mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱 的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁 美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 8、实验桌地脚：519*55*98mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型 为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连 接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表 面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内 六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 | 56 | 张 |
| 15 | 水槽柜(含水嘴及滴水架) | 新型水柜规格：502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶 水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格： 474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔 接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹 凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较 高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝 隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保 持外观整洁及防尘，方便使用。 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 28 | 套 |
| 16 | 多功能柱 | 一、整体规格及要求： 1、规格：≥375*212*753mm（±10mm）； 2、由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 56 | 个 |
| 17 | 辅助光源及控制开关 | 1、外壳材料：工程塑料。 2、功率：7W。（长60CM) 3、灯管：LED发光。 4、投射角度：180度，可调节。 5、额定功率：AC220V。 6、固定式。 | 56 | 套 |
| 18 | 学生电源 | 隐蔽式电源盒： 功能：交流220V电压输出（2A） | 56 | 个 |
| 19 | 学生坐凳 | 1.规格:300*410-480MM. 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.5MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方. 4.方形托盘厚度2MM边长160*160MM. 5.凳面:凳面直径300MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光. 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 112 | 张 |
| 20 | 设备辅助材料等费用 | 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 2 | 室 |
| 21 | 灭火器 | 2个4KG干粉+1个灭火器箱 | 2 | 套 |
| 22 | 黄沙箱 | 实验室标配黄沙箱一个，尺寸200*200*200。 | 2 | 个 |
| 23 | 仪器柜 | PP仪器柜：1、尺寸1000*500*2000mm2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。4、柜门：950*465MM，柜门厚30mm，内嵌4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。5、背板：由6块930mm*310mm*9mm，壁厚度为9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。6、底座高100MM，上下板都为50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用.上下柜门带通锁； | 12 | 组 |
| 二、配套预埋设施 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台室内布线 | 国标铜芯线1.5mm² | 2 | 项 |
| 2 | 实验台室内布线 | 国标铜芯线2.5mm² |  |  |
| 3 | 实验台室内布线 | 国标铜芯线4.0mm² |  |  |
| 4 | 实验台室内布线 | 1.0mm三芯护套线 |  |  |
| 5 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 |  |  |
| 6 | 水嘴进水管件 | φ20UPVC管或金属软管 | 2 | 项 |
| 7 | 水槽排水管件 | φ40PVC软管 |  |  |
| 8 | PPR球阀 | φ20PPR |  |  |
| 9 | 给水布管 | φ20PPR管 |  |  |
| 10 |  | φ25PPR管 |  |  |
| 11 | 排水布管 | φ50PVC管 |  |  |
| 12 |  | φ75PVC管 |  |  |
| 13 | 原课室静电地板开孔及复原 | 原课室静电地板开孔及复原 | 2 | 项 |
| 三、配套环境装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 挂画 | 600*800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 8 | 幅 |
| 2 | 窗帘导轨 | 轨道电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨，窗帘美观 大方。 | 10 | 米 |
| 3 | 窗帘布 | 全遮光窗帘布，隔热，防晒，遮阳加厚型（3.15米宽度，高1.952米） | 6 | 套 |
| 4 | 空调 | 嵌入式。1.电源：380V,3N/50HZ。2.额定制冷量：12.0KW。3.能效等级：2级。 4.嵌入式，中国节能认证产品。 | 2 | 台 |
| 5 | 空调配套安装 | 人工，辅材、冷凝水管等，开孔施工。 | 2 | 套 |
| 6 | 原设备拆除 | 现场施工，原课室旧物拆除、搬迁、清运等 | 2 | 项 |
| 4、分子生物实验室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一体机 | 1.智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2.交互平板功率≤350W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 4.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95% 5.为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），2路前置USB3.0接口,一路前置Type-C接口 6.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能。 7.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 8.2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于260Hz。 9.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 10.为满足教学场景使用需求，支持屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 11.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 12.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 13.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 14.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，屏幕触控失灵也可进行还原操作，并有配有中文标识 15.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 16.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 17.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 18.交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 19.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Android 系统的设置 20.整机采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品 内置电脑 1.采用80pin通用接口标准； 2.CPU采用国产化CPU芯片； 3.主频不低于2.5GHz，内存：≥8G SSD，硬盘：≥256GSSD； 4.接口：整机非外扩展≥4*USB3.0接口； 5.具有独立非外扩展视频输出接口≥1*HDMI； 6.#操作系统满足国家信创目录要求（麒麟、统信），预装匹配国产化系统教学软件。 二、软件系统要求： 1.#备授课教学软件支持多种登录方式，包括但不限于账号密码登录，手机验证码登录、微信扫码登录等方式，支持免登录打开本地课件。 2.具备云存储空间：个人账号无需完成特定任务，注册即可获取不少于 200G 云端存储空间，最高可扩展至3TB云存储空间。 3.#软件支持PPT导入功能，导入过程有进度条提示，用户可查看当前导入进度，上传完成后具有中文提示功能。 4.#提供预置的高质量课件素材，支持在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端。 5.提供快速备课功能，可根据教材章节、目录、知识点选择对应的教学内容，进行快速勾选完成备课，每个课时均提供教学内容模块。 6.支持课件分享功能，分享形式包含但不局限于链接分享，扫码分享。 7.支持教案自动成生成功能，生成后的教案可进行在线二次编辑、保存和打印。 8.#课件素材和教案：提供模块化的高质量课件素材和教案，学科涵盖小学语文、初中语文、小学数学、初中数学、高中数学、小学英语、初中英语、小学科学、初中物理、初中化学等学科。教材版本覆盖统编版、人教版、教科版、外研新标准版、北师大版等主流版本。课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等。总课时量不低于1000个课时。 9.备授课软件支持插入在线教学资源，要求资源版本至少包含人教版、北师大版、苏教版、鲁教版等多个教材版。 11.#学科工具：具有多门学科互动工具，至少包含生字卡片、生词卡片、化学/数学公式编辑器、动态课件、课堂活动等互动教学模块。 10.#软件具备骰子、转盘、随机数等多个灵活应用活动组件，活动组件可选择不同的外观，可设置转盘个数和随机数上限，帮助老师活跃课堂气氛。 11.#授课模式下,支持多种颜色书写笔，笔的类型不少于8种，且每种书写笔颜色不少于5种。 12.当课件处于播放状态时，软件具备多个双侧快捷键，可通过快捷键快速调用小工具，小工具包含：黑屏、时钟、放大镜、聚光灯等功能模块。 13.支持课堂评价功能，评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。并支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回。 14.具备多层级用户管理功能：集中控制管理软件可对设备进行集中运维管理和策略部署，如可远程控制开关机、 信息发布、开机时间数据统计、多层级用户管理等功能；并且可远程对选定的设备做定时打铃、定时切换信号源、实现单次、每日、每周循环、每月循环的定时控制；支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑，兼容产操作系统（UOS、麒麟）设备。 商务资质： 1.为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； | 1 | 台 |
| 2 | 实物展台 | 展台：1.像素：800万像素； 2.壁挂式安装，展台托板四角加装硅胶垫，防撞伤刮伤，保障安全； 3.磁控启动：展台软件支持抬臂启动，折臂关闭，无需老师额外操作； 4.物理按键：展台机身集成3个物理按键，支持按键功能的自定义设置，可根据需求设置为左右旋转、放大、缩小、切换、拍照等； 5.多功能展台遥控器，支持一键文档整备功能，可实现文档精准切边、文档正向识别与摆正、文档破损修复、自动底色增白等； 6.多功能展台遥控器可以实现PPT与展台界面的一键切换及一键视频录制等功能； 7.智能对比教学：支持1~16个对象的对比展示，用户只需选定对比内容，软件可智能排序对比；对比状态下的展台画面、图像可以自由的批注、缩放以及360°旋转。 8. 支持智能触摸手势识别功能，无需点击任何功能按键，手势单点识别为书写批注功能，两指可以实现放大，缩小，360°旋转，移动等功能，多点智能识别为擦除功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 推拉黑板 | 尺寸:按实际一体机尺寸定制 可嵌入电子白板/入墙式液晶（一体机）。 高档电泳香槟茶铝边推拉黑板，根据电子白板尺寸定制，将电子白板隐藏在黑板里。可上锁。 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层。 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。 3、板面不反光、有利于保护视力。 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。 | 1 | 块 |
| 4 | 功放 | 、四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱，双声道信号指示灯； 2、带数码显视屏，可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节；4路音源输入,带输入选择切换按钮，一路立体声输出；3路话筒插口，环保麦克风插口自带DC+6V电源； 3、额定功率：≥2×80W/8Ω； 4、频率响应：线路输入 ：20Hz-20KHz； 5、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 6、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 7、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 8、额定输出电平：线路 0.775V， 9、失真度：≤1%； 10、信噪比：≥80dB； 11、电源：交流220V±10%/50Hz， | 1 | 台 |
| 5 | 音箱 | 1、额定噪声功率：≥80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω（1±20%）； 4、频率响应：60Hz-18kHz（-10dB)； 5、总谐波失真：≤4%； 6、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 7、灵敏度（8Ω/1W/1m）：90(±3)dB； 8、最大声压级：112dB； 9、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； | 1 | 对 |
| 6 | 无线话筒 | 主要功能特点： 1、高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，合金拉丝面板； 2、大宽体金属机箱，K歌音效完美； 3、2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 4、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 5、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 6、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 7、只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。 主要技术参数： 1、使用电池，两节1.5VV电池； 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)；140mA 3、标准工作电压时正常工作功率(W0.42W)； 4、最低工作电压(V)2.0V； 5、使用时间(h3.5/h)； 6、使用方式（手持式、鹅颈式、头戴式）； 7、载波频段(MHz)UHF640~699.7MHz； 8、振荡模式PLL锁相环综合控制； 9、频带宽度(MHz)60MHz、； 10、发射功率(mW18mW/30mW可调)； 12、拾音器动圈式； 13、拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))； 14、指向特性全指向性； 15、频率调整IR红外线自动； 16、频率响应(hZ)30-18,000 Hz； 17、输出阻抗(Ω≤600Ω)； 18、操作显示LCD液晶显示； 19、接触发射强度(dB)大于8dB； 20、旋钮带LED蓝灯背光； 21、机身尺寸：480*200*39（单位：mm）； 22、净重：1.75kg。 | 1 | 套 |
| 7 | 多媒体设备线材及附件 | 电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 1 | 批 |
| 8 | 教师演示台 | 2400*750*850mm 台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能，机械打磨,造型美观。 挡水条材质与台面板材一致。 台身结构：“新型铝木框架结构”立柱：模具成型专用铝镁合金50mm，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。 横梁：模具成型专用铝镁合金30*30mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台等；台身主体背板及吊板采用E1级15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理； 脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。 | 1 | 张 |
| 9 | 教师椅 | 590*510*870mm 1、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 2、PP扶手； 3、底座：黑色尼龙脚，气动升降； 4、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |
| 10 | 教师水槽 | 550*450*310mm PP黑色 化验专用 | 1 | 个 |
| 11 | 教师三联水嘴 | 一高两低、铜喷塑，陶瓷阀芯，快开节水龙头。240*220*570mm. | 1 | 套 |
| 12 | 台式洗眼器 | 台式手按高压喷水,铜质喷塑 | 1 | 套 |
| 13 | 教师电源 | 电源设在抽屉内，输出电源由电表显示，满足生物各种实验所需电源，集中控制、漏电保护、功能齐全，性能稳定，操作简单。 1.教师控制电源部分采用钢制抽屉式电源输入AC220V±10%，频率50Hz。①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 ②实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能。 | 1 | 套 |
| 14 | 学生实验桌 （八人） | 1 整体结构：采用新铝结构，整体尺寸为2400mm*1200mm*780mm. 2设计定位：严格按照人机工程学原理进行设计，设计对象为我国中小学生；工业产品需要大批量生产，塑铝材质安全性高，而且易于加工，绿色环保。 3外观整体要求：外观设计美观，新颖，独特，合理，安全有效，具有厚重感和力量感。 4表面处理工艺：铝挤出件和铝压铸件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理后，表面光滑，明亮，易清理。 5材质特性：高强度铝合金密度低，塑性好，可加工各种型材，抗腐蚀性强。PP板耐酸，耐碱，耐高温，很好的防潮材料。并且质轻，厚度均匀，表面光滑平整，耐热性好，机械强度高，无毒无味，环保材料。实芯理化板成本低,用途广，抗撞击性能好。耐高温，耐刻刮，耐磨，耐辐射，易清洁，颜色多种多样。ABS材料具有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。 能耐热不变形,在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬，不易划伤，不易形变的材料。低吸水性；高尺寸稳定性.。 6(1) 台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能。 (2)专用书包斗：450*280*160mm，采用ABS环保材料一次性注塑成型结合，便于清理，可拆卸，易于组装。不屯垃圾，中间配置挂凳扣。 （3）前横梁采用45*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 5、后横梁采用94*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端 高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 6、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽， 表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 7、实验桌顶脚：549*50*96mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱 的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁 美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 8、实验桌地脚：519*55*98mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型 为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连 接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表 面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内 六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 | 8 | 张 |
| 15 | 试剂架 | 2400*300*750mm 采用铝玻框架结构，层板采用钢化玻璃，带护栏。可配置电源插座。 | 7 | 组 |
| 16 | 学生分电源 | 隐蔽式电源盒： 功能：交流220V电压输出（2A） | 28 | 个 |
| 17 | 水槽柜(含水嘴及滴水架) | 新型水柜规格：502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶 水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格： 474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔 接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹 凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较 高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝 隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保 持外观整洁及防尘，方便使用。 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 14 | 套 |
| 18 | 多功能柱 | 一、整体规格及要求： 1、规格：≥375*212*753mm（±10mm）； 2、由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 14 | 个 |
| 19 | 学生凳 | 1.规格:300*410-480MM. 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.5MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方. 4.方形托盘厚度2MM边长160*160MM. 5.凳面:凳面直径300MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光. 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 56 | 张 |
| 20 | 仪器柜 | PP仪器柜：1、尺寸1000*500*2000mm2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。4、柜门：950*465MM，柜门厚30mm，内嵌4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。5、背板：由6块930mm*310mm*9mm，壁厚度为9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。6、底座高100MM，上下板都为50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用.上下柜门带通锁； | 6 | 组 |
| 21 | 灭火器 | 2个4KG干粉+1个灭火器箱 | 1 | 套 |
| 22 | 黄沙箱 | 实验室标配黄沙箱一个，尺寸200*200*200。 | 1 | 个 |
| 23 | 设备辅助材料等费用 | 电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 二、配套PCR仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 梯度基因扩增仪（科研型） | 1、6个温度循环器专用长寿命Peltier模块，组成3组回路可独立控制3个温区； 2、模块类型：0.2ml×96孔； 3、适用管型：0.2ml，8联排管，12联排管，96孔微孔板，兼容无裙边、半裙边96孔PCR反应板； 4、温度范围：在0-105℃范围可调； 5、变温速率：：在0-5℃/秒可调； 6、温度均匀性：≤±0.2℃； 7、温度准确度：≤±0.1℃； 8、梯度宽度： 1-42℃； 9、控温方式：模拟管+模块； 10、电源适应性：仪器在220V±10%，AC50/60Hz供电条件下正常工作； 11、变温速度可调：是； 12、液晶显示：10.1英寸液晶屏+电容式触摸屏； 13、可存储程序数：机内20000+U盘储存无限制； 14、最大循环数：200； 15、断电保护：有； 16、宽电压范围：100-240VAC, 50/60Hz； 17、热盖温度：30℃-115℃可调； 18、热盖结构：自适应压杆式热盖，能完成合盖紧盖功能； 19、风道结构：前进后出式风道； 20、操作方式：可使用触摸屏和鼠标操作使用； 21、实时显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中间编程； 22、一键快速孵育功能，满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要； 23、内置多个标准程序文件模板，能快速编辑所需文件； 24、支持实验程序结束发送邮件提醒功能； 25、内置WIFI模块，用电脑或手机通过网络连接可实现一机同时控制多台PCR仪； 26、支持U盘升级软件；终生维护。 ▲提供质量检测机构检测报告扫描件，参数第4、5、8、10、18、19、20项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |
| 2 | 学生用PCR仪 | 1、样品台容量：0.2ml*32孔； 2、液晶显示：5.7寸高清真彩全触屏，折线图形实时显示程序； 3、U盘功能：通过U盘下载或上传程序； 4、语言：中英文双语； 5、通讯接口：USB2.0； 6、样品台温度:4℃-100℃； 7、温度递变：<10； 9、 时间递变：1～120秒，可做Long PCR实验； 10、变温速度可调：有； 11、控温方式：模拟管+样品台； 12、温度点段数：20个，可做多重嵌套循环； 13、最大循环数：100； 14、样品台温度均匀性：≤±0.2℃(达到设定温度点后30秒)； 15、样品台温度准确性：≤±0.1℃(30℃-100℃)； 16、程序存储数：仪器内可存储20000个程序，通过U盘无限量下载程序； 17、温度准确性：≤±0.1℃（35℃-99.9℃）； 18、温度均匀性：≤±0.2℃（达到设定温度点后30秒）； 19、断电保护：有； 20、4℃保温： 有； 21、热盖高度：压力自适应各种PCR管及载盘； 22、热盖温度：60℃-110℃可调； 23、热盖自动关闭功能：样品台温度低于60℃时，热盖自动关闭。程序结束时，热盖自动关闭； 24、输入功率：350W。 | 1 | 台 |
| 3 | 电泳仪 | 1、本仪器采用微电脑处理器为控制核心，输出单元采用开关电源构成； 2、输出信息采用192×64像素大屏幕LCD液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时、工作状态、保护等功能； 3、具有定时报警功能。具有储存记忆工作参数的功能以方便使用。具有空载、过载、短路等多种保护功能； 4、既可工作于恒定电压状态，也可工作于恒定、恒定功率状态； 5、具有4组并联的输出端子，可进行多槽并用； 6、仪器侧面外壳透明，一览内部结构，方便维护； 7、蛋白功能：浓缩胶后电源自动切换跑分离胶，降低了人工二次设置的繁琐； 8、自动升成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动升成，避免了人为操作的误恒定现象； 9、微电流功能：电泳结束自动进入微电流，避免定时关机的样品扩散，又防止了样品跑过头； 10、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能； 11、可存储10种方法，可选择存储值直接开始工作。 12、技术参数 1.输出范围：电压:5-400V；电流：2-400mA；功率：1-80w； 2.分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1w； 3.定时范围：1min–99h59min； 4.外形尺寸（长*宽*高）：300mm×240mm×100mm（±20mm）。 ▲提供省级以上（含省级）质量检测机构检测报告复印件加盖厂家公章，参数第1、2、3项参数必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |
| 4 | 双垂直电泳槽 | 1、材料：高透明度聚碳酸酯注塑成型，经久耐用，方便观察，耐高温，不变形；专用制胶器，制胶方便； 2、桥式设计；限位功能，方便准确操作； 3、高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全；可更换电极条及电磁头，方便彻底清洗和维修； 4、纯度≧99.95%的铂金电极丝； 6、凝胶板规格 (L×W) ：100×83mm； 7、试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚(选购)；10、15齿，0.75mm厚(选购)。 | 1 | 台 |
| 5 | 水平电泳槽 | 1、适用鉴定、分离、制备DNA及测定其分子量； 2、专用制胶器模具成型，制胶方便； 3、透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察； 4、凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察； 5、高柔韧性双色导线，开盖断电，确保安全； 6、聚碳酸酯注塑成型，无渗漏桥式设计，节省缓冲液； 7、耐高温，不变形限位功能，操作准确； 8、可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修； 9、凝胶面积（W×L）：60×60（mm）； 10、样品通量：（1.0mm厚）11齿，（1.5mm厚）6、8、11齿； 11、缓冲液容积：～260（ml）； 12、外形尺寸（长*宽*高）： 200mm×100mm×60mm（±20mm）。 | 1 | 台 |
| 6 | 凝胶分析系统 | 1、高分辨率低照度积分CCD，检测灵敏度，可测出低至0.01ng的核酸； 2、有效像素：2592×1944（500万像素），像素点大小4.4μm×4.4μm，像素整合1×1，2×2, 3×3,4×4； 3、镜头采用日本Computar高通透自动变焦镜头F=1：1.2,12.5～75mm，根据要求随意缩放凝胶尺寸； 4、数据位数16bit(0-65536灰阶)，像素点大小4.4μm×4.4μm，像素整合，1×1，2×2, 3×3,4×4 5、对焦方式：全自动光学数码对焦（可全自动亮度、焦距）； 6、动态范围：＞4.0个数量级； 7、快门控制，电子快门、滤色镜片； 8、专为多种荧光染料凝胶成像特性研制的镀膜滤镜标配590nm（可选535 nm，620nm，460nm）EB/SYBR Green，BP； 9、滤光片位置，1位滤光片轮（可选6位电脑控制自动滤光片轮）； 10、曝光时间：1ms至120分钟长时间曝光，可连续采集和存储全部图片，并具有图像校正功能； 11、传输接口，单一USB口可完成控制传输与图像采集，即插即用的特性使得整套图像系统的安装、连接、维护变得尤其简单、方便和快捷； 12、可通过机箱面板进行变焦、焦距、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制； 13、高度程序化(电脑控制暗箱/电源/紫外及白光灯的开关/光圈/变焦/焦距)； 14、定时关机，可自行设置定时关机功能（1—60分钟），有效延长紫外灯管和紫外玻璃的使用寿命； 15、紫外波长：302nm (254nm/365nm可选)； 16、载样板尺寸（紫外\白光），紫外透射20cm×25cm，白光透射20cm×25cm(特殊规格可定制)； 17、仪器的开门方式，侧开门和抽屉式载样台； 18、应用范围，可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析； 19、反射白光，矩阵排列LED冷光，无光晕，亮度均匀（亮度可调）； 20、白光板，LED冷光板，12V（亮度可调） 割胶装置，专用观察和割胶装置。 | 1 | 套 |
| 7 | 微量进样器 | 高精度玻璃制作，25uL。 | 15 | 支 |
| 8 | 层析柱 | 40cm，φ16mm。 | 15 | 根 |
| 9 | 脱色摇床 | 1、运转方式：水平圆周； 2、定时范围：1-999min； 3、显示方式：数显； 4、转速范围：50-210RPM； 5、回旋半径：11mm； 6、台面尺寸：25*25cm； 7、外形尺寸：325mm×220mm×100mm（±20mm）； 8、支架类型：平板防滑托； 9、输入电压：AC100-240v； 10、工作频率：50/60HZ。 | 1 | 台 |
| 10 | 蓝光切胶仪 | 1、精挑光学级滤光板，优选102颗高亮LED灯珠，精致开关，可调节亮度设计； 2、耐刮防水石英玻璃板； 3、光学级短波截止滤光版精准截止蓝紫光； 4、光源波长470nm ； 5、凝胶最大尺寸100×150mm ； 6、内置蓝光LED模块LED寿命（小时）：>30000 | 1 | 台 |
| 二、配套预埋设施 |  |  |  |  |
| 1 | 室内布线部分 | 国标铜芯线1.5mm² | 1 | 项 |
| 2 |  | 国标铜芯线2.5mm² |  |  |
| 3 |  | 国标铜芯线4.0mm² |  |  |
| 4 |  | 1.0mm三芯护套线 |  |  |
| 5 | 线管 | φ20按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 |  |  |
| 6 | 水嘴进水管件 | φ20UPVC管或金属软管 | 1 | 项 |
| 7 | 水槽排水管件 | φ40PVC软管 |  |  |
| 8 | PPR球阀 | φ20PPR |  |  |
| 9 | 给水布管 | φ20PPR管 |  |  |
| 10 |  | φ25PPR管 |  |  |
| 11 | 排水布管 | φ50PVC管 |  |  |
| 12 |  | φ75PVC管 |  |  |
| 13 | 开槽复原或不锈钢槽保护管线 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成型，美观精致。 | 1 | 项 |
| 三、配套环境装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 挂画 | 600*800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 2 | 幅 |
| 2 | 窗帘电机 | 1.轨道多段组装，适配多种尺寸 （含3米轨道） 2.轻触手拉启动 3.停电手拉功能 4.电子记忆行程 5.第三行程点、自动设行程点 6.干触电开关 7.普通版，不带电池板，可以用APP控制 | 3 | 套 |
| 3 | 窗帘导轨 | 轨道电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨，窗帘美观 大方。 | 5 | 米 |
| 4 | 窗帘布 | 全遮光窗帘布，隔热，防晒，遮阳加厚型（3.15米宽度，高1.952米） | 3 | 套 |
| 5 | 空调 | 嵌入式。1.电源：380V,3N/50HZ。2.额定制冷量：12.0KW。3.能效等级：2级。 4.嵌入式，中国节能认证产品。 | 1 | 台 |
| 6 | 空调配套安装 | 人工，辅材、铜管（25米）、冷凝水管等，含三个出风口、开孔施工。 | 1 | 套 |
| 7 | 原设备拆除 | 现场施工，原课室旧物拆除、搬迁、清运等。 | 1 | 项 |
| 5、数码显微镜室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 推拉黑板 | 尺寸:按实际一体机尺寸定制 可嵌入电子白板/入墙式液晶（一体机）。 高档电泳香槟茶铝边推拉黑板，根据电子白板尺寸定制，将电子白板隐藏在黑板里。可上锁。 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层。 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。 3、板面不反光、有利于保护视力。 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。 | 1 | 块 |
| 2 | 功放 | 、四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱，双声道信号指示灯； 2、带数码显视屏，可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节；4路音源输入,带输入选择切换按钮，一路立体声输出；3路话筒插口，环保麦克风插口自带DC+6V电源； 3、额定功率：≥2×80W/8Ω； 4、频率响应：线路输入 ：20Hz-20KHz； 5、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 6、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 7、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 8、额定输出电平：线路 0.775V， 9、失真度：≤1%； 10、信噪比：≥80dB； 11、电源：交流220V±10%/50Hz， | 1 | 台 |
| 3 | 音箱 | 1、额定噪声功率：≥80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω（1±20%）； 4、频率响应：60Hz-18kHz（-10dB)； 5、总谐波失真：≤4%； 6、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 7、灵敏度（8Ω/1W/1m）：90(±3)dB； 8、最大声压级：112dB； 9、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； | 1 | 对 |
| 4 | 无线话筒 | 主要功能特点： 1、高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，合金拉丝面板； 2、大宽体金属机箱，K歌音效完美； 3、2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 4、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 5、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 6、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 7、只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。 主要技术参数： 1、使用电池，两节1.5VV电池； 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)；140mA 3、标准工作电压时正常工作功率(W0.42W)； 4、最低工作电压(V)2.0V； 5、使用时间(h3.5/h)； 6、使用方式（手持式、鹅颈式、头戴式）； 7、载波频段(MHz)UHF640~699.7MHz； 8、振荡模式PLL锁相环综合控制； 9、频带宽度(MHz)60MHz、； 10、发射功率(mW18mW/30mW可调)； 12、拾音器动圈式； 13、拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))； 14、指向特性全指向性； 15、频率调整IR红外线自动； 16、频率响应(hZ)30-18,000 Hz； 17、输出阻抗(Ω≤600Ω)； 18、操作显示LCD液晶显示； 19、接触发射强度(dB)大于8dB； 20、旋钮带LED蓝灯背光； 21、机身尺寸：480*200*39（单位：mm）； 22、净重：1.75kg。 | 1 | 套 |
| 5 | 多媒体设备线材及附件 | 电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 1 | 批 |
| 6 | 教师演示台 | 2400*750*850mm 台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。四周加厚至25.4mm厚，抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能，机械打磨,造型美观。 挡水条材质与台面板材一致。 台身结构：“新型铝木框架结构”立柱：模具成型专用铝镁合金50mm，板槽与立柱连接面设计成90度，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用。 横梁：模具成型专用铝镁合金30*30mm，表面采用环氧树脂粉末喷涂，防腐耐用美观实用；预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台等；台身主体背板及吊板采用E1级15mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点，所带柜门均安装一钥通开锁，既防盗又方便管理； 脚垫：采用ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。 | 1 | 张 |
| 7 | 教师水槽 | 550*450*310mm PP黑色 化验专用 | 1 | 个 |
| 8 | 教师三联水嘴 | 一高两低、铜喷塑，陶瓷阀芯，快开节水龙头。240*220*570mm. | 1 | 套 |
| 9 | 教师椅 | 590*510*870mm 1、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 2、PP扶手； 3、底座：黑色尼龙脚，气动升降； 4、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 1 | 张 |
| 10 | 教师电源 | 电源设在抽屉内，输出电源由电表显示，满足生物各种实验所需电源，集中控制、漏电保护、功能齐全，性能稳定，操作简单。 1.教师控制电源部分采用钢制抽屉式电源输入AC220V±10%，频率50Hz。①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 ②实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能。 | 1 | 套 |
| 11 | 台式洗眼器 | 台式手按高压喷水,铜质喷塑 | 1 | 套 |
| 12 | 学生实验桌(2人) | 1整体尺寸为1200mm*600mm*780mm. 2设计定位：严格按照人机工程学原理进行设计，设计对象为我国中小学生；工业产品需要大批量生产，塑铝材质安全性高，而且易于加工，绿色环保。 3外观整体要求：外观设计美观，新颖，独特，合理，安全有效，具有厚重感和力量感。 4表面处理工艺：铝挤出件和铝压铸件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理后，表面光滑，明亮，易清理。 5材质特性：高强度铝合金密度低，塑性好，可加工各种型材，抗腐蚀性强。PP板耐酸，耐碱，耐高温，很好的防潮材料。并且质轻，厚度均匀，表面光滑平整，耐热性好，机械强度高，无毒无味，环保材料。实芯理化板成本低,用途广，抗撞击性能好。耐高温，耐刻刮，耐磨，耐辐射，易清洁，颜色多种多样。ABS材料具有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。 能耐热不变形,在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬，不易划伤，不易形变的材料。低吸水性；高尺寸稳定性.。 6(1) 台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能。 (2)专用书包斗：450*280*160mm，采用ABS环保材料一次性注塑成型结合，便于清理，可拆卸，易于组装。不屯垃圾，中间配置挂凳扣。 （3）前横梁采用45*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 5、后横梁采用94*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端 高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 6、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽， 表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 7、实验桌顶脚：549*50*96mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱 的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁 美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 8、实验桌地脚：519*55*98mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型 为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连 接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表 面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内 六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 | 28 | 张 |
| 13 | 水槽柜(含水嘴及滴水架) | 新型水柜规格：502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶 水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格： 474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔 接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹 凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较 高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝 隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保 持外观整洁及防尘，方便使用。 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 14 | 套 |
| 14 | 多功能柱 | 一、整体规格及要求： 1、规格：≥375*212*753mm（±10mm）； 2、由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 28 | 个 |
| 15 | 学生电源 | 隐蔽式电源盒： 功能：交流220V电压输出（2A） | 28 | 个 |
| 16 | 学生坐凳 | 1.规格:300*410-480MM. 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.5MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方. 4.方形托盘厚度2MM边长160*160MM. 5.凳面:凳面直径300MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光. 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 56 | 张 |
| 17 | 设备辅助材料等费用 | 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材。 | 1 | 室 |
| 18 | 灭火器 | 2个4KG干粉+1个灭火器箱 | 1 | 套 |
| 19 | 黄沙箱 | 实验室标配黄沙箱一个，尺寸200*200*200。 | 1 | 个 |
| 20 | 仪器柜 | PP仪器柜：1、尺寸1000*500*2000mm2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。4、柜门：950*465MM，柜门厚30mm，内嵌4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。5、背板：由6块930mm*310mm*9mm，壁厚度为9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。6、底座高100MM，上下板都为50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用.上下柜门带通锁； | 6 | 组 |
| 二、配套预埋设施 |  |  |  |  |
| 1 | 实验台室内布线 | 国标铜芯线1.5mm² | 1 | 项 |
| 2 | 实验台室内布线 | 国标铜芯线2.5mm² |  |  |
| 3 | 实验台室内布线 | 国标铜芯线4.0mm² |  |  |
| 4 | 实验台室内布线 | 1.0mm三芯护套线 |  |  |
| 5 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 |  |  |
| 6 | 水嘴进水管件 | φ20UPVC管或金属软管 | 1 | 项 |
| 7 | 水槽排水管件 | φ40PVC软管 |  |  |
| 8 | PPR球阀 | φ20PPR |  |  |
| 9 | 给水布管 | φ20PPR管 |  |  |
| 10 |  | φ25PPR管 |  |  |
| 11 | 排水布管 | φ50PVC管 |  |  |
| 12 |  | φ75PVC管 |  |  |
| 13 | 开槽复原或不锈钢槽保护管线 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。 | 1 | 项 |
| 三、配套环境装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 挂画 | 600*800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 4 | 幅 |
| 2 | 窗帘电机 | 1.轨道多段组装，适配多种尺寸 （含3米轨道） 2.轻触手拉启动 3.停电手拉功能 4.电子记忆行程 5.第三行程点、自动设行程点 6.干触电开关 7.普通版，不带电池板，可以用APP控制 | 3 | 套 |
| 3 | 窗帘导轨 | 轨道电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨，窗帘美观 大方。 | 5 | 米 |
| 4 | 窗帘布 | 全遮光窗帘布，隔热，防晒，遮阳加厚型（3.15米宽度，高1.952米） | 3 | 套 |
| 5 | 原设备拆除 | 现场施工，原课室旧物拆除、搬迁、清运等 | 1 | 项 |
| 6、微生物组培室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一体机 | 1.智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写 2.交互平板功率≤350W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 4.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95% 5.为方便外接信号源的输入，设备至少1路前置HDMI接口（非转接），2路前置USB3.0接口,一路前置Type-C接口 6.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能。 7.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 8.2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W中高音音箱，且为保证高人声还原度，谐振频率低于260Hz。 9.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 10.为满足教学场景使用需求，支持屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 11.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 12.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换 13.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 14.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，屏幕触控失灵也可进行还原操作，并有配有中文标识 15.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写 16.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 17.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程 18.交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机 19.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Android 系统的设置 20.整机采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品 内置电脑 1.采用80pin通用接口标准； 2.CPU采用国产化CPU芯片； 3.主频不低于2.5GHz，内存：≥8G SSD，硬盘：≥256GSSD； 4.接口：整机非外扩展≥4*USB3.0接口； 5.具有独立非外扩展视频输出接口≥1*HDMI； 6.#操作系统满足国家信创目录要求（麒麟、统信），预装匹配国产化系统教学软件。 二、软件系统要求： 1.#备授课教学软件支持多种登录方式，包括但不限于账号密码登录，手机验证码登录、微信扫码登录等方式，支持免登录打开本地课件。 2.具备云存储空间：个人账号无需完成特定任务，注册即可获取不少于 200G 云端存储空间，最高可扩展至3TB云存储空间。 3.#软件支持PPT导入功能，导入过程有进度条提示，用户可查看当前导入进度，上传完成后具有中文提示功能。 4.#提供预置的高质量课件素材，支持在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端。 5.提供快速备课功能，可根据教材章节、目录、知识点选择对应的教学内容，进行快速勾选完成备课，每个课时均提供教学内容模块。 6.支持课件分享功能，分享形式包含但不局限于链接分享，扫码分享。 7.支持教案自动成生成功能，生成后的教案可进行在线二次编辑、保存和打印。 8.#课件素材和教案：提供模块化的高质量课件素材和教案，学科涵盖小学语文、初中语文、小学数学、初中数学、高中数学、小学英语、初中英语、小学科学、初中物理、初中化学等学科。教材版本覆盖统编版、人教版、教科版、外研新标准版、北师大版等主流版本。课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等。总课时量不低于1000个课时。 9.备授课软件支持插入在线教学资源，要求资源版本至少包含人教版、北师大版、苏教版、鲁教版等多个教材版。 11.#学科工具：具有多门学科互动工具，至少包含生字卡片、生词卡片、化学/数学公式编辑器、动态课件、课堂活动等互动教学模块。 10.#软件具备骰子、转盘、随机数等多个灵活应用活动组件，活动组件可选择不同的外观，可设置转盘个数和随机数上限，帮助老师活跃课堂气氛。 11.#授课模式下,支持多种颜色书写笔，笔的类型不少于8种，且每种书写笔颜色不少于5种。 12.当课件处于播放状态时，软件具备多个双侧快捷键，可通过快捷键快速调用小工具，小工具包含：黑屏、时钟、放大镜、聚光灯等功能模块。 13.支持课堂评价功能，评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。并支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回。 14.具备多层级用户管理功能：集中控制管理软件可对设备进行集中运维管理和策略部署，如可远程控制开关机、 信息发布、开机时间数据统计、多层级用户管理等功能；并且可远程对选定的设备做定时打铃、定时切换信号源、实现单次、每日、每周循环、每月循环的定时控制；支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑，兼容产操作系统（UOS、麒麟）设备。 商务资质： 1.为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； | 1 | 台 |
| 2 | 实物展台 | 展台：1.像素：800万像素； 2.壁挂式安装，展台托板四角加装硅胶垫，防撞伤刮伤，保障安全； 3.磁控启动：展台软件支持抬臂启动，折臂关闭，无需老师额外操作； 4.物理按键：展台机身集成3个物理按键，支持按键功能的自定义设置，可根据需求设置为左右旋转、放大、缩小、切换、拍照等； 5.多功能展台遥控器，支持一键文档整备功能，可实现文档精准切边、文档正向识别与摆正、文档破损修复、自动底色增白等； 6.多功能展台遥控器可以实现PPT与展台界面的一键切换及一键视频录制等功能； 7.智能对比教学：支持1~16个对象的对比展示，用户只需选定对比内容，软件可智能排序对比；对比状态下的展台画面、图像可以自由的批注、缩放以及360°旋转。 8. 支持智能触摸手势识别功能，无需点击任何功能按键，手势单点识别为书写批注功能，两指可以实现放大，缩小，360°旋转，移动等功能，多点智能识别为擦除功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 推拉黑板 | 尺寸:按实际一体机尺寸定制 可嵌入电子白板/入墙式液晶（一体机）。 高档电泳香槟茶铝边推拉黑板，根据电子白板尺寸定制，将电子白板隐藏在黑板里。可上锁。 1、采用镀锌板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层。 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。 3、板面不反光、有利于保护视力。 4、坚固耐用、耐腐、使用寿命长、无须维修。 5、可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装。 | 1 | 块 |
| 4 | 功放 | 、四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱，双声道信号指示灯； 2、带数码显视屏，可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节；4路音源输入,带输入选择切换按钮，一路立体声输出；3路话筒插口，环保麦克风插口自带DC+6V电源； 3、额定功率：≥2×80W/8Ω； 4、频率响应：线路输入 ：20Hz-20KHz； 5、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB； 6、话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB； 7、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV； 8、额定输出电平：线路 0.775V， 9、失真度：≤1%； 10、信噪比：≥80dB； 11、电源：交流220V±10%/50Hz， | 1 | 台 |
| 5 | 音箱 | 1、额定噪声功率：≥80W； 2、最大功率：240W； 3、额定阻抗：8Ω（1±20%）； 4、频率响应：60Hz-18kHz（-10dB)； 5、总谐波失真：≤4%； 6、驱动器：1个8寸长冲程低音驱动器、2个3寸前纸盆高音； 7、灵敏度（8Ω/1W/1m）：90(±3)dB； 8、最大声压级：112dB； 9、分频器：1.8KHz；指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； | 1 | 对 |
| 6 | 无线话筒 | 主要功能特点： 1、高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，合金拉丝面板； 2、大宽体金属机箱，K歌音效完美； 3、2通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 4、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 5、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 6、采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 7、只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒。 主要技术参数： 1、使用电池，两节1.5VV电池； 2、标准工作电压时正常工作电流(mA)；140mA 3、标准工作电压时正常工作功率(W0.42W)； 4、最低工作电压(V)2.0V； 5、使用时间(h3.5/h)； 6、使用方式（手持式、鹅颈式、头戴式）； 7、载波频段(MHz)UHF640~699.7MHz； 8、振荡模式PLL锁相环综合控制； 9、频带宽度(MHz)60MHz、； 10、发射功率(mW18mW/30mW可调)； 12、拾音器动圈式； 13、拾音器灵敏度(dB-38dB±2dB(0dB=1V/PalKHz))； 14、指向特性全指向性； 15、频率调整IR红外线自动； 16、频率响应(hZ)30-18,000 Hz； 17、输出阻抗(Ω≤600Ω)； 18、操作显示LCD液晶显示； 19、接触发射强度(dB)大于8dB； 20、旋钮带LED蓝灯背光； 21、机身尺寸：480*200*39（单位：mm）； 22、净重：1.75kg。 | 1 | 套 |
| 7 | 多媒体设备线材及附件 | 电箱、空气开关、胶布、胶带、漏电开关、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片、插座、电源线、音视频线等。 | 1 | 批 |
| 8 | 中央操作台 | 3000*1200*800 1.全钢结构： 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.拉手：钢板折弯一体成型 隐藏式拉手 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 6 | 张 |
| 9 | 学生凳子 | 1.规格:300*410-480MM. 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.5MM椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象. 3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方. 4.方形托盘厚度2MM边长160*160MM. 5.凳面:凳面直径300MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光. 6.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 7.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 60 | 只 |
| 10 | 实验室边台1 | 6000*600*800mm 钢木结构： 台面：采用12.7mm实芯理化板，加厚边至25.4MM；抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好，不易弯曲变形，中间采用板做加强筋，增加台面的承重性能。 钢架：采用40*60*1.2mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，与连接件连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，钢架采用C-FRAME双立柱结构，中间增加承重钢架。 | 1 | 张 |
| 11 | 实验室边台2 | 9000*600*800mm 钢木结构： 台面：采用12.7mm实芯理化板，加厚边至25.4MM；抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好，不易弯曲变形，中间采用板做加强筋，增加台面的承重性能。 钢架：采用40*60*1.2mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，与连接件连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，钢架采用C-FRAME双立柱结构，中间增加承重钢架。 | 1 | 张 |
| 12 | 实验室边台3 | 3500*600*800mm 钢木结构： 台面：采用12.7mm实芯理化板，加厚边至25.4MM；抗强酸碱和各种有机试剂，抗刻刮性能好，不易弯曲变形，中间采用板做加强筋，增加台面的承重性能。 钢架：采用40*60*1.2mm优质冷扎钢板,折弯后加工制作,金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉沫喷涂，与连接件连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，钢架采用C-FRAME双立柱结构，中间增加承重钢架。 | 1 | 张 |
| 13 | 三联水嘴，水槽 | 1.铜质陶瓷芯阀； 2.表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀，高压三联铜芯包塑水嘴，瓷芯水阀； 3.430*330*210mm实验室专用5mm厚PP水槽含下水软管。 | 2 | 套 |
| 14 | 仪器柜 | PP仪器柜：1、尺寸1000*500*2000mm2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。4、柜门：950*465MM，柜门厚30mm，内嵌4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。5、背板：由6块930mm*310mm*9mm，壁厚度为9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。6、底座高100MM，上下板都为50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用.上下柜门带通锁； | 5 | 个 |
| 15 | 高衣柜 | 1000*500*2000mm 材质：采用15mm双面贴三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 结构：分上下两部分，下部为大抽屉，上部为挂衣柜。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 2 | 个 |
| 16 | 超净工作台（智能型） | 1、单人单面超净工作台，垂直单向流形，准闭合式台面，台面采用304优质不锈钢材质，易于除菌消毒，采用可调风量风机系统，轻触型开关，保证工作区风速始终处于理想状态； 2、洁净等级：100级，0.5um； 3、菌落数：0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿) ； 4、光照度：300LX； 5、单向交流：220V/50HZ； 6、最大功耗：0.3kw，内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)； 7、高效过滤器规格及数量：695mm×460mm×38mm，一个； 8、荧光灯15w一个，紫外灯15w一个； 9、风速：0.25-0.45m/s(快、慢双速)； 10、噪声：62dB； 11、外型规格：850mm×550mm×1530mm（±20mm）； 12、工作区规格：700mm×490mm×515mm（±20mm）； 13、电源：AC 50Hz、220v； 14、功率：不大于200W； ▲提供省级以上（含省级）质量检测机构检测报告复印件加盖厂家公章，参数第9、10、11、12、13、14项必须在出具的检测报告中体现。 | 2 | 台 |
| 17 | 智能光照培养架 | 1.培养架尺寸（高×宽×深）180cm×50 cm×130cm，尺寸偏差±2cm； 2.每层配三组高效三基色自然光灯组， 3.每组灯独立开关； 4.光照3级可调； 5.独立开关，拆卸方便； 6.培养架采用任意可调模式，高度任意可调节； 7.带有独立控时装置，独立编程控时，每天最高可达12组编程控制，适用于-30℃-50℃，记时误±0.5秒/天； 8.电源：在AC50Hz，220V±10%的条件下正常工作； 9.总功率：不大于336W ▲提供省级以上（含省级）质量检测机构检测报告复印件加盖厂家公章，参数第1、3、8、9项必须在出具的检测报告中体现。 | 4 | 台 |
| 18 | 大四柱式无土栽培 | 1、占地尺寸：95×40cm，高度165cm（±20mm）； 2、柜体材质为冷轧钢板，表面静电喷塑，种植槽和营养液储液箱材质为：ABS工程塑料； 3、光照：24V安全LED植物灯组合光照； 4、营养液储液箱容积：不少于30L； 5、面板：4.3寸液晶彩色触摸屏控制,针对无土栽培系统设计的专用软件,多年应用稳定可靠； 6、光照：LED植物灯组合光照； 7、底部万象转轮； 8、功能控制：营养液循环时段10段控制，可手动控制开闭，手动调节循环时间段，灯光分四组控制，每个组5段控制，自动循环式，年月日时钟显示，显示环境温度湿度、光照度、实时监测营养液TDS值和温度，确保种植营养液符合种植需要，营养液报警提示：当营养液缺乏时系统会报警； 9、大四柱式种植槽，共6个种植层，每层可种植3株植物。 | 1 | 组 |
| 19 | 五层立体无土栽培箱 | 设施由种植盆、定植盖、水培定植杯、碳钢主骨架及供回液管路组成。 内置市蓄水池，通过水泵把水和营养液打到种植层，内置式补光灯，智能定时，四层种植层，一层为育苗层。智能光照模式可根据光照自动调节补光强度，智能水位报警功能。 1.电源：AC 220V±10% 2.输入功率:250W±10%。 3.培养箱水量:35L±10%。 4.外形尺寸（长×宽×高）:77cm×40cm×170cm（±20mm）。 5.外观结构：实用五层，一层为育苗层，每层配置LED补光灯，可设定。 ▲提供省级以上（含省级）质量检测机构检测报告复印件加盖厂家公章，参数第1、2、3、4、5项必须在出具的检测报告中体现。 ▲提供无土栽培智能控制软件系统计算机软件著作权复印件加盖厂家公章。 | 1 | 组 |
| 20 | 旋转蒸发仪 | 1、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。 2、采用高效冷凝器确保高回收率。 3、旋转瓶用螺母连接，便于装卸。 4、收集瓶下口装有活塞，回收溶媒十分快捷。 5、可连续进料。 6、真空系统装真空表，对低沸点物料可选择最佳工作真空度。 7、水浴锅数字恒温控制，并可上下升降。 8、结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件。玻璃件全部采用高温高硼玻璃，电器关键件。橡胶密封易损件全部采用新国标，便于用户采购更换。 9、技术参数： 旋转瓶容量:2L 收集瓶容量:1L 旋转速度:0-90转/分（交流无极调速） 电动功率:40W 水浴锅功率:2KW 水浴锅升降:120mm 电源电压:220V50Hz/60Hz±10% ▲提供旋转蒸发仪的计算机软件著作权登记证书复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 21 | 循环水真空泵 | 1、流量：80L/min 2、扬程：10m 3、最大真空度：-0.098MPa 4、单头抽气量：10L/min 5、抽气头数：2个 6、水箱材质：PP | 1 | 台 |
| 22 | 磁力搅拌器 | 1.容量：20～3000ml 2.转数：0～1200转/分 3.功率：不大于5.5W 4.加热盘温度：0-150℃可调。 5.外形尺寸：235*157*高95mm±20mm 6.供电电源：220V±10%，50Hz 7.转速可调节 ▲提供省级以上（含省级）质量检测机构检测报告复印件加盖厂家公章，参数第3、4、5、6项必须在出具的检测报告中体现。 | 2 | 台 |
| 23 | PH计 | 1.ABS工程塑料外壳 2.数字显示液晶屏，仪器自动识别三种缓冲标准液，具有手动校准功能 3.仪器级别：0.01级 4.测量范围：pH：(0.00～14.00)pH 5.mV：(-1880～1880)mV；mV（自动±极性显示），分辨率为pH：0.01pH，mV：1mV 6.pH：±0.01pH±1个字，mV：±0.1%（FS）。 7.外形尺寸：230*200*60mm（±20mm） 8.电源： AC 50Hz、220V±10% ▲提供省级以上（含省级）质量检测机构检测报告复印件加盖厂家公章，第3、7、8项参数必须在出具的检测报告中体现。 | 2 | 台 |
| 24 | 台式低速离心机 | 1、采用直流无刷电机，单片机控制,转速,时间全数显,全触摸,可预选，自动平衡,电动门锁,操作简便； 2、最高转速：4000r/min； 3、最大相对离心力：2100*g； 4、定时范围：0-99min； 5、离心最大容量：5*12ml； 6、电源：AC220V 50Hz 10A 450w； 7、外形尺寸：350*290*270mm（±20mm） | 1 | 台 |
| 25 | 双层推车 | 加厚钢板（430钢板），带单侧推手，规格660*440*850，推车台面底部都加装承重管 | 1 | 台 |
| 26 | 体式镜 | 1.放大倍数：7X-45X，成像清晰范围（以视场直径的百分比计）上下≧75%，左右≧66% 2.变 倍 比：连续变倍 1：6.5 3.观察镜筒：铰链双目镜筒，45°倾斜，瞳间距55-75mm 4.目镜：广角WF10X/20mm，高眼点大视场,屈 光 度：双目视度调节范围 ±6 5.物镜：连续变倍物镜，0.7X-4.5X，确保像面齐焦，视场中心最小分辨力（线对/mm）,4.5倍物镜：189mm；3倍物镜：168mm；2倍物镜：133mm；0.7倍物镜：67mm,变倍时原视场中心物点的像在像面内的偏移量（mm）≦0.28，总放大率误差不超过正负2.18%，左右光学系统出瞳高度差≦0.55mm,左右系统放大率差≦0.90%左右光学系统聚焦差≦0.095mm,物面中心的像在左右视场中心的偏差（mm）,上下方向≦0.16mm，左右方向≦0.30mm. 6.上下照 明：LED冷光源 7.包装：（内）泡沫+（外）纸箱 | 2 | 台 |
| 27 | 水浴锅 | 1、一列二孔，工作室容积：300mm×150mm×90mm（±20mm）， 2、功率：500W； 3、控温范围：室温+5℃～99.9℃，温度均匀性：±0.5℃，水温波动±0.5℃， 4、数显 5、外壳：静电喷塑，安全可靠。不锈钢内胆拉伸成型。 6、控温系统：微机PID智能控制。延时控温装置。 | 2 | 台 |
| 28 | 酿白酒设备 | 304不锈钢材料，容积21L左右。包括蒸锅、温度表、水封口、水位计、冷却器等全套设备。可以容纳4-5KG粮食酿酒，提供酿酒技术指导手册。 | 1 | 套 |
| 29 | 果酒果醋发酵装置 | 容积1L，带水封装置 | 20 | 套 |
| 30 | 泡菜制作坛 | 容积1L，PET材料 | 20 | 只 |
| 31 | 植物生长记录仪 | 植物生长记录仪是一款实时记录植物生长过程的创新产品，为人类对植物的研究提供了有力的技术支持。设计新颖，性能可靠，功能强大，智能便捷，可以定时拍照记录植物生长过程，一目了然，使我们能够更好的分析外部环境对植物生长的影响。 1.工作环境-20-60℃ 2.LCD显示屏，抓拍速度1.0秒 3.镜头角度120度，1600万像素照片 4.三个拍摄感应器，可定时拍照 5.超长待机时间可达8个月 6.规格：130*80*70mm（±20mm） ▲提供省级以上（含省级）质量检测机构检测报告复印件加盖厂家公章，参数第2、3、5项必须在出具的检测报告中体现。 | 1 | 台 |
| 32 | 耗材包 | 四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各2包；三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各5个；实验用组培瓶（ZP9-150组培瓶(150mL)，可反复使用，无需更换封口膜）5箱（120瓶每箱）； | 1 | 套 |
| 33 | 器械 | 医用18cm不锈枪形镊，30把；长22cm*宽 11.5cm304不锈钢医用托盘,30只；不锈钢医用剪刀30把； | 1 | 套 |
| 34 | 组培试剂盒 | MS培养基,细胞分裂激素\生长素,使用说明等 | 30 | 套 |
| 35 | 微生物试剂盒 | 发光细菌培养试剂盒；手工皂制作试剂盒；土壤中分解纤维素细菌提取试剂盒；大肠杆菌培养试剂盒；微生物培养与分离试剂盒；果胶酶试剂盒；果酒及果醋制作试剂盒；腐乳的制作试剂盒，酵母固定化试剂盒，各一个。试剂盒均为25组/班的用量。 | 10 | 套 |
| 36 | 接种服 | 白色,棉布大褂 | 48 | 套 |
| 37 | 无菌苗 | 无菌苗，培训时现场指导制作 | 30 | 瓶 |
| 38 | 照度计 | 1.准确度高及反应速度快。 2. 3 1/2位液晶显示。 3.测量范围:20/200/2000/20000 Lux 4.过载显示:Hightest digit of (1) is displayed 5.分辨率:0.1 Lux 6.准确度:±3% rdg ±0.5% f.s.(＜10,000 lux) ±4% rdg ±10dgts (＞10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) 7.重复测试:±2% 8.温度特性:±0.1% /℃ 9.取样率:Approx. 2 times/sec. 10.记录器输出:DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) 11.操作及储存温湿度:0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉)＜70% R.H. 12.电源:one 9V battery 13.光检测器尺寸:100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) 14.电表尺寸:135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) 15.重量:250g；附件:使用说明书、皮盒、9V电池 | 1 | 台 |
| 39 | 温湿度计 | 1.超大屏幕液晶显示，直观，方便 2.同屏显示温度，湿度，时钟 3.室内外双路测温，单路测湿 4.12/24小时时钟显示，可设置定闹功能 5.最大，最小温湿度值记忆功能 6.温度测量范围：室内温度：-30℃- +50℃ 7.室外温度：-50℃- +70℃ 8.湿度测量范围：20%RH-99%RH 9.显示分辨率：温度：0.1℃ 湿度：1%RH 10.测量精度：温度：+/-1℃ 湿度：+/- 5%RH 11.供电电压：1.5V（一节7#碱性电池） | 1 | 台 |
| 40 | 风淋室 | 外行尺寸：1300×780×2050 （宽×深×高） 净化区尺寸：700×780×1950（宽×深×高）（±20mm）， 过滤器净化效率：≥0.5um尘埃≥99.99%（钠焰法）电 源： 220V-50Hz 最大功率：0.55KW 重 量：150Kg 有隔板高效过滤器尺寸：600×600×120×2 | 1 | 套 |
| 41 | 净化板隔断 | 宝钢板EPS氧指数30，容重16g，50MM厚夹心硅岩板.双面贴膜.企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理； | 108 | ㎡ |
| 42 | 透视窗 | 净化全铝型材，5mm钢化 1000mm*800mm， | 1 | 扇 |
| 43 | 净化门 | 尺寸：2000mm*800mm，50MM厚硅岩净化板.双面贴膜.企口白灰色，表面喷塑密封，平开门成套配件，带玻璃视窗（培养室净化门尺寸：2000mm*1000mm） | 4 | 扇 |
| 44 | 紫外灭菌系统 | 无菌室闪烁警示灯提醒装置，单独控制，独立线路，含安装 | 3 | 套 |
| 45 | 通风净化系统 | 送风箱风量1600/m3，整个净化级别达到10万级无尘净化级别，系统集成初、中、高效净化过滤器, 由风机、净化箱、风管、进出风口组成，达到10万级净化。自净器高效净化，特别是多室净化合理分配气流很重要。 | 1 | 套 |
| 46 | 地插 | 六孔地槽，含安装 | 4 | 个 |
| 47 | 墙插 | 五孔墙插，含安装 | 23 | 只 |
| 48 | 墙壁式面板开关 | 品牌面板开关，含安装 | 5 | 只 |
| 49 | 配电箱改造 | 原有配电箱改造，分流各支路电源，增加支路单片，含安装 | 1 | 套 |
| 50 | 材料上楼/系统集成/垃圾清除 | 板材上楼，板材安装、废旧边角料清除 | 1 | 项 |
| 51 | 加热设备 | 加热设备，国产品牌，微波炉，电磁炉 | 1 | 项 |
| 52 | 植物组织培养实验培训 | 1、制定植物组培实验培训计划；2、提供实验培训方案 | 1 | 项 |
| 53 | 灭火器 | 2个4KG干粉+1个灭火器箱 | 1 | 套 |
| 54 | 黄沙箱 | 实验室标配黄沙箱一个，尺寸200*200*200。 | 1 | 个 |
| 二、配套预埋设施 |  |  |  |  |
| 1 | 室内水\电路改造\系统集成 | 含实验室内全部用电器负荷,点位设计,含墙面,顶部,地面电路铺设安装,调试.优质PPR及管件,远东国标铜芯线和阻燃管铺设 | 1 | 项 |
| 三、配套环境装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 挂画 | 600*800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 4 | 幅 |
| 2 | 窗帘导轨 | 轨道电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨，窗帘美观 大方。 | 8 | 米 |
| 3 | 窗帘布 | 全遮光窗帘布，隔热，防晒，遮阳加厚型（3.15米宽度，高1.952米） | 5 | 套 |
| 4 | 空调1# | 1,电源：380V,3N/50HZ 2,额定制冷量：12.0KW 3,能效等级：2级 4,嵌入式，中国节能认证产品， | 1 | 台 |
| 5 | 空调2# | 1,电源：380V,3N/50HZ 2,额定制冷量：12.0KW 3,能效等级：2级 4,风管机，中国节能认证产品 | 1 | 台 |
| 6 | 空调配套安装 | 人工，辅材、铜管（25米）、冷凝水管等，三个出风口、开孔施工。 | 1 | 套 |
| 7 | 原设备拆除 | 现场施工，原课室旧物拆除、搬迁、清运等 | 1 | 项 |
| 7、生物准备室设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 1 整体结构：采用新铝结构，整体尺寸为2400mm*1200mm*780mm. 2设计定位：严格按照人机工程学原理进行设计，设计对象为我国中小学生；工业产品需要大批量生产，塑铝材质安全性高，而且易于加工，绿色环保。 3外观整体要求：外观设计美观，新颖，独特，合理，安全有效，具有厚重感和力量感。 4表面处理工艺：铝挤出件和铝压铸件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理后，表面光滑，明亮，易清理。 5材质特性：高强度铝合金密度低，塑性好，可加工各种型材，抗腐蚀性强。PP板耐酸，耐碱，耐高温，很好的防潮材料。并且质轻，厚度均匀，表面光滑平整，耐热性好，机械强度高，无毒无味，环保材料。实芯理化板成本低,用途广，抗撞击性能好。耐高温，耐刻刮，耐磨，耐辐射，易清洁，颜色多种多样。ABS材料具有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。 能耐热不变形,在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬，不易划伤，不易形变的材料。低吸水性；高尺寸稳定性.。 6(1) 台面板材：一体化台面，采用 12.7mm厚实芯理化板成型制作。抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能。 (2)专用书包斗：450*280*160mm，采用ABS环保材料一次性注塑成型结合，便于清理，可拆卸，易于组装。不屯垃圾，中间配置挂凳扣。 （3）前横梁采用45*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 5、后横梁采用94*30mm，壁厚1.5mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端 高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 6、实验桌立柱：采用110*50mm，壁厚1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽， 表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 7、实验桌顶脚：549*50*96mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱 的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁 美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 8、实验桌地脚：519*55*98mm采用4mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型 为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连 接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表 面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、拉杆80*14mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内 六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 | 2 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 590*510*870mm 1、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 2、PP扶手； 3、底座：黑色尼龙脚，气动升降； 4、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 2 | 张 |
| 3 | 多功能柱 | 一、整体规格及要求： 1、规格：≥375*212*753mm（±10mm）； 2、由2个ABS工程塑料一次性注塑成型结合,表面沙面和光面相结合处理,以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 4 | 个 |
| 4 | 试剂架 | 2400*300*750mm 采用铝玻框架结构，层板采用钢化玻璃，带护栏。可配置电源插座。 | 2 | 组 |
| 5 | 水槽柜(准备台上含水嘴) | 新型水柜规格：502*602*808mm。结构：榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶 水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。 水槽：采用PP材料，壁厚4mm，塑料注塑模一次性成型四周有10mm高挡水沿；水槽规格： 474*488*363mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内带溢水口。 下水系统：采用国际公认的PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 水槽盖：采用pp材料，503*603*95mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 水柜体：490*520*750mm，采用ABS材质，箱体与底座一次注塑成型，分前后两部分，衔 接处用螺丝固定即可，安装简单，具有较强的耐腐蚀性和承重性。 水柜前后门：采用ABS材料，472*45*550mm，塑料注塑模一次性成型，表面工艺处理，凹 凸有型，协调美观。直接成型后无需安装铰链，榫卯结构，带专用锁具。 滴水架：实验室专用滴水架416*67*285mm，置于水槽盖上，采用高密度PP材质，具有较 高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀性，高密度环环相接，无缝 隙，可拆卸式滴水棒34*53*81mm，滴水棒分左右两部分，闲置的孔位可孔塞封口，以保 持外观整洁及防尘，方便使用。 三联(一高二低），主体黄铜材质，经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，精密陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，铜制鹅颈管，可360°旋转。 | 2 | 套 |
| 6 | 仪器柜 | PP仪器柜：1、尺寸1000*500*2000mm2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。3、柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。4、柜门：950*465MM，柜门厚30mm，内嵌4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根纵向不低于6跟的加强筋，加强筋厚度2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。5、背板：由6块930mm*310mm*9mm，壁厚度为9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。6、底座高100MM，上下板都为50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用.上下柜门带通锁； | 34 | 个 |
| 7 | 高压电源 | 220V，带防尘保护罩。电源系统符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》标准。 | 2 | 套 |
| 8 | 灭火器 | 2个4KG干粉+1个灭火器箱 | 1 | 套 |
| 9 | 黄沙箱 | 实验室标配黄沙箱一个，尺寸200*200*200。 | 1 | 个 |
| 二、配套预埋设施 |  |  |  |  |
| 1 | 给排水管 | φ20PPR进水管，φ50PVC排水管 | 2 | 套 |
| 2 | 电源交流布线 | 按配电标准穿线敷设，全部采用铜芯线 | 1 | 套 |
| 3 | 线管 | φ20，按配电标准预埋敷设，采用优质PVC线管。 | 1 | 套 |
| 4 | 开槽复原或不锈钢槽保护管线 | 原地砖开槽复原或采用不锈钢板加工成成型，美观精致。 | 1 | 项 |
| 三、配套环境装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 原设备拆除 | 现场施工，原课室旧物拆除、搬迁、清运等 | 1 | 项 |
| 8、 生物标本室设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、基础设备 |  |  |  |  |
| K310(31个） |  |  |  |  |
| 标本展示柜 |  |  |  |  |
| 1 | 羚羊柜 | 定制尺寸：1.77*0.77*1.89（米），柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 2 | 猴柜 | 定制尺寸：1.77*0.63*1.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 3 | 熊柜 | 定制尺寸：1.77*0.63*1.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 4 | 虎柜 | 定制尺寸：2.36*1.17*1.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 5 | 豹柜 | 定制尺寸：2.36*0.98*1.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 6 | 海龟柜 | 定制尺寸：1.03*0.7*0.55（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 墙柜（1） |  |  |  |  |
| 1 | 柜1 | 定制尺寸：1.21*0.49*0.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 2 | 个 |
| 2 | 柜2 | 定制尺寸：0.81*0.49*0.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 3 | 柜3 | 定制尺寸：1.01*0.49*0.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 3 | 个 |
| 4 | 柜4 | 定制尺寸：1.4*0.49*0.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 5 | 柜5 | 定制尺寸：1.11*0.49*0.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 墙柜（2） |  |  |  |  |
| 1 | 柜1 | 定制尺寸：1.21*0.49*0.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 2 | 柜2 | 定制尺寸：1.41*0.49*0.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 3 | 柜3 | 定制尺寸：1.01*0.49*0.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 4 | 柜4 | 定制尺寸：1.81*0.49*0.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 墙柜（3） |  |  |  |  |
| 1 | 柜1 | 定制尺寸：1.00*0.49*0.89（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 1 | 个 |
| 2 | 柜2.3 | 定制尺寸：0.91*0.58*1.14（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 2 | 个 |
| 3 | 柜4.5.6.7.8 | 定制尺寸：1.5*0.58*1.14（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 5 | 个 |
| 墙柜（4） |  |  |  |  |
| 1 | 柜2.3 | 定制尺寸：0.91*0.58*1.14（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 2 | 个 |
| 2 | 柜1.4.5 | 定制尺寸：1.5*0.58*1.14（米）柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 3 | 个 |
| 3 | 专业定制保护装置 | 产品安装好，按产品大小打木架，方便运输 | 89 | 个 |
| K312（28个） |  |  |  |  |
| 1 | 单面标本柜 | 1000*500*2000mm 柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 13 | 个 |
| 2 | 双面标本柜 | 1000*1000*2000mm 柜体框架：采用模具成型的专用钛铝合金管制作，里方外圆双层立柱≥φ35mm，横梁≥40*25mm钛铝合金型材。侧面及层板采用钢化玻璃制作，层板为8mm厚钢化玻璃，玻璃承托可自由调节；三面均为5mm厚钢化玻璃，配有橡胶套，牢固稳定不易侧滑。前面左右推拉玻璃柜门。下储物柜所有板材采用优质环保双贴面三聚氰胺板制作。门锁设计使用门夹门轴底柜打开方式轻松便捷。整体结构稳定，依据工程学设计原理，内部结构牢固，放置稳定，有更好的承重性，拆卸简单，整体美观大方。 | 15 | 个 |
| 3 | 灭火器 | 2个4KG干粉+1个灭火器箱 | 1 | 套 |
| 4 | 黄沙箱 | 实验室标配黄沙箱一个，尺寸200*200*200。 | 1 | 个 |
| 二、配套环境装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 窗帘导轨 | 轨道电泳双面处理技术（含皮带及附件），直轨，窗帘美观 大方。 | 5 | 米 |
| 2 | 窗帘布 | 全遮光窗帘布，隔热，防晒，遮阳加厚型（3.15米宽度，高1.952米） | 3 | 套 |
| 3 | 空调 | 1,电源：380V,3N/50HZ 2,额定制冷量：12.0KW 3,能效等级：2级 4,嵌入式，中国节能认证产品 | 1 | 台 |
| 4 | 空调配套安装 | 人工，辅材、冷凝水管等，开孔施工。 | 1 | 套 |
| 5 | 原设备拆除 | 现场施工，原课室旧物拆除、搬迁、清运等 | 1 | 项 |
| 9、可视化实训示教仪 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 核心硬件配置 | 1、CPU:11代I7 2、运行内存：16G 3、存储：256G+2T 4、有线通信：2*2.5GbE RJ45以太网，可根据需要扩展为4*2.5GbE RJ45以太网 5、无线通信：双天线Wifi，支持2.4/5GHz无线通信,支持蓝牙通信 6、可扩展模块：M.2 3042/3052 3G/4G/5G 模块，板载SIM卡槽 | 1 | 套 |
| 2 | 显示屏幕 | 1、屏幕21.5寸,TFT-LCD 2、分辨率：1920x1080 3、电容屏，支持多点触摸 4、背光：LED 5、视角(CR>=10)：-85~85°(H),-85~85°(V) |  |  |
| 3 | 主摄云台机 | 1、像素：采用1/2.8英寸500万像素高品质CMOS传感器，最高支持1080P60，水平亮度分解力1000电视线； 2、镜头：20倍光学变焦、10倍数字变焦，视角：3.3°～ 54.7°； 3、视频接口：支持3G-SDI、HDMI、LAN（POE）、USB2.0四路视频同时输出； 4、音频接口：支持3.5mm线性输入接口，支持LAN、USB2.0音频输出接口； 5、视频格式：支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/5059.94多种制式，USB最高支持1080P30； 6、软件功能：OSD中/英文菜单，2D和3D降噪，支持手动/自动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K各种白平衡模式，支持亮度、对比度、锐度、水平翻转、垂直翻转(自动翻转关闭时显示)、黑白模式、伽玛曲线、电子变倍、DCI、镜头畸变矫正等视频调节功能，支持自动/手动/一键聚焦，自动/手动光圈和电子快门，支持背光补偿，动态范围等级可调，信噪比>55dB； 7、控制：支持RS-232、RS-485和IP控制，标准VISCA/Pelco-D/P控制协议，支持网络VISCA协议控制； 8、云台：水平转动±170度，俯仰转动-30～+90度，最高可设255个预置位。 |  |  |
| 4 | 特写摄像机 | 1、高清电子云台：配置4K Sensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 2、智能教学跟踪：内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 3、低照度：超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 4、AF镜头：教师机40°镜头支持自动对焦，学生机低畸变水平角度可达95°，小镜头，大眼界。同时支持EPTZ，以不动制动，放得更大，看得更清。 5、双接口输出：支持3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p25）。SDI、网络两路可同时输出。 6、支持POC和POE：支持POC（Power Over Cable）和POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 7、支持交织模式：可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 |  |  |
| 5 | 外置配件（内窥镜） | 8mm高清镜头 IP67防水 线长可定制2M、5M、10M、15M可选 旋钮式可调节灯光亮度 |  |  |
| 6 | 外置配件（无线麦克风） | 无线麦克风： 传输协议 2.4G通道 传输距离 无障碍距离≥20米；人体障碍距离7米左右 一拖二 支持 耳机监听 支持 （适配TYPE-C接口耳机） 降噪 AI智能降噪 |  |  |
| 7 | 内置电池 | 1、磷酸铁锂电池，标准容量84Ah 2、配带液晶面板可实时查看电池剩余电量百分比 3、配备一键供电开关按钮 4、支持双头快充，可最多使用两个充电器快速充电 |  |  |
| 8 | 实训推车及吊臂 | 1.实训示教推车模块化设计：实训示教推车包含万向臂、实训主机、特写摄像机、全景云台摄像机、扶手、托板、机柜箱体、UPS电源、拾音器、移动底座及万向轮于一体，采用模块化设计，能够通过附加或改装各种选配模块来实现性能上和功能上的升级或扩展，用户可以通过配置不同的选配模块来实现不同的功能要求。 2.专业多功能万向臂，转臂可折叠收缩，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁。 3.水平方向360 度旋转，第二节转臂垂直45度调节，可多方位旋转调节，实现高清摄像机细节的移动拍摄。万向臂水平展开尺寸不小于1.1米，可自行调节承重，承重范围：0.5-2KG。 4.万向臂支持多种高清摄像机的安装，相机托架适用于多种场景的相机变换与安装。 5.实训主机固定架可以承受10kg, 可进行俯仰30度、左右90度的摆动，可满足不同视角角度需要。 6.台面把手一体化，台面及把手为铝合金材质无缝一体成型。 7.立柱使用高强度的铝合金,内部中空设计，可隐藏走线，做到线材不外漏；多节组装式结构，方便运输安装；为防止碰头，整车身高度不低于1.9米。 8.车体底座采用高强度防缠绕静音万向医疗轮4组，带刹车功能。 9.配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关。配备电量显示模块，可实时查看UPS电量情况，方便及时充电。整车UPS电源供电设计，随用随充，安全可靠。 10.标配箱体高450mm*宽300mm* 深400mm；侧面检修门设计，美观大方；背部多点散热孔设计。 11.底盘：流线型设计，造型美观，易于清洁维护；内部高强度金属结构底座框架支撑，增加底部配重，使重心平衡，避免倾翻，具有高承载能力和稳固性强。 12.安全性：整车不超过19V的低电压设计，配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关。 |  |  |
| 9 | 内置实训系统平台 | 1.系统包含用户点播直播模块，后台管理模块，流媒体中心模块三大模块，提供用户交互，流媒体转存，页面点播直播，后台统一管理的功能 2.点播直播模块，提供用户注册功能，由后端管理模块统一管理，后端管理模块也可以手动增加用户。 3.点播直播模块，支持多级别导航分类，支持按年份/课程/场所等多种分类方式，支持子级导航，支持自定义导航类别。 4.点播直播模块，支持轮播信息，对重要信息加强提示，支持自动将最新的直播优先于所有点播显示。 5.点播直播模块，支持游客浏览直播以及点播视频，注册用户可以对视频进行点赞评论等互动操作。 6.点播直播模块，无需安装Flash等第三方插件可通过Chrome等浏览器查看直播和点播，兼容移动端浏览器观看。 7.后端管理模块，支持管理所有前端注册用户。 8.后端管理模块，支持对接标准协议录播主机，支持系统弹性扩展。 9.后端管理模块，支持上传教学视频资源，并可以设置主讲人，描述等信息，支持设置自定义导航类别。 10.后端管理模块，支持轮播信息管理，支持对轮播信息的链接、图片等进行更改并实时发布。 11.流媒体中心模块，支持RTMP、RTSP等多种流媒体协议的推送和拉取，支持多语言操作界面。 12.流媒体中心模块，支持HTTP-FLV、HLS等播放模式。 13.流媒体中心模块，支持后台同步录制，直播结束即可通过点播模块观看回放，无需等待。 14.流媒体中心模块，流媒体节目支持分组管理。 15.流媒体中心模块，对同一节目支持多条流输入，播放时可以选择切换。 16.流媒体中心模块，支持运行状态监控，实时查看设备的CPU，内存，网卡流量，运行时长监控等。 17.流媒体中心模块，支持配套机顶盒查看视频流，可以通过遥控器操作切换节目。 |  |  |
| 10 | 实验实训系统 | 1、支持同时显示至少3个视频画面，支持1080P分辨率显示。 2、支持主摄像头云台控制，支持预置位调用等操作。 3、支持视频放大，全屏，缩小等操作。 4、支持视频本地一键录制，回放查看等操作。 5、支持视频无线一键投屏操作，可同时投送画面到多个大屏同步显示。 6、支持一键截图，在教学过程中，在重点画面位置，可以一键对多个图像进行截图。 7、支持远程管理关机、重启等统一管理操作。 |  |  |
| 10、生物办公室 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 办公台 | 1400*600*780mm 材质：采用25mm双贴面三聚氰胺板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 结构：左边为三个抽屉，右边为电脑主机位。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 3 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 590*510*870mm 1、椅面/椅背选用优质网布面料，背垫/座垫选用高密度海绵，具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化,依人体工程学设计，使人体各部均匀受力，让您在工作时更加轻松自如； 2、PP扶手； 3、底座：黑色尼龙脚，气动升降； 4、配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。 | 3 | 张 |
| 3 | 资料柜 | 1000*400*2050mm 材质：采用E1级15mm双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好。 结构：分上下两部分，层板与中侧板相隔，可放置各规格书籍，上部为推拉玻璃门，下部双开木门。 脚垫：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 3 | 个 |
| 4 | 空调 | 1,电源：220V,1N/50HZ 2,额定制冷量：5.0KW 3,能效等级：2级 4,挂壁式，中国节能认证产品 | 1 | 台 |
| 5 | 空调配套安装 | 人工，辅材、冷凝水管等，开孔施工。 | 1 | 套 |
| 6 | 挂画 | 600*800mm，实验室相关知识宣传喷画。 | 6 | 幅 |
| 11、智能无感实验管理系统-生物 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智取终端（内含一套操作系统定制版） | 终端软件部分： 通过智能无感射频终端管理软件对各类仪器进行统一智能化无感管理，利用射频识别技术对射频芯片进行无感识别、终端管理软件极大地简化并优化实验仪器管理流程和效率、减少人工操作环节，实现低成本提高管理效率和质量的目标。 主要功能： 1、区域数据展示 对部署后的区域进行虚拟图形化的展示，支持已建楼图形、房间图形，柜子图形分层级进行选择进入，查看当前区域内的各级数据；可查看下一个层级的区域及数据，以便于更形象更清晰的进行管理。 2、领用功能：通过“智取终端”对需领用的仪器进行Rfid识别、并匹配相对应的仪器名称，规格、保管人信息、使用区域信息，进行快速领用操作。 3、盘点功能：支持“智取终端”对仪器进行RFID识别盘点操作，生成盘点记录，盘点详情可自动区分仪器状态，包括应盘数、借用中、已报废、缺失、归属异常、异常识别。盘点后数据自动上传至智能无感仪器管理软件系统中。 4、检索功能：支持“智取终端”仪器查询，在搜索栏内输入仪器名称，系统自动跳转仪器清单页面，显示仪器信息：标签编码、仪器名称、规格型号、仪器类型、仪器分类、仪器有效期、保养周期、存放位置、状态； 5、报废功能：一键报废：指定仪器一键报废，通过RFID识别到仪器后，填写报废原因，提交完成报废操作，支持一次报废多个仪器。 6、保养提醒：后台可导入仪器可自动列出近期所需保养的仪器设备清单明细，选择所需保养的仪器设备，点击确认保养完毕完成保养操作，完成操作后，系统自动重置保养周期，并记录此次操作明细；针对每个仪器，用户可自定义保养周期。 7、数据展示功能 图表化使用状态一览：动态数据功能展示，库存数量、报废数量、待还数量以柱状图展示；展示可视化内容。 8、系统权限：软件通过管理员分配的权限人员登录账号及密码或绑定的身份卡进行登录操作，确保操作合法性。 1、硬件部分： 2、处理器：8核 2.0GHz 3、操作系统：Android 8.1 4、显示器尺寸/类型：10.1寸 IPS高亮屏，5点电容触摸屏 5、分辨率：1200*1920 6、整机尺寸：≥254*176*17.4mm 7、电池容量：9000mAh可更换，典型工作时长不小于10小时； 8、充电方式：PE快充，支持座充 9、Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G双频 10、手持附件：随机附赠磁吸可分离式掌托，大幅提升单手握持设备的手感及安全度，掌托通过球面强铷磁铁连接，并且通过类肤质硅胶扣带与手掌固定，整体连接稳固且可根据需求任意改变屏幕角度，且移除掌托后，智取终端背部保持整体无任何突出部分，便于放置和桌面使用。 11、RFID参数： 超高频："协议标准：ISO18000-6C协议" 工作频率：中国（920-925MHz，840-845MHz） 功率：工作电压 3.6-5V,射频输出5dBm到30dBm(1W)，1dbm可调； 识别范围：室内>5m,室外空旷环境>3m（视环境和标签而定） 群读速率：>200标签每秒 ▲ 12、跌落防护：6面均可承受1米高度跌落到水泥地面的冲击(GB/T2423.7-2018)标准要求。 13、外壳防护：依据标准 GB/T4208-2017《外壳防护等级 (IP代码)》，其中外壳防护等级结果符合 GB/T4208-2017的IP65标准要求。 14、工作环境：低温工作环境符合标准GB/T 2423.1-2008) ，湿热工作环境符合标准GB/T 2423.3-2016标准要求。 ▲ 项投标人须提供由省级及以上测试机构、中国合格评定国家认可委员会授权的机构（CNAS）或中国计量认证认可（CMA）机构或我国承认的国际权威认证机构出具的包含对应检测标准（最低要求GB）的检测报告扫描件（加盖供应厂商公章） | 1 | 台 |
| 2 | 超高频仪器扫描枪（含定制APP） | 终端软件部分： 软件主要实现对设备的控制，对仪器进行实际的管理操作，并同步信息到平台端，实现设备数据集中管理，极大提高设备管理效率；软件需要通过账号密码或身份卡识别进行登录操作，无权限人员无法进行具体操作，权限责任分明。 主要功能模块： 1、区域部署： 使用超高频扫描枪区域部署功能，新建楼、层、房间、柜子四个层级，并命名各个区域。区域要以虚拟图形化方式展示出楼、房间、柜子的图形。 登录平台端区域部署功能页，即时呈现出新建的楼、层、房间、柜子的区域信息，硬件终端操作数据即时同步平台端，平台端勘验数据同步真实性。 2、领用，支持通过识别RFID标签编码后选择仪器名称、规格、添加保管人信息及使用位置信息，来完成仪器RFID标签的绑定，与领用操作；支持同时选中多个仪器，填写领用人信息，领用存放位置，提交即可完成仪器领用。 3、盘点：支持区域虚拟展示页选择区域进行盘点，开始盘点后软件通过RFID读写器进行仪器标签识别进行盘点。 盘点后数据自动上传至智能无感仪器管理软件中的日常盘点。 4、一键报废：指定仪器一键报废，通过RFID无感识别到仪器后，填写报废原因，提交完成报废操作，支持一次报废多个仪器。 5、设置：页面信息：退出登录、RFID功率设置、IP域名、版本号、设备ID。 6、系统权限：软件通过管理员分配的权限人员登录账号及密码或绑定的身份卡进行登录操作，确保操作合法性。 硬件部分： 1、处理器：8核 2.0GHz；操作系统：Android 11 2、内存：RAM：4GB；ROM：64GB 3、显示器尺寸/类型：5.7英寸彩色全面屏； 4、分辨率：720×1440； 5、触摸屏：5点电容触摸屏；支持多点触控、手套触摸、带水操作和被动笔签名 6、电池容量：3.85V, 9000mAh，典型工作时长不小于10小时； 7、Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 8、通知方式：声音、震动、LED提示； 9、扫描：支持扫描主流一维/二维码支持屏幕扫码 10、RFID超高频：协议标准：ISO18000-6C协议； 11、工作频率：中国（920-925MHz，840-845MHz）；北美（902-928MHz） 12、尺寸：≥143.3mmx169mm×90.5mm 13、重量：678g ▲14、IP（防水防尘）等级：IP65（GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》） ▲投标人须提供由省级及以上测试机构、中国合格评定国家认可委员会授权的机构（CNAS）或中国计量认证认可（CMA）机构或我国承认的国际权威认证机构出具的包含对应检测标准（最低要求GB）的检测报告扫描件（加盖供应厂商公章） | 1 | 台 |
| 3 | 教室定位器 | 超高频芯片，用于每间教室区分定位，可快速响应录入、检阅等智取终端的扫描行为，响应时间≤300ms | 8 | 个 |
| 4 | 柜体扫描接收器 | 超高频芯片，用于每个柜子的定位区分，可快速响应录入、检阅等智取终端的扫描行为，响应时间≤300ms | 170 | 个 |
| 5 | 身份卡 | 超高频芯片，用于管理员身份识别确认 | 5 | 个 |
| 6 | 定制化射频标签 | 超高频芯片，贴于设备表面的被动电子标签，内含读取芯片，自带内存，可定制标签印刷内容。 | 5000 | 个 |
| 7 | 智能仪器管理车 | 终端软件部分： 支持管理多个区域， 管理软件主要实现对设备的控制，对仪器进行实际的管理操作，并同步信息到平台端，实现设备数据集中管理，极大提高设备管理效率；软件需要通过账号密码或身份卡识别进行登录操作，无权限人员无法进行具体操作，权限责任分明。 主要功能模块： 1、区域展示：区域分为楼-楼层-房间-柜子，可进行虚拟展示及查询每个区域内的数据信息，以便于更形象更清晰的进行管理。 2、借还功能： 2.1、仪器借用只需将所借仪器放到任意层板识别区即可一键自动识别借用仪器的种类及数量，自动生成借用记录。 2.2、仪器归还只需将要归还仪器放到任意层板识别区即可一键自动识别归还仪器的种类及数量，并提示仪器原存放位置。自动生成归还记录。 3、寻址功能：输入仪器名称可快速查找仪器，显示所在位置，名称、规格、数量等信息。 4、登录软件需输入账户密码或绑定的身份识别卡，无权限人员无法操作，有效形成责任人管理制度。 ▲上述1、3、4功能项投标人需提供品牌供应商软件功能截图并加盖投标单位公章。（加盖厂家或制造商公章） 硬件部分： 三层工作台结构设计，三层都具有识别区，数秒内可完成100件仪器识别，一键清点车上所有仪器，更便于仪器摆放及清点。无需再次移动仪器位置，大幅提高工作效率。 高清电容触摸屏、支持多点触控、屏幕角度可调整，屏幕集成于车体，安全可靠。 内置wifi模块，网络覆盖范围内，实时同步信息至《智慧实验室综合管理系统》。 内置大容量锂离子可充电电池，可供至少10小时工作时间。 医疗级静音车轮，4个万向轮易于推拉转向操作。 1.处理器：8核 2.0GHz 2.操作系统：Android 8.1 3.RAM：3GB 4.ROM：16GB 5.显示器尺寸/类型：14寸 IPS高亮屏 7.分辨率：1920*1080 8.触摸屏：5点电容触摸屏 9.电池容量：20000mAh，典型工作时长不小于10小时； 10.充电方式：DC快充 11.Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G双频 12.音频：内置立体声扬声器，音量90db±3db(测试距离10cm) 13.外部接口：""USB， 14.按键：1个按键 15.工作温度：-20℃ 至+55℃（GB/T 2423.1-2008,GB/T 2423.2-2008,GB/T 2423.4-2008） 16.存储温度：-30℃ 至 +70℃ 17.工作湿度：湿度5%至95% 18.静电防护：±15kV 空气放电，±8kV 接触放电 19.超高频：""协议标准：ISO18000-6C协议 工作频率（840-960MHz） 功率：射频输出5dBm到30dBm(1W)，1dbm可调； 待机功耗 0.25W 左右，最大 5W(典型 4W) 识别范围： 30cm 20.材质：车体为钣金成型，层板为开模pc材质。 ▲21.电磁兼容性检测符合 GB/T 9254.1-2021 << 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求>> GB 17625.1-2012 <<电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)>> ▲21项须提供由省级及以上测试机构、中国合格评定国家认可委员会授权的机构（CNAS）或中国计量认证认可（CMA）机构或我国承认的国际权威认证机构出具的包含对应检测标准（最低要求GB）的检测报告扫描件（加盖供应厂商公章） | 1 | 套 |
| 8 | 工程布线、系统安装及调试 | 部署所需的电源线、网线、水晶头等耗材及其布线工程。 | 1 | 次 |
| 9 | 系统部署 | 1通过远程操作，将软件系统部署在客户提供的服务器中。 2搭建本地数据库， 3搭建防火墙， 4调试软件系统运行， 5调试软件与智能硬件接口联通， 6系统软件与智能硬件联调。 | 1 | 次 |
| 12、高中生物实验仪器设备 |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格 功能 | 数量 | 单位 |
| 02 | 一般 |  |  |  |
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 5 | 套 |
| 02009 | 书写白板 | 900mm×1800mm，双面，带支架 | 1 | 块 |
| 02020 | 仪器车 | 600*400*800 | 2 | 辆 |
| 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 25 | 个 |
| 02102 | 注射器 | 5mL，塑料 | 25 | 支 |
| 02102 | 注射器 | 100mL，塑料 | 25 | 支 |
| 02119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用 | 10 | 个 |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL | 5 | 个 |
| 03 | 支架 |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 | 1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，烧瓶夹1个，大铁环1个，小铁环1个，垂直夹2个、平行夹1个，吊杆1根等组成。 | 25 | 套 |
| 03006 | 三脚架 | 由圆环，三根支撑脚铸铁组成 | 25 | 个 |
| 03008 | 试管架 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 | 25 | 个 |
| 03008 | 试管架 | 32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 | 4 | 个 |
| 11 | 质量 |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 8 | 台 |
| 11010 | 电子天平 | 200g，0.01g | 8 | 台 |
| 11012 | 分析天平 | 200g，0.0001g | 1 | 台 |
| 13 | 温度 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 25 | 支 |
| 13001 | 温度计 | 水银，0℃～200℃ | 5 | 支 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 5 | 台 |
| 16017 | 血球计数板 | 血球计数板是一块特制的厚型载玻片，载玻片上有4条槽而构成3个平台。中间的平台较宽，其中间又被一短横槽分隔成两半。尺寸大于或等于75mm*35mm*4.5mm | 25 | 片 |
| 16041 | 计数器 | 手持式 | 25 | 个 |
| 2 | 专用仪器 |  |  |  |
| 27 | 生物 |  |  |  |
| 27006 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 25 | 支 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 25 | 个 |
| 27013 | 普通手术剪 | 直尖头，140mm | 27 | 把 |
| 27014 | 眼用手术剪 | 直尖头，100mm | 2 | 把 |
| 27015 | 手术刀柄 | 不锈钢材料 | 8 | 把 |
| 27016 | 手术刀片 | 刀片硬度不锈钢不低于650HV10,刀片弹性良好；能与20、21、22、23、24、25号普通刀柄配合使用。 | 8 | 包 |
| 27017 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 27 | 把 |
| 27017 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 27 | 把 |
| 27018 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 8 | 把 |
| 27019 | 眼用镊 | 直唇头齿,100mm | 2 | 把 |
| 27021 | 恒温震荡器 | 室温+5℃～60℃，±1℃ 容量：100mL锥形瓶25个或以上 | 1 | 台 |
| 27024 | 微量进样器 | 50µL | 8 | 个 |
| 27025 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 13 | 个 |
| 27026 | 微量移液器 | 1µL～10µL | 9 | 支 |
| 27026 | 微量移液器 | 20µL～200µL | 9 | 支 |
| 27026 | 微量移液器 | 100µL～1000µL | 9 | 支 |
| 27026 | 微量移液器 | 500µL～5000µL | 9 | 支 |
| 27027 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 9 | 个 |
| 27029 | 精油提取器 | 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L | 9 | 台 |
| 27031 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调速 最大容量：1L | 1 | 台 |
| 27032 | DNA快速杂交仪 | 1.电源电压：AC220V±10％ 50Hz 350W 2.使用环境：0℃～＋40℃，相对湿度：≤90%RH 3.温控范围：环境温度＋5℃～60℃可调 4.温度波动值：±1℃ 5.温度显示精度：0.1℃ 6.温度均匀性：±0.03℃ 7.瓶架转速：0～16转/分可调 8.杂交管规格：Φ35×200mm（其他规格可定制） 9.加热室尺寸大于或等于：385mm×315mm×215mm | 1 | 台 |
| 27033 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 25 | 个 |
| 27034 | 纯水机 | 产水量：10L/h，水质符合GB 6682-1992三级 | 1 | 台 |
| 27035 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 | 25 | 个 |
| 3 | 模型 |  |  |  |
| 33 | 生物 |  |  |  |
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型和复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料制作。 | 1 | 个 |
| 33302 | 细胞亚显微结构模型 | 为高等真核细胞立体亚显微结构模型。 | 1 | 个 |
| 33303 | 细胞膜结构模型 | 产品采用硬塑料或复合材料，不应采用软塑料。 | 1 | 个 |
| 33304 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 环保塑料制品 | 25 | 个 |
| 33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 带磁性 | 25 | 个 |
| 33306 | DNA结构模型 | 整体由塑料底盘，支架及代表四种碱基的塑料块组成，分别为：绿色塑料块（A腺嘌呤）、黄色塑料块（T胸腺嘧啶）、蓝色塑料块（G鸟嘌呤）、粉红塑料块（C胞嘧啶），色彩鲜艳，便于识别。底盘直径：200mm，整体高600mm，顶端设有提拿环方便提拿。 | 1 | 个 |
| 33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 25 | 个 |
| 4 | 标本 |  |  |  |
| 43 | 生物 |  |  |  |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 25 | 套 |
| 43111 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 玉米穗 | 25 | 套 |
| 43112 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 玉米穗 | 25 | 套 |
|  | 玻片标本 |  |  |  |
| 432 | 植物玻片标本 |  |  |  |
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 60 | 片 |
| 43211 | 胞间连丝切片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43224 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 60 | 片 |
| 433 | 藻类霉菌类生物玻片 |  |  |  |
| 43305 | 酵母菌装片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43307 | 水绵装片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43312 | 大肠杆菌涂片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 434 | 动物玻片标本 |  |  |  |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43415 | 蛙血涂片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43416 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 60 | 片 |
| 435 | 组织与生理玻片标本 |  |  |  |
| 43508 | 骨骼肌纵横切 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43509 | 平滑肌分离装片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43510 | 心肌切片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 436 | 其它玻片标本 |  |  |  |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 43605 | 线粒体切片 | 75mm*25mm | 60 | 片 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  |  |  |
| 53 | 生物 |  |  |  |
| 530 | 教学挂图(图片) |  |  |  |
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物，不少于180幅 | 3 | 本 |
| 53021 | 分子与细胞教学挂图 | 1、供中学生物课用。2、纸张规格：157克铜板纸、复膜3、印刷：四色彩色胶印。4、印刷标准:符号GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。10、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 | 1 | 套 |
| 53022 | 遗传与进化教学挂图 | 1、供中学生物课用。2、纸张规格：157克铜板纸、复膜3、印刷：四色彩色胶印。4、印刷标准:符号GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。10、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 | 1 | 套 |
| 53023 | 稳态与环境教学挂图 | 1、供中学生物课用。2、纸张规格：157克铜板纸、复膜。3、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 | 1 | 套 |
| 53024 | 生物技术实践教学挂图 | 1、供中学生物课用。2、纸张规格：157克铜板纸、复膜。3、印刷：四色彩色胶印。4、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 | 1 | 套 |
| 53025 | 生物科学与社会教学挂图 | 1、供中学生物课用。2、纸张规格：157克铜板纸、复膜。3、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 | 1 | 套 |
| 53026 | 现代生物科技专题教学挂图 | 1、供中学生物课用。2、纸张规格：157克铜板纸、复膜。3、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。 | 1 | 套 |
| 533 | 多媒体教学软件 |  |  |  |
| 53321 | 分子与细胞 | CD-ROM | 1 | 套 |
| 53322 | 遗传与进化 | CD-ROM | 1 | 套 |
| 53323 | 稳态与环境 | CD-ROM | 1 | 套 |
| 53324 | 生物技术实践 | CD-ROM | 1 | 套 |
| 53325 | 生物科学与社会 | CD-ROM | 1 | 套 |
| 53326 | 现代生物科技专题 | CD-ROM | 1 | 套 |
| 6 | 玻璃仪器 |  |  |  |
| 60 | 计量 |  |  |  |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 30 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 25mL | 30 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 50mL | 30 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 30 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 5 | 个 |
| 60001 | 量筒 | 1000mL | 5 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 25mL | 25 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 100mL | 5 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 5 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL | 5 | 个 |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 5 | 个 |
| 60052 | 移液管 | 1mL | 25 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 2mL | 25 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 25 | 支 |
| 60052 | 移液管 | 10mL | 25 | 支 |
| 61 | 加热 |  |  |  |
| 61001 | 试管 | φ15mm×150mm | 300 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 50mL | 300 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | 120 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 60 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 30 | 个 |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | 30 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 50mL | 500 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 500 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 250mL | 90 | 个 |
| 61041 | 锥形瓶 | 500mL | 90 | 个 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 25 | 个 |
| 62 | 一般 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 30 | 个 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 1 | 个 |
| 62020 | 蒸馏水瓶 | 5000ml | 2 | 个 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 25 | 个 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 30 | 个 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 30 | 个 |
| 62073 | 滴管 | 90mm | 300 | 支 |
| 62077 | 比色管 | 25mL | 150 | 支 |
| 63 | 容器 |  |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 250mL | 100 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL | 5 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL | 10 | 个 |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 10 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 300 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL | 300 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 200 | 个 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 200 | 个 |
| 64 | 材料和配套用品 |  |  |  |
| 64006 | 试管夹 | 木制 | 25 | 把 |
| 64032 | 石棉网 | 125*125mm | 25 | 个 |
| 64042 | 药匙 | 塑料药匙 | 25 | 把 |
| 64053 | 玻璃棒 | φ5mm～6mm | 3 | 千克 |
| 64067 | 洗耳球 | 60ml | 25 | 个 |
| 64084 | 培养皿 | φ60mm | 500 | 套 |
| 64084 | 培养皿 | φ120mm | 30 | 套 |
| 64086 | 研钵 | 瓷,φ60mm | 25 | 个 |
| 81 | 工具 |  |  |  |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 1 | 支 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 1 | 支 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | φ6mm，长150mm | 1 | 支 |
| 81009 | 木工锤 | 重0.25kg | 1 | 把 |
| 81012 | 钢手锯 | 长300mm,由钢锯弓、钢锯条组成 | 1 | 把 |
| 81013 | 剥线钳 | 符合QB/T2207相关规定 | 1 | 把 |
| 81014 | 钢丝钳 | 250mm | 1 | 把 |
| 81020 | 活扳手 | 长250mm | 1 | 把 |
| 82 | 安全防护用具 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 55 | 件 |
| 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 55 | 个 |
| 82008 | 乳胶手套 | 一次性乳胶手套 | 5 | 付 |
| 82009 | 洗眼器 | 玻璃制品 | 1 | 套 |
| 82014 | 急救包 | 镊子，剪刀，创口贴8片，汞溴红溶液，甲紫溶液，林可霉素，灭菌结晶磺胺，棉花，纱布，碘酒，橡皮膏等 | 1 | 个 |

备注：1.其中 学生实验桌(2人)为核心产品

2.产品最终款式、颜色、尺寸等方面须根据实际需要和场地情况定制。

3.其他要求：中标人在评审结束后3个工作日内必须提供以上评分资料的原件审查，提供的检测报告和认证证书等材料出具时间必须在响应文件提交截止时间之前。

4. 样品

4.1项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。样品确定中标单位后3个工作日内未中标单位样品自行搬走。

4.2请供应商提供的样品如下，样品的送样要求包括：

样品1  仪器柜1个

| 清单 序号 | 样品名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 仪器柜 | 规格、技术参数参照货物采购清单 | 1 |  |

4.3

- 送样地点： 江苏恒源招投标有限公司（溧阳市溧城镇君越豪庭南门斜对面2楼）

2）送样时间： 开标前一天9:30-16:00

3）送样接收联系人：宋先生       电话：18961199240

4）退回方式：自取

5）投标人须按招标文件的要求提供样品，截止时间之后送达的不予接收。要求投标单位在样品背面粘贴标签（不大于10cm*5cm），在标签上注明投标单位名称、投标样品名称，并加盖投标单位公章，然后将该标签牢固粘贴于样品背面；最后用不透明白纸将标签粘贴遮盖。中标人的样品将留样封存，作为中标人产品现场验收依据。未中标单位在中标公告发布后的3个工作日内将样品自行取回，否则视同投标人自动放弃投标样品，采购人有权自行处理。各投标人样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记，否则样品评标不得分。

6）送样表格式

| 送 样 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 项目编号： |  |  |  |
| 投标人（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称 （按照招标文件样品要求逐一填写） | 送样数量 | 送样人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 送达时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 接收人（签字）： 送样人确认（签字）： |  |  |  |  |  |
| 注：此表填写后一式两份（投标人与采购人各一份） |  |  |  |  |  |

- 第六章   拟签订的合同文本

江苏省溧阳中学生物实验室改造仪器设备采购及安装项目合同

甲方:

乙方:

项目编号：                      合同签订时间：2024年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

1. 项目编号： 。

2. 项目名称：                   。

3. 合同金额：人民币      元(大写： )。

4.合同内容：设备制造、运抵、包装、仓储、运输、卸货至采购单位项目现场指定位置，并安装、调试，直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全过程工作。

5.供货标的一览表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ...... |  |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |
| 合同总价款（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 工期：合同签订后，45天内安装到位、调试完成。 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式及期限

合同签订后，预付货款30%，项目验收合格后支付货款的95%，余款5%待项目验收合格满一年后付清。

三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：2024年 月日。

2. 交货地点：甲方指定地点。

3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后   （时间）小时内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 产品（除易耗品）免费质保期为    年，乙方承诺在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品或相同功能的替代品）。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2.提供完整的培训计划，为甲方培训系统维护、操作人员，直至能独立操作设备。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7. 乙方按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

七、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示政府采购监管部门取消其中标资格，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。

2.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺规定到场维修或保养，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1 天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

- 十、生效和其他

1.本合同经双方签署生效。

2. 本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，集中采购机构持有壹份。

3. 本合同的附件为：

附件a 本项目《招标文件》及补充文件；

附件b 本项目《响应文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址： | 地址： |
| 签订日期： | 签订日期： |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏恒源招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：

我 ___________(姓名)系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标单位对被授权人的签名负全部责任。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事项，我单位均予以承认。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

代理人无转委权，特此声明！

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

投标单位公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

帐号：

备注：

1、法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。

2、委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

、

8 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 11  采购文件要求提供或供应商认为应附的其他材料