常州市金坛区华罗庚实验学校学基路校区蓝排球场塑胶面层等改造工程编制说明

一、工程概况

本工程为常州市金坛区华罗庚实验学校学基路校区蓝排球场塑胶面层等改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 江苏凯联建筑设计有限公司设计的施工图纸。

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2024年6月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2024]83号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号及依据建办标函【2019】193号文件，常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号。

- 由于维修项目零星、场地分散，现场情况复杂，成品保护要求高，施工材料、垃圾等受场地的限制，运输须人工抬挑、人力车二次搬运，因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，不另行签证，价格不调整；涂料作业不允许交叉污染，须工完场清。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 施工期间如损坏、污染原校园设备、场地等设施须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 水电费甲供，甲方提供驳接点，临时用水、电及配套线缆、控制箱管材等自行考虑，且须满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

- 所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，该项费用包干。

- 保修期内如发现塑胶剥皮、开裂、空鼓，均由施工方及时无偿返工维修。

- 本工程施工过程中必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，文明施工费率中已经包含扬尘污染防治增加费，投标单位在投标报价中应综合考虑现场裸土覆盖、洒水降尘、雾炮降尘、出入口及材料堆放地场地硬化、作业车辆进出的冲洗、场内通道与场外道路出入口保洁及与环保要求相关的其他扬尘控制措施相关费用。

- 如中标单位拟在“招标文件(含工程量清单)”推荐的材料(设备)品牌范围外自行选择品牌，自选品牌应在性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面均不低于推荐的材料(设备)品牌相应要求，中标单位须在进场前向建设方提出并经建设方、监理等部门共同认可后方可采购。

- 未有推荐品牌的材料，具体材质及相关参数要求需经建设方、设计、监理等部门共同认可，并提供相关质量合格证明文件及相关检测报告。

- 因推荐品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标单位在投标报价时综合考虑，中标后，中标单位不得因此提出价格调整的要求。

- 材料二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、临时设施费、施工便道等措施费用由投标自行考虑报价，结算时不另行计算。

- 单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

- 所有拆除及铲除项目，事前事后都必须留有影像资料，作为以后结算的依据。

- 本控制价市政部分让利18%。

三、做法说明：

出新部位由学校现场交底，做法按照清单描述和编制说明要求，施工验收程序“铲-验-批-验-刷-验”每施工一步必须申报，学校验收，记录部位、实际做法及工程量，所有涂料颜色分色、划线等到时都由甲方定。

具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

- 1、篮球、乒乓球、排球区：

- 拆除原有塑胶面层至沥青基层；

- 铣刨原有沥青基层；

- 铺设AC-10C沥青（厚度5CM)，排水坡度:横向排水坡度为3‰-10‰，纵坡最大为1‰；

- 新做厚度8mm厚层压式EPDM塑胶面层，EPDM颗粒粒径为1~3mm，高聚物含量≥20%，胶水与颗粒比为1:5.5;EPDM颗粒、胶水须符合国家标准《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018;具体颜色、做法及要求详见设计图纸及甲方要求;含原基础场地清理、打磨、嵌缝、封底胶处理及专用划线漆划线等完成本项工作的全部内容。

- 排水沟清理，含沟盖板拆、安，沟内清理疏通等，更换部分破损盖板，部分排水沟沟壁损坏，拆除重新砌筑，M7.5水泥砂浆标准砼砖砌筑

四、其他注意事项

- 所有塑胶场地不因最后检测厚度大于规定的厚度而调整价格。

- 拆除工程：原塑胶地面、沥青基础拆除，投标单位应充分考虑废弃物运输及专业处理费用，结算时中标单位不得以任何理由调整该项费用（其它拆除项目同以上描述）。

- 如原场地基础起砂、剥皮，需作充分打磨处理，处理费用包含在相关场地综合单价中，费用不另行计算；

- 所有场地验收标准按最新相关场地验收标准执行。

- 所有场地标线须采用环保型运动场地专用划线漆，划线标准需满足最新相关场地标准，划线费用包含在场地报价格中，不另行计价，投标单位在报价时综合考虑。

- EPDM颗粒、胶水等原材料及成品物理性能、化学指标必须满《GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地》（国标）及GB/T20394-2019《体育用人造草坪》的各项要求。材料一次性进场、集中分类堆放，取样送检合格后才可施工。涉及的材料进场取样、送检检测、现场平行试块制作、完工后现场成品取样检测及验收等相关费用由中标单位支付，投标时应综合考虑在投标报价中，不另行计算检测、验收费用。

- 所有材料涉及颜色及式样选用的，投标人须在采购进场前向招标人提供小样，并经招标人、监理等部门共同书面认可后方可采购。

- 中标单位在材料进场前需向招标人、监理提交所使用材料的品牌、生产厂家、数量等资料，材料进场时需提交所有材料的出厂合格证、检测报告，每种材料需同一批次、同一厂家，不同批次需按批次进行抽样检测，每种材料不得使用不同厂家产品。

常州市金坛区华罗庚实验学校                  江苏金喜项目管理有限公司

2024.06.24                      2024.06.24