常州市政府采购项目

公开招标文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：汇贤中学等七所新建、改扩建学校功能教室设施设备采购项目

项目编号/包号：JSZC-320413-JTMS-G2024-0021

采 购 人：常州市金坛区教育局

采购代理机构：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	30

第六章   拟签订的合同文本	48

第七章   投标文件格式	193

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-JTMS-G2024-0021

2.项目名称：汇贤中学等七所新建、改扩建学校功能教室设施设备采购项目

3.项目预算金额：分包1：49万元；分包2：59万元；分包3：86万元；分包4：28万元；分包5：98万元。

最高限价：分包1：49万元；分包2：59万元；分包3：86万元；分包4：28万元；分包5：98万元。投标报价不得高于最高限价，超过最高限价的作无效响应文件处理。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇贤中学等六所学校音乐、形体室设施设备采购项目 | 49 | 1 | 详见采购需求 |
| 2 | 汇贤中学等四所学校美术、书法室设施设备采购项目 | 59 | 1 | 详见采购需求 |
| 3 | 汇贤中学等三所学校陶艺、手工、食育、科学等室（含准备室）设施设备采购项目 | 86 | 1 | 详见采购需求 |
| 4 | 汇贤中学等两所学校融合教室、心理咨询室（含宣泄室）、医务室设施设备采购项目 | 28 | 1 | 详见采购需求 |
| 5 | 汇贤中学等三所学校史地、数学活动、计算机、录播及创客等教室设施设备采购项目 | 98 | 1 | 详见采购需求 |

本项目共分5个包，投标人可以投其中任意一个或几个包，投某一包时，必须对该包的全部内容响应，并在投标文件中注明所投包。本项目确定中标人方式：按评审得分由高到低进行排序，1.参加本项目投标的单位，只能中标一个包。2.如同时在多个包排名第一，按项目包号顺序确定中标人，其余包由第二名替补中标，如第二名中标其他包，则由排名第三替补中标，以此类推。

5.合同履行期限：2024年8月31日前将所有货物送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_________/__________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：____/______。

三、获取招标文件

1.时间：2024年7月19日至2024年7月25日。每天上午 00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

- 2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

- 3.方式：供应商完成注册并办理江苏政府采购专用CA证书后登录“苏采云” 政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

- 4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年8月12日09点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。采购人自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该响应人自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、监狱企业、残疾人福利企业。

- 2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习“苏采云”的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

- 技术保障服务：“苏采云”系统使用期间，由系统开发商江苏富深协通科技股份有限公司提供技术保障服务，指导软件操作，维护系统稳定运行。

- 运维保障联系方式：0519-85588210、0519-85588163

- 2.1办理CA认证证书

- 申请人登录常州政府采购网“下载中心”栏目，根据江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南，按照程序要求办理。地址：锦绣路2号行政服务中心1-1号楼。CA办理窗口联系方式：0519-85588120。

- 2.2注册

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

- 2.3控件、客户端下载

- 供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

- 2.4获取电子招标文件

- 供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

- 2.5编制电子响应文件

- 供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

- 2.6提交电子响应文件

- 供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

- 2.7电子开标

- 供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

- 2.8注意事项

- 供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

- 3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区教育局

地    址：江苏省常州市金坛区清风路1号

联系方式：0519-82881805

2.采购代理机构信息

名    称：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

地    址：常州市金坛区良常西路28号2号楼3楼

联系方式：0519-82395858

3.项目联系方式

项目联系人：华女士

电      话：0519-82395858

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：☑货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：☑否 |
| 3 | 核心产品 | ☑本项目 1 包为非单一产品采购项目，核心产品为：音乐凳。 ☑本项目 2 包为非单一产品采购项目，核心产品为：单人美术桌。 ☑本项目 3 包为非单一产品采购项目，核心产品为：科学实验室设备。 ☑本项目 4 包为非单一产品采购项目，核心产品为：智能自信拥抱人。 ☑本项目 5 包为非单一产品采购项目，核心产品为：机器人。 |
| 4 | 现场考察 | ☑不组织 |
|  | 开标前答疑会 | ☑不召开 |
| 5 | 样品 | 投标样品递交：☑需要 1、送样：供应商须在投标截止时间前将样品送至：常州市金坛区金山路168号--常州市金坛区市民中心C栋4楼评标室，请在送样之前联系华女士13222581314，中标单位样品将留下封存，作为验收的标准之一。未中标单位的样品将直接退还（开标结束后自行取回）。 2、样品要求：样品不能出现制造厂或供应商的标志、标记。 3、供应商须另外制作一块铭牌粘贴或悬挂在相应的样品上[铭牌上需注明的内容：投标商全称、样品名称、规格型号（以招标文件清单上的名称为准）]，自制铭牌必须用不透明材料遮挡所注明的内容。 4、样品制作及运输费用由供应商自行承担。 5、样品清单及产品标准详见第四章采购需求。 |
| 6 | - 是否需要通过系统上传演示视频 | - ☑是，上传演示视频的形式 - （1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过5分钟。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 8 | 是否专门面向中小企业 | £本项目专门面向小微企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 R本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 9 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：☑无 |
| 10 | 投标保证金 | 免收 |
| 11 | 响应文件份数 | 无需提供纸质响应文件。 中标供应商在领取中标通知书前须向采购人额外提供从电子化招投标系统打印出的与投标所报电子文件一致的纸质投标书 3 份，并按要求签字盖章，纸质投标书需胶装。（递交方式可采用邮寄或现场送达,联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 12 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 13 | 履约保证金 | 不收取 |
| 14 | 解密地点 | 地点：通过系统在线解密。 |
| 15 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 |
| 16 | 询问 | 询问送达形式：书面，对采购文件需要进行澄清或有疑问的供应商，均应在2024年7月27日11：00 前按采购公告中的通讯地址，一次性将需要澄清或疑问内容以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。 |
| 17 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏铭硕全过程项目管理有限公司； 联系电话：0519-82395858； 通讯地址：314248070@qq.com。 |
| 18 | 代理费 | 收费对象： £采购人 R成交供应商 收费标准： 招标控制价1%收取，不足3000元的，按3000元收取； 缴纳时间：中标单位在领取中标通知书时缴纳。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：详见《投标人须知资料表》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8     绿色采购政策

5.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台”。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、江苏省政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应（如有） | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

□无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。本项目共分5个包，投标人可以投其中任意一个或几个包，投某一包时，必须对该包的全部内容响应，并在投标文件中注明所投包。本项目确定中标人方式：按评审得分由高到低进行排序，1.参加本项目投标的单位，只能中标一个包。2.如同时在多个包排名第一，按项目包号顺序确定中标人，其余包由第二名替补中标，如第二名中标其他包，则由排名第三替补中标，以此类推。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

- 分包1：汇贤中学等六所学校音乐、形体室设施设备采购项目

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 6 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 6 | 供应商根据本项目的采购需求，提供完整的项目实施方案：包括项目建设、具体实施方案，培训方案、安全保障措施、安装调试、维护保养服务及优惠条件等，方案无缺漏、条理清晰，科学合理及可操作性强的得6分，方案描述只是简单涵盖上述内容，未作详细描述，较科学、较合理、可操作性一般的得3分，方案描述不全面，有缺漏，未能涵盖上述全部要点，可操作性较差的得1分，未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 54 |  |  |
| 3.1 | 认证 | 3 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得1分，所有证书均齐全的得3分。提供有效的认证证书扫描件; |  |
|  |  | 2 | - 供应商或制造商具有CEC中国环境标志产品认证证书，得2分。（认证范围包含：钢木家具、实木类家具，认证范围未包含不得分),可在中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA)官方网站（www.cnca.gov.cn)上查询到; | - 投标文件中须提供有效期内证书扫描件及其在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站上查询截图，且证书状态须为有效，否则不得分。 |
|  |  | 2 | 供应商或制造商具有CQC中国环保产品认证证书，得2分。可在中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA)官方网站（www.cnca.gov.cn)上查询到; |  |
|  |  | 2 | 供应商或制造商具有国家标准企业诚信管理体系认证证书（符合国标GB/T31950-2015要求），得2分。可在中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA)官方网站（www.cnca.gov.cn)上查询到; |  |
|  |  | 2 | 供应商或制造商提供家具有害物质限量认证证书，得2分。（符合GB/T35607-2017绿色产品评价家具，认证范围包含：金属家具、木质家具，认证范围未包含不得分）; |  |
| 3.2 | 技术响应 | 36 | 根据投标货物技术指标，对照货物技术参数偏离表及响应要求情况进行打分： “技术参数”中打“▲”的为重要技术参数，全部满足的得36分，有一个负偏离或不满足的扣2分，扣完为止。 注：①针对“▲”的条款的技术响应，须按招标文件技术参数要求的规定提供相关证明文件等材料，否则视为不满足。 ②供应商须对其在投标文件中提供的技术支撑资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 |  |
| 3.3 | 业绩 | 4 | - 供应商提供（自2021年1月以来）承接过（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个得1分，最多得4分。 - 注：提供业绩合同及对应的发票、中标通知书及验收报告原件扫描件并加盖投标单位公章，未提供或提供不全的不得分。 |  |
| 3.4 | 售后服务 | 3 | 供应商具有有效期内的 《商品售后服务评价体系》认证证书，五星级认证得2分，四星级认证得1分，其余不得分。（提供有效期内国家认监委网站可查询、附网页截图） 2.提供承诺函，质保期内、外产品维护内容，对故障的响应、处理、定期巡检承诺等进行打分，提供资料得1分，未提供承诺函不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 分包2：汇贤中学等四所学校美术、书法室设施设备采购项目

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 24 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 4 | 供应商根据本项目的采购需求，提供完整的项目实施方案：包括项目建设、具体实施方案、培训方案、安全保障措施、重点难点分析等，方案无缺漏、条理清晰，功能结构描述完整、科学合理及可操作性强的得4分， 方案描述只是简单涵盖上述内容，未作详细描述，较科学、较合理、可操作性一般的得3分， 方案描述不全面，有缺漏，未能涵盖上述全部要点，可操作性较差的得2分，未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 质量保障方案 | 4 | 提供包括投标产品的制作工艺、生产流程、安全环保、质量保障等，方案完整详细、涉及符合人体工学、科学环保等内容；工艺精湛、充分考虑学生人体工学特性的得4分，部分工艺流程科学、能考虑到学生人体工学的特性的得3分，采用常规工艺，产品未有任何特色，制作简单的得2分，未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务方案 | 4 | 提供详细的售后服务方案包含但不限于售后服务机构介绍、售后服务体系制度、售后服务方式、服务范围及故障解决方案、明确的响应时间、人员培训计划、详细完整的“三包”、备品备件提供、质保期内外售后服务方案等。 提供材料齐全，售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性，得4分； 提供材料齐全，售后服务方案一般，得3分； 提供材料齐全，售后服务方案较差的，得2分； 提供材料不齐或不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 进度控制方案 | 4 | 提供进度控制方案、保证措施全面详实、安排合理得当、结合现场实际情况与项目进度紧密衔接的得4分； 措施基本全面、安排基本合理、与现场实际情况及项目进度基本相符的得3分， 措施片面、考虑不当、与项目进度吻合度差的得2分，未提供不得分。 |  |
| 2.5 | 样品1 | 8 | 样品1：单人美术桌 1.外观工艺：做工精湛、表面平整喷塑光滑、无锋利边角，得2分；做工一般、表面较平整、无毛刺，得1分；做工粗糙、表面不平整、毛刺较多，得0.5分；未提供不得分。 2.样品的规格、款式：完全符合采购技术要求得2分；基本符合得1分；与采购技术要求相差较大得0.5分； 3.是否有异味：毫无异味得2分；稍有异味得1分；一位较大0.5分未提供不得分。 4.结构强度：结构结实、强度高、实用性安全性高得2分；结构结实、强度一般得1分；结构结实、强度低得0.5分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 36 |  |  |
| 3.1 | 技术响应 | 24 | 根据投标货物技术指标，对照货物技术参数偏离表及响应要求情况进行打分： “技术参数”中打“▲”的为重要技术参数，全部满足的得24分，有一个负偏离或不满足的扣2分，扣完为止。 注：①针对“▲”的条款的技术响应，须按招标文件技术参数要求的规定提供相关证明文件等材料，否则视为不满足。 ②供应商须对其在投标文件中提供的技术支撑资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 |  |
| 3.2 | 认证 | 5 | - 供应商具备有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有1个得1分，所有证书均齐全的得5分。提供有效的认证证书扫描件。 |  |
|  |  | 2 | 供应商或制造商具有CEC中国环境标志产品认证证书，得2分。（可在中国国家认证认可监督管理委员会（CNCA)官方网站（www.cnca.gov.cn)上查询到. | 投标文件中须提供有效期内证书扫描件及其在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站上查询截图，且证书状态须为有效，否则不得分。 |
| 3.3 | 人员 | 5 | - 1、项目经理1人： - 供应商具有人力资源和社会保障部及信息化部门颁发的信息系统管理工程师证书的、具有中国电子技术标准化研究院颁发的ITSS-IT服务项目经理、具有项目经理资格认证（PMP）证书，每提供1个证书得1.5分，最多得3分。 - 2、售后负责人1人： - 供应商具有系统集成项目管理工程师、信息安全保障人员（CISAW-CCRC），每提供1个证书得1分，最高得2分。 | 提供有效的证书扫描件和社保机构出具的由供应商近六个月内（自开标之日往前推）任意1个月为其缴纳社会保险的凭证。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 分包3：汇贤中学等三所学校陶艺、手工、食育、科学等室（含准备室）设施设备采购项目

| 序号 | 评分因素 | 分值 |  | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 24 |  |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 4 |  | 供应商根据本项目的采购需求，提供完整的项目实施方案：包括项目管理、项目空间（手工、食育、陶艺教室）图纸（平面图、效果图）、培训方案、生产工期保证等，方案和图纸无缺漏、条理清晰、描述详细完整、科学合理、可操作性强的得4分； 方案描述只是简单涵盖上述内容，未作详细描述，较科学、较合理、可操作性一般的得2分； 方案描述不全面，有缺漏，未能涵盖上述全部要点，可操作性较差的得1分，未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 陶艺课程服务 | 4 |  | 提供详细的陶艺课程服务方案，包含但不限于人员培训、培训场所、培训老师、培训内容、培训费用、陶艺课程的服务等。 提供方案针对性强，内容详实，可操作性强的得4分； 提供方案针对性一般，内容一般，可操作性一般的得2分； 提供方案针对性差，内容不切实际，不具有可操作性的得1分： 方案不提供或者完全不符合实际情况的不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务方案 | 4 |  | 提供详细的售后服务方案包含但不限于售后服务机构介绍、售后服务体系制度、售后服务方式、服务范围及故障解决方案、明确的响应时间、人员培训计划、详细完整的“三包”、备品备件提供、质保期内外售后服务方案等。 提供材料齐全，售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性，得4分； 提供材料齐全，售后服务方案一般，得2分； 提供材料齐全，售后服务方案较差的，得1分； 提供材料不齐或不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 视频演示 | 8 |  | 科学仪器（智慧体育系统）（段玉裁小学城西分校）： 视频演示内容如下： - 学生体质监测系统：平台可以自定义创建体测任务，包括编辑体质测试任务名称、开始时间、结束时间、参与年级范围；学生完成测试后，可以生成学生的个人体测档案，档案中包含学生的健康生长曲线，展示学生身高、体重等指标的变化趋势。（演示完整得2分，不演示或者演示内容不全不得分） 2、学生自助锻炼系统：可通过平台发布丰富多彩的校园体育活动，支持的运动包括：跳绳、引体向上、俯卧撑、立定跳远、仰卧起坐、50米短跑、100米短跑、折返50米*8等项目。支持自定义活动内容，包括：活动名称配置、运动项目配置、参与年级配置、性别配置、活动时间选择等维度，并可进行修改编辑，可添加编辑活动奖品，添加完成后，学生可以直接在体育一体机上参与活动，查看奖品信息。（演示完整得2分，不演示或者演示内容不全不得分） 3、跑步起点检录一体机：体育一体机的首页可以展示全校每个运动项目的排行榜，可以点击排行榜中的记录查看排行榜中学生运动时的运动视频，图片等信息。（演示完整得2分，不演示或者演示内容不全不得分） 4、跑步起点检录一体机：在跑步运动项目中，教师可以切换跑步自动发令和手动发令两种模式，当切换为手动发令模式后，老师可以自由控制“各就位”、“预备”、“啪……（模拟发令枪声）”等发令时间间隔；（演示完整得2分，不演示或者演示内容不全不得分） | 视频演示时间不超过5分钟 |
| 2.5 | 样品 | 4 |  | 样品1：科学实验室设备（薛埠中心小学） 小学数学学具（六年级） 评委根据样品1小学数学学具（六年级）的形状、功能、数量、技术细节、材质，进行打分： ①样品形状、功能、数量、配件符合招标文件要求，设计与结构合理，适合教学需求，质量优，得4分； ②样品形状、功能、数量、配件符合招标文件要求，设计与结构一般，基本满足教学需求，质量一般，得2分； ③样品形状、功能、数量、配件符合招标文件要求，设计与结构较差，质量较差，得1分； 注：未按采购文件技术参数要求提供样品或样品检测报告提供不全的不得分。 响应人所提供样品符合 JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、 JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》 的等检测标准，测试项目至少包含邻苯二甲酸酯，提供含有CMA和CNAS标志的全文检测报告并加盖原厂公章的扫描件。 | 样品送达要求详见前附表及采购需求 |
| 3 | 客观分 | 36 |  |  |  |
| 3.1 | 技术响应 | 34 |  | 根据投标货物技术指标，对照货物技术参数偏离表及响应要求情况进行打分： “技术参数”中打“▲”的为重要技术参数，全部满足的得34分，有一个负偏离或不满足的扣2分，扣完为止。 注：①针对“▲”的条款的技术响应，须按招标文件技术参数要求的规定提供相关证明文件等材料，否则视为不满足。 ②供应商须对其在投标文件中提供的技术支撑资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 |  |
| 3.2 | 质保期 | 2 |  | 供应商提供承诺函，满足采购要求质保的基础上,每增加一年得1分，最高得2分。（格式自拟） | 响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

- 分包4：汇贤中学等两所学校融合教室、心理咨询室（含宣泄室）、医务室设施设备采购项目

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 13 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 5 | 供应商根据本项目的采购需求，提供完整的项目实施案：包括项目建设、具体实施方案、产品质量保障措施、进度保障措施、供货安装方案等，方案无缺漏、条理清晰、描述详细完整、科学合理、可操作性强的得5分； 方案描述只是简单涵盖上述内容，未作详细描述，较科学、较合理、可操作性一般的得3分； 方案描述不全面，有缺漏，未能涵盖上述全部要点，可操作性较差的得1分，未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 培训方案 | 3 | 针对本项目产品提出完整的技术培训服务方案，包括(培训计划安排）完善、详尽可行性强的得3分； 比较完善、详尽可实施2分； 内容有缺陷需完善后实施得1分； 无相应方案的不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务方案 | 5 | 提供详细的完整的售后服务方案（包括故障响应时间、质保期内的服务方式、质保期外的服务方式、售后服务措施、备品或备件、维修机构、维修人员） 提供材料齐全，售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性，得5分； 提供材料齐全，售后服务方案一般，得3分； 提供材料齐全，售后服务方案较差的，得1分； 提供材料不齐或不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 47 |  |  |
| 3.1 | 认证 | 3 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得1分，所有证书均齐全的得3分，提供有效的认证证书扫描件。 |  |
| 3.2 | 技术响应 | 40 | 根据投标货物技术指标，对照货物技术参数偏离表及响应要求情况进行打分： “技术参数”中打“▲”的为重要技术参数，全部满足的得40分，有一个负偏离或不满足的扣2分，扣完为止。 注：①针对“▲”的条款的技术响应，须按招标文件技术参数要求的规定提供相关证明文件等材料，否则视为不满足。 ②供应商须对其在投标文件中提供的技术支撑资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 |  |
| 3.3 | 业绩 | 4 | - 核心产品的供应商或制造商提供（2021年1月以来）承接过（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个得1分，最多得4分。 注：提供业绩合同、中标通知书及验收报告原件扫描件并加盖投标单位公章，未提供或提供不全的不得分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

分包5：汇贤中学等三所学校史地、数学活动、计算机、录播及创客等教室设施设备采购项目

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 2 | 主观分 | 17 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 5 | 供应商根据本项目的采购需求，提供完整的项目实施方案：包括项目管理、项目空间（历史、数学、录播教室）图纸（平面图、效果图）、培训方案、生产工期保证等。 方案无缺漏，图纸无缺漏、描述完整、合理、详细的为优，得5分； 方案描述只是简单涵盖上述内容，未作详细描述的为良，得3分； 方案描述不全面，有缺漏，未能涵盖上述全部要点的为一般，得1分；未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 售后服务方案 | 2 | 根据供应商提供的售后服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、培训方案、保修期外的服务内容说明有无优惠等 提供详细的售后服务方案包含但不限于售后服务机构介绍、售后服务体系制度、售后服务方式、服务范围及故障解决方案、明确的响应时间、人员培训计划、详细完整的“三包”、备品备件提供、质保期内外售后服务方案等。 提供材料齐全，售后服务方案科学合理、有效、可靠，对本项目针对性强、具有实际可操作性，得2分； 提供材料齐全，售后服务方案一般，得1.5分； 提供材料齐全，售后服务方案较差的，得1分； 提供材料不齐或不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 视频演示 | 10 | 演示: 汇贤中学史地教室及准备室，交互课程软件 （1）演示支持用户将地图打包为自运行的地图包，可导入到其它安装有本平台的系统中；也支持在没有安装本平台但满足适用环境的设备上独立播放。平台应支持用户共享地图，可分享给全平台用户，也可获得其他用户共享的地图。（演示完整得2分，不演示或者演示内容不全不得分） （2）演示平台中的地图由底图层、透镜层、动画层、热区层中的一层或多层多幅素材构成。其中除底图层为必需层，透镜层、动画层、热区层均应为可选层，支持多幅图层叠加。播放时，多图层叠加的每个图层均可实现单独控制显示播放；平台提供聚光灯功能，以突出强调重点区域。（演示完整得2分，不演示或者演示内容不全不得分） （3）演示平台内课程播放或打包课程单独播放，可实现自动检测当前播放环境的屏幕数，并将课程内容播放到指定屏幕，具体功能如下： ① 课程播放时，可弹出窗口供用户选择将课程播放到某1块屏幕上，或者某2块屏幕上，可自动标识屏幕序号。（演示完整得1分，不演示或者演示内容不全不得分） ② 若选择播放到某1块屏幕上，则自动在该屏幕上播放PPT+关联资源，并自由切换全屏播放PPT、全屏播放资源、半屏对比播放PPT+资源（各占屏幕一半）（演示完整得1分，不演示或者演示内容不全不得分） ③ 若选择播放到某2块屏幕上，则一块屏幕播放ppt内容，另一块屏幕同步自动播放与之关联或者链接的资源，例如地图、图片、视频、动画等，实现双屏自动联动的播放效果。（演示完整得1分，不演示或者演示内容不全不得分） ④ 地图播放时，应支持通过屏幕触控或鼠标滚轮来控制地图的放大与缩小。（演示完整得1分，不演示或者演示内容不全不得分） (4)演示平台资源开发以义务教育地理课程标准、初中地理教材及地图册为依据，预装不少于900幅覆盖中国、中国区域、世界、世界区域的系统动画地图资源；并提供底图层、透镜层、动画层等素材资源，支持教师通过图层叠加自主创建个性化教学所需的动画地图资源。（演示完整得2分，不演示或者演示内容不全不得分） | 视频演示时间不超过5分钟 |
| 3 | 客观分 | 43 |  |  |
| 3.1 | 技术响应 | 34 | 根据投标货物技术指标，对照货物技术参数偏离表及响应要求情况进行打分： “技术参数”中打“▲”的为重要技术参数，全部满足的得34分，有一个负偏离或不满足的扣2分，扣完为止。 注：①针对“▲”的条款的技术响应，须按招标文件技术参数要求的规定提供相关证明文件等材料，否则视为不满足。 ②供应商须对其在投标文件中提供的技术支撑资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 |  |
| 3.2 | 业绩 | 4 | - 供应商提供（2022年1月1日以来）承接过（以合同签订时间为准）类似专业教室政府采购项目业绩（含政府采购代理机构），每提供一个得1分，最多得4分。 注：提供业绩合同、中标通知书及验收报告原件扫描件并加盖投标单位公章，未提供或提供不全的不得分。（中标后原件备查） |  |
| 3.3 | 认证证书 | 3 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得1分，所有证书均齐全的得3分，提供有效的认证证书扫描件。 |  |
| 3.4 | 质保期 | 2 | 供应商提供承诺函，满足采购要求质保的基础上,每增加一年得1分，最高得2分。（格式自拟） | 响应文件中提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等应在投标文件中提供原件电子扫描件并加盖公章，保证内容具体、印章完整、清晰可辨。

2.评标时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评标依据，不得分。

3.投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。

4.为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码。

针对评分要求投标人须提供如下表：

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 见投标文件 页 |
| 2 |  | 见投标文件 页 |
| 3 |  | 见投标文件 页 |

- 第五章   采购需求

- 一、采购标的

- 汇贤中学等七所新建、改扩建学校功能教室设施设备采购项目

- 二、商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点(范围)

合同履行期限：2024年8月31日前将所有货物送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

交货地点：常州市金坛区

- 2.付款条件（进度和方式）

合同签订后，按照交货期要求进行交货，货物经安装调试验收合格（且甲方收到发票）后，在2024年12月底付至合同价款的80%，剩余尾款在2025年12月底付清（无息）。

每次付款前，乙方需向甲方开具相应金额的正规的增值税普通发票，否则甲方不予付款。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）>〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 除满足商品包装政府采购需求标准及快递包装政府采购需求标准（试行）的通知全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

- 每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- （a）收货人：（b）合同号：（C）码头：（d）收货人代号：（e）目的地：

- （f）货物名称、品目号和箱号：（g）毛重／净重：       kg

- （h）尺寸（长X宽X高，以厘米或cm计）：

- 如果每件包装箱重量在2吨（t）或2吨（t）以上，每件包装箱的两侧用中文作适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，包装箱上清楚地标注“小心轻放”“请勿倒置”“防潮”等字样和其他适当的标志。

所有货物由中标人负责运输，自行采取运输方式，所产生的费用包含在投标报价中。运输过程中所产生的各种风险由中标人承担。

4. 售后服务（质保期）

分包1：自货物供货/安装完成并验收合格、正式交付使用之日起计算≥2年；

分包2：自货物供货/安装完成并验收合格、正式交付使用之日起计算≥3年；

分包3：自货物供货/安装完成并验收合格、正式交付使用之日起计算≥3年；

分包4：自货物供货/安装完成并验收合格、正式交付使用之日起计算≥3年；

分包5：自货物供货/安装完成并验收合格、正式交付使用之日起计算≥3年；

- 1）质保期内，货物、设备提供免费的日常维护及保养工作。成交供应商须委派指定的技术人员定期进行维护保养。

- 2）所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，成交供应商必须及时维修或更换，一切费用由供应商承担。

- 3）维修服务要求1小时响应。在接到报修通知后12小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。维修机构必须备有足够的备品备件，以满足采购人对维修的要求。质保期内应免费提供，在免费质保期满后三年内只收取成本费。

- 4）在质保期满后，货物出现故障时，成交供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

- 5）成交供应商在实施项目过程中出现的安全事故由成交供应商自行负责。

- 三、采购内容及要求

- （一）分包1:汇贤中学等六所学校音乐、形体室设施设备采购项目（清单详见附件1）

- （二）分包2:汇贤中学等四所学校美术、书法室设施设备采购项目（清单详见附件2）

| 序号 | 学校 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇贤学校 | 美术 | 美术及准备室 | 1 | 项 |
|  |  | 书法 | 书法及准备室 | 1 | 项 |
| 2 | 段玉裁小学城西分校 | 美术 | 美术教室 | 1 | 项 |
| 3 | 儒林实验学校 | 美术 | 美术及准备室 | 1 | 项 |
| 4 | 薛埠中心小学 | 美术 | 美术器材 | 1 | 项 |

- 注：本次分包2建设内容为美术、书法室设施设备采购项目，建设内容包括美术、书法配套教学用具采购、演示教学系统建设、教室扩声系统建设，教学云平台、线上授课系统等，为学校打造现代化教室。采购清单中涉及教室内设备位置布置，电路、网络改造，智慧教学系统集成等工作相关内容，具体清单内容详见附件2。

- 为保障项目按期完成，投标单位需配备项目经理一名，负责对教室内教学用具，网络，扩声，文化装饰等统筹规划、布置，负责对教学资源，云平台，授课系统的对接；负责整体系统安全和正常运行。售后服务经理负责对美术书法教室日常维护，包括教学系统维护，网络保障等。

- （三）分包3:汇贤中学等三所学校陶艺、手工、食育、科学等室（含准备室）设施设备采购项目（清单详见附件3）

| 序号 | 学校名称 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 平面图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇贤中学 | 陶艺、手工、食育室各1间及探究准备室2间、劳动器材室1间 | 1 | 项 | 食育室：8500.01*12700mm |
|  |  |  |  |  | 手工：8500*12700mm |
|  |  |  |  |  | 陶艺：8500*13000mm |
| 2 | 段玉裁小学城西分校 | 科学实验室 | 1 | 项 | 7705*11700mm |
|  |  | 科学准备室 | 1 | 项 |  |
| 3 | 薛埠中心小学 | 科学实验室 | 1 | 项 | 7740*10540mm |
|  |  | 劳技室 | 1 | 项 |  |

- （四）分包4：汇贤中学等两所学校融合教室、心理咨询室（含宣泄室）、医务室设施设备采购项目（清单详见附件4）

- （五）分包5：汇贤中学等三所学校史地、数学活动、计算机、录播及创客等教室设施设备采购项目（清单详见附件5）

| 序号 | 学校 | 名称 | 数量 | 单位 | 平面图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇贤中学 | 史地教室及准备室 | 1 | 项 | 8700*12700mm |
|  |  | 数学活动室及准备室(不含教具) | 1 | 项 | 8700*12700mm |
|  |  | 计算机及准备室(含计算机教室2间、准备室2间) | 1 | 项 | 8500*12700mm |
|  |  | 智能录播室内含观摩室、准备室(含创客) | 1 | 项 | 录播室：8500*12700mm 观摩室：8500*13000mm |
| 2 | 段玉裁小学城西分校 | 微机教室及机器人活动室 | 1 | 项 | 7764*11770mm |
| 3 | 儒林实验学校 | 史地教室(含录播教室) | 1 | 项 | 850*12400mm |
|  |  | 计算机及网关中心 | 1 | 项 | 8900*12400mm\8900*3100mm |

- 四、技术要求

- 1.供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，所有货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；且应符合采购约定的技术要求和规范。保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

- 2.供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

- 3.供应商成交后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时进行技术交流并开始着手深化设计，与采购人进行技术确认；成交供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

- 4.产品颜色由供应商与采购人确认，供应商不得擅自作出修改和变更。

- 5.在未验收前，请供应商自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；供应商出现的事故与采购人无关。

- 6.在安装过程中要委派有经验的专业技术人员进行安装调试，确保设备、货品正常使用。

- 五、报价说明

- 1、货物报价：本项目投标报价采用总价报价，投标总价不得超最高限价。投标总价包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用，但不限于上述费用。

- 2、本项目每个分包清单按不同使用区域进行罗列，相同货品在不同使用区域内的单价报价必须一致。如果存在多个不同单价报价，供货数量增加时按该货品最低成交单价计算合同增加款；供货数量减少时按该货品最高成交单价计算合同扣除款；

- 3、本采购文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，供应商应提供所有采购文件没有规定但供应商认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件。

- 六、验收标准

- 1、成交供应商在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

- 2、所投产品所选用主材、辅材须达到或超过本采购文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对成交产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或采购文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时成交供应商必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或采购文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

- 3、对货物安装验收不合格时，成交供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，供应商还应赔偿采购人直接损失费用。

- 4、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

- 七、其他说明

- （一）注意事项

- 1) 本项目各分包采购清单中如涉及“中标后原件备查”，成交供应商在中标后3个工作日内按采购人通知时间提交相应材料原件核查，由采购单位相关负责人对相应材料原件核查最终确认。如采购人发现中标人提供虚假承诺，除取消中标资格以外，采购人将上报财政监管机构，由财政监管机构作出相应处罚，一切后果均由供应商自行承担。

- 2）成交供应商被取消中标资格后，采购人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人并要求进行相应材料原件核查，依次确定其他中标候选人。

- （二）关于样品

- 1、如要求提供样品需提供：

- 分包2：样品的送样要求

| 清单 序号 | 样品名称 | 参数要求 | 数量 | 样品限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2段玉裁小学城西分校-美术室 | 单人美术桌 | 1.规格 长700mm×宽500mm×高730mm（±10mm） 2.桌面规格 长700mm*宽500mm*厚18mm（±10mm） 3.桌面材质 桌面材质可选榉木色饰面刨花板，采用E0级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为18mm，桌面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面，肘部与桌沿具有良好的交互性，按照人体工程学原理进行弧度（鸭嘴边）和桌面四个角为R角设计,兼顾美观与牢固，学生读写更舒适。面板上面带有长250mm*宽30mm*深3mm笔槽，文具槽与包边必须一体注塑成型，永不脱落。文具槽左右两侧有长100mm*宽30mm的板夹，方便学生固定纸张。桌面最大可倾斜角度为34°，方便学生作画。甲醛释放量符合国家标准要求，达到E0级。 4.桌斗 采用PP材质，规格长528mm*宽415mm*高48mm，由长528mm*宽45mm的底部弧形的凹槽和两个长180mm*宽68mm*高35mm及长110mm*宽68mm*高15mm方框和内径长为476mm*宽260mm的长方形框组成。离桌面有65mm的空隙，方便学生存放纸笔等物品。 5.桌立柱管 桌腿与桌脚为直角焊接，采用钢管静电喷塑，桌腿钢管尺寸为60mm*30mm,壁厚为1.4mm，升降部位立柱的钢管尺寸为49mm*20mm壁厚为1.4mm。升降装置需先转动立柱顶端下方73mm处左右各一个尺寸为55mm黑色手转轮，方可进行高度调整。桌面可升降幅度范围200mm，高度可自由选择。桌面倾斜程度由尺寸为30mm*15mm壁厚1.2mm的扁圆钢管控制。在立柱上升降，使用更便利，调节过程更简易。桌脚钢管的尺寸为50mm*30mm，壁厚为1.2mm。 6.横 管 屉箱下方桌腿与桌脚直角连接处上方设有横档，横管尺寸：40mm*20mm，壁厚为1.2mm。横管呈“一”字型。 7.脚套 材质为PE聚乙烯，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。前端塑料套内置一个可调节高度为25mm的PP塑料手转轮，后端塑料套镶嵌有防滑橡胶垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。特别是遇不平整地面时，可通过桌脚自由调节器（手转轮）进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。 8.涂装 所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。 9.▲课桌椅依据QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的检测报告，检测内容至少应包含金属件外观、塑料件外观、木工要求、软、硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐液性/级、表面耐磨性-图案（100r）、耐光色牢度）金属件喷涂层（抗盐雾）、封边条-剥离强度、安全要求、力学性能、有害物质限量-表面涂层有害物质、有害物质限量-塑料件中有害物质限量（邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）、甲醛释放量（mg/m³）、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等。提供检测结果合格的检测报告复印件。 | 1张 | 1180 |  |

- 分包3：样品的送样要求

| 清单 序号 | 样品名称 | 参数要求 | 数量 | 样品限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3薛埠中心小学（科学实验室） | 科学仪器）（—小学数学学具（六年级）） | 1.长方形和正方形磁力板不少于1套，每套中至少含以下5种磁力片各6片： ①红色长方形（10cm×8cm）；②黄色长方形（10cm×5cm）；③蓝色长方形（8cm×5cm）；④白色正方形（8cm×8cm）；⑤绿色正方形（10cm×10cm）。 2.小棒和三通不少于1套，每套至少包含： ①红色小棒12根，长10cm；②蓝色小棒12根，长8cm；③黄色小棒12根，长6cm；④白色小棒12根，长5cm；⑤三通32个。 3.正方体透明容器不少于1个，内径为1分米的正方体无盖容器。 4.1升量杯不少于1个，容量为1L的透明塑料量杯。 5.书套模型不少于1套，每套至少有2组书套模型，均为长方体形状。一组大小为19cm×8cm×26cm，书套橘色（缺右面，大小为8cm×26cm），内芯绿色。另一组大小为8cm×12cm×12cm，其中书套天蓝色（缺右面，大小为12cm×12cm），内芯深蓝色。 6.伸缩杆和三通不少于1套，每套里至少有3根伸缩杆、1个三通。其中伸缩杆全部拉出后长1米。 7.1立方厘米正方体不少于1套，每套中至少含120个个1立方厘米的正方体，装在5cm×6cm×4cm的长方体透明容器。 8.无盖长方体容器不少于1套，每套至少有3个长方体容器。大小分别为5cm×1cm×1cm；5cm×4cm×1cm；5cm×4cm×3cm。 9.可拆分的1立方分米的正方体不少于1套，可分成4部分的1立方分米模型。 10.表面涂色的正方体模型不少于1套，每套至少含有棱长分别为2、3、3的可拆分立方体各1个，每个小立方体的外表面为红色。 11.长方形纸片不少于1套，每套中至少含有两等、三等分、空白长方形纸各20张。 12.扇形塑料片不少于1套，每套中至少含绿色半圆8个，红色三分之一圆12个，黄色四分之一圆16个。 13.方格纸不少于60张，每张纸被分成20×20的小方格，每个小方格的边长为1厘米。 14.长方形方格卡纸不少于20张，长方形的长为26厘米，宽为18厘米。每个小方格边长为1厘米。 15.圆柱模型（含表面）不少于2套，每套为可拆分的圆柱模型，里面是红色圆柱；外面展开后，是1个黄色长方形和2个绿色圆形。 16.圆锥模型（含表面）不少于2套，每套为可拆分的圆锥模型，里面是蓝色圆锥；外面展开后，是1个黄色扇形和1个绿色圆形。 17.圆柱体积模型不少于1套，可展开的圆柱体模型。 18.圆柱、圆锥容器不少于1组，每组至少有6个容器。其中，圆柱容器2个，分别为底面直径12cm，高10cm；底面直径6cm，高8cm。圆锥容器4个，分别为底面直径12cm，高10cm；底面直径6cm，高8cm；底面直径6cm，高10cm；底面直径6cm，高24cm。 19.杠杆不少于1组，每套杠杆至少有6个部件组成。①绿色支架1个；②红色横梁1个；③黑色底座1个；④白色支撑螺帽2个；⑤白色调节螺帽2个；⑥钩码12个。 20.高度与影长研究仪不少于1个，高度与影长研究仪组件。 21.塑料小棒不少于1套，每套至少含小棒24根。 22.长方体不少于1套，每套至少含24个红色长方体。 23.卷尺不少于1把，布质10m卷尺。 24.指南针不少于1个。 25.可擦除水写笔不少于1套，每套中至少含红、黑两色可擦除水笔各一支。 26.含印刷体正规出版配套使用教材。 | 1 | 1720 |  |

- 2.送样格式

| - 送样表（分包： ） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称： |  |  |  |  |  |
| - 投标人（盖章）： |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 样品名称 （按照招标文件样品要求逐一填写） | - 送样数量 | - 送样人 | - 联系电话 | - 备注 |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 送达时间： 年 月 日 时 分 - 送达地点： 。 |  |  |  |  |  |
| - 接收人（签字）： - 送样人确认（签字）： |  |  |  |  |  |

- 附件1：

- 分包1：汇贤中学等六所学校音乐、形体室设施设备采购项目

| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 - 汇贤中学 | 音乐及准备室（含音乐室1间、器材室1间、形体室、形体更衣室、形体器材室、形体音控室和音乐器材） | 移动讲台 | 桌面80*50cm,升降尺寸在75-115cm,材质是E1级环保实木颗粒免漆板，环保无味，支架材质金属碳钢，承重力好，可移动，带气泵升降，不易生锈不易掉漆。 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 钢琴 | 88键仿象牙合成材料切割打磨键盘 原声钢琴音源 选用24bit/48KHZ 解析度录制、三频EQ调节音色 复音数128 LCD显示13.3寸（1920*1080）IPS高清屏，显示端与琴为一体化设计，不可分离 多种力度分层的实时采样录制 总电源、主音量控制 柔音踏板、弱音踏板、延音踏板 HDMI接口、耳机接口、USB接口、MIDI接口 AC 220V 50HZ 立体声音响 琴身(1386mm×435mm×1025mm)、外包装(1490mm×535mm×600mm) 重量60KG（含包装65KG） 含电源线、说明书、保修卡 CPU为四核CPU 2G运行内存、16G内置储存 原生态6.0.1 蓝牙BT4.0 WIFI连接2.4/5GHZ频段 优质双人钢琴凳 材质：优质皮革、高密度海绵 板面：700*335mm 高度490mm 净重：≥3.9KG ▲投标单位或供货厂家提供国家认可的检测机构出具皮革依据GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测禁用偶氮染料、甲醛含量测试为未检出，PH值合格的产品检测报告为佐证，提供复印件并加盖厂家公章； | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 音乐凳 （核心产品） | 1.尺寸：≥340*300*300mm。厚度：坐面≥5mm,凳脚≥20mm,抽屉侧板≥3mm,抽屉前后板≥4.5mm；2.材质：优质ABS；3.工艺：（1）注塑制作。耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。（3）凳脚须配防滑橡胶条。（4）侧边必须为双层结构，增加产品的坚固性及承重性，保证产品使用过程中的安全性；4.功能：配置pp塑料抽屉，抽屉自带限位功能，当储物移动时不会自然滑出，前门根据人体工程学设计凹型提手，后门设计镂空便携式提手。可堆叠，既可做合唱台，也可以作为收纳小柜子使用。为保证产品质量和师生安全须满足以下技术要求： ▲1.ABS原材料需要提供检测要求：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯等检测，且检测结果为合格. ▲2.须提供符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》的外观、表面平整等检测，检验结果与标准一致。须提供GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》中可迁移元素检测，检测元素不少于8种，其中砷≤25，钡≤1000，铬≤60，硒≤500等。 ▲3.须提供依据GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》塑料邻苯二甲酸酯第三方检测报告，检测结果合格。 ▲4.须提供依据GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》结构安全第三方检测报告，检测结果合格。 ▲5.环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量不大于0.1mg/l。 ▲6.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：1、依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。（2）依据GB/T 1033.1-2008检测标准，检测项目至少包含：密度，判定基准：≥1.0g/cm³，检测结论:符合。依据GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含：灰分，判定基准：≥0.3，检测结论:符合。依据GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含：邵氏硬度，判定基准：≥73，检测结论:符合。（3）通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，拉伸强度检测判定基准：≥41，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥17.4，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含：弯曲强度，判定基准：≥63.8，检测结论：符合。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含：悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥19，检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含：简支梁缺口冲击，判定基准：≥18.7，检测结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章），报告中须反应以上（1）～（6）项技术指标。 | 50 | 张 |  |  |  |
|  |  | 音乐教室文化布置 | 中学音乐教学挂图 全新改版，175g铜版纸彩色印刷，规格：740×520mm，全对开。中学音乐挂图含音乐家挂图40张，乐器挂图38张，识谱知识挂图7张，含中国音乐家：李叔同、萧友梅、赵元任、刘天华、杨荫浏、黄 自、冼星海、吕骥、聂耳、马思聪、李焕之。 外国音乐家：约翰•塞巴斯蒂安•巴赫、乔治•弗里德里希•亨德尔、约瑟夫•海顿、沃尔夫冈•阿玛多伊斯•莫扎特、路德维希•冯•貝多芬、阿基诺•罗西尼 弗朗兹•彼得•舒伯特、、赫克特•柏辽兹、米哈伊尔•伊凡诺维奇•格林卡、费利克斯•门德尔松、弗雷德里克•弗朗西斯克•肖邦、罗伯特•舒曼、弗朗兹•李斯特 、朱塞佩•威尔第、贝德叶赫•斯美塔纳、约翰•施特劳斯、约翰内斯•勃拉姆斯、夏尔•卡米尔•圣桑、乔治•比才、穆捷斯特•彼得洛维奇•穆索尔斯基、彼得•伊里奇•柴科夫斯基 安东尼•德沃夏克、爱德华•格里格、里姆斯基•科萨科夫、谢尔盖•谢尔盖耶维奇•普罗科菲耶夫、克罗德•德彪西、简•西贝柳斯、谢尔盖•拉赫马尼诺夫、德米特里•肖斯塔科维奇。 乐器部分 民族乐器：二胡、京胡、板胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、三弦、扬琴、筝、古琴、埙．云锣 我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴 西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号大号、萨克斯管 电贝司、民族管弦乐队、西洋管弦乐队 乐理部分：五线谱、音阶与调式、音程、三和弦、大小调的调号与音阶、常用记号、常见的歌曲基本结构 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 学科专业知识窗帘（内容定制/形体室24.6米，音乐室17米） | 采用吸音丝绒阻燃布艺，根据校方要求进行制作，起到遮光的作用。 1、面料色泽鲜艳，手感丰富，立体感强，悬垂性好、不透光，吊点连接牢固，抗拉强度高， 2、面料材质：丝绒；颜色：枣红色或可根据学校要求调整；含棉布衬里， 3、布料均做浸染式阻燃处理，按照国标达到防火等级：B1级标准， 4、规格：定制（宽m×高m×折比3×数量） 提供国家认可的检测机构出具阻燃金丝绒幕布，依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，检测燃烧性能B1级(窗帘幕布、家具制品装饰用织物)的结果为符合；附产品检测报告为佐证。 | 41.6 | 幅（平方） |  |  |  |
|  |  | 准备室收纳柜（放音乐器材，每个小门可插卡片) | 五节柜（可以自由组合）规格：900mm*400mm*2000mm,板厚0.7mm 产品均采用优质冷轧钢板，厚度为0.7mm.耐压，强度大，抗冲击不易变形；采用静电塑粉粉末喷塑，无有机溶剂，无污染：开启灵活、扣手新颖个性。铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平。 ▲1投标单位或供货厂家提供国家认可检测机构出具冷轧钢板依据GB/T 3325-2017；GB/T 22788-2016标准检验（检测）报告，报告内容须包括：总铅含量未检出，符合标准；外观性能要求：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；冲压件无脱层、裂缝；喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮等缺陷；电镀层无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕均符合要求；合格产品检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供加盖原厂公章的扫描件； ▲2投标单位或供货厂家提供国家认可检测机构出具塑粉材料依据GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》标准检验（检测），报告内容须包括：总铅（Pb）≤90mg/kg 合格产品检测报告，提供加盖原厂公章的扫描件。 | 10 | 组 |  |  |  |
|  |  | 音筒 （8音） | 规格：最长60cm直径5cm，最短30cm,材质：PE | 4 | 组 |  |  |  |
|  |  | 音条（17音音砖） | 规格：50*61*10，材质：加厚铝片，实木底座 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 钟琴（32音） | 音阶：32音，工艺：抛光打磨去峰边，铝片材质：优质铝材，琴键为银白色铝板,黑色琴架为风干木。可区分音，能演示高、中、低音。琴身总长度长度约：60~65CM，大头宽度约：30~34CM,小头宽度约：14~16CM | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 沙锤（木质） | 规格：15*5.5cm，材质：椿木 | 8 | 对 |  |  |  |
|  |  | 沙筒（木质） | 规格：7.8*3.7cm.材质：榉木 | 8 | 个 |  |  |  |
|  |  | 沙蛋（塑料） | 规格：5.7*4cm,材质：ABS | 8 | 对 |  |  |  |
|  |  | 手摇铃（5铃） | 规格：10*8cm,材质：环保塑料+金属铃铛 | 8 | 个 |  |  |  |
|  |  | 手摇铃（7铃） | 规格：10*10cm,材质：环保塑料+金属铃铛 | 8 | 个 |  |  |  |
|  |  | 棒铃（21铃） | 规格：长22cm,材质：榉木 | 8 | 个 |  |  |  |
|  |  | 卡巴萨（小) | 规格：18*6.5cm,材质：实木手柄+不锈钢珠 | 8 | 个 |  |  |  |
|  |  | 卡巴萨(大） | 规格：18*11cm,材质：实木手柄+不锈钢珠 | 8 | 个 |  |  |  |
|  |  | 双响筒 | 规格：18*3.5cm,材质：榉木 | 8 | 副 |  |  |  |
|  |  | 响板 | 规格：5.0*5.0cm,材质；硬木 | 8 | 对 |  |  |  |
|  |  | 响棒 | 规格：20*2.0cm,材质：榉木 | 8 | 对 |  |  |  |
|  |  | 刮棒 | 规格：23*2.5cm,材质：榉木 | 8 | 副 |  |  |  |
|  |  | 蛙鸣筒 | 规格:30*5.5cm,材质：椿木 | 8 | 副 |  |  |  |
|  |  | 电子琴 | 键 盘：61键力度触感标准键盘 显 示：多功能LCD背光液晶显示 复 音 数：32 音 色：844种音色，包括553种旋律音色、16种民族音色和275种键盘打击乐（13组键盘打击乐）、40个直选音色 音色控制：调音台、延音、移调、微调、琶音、双音色 踏板功能：接上多功能踏板（另配），提供七种脚踏功能选择 效 果：10种混响，混响深度可调节，混响开关、13种合唱，合唱深度可调节，合唱开关EQ低频/EQ高频调节 节 奏：203种节奏，包括11种民族节奏、 40个直选节奏 伴奏控制：同步启动、启动/停止、前奏/尾奏、插入、单键设置 键盘控制：和弦、全和弦、分离、和声、和弦字典、5种力度曲线 示 范 曲：160首(包括150首学习歌曲) 学习功能：3步学习（左/右手练习）,评分功能 录音功能：5轨录音/放音 状态记忆：5 x 8组面板设定状态 外置声卡：USB AUDIO(USB音频) 其他功能：33种功能参数调节和设定，断电保存，速度/敲击、节拍器、滑音、冻结、Local 开关控制 接 口：电源，耳机/输出，线路输入（可连接蓝牙音频适配器），多功能踏板（延音、弱音、保持音、感情踏板、启动/停止、插入、存储控制），麦克风，USB接口（USB MIDI和USB AUDIO），可连接计算机和智能手机（iphone、安卓系统手机）平板电脑（iPad、安卓系统平板） 喇 叭：YD120-3A1/4Ω5W：5W/4Ω*2 | 6 | 台 |  |  |  |
|  |  | 北梆子 | 规格：17*5.5cm,材质：榉木 | 2 | 副 |  |  |  |
|  |  | 南梆子 | 1、材质：榉木； 2、外观：产品表面光滑，完整、光亮，无脱皮、裂痕现象； 3、音质：音质清脆，悦耳，无杂音； 4、尺寸:长174±5mm，宽60±2mm,高34±2mm。 | 2 | 副 |  |  |  |
|  |  | 木鱼（7音） | 材质：椿木，规格：7个 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 铃鼓（8寸） | 规格：20*4.5cm,材质：杨木，不锈铁镲片 | 4 | 个 |  |  |  |
|  |  | 手鼓（8寸） | 规格：20*4.5cm,材质：杨木 | 4 | 个 |  |  |  |
|  |  | 三角铁 | 规格：单边长15cm*粗8mm,材质:镀镍 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 碰铃 | 规格：3.5cm,材质：金属 | 4 | 副 |  |  |  |
|  |  | 棒钟 | 规格：13.5*3.5cm, 材质：木质手柄+金属 | 4 | 副 |  |  |  |
|  |  | 大锣 | 音色：洪亮；材质：优质铜材；尺寸：直径约30cm；配件：含锣锤 | 4 | 个 |  |  |  |
|  |  | 小锣 | 规格：15cm,材质：铜制 | 4 | 个 |  |  |  |
|  |  | 大钹 | 规格：22cm,材质：铜 | 3 | 副 |  |  |  |
|  |  | 小钹 | 规格：15cm,材质：铜制 | 3 | 副 |  |  |  |
|  |  | 口风琴 | 37键,配一套软嘴/硬嘴。 | 5 | 个 |  |  |  |
|  |  | 竖笛 | 规格: 32.5cm/3.2cm;六孔，材质: ABS树脂材质: ABS树 | 5 | 支 |  |  |  |
|  |  | 陶笛 | 1、声学品质：音色音质：高音明亮，中音柔和、圆润，低音浑厚，无啸叫、哑音等杂音 2、律制：采用十二平均律 标准音：a‵为440.00~442.55Hz 音域：单管少于一又二分之一个八度，多管少于两个八度 各音音准允许误差：-20~+20 相邻两音音准误差之差：≤10 3、材质及工艺 图案、字迹清晰，共鸣腔内洁净。发音灵敏，音量变化丰富，发音孔吹哨口圆润、光滑，表面无裂缝 技术参数:名称：12孔陶笛 音色：中音C调（AC） 音域：十三度音 材质：白云土 尺寸：长约17.5cm 宽约10cm,厚约4.5cm 表面：传统工艺，手绘 | 5 | 个 |  |  |  |
|  |  | 葫芦丝 | 普通型可拆三音葫芦丝，天然紫竹，C调,十二平均律，标准音440HZ。 | 5 | 支 |  |  |  |
|  |  | 小军鼓 | 规格：直径35cm*高14cm | 8 | 面 |  |  |  |
|  |  | 大军鼓 | 规格:直径62.5cm*高35cm | 4 | 面 |  |  |  |
|  |  | 多音鼓 | 1.三鼓，鼓面直径分别约为8寸10寸12寸，含鼓槌、支架。 2.多层桦木鼓圈，合成鼓皮。 3.专用可调铝合金支架。 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 谱架 | 材质：优质铁，磨砂面，规格：谱台500*350mm,谱架可调节 | 50 | 个 |  |  |  |
|  |  | 钢琴 | 88键仿象牙合成材料切割打磨键盘 原声钢琴音源 选用24bit/48KHZ 解析度录制、三频EQ调节音色 复音数128 LCD显示13.3寸（1920*1080）IPS高清屏，显示端与琴为一体化设计，不可分离 多种力度分层的实时采样录制 总电源、主音量控制 柔音踏板、弱音踏板、延音踏板 HDMI接口、耳机接口、USB接口、MIDI接口 AC 220V 50HZ 立体声音响 琴身(1386mm×435mm×1025mm)、外包装(1490mm×535mm×600mm) 重量60KG（含包装65KG） 含电源线、说明书、保修卡 CPU为四核CPU 2G运行内存、16G内置储存 原生态6.0.1 蓝牙BT4.0 WIFI连接2.4/5GHZ频段 优质双人钢琴凳 材质：优质皮革、高密度海绵 板面：700*335mm 高度490mm 净重：≥3.9KG | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 联排扶手把杆（增加32米，有两种：移动和固定） | 移动把杆：材质为天然实木，直径53mm以上，内芯直径22mm实心锰钢贯穿，表面UV油漆处理。移动式支架：外管采用直径为48mm的钢管，表面喷塑处理，升降杆采用直径32毫米电镀圆管升降芯，高度调节采用弹簧插销方式调节范围80cm—120cm。底座为大直径40cm圆盘配重。把杆外观颜色统一、纹理漂亮、经久耐用，光滑温润，漆层防脱落，比金属把杆更健康、环保，四季恒温、出汗不沾手。 固定把杆:实木材质，利用三角形稳定性双固定钢制支架，增强了舞蹈把杆的稳定性。把杆纯木质内置22mm锰钢，承重好 经打磨表面涂有一层环保聚酯清漆，光滑度好。 提供国家认可的检测机构出具舞蹈把杆，依据GB17498.1-2008《固定式健身器材》第1部分:通用安全要求和试验方法，检测棱边、管材末端(不做耐久)、调节和锁定机构的结果为合格；附产品检测报告为佐证。 | 52 | 米 |  |  |  |
|  |  | 镜子 | 定制,带框水银镜，墙面镜可用厚度5mm厚的白玻镜，高2.4米。墙体可用欧松板做基础。 | 77 | 平方 |  |  |  |
|  |  | 地垫 | 软包垫，规格：1800*600*50mm三折叠式（允许±2%范围） 1.内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料，为两个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%； 2．垫套材质为精细军绿色防水布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角. 3．跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移； 4．当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 171 | 个 |  |  |  |
|  |  | 舞蹈训练长凳 | 规格：100*35*40cm .钢架钢管立柱，静电塑粉喷塑处理，软包凳面。 供应商或供货厂家提供国家认可的检测机构出具钢管依据GB/T 10125-2021中性盐雾连续喷雾≥500小时耐腐蚀，钢管无生锈现象，结果符合标准；依据GB/T 22788-2016总铅含量限值为≤10mg/KG,检测结果：未检出；合格产品检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供扫描并加盖厂家公章。 | 4 | 个 |  |  |  |
|  |  | 训练沙包（手臂） | 沙袋绑手腕沙包跑步负重装备家庭运动健身训练中小型器材 1kg一对装（单只0.5kg），产品材质：耐磨牛津布，双层面料，耐磨;不漏沙;绷带环扣粘性设计，使用方便；产品规格：铁砂/河砂 | 30 | 对 |  |  |  |
|  |  | 训练沙包(腿) | 沙袋绑腿沙包跑步负重装备家庭运动健身训练中小型器材 【单只绑腿】0.5kg，产品材质：耐磨牛津布，双层面料，耐磨;不漏沙;绷带环扣粘性设计，使用方便；产品规格：铁砂/河砂 | 30 | 对 |  |  |  |
|  |  | 形体训练器材 | 形体棍瑜伽开肩开背神器驼背神器十字架站姿脊椎训练器材 活力橙-伸缩款； 材质:PP+泡棉+钢管，尺寸:约80cm 泡棉长约58cm，重量：约520g，颜色:绿色、粉色、灰色 | 30 | 个 |  |  |  |
|  |  | 更衣凳/鞋柜 | 规格：1500*400*450mm，采用18mm厚，背部板材18mm厚，基材：采用环保三聚氰胺饰面板刨花板，符合国家E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉测试标准；原材料树种一致，木材甲醛含量≤1.5mg/L,密度780kg/m3，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；采用热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤；倒棱、圆角、圆线均匀；下口采用60mm高的踢脚线，共计12个格子，每个格子的大小为229*153mm,最上面为一层30mm厚度的软垫，材质为PU革防水面料，内部填充物为PE发泡棉，软垫方便坐着更换鞋子。 ▲提供国家认可检测机构出具三聚氰胺饰面板刨花板依据GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和创花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB18580-2017《室内装修装饰材料人造板甲醛释放限量》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 4897-2015《创花板》标准检验（检测）报告，报告内容须包括：1.静曲强度（≥11.0MPa）、2.弹性模量（≥1600MPa）、3.表面胶合强度（≥0.6MPa）、4.2h吸水厚度膨胀率（≤8.0%）、5.内结合强度（≥0.35MPa）、6.表面耐冷热循环（无裂纹、鼓泡、变色、起皱等）、7.表面耐划痕（≥1.5N 表面无大于90%的连续划痕）、8.表面耐磨（磨耗值≤80mg/100r，表面情况 图案纹:磨100r后应保留50%以上花纹）、9.表面耐香烟灼烧（达到4级以上）、10.表面耐污染腐蚀（图案 达到5级以上）、11.板内密度偏差（范围 ±10%）、12.甲醛释放量（1m³气候箱法）（ENF级≤0.025mg/m3）、13.板内密度偏差（合格率 ≥ 95%）、14.握螺钉力（板面≥900N、板边≥600N）、15.含水率（3~13%）等检测结果为符合；16.挥发性有机化合物（72h）（苯≤10ug/m3、甲苯≤20ug/m3、二甲苯≤20ug/m3、总发性有机化合物TVOC释放率≤100ug/m3），17.表面耐干热（达到4级以上）等检测结果为符合，合格产品检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供加盖原厂公章的扫描件。 | 5 | 组 |  |  |  |
|  |  | 音乐室吊顶布置（铝格栅制作安装、含音符灯12只） | 铝格栅25mm*0.5，方格200*200mm | 94 | 平方 |  |  |  |
|  |  | 舞蹈形体室布置（铝方通制作安装） | 铝方通底宽40mmⅩ高70mm，厚度0.6相隔50mm浅油墨色； 提供国家认可的检测机构出具铝方通，依据GB/T23444-2009《金属及金属复合材料吊顶板》，检测涂层附着力(铝及铝合金基材)，耐酸性，2%HC1(v/v)24h，耐碱性,饱和Ca(0H):24h的结果为合格，并检测膜厚(μm)；附产品检测报告为佐证。 | 170 | 平方 |  |  |  |
|  |  | 形体室环境布置 | 教室装饰知识展板、采用亚克力发光板厚度约5mm，版面由专业设计人员设计。 内容包含相关舞蹈的知识，包括拉丁舞、民间舞、肚皮舞、古典舞、爵士舞、钢管舞。 规格：≥80*60cm，6个为一套。 表面光滑平整，色泽协调，手感好，字迹清晰，美观实用。 | 1 | 间 |  |  |  |
|  |  | 器材架(准备室) | 1200*400*1850 1、材料：主架板材采用上海宝钢优质冷轧钢板1.5mm厚，横板0.8mm厚；经酸洗磷化，喷塑处理。2、技术说明：全部工艺采用：水洗—酸洗—磷化—静电喷塑处理，表面喷塑光滑，无毛刺及包边等 | 4 | 个 |  |  |  |
|  |  | 准备室收纳衣柜（放舞蹈服装） | 规格：900mm*400mm*1850mm,板厚0.7mm,每个门里面分三层隔板 产品均采用优质冷轧钢板，厚度为0.7mm.耐压，强度大，抗冲击不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染：开启灵活、扣手新颖个性。铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平。 | 10 | 组 |  |  |  |
|  | 阶梯教室 | 钢琴 | 88键仿象牙合成材料切割打磨键盘 原声钢琴音源 选用24bit/48KHZ 解析度录制、三频EQ调节音色 复音数128 LCD显示13.3寸（1920*1080）IPS高清屏，显示端与琴为一体化设计，不可分离 多种力度分层的实时采样录制 总电源、主音量控制 柔音踏板、弱音踏板、延音踏板 HDMI接口、耳机接口、USB接口、MIDI接口 AC 220V 50HZ 立体声音响 琴身(1386mm×435mm×1025mm)、外包装(1490mm×535mm×600mm) 重量60KG（含包装65KG） 含电源线、说明书、保修卡 CPU为四核CPU 2G运行内存、16G内置储存 原生态6.0.1 蓝牙BT4.0 WIFI连接2.4/5GHZ频段 优质双人钢琴凳 材质：优质皮革、高密度海绵 板面：700*335mm 高度490mm 净重：≥3.9KG | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1.2段玉裁小学城西分校 | 形体教室 | 把杆 | 移动把杆：材质为天然实木，直径53mm以上，内芯直径22mm实心锰钢贯穿，表面UV油漆处理。移动式支架：外管采用直径为48mm的钢管，表面喷塑处理，升降杆采用直径32毫米电镀圆管升降芯，高度调节采用弹簧插销方式调节范围80cm—120cm。底座为大直径40cm圆盘配重。把杆外观颜色统一、纹理漂亮、经久耐用，光滑温润，漆层防脱落，比金属把杆更健康、环保，四季恒温、出汗不沾手。 固定把杆:实木材质，利用三角形稳定性双固定钢制支架，增强了舞蹈把杆的稳定性。把杆纯木质内置22mm锰钢，承重好 经打磨表面涂有一层环保聚酯清漆，光滑度好。 | 28 | 米 |  |  |  |
|  |  | 长凳 | 规格：100*35*40cm .钢架立柱，静电喷塑处理，软包凳面。 | 4 | 张 |  |  |  |
|  |  | 四门更衣柜（两间） | 规格：900mm*400mm*1850mm,板厚0.7mm,每个门里面分三层隔板 产品均采用优质冷轧钢板，厚度为0.7mm.耐压，强度大，抗冲击不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染：开启灵活、扣手新颖个性。铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平。 | 28 | 组 |  |  |  |
|  |  | 矮柜 | 规格：长1400*深700*高900mm 参数：主材料采用0.9mm进口优质冷轧钢板，辅板材采用0.9mm进口优质冷轧钢板，所有钢板材经数控剪板机、折边机及数控冲床冲压、折边，经脱脂、酸洗、磷化等处理，经静电喷塑流水线，表面光滑平整无气泡。功能全面，整体设计结构合理，美观、牢固、耐用。 | 3 | 组 |  |  |  |
|  |  | 挂烫机 | 挂烫机家用双杆手持熨烫机蒸汽电熨斗挂烫机2.5升大水箱YGD20P5/【10档熨烫模式】70CM超长熨板 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 打击乐器 | 9件套单响筒、双响筒、刮棒、木鱼、锣、镲、三角铁、塑料沙锤，塑料舞板 | 21 | 套 |  |  |  |
|  |  | 打击乐器 | 28件套：1、单响筒2个2、双响筒2个3、刮棒2对4、木鱼2个(木制奥尔夫品质)5、锣6、镲7、三角铁2对8、塑料沙锤2对9、塑料舞板2对10、塑料响板11、铃鼓2个12、木敲琴13、铃圈14、碰钟15、手摇铃2对 16、双层花铃圈17、沙蛋18、3铃手摇铃2个 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 时序电源 | 8+1路+USB+带屏+独立开关+空气开关 | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 音乐教室 | 器材收纳柜 | 规格：900mm*400mm*1850mm,板厚0.7mm 产品均采用优质冷轧钢板，厚度为0.7mm.耐压，强度大，抗冲击不易变形；采用静电粉末喷塑，无有机溶剂，无污染：开启灵活、扣手新颖个性。铝合金更加美观耐用。焊接部分采用高标准熔接焊，表面光滑平。 | 16 | 组 |  |  |  |
|  |  | 器材架 | 1200*400*1850 1、材料：主架板材采用上海宝钢优质冷轧板1.5mm厚，横板0.8mm厚；经酸洗磷化，喷塑处理。2、技术说明：全部工艺采用：水洗—酸洗—磷化—静电喷塑处理，表面喷塑光滑，无毛刺及包边等 | 4 | 个 |  |  |  |
|  |  | 升降讲台 | 桌面80*50cm,升降尺寸在75-115cm, 桌面材质是E1级环保实木颗粒免漆板，环保无味，支架材质金属碳钢，承重力好，可移动，带气泵升降，不易生锈不易掉漆。 | 3 | 个 |  |  |  |
|  |  | 音乐凳（三面） | 1.尺寸：460*360*360mm； 2.材质：高密度PE一体滚塑成型； 3.工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 （2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。 4.功能：根据人体工程学设计，三面可坐，三种颜色设计，三种高度（220/360/460mm)适合各年级师生使用。 （3）为保证产品牢固耐用，产品必须一体成型，不可采用插接拼凑等组装方式。为保证产品质量和师生安全须满足以下技术要求： ▲1.PE原材料需要提供检测要求：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯等检测，且检测结果为合格。 ▲2.须提供依据GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》结构安全第三方检测报告，检测结果合格。 ▲3.环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量不大于0.1mg/l。 ▲4.PE原材料需要满足以下检测要求：(1)须提供符合GB/T 1633-2000 维卡软化温度检测判定基准：≥54℃，检测结论：符合。.须提供依据GB/T 1843-2008悬臂梁缺口冲击强度检测判定基准：≥46，检测结论：符合。须提供依据GB/T 9345.1-2008灰分检测判定基准：≥0.02，检测结论:符合。须提供依据GB/T 2411-2008邵氏硬度检测判定基准：≥53，检测结论:符合。(2)须提供依据GB/T 3682.1-2018熔体质量流动速率检测判定基准：≥4,检测结论：符合。须提供依据GB/T 1043.1-2008简支梁缺口冲击检测判定基准：≥66，检测结论:符合。 - 须提供符合GB/T2408-2021标准，水平燃烧等级达到HB级。检测结论：符合。 - ▲5.需提供依据国标28007-2011《儿童家具通用技术条件》 塑料宁苯二甲酸酯第三方检查报告，检测结果合格。 - ▲6.需提供依据 国标 /T32487-2016《塑料家具通用技术条件》形状和位置公擦的第三方检测报告，检测结果合格。 - ▲7. 需提供依据 国标 /T32487-2016《塑料家具通用技术条件》塑料件外观的第三方检测报告，检测结果合格；理化性能的第三方检测报告，检测结果合格。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（扫描件盖供应商公章），报告中须反应以上 1~4 项技术指标。 | 48 | 张 |  |  |  |
|  |  | 抽屉音乐凳 | - 尺寸：≥340*300*300mm。厚度：坐面≥5mm,凳脚≥20mm,抽屉侧板≥3mm,抽屉前后板≥4.5mm； - 材质：优质ABS； - 工艺：（1）注塑制作。耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。（3）凳脚须配防滑橡胶条。（4）侧边必须为双层结构，增加产品的坚固性及承重性，保证产品使用过程中的安全性 - 4.功能：配置pp塑料抽屉，抽屉自带限位功能，当储物移动时不会自然滑出，前门根据人体工程学设计凹型提手，后门设计镂空便携式提手。可堆叠，既可做合唱台，也可以作为收纳小柜子使用。为保证产品质量和师生安全须满足以下技术要求： 1.ABS原材料需要提供检测要求：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯等检测，且检测结果为合格. 2.须提供符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》的外观、表面平整等检测，检验结果与标准一致。须提供GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》中可迁移元素检测，检测元素不少于8种，其中砷≤25，钡≤1000，铬≤60，硒≤500等。 3.须提供依据GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》塑料邻苯二甲酸酯第三方检测报告，检测结果合格。 4.须提供依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》形状和位置公差的第三方测报告，检测结果合格。 5.须提供依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》塑料件外观的第三方检测报告，检测结果合格，理化性能的第三方检测报告，检测结果合格。 6.须提供依据GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》结构安全第三方检测报告，检测结果合格。 7.环保性能：符合第三方检测机构性能测试，检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量不大于0.1mg/l。 8.ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）ABS原材料必须符合以下技术参数及要求：1、依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据GB/T 1634.1-2019检测标准，检测项目至少包含：热变形温度，判定基准：≥90℃，检测结论：符合。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98,检测结论：符合。（2）依据GB/T 1033.1-2008检测标准，检测项目至少包含：密度，判定基准：≥1.0g/cm³，检测结论:符合。依据GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含：灰分，判定基准：≥0.3，检测结论:符合。依据GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含：邵氏硬度，判定基准：≥73，检测结论:符合。（3）通过第三方检测机构性能测试，检测项目至少包含：拉伸强度、断裂伸长率，拉伸强度检测判定基准：≥41，检测结论：符合。断裂伸长率检测判定基准：≥17.4，检测结论：符合。依据GB/T 9341-2008检测标准，检测项目至少包含：弯曲强度，判定基准：≥63.8，检测结论：符合。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含：悬臂梁缺口冲击强度，判定基准：≥19，检测结论：符合。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含：简支梁缺口冲击，判定基准：≥18.7，检测结论：符合。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（扫描件盖供应商公章）。报告中须反应以上（1）～（8）项技术指标。 | 48 | 张 |  |  |  |
|  |  | 音乐凳 | 规格：310*210*400mm；材质：板材（凳身凳面）采用9mm厚高密度板贴面防火板，采用2mm厚优质PVC封边条封边高温热熔胶封边模具成型软塑料边条经机械封饰，配有龄合型软防滑八角，既可以用于学生坐箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等等，具有重量轻，坚固耐用。 ▲提供国家认可的检测机构出具PVC封边条检验（检测）报告，依据QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准检验（检测）报告，报告内容须包括：甲醛释放量、氯乙烯单体结果均未检出，符合标准；可迁移元素包括可溶性铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(AS)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)均未检出；6种邻苯二甲酸酯总量≤1%，检测结果符合；外观（封边条）、规格尺寸以及偏差（包括厚度和宽度），形状公差（包括边缘直线度、截面翘曲度），理化性能（包括耐干热性、耐光色牢度(灰色样卡)、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性）等均符合标准。合格产品检测报告扫描件并加盖鲜章。 | 48 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1.3华城实验小学 | 舞蹈房（音乐室） | 舞蹈把杆 | 移动把杆：材质为天然实木，直径53mm以上，内芯直径22mm实心锰钢贯穿，表面UV油漆处理。移动式支架：外管采用直径为48mm的钢管，表面喷塑处理，升降杆采用直径32毫米电镀圆管升降芯，高度调节采用弹簧插销方式调节范围80cm—120cm。底座为大直径40cm圆盘配重。把杆外观颜色统一、纹理漂亮、经久耐用，光滑温润，漆层防脱落，比金属把杆更健康、环保，四季恒温、出汗不沾手。 固定把杆:实木材质，利用三角形稳定性双固定钢制支架，增强了舞蹈把杆的稳定性。把杆纯木质内置22mm锰钢，承重好 经打磨表面涂有一层环保聚酯清漆，光滑度好。 | 40 | 米 |  |  |  |
|  |  | 舞蹈镜 | 定制,带框水银镜，墙面镜可用厚度5mm厚的白玻镜，高2.4米。墙体可用欧松板做基础。 | 30 | 平方 |  |  |  |
|  |  | 积木块凳 | 六面体音乐凳，颜色分红色、黄色、蓝色、绿色规格尺寸：25cmX30cmX40cm六面体结构,材料：外型采用PVC吹塑而成，内部泡沫填充，三面有防滑橡胶垫，承受压力100公斤，装有隐藏式提手、重量轻适合学生自行搬动，没有锐角，清洗方便。 | 60 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1.4华城实验幼儿园 | 活动室 | 教学钢琴 | 一、硬件部分 1.外观：/黑色 木纹PVC 2.原厂配置：琴身（主机），木琴架，三踏板，推拉琴盖、琴谱架一体，内部电源，说明书，保修卡 3.键盘：88琴键重锤键盘 4.复音数：256（立体音） 5.音源：法国梦幻音源 6.示范曲：300首经典示范曲 7.触键力度：力度开/关 8.音色：1000种，128GM标准音色+17种民族音色+10组标准打击乐器+1组效果音色 9.节奏：300种，世界风格，包含民族节拍，钢琴伴奏 10.脚踏板控制：3个踏板 11.录音功能：2轨录音，强大程序录音播放系统，录音，回放 12.音量控制：主音量，伴奏音量 13.音色控制：力度，移调+,移调— 14.MP3开关：MP3功能选择，MP3播放，上一曲，下一曲 15.双音色：钢琴演奏带弦乐背景音色 16.键盘控制：全键盘，和弦 17.显示屏：多功能红光数码管显示屏幕 18.MIDI控制：MIDI输入/输出接口，连接电脑 19.内置立体扬声器 20.音频输入/输出功能 21.外置双耳机插座 USB接口 22.节拍速度：20-280 23.功率：25w*2，移调：25档位（0，-/+12）额定电源：DC12V2000mA 二、钢琴资源部分 音乐钢琴资源系统软件，为音乐学习提供了很多宝贵资源，全方位提升学习效率，提高学习兴趣。系统软件内容包含曲谱库、赏析库两大模块。 曲谱库模块： 曲谱库中富含大量的正版优质曲谱，模块分类精准，且针对性强，满足不同级别、年龄的需求者学习使用。涵盖的曲谱分类有推荐/热门、考级专区、版权独享、经典教材、启蒙专区、每日练习、儿童趣味、世界名曲。 1.考级专区模块中不少于4本各大院校考级书籍，例如全国音协的《全国钢琴演奏考级作品集（1-5级)》、上海院、中国院、中央院等； 2.版权独享模块中曲谱不少于9本曲谱书籍，例如《肖邦圆舞曲》《贝多芬钢琴小品精选》等； 3.经典教材模块中不少于20本曲谱书籍，例如《钢琴基础教程》系列、《车尔尼》系列、《巴赫》系列、《汤普森》系列书籍等； 4.启蒙专区模块中不少于12本曲谱书籍，例如《约翰·汤普森简易钢琴教程》系列、《巴斯蒂安钢琴教程》系列、《原创中国风钢琴入门教程》系列等； 5.每日练习模块中不少于9本曲谱书籍，例如《巴斯蒂安钢琴教程-视奏》系列、《巴斯蒂安钢琴教程-技巧》系列等； 6.儿童趣味模块中不少于9本曲谱书籍，例如《儿童趣味钢琴曲集》系列、《世界儿童钢琴名曲集》系列、原创等； 7.世界名曲模块中不少于10本曲谱书籍，例如《柴可夫斯基-四季》、《钢琴名家名曲集》等； 曲谱库中总量不少于3000首。 赏析库模块： 赏析库模块含有大量的音频资源，音频资源通过儿童、古典乐园等不同维度对单曲专辑进行分类，方便查找。不但为曲谱库提供了影音对照资料，同时有益于用户陶冶情操、提高艺术审美能力，让用户从视、听、触等多维度全面提高音乐综合能力素养。 赏析库内容主要有推荐、儿童、古典乐园等3大功能模块。 1.推荐模块中不少于6类曲目，包含适合各个年龄段、各种风格的赏析曲目，例如《101首管弦乐经典名曲（第1辑）》、《儿童歌谣集》等； 2.儿童模块中不少于8类曲目，专为儿童赏析打造的一个模块，例如《安睡宝贝》、《音乐魔法》、《儿童游园会》等； 3.古典乐园模块中不少于不少于8种专辑，启蒙级的古典乐曲赏析，里面包含的都是我的第一张系列专辑，例如《我的第一张柴科夫斯音乐专辑》、《我的第一张小提琴曲专辑》、《我的第一张钢琴专辑》等； 琴凳：木质凳面，皮革面，型号：定制 | 1 | 架 |  |  |  |
|  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1.5儒林实验学校 | 音乐及准备室 | 移动讲台 | 桌面80*50cm,升降尺寸在75-115cm,材质是E1级环保实木颗粒免漆板，环保无味，支架材质金属碳钢，承重力好，可移动，带气泵升降，不易生锈不易掉漆。 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  | 学生音乐凳 | 六面体音乐凳，颜色分红色、黄色、蓝色、绿色规格尺寸：25cmX30cmX40cm六面体结构,材料：外型采用PVC吹塑而成，内部泡沫填充，三面有防滑橡胶垫，承受压力100公斤，装有隐藏式提手、重量轻适合学生自行搬动，没有锐角，清洗方便。 | 52 | 张 |  |  |  |
|  |  | 钢琴 | 88键仿象牙合成材料切割打磨键盘 原声钢琴音源 选用24bit/48KHZ 解析度录制、三频EQ调节音色 复音数128 LCD显示13.3寸（1920*1080）IPS高清屏，显示端与琴为一体化设计，不可分离 多种力度分层的实时采样录制 总电源、主音量控制 柔音踏板、弱音踏板、延音踏板 HDMI接口、耳机接口、USB接口、MIDI接口 AC 220V 50HZ 立体声音响 琴身(1386mm×435mm×1025mm)、外包装(1490mm×535mm×600mm) 重量60KG（含包装65KG） 含电源线、说明书、保修卡 CPU为四核CPU 2G运行内存、16G内置储存 原生态6.0.1 蓝牙BT4.0 WIFI连接2.4/5GHZ频段 优质双人钢琴凳 材质：优质皮革、高密度海绵 板面：700*335mm 高度490mm 净重：≥3.9KG | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 室内学科文化配套设备 | 中学音乐教学挂图 全新改版，175g铜版纸彩色印刷，规格：740×520mm，全对开。中学音乐挂图含音乐家挂图40张，乐器挂图38张，识谱知识挂图7张， 含中国音乐家：李叔同、萧友梅、赵元任、刘天华、杨荫浏、黄 自、冼星海、吕骥、聂耳、马思聪、李焕之 外国音乐家：约翰•塞巴斯蒂安•巴赫、乔治•弗里德里希•亨德尔、约瑟夫•海顿、沃尔夫冈•阿玛多伊斯•莫扎特、路德维希•冯•貝多芬、阿基诺•罗西尼 弗朗兹•彼得•舒伯特、、赫克特•柏辽兹、米哈伊尔•伊凡诺维奇•格林卡、费利克斯•门德尔松、弗雷德里克•弗朗西斯克•肖邦、罗伯特•舒曼、弗朗兹•李斯特 、朱塞佩•威尔第、贝德叶赫•斯美塔纳、约翰•施特劳斯、约翰内斯•勃拉姆斯、夏尔•卡米尔•圣桑、乔治•比才、穆捷斯特•彼得洛维奇•穆索尔斯基、彼得•伊里奇•柴科夫斯基 安东尼•德沃夏克、爱德华•格里格、里姆斯基•科萨科夫、谢尔盖•谢尔盖耶维奇•普罗科菲耶夫、克罗德•德彪西、简•西贝柳斯、谢尔盖•拉赫马尼诺夫、德米特里•肖斯塔科维奇 乐器部分 民族乐器：二胡、京胡、板胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、三弦、扬琴、筝、古琴、埙．云锣 我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴 西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号大号、萨克斯管 电贝司、民族管弦乐队、西洋管弦乐队 乐理部分：五线谱、音阶与调式、音程、三和弦、大小调的调号与音阶、常用记号、常见的歌曲基本结构。 | 1 | 组 |  |  |  |
|  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1.6薛埠中心小学 | 音乐教室 | 学生凳 | 六面体音乐凳，颜色分红色、黄色、蓝色、绿色规格尺寸：25cmX30cmX40cm六面体结构,材料：外型采用PVC吹塑而成，内部泡沫填充，三面有防滑橡胶垫，承受压力100公斤，装有隐藏式提手、重量轻适合学生自行搬动，没有锐角，清洗方便。 | 100 | 张 |  |  |  |
|  |  | 讲桌 | 1：箱体采用复合材料一体成型技术，分体式设计。材料：0.9mm冷轧钢板，桌面、扶手采用10—20mm木质材料表面做防划耐磨处理。 2：讲台规格：（长）800*（深）680*（高）*1000 单位：毫米 3：工艺：讲台采用分体式结构流线型设计美观大方，主要部件采用一次成型技术和组件防刮伤工艺，整体采用激光无痕焊接，柜体边角采用流线圆弧设计，更好保护学生的安全，材料经过酸洗、磷化、除锈、防腐，静电喷涂处。 4、特点：一把锁控制讲台的开启，LOGO装饰板，独特的开合式前门设计，柜体内部采用国际英制标准机架设计确保通用性，一把锁控制讲台的开启。 | 2 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
|  | 分包1 |  | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

附件2：

分包2:汇贤中学等四所学校美术、书法室设施设备采购项目

| 学校名称 | 项目名称 |  | 设施设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1汇贤中学 | 美术及准备室 |  | 教学讲台 | 1.尺寸：1400*700*750mm±10mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 美术学生桌 | 1.尺寸：1200*600*750mm±10mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； 4.功能：结构坚固扎实。 | 25 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 学生凳 | 规格：450*450mm橡胶木材质木精加工而成，凳面厚度≥ 16mm，古色古香，表面油漆采用品牌清漆处理。 | 50 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 画板 | 4K,外形尺寸：600×450×18mm；由多层1mm优质板涂胶压制而成，实木封边；板面平整，无凹凸和伤痕，断面无毛刺，表面光滑。 | 50 | 块 |  |  |  |
|  |  |  | 画车 | 1.尺寸：500*600*700mm±10mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； 4.功能：收纳绘画工具，颜料及手工制作材料，可随意移动至需要的地方。 | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 文化布置 | 室内文化布置 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 置物架 | 1：整体规格：L2000*D600*H2000mm（一节/组的尺寸），4层双面存取。每层架间距离可均匀调整。 2：材料：隔板采用一级冷轧优质钢板，折弯冲压而成.厚度0.5mm.立柱为货架专用C型钢材.厚度1.0mm，尺寸为40*80mm。横梁为P型管，厚度1.0mm，尺寸为40*60mm 3：生产工艺：喷塑前需经过脱脂、酸洗、磷化等工艺。除油、除锈；表面喷涂环保塑粉。喷塑硬度＞0.4，冲击力4N/m，附着力不低于2级要求。载荷；搁板每层承重≥300Kg，每架大于1000Kg,层距可调。 4：整体要求：货架美观、整体性强，组件间连接紧密、牢固无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺。 | 2 | 组 |  |  |  |
|  |  |  | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 写生教具（2） | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 写生教具（3） | 彩陶2个、釉陶2个、仿真水果4个、塑花2朵、木质关节人1个、禽鸟标本1个。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 绘图工具 | 透明盒包装；含：圆规、曲线板、三角板、直尺1件。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 大圆规 | 长度：350mm；材质：工程塑料，规格：带笔套，表面光滑无毛刺。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 丁字尺 | 1000mm，有机玻璃材质，划线清晰。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 直尺 | 塑料，500mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 曲线板 | 塑料250mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 三角板 | 塑料，250mm，45°，60°各一件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 大三角板 | 塑料，450mm，45°，60°各一件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 制作工具 | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 国画和书法工具 | 笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于50mm；笔架1件：青花瓷材质，长度不小于130mm，高度不小于45mm；砚台1件：石砚，直径不小于120mm，高度不小于20mm；印盒1件：青花瓷材质，直径不小于75mm；墨1件：金不换，长宽高不小于88mm×18mm×7mm；毛笔8件：大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支；画毡1件：毛毡长宽厚不小于500mm×500mm×2mm；调色盘1件：聚丙稀材质，7眼梅花型，直径不小于165mm；笔帘1件：竹制，长宽不小于290mm×250mm；镇尺一副：石质，长宽高：195mm×39mm×10mm；工具箱1件：ABS材质，长宽高：445mm×330mm×80mm；所有工具中空吹塑定位包装。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 衬布 | MMQ00101-MMQ00105棉布，各色，尺寸：1000*2000mm | 10 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 写生灯 | 1、规格：1200-2400mm，立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°；2、材质：球形灯罩：金属材料，灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧。写生灯为三条腿支撑脚，可移动。3、要求：表面光滑、无锈斑、划痕。显色指数≥90，红色光谱≥55，光通量≥600lm，波动深度≤5%，支持调光功能10-100%，支持2700K-5400K色温任意切换，支持无线调节多档色温、照度。 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 静物台 | - 适用范围：适用于美术教学使用。 - 二、技术要求：1．材质：优质木材。 2．台面：≥600mm×600mm、带背板，台面及背板为优质三聚氰胺板，腿：双重折叠支撑架。3．要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁、光滑无毛刺，无损伤。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 展示画框 | 实木框，配玻璃或透明塑料片60cm× 45cm | 10 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 展示画框 | 实木框，配玻璃或透明塑料片60cm× 90cm | 10 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 人体结构活动模型 | 高不低于40cm，椴木、表面无毛刺、关节活动灵活。 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 多目书画教学示范仪 | 1.▲具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统；【投标时，须提供产品功能截图及国家认监委认可的第三方权威机构出具的检测报告对本项要求进行佐证】 2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 3.▲具备辅助照明LED，可以无级调亮。【投标时，须提供产品功能截图及国家认监委认可的第三方权威机构出具的检测报告对本项要求进行佐证】 4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.▲主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位；【投标时，须提供国家认监委认可的第三方权威机构出具的检测报告对本项要求进行佐证】 6.▲侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深；【投标时，须提供产品功能截图及国家认监委认可的第三方权威机构出具的检测报告对本项要求进行佐证】 7.侧拍辅助摄像头像素≥800W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 8.▲微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整；【投标时，须提供产品功能截图及国家认监委认可的第三方权威机构出具的检测报告对本项要求进行佐证】 9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位； 10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 美术光影演示教学系统 | 1.提供光影移动变化教学功能，通过3D全景式打光技术，让课堂教学不受教具、场景限制； 2.系统提供模型库，内置几何体、石膏像、水果蔬菜、瓷器等多种写生教具模型素材，提供不少于15种几何体、不少于10种石膏像、不少于10种水果和不少于10种的瓷器写生教具模型素材； 3.▲模型支持三维旋转功能，支持手动调节模型摆放角度，实现模型左旋转、右旋转、左翻转、右翻转、前翻转和后翻转；【投标时，须提供产品功能截图及国家认监委认可的第三方权威机构出具的检测报告对本项要求进行佐证】 4.▲系统提供光源库，内置教学静物灯常用色温，包括暖白光、黄光、晴朗日光和阴天日光，支持一键切换光源，切换光源后光源模型对应变化光源效果；【投标时，须提供产品功能截图及国家认监委认可的第三方权威机构出具的检测报告对本项要求进行佐证】 5.提供光源强弱调节功能，支持拖拽滑动条手动调节光源亮度，实时展现模型光影明暗效果； 6.提供视角调节功能，支持鼠标拖拽场景上下左右移动实现平视、俯视，以及不同观看方位的调节； 7.提供视线远近调节，支持鼠标滚动实现观看距离远近调节； 8.▲支持在3D场景中手动拖拽光源，自由调节打光位置角度，并且实时展现模型光影明暗效果；【投标时，须提供产品功能截图及国家认监委认可的第三方权威机构出具的检测报告对本项要求进行佐证】 9.提供场景重置功能，重置后恢复初始场景和模型相关设置； | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 扩声设备 | （一）技术部分： ▲1、为控制教室内坐在前排与后排学生之间听觉差异，声场不均匀度要求室内各学生座位测量点（至少选取8个测试点）的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内；（须提供具备CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章）； 2、为保证教师授课过程中扩声语音的清晰度，扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值大于0.6； ▲3、为控制相邻教室的声波干涉：相邻教室声串扰的声压级应不大于40 dB（A)；（须提供具备CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章）； ▲4、为保证师生的听觉的安全健康声压，学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于 82 dB(A)。（须提供具备CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章）； 5、扬声器指向性：360度全指向覆盖。 ▲6、总谐波失真：应符合GB 50371的有关规定，系统所产生的所有谐波幅度的均方根除以基波幅度，THD<0.1%.（须提供具备CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章）； ▲7、噪声比：信号噪声比S/N＞75 dB。（须提供具备CMA和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章）； 8、系统噪声功率级：系统噪声功率级应不大于 30 dB(A)。 ▲9、蓝牙功能：蓝牙5.0版本，支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便教师对音箱的管控。（须提供由工业和信息化部无线电管理局认可的无线电发射设备型号核准证扫描件并加盖制造商公章） 10、无线麦克风发射功率应小于20mW，单次充电后可使用不少于6小时。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 美术室内文化吊顶 | 1.顶面轻钢龙骨石膏板造型吊顶边框：50系列轻钢龙骨、9.5mm纸面石膏板单层封面、局部木工板； 2.顶面乳胶漆饰面：专用腻子粉批3遍、多乐士家丽安乳胶漆涂刷2遍（展开面积计算）； 3.顶面铝方通吊顶：φ8全丝杆锌吊杆；5*6cm铝方通； 4.强电电气材料布线及人工：国标‘上上’电线，宏开PVC穿线管及配件，照明2.5M2，插座2.5M2 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 准备室收纳柜 | 1.尺寸：1000*450/600*2000mm； 2.材质：实木多层板 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体，可用于收纳教材、教具都物品。 | 7 | 组 |  |  |  |
|  | 书法及准备室 |  | 书法演讲台 | 规格：2000*700*900mm,材质：橡胶木，台面板厚16mm以上，边框厚28mm以上，表面油漆采用品牌清漆处理，五金件采用国产优质品牌。 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 教师官帽椅 | 1.尺寸：1200*600*750mm±10mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； 4.功能：结构坚固扎实。 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 实木书法桌 | 规格：1200*600*780mm,条形学生桌，橡胶木仿古制作，古案几设计，不设课桌抽屉，台面板厚16mm以上，边框厚30mm以上表面油漆采用品牌清漆处理。 | 25 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 实木方凳 | 规格：450*450mm橡胶木材质木精加工而成，凳面厚度≥ 16mm，古色古香，表面油漆采用品牌清漆处理。 | 50 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 书法套装 | 毛笔套装(包含斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔各一支) 、毛毡1张（规格：≥400mm×600mm）、镇尺一对、笔洗1个、墨汁100ml一瓶、梅花调色盘1个、笔架1个、名家字帖1套 | 50 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 展示墙 | 毛毡展示墙 | 17 | 平方米 |  |  |  |
|  |  |  | 书法室内文化吊顶 | 1.顶面轻钢龙骨石膏板造型吊顶边框：50系列轻钢龙骨、9.5mm纸面石膏板单层封面、局部木工板； 2.顶面乳胶漆饰面：专用腻子粉批3遍、多乐士家丽安乳胶漆涂刷2遍（展开面积计算）； 3.顶面铝方通吊顶：φ8全丝杆锌吊杆；5*6cm铝方通； 4.强电电气材料布线及人工：宏开PVC穿线管及配件，照明2.5M2，插座2.5M2 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 准备室收纳柜 | 1.尺寸：1000*450/600*2000mm； 2.材质：实木多层板 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体，可用于收纳教材、教具都物品。 | 5 | 组 |  |  |  |
| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 |  | 规格参数 | 数量 | 单位 |  |  | 备注 |
| 2.2段玉裁小学城西分校 | 美术室 | 教师桌椅 |  | 1.尺寸：1400*700*750mm±10mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 2 | 张 |  |  |  |
|  |  | 多人美术桌 |  | 1.尺寸：1400*800*750mm±10mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； 4.功能：结构坚固扎实。 | 12 | 张 |  |  |  |
|  |  | 学生凳 |  | 规格：450*450mm橡胶木材质木精加工而成，凳面厚度≥ 16mm，古色古香，表面油漆采用品牌清漆处理。 | 48 | 张 |  |  |  |
|  |  | 单人美术桌（核心产品） |  | 1.规格 长700mm×宽500mm×高730mm（±10mm） 2.桌面规格 长700mm*宽500mm*厚18mm（±10mm） 3.桌面材质 桌面材质可选榉木色饰面刨花板，采用E0级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为18mm，桌面四边采用抗老化PP塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面，肘部与桌沿具有良好的交互性，按照人体工程学原理进行弧度（鸭嘴边）和桌面四个角为R角设计,兼顾美观与牢固，学生读写更舒适。面板上面带有长250mm*宽30mm*深3mm笔槽，文具槽与包边必须一体注塑成型，永不脱落。文具槽左右两侧有长100mm*宽30mm的板夹，方便学生固定纸张。桌面最大可倾斜角度为34°，方便学生作画。甲醛释放量符合国家标准要求，达到E0级。 4.桌斗 采用PP材质，规格长528mm*宽415mm*高48mm，由长528mm*宽45mm的底部弧形的凹槽和两个长180mm*宽68mm*高35mm及长110mm*宽68mm*高15mm方框和内径长为476mm*宽260mm的长方形框组成。离桌面有65mm的空隙，方便学生存放纸笔等物品。 5.桌立柱管 桌腿与桌脚为直角焊接，采用钢管静电喷塑，桌腿钢管尺寸为60mm*30mm,壁厚为1.4mm，升降部位立柱的钢管尺寸为49mm*20mm壁厚为1.4mm。升降装置需先转动立柱顶端下方73mm处左右各一个尺寸为55mm黑色手转轮，方可进行高度调整。桌面可升降幅度范围200mm，高度可自由选择。桌面倾斜程度由尺寸为30mm*15mm壁厚1.2mm的扁圆钢管控制。在立柱上升降，使用更便利，调节过程更简易。桌脚钢管的尺寸为50mm*30mm，壁厚为1.2mm。 6.横 管 屉箱下方桌腿与桌脚直角连接处上方设有横档，横管尺寸：40mm*20mm，壁厚为1.2mm。横管呈“一”字型。 7.脚套 材质为PE聚乙烯，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。前端塑料套内置一个可调节高度为25mm的PP塑料手转轮，后端塑料套镶嵌有防滑橡胶垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。特别是遇不平整地面时，可通过桌脚自由调节器（手转轮）进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。 8.涂装 所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。 9.▲课桌椅依据QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》的检测报告，检测内容至少应包含金属件外观、塑料件外观、木工要求、软、硬质覆面（耐冷热循环、耐干热、耐液性/级、表面耐磨性-图案（100r）、耐光色牢度）金属件喷涂层（抗盐雾）、封边条-剥离强度、安全要求、力学性能、有害物质限量-表面涂层有害物质、有害物质限量-塑料件中有害物质限量（邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）、甲醛释放量（mg/m³）、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物等。提供检测结果合格的检测报告复印件。 | 48 | 张 |  |  |  |
|  |  | 美术学生椅 |  | 1.规格:左右腿长415mm*前后腿宽435mm*高700mm（±10mm） 2.靠背规格:长365mm*高245mm 3.椅面规格:椅面长330mm*座面有效深360mm*座高400mm 4.透气槽:边缘不割手，便于提拿搬运。尺寸：225mm*40mm 5.靠背、椅面 采用PP耐冲击进口塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉，户外三年不褪色，不含重金属及其他有毒物质。坐垫设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅面周边配置 R 圆角，不留锐角，不割手，底部有3条横向大加强筋，及5条小加强筋，厚度均不小于2mm，有效提高椅面的韧性和坚固性。 6.外观要求：塑料椅外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印、划痕、毛刺、拉毛、污渍，表面应光洁、无明显色差。 7.▲塑料椅易然性能燃烧速率不大于 21.0mm/min。提供检测结果合格的检测报告扫描件。 8.▲依据 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测外形尺寸偏差、塑料件外观、边缘及尖端、突出物、孔及间隙、向前倾翻、向后倾翻、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅背冲击试验、塑料座面附加冲击、有害物质限量中的邻苯二甲酸酯中的DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 总量≤0.1%，多环芳烃/（mg/kg）中的苯并【a】芘、16 种多环芳烃（PAH）总量。提供检测结果合格的检测报告扫描件。 | 48 | 张 |  |  |  |
|  |  | 书法演讲台 |  | 规格：2000*700*900mm,材质：橡胶木，台面板厚16mm以上，边框厚28mm以上，表面油漆采用品牌清漆处理，五金件采用国产优质品牌。 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  | 教师官帽椅 |  | 1.尺寸：1200*600*750mm±10mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； 4.功能：结构坚固扎实。 | 张 | 1 |  |  |  |
|  |  | 实木书法桌 |  | 规格：1200*600*780mm,条形学生桌，橡胶木仿古制作，古案几设计，不设课桌抽屉，台面板厚16mm以上，边框厚30mm以上表面油漆采用品牌清漆处理。 | 张 | 24 |  |  |  |
|  |  | 实木方凳 |  | 规格：450*450mm橡胶木材质木精加工而成，凳面厚度≥ 16mm，古色古香，表面油漆采用品牌清漆处理。 | 张 | 48 |  |  |  |
|  |  | 书法教学云平台 |  | 1.提供Saas级书法教学云平台接入服务，接入后可使书法教室配置的教学软件具有网络化云平台服务功能； 2.云平台登录页面支持通过账号加密码和用户手机号码加验证码两种方式登录； 3.▲登录后平台首页支持显示书法教室配置的楷书教学、隶书教学、篆书教学、智永楷书、褚体楷书、魏碑楷书、硬笔生字、教学视频、双模碑帖、集字临帖、课程讲义等教学软件访问图标，具体显示的系统数量根据招标文件中书法教室配置清单而定；【投标时，须提供产品功能截图加盖厂家公章对本项要求进行佐证】 4.支持B/S结构提供云平台服务功能，支持通过浏览器即可访问云平台； 5.▲在浏览器中同样可以查看到五种不同书写示范视频画面的切换，包括俯拍单画面、侧拍单画面、俯拍和侧拍左右双画面视频、俯拍嵌入侧拍画中画视频以及侧拍嵌入俯拍画中画视频；【投标时，须提供产品功能截图加盖厂家公章对本项要求进行佐证】 6.▲提供书法教学云平台本地网络服务的管理控制系统软件，支持手动开启和关闭本地网络服务功能；【投标时，须提供产品功能截图加盖厂家公章对本项要求进行佐证】 7.本地网络服务的管理控制系统软件开启后自动生成本地云服务地址，支持将软件最小化到桌面右下角； 8.▲接入书法教学云平台后可使书法教学软件具有自动更新功能，云平台更新后，教学资源同步更新为最新版本，无需下载更新包或者U盘导入的方式进行软件升级。【投标时，须提供产品功能截图及国家认监委认可的第三方权威机构出具的检测报告对本项要求进行佐证】 9.▲书法教学软件教师端界面具有显示系统资源更新日期的功能，更新情况显示内容包括软件名称、版本号、简称、公司地址、电话号码以及系统资源更新日期；【投标时，须提供系统资源更新界面截图加盖厂家公章对本项要求进行佐证】 | 1 | 室 |  |  |  |
|  |  | 智永楷书授课系统 |  | 1.▲提供智永真草千字文中楷书字体作为教学内容，包括笔画教学、偏旁部首、间架结构和结字规律四大板块，并且支持云平台访问，让老师在任何教室中可以开展教学工作;【投标时，须提供产品功能截图及国家认监委认可的第三方权威机构出具的检测报告对本项要求进行佐证】 2.每个板块按照教学知识点排列，每个知识点提供不少于3个字的例字; 3.每个教学例字提供原碑原帖形式、字帖形式、双钩形式和单钩形式，支持老师一键切换例字教学形式; 4.教学例字的教学面板支持修改书写格形式，包括方格、九宫格、米字格、田字格和回米格五种形式，支持修改格子线条颜色，支持更换例字颜色和例字背景颜色; 5.教学例字支持同时打开多个，教学例字采用矢量化图形字帖，可以自由拖拽调整例字大小，不失真； 6.教学例字支持调取书写笔顺序列图，查看例字的书写笔顺； 7.教学例字提供说文解字、康熙字典以及详细释义功能； 8.教学例字支持一键调取高清名师书写示范视频，视频包括俯拍画面视频和侧拍画面视频； 9.▲教学例字示范视频支持播放时切换成双镜头、画中画和单镜头等不同画面形式，方便师生查看书写细节；【投标时，须提供产品功能截图及国家认监委认可的第三方权威机构出具的检测报告对本项要求进行佐证】 10.教学例字提供边看边练功能，学生可以一边观看示范视频，一边进行临摹练习； 11.单个例字支持一键字体对比，提供篆行草行楷五种不同字体的同字对比； 12.教学例字支持一键推送给学生临摹屏进行临摹练习，支持学生原帖原图临摹、矢量字帖临摹、双钩和单钩临摹； 13.支持四种临摹字格规格大小，支持修改字格形式为田字格、米字格、回米格、九宫格及方格等不同形式; 14.支持接入书法教学云平台提供网络化教学服务功能； | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 器材收纳柜 |  | 1.尺寸：1000*450/600*2000mm； 2.材质：实木多层板 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体，可用于收纳教材、教具都物品。 | 5 | 组 |  |  |  |
|  |  | 器材架 |  | 1.整体规格：L2000*D600*H2000mm（一节/组的尺寸），4层双面存取。每层架间距离可均匀调整。 2.材料：隔板采用一级冷轧优质钢板，折弯冲压而成.厚度0.5mm.立柱为货架专用C型钢材.厚度1.0mm，尺寸为40*80mm。横梁为P型管，厚度1.0mm，尺寸为40*60mm 3.生产工艺：喷塑前需经过脱脂、酸洗、磷化等工艺。除油、除锈；表面喷涂环保塑粉。喷塑硬度＞0.4，冲击力4N/m，附着力不低于2级要求。载荷；搁板每层承重≥300Kg，每架大于1000Kg,层距可调。 4.整体要求：货架美观、整体性强，组件间连接紧密、牢固无松动摇晃现象，边缘光滑无毛刺。 | 4 | 组 |  |  |  |
|  |  | 桌子 |  | 1.尺寸：1200*600*750mm±10mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； 4.功能：结构坚固扎实。 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 |  | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 2.3儒林实验学校 | 美术及准备室 | 教师演示台 |  | 1.尺寸：1400*700*750mm±10mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  | 书包柜（10格） |  | 1.尺寸：325*455*329/320/370±10mm（组合后顶层H329mm，中间层H320mm，底层H370mm 2、材质采用ABS全新塑料工程制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 3、门板：门板内侧选配多功能置物盒，可放置小物件，方便实用，柜门与柜体采用两组尼龙塑料铰链经久耐用。 4、连接方式：榫卯连接，牢固耐用，从而使产品吏牢固，结实耐用，每个门板与侧板连接采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。 4、尼龙铰链：更结实，更耐用、彻底解决了铁制、不锈钢等材质易生锈、划伤的缺点。 5、锁：可配转舌挂锁。 6.功能：（1）榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身相互连结，产品不变形，不扭曲，可重复拆装使用； - 柜门采用竖条纹设计，看起来更为美观立体，并起到加强柜门强度的作用； - （3）柜体后侧需有斜出口式透气孔设计，起到透气的同时也能防止蚊虫的进入。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 美术橱柜 |  | 1.尺寸：1000*450/600*2000mm； 2.材质：实木多层板 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4.功能：可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体，可用于收纳教材、教具都物品。 | 3 | 组 |  |  |  |
|  |  | 水槽台 |  | 1.尺寸：5000*600*7800mm±10mm； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）； 4.拉手：铝合金条形暗拉手； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  | 水嘴 |  | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 8 | 套 |  |  |  |
|  |  | 画架 |  | - 规格：总高度≥800mm，最高可调至1000mm，边框厚度≥20mm。底框尺寸：270*310mm。 - 2．材质：优质松木。 - 3．特点：表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。4．高度升降、倾斜角度可调、0~90度折叠。 | 40 | 套 |  |  |  |
|  |  | 写生画箱 |  | 箱体：500×330×110mm（±10mm），箱体内储物格为推拉式5格，配调色板，箱体有提把、背带，箱盖可支起作画架用，三腿支撑，可伸缩折叠，材质：优质榉木，产品表面平整，无裂纹、疖疤、毛刺、树脂清漆处理，涂层均匀、光亮。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 写生教具（1） |  | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神 （头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 写生教具（2） |  | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 写生教具（3） |  | 彩陶2个、釉陶2个、仿真水果4个、塑花2朵、木质关节人1个、禽鸟标本1个。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 绘图工具 |  | 透明盒包装；含：圆规、曲线板、三角板、直尺1件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 大圆规 |  | 长度：350mm；材质：工程塑料，规格：带笔套，表面光滑无毛刺 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 丁字尺 |  | 1000mm，有机玻璃材质，划线清晰 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 直尺 |  | 塑料，500mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 曲线板 |  | 塑料250mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 三角板 |  | 塑料，250mm，45°，60°各一件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 大三角板 |  | 塑料，450mm，45°，60°各一件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 版画工具 |  | 木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、电烙铁1把、木蘑托1只、胶滚1套（大中小各1件）、油石1件、刮刀2- 3把、6B中华绘图铅笔2支 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 绘画工具 |  | 水粉笔1#～12#各1支，水彩笔1#～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 制作工具 |  | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 国画和书法工具 |  | 笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于50mm； 笔架1件：青花瓷材质，长度不小于130mm，高度不小于45mm； 砚台1件：石砚，直径不小于120mm，高度不小于20mm； 印盒1件：青花瓷材质，直径不小于75mm； 墨1件：金不换，长宽高不小于88mm×18mm×7mm； 毛笔8件：大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支； 画毡1件：毛毡长宽厚不小于500mm×500mm×2mm； 调色盘1件：聚丙稀材质，7眼梅花型，直径不小于165mm； 笔帘1件：竹制，长宽不小于290mm×250mm； 镇尺一副：石质，长宽高：195mm×39mm×10mm； 工具箱1件：ABS材质，长宽高：445mm×330mm×80mm；所有工具中空吹塑定位包装。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 |  | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 2.4薛埠中心小学 | 美术器材 | 写生画箱 |  | 箱体：500×330×110mm（±10mm），箱体内储物格为推拉式5格，配调色板，箱体有提把、背带，箱盖可支起作画架用，三腿支撑，可伸缩折叠，材质：优质榉木，产品表面平整，无裂纹、疖疤、毛刺、树脂清漆处理，涂层均匀、光亮。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 写生教具（1） |  | 石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 写生教具（2） |  | 石膏几何形体：圆球、长方体、正方体、圆柱体、六棱柱、圆锥、方锥、方带方、圆锥带圆、十二面体 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 写生教具（3） |  | 彩陶2个、釉陶2个、仿真水果4个、塑花2朵、木质关节人1个、禽鸟标本1个。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 绘图工具 |  | 透明盒包装；含：圆规、曲线板、三角板、直尺1件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 大圆规 |  | 长度：350mm；材质：工程塑料，规格：带笔套，表面光滑无毛刺 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 丁字尺 |  | 1000mm，有机玻璃材质，划线清晰 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 直尺 |  | 塑料，500mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 曲线板 |  | 塑料250mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 三角板 |  | 塑料，250mm，45°，60°各一件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 大三角板 |  | 塑料，450mm，45°，60°各一件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 版画工具 |  | 木刻刀5把、笔刀1把、笔刀片3件、电烙铁1把、木蘑托1只、胶滚1套（大中小各1件）、油石1件、刮刀2- 3把、6B中华绘图铅笔2支 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 绘画工具 |  | 水粉笔1#～12#各1支，水彩笔1#～12#各1支、大白云毛笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 制作工具 |  | 美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 国画和书法工具 |  | 笔洗1件：青花瓷材质，直径不小于160mm，高度不小于50mm； 笔架1件：青花瓷材质，长度不小于130mm，高度不小于45mm； 砚台1件：石砚，直径不小于120mm，高度不小于20mm； 印盒1件：青花瓷材质，直径不小于75mm； 墨1件：金不换，长宽高不小于88mm×18mm×7mm； 毛笔8件：大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹各1支； 画毡1件：毛毡长宽厚不小于500mm×500mm×2mm； 调色盘1件：聚丙稀材质，7眼梅花型，直径不小于165mm； 笔帘1件：竹制，长宽不小于290mm×250mm； 镇尺一副：石质，长宽高：195mm×39mm×10mm； 工具箱1件：ABS材质，长宽高：445mm×330mm×80mm； 所有工具中空吹塑定位包装。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 画架 |  | 1．规格：总高度≥800mm，最高可调至1000mm，边框厚度≥20mm。底框尺寸：270*310mm。 2．材质：优质松木。 3．特点：表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。 4．高度升降、倾斜角度可调、0~90度折叠。 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
|  | 分包2 |  |  | 投标总价 |  |  |  |  |  |

- 附件3：

- 分包3:汇贤中学等三所学校陶艺、手工、食育、科学等室（含准备室）设施设备采购项目

| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 |  | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1汇贤中学 | 陶艺、手工、食育室各1间及探究准备室2间、劳动器材室1间 | 教师演示台 |  | 1.尺寸：≥1800*800*750mm±10mm； 2.材质：橡胶木实木，桌腿可选优质钢架或实木； 3.工艺：桌面采用厚25mm优质实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；桌架如选用钢架，尺寸为横梁:50*30*1.35mm方管；侧边脚架:30*60*1.5mm方扁管，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，不含有害物质；桌架如选用实木，尺寸不小于80*80mm | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  | 学生桌 |  | 1.尺寸：≥1200*1000*750mm±10mm； 2.材质：橡胶木实木，桌腿可选优质钢架或实木； 3.工艺：桌面采用厚40mm优质实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；桌架如选用钢架，尺寸为横梁:50*30*1.35mm方管；侧边脚架:30*60*1.5mm方扁管，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，不含有害物质；桌架如选用实木，尺寸不小于80*80mm | 13 | 张 |  |  |  |
|  |  | 学生凳 |  | 1.规格：≥Φ300*450-500mm； 2.凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；尺寸：≥30cm×3cm ；表面细纹咬花，防滑不发光； 3.脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管 ；尺寸:≥17×34×1.7mm ；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象； 4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度至少5cm。 | 50 | 张 |  |  |  |
|  |  | 劳技课程套装 |  | 1、提供不少于8节课程资源（包含直辕犁、曲辕犁、踏碓、碾子、辘轳井、桔槔、秧马、耧车等） 2、课程采用套包形式，包含耗材和设计图纸，学生能够根据图纸制作，也可以自行设计发散。 3、课程包括技能：木工 4、多学科融合：历史、物理、地理、机械结构 5、耗材包括：胶合板、松木棒、耗材、木工胶、砂纸、电子配件、图纸 ▲6、提供劳技课程套装实物及教师手册、教学PPT、课程教案、学生任务卡、教学视频的图片并加盖原厂公章 ▲7、提供劳动教育课程软件系统软件著作权登记证书扫描件并加盖原厂公章。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 遮光窗帘 |  | 1、成份:聚酯纤维 100%；无涂层； 2、遮光率:≥80%； 3、含导轨及安装辅材 | 20 | 米 |  |  |  |
|  |  | 准备室收纳柜 |  | 1、基材：采用18mmE1级实木多层板，2.0mm厚PVC封边条经熔点200度热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落，防污、防刮、耐磨。木纹贴皮 。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。 3、尺寸≥1000*500*2000mm | 6 | 组 |  |  |  |
|  |  | 双温冰箱 |  | 1.材质：钢化玻璃隔板，GPPS内饰材料； 2.电压/频率：220V/50Hz；3.噪声：≤40dB冷冻能力：≥1.3Kg/12h 4.说明：至少100L冷藏室，适合储存蔬菜、水果、饮料、鸡蛋等食材；至少70L冷冻室，适合储存鱼类、肉类等需要冷冻的食材。静音节能。 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 定制老师料理台 |  | 1.尺寸：≥2400*1200*1000mm±10mm 2.材质：颗粒板+人造石 3.工艺：柜体及辅助桌采用国家标准E1级板，厚度18mm/25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作;台面采用人造石英石制作，防水易清洁 。 4.功能：宽大台面设计，台面采用进口人造石，稳定性强，耐高温，易清洗配置水槽，可清洗蔬菜、水果、餐具等，方便实用。配置电磁炉，炒、蒸、煮、炖，样样都行。搭配可移动收纳柜，可收纳各种食材、配料等。垃圾分类储物柜设计，提供干湿分离储物空间。突破传统，造型独特新颖 ，为老师和学生带来最佳体验。 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 定制学生料理台 |  | 1.尺寸：≥3000*1200*1000mm±10mm 2.材质：颗粒板+人造石 3.工艺：柜体及辅助桌采用国家标准E1级板，厚度18mm/25mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作;台面采用人造石英石制作，防水易清洁 。 4.功能：宽大台面设计，台面采用进口人造石，稳定性强，耐高温，易清洗配置水槽，可清洗蔬菜、水果、餐具等，方便实用。配置电磁炉，炒、蒸、煮、炖，样样都行。搭配可移动收纳柜，可收纳各种食材、配料等。垃圾分类储物柜设计，提供干湿分离储物空间。突破传统，造型独特新颖 ，为老师和学生带来最佳体验。 | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  | 学生桌 |  | 1、尺寸：≥长1500mm宽800mm高750mm； 2、产品结构：全木结构 3、台面参数：25mm优质A级橡胶木实木指拼板，实木漆膜硬度达到2H—3H之间，用先进的油漆技术工艺达到“五底三面”。 4、全实木桌腿 ：桌腿规格80×80mm，中间层板18mm厚全实木结构，油漆采用先进的油漆技术工艺达到“五底三面”。 | 3 | 个 |  |  |  |
|  |  | 学生椅 |  | 1、尺寸：≥360×260×400mm 2、产品结构：实木四腿结构 3、凳面参数：凳体采用20mm优质A级橡胶木实木指拼板，实木漆膜硬度达到2H—3H之间，用先进的油漆技术工艺达到“五底三面”。 | 31 | 张 |  |  |  |
|  |  | 消毒柜 |  | 1.消毒等级：二星级别； 2.额定功率：750W； 3.层架数量：约5层； 4.模式：上下层独立操作； 5.产品容量：上层至少放20个饭碗，10-15双筷子；下层至少放24个饭碗，11个碟子； 6.说明：上层臭氧消毒，中温烘干；下层区125℃高温消毒；适用于陶瓷、木质碗勺、婴儿奶瓶、不锈钢餐具、密胺与玻璃制品等。 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 定制集成水槽 |  | 1.尺寸：≥450*900mm；宽度尺寸可按用户要求定制。 2.材质：E1级实木多层板，人造石台面，不锈钢水槽； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。 | 1 | 组 |  |  |  |
|  |  | 烤箱 |  | 1.材质：箱体/烤盘/烤盘夹：镀锌板/镀铝板/镀铬； 2.容量：≥35L； 3.额定功率/电压/频率：1600W220v/50Hz； 4.说明：四旋钮，上下独立控温；机械式加热，不锈钢加热管；3层防爆玻璃门；4档分级下拉门，避免热气烫伤；可拆防爆广角照明灯； 5.用途：烘烤面点。 | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  | 电磁炉 |  | 1.面板：微晶面板； 2.电磁炉尺寸：不小于长400mm宽295mm高40mm； 3.额定功率：2100W±100W； 4.操作方式：三合一旋钮操控； 5.含汤锅尺寸不小于86*260mm，材质：食品级不沾涂层； 6.用途：加热炊具中的食物。 | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  | 微波炉 |  | 360°旋转加热，不小于6档火力可调，≥20L容量，0~30min灵活控时，700W功率，三级能效，侧开门 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 微波炉专用碗5件套 |  | 玻璃材质，可用于微波炉 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 陶瓷刀具5件套 |  | Zro2陶瓷，不易氧化，刀身刀柄一体注塑成型，可高温杀菌，含切片刀、切菜刀、果皮刀、削皮刀、剪刀 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 铲勺7件套 |  | 食品级304不锈钢，支架收纳，不伤锅，不沾铲，含锅铲、汤勺、漏勺、煎铲、饭勺、粉捞、悬挂收纳支架 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 不粘锅锅具三件套 |  | 炒锅、煎锅、汤锅，不挑炉灶，燃气灶、电陶炉、卤素炉、电磁炉通用 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 水壶 |  | 304不锈钢无缝内胆，1.5L大容量，1500W大功率，5段智能调温 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 厨师机 |  | 电压/频率：220V~50Hz 额定功率：800W 额定容量：≥6L 搅拌盆：304不锈钢 直流电机 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 料理机 |  | 额定电压：220V 加热功率：约900W 搅拌功率：约1000W 额定频率：约50Hz 容量：冷饮1500ml，热饮1200ml | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 调味料置物架 |  | 碳钢材质，烤漆工艺，三层置物架 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 围裙、帽子、袖套 |  | 透气面料，加宽肩带 | 48 | 套 |  |  |  |
|  |  | 烘焙工具套装 |  | 内含手套、吐司模具、披萨盘、六杯、8寸活底、面粉筛、打蛋盆、蛋挞模具、硅胶刷、硅胶刮刀、自动打蛋器、蛋清分离器、锡纸五米、油纸五米、裱花袋、饼干模具、脱模刀、抹刀、方盘、硅胶垫、手动打蛋器等 | 7 | 套 |  |  |  |
|  |  | 烤箱温度计 |  | 304不锈钢材质，0.1℃精准感温，后置挂钩，稳固底座 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 计时器 |  | 清晰液晶LDC大屏幕，声音响亮，两种放置方式，最长时间99分59秒 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 食物盆7件套 |  | 304不锈钢，整盆一体成型，可叠放，加宽边缘 | 7 | 套 |  |  |  |
|  |  | 储藏室置物架 |  | 尺寸：≥1500*500*1820mm；五层层板，加厚钢架烤漆面，环保免漆层板；颜色可选； | 2 | 组 |  |  |  |
|  |  | 展示架 |  | 根据现场定制，材料选用环保E1级实木多层板，颜色可选，根据教具大小做隔断，造型美观做工精致，迎合专业教室氛围。尺寸按总长适当调节。长度不低于4米，宽度不低于0.45米，高度根据现场窗子与墙体高度做不规则架子。 | 1 | 组 |  |  |  |
|  |  | 百变组合柜（实木多层板） |  | 根据现场定制，材料选用环保E1级实木多层板，颜色可选，根据教具大小做可活动隔断，造型美观做工精致，迎合专业教室氛围。尺寸按总长适当调节。长度不低于3米，宽度不低于0.45米，高度根据现场窗子与墙体高度做不规则柜体。 | 2 | 组 |  |  |  |
|  |  | 教室文化布置 |  | 教室内墙文化展示，主材为高密度雪弗板，图案由校方指定，安全无毒，透气性好，防霉变，抗开裂，不脱落。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 准备室收纳柜 |  | 1、基材：采用18mmE1级实木多层板，2.0mm厚PVC封边条经熔点200度热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落，防污、防刮、耐磨。木纹贴皮 。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。 3、尺寸≥1000*500*2000mm | 6 | 组 |  |  |  |
|  |  | 教师演示台 |  | 1、整体尺寸≥L1800*W800*H750（mm），桌面厚度≥50mm。 2、人体工程学设计，陶艺专用实木方桌，做工精致，纹路整齐，吸水性会使陶泥不易粘连在桌面上，做过脱水处理，长期使用不发霉。 3、桌架采用优质钢架，横梁:50*30*1.35mm方管；侧边架:30*60*1.5mm方扁管，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，不含有害物质。 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  | 陶艺桌 |  | 1、整体尺寸≥L2000*W900*H720（mm），桌面厚度≥50mm。 2、人体工程学设计，陶艺专用实木方桌，做工精致，纹路整齐，吸水性会使陶泥不易粘连在桌面上，做过脱水处理，长期使用不发霉。 3、桌架采用优质钢架，横梁:50*30*1.35mm方管；侧边脚架:30*60*1.5mm方扁管，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，不含有害物质。 | 8 | 张 |  |  |  |
|  |  | 方凳 |  | 1、尺寸≥长330×宽230×高400（mm） 2、采用实木材质，坐感舒适运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛 | 50 | 张 |  |  |  |
|  |  | 作品展示墙 |  | 1.尺寸：不小于1000mm*400mm*1000mm，造型可根据实际需求定制； 2.材质：基材采用优质E1级实木多层板，厚度≥18mm,面贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度≧1.0mm优质PVC直封边； 3.功能：展示墙，简约的小型作品架； 4.含安装配件及人工。 | 2 | 组 |  |  |  |
|  |  | 遮光窗帘 |  | 1、成份:聚酯纤维 100%；无涂层； 2、遮光率:≥80%； 3、含导轨及安装辅材 | 20 | 米 |  |  |  |
|  |  | 电窑 |  | - 外形尺寸:≤W740*D975*H1350（mm) ； - 内膛尺寸:≥W350*D390*H590（mm) ； - 净空容积：≥0.08立方米； - 棚板：30*34*1（CM）； - 人机界面：≥4.3寸屏 ； - 电源：220V±20V（50HZ)）； - 功率：约8KW； - 电流：约36A ； - 炉丝安装：5面布置（刚玉管悬空固定)、材质：铁铬铝； - 额定工作温度：1240度（最高至1300度；不建议长时间使用）； - 电控：单点控温、AI智能表； - 炉内温差：±7度； - 用途：常规陶瓷作品氧化烧成 ； - 外观颜色：（喷塑）黑+白 - 【安全】 - 1、整机外部表面温度≤70度。 - 2、电路保护自动报警功能：当实际温度超过预设温度时，窑炉自带蜂鸣器装置，可发出超温报警。提醒操作人员及时处理防止窑炉过烧，损害作品和窑炉。 - 3、开门自动断电功能 - 【精准控温】 - 1、烧成曲线可实现12段温度曲线段设置，烧制过程温控更精准，可以满足更高要求，更丰富的作品烧成。 - 2、炉丝采用5面分布，立体环绕，发热均匀。并采用上下不等距设计布置，使窑炉上下温度温差更小。 - 3、满足批量，高要求作品烧成，成功率更高。 - 4、装有调节锁扣，根据窑门保温棉挤压变形量而调节锁扣距离，保证炉门密封效果。 - 【高效节能】 - 1、窑炉保温材料采用国标JM26耐高温轻质莫来石砖，并且炉砖无开槽切削。使窑炉保温效果更好。 2、发热原件，采用刚玉管布置炉丝，温度损耗更小，热效率更高。 【品质】 1、整机外壳全部采用国标标准碳钢板+磨砂喷漆工艺，不易生锈腐蚀，美观易清洁。 2、▲钢材成分C≤0.04%、Mn≤0.15%、P≤0.02%、S≤0.01%，提供满足以上要求的带有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖原厂公章。 3、炉膛顶部采用拱顶设计，结构稳固，有效解决常见窑炉平板砖顶易开裂、垮塌现象。 3、观火孔采用凹陷+隔空设计，有效解决常见观火孔周围温度过高，造成炉顶熏黄熏黑，以及炉顶高温变形等现象。 【智能、人性化】 1、控制器可满足广泛身高要求，操作更方便。 2、采用液晶触屏控制器，液晶屏显示读取等，界面友好，操作方便。 预设多种常规烧成程序，可实现一键烧成、预约定时功能、同时支持自定义温度曲线设置，满足不同作品的烧成需求。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 无级拉坯机 |  | - 外形尺寸:≥L700*W626*H405-505mm(含水盆高度） - 2.工作电压：AC220V - 3.功率：约500W - 4.转盘转速：0-250r/min - 5.转盘直径：≥315mm - 6.整机噪音：≤48dB - 8.电机：BLDC电机 - 9.外形：采用全新钢化玻璃面板，表面光滑，一擦即净；弧形结构面对使用者，防止拉坯时磕碰腿部，简约的直线结构扩大面板空间，更加实用； - ▲水盆：使用无卡位磁吸式水盆，提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告或质量检验检测机构或知识产权机构出具的证明文件扫描件并加盖原厂公章； - 11.铝盘：采用铝合金材质转盘，创作时用工具不小心划到铝盘不易产生划痕；采用轴套固定结构，使得转盘更加平稳，制作花瓶和高细口的器皿也能稳定不摆动； - 12.▲脚踏板：霍尔脚踏板符合GB/T 4208-2017标准，在高度＜850mm的外壳最低点，低于水面1000mm，试验时间30min，经浸水试验后，通电后能正常运行，提供带CNAS或CMA标识的霍尔脚踏板浸水试验检测报告扫描件并加盖原厂公章。 - 13.电机：采用最新一代超静音无刷直流电机；无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点，又具有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点；能够在低速下输出大转矩，低速也能拉大件；一体化设计、软启动，平稳运转，高效降噪；采用全封闭式结构，可以防止尘土进入电机内部，国家3C认证大品牌电机，质量可靠稳定。 - 14.电机扭力：电机具有3 n(r/min)，负载≥120KG重量平顺运转功能，提供带CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖原厂公章，检测报告至少包含以上参数。 15.电机中心上方30cm处噪音≤40dB，距离电机中心上方60cm处噪音≤44dB 16.支脚：采用可调节支脚结构，使不同身高人群拉坯时能更好调整坐姿和拉坯的手势； 17.▲安全性：漏电保护插头绝缘电阻三级插孔-本体(外壳)≥7.1*10^5MΩ、接地-L≥1.07*10^4MΩ、接地-N≥1.05*10^4MΩ，提供满足以上要求的带有CNAS或CMA标识的检测报告扫描件并加盖原厂公章。 | 5 | 台 |  |  |  |
|  |  | 拉坯制作工具 |  | 1双袖套、1条吸水毛巾、1套拉坯工具8件套初级、1套木柄海绵 | 10 | 套 |  |  |  |
|  |  | 泥板机 |  | - 外型尺寸：≥L1020*W750*H1100mm；泥板厚度：0~60mm；手轮直径：约600mm；采用封闭式机械盒，安全美观。 - 标配：1块压泥布0.55*1.2米 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 泥条成型机 |  | 1.尺寸：≥L480mm*W500mm*H1380mm； 2.电压：220±10%； 3.功率：约370W； 4.泥筒尺寸：直径约100mm*长度300mm ； 5.模版：8块PP板； 6.采用电动机驱动，可挤出各种形状的泥条出来； 7.储泥筒采用304无缝不锈钢制作，不生锈； 8.底部装有万向轮，方便移动，并有安全闭锁盖板装置，安全有保障。 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 练习用泥 |  | 500g/块红胶泥，适于手工塑造或拉坯、天然材料，绿色环保。 | 200 | 块 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500g/块精陶泥，适于手工塑造或拉坯、天然材料，绿色环保。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 500g/块高白泥，适于手工塑造或拉坯、天然材料，绿色环保。 ▲高白泥有害成分AL2O3含量低于23%，提供带CNAS或CMA标识的高白泥化学成分分析检测报告扫描并加盖制造商公章。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 泥塑工具 |  | - 型板1件:木质长≥116mm宽≥45mm；2.切割线1件：木手柄≥78mm，钢丝线长≥590mm；3.泥塑刀6件：黄杨木材质，长度≥190mm；4.喷壶1件100ml；5刮板1件：不锈钢材质长≥99mm宽≥50mm；6.拍板1件木质：长≥194mm宽≥65mm；7.海绵1件：直径≥73mm，厚度≥26mm；8.转台1件：直径≥113mm高度≥33mm；9.艺术刀3件:木柄双头，长度≥195mm;10.大头刀1件:木质手柄长度≥105mm；11.油灰刀1件:长≥175mm宽≥37mm；12.吹釉壶1件:直径70mm高53mm；13.点釉器1件:长125mm宽27mm；14.碾辊3件:大号长≥397mm，直径≥40mm,中号长≥355mm，直径≥35mm；小号长≥303mm，直径≥30mm。中空吹塑定位包装，包装盒采用优质环保塑料无毒无味，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带存放。 | 24 | 套 |  |  |  |
|  |  | 木条 |  | 1#：选用优质木材精制而成，≥400mm*35mm*10mm； 2#：选用优质木材精制而成，≥350mm*30mm*5mm； 3#：选用优质木材精制而成，≥300mm*25mm*5mm选用优质木材精制而成。 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 碾棍 |  | 实木，一体式，无接缝，直径约3.5cm，长度≥30cm。 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 拍板 |  | 实木，一体式，无接缝，防止使用过程中制造危险，总长度≥28cm，拍子部分为半圆形。 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 石膏坨 |  | 尺寸：≥330mm，用于吸收生坯中的水分。 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 喷釉柜 |  | 形尺寸：≥W720*D1040*H1600(mm) 电压:AC220V 频率：约50HZ 电机转速：2860r/min 备注：标配：水枪、水管。排风管 客户另配：水箱 采用4平方国标铜芯线安装布线，五孔插座，单相三线。 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 吹釉壶 |  | 容量：≥100ml,不锈钢制，用于陶坯上釉。 | 5 | 套 |  |  |  |
|  |  | 转台 |  | 材质：铁 尺寸：小盘直径≥200mm 高约170mm | 24 | 个 |  |  |  |
|  |  | 挤泥器 |  | 用于挤制各种泥条、可挤出≥19种不同的泥条 | 24 | 套 |  |  |  |
|  |  | 釉料 |  | 至少包含：1 条釉上彩6色条（黑）、1 条釉上彩6色条（白）、1 条釉下彩颜料条-黄、1 条釉下彩颜料条-白、1 瓶50g青花料（元代）、1 瓶50go青花料（现代）。 | 24 |  |  |  |  |
|  |  | 勾线笔、毛笔 |  | 勾线笔：总长≥19cm，用于勾勒画面轮廓比较精细的线条，笔毛顺，有韧性，头部采用优质兔毛材质，经久耐用，方便清洗。毛笔：大楷，狼毫毛笔。 | 24 | 支 |  |  |  |
|  |  | 水盆 |  | 采用1.2mm不锈钢材质，直径≥25cm。 | 24 | 个 |  |  |  |
|  |  | 陶艺围裙 |  | 围裙：工装呢咖啡色布料，尺寸：高75cm，裙上宽23cm，裙下宽65cm H型双肩背带围裙，上面采用橘色布条压边，围群中间位置加装2个布兜，方便收纳物品，布兜上边橘色布条压边包扣装饰美观大方。套袖：工装呢咖啡色布料，长：35CM 直径20cm 两头带松紧袖口。围裙套袖均采用优质面料、透气、耐刮、耐磨、易清洗。 | 48 | 件 |  |  |  |
|  |  | 遮光窗帘 |  | 1、成份:聚酯纤维 100%；无涂层； 2、遮光率:≥80%； 3、含导轨及安装辅材 | 20 | 米 |  |  |  |
|  |  | 教室文化布置 |  | 教室内墙文化展示，主材为高密度雪弗板，图案由校方指定，安全无毒，透气性好，防霉变，抗开裂，不脱落。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 教室装修（含准备室 |  | 1.根据需求设计，现场定制，吊顶形式：格栅。 2.吊杆规格、高度:双层龙骨，φ8mm全牙螺杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 4.涂料品种:环保乳胶漆2遍，颜色可选 | 140 | 平方米 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 |  | 规格参数 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 3.2段玉裁小学城西分校 | 科学实验室 | 基础设备 | 教师演示台 | 1、整体尺寸：≥2400×700×800mm。铝合金框架结构，铝合金静电喷塑处理,主体立柱为φ50*1.5mm铝合金框架，横连接杆为40×30mm方管，壁厚不小于1.5mm；桌架连接件为实芯ABS注塑成型； 2、台面：采用国内品牌12.7mm厚实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3、其余板材为不小于16mm厚E1级三聚氰胺板，采用ABS模具注塑防水防腐脚垫；不锈钢滑轨铰链，品牌三合一连接件，品牌2mmPVC封边条，热熔胶封边。 4、台身结构：预含有多媒体功能架、电脑主机箱柜及散热片、侧面抽屉式视频展台柜、电源总控台、中控台等，内置2组多功能插座。 | 2 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 四人学生桌 | 1、整体：≥1000×1000×750mm。铝合金框架结构，铝合金静电喷塑处理,主体立柱为φ50*1.5mm铝合金框架，横连接杆为40×30mm方管，壁厚不小于1.5mm；。桌架连接件为实芯ABS注塑成型； 2、台面:采用国内品牌12.7mm厚实芯理化板台面,台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm,由专业生产厂家用CNC机械加工而成。要求同教师演示台板材要求。 3、其余板材为不小于16mm厚E1级三聚氰胺板，采用ABS模具注塑防水防腐脚垫；不锈钢滑轨铰链，品牌三合一连接件，品牌2mmPVC封边条，热熔胶封边。 | 14 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 学生凳 | 凳面 - 材质：采用环保型ABS新料一次性注塑成型。 2、尺寸：约320×30mm. 3、表面细纹咬花，防滑耐磨； 钢制脚 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管焊接四脚倒U形。 2、尺寸:40×20×1.5mm 3、采用二氧化碳气体保护焊接完成，结构牢固，钢架表面经高速抛丸处理，高温静电粉末喷涂； 4、凳面高度可通过螺杆旋转升降,可调高度450-500mm，并帽螺丝锁紧，使圆凳整体稳定结实。 脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型； | 96 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 学生桌 | 1、整体：≥1200×600×750mm。铝合金框架结构，铝合金静电喷塑处理,主体立柱为φ50*1.5mm铝合金框架，横连接杆为40×30mm方管，壁厚不小于1.5mm；。桌架连接件为实芯ABS注塑成型； 2、台面:采用国内品牌12.7mm厚实芯理化板台面,台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm,由专业生产厂家用CNC机械加工而成。要求同教师演示台板材要求。 3、其余板材为不小于16mm厚E1级三聚氰胺板，采用ABS模具注塑防水防腐脚垫；不锈钢滑轨铰链，品牌三合一连接件，品牌2mmPVC封边条，热熔胶封边。 | 24 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 仪器柜 | 1.尺寸：≥1000*500*2000mm 2.柜体：采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板。金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，耐腐蚀≥8级 3.柜门：上层采用≥5㎜钢化玻璃，视窗效果，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。下层为优质冷轧钢门板，抗压强度佳。 4.铰链：不锈钢合页； 5.柜体拉手：采用不锈钢拉手或塑料拉手。 地脚：采用实验室专用不锈钢活动地脚，可适于不同的地面环境。高度可调30-50㎜。 | 40 | 组 |  |  |  |
|  |  |  | 仪器车 | 1.尺寸：≥600 mm×400 mm×800 mm，车轮≥Φ75 mm，厚≥25 mm；2.一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20 mm；3.钢材制作，载重≥60 kg | 1 | 辆 |  |  |  |
|  |  | 科学仪器（智慧体育系统） | 平台基础管理 | 一、教师信息管理 1.支持新增教师信息，包括姓名、手机号、主管班级等基本信息。 2.允许管理员编辑和更新的教师信息，保持数据的准确性。 3.支持删除教师信息，适用于教师离职或其他情况。 4.可为教师分配角色，如教师、教务主任等，以控制其在系统中的功能权限。 5.允许管理员为教师配置特定的权限，例如创建体测任务、成绩录入等。 6.提供教师信息查询功能，方便学校了解教师的工作情况。 7.支持导出教师信息，便于备份和数据分析。 二、学生信息管理 1.允许管理员录入学生基本信息，如姓名、学号、年级和班级等。 2.支持学生信息的动态更新，包括学生升级、转班等变动情况。 3.可为学生批量录入人脸特征信息，用于后续的身份鉴权功能。 4.支持学生信息的查询和展示，方便学校监控学生学习和训练情况。 5.提供学生信息导入导出功能，方便批量管理学生信息。 6.允许管理员设置学生家长信息，以便与家长进行沟通和联系。 7.支持学生信息的归档和存档，确保数据的完整性和安全性。 三、班级信息管理 1.支持设置年级和班级属性，适用于不同学校的组织结构。 2.允许管理员创建班级群组，方便对多个班级进行统一管理。 3.支持班级信息的查看和修改，包括年级、班级编号等信息。 4.可为班级分配班主任、体育老师等角色，便于班级管理。 5.允许管理员配置班级的学生名单，确保学生信息的准确性。 6.支持班级信息的导入导出，方便数据的批量处理。 7.提供班级活动管理功能，如组织班级活动和集体训练等。 四、学校信息管理 1.允许设置学校基本信息，如学校名称、编码和所属区域等。 2.支持学校群组的创建，方便对多个学校的数据进行横向对比。 3.可为学校配置管理员账号，用于学校信息管理。 4.提供学校数据汇总功能，以便教育主管单位进行整体评估。 5.支持学校认证状态的配置，确保学校数据的真实性。 6.提供学校信息的导出功能，用于数据备份和分析。 五、权限系统管理 1.允许管理员为不同角色（教师、校领导、区领导、超管等）设置不同的权限。 2.支持多级权限设置，以满足不同用户对系统功能的需求。 3.可配置角色的功能权限，例如课程管理、成绩录入、学生信息导出、体测信息导出等。 4.允许管理员随时更新角色权限，适应组织结构变动。 5.提供权限系统的日志查询功能，便于监控用户操作和系统使用情况。 6.支持权限系统的导出和导入，方便数据的备份和恢复。 六、对校园体育管理平台进行系统汇总、调试； ▲1.为保证货物售后服务质量，所投产品制造商具有充足的售后资源及规范的管理制度，具备符合《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》(CTEAS1001)的售后服务体系完善程度认证七星证书，提供证书扫描件并加盖原厂公章。 | 1 | 校/三年 |  |  |  |
|  |  |  | 体育教学系统 | - 运动视频回放分析模块 1.学生的运动视频回放支持多速度调节，包括慢动作、1.5倍速和2倍速等，方便学生对动作细节进行观察和学习。 2.教师可以在运动视频中标记关键点和关键帧，以便更清楚地指导学生的改进动作。 3.运动视频回放分析模块支持高清视频录制，学生和教师可以从更直观的查看运动表现。 4.智慧体育平台提供智能比对功能，将学生的运动视频与标准动作进行比较，准确识别差异并给出改进建议。 - 二、运动提升建议模块 1.运动提升建议模块根据学生的运动表现和个人特点，为学生量身定制运动技能和身体素质提升方案。 2.智慧体育平台会根据学生的强项和弱项，为其推荐适合的训练项目和专项练习，促进全面发展。 3.教师可以根据学生的运动提升建议，安排个性化的训练计划和学习指导，提高学生的学习积极性。 4.运动提升建议模块会定期更新，跟进学生的进步，为学生持续提供技能提升的支持。 三、标准动作演示模块 1.标准动作演示模块根据全国体质测试标准，结合当地的体育测试要求，提供800米/1000米长跑、50米/100米短跑、跳绳、立定跳远、引体向上、仰卧起坐、篮球绕杆、足球绕杆、排球垫球、实心球等项目的专业讲解视频内容，详细描述了具体的发力姿势、运动体态、得分技巧等内容，依托专业体育学院内容研发组，为学生提供最新最有效的课程演示内容。 2.可通过平台发布丰富多彩的校园体育活动，支持的运动包括：跳绳、立定跳远、仰卧起坐、引体向上、俯卧撑、短跑项目、短跑自定义。支持自定义活动内容，包括：举办学校、运动项目、参与年级、性别、活动时间等维度，并可进行修改编辑。 3.标准动作演示模块不仅提供静态图像，还支持交互式的动态演示，让学生更好地理解和模仿正确动作。 4.学生可以与标准动作进行比对，通过叠加对比功能，直观地了解自己与标准动作之间的差距。 5.教师可以根据学生的学习进度，随时调整标准动作演示内容，灵活适应学生的学习需求。 6.智慧体育平台会定期更新标准动作库，涵盖更多体育项目和技术要领，丰富学生的学习资源。 四、身体状况监测分析模块 1.学生佩戴的智能运动手环可以实时监测心率、步数、卡路里消耗等身体状况指标。 2.智慧体育平台会根据学生的历史运动数据包括自由练习、随堂测试、体能测试结合移动端APP上的AI运动项目，收集历史运动成绩，同时结合智能体感设备采集学生心率、血氧数据进行分析，在智慧体育管理后台中的体质报告中生成个性化的健康报告，帮助学生了解自己的身体状况和运动效果。 3.身体状况监测分析模块支持数据趋势展示，学生和教师可以查看学生身体状况的历史变化。 4.教师可以根据学生的身体状况报告，提供针对性的运动建议，帮助学生科学锻炼和保持健康。 五、个性化运动处方模块 1.通过收集到的学生身体素质信息，分析学生的心肺功能、敏捷度、耐力等6个维度数据，生成基于6个维度的体质评价雷达图，根据每个学生的个人身体素质情况，生成个人专属的运动处方，解决个人弱项，提高身体素质。 2.根据智慧体育系统的15万套体质提升模板库，解决传统的千篇一律的提升方案，降低老师对学生定制提升方案的工作量，做到有标准可依，有量化可看。 3.智慧体育平台会根据学生的学习进度和训练水平，动态调整个性化运动处方，确保学生得到持续的挑战和进步。 4.在智慧体育移动端APP中，学生可以根据运动处方，在手机或平板设备上完成多达200多套AI运动动作，涵盖身体素质提升的全部场景，例如：力量练习、敏捷练习、耐力练习等。整个过程通过语音交互式引导，通过智能摄像头算法实时进行负反馈提示，帮助学生系统性、趣味性的方式下进行身体素质提升。 5.个性化运动处方不仅包括体育项目，还包括适合学生的健身训练和休闲活动，促进全面发展。 6.教师可以通过智慧体育平台查看学生的个性化运动处方，与学生共同制定学习计划，实现个性化教学。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学生体质监测系统 | 一、基础信息展示模块 1.智慧体育平台提供直观的数据可视化展示，以图表和图形方式呈现学生的体质数据和成绩，方便快速了解学生的体质状况。 2、平台可以自定义创建体测任务，包括编辑体质测试任务名称、开始时间、结束时间、参与年级范围；学生完成测试后，可以生成学生的个人体测档案，档案中包含学生的健康生长曲线，展示学生身高、体重等指标的变化趋势。 3.教师和管理人员可以通过基础信息展示模块，对学校的体质健康情况进行综合分析，找出体育教学的薄弱环节和改进方向。 二、体质综合评价模块 1.智慧体育平台提供个性化评价报告，为学生和家长提供针对性的改进建议和训练计划。 2.体质综合评价模块支持不同维度的评价对比，学生可以了解自己在各个测试项目上的相对优势和劣势，发现自己的特长并加以提升。 3. 教师可以根据体质综合评价结果，制定班级和学校的体育发展规划，促进全体学生的体质健康提升。 三、体质概况模块 1.体质概况模块提供丰富的运动数据分析，对学生的体能水平、灵敏性、协调性等进行深入评估，帮助学生了解自己的身体特点。 2.学生可以通过体质概况模块与同龄人和优秀运动员进行比较，激发学生的竞争意识和学习动力。 3.智慧体育平台还提供学生体质发展的长期跟进和趋势预测，为学生的健康成长提供科学依据。 四、体质排名模块 1.体质排名模块支持实时更新，学生可以随时查看自己在班级和学校的体质排名情况，增强学生的参与和竞争意识。 2.教师可以通过体质排名模块发现体育潜力生源，为校级体育选拔和优秀学生的体育特长发掘提供参考。 3.智慧体育平台提供不同维度的排名，如学年排名、班级排名和个人历史排名，为学生提供全面的参考。 五、精准分析模块 1.将学生体质健康测试结果用健康关联的内容予以表达，即身体成分与营养、心肺功能与耐力、力量与力量耐力、速度与灵敏性、身体柔韧性、身体协调性 6 个方面予以反映。 2.体质健康评价模型考虑了测试指标之间的相互影响，并根据不同年龄段生 长发育的敏感性调整评价的权重，使得评价结果更加客观。同时对于总分的权重根据测试指标的重要性与生长发育特点也做适当调整。 3.改变优秀、良好、及格、不及格的评价结果，而以反映程度的结果表达学 生需要努力的方向。 4.便于建立运动处方库，促进学生根据自己的年龄、性别、目前的基础寻找 发现运动练习提升的方法。 六、精准运动处方模块 1.处方库设置了 ≥7 种类型的运动动作或运动练习 2.提升心肺功能与耐力运动处方，主要是针对性地发展学生的有氧耐力水平与心肺功能能力。 3.提升力量与力量耐力运动处方，主要是有针对性地发展学生的上肢、下肢与躯干力量。 4.提升身体柔韧性运动处方，主要是针对性地发展学生主要关节的伸展性。 5.提升速度灵敏素质的运动处方，主要是针对性地发展学生的速度素质和灵敏素质。 6.提升身体协调性的运动处方，主要是针对性地发展学生的协调性水平。 7.减重的运动处方，主要针对性地减轻学生体重超重情况。 8.增肌的运动处方，主要针对性地增加学生的肌肉质量。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学生自助锻炼系统 | - 可通过平台发布丰富多彩的校园体育活动，支持的运动包括：跳绳、引体向上、俯卧撑、立定跳远、仰卧起坐、50米短跑、100米短跑、折返50米*8等项目。支持自定义活动内容，包括：活动名称配置、运动项目配置、参与年级配置、性别配置、活动时间选择等维度，并可进行修改编辑，可添加编辑活动奖品，添加完成后，学生可以直接在一体机上参与活动，查看奖品信息。 学生身份鉴权登录模块 1.学生可以通过身份鉴权方式进行登录，无需手动输入账号和密码，登录信息会与个人账号关联，查看个人的自由练习测试和成绩展示等功能模块。 二、学生自由练习测试模块 1.学生可以在自由测试练习模块中自主选择运动项目，提高学生的学习积极性。 2.学生自由测试练习模块还提供实时动作反馈功能，帮助学生及时纠正动作错误，提高练习效果。 3.提供语音指令，引导学生完成运动项目的动作和姿势要求。 4.支持学生在运动项目发起后实时获取成绩，系统在1.5秒内进行语音播报。 三、学生成绩展示模块 1.学生的运动数据和成绩会在学生成绩展示模块中进行展示，可查看历史成绩记录，为学生提供全面了解自己的运动成绩的渠道。 2.运动成绩可以根据不同项目进行分类，如跑步、跳绳、立定跳远等，方便学生查找和对比。 3.学生可以通过成绩展示模块查看自己历史运动成绩和进步情况，帮助学生反思和规划自己的运动目标。 4.学生的运动成绩也可以与其他同学进行对比，形成运动排行榜，增加竞争和互动的乐趣。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 体育作业系统 | 一、课后作业发布模块 1.教师可以根据学生的学习进度和兴趣，在智慧体育平台上个性化发布体育课后作业，例如根据学生的体育特长或弱项，设计相应的锻炼计划和挑战项目。 2.模块支持视频录制上传功能，教师可以通过学生锻炼视频对作业内容进行讲解和指导，帮助学生更好地理解和完成作业任务。 3.为了增加学生在家运动锻炼的趣味性，移动端APP提供多达200多套的AI趣味运动项目，例如仰卧起坐、开合跳、单脚跳等，AI运动由专业课程人员研发，通过6大维度进行系统性训练，让学生在趣味运动中提升身体敏捷性、耐力、心肺功能等身体素质。 4.支持根据学生体质情况一键生成30天运动方案，学生可根据运动方案在移动端APP上完成AI运动，老师可实时查看学生完成进度计划，了解学生锻炼状态。 二、课后作业运动模块 1.通过移动端APP可进行老师布置的体育运动作业，例如：跳绳、开合跳、深蹲等运动项目，学生可以通过手机或平板等移动设备进行运动，在运动过程中，系统搭载AI技术，能够自动识别学生的运动动作并进行计数。 2. APP提供数百种AI运动的识别与计数，在AI运动过程中会有语音进行负反馈提示，帮助学生修正动作。 3.运动完成后，系统会生成个性化的运动报告，记录学生的运动数据和进步情况，方便学生和家长进行查看和了解。 4.智慧体育平台提供多样化的体育运动挑战和训练项目，学生可以根据自己的兴趣和能力，选择适合自己的运动项目进行锻炼。 5.学生完成课后作业运动挑战后，系统会自动根据运动数据为学生评估运动水平，并给予相应的鼓励和奖励。 6.课后作业运动模块支持学生之间的互动竞赛，学生可以与同学们进行运动挑战和比拼，增加学习和锻炼的趣味性和动力。 三、课后作业数据展示模块 1.课后作业数据展示模块提供实时的学生学习和运动情况展示，教师和家长可以随时查看学生的作业完成情况和运动积分。 2.模块内嵌学生学习和锻炼报告生成功能，系统会根据学生的作业和运动数据生成个性化的学习和健康报告，帮助学生和家长更全面地了解学生的发展情况。 3.智慧体育平台支持学生作业和运动数据的数据可视化展示，通过图表和图像，直观地呈现学生的学习和锻炼表现，为教学和家校合作提供参考。 四、课后作业数据分析模块 1. 课后作业数据分析模块为教师和学校管理者提供学生作业和运动数据的全面分析和比较，帮助教师发现学生学习和锻炼的潜在问题和优势。 2. 模块支持学生学习和锻炼数据的历史回顾和趋势分析，教师可以了解学生的进步和变化，为学生提供更加个性化的指导和激励。 3. 智慧体育平台还提供学生学习和锻炼数据与全校平均水平和同年级学生的对比分析，帮助教师了解学生的相对优势和不足，制定更有针对性的教学和锻炼计划。 五、运动处方模块 1.根据学生的身体状况和运动需求，系统从15万套模板库中匹配学生当前的弱势项目，从心肺功能、敏捷度、耐力、力量等方面进行精准数据分析，通过科学有序的进阶训练计划，一键为学生制定个性化的运动处方。 2.运动处方包括运动项目、运动频次、运动强度等详细内容，帮助学生进行科学合理的运动规划。 3.系统会根据学生的运动表现和进步情况，动态调整运动处方，确保运动计划的有效性。 4.学生可以通过运动处方模块查看自己的运动计划，并记录每次运动的数据和成绩。 5.运动处方模块支持家长和教师的监督和参与，形成家校合作，共同关注学生的运动健康。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 跑步起点检录一体机 | 1、设备内置人机交互屏模组、2个摄像机模块、NVR模组、电源模组、语音播放模块。2个摄像机模块的图像传感器靶面尺寸为1/1.8英寸，各内置1颗CPU/NPU/GPU一体芯片。NVR模块内置1颗CPU/NPU/GPU一体芯片。 2、一体机的首页可以展示全校每个运动项目的排行榜，可以点击排行榜中的记录查看排行榜中学生运动时的运动视频、图片等信息。 3、在跑步运动项目中，教师可以切换跑步自动发令和手动发令两种模式，当切换为手动发令模式后，老师可以自由控制“各就位”、“预备”、“啪……（模拟发令枪声）”等发令时间间隔； 4、设备支持上、下2路图像采集模块，中心水平分辨力不小于1400线。 5、人机交互屏模块对角线长度不小于54.6cm（21.5英寸），屏幕背光亮度最大不低于1000nit。 6、设备具有跳绳、俯卧撑、仰卧起坐、跳远、引体向上和跑步运动的提示、分析、检验和评分功能；当待测人员通过人脸比对功能登录成功，通过屏幕选择运动项目后，设备可通过语音和图像信息引导待测人员按要求完成对应的体育运动项目，并实时将评分结果显示在屏幕上；成绩显示延时应不超过1秒。 7、学生身份登录后，可以选择体育锻炼项目，或查看个人成绩及不同体育项目的成绩报告。支持体育锻炼姿势异常提醒功能，设备可根据不同训练项目指导学生按照正确的姿势锻炼。 8、教师身份登录后，支持查看本班学生的成绩信息、录入班级学生信息、开启随堂测试和年度体育测试功能。支持一个教师管理多个班级。可根据体育类别、班级、年级进行成绩分析、汇总，并生成分析报告显示。 9、设备应能在额定电源电压DC（24±20%）V范围内正常工作。 10、 设备内置扬声器，距设备1m处的最大声级应不低于90dB（A）。 11、机械碰撞等级不低于IK10。 12、在线升级：支持 13、防护：IP54，支持室外（涉水深度不超过20cm）和室内使用。 ▲以上第5、6、7、8、9条涉及的技术参数数据提供由第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章。 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 终点智能检测摄像机 | 1.2.8-12mm焦距相机 2.800W体育训测筒机 - 3.运动AI视觉识别功能：支持跑步运动终点冲线检测，可外接音柱，实时播报跑步成绩 - 4.最高分辨率可达800万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅；支持透雾、电子防抖；支持宽动态120 dB - 5.支持≥2路输入（Line in），≥1路输出（Line out），≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器 - 6.电源供应：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 - 7.宽动态：120 dB - 8.传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS - 9.最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON） - 10.黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 11.焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：112.3°~41.2°，垂直视场角：58°~23.1°，对角视场角：137.4°~47.3° - 12.8~32 mm：水平视场角：41.8°~14.9°，垂直视场角：22.9°~8.5°，对角视场角：48.7°~17.1° - 12.补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm+暖白光 - 13.补光距离：2.8~12 mm：普通监控：30 m，身份鉴权/识别：5 m - 14.8~32 mm：普通监控：50 m，身份鉴权/识别：14 m - 15.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 - 16.最大图像尺寸：3840 × 2160 - 17.视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS） - 18.网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 - 19.RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 - 20.复位：支持 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 终点视频储存TF卡 | TLC晶元，擦写次数3000次 标称容量128GB Class10，UHS-I（读100MB/s，写85MB/s）; | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 终点TTS播报音响 | 网络音柱 一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放音柱； 启动时间≤1秒； 内置有30 W输出功率，支持本地线路输入进行本地扩音； 内置高真保线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器； 支持检测到本地报警输入时，可联动播放音柱内预设的音频文件； 具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 支持平台或管理机将定时任务下发到设备中，在断网情况下也能播放定时任务音频； 设备支持通过Web端配置定时任务，在无管理机或平台时，也可单机使用； 支持web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 音频输入：1路音频输入（line in） 灵敏度（1 m，1 W）：90 dB 信噪比：≥ 90 dB 报警：报警输入*1 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 科学准备室 | 仪器柜 |  | 1.尺寸：≥1000*500*2000mm 2.柜体：采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板。金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，耐腐蚀≥8级 3.柜门：上层采用≥5㎜钢化玻璃，视窗效果，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。下层为优质冷轧钢门板，抗压强度佳。 4.铰链：不锈钢合页； 5.柜体拉手：采用不锈钢拉手或塑料拉手。 地脚：采用实验室专用不锈钢活动地脚，可适于不同的地面环境。高度可调30-50㎜。 | 6 | 组 |  |  |  |
|  |  | 仪器矮柜 |  | 铝木结构，整体尺寸：≥1000*450*1000mm，铝型材38*38mm，壁厚不小于1.3mm，配以ABS连接件组装而成，铝型材表面经酸洗、磷化环氧树脂高温固化处理。主材为不小于16mm厚E1级彩色三聚氰胺板，木质对开门，一层18mm厚活动搁板，所有搁板底部加装2根20*20*1.2mm方型钢管加强筋(或者：搁板双长边加装2根U型钢制加强筋），承重不变形;可调节立柱采用冷轧钢板制作，壁厚不小于1.2mm，宽不小于65mm,共计八根，品牌三合一连接件，铝合金C型拉手，不锈钢滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，环保型热熔胶封边处理。 | 6 | 组 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 |  | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |  |
| 3.3薛埠中心小学 | 科学实验室 | 基础设备 | 教师实验演示桌 | 规格：2400*700*850mm（±5mm） 台面:采用国内≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家加工而成。 桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 ▲投标人提供的冷轧钢板辅材满足或优于： - 化学成分分析：满足SGS化学成分分析测试，依据GB/T4336-2016+AMD.1-2017(OES)测试，至少通过5项元素测试，检验结果：C（不超过0.08%）；Si（不超过0.02%）；Mn（不超过0.18%）；P（不超过0.013%）；S（不超过0.007%）； - 2、拉伸测试：满足SGS矩形截面试样拉伸测试，至少通过3项测试，检验结果：抗拉强度（不小于260MPa）；规定塑性延伸强度（不小于150MPa）；断后伸长率（不小于50%）； - 3、附着力测试：满足SGS附着力测试，检验结果：0级（最好）； - 4、耐冲击性测试：满足SGS耐冲击性测试，检验结果：无可视破裂；5、中性盐雾测试：满足SGS中性盐雾试验，检验结果：无可视锈蚀；6、可溶性重金属测试：满足SGS可溶性重金属测试，至少通过4项测试，检验结果：可溶性镉（未检出）；可溶性铅（未检出）；可溶性汞（未检出）；可溶性铬（未检出）。投标文件中须提供具有 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章，（中标后原件备查）。 结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合多次不变形。 铰链：采用优质铰链，开合多次不变形。 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 学生实验桌4人位 | 1.规格：≥1200*1200*760mm 2.台面:采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，台面背面内衬12mm厚中密度纤维板，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等专业检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： A、▲通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测,进行不少于19项物理性能检测，检测结果为： 含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐香烟灼烧性能、表面耐湿热性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上；用ATLAS氙灯老化试验机在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。投标文件中须提供具有 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章。（中标后原件备查） B、▲依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量≤0.02mg/m2*h或未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。投标文件中须提供具有 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章。（中标后原件备查） C、▲依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、变异库克菌、溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，结果符合抗菌要求。投标文件中须提供具有 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章。（中标后原件备查） 3.台身结构：1、结构：整体采用“Ⅱ形”双立柱铝合金框架，框架规格1150*550*760mm（±5mm）；学生位镂空式，符合人类功效学设计；2、立柱：主、副立柱分别采用≥80*54*2mm、≥52*54*2mm矩形铝合金型材，立柱外侧插装三条彩色PP装饰带，使得整体更加具有观赏性；3、桌脚：上下桌脚采用铝合金一次压铸成型，上脚外侧预留电源安装孔，外观流线形设计，易碰撞处倒圆角处理；4、横梁：前后横梁采用≥40*30*1.5mm扇形铝合金型材，中横梁采用≥30*30*1.5mm方形铝合金型材；5、横拉杆：桌脚间横拉杆采用≥80*20*2mm矩形铝合金型材，型材表面有不少于10条的加强形条纹；6、书包斗：采用ABS工程塑料一次性注塑成型，规格425*270*165（±5mm），书包斗中间设挂凳卡扣。7、连接：主副立柱与上下桌脚采用接插式连接并通过≥M8内六角螺丝固定，连接后规格550*760mm（±5mm）。前后横梁与上桌脚采用接插式连接并通过≥M6内六角螺丝固定，螺丝孔处配有装饰塞，中横梁与上桌脚采用接插式连接，连接后规格1150*550mm（±5mm）。横拉杆与主立柱采用“2028型”或其他铝合金专用连接件链接并通过≥M6内六角螺丝固定。8、调节脚：上部采用≥10mm螺纹钢，下部采用环保PP耐磨纤维质塑料。9、工艺要求：所有铝合金表面经打磨、喷涂环氧树脂粉并高温固化处理，具有较强的耐腐蚀性。实验台框架稳定牢固，简洁美观，易碰撞处采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 | 12 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 学生凳 | 规格：Φ300*450-500mm（±5mm） A、凳面：1、材质：采用环保型ABS新料一次性注塑成型；2、尺寸：Φ300×30mm（±5mm）；3、表面细纹咬花，防滑耐磨； B、钢制脚：1、材质：椭圆形无缝钢管焊接四脚倒U形；2、尺寸:≥40×20×1.5mm；3、采用二氧化碳气体保护焊接完成，结构牢固，钢架表面经高速抛丸处理，高温静电粉末喷涂； C、脚垫：1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，一次注塑成型； D：凳面高度可通过螺杆旋转升降,可调高度450-500mm（±5mm），并帽螺丝锁紧，使圆凳整体稳定结实。 ▲投标人提供的钢管辅材满足或优于： 1、化学成分分析：满足SGS化学成分分析测试，依据GB/T4336-2016+AMD.1-2017(OES)测试，至少通过5项元素测试，检验结果：C（不超过0.08%）；Si（不超过0.03%）；Mn（不超过0.2%）；P（不超过0.014%）；S（不超过0.007%）；2、拉伸测试：满足SGS矩形截面试样拉伸测试，至少通过3项测试，检验结果：抗拉强度（不小于338MPa）；规定塑性延伸强度（不小于312）；断后伸长率（不小于49%）；3、可溶性重金属测试：满足SGS可溶性重金属测试，至少通过4项测试，检验结果：可溶性镉（未检出）；可溶性铅（未检出）；可溶性汞（未检出）；可溶性铬（未检出）。投标文件中须提供具有 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章。（中标后原件备查） | 50 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 实验器材柜 | 1.尺寸：≥1000*500*2000mm 2.柜体：采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板。金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，耐腐蚀≥8级 3.柜门：上层采用≥5㎜钢化玻璃，视窗效果，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。下层为优质冷轧钢门板，抗压强度佳。 4.铰链：不锈钢合页； 5.柜体拉手：采用不锈钢拉手或塑料拉手。 地脚：采用实验室专用不锈钢活动地脚，可适于不同的地面环境。高度可调30-50㎜。 | 6 | 组 |  |  |  |
|  |  | 科学仪器 | 仪器柜 | 1.尺寸：不小于1000*500*2000mm 2.柜体：采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板。金属喷漆（塑）涂层硬度≥2H，耐腐蚀≥8级 3.柜门：上层采用≥5㎜钢化玻璃，视窗效果，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。下层为优质冷轧钢门板，抗压强度佳。 4.铰链：不锈钢合页； 5.柜体拉手：采用不锈钢拉手或塑料拉手。 地脚：采用实验室专用不锈钢活动地脚，可适于不同的地面环境。高度可调30-50㎜。 | 6 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 打气筒 | 1.极限抽气压力≤6.7×103Pa。 2.最低打气压力≥2.9×105Pa。脚踏式或手持式 。 | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 电光源生物显微镜 | 1.整机结构件:绝大部分都是由铝和合金制作 2.总放大倍数:640X 3.目镜:带有指针定位的WF10X目镜并锁定于目镜筒，可防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，并防止灰尘进入，目镜放大率准确度不超过+3.31%。 4.物镜: DIN标准消色差物镜10X/0.25,成像清晰圆直径>7.3mm，景深范围内像面的偏摆<0.07mm;40X/0.65 (弹)，成像清晰圆直径>6.7mm;100X/1.25OIL弹簧，所有物镜均保证齐焦，10倍-4倍不超过+0.011mm;10倍-40倍不超过+0.029mm;带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏;10倍物镜景深范围内像面的偏摆<0.07MM;物镜放大率准确度不超过+4.32%。 5.镜筒:单目斜筒，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察，焦平面上像中心位移<0.05mm。 6.转换器:转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置，转换器稳定性<0.005mm。 7.粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命，微调机构空回<0.012mm。 8.调焦范围:初调范围8.7mm，微调范围2mm 9.视场光栏:制作精密的金属可变视场光栏。 10.照明:LED冷光源,可以充电,充电后不接电源可连续使用50小时.灯泡使用寿命在10000小时以上.不产生温度,灯光色泽为无色,且不会产生热度，带有光源的操作部位温度与室内温度差不超过3摄氏度。 11.聚光镜:NA0.65齿轮齿条升降聚光镜，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03-0.07(mm)之日。 12.载物台:110mmX120mm，载物台受5N水平方向作用力最大位移<0.007mm;不重复性<0.001mm。 ▲13.以上第2-12条涉及的技术参数数据提供由国家光学仪器检测中心出具的检测报告扫描件并加盖原厂公章 电光源生物显微镜可支持以下扫描管理软件： 14.可同时打开单个或多个图像进行扫描、浏览和分析。 15.打开多个图像浏览时可同步移动多个图片进行浏览分析。 16.可以在图像上添加注释；可以在图像上进行长度测量、面积测量。 17.可以对图像的指定区域范围进行输出，格式保持不变。 18.可以删除/修改图像的指定区域。 19.浏览过程中，可在扫描倍数下以任意倍数显示（如以20倍镜头扫描，可以在02.120倍之间以任意倍数浏览），并且显示标尺、放大倍数。 20.可以360°旋转图片进行浏览。 21.需支持浏览多种文件格式，包括：SVS 文件、JPEG 文件、TIFF文件、TIF文件、CWS 文件、NDPI文件、VMS文件、VMU文件、MRXS文件、SlideDat.ini文件、sis 文件和SCN文件。 22.本地浏览软件无安装数量限制，本地支持浏览多种文件格式，包括：SVS文件、JPEG 文件、TIFF文件、TIF文件、CWS 文件、NDPI文件、VMS文件、VMU文件、MRXS文件、SlideDat.ini文件、sis 文件和SCN文件。 23.▲提供所投生物学图像识别系统软件著作权证书。 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 放大镜 | 5倍,直径不小于40mm放大倍率：5×。气泡度q为φ1.0 [0.5]。透镜框应能牢靠地夹持透镜。手柄长不小于60mm | 25 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 天文望远镜 | 口径: 50mm(2”),焦距: 600mm,折射式，配备：Φ24.5H6mm H20mm，3X巴洛镜 5×24寻星镜 铝脚架 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 水族箱 | 尺寸:不小于310(L)mmx200(W)mmx310(H)mm。过滤系统：上部过滤器。照明系统:LED照明灯。容量至少15L；水泵功率4.5瓦；水箱玻璃制成，盖子为ABS塑料。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 透明水槽 | 尺寸：不小于250 mm×180 mm×100 mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2 mm | 25 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 25 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 干电池 | R20，无汞 | 25 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 直尺 | 500mm | 25 | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 金属钩码 | 50 g±0.5 g，每盒 10 个，可叠放。 | 25 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 体重计 | 体重秤、附测身高，最大秤量120千克。最大长度计量范围70-190cm。承重板面积至少：380mm×280mm 。 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 电子停表 | 1. 产品采用微型电脑芯片，液晶显示屏。2. 外观质量：机芯在表壳组件稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤痕、印字清楚正确、表壳与后盖的配合紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感。 3.功能：秒表计时（可分段计时）、时间、日历、响闹显示。4.精度0.1s。 | 25 | 块 |  |  |  |
|  |  |  | 温度计 | 红液，0 ℃～ 100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 25 | 支 |  |  |  |
|  |  |  | 温度计 | 水银，0 ℃～ 200 ℃，分度值 1 ℃， 示值误差＜0.5 ℃，有保护套 | 1 | 支 |  |  |  |
|  |  |  | 弹簧度盘秤 | 量程 0 kg〜8 kg，分度值 8 g，普通准确度等级 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 指南针 | 铝壳，直径75mm | 25 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 血压计 | 汞柱式，带听诊器 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 肺活量计 | 一次性吹嘴 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 单摆 | 1.由摆球、线绳组成。2.钢球直径19mm。3.摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。4.摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。 | 25 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 激光笔 | 长度≥155mm红光，配电池，直射距离1000m-2000m | 25 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 三球仪 | 手动 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 压簧 | 极限弹度不小于4.5N | 13 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 拉簧 | 极限弹度不小于4.5N | 13 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 小车 | 外形尺寸不小于118mm×72mm×38mm,车体上部带有可放置重物的凹槽，凹槽尺寸不小于60mm×58mm×17mm | 21 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 小鼓 | 鼓身为木制，直径不小于150mm，高度不小于80mm,皮质双面鼓面，配实木鼓棰2支 | 13 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 灯座及灯泡 | 金属部分为铜质 | 13 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 开关 | 单刀式，最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV。 | 21 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 条形磁铁 | 学生用，带两极标识，长8-10cm | 13 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 蹄形磁铁 | 学生用，带两极标识 | 13 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 翼形磁针 | 2 支，针体约 140 mm×8 mm，座约Φ71 mm×112 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT。 | 13 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 环形磁铁 | 学生用。铁氧体制作，形状为圆形。外径约32mm，内径约16mm，厚约5mm。 | 13 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 电磁铁 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、联接线、桥板、骨架、塑盒、小磁针（1对）。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于7mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度不小于30mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于7mm，长度不小于40mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 电路暗盒 | 内部可根据需要连接不同原件，可打开 | 13 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 矿物标本 | 标本盒分为盒体和盒盖两部分构成，标本粘于盒底并有标签，标本分别为：煤、铜矿石、铝矿石、铁矿石、石英、长石。盒体为塑料成型，上盖透明。外形尺寸约：155mm×115mm×25mm。 | 13 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 岩石标本 | 标本盒为盒底和翻盖整体构造。1、标本粘于盒底并有标签，标本分别为玄武岩、花岗岩、大理石、石灰岩、板岩、砾岩、砂岩、、石英岩、页岩等。外形尺寸约：190mm×130mm×25mm。带软件介绍每块石头的知识内容 | 13 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 金属矿物标本 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 13 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 小学科学教学素材库 | 教学软件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 烧杯 | 50mL | 21 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 烧杯 | 500mL | 21 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 烧瓶 | 平、长，250 mL透明，硼硅酸盐玻璃制 | 21 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 滴管 | 100mm。直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 21 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 镊子 | 不锈钢，长度160±2mm，厚1.5mm | 21 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 玻璃棒 | Φ 3 mm～Φ 4 mm，粗细均匀 | 11 | kg |  |  |  |
|  |  |  | 测电笔 | 螺丝刀式，测量范围100v-500v | 13 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 一字螺丝刀 | 至少Φ6 mm，长约 150 mm；Φ3 mm，长约 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 13 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 十字螺丝刀 | 至少Φ6 mm，长约 150 mm；Φ约3 mm，长 约75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 13 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 尖咀钳 | MTC-29AB150MM MTC-13 至少150MM | 13 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 木工锯 | 小型，30cm。 | 13 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 钢手锯 | A 型（单面）至少300 mm，18 齿/25 mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于 2 mm；钢锯在达到 99 N 拉力后经过 1 min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；钢板制锯架在达到 900 N 张力时，侧弯不得超过 1.8 mm | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝钳 | 至少160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22° | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 手锤 | 0.25㎏，羊角锤 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 活扳手 | 至少200 mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度不低于 40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长22 mm，扭矩 180 N·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于 0.28 mm；表面电镀处理 | 13 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 手电钻 | 至少Φ1 mm～Φ10 mm，手持式交流电钻，A 型（普通型）；Ⅱ类电钻，抗电强度 3750 V，噪声≤86 dB | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 剪刀 | 钢制，表面防锈处理。手握部分采用塑料套，总长至少160mm。 | 13 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 小学数学学具（一年级） | 1.小方块 材质：ABS,注塑一次成型.1面公5面母的子母扣,边长a≥1.5cm.1套，含160个红方块、40个黄方块；每个方块间可连接. 2.小棒 材质：ABS注塑,一次成型.长≥6cm,直径≥0.3cm.单根小棒80根,成捆小棒32捆,橡皮筋16根. 3.计数板 材质：ABS,注塑一次成型.长不小于13cm,宽不小于5.5cm.固定于板上的每个圆片可翻转,又可卡住固定.一面为红色,一面为黄色.共4个. 4.树叶卡片 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥17*17cm.每份中9张树叶卡片,其中每三个树叶颜色一样,每三个树叶造型一样,与教材统一.双面打印.共4份. 5.杯子卡片 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥20*10cm.每份中10张杯子卡片,其中黄色4个,3瘦一胖,蓝色6个,3瘦3胖,与教材统一.双面打印.共4份. 6.小星星卡片 材质：PS,注塑,一次成型.每份中5张星星卡片（4张红星星卡片和1张黄星星卡片）,3张五角星卡片和2张四角星卡片.共4份. 7.动物头像卡片 材质：铜版纸覆膜300g.直径≥3cm.每份中4种动物头像各5张.双面打印.共4份. 8.正方形、三角形、圆 材质：PS,注,一次成型.尺寸：a≥2cm,h≥0.2cm. 每份3种图形卡片各10张.共4份. 9.九宫格 材质：铜版纸覆膜300g.正方形卡片边长≥5cm,九宫格边长≥4.5cm.九宫格纸4张. 10.数字卡片（一） 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥4cm*3cm.每份中0-10数字卡片各1张.共4份. 11.数学符号卡片 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥4cm*3cm.每份中“>、<、=、+、-”等数学符号卡片各1张.共4份. 12.加法算式卡片（一） 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥4cm*1.5cm.每份10以内的加法算式45道.共4份. 13.减法算式卡片（一） 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥4cm*1.5cm.每份10以内的减法算式45道.共4份. 14.加法算式卡片（二） 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥4cm*1.5cm.每份20以内的进位加法算式36道.共4份. 15.减法算式卡片（二） 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥4cm*1.5cm.每份20以内的退位减法算式36道.共4份. 16.长方体、正方体、圆柱、球 材质：ABS,注塑一次成型. 长方体≥5*3*2cm,3*2*1cm；正方体a≥3cm,a≥2cm；球d≥5cm,d≥2cm；圆柱体d≥2*h≥4cm,d≥1*h≥3cm.2个不同的长方体,2个不同的正方体,2个不同的圆柱体,2个不同的球.共2份. 17.布袋 材质：聚酯纤维.尺寸≥30*20cm.布袋口穿带子,可收口.1个黑色布袋. 18.长方形、正方形纸片 材质：80克双胶纸.长方形尺寸≥8*12cm,正方形尺寸边长≥9cm.每份长方形、正方形纸片各5张.共20份. 19.桃子卡片 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸：直径≥3cm.每分桃子卡片15张.共4份. 20.草莓卡片 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸：直径≥3cm.每份草莓卡片15张.共4份. 21.花片 材质：ps,注塑一次成型.尺寸：d≥3cm.每份15张红色花片,15张蓝色花片.共4份. 22.蘑菇卡片 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸：直径≥3cm.每份10张蘑菇卡片.共4份. 23.计数器 材质：ABS,注塑成型后组装.三档计数器1个.计数器长≥8cm,宽≥6.5cm,高≥10cm.计数器底座有子母扣,必要时可以两个拼一个.共4个. 24.数字卡片（二） 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥4cm*3cm.每份11-20数字卡片各1张.共4份. 25.方格底板 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥28.5cm*8cm.方格底板纸4张,印10个方格,方格直径3.5cm. 26.苹果卡片 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸：图片直径≥3cm；每份9张红苹果卡片、4张个绿苹果卡片.共4份. 27.1~9数表与透明框 "九宫格：铜版纸覆膜300g.底线黑色；方格尺寸≥4.5cm.透明框：硫酸纸,底线红色,小方格边长≥4.5cm.九宫格和透明框每份各1个.共4份. 28.百数表 材质：300g铜版纸.小格边长≥1.6cm,印有1-100数字,≥10*10cm,百数表4张. 29.田字框、十字框 材质：硫酸纸.小格边长≥1.6cm,印有田字与十字图形.每份田字框1个,十字框1个.共4份. 30.三棱柱 材质：ABS,注塑一次成型.红色三棱柱≥4*4*3cm,黄色三棱柱≥3*3*2cm.每份不同的三棱柱2个.共2份. 31.钉子板与橡皮筋 "钉子板：材质：ABS,注塑一次成型.尺寸≥21cm*15cm,间隔1cm有一个凸点. 橡皮筋：材质：橡胶,直径≥2.5cm,≥4cm.每份含钉子板1块,三种颜色的橡皮筋长、短各1根.共4份. 32.包装 材质:不少于2200g灰板,工艺:内裱158g铜版纸,光膜.尺寸：≥495*416*125mm. 33.印刷体正规出版配套使用教材。 ▲符合 JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、 JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》 的等检测标准，测试项目至少包含邻苯二甲酸酯，且检测结果为合格，提供含有CMA和CNAS标志的全文检测报告扫描件并加盖原厂公章。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 小学数学学具（二年级） | 1.圆片 材质：PS,注塑一次成型. 尺寸：d≥2cm,h≥0.2cm.每份24张红圆片、24张黄圆片.共2份. 2.小棒 材质：PS,注塑一次成型. a≥6cm,d≥0.3cm.64根小棒. 3.钉子板与橡皮筋 "钉子板：材质：ABS,注塑一次成型.尺寸≥21cm*15cm,间隔1cm有一个凸点.橡皮筋：材质：橡胶.直径≥2.5cm,≥4cm. 每份含钉子板1块,三种颜色的橡皮筋长、短各1根.共4份. 4.方格纸 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥24*24cm；8cm*8cm个小格子,每小格边长2.5cm；黄底黑线.4张方格纸. 5.三角板 材质：PC,注塑一次成型.透明色.30、60度角长直边≥12cm（有刻度10cm）,等腰直角三角形斜边≥12cm（有刻度10cm）.每份1副三角板.共4份. 6.长方形框 材质：ABS,注塑一次成型.尺寸≥8cm*4cm.4个长方形框架. 7.长方形纸片 材质：80克双胶纸.尺寸：长≥12cm,宽≥6cm.40张长方形纸片. 8. 三角形纸片 材质：80克双胶纸.三角形≥10cm*5cm.每份2张形状完全相同三角形纸片.共4份. 9.长方形、直角三角形纸片 材质：80克双胶纸.长方形≥10cm*5cm,三角形≥10cm*5cm.每份1张长方形纸片,2张直角三角形纸片.共4份. 10.七巧板 材质：ABS,注塑一次成型,内磁.整体尺寸≥12cm*12cm.共4副. 11.桃片 材质：铜版纸覆膜300g.d≥3cm.每份12张桃片.共4份. 12.正方形纸片 材质：80克双胶纸.边长≥3cm.每份18张正方形纸片.共4份. 13.细绳 材质：尼龙绳.直径1mm.每份15、20、38、40、100cm各1根.共4份. 14.1cm小棒 材质：PS,注塑一次成型. 长方体≥1cm*0.3cm*0.15cm.10根1cm长的小棒. 15.1米软尺 材质：PVC. 有刻度位置长≥1m,宽≥13mm,数字边长1cm.1根1米长的软尺. 16.软卷尺 外壳材质：PVC.软尺材质：科技布.量程：0-10m,最小单位：1cm.1个. 17.乘法口诀卡片 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥4cm*1.5cm.每份45张乘法口诀卡片.共4份. 18.表内乘法算式 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥4cm*1.5cm.每份81张乘法算式卡片.共4份. 19.表内除法算式 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥4cm*1.5cm.每份81张除法算式卡片.共4份. 20.小猴与照片 "小猴材质：聚酯纤维.内填PP棉,可坐稳.≥20*25*15cm.小猴照片：相纸打印,≥15cm*11cm.1个小猴玩具,4张小猴照片. 21.时钟模型 材质：有机玻璃注塑一次成型.钟面整体为全透明,钟面上装有时针与分针,指针关联转动,正常时间刻度,数字3、6、9、12 颜色为黑色；时针黄色,分针蓝色,指针上的中轴线分别为蓝色和红色.尺寸:直径≥11cm厚≥2cm.每套1个时针和分针联动钟面. 22.日晷盘 "日晷盘材质：ABS,注塑一次成型,组装.直径≥12cm.盘面：128g铜版纸覆膜.印有“天干”甲乙丙丁戊己庚辛壬癸,“地支”子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥. 每份1个日晷盘.共4份. 23.指南针 指针为磁铁,外壳为pvc,一次注塑成型.直径≥5cm,高≥2cm.有透明外壳将磁针保护.1个指南针. 24.方向卡片 材质：铜版纸覆膜300g.边长≥5cm.每份东、西、南、北汉字卡片各1张.共4份. 25.圆片 材质：PS,注塑一次成型.尺寸：d≥2cm,h≥0.2cm.每份红、黄、蓝、绿圆片各1张.共4份. 26.方向板 材质：80克双胶纸.尺寸边长≥15cm.印有米字型方向.20张方向卡片. 27.计数器 材质：ABS,注塑成型后组装.4个三档计数器.计数器长≥8cm,宽≥6.5cm,高≥10cm.计数器底座有子母扣,必要时可以两个拼一个. 28.小方块 材质：ABS,注塑一次成型.2面公4面母的子母扣.边长a≥1.5cm.160个红方块、40个黄方块,每个方块间可连接. 29.五珠算盘 材质：ABS,注塑组装成.≥25cm*7cm*2cm.档位为竹制,每档5珠,13档.4个. 30.数字卡片 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥4*3cm.每份中0-9数字卡片各1张.共4份. 31.彩色数字卡片 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥4cm*3cm. 每份1-9数字卡片各1张,其中1、3、9为红色,2、5、7为蓝色,4、6、8为黄色.共4份. 32.活动角 材质：PC,注塑一次成型.角边长分别≥8cm.每份4个活动角. 33.长方形纸片和圆形纸片 材质：80克双胶纸.白色.圆直径≥10cm,长方形≥16cm*9cm.每份长方形纸片、圆形纸片各1张.共20份. 34.小剪刀 4把学生用安全剪刀.外包PVC材质.≥6cm*14cm. 35.包装 材质:不少于2200g灰板,工艺:内裱158g铜版纸,光膜.尺寸：≥495*416*165mm. ▲符合 JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、 JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》 的等检测标准，测试项目至少包含邻苯二甲酸酯，且检测结果为合格，提供含有CMA和CNAS标志的全文检测报告扫描件并加盖原厂公章。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 小学数学学具（三年级） | 1.小棒 材质：PS,注塑一次成型. a≥6cm,d≥0.3cm.每套单根小棒80根,成捆小棒32捆,橡皮筋16根. 2.小方块 材质：ABS,注塑一次成型.2面公4面母的子母扣.边长a≥1.5cm.每套160个红方块,40个黄方块,每个方块间可连接. 3.正方形、三角形、圆 材质：PS,注塑一次成型.a≥2cm,h≥0.2cm.每份蓝色正方形24个,红色色三角形,黄色圆片各20个.共4份. 4.弹簧秤 材质：pvc.量程：0--5kg,最小量程：1g.拿手处为PVC材质,钩子为不锈钢,挂钩直径≥2.5cm,长≥17.5cm,宽≥6cm.单位可以在克,市斤,公斤之间切换. 5.电子秤 材质：pvc.量程：0--1kg,最小量程：0.1g.铝合金材质.底座≥10.5cm*12.5cm,正方形托盘,边长≥10cm.单位可以在克,两,市斤,磅,毫升,克拉,盎司,格令,公斤之间切换. 6.塑料杯 材质：PS,注塑一次成型.d=6.5cm,h=9.5cm.每50ml有刻度. 7.长方形、正方形纸片（一） 材质：80克双胶纸.每套长、宽分别是12cm和9cm(红色）、10cm和4cm(黄色）、8cm和3cm(蓝色）、4cm和2cm(绿色）的长方形纸片各40张；边长分别是12cm（红色）、10cm（黄色）、5cm（蓝色）、3cm（绿色）的正方形纸片各40张. 8.钉子板与橡皮筋 "钉子板：材质：ABS,注塑一次成型.尺寸≥21cm*15cm.间隔1cm有一个凸点.橡皮筋：材质：橡胶,直径≥2.5cm. 钉子板背面为方格图,另附带三种颜色橡皮筋长、短各1根. 9.三角尺 材质：PVC材质,注塑一次成型.透明色.30、60度角长直边≥12cm（有刻度10cm）,等腰直角三角形斜边≥12cm（有刻度10cm）.4副三角尺. 10.树叶与棉线 材质：铜版纸覆膜300g.树叶长≥3cm厚度≥0.3cm,银杏叶≥5cm×3cm.每份1根棉线,2片不同的树叶.共4份. 11.单位正方形纸片 材质：铜版纸覆膜300g.每份30个边长1cm的正方形.共4份. 12.正方形拼图 材质：铜版纸覆膜300g.尺寸≥7.5cm*9.2cm,每个小正方形边长1cm.每份4个小正方形拼成的图形各6个.共4份. 13.转盘 材质：ABS,注塑成型组装,盘面直径≥12cm,上贴128g覆膜铜版纸,装订指针一个.转盘4个. 14.移动的树叶 材质：硫酸纸.尺寸：树叶图≥20cm*3cm.单个树叶加颜色,每个树叶≥3cm*3cm.每份中树叶图1张,单片树叶1片.共4份. 15.有方向的方格纸 " 材质：70g纸片.每份有方向的8cm*8cm方格纸.共4份." 16.长方形、正方形纸片（二） 材质：80克双胶纸.正方形纸的边长≥10cm,长方形纸≥30cm×10cm.每套正方形绿纸与红纸各40张,长方形绿纸40张. 17.圆形与正方形纸片 材质：80克双胶纸.圆形纸片直径≥10cm,正方形纸片边长≥10cm.每套圆形纸片与正方形纸片各40张. 18.分数条与骰子 "材质：ABS,注塑一次成型.单条尺寸≥24cm*3cm*0.3cm,分为1,1/2,1/4,1/8,1/16. 骰子材质：ABS,注塑一次成型.正立方体边长≥1.6cm,分别印有1/4,1/8,1/16各两面.每份中1套分数条（装在长方形盒子中）、1个骰子.共2份." 19.点子图 材质：80克双胶纸.点子间隔≥1cm,11cm*10cm个点子,左边是点子图,右边是空白部分.每套中24cm*12cm点子图20张. 20.扑克牌 材质：128g铜版纸覆膜.尺寸≥6.3cm*8.2cm.每套中A--10各4张. 21.年历卡 材质：200克铜版纸.尺寸≥26cm*32cm.中间空白压横对折.每份中2020-2024年历卡各一张.共4份. 22.长方形、正方形框 材质：硫酸纸.3个数的长方形框≥3cm*1cm,4个数的正方形框边长≥2cm.每套能框3个数的红色长方形框、能框4个数的黄色长方形框、能框4个数的蓝色正方形框各一个. 23.透明方格纸 材质：硫酸纸.≥15cm*10cm,小方格边长≥1cm.透明方格纸4张. 24.软米尺 材质：PVC. 有刻度位置长1m,宽13mm,数字边长≥1cm.4把1米长的软尺. 25.骰子 材质：有机玻璃注塑一次成型.尺寸：1.5cm.六个面分别标注1-6的骰子.共4个. 26.数字球与布袋 "数字球材质：PVC.直径4cm,空心,厚0.5mm. 黑布袋材质：聚酯纤维.尺寸≥30cm*20cm.布袋口穿带子,可收口.分别标注数字1-5的5个球,1个不透明的布袋. 27.小剪刀 4把学生用安全剪刀.外包PVC材质.≥6*14cm. 28.包装 材质:不少于2200g灰板,工艺:内裱158g铜版纸,光膜.尺寸：≥495*416*125mm. | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 小学数学学具（四年级） | - 1.正方体透明容器 材质：PC,注塑一次成型.每50mL为次刻度线,每100mL为主刻度线刻度线到最顶端,标200mL、400mL、600mL、800mL,无盖.棱长1dm的正方体透明容器. - 2.1升量杯 材质：PC,注塑一次成型.每50mL为次刻度线,每100mL为主刻度线1000mL后面加“1L”标志,无盖.容量为1L的塑料量杯. - 3.水杯 材质：ABS,注塑一次成型.杯子透明.6个容量为200mL的1号水杯,6个容量为250mL的2号水杯. - 4.滴管 材质：PE 聚乙烯.量程：1.5mL.尺寸≥1cm*1cm*15.5cm.4个容量为1.5mL的透明滴管,有1mL刻度线. - 5.图形卡片 材质：PS,注塑一次成型.尺寸：a≥2cm,h≥0.2cm.红色三角形卡片10个、黄色圆形卡片10个、蓝色正方形卡片10个. - 6.投票箱 材质：瓦楞纸,可折叠.长20cm、宽15cm、高30cm的红色投票箱. - 7.正方体 材质：PS,注塑一次成型.棱长3cm的红色正方体和黄色正方体各9个. - 8.红球、黄球与布袋 "球材质：PVC.直径≥4cm,空心,厚0.5mm. 黑布袋材质：聚酯纤维.尺寸≥30cm*20cm.布袋口穿带子,可收口. 1个黑色布袋,红球、黄球各6个. - 9.扑克牌 材质：128g铜版纸覆膜.尺寸≥6.3cm*8.2cm.红桃A、红桃2、红桃3、红桃4、黑桃4各1张. - 10.转盘 转盘底座材质：ABS,注塑成型,组装.附带半径≥12cm,六等分圆盘≥20个.1个半径12cm的可替换盘面的转盘,20个空白盘面. - 11.骰子 材质：有机玻璃注塑一次成型.尺寸：≥1.5cm.1个骰子棱长2cm,6个面分别标有一个1,两个2,三个3. - 12.活动拼接条 材质：PS,注塑一次成型.每套含长2cm的紫色拼接条、长4cm的绿色拼接条、长5cm的白色拼接条各1根,长3cm的蓝色拼接条、长5cm的黄色拼接条、长8cm的红色拼接条各3根.共4份. - 13.圆形纸片 材质：70g纸片.直径≥10cm.1套,含20张圆形纸片. - 14.正方形、长方形纸片 材质：70g纸片.边长≥10cm.1套,含长方形纸片和正方形纸片各50张. - 15.圆柱体 材质：AB,注塑一次成型.尺寸：d≥2cm,h≥4cm.圆柱体1只. - 16.平移组件 材质：硫酸纸.每套中含有4只小船纸片≥5cm*4cm、4只金鱼纸片≥3cm*4cm和4张印有小船和金鱼的方格纸≥18cm*11cm. 底纸：300g铜版纸.每份含1张小船纸片,1张金鱼纸片,1张印有小船图和金鱼图的方格纸.共4份. - 17.旋转与平移组件 材质：硫酸纸.直角三角形≥3cm*4cm,长方形≥5cm*3cm.每份含三角形纸片、长方形纸片、直角梯形纸片各1张.边长20cm的正方形方格纸1张（每个小方格边长1cm).共4份. - 18.长方形、正方形、平行四边形纸片 材质：200g铜版纸.长方形≥6cm*4cm,正方形≥4cm*4cm,平行四边形底≥6cm*高≥4cm.每份含长方形、正方形、平行四边形纸片各1张.共20份. - 19.动物拼图 材质：300g铜版纸覆膜.每张边长≥5cm,分为2cm*2cm块.每份含动物拼图1张.共4份. - 20.计数器 材质：ABS,注塑成型后组装. 1套,含4个三档计数器.计数器长≥8cm,宽≥6.5cm,高≥10cm.计数器底座有子母扣,必要时可以两个拼一个. - 21.五珠算盘 材质：ABS,注塑组装成.≥25cm*7cm*2cm.档位为竹制,每档5珠,13档.1套,含4个五珠算盘. - 22.数字卡片 材质：70g纸片.尺寸：≥15cm*8cm.每个数字格≥3cm*4cm.每份含0-9数字卡片各1张.共4份. - 23.电子秤 材质：pvc.量程：0--1kg,最小量程：0.1g.铝合金材质,底座≥10.5cm*12.5cm,正方形托盘,边长≥10cm.单位可以在克,两,市斤,磅,毫升,克拉,盎司,格令,公斤之间切换.精度为1克的电子秤. - 24.三角尺 材质：PVC,注塑一次成型.透明色.30、60度角长直边≥12cm（有刻度10cm）,等腰直角三角形斜边≥12cm（有刻度10cm）.每套含1副三角尺.4套. - 25.三角形纸片 材质：70g纸片.尺寸：6*4cm.每份含6种不同的三角形纸片各1张.共4份. - 26.多边形纸片 材质：80g双胶纸.每张卡片上直角梯形上底≥5.4cm,下底≥10.2cm,高≥3.9cm.任意五边形.正六边形边长≥3cm.每份含3种不同的多边形纸片各1张.共20份. - 27.钉子板与橡皮筋 钉子板：材质：ABS,注塑一次成型.尺寸≥21cm*15cm,间隔1cm.1套,含4个钉子板. - 28.小剪刀 每套含4把学生用安全剪刀.外包PVC材质.≥6cm*14cm. - 29.软卷尺 外壳材质：PVC.软尺材质：科技布.量程：0-10m,最小单位：1cm.每套1个. - 30.包装 材质:不少于2200g灰板,工艺:内裱158g铜版纸,光膜.尺寸：≥495*416*165mm. | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 小学数学学具（五年级） | - 1.平行四边形纸片 材质：200克铜版纸.尺寸：每套平行四边形分别为1,≥7cm*4cm；2,≥10cm*3cm；3,≥6cm*4cm；4,≥5cm*4cm；5,≥8cm*4cm.每份含5张不同的平行四边形纸片.共20份. - 2.三角形纸片 材质：200克铜版纸.尺寸：每套三角形分别为1,≥8cm*3cm；2,≥8cm*6cm；3,≥4cm*3cm各2张；4,≥8cm*4cm.每份含4种不同的三角形纸片,每种各2张,共20份. - 3.长方形框架 材质：PS,注塑一次成型. a≥8cm,b≥5cm.1套,含4个可活动的长方形框架. - 4.梯形纸片 材质：200克铜版纸.尺寸：每套梯形分别为1,a≥8cm,b≥13cm,h≥3cm；2,a≥8cm,b≥4cm,h≥5cm；3,a≥3cm,b≥6cm,h≥4cm.每份含3种不同的梯形纸片,每种2张.共20份. - 5.多边形纸片 材质：200克铜版纸.尺寸：每套分别含平行四边形,分别为1,≥11cm*6.6cm,2,≥11cm*6.8cm；3,≥10cm*9cm；4,≥10cm*7cm；含六边形边长≥6cm,正方形边长≥12cm,长方形≥14cm*9cm.每份含平行四边形纸片4张,正方形、长方形、正六边形纸片各1张.共20份. - 6.不规则图形纸片（一） 材质：150克铜版纸.尺寸≥10cm*14cm.不规则图形占面积≥14cm*8cm.1套,含20张不规则图形纸片. - 7.方格纸与树叶 每份含树叶：材质：300克铜版纸.树叶长≥6cm宽≥2.4cm厚度≥0.3cm,银杏叶≥5cm×7.9cm. 方格纸：1,硫酸纸,≥15cm*15cm,填充1cm*1cm的小格子；2,150g纸片,尺寸≥22cm*14cm.每份含5张方格纸,1张透明方格纸,2张不同的树叶图.共4份. - 8.小棒 材质：PS,注塑一次成型. a≥6cm,d≥0.3cm.1套,含88根小棒. - 9.数字卡片 材质：150g纸片.尺寸≥15cm*8cm.每份含0-9数字卡片各1张.共4份. - 10.钉子板"钉子板：材质：ABS,注塑一次成型.尺寸≥21cm*15cm,间隔1cm有一个凸点.橡皮筋：材质：橡胶.直径≥2.5cm,≥4cm.3种颜色的橡皮筋长、短各1根.共4个. - 11.纸张1号纸（A4纸）,2号纸（较薄的A4纸,如宣纸、复印纸）,3号纸（A3纸）,每份含3种纸各1张,共10份. - 12.计数器 材质：ABS,注塑成型后组装. 1套,,4个三档计数器.计数器长≥8cm,宽≥6.5cm,高≥10cm.计数器底座有子母扣,必要时可以两个拼一个. - 13.单位正方形纸片 材质：300克铜版纸覆膜.每份含20张边长1cm的红色小正方形纸片,共4份. - 14.长方形、正方形纸片（一） 材质：150克铜版纸.尺寸：1长方形≥18cm*12cm,2张；2正方形：边长≥6cm,6张；3正方形：边长≥4cm,12张.共4份. - 15.长方形、正方形纸片（二） 材质：150克铜版纸.尺寸：1长方形≥3cm*2cm,16张；2正方形≥边长6cm,1张；3正方形：边长≥8cm,1张.共4份. - 16.圆形纸片（一） 材质：150克铜版纸.每份尺寸：1圆形：d≥10cm,10张；2圆形：d≥10cm,4等分,10张；3圆形：d≥10cm,5等分,10张.共4份. - 17.分数条材质：150g纸片.每份每个长条：≥24cm*2cm共8条下面4条无数字,共4份. - XZ518涂色正方形纸片 材质：150克铜版纸.每份尺寸：1正方形：a≥10cm.每份含2张不同涂色的正方形纸片.共20套. - 19.转盘 "转盘材质：ABS,注塑一次成型,组装,直径≥12cm. - 盘面材质：300克铜版纸覆膜,直径≥12cm,一个盘面分6份,上写1,3,4,6,8,9；另一个盘面分6份,无字.每份含1个转盘,2个盘面.共2份." - 20.乒乓球与卷尺 "球材质：PVC.直径≥4cm,空心,厚≥0.5mm. - 卷尺：量程2m,最小单位：1cm." - 21.长方形纸片 材质：150克铜版纸.30张长≥10cm、宽≥6cm的长方形白纸. - 22.小棒与细绳 "小棒材质：ABS,注塑一次成型.长≥6cm,直径≥0.3cm.2根. - 棉线材质：聚酯纤维,20≥cm,2根" - 23.圆形纸片（二） 材质：150克铜版纸.半径≥2cm、3cm的圆形纸片各20张,标圆心. - 24.圆片与细绳 材质：PS .尺寸：a≥2cm,h≥0.2cm,注塑,一次成型. 每份1个直径≥2cm的圆片、1个直径≥5cm的圆片、1个直径≥10cm的圆片、一根长≥50cm的细绳.共4份. - 25.圆的周长、面积演示器（一） 材质：PS,注塑组装.外缘尺寸≥23.5cm*23cm*0.3cm.等分成16份的圆周长、面积演示器. - 26. 圆的周长、面积演示器（二） 材质：PS,注塑组装.外缘尺寸≥23.5cm*23cm*0.3cm.等分成32份的圆周长、面积演示器. - 27.不规则图形纸片（二） 材质：150克铜版纸.每份含2张不规则图形纸片,共20份.卡片尺寸分别≥11cm*6cm,≥10*8cm. - 28.圆片 材质：PS,注塑一次成型. 尺寸：d≥2cm,h≥0.2cm.1套中36个圆片.18个蓝色圆片和18个黄色圆片. - 29.小剪刀 4把学生用安全剪刀.外包PVC材质.≥6cm*14cm. - 包装 材质:不少于2200g灰板,工艺:内裱158g铜版纸,光膜.尺寸：≥495*416*125mm. 30.含印刷体正规出版配套使用教材 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 小学数学学具（六年级）（核心产品） | 1.长方形和正方形磁力板不少于1套，每套中至少含以下5种磁力片各6片： ①红色长方形（10cm×8cm）；②黄色长方形（10cm×5cm）；③蓝色长方形（8cm×5cm）；④白色正方形（8cm×8cm）；⑤绿色正方形（10cm×10cm）。 2.小棒和三通不少于1套，每套至少包含： ①红色小棒12根，长10cm；②蓝色小棒12根，长8cm；③黄色小棒12根，长6cm；④白色小棒12根，长5cm；⑤三通32个。 3.正方体透明容器不少于1个，内径为1分米的正方体无盖容器。 4.1升量杯不少于1个，容量为1L的透明塑料量杯。 5.书套模型不少于1套，每套至少有2组书套模型，均为长方体形状。一组大小为19cm×8cm×26cm，书套橘色（缺右面，大小为8cm×26cm），内芯绿色。另一组大小为8cm×12cm×12cm，其中书套天蓝色（缺右面，大小为12cm×12cm），内芯深蓝色。 6.伸缩杆和三通不少于1套，每套里至少有3根伸缩杆、1个三通。其中伸缩杆全部拉出后长1米。 7.1立方厘米正方体不少于1套，每套中至少含120个个1立方厘米的正方体，装在5cm×6cm×4cm的长方体透明容器。 8.无盖长方体容器不少于1套，每套至少有3个长方体容器。大小分别为5cm×1cm×1cm；5cm×4cm×1cm；5cm×4cm×3cm。 9.可拆分的1立方分米的正方体不少于1套，可分成4部分的1立方分米模型。 10.表面涂色的正方体模型不少于1套，每套至少含有棱长分别为2、3、3的可拆分立方体各1个，每个小立方体的外表面为红色。 11.长方形纸片不少于1套，每套中至少含有两等、三等分、空白长方形纸各20张。 12.扇形塑料片不少于1套，每套中至少含绿色半圆8个，红色三分之一圆12个，黄色四分之一圆16个。 13.方格纸不少于60张，每张纸被分成20×20的小方格，每个小方格的边长为1厘米。 14.长方形方格卡纸不少于20张，长方形的长为26厘米，宽为18厘米。每个小方格边长为1厘米。 15.圆柱模型（含表面）不少于2套，每套为可拆分的圆柱模型，里面是红色圆柱；外面展开后，是1个黄色长方形和2个绿色圆形。 16.圆锥模型（含表面）不少于2套，每套为可拆分的圆锥模型，里面是蓝色圆锥；外面展开后，是1个黄色扇形和1个绿色圆形。 17.圆柱体积模型不少于1套，可展开的圆柱体模型。 18.圆柱、圆锥容器不少于1组，每组至少有6个容器。其中，圆柱容器2个，分别为底面直径12cm，高10cm；底面直径6cm，高8cm。圆锥容器4个，分别为底面直径12cm，高10cm；底面直径6cm，高8cm；底面直径6cm，高10cm；底面直径6cm，高24cm。 19.杠杆不少于1组，每套杠杆至少有6个部件组成。①绿色支架1个；②红色横梁1个；③黑色底座1个；④白色支撑螺帽2个；⑤白色调节螺帽2个；⑥钩码12个。 20.高度与影长研究仪不少于1个，高度与影长研究仪组件。 21.塑料小棒不少于1套，每套至少含小棒24根。 22.长方体不少于1套，每套至少含24个红色长方体。 23.卷尺不少于1把，布质10m卷尺。 24.指南针不少于1个。 25.可擦除水写笔不少于1套，每套中至少含红、黑两色可擦除水笔各一支。 26.含印刷体正规出版配套使用教材。 符合 JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、 JY 0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》 的等检测标准，测试项目至少包含邻苯二甲酸酯，且检测结果为合格，提供含有CMA和CNAS标志的全文检测报告扫描件并加盖原厂公章。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 劳技室 | 定制教师料理台 |  | - 尺寸：≥2000*1000*1000mm±10mm - 2.材质：颗粒板+人造石 - 3.工艺：柜体及辅助桌采用国家标准E1级板，厚度18mm/25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作;台面采用人造石英石制作，防水易清洁 。 4.功能：宽大台面设计，台面采用进口人造石，稳定性强，耐高温，易清洗配置水槽，可清洗蔬菜、水果、餐具等，方便实用。配置电磁炉，炒、蒸、煮、炖，样样都行。搭配可移动收纳柜，可收纳各种食材、配料等。垃圾分类储物柜设计，提供干湿分离储物空间。突破传统，造型独特新颖 ，为老师和学生带来最佳体验。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 定制学生料理台 |  | - 1.尺寸：≥4000*1200*800mm±10mm - 2.材质：实木多层板+人造石 - 3.工艺：柜体及辅助桌采用国家标准E1级板，厚度18mm/25mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作;台面采用人造石英石制作，防水易清洁 。 - 4.功能：宽大台面设计，台面采用进口人造石，稳定性强，耐高温，易清洗配置水槽，可清洗蔬菜、水果、餐具等，方便实用。配置电磁炉，炒、蒸、煮、炖，样样都行。搭配可移动收纳柜，可收纳各种食材、配料等。垃圾分类储物柜设计，提供干湿分离储物空间。突破传统，造型独特新颖 ，为老师和学生带来最佳体验。 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 学生椅 |  | 1.尺寸：≥Φ300*450mm±10mm; 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径30cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂。 | 50 | 张 |  |  |  |
|  |  | 水槽柜 |  | 1.尺寸：≥450*1000mm；宽度尺寸可按用户要求定制。 2.材质：E1级实木多层板，人造石台面，不锈钢水槽； 3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。 | 3 | 组 |  |  |  |
|  |  | 储物柜 |  | 1.基材：采用18mmE1级实木多层板，2.0mm厚PVC封边条经熔点200度热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落，防污、防刮、耐磨。木纹贴皮 。 2.板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。 3.尺寸≥3000*500*1200mm | 1 | 组 |  |  |  |
|  |  | 工具墙柜 |  | 1.尺寸：≥450/600*1800mm±10mm；宽度定制 2.材质：：采用国家标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用液压铰链。 3.功能：内置置物抽屉方便物品分类收纳，可调节层板，方便于各类大小物件的摆放，适合小规格器材收纳。 | 1 | 组 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
|  | 分包3 |  |  | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

- 附件4：

- 分包4：汇贤中学等两所学校融合教室、心理咨询室（含宣泄室）、医务室设施设备采购项目

| 学校名称 | 项目名称 |  | 设施设备名称 | 材质参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4.1汇贤中学 | 融合教室（含合班教室） |  | 蒙氏教具（88件套） | 材质：榉木，88件套装。为学生准备一个具有自由,秩序佳,真实自然,整洁美观,而又具有温馨气氛的预备环境.在这个预备的环境里,布置了具有科学系统,有教育意义性,独立性,自动控制错误,又有吸引力,也容易搬动的教材.让学生在这样的环境中,自动自发的去学习,来满足他内在的需要,建构自己的人格,并合理的发理互助互重的社会性的生活行为 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 数字辅助沟通绘画板 | 1、外观材质：智能取色笔外观采用金属机身一体化成型，无喷漆处理，书写端为柔性材质； 2、外观尺寸：长170mm，直径14.5mm，书写端直径7mm，±5%； 3、取色笔具有无线传输功能，可与专用设备无线连接，蓝牙通信传输速率10KB/s； 4、设备工作电压5V，充电规格：5V 1A； 5、可搭载显示：显示部分可搭配LCD高清14英寸屏幕，也可以搭载其他触控屏幕 ▲6、实物取色功能：智能取色笔具有实物取色功能，取色端通过触碰任何物体即可识别并提取物体颜色； 7、无线取色传输显示：智能取色笔具有无线传输功能，可与专用设备无线连接，实现实时提取物体颜色并在专用设备屏幕上书写出相应颜色； 8、自动休眠与关机：设备长时间静置不动，会自动进入休眠状态，直至自动关机； ▲9、唤醒功能：设备具有位移感知功能，在休眠状态中，被拿起或者摇晃，即可唤醒设备； 10、震动反馈：实物取色具有震动反馈功能，手指可感受到触感震动； ▲11、电池防止过载：设备电池具有充放电管理系统，避免过载电流输入和输出； 12、卡片识别与三维成像功能：设备可识别配备的专用卡片，并在屏幕中生成对应的三维影像，影像可静态旋转也可以保持运动； 13、软件：设备配套软件提供多种类素材，涵盖二维、三维与生活常见分类，均可与智能取色笔实时传输联动； ▲14、有毒有害物质检测：产品中有毒有害物质元素含量符合我国《电子信息产品中有毒有害物质检测方法》具有X射线谱图可证明不含汞（Hg）、铬（Cr）、溴（Br）等人体有害元素； ▲15、人体接触电流安全：设备安全实验测试结果，接触电流为流过模拟人体阻抗网络的电流≤1.5mA； ▲16、自由跌落试验：设备通过跌落测试，在2米高度跌落，测试无损坏，软硬件运行均正常； （▲项须提供满足以上技术要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖生产厂家公章） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 心理书写板 | 笔类型：无源无线电磁压感笔； 压感级别：8192级压感； 读取速率/报点率：266点/秒； EMR分辨率：0.01毫米 （2540 ppi） 书写感应高度：1.0厘米；绘画区域：254×158.75毫米 ； 自定义快捷键：10个，笔侧按键2个； 系统要求：Android 4.3 及以上支持OTG连接, 电脑USB接口支持USB2.0及以上；连接：USB数据连接； 仿真画笔功能：具备铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、麦克笔、刻刀、毛笔、特制笔等超过50种仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能； 软硬橡皮功能：可通过拖拽调节橡皮大小，具备软硬两种橡皮模式，可以自由曲线和直线两种方式清除笔迹。 图像处理功能：不少于20项图像编辑功能，可对图像进行模糊渐变、添加阴影、风格化设置、前景背景互换、明亮度调节、色彩度调节、透明度调节、黑白转换、灰阶调节、反向模式、色彩互换等后期处理。 随机动态添画：内置不少于160种静态和动态素材，可根据画笔的拖动随机分布于画布上。 选区抠图功能：不少于8种选框模板，支持矩形连线选取和自由套索选取，具备魔棒工具。 插入素材功能：包含不少于800个图片、动画、相框等素材的美术图库，可直接拖拽到图层使用，支持对素材进行拉伸、缩放、旋转、羽化等操作。 图片输入功能：可通过扫描仪、数码相机将作品拍摄导入到图层，支持选取本地图片导入，具备通过输入图片网址直接在线导入功能。 图片导出功能：支持将图片直接设为桌面、通过邮件发送和打印功能。 图片保存功能：支持7种常用格式图片保存，可对原文件进行二次编辑。即时上传功能：支持将画布中的作品即时上传到云端作品集，并自动生成3D虚拟展厅与仿真电子画册。可通过电脑、手机随时随地开展互评互动。 设计测量功能：具备数字化设计稿纸和尺寸测量工具，支持自由拖拽、自动测距、单位切换、数值调整。 文字录入功能：可设置文字字体、颜色、大小、透明度，支持横坚两种版式，内置9种字体效果以供快速切换。 动画制作功能：支持通过拖调节动画播放速度，可将动画保存为GIF动态图片或AVI视频。 微课制作功能：可同步录屏、录音，记录操作过程，支持将录制内容保存为MP4格式微课。 记录过程功能：可同步记录存储绘画过程，支持录制内容反复播放。 提交作品功能：学生可将作品提交至局域网管理端，并查看自己上传的作品。 班级展厅功能：学生可查看班级其它成员提交的作品并调用到画布进行二次编辑。 三维模型功能：软件内置不少于50种3D模型，可将绘画作品实时为3D模型贴图，具备推拉摇移等多方位预览作品并可一键输出多角度图形文件。 - ▲软件具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 - 提供演示视频，时长不超5分钟。演示内容： - ▲三维模型功能:软件内置不少于 50种 3D模型，可将绘画作品实时为 3D模型贴图，具备推拉摇移等多方位预览作品并可一键输出多角度图形文件； - ▲仿真画笔功能:具备铅笔、钢笔、喷笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、麦克笔、刻刀、毛笔、特制笔等超过 50种仿真画笔，具备橡皮擦和一键清除图层功能； - ▲随机动态添画:内置不少于160种静态和动态素材，可根据画笔的拖动随机分布于画布上。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 学生桌椅 | 1桌4椅，桌子尺寸：120cmx60cmx55cm±3%，椅子尺寸：52*29*28cm±3%。使用水性漆环保材料，无任何有害物质； | 4 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 图书 | 针对特殊教育学生的老师及家长书籍；可以用于借阅，图书涉及心理、康复、教育等方面书籍不少于20本。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 特殊教育影像资料 | 针对特殊教育学生的老师及家长不少于50份影像资料。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 点读笔 | 采用生动场景代入、图文穿插、故事讲解等形式，让孩子轻松学习。搭配不少于55本语音点读书籍+16G点读笔 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 言语训练卡片 | 言语能力评估与训练卡片由言语能力评估与训练卡片、言语能力训练工具、言语能力评估与训练手册组成。 言语能力评估与训练卡片通过构音音位及构音语音两方面对儿童言语能力进行评估，再通过口部构音运动能力、共鸣、发声、呼吸等几方面对儿童言语能力进行训练。 1.言语能力评估与训练卡片分为： （1）构音音位对比能力评估卡片：通过对比的方式，对不同发音位置、不同发音方式的声韵母发音进行评估，并配有图片，共45张卡片； （2）构音语音能力评估卡片：通过提问的方式，对声韵母发音进行评估，并配有图片，共50张卡片； （3）口部构音运动能力训练卡片：配合言语能力训练工具，对口腔、面部肌肉、舌头等进行构音动作训练，并配有图片，共34张卡片； （4）共鸣训练卡片：对口腔及鼻腔进行共鸣放松训练，并配有图片，共7张卡片； （5）发声训练卡片：对颈部及声带进行发声放松训练，并配有图片，共10张卡片； （6）呼吸训练卡片：进行呼吸训练使用，并配有图片，共23张卡片； 2.言语能力训练工具： 配合口部构音运动能力训练卡片，对口部构音进行训练使用。 3.言语能力评估与训练手册： 详细介绍了言语能力评估与训练套装的理论依据、评估流程及方法、评分标准及训练方案。 4.产品整体尺寸：32cm*23cm*6cm。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 认知评估与训练仪 | ▲软件具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书，提供复印件并加盖原厂公章。 认知评估与训练系统针对中小学生认知发展特点，对学生的感知觉、注意力、记忆力、空间能力、推理能力、认知灵活性和问题解决等认知能力进行综合评估，同时提供针对各项认知能力的专业训练游戏，来帮助学生发展他们各方面的认知能力。 系统集档案管理、评估管理、训练管理、数据中心、学习乐园、个性化方案、系统管理、评估中心、训练中心等功能于一体。 认知评估与训练系统共分为管理端和学生端两个用户端口。 管理端包括档案管理、评估管理、训练管理、数据中心、学习乐园管理、个性化方案管理、系统管理等功能模块。 管理端支持如下功能： 1.档案管理：批量导入学生信息，为学生建立完整档案，包括基本信息、评估报告、训练报告。 2.评估管理：2.1量表筛查包括克氏孤独症、蒙特利尔认知评估量表、瑞文标准推理测验、斯诺佩评估量表以及学习障碍评估量表对自闭症、认知发展迟缓、智力低下、注意力缺陷以及学习障碍问题的特殊儿童的筛查。2.2认知能力评估包括对普通学生从感知能力、注意力、记忆力、空间能力、推理能力、认知灵活性以及问题解决7大认知能力方面的评估（提供功能截图），7大认知能力又细分为视知觉、听知觉、感觉记忆、位置记忆、联想记忆等20多个个子维度的具体评估内容。 3.训练管理：训练模块针对认知的不同维度设计了大量针对性的训练游戏，包括：慧眼识图、小猴回家、快数方块、并驾齐驱、联想大挑战、记忆闪存、寻宝专家、快乐七巧板、珠玑妙算、精确量水、小熊推箱子等等。可以有针对性的提高各方面的认知能力 4.数据中心：评估训练的所有数据都会储存到数据库，教师可以进行数据筛查、生成群体综合报告、还可以进行描述统计、均值差异性比较和方差分析。 5.学习乐园管理：在系统内置的学习内容之外，教师还可以随时往系统里添加学生所需要学习内容。 6.个性化方案管理：系统针对筛查量表内置不同的训练方案，在学生完成筛查后，如果符合要求，将自动绑定给该学生。教师也可以根据学生评估结果。制定更具针对性的训练方案，绑定给指定学生，进行训练。 7.系统管理：管理系统使用用户、角色等相关信息，进行系统数据备份。 用户端支持如下功能： 1.学习乐园：从事物辨识、概念训练、社会认知和生活技能四个方面提供学习内容，提高学生基础认知能力 事物辨识包括食物、植物、动物、人、生活物品、地标与交通、自然基础7个方面共300多张图片以供学生学习，并提供双语朗读。 概念训练包括分类、概念、关系、联想4个方面共300多张图片以供学生学习。 社会认知包括动作认知、感受认知、情绪认知、人物关系、身体医疗、生活化和职业7个方面共300多张图片以供学生学习。 生活技能包括个人卫生、日常生活、生活小常识、学校生活和游戏休闲5个方面共100多张图片以供学生学习。 2.评估中心：包括感知能力、注意力、记忆力、空间能力、推理能力、认知灵活性以及问题解决7大认知能力方面的综合评估，又包括视知觉、听知觉、感觉记忆、位置记忆、联想记忆等20多个子维度的能力评估。 3.训练中心：训练中心包块提高感知能力、注意力、记忆力、空间能力、推理能力、认知灵活性以及问题解决能力的训练游戏。 4.个性化方案：学生可以在此模块进行个性化训练，更有针对性的提高认知能力。 5.统计报告：学生在完成评估和训练后，都可以查看自己的评估和训练报告，了解自己的认知能力水平，自主的参与训练。 6.放松减压：包含数十首旋律动听的音乐、数十个画面唯美的视频、及多个专业的心理放松技术内容。 7.个人中心：支持用户个人信息管理，包括基本信息修改和密码修改。系统包括评估与训练成就墙，通过成就激励吸引学生不断完成一项项评估和训练。 不小于20寸以上嵌入式流线型一体化操作台，配有无线键鼠。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 口部构音运动训练器 | 技术规格：咀嚼器、唇舌尖运动训练器（CS）、舌上位运动训练器（SS）、舌抗阻训练器（SK）、舌根训练器（SG）、舌定位训练器（SD）、下颌运动训练器、悬雍垂刺激器、唇肌刺激器、舌肌刺激器、指套型乳牙刷、压舌板、用户手册、发音指导手册以及配套教学光盘。功能：由12种。适用范围：医疗康复、特殊教育领域，可为发音障碍、构音障碍、语言发育迟缓、听力言语障碍、口吃、脑瘫、孤独症等特殊人群提供口部构音运动训练 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 特殊儿童社交故事系统 | 社交故事游戏训练系统把社交故事设计为一种沟通工具，帮助自闭症谱系或其他社交困难的特殊儿童更好地理解人际交往的细微差别，以便他们能够以有效和适当的方式进行互动。系统包括前台用户端和后台管理端两个端口。 1.系统用户端包括社交故事训练、社交故事学习、社交故事课程、创作故事、在线社区、专家教学、用户中心等7大核心功能模块。 2.社交故事训练包括家庭故事、学校故事、社区故事、故事论坛、收藏等子模块及功能。其中家庭故事包括为什么要剪指甲、洗澡是怎样的等不少于20个家庭故事内容；学校故事包括上课发言、文明上厕所、被人挡道了怎么办等不少于20个学校故事内容；社区故事包括去超市买菜、什么叫安检、当我生气时等不少于20个社区故事内容。 3.系统支持社交故事训练过程中说一说功能，可以随时添加录音，通过语言描述出社交故事，可以播放录音及系统自带的音频。学习完训练故事的内容后可以体验系统评一评功能，查看或编辑故事的顺序、序列、介绍、纪录分析，也可以进行评价，对故事进行排序训练并查看评价结果。 4.系统自带故事论坛功能，支持多用户将自己添加的原创图片故事或视频故事进行共享。故事论坛支持用户随时添加发布新的故事内容。 5.社交故事学习模块提供了包括与人沟通、相处技巧、交往礼仪、社交情感等不少于30个主题的社交故事学习内容。用户可以自行查看学习，系统还内置小测试环节，通过回答问题对用户的学习掌握情况进行评价。 6.社交故事课程模块内置了包括观察他人、问候与回应问候、了解姓名、告别和回应告别、聆听+肢体语言、自我介绍、认识新朋友、获取关注、发起对话、话题、围绕话题、延续对话、礼貌用语、寻求帮助、非语言沟通、停止行为、结束对话、分享物品、拒绝、了解物权、加入游戏、接受邀请、发起邀请、交换物品、等待、轮流、接受差异、接受规则、接收反馈、接受批评、改正错误、处理输赢等不少于30个社交故事课程内容。 7. 创作故事模块支持用户自主创建个性化的图片故事和视频故事。其中图片故事可以选择图片上传，也可以通过自主绘制的方式创作图片。绘制功能内置包括海洋馆、植物园、百花屋、动物园、飞鸟集、昆虫馆、装饰台、人物馆、食物盒、房屋馆、家具馆、交通馆、天气瓶等十余个主题，不少于500张素材图片供用户选择使用。每张图片故事还支持上传匹配的音频或自主录音。用户可以在我创作的所有故事下，查看自己创作的全部图片故事和视频故事。 8.在线社区模块提供了开放互动的交流平台，用户可在此与其他使用社交故事训练的朋友进行互动交流、共享学习资料、分享心得体会。系统支持用户自主发表文章，包括且不限于经验分享、学习资料、教案课件等维度，支持上传附件及针对标题进行快速检索。 9. 专家教学模块为用户提供和专家团队进行互动沟通的机会，可以通过文字、语音、照片或者微信、QQ、邮件等不同的方式进行多方位的交流。 10. 用户中心模块包括系统设置和学习分析等子模块。用户进入用户中心，可以进行维护编辑用户信息、查看系统信息、开展学习分析、查看学习进度、查看故事收藏夹、自定义故事、进入我的社区、查看我发布的内容等操作。 11. 管理端用户管理模块包括机构创建、信息导入、信息维护和个体档案四部分，支持完整特殊儿童个案的创建、维护和导出功能，可以创建维护组织机构信息、用户信息等，支持个体添加和群体导入两种方式创建。用户在系统中的操作包括学习分析、学习进度、收藏故事、自定义故事、我的帖子等内容都会自动记录在档案内，可以随时查询并查看项目的完成时间。 便携式运行平台 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 感觉统合发展评估软件系统 | ▲软件具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书，提供复印件并加盖原厂公章。 社交故事游戏训练系统把社交故事设计为一种沟通工具，帮助自闭症谱系或其他社交困难的特殊儿童更好地理解人际交往的细微差别，以便他们能够以有效和适当的方式进行互动。系统包括前台用户端和后台管理端两个端口。 1.系统用户端包括社交故事训练、社交故事学习、社交故事课程、创作故事、在线社区、专家教学、用户中心等7大核心功能模块。 2.社交故事训练包括家庭故事、学校故事、社区故事、故事论坛、收藏等子模块及功能。其中家庭故事包括为什么要剪指甲、洗澡是怎样的等不少于20个家庭故事内容；学校故事包括上课发言、文明上厕所、被人挡道了怎么办等不少于20个学校故事内容；社区故事包括去超市买菜、什么叫安检、当我生气时等不少于20个社区故事内容。 3.系统支持社交故事训练过程中说一说功能，可以随时添加录音，通过语言描述出社交故事，可以播放录音及系统自带的音频。学习完训练故事的内容后可以体验系统评一评功能，查看或编辑故事的顺序、序列、介绍、纪录分析，也可以进行评价，对故事进行排序训练并查看评价结果。 4.系统自带故事论坛功能，支持多用户将自己添加的原创图片故事或视频故事进行共享。故事论坛支持用户随时添加发布新的故事内容。 5.社交故事学习模块提供了包括与人沟通、相处技巧、交往礼仪、社交情感等不少于30个主题的社交故事学习内容。用户可以自行查看学习，系统还内置小测试环节，通过回答问题对用户的学习掌握情况进行评价。 6.社交故事课程模块内置了包括观察他人、问候与回应问候、了解姓名、告别和回应告别、聆听+肢体语言、自我介绍、认识新朋友、获取关注、发起对话、话题、围绕话题、延续对话、礼貌用语、寻求帮助、非语言沟通、停止行为、结束对话、分享物品、拒绝、了解物权、加入游戏、接受邀请、发起邀请、交换物品、等待、轮流、接受差异、接受规则、接收反馈、接受批评、改正错误、处理输赢等不少于30个社交故事课程内容。 7. 创作故事模块支持用户自主创建个性化的图片故事和视频故事。其中图片故事可以选择图片上传，也可以通过自主绘制的方式创作图片。绘制功能内置包括海洋馆、植物园、百花屋、动物园、飞鸟集、昆虫馆、装饰台、人物馆、食物盒、房屋馆、家具馆、交通馆、天气瓶等十余个主题，不少于500张素材图片供用户选择使用。每张图片故事还支持上传匹配的音频或自主录音。用户可以在我创作的所有故事下，查看自己创作的全部图片故事和视频故事。 8.在线社区模块提供了开放互动的交流平台，用户可在此与其他使用社交故事训练的朋友进行互动交流、共享学习资料、分享心得体会。系统支持用户自主发表文章，包括且不限于经验分享、学习资料、教案课件等维度，支持上传附件及针对标题进行快速检索。 9. 专家教学模块为用户提供和专家团队进行互动沟通的机会，可以通过文字、语音、照片或者微信、QQ、邮件等不同的方式进行多方位的交流。 10. 用户中心模块包括系统设置和学习分析等子模块。用户进入用户中心，可以进行维护编辑用户信息、查看系统信息、开展学习分析、查看学习进度、查看故事收藏夹、自定义故事、进入我的社区、查看我发布的内容等操作。 11. 管理端用户管理模块包括机构创建、信息导入、信息维护和个体档案四部分，支持完整特殊儿童个案的创建、维护和导出功能，可以创建维护组织机构信息、用户信息等，支持个体添加和群体导入两种方式创建。用户在系统中的操作包括学习分析、学习进度、收藏故事、自定义故事、我的帖子等内容都会自动记录在档案内，可以随时查询并查看项目的完成时间。 便携式运行平台 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 圆形滑车 | 滑板车一个、绳索一条，直径约46cm。锻炼学生的平衡以及本体觉能力，同时作为大滑梯训练的配件之一 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 1/4圆平衡板 | 通过摇摆及其他旋转练习提高孩子的平衡协调能力。摇滚圈的正面、背面、侧旁皆可进行游戏，1/4圆、半圆、全圆各有不同的变化玩法，给孩子提供挑战度较高的动作游戏通过摇摆及其他旋转练习提高孩子的平衡协调能力 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 摇滚跷跷板 | abs工程塑料； | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 跳袋 | 色彩鲜艳，牛津布袋；锻炼孩子的平衡及本体觉能力。 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 触觉感知套装 | 1、产品介绍：孩子通过触摸不同材质的球，感知不一样的触觉，匹配与触觉相同的颜色 2、产品材质：木头、软木、树脂、EVA、毛毡、石头。 3、产品配件：1个木盒，6对不同材质触觉感知球，木头、软木、EVA、树脂、毛毡、石头。 ▲4、产品：产品的机械和物理性能、易燃性能、玩具标识均符合GB 6675.1-2014标准的要求。（须提供第三方检验检测机构依据上述标准检测并合格的检测报告，检测报告扫描件盖投标人公章有效）。 ▲5、涂层：通过了可迁移元素检测，锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒八大重金属迁移测定，符合GB6675.4-2014的标准。 （▲项须提供满足以上技术要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖生产厂家公章） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 手摇旋转盘 | 塑料 刺激儿童的前庭觉发展，手部肌肉的灵活度，手眼协调能力，手摇旋转盘上的摇晃和旋转，对前庭体系和平衡反应有高度的统合作用，可强化前庭感觉的刺激，对关节，肌肉等本体感觉的发展也有很大的帮助。 摇晃和旋转时的自体活动，借由肌肉伸展和屈曲及前庭反射信息。对运动企划的养成的提高帮助很大。 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 平衡踩踏车 | 训练学生动作协调能力与平衡，学会身体控制与方向判断感，锻炼大腿肌肉力量 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 踩踏石 | 直径不小于30cm，四件。适合于训练学生的协调能力和感觉统合能力以及逻辑思维能力，以及培养学生判断距离的能力。可设计多种情景进行游戏。防滑塑胶设计,确保安全 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 平衡触觉板 | 不少于8片曲线+8片直线,不少于4个墩。触觉板组合的步数.触点提供神经刺激讯号.加强儿童触觉学习,亦可与组合系列配合,做平衡动作训练。 产品规格/cm：49长*13.5宽*8高±3%。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 过河石 | 各种大小、高低、触觉程度不同的过河石组成。可进行触觉、平衡、本体等功能训练 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 刷身刷 | 进行触觉训练，提高学生的身体感知能力 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 万象组合 | 产品功能：为学生进行体能训练，锻炼手眼协调能力；帮助学生快速成长，有效改善学生感统失调问题。 半砖：高级塑胶PP/PE/ABS,数量12个；全砖：高级塑胶PP/PE/ABS,数量8个；平衡桥：髙级塑胶PP/PE/ABS,数量4个;体能环：高级塑胶PP/PE/ABS,直径35cm,数量：4个；体能环：高级塑胶PP/PE/ABS,直径59cm,数4个;体能棒：高级塑胶PP/PE/ABS,长35cm,数量：16根；体能棒：髙级塑胶PP/PE/ABS,长70cm,数量：8根;棒夹:高级塑胶PP/PE/ABS,数量：12个；环夹：高级塑胶PP/PE/ABS,数量：12个；豆袋：布制+塑料粒子、数量：3个。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 大陀螺 | 高品质塑料，经久耐用，完美力学设计，旋转时不倾斜保证安全，用途广泛，可水陆两用 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 88轨道 | 塑料+弹性球，训练孩子的专注力，锻炼孩子的手眼协调能力，提升大脑反应速度 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 上下转盘 | 训练视力以及平衡能力，整合学生手、眼与身体动作的协调，锻炼学生手部肌肉与提升注意力，在紧张的学习之余也是学生健身、休闲的好帮手 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 视力环 | 材质：塑料；尺寸：直径约18cm；2个/对。功能：提高学生的专注力，解决视觉不稳定因素，锻炼视觉作平顺移动及手眼协调能力 | 1 | 对 |  |  |  |
|  |  |  | 阳光隧道 | 6个筒，布料采用加密涤塔夫+网布，钢丝从两层涤塔夫中间穿过，加厚设计，不用担心宝宝会被钢丝割到，充分锻炼孩子的攀爬能力。天窗的设计，让老师们能看清幼儿情况。该产品能够有效的刺激前庭平衡感。适合于动作不协调，注意力不集中，平衡感差，容易跌倒的儿童 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 团队协力板/4人 | 用于学生下肢平衡以及身体协调能力训练，同时可进行团队训练，锻炼团体的凝聚力等；环保塑料 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 作业训练器 | 产品参数： 包含三种孔径的面板以及三种直径的插棍，直径分别是25mm，20mm，15mm，长度分别是100mm ，90mm ，80mm，三种不同直径的插棍，训练粗大抓握能力以及精细手指对捏能力 上肢和认知综合双重任务训练，互补效应，加速康复 提供声控引导训练模式，可以根据声音提示进行训练 ▲不少于9种训练内容，包括追踪模式、形状模式、记忆模式、镜像模式、计算模式、五子棋模式、连线模式、点亮模式、填充模式。 光点可显示颜色不少于3种且可以混合显示 训练过程中提供灯光亮点提示，指引患者按照特定模式进行训练 ▲智能训练模式语音播报引导，训练时有正确与错误的提示音。 ▲三种孔径的插板可随时在同一插板底座更换使用 （▲项须提供满足以上技术要求的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖生产厂家公章） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 橡筋手指练习器 | 橡筋拉伸长度/cm：约10～15，橡筋框额定承载：450N，材质：型钢静电喷塑、高级PVC皮革。用途：通过训练提高手指的主动屈伸活动能力 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 腕部功能训练器 | 配6种训练组件： ①圆单手滚筒；②短圆滚筒；③扁单手滚筒；④带绑带滚筒；⑤圆双手滚筒；⑥扁方滚筒；材质：实木材。 用途：适用于腕部肌肉及关节活动度的训练 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 手指阶梯 | 阶梯台阶距离/cm：约2.2；台阶数量10层；材质：实木。用途：通过改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 可调式沙磨板及附件 | 沙磨板1个，不少于4只附件，用途：训练功能上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动，磨砂桌面设计，增大桌面摩擦力。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 体操棒与抛接球 | 体操棒5根 抛接球4个 通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 室内团体活动道具包 | ▲团体活动箱具有质量检验报告，提供扫描件并加盖原厂公章。 ▲团体活动道具具有质量检验报告，提供扫描件并加盖原厂公章。 ▲指导教材具有文字作品登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 ▲积极心理学扑克牌具有自主知识产权，提供作品登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 团体活动主题: 分为环境适应、人际交往、认识自我、情绪管理、团队协作、注意力训练、意志力训练、创新思维、学会感恩、考试焦虑等十大类。 活动内容：包括自我意象、盲人和瘸子、寻人游戏、优点轰炸、心理调节ABC、达芬奇棒、接力蹲、连锁反应、泰坦尼克号、一碗混沌、夹珠子等30个活动。 辅导方法：包括心理游戏活动、情绪疏导、团体讨论、角色扮演、个人成长等。 活动教材：包括每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍。 活动器材：活动器材箱两箱，坐垫、胸卡、自我意象卡、眼罩、气球、秒表、写字板、水笔、鹅卵石、故事卡、充气棒、桌面足球、手偶、达芬奇棒、白纸、曼陀罗卡、口哨、卷尺、积极心理学扑克牌等几十种道具。 包含： （1）活动道具箱2个（A箱1个，B箱1个），尺寸：42*76*46cm。 （2）教材2本。 （3）光盘2张。 （3）桌面足球2套。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 表达性艺术心理辅导工具包 | ▲具有心理辅导活动教材文字作品登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 艺术团体心理辅导活动包采用舞动、音乐、绘画、手工、书法和软陶六种艺术表达方式和丰富有趣的工具器材，运用专业团体辅导活动方式，来帮助学生有效提高创造力、人际交往、团队合作、情绪管理和自我理解与接纳等方面的能力，培养健全的人格，增强学生的心理健康水平。每种艺术形式都有一个独立的活动包，提供完整的活动教材和配套专用活动道具，包含80多个活动，数百种道具，适合不同年龄阶段的中小学生及成人团体使用。 艺术团体心理辅导活动包包括舞动、音乐、绘画、手工、书法和软陶六种艺术心理辅导形式，并且每个形式下面有不同的主题活动。 1.绘画心理辅导活动包： 包含认识自我、人际交往、情绪管理、团队合作、家庭关系、创意空间、设计规划、告别留念8个主题；采用我的心灵小动物、愤怒的脸谱、曼陀罗宣泄、家庭结构图等16个活动。包括A4纸、水彩笔、布质手摇旗、空白感恩卡、水晶球等十余种道具。 2.舞动心理辅导活动包： 包含我们来相识、唤醒能量、压力释放、想象创造、相互连接、领悟人生7个主题；采用镜像之舞、刚柔并济、疯狂的动物、戏剧三角等14个活动。包括彩带、丝巾、动物卡、情绪卡等十余种道具。 3.书法心理辅导活动包： 包含你我来相识、文字的起源、魅力书法、文采飞扬、集体的智慧、禅者之心6个主题；采用我的名片、甲骨文大赛、我为诗狂、正念书法等12个活动。包括毛笔、水写布、马良笔、字帖、对联纸等二十余种道具。 4. 音乐心理辅导活动包 包含唤起注意、音乐接龙、音乐减压、表达沟通、音乐共情、团队合作、创意音乐、音乐风采8个主题；彩绘音乐、音阶合奏、电影配音、歌词改编等16个活动。包括铁琴、手指琴、彩色沙球、双相筒、小鸟木齿、桑巴哨、板叉等36种常用的奥尔夫乐器，还有印第安头饰、号码牌、音砖、火焰灯、油画棒等十余种工具。 5. 手工心理辅导活动包 包含了初次相见、个性展示、积极关注、集体创意、美丽世界、爱与自由和畅想未来7个主题；采用我的情绪我做主、我的成就展、鹊桥相会、穿越障碍、我的人生宝塔等14个活动。包括一次性纸杯、彩色羽毛、皱纹纸、彩色串珠、折纸心彩纸、彩绳等二十余种工具。 6.软陶心理辅导活动包 包含相互熟悉、特别的我、成长的风景、集体创意、家的感觉和友情的力量6个主题；采用夸张的表情、我眼中的你、生命的蜕变、梦的探索、家的味道等12个活动。包括陶泥、垫板、音乐播放器、胶带、活动卡片等十余种工具。 艺术团体心理辅导活动包配套活动教材包括舞动、音乐、绘画、手工、书法和软陶共六套，里面包含了六种类型的艺术心理辅导的课程。课程包含每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序，以及注意事项的详细介绍。课程的辅导方法包括情景导入、团体活动、团体分享与总结等多个环节，引导学生深入体验、自我觉察，促进交流和分享，最终获得领悟与启迪等。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 心理咨询室（含宣泄室） |  | 智能自信拥抱人（核心产品） | 一、产品参数 操作平台尺寸：≥10.1英寸；带锁扣，全金属机构，平板可以360°旋转。转接头可以调节角度60°。 二、产品功能 1：低电压震感技术：使用低电压高敏度震感发声技术。 2：多主题选择：系统内置9大主题可选，包含情感、学习、自信等。 3：自由模式：系统开机后进入自由模式，随机发出拥抱的反馈音。 4：自定义语音：通过输入文字，生成语音且自由选择匹配的主题。 5：自定义主题：用户自行建立各项拥抱主题 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 智能音乐放松反馈系统 | 音乐放松减压椅是通过聆听放松音乐的形式，配合减压座椅的舒适坐姿及伴随音乐的震动按摩，达到身心同时放松的效果。包含： 1.音乐智能反馈系统： ▲软件具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 （1）系统随机配置精选心理放松疗愈音乐，包含心理能量、中国古乐、外国古乐、减压放松、催眠训练、五行音乐、中国民乐及大自然背景声音等多种不同类型音乐处方。 （2）系统自带专业放松教学方法，提供放松训练模式学习，包括放松学习、调节强化、反馈训练、脱敏训练、专业训练等5步法。 （3）系统内置原创放松训练视频教学课程，包含十多个主题如温馨催眠、清新流水、可爱的动物、我心飞翔、一花一世界、雨的印记、海底世界、动漫世界、想象放松、呼吸放松、肌肉放松、鼻腔放松等。 （4）系统内置多种反馈训练方案，如应对地震、火灾、台风、火山爆发等不同灾害的脱敏训练方案。系统包含缓减工作压力方案、恢复精神注意力方案、调节人际关系紧张方案、消除身心疲劳方案、重大事件恢复方案等专业训练方案。系统提供与你内在的小孩接触、面对自己散步、身体扫描、与生命智慧老人相遇、做自己生命中的父母等自律性训练方案 （5）系统心情树、拔河、游泳、荷塘月色、海底世界、风中的雨、热气球、星空、呼吸、意想、肌肉等多种情境放松训练内容，通过场景代入引导放松。 （6）包含操作终端1个。 2.体感型电动舒适减压座椅1个：舒适皮质减压座椅，内置阻燃海绵，配有高保真音响，具有体感6点震动按摩功能，震动可根据音乐自动变化，达到身心同时放松的功效。遥控调节，坐躺自如，配有可自由调节方向的播放支架。 3.耳麦1个：佩戴方式：头戴式；频率响应：5Hz-30kHz；阻抗：32欧姆 ；灵敏度（dB）：106dB。 4.专业音乐疗法教材1本，配套光盘1张。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 心理沙盘套装 | 一、纯木制沙盘： ▲沙盘具有家具全项检测报告（甲醛释放量＜0.3mg/L），提供扫描件并加盖原厂公章。 标准沙盘：1个；内侧尺寸：长72cm×宽57cm×高7cm（国际标准尺寸），外侧尺寸：长76cm×宽61cm×高10cm；颜色：外侧自然木纹色，内侧蓝色；材质：纯东北松木木质，实木材质。 二、沙具柜 ▲沙具柜具有家具全项检测报告（甲醛释放量＜0.1mg/L），提供扫描件并加盖原厂公章。 数量：2个；尺寸：长120cm×宽30cm×高160cm；样式：柜内每层专设摆放沙具台阶一个，共5层，10阶；颜色：自然木纹色 ；材质：纯东北松木木质，实木材质。 三、沙盘桌 标准沙桌：1个；尺寸：长76cm×宽60cm×高61cm；颜色：自然木纹色；材质：纯东北松木木质，实木材质。 四、沙具 ▲沙具具有质量检验报告（沙具种类至少包含15大类，检验至少包含锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等元素），提供扫描件并加盖原厂公章。 包括15大类54小类；数量是：1000件（原创性沙具意象组合，内含专业原型结构）。 15大类包括： 1、人物类；2、宗教类；3、死亡类；4、文体类；5、食物类；6、家居类；7、交通类；8、军事类； 9、建筑类；10、动物类；11、植物类；12、自然物类；13、名胜古迹类；14、颜色形状类；15、数字方位类。 五、相关配套工具：纯天然细沙（经洗晒消毒处理）：1袋（5公斤/袋）；沙刷1个；沙耙1个；沙具百宝箱1个；CCTV心理访谈典型案例光盘1张；专业教材：《荣格与分析心理学》、《沙盘游戏疗法》等专业教材2本；个体沙盘游戏记录手册2本，团体沙盘游戏记录手册2本。 六：配备原型意象查询与沙盘游戏管理软件1套，辅助教师应用沙盘游戏设备进行心理咨询。 ▲软件具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 原型意象查询与沙盘游戏管理系统为教师应用沙盘游戏设备进行心理咨询的辅助性工具。主要功能有： 1.功能模块：平台集综合管理功能模块于一体，包含：用户管理、沙具管理、个体记录、团体记录、分析帮助、报告管理、系统管理、学习资源等。 2.沙具管理：软件内嵌有沙具原型意象词典，教师可自主查询人物类、动物类、植物类、建筑类、交通工具类、家居生活类、军事类等15大类54小类约600件沙具的原型意象解释，其中包含阿特拉斯、西西弗斯、宙斯、释迦摩尼、济公、孔子、炎帝、黄帝、林黛玉、圣斗士、卡卡西、圣诞老人、丑小鸭、警察、海盗、十二生肖、狮子、蝙蝠、驴、凤凰、喜鹊、鹦鹉、秃鹫、蜗牛、蜘蛛、壁虎、海星、恐龙、松树、菩提树、桃树、菊花、牡丹花、向日葵花、芦苇、天安门、天坛、兵马俑、泰姬陵、罗马斗兽场、佛塔、教堂、加油站、救护车、警车、消防车、直升机路轨、各种蔬菜水果、太阳、流星山脉、钻石、 骷髅、棺材、墓碑巫婆、贝壳、数字、桥、房子等有重要象征意义的重要沙具的原型意象解释。每件沙具需包含沙具的名称、沙具的图片、沙具介绍以及来访者赋予沙具的意义介绍等。 3.个体记录：可通过档案管理模块记录操作者人口学信息包括姓名、性别、年龄、民族、籍贯等个人信息，为治疗师提供准确详细的分析信息；且可在个体沙盘管理模块下直接编写当前状态下游戏治疗信息，并可在操作现场直接利用系统搭载平台摄像头拍摄图片或视频上传于个体记录中。 4.团体记录: 可通过团体记录模块记录团体沙盘的全过程，包含创建团体、信息导入、信息维护及团体沙盘管理四部分。 5.分析帮助：咨询师可通过分析帮助功能学习沙盘游戏治疗的理论基础、基本操作流程及沙盘分析知识，帮助咨询师进行沙盘游戏治疗，分为沙盘分析帮助和团体沙盘指导两部分。 6.报告管理：系统可自动生成个体及团体报告，并支持查询功能。 7.系统管理：具有一键数据备份功能。 8.学习资源：管理员可以上传各种心理学相关学习资料，学习资源库中的心理学内容资源不受网络限制，资源支持PPT、word、PDF、视频等内容格式，学习资源内容包括：心理文章500篇，名人励志心理格言500句，50名国际心理学专家简介，中小学心理健康课件50篇，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习撑握心理键康知识，提升心理键康水平。 9.监测功能：系统支持实时监测来访者操作过程中的目光注视，面部表情，肢体动作，身体语言，声音特质，空间距离，操作流程，情绪状态等细节，方便心理治疗师进行观察，真正了解来访者的内心活动，加强咨询功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 素质拓展道具箱 | ▲团体活动箱具有质量检验报告，提供扫描件并加盖原厂公章。 ▲团体活动道具具有质量检验报告，提供扫描件并加盖原厂公章。 ▲指导教材具有文字作品登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 ▲积极心理学扑克牌具有自主知识产权，提供作品登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 户外团体心理拓展道具箱可以作为学校心理活动课的指导方案，该方案借鉴了美国西点军校的课程经验，采用分享式和体验式活动教学。注重非智力因素的培养，包含责任意识、团结协作、勇于担当等内容。 团体拓展训练主题：分为适应环境、人际交往、智力开发、团队合作、责任意识、沟通能力、爱与珍惜、创新实践、应对挫折、领导能力等十二大类。 活动内容：包含击鼓颠球、无敌风火轮、突破雷阵、翻叶子、能量传输线、孤岛求生、合力气球、盲人盖房、平面魔方、不倒森林、交通堵塞等24个经典拓展活动。 辅导方法：包括具有挑战性的团体协作与竞赛拓展体验活动、团体分享与讨论、自我反思、教师引导和评价等。 活动教材：1册。包括各个主题的活动宗旨，以及相应的活动内容、活动名称、活动目的、活动时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍，具有指导性、教育性，内容详细完整，并附有相关图片和故事等。 活动器材：便于携带的活动器材箱两箱，含翻叶子、绑带、电网、雷阵图、有轨电车、无敌风火轮、同心鼓、眼罩、森林棒、积极心理学扑克牌等近60种道具。 包含： （1）活动道具箱2个（A箱1个，B箱1个）。 （2）教材1本。 （3）光盘2张。 （4）大布包1个（内含有轨电车1套，独木桥1套，齐眉棍1根）。 （5）小布包1个（内含森林棒12根）。 （6）同心鼓1个。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 专业宣泄套装 | ▲宣泄挂图具有自主知识产权，提供作品登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 基础情绪宣泄系统产品组成部分：宣泄人1个＋宣泄棒6支＋拳击手套2 副＋宣泄球1个+宣泄挂图4幅。 1.宣泄人 规格参数：数量1个，人形不倒翁沙袋设计，电镀钢管框架，内部填充优质泡沫，外层包裹PU材质，整体高度180cm，底座直径60cm，宣泄效果佳，安全可靠。 2.宣泄棒 规格参数：数量6支，材质是毛绒，卡通造型外形，安全耐用。 3.宣泄球 规格参数：数量1个，PVC材质，充气设计造型，供宣泄者踢、打、摔、抱等使用。 4.宣泄手套 规格参数：供来访者进行专业宣泄使用，PU革制材质，内胆高回弹，内衬乳胶板+压缩海绵,弹性强,手感好,有韧性，击打舒适。 5.宣泄挂图 规格参数：数量4副，12mm 厚度 PVC 材质，尺寸40*40cm，专业设计，卡通造型，分男女形象。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 智能情景互动宣泄系统 | ▲提供第三方检测机构出具的产品质量检测报告，提供扫描件并加盖原厂公章。 体感互动运动宣泄仪是一套依靠高科技的视频动作捕捉技术，令人的身体动作能即时反映到系统中，通过感应人体运动来推动画面进行的“体感互动运动宣泄设备”。系统中具有大自然景象、运动场景、竞技比赛等，体验者可采用操作平台实现人与场景的互动（支持多人），可以让体验者有种身临其境的感觉。就像是在真实的情景之中，在互动的过程中达到肢体平衡训练、放松减压、宣泄压力、调节情绪、增强生命活力的目的。 一、技术参数 1.落地一体式机柜：采用高强度金属材质，激光切割，丝印、氧化、喷塑，防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏；底部装有滚轮，方便移动； 2.不小于50寸超清液晶显示输出区域； 3.内置红外热感人体动作捕捉系统，通过红外感应技术、力学感应技术、3D影像捕捉技术，实现通过肢体动作与虚拟情景进行互动，无需手持设备，并且通过影像还原技术，可对使用过程进行拍照、录像，并将资料保存进个人档案； 4.内置不少于50款游戏项目，达到肢体平衡训练、反应力训练、智力训练、宣泄压力、调节情绪等目的； 二、产品特点 1.肢体平衡训练：利用训练项目，依靠传感器捕捉三维空间中使用者的运动，控制情景中的角色进行训练，达到肢体平衡训练的效果； 2.系统可实现多人互动宣泄，两个使用者分别扮演不同的角色，在游戏中实现合作,对打等等训练，有助于提高使用者的沟通配合能力； 3.感觉统合训练：摸动物游戏，通过抚摸动物，当手触摸到动物时，动物会给出相应的反应，具备多种动物可以选择； 4.激发使用者积极性：系统提供的具有交互性、竞争性及娱乐性的活动能增加使用者的积极参与互动的愿望，从而使被动的心理辅导成为使用者的主动参与互动，实现了心理咨询工作的及时发现、主动解决、预防突发的作用； 5.左右脑协调：奇幻漂流，可以通过身体的向左向右向前跳跃来控制漂流小船，达到左右大脑协调，还可以2个人同时游戏； 6.注意力矫正：忍者水果，可以通过手画动来切水果，当切到地雷游戏及结束，对注意力和肢体协调进行锻炼； 7.虚拟情绪宣泄：利用内置宣泄游戏（例如：拳击、击剑）等游戏进行不良情绪的宣泄； 8.智力、反应力训练：利用内置游戏进行智力与反应力的训练； | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 宣泄地板 | 1、高档EVA发泡材质,运动地垫，尺寸为：100*100*3cm（长*宽*厚）； 2、地板接触面为可摩擦面，增大摩擦，防止室内摔倒，纹路清晰； 3、齿扣设计，易于拼接，直接拼在地面即可； 4、颜色：双面颜色，一面为黄色、一面为蓝色； 5、主要用于铺设在心理宣泄室，防潮防湿，避免造成对地面的破坏 | 37 | ㎡ |  |  |  |
|  |  |  | 心理挂图 | 自然奇妙景观类、心理健康教育类、双歧错觉类、励志类风景类等8张。 规格：50*50（cm）或58*42（cm） ▲提供国家知识产权局颁布的心理挂图（放松类）、心理挂图（错觉类）作品登记证明扫描件并加盖原厂公章。 | 8 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 心理测评档案管理系统 | ▲软件具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 心理健康信息化综合管理平台（心理健康云平台）是集学校综合管理系统、心理咨询师管理系统、学生测评系统、教师测评系统、家长测评系统等五大子系统于一体，将校长、心理教师、教师、学生、家长多角色进行分类管理的学校心理教育工作综合管理平台，五大子系统通过综合的心理健康网站平台进行集中统合管理。 各子系统功能如下： 1、学校综合管理系统：包含心理测量管理、心理档案管理、预警管理、数据管理、咨询互动、科研调研、系统管理等功能。 1）心理测量管理：以班级、年级为单位群体导入包含学生姓名、性别、出生日期、入学日期等基本信息的EXCEL格式的背景资料，建立学生的测评账号；综合管理不少于100个测评量表，可以查阅每个量表的介绍与题目，并进行在线试测；支持量表导出，进行纸笔测试，导出方式为WORD；支持量表组合，教师可根据需要将两个或多个量表组合成一套量表进行统一绑定发放；通过量表绑定群体发放量表；可以自主添加量表，包含量表类别、名称、介绍、指导语、题目、答案等信息。 2）心理档案管理：可以以个体或者群体方式查询与导出学生个体档案，包含学生背景信息、测评结果分析、咨询记录、预约记录、留言记录、在线咨询记录等；可以查询或导出以班级、年级、或者任意设置多个班级、多个年级组合的综合分析报告，报告以饼状图、柱状图等图表的方式对测评数据进行分析说明。 系统具备有效性检测功能，对有效性低的无效答卷能自动提示给管理人员。 3）预警管理：自动筛查预警学生名单，筛查过程中系统能够自动鉴别有效问卷与无效问卷；可以个性化设置需要筛查的因子范围，自动生成符合该范围的人员名单，并进行导出；针对筛查出的预警学生可以进行危机干预，并进行干预记录，干预完成后可进行个体追踪测评；可以进行多个量表多个因子或者同一量表的多个因子的多维度分析，生成多维分析报告。 4）数据管理：可以对群体测评数据进行描述统计、两样本均值差异比较、方差分析；可以对个体进行个体追踪分析，支持个体心理测评结果的图表式横向和纵向比较，用于追踪和比较个体心理的发展变化；支持答题卡群体测评数据导入；支持原始数据导出。 5）咨询互动：提供心理咨询互动式管理平台，有在线预约、留言及回复功能，并有保密性强的网上实时在线咨询室、咨询个案记录管理等，能完成心理咨询整个流程工作的信息化；提供团体心理辅导记录管理、心理咨询报表管理。能自动统计咨询数量和问题类型，生成数据报表； 6）科研调研：支持自定义调研问卷，自主添加管理调查问卷的类别、名称、介绍、指导语、题目及答案等，可灵活扩展评估项目。系统可分发给学生测试进行数据采集和调研，并能对分数、结果的频率分布进行自动统计等； 7）系统管理：支持多用户管理，可以添加管理咨询师用户账号；实现在线数据安全备份；设置测评报告的查阅权限，家长、学生在管理员的授权下方可查看测评报告；进行标签管理，通过标签可对学生群体进行分类查询。 8）标签管理功能：管理员可以通过系统定义不同类别标签，定义的标签可以作为查询条件，便于根据定义标签第一时间找到需要干预的异常心理人员。 2、学生测评系统：学生凭借测评账号登陆该系统，可以进行心理健康、人格、情绪、智力、学习等方面的心理测量，如“学生心理健康诊断测验”“卡特尔16种人格因素问卷”“MBTI职业性格测试”“青少年人格优势测评”“儿童自我意识测验量表”“父母教养方式评价量表”等。在管理老师授权下可以查看测评报告。系统提供语音读题功能，识字量较低的低年级学生与阅读书写障碍学生也可以根据语音指引自主完成相应测量。可以完成教师为其绑定的调查问卷项目；与心理教师实现在线咨询、预约咨询、留言咨询；具有训练中心，可以进行认知协调训练与放松训练，认知协调训练包含记忆力训练、注意力训练、感知统觉训练、反应训练、思维训练、言语训练等，通过有趣、操作性强的互动游戏完成训练，如架子鼓声音游戏、太空漫步、寻找不一样的色彩、你的反应到底有多快、最强大脑、汉字王等。放松训练通过图片、视频等设置不同类别的训练方案。换肤功能：系统可更换操作界面皮肤，可供用户选择使用。语音播报功能：测评用户登陆软件系统，进入测评页面后，软件能用精确的普通话语音播报用户所选量表的心理测试题目和答案。 3、心理咨询师管理系统：为学生发放心理测量量表，查看自己管理的学生档案，管理自己的个体与群体案例记录。与学生进行在线、预约留言回复等咨询互动。 4、教师测评系统：教师凭借测评账号登陆该系统，可以进行心理健康、人格、情绪等方面的心理测量，如“症状自评量表”“教师职业倦怠量表”“九型人格测试”“抑郁自评量表”等。 5、家长测评系统：无需单独导入家长测评账号，与学生测评账号相关联设置，在导入学生群体账号时默认群体导入家长帐号；可以完成教师为其发放的量表与问卷，在教师授权下查看学生测评报告。 6、移动端支持：系统支持通过手机及PAD多种移动终端随时随地进行测评使用，支持包括Android与IOS等移动操作系统访问使用，学生或教师都无需登录电脑即可完成测试，测试时间与方式更加灵活。包括管理端、学生端、教师端三种用户端口，实现全部数据手机端与电脑端共享。 7、全面安全保障：系统支持多种安全登录方式，包括指纹登录与人脸识别登录。可通过生物数据存储加密，增强系统安全保障。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 少年潜能开发软件 | ▲软件具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 ▲操作手册国家版权局颁发的文字作品登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 ▲多元智能量表提供国家版权局颁发的文字作品登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 是由多元智能评估与训练软件、软件嵌入终端、多元智能评估道具及其道具柜等构成的系统。 1.软件部分： 多元智能评价与训练软件：包含评价对象信息管理、多元智能综合评价、多元智能评价报告、系统管理等功能模块。 软件整体功能有： 1．通过“多元智能评定量表”进行主观测量，自动生成八项智能主观评价报告，内含八项智能柱状图，可直观查看各智能得分情况； 2.客观评价项目的得分可自动保存于系统中，生成客观评价报告； 3.客观评价可以选择个人评价、团体评价、题目浏览； 4.系统可以对主观评价得分与客观评价得分进行换算统计，生成综合评价分析报告； 5.含有八大智能的训练项目，每一项客观评价项目的题目既可以作为评估使用，也可以作为训练项目使用。如语言智能评价活动中的绕口令、头脑风暴、看动画片复述等；数理逻辑智能的五子棋游戏、移动小棒等；音乐智能的音砖扮演、演奏打击乐等；视觉空间智能的辨颜色、七巧板游戏、视觉观察记忆等；身体运动智能的你演我猜、剪纸、编纽扣结等；人际智能的表情识别、情感理解、冲突处理、教与学活动等；自然观察智能的花朵观察辨别、观察树皮与树叶等；自省智能的自画像、穿越障碍物等。 2.硬件部分： （1）多元智能客观评价操作手册1本：为教师设计的系统专用的操作手册，包括系统需知、背景理念介绍、操作流程、具体的评价题目和评价方法等内容。另配有软件使用手册1本。 （2）客观评价项目活动道具柜2个：含有每一项智能评价项目所使用到的道具，通过道具的实际操作实现客观打分，含有音砖、非洲手鼓、吉他、磁力魔方、磁力飞镖、星钻积木、立体迷宫等多种道具。 （3）不小于32寸嵌入式流线型一体化操作台，配有无线键鼠。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 医务室（含医疗观察室、医疗隔离室) |  | 医用紫外线消毒车 | 医用级，移动消毒车，杀菌、消毒、喷塑、帯管 | 20 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 诊疗床 | 初中学生用（实木，1.2m宽） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 手持式额温枪 | 非接触式红外线体温计，最小分辨率0.1℃ | 5 | 把 |  |  |  |
|  |  |  | 折叠担架 | 二折折叠担架 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 急救箱 | 单开箱12寸，含国标32种应急套装 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 视力箱 | 国标视力表灯箱 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 药品柜 | 200x90cm透明、防火、带抽屉 | 2 | 张 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 学校名称 |  | 项目名称 | 设施设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 4.2段玉裁小学城西分校 |  | 保健室（医务室） | 床 | 小学生用 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  |  | 药品柜 | 200x90cm透明、防火、带抽屉 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 心理咨询室（含宣泄室） | 无声挂钟 | 国产优质 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 学习障碍干预系统 | ▲软件具有国家版权局颁发的软件著作权登记证书，提供扫描件并加盖原厂公章。 针对常见学习障碍进行系统辅导的科学系统，包括丰富的教学课程、专业的评估量表和带有生理反馈的训练内容。 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 心理测评档案管理系统 | 心理健康信息化综合管理平台（心理健康云平台）是集学校综合管理系统、心理咨询师管理系统、学生测评系统、教师测评系统、家长测评系统等五大子系统于一体，将校长、心理教师、教师、学生、家长多角色进行分类管理的学校心理教育工作综合管理平台，五大子系统通过综合的心理健康网站平台进行集中统合管理。 各子系统功能如下： 1、学校综合管理系统：包含心理测量管理、心理档案管理、预警管理、数据管理、咨询互动、科研调研、系统管理等功能。 1）心理测量管理：以班级、年级为单位群体导入包含学生姓名、性别、出生日期、入学日期等基本信息的EXCEL格式的背景资料，建立学生的测评账号；综合管理不少于100个测评量表，可以查阅每个量表的介绍与题目，并进行在线试测；支持量表导出，进行纸笔测试，导出方式为WORD；支持量表组合，教师可根据需要将两个或多个量表组合成一套量表进行统一绑定发放；通过量表绑定群体发放量表；可以自主添加量表，包含量表类别、名称、介绍、指导语、题目、答案等信息。 2）心理档案管理：可以以个体或者群体方式查询与导出学生个体档案，包含学生背景信息、测评结果分析、咨询记录、预约记录、留言记录、在线咨询记录等；可以查询或导出以班级、年级、或者任意设置多个班级、多个年级组合的综合分析报告，报告以饼状图、柱状图等图表的方式对测评数据进行分析说明。 系统具备有效性检测功能，对有效性低的无效答卷能自动提示给管理人员。 3）预警管理：自动筛查预警学生名单，筛查过程中系统能够自动鉴别有效问卷与无效问卷；可以个性化设置需要筛查的因子范围，自动生成符合该范围的人员名单，并进行导出；针对筛查出的预警学生可以进行危机干预，并进行干预记录，干预完成后可进行个体追踪测评；可以进行多个量表多个因子或者同一量表的多个因子的多维度分析，生成多维分析报告。 4）数据管理：可以对群体测评数据进行描述统计、两样本均值差异比较、方差分析；可以对个体进行个体追踪分析，支持个体心理测评结果的图表式横向和纵向比较，用于追踪和比较个体心理的发展变化；支持答题卡群体测评数据导入；支持原始数据导出。 5）咨询互动：提供心理咨询互动式管理平台，有在线预约、留言及回复功能，并有保密性强的网上实时在线咨询室、咨询个案记录管理等，能完成心理咨询整个流程工作的信息化；提供团体心理辅导记录管理、心理咨询报表管理。能自动统计咨询数量和问题类型，生成数据报表； 6）科研调研：支持自定义调研问卷，自主添加管理调查问卷的类别、名称、介绍、指导语、题目及答案等，可灵活扩展评估项目。系统可分发给学生测试进行数据采集和调研，并能对分数、结果的频率分布进行自动统计等； 7）系统管理：支持多用户管理，可以添加管理咨询师用户账号；实现在线数据安全备份；设置测评报告的查阅权限，家长、学生在管理员的授权下方可查看测评报告；进行标签管理，通过标签可对学生群体进行分类查询。 8）标签管理功能：管理员可以通过系统定义不同类别标签，定义的标签可以作为查询条件，便于根据定义标签第一时间找到需要干预的异常心理人员。 2、学生测评系统：学生凭借测评账号登陆该系统，可以进行心理健康、人格、情绪、智力、学习等方面的心理测量，如“学生心理健康诊断测验”“卡特尔16种人格因素问卷”“MBTI职业性格测试”“青少年人格优势测评”“儿童自我意识测验量表”“父母教养方式评价量表”等。在管理老师授权下可以查看测评报告。系统提供语音读题功能，识字量较低的低年级学生与阅读书写障碍学生也可以根据语音指引自主完成相应测量。可以完成教师为其绑定的调查问卷项目；与心理教师实现在线咨询、预约咨询、留言咨询；具有训练中心，可以进行认知协调训练与放松训练，认知协调训练包含记忆力训练、注意力训练、感知统觉训练、反应训练、思维训练、言语训练等，通过有趣、操作性强的互动游戏完成训练，如架子鼓声音游戏、太空漫步、寻找不一样的色彩、你的反应到底有多快、最强大脑、汉字王等。放松训练通过图片、视频等设置不同类别的训练方案。换肤功能：系统可更换操作界面皮肤，可供用户选择使用。语音播报功能：测评用户登陆软件系统，进入测评页面后，软件能用精确的普通话语音播报用户所选量表的心理测试题目和答案。 3、心理咨询师管理系统：为学生发放心理测量量表，查看自己管理的学生档案，管理自己的个体与群体案例记录。与学生进行在线、预约留言回复等咨询互动。 4、教师测评系统：教师凭借测评账号登陆该系统，可以进行心理健康、人格、情绪等方面的心理测量，如“症状自评量表”“教师职业倦怠量表”“九型人格测试”“抑郁自评量表”等。 5、家长测评系统：无需单独导入家长测评账号，与学生测评账号相关联设置，在导入学生群体账号时默认群体导入家长帐号；可以完成教师为其发放的量表与问卷，在教师授权下查看学生测评报告。 6、移动端支持：系统支持通过手机及PAD多种移动终端随时随地进行测评使用，支持包括Android与IOS等移动操作系统访问使用，学生或教师都无需登录电脑即可完成测试，测试时间与方式更加灵活。包括管理端、学生端、教师端三种用户端口，实现全部数据手机端与电脑端共享。 7、全面安全保障：系统支持多种安全登录方式，包括指纹登录与人脸识别登录。可通过生物数据存储加密，增强系统安全保障。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 图书 | 针对特殊教育学生的老师及家长书籍，可以用于借阅，图书涉及心理、教育等方面，50本 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 心理挂图 | 自然奇妙景观类、心理健康教育类、双歧错觉类、励志类风景类等8张。 规格：50*50（cm）或58*42（cm） | 4 | 幅 |  |  |  |
|  |  |  | 智能情绪调节释压系统 | 核心功能： 1. 打开电源后系统自动进入，用户开机使用无需重复性操作，使用完成后，电源系统关闭即可。 2. 用户使用前可根据个人情况选择宣泄时间，系统提供多种宣泄时长（3分钟、5分钟、8分钟、10分钟、15分钟等）供用户选择，重复考虑用户设备使用需求，非单一固定化设置宣泄时间，用户选择时间后，系统根据当前用户选择时间进行组织宣泄内容。 3. 宣泄内容包括主题宣泄和能力提升2大模块，合计12个内容。每种主题内容都含有对应的智能宣泄引导语。系统可以根据用户击打情况，智能调整指导语内容，实现人机的智能互动。 4、主题宣泄包括内容有：环境适应、焦虑紧张、情感挫折、情绪低落、社交障碍、生活工作、委屈郁闷、自卑自怨等8大主题的内容。用户可以根据自身需要选择相应的主题，选择男生、女生或标准声音音色，跟随系统智能匹配引导语，如：“紧张时，不妨把手中的事儿暂停一下，调整一下自己的情绪开始击打吧，把内心的不快发泄出来。”、“快乐不是因为拥有的多，而是计较的少。开始击打吧！”等等开展击打宣泄活动。 5、能力提升包括内容有：放松能力、学习能力、应变能力、自信能力等4个主题的内容。用户可以在主题宣泄模块宣泄完负面情绪后该能力提升模块，也可以直接选择能力提升模块，跟随“不论你在什么时候开始，重要的是开始之后就不要停开始击打吧”、“积极自信，拥抱成功未来”等指导语，开展让人心情放松、激励学习、提高应变和自信能力的针对性训练。 6、系统采用3位单位1.8英寸数码显示装置，系统通过智能数据分析，可分析用户击打指数，实时进行分析处理后上传至主机，主机通过数码显示装置实时显示击打指数。 7、系统内置24位智能分级同步感应LED灯（单条尺寸约为：52cm*4cm）3条：较强的可视效果，随着击打的力度、频率不同，通过分级LED灯柱智能显示不同的击打效果，LED灯应等级：多级分量显示，LED光源控制：IC芯片控制，多种可变彩色灯光。可根据用户声音实时变幻显示绚丽色彩。 8、全自动红外感应装置系统采用装置进行人员检测，开机后选择进行宣泄后，需站在主机前系统才能进入工作状态，否则系统将判定无人员使用。宣泄过程中，当人员离开设备超过2分钟，系统自动判定结束此次宣泄过程，由宣泄界面返回到系统主界面。 9、心灵抚慰功能，系统根据选择宣泄时长、宣泄内容及宣泄过程中人员的表现，在当下使用主题结束后，系统自动进入匹配到的智能心灵抚慰栏目，给予用户心灵抚慰。 11、音乐放松功能：提供100首音乐供使用人员进行放松调节情绪，可直接进行音乐随机切换及直接关闭功能。 12、系统内置男+女+标准三种音色，使用人员可根据自己需求随意切换引导声音音色，支持音色切换方式不仅可在选择宣泄内容前，同时支持在宣泄的整个过程中可以不限次数、不限时间的进行切换。 13、音量调节功能，系统可在使用过程中根据个人需要调节音量大小。 技术参数： 1.智能击打宣泄仪整机尺寸不小于180cm*70cm*48cm，整机重量>=100公斤，机身材质为优质冷轧钢板材质，金属喷塑工艺处理，美观耐用。整机结构采用75度正面倾斜设计，增加人员宣泄过程的自我释放效果。 2.智能击打宣泄仪靶尺寸为35cm，靶心尺寸为14.5cm，采用三轴运动力学结构，高强度弹性装置配置四柱支撑轴体结构框架，保证击打过程中运动轨迹的准确性。 3.采用智能分频音响技术，消除金属结构带来的失真现象，通过开面式扬声器，提高声音品质，支持低音效果。规格参数：工作电压：5V、频率效应—40-18KHZ、 信噪比：95db、失真度：0.5-1.0。 4.全自动人体感应装置，通过感应封锁时间，有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。 5.采用6个尼龙定向固定装置，底座尺寸不低于60mm，设备使用过程中，可根据需求自主调节装置长度，增加宣泄设备的稳定性。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
|  |  | 分包4 |  | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

附件5

分包5：汇贤中学等三所学校史地、数学活动、计算机、录播及创客等教室设施设备采购项目

| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5.1汇贤中学 | 史地教室及准备室 | 遮光窗帘 | 1、成份:聚酯纤维 100%；无涂层； 2、遮光率:≥80%； 3、含导轨及安装辅材 | 20 | 米 |  |  |  |
|  |  | 教师桌椅 | 1、尺寸不小于：≥1800mm×800mm×780mm，款式可选 2.材质：桌面材质为实木，台面厚≥400mm, 3、颜色：环保漆，颜色可选 4、桌腿切面不小于 80*80mm 。 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  | 学生桌 | 1、尺寸不小于：≥2000mm×1000mm×750mm，款式可选 2.材质：桌面材质为实木，台面厚≥400mm, 3、颜色：环保漆，颜色可选 4、桌腿切面不小于 80*80mm 。 | 8 | 张 |  |  |  |
|  |  | 学生凳 | 1、尺寸≥340×240×420-450mm 2、实木结构：实木 3、凳面面参数：实木制作，凳面厚≥20mm 4、凳身参数：凳腿采用40×30m的框架制作，外侧圆角处理 | 50 | 张 |  |  |  |
|  |  | 交互课程软件 | - 运行要求 产品含有类似“激活”、“注册”、“微信扫一扫登录”、“忘记密码”、“在线同步”、“检查新版本”、“资源求助”、“使用在线帮助”、“修改密码”时需要接入互联网，日常“登录”、“备课”、“授课”等操作，这些操作均可离线进行。 二、软件功能要求 1.在联网状态下，软件平台支持类似“搜索”、“在线同步”、“重新下载课程资源”、“检查新版本”、“资源求助”等常规功能。在联网状态下，开启类似“在线同步”，平台应自动同步客户端和云端资源；使用类似“重新下载”功能，平台应强行对比本地资源和云端资源，重新下载不一致的资源；使用“检查新版本”，平台应检查当前客户端版本是否为最新版，否则将下载最新版进行安装。 2.课程界面应包含类似“系统课程”、“共享课程”等功能模块，功能至少包含类似“编辑”、“导入”、“上课”、“打包去上课”、“新建课程”、“共享课程”及“删除课程”等功能。应支持用户将课程打包为自运行的课程包，并可导入到其它安装有本平台的系统中；也应支持在没有安装本平台但满足适用环境的设备上独立播放。平台应支持用户共享课程，可经分享给全平台用户，也可获得其他用户共享的课程。 3.课程由主PPT文件和若干媒体资源构成，媒体资源应包含地图、图片、视频、动画、文本；每个媒体资源应与主PPT的某页形成关联或与某页的某个区域形成链接，确保在播放课程时，可自动（关联）或手动点击（链接）同步播放该页PPT内容和相关的媒体资源。 4.地图界面至少包含类似“系统地图”、“我的地图”和“共享地图”等功能模块，功能包含类似“新建地图”、“添加到课程”、“编辑”、“共享”、“删除”、“导入”、“播放”及“打包去上课”等功能。支持用户将地图打包为自运行的地图包，可导入到其它安装有本平台的系统中；也支持在没有安装本平台但满足适用环境的设备上独立播放。平台应支持用户共享地图，可分享给全平台用户，也可获得其他用户共享的地图。 5.平台中的地图由底图层、透镜层、动画层、热区层中的一层或多层多幅素材构成。其中除底图层为必需层，透镜层、动画层、热区层均应为可选层，支持多幅图层叠加。播放时，多图层叠加的每个图层均可实现单独控制显示播放；平台提供聚光灯功能，以突出强调重点区域。 6.平台内课程播放或打包课程单独播放，可实现自动检测当前播放环境的屏幕数，并将课程内容播放到指定屏幕，具体功能如下： ① 课程播放时，可弹出窗口供用户选择将课程播放到某1块屏幕上，或者某2块屏幕上，可自动标识屏幕序号。 ② 若选择播放到某1块屏幕上，则自动在该屏幕上播放PPT+关联资源，并自由切换全屏播放PPT、全屏播放资源、半屏对比播放PPT+资源（各占屏幕一半） ③ 若选择播放到某2块屏幕上，则一块屏幕播放ppt内容，另一块屏幕同步自动播放与之关联或者链接的资源，例如地图、图片、视频、动画等，实现双屏自动联动的播放效果。 ④ 地图播放时，应支持通过屏幕触控或鼠标滚轮来控制地图的放大与缩小。 ▲7、提供所投软件产品的软件著作权登记证书扫描件并加盖原厂公章。 三、配套课程要求 预装初中课程应不少于38节，每个课程应由主PPT课件+关联地图、图片、视频、动画等资源构成。课程应包含“我国五十六个民族简介、气候多样季风显著、中国的河流和湖泊、中国的交通运输、中国的水资源、中国的地理差异、地球和地球仪、大洲和大洋、海陆变迁、世界的气候、降水的变化与分布、人口与人种、世界的语言和宗教、地图的阅读、气温的变化与分布、北方地区——自然特征与农业、辽阔的疆域、西北地区、中国的农业、多样的气候、中国的地形和地势、世界大城市实时天气、澳大利亚（区域）、美国（区域）、日本（区域）、巴西（区域）、俄罗斯（区域）、南方地区自然环境与农业（区域）、高原湿地──三江源地区（区域）、青藏地区自然特征与农业（区域）、世界最大的黄土堆积区（区域）、台湾省（区域）、印度（区域）、中东（区域）、黄土高原的水土流失、欧洲西部、撒哈拉以南的非洲、东南亚”等课程内容。 四、配套资源要求 1.平台资源开发应以义务教育地理课程标准、初中地理教材及地图册为依据，预装不少于900幅覆盖中国、中国区域、世界、世界区域的系统动画地图资源；并提供底图层、透镜层、动画层等素材资源，支持教师通过图层叠加自主创建个性化教学所需的动画地图资源。 2.平台应提供课程所需图片、视频、文档等资源；并支持从云端同步课程和地图等最新资源； 3.平台应提供资源更新服务，提供地图、课程资源定制及配套的功能支持服务。 ▲所投产品须获得国务院测绘地理信息行政主管部门颁发的审图号，需提供国务院测绘地理信息行政主管部门颁发的地图审核批准书扫描件和配套的地图内容审查意见书扫描件，并加盖送审单位公章。地图内容审查意见书中地图规格应为电子地图，数量不少于900幅。扫描地图审核批准书上的二维码，能查看由网站http://dtsh.ch.mnr.gov.cn发布的地图审核批准书电子版。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 地图图层学习箱(初中版) | 地图图层学习箱应适用于中学地理教学，应依据地理环境的整体性和区域性的基本原理开发；应基于图层叠加的现代地理分析方法辅助学生发现地理各要素之间的内在联系，塑造学生地理思维能力。 1. 教学内容：初中版 应包含：基础图、七年级上、七年级下、八年级上、八年级下 1） 基础图 基础图层资源应不少于10种，应包含：世界政区、世界政区（空白）、世界地形、世界地形（空白）、世界地形（轮廓）、世界经纬网、中国政区、中国政区（空白）、中国地形、中国地形（空白）。 2） 七年级上 七年级上图层资源应不少于16种，应包含：麦哲伦环球航线图、麦哲伦环球航线图（线）、五带划分、六大板块分布示意、六大板块分布示意（空白）、世界主要火山、地震带及主要山系的分布、世界年平均气温的分布、世界年平均气温的分布（线）、世界一月平均气温分布、世界一月平均气温分布（线）、世界七月平均气温分布、世界七月平均气温分布（线）、世界年降水量的分布、世界年降水量的分布（线）、世界气候类型的分布、世界人种分布。 3） 七年级下 七年级下图层资源应不少于54种，应包含：亚洲地形、亚洲地形（空白）、亚洲气候、亚洲气候（空白）、北美洲地形、北美洲地形（空白）、北美洲气候、北美洲气候（空白）、日本主要工业原料的来源、日本主要工业产品的输出、2010年日本投资的主要国家和地区、日本的地形、日本的太平洋沿岸工业带、东南亚的地形、经过马六甲海峡的航线、东南亚国家主要农作物分布、中南半岛河流与城市的分布、印度的地形、印度的地形（空白）、印度每年1月、7月盛行风向、印度降水量的分布、印度的农作物分布、俄罗斯的地形、俄罗斯的地形（空白）、俄罗斯气候分布、俄罗斯气候分布（空白）、俄罗斯矿产资源和工业的分布、俄罗斯铁路、管道和城市的分布、中东的地形、中东的石油产区、波斯湾石油外运航线、欧洲西部的地形、欧洲西部的国家、欧洲西部的气候、欧洲西部的气候（空白）、撒哈拉以南的非洲、撒哈拉以南的非洲主要矿产资源和经济作物的分布、澳大利亚的地形、澳大利亚的地形（空白）、澳大利亚年降水量分布、澳大利亚的气候类型、澳大利亚牧羊带的分布、澳大利亚矿产资源和冶金工业中心的分布、美国的地形、美国的地形（空白）、美国本土年降水量的分布、美国主要的工业区和工业城市、巴西的地形、巴西的地形（空白）、巴西主要农产品分布、巴西的矿产和工业、南极地区、南极地区（空白）。 4） 八年级上 八年级上图层资源应不少于38种，应包含：中国的邻国和隔海相望的国家、中国的邻国和隔海相望的国家（空白）、中国的省级行政区域、中国的省级行政区域（空白）、中国的人口分布、中国民族分布、中国地形的分布、中国地形的分布（空白）、中国地势三阶梯分布示意、中国地势三阶梯分布示意（空白）、中国主要大型水电站分布示意、中国一月平均气温的分布、中国一月平均气温等温线的分布、中国七月平均气温的分布、中国七月平均气温等温线的分布、中国温度带的划分、中国温度带的划分（空白）、中国年降水量的分布、中国年降水量线的分布、中国干湿地区的划分、中国干湿地区的划分（空白）、中国气候类型的分布、中国的冬季风和夏季风示意、中国主要河流的分布、中国主要河流的分布（空白）、长江流域水系、长江航运、黄河流域水系、黄河干流泥沙沿途的变化、黄河的忧患、中国主要气象灾害分布、中国主要地质灾害的分布、中国主要土地利用类型分布、中国主要河流径流量分布示意、中国主要铁路的分布、中国主要工业中心和工业基地、中国主要的畜牧业区和种植业区、中国农产品主要产区建设规划示意。 5） 八年级下 八年级下图层资源应不少于43种，应包含：我国的四大地理区域、北方地区的地形、北方地区的地形（空白）、北方地区农作物和农产品的分布、东北三省地形、东北三省地形（空白）、东北三省年平均气温分布、东北三省年平均降水量分布、东北三省主要矿产和工业分布、东北三省铁路与城市的分布、北京的地形（不含河流）、北京地区河流、北京古今城区地理位置示意图、辽代以来北京城区变化、北京城区变化-1、北京城区变化-2、北京城区变化-3、北京城区变化-4、北京城区变化-5、北京城区变化-6、南方地区地形、南方地区地形（空白）、南方地区主要农作物和农产品分布、台湾省地形、台湾岛人口分布、台湾岛气温分布、台湾岛降水分布、台湾农矿产品分布、西部地区地形分布、西部地区地形分布（空白）、西北地区年降水量的分布、西北地区主要牧区和畜种分布示意、西北地区灌溉农业分布、西北地区等温线、塔里木盆地地形、塔里木盆地地形（空白）、塔里木盆地绿洲、城镇和交通线的分布、塔里木盆地油气资源分布、西气东输线路、青藏地区地形、青藏铁路沿线景点分布、青藏农牧业、三江源地区地形。 2. 教学功能： 1) 填图练习功能； 2) 叠加分析功能； 3. 产品构成： 1) 地理学习工具盒； 2) 地图学习卡集，包括基础底图与图层卡，提供总量不少于1000张胶片； 3) 配套附件：绘图卡、绘图专用笔、多功能迷你清洁擦、地图专用放大镜； 4) 储物箱尺寸不小于453*400*285mm。 每套地图图层学习箱所包含地图学习卡及配套附件应满足6名学生同时使用 | 9 | 套 |  |  |  |
|  |  | 经纬网地球仪 | ≥Φ32cm可演示经纬线、经纬度和经纬网 | 9 | 个 |  |  |  |
|  |  | 地球仪 | 产品规格≥Φ32cm 1.产品由球体和支架等组成。可擦写 2.平面比例尺≥1:40000000。 | 9 | 个 |  |  |  |
|  |  | 准备室收纳柜 | 1、基材：采用18mmE1级实木多层板，2.0mm厚PVC封边条经熔点200度热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落，防污、防刮、耐磨。木纹贴皮 。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。 3、尺寸：深度≥500mm，高度≥1200mm，实际尺寸按照现场定制，颜色可选 | 6 | 米 |  |  |  |
|  |  | 文化布置 | 1.根据需求设计，现场定制，吊顶形式：格栅。 2.吊杆规格、高度:双层龙骨，φ8mm全牙螺杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 4.涂料品种:环保乳胶漆2遍，颜色可选 | 110 | 平方米 |  |  |  |
|  | 数学活动室及准备室(不含教具) | 教师桌 | 1.尺寸：≥1800mm*800mm*780mm；含教师凳一张；造型颜色可根据需求定制； 2.材质：桌面材质为实木指拼板，无贴皮，台面厚≥400mm,桌 颜色: 桌面选用环保清漆，保留原木本色。 3.油漆：使用水性漆环保材料，无任何有害物质，环保等级E1级及以上 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  | 学生桌 | 1.尺寸：≥1800mm×1000mm×760mm；含教师凳一张；造型颜色可根据需求定制； 2.材质：桌面材质为实木指拼板，无贴皮，台面厚≥400mm,桌 颜色: 桌面选用环保清漆，保留原木本色。 3.油漆：使用水性漆环保材料，无任何有害物质，环保等级E1级及以上 | 8 | 张 |  |  |  |
|  |  | 学生凳 | 尺寸≥360×240×420-450mm 1、实木结构：实木 2、凳面面参数：整体实木制作，凳面厚≥20mm 3、凳身参数：凳腿采用40×30m的框架制作，外侧圆角处理 | 50 | 张 |  |  |  |
|  |  | 室内文化布置 | 1.根据需求设计，现场定制，吊顶形式：格栅。 2.吊杆规格、高度:双层龙骨，φ8mm全牙螺杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 4.涂料品种:环保乳胶漆2遍，颜色可选 | 100 | 平方米 |  |  |  |
|  |  | 数学模型 | 1、初中数学学具至少包括初中数学实验课程和学具套件两部分: 2、初中数学实验课程包括：含有不少于120节初中数学实验课程及配套学校所在地市初中学生适用的正式出版数学教材和初中数学网络视频资源。 3、不少于40种品类数学相关学具（名称、外观和组件数不需完全等同），包括: 一、线面体形成仪：整体由三部分组成，底座为电池盒、中间为齿轮组、上部是转动的。附件：鲜艳小球、鲜艳绳子，长方形、三角形、梯形、半圆、“花瓶”卡片各1张。组件要求：①直径0.5cm小球2个（橘红色和荧光黄），②绳子2根长度5cm（透明色、鲜绿色）卡片暗红色。尺寸：1.长方形片5cm×3cm，2.三角形片5cm×3cm ，3.梯形片5cm×3cm×3.5cm 4.半圆片直径5cm，5.类花瓶片高5cm。 三、“水”立方：整体是透明的正方体，内置淡蓝色液体。提供液体体积占比为10%、40%的正方体各1只。组件要求：1.整体尺寸：体积6.5cm×6.5cm×6.5cm，壁厚 厚度0.2cm；2.两个透明盒，模具 标准模架镶件模仁； 3.注液：透明和蓝液体，注液10%×1和40%×1。 三、函数发生器：整体形状为长方体，上方设一进口，另一侧下方设一出口。附件：双色卡片12张，6张卡片的正反分别印有数字，组件要求：1.整体尺寸：长16.2cm宽10cm厚5cm；2.卡片尺寸：3×4CM，共计12张，其中6张印有数字正面1/3/5/7/9/11，背面2/4/6/8/10/12，无数字的6个，颜色红黄色，厚度约0.2-0.3MM。（要求的技术偏离表加盖生产厂家公章） 四、三视图演示板：主题分为三块板，每块板上均有三个“洞”，这三个“洞”分别是长方体、圆柱、圆锥的主视图、左视图与俯视图的位置。组件要求：1.整体尺寸：①长方2cm×3cm×4cm，②圆柱体3cm×4cm,③圆锥体3cm×4cm。 五、几何体套件：借助本套件可以直观认识几何体，辨析其特征；可以认识立体图形的表面展开图，感受立体图形与平面图形之间的关系；组件要求：1.整体尺寸：高度6.0CM（多边体除外）,圆直径为4.6CM，厚度1MM,（内部球吹塑封闭，外球敞开）,尖角钝化处理，确保使用安全；三棱锥高度为6CM； 2. 颜色分别为红色、蓝色、绿色；3.展开面：正方体做12种展开面（11个正确的，2个错误的），长方体8种展开面（6个正确的，2个错误的），圆锥体2种展开面（1个正确的）；4.几何体数量：共计11个几何体，分别为：正方体、长方体、球、三棱锥、四棱锥、五棱锥、圆柱、圆锥、正八面体、正十二面体、正二十面体（另分别需要展开面），与正方体相关的包片13块，与长方体相关的包片8块，与其它立体相关的包片均为1块； 六、三色球：利用抛掷骰子的随机性，感受无理数的“无限”与“不循环”；组件要求：1.尺寸：直径2cm；2.颜色:红色、黄色、蓝色各4个。 七、骰子组件：利用抛掷骰子或摸球，感受确定事件与随机事件；数量：1.数字面×2、点装×2、八面体×2、空白×2、正4面体×2、正12面体×2；2.材质：亚克力材质12个；3.尺寸：2cm。 八、钟面模板：钟面整体为全透明，钟面上装有时针与分针，指针关联转动。组件要求：1.印刷要求：钟面透明色，正常时间刻度，数字3、6、9、12 颜色为黑色；指针上的中轴线分别为蓝色和红色。2.尺寸:长11cm厚2cm。 九、磁性七巧板：七巧板是一种古老的中国传统智力玩具，由七块板组成，整体尺寸：12cm×12cm。 十、移动“小路”：这是一个模拟现实生活中真实场景的学具，它由两块“草坪”构成，组件要求： 1.整体尺寸：18×12CM，内部3CM宽度的小路，两边可移动；2.颜色：外框白色，两边草绿色(A4纸一张）；3.要求：一个做成垂直的小路，一个坐成弯弯曲曲的小路（间距均为3CM）。 十一、曲线模板：这是一个圆与莱洛三角形在“直道”、“直角拐弯”、“圆道”等滚动的学具。组件要求：1.整体尺寸：魔板长23cm,宽9cm,厚3mm.莱洛三角形和圆形直径分别为24mm；2.要求：①莱洛三角形，②圆形。 十二、多面体表面组件：借助磁片拼搭出正方体、三棱柱、三棱锥、四棱锥等。组件要求：1.数量： 6个正方形，4个等边三角形，4个等腰三角形 2.尺寸：正方形、三角形均为6cm×6cm；3.连接方式：磁性，磁铁厚度3mm，直径5cm。 十三、放缩尺：放缩尺是一种在缩小或者放大图形时可直接使用的工具，它是在两个相同的尺子上通过调节螺栓的位置，实现对图形放大与缩小，利用放缩尺还可以画出黄金图形。乳白色。 十四、四边形探究仪：利用“满足对角线特定条件的四边形是特殊四边形”而制作的学具，它由“两条杆”与皮筋构成。组件要求：1.整体尺寸：长度20cm，宽度1cm；2.钉位在2CM后，每1CM为一个钉位（凸起钉位）可旋转不可拆卸；3.钉位皮筋连接。 十五、圆周角探究仪：圆周角探究仪是由圆形底盘、“圆轨道”、“直轨道”、2个定点与2个动点以及皮筋构成的学具。组件要求：1.要求：2个动点,中心点固定钉位；上下移动槽；2.尺寸：直径12CM；3.连接：皮筋。 十六、多功能尺组件：多功能尺是由多把尺组成的复合件。在直尺的两端添加量角器后，可以实现线段和角度量的同步化、一体化；也可以构成角，实现对三角函数值变化的观察；将直尺中间开凿后，可实现线段长度的调节；所有组件在尺的两端均用螺丝连接、组装、拆卸便捷，还便于旋转以及在轨道上平移等操作。一个系有小球的棉线，小球可以参考点线面形成仪的小球。棉线长18cm，在棉线3cm处往后每1cm着不同颜色（如1cm为红色，1cm为黄色等）。5把尺。 十七、勾股定理演示器：勾股定理演示器是借助液体的流动分别实现对直角三角形、锐角三角形、钝角三角形的各边的“正方形”模型面积关系演示的一种模型。组件要求：1.每个盒子的厚度控制在1.0-1.5CM，含盖子高度；2.尺寸：30cm×13cm,厚1.5cm；3.蓝色水剂，3个体积均等即可（参考正方形体积）。 十八、多功能磁钉板：多功能磁钉板一面是钉板、一面是磁板。钉板可利用皮筋实现对图形的认识和图形性质的发现；磁板可用于展示等。乳白色。组件要求：1.透明纸与磁性底板尺寸一致，透明纸与底板超声焊接；2.整体尺寸：22cm×30.5cm。 十九、月历模板：月历魔板、组合月历需共同使用，利用月历魔板可以对一组有规律的数字进行规则的“框”。从而实现用数学的眼光认识天天常见的“月历”。组件要求：与月历纸中的尺寸同。 二十、磁性三角尺：提供2副磁性三角尺，便于利用平移、旋转、翻折等方式实现对图形的运动或拼接，从而达到研究图形的目的。组件要求：1.数量：2套；2.长度：12cm（有刻度10cm）；3.角度：45度和30、60度角；4.内部嵌入一个圆形的磁片。 二十一、方程模型演示尺：这是一个模拟人、车或物在“直道”或“弯道”上相遇或追及场景的学具模型。尺寸：长25cm，宽10cm，厚1cm。 二十二、双面转盘：一种用于理解几何概型的学具模型，由转盘、底盘组成。转盘的一面被均分为4份，用4种颜色标注；转盘的另一面被均分为12等分，未添加颜色，方便自己设计。一面为12等份，一面为4等份颜色红、黄、蓝、绿。尺寸：直径10cm 二十三、莫比乌斯带：公元1858年，德国数学家莫比乌斯和约翰·李斯丁发现：把一根纸条扭转180°后，两头再粘接起来做成的纸带圈。组件要求：1.材质：纸质（薄）；2.尺寸：长:45cm,宽:3.5厘米；3.数量：一套2条；4.一面红色一面白色，配双面胶，贴白色端口。 二十四、测角仪：这是测量角度大小的手动接触装置，内置红外线瞄准装置，可用于测量待测点的角度，从而利用角度的值，方便地计算出物体的高度。要求：加装红外发射器。 二十五、小棒组件：用于模拟比较线段长短、发现三角形三边之间的关系、探索多边形的外角和、找线段等分点等；还可借助搭出图形感受字母表示数、感受方程与不等式模型等。头红色，小棒白色。尺寸和数量：4厘米小棒30根，5厘米1根，6厘米1根，7厘米1根，8厘米1根 ，9厘米1根。 二十六、组合月历：月历魔板、组合月历需共同使用利用月历魔板可以对一组有规律的数字进行规则的“框”。从而实现用数学的眼光认识天天常见的“月历”。尺寸：与月历纸中的尺寸同。 二十七、九宫格：九宫格起源于河南洛阳，被认为是中国先民心灵思维的结晶，是中国古代文明的第一个里程碑，被誉为“宇宙魔方”，后来发展为人人喜欢的数学文字游戏。九宫格在18世纪由瑞士人演变成一种数独游戏，是一种逻辑游戏。根据9×9盘面上的已知数字，推理出所有剩余空格的数字，并满足每一行、每一列、每一个粗线宫（3×3）内的数字均含1～9且不重复。 二十八、点阵纸：点阵纸是为方便画图专门设计的有了点阵纸和网格纸，可以方便地画出图形，从而加深对图形的理解。 二十九、网格纸：网格纸是为方便画图专门设计的有了点阵纸和网格纸，可以方便地画出图形，从而加深对图形的理解。 三十、方格纸：方格纸是专为方便画图设计的，可以方便画出图形进行讨论探索或计算。组件要求：长8厘米宽4厘米的方格纸，0.5厘米×0.5厘米的网格纸6张，正方形的方格纸4张，带坐标的方格纸10张。 三十一、多边形塑料片组件：组件用于设计图案、验证勾股定理，还可用于探索整式乘法法则、乘法公式及多项式的因式分解等。尺寸和数量：腰长为5厘米的等腰直角三角形4块；直角边长分别为3厘米4厘米的直角三角形4块；三角形4块；边长为5的正方形4块；边长为2的正方形4块；5厘米×2厘米的长方形6块。 三十二、多边形纸片组件：组件可用于折出三角形“三线”、折出平行线、折出等边三角形、折出菱形、折出黄金矩形，还可用于探索等腰三角形性质、探索含30°角的直角三角形性质、探索三角形中位线定理、探索特殊角的三角函数值等。尺寸和数量：三角形纸片6/8/10，4张；10/10/6，2张；6/6/6，2张；8/10/12，15张；长方形纸片7cm×4cm，4张；7×2，4张；正方形纸片5×5，4张；8×8，6张。 三十三、多边硬纸片组件：组件可通用于通过剪拼认识图形、感受证明的必要性、探索平方差公式、探索勾股定理，也可用于设计图案，还可通过剪拼理解二次根式的性质。尺寸和数量：长方形硬纸片7×4，4张；正方形硬纸片5×5，6张；8×8，4张，其中有2张印上分成4块的线条；4×4，4张；3×3，4张。 三十四、透明纸片(应有几何图形)及其他配件：提供印有指定图形的透明纸片40张，可用于认识几何图形的性质。 三十五、小立方体套件：套件由27块小正方体组成。尺寸：1.数量：27个；2.尺寸：2cm正方体。 三十六、数学扑克：这是模仿游戏扑克的学具，扑克为方形卡纸，共54张。正面印有数字：-13~13各2个，正数用红色，负数用蓝色，0用黑色；反面印有图形。组件要求：1.尺寸：5cm正方形 一套2副；2.要求：印刷数字和花纹；3.数量：每副27张，共54张；4.350克白卡对裱；5.每27张装一小盒，3cm×5.3cm×2.8cm,白色印字。 三十七、绳子：提供2根绳子，方便操作。目的是关注身边的数学，只要我们会用数学的眼光观察世界，学会数学地思维与表达，我们就会发现其实数学不难学，数学很好玩。一套2根（50cm绿色锦纶线9股）后期购买颜色相近都可以。 三十八.不透明布袋：1.要求：一套黑色布袋。2.尺寸：20cm×30cm。 三十九.皮筋：1.1套彩色,12根，两种规格，大的9根，小的3根。 四十.安全剪刀：1套粉色（颜色可调整） ▲依据JY 0001-2003«教学仪器设备产品一般质量要求»和JY 0002-2003«教学仪器设备产品的检测规则»，检测方法为GB/T 22048-2015，测试项目至少包含邻苯二甲酸酯，检测结果为合格， 提供含CNAS或CMA认证的检验中心出具的同类“数学学具”成品检测报告扫描件并加盖原厂公章。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 窗帘 | 1、成份:聚酯纤维 100%；无涂层； 2、遮光率:≥80%； 3、含导轨及安装辅材 | 20 | 米 |  |  |  |
|  | 计算机及准备室(含计算机教室2间、准备室2间) | 师生电脑桌椅 | - 1.桌子:外型尺寸≥1400×600×750mm。桌面采用25mm环保E1级颗粒板三聚氰胺饰面板，四周封边处理。桌架主管采用≥40×40×1.2mm方管，其余25×25×1.0mm方管。桌子主体采用≥0.7优质冷轧钢板折弯焊接而成，钢架部分经硅烷化处理后静电喷塑。可按用户需求定制柜体存放2台台式电脑主机。 - 2.方凳规格:≥240×340×450mm。凳面采用25.mmE1级颗粒板三聚氰胺饰面板，四周封边处理，凳架采用25×25×1.0方管制作，钢架部分经硅烷化处理后静电喷塑。 | 52 | 套 |  |  |  |
|  |  | 不间断电源 | 1.在线式UPS不间断电源，20KVA/18KW高频三进单出，外接电池，长效机塔式 2.搭配16节12V65AH蓄电池（配套电池柜） | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 准备室收纳柜 | 1.基材：采用18mmE1级实木多层板，2.0mm厚PVC封边条经熔点200度热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落，防污、防刮、耐磨。木纹贴皮 。 2.板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。 3.尺寸：深度≥500mm，高度≥1200mm | 15 | 米 |  |  |  |
|  |  | 货架 | 1.基材：加厚铁架 2.立柱：3*5*0.75cm，横梁：3*5*0.56cm，层板：0.3cm，承重≥260kg每层，≥4层。 3.尺寸≥1200*400*1800mm | 6 | 组 |  |  |  |
|  | 智能录播室内含观摩室、准备室(含创客) | 学生课桌 | 1.规格：≥600mm*450mm*760mm （高度可± 10mm）。 2.桌面板：≥长 600mm*宽450mm（±2mm）， 桌面为白橡木板厚度 18mm，封边四周封边 与笔槽一体成型，环保 PP 塑料不得采用卡扣和黏附方式沾粘，桌面正前方设有一笔槽，课桌符合人体工程学及人性化设计。 3.课桌斗:采用0.7mm的优质钢板一次冲压成型，规格为：≥480mm*300mm*150mm。 4.课桌立柱：采用≥30*60*1.2mm 椭圆钢 管折弯成型，整体呈 C 型结构，两边脚由 一根≥30*60*1.2mm 的钢管焊接而成使其 固定在同一水平面上，钢管采用液压一次 抽芯成型，富有流线感，高度可调节。 | 50 | 张 |  |  |  |
|  |  | 学生椅 | 1.椅座板规格: ≥380mm*370mm，厚度（15-20）mm 采用环保 PP 材 料中空吹塑一次注塑成型，结合人体工程 学设计外形结构。 2. 靠背板规格：≥380mm*240Hmm，厚度（15-20）mm 采用环保 PP 材 料中空吹塑一次注塑成型，结合人体工程 学设计外形结构。 3.椅子支架：立柱采用≥30*60*1.2 厚椭 圆钢管，上套管≥50*25*1.2 mm 椭圆钢管，高度可调节。 4.脚套:工程塑料一次注塑成型,起到防滑 降噪，材质为优质环保 ABS 塑胶。 5.钢架颜色:白色,经抛光除油除锈,静电 喷塑,高温固化。 | 50 | 把 |  |  |  |
|  |  | 准备室收纳柜 | 1.基材：采用18mmE1级实木多层板，2.0mm厚PVC封边条经熔点200度热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落，防污、防刮、耐磨。木纹贴皮 。 2.板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。 3.尺寸≥1000*400*2000mm | 4 | 组 |  |  |  |
|  |  | 创客室内文化布置 | 1.根据需求设计，现场定制，吊顶形式：格栅。 2.吊杆规格、高度:双层龙骨，φ8mm全牙螺杆 3.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 4.涂料品种:环保乳胶漆2遍，颜色可选 | 110 | 平方米 |  |  |  |
|  |  | 创客教室桌子 | 1.尺寸：直径1350*760mm；外型可按用户需求定制为多边形拼接桌； 2.材质：实木多层板+钢架； 3.工艺：2.0mm厚PVC封边条经熔点200度热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落，防污、防刮、耐磨。 | 8 | 套 |  |  |  |
|  |  | 创客教室椅子 | φ300×450/510 A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，凳面内预埋4颗M6金属螺杆，要求螺杆与凳面在注塑过程中一体成型； 2、尺寸：300×30mm； 3、表面细纹咬花，防滑不发光。 B：椭圆型钢架弯弧成型，四脚 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；尺寸:15×35×1.5mm； 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 C：脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 D:凳面可通过旋转螺杆M20，牙距1.5mm，来升降凳子高度,可调高度5cm。 | 50 | 张 |  |  |  |
|  |  | 机器人（核心产品） | 主控器采用STM32F4系列微控制器，12个通用接口RJ11（6P6C），可以接马达，传感器等输入输出设备，1路TYPE-C USB高速下载口， 1.54寸C彩屏；外设端口输出电压额定6V，信号输入输出为3.3V；光电传感器有效感应距离0.3-2cm，辅助照明LED颜色为红 绿 蓝 黄 品红 青 白 共七色，额定工作电压6V，控制信号电压3.3V；电机最大转速为220转/秒，实际使用中由程序控制，额定工作电压6V，控制信号电压3.3V,电机集成驱动模块及码盘模块；轮胎直径为65±2mm,宽度为26mm，材质为硅胶，抓地力强；供电使用内置锂电模块，共用TYPE-C USB下载口充电，主控器可读取电压，具有短路保护功能，低电压警示功能；软件：使用OUR-R图形化软件，具有独立软件著作权，可流程图式编程，自定义代码；主控器具有蓝牙通讯模块，可高速蓝牙下载程序、可以双主控器双向通讯、可以和遥控器通过蓝牙连接通讯，可以使用图形化软件对各遥控通道进行设定和编程。 ▲依据GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB19865-2005《电玩具安全》提供第三方检测机构出具的具有CMA许可的机器人的检测报告，且检测结果合格，提供产品检验检测报告扫描件并加盖原厂公章， ▲提供机器人图形化编程软件著作权证明扫描件并加盖原厂公章。 | 5 | 套 |  |  |  |
|  |  | 教育套装基础版 | - 控制器:32位Cortex-M3处理器;3MB外部程序存储空间，可存 储50条以上程序;128*64LCD背光;4个按键; 提供20路各类输入输 出接口。 - 2.AI视觉模组 :双核64位处理器 ，双核的主频高达600MHZ，并自 带独立FPU; KPU用于神经网络加速单元。30W像素摄像头和两个 高亮度LED ，320x240分辨率LCD屏幕;尺寸60x50mm。实现有实 时人脸识别 ，人脸信息存储与目标人类识别;单双轨道路识别;自训 练学习分类与识别; 固定卡片识别等功能。 - 3.传感器:超声传感器2个，人工智能视觉模组1个。 - 4.执行器:伺服电机2个，闭环电机4套，彩色RGB灯1个。 - 5.结构件 :组件数量不少于500个，组件种类不少于44种。 - 6.传动件:12齿半高锥齿轮4个，20齿半高锥齿轮2个，12齿锥直齿轮2个，20齿锥直齿轮2个，36锥直齿轮2个，8直齿轮4个，16直齿轮4个，24直齿轮2个，带销齿条6个，蜗杆2个，52转盘齿1个，万向节2个。 - 7.能源:7.4V、1550mAh专用锂电池。 - 8.编程:支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。 | 5 | 套 |  |  |  |
|  |  | 机器人套装(升级版) | 机器脑（第二代）×1、IQ 机器人电池（锂离子，2000 mAh）×1、控制器（第 2代）×1、距离传感器（第 2 代）×1、光学传感器×1、智能电机×4、触控 LED×1、保险杠传感器×1、智能电缆×6、销工具×1、USB-C 连接线×1、带收纳托盘的储物箱×2、收纳盒×5、塑料结构件×1036。 | 3 | 套 |  |  |  |
|  |  | 编程型教学无人机 | - 轴距≥126mm；悬停时间≥10min；重量≤90g；飞行高度：最低50cm，最高250cm； - 2.通讯模式2.4GHz，2.4Ghz, 802.11. a/b/g，在指定无线环境条件下控制距离> 100 meters； 3.定点精度：通过视觉定位实现定点编队，现实编舞功能动态精度：+/-2cm 高度范围1m下测量； 4.机身材质为安全环保材质，桨叶需实现全保护； 5.照度要求：黑暗环境也适用；（提供生产厂家证明函并加盖原厂公章） 6.支持图形化编程软件：拥有专用的无人机的图形化编程软件平台； 7.编程界面可实时显示Python源码； 8.软件具备3D演示功能，且在进度条显示实时错误预警； ▲9.器材可参与全国青少年无人机大赛江苏省级比赛（提供大赛举办方说明文件并加盖原厂公章） | 5 | 套 |  |  |  |
|  |  | 编程型无人机收纳箱 | 1、材质：铝合金 2、带EFA内衬，三层开模设计 3、扣拉杆式设计，便携耐用 4、带转向轮，每个转向轮带刹车 5、尺寸：≥70cm×50cm×35cm | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 编程型无人机视觉定位平台1 | 尺寸≥4m*4m，由2块≥2m*4m的二维码标识地毯组合而成，地毯材质为PU革，二维码标识上带有红外反光涂层，用于机器红外定位 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 编程型无人机视觉定位平台2 | 尺寸≥1m*1m，地毯材质为PU革，二维码标识上带有红外反光涂层，用于机器红外定位 | 4 | 套 |  |  |  |
|  |  | 定位平台收纳箱 | 1、材质：铝合金，带EFA内衬 2、尺寸：≥60cm×40cm×15cm 3、锁扣方式：双卡扣式 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 编程型无人机电源适配器 | 1、支持≥4块电池同时充电 2、电池满充时间不超过20min 3、输入：100-240v~50/60Hz，0.8A 4、输出：12V--3.0A | 4 | 组 |  |  |  |
|  |  | 编程型无人机备用电池 | 电池容量：≥1190 mAh/3.85V， 1S/15c | 10 | 块 |  |  |  |
|  |  | 编程型无人机配件包 | 包含以下内容： 备用桨叶≥10组、数据线≥4根、备用保护罩≥5组、拆桨工具≥4组 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 无人机编程平台 | - 拥有专用的无人机的图形化编程软件平台（提供软件著作证明，并加盖原厂公章）； - 2、菜单项至少包含类似“工程新建”、“打开”、“保存”、“另存为”等功能； 3、动作时间轴至少包含“动作组编辑”、“无人机添加”、“无人机状态显示”等功能； 4、控件区至少包含基本功能控件、基础动作控件、显示控件、循环控件；5、主程序区，图形化编程主程序拼接区，可通过拖拽图形化模块完成编程； ▲6、源码区，至少能够实时显示主程序区的图形化编程代码Python（提供软件运行截图，并加盖原厂公章）； ▲7、预览区，至少可对编程内容在三维空间进行3D预览展示，方便联机前反复优化编排预览效果，且在进度条显示实时错误预警（提供软件运行截图，并加盖原厂公章）； 8、开发环境与技术：系统使用Unity、Html等综合开发，使用wifi通讯技术与飞行器进行通信 9、安全性：可单机运行，并通过加密狗进行通讯和使用 10、可以启动3D效果的模拟器，方便对于编程动作的模拟显示和教学指导，便于安全的使用无人机进行编程动作效果的验证。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 无人机通讯加密硬件 | 1、正版授权，单机加密版，稳定可靠，资源占用低； 2、开发环境与技术：Unity、Html等综合开发，使用wifi通讯技术与飞行器进行通信 3、单机运行，并通过使用通过插接加密硬件，可以启动3D效果的模拟器，方便对于编程动作的模拟显示和教学指导，便于安全的使用无人机进行编程动作效果的验证。 | 3 | 个 |  |  |  |
|  |  | 操作型无人机 | 1、轴距：≥206 mm；2、留空时间：≥10min；3、重量：≤280g； 4、通讯模式：2.4GHz；5、机身材质为安全环保材质； 6：飞机可通过工具实现拆解和组装，可满足多次的组装和拆解，随机附送专用工具 7：桨叶需实现全保护，配备锂离子电池一块；8、接口：Mini USB接口； 9、遥控器可以拆装，元器件裸露方便学习； ▲10、遥控器具备教练模式方便教学和竞赛，并配备Mini USB接口方便固件升级；（提供厂家证明函，并加盖原厂公章） 11、控制和学习软件：配备调参软件实现多模式飞行控制及无人机和遥控器的固件升级； 12、含学生用飞行护目镜1套； ▲13、器材可参与全国青少年无人机大赛江苏省级比赛（提供大赛举办方说明文件并加盖原厂公章） | 8 | 架 |  |  |  |
|  |  | 操作型无人机配件包 | 至少包含以下配件： 充电插座（x 1）、备用桨叶（x 20）、螺丝包（x 1）、固定柱包（x 1）、桨保护罩（x 3）、教练线（x 2）、螺丝刀（x 2）、7号电池（x 20）、专用收纳工具箱（x 1）、备用锂电池（x 5）、内六角扳手（x 2） | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 操作型无人机训练赛道 | 赛道搭建材料与全国青少年无人机大赛使用赛道相同，直径60cm圆圈2只，直径70cm圆圈4只，杆19根，杆夹22只，可注水底座15只，专用起降垫1只。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 穿越竞速型无人机 | 1、包含无人机x1架、遥控器x1个、视频眼镜x1个、电池x1个、充电器x1个、操作手册x1、专用设备包x1 2、尺寸参数约为：长度163mm、宽度157mm、高度37mm、对角线轴距113mm、奖叶尺寸 60mm、起飞重量90g、电池容量950mah、续航时间 8-12min、最大飞行速度20km/h、最大可飞行风力等级2级(此型号为室内飞行器）、飞行距离50m（无干扰，无遮挡）、遥控频段2.4Ghz、图传频段5.8Ghz 3、机身材质为安全环保材质，完整的环绕式保护圈，飞行器有碰撞停转功能； 4、FPV视频接收设备：48频段5.8G模拟信号图像传输接收设备（至少兼具视频眼镜和显示屏两种功能形态） 5、FPV视频发射设备：可通过手机APP 进行调整，只限8个 Race Band （5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917）频点发射功能的调频模拟信号图像传输发射设备，且功率不可高于25mW ▲6、智能管理功能：飞行器需拥有智能管理功能，可保留飞行数据至手机 APP 端，飞行器的飞行数据信息可通过系统APP，上传数据至飞行器拥有者管理（提供软著证明并加盖原厂公章） - 飞行器需拥有图像识别功能，可分辨二维码，提交给成绩自动判定系统 - ▲8、器材可参与全国青少年无人机大赛江苏省级比赛（提供大赛举办方说明文件并加盖原厂公章） | 8 | 套 |  |  |  |
|  |  | 无人机配件包 | 至少包含以下配件： 电池x4个、6口充电器x1个、备用外框x2只、桨叶x4套、备用电机x4个、专用工具x1套 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 无人机赛事系统全能包 | 至少包含以下配件： 赛事系统软件 x1套、赛事系统硬件 x1套、图像识别标识 x1套、专用场地道具组 x1套 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 收纳箱 | 1、材质：铝合金 2、带EFA内衬，三层开模设计 3、扣拉杆式设计，便携耐用 4、带转向轮，每个转向轮带刹车 5、尺寸：≥70cm×50cm×35cm | 3 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 | 材质参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| - 5.2段玉裁小学城西分校 | 微机教室及机器人活动室 | 电脑桌 | 桌子:外型尺寸≥1300×600×750mm。桌面采用25mm环保E1级颗粒板三聚氰胺饰面板，四周封边处理。桌架主管采用≥40×40×1.2mm方管，其余25×25×1.0mm方管。桌子主体采用≥0.7优质冷轧钢板折弯焊接而成，钢架部分经硅烷化处理后静电喷塑。可按用户需求定制柜体存放2台台式电脑主机。 | 25 | 张 |  |  |  |
|  |  | 学生凳 | 方凳规格:≥240×340×450mm。凳面采用25.mmE1级颗粒板三聚氰胺饰面板，四周封边处理，凳架采用25×25×1.0方管制作，钢架部分经硅烷化处理后静电喷塑。 | 50 | 张 |  |  |  |
|  |  | 收纳高柜 | 1、基材：采用18mmE1级实木多层板，2.0mm厚PVC封边条经熔点200度热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落，防污、防刮、耐磨。木纹贴皮 。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固耐用。 3、颜色可选，造型定制。 | 18 | m² |  |  |  |
|  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 | 材质参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| - 5.3儒林实验学校 | 史地教室(含录播教室) | 录播室拆装，改造 | 1、吊顶形式、高度:≥100平方米矿棉板吊顶，吊顶离地高度≥3米，内嵌平板护眼灯 2、龙骨材料种类：50系列吊顶轻钢龙骨。 3、吊杆规格：φ6镀锌全丝吊筋。 4、墙面贴阻燃防火环保聚酯纤维板，多种颜色可供选择。 5、顶面各个摄像机点位放置3*2的强电线及六类网线，音箱点位放置音频线及3*2的强电线，吊麦点位放置音频线，所有布线走暗线，保证教室美观整洁，不露明线 6、原有录播设备拆装搬迁安装到指定位置，确保录播教室能够正常启用。 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 高清摄像机 | 1.图像传感器：≥1/2.7英寸CMOS； 2.有效像素：≥200万像素； 3.光学变焦：≥12倍； 4.视场角：72°-7°； 5.信噪比：≥50dB； 6.水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°； 7.预置位数量：≥255个； 8.高清视频输出帧率：1080P60及向下兼容； 9.红外信号透传输出：1路； 10.支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC； 11.支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置； 12.支持的协议类型：VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D； 13.视频接口：≥1路HDMI，≥1路SDI，≥1路CVBS； 14.网络接口：≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口； 15.音频接口：≥1路3.5mm的音频采集接口； 16.USB接口：≥1路USB接口； 17.通讯接口：≥1路RS232IN，≥1路RS232OUT，≥1路RS485。 18.能与原录播系统对接。 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 录播演示讲台 | 1.整机需采用嵌入式一体化架构，屏幕尺寸≥23英寸，表面平滑抗菌，握持感舒适； 2.支持模块化场景视图操控，支持无线投屏、wifi覆盖、物联控制、课堂互动、圈点标识批注视图、远程互动等智慧教学应用； 3.视频输入：支持≥2路HDMI输入接口，满足多重信号源扩展信号接入应用； 4.视频输出：支持≥2路HDMI输出接口，满足双屏教学及其他信号源输出应用； 5.USB接口：支持≥4路USB接口； 6.音频接口：支持≥1路音频输出接口； 7.控制接口：支持≥1路RS232接口； 8.支持≥2种以上登录开启模式，其中包含账号密码开启、IC卡刷卡开启等。支持多系统（mac、安卓、Windows等）多视窗联动同屏嵌套技术；支持教学内容区与功能操控区嵌套使用，功能操控区为恒显状态不因教学内容区的变化而改变，即各自独立又可相互关联，支持功能区操作过程屏蔽去除技术，最大限度减轻由教师的操控环节而影响学生注意力的集中； 9.支持多信号源接入成功视图反馈技术，对接入成功的信号源做缩略图亮化提示并灵活选取信号源在大屏（或多屏）呈现； 10.双屏教学功能需支持以下教学应用模式： (1)双屏同显模式，双屏同步显示教学内容； (2)电脑+白板模式，即一屏显示ppt，另外一屏显示白板，两屏幕在控制屏上呈主副屏或画中画状态显示，老师可灵活点击任一画面窗口即可进行屏幕的标注或白板的书写； (3)定格飞屏模式，即在双屏条件下点击飞屏，主屏当前画面将被定格飞屏到副屏上，并在主屏内容发生变化时，副屏仍然保持上一次的定格飞屏画面，直到主屏新的飞屏定格内容出现； ▲11.支持批注视图功能，即自动保存所有本节课批注后的页面成缩略图呈现，同时形成课堂日志资料汇聚到课堂报告中；（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） ▲12.多功能控制屏功能区系统内嵌一键签到功能，考勤状态窗口显示包括（动态二维码及教师考勤、应到人数、实到人数、缺勤人数、迟到人数、请假人数出勤率统计等）数据显示；（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章） 13.无需任何辅助设备可实现BYOD设备无线投屏功能，功能区点击投屏按钮可对投屏信号源窗口化选取操作； 14.支持电子黑板功能，黑板的书写笔记可同步至大屏或投影画面中； 15.支持对黑板页码进行快速预览及跳转，支持笔迹粗细、颜色、撤销、恢复等操作； 16.支持信号源接入反控功能，信号接入成功后，通过多功能控制终端即可反控原信号接入设备，无须单独操控信号源即可实现内容调取及功能区板块的应用； 17.支持教室信息状态显示，信息包括班级信息、课表信息、录制及互动状态等； 18.支持功能区内嵌课堂互动教学应用模块，需包含以下内容； (1)支持课堂互动中实时线上签到功能，可对学生微信登录端下发签到提醒，学生可进行线上签到； (2)支持课堂互动中的下发测验功能，测验可进行选择题、判断题等、简答题等操作，并可实时统计答题情况； (3)支持课堂互动中弹幕的开启/关闭功能，开启后学生可以通过弹幕与老师进行线上互动，弹幕内容会在多功能控制屏的内容区及大屏飘屏显示；关闭后学生则不能发送弹幕内容； (4)课堂互动模块与学生端联动使用，可实现视频连线、屏幕截图、黑板、拍照上传、弹幕、讨论等功能； (5)支持课堂互动模块课堂报告查看功能，可查看包括课堂数据、课堂得分、课堂互动、班级人数、观看人数、评论数等统计维度； (6)支持课堂互动模块照片墙呈现功能，可对学生端拍照上传图片或作业进行点评、批注； 19.支持功能区系统内嵌设备管控模块，联动多功能教学终端可对教室内的物联设备进行控制，包括（灯光、空调、窗帘、幕布、音频、投影、大屏等）设备进行控制； 20.支持功能区系统内嵌录/导播功能模块，需包含以下内容： (1)支持录播系统的录制、停止、手自动切换等操作； (2)支持预览通道选择及画面布局切换，支持教师及学生摄像机开始及停止跟踪策略； ▲(3)支持≥5英寸图像显示界面，支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示；（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告扫描件并加盖原厂公章） (4)支持多点呼叫实现互动，支持记忆存储功能，第一次互动连接成功后，无需再进行重新设置参数； 21.功能区应内嵌一键下课设计，点击功能区下课按钮可一键关闭所有关联设备。 | 1 | 张 |  |  |  |
|  |  | 无线投屏器 | 1、传输距离不小于50米。 2、支持HDMI、VGA、Type－C等接口。 3、支持分辨率 1080P/60Hz、4K/30Hz。 4、支持手机、平板、电脑等设备。 5、支持Windows、Linux、MAC OS、安卓等操作系统 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 录播桌 | 1、规格：≥1200*400*750mm。 2、面板：桌面采用25mm厚三聚氰胺板，跳色封边条纹；挡板采用16mm厚三聚氰胺板密度板，PVC封边，所用基材符合国家环保标准；可订制各种面板的颜色。 3、台面托架：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成，材料壁厚：≥3.0MM冷轧钢板，实用牢固，承受力大。 4、桌架：采用“人字形”钢架，由25*50mm和30*60mm厚度≥ 1.2mm椭圆钢管组合，表面经酸洗磷化、静电喷涂处理，塑面经久耐用。 5、横梁：采用直径50mm，厚度 ≥1.0mm圆钢管，表面经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 6、二层书网格：采用4根直径16mm*1.0mm厚圆管，两侧注塑护栏，吊装于面板底部； 7、脚轮：带锁定功能的万向轮； 8、外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧，只需轻轻一扭便可折叠。 ▲9、提供第三方权威部门出具的带CMA或CNAS标识的钢管检测报告扫描件并加盖原厂公章，检测内容至少须包含：耐霉菌性等级（黑曲霉）达0级，抗细菌率（金黄色葡萄球菌）≥99%，金属喷漆（塑）涂层附着力达1级、硬度≥5H、冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆（塑）涂层理化性能（耐腐蚀≥500h乙酸盐雾试验ASS）等级≥10级。 ▲10、提供第三方权威部门出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的学生桌检测报告扫描件并加盖原厂公章，检测内容包含：通过表面电阻测试仪、温湿度传感器检测点对点电阻、点对接地点电阻均符合相关要求。 | 25 | 张 |  |  |  |
|  |  | 录播椅 | 人体工程学设计，加纤pp材质靠背（连体扶手设计），硬度强，韧性好，表面光滑柔和。高度密度海绵加≥15mm镀锌板材，坐感舒适，软硬度适中。脚架厚度≥1.5mm烤漆。 | 50 | 张 |  |  |  |
|  | 计算机及网关中心 | 学生电脑桌 | 桌子:外型尺寸≥1300×600×750mm。桌面采用25mm环保E1级颗粒板三聚氰胺饰面板，四周封边处理。桌架主管采用≥40×40×1.2mm方管，其余25×25×1.0mm方管。桌子主体采用≥0.7优质冷轧钢板折弯焊接而成，钢架部分经硅烷化处理后静电喷塑。可按用户需求定制柜体存放2台台式电脑主机。 | 24 | 张 |  |  |  |
|  |  | 学生凳 | 方凳规格:≥240×340×450mm。凳面采用25.mmE1级颗粒板三聚氰胺饰面板，四周封边处理，凳架采用25×25×1.0方管制作，钢架部分经硅烷化处理后静电喷塑。 | 49 | 张 |  |  |  |
|  |  | 教师电脑桌 | 桌子:外型尺寸≥1300×600×750mm。桌面采用25mm环保E1级颗粒板三聚氰胺饰面板，四周封边处理。桌架主管采用40×40×1.2mm方管，其余25×25×1.0mm方管。桌子主体采用0.7优质冷轧钢板折弯焊接而成，钢架部分经硅烷化处理后静电喷塑。 | 2 | 张 |  |  |  |
|  |  | 学生台式电脑(50台)拆装，升级 | 1.利旧电脑型号:联想启天M510-D049. 2.内存升级后≥8G. 3.添加SSD硬盘一块，容量≥512GB。 4.根据客户需求，完成系统迁移或重新部署系统。 5.含搬迁过程中所需的耗材 | 50 | 台 |  |  |  |
|  |  | 不间断电源 | 1、在线式UPS不间断电源，20KVA/18KW高频三进单出，外接电池，长效机塔式 2、搭配16节12V65AH蓄电池（配套电池柜） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 交换机 | - 包含48个10/100/1000Base-T RJ45端口 - 2、4个独立千兆SFP端口 3、支持手机APP管理 4、支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示 - 支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树、组播 - 6、支持端口安全、端口监控、端口隔离 7、支持云管理、Web网管、CLI命令行、SNMP | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 机房集成 | 一、包含49台电脑所需强电、弱电、线材、电源插座、辅材等材料，材料需求如下： 1、网线 规格：23AWG六类非屏蔽双绞线 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求 材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯 认证： (1)六类非屏蔽双绞线符合GBT50312-2016或ANSI/TIA-568-C.2-2009或YD/T 1019-2013标准中六类非屏蔽低烟无卤双绞线的指标要求 (2)信息产业有线通信产品质量监督检验中心、国家传送网产品与系统安全质量监督检验中心通过MA、ilac-MRA和CNAS国际互认的依据ANSI/TIA-568-C.2-2009检测的六类十一点非屏蔽信道和永久链路检测报告； 2、水晶头：水晶头 3、配电系统：至少包含3P63A断路器1套，1P16A断路器8套 4、电源线：BV2.5 5、插线排：四位三孔 ，220V10A 6、穿线管：国标PVC2.0 二、按用户需求，进行机房的强电弱电系统集成。 三、机房布局按照用户方要求，提供布局图，并且按图施工 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 室内学科文化配套设备 | 教室内，装饰知识展板，版面由专业设计人员设计，美观实用。部分采用雪弗板打底，永不起泡，部分可采用定制磁吸贴画，可随时更换，内容包含计算机教室相关的文化展示。 | 1 | 组 |  |  |  |
|  |  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |
|  | 分包5 |  | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

- 第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

- （2）项目内容：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：分散采购

- （5）政府采购方式：公开招标

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

本合同价款包括但不限于本次采购所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用，但不限于上述费用。

本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同为固定单价合同，结算时单价为成交单价，数量按实结算。

相同货品如果存在多个不同单价报价，供货数量增加时按该货品最低成交单价计算合同增加款；供货数量减少时按该货品最高成交单价计算合同扣除款。

（3）付款方式：

合同签订后，按照交货期要求进行交货，货物经安装调试验收合格（且甲方收到发票）后，在2024年12月底付至合同价款的80%。剩余尾款在2025年12月底付清（无息）。每次付款前，乙方需向甲方开具相应金额的正规的增值税普通发票，否则甲方不予付款。

- 合同履行

（1）履行期限：2024年8月31日前将所有货物送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

（2）履约地点：常州市金坛区

（3）履约担保：是否收取履约保证金：  þ否

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织

- 验收主体：常州市金坛区教育局

（2）履约验收时间：设备到货后，甲方和乙方3个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，视为初验，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，安装调试后  个月后第一周进行终验。

（3）履约验收方式：þ一次性验收

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸（如有）

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自     双方签字盖章后      生效。

- 合同份数

本合同一式  陆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份，代理机构 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：常州市金坛区教育局

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 见证方（章）：江苏铭硕全过程项目管理有限公司 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起10日内向乙方主张权利。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 甲方指定地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 乙方承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险、并承担由此所需的费用。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 质保期为 年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 在1小时内做出响应，在12小时内到达甲方现场 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 详见合同第一节 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 详见合同第一节 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 1.如果采购物品在质量保证期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在4小时内做出响应（乙方联系方式 ，甲方按照该方式通知乙方的即视为已履行通知义务）；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在24小时内到达甲方现场（在交通允许的情况下）。 2.接到维修通知后，乙方须在约定保修时间内进行维修；造成人身、财产损害的，甲方有权依据有关法律、法规进行追偿。未在约定保修时间内进行维修的，由甲方安排其他方式进行维修，维修费用由乙方承担。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 质量保证期内乙方免费负责对其提供的货物进行维护或维修，包括设备维修所需的零配件及不能解决的故障需要返回生产厂家维修时所发生的一切费用。质量保证期满，乙方负责货物的终身维修，甲方如需更换零配件，乙方只能收取零配件的成本费，并由乙方负责更换零配件。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价 ％的违约金。 2、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 ％的违约金，同时甲方有权解除合同。 3、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任： (1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。 (2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失； (3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。 4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 ％的违约金。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(1)种方式解决： (1)向 常州市金坛区 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | / |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

- 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏铭硕全过程项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求：/

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当单一来源采购文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表（分包   ）

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

- 分项报价表

- （分包   ：xxxxxxxx）

| 学校名称 | 项目名称 | 设施设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （此项填写产品的“品牌型号”等） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.根据招标文件提供的项目清单编制（加盖报名企业公章）。

- 2.项目清单中最后一列“备注”项，根据产品实际情况填写“品牌型号”等。

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7技术参数响应及偏离表

- 技术参数响应及偏离表（样式）

响应单位全称（加盖公章）：                                                 项目名称：

| 序号 | 采购项目要求参数 | 响应项目实际参数 (此项请如实填写所投产品技术参数，如采取复制论证要求参数的方式，未能真实反映所投产品的实际参数，导致无法评定所造成的后果由响应供应商承担) | 正偏离/符合/负偏离 | 备注（负偏离请注明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：__________

日期：_____年______月______日

响应文件的技术参数偏离表后，按清单要求提供相应的检验报告证明材料。

9  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按各分包评分标准及采购要求实际填写，如没有要求可不填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按各分包评分标准及采购要求实际填写，如没有要求可不填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

11营业执照扫描件

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料