招　标　文　件

项目名称：多媒体教室改造建设项目（二期）

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0226

常州市政府采购中心

2024年6月24日

总  目  录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	20

第四章  采购需求	34

第五章  评标方法与评标标准	54

第六章  投标文件格式 	57

# 第一章  投标邀请

受江苏城乡建设职业学院的委托，常州市政府采购中心就 多媒体教室改造建设项目（二期） (项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0226)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

多媒体教室改造建设项目（二期）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年07月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0226

2.项目名称：多媒体教室改造建设项目（二期）

3.预算金额：140万元

4.最高限价： 140 万元

5.采购需求（简介）：本次江苏城乡建设职业学院拟将6号楼一期未改造3间常规多媒体教室及3间阶梯多媒体教室、一间报告厅（223）进行多媒体设备改造升级以达到现代化智慧教室、报告厅的功能需求和使用需求。主要包括显示系统、专业扩声系统、教学扩声系统、会议灯光、中控系统、讲台系统、电子时钟、台式机、会议桌椅以及系统集成。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2024年8月28日前

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目  不接受  联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标截止时间、开标时间：2024年07月19日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 江苏城乡建设职业学院

地址：江苏省常州市殷村职教园和裕路1号

联系人：张老师

联系方式：0519-69872277

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：姚先生

电  　话：0519-85588165

开标评审相关联系人：戴女士

电  　话：0519-85588161

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

年   月    日，江苏城乡建设职业学院以编号为          采购文件对江苏城乡建设职业学院多媒体教室改造建设二期项目进行了公开招标采购。经常州政府采购中心公开招标结果                           公司为该项目中标人。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就相关事宜达成如下合同条款。

一、合同标的之名称、型号、规格、数量、价格

本项目合同总价为含税价（税率13%）：人民币         元（大写：元整）；不含税价：       元（大写：         元整）；具体清单如下：

合同内容包括但不限于采购文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（含安装支架等附件）、设计、制造、加工、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场设备基础上、安装、检测、调试、测试、技术指导培训、质保期及维护、保养服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

二、合同履行期限

合同签订后于2024年8月28日完成安装调试、试运行并经采购人验收合格。

三、包装

1.乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要，并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施；每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明；在运输中安装三维冲击记录仪。

2.因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。

3.乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

四、到货检验和验收

1.乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。

2.如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。

3.清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理、更换、索赔的依据。

4.若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方索赔的有效证据。

5.乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

6.双方代表在项目现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托经国家认可的第三方检验机构或双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

7.乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

8.资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等）壹套。

上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

9.货物安装完毕后通电调试，须通过运行，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或24小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方负责。

五、系统安装调试要求

1.项目要求

（1）乙方须承担本项目采购范围内所有设备的安装部署和配置任务。乙方提供交钥匙项目，应承担项目的整体规划、采购范围内相应货物制造（采购）前或服务提供的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、系统展示及配套设备、控制系统集成、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务及培训、验收、质保期及维保、保养服务等全部内容，建设完成后必须能满足甲方使用要求。对实施过程中出现的责任事故，导致业务运行故障，必须承担全部责任。

（2）确保所提供的方案能够满足项目需求，并对项目成功实施负完全责任，若由于方案缺陷导致项目功能缺失，方案提供者需自行承担相关费用。

（3）乙方必须积极主动与本项目的相关单位合作，并服从甲方的协调。

（4）乙方应明确本项目实施后达到的效果。详细说明未来需求变化时将采取何种措施，实现系统的升级以满足要求。

（5）乙方开始制造或采购产品之前，甲方有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经甲方签认同意后方可实施。项目实施过程中，系统需求可能根据实际情况做出调整，在已购设备或软件通过配置或客户化开发能够支持功能实施前提下，乙方需根据更改及时做出调整，确保项目的顺利实施。

2.设备交货、安装调试和培训

（1）供货

1）乙方应保证所提供的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2）所需货物由乙方包装、运输，安装调试完毕，检验合格后办理移交手续。

3）根据当地质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出索赔。

4）安装计划：2024年  8  月  25   日前需要完成设备安装，2024年  8  月  28  号之前完成全部工程的调试安装并验收合格，交付甲方使用。乙方逾期交付，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以合同价款总额每日万分之五计算。

5）实施过程中的清理工作(包括每日清理包装物及废弃材料并送至甲方指定地点)及成品保护,乙方在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在合同价中。

6）所有产品参数均需符合采购需求，如果合同中乙方提供的产品的性能和采购需求有偏差，以采购需求为准，如果不符合采购需求，乙方需更换符合采购需求的产品，如不能提供，甲方有权认为乙方违约

（2）系统集成

1）乙方应根据甲方的需要，在规定的时间内，保证质量完成采购所提供设备、软件系统的使用规划、安装、调试及投入运行。

2）设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由乙方自行解决。实施之前应做好原有设备保护措施，加强对现场的施工质量及安全管理，如施工造成现场原有设施损坏，需由乙方自行承担修复工作及相关费用并不得影响项目整体创优评比。

3）设备必须与原系统对接的（含与校园微卡、物理卡的对接，并完成相应刷卡开机功能：以及设备和授时系统对接授时）该项目所产生的费用均由乙方承担
（3）技术文挡及支持

1）乙方必须在对其所提供的设备、软件进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。

2）技术文件：乙方必须向甲方提供项目的实施、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件（包括但不限于测试报告、产品合格证等）。必须对产品的技术资料、参数等做出说明，验收时需提供全部的技术资料（产品说明书、操作手册和产品合格证书）。

3）提供24小时技术支持服务。对智能化设备的运行问题、故障提供及时2小时的远程或现场服务，响应时间在1小时内。

4）提供系统升级服务，对系统版本的、系统补丁包的升级提供技术支持服务。

5）对整个多媒体教学系统的服务支持，需提供完整的企业级服务目录，服务日历，可量化的服务指标与标准，对于收取额外费用的，需要公开说明。

（4）培训

1）乙方应根据响应文件内容提供一套科学完整的培训方案及计划（包括但不限于培训目的、培训目标、培训对象、培训方式、培训课程等），并提供支持系统培训的文档资料清单。从而保障系统实施过程及系统运行后高效的操作、运行管理及维护。

2）乙方应对甲方人员（含管理人员）进行全面的技术培训，使甲方人员达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以便乙方所提供的系统能够正常、安全、稳定地运行。

3）培训内容应包括：乙方所提供产品的架构、系统的关键逻辑、系统的设计说明、系统的性能、相关技术原理和操作使用方法，维护管理的技术，实际的操作练习。

4）乙方负责提供培训教师、教材和实际的操作环境，保证学员能实际操作，保证培训的质量和效果。

5）系统开通运行后，乙方应结合本项目与乙方的产品情况，定期与甲方进行技术交流和后续技能培训。

6）乙方及时提供新版本及相关文档资料，并及时提供新产品或系统升级等的技术培训。

六、结算及付款方式

1.付款方式：

1.1.合同签订生效后10个工作日内，乙方支付给甲方合同总额5%的履约保证金。（其缴纳方式包括但不限于含支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交履约保证金，且按照苏财购[2023]150号要求，本项目鼓励供应商采用电子保函形式缴纳。）

1.2履约保证金退化方式：履约保证金在项目验收合格后，质保3年履约期满后，10个工作日内，甲方无息返还。

1.3.履约保证金不予退还的情形：货物在质保期内不满足采购需求且不及时整改或更换，或不履行免费质保义务，甲方有权不予退还履约保证金，并追究法律责任。

1.4.合同签订生效设备全部进场并清点完成后，甲方支付给乙方合同总额的70%；

1.5.乙方在甲方指定时间、地点完成安装调试并验收合格且收到乙方发票后10个工作日  内，甲方支付至合同价的100%；乙方在收款前提供的发票应为等额合规且符合甲方要求的增值税专用发票。

2.结算说明

（1）本项目实行全费用固定综合单价，综合单价包含但不限于设备费、包装费、运杂费、装卸费、就位费、现场堆放及保管费、安装费、损耗费、调试费、成品保护费、管理费、风险费、售后服务费、检测试验费、利润、税金、措施费、水电费、备品备件、培训等移交给甲方正式使用前的所有各项直接、间接费用和市场风险，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和因国家政策及市场行情的变化所带来的所有风险等，还包括为完成本项目可能发生的和自身认为需要的一切费用，后期不因清单数量的增减及市场等因素的变化而做任何单价调整。

（2）所有弱电线路管道均采用紧定管敷设，管道敷设不区分敷设方式，乙方投标时已将管件、配件（含管支架）、开孔洞、防火封堵、管道开槽、管槽修复费用综合考虑在管材综合单价中，结算时综合单价不予调整。

（3）网线、电线、电缆等线路敷设不区分敷设方式，乙方投标时已综合考虑相关敷设费用，结算时综合单价不予调整。

（4）重要设备、软硬件须厂家质保服务、厂家上门服务的，乙方投标时已综合考虑上述费用，结算时综合单价不予调整。

（5）重要设备、软硬件等在技术规格书中要求提供原厂授权原件、质保函、证明材料、测试报告、样本等资料的，乙方在合同签订后全部提供到位。

（6）采购清单中所有设备、材料的工程量均为暂定工程量，实施过程中，乙方根据甲方及现场实际需求进行采购、供货，任何不符合甲方需求的设备、材料不得计入结算。

（7）实施过程中，投标设备规格、型号、参数更新换代市场上已经采购不到（或甲方根据项目需求需调整变更时），须将原中标设备一对一替换为新设备，更新设备的规格、型号、参数配置不低于原设备，更新设备后的价格不得高于原设备的合同价格。

（8）所有实施过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均有乙方承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油费用，均有甲方承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给甲方。

（9）为满足系统功能和性能，采购清单中未描述的所需的全部附件、软件、工具和服务，乙方投标时已综合考虑，结算时不予新增上述费用。

（10）采购清单仅指本次招标的主要供货范围，是项目的必要组成部分，并非详细完整配置。对清单中未列出和技术规格书内未说明的，而乙方为使设备能够按技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物（包括：软件、服务、附件、辅材等），已包含在合同价内。

（11）与原项目对接的软硬件的改造及调试费用已包含在合同价内，结算不调整。

七、质量保证期与售后服务

1.软件系统提供免费运维服务，LED屏及与其相关的附件提供质量保证期5年，其他硬件设备提供质量保证期3年，（自项目终验收合格之日起），终身维护及保养。

2.需提供整体软件安装、培训与维护升级服务，软硬件系统集成服务。乙方保证使用方为接受本合同或其任何部分规定的货物、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控，如发生这种指控，由乙方负责与第三方交涉并使需方免除由于第三方索赔从法律及经济责任方面所造成的损害。

3.乙方应保证在安装合同货物、软件，提供服务时，免费派出技术人员赴甲方现场技术指导。为甲方免费提供专业维修培训。主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4.质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到报修电话后1小时响应，2小时内到达现场，24小时内排除故障。在设备维修期间免费提供备用品。质保期内根据甲方需要提供免费保养服务，软件免费升级。如乙方响应文件承诺的时间优于上述时间的，按承诺时间执行。

5.质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。

八、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方因己方原因要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）甲方违反合同规定，无故拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3.乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权单方面解除合同，同时向甲方退还前期已支付款项，并承担合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期息并承担合同总价款5%的违约金，同时承担甲方因此遭致相应的其他损失费用。

（3）提供的部件不符合采购文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

（4）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有经济损失。

（5）乙方未按本合同的规定和投标“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

（6）乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

（7）乙方响应属虚假承诺，或经国家认可的第三方检测机构确认提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

（8）乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整，应承担由此给甲方造成的全部损失，并按合同总价款的5%承担违约金。

九、不可抗力

1.如果发生签约时不能预见的事故，而双方又不能避免或克服其影响，该事故即构成不可抗力。这些事故包括但不限于自然灾害（如地震、失火、洪水、恶劣天气造成超过正常设计标准的风暴等）和战争。

2.在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。

3.当不可抗力发生后，受害方应以最快的方式通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。

4.当不可抗力终止时，受害方同样应以最快的方式通知对方。

十、合同争议的解决

1.因货物或服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

3.除争议部份外，本合同应继续履行。

十一、与本合同不可分割的附件

1.产品技术要求。

2.采购文件及相关的资料。

3.乙方提交的响应文件。

4.经甲、乙双方确认的承诺、其他补充协议及相关资料。

十二、合同生效及其他

1.在合同履行期间乙方应遵守廉政制度。如乙方的工作人员丧失职业道德、利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付3-5万元的违约金；如乙方向本项目相关方行贿的，经纪检监察等职能部门查实，乙方应支付行贿额10倍的违约金。

2.本合同项目开展过程中经双方认可的工作大纲、来往传真、会议纪要等均视为本合同的组成文件，如与合同文件存在歧义或不一致，则以后形成的文件内容为准。

3.合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，视为本合同的不可分割的组成部门，补充协议与本合同具有同等效力；如果补充协议与本合同存在歧义或不一致，则以补充协议为准。

4.除法律规定或双方明示的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如遇政策、法规调整等因素、需变更或终止本合同时，甲方不承担任何违约责任。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

6.本合同自双方签字并加盖单位公章后生效；合同一式陆份，甲方叁份、乙方叁份。

- 第四章  采购需求

本项目属性:货物类项目

- 采购标的

1.项目名称：多媒体教室改造建设项目二期

2.采购标的：

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示系统 | 室内LED显示屏 | m² | 44.64 |
| 2 |  | LED屏支架（含大屏人工辅材） | 套 | 4 |
| 3 |  | 二合一屏体控制器（1560W像素带载含编辑控制软件） | 台 | 1 |
| 4 |  | 二合一屏体控制器 （650W像素带载含编辑控制软件） | 台 | 3 |
| 5 |  | 配电柜 | 台 | 4 |
| 6 |  | 上下推拉绿板 | 块 | 3 |
| 7 |  | 86寸教学一体机 含ops | 台 | 3 |
| 8 |  | 推拉绿板 | 块 | 3 |
| 9 |  | 辅助显示屏 | 台 | 2 |
| 10 |  | 辅助显示器支架 | 套 | 2 |
| 11 | 专业扩声系统 | 一拖二无线手持麦克风 | 套 | 2 |
| 12 |  | U段一拖四无线会议麦 | 套 | 2 |
| 13 |  | 四通道无线话筒天线放大器 | 台 | 1 |
| 14 |  | 16路机柜式数字调音台 | 台 | 1 |
| 15 |  | 反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 16 |  | 数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 17 |  | 双6.5寸二分频线阵音箱 | 只 | 8 |
| 18 |  | 单15寸线阵低音音箱 | 只 | 2 |
| 19 |  | 线阵安装架 | 套 | 2 |
| 20 |  | 双通道定阻专业功放(600W) | 台 | 4 |
| 21 |  | 双通道定阻专业功放(1000W) | 台 | 1 |
| 22 |  | 二分频专业音箱（10寸） | 只 | 4 |
| 23 |  | 双通道定阻专业功率放大器(450W) | 台 | 2 |
| 24 | 教学扩声系统 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 台 | 3 |
| 25 |  | 数字红外无线麦克风 | 支 | 6 |
| 26 |  | 数字红外接收器 | 个 | 8 |
| 27 |  | 一进四出网口分路器 | 个 | 3 |
| 28 |  | 充电座 | 只 | 6 |
| 29 |  | 壁挂式音箱 | 台 | 8 |
| 30 | 会议灯光 | COB面光灯 | 台 | 8 |
| 31 |  | LED平板柔光灯-轮廓光 | 台 | 6 |
| 32 |  | 嵌入式LED平板柔光灯-顶光 | 台 | 6 |
| 33 |  | 灯光控制台 | 台 | 1 |
| 34 |  | 信号放大器 | 台 | 1 |
| 35 | 中控系统 | 云平台中央控制主机 | 台 | 1 |
| 36 |  | 中央控制系统编程软件 | 套 | 1 |
| 37 |  | 平板控制器 | 台 | 1 |
| 38 |  | 8路强/弱电管理继电器 | 台 | 1 |
| 39 |  | 8路电源时序器 | 台 | 2 |
| 40 |  | 多媒体智能终端 | 台 | 6 |
| 41 |  | 矩阵 | 台 | 4 |
| 42 |  | 控制终端 | 台 | 6 |
| 43 |  | 读卡器 | 台 | 6 |
| 44 | 讲台系统 | 智能交互书写终端 （含辅教系统） | 套 | 1 |
| 45 |  | 升降讲台 | 套 | 1 |
| 46 |  | 讲台视教摄像头 | 套 | 1 |
| 47 |  | 27寸交互式书写屏 | 台 | 6 |
| 48 |  | 讲台台面改造 | 套 | 6 |
| 49 |  | 多媒体讲台 | 套 | 1 |
| 50 | 电子时钟 | 电子时钟 | 间 | 7 |
| 51 |  | 网络时钟平台软件 | 套 | 1 |
| 52 | 台式机 | 电脑主机 | 台 | 3 |
| 53 | 会议桌椅 | 木质报告台 | 张 | 1 |
| 54 |  | 主席会议桌 | 张 | 2 |
| 55 |  | 主席会议椅 | 把 | 6 |
| 56 |  | 教室讲台桌 | 张 | 4 |
| 57 |  | 教室讲台桌 | 张 | 4 |
| 58 | 系统集成 | 机柜 | 套 | 1 |
| 59 |  | 8口千兆交换机 | 台 | 6 |
| 60 |  | 8口千兆POE交换机 | 台 | 2 |
| 61 |  | 半球监控摄像机 | 台 | 4 |
| 62 |  | 地台修补及大屏背景墙 | 个 | 1 |
| 63 |  | 设备安装及调试 | 项 | 1 |

3.预算金额：140万元

4.最高限价：140万元

5.采购需求（简介）：

本次江苏城乡建设职业学院拟将6号楼一期未改造3间常规多媒体教室及3间阶梯多媒体教室、一间报告厅（223）进行多媒体设备改造升级以达到现代化智慧教室、报告厅的功能需求和使用需求。

本次建设主要包括显示系统、专业扩声系统、教学扩声系统、会议灯光、中控系统、讲台系统、电子时钟、台式机、会议桌椅以及系统集成。

6.合同履行期限：2024年8月28日前

7.是否接受联合体投标，对联合体的要求：否

8.是否接受分支机构参与响应：否

9.是否属于政府购买服务：否

10.是否接受进口产品投标：否

11. 是否专门面向中小企业预留采购份额：否

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：2024年8月25日

地点：江苏城乡建设职业学院内，中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸及安装等，费用由中标人负责。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1.合同签订生效后10个工作日内，乙方支付给甲方合同总额5%的履约保证金。（其缴纳方式应当括但不限于含支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交履约保证金，且按照苏财购[2023]150号要求，采购人应当鼓励采用电子保函形式。）

2.2履约保证金退化方式：履约保证金在项目验收合格后，质保3年履约期满后，10个工作日内，甲方无息返还。

2.3.履约保证金不予退还的情形：货物在质保期内不满足采购需求且不及时整改或更换，或不履行免费质保义务，甲方有权不予退还履约保证金，并追究法律责任。

2.4.合同签订生效设备全部进场并清点完成后，甲方支付给乙方合同总额的70%；

2.5.乙方在甲方指定时间、地点完成安装调试并验收合格且收到乙方发票后10个工作日内，甲方支付至合同价的100%；乙方在收款前提供的发票应为等额合规且符合甲方要求的增值税专用发票。

3. 包装和运输（货物类必须要求满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）

4.1项目自验收合格之日起核心产品（室内LED显示屏）提供5年免费质保，其余产品提供3年免费质保。

4.2项目中标人提供7*24小时免费上门服务，接到用户通报故障的电话或传真后1小时之内响应服务，2小时内能到现场解决问题；若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。填写巡视记录、故障报修记录，并通知相关负责人确认。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次建设主要包括显示系统、专业扩声系统、教学扩声系统、会议灯光、中控系统、讲台系统、电子时钟、台式机、会议桌椅以及系统集成。

通过本次多媒体设备系统改造，首先让学生看的清晰、听的悦耳，让授课教师教学设备使用方便、操作简捷，给师生带来全新的教室学习环境。其次让多媒体教室使用场景丰富化，支持开展各类教学活动。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品：电脑主机

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED显示屏 | ★1.屏一 点间距：≤1.538mm；像素密度≥422753点/㎡， 显示屏尺寸：6.4m*3.52m，单块显示屏分辨率：4161dot（宽）*2288dot（高） 屏二 点间距：≤1.538mm；像素密度≥422753点/㎡， 显示屏尺寸：3.84m*1.92m，单块显示屏分辨率：2496dot（宽）*1248dot（高） 屏三 点间距：≤1.538mm；像素密度≥422753点/㎡， 显示屏尺寸：3.84m*1.92m，单块显示屏分辨率：2496dot（宽）*1248dot（高） 屏四 点间距：≤1.538mm；像素密度≥422753点/㎡， 显示屏尺寸：3.84m*1.92m，单块显示屏分辨率：2496dot（宽）*1248dot（高）（投标人提供响应承诺书） 2.具有拼缝微调节技术，保证拼缝精度≤0.1mm；模组间间隙：≤0.1mm；模组间相对错位值：≤1%；水平/垂直相对错位等级符合《发光二极管(LED)显示屏通用规范》（SJ/T 11141-2017）要求，错位等级≤1%； 3.★箱体设计：箱体为压铸铝合金设计，后部无裸露连接线，全金属自然散热，一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计；箱体自带定位柱，具备自动对位设计，底部精准压力缓冲设计，最大限度避免灯管损坏；（投标人提供响应承诺书） 4.PCB采用PR-4材质，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018; 5.LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果；具备SELV电路； 6.色温：2500-12000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 7.通过盐雾10级试验，整机样机无缺陷面积，外观评级为A级，整机外观无变化； 8.通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测；平均寿命≥100000hrs，平均故障修复时间≤5min； 9.亮度≥500cd/㎡；支持软件0-100%无级调节，发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥99%；刷新率：3840Hz；水平/垂直视角：≥170°/170°，色度均匀性：±0.001CxCy之内； 10.最大功耗:≤420W/㎡，平均功耗：≤130W/㎡；单块模组最大功耗≤25W；休眠功耗≤30W/㎡；11.信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7mm； 11.抗震等级：依据GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》，其抗震等级>9级； 12.纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤1ms，画面信噪比≥60dB； 13.信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7mm； ▲9-13条提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章； 14.逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%； 15.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 16.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准； 17.具备0级防霉特性,在放大镜下，没有发现明显长霉，符合相关行业或者国家测试要求; 18.具有过流、短路、过压、欠压保护功能，具有防潮、防尘、防腐蚀功能，在10%RH-95%RH范围内可正常工作和储存； 19.▲支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；具备消除亮暗线设计；（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章。） 20.LED显示屏通过CESI-PC-0D11、CESI-PC-OD75、CESI-PC-OD66及CESI-PC-OD74中认证实施规则要求（提供相关证明材料）； 21.▲LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。（提供国家认证机构出具的技术证明文件（需体现该技术描述）并加盖公章； 22.▲LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备高黑场墨色一致性关键工艺技术；（提供国家认可机构出具的技术证明文件（需体现该技术描述）并加盖公章） 23.▲LED显示屏为低碳产品，碳排放量≤770KgCO2eq/㎡（提供产品碳足迹核查声明证明文件复印件并加盖投标人公章，证书获得者名称与申请人、制造商名称必须完全一致） |
| 2 | LED屏支架（含大屏人工辅材） | 1.根据现场情况定制钢结构（含包边），不锈钢拉丝包边，表面进行专业酸洗、防锈防磷处理。 2.LED生产厂家具有安全生产许可证以上资质。 |
| 3 | 二合一屏体控制器（1560W像素带载） | 一、设备要求： 1.输入接口：≥1 × HDMI 2.0；≥1 × DP 1.2；≥4 × HDMI 1.3；≥1 × 3G SDI （IN+LOOP）； 2. ≥24路网口输出，最大带载 1560 万像素，单台设备输出最大宽度 16384，高度 8192； 3.音频输入输出： HDMI、DP 支持伴随音频输入；支持 3.5mm 独立音频输入输出； 4.支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放； 5.支持 2 个 4K×2K+4 个 2K×1K 规格的窗口； 6.窗口大小和位置可单独调节，窗口优先级可调整； 7.搭载 SuperView III 画质处理技术，支持输出画面无级缩放；支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取； 8.支持用户自定义 EDID 和预设 EDID； 9.支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整； 10.支持 10 个自定义场景，一键即可载入；支持场景删除、覆盖保存及复制等操作； 11.支持设备间备份，支持网口备份； 12.支持使用内部输入源作为同步源，保证输出画面同步； 13.支持对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。同时支持硬件打屏功能。 14.为了后期维护的便利性考虑，必须与LED屏选用同一品牌产品；（需提供证书复印件并加盖公章） 二、编辑控制软件： 1.软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 2.▲软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。 7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家。 12、提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告，软件产品登记测试报告具有CMA第三方检测机构出具的检测报复印件。 |
| 4 | 二合一屏体控制器 （650W像素带载） | 一、设备要求： 1.输入接口：≥2 ×HDMI 1.4；≥1 × DVI；≥1 × 3G SDI （IN+LOOP）； 2. ≥10路网口输出，最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192；1 路 HDMI 1.3 输出接口,可用作输出预监或视频输出; 3.音频输入输出： 支持HDMI伴随音频输入；支持 3.5mm 独立音频输入输出； 4.输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧； 5.支持 3个图层；图层大小和位置可单独调节，图层优先级可调整； 6.搭载 SuperView III 画质处理技术，支持输出画面无级缩放；支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取； 7.支持输入画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整； 8.支持 10 个自定义场景； 9.支持设备间备份，支持网口备份； 10.支持使用内部输入源作为同步源，保证输出画面同步； 11.支持对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。同时支持硬件打屏功能。 12.为了后期维护的便利性考虑，必须与LED屏选用同一品牌产品；（需提供证书复印件并加盖公章） 二、编辑控制软件： 1.软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 2.▲软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。 4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。 7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家。 12、提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告，软件产品登记测试报告具有CMA的第三方检测机构出具的检测报复印件。。 |
| 5 | 配电柜 | 1.不低于15kw 带PLC 2.配电机柜总开关不低于100A，单路开关32A。 3.额定工作电压（V）： AC380V 4.额定绝缘电压（V）： AC400V 5.额定冲击耐受电压（kV）： 6kV 6.电气间隙（mm）： ≥10mm 7.爬电距离（mm）： ≥12.5mm 8.通过该系统可以实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 9.按 GB4208 规定的试验方法进行成套设备应达到防护等IP30 。 10.绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的实验试验品没有燃烧或灼热。试验品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。 11.盐雾试验开启水龙头对外壳或样品用水冲洗 5min,用蒸馏水或软化水漂净,甩动或用吹风机除去水珠，然后将试验样品存放在正常使用条件下 2h。没有明显锈痕、破裂或不超过 ISO4628-3 所允许的 Ril 锈蚀等级的其他损坏 ▲9-11条要求须提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 12.提供配电系统3C证书; 13.PLC自动控制软件与LED屏体为同一厂家，提供软件著作权证书复印件加盖公章。 14.支持多媒体智能终端进行控制，实现LED屏开启与关闭； |
| 6 | 上下推拉绿板 | 1、规格及功能：上下推拉结构(外框和轨道一体化设计)；升降结构在黑板竖框内面，不外露。采用优质滑道，封闭式防尘轴承； 基本尺寸：整板规格:2000mm×2160mm×2组，由2块1080mm(高)×2000mm(宽)滑动板组成（上下交替），板体整体外径可根据学校实际情况进行调整；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。 2、书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度0.4mm。板面为亚光墨绿色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳。板面涂膜附着力符合GB/T 9286-1998测试，铅笔硬度通过GB/T 6739-2006检测，硬度9H。 3、内芯：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度14mm。 4、背板：采用优质彩涂钢板，厚度0.27mm；流水线一次成型，每间隔8cm有2cm加强凹槽 5、粘结剂及粘压工艺：胶合牢固，不鼓包、不脱胶，经久耐用；甲醛释放量符合国家规定；书写板板体由彩钢夹芯板复合机压制成，板体受压均匀，一次成形。 6、边框 7、外观：银白色铝合金，色泽柔和，不反光、无光污染，无划伤、色差；表面氧化、磨砂涂层处理；模具一次成型；连接可靠、牢固，接缝平整、光滑。 8、书写边框：加助筋，增强书写板挺度，密封效果好，不松脱、不变形；书写板下边框有通长拉手，方便上下推拉，通长拉手与边框一体化设计，模具一次成型。 9、外框：大框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性；大框立面尺寸120mm，大框铝合金壁厚1.2mm。 10、粉笔槽：配装2200mm长，宽度70mm一体化或卡扣链接的粉笔槽，放置水笔、板擦等教学用具，粉笔槽要求双层结构，两侧设有ABS封堵，铝合金壁厚1.2mm。 11、导轨设计：黑板外框内侧设计有2条并行凹轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型，安装在书写板内框上的定向滑轮组运行其中，可使书写板上下升降时不歪斜、前后不晃动。导轨滑轮数量24个。导轨滑轮10万次耐久性8、槽轮：固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用轴承、耐磨损的聚酯材料，弹性好、无噪音、耐低温、抗老化。 12、传动连接：传动连接采用高强度油性钢丝绳。书写板上下运动时轻便自如、顺畅、无噪音。 13、缓冲块：滑轨上端的外框内面安装橡胶缓冲块，数量12个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 14、安全性：任何相对运动的活动部件之间距离8mm或25mm，保证安全距离，不会挤手。固定件全部使用螺钉或铆钉固定在边框上，拆卸时必须使用工具才能卸下。避免学生用手即可将固定件拆下，造成安全隐患。 15、安全及环保性：书写板框架、外观、边缘接角、ABS配套材料、钢制托架、螺丝、铆钉、胶粘剂等黑板组件配件，不出现斜薄边及尖角毛刺或其他安全隐患。 |
| 7 | 86寸交互智能大屏（含ops） | 一、整机设计： 1、★整机尺寸不低于86英寸，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、▲采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 8、▲整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 9、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 10、▲整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 11、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 12、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 13、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 14、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 15、▲整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 16、设备自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 17、▲整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 二、白板软件 1.教学软件平台需为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，支持扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2.教学软件支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂，无需额外安装APP。（供具有CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 3.教学软件的直播功能可支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。（供具有CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 4.支持在微课录制、编辑中插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。 5.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本如苏教版等学科教学全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类的交互式课件。课件支持直接预览并免费下载，下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 6.教学软件中自带云教案功能，与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照 7.集体备课功能：研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人语音研讨在线讨论，构建线上多现场同步研讨，研讨内容自动形成语音记录，将音频技术与集体备课、主题研讨等常规教研活动深度融合。支持查看集备研讨中/未研讨中的状态，支持查看参备老师的在线状态，方便参备人及时参与语音集备，快速了解集备进度（供具有CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 8.可对集中备课中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯。 9.智能摘要：根据集备研讨内容生成摘要和词云内容，支持参备成员快速掌握集备要点，提高集备效率。 10.电子化听评课：支持在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件。可查看历史评价记录。支持导出评课报告文档。（提供具有CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 11.▲直播听评课：支持通过实时 音视频技术，将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放。（供具有CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章） 三、可插拔模块 1.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2. PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps（供具有CMA标识的第三方检测报告复印件加盖投标人公章）。 3.CPU：基准主频≥2.0GHz ，核心数≥8，P 核基础频率最高 4.4 GHz，三级缓存≥12MB，P 核数≥4，E核数≥ 4，线程数≥12，最大内存通道数≥2。性能不低于Intel Core i5-12450H处理器； 4.内存：≥16G DDR4 ； 5.硬盘：固态硬盘≥256GB，固态硬盘采用M.2接口； 5.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ； 6.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB，USB3.0≥1； 7.具有标准PC防盗锁孔 |
| 8 | 推拉绿板 | 外径4000*1310mm，由四块或者二块组合推拉，具体尺寸可根据多媒体设备需要规格尺寸适当调整。 一、面板要求： 1、书写板面： 采用优质金属黑板专用烤漆， 墨绿色， 厚度≥0.3mm，硬度≥6H，书写涂层≥30μm。哑光，光泽度≤5GU，板面可吸附磁吸、磁卡、磁钉等，书写面平整，颜色均匀，坚固耐用,板面无拼缝，板面均附有原厂保护膜，为保障师生健康，产品不得含有汞等有害物质；并提供通过国家级CMA环保权威机构出具对黑板漆汞含量的检测报告； 二、夹层：采用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，软硬适中，厚度为≥14mm，平整、环保，有弹性，不变形，整张无接缝,甲醛释放量mg/l≦0.5，符合GB2831-2011要求。 三、背面：采用整块防锈镀锌板，厚度≥0.20mm，经专用双组份AB胶粘合由全自动生产线高压定型，每隔80mm设置20mm的凹凸加强筋，有效增加板面强度，胶合牢固，耐腐蚀、耐冲击、防水、防潮、经久耐用，保持书写板面平整，永不脱壳。 四、外框： 1、采用高档磨砂亚光银白色航空电泳铝材，外框与轨道一体化流线型设计，色泽柔和，不反光。 2、上滑轨采用内置下开口C形滑动槽，不落存灰尘，同时有效防止推拉板脱轨弹出，永久性推拉顺畅并能保持合理的滑动阻力，滑动组件不可视，噪音低。 3、外框厚106mm，宽40mm，内黑板边框：厚23mm. 宽35mm，,两块黑板相邻边框采用与黑板同色的隐形边框设计，提高学生的视觉效果和黑板外观整体视觉效果。符合GB5238—2011要求。 4、边立柱加厚板为双层结构，与立柱连接处设计有钳口连接，无缝隙，美观大方。 5、采用不小于70mm宽的开放式粉笔槽，与下滑轨与一体化设计，无任何拉铆连接，粉笔槽宽度不小于70mm,方便教师放置黑板刷及其它教学辅助用品， 美观实用。 6、活动黑板装配有塑料拉手，方便推拉使用。 7、为使书写板推动时多媒体电子设备不被刮伤，防盗锁采用隐藏装配方式，防盗锁装配于活动黑板下方的塑料包角内，安全、适用。 五、滑动系统： 1、 活动黑板顶部采用吊轨式两组双滑轮，黑板下方采用耐磨尼龙滑块，使黑板推拉时既轻巧灵活，又显紧凑无松动，不脱落，无噪音。 2、缓冲垫：隐形安装于黑板框内侧，在使用时降低噪音，有效防止黑板撞击外框，并保护师生防止使用时夹到手指。 六、安装要求：全部实行隐形安装，安全可靠。 |
| 9 | 辅助显示器 | - 尺寸：≥65寸； - 2、外观：金属全面屏，屏占比达 97%以上； 3、画质：光学防蓝光、HDR 解码； 4、丰富接口：HDMI、同轴、RF（DTMB）、USB、网口、RS232； 5、主要差异化功能： 可实现开机画面、视频定制，按需设置通电开机、最大音量设置、一键克隆等，满足不同应用场景的定制化需求； 6、RS232 端子，可实现远程控制开、关机； |
| 10 | 辅助显示器支架 | 65寸辅助显示器吊装支架 |
| 11 | 一拖二无线手持麦克风 | 1.UHF频段、PLL2通道无线会议接收机，采用640-690MHz频率进行覆盖； ▲2.内置静音功能，静音15分钟后自动关机，内置节能模式选择功能；（提供国家认可的权威检测机构出出具的检验报告复印件并加盖公章） ▲3.内置静电感应功能，脱离人手3S自动静音；（提供国家认可的权威检测机构出出具的检验报告复印件并加盖公章） 4.红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能； 5.屏幕显示当前频段、≥5级调频信号接收电平、≥5级音频强度、静音状态等信息；（提供国家权威检测机构出出具的检验报告复印件并加盖公章） 6.内置高低两种功率选择，方便不同的会议室使用，同时主机内置最大音量控制控制功能，防止会场误操作； 7.不少于1路左右通道平衡输出，不少于1路非平衡输出接口，以适应不同的使用环境。 |
| 12 | U段一拖四无线会议麦 | 1.一拖四无线麦克风，1U标准机柜设计，采用PLL射频稳定技术； 2.支持电子音量控制；支持上锁/解锁ID功能，保障系统稳定运行； 3.内置抗干扰天线，有效工作距离不低于60米； 4.具备超强抗RF/GSM信号干扰能力； 5.支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 6.音频频响：60-13000Hz； 7.谐波失真≤0.5%； 8.信噪比≥50dB； 9.接收方式：真分集超外差二次变频； 10.导频方式：数字导频。 |
| 13 | 四通道无线话筒天线放大器 | 1.适用频带范围：400-950MHz 2.可对信号进行放大补偿，为接收机提供较强的信号； 3.支持≥31档调节； 4.支持DC12-18V电源供应，消耗电流≤170mA。 |
| 14 | 16路机柜式数字调音台 | 1.不少于12路单声道话筒/线路通道、2组立体声线路通道、1路SPIDF输入通道 2.不少于1路SPIDF输出、1路AES/EBU输出、1路监听输出通道 3.≥7条混音母线，包含不少于6条AUX总线和1条MAIN总线 4.具有U盘/蓝牙音乐播放功能 5.电容触摸屏，屏幕≥1024x600，分辨率≥7吋" 6. 支出不少31段GEQ图示均衡 7.支持不少于个DCA音量编组和4个MUTE GROUP静音编组 8.支持≥32组场景保存与调用 9.支持RS232中控、安卓平板APP无线控制 |
| 15 | 反馈抑制器 | 1.采用2寸TFT彩屏，可在主界面显示陷波器开关、频移量、均衡开关、当前用户模式、系统上锁情况等状态信息，并带有双排9段电平指示灯；（提供国家认可的权威检测机构出出具的检验报告复印件并加盖公章） 2.双通道设置，采用两组平衡/非平衡输入，两组平衡/非平衡输出接口； 3.双通道所有参数均可独立调节也可以进行联通调节；支持一键默音功能； ▲4.内置-64db到+6dB增益调节，噪声门为0dB~-90dB范围可调，移频器支持2Hz~8Hz多级调节；（提供国家认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章） 5.啸叫抑制响应采用三种模式检测和抑制，快、默认、慢三个速度可设定，满足不同的需求； 6.参数调节可以设置两级面板锁，分别是参数锁定和整机锁定功能； ▲7.不低于20种模式保存与调用，在使用不同的场所直接调用；（提供国家认可的权威检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章） 8.实现PC软件控制，界面简单易懂，保存模式后可脱离PC运行。 |
| 16 | 数字音频处理器 | 1.采用高性能专业音箱处理器技术，采样率不劣于96k/24bit； 2.内置压缩器、限副器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵等DSP功能； 3.前面板具有LCD显示器，显示当前设备的IP地址； 4.≥4路MIC输入，≥8路平衡音频输出通道，输入具有噪声门功能，输出提供压缩器、压缩限幅器功能； 5.支持开启和关闭噪声门，支持1ms～2895ms启控时间设置、1ms～2895ms释放时间设置和-120dBu～-60dBu启控电平设置；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的软件测试报告复印件加盖公章） 6.压缩器支持一键开启/关闭，支持O～30软拐点设置、-90dBu～24dBu启控电平设置、lms～2895ms启控时间设置、1～100压缩比设置和lms～2895ms释放时间设置，以折线图方式展示调整后输出情况； ▲7.限幅器支持一键开启/关闭功能，支持-90dBu～24dBu启控电平设置和1ms～2895ms释放时间设置，以折线图方式展示调整后输入输出情况；（提供国家认可的权威检测机构出具的软件测试报告复印件加盖公章） 8.输入输出通道具有≥7段均衡调节、高低通滤波器，支持通道延时调节功能，支持全通滤波器AIIpass； 9.支持信号发生器功能，包括正弦波、粉红噪声、白三种；正弦波、粉红噪声和白噪声支持-60dBu～15dBu的增益控制，可选择测试信号或模拟信号输入；（提供国家认可的权威检测机构出具的软件测试报告复印件加盖公章） 10.支持通过软件调节，控制软件支持一键静音，操作界面支持中英文切换，并且可实现多台处理器集中控制； 11.支持通道拷贝功能，可对输入输出通道选择拷贝，并可对Gain、NoiseGate、PEQ、Delay、HPF、LPF、Compressor、X-Over、Clipper参数进行选择拷贝；（提供国家认可的权威检测机构出出具的检验报告复印件并加盖公章） 12.支持≥24个场景存档，包含自动档，默认档等，满足不同场景的灵活调用； 13.支持USB免驱自动连接软件，支持RS232中控控制； ▲14.通过运行稳定性测试，软件不会出现异常退出现象。（提供国家认可的权威检测机构出出具的检验报告复印件并加盖公章） |
| 17 | 双6.5寸二分频线阵音箱 | 1.低音单元：≥2×6.5＂，高音单元：≥1×1.75＂； 2.额定功率：≥300W/16Ω； 3.峰值功率：≥1200W/16Ω； 4.灵敏度：≥98dB±3dB，1w/1m； 5.最大声压级：≥124dB； 6.频率响应：60Hz-20KHz； 7.指向角度(H×V）：≥120°×15°。 |
| 18 | 单15寸线阵低音音箱 | 1.低音单元：≥1×15＂； 2.额定功率：≥600W/8Ω； 3.峰值功率：≥2400W/8Ω； 4.灵敏度：≥99dB±3dB，1w/1m； 5.最大声压级：≥126dB； 6.频率响应：40Hz-350Hz。 |
| 19 | 线阵安装架 | 线阵列音箱专用吊架，含大力绳，U型扣和插销等配件。 |
| 20 | 双通道定阻专业功放(600W) | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.TD类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥600W×2；4Ω立体声额定功率≥1080W×2；8Ω桥接功率≥1500W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB； 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 |
| 21 | 双通道定阻专业功放(1000W) | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.TD类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥1000W×2；4Ω立体声额定功率≥1800W×2；8Ω桥接功率≥2500W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB； 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 |
| 22 | 二分频专业音箱（10寸） | 1.频率响应：50Hz-19KHz； 2.低音单元≥1×10"； 3.高音单元≥1×1.75"； 4.系统：2way speaker； 5.承受功率≥300W； 6.灵敏度≥96dB1w/1m； 7.最大声压≥120dB； 8.指向角度≥80°×50°； |
| 23 | 双通道定阻专业功率放大器(450W) | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.▲内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作；（提供国家认可的权威检测机构出出具的检验报告复印件并加盖公章） 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选；（提供国家认可的权威检测机构出出具的检验报告复印件并加盖公章） 4.AB类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥450W×2；4Ω立体声额定功率≥810W×2；8Ω桥接功率≥1120W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB； 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 |
| 24 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | 1.系统采用数字红外音频传输及控制技术。 2.≥2个RJ45接口，用于连接数字红外接收器，支持2只无线麦克风同时发言；≥2路线路输入，音量大小可调；≥1路线路输出；≥2路USB接口，1路USB口用于连接有线麦克风充电座，1路通过USB线连接到电脑，可配合数字红外无线麦克风实现PPT翻页功能；具有啸叫抑制、频点选择、话筒低切等功能，可通过拨码开关设置；（须提供产品接口图片并加盖公章）。 3.内置功放，输出功率≥60W×2（8Ω），可直接连接音箱。 4.▲频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比≥90 dBA；总谐波失真≤0.05%；动态范围≥85dB；（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 |
| 25 | 数字红外无线麦克风 | 1.无线麦克风支持在不同教室之间使用，无需对频，即开即用。支持领夹或头戴式麦克风接入，具备PPT翻页和激光笔功能。 2.内置可充电锂电池，持续发言时间≥7小时；支持USB口充电和插入充电座充电。 3.无线麦克风需配备电子锁锁口设计，搭配电子锁底座进行话筒安全管理。 4.▲测量数字红外无线麦克风对节能灯灯光的抗干扰；（须提供由国家认可的检测机构出具带有CMA标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章）。 5.支持发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射，从而达到省电目的；提供原厂技术白皮书或数据手册并加盖公章。 6.信号波长：≥860nm；载波频率可调：支持5音频通道传输；发射角度：垂直范围≥0°~90°，水平范围≥120°；（需提供厂家产品数据手册加盖公章）。 |
| 26 | 数字红外接收器 | 1.数字红外音频传输及控制技术； 2.不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；提供官方网站带网页链接和截图加盖公章。 3.接收频点：2、33 MHz 4.接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°; 5.▲辐射距离≥25米；（提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖公章） |
| 27 | 一进四出网口分路器 | 1.配合网线用于扩展红外接收器数量； 2.≥1路输入，≥4路输出； |
| 28 | 充电座 | 1.数字红外无线麦克风充电座，即充即用； 2.可使用充电器供电，或使用控制盒供电； 3.无线麦克风充电座内置电子锁，支持中控和扫码解锁，方便管理，避免丢失； 4.▲提供蓝牙扫码开锁手机APP（含Android和IOS）软件著作权证书（须提供证书复印件并加盖公章）。 |
| 30 | 壁挂式音箱 | 1.两路低音反射式扬声系统，高强度注膜树脂壳体； 2.技术参数要求：频率响应： 65 Hz-20 kHz；定阻输入：8 Ω；额定功率：≥40 W；灵敏度：≥90dB； 3.可垂直及水平安装，配备安装支架； 4.与主机为同一品牌。 |
| 30 | COB面光灯 | 1.支持DMX512、RDM控制协议，符合国际标准灯光控制传输协议，支持控台设定地址码，支持DMX接口升级软件； 2.控制模式：支持控制台控制，手动控制、主从控制； 3.通道数量：支持4通道、2通道A、2通道B； 4.光源：≥1颗x200W； 5.出光角度：≥60度； 6.额定总功率:≥220W； 7.防水等级：≥IP20。 |
| 31 | LED平板柔光灯-轮廓光 | 1.支持DMX512通道模式，通道数量≥4通道； 2.支持主从模式、自走模式等控制模式； 3.显示指数（CRI)：Ra≥90； 4.电源电压/频率：AC90V-260V，50-60Hz； 5.功率≥200W，防护等级≥IP20； 6.光源采用≥200pcs*0.5W暖白LED设计； 7.使用寿命≥50000小时。 |
| 32 | 嵌入式LED平板柔光灯-顶光 | 1.支持标准DMX512，RDM控制协议，支持国际标准DMX512信号、自走、主从控制模式，支持无线遥控； 2.通道数量：≥2/4个国际DMX512通道； 3.不劣于0-100%线性调光； 4.采用不劣于3位数码显示方式； 5.透光板：采用高效乳白色纳米光板，解决眩光问题； 6.额定功率≥200W； 7.光源采用不劣于392颗LED台湾晶元芯片； 8.光输出≥11500 Lm，光束角度：≥120°； 9.不劣于3200K-5600K可调色温； 10.显色指数Ra≥95。 |
| 33 | 灯光控制台 | 1.采用DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，不少于一路光电隔离信号输出； 2.可控制不少于16台电脑灯或64路调光，自动生成灯库； 3.内置图形轨迹发生器，≥35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制； 4.支持电脑灯进行图形轨迹控制，图形参数均可独立设置； 5.支持同时输出和运行≥16个重演场景； 6.图形参数支持独立设置≥80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景，多步场景最多可储存600步； 7.带不少于16根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容； 6.支持U盘备份控台数据，可以重新导入到控台使用，实现同型号控台数据共享； 8.具有关机、断电数据记忆保持功能，支持远程软件升级和立即黑场。 |
| 34 | 信号放大器 | 1.支持≥1路DMX512数码输入，≥1路DMX512直接输出； 2.支持输入输出光电隔离； 3.支持不少于4或8路独立放大驱动输出； 4.支持信号放大整形功能，延长信号传输距离。 |
| 35 | 云平台中央控制主机 | 1.1U机箱可安装于标准机柜； 2.▲提供网络远程访问管理功能，支持连接状态诊断、程序备份与恢复；能与具有通用协议的：会议主机、电源管理器、音频处理器、摄像头、插卡式混合信号系统矩阵、矩阵切换器、电动窗帘、投影/幕布等产品联动；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的该功能性检验报告复印件并加盖厂家公章） 3.▲具备时间轴多事件执行模式，自行时钟同步功能，用户自定义预约功能；（投标产品需提供第三方权威检测机构出具的该功能性检验报告复印件并加盖厂家公章） 4.配置不低于4核工业级处理器 CPU ，1GB RAM 内存储器，8GB NandFlash 高速存储器； 5.≥8路多功能可定义串口功能，支持RS-232、RS-485、DMX-512协议，其中≥2路支持24V供电； ≥8路红外/IO复用接口，输入输出分开可同时受控；≥4路可编程继电器强弱电控制接口；≥2路CAN总线控制协议； 6.≥1路红外学习还原控制接口，≥1路LAN网络输入，≥1路电源输入，≥1路IR USB接口，内嵌智能红外学习功能模块； 7.支持红外控制功能，通讯带线距离≥100米；（投标产品需提供国家认可的权威检测机构出具的该功能性检验报告复印件并加盖公章） 8.扩展预留接口：≥1路Z-SET无线设置按键，≥1路ZigBee天线备选ANT接口； 9.支持WIFI连接，具有Android、IOS、Windows系统软件用于不同平台客户端，实现集中控制。（投标产品需提供国家认可的权威检测机构出具的该功能性检验报告复印件并加盖公章） |
| 36 | 中央控制系统编程软件 | 对软件进行编辑，自定义软件界面。同时支持Android和IPAD控制，支持WIFI双向通讯实现强大功能。 |
| 37 | 平板控制器 | 1.屏幕尺寸：≥11英寸，2.5K超清全面屏，≥120Hz高刷新率； 2.运行内存（RAM）：≥8GB； 3.储存内容（ROM）：≥128GB； 4.支持无线局域网（WIFI），可无线接入本地局域网； 5.摄像参数：≥1300万像素前置自动对焦摄像头、≥800万像素摄像头； 6.电池容量：≥7250mAh(典型值)，续航时长≥12小时。 |
| 38 | 8路强/弱电管理继电器 | 1.负载能力单路功率≥2000W，总功率≥16000W； 2.通讯方式HVX-NET总线/RS-232； 3.继电器触点结构1对常开，1对常闭触点； 4.内置≥8个强制应急拨码开关； 5.面板具有全开.全关及8路单独开关按键； 6.最多可串接至99台，控制高达792路连接设备； 7.具有过载断路保护器，防止电路过载损坏设备； 8.可通过中控执行电源开启/关闭/重新开启管理性能。 |
| 39 | 8路电源时序器 | 1.▲配置彩色智能显示窗，可以实时显示当前电压、日期时间和通道开关状态等信息；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件加盖公章） 2.支持欠压、超压检测及报警等功能，总功率≥6000W，单路最大功率≥2000W； 3.▲支持定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA认证标识的检验报告复印件加盖公章） 4.具有≥8路可控制电源，每路延时开启和关闭时间支持0-999S范围自由设置，具有≥2路输出辅助通道； 5.配置≥8组设备开关场景数据保存/调用，可以实现更加简单便捷的场景管理； 6.采用RS232接口，可通过外部中央控制设备控制，支持实现远程集中控制，自带设备编码ID检测和设置； 7.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作，开机可设上电自启。 8.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A。 |
| 40 | 多媒体智能终端 | 1.控制主机、控制面板要求分体设计，支持液晶交互控制面板，具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用； 2.需支持管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统； 3.≥1路音频输入，≥2路3.5mm立体声音频输出，≥7路RS232通讯接口；≥1路RS485接口；≥6路IO接口；≥1路LAN网络接口；≥1路读卡器接口，接口形式采用RJ45模块插孔，支持为读卡器提供12V供电，支持插卡和刷卡模式读卡器；≥2路交互控制面板接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并支持控制面板提供12V供电（投标文件中提供佐证材料，不限于厂家产品彩页或设备图片或功能截图或检测报告等）； 4.≥3路220V可控电源插座；≥2路220V幕布控制端口；≥4路单刀双掷开关控制端口,无源干接点输出； 5.电源规格需满足输入:≥220V~，50Hz,10A，输出：≥220V~，50Hz,9A； 6.需要具备IC卡权限管理，支持IC卡读卡器接入，支持插卡\刷卡启动系统，IC权限验证支持脱网工作模式；需支持IC卡数据本地存储，可以保存不少于3万张IC卡数据、不少于4万条刷卡记录，IC卡的权限由管理平台统一授权； 7.需支持课表自动管控功能，支持按课表时间自动执行系统开启和关闭；需支持本地课表存储，不少于180天，每天16节次课表数据存储，断网时不影响设备使用； 8.支持MODBUS协议\RS485协议物联传感器数据采集（如温度、湿度、CO2，PM2.5、PM10等），采集数据自动上传到管理平台； 9.需要支持EDID读取、设置，可以根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等）设置EDID，要求支持4K、1080P、720P、1024*768等多种分辨率； 10.控制主机标准2U机箱，方便固定安装在设备机架。 11.需支持自定义编程配置，通过浏览器设置平台网络远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置；支持按需求设置功能键码、功能序列；支持设备位置添加、删除、绑定等管理；支持远程固件升级，支持云端配置数据备份（投标文件中提供佐证材料，不限于厂家产品彩页或设备图片或功能截图或检测报告等） ★12.需要与接入学校现有平台，满足统一管理要求，投标供应商需提供对接承诺函； ★13.设备必须与原系统对接，含与校园微卡、物理卡的对接，并完成相应刷卡开机功能，投标供应商需提供对接承诺函； |
| 41 | 矩阵 | 高清HDMI矩阵4进4出，支持4K*2K@60Hz分辨率，支持RS232串口切换 |
| 42 | 控制终端 | ★1.要求采用Android 11或以上版本操作系统，电容触摸屏，尺寸≧7英寸；分辨率≧1024x600；对比度≧800:1；(提供不限于厂家产品彩页、设备图片、功能截图、检测报告等文件） 2.需要具备LAN以太网通讯端口，≧1路RS485接口，≧1路USB接口；支持无线WIFI；支持蓝牙； 3.显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程，支持个性化图片、图标、颜色配置，支持锁屏背景图设置； 4.与多媒体智能终端配合，可以对录播、互动等设备进行管控，自定义界面和控制逻辑。 5.需要支持通过设置平台网络远程配置，支持IP地址、MAC地址扫描，支持IP地址设置，支持远程固件升级；需支持配置程序云端备份；提供不限于厂家产品彩页、设备图片、功能截图、检测报告等文件） 6.▲需支持IP语音对讲功能，具备拾音麦和喇叭；支持分机号码配置，接入IP语音服务器后可实现各教室与控制室IP语音通话功能；（提供不限于厂家产品彩页、设备图片、功能截图、检测报告等文件） 7.需要支持动态二维码显示，和老师统一身份数据对接后，二维码可用于手机扫码身份权限验证，实现扫码上课； 8.交互控制面板通讯接口需支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电，不需配置单独电源； 9、要求采用铝合金外壳材质，全贴合生产工艺，含有配套的固定支架，方便安装和拆卸，可嵌入桌面安装； 10.为了保证系统的稳定性和兼容性，要求交互控制主机与多媒体智能终端同一品牌； 11、提供投标产品3C证书（复印件加盖制造厂家公章） |
| 43 | 读卡器 | 1.读卡器需支持反刷二维码和刷IC卡双重身份鉴权模式，标准86盒钢化玻璃面板； 2.刷卡支持 IC 卡、CPU卡等，支持校园一卡通IC卡。 3.WDT看门狗电路，具有开机自检功能； 4.IC卡协议：支持 ISO14443A 协议， ISO14443B 协议 ；读卡距离：20mm~90mm； 读卡速度：≦100ms； 5.支持识别二维码，刷码。图像传感器：640x480 CMOS；具备LED指示灯；支持二维码，及条形码；识读精度：≧3mil； 6.支持通信和供电一体化，无需单独电源，支持RJ45接口模块，只需一根网线连接智能终端主机实现数据通讯和供电； |
| 44 | 智能交互书写终端 （含辅教系统） | 智能交互书写终端： 1.▲智能交互书写终端包含主书写屏及控制屏两个部分，需采用一体化设计，不接受分体方式，外壳需采用ABS；（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖投标人公章）。 2.▲主书写屏及控制屏，双屏上下排布，宽度一致，双屏之间夹角145-170度之间，书写屏与底面夹角5-15度；（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖投标人公章）。 3.书写屏采用不低于23寸显示屏，显示比例16:9，物理分辨率不低于1920×1080，控制屏不低于18寸，物理分辨率不低于1920×360，显示比例16:3，屏幕最大亮度≥250cd/m²，对比度≥1000:1； 4.书写屏面板采用玻璃材质、显示模组要求采用无缝隙全贴合技术，屏幕要求具有防眩光、防指纹、防反光效果； 5.书写屏和控制屏要求可实现电容和电磁触控方式，可以用手指触控操作，也可以使用专用笔触控及书写； 6.▲终端需配套一支书写笔，需采用无源电磁笔；电磁笔可实现笔尖书写，笔帽擦除应用；（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖投标人公章）。 7.设备具有不少于2个USB3.0接口，兼容USB2.0，支持U盘、键盘鼠标等设备接入； 8.支持Window10及更高版本的操作系统，即插即用，免驱设计； 9.需具有线缆固定设计，防止线缆脱落； 10.需具有笔架功能，方便放置电磁笔； 11.主机配置不低于i5 CPU，16GB DDR4 内存，SSD 512GB硬盘； 辅教系统： 1.具有当前电脑开启的软件缩略图显示功能，支持点击应用缩略图实现当前应用窗口一键切换，支持通过点击应用缩略图处的关闭按钮关闭应用软件；（须提供具有厂家公章的界面截图） 2.系统具有书写板功能，支持多页板书书写，支持板书书写笔的颜色、粗细、背景调节，支持当前板书和所有页面板书保存至本地； 3.可实现任意界面画笔标注功能，画笔颜色、粗细可调； 4.书写时只支持笔书写，避免手书写造成的误触； 5.具有截屏功能，在电脑任何界面上均可截屏保存到本地； 6.可实现聚光灯功能，对画面高亮突出显示；聚光灯显示区域可通过双指打开并拢实现放大缩小；可拖动聚光灯区域改变高亮显示位置；（须提供具有厂家公章的界面截图）； 7.▲ppt放映时，可实现ppt备注文字内容显示或隐藏；（须提供具有厂家公章的界面截图）； 8.可实现根据当前运行软件自动匹配常用功能按钮；（提供具有厂家公章的界面截图） 9.支持实物展台调用功能，支持实物标注，可对视频展台画面光学放大缩小控制，支持展台画面保存到本地，（提供具有厂家公章的界面截图） 10.支持与企业微信对接后，可实现板书保存时自动上传至企业微信班级群； 11.录播系统对接后，支持一键开启直播，直播时有明显状态显示，可停止直播； 12.支持云盘系统对接以后，支持云盘中文件下载，支持截屏自动同步至云盘； 13.支持考勤系统对接以后，支持考勤结果查询，支持补签； 14.▲需要提供软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章； |
| 45 | 升降讲台 | 1、升降台采用“工”字形结构设计；整体结构板材厚度不低于3mm； 2、采用电动升降方式，升降行程不低于200mm； 3、台面显示屏倾角可电动调节，可调节行程不低于30度； 4、升降及倾角调节需采用静音设计，噪音不高于30dB； 5、台面可安装21-27寸显示器; 6、具有背光LOGO板，内容可根据学校需求定制； 7、含讲台升降控制器及电源，可与操作台或智能交互书写终端的升降及倾仰角调节按钮配合使用； 8、具有地面固定装置，防止设备移动或倾倒； |
| 46 | 讲台视教摄像头 | 1、采用不低于1/2.8" 4K CMOS图像传感器，像素不低于800万，分辨率最大支持不低于3840*2160； 2、视频格式支持MJPEG、H.264、YUY2、NV12； 3、不低于8倍光学变倍，4倍数字变倍，焦距5.8±5%~46.4±5%mm（参考），支持通过软件调节，支持自动对焦； 4、采用标准USB 3.0协议，进行视音频信号数据传输； 5、支持与智能交互书写终端对接，实现实物视频展台功能，支持通过智能交互书写终端对设备控制，包括放大、缩小、自动聚焦、设备初始化等，支持通过双指控制实现放大、缩小操作；； |
| 47 | 27寸交互式书写屏 | 1.屏幕尺寸：不小于27英寸 2.显示面积：597.6*336.15 mm 3.分辨率：1920*1080 4.可视角度：178°/178° 5.色彩：16.7M 6.对比度：1200:1 7.亮度：250cd/m2 8.显示比例：16：9 9.响应时间：<5ms 10.屏幕技术：IPS 11.色域：广色域，100% sRGB, 95% DCI-P3 触摸参数（自容式触摸） 1.触摸技术：自容式触摸屏 2.触摸类型：先进的内嵌式触控 3.触摸点数：10点 4.触摸区域：与显示区域一致 5.表面硬度：硬涂层（3H），前偏光片防眩光处理 6.抗光干扰：阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用 7.理论点击次数：5000万次以上 |
| 48 | 讲台台面改造 | 投标人负责将原讲台上方显示器及中控面板拆除，并根据所投设备的规格尺寸，对讲台重新开孔、固定安装 |
| 49 | 多媒体讲台 | 1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右木质扶手，供使用者扶用。重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。讲桌尺寸：1150*780*1000mm（长宽高）。 2、显示器固定角度放置，配有钢化玻璃保护显示器，可装置19-24寸液晶宽屏显示器，上柜右侧抽屉可放置实物展示台。配有键盘抽屉和中控抽屉，可扩充IC卡电子锁。 3、讲桌桌面采用木质耐划台面，桌面木板通过防菌防霉检测并提供检测报告。讲桌主体材料采用1.2mm冷轧钢板，其他辅助部门采用1.0mm冷轧钢板。表面涂层有害物质必须符合环保要求，提供家具中有害物质限量认证证书。讲台正面配有留有LOGO木制面板。 4、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。产品通过针对桌体钣金、桌面木板等部件甲醛释放量、重金属含量等9项有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合GB18584-2001 检验标准。 5、上柜右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。可选配漏电保护器，标配接口面板不少于HDMI*1，USB*2，网线*1，VGA*1，音频*1。 |
| 50 | 电子时钟 | 1、采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管； 2、网络接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议； 3、具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns； 4、应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步； 5、断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间； 6、支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭； 7、支持对网络时钟秒位远程开启和关闭； ▲8、为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质；（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖投标人公章）） 9、设备应支持开机自动进行全部数码管检测； 10、网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装； ▲11、网络时钟可靠性指标：平均无故障间隔时间(MTBF))≥30000h。（须提供国家认可的机构出具带 CMA 标识的所投产品的检测报告扫描件加盖投标人公章）） 12、含电源适配器； |
| 51 | 网络时钟平台软件 | 1、平台需能监测到多个GPS和北斗卫星的卫星信号，以及能观察到卫星信号的卫星编号、信噪比、是否可用的状态、方位角、仰角； 2、为保证网络时钟监管平台的精细化管理，平台上应能够统一显示时钟的实际时间； 3、考场能和时钟IP绑定：考场图标上应能看到逻辑考场编号、物理考场编号、已绑定时钟的显示时间和工作状态； 4、管理平台应支持对所有时钟数码管进行检测，实现数码管故障报警，精确定位故障数码管； 5、管理平台应支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭； 6、网络时钟的秒位应可远程开启和关闭，以适用更多的应用场景； 7、上级平台（省、市、县区）应能够实时查看下级各考点网络时钟的数量、在线情况、离线情况、异常情况统计及GPS北斗信号统计； 8、管理平台应支持多机构管理及考点级时钟场所定位管理； 9、管理平台应能够通过IP或域名配置对上下级平台进行级联； 10、管理平台应能够进行用户管理、用户权限管理。 |
| 52 | 电脑主机 | 1、CPU：基准主频≥2.5GHz ，核心数≥10，P 核基础频率、最高 4.6GHz，二级高速缓存≥9.5MB，P 核数≥6，E核数≥ 4，线程数≥16，内存最大带宽≥76.8GB/s，最大内存通道数≥2。 2、主板：B660或以上芯片组 ； 3、内存：≥32G DDR4 ；不少于2个DIMM插槽，最大支持不小于64G 4、硬盘： 固态硬盘≥500GB；机械硬盘≥1TB,机械硬盘转速≥5400rpm，采用SATA3.0及以上接口 5、接口：USB接口≥8个，其中至少2个USB3.2接口；耳机≥1；音频输出接口≥1；HDMI或DP≥1,VGA≥1；RJ45网口≥1个 6、扩展插槽：板载接口：≥1 个 PCIe x16 插槽，≥2 个全高 PCIe x1 插槽，≥；≥1个M.2插槽，≥4个SATA插槽 7、电源：电源≥180W， 8、操作系统：预装正版Windows 10及以上操作系统、 ★9.提供所投产品国家节能产品认证有效证书扫描件。 |
| 53 | 木质报告台 | 尺寸要求：740*570*1150mm 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准； 2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用优等AAA级天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%，符合国际E1级环保标准； 4、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准； 5、胶水：采用优质环保胶水，符合国际E1级环保标准； |
| 54 | 主席会议桌 | 尺寸要求：2100*600*750mm 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准； 2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用优等AAA级天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%，符合国际E1级环保标准； 4、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准； 5、胶水：采用优质环保胶水，符合国际E1级环保标准； 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 |
| 55 | 主席会议椅 | 1、饰面用材：采用优质西皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软； 2、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当 3、成型弯板：采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型； 4、实木脚架，油漆：采用“易涂宝”环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准 |
| 56 | 教室讲台桌（三人位） | 尺寸要求：1780*600*750mm 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准； 2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用优等AAA级天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%，符合国际E1级环保标准； 4、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准； 5、胶水：采用优质环保胶水，符合国际E1级环保标准； 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 |
| 57 | 教室讲台桌（二人位） | 尺寸要求：1200*600*750mm 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准； 2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用优等AAA级天然木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%，符合国际E1级环保标准； 4、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准； 5、胶水：采用优质环保胶水，符合国际E1级环保标准； 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 |
| 58 | 机柜 | 标准机柜，600*600*2000mm |
| 59 | 8口千兆交换机 | 8口千兆非网管交换机 |
| 60 | 8口千兆POE交换机 | 8口千兆POE非网管交换机 |
| 61 | 半球监控摄像机 | 1、200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 2、支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 3、最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 4、调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 5、焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角视场角：127.6° 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 6、补光灯类型: 红外灯 7、补光距离: 最远可达30 m 8、波长范围: 850 nm 9、防补光过曝: 支持 10、最大图像尺寸: 1920 × 1080 11、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 12、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 13、音频: ≥1个内置麦克风 14、网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
| 62 | 地台修补及大屏背景墙 | 提供报告厅讲台移位后地台修补（同颜色地板修补）、多媒体地插制作； 大屏安装后背景墙面制作：工艺要求：木龙骨、8mm硅酸钙板及辅材 |
| 63 | 设备安装及调试 | 以上设备的安装及调试、包括所需的音视频线缆，控制线缆，各类施工辅材。 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- 带“★”及“▲”号参数证明材料中标后须提供原件给采购人核查，未提供原件或提供原件与证明材料不符，视为虚假应标，采购人有权向财政部门反映，请求监督检查。

- 投标人根据应用功能和技术要求自主选择品牌及型号，但是，所有技术参数和功能不得低于采购要求，并保证所有设备的兼容以及项目整体性能的实现，投标人中标后，在与采购人签订合同之前采购人有权对投标产品进行功能性测试及品牌调查，中标人根据采购人的要求在7个工作日内进行系统功能演示及各系统兼容演示，如果测试结果与采购文件所述功能与参数有所偏差或不符，视为虚假应标，采购人有权向财政部门反映，请求监督检查。由此产生的相关认证测试费用由该中标人承担，并赔偿甲方由此产生的损失。

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

2.6核心产品：LED显示屏（核心产品必须满足三个及以上品牌参与投标，否则将导致废标）。

3. 验收标准

（1）根据规格参数，逐条验收，对产品的技术资料、参数等做出说明，验收时需提供全部的技术资料（产品说明书、操作手册和产品合格证书）。

（2）项目内所罗列的子系统需要联通调试，满足学校功能要求，保证所有设备的兼容以及项目整体性能的实现。

★本项目实质性要求对照表

| 1 | 室内LED显示屏 | ★1.屏一 点间距：≤1.538mm；像素密度≥422753点/㎡， 显示屏尺寸：6.4m*3.52m，单块显示屏分辨率：4161dot（宽）*2288dot（高） 屏二 点间距：≤1.538mm；像素密度≥422753点/㎡， 显示屏尺寸：3.84m*1.92m，单块显示屏分辨率：2496dot（宽）*1248dot（高） 屏三 点间距：≤1.538mm；像素密度≥422753点/㎡， 显示屏尺寸：3.84m*1.92m，单块显示屏分辨率：2496dot（宽）*1248dot（高） 屏四 点间距：≤1.538mm；像素密度≥422753点/㎡， 显示屏尺寸：3.84m*1.92m，单块显示屏分辨率：2496dot（宽）*1248dot（高）（投标人提供响应承诺书） ★2.箱体设计：箱体为压铸铝合金设计，后部无裸露连接线，全金属自然散热，一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计；箱体自带定位柱，具备自动对位设计，底部精准压力缓冲设计，最大限度避免灯管损坏；（投标人提供响应承诺书） |
| --- | --- | --- |
| 7 | 86寸交互智能大屏（含ops） | 一、整体参数 ★1.整机采用≥86英寸,4K高清，显示比例16:9，物理分辨率：≥3840*2160。（提供白皮书、彩页等相关证明材料） |
| 40 | 多媒体智能终端 | ★12.需要与接入学校现有平台，满足统一管理要求，投标供应商需提供对接承诺函； ★13.设备必须与原系统对接，含与校园微卡、物理卡的对接，并完成相应刷卡开机功能，投标供应商需提供对接承诺函； |
| 42 | 控制终端 | ★1.要求采用Android 11或以上版本操作系统，电容触摸屏，尺寸≧7英寸；分辨率≧1024x600；对比度≧800:1；(提供不限于厂家产品彩页、设备图片、功能截图、检测报告等文件） |
| 52 | 电脑主机 | ★9.提供所投产品国家节能产品认证有效证书扫描件。 |

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 | 30 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
| 2 | 主观分 （技术分） | 下列（2.1，2.2，2.3，2.4）评分项属于暗标评审项 | 17 |  |
| 2.1 | 项目设计方案 | 投标供应商需提供完善的总体设计方案包含设计思路、需求分析、设计重点、技术前瞻性等方面，根据投标供应商提供的方案内容是否科学合理，需求分析是否准确，设计是否先进、技术前瞻性考虑等进行综合评审： 1、针对本次项目的总体设计方案完全满足用户需求、技术运用具有前瞻性的得6分； 2、针对本次项目总体设计方案完全基本用户需求、技术运用考虑到前瞻性的得4分； 3、针对本次项目总体设计方案一般得2分； 4、未提交以上针对此次项目设计方案不得分 | 6 | 该评分项均属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 实施培训方案 | 投标供应商需提供完善的项目组织管理及实施计划，配置的项目组人员合理，分工明确。 1、方案完整性、可行性横向比较，内容详细、安排合理、具有较强的针对性得5分； 2、方案基本齐全、内容较完整、关键控制点设置合理得3分； 3、方案内容略有欠缺得1分； | 5 | 该评分项均属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 产品质量控制 | 投标人根据本项目要求提供的有明确的产品质量保证目标，具备完整的质量管控和保证措施，具备完整的项目风险控制手段和机制，具有详细的应急方案等进行打分。 1、方案详细完善、内容齐全、结合本项目针对性、可操作性强的产品质量控制方案的得3分； 2、方案较为全面合理、无缺漏、能结合本项目提出针对性、可操作性较强的产品质量控制方案得2分； 3、方案基本全面、合理性一般，未能完全结合本项目提出产品质量控制方案的得1分， 4、未提供不得分； | 3 | 该评分项均属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.4 | 售后服务 | 标人提供的售后服务方案,对服务承诺的保障机制，培训计划，售后服务技术和维护能力，升级服务，对故障的响应，解决问题的方案，维护人员和服务机构的设立情况，对其服务承诺等方面进行打分。 1、方案详细完善、内容齐全、结合本项目针对性、可操作性强的售后维保实施方案的得3分； 2、方案较为全面合理、无缺漏、能结合本项目提出针对性、可操作性较强的实施方案得2分； 3、方案基本全面、合理性一般，未能完全结合本项目提出实施方案的得1分， 4、未提供不得分 | 3 | 该评分项均属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 （商务分） |  | 53 |  |
| 3.1 | 技术参数响应 | 投标文件中的投标设备技术参数及功能完全符合磋商文件要求的得39分； 设备技术参数中带“▲”号项为重要参数，每有一项不满足（负偏离）扣1分,未标注“▲”的为一般性技术参数指标，每有一项“负偏离”扣0.5分，扣完为止。 | 39 | 投标人应提供符合要求的技术参数证明材料，证明材料中需呈现相应的参数功能，不能提供符合要求的证明材料加盖供应商公章，将被视为负偏离。 |
| 3.2 | 投标人资质 | 投标人具有有效的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体安全系认证证书，且认证范围包含与本项目相关范围，每提供一个证书得1分；本项最高3分。 | 3 | 响应文件中提供证书复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 项目团队 | 1、项目经理：拟投入本项目的项目经理具备工信部或人社部或住建部等国家行政职能部门颁发的电气智能化高级技术工程师得2分，具备工信部或人社部或住建部等国家行政职能部门颁发的音频设计工程师的得2分;本项最高得4分； 2、项目组成员：具备ITSS服务工程师证书，得1分；具备工信部或人社部或住建部颁发的教育技术工程师证书，得2分；项目人员最高3分。 | 7 | 提供人员证书复印件，并提供投标单位为以上人员缴纳近3个月的社保证明（提供由社保机构出具的投标人为其缴纳的社会保险的凭证）。 |
| 3.4 | 业绩案例 | 投标人提供2021年1月以来类似多媒体教室、智慧教室建设或改造的案例合同，每提供一份得1分，最高4分。 | 4 | 投标文件中须提供合同复印件件加盖公章，未提供或提供不齐全不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、法人授权书

三、投标函

四、小微企业声明函

五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

三、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

四、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

五、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

六、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

投标（响应）文件通用模版编制和评审要求

（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，供应商按照制作工具显示的栏目编制即可）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 落实政府采购政策的资格要求 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。