常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2024-2025年度建筑起重机械第三方专项安全检查

项目编号/包号：JSZC-320413-NJZX-G2024-0033

采 购 人：常州市金坛区建设工程管理中心

采购代理机构：南京中信工程造价有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	46

第七章   投标文件格式	52

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-NJZX-G2024-0033

2.项目名称：2024-2025年度建筑起重机械第三方专项安全检查

3.项目预算金额：80万元（40万元/年）、项目最高限价：79.1万元（39.55万元/年）

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2024-2025年度建筑起重机械第三方专项安全检查 | 80（40万元/年） | 1 | 建筑起重机械第三方专项安全检查。 |

5.合同履行期限：2年。采取1+1模式，一年一签，合同一年期满且经考核合格后续签第二年度合同。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___________________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）供应商具备省级及以上政府行政主管部门颁发的特种设备检验检测机构核准证；

（2）拟投入本项目负责人为响应单位的正式工作人员，具有建设工程高级及以上工程师职称；

（3）常州市金坛区建设安全生产监督站监管范围门内在建工程参见单位、租赁安装单位、检测单位、监理单位不可参加投标。

三、获取招标文件

1.时间：2024年7月29日至2024年8月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.方式：在“苏采云”平台自行免费下载招标文件。

3.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年8月19日9点00分（北京时间）。

地点：供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：____/___。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理江苏省电子政务证书认证中心CA认证证书、进行”苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210，0519-85588163

CA认证证书办理联系电话   0519-85588210

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书（苏采云）CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市金坛区建设工程管理中心

地    址：江苏省常州市金坛区东环一路669号

联系方式：0519-82885679

2.采购代理机构信息

名    称：南京中信工程造价有限公司

地    址：江苏省常州市金坛区左邻右里44栋201

联系方式：0519-82790299

3.项目联系方式

项目联系人：郭帅

电      话：0519-82790299

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ☑服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 2.4 | 核心产品 | ☑关于核心产品本项目01包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：____。 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未注明行业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： □无 ☑有，具体情形：各投标单位投标时报价不得超过招标控制总价；各分部分项全费用综合单价不得超过招标控制价中对应的全费用综合单价。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：南京中信工程造价有限公司； 联系电话：0519-82790299； 通讯地址：江苏省常州市金坛区左邻右里44栋201。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑中标人 收费标准：招标代理服务费按中标价的1.5‰计，单个项目不足1500元按1500元计。本项目采购代理服务费为1500元； 缴纳时间：由成交单位领取中标通知书时一次性支付给采购代理单位。 |

投标人须知

一   说  明

- 1采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

- 1.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

- 2.2项目属性见《投标人须知资料表》。

- 2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

- 2.4核心产品见《投标人须知资料表》。

- 3现场考察、开标前答疑会

- 3.1若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

- 3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 4样品

- 4.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

- 4.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 5政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1进口产品

- 5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

- 5.2.1中小企业定义：

- 5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

- 5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

- 5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

- 5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

- 5.3政府采购节能产品、环境标志产品

- 5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

- 5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

- 5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 5.4支持乡村产业振兴管理

- 5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

- 5.5正版软件

- 5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

- 5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

- 5.6信息安全产品

- 5.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

- 5.7政府采购创新产品政策

- 5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8     绿色采购政策

5.8.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 6投标费用

- 6.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 7招标文件构成

- 7.1招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

- 7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 8对招标文件的澄清或修改

- 8.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 9投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

- 9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 10投标文件构成

- 10.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

- 10.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

- 10.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

- 10.4对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

- 10.5投标人认为应附的其他材料。

- 11投标报价

- 11.1所有投标均以人民币报价。

- 11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

- 11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

- 11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

- 11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 12投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 13投标有效期

- 13.1投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 14投标文件的签署、加盖公章

- 14.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

- 14.2招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 15投标文件的提交

- 15.1本项目使用使用“苏采云” 政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及使“苏采云” 政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

- 15.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云” 政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 16投标截止时间

- 16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云” 政府采购一体化平台。

- 17投标文件的修改与撤回

- 17.1投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云” 政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- 17.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 18开标

- 18.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

- 18.2本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云” 政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

- 18.3开标过程将使用“苏采云” 政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

- 18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

- 18.5投标人不足3家的，不予开标。

- 18.6投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

- 18.7因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

- 18.8如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云” 政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

- 18.9 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 19资格审查

- 19.1见第三章《资格审查》。

- 20评标委员会

- 20.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

- 20.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 21评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 22确定中标人

- 22.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 23中标公告与中标通知书

- 23.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

- 23.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 24废标

- 24.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 24.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 24.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

- 24.1.5平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 24.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 25签订合同

- 25.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 25.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

- 25.4政府采购合同不能转包。

- 25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 26询问与质疑

- 26.1询问

- 26.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

- 26.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 26.2质疑

- 26.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

- 26.2.2招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

- 26.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

- 26.2.4投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

- 26.2.5投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

- 26.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 27代理费

- 27.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，评标委员会将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 18 | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×18。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》。 |
| 2 | 主观分 | 37 |  |  |
| 2.1 | 总体方案 | 8 | 定期检查总体方案比较：根据本项目定期检查方案的科学合理性、充分适用性进行评分： 检查方案的科学、合理，充分适应本项目需求，得8分； 检查方案的基本合理，基本适应本项目需求，得4分； 检查方案的不合理，无法适应本项目需求，得2分； 不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 工作流程与方法 | 8 | 根据本项目定期检查工作的程序、检查的方法、检查手段、检查资料整理及最终报告的形成等方面进行综合评分： 定期检查工作的程序系统清晰、检查的方法科学合理、检查资料整理规范，最终报告形式明确，安全检查、评估资料（如表格、图表等）的针对性、阅读方便性、完整性、规范性等方面进行横向比较，最优的得8分； 定期检查工作的程序基本清晰、检查的方法基本合理、检查资料整理基本规范、最终报告形成形式基本明确，安全检查、评估资料（如表格、图表等）的针对性、阅读方便性、完整性、规范性等方面进行横向比较，一般的得4分； 定期检查工作的程序不清晰、检查的方法不合理、检查资料整理不规范、最终报告形成形式不明确，安全检查、评估资料（如表格、图表等）的针对性、阅读方便性、完整性、规范性等方面进行横向比较，较差的得2分； 不提供不得分。 （须提供两个以上类似检查合同项目的季度检查汇总、年度检查总结报告等资料复印件并加盖公章） |  |
| 2.3 | 本项目重点和难点分析及对策措施比较 | 8 | 根据对本项目现状定期检查重点、难点的分析是否具有针对性，对策措施是否合理有效进行评分： 重点、难点突出，分析及对比到位，对策措施合理、针对性强的得8分； 能抓住重点、难点，能分析但具体分析一般，对策措施一般得得4分； 重点、难点不突出，分析不突出，对策措施不合理的得2分； 不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 安全保护、应急方案 | 5 | 响应单位针对本项目制定的人员安全保护工作实施方案、应急预案等，针对本项目制定的安全保护工作实施方案、应急预案最好的，得5分；针对本项目制定的安全保护工作实施方案、应急预案一般的得3分；针对本项目制定 的安全保护工作实施方案、应急预案比较差的得1分；不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 质量保证措施方案 | 8 | 响应人针对本项目制定的质量保证措施方案： 针对本项目制定的质量保证措施方案最好的得8分； 针对本项目制定的质量保证措施方案一般的得4分； 针对本项目制定的质量保证措施方案比较差的得2分；不提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 45 |  |  |
| 3.1 | 项目负责人 | 4 | 项目负责人在市级及以上建设行政主管部门危大工程专家库的得4分。 注：提供建设主管部门公示名单或官网截图及响应人为其缴纳的近半年任意月份的社保证明材料复印件加盖公章。 |  |
| 3.2 | 项目组成员 | 9 | 项目组成人员（项目负责人除外）具有特种设备检验检测人员证书或国家特种设备检验师证，每有一人得3分，一人持多张证书的，不重复计分；最高得9分。注：提供拟投入人员的相关证书及响应人为其缴纳的近半年任意月份的社保证明材料复印件加盖公章。 |  |
| 3.3 | 企业业绩 | 15 | 供应商提供近三年以来（自开标之日起往前推，时间以合同签订时间为准）县区级（含）以上建设主管部门委托进行建筑工地起重机械安全检查的业绩，每提供一份得3分，最高15分。 注：提供合同复印件加盖公章。 |  |
| 3.4 | 软件系统服务 | 3 | 供应商具备设备安全管理平台系统，系统具备有检查列表、隐患列表、检查报告等功能（需提供各项功能展示界面截图），全部具备的得2分，缺少任一界面或没有的不得分。 供应商在响应文件中提供该系统软件著作权的，提供著作权证书扫描件和官网查询截图，得1分。 注：提供证书的扫描件、官网截图、各项功能界面截图（不提供不得分）。 |  |
| 3.5 | 体系证书 | 6 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、具有有效期内的环境管理体系认证证书、具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，有一项得2分，共6分。 注：提供认证证书复印件加盖公章。 |  |
| 3.6 | 获奖荣誉 | 6 | 供应商提供自近三年以来（自开标之日起往前推，时间以证书时间为准）获得区级建设行政主管部门的荣誉证书，有一项得2分；获得市级及以上建设行政主管部门的荣誉证书，有一项得3分；最高得6分。 注：提供荣誉证书复印件加盖公章。 |  |
| 3.7 | 其他服务承诺 | 2 | 承诺提供以下服务的有一项得一分，最高得2分。 1.拍摄起重机械安全管理视频（每个视频时长不少于15分钟）； 2.制作起重机械标准化施工指导图册（以电子稿件形式）。 注：需提供承诺函，格式自拟并加盖公章。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1）进场时，若有相关服务参数未能满足招标文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及招标文件要求整改，否则采购人有权解除合同，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）评标标准中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供扫描件，材料内容、印章必须完整、清晰可辨且在有效期内。招标小组成员半数以上认定模糊无法辨认的不得分；

3）评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

4）扫描件必须直接用原件扫描，要求字迹清晰，确保文字内容能看清无变形；

5）采用电子证书或者网络截图，必须使用经过备案的政府官方网站截图，且必须是可供任何人查询的公开信息，截图必须包含网址和网站名称，保证他人能够通过网址再次查询到；

6）响应人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

- 第五章   采购需求

一、项目背景

为了辅助采购人更加有效地开展建筑工程安全生产监管工作，切实降低安全生产重大事故风险率，对常州市金坛区房建项目施工过程中的建筑起重机械进行安全检查技术服务外包，委托第三方机构进行专业技术服务。

二、服务内容

服务内容主要为建筑起重机械安全检查和技术指导服务，包括塔式起重机、施工升降机等建筑起重机械。

服务项目：建筑起重机械（约540台次），其中塔式起重机约350台次（控制单价750元/台次）、施工升降机约190台次（控制单价700元/台次）。以上工程量仅供参考，最终按中标单价乘以实际服务工程量结算。

三、服务指标

（一）检查依据

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部37号令）、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程 危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则(2019版)》、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》、《建筑基坑支护技术规程》、《建筑施工模板安全技术规范》、《建筑基坑监测技术规范》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑工程施工机械安装质量检验规程》、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》、《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》、《建筑施工安全检查标准》等相关法律法规和标准规范。

（二）检查方式

1．中标人应根据采购人提供的项目清单制定检查方案和检查计划，并根据有关法律法规、标准规范和本地区实际情况制定建筑起重机械专项检查表（中标人需根据附件检查用表自行制定检查用表），检查内容应项目齐全、重点突出。检查方案、检查计划和检查表格应在实施前报送采购人。

2. 施工现场检查由中标人检查人员与采购人监督人员联合进行，中标检查人员负责检查参建单位安全行为、安全档案和现场实体安全，收集安全隐患和问题的相应图片和佐证材料，现场形成检查记录、表格，并明确指出安全隐患的严重程度，辅助采购人监督人员开具相应的执法文书。

（三）检查内容（包括但不限于）

检查要做到项目全覆盖，对起重机械设备进行全部检查。

1.1 塔式起重机：载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用、附着、基础与轨道、结构设施、电气安全、群塔作业、塔吊安全监控系统等。

1.2 施工升降机：安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安拆、验收与使用、导轨架、基础、电气安全、通信装置等。

（四）工作要求

1.检查成果

1.1评估报告

（1）每次检查完毕之后，中标人应在5个工作日内，根据本次检查出的现场管理和实物上存在的主要安全隐患，及时出具书面检查报告。报告内容应包括检查概述、总体情况、主要存在问题、主要原因分析、工作建议、附件等篇章。对存在问题的类型、占比等以图表形式进行分析，做到数据详实准确，分析具体深入；对问题较多的专项作专题分析，研判形势。工作建议中应包括对建设、监理、施工、监测、检测等参建单位强化安全生产管理提出意见，对发包人加强安全监管提供建议。附件应包括检查项目清单、隐患对应的清晰完整彩色图片（红框标注问题所在）和检查用表等。报告一式三份，应装订美观整洁。

（2）塔式起重机、施工升降机应形成专题报告，进行专题分析。塔式起重机、施工升降机报告中对每一台机械进行量化打分。报告其他要求同第1项。

（3）全年检查结束后，中标人应于2024年12月10日前形成年终总结报告，内容包含安全管理咨询意见书。报告其他要求同第1项。

1.2.讲评：

在检查报告确认的基础上，中标人应安排专业技术人员对检查内容和存在问题在招标人组织的安全会议上进行分析讲评（共3次），采用PPT演示形式，每次讲评时长2小时（具体时间采购人提前通知）。

2.人员要求

★2.1在建筑起重机械检查时检查人员至少3名，人员需具备特种设备检验员证。

2.2一旦中标，非采购人原因，中标人不得擅自变更人员，如擅自变更应支付违约金人民币5万元/人/次。如有特殊情况需向采购人申请，经采购人许可后方可变更，同时项目负责人应支付违约金人民币3万元/人/次，一般检查人员3千元/人/次。

2.3中标人所有人员在施工现场应做好安全防护工作，一旦出现安全问题，一切责任由中标单位承担，采购人对此不承担任何责任。

2.4中标人应采购人需要，在重大安全隐患现场复核时派原检查专家参与。

2.5参与本次检查的专家和人员不能同时参加被检查对象购买的同类型服务。承担现场检查任务的人员应具有五年以上现场管理经验，熟悉施工安全管理、施工用电、大型设备、安装装饰工程等方面的相关专业的专家。

2.6检查专家和人员检查前签订廉洁承诺书，杜绝收受检查对象的误餐费、红包、礼品、礼金、有价证券、支付凭证，不接受检查对象宴请等行为，做到客观公正。

3.评价体系

3.1中标人完成合同约定的服务内容后，采购人将结合人员选派、业务能力、检查质量、报告质量、要求实质性响应等情况，利用随机回访、站内评估、专家评估等方式进行评分（分值占比分别为20%、40%、40%），评价结果分“优秀”（85分及以上）、“满意”（60-84分）和“不满意”（60分以下）三档。评价结果将记录在案。

3.2合同期内，如发生中标人人员收受被检查对象的误餐费、红包、礼品、礼金、有价证券、支付凭证和宴请等行为的，一旦查实，扣收受价值的10倍金额的违约金，同时最终评价为“不满意”。

4.检测设备清单-DGJ32/J65-2015《建筑工程施工机械安装质量检验规程》检查过程中使用的仪器设备及工具（塔式起重机、施工升降机（含货用））

| 序号 | 检验仪器、工具 | 序号 | 检验仪器、工具 | 序号 | 检验仪器、工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 温湿度计 | 08 | 卷尺 | 15 | 常用电工工具 |
| 02 | 接地电阻测量仪 | 09 | 塞尺 | 16 | 20倍放大镜 |
| 03 | 经纬仪 | 10 | 钢直尺 | 17 | 测温仪 |
| 04 | 水平仪 | 11 | 万用表 | 18 | 声级计 |
| 05 | 拉力计 | 12 | 绝缘电阻仪 | 19 | 测厚仪 |
| 06 | 风速仪 | 13 | 游标卡尺 |  |  |
| 07 | 扭力扳手 | 14 | 宽口游标卡尺 |  |  |

附件：1.机械设备检查用表

附件1-1：                           塔式起重机检验用表

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料复核 | 产品出厂合格证、监督检验证明、特种设备制造许可证、备案证明 |  |  |
| 2 |  | 安装告知手续 |  |  |
| 3 |  | 安装合同及安全协议 |  |  |
| 4 |  | 专项施工方案 |  |  |
| 5 |  | 地基承载力勘察报告 |  |  |
| 6 |  | 基础验收及其隐蔽工程资料 |  |  |
| 7 |  | 基础混凝土强度报告 |  |  |
| 8 |  | 预埋件或地脚螺栓产品合格证 |  |  |
| 9 |  | 塔式起重机安装前检查表 |  |  |
| 10 |  | 安装自检记录 |  |  |
| *11 | 使用环境 | 塔式起重机尾部分与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不应小于0.6m |  |  |
| *12 |  | 两台塔机之间的最小架设距离，处于低位的塔式起重机的臂架端部与任意一台塔式起重机塔身之间的距离不应小于2m；处于高位塔式起重机的最低位置的部件与低位塔式起重机处于最高位置的部件之间的垂直距离不应小于2m |  |  |
| *13 |  | 塔式起重机独立高度或自由端高度不应大于使用说明书的允许高度 |  |  |
| *14 |  | 有架空输电线的场所，塔式起重机的任何部位与架空线路边线的最小安全距离应符合下表规定 电压kv 安全距离m; <1; 10; 35; 110; 220; 330; 500. 沿垂直方向; 1.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.5. 沿水平方向; 1.5; 2.0; 3.5; 4.0; 6.0; 7.0; 8.5. |  |  |
| *15 | 基础 | 基础应符合使用说明书的要求 |  |  |
| 16 |  | 基础应有排水措施，不得积水 |  |  |
| *17 | 结构件 | 主要结构件应无明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀和可见焊接缺陷 |  |  |
| *18 |  | 结构件、连接件的安装应符合使用说明书的要求 |  |  |
| *19 |  | 销轴轴向定位应可靠 |  |  |
| *20 |  | 高强螺栓连接应按说明书要求预紧，应有双螺母防松措施且螺栓高出螺母顶平面的3倍螺距 |  |  |

| 序号 | 项目 类别 |  | 检验内容及要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *21 | 结构件 |  | 平衡重、压重的安装数量、位置与臂长组合及安装应符合使用说明书的要求，平衡重、压重吊点应完好 |  |  |
| *22 |  |  | 塔式起重机安装后，在空载、风速不大于3m/s状态下，独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身）轴心线的侧向垂直度允许偏差不应大于4/1000，最高附着点以下塔身轴心线的垂直度允许偏差不得大于2/1000 |  |  |
| 23 |  |  | 塔式起重机的斜梯、直立梯、护圈和各平台应位置正确，安装应齐全完整，无明显可见缺陷，并应符合使用说明书的要求 |  |  |
| 24 |  |  | 平台钢板网不得有破损 |  |  |
| 25 |  |  | 休息平台应设置在不超过12.5m的高度处，上部休息平台的间隔不应大于10m |  |  |
| *26 |  |  | 塔身高度超过使用说明书规定的最大独立高度时，应设有附着装置 |  |  |
| *27 | 行走系统 |  | 轨道应通过垫块与轨枕可靠地连接，每间隔6m应设一个轨距拉杆。钢轨接头处应有轨枕支承，不应悬空，在使用过程中轨道不应移动 |  |  |
| 28 |  |  | 轨距允许误差不应大于公称值的1/1000，其绝对值不应大于6mm |  |  |
| 29 |  |  | 钢轨接头间隙不应大于4mm，与另一侧钢轨接头的错开距离不应小于1.5m，接头处两轨顶高度差不应大于2mm |  |  |
| *30 |  |  | 塔机安装后，轨道顶面纵横方向上的倾斜度，对于上回转塔机不应大于3/1000；对于下回转塔机不应大于5/1000。在轨道全程中，轨道顶面任意两点的高度差应小于100mm |  |  |
| 31 |  |  | 轨道行程两端的轨顶高度不宜低于其余部位中最高点的轨顶高度 |  |  |
| *32 | 起升机构 | 钢丝绳 | 钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书的要求，并应正确穿绕。钢丝绳润滑应良好，与金属结构无摩擦 |  |  |
| *33 |  |  | 钢丝绳绳端固结应符合使用说明书的要求 |  |  |
| *34 |  |  | 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972的规定 |  |  |
| 35 |  | 卷扬机 | 卷扬机应无渗漏，润滑应良好，各连接紧固件应完整、齐全；当额定荷载试验工况时，应运行平稳、无异常声响 |  |  |
| *36 |  |  | 卷筒两侧边缘超过最外层钢丝绳的高度不应小于钢丝绳直径的2倍，卷筒上的钢丝绳排列应整齐有序 |  |  |
| 37 |  |  | 卷筒上钢丝绳绳端固结应符合使用说明书的要求 |  |  |
| 38 |  |  | 当吊钩位于最低位置时，卷筒上钢丝绳应至少保留3圈 |  |  |

| 序号 | 项目 类别 |  | 检验内容及要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 起升系统 | 滑轮卷筒 | 滑轮转动应不卡滞，润滑应良好 |  |  |
| 40 |  |  | 卷筒和滑轮有下列情况之一时应报废 ——裂纹或轮缘破损 ——卷筒壁磨损量达原壁厚的10% ——滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20% ——滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的25% |  |  |
| *41 |  | 制动器 | 制动器零件不得有下列情况之一： ——可见裂纹； ——制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的50% ——制动轮表面磨损量达1.5mm-2mm ——弹簧出现塑性变形； ——电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的10% |  |  |
| *42 |  |  | 制动器制动可靠，动作平稳 |  |  |
| 43 |  |  | 防护罩完好、稳固 |  |  |
| *44 |  | 吊钩 | 心轴固定应完整可靠 |  |  |
| *45 |  |  | 吊钩防止吊索或吊具非人为脱出的装置应可靠有效 |  |  |
| *46 |  |  | 吊钩不得补焊，有下列情况之一的应予以报废 ——用20倍放大镜观察表面有裂纹 ——钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形 ——挂绳处截面磨损量超过原高度的10% ——心轴磨损量超过其直径的5% ——开口度比原尺寸增加10% |  |  |
| 47 | 回转机构 |  | 回转减速机应固定可靠、外观应整洁、润滑应良好；在非工作状态下臂架应能自由旋转 |  |  |
| 48 |  |  | 齿轮啮合应均匀平稳，且无断齿、啃齿 |  |  |
| 49 |  |  | 回转机构防护罩应完整，无破损 |  |  |
| *50 | 变幅系统 |  | 钢丝绳、卷筒、滑轮、制动器的检验应符合本标准第8.2.5条的规定 |  |  |
| *51 |  |  | 变幅小车结构应无明显变形，车轮间距应无异常 |  |  |
| *52 |  |  | 小车维修挂篮应无明显变形，安装应符合使用说明书的要求 |  |  |
| 53 |  |  | 车轮有下列情况之一的应予以报废： ——可见裂纹； ——车轮踏面厚度磨损量达原厚度的15% ——车轮轮缘厚度磨损量达原厚度的50% |  |  |

| 序号 | 项目 类别 |  | 检验内容及要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *54 | 防脱装置 |  | 钢丝绳必须设有防脱装置，该装置与滑轮及卷筒轮缘的间距不得大于钢丝绳直径的20% |  |  |
| *55 | 顶升系统 |  | 液压系统应有防止过载和液压冲击的安全溢流阀 |  |  |
| *56 |  |  | 顶升液压缸应有平稳阀或液压锁，平稳阀或液压锁与液压缸之间不得采用软管连接 |  |  |
| 57 |  |  | 泵站、阀锁、管路及其接头不得有明显渗漏油渍 |  |  |
| *58 | 司机室 |  | 结构应牢固，固定应符合使用说明书的要求 |  |  |
| 59 |  |  | 应有绝缘地板和符合消防要求的灭火器，门窗应完好，起重特性曲线图（表）、安全操作规程牌应固定牢固，清晰可见 |  |  |
| *60 | 安全装置 | 起升高度限位器 | 动臂变幅的塔机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，应能立即停止起升运动。对没有变幅重物平移功能的动臂变幅的塔机，还应同时切断向外变幅控制回路电源，但应有下降和向内变幅运动 |  |  |
| *61 |  |  | 小车变幅的塔机，当吊钩装置顶部至小车架下端的最小距离为800mm处时，应能立即停止起升运动，但应有下降运动 |  |  |
| *62 |  | 起重力矩限制器和起重量限制器 | 当起重力矩大于相应幅度额定值并小于额定值110%时，应停止上升和向外变幅动作 |  |  |
| 63 |  |  | 力矩限制器控制定码变幅的触点和控制定幅变码的触点应分别设置，且应能分别调整 |  |  |
| *64 |  |  | 当小车变幅的塔机最大变幅速度超过40m/min，在小车向外运行，且起重力矩达到额定值的80%时，变幅速度应自动转换为不大于40m/min |  |  |
| *65 |  |  | 当起重量大于最大额定起重量并小于110%最大额定起重量时，应停止上升方向动作，但应有下降方向动作。具有多挡变速的起升机构，限制器应对各挡位具有防止超载的作用 |  |  |
| *66 |  | 幅度限位器 | 动臂变幅的塔机应设有幅度限位开关，在臂架到达相应的极限位置前开关应能动作，停止臂架再往极限方向变幅 |  |  |
| *67 |  |  | 小车变幅的塔机应设有小车行程限位开关和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为200mm |  |  |
| *68 |  |  | 动臂变幅的塔机应设有臂架极限位置的限制装置，该装置应能有效防止臂架向后倾翻 |  |  |

| 序号 | 项目 类别 |  | 检验内容及要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 安全装置 | 其他安全保护装置 | 回转处不设集电器供电的塔机，应设有正反两个方向的回转限位器，限位器动作时臂架旋转角度不应大于±540° |  |  |
| *70 |  |  | 轨道行走式塔机应设行程限位装置及抗风防滑装置。每个运行方向的行程限位装置包括限位开关、缓冲器和终端止挡，行程限位装置应保证限位开关动作后，塔机停车时其端部距缓冲器最小距离应为1000mm，缓冲器距终端止挡最小距离应为1000mm，终端止挡距轨道尾端最小距离应为1000mm，非工作状态抗风防滑装置应有效 |  |  |
| *71 |  |  | 小车变幅的塔机应设小车断绳保护装置，且在向前及向后两个方向上均应有效 |  |  |
| *72 |  |  | 小车变幅的塔机应设小车防坠落装置，且应有效，可靠 |  |  |
| *73 |  |  | 自升式塔机应具有爬升装置防脱功能，且应有效，可靠 |  |  |
| 74 |  |  | 臂根铰点高度超过50m的塔机，应配备风速仪。当风速大于工作允许风速时，应能发出停止作业的警报信号 |  |  |
| *75 | 电气系统 |  | 供电系统应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定 |  |  |
| *76 |  |  | 动力电路和控制电路的对地绝缘电阻不应低于0.5 MΩ |  |  |
| 77 |  |  | 塔机应有良好的照明，照明供电不应受停机的影响 |  |  |
| 78 |  |  | 塔顶和臂架端部应安装有红色障碍指示灯，电源供电不应受停机的影响 |  |  |
| 79 |  |  | 电气柜或配电箱应有门锁。门内应有原理图或布线图、操作指示等，门外应有警示标志 |  |  |
| *80 |  |  | 塔机应设有短路、过流、欠压、过压及失压保护、零位保护、电源错相及断相保护装置，并应齐全 |  |  |
| *81 |  |  | 塔机的金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地，接地电阻不应大于4Ω，重复接地电阻不应大于10Ω |  |  |
| *82 |  |  | 塔机应设置有非自动复位的、能切断塔机总控制电源的紧急断电开关，该开关应设在司机操作方便的地方 |  |  |
| 83 |  |  | 在司机室内明显位置应装有总电源开合状况的指示信号灯和电压表 |  |  |

| 序号 | 项目 类别 |  | 检验内容及要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *84 | 电气系统 |  | 零线和接地线必须分开，接地线严禁作载流回路。塔机结构不得作为工作零线使用 |  |  |
| 85 |  |  | 轨道行走式塔机的电缆卷筒应具有张紧装置，电缆收放速度与塔机运行速度应同步。电缆在卷筒上的连接应牢固，电缆电气接点不宜被拉曳 |  |  |
| 86 | 功能测试 | 空载试验 | 塔机空载状态下，起升、回转、变幅、运行各动作的操作试验、检查应符合下列规定： ——操作系统、控制系统、连锁装置应动作准确、灵活 ——各行程限位器的动作准确、可靠 ——各机构中无相对运动部位应无漏油现象，有相对运动的各机构运动的平稳性，应无爬行、振颤、冲击、过热、异常噪声等现象 |  |  |
| *87 |  | 额定载荷试验 | 应符合现行国家标准《塔式起重机》GB/T5031的规定 |  |  |

注：1.表中序号打*的为保证项目，其他为一般项目；

2.要求量化的参数应按实测数据填在检验结果中，无实测数据的填写观测到的状况。

附件1-2：                                施工升降机检验用表

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料复核 | 产品出厂合格证、监督检验证明、特种设备制造许可 证、备案证明 |  |  |
| 2 |  | 安装告知手续 |  |  |
| 3 |  | 安装合同及安全协议 |  |  |
| 4 |  | 防坠安全器标定检测报告 |  |  |
| 5 |  | 专项施工方案 |  |  |
| 6 |  | 基础验收及其隐蔽工程资料 |  |  |
| 7 |  | 基础混凝土强度报告 |  |  |
| 8 |  | 安装前检查表 |  |  |
| 9 |  | 安装自检记录 |  |  |
| 10 | 安全距离 | 最小安全操作 电压（KV） 最小安全操作距离（m） ＜1 4 1-10 6 35-110 8 220 10 330-500 15 |  |  |
| 11 | 噪声 | 噪声限值（dB） 吊笼内 离传动系统1m处 单传动 ≤85 ≤88 并联双传动 ≤86 ≤90 并联三传动 ≤87 ≤92 液压调速 ≤98 ≤110 |  |  |
| 12 | 基础 | 基础应满足使用说明书或专项施工方案的要求 |  |  |
| 13 |  | 基础及周围应有排水设施，不得积水 |  |  |
| 14 | 防护围栏 | 施工升降机应设置高度不低于1.8m的地面防护围栏，并不得缺损，并应符合使用说明书的要求 |  |  |
| 15 |  | 围栏门的开启高度不应小于1.8m，并应符合使用说明书的要求。围栏门应装有机械锁紧和电气安全开关；当吊笼位于底部规定位置时，围栏门方能开启，且应在该门开启后吊笼不能启动 |  |  |
| 16 | 吊笼 | 吊笼门框净高不应小于2m，净宽不应小于0.6m，吊笼箱体应完好，无破损 |  |  |
| 17 |  | 吊笼门应装机械锁钩，运行时不应自动打开，应设有电气安全开关，当门未完全关闭时，该开关应能有效切断控制回路电源，使吊笼停止或无法启动 |  |  |

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 吊笼 | 当吊笼顶板作为安装、拆卸、维修的平台或设有天窗时，顶板应抗滑，且周围应设护栏。该护栏的上扶手高度不应小于1.1m，中间高度应设置横杆，挡脚板高度不应小于100mm，护栏与顶板边缘的距离不应大于100mm，并应符合使用说明书的要求 |  |  |
| 19 |  | 吊笼顶部应有紧急出口，并应配有专用扶梯，出口门应装有向外开启的活板门，并应设有电气安全联锁开关，并应灵敏、有效 |  |  |
| 20 |  | 吊笼内应有产品铭牌、安全操作规程，操作开关及其他危险处应有醒目的安全警示标志 |  |  |
| 21 | 架体结构 | 安装垂直度 架设高度h（m） 垂直度偏差（mm） ≤70 ≤h/1000 70＜h≤100 ≤70 100＜h≤150 ≤90 150＜h≤200 ≤110 ＞200 ≤130 钢丝绳式 ≤1.5 h/1000 |  |  |
| *22 |  | 主要结构件应无明显塑性变形、裂纹和严重锈蚀，焊缝应无明显可见的焊接缺陷 |  |  |
| *23 |  | 结构件各连接螺栓应齐全、紧固，应有防松措施，螺栓应高出螺母顶平面，销轴连接应有可靠轴向止动装置 |  |  |
| *24 |  | 当导轨架的高度超过使用说明书规定的最大独立高度时，应设有附着装置 |  |  |
| 25 |  | 附着装置以上的导轨架自由端高度不得超过使用说明书的要求 |  |  |
| 26 | 层门、楼层平台 | 各停层处应设置层门，层门不应突出到吊笼的升降通道上 |  |  |
| 27 |  | 层门开启后的净高度不应小于2.0m，特殊情况下，当进入建筑物的入口高度小于2.0m时，可降低层门框架高度，但净高度不应小于1.8m |  |  |
| 28 |  | 人货两用施工升降机层门的开、关过程可由吊笼内乘员操作，楼层内人员无法开启 |  |  |
| 29 |  | 楼层平台搭设应牢固可靠，不应与施工升降机钢结构相连接 |  |  |
| 30 |  | 楼层平台侧面防护装置与吊笼或层门之间任何开口的间距不应大于150mm |  |  |
| 31 |  | 吊笼门框外缘与登机平台边缘之间的水平距离不应大于50mm |  |  |
| 32 |  | 各楼层应设置楼层标识，夜间施工应有照明 |  |  |

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *33 | 钢丝绳 | 钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书的要求，并应正确穿绕。钢丝绳应润滑良好，与金属结构无摩擦 |  |  |
| 34 |  | 钢丝绳绳端固定应牢固、可靠，并应符合使用说明书的要求 |  |  |
| 35 |  | 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972的规定 |  |  |
| 36 | 滑轮 曳引轮 | 滑轮、曳引轮转动应良好，无裂纹、破损；滑轮轮槽壁厚磨损不应超过原壁厚的20%，轮槽底部直径减少量不应超过钢丝绳直径的25%，槽底应无沟槽 |  |  |
| 37 |  | 应有防钢丝绳脱出装置，该装置与滑轮外缘的间隙不应大于钢丝绳直径的20%，且应可靠有效 |  |  |
| 38 | 传动系统 | 传动系统旋转的零部件应有防护罩等安全防护设施 |  |  |
| 39 |  | 对齿轮齿条式施工升降机，其传动齿轮、防坠安全器的齿轮与齿条啮合时，接触长度沿齿高不得小于40%，沿齿长不得小于50% |  |  |
| 40 | 导轮 背轮 安全挡块 | 导轮连接及润滑应良好，无明显侧倾偏摆 |  |  |
| 41 |  | 背轮安装应牢靠，并应贴紧齿条背面，润滑应良好，无明显侧倾偏摆 |  |  |
| 42 |  | 安全挡块应可靠有效 |  |  |
| 43 | 对重、缓冲装置 | 对重应根据有关规定的要求涂成警告色 |  |  |
| 44 |  | 对重导向装置应正确可靠，对重轨道应平直，接缝应平整，错位阶差不应大于0.5mm |  |  |
| 45 |  | 应在吊笼和对重运行通道的最下方安装缓冲器 |  |  |
| 46 | 制动器 | 制动器应符合使用说明书的要求 |  |  |
| 47 |  | 传动系统应采用常闭式制动器，制动器动作应灵敏，工作应可靠 |  |  |
| 48 |  | 每个制动器应可手动释放，且需由恒力作用来维持释放状态 |  |  |
| *49 | 安全装置 | 有对重的施工升降机，当对重质量大于吊笼质量时，应有双向防坠安全器或对重防坠安全装置 |  |  |
| *50 |  | 齿轮齿条式施工升降机吊笼上沿导轨设置的安全钩不应少于2对，安全钩应能防止吊笼脱离导轨架或防坠安全器输出端齿轮脱离齿条 |  |  |
| *51 |  | 施工升降机应设置自动复位的上下限位开关 |  |  |

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *52 | 安全装置 | 施工升降机应设置极限开关。当限位开关失效时，极限开关应切断总电源，使吊笼停止。当极限开关为非自动复位型时，其动作后，手动复位方能使吊笼重新启动 |  |  |
| 53 |  | 限位开关的安装位置应符合下列规定 - 上限位开关的安装位置：当额定提升速度小于0.8m／s时，触板触发该开关后，上部安全距离不应小于l.8 m；当额定提升速度大于或等于0.8 m／s时，触板触发该开关后，上部安全距离应满足下式的要求：L=1.8+0.1v² - 下限位开关的安装位置：吊笼在额定荷载下降时，触板触发下限位开关使吊笼制停，此时触板离触发下极限开关还应有一定的行程 |  |  |
| 54 |  | 上限位与上极限开关之间的越程距离： 齿轮齿条式施工升降机不应小于0.15m，钢丝绳式施工升降机不应小于0.5m。下极限开关在正常工作状态下，吊笼碰到缓冲器之前，触板应首先触发下极限开关 |  |  |
| 55 |  | 极限开关不应与限位开关共用一个触发元件 |  |  |
| *56 |  | 用于对重的钢丝绳应装有非自动复位型防松绳装置 |  |  |
| 57 |  | 应设置超载保护装置，且应灵敏有效 |  |  |
| 58 |  | 地面进料口防护棚应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定 |  |  |
| *59 | 防坠安全器 | 严禁使用超过有效标定期限的防坠安全器 |  |  |
| 60 | 电气系统 | 供电系统应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定 |  |  |
| 61 |  | 施工升降机应设有专用开关箱 |  |  |
| 62 |  | 当吊笼顶用作安装、拆卸、维修的平台时，应设有检修或拆装时的顶部控制装置，控制装置应安装非自行复位的急停开关，任何时候均可切断电路停止吊笼运行 |  |  |
| 63 |  | 在操作位置上应标明控制元件的用途和动作方向 |  |  |
| 64 |  | 当施工升降机安装高度大于120m，并超过建筑物高度时，应安装红色障碍灯，障碍灯电源不得因施工升降机停机而停电 |  |  |

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *65 | 电气系统 | 施工升降机的控制、照明、信号回路的对地绝缘电阻应大于0.5MΩ，动力电路的绝缘电阻应大于1 MΩ |  |  |
| 66 |  | 设备控制柜应设有相序和断相保护器及过载保护器 |  |  |
| *67 |  | 操作控制台应安装非自行复位的急停开关 |  |  |
| 68 |  | 电气设备应有防止外界干扰的防护措施 |  |  |
| 69 |  | 施工升降机工作中应有防止电缆和电线机械损伤的防护措施 |  |  |

注：1.表中序号打*的为保证项目，其他为一般项目；

2.要求量化的参数应按实测数据填在检验结果中，无实测数据的填写观测到的状况。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同协议书

项目名称：

项目编号：

合同编号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

合同协议

采购人（以下简称甲方）：

成交供应商（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京中信工程造价有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

一、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：2024-2025年度建筑起重机械第三方专项安全检查，对机械设备安全检查、日常保养和定期保养资料检查。

1、检查方式

1.1 乙方应根据采购人提供的项目清单制定检查方案和检查计划，并根据有关法律法规、标准规范和本地区实际情况制定建筑起重机械专项检查表（乙方需根据附件检查用表自行制定检查用表），检查内容应项目齐全、重点突出。检查方案、检查计划和检查表格应在实施前报送采购人。

1.2 施工现场检查由中标人检查人员与采购人监督人员联合进行，乙方检查人员负责检查参建单位安全行为、安全档案和现场实体安全，收集安全隐患和问题的相应图片和佐证材料，现场形成检查记录、表格，并明确指出安全隐患的严重程度，辅助采购人监督人员开具相应的执法文书。

2、检查内容（包括但不限于）

检查要做到项目全覆盖，对起重机械设备进行全部检查。

1.1 塔式起重机：载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用、附着、基础与轨道、结构设施、电气安全、群塔作业、塔吊安全监控系统等。

1.2 施工升降机：安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安拆、验收与使用、导轨架、基础、电气安全、通信装置等。

3、工作要求

1.检查成果

1.1评估报告

（1）每次检查完毕之后，中标人应在5个工作日内，根据本次检查出的现场管理和实物上存在的主要安全隐患，及时出具书面检查报告。报告内容应包括检查概述、总体情况、主要存在问题、主要原因分析、工作建议、附件等篇章。对存在问题的类型、占比等以图表形式进行分析，做到数据详实准确，分析具体深入；对问题较多的专项作专题分析，研判形势。工作建议中应包括对建设、监理、施工、监测、检测等参建单位强化安全生产管理提出意见，对发包人加强安全监管提供建议。附件应包括检查项目清单、隐患对应的清晰完整彩色图片（红框标注问题所在）和检查用表等。报告一式三份，应装订美观整洁。

（2）塔式起重机、施工升降机应形成专题报告，进行专题分析。塔式起重机、施工升降机报告中对每一台机械进行量化打分。报告其他要求同第1项。

（3）全年检查结束后，中标人应于2024年12月10日前形成年终总结报告，内容包含安全管理咨询意见书。报告其他要求同第1项。

1.2.讲评：

在检查报告确认的基础上，中标人应安排专业技术人员对检查内容和存在问题在招标人组织的安全会议上进行分析讲评（共3次），采用PPT演示形式，每次讲评时长2小时（具体时间采购人提前通知）。

2.人员要求

2.1在建筑起重机械检查时检查人员至少3名，人员需具备特种设备检验员证。

2.2一旦中标，非采购人原因，中标人不得擅自变更人员，如擅自变更应支付违约金人民币5万元/人/次。如有特殊情况需向采购人申请，经采购人许可后方可变更，同时项目负责人应支付违约金人民币3万元/人/次，一般检查人员3千元/人/次。

2.3中标人所有人员在施工现场应做好安全防护工作，一旦出现安全问题，一切责任由中标单位承担，采购人对此不承担任何责任。

2.4中标人应采购人需要，在重大安全隐患现场复核时派原检查专家参与。

2.5参与本次检查的专家和人员不能同时参加被检查对象购买的同类型服务。承担现场检查任务的人员应具有五年以上现场管理经验，熟悉施工安全管理、施工用电、大型设备、安装装饰工程等方面的相关专业的专家。

2.6检查专家和人员检查前签订廉洁承诺书，杜绝收受检查对象的误餐费、红包、礼品、礼金、有价证券、支付凭证，不接受检查对象宴请等行为，做到客观公正。

3.评价体系

3.1中标人完成合同约定的服务内容后，采购人将结合人员选派、业务能力、检查质量、报告质量、要求实质性响应等情况，利用随机回访、站内评估、专家评估等方式进行评分（分值占比分别为20%、40%、40%），评价结果分“优秀”（85分及以上）、“满意”（60-84分）和“不满意”（60分以下）三档。评价结果将记录在案。

3.2合同期内，如发生中标人人员收受被检查对象的误餐费、红包、礼品、礼金、有价证券、支付凭证和宴请等行为的，一旦查实，支付收受价值的10倍金额的违约金，同时最终评价为“不满意”。

二、合同价格

2.1 合同形式：全费用固定综合单价。

2.2 本合同金额为（大写）：                 元，人民币（￥         元）。最终结算总价按中标的全费用综合单价乘以实际服务工程数量结算。

2.3 明细报价表如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |
| 1 | 塔式起重机 | 塔式起重机第三方专项安全检查 | 台次 | 350 |  |  |
| 2 | 施工升降机 | 施工升降机第三方专项安全检查 | 台次 | 190 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：1. 本项目全费用固定综合单价包括但不限于为完成招标文件、项目需求、采购人要求服务内容中的单项检查的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）该分项检查内容的现场勘查、调查、资料搜集、制定检测方案、前期准备、现场准备、设备仪器检定、现场检测、计算分析、结果评价、材料（含出具检测报告的材料）、人工、检测设备（含使用和折旧等）、检验试验、复检、设备进退场、设备及用具等运输、通讯、交通、食宿、差旅、伴随服务/售后服务费用、管理费、利润、规费、税金、配合费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加此单项检查费用。 2. 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在全费用综合单价中。 |  |  |  |  |  |  |

三、组成本合同的有关文件

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招标文件、招标响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                   （2）招标报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）成交通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

四、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

六、保证金

/

七、转包或分包

7.1 本合同禁止转包或分包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让或分包给他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

八、服务期

8.1   年  月  日至  年   月   日（自合同签订之日起一年）。

九、货款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

9.3 支付方式：

合同签订后一个月内支付合同价格30％，服务期满，甲方根据乙方实际完成的所有检查内容以及相关成果报告，支付剩余相关价款。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

11.3 服务过程中，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、交付和验收

12.1 乙方应当在      年  月   日前完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，检验的结果交甲方。

12.2 验收标准：按乙方招标响应文件的承诺。

十三、违约责任

13.1 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.2 乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

13.3 乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

15.1 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议。

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向金坛仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

15.2 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

十六、合同其它

16.1 乙方在服务全过程中的生命、财产等安全工作由乙方全权负责，发生任何的安全事故与甲方无关。

16.2 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

16.3 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后并经见证方见证盖章后生效。

16.4 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.5本合同原件一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，招标代理贰份。

（以下无正文）

甲      方：                               乙      方：

单位名称（章）：                            单位名称（章）：

单位地址：                                 单位地址：

法定代表人：                               法定代表人：

或委托代理人：                             或委托代表人：

传真:                                      传真:

传真接收人:                                传真接收人：

开户银行：                                 开户银行：

银行帐号：                                 银行帐号：

电    话：                                 电    话:

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求

3-1其他特定资格要求

（1）投标供应商特种设备检验检测机构的核准证；

（2）项目负责人的职称证书；

（3）提供常州市金坛区建设安全生产监督站监管范围门内无在建工程的承诺函。

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（万元/年） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 全费用控制综合单价（元/台次） | 投标金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价报价 | 合价 |
| 1 | 塔式起重机 | 塔式起重机第三方专项安全检查 | 台次 | 350 | 750 |  |  |
| 2 | 施工升降机 | 施工升降机第三方专项安全检查 | 台次 | 190 | 700 |  |  |
|  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1. 本项目全费用综合单价包括但不限于为完成招标文件、项目需求、采购人要求服务内容中的单项检查的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）该分项检查内容的现场勘查、调查、资料搜集、制定检测方案、前期准备、现场准备、设备仪器检定、现场检测、计算分析、结果评价、材料（含出具检测报告的材料）、人工、检测设备（含使用和折旧等）、检验试验、复检、设备进退场、设备及用具等运输、通讯、交通、食宿、差旅、伴随服务/售后服务费用、管理费、利润、规费、税金、配合费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加此单项检查费用。 2. 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在全费用综合单价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5.本项目工程数量为估算量，最终按实结算。

6.各投标单位投标时报价不得超过招标控制总价；各分部分项全费用综合单价不得超过招标控制全费用综合单价。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料