天目湖集镇滨湖路段涉旅化改造工程清单与控制价编制说明

- 工程概况及招标范围：

本工程为天目湖集镇滨湖路段涉旅化改造工程。具体招标范围明确如下：

- 本次招标范围具体为：一至顶层外立面、一层商铺门口地面、部分屋面、部分楼梯间、室内卫生间装饰改造，室外标识标牌及商铺门头雨棚、电梯外围装饰面板、外框结构、水电、电梯箱等。

- 安全文明施工费暂计、基本费、扬尘污染防治费，结算时按招标文件中相关条款及相关文件执行。

三、工程量清及控制价编制依据：施工设计图纸文件、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2009《江苏房屋修缮工程计价表》等。控制价中材料价格按常州市2024年7月份工程造价信息计取，部分材料按市场行情酌情定价；人工工资按苏建函价【2024】83号文调整。

四、本项目计价按营改增一般计税法计取。

五、所有装修材料的选色、选型、选样需满足设计及招标人要求，投标人报价时综合考虑；所有装修用材燃烧性能等需满足设计及相关规范要求。

六、不论清单描述中是否有注明，所用工程用砂浆均为预拌砂浆。

暂定材料、项目暂估价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构及钢筋工程 | 项 | 5000 | 专业工程暂估价 |

- 七、图纸中不明确的和设计沟通后做法说明：

- 配电箱进线电缆按30m考虑

- 楼梯栏杆栏板按不锈钢栏杆B型22J403-1

- 屋面防水做法按卷材、涂膜防水屋面构造做法 图集号 12J201 A18
4、电梯外框钢结构按有防火涂料考虑。