常州市新北区泰山实验学校新建项目校园综合安防、广播系统采购及安装

公开招标文件

项目名称：常州市新北区泰山实验学校新建项目校园综合安防、广播系统采购及安装

项目编号：JSZC-320411-XYJS-G2024-0011

采 购 人：常州市新北区泰山实验学校

采购代理机构：江苏鑫洋建设项目管理有限公司

目录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章拟签订的合同文本

第七章投标文件格式

第一章投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320411-XYJS-G2024-0011

2.项目名称： 常州市新北区泰山实验学校新建项目校园综合安防、广播系统采购及安装

3.项目预算金额： 350万元、项目最高限价：3383363.82 元。

4.采购需求：

| 标的名称 | 预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常州市新北区泰山实验学校新建项目校园综合安防、广播系统采购及安装 | 350 | 1 | 常州市新北区泰山实验学校新建项目校园综合安防、广播系统采购及安装，包括设备的制造、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等。 |

- 合同履行期限：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后90日内完成安装调试工作。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向   □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2024年8月6日（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2024 年8月20日14 点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线0519-85588210

CA认证证书办理  联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理

2.2注册

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“ 用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录政府采购一体化平台“苏采云” 下载“驱动下载”，安装驱动。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 常州市新北区泰山实验学校

地址：  常州市新北区

联系方式：曹先生 0519-85605781

2.采购代理机构信息

名称： 江苏鑫洋建设项目管理有限公司

地址：  常州市新北区三井大厦2号门511室

联系方式： 0519-81081995

3.项目联系方式

项目联系人： 陈文杰

电话： 0519-81081995

第二章投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：400万像素网络枪型摄像机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2024年8月7日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏鑫洋建设项目管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 陈文杰 ； 联系电话： 0519-81081995 ； 通讯地址： 常州市新北区三井大厦2号门511室。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为1.1%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.8%，中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 |

投标人须知

一说明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知 （财库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具有相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

    - 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，检验、安装、调试、测试、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供相关证明文件 |

第四章评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求；根据文件列出的★号条款，按照序号逐项提供相关证明材料。 |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 进口产品 | 招标文件不接受进口产品投标 |
| 12 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，提供证明文件电子件加盖投标人公章： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 13 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 14 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购项目中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 | 30 |  |
|  | 主观分 （技术分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 根据投标人所投技术方案的合理性、先进性、扩展性等满足采购人需求进行评审，包括不限于监控及广播点位设计图纸、系统图等。 方案完善、合理、先进，图纸工艺、材料标注清楚、布局合理得5分； 方案较完善、合理，图纸工艺、材料标注一般、布局较为合理得 3分； 方案不完善且图纸工艺、材料标注较差、布局不合理的得1分；不提供不得分； | 5 |  |
| 2.2 | 实施方案 | 投标文件中需提供完整的项目实施方案：包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体施工方法等。根据实施方案的全面性、完整性、科学性等进行评审 方案完善准确得5分， 方案较完善得3分， 方案不完善，得1分， 不提供不得分。 | 5 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 投标人提供的售后服务方案，售后服务方案包括但不限于售后服务内容、质保期、故障响应时间、响应方式等内容。 方案内容详细，响应时间及时，符合售后服务需求，可实施性强的得3分； 方案内容较为详细，响应时间比较及时，比较符合售后服务需求，可实施性较强的得2分； 基本符合售后服务需求，可实施性一般的得1分； 未提供不得分。 | 3 |  |
|  | 客观分 （商务分） |  |  |  |
| 3.1 | 产品综合评价 | 投标人技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合或优于技术要求的得基本分31分；采购清单中带“★”项为实质性响应参数，必须满足，否则作无效投标处理；带“▲”项为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；其余为一般参数，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。 注:投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实填写响应情况，并按清单中备注要求提供有关证明材料（如检测报告、产品证书、企业认证、技术参数表或其他技术资料证明等），否则评标小组有权作负偏离处理。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效投标处理。 | 31 |  |
| 3.2 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日至投标截止之日（时间以合同书上载明的时间为准）具有类似项目业绩，有一个得1分，最高3分。 注：时间以合同签订时间为准。 | 3 | 提供合同扫描件及验收报告扫描件并加盖投标人公章 |
| 3.3 | 拟派项目组负责人（限评1人） | 具备省级及以上住房和城乡建设部门颁发的一级建造师（机电专业）证书的得1分，具备中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师得1分，具备网络工程师得1分，具备省级及以上住房和城乡建设部门颁发的安全员B证得1分，本项最高得4分。 | 4 | 提供人员相应证书扫描件及缴纳近三个月任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章，未提供不得分。每项负责人人员限评1名，重复不得分。 |
| 3.4 | 拟派技术负责人（限评1人） | 具备ITSS信息技术服务创新工程师得1分，具备中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的系统规划与管理师得1分，具备中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师得1分，具备中级及以上工程师职称的得1分，本项最高得4分。 | 4 |  |
| 3.5 | 拟派项目组售后负责人（限评1人） | 具备工业和信息化部教育与考试中心颁发的IT运维工程师证书的得2分；具有网络工程师证书的得1分，具有工业和信息化部教育与考试中心颁发高级安防系统工程师的得2分，具有本项最高得5分。 | 5 |  |
| 3.6 | 拟派项目组现场安全负责人（限评1人） | 具备省级及以上住房和城乡建设部门颁发的二级建造师（机电专业）证书的得1分，具备工业和信息化部教育与考试中心颁发的高级安防系统集成项目经理得1分，具备高级工程师的得1分，具备省级及以上住房和城乡建设部门颁发的安全员B证得1分，本项最高得4分。 | 4 |  |
| 3.7 | 综合实力1 | 综合实力1：投标人具有有效的信息系统服务交付能力证书贰级及以上的得2分，没有不得分。 | 2 | 提供有效证书扫描件并加盖投标人公章 |
| 3.8 | 综合实力2 | 综合实力2：投标人具有ISO质量管理体系认证证书，得2分。 | 2 | 提供有效证书扫描件并加盖投标人公章 |
| 3.9 | 综合实力3 | 综合实力4：投标人具有综合调度服务功能的平台，且能够提供真实在使用的截图服务工单（包含工单号、报修单位（用户单位）、故障现象、任务单状态、处理人等），得2分。 | 2 | 提供软件相关功能截图加盖投标人公章 |

第五章采购需求

一、采购标的

本项目是常州市新北区泰山实验学校新建项目校园综合安防、广播系统采购及安装，内容包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试等。

二、商务要求

1.交付的时间和地点

（1）交货期：施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后90日内完成安装调试工作。

（2）交货地点：

1）中标人负责将货物运到招标人指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责。

2）由招标人按国家相关标准及招标文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担招标人的一切损失。

3）中标人所提供的货物开箱后，如招标人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标人必须立即以同样型号的设备在招标人商定的时间内更换，确保其使用。

2.付款条件

合同签订后预付合同价款的30%；安装调试完成后支付至合同价的70%，项目竣工验收合格并经审计审定后，付至审定价的95%，5%余款自交付使用之日起两年后一次性付清。

- 采购清单

| 校园综合安防系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |
| A | 设备材料 |  |  |  |
| 一 | 校园安防综合管理平台 |  |  |  |
| 1 | 安防管理平台 |  | 套 | 1 |
| 2 | 校时器(含20米天线馈线) |  | 台 | 1 |
| 3 | 出入口管理终端 |  | 台 | 1 |
| 4 | 发卡器 |  | 台 | 1 |
| 5 | IC卡（含教师和学生） |  | 张 | 2000 |
| 二 | 校园前端监控部分 |  |  |  |
| (1) | 室内及走廊公共区域 |  |  |  |
| 1 | 400万像素网络半球摄像机 |  | 台 | 41 |
| 2 | 800万像素网络鱼眼摄像机 |  | 台 | 1 |
| 3 | 400万像素网络枪型摄像机 |  | 台 | 475 |
| 4 | 400万像素网络球型摄像机 |  | 台 | 3 |
| 5 | 室内全景摄像机 |  | 台 | 1 |
| 6 | 拾音器 |  | 只 | 4 |
| (2) | 电梯 |  |  |  |
| 1 | 400万像素电梯专用半球摄像机 |  | 台 | 4 |
| 2 | 无线网桥 |  | 台 | 4 |
| (3) | 厨房 |  |  |  |
| 1 | 400万像素防油污摄像机 |  | 台 | 17 |
| (4) | 室外 |  |  |  |
| 1 | 400万像素网络枪型摄像机 |  | 台 | 94 |
| 2 | 400万像素网络枪型警戒摄像机 |  | 台 | 4 |
| 3 | 400万像素网络球型摄像机 |  | 台 | 8 |
| 4 | 400万像素网络结构化球型摄像机 |  | 台 | 1 |
| 5 | 800万像素人脸结构化摄像机 |  | 台 | 1 |
| 6 | 高空鹰眼摄像机 |  | 台 | 1 |
| (5) | 摄像机配件 |  |  |  |
| 1 | 枪型摄像机支架 |  | 套 | 590 |
| 2 | 球型摄像机支架 |  | 套 | 15 |
| 3 | 监控电源 |  | 个 | 110 |
| 4 | 拾音器电源 |  | 个 | 4 |
| 5 | 防雷器 |  | 个 | 109 |
| 6 | 监控立杆 |  | 套 | 13 |
| 7 | 围墙监控立柱 |  | 套 | 37 |
| 8 | 楼顶监控立杆 |  | 套 | 1 |
| 9 | 室外防水设备箱 |  | 套 | 16 |
| 10 | 室外防水电源箱 |  | 套 | 28 |
| 11 | 室内电源盒 |  | 只 | 42 |
| 三 | 校园监控存储部分 |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列（48盘位） |  | 台 | 3 |
| 2 | 企业级硬盘（存储时间1个月） |  | 块 | 144 |
| 四 | 校园监控显示部分 |  |  |  |
| (1) | 门卫监控中心 |  |  |  |
| 1 | 高清解码器 |  | 台 | 1 |
| 2 | 46寸液晶拼接屏 |  | 台 | 9 |
| 3 | 模块化壁挂架 |  | 套 | 9 |
| 4 | 电视墙 |  | 套 | 1 |
| 5 | 大屏高清线缆 |  | 套 | 9 |
| 6 | 管理电脑 |  | 台 | 1 |
| 7 | 安防配电柜 |  | 套 | 1 |
| (2) | 食堂明厨亮灶显示（一层餐厅） |  |  |  |
| 1 | 高清解码器（单路） |  | 台 | 1 |
| 2 | 65寸液晶电视机 |  | 台 | 1 |
| 3 | 电视机壁挂支架 |  | 套 | 1 |
| 五 | 校园出入口管理系统 |  |  |  |
| (1) | 门禁设备 |  |  |  |
| 1 | 双门门禁控制器（双门双向） |  | 台 | 22 |
| 2 | 单门磁力锁 |  | 套 | 2 |
| 3 | 双门磁力锁 |  | 套 | 30 |
| 4 | 读卡器 |  | 套 | 50 |
| 5 | 开门按钮 |  | 只 | 14 |
| 6 | 玻破开关 |  | 只 | 9 |
| 7 | 门锁支架 |  | 套 | 64 |
| 8 | 门禁专用电源 |  | 只 | 22 |
| 9 | 室内电源箱 |  | 只 | 22 |
| (2) | 校园门卫学生出入口人行闸机 |  |  |  |
| 1 | 室外摆闸（左） |  | 台 | 1 |
| 2 | 室外摆闸（中） |  | 台 | 2 |
| 3 | 室外摆闸（右） |  | 台 | 1 |
| 4 | 摆臂 |  | 个 | 6 |
| 5 | 测温识别终端 |  | 台 | 3 |
| 6 | 识别终端 |  | 台 | 3 |
| 7 | 终端支架 |  | 个 | 6 |
| 8 | 摆闸基座 |  | 套 | 4 |
| (3) | 地下室学生出入口人行闸机 |  |  |  |
| 1 | 室外摆闸（左） |  | 台 | 2 |
| 2 | 室外摆闸（中） |  | 台 | 2 |
| 3 | 室外摆闸（右） |  | 台 | 2 |
| 4 | 摆臂 |  | 个 | 8 |
| 5 | 测温识别终端 |  | 台 | 4 |
| 6 | 识别终端 |  | 台 | 4 |
| 7 | 终端支架 |  | 个 | 8 |
| 8 | 摆闸基座 |  | 套 | 6 |
| 9 | 玻璃隔断 |  | 项 | 1 |
| (4) | 校园西侧车辆入口01车辆道闸 |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍相机 |  | 台 | 2 |
| 2 | 立杆 |  | 项 | 2 |
| 3 | 语音屏 |  | 台 | 2 |
| 4 | 补光灯 |  | 个 | 2 |
| 5 | 直杆道闸 |  | 台 | 2 |
| 6 | 直杆杆件 |  | 根 | 2 |
| 7 | 防砸雷达 |  | 个 | 2 |
| 8 | 雷达电源 |  | 个 | 2 |
| 9 | 室外防水设备箱 |  | 套 | 1 |
| 10 | 配套设施 |  | 套 | 2 |
| (5) | 校园西侧车辆出口02车辆道闸 |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍相机 |  | 台 | 2 |
| 2 | 立杆 |  | 项 | 2 |
| 3 | 语音屏 |  | 台 | 2 |
| 4 | 补光灯 |  | 个 | 2 |
| 5 | 直杆道闸 |  | 台 | 2 |
| 6 | 直杆杆件 |  | 根 | 2 |
| 7 | 防砸雷达 |  | 个 | 2 |
| 8 | 雷达电源 |  | 个 | 2 |
| 9 | 室外防水设备箱 |  | 套 | 1 |
| 10 | 配套设施 |  | 套 | 2 |
| (6) | 校园东门卫主入口升降柱 |  |  |  |
| 1 | 可移动升降柱 |  | 根 | 17 |
| 2 | 全自动升降柱 |  | 根 | 12 |
| 3 | 液压升降柱控制器 |  | 套 | 2 |
| 4 | 排水管 |  | 米 | 25 |
| 5 | 排水井 |  | 套 | 2 |
| 6 | 水浸探测器 |  | 套 | 2 |
| 7 | 电源适配器 |  | 个 | 2 |
| 8 | 报警配件 |  | 个 | 2 |
| 9 | 报警控制器 |  | 个 | 1 |
| 10 | 报警键盘 |  | 个 | 1 |
| 11 | 声光警号 |  | 个 | 1 |
| 六 | 校园安防报警系统 |  |  |  |
| (1) | 安防报警中心 |  |  |  |
| 1 | 总线联网型报警主机 |  | 台 | 1 |
| 2 | 报警键盘 |  | 台 | 1 |
| 3 | 警灯（室内） |  | 个 | 1 |
| 4 | 报警按钮 |  | 个 | 1 |
| 5 | 单防区扩展模块 |  | 个 | 16 |
| 6 | 双防区扩展模块 |  | 个 | 13 |
| (2) | 周界张力围栏 |  |  |  |
| 1 | 张力控制器 |  | 台 | 14 |
| 2 | 电源 |  | 个 | 14 |
| 3 | 防雨箱 |  | 个 | 14 |
| 4 | 避雷器 |  | 个 | 27 |
| 5 | 四线单防测控杆 |  | 根 | 1 |
| 6 | 四线双防测控杆 |  | 根 | 13 |
| 7 | 万向底座(承立杆) |  | 个 | 28 |
| 8 | 四线受力杆 |  | 根 | 15 |
| 9 | 受力杆固定件 |  | 个 | 131 |
| 10 | 万向底座(承立杆) |  | 个 | 30 |
| 11 | 四线受力杆 |  | 根 | 10 |
| 12 | 张力万向滑轮 |  | 个 | 50 |
| 13 | 万向底座(承立杆) |  | 个 | 20 |
| 14 | 四线中间支撑杆 |  | 根 | 160 |
| 15 | 支撑杆固定件 |  | 个 | 640 |
| 16 | 万向底座 |  | 个 | 160 |
| 17 | 张力弹簧（新） |  | 个 | 108 |
| 18 | 张力紧线器 |  | 个 | 108 |
| 19 | 张力线 |  | 米 | 3600 |
| 20 | 张力警示牌 |  | 块 | 90 |
| 21 | 警灯（室外） |  | 个 | 27 |
| 22 | 双防区警灯支架（通用） |  | 个 | 14 |
| 23 | 电源 |  | 个 | 27 |
| 24 | 接地桩（钉字型） |  | 根 | 27 |
| 25 | 单芯接地线 |  | 米 | 100 |
| (3) | 入侵报警 |  |  |  |
| 1 | 吸顶三鉴探测器 |  | 只 | 16 |
| 2 | 报警按钮 |  | 个 | 6 |
| 3 | 电源 |  | 只 | 3 |
| 七 | 校园电子巡更部分 |  |  |  |
| 1 | 巡检器 |  | 个 | 3 |
| 2 | 皮套 |  | 个 | 3 |
| 3 | 单机软件 |  | 套 | 1 |
| 4 | 通讯座 |  | 个 | 1 |
| 5 | 巡逻点卡 |  | 个 | 30 |
| 6 | 标示牌 |  | 个 | 30 |
| 八 | 管线部分 |  |  |  |
| 1 | 4芯室外单模光缆 |  | 米 | 6500 |
| 2 | 24口光纤配线架 |  | 台 | 2 |
| 3 | 光纤终端盒 |  | 台 | 18 |
| 4 | 光纤耦合器 |  | 只 | 72 |
| 5 | LC熔接尾纤 |  | 根 | 144 |
| 6 | 光纤熔接 |  | 点 | 144 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 米 | 41480 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线（室外防水型） |  | 米 | 10370 |
| 9 | 24口非屏蔽六类配线架 |  | 套 | 30 |
| 10 | 六类非屏蔽跳线（2米） |  | 根 | 600 |
| 11 | 理线器 |  | 条 | 32 |
| 12 | 电源线 |  | 米 | 70 |
| 13 | 电源线 |  | 米 | 800 |
| 14 | 电源线 |  | 米 | 6500 |
| 15 | 电源线 |  | 米 | 1000 |
| 16 | 电源线 |  | 米 | 2400 |
| 17 | 电源线 |  | 米 | 2600 |
| 18 | 电源线 |  | 米 | 2400 |
| 19 | 信号线 |  | 米 | 3200 |
| 20 | 信号线 |  | 米 | 800 |
| 21 | 信号线 |  | 米 | 200 |
| 22 | 信号线 |  | 米 | 140 |
| 23 | 信号线 |  | 米 | 800 |
| 24 | 音频线 |  | 米 | 100 |
| 25 | 电梯五方通话线 |  | 米 | 2500 |
| 26 | JDG管 |  | 米 | 900 |
| 27 | PVC管 |  | 米 | 300 |
| 28 | PVC管 |  | 米 | 900 |
| 29 | 金属线槽 |  | 米 | 90 |
| 30 | 增强塑料管 |  | 米 | 180 |
| 31 | 增强塑料管 |  | 米 | 90 |
| 32 | 镀锌钢管 |  | 米 | 100 |
| 33 | 镀锌钢管 |  | 米 | 50 |
| 34 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 九 | 系统集成费 |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 |  | 项 | 1 |
| 校园网络广播系统 |  |  |  |  |
| A |  | 设备材料 |  |  |
| 一 |  | 主机房设备 |  |  |
| 1 |  | 网络广播主机 | 台 | 1 |
| 2 |  | 网络广播管理软件 | 套 | 1 |
| 3 |  | CD播放器 | 台 | 1 |
| 4 |  | 前置放大器 | 台 | 1 |
| 5 |  | 消防采集器 | 台 | 1 |
| 6 |  | IP音频采集器 | 台 | 1 |
| 二 |  | 广播分控 |  |  |
| 1 |  | IP广播分控软件 | 套 | 1 |
| 2 |  | 寻呼话筒 | 台 | 2 |
| 三 |  | 综合楼A区 |  |  |
| (1) |  | 1-3F走廊 |  |  |
| 1 |  | IP网络功放终端 | 台 | 1 |
| 2 |  | 壁挂音箱 | 只 | 21 |
| (2) |  | 美术教室（1间） |  |  |
| 1 |  | IP网络音箱 | 台 | 1 |
| (3) |  | 音乐、舞蹈教室（6间） |  |  |
| 1 |  | IP终端（含领夹式无线话筒） | 台 | 6 |
| (4) |  | 500人报告厅 |  |  |
| 1 |  | IP终端 | 台 | 1 |
| 四 |  | 综合楼B区 |  |  |
| (1) |  | 教室（65间） |  |  |
| 1 |  | IP网络音箱 | 台 | 65 |
| (2) |  | 北楼1-5F公共走廊 |  |  |
| 1 |  | IP网络功放终端 | 台 | 1 |
| 2 |  | 壁挂音箱 | 只 | 35 |
| (3) |  | 南楼1-5F公共走廊 |  |  |
| 1 |  | IP网络功放终端 | 台 | 1 |
| 2 |  | 壁挂音箱 | 只 | 30 |
| 五 |  | 综合楼C区 |  |  |
| (1) |  | 1-2F食堂餐厅及走廊 |  |  |
| 1 |  | IP网络功放终端 | 台 | 1 |
| 2 |  | 壁挂音箱 | 只 | 18 |
| (2) |  | 3-5F公共走廊 |  |  |
| 1 |  | IP网络功放终端 | 台 | 1 |
| 2 |  | 壁挂音箱 | 只 | 18 |
| (3) |  | 3F室内篮球场 |  |  |
| 1 |  | IP终端 | 台 | 1 |
| 2 |  | 调音台 | 台 | 1 |
| 3 |  | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 4 |  | 全频音箱 | 只 | 6 |
| 5 |  | 音响功放 | 只 | 3 |
| 6 |  | 一拖二手持无线话筒 | 套 | 1 |
| 7 |  | 话筒天线 | 套 | 1 |
| 8 |  | 无线信号放大器延长线 | 条 | 2 |
| 9 |  | 音频连接线 | 根 | 11 |
| 10 |  | 音箱壁装支架 | 套 | 6 |
| 11 |  | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 12 |  | 2米机柜 | 台 | 1 |
| 六 |  | 综合楼D区 |  |  |
| (1) |  | 教室（22间） |  |  |
| 1 |  | IP网络音箱 | 台 | 27 |
| （2） |  | 音乐教室（1间） |  |  |
| 1 |  | IP终端（含领夹式无线话筒） | 台 | 1 |
| (3) |  | 1-4F公共走廊 |  |  |
| 1 |  | IP网络功放终端 | 台 | 1 |
| 2 |  | 壁挂音箱 | 只 | 24 |
| (4) |  | 5F公共走廊 |  |  |
| 1 |  | IP网络功放终端 | 台 | 1 |
| 2 |  | 壁挂音箱 | 只 | 6 |
| (5) |  | 2F多功能厅 |  |  |
| 1 |  | IP终端 | 台 | 1 |
| 七 |  | 地下室 |  |  |
| (1) |  | 停车接送区 |  |  |
| 1 |  | IP网络功放终端 | 台 | 1 |
| 2 |  | 壁挂音箱 | 只 | 8 |
| 八 |  | 外场 |  |  |
| (1) |  | 室外风雨操场 |  |  |
| 1 |  | IP终端 | 台 | 1 |
| 2 |  | 管理电脑 | 台 | 1 |
| 3 |  | 调音台 | 台 | 1 |
| 4 |  | IP音频采集器 | 台 | 1 |
| 5 |  | 话筒 | 个 | 2 |
| 6 |  | 无线话筒 | 套 | 1 |
| 7 |  | 无线话筒 | 套 | 1 |
| 8 |  | 话筒天线 | 台 | 1 |
| 9 |  | 天线分配器 | 个 | 2 |
| 10 |  | 无线信号放大器延长线 | 条 | 2 |
| 11 |  | 抑制器 | 台 | 1 |
| 12 |  | 纯后级功放 | 台 | 2 |
| 13 |  | 音柱 | 只 | 11 |
| 14 |  | 电源管理器 | 台 | 1 |
| 15 |  | 音频连接线 | 根 | 10 |
| 16 |  | 支架 | 套 | 1 |
| 17 |  | 电源线 | 米 | 10 |
| (2) |  | 校园入口广场 |  |  |
| 1 |  | IP网络功放终端 | 台 | 1 |
| 2 |  | 音柱 | 只 | 4 |
| 九 |  | 管线 |  |  |
| 1 |  | 广播线 | 米 | 6600 |
| 2 |  | 广播线 | 米 | 1700 |
| 3 |  | 音频线 | 米 | 800 |
| 4 |  | 增强塑料管 | 米 | 100 |
| 5 |  | 辅材 | 项 | 1 |
| 十 |  | 系统集成费 |  |  |
| 1 |  | 系统集成费 | 项 | 1 |

注：本项目核心产品：400万像素网络枪型摄像机

- 技术要求

| 校园综合安防系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 主要性能指标 |  |  |
| A |  | 设备材料 |  |  |  |
| 一 |  | 校园安防综合管理平台 |  |  |  |
| 1 |  | 安防管理平台 | 1、集成基础管理、视频、门禁、报警、停车、人脸布控业务系统； 2、★系统授权不少于700路视频监控、70路门禁通道，4路停车场出入口，50路报警通道（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、人脸识别、离岗检测等各类智能报警应用； 4、部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； 5、▲支持多方安全计算,采用根密钥分片(秘密共享)方式进行根密钥管理，支持TLS安全连接数据库,通过安全传输层协议(TLS)可加密保护网络传输过程中的数据，支持实时展示安全保护数据量、安全运行时间、备份统计等数据。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、支持监控、展示数据库TPS/QPS指标;支持监控、展示CPU/内存/磁盘使用情况;支持监控、展示行锁、Query Cache命中率、线程信息;支持实时展示慢SQL日志统计信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 7、▲支持用户采用秘密分享的方式进行灾难恢复密钥打印保管;发生灾难情况下,可使用分片密钥对硬盘的加密数据进行恢复，具有可视化运维数据管理平台,可对数据库进行运行参数监控与管理配置操作,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原、灾难恢复等。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 8、★配置要求：国产操作系统；2 颗国产化处理器,核心数≥32，主频≥2.4GHz，内存≥32GB,硬盘≥2×2TB，USB 2.0≥4个、板载光口≥2个10GE SFP+、板载千兆电口≥2个、外插网卡千兆电口≥2个，不低于1个DB15 VGA、1个DB9串口和1个RJ45系统管理端口（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |  |  |
| 2 |  | 校时器(含20米天线馈线) | 1.天线接口：BNC，≥1路，稳定度≤10 ns（σ） 2、面板显示：配置高亮度OLED液晶 支持轮循显示卫星状态、时间、卫星个数、网络、系统工作状态； 3、WEB管理：1、 WEB设置：NTP设置，网络设置 2、 NTP状态：NTP服务器和授时客户端的同步和时间偏差情况, GPS状态：包括GPS卫星数； 4、服务器部署位置的经纬度和高度，卫星时间，服务器时间以及参考源的同步情况； 5、授时模式：支持NTP Peer Client/Server Broadcast Multicast； 6、卫星接收机：支持GPS、北斗二代双参考源； 7、高可靠性：双路220V冗余电源 支持双机热备 支持网卡绑定； 8、含不少于30米天线、避雷器 |  |  |
| 3 |  | 出入口管理终端 | 1、内置出入口管理软件，支持添加不少于2万条白名单，支持同步下发相机，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费； 2、支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 3、单台最大支持4车道（1进3出、2进2出、3进1出），支持不少于5台级联； 4、支持2/4车道监控，岗亭收费、异常放行，支持接入云睿平台实现电子支付； 5、外部接口不少于4个USB3.0接口、1个VGA、1个HDMI、1路音频输入、1路音频输出，双网卡设计，8口千兆交换机，1个电源开关按键； 6、采用无风扇、低功耗设计。 |  |  |
| 4 |  | 发卡器 | 1、Mifare卡（IC卡）、CPU卡、ID卡、身份证(序列号)的发卡； 2、支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动； 3、发卡成功有LED指示灯、蜂鸣器提示。 |  |  |
| 5 |  | IC卡（含教师和学生） | IC卡，含印刷 |  |  |
| 二 |  | 校园前端监控部分 |  |  |  |
| (1) |  | 室内及走廊公共区域 |  |  |  |
| 1 |  | 400万像素网络半球摄像机 | 1、★采用不低于400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出不低于400万(2688×1520)视频图像（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、支持H.265编码，实现超低码流传输； 3、内置高效红外补光灯，红外监控距离≥30米； 4、支持绊线入侵，区域入侵； 5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，适用不同带宽和存储环境； 7、报警输入≥2，报警输出≥2，音频输入≥1，音频输出≥1，最大支持256G Micro SD卡，支持MIC； 8、★支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 9、★支持≥IP67、IK10防护等级（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |  |  |
| 2 |  | 800万像素网络鱼眼摄像机 | 1、采用不低于800万像素1/1.7英寸CMOS图像传感器，可输出≥800万(3280×2480)@25fps视频图像； 2、内置高效红外补光灯，红外监控距离≥10米； 3、视场角：水平：≥185°；垂直：≥180°； 4、内置GPU芯片，支持深度学习算法，支持智能资源切换：通用行为分析、人数统计； 5、支持人数统计；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 6、支持绊线入侵，区域入侵； 7、支持前矫正； 8、支持原始圆模式，全景模式，双全景模式，单画面模式，2画面模式，4画面模式，1+3模式； 9、支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 10、支持宽动态，ROI，SMART H.264/H.265； 11、支持报警≥2进≥2出，音频≥1进≥1出，支持≥256G Micro SD卡； 12、内置双阵列麦克风，内置扬声器； 13、支持DC12V/POE供电方式； 14、支持IP67，IK10防护等级。 |  |  |
| 3 |  | 400万像素网络枪型摄像机 | 1、★采用不低于400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出不低于400万(2688×1520)视频图像（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、支持H.265编码，实现超低码流传输； 3、内置高效红外补光灯，红外监控距离≥50米； 4、支持绊线入侵，区域入侵； 5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，适用不同带宽和存储环境； 7、报警输入≥2，报警输出≥2，音频输入≥1，音频输出≥1，最大支持256G Micro SD卡； 8、★支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 9、★支持≥IP67防护等级（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |  |  |
| 4 |  | 400万像素网络球型摄像机 | 1、★配置要求：球机尺寸：≥6寸；传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520；镜头焦距：不小于5~115mm；光学变倍：≥23倍（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、最低照度：彩色：≤0.005lux@F1.65，黑白：≤0.0005lux@F1.65，0Lux（红外灯开启）； 3、最大补光距离：≥150m（红外）； 4、周界防范：支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持人脸属性表情提取：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 7、供电方式：AC24V/1.5A±10%； |  |  |
| 5 |  | 室内全景摄像机 | 1、★采用双路不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，可输出分辨率4096×1800@25fps视频图像（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，支持两种智能资源切换：通用行为分析、人数统计； 3、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 4、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 5、支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、▲可通过浏览器设置将画面分为 1+1、1+3、1+5等多种分屏方式显示，子显示画面可进行任意大小、位置调节（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 7、视场角水平：180°±10°；垂直：48°； 8、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 9、内置高效暖光灯，最大暖光监控距离30米； 10、▲支持WEB界面可显示雷达画面，支持雷达路和视频路通过目标人物的位置进行手动标定（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 11、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 12、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 13、支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器； 14、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,； 15、支持IP67防护等级； |  |  |
| 6 |  | 拾音器 | 1、拾音范围：1-150平方米； 2、灵敏度：不低于-38dB； 3、信噪比：≥85dB（1米40dB音源SPL）≥52dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 4、指向特性：全指向性； 5、动态范围：不低于106dB(1KHz at Max dB SPL)； 6、工作电压：直流稳压电源DC 12V（9V-18V）；功耗：0.7W； 7、连接方式：3条引线：（电源、音频、公共地）。 |  |  |
| (2) |  | 电梯 |  |  |  |
| 1 |  | 400万像素电梯专用半球摄像机 | 1、电梯专用半球，采用不低于400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出不低于400万(2688×1520)视频图像（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、支持绊线入侵，区域入侵 3、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、支持报警输入≥1，报警输出≥1，音频输入≥1，音频输出≥1，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 8、支持DC12V/POE供电方式 9、支持IP67/IK10防护等级 |  |  |
| 2 |  | 无线网桥 | 1、业务端口不少于：1 * WAN口： 100 Mbps （PoE IN）1 * LAN 口 ：100 Mbps； 2、电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V；无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 3、空口速率：≥300 Mbps； |  |  |
| (3) |  | 厨房 |  |  |  |
| 1 |  | 400万像素防油污摄像机 | 1、★采用不低于1/2.7英寸CMOS图像传感器，可输出不低于400万(2688×1520)视频图像（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、前盖采用卡扣式设计，便于拆卸更换及安装； 3、▲可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色(黑色、白色、红色)进行检测,当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;可对报警目标持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4、可对玩手机的目标进行检测,当检测到目标玩手机时可触发报警;报警的最短持续时间和重复报警时间可设置;可对玩手机的目标持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 5、▲可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；可对未盖的垃圾桶持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；可对老鼠持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 7、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米； 8、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 9、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 10、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计； 11、★支持通过485接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 12、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问； 13、支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡； 14、支持DC12V/POE供电方式； 15、支持IP67防护等级； |  |  |
| (4) |  | 室外 |  |  |  |
| 1 |  | 400万像素网络枪型摄像机 | 1、★传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、最低照度：≤0.002Lux(彩色模式);≤0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 3、最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）； 4、镜头类型：定焦； 5、周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 6、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 7、智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 8、宽动态：120dB； 9、透雾功能：支持； 10、内置MIC：支持； 11、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 12、接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GB/35114； 13、供电方式：DC12V/POE； 14、防护等级：IP67； |  |  |
| 2 |  | 400万像素网络枪型警戒摄像机 | 1、★采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，可输出≥400万(2688×1520)@25fps视频图像（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、采用深度学习算法，支持人脸检测、通用行为分析、智能动检，人脸检测支持跟踪、优选及人脸属性提取；支持智能编码和AI编码，能够减少存储压力，达到轻量化存储的目的； 3、自带扬声器和多种语音，支持自定义上传音频文件；报警事件可设置联动声光告警，实现事中警戒、震慑； 4、内置GPU芯片，支持深度学习算法； 5、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 6、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 7、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 8、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 9、▲设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端，设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 10、支持三码流功能，两路高清视频显示； 11、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 12、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米； 13、▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%，设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 14、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 15、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 16、支持最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器； 17、支持DC12V/POE供电方式； 18、支持≥IP67防护等级。 |  |  |
| 3 |  | 400万像素网络球型摄像机 | 1、传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；像素：≥400万；最大分辨率：≥2688×1520； 2、最低照度：彩色：≤0.005Lux@F1.6，黑白：≤0.0005Lux@F1.6，0Lux（红外灯开启）； 3、最大补光距离：≥30m（白光）≥150m（红外）； 4、补光类型：红外+白光； 5、镜头焦距：不小于4.8mm~154mm；光学变倍：≥32倍； 6、周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 7、人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 8、透雾功能：电子透雾； 9、音频输入：≥1路（LINE IN；裸线）；音频输出：≥1路（LINE OUT；裸线）；语音对讲：支持； 10、报警输入：≥2路，开关量输入（0~5V DC）；报警输出：≥1路； 11、供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； 12、球机尺寸：≥6寸； |  |  |
| 4 |  | 400万像素网络结构化球型摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法； 2、★支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）；； 3、支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；支持人脸识别 （前端支持导入1万张人脸库）； 4、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 5、一体化设计，兼顾全景与细节； 6、★细节相机支持≥5倍光学变倍，16倍数字变倍（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 7、★全景细节采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 8、全景相机内置20米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节相机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 9、细节相机：水平范围：0°～320° 垂直范围：-20°～90° 10、支持不少于300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 11、支持不少于1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 12、支持≥IP66防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护 13、支持DC36V±25%宽电压输入 |  |  |
| 5 |  | 800万像素人脸结构化摄像机 | 1、★采用双镜头，独立双通道一体化设计，内置不少于1个云台（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法； 3、★通道1（全景）：采用不低于400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器；通道2（细节）：采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4、★两路通道均支持独立电动云台控制,通道1（全景）:水平旋转范围:0°~355°;垂直旋转范围:-5°~30°;通道2（细节）垂直旋转范围:-5°~30°（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 5、▲可自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、▲当设备云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 7、通道1（全景）：3.6mm；通道2（细节）：8mm～56mm； 8、内置7颗高效补光灯，通道2（细节）内置不少于5颗补光灯； 9、▲两通道的补光灯均支持分区补光,每颗补光灯可以独立控制,可对画面不少于5个不同区域补光强度进行手动控制（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 10、通道1（全景）：支持视频结构化，人群分布图，通用行为分析，人数统计；通道2（细节）：支持视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持同时开启； 11、▲设备可检测非机动车的类型、车上人数、车牌信息、车牌颜色（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 12、支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512G Micro SD卡，内置扬声器和双MIC； 13、▲设备机身外壳内嵌水平仪,可检测设备的水平程度（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 14、支持DC12V供电方式，支持12V电源返送； 15、支持IP67防护等级。 |  |  |
| 6 |  | 高空鹰眼摄像机 | 全景参数： 1、★采用不少于4个不低于200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出4096×1800@25/30fps视频图像，视场角：水平：≥180°， 竖直：≥103°（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、最低照度：≤0.0005Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）。 3、▲设备可将任意连续的2个至4个视频画面基本进行无缝拼接显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 细节参数： 1、★采用1个不低于200万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大单路可输出200万(1920×1080)@25/30fps，光学变倍：≥40倍，数字变倍：≥16倍（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、最低照度：≤0. 001Lux F1.6（彩色模式）；≤0.0005Lux F1.6（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）； 3、旋转范围：水平:0°~360°连续旋转，垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视； 4、球机内置高效红外补光灯，红外监控距离≥400米。 整机参数： 1、全景支持3种智能资源切换：周界防范，人群分布图，车辆密度； 2、球机支持3种智能资源切换：周界防范，视频结构化，人脸检测； 3、内置不少于2颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 4、支持枪球联动。支持GPS/北斗经纬度定位； 5、支持三码流功能，两路高清视频显示； 6、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 7、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； 8、设备自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 9、▲设备自带水平仪可检测设备安装是否倾斜（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 10、支持报警不少于7进3出，音频不少于2进2出，≥1路BNC，≥1路RS485功能（可设置波特率），最大支持512G Micro SD卡； 11、支持1个网口（RJ-45）； 12、支持DC36V供电方式； 13、支持≥IP66防护等级。 |  |  |
| (5) |  | 摄像机配件 |  |  |  |
| 1 |  | 枪型摄像机支架 | 枪型摄像机支架，壁装、吊装 |  |  |
| 2 |  | 球型摄像机支架 | 球型摄像机支架 |  |  |
| 3 |  | 监控电源 | DC 12V/2A |  |  |
| 4 |  | 拾音器电源 | DC 12V/1A |  |  |
| 5 |  | 防雷器 | 网络、电源二合一防雷器 |  |  |
| 6 |  | 监控立杆 | 监控立杆，3.5米，含地笼，水泥基础浇筑，立杆接地，接地线等 |  |  |
| 7 |  | 围墙监控立柱 | 围墙监控立柱，L型，围墙柱头安装 |  |  |
| 8 |  | 楼顶监控立杆 | 楼顶监控立杆，L型，上臂可旋转 |  |  |
| 9 |  | 室外防水设备箱 | 室外防水箱，不锈钢，500*600mm，含配电空开，防浪涌保护器等，含地面混凝土基础 |  |  |
| 10 |  | 室外防水电源箱 | 室外防水箱，不锈钢，250*300mm，含配电空开，防浪涌保护器等 |  |  |
| 11 |  | 室内电源盒 | 室内电源盒，ABS塑料 |  |  |
| 三 |  | 校园监控存储部分 |  |  |  |
| 1 |  | 磁盘阵列（48盘位） | 1、★配置要求：国产64位高性能多核处理器；国产操作系统；高速缓存：标配≥8GB，可扩展至128GB；硬盘接口：≥48个；SATA；单盘最大支持20TB；支持热插拔；≤6U；支持≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，≥1个10/100/1000Mbps自适应管理网口；存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； 3、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 4、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 5、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； 6、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； 7、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备。 |  |  |
| 2 |  | 企业级硬盘（存储时间1个月） | 8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口 |  |  |
| 四 |  | 校园监控显示部分 |  |  |  |
| (1) |  | 门卫监控中心 |  |  |  |
| 1 |  | 高清解码器 | 1、★支持≥9路HDMI信号输出接口，支持≥9路HDMI音频输出（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、▲支持1路HDMI接入和1路DP接入，可同时支持2路分辨率为3840*2160 、60HZ的视频图像采集并输出显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、▲支持RGB采集上墙显示，输出图像与采集源图像画质无明显差别（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 5、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码； 6、★支持6路32MP@25fps/ 21路12MP@25fps / 30路8MP@25fps / 42路6MP@25fps / 54路5MP@25fps / 54路4MP@30fps / 84路3MP@25fps / 108路1080p@30fps / 300路D1@30fps视频解码（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）；； 7、支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割； 8、HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率； 9、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入； 10、支持预案轮巡，支持多屏融合拼接； 11、▲前面板集成旋钮，支持旋钮调节音量大小、设置ip，设置快捷控制电视墙等，前面板集成LCD液晶屏，显示设备状态，如IP、设备型号、版本号等，支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙（提供包含对应功能说明和产品外观样式照片的公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |  |  |
| 2 |  | 46寸液晶拼接屏 | 1、★屏幕尺寸46寸，LED光源；分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W；亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、▲LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 4、▲液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 5、▲液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 6、▲液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到85%（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 7、★显示单元具备3C认证证书（提供所投产品3C认证证书并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 8、★具备中国节能产品认证证书（提供所投产品节能认证证书并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |  |  |
| 3 |  | 模块化壁挂架 | 模块化壁挂架 |  |  |
| 4 |  | 电视墙 | 钢结构支架 |  |  |
| 5 |  | 大屏高清线缆 | HDMI线 10米 |  |  |
| 6 |  | 管理电脑 | 1.配置：主机+显示器+键鼠，CPU类型：国产芯片，主频：≥2.5GHZ，核心数：≥4核，内存容量：≥16G，固态硬盘容量:≥256G,机械硬盘容量：≥1T，独立显卡。显示器分辨率：1920*1080，屏幕尺寸≥23.8.操作系统：正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统。 ★2.CPU、操作系统必须符合安全可靠测评要求（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |  |  |
| 7 |  | 安防配电柜 | 安防配电柜，含电表、柜体、配电空开、防浪涌保护器等 |  |  |
| (2) |  | 食堂明厨亮灶显示（一层餐厅） |  |  |  |
| 1 |  | 高清解码器（单路） | 1、★支持不少于1路HDMI信号或1路VGA输出，支持不少于1路HDMI音频输出（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码； 3、★支持支持不低于3路1200W@25fps(4000*3000）4路800W@30fps，(3840*2160)，6路600W@25fps (3392*2008)，8路500W@25fps(2560*1920)，9路400W @25fps(2688*1520)，10路300W@30fps(2048*1536)，12路300W@25fps(2048*1536)，16路1080P@30fps(1920*1080)，支持8路1080P@60fps解码H264和H265解码能力相同（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4、支持1/4/9/16/25/36/64画面分割切换； 5、HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率； 6、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入； 7、支持远程录像文件的解码输出； 8、支持解码轮巡； 9、支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口。 |  |  |
| 2 |  | 65寸液晶电视机 | 65寸液晶电视机 ★具备中国节能产品认证证书（提供所投产品节能认证证书并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |  |  |
| 3 |  | 电视机壁挂支架 | 电视机壁挂支架 |  |  |
| 五 |  | 校园出入口管理系统 |  |  |  |
| (1) |  | 门禁设备 |  |  |  |
| 1 |  | 双门门禁控制器（双门双向） | 1、门锁控制：≥2路；门状态检测：≥2路；报警输入：≥6路（开关量）；报警输出：≥4路（继电器）； 2、开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式；远程验证：支持； 黑白名单设定：支持；多门互锁：支持； 3、网络协议：TCP;UDP;IPv4； 4、用户容量：≥100000个用户； 指纹容量：≥3000枚； 卡片容量：≥100000张； 存储记录数量：≥500000条 5、支持给门锁供电 6、支持TCP/IP通讯方式 7、具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根W26、W34协议 8、支持多人开门、防反潜、远程开门等功能 9、支持读卡器防拆报警、非法闯入报警、门超时报警、胁迫报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 10、支持消防联动 11、内置RTC，支持手动校时、自动校时功能 12、数据断电永久保存，支持在线升级 |  |  |
| 2 |  | 单门磁力锁 | 1、支持≥280KG（600Lbs）静态直线拉力，可自行设定12VDC或24VDC，内置反向电流保护装置（MOV） 2、防残磁设计，防磨损材料制造 3、LED指示灯显示门锁状态，门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 4、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 |  |  |
| 3 |  | 双门磁力锁 | 1、支持≥280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力，可自行设定12VDC或24VDC，内置反向电流保护装置（MOV） 2、防残磁设计，防磨损材料制造 3、LED指示灯显示门锁状态，门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 4、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等 |  |  |
| 4 |  | 读卡器 | 1、亚克力面板，不低于IP66防护等级，适用于室内、室外场景 2、非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号、NFC读卡 3、支持刷卡开门模式 4、支持RS485和韦根通信协议 5、支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能 6、支持防拆报警 7、所有连接端口均具备过流和过压保护 |  |  |
| 5 |  | 开门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG |  |  |
| 6 |  | 玻破开关 | 输出: 常开常闭，尺寸: 86mm*86mm |  |  |
| 7 |  | 门锁支架 | 电磁锁支架 |  |  |
| 8 |  | 门禁专用电源 | 净化电源，加漏纹处理；\\电源DC12V10A。 |  |  |
| 9 |  | 室内电源箱 | 室内电源箱 |  |  |
| (2) |  | 校园门卫学生出入口人行闸机 |  |  |  |
| 1 |  | 室外摆闸（左） | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不低于1.2mm； 2、具有不少于12对红外检测； 3、标配超级电容，支持断电开闸功能; 4、采用直流无刷电机； 5、支持开门超时自动复位功能； 6、支持声光报警提示，支持音量调节； 7、通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 8、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持机械防夹、红外防夹功能； 11、支持防冲撞功能； 12、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； |  |  |
| 2 |  | 室外摆闸（中） | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不低于1.2mm； 2、具有不少于12对红外检测； 3、标配超级电容，支持断电开闸功能; 4、采用直流无刷电机； 5、支持开门超时自动复位功能； 6、支持声光报警提示，支持音量调节； 7、通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 8、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持机械防夹、红外防夹功能； 11、支持防冲撞功能； 12、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； |  |  |
| 3 |  | 室外摆闸（右） | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不低于1.2mm； 2、具有不少于12对红外检测； 3、标配超级电容，支持断电开闸功能; 4、采用直流无刷电机； 5、支持开门超时自动复位功能； 6、支持声光报警提示，支持音量调节； 7、通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 8、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持机械防夹、红外防夹功能； 11、支持防冲撞功能； 12、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； |  |  |
| 4 |  | 摆臂 | 不锈钢304材质，通道宽度600-1100mm，两个摆臂组成通道。 摆臂弯管直径≥25mm，摆臂立柱直径≥38mm。 |  |  |
| 5 |  | 测温识别终端 | 1、★采用不小于7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率≥1024x600，采用≥ 200万CMOS双目摄像头（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、▲屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应不低于IK06，结构后壳防破坏能力应不低于IK07（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、支持自动补光，可有效降低环境光污染 4、★支持不少于5万个用户、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 5、★支持人脸、IC卡、CPU卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 7、支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 8、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 9、人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 10、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 11、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 12、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 13、支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 14、▲设备应支持至少 5 段视频的播放设置，视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持 MP4、AVI、DAV，视频应能配置开始播放时间和结束播放时间，视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，视频应支持多段循环播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 15、支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 16、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 17、自带测温模块，支持人脸测温功能 18、★支持≥IP65防护等级（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |  |  |
| 6 |  | 识别终端 | 1、★采用不小于7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率≥1024x600，采用≥ 200万双目摄像头（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别； 3、屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应不低于IK06，结构后壳防破坏能力应不低于IK07； 4、支持自动补光，可有效降低环境光污染； 5、★支持不少于2万个用户、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、★支持人脸、IC卡、CPU卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 7、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置； 8、支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)； 9、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置； 10、人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行； 11、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警； 12、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 13、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 14、设备应支持至少 5 段视频的播放设置，视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持 MP4、AVI、DAV，视频应能配置开始播放时间和结束播放时间，视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，视频应支持多段循环播放； 15、支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱； 16、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名； 17、★支持≥IP65防护等级（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |  |  |
| 7 |  | 终端支架 | 外壳材料：铝合金；产品尺寸：241.4mmx100.0mmx100.0mm； 安装方式：闸机安装 |  |  |
| 8 |  | 摆闸基座 | 摆闸基座，混凝土浇筑 |  |  |
| (3) |  | 地下室学生出入口人行闸机 |  |  |  |
| 1 |  | 室外摆闸（左） | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不低于1.2mm； 2、具有不少于12对红外检测； 3、标配超级电容，支持断电开闸功能; 4、采用直流无刷电机； 5、支持开门超时自动复位功能； 6、支持声光报警提示，支持音量调节； 7、通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 8、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持机械防夹、红外防夹功能； 11、支持防冲撞功能； 12、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； |  |  |
| 2 |  | 室外摆闸（中） | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不低于1.2mm； 2、具有不少于12对红外检测； 3、标配超级电容，支持断电开闸功能; 4、采用直流无刷电机； 5、支持开门超时自动复位功能； 6、支持声光报警提示，支持音量调节； 7、通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 8、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持机械防夹、红外防夹功能； 11、支持防冲撞功能； 12、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； |  |  |
| 3 |  | 室外摆闸（右） | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度不低于1.2mm； 2、具有不少于12对红外检测； 3、标配超级电容，支持断电开闸功能; 4、采用直流无刷电机； 5、支持开门超时自动复位功能； 6、支持声光报警提示，支持音量调节； 7、通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道，采用亚克力摆臂支持600mm-900mm通道； 8、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次； 9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能； 10、支持机械防夹、红外防夹功能； 11、支持防冲撞功能； 12、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； |  |  |
| 4 |  | 摆臂 | 不锈钢304材质，通道宽度600-1100mm，两个摆臂组成通道。 摆臂弯管直径≥25mm，摆臂立柱直径≥38mm。 |  |  |
| 5 |  | 测温识别终端 | 1、★采用不小于7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率≥1024x600，采用≥ 200万CMOS双目摄像头（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、▲屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应不低于IK06，结构后壳防破坏能力应不低于IK07（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、支持自动补光，可有效降低环境光污染 4、★支持不少于5万个用户、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 5、★支持人脸、IC卡、CPU卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 7、支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 8、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 9、人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 10、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警 11、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 12、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警 13、支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 14、▲设备应支持至少 5 段视频的播放设置，视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持 MP4、AVI、DAV，视频应能配置开始播放时间和结束播放时间，视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，视频应支持多段循环播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 15、支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱 16、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 17、自带测温模块，支持人脸测温功能 18、★支持≥IP65防护等级（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； |  |  |
| 6 |  | 识别终端 | 1、★采用不小于7英寸液晶屏，屏幕显示分辩率≥1024x600，采用≥ 200万双目摄像头（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别； 3、屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应不低于IK06，结构后壳防破坏能力应不低于IK07； 4、支持自动补光，可有效降低环境光污染； 5、★支持不少于2万个用户、2万张人脸、2万个密码、5万张IC卡、30万条记录（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 6、★支持人脸、IC卡、CPU卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 7、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置； 8、支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)； 9、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置； 10、人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行； 11、支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警； 12、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 13、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 14、设备应支持至少 5 段视频的播放设置，视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持 MP4、AVI、DAV，视频应能配置开始播放时间和结束播放时间，视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，视频应支持多段循环播放； 15、支持3.5mm音频接口，可扩展外接音箱； 16、支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名； 17、★支持≥IP65防护等级（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |  |  |
| 7 |  | 终端支架 | 外壳材料：铝合金；产品尺寸：241.4mmx100.0mmx100.0mm； 安装方式：闸机安装 |  |  |
| 8 |  | 摆闸基座 | 摆闸基座，混凝土浇筑 |  |  |
| 9 |  | 玻璃隔断 | 室外钢化玻璃，12mm，含玻璃安装支架 |  |  |
| (4) |  | 校园西侧车辆入口01车辆道闸 |  |  |  |
| 1 |  | 出入口抓拍相机 | 1、★传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；镜头：不小于2.7~13.5mm电动变焦镜头（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、★图像分辨率：≥1920×1080（不包含OSD黑边）；视频分辨率不低于：主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：720P（1280×720）/D1（704× 576）（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、内置3颗LED灯(补光灯色温3000K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节，通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4、支持持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码； 5、支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号；支持雷达参数设置； 6、支持2 种车头方向识别，包括正向和逆向； 7、支持水平60°、倾斜30°倾斜车牌识别； 8、触发方式：支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式； 9、报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警； 10、★车辆检测：车辆捕获率≥99.5%（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 11、车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.5%； 12、▲支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 13、供电方式：AC220V |  |  |
| 2 |  | 立杆 | 抓拍一体机杆件 |  |  |
| 3 |  | 语音屏 | 1、支持LED屏状态显示：车牌信息、时间、收费信息、余位信息、自定义信息等显示； 2、支持通过485连接相机调节屏幕亮度，且可实现环境自适应调节； 3、支持通过485连接相机调节补光灯亮度，且可实现环境自适应调节； 4、支持通过音频接口连接相机实现语音播报，且可以调节输出音量、语速、男音/女音； 5、支持屏幕进行坏点（灯珠异常）检测； |  |  |
| 4 |  | 补光灯 | 光通量：≥700lm；供电方式：170Vac～264Vac；防护等级：≥IP66 |  |  |
| 5 |  | 直杆道闸 | 1、杆件类型：直杆；支持杆长：3-6米；起杆速度：2-4s； 2、RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个（以太网模块扩展接口）； 3、I/O接口：≥5个（升、降、地感1、地感2、防砸）； 4、防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 5、断电抬杆：支持；遇阻反弹：支持； 6、远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 7、供电方式：AC186~264V |  |  |
| 6 |  | 直杆杆件 | 直臂杆，左右向通用，总杆长3-6米；杆子为高强度铝合金；杆子底部带空心弹性防砸胶条； 白色杆子表面贴红色反光膜； |  |  |
| 7 |  | 防砸雷达 | 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 检测区域：0.3~6m（可调）；防砸区域：0~2m（可调） |  |  |
| 8 |  | 雷达电源 | AC100V~240V-40W-12V3.3A |  |  |
| 9 |  | 室外防水设备箱 | 室外防水箱，不锈钢，500*600mm，含配电空开，防浪涌保护器等，含地面混凝土基础 |  |  |
| 10 |  | 配套设施 | 含减速带，道杆安装浇筑底座等 |  |  |
| (5) |  | 校园西侧车辆出口02车辆道闸 |  |  |  |
| 1 |  | 出入口抓拍相机 | 1、★传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS；镜头：不小于2.7~13.5mm电动变焦镜头（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、★图像分辨率：≥1920×1080（不包含OSD黑边）；视频分辨率不低于：主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：720P（1280×720）/D1（704× 576）（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、内置3颗LED灯(补光灯色温3000K±10%)，支持根据环境光亮度，自动控制LED灯亮灭及亮度调节，通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4、支持持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码； 5、支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号；支持雷达参数设置； 6、支持2 种车头方向识别，包括正向和逆向； 7、支持水平60°、倾斜30°倾斜车牌识别； 8、触发方式：支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式； 9、报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警； 10、★车辆检测：车辆捕获率≥99.5%（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 11、车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.5%； 12、▲支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警。（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 13、供电方式：AC220V |  |  |
| 2 |  | 立杆 | 抓拍一体机杆件 |  |  |
| 3 |  | 语音屏 | 1、支持LED屏状态显示：车牌信息、时间、收费信息、余位信息、自定义信息等显示； 2、支持通过485连接相机调节屏幕亮度，且可实现环境自适应调节； 3、支持通过485连接相机调节补光灯亮度，且可实现环境自适应调节； 4、支持通过音频接口连接相机实现语音播报，且可以调节输出音量、语速、男音/女音； 5、支持屏幕进行坏点（灯珠异常）检测； |  |  |
| 4 |  | 补光灯 | 光通量：≥700lm；供电方式：170Vac～264Vac；防护等级：≥IP66 |  |  |
| 5 |  | 直杆道闸 | 1、杆件类型：直杆；支持杆长：3-6米；起杆速度：2-4s； 2、RS-485接口：≥1个；RS-232接口：≥1个（以太网模块扩展接口）； 3、I/O接口：≥5个（升、降、地感1、地感2、防砸）； 4、防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 5、断电抬杆：支持；遇阻反弹：支持； 6、远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 7、供电方式：AC186~264V |  |  |
| 6 |  | 直杆杆件 | 直臂杆，左右向通用，总杆长3-6米；杆子为高强度铝合金；杆子底部带空心弹性防砸胶条； 白色杆子表面贴红色反光膜； |  |  |
| 7 |  | 防砸雷达 | 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 检测区域：0.3~6m（可调）；防砸区域：0~2m（可调） |  |  |
| 8 |  | 雷达电源 | AC100V~240V-40W-12V3.3A |  |  |
| 9 |  | 室外防水设备箱 | 室外防水箱，不锈钢，500*600mm，含配电空开，防浪涌保护器等，含地面混凝土基础 |  |  |
| 10 |  | 配套设施 | 含减速带，道杆安装浇筑底座等 |  |  |
| (6) |  | 校园东门卫主入口升降柱 |  |  |  |
| 1 |  | 可移动升降柱 | 1、外形尺寸:≥299mm*765mm（直径*高）； 2、柱体材料:304不锈钢； 3、地基盒:喷塑防腐工艺处理； 4、驱动方式:专用钥匙解锁，可手提移动； 5、拆卸功能:有锁止装置，通过专用钥匙可快速拆卸； 6、警示装置 3-5CM反光带； 7、防护等级:IP68； 8、柱体直径:φ219.0mm（±0.5mm）； 9、柱体厚度:6.0mm（±0.5mm）； 10、阻挡高度:600.0mm（±2mm）。 |  |  |
| 2 |  | 全自动升降柱 | 1、★外观尺寸需求：柱身壁厚12mm（±0.1mm）;柱身直径219mm（±0.5mm）（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 2、▲抗破坏等级（阻挡能量等级）:不低于《GA/T 1343-2016防暴升降式阻车路障》中B3的要求，产品可承受不小于6800kg车辆以不小于65km/h速度碰撞产生的不小于1108KJ碰撞能量，且入侵距离不高于7.01～30米）（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3、材质要求：304不锈钢，表面抛光处理； 4、使用环境温度:-30℃±2℃～55℃±2℃； 5、电机功率:≥300W； 6、柱体升起后有效阻挡高度：600mm（误差±1mm）； 7、升降性能：(1)路障阻挡主体应能正常升降、无卡滞、到位可靠，升起速度大于或等于150mm/s；(2)在外部供电停止状态下，应自备应急电源及一键升降功能、具有手动升降功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 8、支持遥控、手动控制； 9、防腐性能:大于或等于《GA/T 1343-2016防暴升降式阻车路障》规定的7级要求； 10、可靠性:常温下，路障连续升降5000次应无停机及故障产生，且升降灵活、到位准确； 11、控制系统安全性:控制系统的抗电强度、绝缘电阻、泄漏电流应符合GB16796—2009 中5.4.3、5.4.4和5.4.6的规定； 12、电磁兼容性:控制系统的静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度应符合GB/T 30148—2013中9.3.4、12.3.4和13.3.4的规定。 |  |  |
| 3 |  | 液压升降柱控制器 | 1、多功能一体式集成数码编程系统。 2、一个控制器可同时升降控制6条升降柱。 3、联动控制:可通过信号与门禁系统、地感、车牌识别、报警系统、停车场收费系统等联动控制；预留有读卡器开闸及地感检测信号接口，可以兼容任何的开闸信号。 4、工作电压220v/50Hz，与地柱分体安装。 5、手动按键、无线遥控控制地柱上升、下降、急停功能。 6、工作温度:-20℃～+ 55℃。 7、运行时间:1—10秒可调；后备电源控制电磁阀释放，满足应急所需。 8、系统具备短路保护，过流、过压保护等功能。 9、可搭配地感线圈进行控制，在搭配安全地感后，可防止安保人员误操作导致意外事故发生:当车辆停留在升降柱上方，能确保升降柱不会升起，上升信号屏蔽。 10、紧急释放功能:在停电的情况，具有紧急下降功能。 11、标配:遥控2个。 12、每组接线都有单独的接线端子，且端子上都写有文字标识。 13、具有消防应急功能和治安应急功能(使用单位可通过按键设置并区分不同信号来源的应急处理方式)。 |  |  |
| 4 |  | 排水管 | UPVC管 50mm，排水管 |  |  |
| 5 |  | 排水井 | 尺寸：600*600*1500mm，砖砌，含井盖 |  |  |
| 6 |  | 水浸探测器 | 水感探头；灵敏度≤500kΩ；工作电流≤30mA；报警电流≤200mA；报警声压≥85dB；报警输出:继电器NC/NO（默认NC）;防拆报警常闭输出；供电方式：DC12V~24V； |  |  |
| 7 |  | 电源适配器 | 输入：AC100~240V；输出：DC12V1A； |  |  |
| 8 |  | 报警配件 | 单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选；最大级联数240；通信协议Mbus |  |  |
| 9 |  | 报警控制器 | 1.支持8路有线防区报警输入、支持防区扩展、最大可扩展到256路，支持常开、常闭类型探测器接入； 2.支持8路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能； 3.支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠； 4.支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km（RVV2*1.5mm2），支持总线给防区扩展模块供电； 5.支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘； 6.支持1路受控警号（DC12V/1A）输出； 7.支持1路辅电（DC12V/1A）输出； 8.支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电； 9.支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警； 10.支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传； 11.支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略； 12.支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心； 13.支持1个网络用户； 14.支持1024条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失； 15.支持1024条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能； 16.支持报警ContactID协议，支持话机复用。 |  |  |
| 10 |  | 报警键盘 | LCD液晶显示屏，0~9数字键和8个功能键，支持对报警机进行布撤防参数设置，支持通过快捷键报警，支持多用户权限操作，可显示报警机的运行状态，采用LCD液晶屏，支持可视化操作。 |  |  |
| 11 |  | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A 安装环境：室内安装；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） |  |  |
| 六 |  | 校园安防报警系统 |  |  |  |
| (1) |  | 安防报警中心 |  |  |  |
| 1 |  | 总线联网型报警主机 | 1、支持本地不少于16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 2、支持本地不少于4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 3、支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 4、支持报警输入输出接口电路保护功能; 5、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 6、支持≥2路RS-485接口，支持≥32路键盘接入，支持打印机接入; 7、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 8、可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 9、支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 10、支持≥8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 11、支持多个接警中心和报警数据上传策略; 12、支持海量日志查询功能; 13、支持≥2个网口，≥2个有线中心; |  |  |
| 2 |  | 报警键盘 | 分辨率：≥128x64 ，LCD屏尺寸：不小于56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 |  |  |
| 3 |  | 警灯（室内） | DC12V 1W，室内安装，报警时发出声光报警信号，含电源 |  |  |
| 4 |  | 报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm |  |  |
| 5 |  | 单防区扩展模块 | 支持不少于1路防区输入扩展，支持地址拨码设置，支持最大传输距离2400m，支持总线供电，遵循MBus通讯协议 |  |  |
| 6 |  | 双防区扩展模块 | 支持不少于2路防区输入扩展，支持地址拨码设置，支持最大传输距离2400m，支持总线供电，遵循MBus通讯协议 |  |  |
| (2) |  | 周界张力围栏 |  |  |  |
| 1 |  | 张力控制器 | 防区类型：可控制一个防区，也可控制两个防区 线制类别：可设置成4线、5线和6线 外形尺寸：239 mm×156 mm×55mm 供电电源：AC24V（±15%） 50Hz 或 12V 7Ah蓄电池 使用环境：温度：－40℃～+80℃（-10℃以下显示屏会不不显示、主机可正常工作），相对湿度：≤95% 额定功率：15W 防护等级：IP32 警戒张力值：100～450N |  |  |
| 2 |  | 电源 | AC24V 1A |  |  |
| 3 |  | 防雨箱 | SUS201不锈钢材质，500*400*200mm、壁厚0.6mm，含三角锁、空开、插座、膨胀螺丝等。 |  |  |
| 4 |  | 避雷器 | 化学防雷；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。 |  |  |
| 5 |  | 四线单防测控杆 | 四线单防区测控杆；警戒张力值100～450N；拉紧报警位移量75mm以内； 松弛报警阈值小于原正常运行警戒张力值的1/3； 张力模块承受最大拉力1000N以上； 铝合金外壳76*38*798mm。 |  |  |
| 6 |  | 四线双防测控杆 | 四线双防区测控杆；警戒张力值100～450N；拉紧报警位移量75mm以内； 松弛报警阈值小于原正常运行警戒张力值的1/3； 张力模块承受最大拉力1000N以上； 铝合金外壳76*38*798mm。 |  |  |
| 7 |  | 万向底座(承立杆) | 铝压铸、多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右 |  |  |
| 8 |  | 四线受力杆 | 铝合金材质，40mm*40mm* 800mm。 |  |  |
| 9 |  | 受力杆固定件 | 304不锈钢，M6*35，每个防区的每根线配置1个。 |  |  |
| 10 |  | 万向底座(承立杆) | 铝压铸、多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右 |  |  |
| 11 |  | 四线受力杆 | 铝合金材质，40mm*40mm* 800mm。 |  |  |
| 12 |  | 张力万向滑轮 | 铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用 |  |  |
| 13 |  | 万向底座(承立杆) | 铝压铸、多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右 |  |  |
| 14 |  | 四线中间支撑杆 | 铝合金材质，工字型12*20*800mm |  |  |
| 15 |  | 支撑杆固定件 | ABS材质，黑色，40*20*20mm |  |  |
| 16 |  | 万向底座 | 铝合金材质，多角度调节，长方形 |  |  |
| 17 |  | 张力弹簧（新） | 304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀性，安装于防区的末端。 |  |  |
| 18 |  | 张力紧线器 | 铝合金材质，收紧张力线、带松线按钮 |  |  |
| 19 |  | 张力线 | 直径1.2mm,材质304不锈钢丝，抗氧化，耐腐蚀 |  |  |
| 20 |  | 张力警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm。 |  |  |
| 21 |  | 警灯（室外） | DC12V 1W，室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者 |  |  |
| 22 |  | 双防区警灯支架（通用） | 用于安装两个室外警灯 |  |  |
| 23 |  | 电源 | DC12V 1A |  |  |
| 24 |  | 接地桩（钉字型） | 长度1.5米、直径16mm、外镀锌 |  |  |
| 25 |  | 单芯接地线 | 6mm2黄绿双色接地线 |  |  |
| (3) |  | 入侵报警 |  |  |  |
| 1 |  | 吸顶三鉴探测器 | 吸顶安装,探测范围:360°，直径12米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V |  |  |
| 2 |  | 报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm |  |  |
| 3 |  | 电源 | 12V5A集中电源，含电源箱 |  |  |
| 七 |  | 校园电子巡更部分 |  |  |  |
| 1 |  | 巡检器 | 记录存储容量：30719条记录。 功耗：探测电流 60uA 读卡距离：3-6cm 通讯格式：无线高速感应通讯，每秒30条巡更记录 供电：3V锂电池 |  |  |
| 2 |  | 皮套 | 皮套 |  |  |
| 3 |  | 单机软件 | 智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班 自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配 自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能 联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询 自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据 方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置 |  |  |
| 4 |  | 通讯座 | LED指示灯，助于识别数据传输状 同一通讯坐型号可配用于多类巡更巡检产品 计算机连接：USB |  |  |
| 5 |  | 巡逻点卡 | 22毫米直径圆片卡 |  |  |
| 6 |  | 标示牌 | 配夜标 |  |  |
| 八 |  | 管线部分 |  |  |  |
| 1 |  | 4芯室外单模光缆 | 1、单模4芯松套管层绞式铠装室外光缆。 2、支持10Gbps、10GBASE传输距离达到10000米，符合TIA/EIA-568-C.3-1和ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2，IEC 60794-1及相关国内标准YD/T901-2018，GB/T7424.3-2008。 3、光学特性：衰减：G652D≤0.36db/km@1310nm；≤0.32db/km@1310nm（Typical）；G652D≤0.22db/km@1550nm；≤0.20db/km@1550nm（Typical）；宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm。 |  |  |
| 2 |  | 24口光纤配线架 | 1、滑动式24口光纤配线架，可安装24个双工LC（48芯）或24单工SC/ST/FC（24芯）光纤适配器； 2、24口光纤配线架, 19"标准机柜安装，带滑动导轨,完全正面维护管理； 3、采用适配器面板结构，可混装适配器；易于安装和维护，支持多种耦合器（LC、FC、ST、SC、MT-RJ等）； 4、优质冷轧钢板喷塑，1U高度，灵活的后部进线管理； 5、配线箱内部自带2个线缆管理环用于光纤的盘绕，自带2个线缆紧固格兰，防止线缆脱落。 |  |  |
| 3 |  | 光纤终端盒 | 光纤终端盒，4口，室外型 |  |  |
| 4 |  | 光纤耦合器 | LC双工耦合器 |  |  |
| 5 |  | LC熔接尾纤 | 单模尾纤，LC接头，1米 |  |  |
| 6 |  | 光纤熔接 | 定制 |  |  |
| 7 |  | 六类非屏蔽双绞线 | 1、产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求；符合LSZH IEC60332、IEC 61034、IEC 60754及相关国内标准, 符合IEC 60189、IEC 60708（蓝/白蓝、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白） 2、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3、★导体为99.99%无氧铜，芯线导体23AWG，带宽≥250MHz，提供承诺函并加盖投标人公章； 4、线缆外皮护套IEC60332 LSZH阻燃等级，满足低烟无卤IEC 60754-1,IEC 60754 -2,IEC 61034-1, IEC 61034-2要求，满足不同区域需求； |  |  |
| 8 |  | 六类非屏蔽双绞线（室外防水型） | 1、六类非屏蔽室外防水线缆，PE护套； 2、产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； 3、线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 4、芯线导体23AWG，线缆外径6.4(±0.03mm），带宽≥250MHz； |  |  |
| 9 |  | 24口非屏蔽六类配线架 | 1、六类非屏蔽模块化配线架，1U，满配24只六类非屏蔽模块； 2、性能超越ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求； 3、六类非屏蔽模块传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次，具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，可采用单对110型打线工具； 4、背部自带理线器； 5、防火等级：符合UL RATE94V-0。 |  |  |
| 10 |  | 六类非屏蔽跳线（2米） | 1、传输带宽超过250MHZ，导体为7/0.2的多股软跳线，颜色可选，长度2米； 2、性能标准：符合TIA/EIA-568C.2和ISO/IEC 11801规范。 3、内部3叉插针水晶头设计，水晶头内带线托，分离线对，提高传输性能 4、RJ45接头内插针镀金厚度为50μm；保证至少1000次插接； |  |  |
| 11 |  | 理线器 | 线缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC冷轧钢板 |  |  |
| 12 |  | 电源线 | WDZ-RYY3*6，升降柱、监控供电使用 |  |  |
| 13 |  | 电源线 | WDZ-RYY3*4，车辆道闸、监控供电使用 |  |  |
| 14 |  | 电源线 | WDZ-RYY3*2.5，监控、门禁、张力围栏、升降柱供电使用 |  |  |
| 15 |  | 电源线 | WDZ-RYY3*1.5，门禁、车辆道闸供电使用 |  |  |
| 16 |  | 电源线 | RVV3*1.5，室外监控供电使用 |  |  |
| 17 |  | 电源线 | WDZ-RYY2*1.5，室内球机、电梯监控、室内报警探测器供电使用 |  |  |
| 18 |  | 电源线 | WDZ-RYY4*1.0，门禁磁力锁供电使用 |  |  |
| 19 |  | 信号线 | WDZ-RYJSP2*1.5，室内报警探测器、室外张力围栏信号传输使用 |  |  |
| 20 |  | 信号线 | WDZ-RYY4*1.5，电动升降柱信号传输使用 |  |  |
| 21 |  | 信号线 | RVSP2*1.0，车辆道闸信号传输使用 |  |  |
| 22 |  | 信号线 | RVV4*1.0，车辆道闸信号传输使用 |  |  |
| 23 |  | 信号线 | WDZ-RYY2*0.5，门禁开门按钮信号传输使用 |  |  |
| 24 |  | 音频线 | WDZ-RYYP2*0.5，拾音器音频传输使用 |  |  |
| 25 |  | 电梯五方通话线 | WDZ-RYYP4*1.0，电梯五方通话信号传输使用 |  |  |
| 26 |  | JDG管 | JDG管 25mm |  |  |
| 27 |  | PVC管 | PVC管 25mm |  |  |
| 28 |  | PVC管 | PVC管 32mm |  |  |
| 29 |  | 金属线槽 | 金属线槽 100*50mm |  |  |
| 30 |  | 增强塑料管 | PE 25mm |  |  |
| 31 |  | 增强塑料管 | PE 32mm |  |  |
| 32 |  | 镀锌钢管 | SC 25mm |  |  |
| 33 |  | 镀锌钢管 | SC 32mm |  |  |
| 34 |  | 辅材 | 胶布、轧带、螺丝螺母、关卡、熔接热缩套管保护套等 |  |  |
| 九 |  | 系统集成费 |  |  |  |
| 1 |  | 系统集成费 | 安防系统整体设备，管线安装调测及运维费 |  |  |
| 校园网络广播系统 |  |  |  |  |  |
| A | 设备材料 |  |  |  |  |
| 一 | 主机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 |  |  | 1.IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心； 2.安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理； 2.采用国产CPU配置不低于单8核； 3.采用内存配置不低于16GB； 4.采用硬盘容量不低于1TB 企业级硬盘； 5.具有≥2×千兆网络接口（RJ45）； 6.具有视频输出接口：≥1×HDMI(支持 1920x1080分辨率)、≥1×VGA、≥1×DP；具备音频接口：≥1×Mic-in端口、≥1×Line-Out端口、≥1×Line-in端口；其他接口：≥4×3.0 USB, ≥2×2.0 USB、≥1×COM口、≥2× PS/2； 7.操作系统：支持国产操作系统。 |  |
| 2 | 网络广播管理软件 |  |  | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ▲10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供功能界面截图并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 11.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 13.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 |  |
| 3 | CD播放器 |  |  | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作； 7.支持上电自动播放功能。 |  |
| 4 | 前置放大器 |  |  | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |  |
| 5 | 消防采集器 |  |  | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板； 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计； 3.支持≥16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4.面板支持一键取消任务； 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能； 6.标配网络接口，全速率连接可达≥100M； 7.短路接口：标准压线接线端子； ▲投标人投标选用的“消防信号智能接口”提供获得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书（提供证书复印件并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |  |
| 6 | IP音频采集器 |  |  | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能； 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能； ▲3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 |  |
| 二 | 广播分控 |  |  |  |  |
| 1 | IP广播分控软件 |  |  | 1.支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况的查看，支持搜索终端、查看终端列表； 2.支持对终端发起一对一广播，可实时调节广播音量；支持广播室发起广播任务，可对指定终端或分组进行喊话； 3.支持对终端发起一对一对讲，可实时调节对讲音量； 4.支持播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐（mp3格式文件）播放到指定终端或分组； 5.支持配置任务优先级、音量、播放模式； 6.具备任务管理器功能，可管理当前播放任务，可操作上一首/下一首/暂停或恢复/任务音量/结束任务/切换播放模式；支持播放进度条拖拉功能； 7.支持文本广播任务的发起及文本识别功能的使用。 |  |
| 2 | 寻呼话筒 |  |  | 1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听； 4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器； 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100毫秒； 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口； 8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 |  |
| 三 | 综合楼A区 |  |  |  |  |
| (1) | 1-3F走廊 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 |  |  | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 6.具有≥1路音频输出接口； 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出； 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； ▲11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统（提供具备CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告证明文件并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； ▲12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入（提供具备CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告证明文件并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |  |
| 2 | 壁挂音箱 |  |  | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．频率响应：130Hz-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP5X。 |  |
| (2) | 美术教室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 |  |  | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 |  |
| (3) | 音乐、舞蹈教室（6间） |  |  |  |  |
| 1 | IP终端（含领夹式无线话筒） |  |  | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制； 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口； 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源； ▲5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |  |
| (4) | 500人报告厅 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 |  |  | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制； 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口； 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源； 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 |  |
| 四 | 综合楼B区 |  |  |  |  |
| (1) | 教室（65间） |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 |  |  | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 |  |
| (2) | 北楼1-5F公共走廊 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 |  |  | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 6.具有≥1路音频输出接口； 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 8.集成数字功放，功率≥650W；支持定压方式输出； 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统； 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |  |
| 2 | 壁挂音箱 |  |  | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．频率响应：130Hz-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP5X。 |  |
| (3) | 南楼1-5F公共走廊 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 |  |  | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 6.具有≥1路音频输出接口； 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出； 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统； 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |  |
| 2 | 壁挂音箱 |  |  | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．频率响应：130Hz-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP5X。 |  |
| 五 | 综合楼C区 |  |  |  |  |
| (1) | 1-2F食堂餐厅及走廊 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 |  |  | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 6.具有≥1路音频输出接口； 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出； 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统； 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |  |
| 2 | 壁挂音箱 |  |  | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．频率响应：130Hz-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP5X。 |  |
| (2) | 3-5F公共走廊 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 |  |  | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 6.具有≥1路音频输出接口； 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出； 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统； 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |  |
| 2 | 壁挂音箱 |  |  | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．频率响应：130Hz-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP5X。 |  |
| (3) | 3F室内篮球场 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 |  |  | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制； 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口； 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源； ▲5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |  |
| 2 | 调音台 |  |  | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入（提供接口图佐证并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果； 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子； ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |  |
| 3 | 音频处理器 |  |  | 1.输入≥4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出≥8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.内置≥96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪的功能。 4.具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。 5.每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元。 6.具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中。 7.全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。 8.配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。 9.具有液晶显示屏和导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。 10.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 11.具有编组功能，可以同时控制≥32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。 12.支持通道联控功能。 13.具有≥1路USB B型接口，用于连接电脑通信。 具有≥1路局域网控制接口，可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取IP地址，一键完成全部连接。具有≥1路RS485协议接口，提供≥1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 |  |
| 4 | 全频音箱 |  |  | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥10"低音×1 |  |
| 5 | 音响功放 |  |  | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 |  |
| 6 | 一拖二手持无线话筒 |  |  | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz； 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）； 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风； ▲由于无线电频谱资源属于国家所有，无线话筒含有无线传声器，要求无线传声器经过国家无线电监测中心检测中心检验并出具《短距离微功率设备射频认证试验报告》（提供报告复印件并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |  |
| 7 | 话筒天线 |  |  | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益； 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB； 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 |  |
| 8 | 无线信号放大器延长线 |  |  | 30米无线信号放大器延长线 |  |
| 9 | 音频连接线 |  |  | 音频连接线，成品 |  |
| 10 | 音箱壁装支架 |  |  | 音箱壁装支架 |  |
| 11 | 电源管理器 |  |  | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 |  |
| 12 | 2米机柜 |  |  | 600*600*2000mm(深*宽*高)机柜 |  |
| 六 | 综合楼D区 |  |  |  |  |
| (1) | 教室（22间） |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 |  |  | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥一路接主音箱，≥一路外接到副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 |  |
| （2） | 音乐教室（1间） |  |  |  |  |
| 1 | IP终端（含领夹式无线话筒） |  |  | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制； 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口； 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源； ▲5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |  |
| (3) | 1-4F公共走廊 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 |  |  | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 6.具有≥1路音频输出接口； 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出； 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统； 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |  |
| 2 | 壁挂音箱 |  |  | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．频率响应：130Hz-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP5X。 |  |
| (4) | 5F公共走廊 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 |  |  | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 6.具有≥1路音频输出接口； 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出； 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统； 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |  |
| 2 | 壁挂音箱 |  |  | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．频率响应：130Hz-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP5X。 |  |
| (4) | 2F多功能厅 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 |  |  | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制； 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口； 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源； 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 |  |
| 七 | 地下室 |  |  |  |  |
| (1) | 停车接送区 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 |  |  | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 6.具有≥1路音频输出接口； 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出； 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统； 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |  |
| 2 | 壁挂音箱 |  |  | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度：91dB±3dB； 4．频率响应：130Hz-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP5X。 |  |
| 八 | 外场 |  |  |  |  |
| (1) | 室外风雨操场 |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 |  |  | 1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制； 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口； 4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源 |  |
| 2 | 管理电脑 |  |  | 1.配置：主机+显示器+键鼠，CPU类型：国产芯片，主频：≥2.5GHZ，核心数：≥4核，内存容量：≥16G，固态硬盘容量:≥256G,机械硬盘容量：≥1T，独立显卡。显示器分辨率：1920*1080，屏幕尺寸≥23.8.操作系统：正式版麒麟操作系统或正式版统信操作系统； ★2.CPU、操作系统必须符合安全可靠测评要求（提供承诺函并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）。 |  |
| 3 | 调音台 |  |  | 1.具有≥8路数字增益话放通道、≥2路高阻单声通道、≥2组立体声输入通道，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.具有≥1组立体主输出通道、≥4路AUX辅助输出通道、≥1路TRS监听输出通道。 3.具有≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入。 ▲4.具有≥2路USB播放通道，支持USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式。内置4G的媒体空间，可导入音乐文件或导出录音文件（提供具备CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告证明文件并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 5.具有≥1个7英寸高清触摸屏，支持≥1024×600分辨率。 6.具有≥4个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果。 7.内置自适应陷波反馈抑制算法。 8.具有≥30组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用。 9.具有Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置。 10.具有防误触碰、误操作面板锁。 |  |
| 4 | IP音频采集器 |  |  | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能； 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能； 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式； 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 |  |
| 5 | 话筒 |  |  | 1.换能方式：驻极体； 2.钟声提示：带钟声提示功能； 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）； 4.咪杆长度 ：390mm； 5.具备有灯环提示功能。 |  |
| 6 | 无线话筒 |  |  | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz； 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒； 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）； 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风； ▲由于无线电频谱资源属于国家所有，无线话筒含有无线传声器，要求无线传声器经过国家无线电监测中心检测中心检验并出具《短距离微功率设备射频认证试验报告》（提供报告复印件并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查） |  |
| 7 | 无线话筒 |  |  | 1.频率指标≥：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz； 2.系统包括有≥一台主机+≥两台桌面式无线麦克； 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优于≥12-32dB μV，频率响应≥:80Hz-18KHz（±3dB）； 7.发射机指标：天线程式: 内置螺旋天线 |  |
| 8 | 话筒天线 |  |  | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益； 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB； 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 |  |
| 9 | 天线分配器 |  |  | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源； 2.频带范围等同或优于470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。 |  |
| 10 | 无线信号放大器延长线 |  |  | 30米无线信号放大器延长线 |  |
| 11 | 抑制器 |  |  | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音； ▲2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围等同或优于-10Hz到10Hz（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证并加盖投标人公章，中标后5日内提供加盖原厂公章证明材料备查）； 4.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大； 5.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示； 6.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器； 7.具有≥双通道直通，一键重置陷波点配置功能； 8.支持≥4个场景切换； 9.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能； 10.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出； 11.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 |  |
| 12 | 纯后级功放 |  |  | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计； 2.额定输出功率：≥1000W； 3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统； 4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出； 5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制； 6.功放电路，零交越失真； 7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元； 8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统； 9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 |  |
| 13 | 音柱 |  |  | 1．额定功率(100V)：90W； 2．额定功率(70V)：45W； 3．灵敏度≥93dB； 4．频率响应：110Hz-15KHz； 5．防护等级：IP66； 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1。 |  |
| 14 | 电源管理器 |  |  | 1.机柜式设计，黑色氧化铝拉丝面板； 2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达≥6KVA； 3.设有船型开关，可手动控制≥16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 4.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。 |  |
| 15 | 音频连接线 |  |  | 音频连接线，成品 |  |
| 16 | 支架 |  |  | 高度：等同或优于980-1680mm； 斜杠：等同或优于550-900mm |  |
| 17 | 电源线 |  |  | WDZ-RYY-3*6，专业时序器供电使用 |  |
| (2) | 校园入口广场 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放终端 |  |  | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏； 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块； 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量； 4.支持高低音调节电位器控制； 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级； 6.具有≥1路音频输出接口； 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源； 8.集成数字功放，功率≥650W；支持定压方式输出； 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率； 11.自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统； 12.内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。 |  |
| 2 | 音柱 |  |  | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×1 |  |
| 九 | 管线 |  |  |  |  |
| 1 | 广播线 |  |  | WDZ-RYJS2*1.5（室内走廊及教室使用） |  |
| 2 | 广播线 |  |  | WDZ-RYY2*2.5（室内篮球馆、室外使用） |  |
| 3 | 音频线 |  |  | WDZ-RYYP2*0.5 |  |
| 4 | 增强塑料管 |  |  | PE 25mm |  |
| 5 | 辅材 |  |  | 胶布、轧带、膨胀螺丝、螺丝螺母、管卡等 |  |
| 十 | 系统集成费 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成费 |  |  | 广播系统整体设备，管线安装调测及运维费 |  |

五、施工要求

1.中标人的货物包括从投标货物的优化设计到整套方案设计、安装、调试和交付使用。在设备的安装、调试和交付使用期间，应派技术人员到用户现场进行技术协调。

2.中标人项目经理应及时向招标人提供工程施工组织、施工进度、有关质量标准及施工技术安全管理措施。

3.中标人应派具有专业资质的人员按照国家及行业相关电气设备施工规范等进行施工和质量检验。

六、验收标准

1.安防中布线工程验收前中标单位应进行自检测试和竣工验收测试工作以确保链路畅通，本次安防中的布线由采购人组织第三方专业机构对六类非屏蔽双绞线进行永久链路测试，测试不合格的链路中标单位需无条件进行整改确保畅通。

2.安防和广播系统验收前需提供对应点位及设备IP网络信息表，验收应遵循项目实际需求和国家现行有关规范或标准

3.系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

七、质保期及售后服务

1. 项目免费质保期：自验收合格之日起三年,签订合同前提供原厂质保函原件(加盖原厂鲜章)；

2.项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换；

3.质保期内提供免费返厂维修服务；

4.项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务。

八、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。

情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

九、报价方式

本项目投标报价为固定单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、安装调试、测试、备品备件、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。注：每项系统中的系统集成费开具6%的增值税发票，其余设备开具13%的增值税发票。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

十、其他

如需图纸请联系：0519-81081995。

第六章拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

中标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年月日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写），其中集成设备费       元，开具13%的增值税发票，集成服务费      元，开具6%的增值税发票。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、安装、调试、备品备件、测试保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后     天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物验收的标准：

5.1产品按国家、行业标准或甲方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

5.2系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：按实结算。

4.如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的货物在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5.付款方式：合同签订后预付合同价款的30%；安装调试完成后支付至合同价的70%，项目竣工验收合格并经审计审定后，付至审定价的95%，5%余款自交付使用之日起两年后一次性付清。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

2.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.5若货物故障在检修    工作小时后仍无法排除，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：

单位名称（章）： 常州市新北区泰山实验学校

单位地址：常州市新北区

法定代表人：委托代理人：

电话：

传真：

乙方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

第七章投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏鑫洋建设项目管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 本项目的特定资格要求：无

二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（人民币：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

5）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

6）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（此处填单位名称）的（此处填项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

. . . . . . .

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）技术方案；

（2）售后服务方案；

（3）施工方案。

10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料