招　标　文　件

项目名称：市行政中心高清音视频会议系统改造项目（三期）             项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0307

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年7月29日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受常州市机关事务管理局的委托，常州市政府采购中心就市行政中心高清音视频会议系统改造项目（三期）JSZC-320400-JZCG-G2024-0307  项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0307

2.项目名称：市行政中心高清音视频会议系统改造项目（三期）

3.预算金额：280万元

4.最高限价：275万元

5.采购需求（简介）：在一、二期改造基础上对其它会议室进行提升改造，以更好满足各委办局召开高清视频会议及各类多媒体会议的要求。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：60天

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市机关事务管理局

地 址：常州市机关事务管理局

联系人：蒋先生

联系方式：0519-85685865

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：李女士

电  　话：0519-85588159

开标评审相关联系人：孙先生

电  　话：0519-85588155

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是 ¨否（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，必须在【政府采购合同专用条款】将相关内容填写完整）

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：（不得超过合同金额的5%）

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：市行政中心高清音视频会议系统改造项目（三期）。

2.预算金额：280万元。

3.最高限价：275万元。

4.采购项目概况（简介）：对市行政中心部分会议室及室外LED大屏进行高清音视频系统三期改造。

5.合同履行期限：60天

6.是/否接受联合体投标：否。

7.是/否接受分支机构参与响应：否。

8.是/否属于政府购买服务：否。

9.是/否接受进口产品投标：否。

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否。

11.本项目的特定资格要求：无。

12.项目类别：货物类。

- 商务要求

1. 实施地点：常州市行政中心四号楼会议中心，实施时间：60天。

2. 付款条件（进度和方式）

2-1 预付款支付时间：合同签订后，预付款支付比例：付至合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2-2 初验款支付时间：货到完成安装调试并经初验合格后，初验付款支付比例：付至合同金额的60%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2-3 终验款支付时间：终验合格并经审计结束后，终验付款支付比例：付至审定金额的95%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2-4 尾款支付时间：在验收合格之日起三年后，尾款支付比例:付至审计金额的100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3. 包装和运输

货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））。

4. 售后服务（质保期等）

项目竣工验收后的3年内为《采购标的需实现的功能或者目标》中提及产品及组成系统的质保期；在质保期内，招标单位应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 保险：无。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.1.1大屏幕显示系统

高清LED大屏幕显示系统是本次建设项目的重点，可满足所需显示的各类终端、基于各部门专网的高清电视电话会议各种场景的显示应用，可直观、完整、准确、清晰、灵活的显示各方面信息，要求系统内相关主要产品质保3年。

1.1.2高清音视频处理系统

在现有三类高清电视电话会议系统基础上进行合理提升，可将监控、其他音视频系统中的音视频资源进行跨应用整合；支持多级级联，实现对音视频设备和资源的综合管理、统一调度；所有的视频信号经过网络输入输出端口进入到核心网络中，超高清4K60的动态图像处理，采用高带宽传输保证音视频的真实还原。要求系统内相关主要产品质保3年。

1.1.3音频扩声系统

发言扩声系统根据《厅堂扩声系统深化设计规范》（GB/T 28049-2011）中规定的会议类扩声一级指标为参考，要求系统内相关主要产品质保3年。

1.1.4会议灯光系统

根据会议室布局合理配备专业灯光，要求以高清柔光为主，灯具风格需符合装修风格，融为一体，要求系统内相关主要产品质保3年。

1.1.5网络及其他配套系统

网络系统及专线是为本项目提供安全、可靠、高效、畅通的核心支撑平台。要求能够对不同数据流量分类及优先级进行服务质量控制，网络具备高带宽，兼容性和可扩充性。要求系统内相关主要产品质保3年，此外，定制的电动升降幕布系统主要产品部件质保也为3年。

1.1.6库房及静电地板

按照GB/T2887-2011《电子计算机机房场地通用规范》及相关要求进行改造，主要产品质保3年。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB50314-2015《智能建筑设计标准》

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》

GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

GB50526-2010《公共广播系统工程技术规范》

GB/T28430-2012《数字电视系统数据广播技术规范》

GY5078-2008《有线电视分配网络安全技术规范》

GY5073-2005《有线电视网络工程施工及验收规范》

GB/T50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》

GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

GB50799-2012《电子会议系统工程设计规范》

GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》

GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GB/T2887-2011《电子计算机机房场地通用规范》

GB50054-2011《低压配电设计规范》

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》

GB/T50378-2019《绿色建筑评价标准》

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1详细货物技术要求见“采购标的”清单中的技术要求。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

中标单位应在收到采购人通知后60天内按照国际与行业标准完成本项目的建设任务，投标人须保证所提供材料品牌、型号等必须与投标报价单一致，产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，符合国家有关规定。提供产品说明书，性能及技术指标应达到该产品说明书（含样本）中提供的相关参数及要求。

2.3本项目核心产品：分布式信号传输系统中的网络交换机。

3.验收标准

产品按国家、行业标准或采购方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

4.安装调试要求、竣工资料要求、培训要求、售后服务要求在签订合同时商议签订。

5. 实质性要求

| 设备名称 | 实质性响应要求参数 | 需提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 龙城大厅主席台中间室内LED显示屏 | ★金线封装，投标人应提供承诺函并加盖投标单位公章；★点间距：≤2.5mm；像素密度≥160000dot/㎡；整屏尺寸：16m（宽）*4.32m（高）=69.12㎡，分辨率：6400*1728； | 打“★”项为实质性要求，投标人应当提供承诺函，并加盖投标人公章。 |
|  | ★3、所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 | 提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 |
| 龙城大厅主席台左右室内LED显示屏 | ★金线封装，投标人应提供承诺函并加盖投标单位公章；★1.点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡；单块显示屏尺寸：3.52m（宽）×2.4m（高）；整屏分辨率≥1408dot（宽）*960dot（高）； | 打“★”项为实质性要求，投标人应当提供承诺函，并加盖投标人公章。 |
|  | ★3、所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 | 提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 |
| 惠风厅室内小间距LED显示屏 | ★金线封装，投标人应提供承诺函并加盖投标单位公章；★1.点间距≤1.538mm，像素密度≥422500点/㎡；单块显示屏尺寸：5.44m（宽）×3.04m（高）；整屏分辨率≥3536dot（宽）*1976dot（高）； | 打“★”项为实质性要求，投标人应当提供承诺函，并加盖投标人公章。 |
|  | ★3、所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 | 提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 |
| 浩然厅主席台左右室内小间距LED显示屏 | ★金线封装，投标人应提供承诺函并加盖投标单位公章；★1.点间距≤1.538mm，像素密度≥422500点/㎡；单块显示屏尺寸：2.24m（宽）×1.6m（高）；整屏分辨率≥1456dot（宽）*1040dot（高）； | 打“★”项为实质性要求，投标人应当提供承诺函，并加盖投标人公章。 |
|  | ★3、所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 | 提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 |
| 裕民厅室内小间距LED显示屏 | ★金线封装，投标人应提供承诺函并加盖投标单位公章；★1.点间距≤2mm，像素密度≥250000点/㎡；显示屏尺寸：3.84m（宽）×2.24m（高）；整屏分辨率≥1920dot（宽）*1120dot（高）； | 打“★”项为实质性要求，投标人应当提供承诺函，并加盖投标人公章。 |
|  | ★3、所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 | 提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 |
| 群贤堂室内小间距LED显示屏 | ★金线封装，投标人应提供承诺函并加盖投标单位公章；★1.点间距≤2mm，像素密度≥250000点/㎡；显示屏尺寸：6.4m（宽）×2.4m（高）；整屏分辨率≥3200dot（宽）*1200dot（高）； | 打“★”项为实质性要求，投标人应当提供承诺函，并加盖投标人公章。 |
|  | ★3、所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 | 提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 |
| 东南、西南室外大屏 | ★金线封装，单块显示屏尺寸：4160mm*2400mm，点间距：≤4mm； | 打“★”项为实质性要求，投标人应当提供承诺函，并加盖投标人公章。 |
|  | ★所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标单位公章 | 提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章 |
| 液晶电视机 | ★所投产品需提供按《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）中规定的能效等级认证备案号 | 提供能效等级认证备案号（可在中国能效标识网查询）并加盖投标人公章 |

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市行政中心高清音视频会议系统改造项目（三期） | 工业 |

7. 采购标的技术要求表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、龙城大厅 |  |  |  |  |  |
| A、主席台中间大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | ★金线封装，投标人应提供承诺函并加盖投标单位公章；★所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标单位公章； 1.★点间距：≤2.5mm；像素密度≥160000dot/㎡；整屏尺寸：16m（宽）*4.32m（高）=69.12㎡，分辨率：6400*1728； 2.▲PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018；3.▲箱体材质：ADC12压铸铝合金设计，后部无裸露连接线设计，全金属散热结构一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计（最大噪声≤5dB)，箱体自带定位柱，具备自动对位设计；4.▲显示屏亮度：≥500cd/m2 ；刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率720Hz-7680Hz，摄取画面稳定无波纹不闪烁，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：≥99%；换帧频率：50/60/120/240Hz；5.色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；6.模组间相对错位值≤1%，模组平整度≤0.1mm，模组间间隙≤0.1mm；模组机械强度≥25MP；7.像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；白场色坐标检测：按SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格；8.▲供电电源：支持电源均流DC4.2V~DC5V；能源效率：≥2.4cd/w；9.▲运行能耗：每平方最大功耗≤500W/㎡，每平方平均功耗≤160W/㎡，休眠功耗≤30w/㎡；10.▲动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；11.▲灰度等级：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；12.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新；13.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护；14▲.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；15.▲视觉舒适度：人眼视觉舒适度（VICO）指数低于2.0，符合人眼视觉舒适度：去除100%紫外线；16.HDR显示技术：支持HDR3.0高图像动态技术；17.▲色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换；18.抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；19.▲防霉测试：具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验J及导则：长霉》的测试要求；20.失真效果检测：显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真；21.▲支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；22.▲衰减率：在Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000Hr测试条件下，衰减率≤8%；23.▲色度补偿：在最常规的白场应用场景下，能快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态； 上述带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 24.▲LED显示屏通过CESI-PC-0D11、CESI-PC-OD75、CESI-PC-OD66及CESI-PC-OD74中认证实施规则中的要求，获得色彩品质A级、绿色健康A级、8K超高清认证证书；25.▲从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）；26.▲LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备黑场墨色一致性关键工艺技术；（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）；27.▲为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏通过ISO14067：2018的要求，获得产品碳足迹核查声明认证证书，提供国家认可机构颁发的产品认证证书复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致；28.▲LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致。 | 69.12 | ㎡ |  |
| 2 | 压铸箱体 | 压铸铝箱体ADC12压铸铝合金设计，后部无裸露连接线设计，全金属散热结构一次性整体压铸，无风扇、防尘、最大噪声≤5dB，箱体自带定位柱，具备自动对位设计； | 69.12 | ㎡ |  |
| 3 | 控制器及相关模块 | 至少满足4路HDMI输入；不少于1路MIC IN ，1路Line IN，1路Line OUT音频接口，支持接口扩展；不少于4路DP独立输出，拼接同步显示，拼接带载分辨率不低于8192*4320@60Hz；不少于20路网口输出卡；1.采用金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装；外壳防护等级符合GB/T4280-2017中IP20要求（提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章）；2.所投产品前面板内嵌显示屏，可显示设备运行参数与状态，包括：设备名称、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇），以及IP地址（提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章）；3.采用插卡式结构，内置数据交换背板，可检测设备温度、电压、风扇在线状态；支持将预监板卡槽复用为输入板卡槽位，可自动自适应识别板卡类型；4.单台设备支持同时接入4个输入卡和2个输出卡，单路光纤最大支持传输8路网口数据，可同时支持网口传输和光口传输，板卡支持光口和网口之间的复制/热备；5.支持自检功能，包括：运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态；6.单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为10240×1016或1016×10240，整卡带载最高可达1040万像素点；单机最多可同时接入2个二合一网口输出卡，输出可直接连接LED显示屏显示，无需其他设备（提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章）；7.DVI输入卡、HDMI输入卡可实现单链路和双链路输入模式切换，支持4路2560×972@60Hz或2路3840×1080@60Hz的视频同时接入，支持10bit视频源接入；DVI和HDMI输出卡2K视频输出接口输出视频宽度或高度最大支持2560像素，单张DVI和HDMI输出卡支持最大分辨率为10240×972@60Hz或884×1024@60Hz；8.单个输出板卡最大支持16个图层，每个图层可放大到4K显示；支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置，包括：无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级；可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏；9.单拼接屏幕支持1个OSD叠加显示，OSD可为文字或图片，最大尺寸支持19200×3240，且透明和位置可调，支持对字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持任意比例缩放；10.屏幕画质调节支持4种调节模式：标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置，护眼模式关闭时，可对亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma进行自定义调节；输出接口画质支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma调节，可添加22种测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 多屏控制软件 | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作；▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换；4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统；5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限；6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示；7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播；8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能；9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号；10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势；11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，并提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告及提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 配电柜 | ▲不低于80kw，带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖投标单位公章；1.具有过载、过流、过载保护；2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 工程线缆 | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |  |
| 7 | 安装、调试 | 会场保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 1 | 项 |  |
| B、主席台左右大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏*2 | ★金线封装，投标人应提供承诺函并加盖投标单位公章；★所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标单位公章； ★1.点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡；单块显示屏尺寸：3.52m（宽）×2.4m（高）；整屏分辨率≥1408dot（宽）*960dot（高）； 2.▲PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018; 3.▲箱体材质：ADC12压铸铝合金设计，后部无裸露连接线设计，全金属散热结构一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计（最大噪声≤5dB)，箱体自带定位柱，具备自动对位设计；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；4.▲显示屏亮度：≥500cd/m2 ；刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率720Hz-7680Hz，摄取画面稳定无波纹不闪烁，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：≥99%；换帧频率：50/60/120/240Hz；5.色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；6.模组间相对错位值≤1%，模组平整度≤0.1mm，模组间间隙≤0.1mm；模组机械强度≥25MP；7.像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；白场色坐标检测：按SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格；8.▲供电电源：支持电源均流DC4.2V~DC5V；能源效率：≥2.4cd/w；9.▲运行能耗：每平方最大功耗≤500W/㎡，每平方平均功耗≤160W/㎡，休眠功耗≤30w/㎡；10.▲动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；11.▲灰度等级：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；12.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新；13.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护；14▲.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；15.▲视觉舒适度：人眼视觉舒适度（VICO）指数低于2.0，符合人眼视觉舒适度：去除100%紫外线；16.HDR显示技术：支持HDR3.0高图像动态技术；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；17.▲色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；18.抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；19.▲防霉测试：具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验J及导则：长霉》的测试要求；20.失真效果检测：显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真；21.▲支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；22.▲衰减率：在Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000Hr测试条件下，衰减率≤8%；23.▲色度补偿：在最常规的白场应用场景下，能快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态； 上述带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 24.▲LED显示屏通过CESI-PC-0D11、CESI-PC-OD75、CESI-PC-OD66及CESI-PC-OD74中认证实施规则中的要求，获得色彩品质A级、绿色健康A级、8K超高清认证证书；25.▲从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）；26.▲LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备黑场墨色一致性关键工艺技术；（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）；27.▲为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏通过ISO14067：2018的要求，获得产品碳足迹核查声明认证证书，提供国家认可机构颁发的产品认证证书复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致；28.▲LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致。 | 16.896 | ㎡ |  |
| 2 | 拼接控制器 | 三画面，带载390万，宽度4096，高度1920，支持多台级联拼接，输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放，支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 多屏控制软件 | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，并提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告及提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 配电柜 | ▲不低于10kw，带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖投标单位公章；1.具有过载、过流、过载保护；2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 工程线缆 | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 2 | 项 |  |
| 6 | 安装 | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 2 | 项 |  |
| 7 | 龙城东西两侧大门入口LED改造 | 龙城两侧老屏拆除、群贤堂老屏拆除。用原群贤堂屏对龙城两侧进行改造，含安装，修补，线缆、控制器更改，软件控制，屏体包边及装饰，垃圾清运与清场 | 2 | 项 |  |
| c、高清音视频设备及相关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入节点 | (1)需完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，节点均采用嵌入式芯片和 FPGA 组合，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响；▲(2)需采用无风扇静音设计，嵌入式硬件，应具备≥1路HDMI输入接口、≥1路凤凰端子模拟音频输入接口、≥1路凤凰端子模拟音频输出接口、≥1路MIC接口、≥1路RJ45接口、≥1路232接口、≥1路485接口、≥3路IO/IR接口、≥3路RELAY接口、≥2路USB Tpye-A接口、≥1路KVM HID接口、≥1路SEARCH复位按键,提供高清实物照片并加盖投标单位印章;(3)需支持4K分辨率输入，且分辨率和帧率自适应向下兼容，确保图像动态细节和流畅性；▲(4)为确保系统设备接入的稳定性，节点HDMI视频接口具备1至7级可调节伸缩保护卡扣装置，提供高清实物照片并加投标单位印章;(5)每个节点输出音频可以指定任意一路音频流，达到单个输出单元音频与视频既可同源，可不同源，在无视频接入情况下，音频也可以正常传输；支持音频从输出端送往输入端（反向传输）；(6)输入节点需支持数字音频编码、模拟音频编码；(7)需具备输入信号丢失检测，便于对输入进行排查、处理，信号恢复正常后有信号正常指示；▲(8）大屏预布局功能：支持操作平板或者电脑软件界面预先对屏幕进行离线布局，而不影响当前屏幕显示状态；大屏布局完成后，需要切换场景时一键发送，一键切换，提供“要素预布局”软件软著和首页带国家认可的第三方机构出具的检测报告并加盖投标单位印章;▲(9)视音频系统和KVM接入充分考虑物理隔离要求，杜绝KVM系统的USB口与业务系统主机的USB口直接相连，通过独立KVM适配器物理隔离方式连接电脑主机USB口；该独立 KVM 适配器仅能被识别为HID 键鼠设备，经国家网络与信息安全检测中心检测认定的，符合《KVM 适配器信息安全测试方案》相关要求的，不具有从目标电脑传输数据、不会发起 HID 攻击、不会存储目标电脑数据的安全通讯模块通讯。提供首页带国家认可的第三方机构出具的检测报告并加盖投标单位印章; (10)需支持帧内编辑，对不重要、不需要的内容进行屏蔽、裁剪，以便重点突出，展示重点内容、图表等；(11)支持实时输入信号预览，支持至少128路信号同时回显，且可设置回显画面分辨率；(12)支持POE+供电，可使用POE供电而无需外部适配器；或POE供电与适配器供电组成供电双备份；▲(13)平均无故障时间不低于220000小时,提供首页带国家认可的第三方机构出具的MTBF检测报告并加盖投标单位印章。 | 2 | 只 |  |
| 2 | 4K分布式输出节点 | (1)需完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，节点均采用嵌入式芯片和 FPGA 组合，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响；▲(2)需采用无风扇静音设计，嵌入式硬件，应具备≥1路HDMI输出接口、≥1路凤凰端子模拟音频输入接口、≥1路凤凰端子模拟音频输出接口、≥1路3.5mm MIC接口、≥3路232接口、≥1路485接口、≥4路IR/IO接口、≥1路SEARCH复位按键，提供高清实物照片并加盖投标单位印章; (3)需支持4K分辨率输出，并兼容以下分辨率图像输出；▲(4)为确保系统设备接入的稳定性，节点HDMI视频接口具备1至7级可调节伸缩保护卡扣装置，提供高清实物照片并加盖投标单位印章; (5)需支持IPC接入，支持H.265/264视频码流接入，支持云台控制，可控制摄像机方向控制、变倍控制、调焦控制等功能，支持IPC码流转发≥100路，支持对接安防平台；(6)信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端(端到端传输)，图像传输延时≤16ms，支持输出节点直接连接 LED 发送卡进行拼接；(7)需根据不同场景、不同位置、不同级别因素对输入信号源进行分组，并可预览组内所有信号的画面内容；可管理多组不同分辨率的拼接墙，共享输入源；▲(8)支持分布式节点的统一管理，实现系统的分级权限管理、实时在线灾备、任务定时执行、云存储备份、系统随机扩容、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览控制和手势操作所见即所得的人机交互控制功能。提供首页带国家认可的第三方权威机构出具的检测报告并加盖投标单位印章; (9)支持POE+供电，可使用POE供电而无需外部适配器；或POE供电与适配器供电组成供电双备份；▲(10)分布式输入/输出节点支持7X24小时长时间连续开机工作能力，提供首页带国家认可的第三方机构的电磁兼容性报告以及高低温测试报告并加盖投标单位印章。 | 2 | 只 |  |
| 3 | 16*16矩阵 | 1.16*16插卡式箱体结构；输 入 卡 支持：Video、VGA、DVI、HDMI、SDI；输 出 卡 支 持：Video、HDMI、DVI、VGA、SDI，卡片式结构；2、完全支持无缝切换，全彩色处理，无任何色彩丢失；支持帧率适配（如输入25帧输出60帧），内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换；3、DVI、VGA、SDI、色差、Video 输入支持模拟音频输入混合；HDMI 输入支持模拟音频 /数字音频选择混合；混合后的信号经切换后，支持内嵌音频输出（HDMI）、或者视频和音频分离输出（DVI、VGA、SDI 等）；4、长线驱动输入带有自动均衡，减少抖动（ISI）；输入支持接收延迟，输出带有预加重功能；5、产品HDCP 兼容，确保有内容保护的媒体能正常显示；6、支持各种输入分辨率：00*600@60,1024*600@600,1024*768@60,1280*720@60,1280*768@60,1280*800@60,1280*960@60,1280*1024@60,1360*768@60,1366*768@60,1440*900@60,1440*1050@60,1680*1050@60,1920*1080@60,1920*1200@60；7、支持切换状态和记忆功能，远程网络控制矩阵切换、RS232 切换、面板切换功能；8、具有掉电记忆功能和现场记忆功能，并可保存和调用 18个切换状态；9、低功耗设计，无需苛刻的散热条件即可支持 7*24 小时连续工作；10、单路指示灯设计，指示灯具备低亮、闪烁、高亮状态指示；通过指示灯状态即可判定单路输入或者输出具备就绪、无信号、信号连接正常等状态；11、紧凑设计，每块板卡为 4 路，可按需求配置不同格式的输入输出板卡；发光按键设计，豪华硅胶按键并带有发光指示功能，当前切换信息能直接通过按键背光获得，操作更便捷；12、工业设计工艺，板卡均采用镀金背板连接器连接，确保连接紧固，并对信号影响最小；13、支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象；▲14、可通过面板按键调整任何一路的分辨率、调整图像上下左右、强制输出模式为DVI或者HDMI模式，须提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章；▲14、配合KVM，可不借助任何软件和设备(如平板等)，将任意分布式、IPC的信号推送到大屏幕上的任意位置，且推送前能读取原来位置的视频信号信息，须提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 高清会议终端 | ★ 与中兴XT802高清视频会议终端技术参数完全兼容，投标人提供承诺函并加盖其公章；1、支持ITU-T H.323，IETF SIP通信标准协议；2、支持IPv4和IPv6双协议栈，可通过IPv4和IPv6接入网络；3、支持 H.265、 H.264 BP（Baseline Profile）、H.264HP（High Profile）等编解码；4、G.722、G.711A、G.711µ、G.722.1、G.722.1C、G.719 、AAC-LD、AAC-LD(Stereo)、ZTE-BA、ZTE-BA(Stereo)、G.729A；5、设备支持单路、双路 4K 30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps、4CIF30fps、CIF30fps编解码图像格式；6、采用分体式结构，采用嵌入式操作系统，非PC结构；7、支持分配辅视频带宽与总带宽比例分配，辅视频占用带宽为分配比例＊总带宽，主视频占用带宽为 ( 1- 辅视频分配比例）＊总带宽；8、≥4视频输出接口；≥4视频输入接口；9、支持HDBase-T接口，具备75米以上传输距离；10、≥8路音频输入接口，≥7路音频输出接口，具备RCA、XLR（具备幻像供电）、凤凰投等音频接口；11、支持在活动视频上实时动态显示麦克风和音响的状态；12、设备支持抗丢包修复能力，网络达到40%丢包时，视频流畅，无卡顿、无花屏现象，可辨认当前正在发言的人物；音频保持清晰流畅，无卡顿，语义可理解， 网络达到80%丢包时，音频保持清晰流畅，无卡顿，语义仍然可理解；13、支持多视功能。支持将两路视频源合并为一路视频发送到远端会场；14、支持摄像机预置取位功能，开机后把摄像头转到指定位置；15、HDMI 播放辅流支持音频本地＋远端传输，在本地会场也能听到辅流声音；16、支持单屏三显，在一个显示器上可显示本地，远端，辅视频图像；17、支持视频矩阵功能。可以将一个视频源图像到任意一个输出通道显示，也可以将任意一个视频源图像输出到指定的输出通道显示。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 高清摄像头 | SONY 1/2.5英寸851万像素UHD CMOS传感器，数字变倍≥ 16x ，光圈系数 F1.8 - F2.6，水平：±170°，1.7° ~ 76° /s ，垂直：±30°，0.5° ~ 15° /s ，支持4K*2K (3840x2160) 超高分辨率图像，并且向下兼容，1080P、720P 等多种分辨率，支持HDBaseT/HDMI/RJ45等接口视频输出，信噪比 ≥ 55dB ，控制协议VISCA/Pelco-D/Pelco-P | 1 | 台 |  |
| 6 | 高清信号传输器 | 1、通过单根cat5e/6类电缆传输HDMI信号；2、最高支持分辨率 1920*1080@60HZ；3、最远传输距离可达100米；4、支持 HDMI 1.3/HDCP | 2 | 对 |  |
| 8 | 8进8出音频处理控制器 | 模拟输入、输出通道：8；处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS;采样率:48 kHz，± 100 ppm;THD+N:0.002% @+4dBu；输入动态范围：110dB；输出动态范围：110dB；1路RS232；内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）;总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 功率放大器 | 功率：750Wx 2,频率响应：20Hz-20kHz,输入灵敏度：1.5V,▲信噪比：>105dB,▲阻尼系数：>1000(1kHz / 8欧姆),▲转换效率：45V / μs ,保护：短路、直流、高温、高压,冷却方式：自循环散热系统™ + 风扇,尺寸：482 x 310 x132mm,重量：5.5Kg。 加▲项需提供厂家或总代证明函并加盖投标单位公章。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 有源点声源音箱 | 点声源设计，指向性180度x120度，有效发声面积不小于450平方米，在提供足够低频动能的同时照顾到中频的表现，有效克服啸叫引起的传声功率下降，钛振膜金属高音；有源设计，稳定输出功率不少于1000瓦；▲频率响应（-10dB）：40Hz-20kHz，（-3dB）：50Hz-20kHz，提供厂家或总代说明函并加盖投标单位公章；▲指向性：180度×120度，接线方式：平衡DSP信号输入，提供厂家或总代说明函并加盖投标单位公章；▲功率范围：1000瓦稳定输出功率，最高声压级SPL：133dB,1M，灵敏度1W/1M：98dB，提供厂家或总代说明函并加盖投标单位公章；▲低音、高音有效驱动面积：50平方寸，提供厂家或总代说明函并加盖投标单位公章；标准输入阻抗：与阻抗匹配器连接，阻抗自动调整；配套DSP主机：C101、C114；箱体结构：多变组合，迷宫设计，0.75”MDF高密板；吊装设备：4个M8螺钉；外观表面处理：新UPWE工艺，防紫外线；面网：18号冲压铁面网，经过特别表面处理；分音板接线：可接外部功放，自带标准NL4FD接头；尺寸规格mm：690×390×290；重量：净重32kg，运输重量34kg。 | 2 | 套 |  |
| 11 | 有源点声源音箱音频阻抗匹配器 | 1. 双路3x3 设计，每组由3 路平衡输入与3 路平衡输出组成，共2 组；2. 输入输出阻抗自动与设备平衡；3. 输入、输出内置J-FET 放大处理；4. 信号输出无电流声底噪等；5. 每路独立运放处理信号无干扰输出无衰减，输入输出电平按照1:1 处理；6. 电源降噪处理；7. 标准机架式结构；8. 用于音频信号环路输出；9. 多台设备可级联无衰减；10. 全部输入和输出接口均采用平衡卡农标准接口；11. 无电源开关设计，面板电源LED 电源接通显示；12. 其它：接口XLR 卡侬标准3 芯接口； GB 增益带宽产品: 5 MHz；▲SR 转换速率 : 20 V/us；J-FET 输入； 高输入阻抗：1012Ω；低输入偏置电流：一般为30pA； 高转换速率：20V/μs； 宽带：5MHz；▲输入到输出动态范围：>100dB； 频率响应： 20～20kHz (±0.5dbu)带隔离：200～20kHz (±0.5dbu)； ▲输入共模抑制：75dBu @ +20dBu , 60Hz；通道隔离度：100dB； 总谐波失真+噪声≤0.002% @1kHz，+4dBu；信噪比S/N：>105dB； 分离度：<-80dB @ 1 kHz, 满载；共态抑制率CMRR：>75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz； 输入阻抗：动态选择； 输出阻抗：动态选择； 底噪：-99dBu；▲最大输入增益：54dB； 最大电平：+19.5dBu,平衡； 增益误差：±0.1dB 通道至通道；工作湿度：10% - 90%无水凝状态下；工作温度：-40℃ - 80℃； 供电电源：AC220V 50Hz±10%（AC110V 60Hz±10%）。 加▲项需提供厂家或总代证明函并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表 ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 13 | 无线AP网络 | 甲方提供锐捷品牌AC控制器、AP及POE交换机，只要求提供线材、辅料及安装调试费 | 1 | 批 |  |
| 14 | 4K网络交换机及施工 | 在主席台下最后一排中间配置4K网络，为媒体单位提供高清输入输出接口；16个千兆电口（PoE/PoE+），2个SFP光口，整机PoE最大输出功率240W。交换容量36Gbps，整机包转发率26.784Mpps。支持802.1Q VLAN、支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关、支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离、支持端口镜像、环路保护、线缆检测、支持通过WEB管理界面、MACC云平台、手机APP进行管理配置。 | 1 | 项 |  |
| 二、惠风厅 |  |  |  |  |  |
| A、主席台中间大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | ★金线封装,投标人应当提供承诺函并加盖投标单位公章；★所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标单位公章； ★1.点间距≤1.538mm，像素密度≥422500点/㎡；单块显示屏尺寸：5.44m（宽）×3.04m（高）；整屏分辨率≥3536dot（宽）*1976dot（高）； 2.▲PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018；3.▲箱体材质：ADC12压铸铝合金设计，后部无裸露连接线设计，全金属散热结构一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计（最大噪声≤5dB)，箱体自带定位柱，具备自动对位设；4.▲显示屏亮度：≥500cd/m2 ；刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率720Hz-7680Hz，摄取画面稳定无波纹不闪烁，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：≥99%；换帧频率：50/60/120/240Hz；5.色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章;6.模组间相对错位值≤1%，模组平整度≤0.1mm，模组间间隙≤0.1mm；模组机械强度≥25MP；7.像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；白场色坐标检测：按SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格；8.▲供电电源：支持电源均流DC4.2V~DC5V；能源效率：≥2.4cd/w；9.▲运行能耗：每平方最大功耗≤500W/㎡，每平方平均功耗≤160W/㎡，休眠功耗≤30w/㎡;10.▲动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上;11.▲灰度等级：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置;12.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新；13.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护；14▲.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%;15.▲视觉舒适度：人眼视觉舒适度（VICO）指数低于2.0，符合人眼视觉舒适度：去除100%紫外线；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章;16.HDR显示技术：支持HDR3.0高图像动态技术；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章;17.▲色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章;18.抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H;19.▲防霉测试：具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验J及导则：长霉》的测试要求;20.失真效果检测：显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真；21.▲支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求;22.▲衰减率：在Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000Hr测试条件下，衰减率≤8%；23.▲色度补偿：在最常规的白场应用场景下，能快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态; 上述带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 24.▲LED显示屏通过CESI-PC-0D11、CESI-PC-OD75、CESI-PC-OD66及CESI-PC-OD74中认证实施规则中的要求，获得色彩品质A级、绿色健康A级、8K超高清认证证书；25.▲从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）；26.▲LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备黑场墨色一致性关键工艺技术；（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）；27.▲为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏通过ISO14067：2018的要求，获得产品碳足迹核查声明认证证书，提供国家认可机构颁发的产品认证证书复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致；28.▲LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致。 | 16.54 | ㎡ |  |
| 2 | 拼接控制器 | 三画面，支持多台级联拼接，输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放，支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 多屏控制软件 | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，并提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告及提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 配电柜 | ▲不低于20kw，带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖投标单位公章； 1.具有过载、过流、过载保护；2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 工程线缆 | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |  |
| 6 | 安装 | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 1 | 项 |  |
| B、高清音视频设备及相关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清会议终端 | ★ 与中兴XT802高清视频会议终端技术参数完全兼容，投标人提供承诺函并加盖其公章；1、支持ITU-T H.323，IETF SIP通信标准协议；2、支持IPv4和IPv6双协议栈，可通过IPv4和IPv6接入网络；3、支持 H.265、 H.264 BP（Baseline Profile）、H.264HP（High Profile）等编解码；4、G.722、G.711A、G.711µ、G.722.1、G.722.1C、G.719 、AAC-LD、AAC-LD(Stereo)、ZTE-BA、ZTE-BA(Stereo)、G.729A；5、设备支持单路、双路 4K 30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60fps、720P30fps、4CIF30fps、CIF30fps编解码图像格式；6、采用分体式结构，采用嵌入式操作系统，非PC结构；7、支持分配辅视频带宽与总带宽比例分配，辅视频占用带宽为分配比例＊总带宽，主视频占用带宽为 ( 1- 辅视频分配比例）＊总带宽；8、≥4视频输出接口；≥4视频输入接口；9、支持HDBase-T接口，具备75米以上传输距离；10、≥8路音频输入接口，≥7路音频输出接口，具备RCA、XLR（具备幻像供电）、凤凰投等音频接口；11、支持在活动视频上实时动态显示麦克风和音响的状态；12、设备支持抗丢包修复能力，网络达到40%丢包时，视频流畅，无卡顿、无花屏现象，可辨认当前正在发言的人物；音频保持清晰流畅，无卡顿，语义可理解， 网络达到80%丢包时，音频保持清晰流畅，无卡顿，语义仍然可理解；13、支持多视功能。支持将两路视频源合并为一路视频发送到远端会场；14、支持摄像机预置取位功能，开机后把摄像头转到指定位置；15、HDMI 播放辅流支持音频本地＋远端传输，在本地会场也能听到辅流声音；16、支持单屏三显，在一个显示器上可显示本地，远端，辅视频图像；17、支持视频矩阵功能。可以将一个视频源图像到任意一个输出通道显示，也可以将任意一个视频源图像输出到指定的输出通道显示。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 8*8高清矩阵 | 1.08*08插卡式箱体结构；输 入 卡 支持：Video、VGA、DVI、HDMI、SDI；输 出 卡 支 持：Video、HDMI、DVI、VGA、SDI，卡片式结构；2、完全支持无缝切换，全彩色处理，无任何色彩丢失；支持帧率适配（如输入25帧输出60帧），内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换；3、DVI、VGA、SDI、色差、Video 输入支持模拟音频输入混合；HDMI 输入支持模拟音频 /数字音频选择混合；混合后的信号经切换后，支持内嵌音频输出（HDMI）、或者视频和音频分离输出（DVI、VGA、SDI 等）；4、长线驱动输入带有自动均衡，有效减少抖动（ISI）；输入支持接收延迟，输出带有预加重功能；5、产品HDCP 兼容，确保有内容保护的媒体能正常显示；6、支持各种输入分辨率：800*600@60,1024*600@600,1024*768@60,1280*720@60,1280*768@60,1280*800@60,1280*960@60,1280*1024@60,1360*768@60,1366*768@60,1440*900@60,1440*1050@60,1680*1050@60,1920*1080@60,1920*1200@60；7、支持切换状态和记忆功能，远程网络控制矩阵切换、RS232 切换、面板切换功能；8、具有掉电记忆功能和现场记忆功能，并可保存和调用 18个切换状态；9、低功耗设计，无需苛刻的散热条件即可支持 7*24 小时连续工作；10、单路指示灯设计，指示灯具备低亮、闪烁、高亮状态指示；通过指示灯状态即可判定单路输入或者输出具备就绪、无信号、信号连接正常等状态；11、紧凑设计，每块板卡为 4 路，可按需求配置不同格式的输入输出板卡；发光按键设计，豪华硅胶按键并带有发光指示功能，当前切换信息能直接通过按键背光获得，操作更便捷；12、工业设计工艺，板卡均采用镀金背板连接器连接，确保连接紧固，并对信号影响最小；13、支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象；▲13、可通过面板按键调整任何一路的分辨率、调整图像上下左右、强制输出模式为DVI或者HDMI模式；▲14、配合KVM，可不借助任何软件和设备(如平板等)，将任意分布式、IPC的信号推送到大屏幕上的任意位置，且推送前能读取原来位置的视频信号信息； 带▲项须提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 高清信号传输器 | 1、通过单根cat5e/6类电缆传输HDMI信号；2、最高支持分辨率 1920*1080@60HZ；3、最远传输距离可达100米；4、支持 HDMI 1.3/HDCP。 | 1 | 对 |  |
| 4 | 信息点位 | 高清信号传输器配套信息点，2根六类网线与信息盒加电源插座。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 16路数字调音台 | 1、16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入；▲2、16段高精度主输出电平表；▲3、9个100mm行程的优质电动滑杆电位器；▲4、8个可自定义的平衡输出口, 8个Insert输出口；▲5、1个31段图示均衡器，2个效果器总线，共2个回声和1个混响；▲6、4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机；7、 2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出；▲8、10.1寸1280X800像素高清IPS触摸屏；▲9、1个 扩展插槽，可选配蓝牙, DANTE和AES/EBU等多种模块；10、RS232支持中控系统接入；▲11、支持IPAD远程遥控;支持中文操作系统；12、支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放； 带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 8进8出音频处理控制器 | 1.模拟输入通道数量：≥8路，模拟输出通道数量：≥8路；2.支持自动混音，支持自动增益，每个通道支持反馈抑制，支持噪声抑制；3.支持回声消除；▲4.≥4个GPIO接口可配置输入输出；▲5.支持苹果、安卓、window端操作界面，支持自定义用户界面；6.支持USB接口，支持音乐播放、录制；▲7.支持RS485、RS232、网口，可发送控制代码控制第三方设备；8.可选配多种类型控制面板，可使用软件编程；9.输入通道≥8段PEQ；10.动态范围：≥110dB；11.频率响应范围：不低于20～20kHz； 带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 功率放大器 | 1、立体声功率8Ω：≥500W、立体声功率4Ω：≥750W、桥接模式8Ω：≥1500W；2、总谐波失真 (THD)：<0.5%, 20 Hz - 20 kHz；3、互调失真(IMD)：≤ 0.35% ；4、频率响应：20Hz-20kHz；5、信噪比（A计权）：≥100dB；6、电压增益：31dB；7、阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz：> 200，具备音色补偿电路，具备开机软启动延时静噪，具备至少三种输入灵敏度切换选择，具备电网电路识别通断保护装置，具备数字式短路保护装置、过载保护装置，具备直流风机智能温控装置，具备宽电压自适应压缩装置，具备动态限幅保护装置；▲提供CQC官方认证的国家强制性产品认证试验报告复印件并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 音箱含配套支架 | ▲1、频率响应：60Hz-20KHz（±3dB）；2、灵敏度（1W@1M）：≥97dB；▲3、指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导；4、功率：持续≥400W/节目≥800W/峰值≥1600W；▲5、最大声压级：≥129dB；6、额定阻抗：8Ω；▲7、低音单元：不小于12""（76.2mm音圈）；▲8、高音单元：不小于2""（35.6mm出口）钛膜；▲9、分频方式：内置/外置切换开关；▲10、分频点：1.8kHz； 带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章。 | 2 | 只 |  |
| 9 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表 ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 10 | 全数字化标准型会议系统主机 | 1.主机支持不低于120台数字会议发言单元；▲2.具有不低于1路模拟音频输入接口，支持48V幻象供电可连接麦克风等其它音源设备；3.支持摄像跟踪、中控控制功能；4.具有不低于1路RS-485接口，具备不低于1个RS-232接口；▲5.支持自定义主席机配置功能，可将任意话筒设置为主席话筒并具有优先权；6.支持显示屏，通过按键可快速设置主机功能；7.配置不少于4路总线，每路总线支持不少于30只数字会议发言单元；9.具备数量限制、先进先出、声控模式、自由模式必要的话筒管理模式；10.支持扩展卡槽，可插入不低于4进2出SDI高清卡，连接摄像头进行图像切换；11.具备不低于4路音频输出口，可与多种音频设备连接；12.信噪比：≥102dB；13.动态范围：≥106dB；14.总谐波失真：≤0.05%；▲15.提供CQC认证证书并加盖投标单位公章 带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 11 | 台面式全数字化会议系统话筒单元（鹅颈） | 1.采用采用锌合金压铸而成，声干涉原理设计，强指向性话筒；2.采用鹅颈式弯曲调节结构，可以任意地将收音头调整到合适的位置；3.发言键和咪杆上带有话筒发言状态LED指示灯；▲4.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制；5.底座采用锌合金压铸而成，具有良好的稳定性和抗震性；6.话筒面板应支持自定义企业LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺，支持不小于10cm*10cm，丝网印刷或激光镭射面积；7.具有3.5mm耳机接口；8.频率响应：宽于或等于20Hz-20KHz；▲9.信噪比：≥78dB，；10.总谐波失真：≤0.05%； 带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章。 | 6 | 只 |  |
| 12 | 延长电缆等 | 台面式全数字化会议系统专用，会议系统20米主线，用于会议系统主机与话筒之间的连接；1.直径：7.8mm；2.线芯：6芯；3.屏蔽：绕线+铝箔；4.线长：20米 | 1 | 批 |  |
| 13 | 无线手持话筒 | 1.无线频段：宽于或等于668MHz~698MHz；2.采用数字编码技术、非市面常见的模拟通信技术；3.采用一拖二真分集设计；4.采用高精度锁相环频率合成PLL技术；5.具备红外线自动对频功能，发射接收一键即可自动匹配；6.综合信噪比：≥105dB；7.≥30M工作带宽。 | 1 | 套 |  |
| 三、嘉禾厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路数字调音台 | 1.不少于12路MIC/Line输入,2组3.5立体声输入,1组数字输入:声卡，MP3, AES，带MIDI接口; 2.不少于12路信号输出(主输出L,R，6路AUX1-6辅助输出，1路耳机监听输出， AES输出); 3.▲话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态;12路独立反馈抑制功能; 4.每个输入通道必须具有独立的、噪声门、压限器、高低通滤波器、5段PEQ，延时处理; 5.AES数字信号输入/输出; 6.每个输出通道处理:高低通滤波，12段参量均衡(GEQ支持通过在推子上操控)，压缩器，延时，相位; 7.不少于6个用户自定义按键; 8.▲支持中文输入法修改场景模式名字以及通道名字，14个1.14寸通道引导显示屏，背景颜色修改;9.带两路独立效果器总线，预设多种效果器库可用户自定义存储调用; 10.▲支持集成RTA实时频谱显示功能，不少于6个DCA编组，6个静音编组;11.支持PC、iPad、安卓APP全功能 WIFI控制; 12.不少于13+1个100mm电动推子,支持通道推子自定义功能，通道联动功能; 13. 输入输出及效果通道独立物理推子控制; 14.集成自动混音，自带信号发生器功能; 15.有100M 以太网控制端口，支持双USB接口(声卡/MP3播录/系统升级); 16.四个快速场景模式调用按键，100中场景模式存储调用，支持U盘导入导出; 17.支持USB声卡播放、录音; 18.MP3 U盘播放支持APE无损音频、WAV、MP3、FALC、APE等主流音频格式可录音到U盘; 19.USB放音支持中文歌曲文件名;所有歌曲名必须能够在显示屏/iPad/PC电脑上显示; 20.7寸1024*600高清电容触摸显示屏，支持中英文语言切换显示; 21.能够提供TCP/IP、RS-232中控控制协议，防止误操作，一键锁机; 22.▲提供具备国家知识产权颁发的数字调音台软件著作权证书以及3C证明复印件并加盖投标单位公章; 带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 8进8出混音器 | 1）开放式用户管理界面，提供24BIT/48kHz高清音频采样处理；2）所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电并且可以对每路单独调节灵敏度，支持话筒输入信号状态检测；3）具有至少8编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理；4）▲支持摄像跟踪功能，并配套相应软件；5）▲支持网络用户集中管理，可以新增或者删除登陆账号；6）▲支持远程控制通道开关和音量大小；7）具备远程运维功能，会议运维人员可以远程通过软件登录实时获取现场声信号电平指示，用于远程效果调整；8）▲具备可让工程师创建自定义界面功能，可由工程师进行编辑，并由现场的技术人员或不懂技术的终端用户进行操作；9）具备≥16个预设的保存和调用；10） 具备USB声卡，可连接电脑播放音频，同时具备录音功能；11） 具备闪避器（Ducker）功能；12）▲具备处理模块编辑功能，可对输入输出的处理模块进行删除替换，并可通过CPU和mem来查询两者的使用率；13）支持回声消除、降噪、声反馈、音频路由分配、音频延时处理、矩阵混音器、自动增益控制；14）≥8路输入，8路输出；15）具备≥8个GPIO接口，可独立配置输入或者输出；16）▲同时具备图示均衡和参量均衡调节功能；17）频率响应：≥20-20,000Hz,±0.3dB；18） 采样率/量化位数：48K/24bit； 带▲项需提供软件截图，并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 功率放大器 | 1）▲额定功率：4×400W@8Ω立体声、4×800W@4Ω立体声、2×1600W@8Ω桥接;2）▲A级防护：直流保护 / 短路保护 / 过热保护 / 输入过载保护 / 输出过载保护，确保系统长时间稳定工作; 3）▲具备过热管理系统：在高温环境或高温工作状态下，危及系统正常使用时，不需关闭电路，而是通过降低系统输出功率，确保系统正常使用；4）▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与音箱同一品牌；带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 音箱含配套支架 | 1）低音单元:≥1*8英寸低音单元；2）高音单元:≥4*丝膜球顶单元；3）频率响应（-6dB消声室）:≥50Hz-20KHz；4）额定功率（AES）:≥250W；5）额定阻抗:8Ω；6）▲最大声压级:≥128dB；7）水平覆盖角度（对称）:110°；8）垂直覆盖角度（对称）:60°；9）▲音驱动器在系统过载情况下，保护电路会自动分流或断开保护，能起到保护单元系统不被损坏;10）▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与功放和混音器三者为同一品牌； 带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表 ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 四、浩然厅 |  |  |  |  |  |
| A、主席台左右大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏*2 | ★金线封装，投标人应提供承诺函并加盖投标单位公章；★所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标单位公章； ★1.点间距≤1.538mm，像素密度≥422500点/㎡；单块显示屏尺寸：2.24m（宽）×1.6m（高）；整屏分辨率≥1456dot（宽）*1040dot（高）；2.▲PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018；3.▲箱体材质：ADC12压铸铝合金设计，后部无裸露连接线设计，全金属散热结构一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计（最大噪声≤5dB)，箱体自带定位柱，具备自动对位设计；4.▲显示屏亮度：≥500cd/m2 ；刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率720Hz-7680Hz，摄取画面稳定无波纹不闪烁，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：≥99%；换帧频率：50/60/120/240Hz；5.色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；6.模组间相对错位值≤1%，模组平整度≤0.1mm，模组间间隙≤0.1mm；模组机械强度≥25MP；7.像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；白场色坐标检测：按SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格；8.▲供电电源：支持电源均流DC4.2V~DC5V；能源效率：≥2.4cd/w；9.▲运行能耗：每平方最大功耗≤500W/㎡，每平方平均功耗≤160W/㎡，休眠功耗≤30w/㎡；10.▲动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；11.▲灰度等级：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；12.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新；13.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护；14▲.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；15.▲视觉舒适度：人眼视觉舒适度（VICO）指数低于2.0，符合人眼视觉舒适度：去除100%紫外线；16.HDR显示技术：支持HDR3.0高图像动态技术；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；17.▲色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换；18.抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；19.▲防霉测试：具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验J及导则：长霉》的测试要求；20.失真效果检测：显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真；21.▲支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；22.▲衰减率：在Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000Hr测试条件下，衰减率≤8%；23.▲色度补偿：在最常规的白场应用场景下，能快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态； 上述带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 24.▲LED显示屏通过CESI-PC-0D11、CESI-PC-OD75、CESI-PC-OD66及CESI-PC-OD74中认证实施规则中的要求，获得色彩品质A级、绿色健康A级、8K超高清认证证书；25.▲从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）；26.▲LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备黑场墨色一致性关键工艺技术；（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）；27.▲为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏通过ISO14067：2018的要求，获得产品碳足迹核查声明认证证书，提供国家认可机构颁发的产品认证证书复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致；28.▲LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致。 | 7.168 | ㎡ |  |
| 2 | 控制器 | 三画面，带载390万，宽度4096，高度1920，支持多台级联拼接，输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放，支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳 | 2 | 台 |  |
| 3 | 多屏控制软件 | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，并提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告及提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 配电柜 | ▲不低于10kw，带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖投标单位公章；1.具有过载、过流、过载保护；2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 工程线缆 | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |  |
| 6 | 安装 | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 2 | 项 |  |
| B、高清音视频设备及相关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路数字调音台 | 1 不少于12路MIC/Line输入,2组3.5立体声输入,1组数字输入:声卡，MP3, AES，带MIDI接口; 2 不少于12路信号输出(主输出L,R，6路AUX1-6辅助输出，1路耳机监听输出， AES输出);3 ▲话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态;12路独立反馈抑制功能;4 每个输入通道必须具有独立的、噪声门、压限器、高低通滤波器、5段PEQ，延时处理; 5 AES数字信号输入/输出; 6 每个输出通道处理:高低通滤波，12段参量均衡(GEQ支持通过在推子上操控)，压缩器，延时，相位; 7 不少于6个用户自定义按键;8▲ 支持中文输入法修改场景模式名字以及通道名字，14个1.14寸通道引导显示屏，背景颜色修改;9 带两路独立效果器总线，预设多种效果器库可用户自定义存储调用;10 ▲支持集成RTA实时频谱显示功能，不少于6个DCA编组，6个静音编组;11 支持PC、iPad、安卓APP全功能 WIFI控制; 12 不少于13+1个100mm电动推子,支持通道推子自定义功能，通道联动功能; 13 输入输出及效果通道独立物理推子控制; 14 集成自动混音，自带信号发生器功能; 15 有100M 以太网控制端口，支持双USB接口(声卡/MP3播录/系统升级); 16 四个快速场景模式调用按键，100中场景模式存储调用，支持U盘导入导出; 17 支持USB声卡播放、录音; 18 MP3 U盘播放支持APE无损音频、WAV、MP3、FALC、APE等主流音频格式可录音到U盘; 19 USB放音支持中文歌曲文件名;所有歌曲名必须能够在显示屏/iPad/PC电脑上显示; 20 7寸1024*600高清电容触摸显示屏，支持中英文语言切换显示; 21 能够提供TCP/IP、RS-232中控控制协议，防止误操作，一键锁机; 22 ▲提供具备国家知识产权颁发的数字调音台软件著作权证书以及3C证明复印件并加盖投标单位公章； 带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 8进8出混音器 | 1）开放式用户管理界面，提供24BIT/48kHz高清音频采样处理；2）所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电并且可以对每路单独调节灵敏度，支持话筒输入信号状态检测；3）具有至少8编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理；4）▲支持摄像跟踪功能，并配套相应软件；5）▲支持网络用户集中管理，可以新增或者删除登陆账号；6）▲支持远程控制通道开关和音量大小；7）具备远程运维功能，会议运维人员可以远程通过软件登录实时获取现场声信号电平指示，用于远程效果调整；8）▲具备可让工程师创建自定义界面功能，可由工程师进行编辑，并由现场的技术人员或不懂技术的终端用户进行操作；9）具备≥16个预设的保存和调用；10）具备USB声卡，可连接电脑播放音频，同时具备录音功能；11） 具备闪避器（Ducker）功能；12）▲具备处理模块编辑功能，可对输入输出的处理模块进行删除替换，并可通过CPU和mem来查询两者的使用率；13）支持回声消除、降噪、声反馈、音频路由分配、音频延时处理、矩阵混音器、自动增益控制；14）≥8路输入，8路输出；15）具备≥8个GPIO接口，可独立配置输入或者输出；16）▲同时具备图示均衡和参量均衡调节功能；17）频率响应：≥20-20,000Hz,±0.3dB；18） 采样率/量化位数：48K/24bit； 带▲项需提供软件截图并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 功率放大器 | 1）▲额定功率：4×400W@8Ω立体声、4×800W@4Ω立体声、2×1600W@8Ω桥接;2）▲A级防护：直流保护 / 短路保护 / 过热保护 / 输入过载保护 / 输出过载保护，确保系统长时间稳定工作;3）▲具备过热管理系统：在高温环境或高温工作状态下，危及系统正常使用时，不需关闭电路，而是通过降低系统输出功率，确保系统正常使用；▲4）为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与音箱同一品牌； 带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 音箱含配套支架 | 1）内置分频点声源全频扬声器；2）系统单元组成：12英寸低音单元，1.75英寸高音单元；3）▲高音号角覆盖角度可90°旋转，适用于不同的场合;4）▲分频器具有优化设计采用纤维板纯手工焊接，空心电感，专业音频电容，确保大动态工作时，信号损失小，失真度小，能够增加现场体验感;5）频率响应（-6dB）：不小于53Hz-20KHz；6）额定阻抗：8Ω；7）额定功率（AES）：低音500W.高音70W；8）▲最大声压级：不小于133dB；9）覆盖角度（H×V）：90°×40°10）▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与音箱同一品牌； 带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表 ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 五、裕民厅 |  |  |  |  |  |
| A、主席台左侧大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | ★金线封装，投标人应提供承诺函并加盖投标单位公章；★所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标单位公章； ★1.点间距≤2mm，像素密度≥250000点/㎡；显示屏尺寸：3.84m（宽）×2.24m（高）；整屏分辨率≥1920dot（宽）*1120dot（高）；2.▲PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018；3.▲箱体材质：ADC12压铸铝合金设计，后部无裸露连接线设计，全金属散热结构一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计（最大噪声≤5dB)，箱体自带定位柱，具备自动对位设计；4.▲显示屏亮度：≥500cd/m2 ；刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率720Hz-7680Hz，摄取画面稳定无波纹不闪烁，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：≥99%；换帧频率：50/60/120/240Hz；5.色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；6.模组间相对错位值≤1%，模组平整度≤0.1mm，模组间间隙≤0.1mm；模组机械强度≥25MP；7.像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；白场色坐标检测：按SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格；8.▲供电电源：支持电源均流DC4.2V~DC5V；能源效率：≥2.4cd/w；9.▲运行能耗：每平方最大功耗≤500W/㎡，每平方平均功耗≤160W/㎡，休眠功耗≤30w/㎡；10.▲动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；11.▲灰度等级：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；12.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新；13.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护；14▲.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；15.▲视觉舒适度：人眼视觉舒适度（VICO）指数低于2.0，符合人眼视觉舒适度：去除100%紫外线；16.HDR显示技术：支持HDR3.0高图像动态技术；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；17.▲色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换；18.抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；19.▲防霉测试：具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验J及导则：长霉》的测试要求；20.失真效果检测：显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真；21.▲支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；22.▲衰减率：在Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000Hr测试条件下，衰减率≤8%；23.▲色度补偿：在最常规的白场应用场景下，能快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态； 上述带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 24.▲LED显示屏通过CESI-PC-0D11、CESI-PC-OD75、CESI-PC-OD66及CESI-PC-OD74中认证实施规则中的要求，获得色彩品质A级、绿色健康A级、8K超高清认证证书；25.▲从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）；26.▲LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备黑场墨色一致性关键工艺技术；（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）；27.▲为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏通过ISO14067：2018的要求，获得产品碳足迹核查声明认证证书，提供国家认可机构颁发的产品认证证书复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致；28.▲LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致。 | 8.6016 | ㎡ |  |
| 2 | 控制器 | 三画面，带载390万，宽度4096，高度1920，支持多台级联拼接，输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放，支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 多屏控制软件 | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，并提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告及提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 配电柜 | ▲不低于10kw，带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖投标单位公章；1.具有过载、过流、过载保护；2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 工程线缆 | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |  |
| 6 | 安装 | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 1 | 项 |  |
| B、高清音视频设备及相关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入节点 | (1)需完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，节点均采用嵌入式芯片和 FPGA 组合，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响；▲(2)需采用无风扇静音设计，嵌入式硬件，应具备≥1路HDMI输入接口、≥1路凤凰端子模拟音频输入接口、≥1路凤凰端子模拟音频输出接口、≥1路MIC接口、≥1路RJ45接口、≥1路232接口、≥1路485接口、≥3路IO/IR接口、≥3路RELAY接口、≥2路USB Tpye-A接口、≥1路KVM HID接口、≥1路SEARCH复位按键,提供高清实物照片并加投标单位印章;(3)需支持4K分辨率输入，且分辨率和帧率自适应向下兼容，确保图像动态细节和流畅性；▲(4)为确保系统设备接入的稳定性，节点HDMI视频接口具备1至7级可调节伸缩保护卡扣装置，提供高清实物照片并加投标单位印章;(5)每个节点输出音频可以指定任意一路音频流，达到单个输出单元音频与视频既可同源，可不同源，在无视频接入情况下，音频也可以正常传输；支持音频从输出端送往输入端（反向传输）；(6)输入节点需支持数字音频编码、模拟音频编码；(7)需具备输入信号丢失检测，便于对输入进行排查、处理，信号恢复正常后有信号正常指示；▲(8）大屏预布局功能：支持操作平板或者电脑软件界面预先对屏幕进行离线布局，而不影响当前屏幕显示状态；大屏布局完成后，需要切换场景时一键发送，一键切换，提供“要素预布局”软件软著和首页带国家认可的第三方机构出具的检测报告；▲(9)视音频系统和KVM接入充分考虑物理隔离要求，杜绝KVM系统的USB口与业务系统主机的USB口直接相连，通过独立KVM适配器物理隔离方式连接电脑主机USB口；该独立 KVM 适配器仅能被识别为HID 键鼠设备，经国家网络与信息安全检测中心检测认定的，符合《KVM 适配器信息安全测试方案》相关要求的，不具有从目标电脑传输数据、不会发起 HID 攻击、不会存储目标电脑数据的安全通讯模块通讯。提供首页带国家认可的第三方权威机构出具的检测报告；(10)需支持帧内编辑，对不重要、不需要的内容进行屏蔽、裁剪，以便重点突出，展示重点内容、图表等；(11)支持实时输入信号预览，支持至少128路信号同时回显，且可设置回显画面分辨率；(12)支持POE+供电，可使用POE供电而无需外部适配器；或POE供电与适配器供电组成供电双备份；▲(13)平均无故障时间不低于220000小时（提供首页带国家认可的第三方权威机构出具的MTBF检测报告。 | 1 | 只 |  |
| 2 | 4K分布式输出节点 | (1)需完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，节点均采用嵌入式芯片和 FPGA 组合，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响；▲(2)需采用无风扇静音设计，嵌入式硬件，应具备≥1路HDMI输出接口、≥1路凤凰端子模拟音频输入接口、≥1路凤凰端子模拟音频输出接口、≥1路3.5mm MIC接口、≥3路232接口、≥1路485接口、≥4路IR/IO接口、≥1路SEARCH复位按键，提供高清实物照片并加投标单位印章;(3)需支持4K分辨率输出，并兼容以下分辨率图像输出；▲(4)为确保系统设备接入的稳定性，节点HDMI视频接口具备1至7级可调节伸缩保护卡扣装置，提供高清实物照片并加投标单位印章;(5)需支持IPC接入，支持H.265/264视频码流接入，支持云台控制，可控制摄像机方向控制、变倍控制、调焦控制等功能，支持IPC码流转发≥100路，支持对接安防平台；(6)信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端(端到端传输)，图像传输延时≤16ms，支持输出节点直接连接 LED 发送卡进行拼接；(7)需根据不同场景、不同位置、不同级别因素对输入信号源进行分组，并可预览组内所有信号的画面内容；可管理多组不同分辨率的拼接墙，共享输入源；▲(8)支持分布式节点的统一管理，实现系统的分级权限管理、实时在线灾备、任务定时执行、云存储备份、系统随机扩容、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览控制和手势操作所见即所得的人机交互控制功能。首页带国家认可的第三方权威机构出具的检测报告；(9)支持POE+供电，可使用POE供电而无需外部适配器；或POE供电与适配器供电组成供电双备份；▲(10)分布式输入/输出节点支持7X24小时长时间连续开机工作能力，提供首页带国家认可的第三方权威机构的电磁兼容性报告以及高低温测试报告；▲(11)为确保设备质量可靠，需提供设备厂家IP6X认证、3C认证、二级及以上的信息系统安全等级保护备案证明复印件并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 8*8高清矩阵 | 1.08*08插卡式箱体结构；输 入 卡 支持：Video、VGA、DVI、HDMI、SDI；输 出 卡 支 持：Video、HDMI、DVI、VGA、SDI，卡片式结构，极其容易扩展或更换；2.完全支持无缝切换，全彩色处理，无任何色彩丢失；支持帧率适配（如输入25帧输出60帧），内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换；3.DVI、VGA、SDI、色差、Video 输入支持模拟音频输入混合；HDMI 输入支持模拟音频 /数字音频选择混合；混合后的信号经切换后，支持内嵌音频输出（HDMI）、或者视频和音频分离输出（DVI、VGA、SDI 等）；4.长线驱动输入带有自动均衡，有效减少抖动（ISI）；输入支持接收延迟，输出带有预加重功能；5.产品HDCP 兼容；6.支持各种输入分辨率：800*600@60,1024*600@600,1024*768@60,1280*720@60,1280*768@60,1280*800@60,1280*960@60,1280*1024@60,1360*768@60,1366*768@60,1440*900@60,1440*1050@60,1680*1050@60,1920*1080@60,1920*1200@60；7.支持切换状态和记忆功能，远程网络控制矩阵切换、RS232 切换、面板切换功能；8.具有掉电记忆功能和现场记忆功能，并可保存和调用 18个切换状态；9.低功耗设计，无需苛刻的散热条件即可支持 7*24 小时连续工作；10.单路指示灯设计，指示灯具备低亮、闪烁、高亮状态指示；通过指示灯状态即可判定单路输入或者输出具备就绪、无信号、信号连接正常等状态；11.紧凑设计，每块板卡为 4 路，可按需求配置不同格式的输入输出板卡；发光按键设计，豪华硅胶按键并带有发光指示功能，当前切换信息能直接通过按键背光获得，操作更便捷；12.工业设计工艺，板卡均采用镀金背板连接器连接，确保连接紧固，并对信号影响最小；13.支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象；▲14、可通过面板按键调整任何一路的分辨率、调整图像上下左右、强制输出模式为DVI或者HDMI模式,须提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章；▲15、配合KVM，可不借助任何软件和设备(如平板等)，将任意分布式、IPC的信号推送到大屏幕上的任意位置，且推送前能读取原来位置的视频信号信息，须提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告复印件加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 高清信号传输器 | 1、通过单根cat5e/6类电缆传输HDMI信号；2、最高支持分辨率 1920*1080@60HZ；3、最远传输距离可达100米；4、支持 HDMI 1.3/HDCP | 1 | 对 |  |
| 5 | 信息点位 | 高清信号传输器配套，2根六类网线与信息盒加电源插座 | 1 | 套 |  |
| 6 | 16路数字调音台 | 1.≥7英寸高清触摸屏，分辨率等同或优于1024×600；2.≥16路输入：≥12路话筒模拟输入（含4个COMBO卡侬）；≥2组立体声输入；≥1路S/PDIF数字输入；≥1路USB立体声播放，3.≥9路输出：≥6路MAINLR母线输出；≥2路MONITORLR监听输出；≥1路AES/EBU输出；4.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV音频格式；USB声卡支持多轨录音及播放；5.≥8个DCA编组、≥8个静音编组，输入输出、效果器通道均可编入；6.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器；7.效果器 1个混响,2个回声 每路输出通道具有≥4段参量均衡器、≥双31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器；▲8.输入内置自适应陷波反馈抑制算法、自动混音，提供国家认可机构检测报告复印件并加盖投标单位公章，通过扫描其上二维码可查真伪；9.延时、合唱、混响、变调等多种效果器类型；10.支持≥255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用；11.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器；12.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁；13.通道名自定义；14.支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统全功能控制软件； ▲15. 推杆电位器 9个100mm行程电动推杆电位器、数字编码器以及专用按键构成的操作面板，提供国家认可机构检测报告复印件并加盖投标单位公章，通过扫描其上二维码可查真伪。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表； ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 8 | 功率放大器 | 功率：500Wx 2，频率响应：20Hz-20kHz，输入灵敏度：1.5V，▲信噪比：>105dB，▲阻尼系数：>1000(1kHz / 8欧姆)，▲转换效率：45V / us ，保护：短路、直流、高温、高压，冷却方式：自循环散热系统™ + 风扇，尺寸：482 x 310 x132mm，重量：5.5Kg 带▲项需提供厂家或总代证明函并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 音频阻抗匹配器 | 1. 双路3x3 设计，每组由3 路平衡输入与3 路平衡输出组成，共2 组；2. 输入输出阻抗自动与设备平衡；3. 输入、输出内置J-FET 放大处理；4. 信号输出无电流声底噪等；5. 每路独立运放处理信号无干扰输出无衰减，输入输出电平按照1:1 处理；6. 电源降噪处理；7. 标准机架式结构；8. 用于音频信号环路输出；9. 多台设备可级联无衰减；10. 全部输入和输出接口均采用平衡卡农标准接口；11. 无电源开关设计，面板电源LED 电源接通显示；12. 其它：接口XLR 卡侬标准3 芯接口； GB 增益带宽产品: 5 MHz；▲SR 转换速率 : 20 V/us；J-FET 输入； 高输入阻抗：1012Ω；低输入偏置电流：一般为30pA； 高转换速率：20V/μs； 宽带：5MHz；▲输入到输出动态范围：>100dB； 频率响应： 20～20kHz (±0.5dbu)带隔离：200～20kHz (±0.5dbu)； ▲输入共模抑制：75dBu @ +20dBu , 60Hz；通道隔离度：100dB； 总谐波失真+噪声≤0.002% @1kHz，+4dBu；信噪比S/N：>105dB； 分离度：<-80dB @ 1 kHz, 满载；共态抑制率CMRR：>75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz； 输入阻抗：动态选择； 输出阻抗：动态选择； 底噪：-99dBu；▲最大输入增益：54dB； 最大电平：+19.5dBu,平衡； 增益误差：±0.1dB 通道至通道；工作湿度：10% - 90%无水凝状态下；工作温度：-40℃ - 80℃； 供电电源：AC220V 50Hz±10%（AC110V 60Hz±10%）； 加▲项需提供厂家或总代理证明函并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 音箱含配套支架 | 额定功率：250W，标准阻抗：8欧姆×2，峰值功率：1000W ，频率响应（-10dB）：32Hz–20kHz，灵敏度：96dB,1w/m，1200W Peak Power，高音驱动器：1×1” H452，低音驱动器：1×8” Lv2，外观表面处理：新UPWE工艺，全天候防水防晒，尺寸（mm）：240×400×305，重量：12.6kg。 | 2 | 套 |  |
| 六、群贤堂 |  |  |  |  |  |
| A、主席台大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | ★金线封装，投标人应提供承诺函并加盖投标单位公章；★所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标单位公章； ★1.点间距≤2mm，像素密度≥250000点/㎡；显示屏尺寸：6.4m（宽）×2.4m（高）；整屏分辨率≥3200dot（宽）*1200dot（高）；2.▲PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018；3.▲箱体材质：ADC12压铸铝合金设计，后部无裸露连接线设计，全金属散热结构一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计（最大噪声≤5dB)，箱体自带定位柱，具备自动对位设计；4.▲显示屏亮度：≥500cd/m2 ；刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率720Hz-7680Hz，摄取画面稳定无波纹不闪烁，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：≥99%；换帧频率：50/60/120/240Hz；5.色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；6.模组间相对错位值≤1%，模组平整度≤0.1mm，模组间间隙≤0.1mm；模组机械强度≥25MP；7.像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；白场色坐标检测：按SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格；8.▲供电电源：支持电源均流DC4.2V~DC5V；能源效率：≥2.4cd/w；9.▲运行能耗：每平方最大功耗≤500W/㎡，每平方平均功耗≤160W/㎡，休眠功耗≤30w/㎡；10.▲动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；11.▲灰度等级：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；12.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，具有防呆装置，避免线路接错的问题。采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新；13.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护；14▲.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；15.▲视觉舒适度：人眼视觉舒适度（VICO）指数低于2.0，符合人眼视觉舒适度：去除100%紫外线；16.HDR显示技术：支持HDR3.0高图像动态技术；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；17.▲色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换；18.抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；19.▲防霉测试：具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验J及导则：长霉》的测试要求；20.失真效果检测：显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真；21.▲支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；22.▲衰减率：在Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000Hr测试条件下，衰减率≤8%；23.▲色度补偿：在最常规的白场应用场景下，能快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态； 上述带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 24.▲LED显示屏通过CESI-PC-0D11、CESI-PC-OD75、CESI-PC-OD66及CESI-PC-OD74中认证实施规则中的要求，获得色彩品质A级、绿色健康A级、8K超高清认证证书；25.▲从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量。（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）；26.▲LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备黑场墨色一致性关键工艺技术；（提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述）；27.▲为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏通过ISO14067：2018的要求，获得产品碳足迹核查声明认证证书，提供国家认可机构颁发的产品认证证书复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致；28.▲LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致。 | 15.36 | ㎡ |  |
| 2 | 控制器 | 三画面，带载390万，宽度4096，高度1920，支持多台级联拼接，输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放，支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 多屏控制软件 | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能。9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，并提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告及提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 配电柜 | ▲不低于20kw，带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖投标单位公章；1.具有过载、过流、过载保护；2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 工程线缆 | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 1 | 项 |  |
| 6 | 安装 | 厅内保护、拆除，加固，修补，钢支架，安装，屏体包边及装饰配合，垃圾清运与清场 | 1 | 项 |  |
| B、高清音视频设备及相关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8进8出音频处理控制器 | 1）▲≥8路模拟音频输入，8路模拟音频输出；2）24-bitAD/DA转换，96KHz采样率，10Hz~28KHz的带宽以及超过116dB的动态范围;3）支持麦克风输入和线路输入自由切换，48V幻象电源;4）▲具备AFC、自动混音、矩阵混音、均衡器、分频器、限幅器等DSP功能；5）USB免驱自动连接软件，开放RS-232、RS-485协议实现第三方控制，支持TCP/IP远程控制;6）▲可通过Windows系统进行所有功能的配置，支持多台机器组网联调，远程监控；7）▲与音箱及功放同一品牌，提供本次投标扬声器预设，可快速创建完整的音响系统，无缝配合，提供音频处理器音箱数据库软件截图复印件并加盖投标单位公章； 带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 功率放大器 | 1）额定功率：8欧立体声2×700W，4欧立体声2×1100W，2欧立体声2×1400W，8欧桥接2200W，4欧桥接2800W；2）▲A级防护：直流保护 / 短路保护 / 过热保护 / 输入过载保护 / 输出过载保护，确保系统长时间稳定工作，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；3）▲具备过热管理系统：在高温环境或高温工作状态下，危及系统正常使用时，不需关闭电路，而是通过降低系统输出功率，确保系统正常使用，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 4) ▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与音箱同一品牌。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表； ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 4 | 音箱含配套支架 | 1）内置分频点声源全频扬声器；2）系统单元组成：12英寸低音单元，1.75英寸高音单元；3）▲高音号角覆盖角度可90°旋转，适用于不同的场合;4）▲分频器具有优化设计采用纤维板纯手工焊接，空心电感，专业音频电容，确保大动态工作时，信号损失小，失真度小，能够增加现场体验感;5）频率响应（-6dB）：不小于53Hz-20KHz；6）额定阻抗：8Ω；7）额定功率（AES）：低音500W.高音70W；8）▲最大声压级：不小于133dB；9）覆盖角度（H×V）：90°×40°10）▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与音箱同一品牌； 带▲项需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 2 | 只 |  |
| 5 | 会议照明灯光改造 | LED嵌入式天花定制款射灯,★提供国家认可机构检测的在有效期内的节能产品认证证书。1、电气系统：AC220-240V,50/60Hz，开孔尺寸195mm，功率50W，5000K±100K色温；2、光源规格：V13高亮COB灯珠，平均寿命≥60000h；3、显指：Ra≥90，光束角：38°，全亮状态噪声：＜25dB；4、砂银防炫杯，白色外观颜色+蜂窝防眩网；5、视网膜蓝光危害≤RG0 ；6、频闪：波动深度FPF限值≤3.2%（f=100Hz）；含现场安装调试费。 | 122 | 只 |  |
| 七、星聚堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8进8出音频处理控制器 | 模拟输入、输出通道：8；处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS;采样率:48 kHz，± 100 ppm;THD+N:0.002% @+4dBu；输入动态范围：110dB；输出动态范围：110dB；1路RS232；内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）;总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 功率放大器 | 功率：500Wx 2，频率响应：20Hz-20kHz，输入灵敏度：1.5V，▲信噪比：>105dB，▲阻尼系数：>1000(1kHz / 8欧姆)，▲转换效率：45V / us ，保护：短路、直流、高温、高压，冷却方式：自循环散热系统™ + 风扇，尺寸：482 x 310 x132mm，重量：5.5Kg 带▲项需提供厂家或总代理证明函并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 音频阻抗匹配器 | 1. 双路3x3 设计，每组由3 路平衡输入与3 路平衡输出组成，共2 组；2. 输入输出阻抗自动与设备平衡；3. 输入、输出内置J-FET 放大处理；4. 信号输出无电流声底噪等；5. 每路独立运放处理信号无干扰输出无衰减，输入输出电平按照1:1 处理；6. 电源降噪处理；7. 标准机架式结构；8. 用于音频信号环路输出；9. 多台设备可级联无衰减；10. 全部输入和输出接口均采用平衡卡农标准接口；11. 无电源开关设计，面板电源LED 电源接通显示；12. 其它：接口XLR 卡侬标准3 芯接口； GB 增益带宽产品: 5 MHz；▲SR 转换速率 : 20 V/us；J-FET 输入； 高输入阻抗：1012Ω；低输入偏置电流：一般为30pA； 高转换速率：20V/μs； 宽带：5MHz；▲输入到输出动态范围：>100dB； 频率响应： 20～20kHz (±0.5dbu)带隔离：200～20kHz (±0.5dbu)； ▲输入共模抑制：75dBu @ +20dBu , 60Hz；通道隔离度：100dB； 总谐波失真+噪声≤0.002% @1kHz，+4dBu；信噪比S/N：>105dB； 分离度：<-80dB @ 1 kHz, 满载；共态抑制率CMRR：>75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz； 输入阻抗：动态选择； 输出阻抗：动态选择； 底噪：-99dBu；▲最大输入增益：54dB； 最大电平：+19.5dBu,平衡； 增益误差：±0.1dB 通道至通道；工作湿度：10% - 90%无水凝状态下；工作温度：-40℃ - 80℃； 供电电源：AC220V 50Hz±10%（AC110V 60Hz±10%）； 加▲项需提供厂家或总代理证明函并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表； ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 八、金石厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路数字调音台 | 1.不少于12路MIC/Line输入,2组3.5立体声输入,1组数字输入:声卡，MP3, AES，带MIDI接口; 2.不少于12路信号输出(主输出L,R，6路AUX1-6辅助输出，1路耳机监听输出， AES输出); 3.▲话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态;12路独立反馈抑制功能; 4.每个输入通道必须具有独立的、噪声门、压限器、高低通滤波器、5段PEQ，延时处理; 5.AES数字信号输入/输出; 6.每个输出通道处理:高低通滤波，12段参量均衡(GEQ支持通过在推子上操控)，压缩器，延时，相位; 7.不少于6个用户自定义按键; 8.▲支持中文输入法修改场景模式名字以及通道名字，14个1.14寸通道引导显示屏，背景颜色修改; 9.带两路独立效果器总线，预设多种效果器库可用户自定义存储调用; 10 .▲支持集成RTA实时频谱显示功能，不少于6个DCA编组，6个静音编组; 11.支持PC、iPad、安卓APP全功能 WIFI控制; 12.不少于13+1个100mm电动推子,支持通道推子自定义功能，通道联动功能; 13.输入输出及效果通道独立物理推子控制; 14.集成自动混音，自带信号发生器功能; 15.有100M 以太网控制端口，支持双USB接口(声卡/MP3播录/系统升级); 16.四个快速场景模式调用按键，100中场景模式存储调用，支持U盘导入导出; 17.支持USB声卡播放、录音; 18. MP3 U盘播放支持APE无损音频、WAV、MP3、FALC、APE等主流音频格式可录音到U盘; 19.USB放音支持中文歌曲文件名;所有歌曲名必须能够在显示屏/iPad/PC电脑上显示; 20.7寸1024*600高清电容触摸显示屏，支持中英文语言切换显示; 21.能够提供TCP/IP、RS-232中控控制协议，防止误操作，一键锁机; 22.▲提供具备国家知识产权颁发的数字调音台软件著作权证书以及3C证明复印件并加盖投标单位公章； 带▲项需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表； ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 8进8出音频处理控制器 | 1）▲≥8路模拟音频输入，8路模拟音频输出；2）24-bitAD/DA转换，96KHz采样率，10Hz~28KHz的带宽以及超过116dB的动态范围;3）支持麦克风输入和线路输入自由切换，48V幻象电源;4）▲具备AFC、自动混音、矩阵混音、均衡器、分频器、限幅器等DSP功能；5）USB免驱自动连接软件，开放RS-232、RS-485协议实现第三方控制，支持TCP/IP远程控制;6）▲可通过Windows系统进行所有功能的配置，支持多台机器组网联调，远程监控；7）▲与音箱及功放同一品牌，提供本次投标扬声器预设，可快速创建完整的音响系统，无缝配合，提供音频处理器音箱数据库软件截图复印件并加盖投标单位公章； 1、4、6项提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 功率放大器 | 1）▲额定功率：4×400W@8Ω立体声、4×800W@4Ω立体声、2×1600W@8Ω桥接;2）▲A级防护：直流保护 / 短路保护 / 过热保护 / 输入过载保护 / 输出过载保护，确保系统长时间稳定工作; 3）▲具备过热管理系统：在高温环境或高温工作状态下，危及系统正常使用时，不需关闭电路，而是通过降低系统输出功率，确保系统正常使用；4）▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与音箱同一品牌； 带▲项需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音箱含配套支架 | 1）低音单元:≥1*8英寸低音单元；2）高音单元:≥4*丝膜球顶单元；3）频率响应（-6dB消声室）:≥50Hz-20KHz；4）额定功率（AES）:≥250W；5）额定阻抗:8Ω；6）▲最大声压级:≥128dB；7）水平覆盖角度（对称）:110°；8）垂直覆盖角度（对称）:60°； 9）▲音驱动器在系统过载情况下，保护电路会自动分流或断开保护，能起到保护单元系统不被损坏;10）▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与功放和音频处理器三者为同一品牌； 带▲项需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 2 | 套 |  |
| 九、高远厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路数字调音台 | 1.不少于12路MIC/Line输入,2组3.5立体声输入,1组数字输入:声卡，MP3, AES，带MIDI接口; 2.不少于12路信号输出(主输出L,R，6路AUX1-6辅助输出，1路耳机监听输出， AES输出); 3.▲话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态;12路独立反馈抑制功能; 4.每个输入通道必须具有独立的、噪声门、压限器、高低通滤波器、5段PEQ，延时处理; 5.AES数字信号输入/输出; 6.每个输出通道处理:高低通滤波，12段参量均衡(GEQ支持通过在推子上操控)，压缩器，延时，相位; 7.不少于6个用户自定义按键; 8.▲支持中文输入法修改场景模式名字以及通道名字，14个1.14寸通道引导显示屏，背景颜色修改; 9.带两路独立效果器总线，预设多种效果器库可用户自定义存储调用; 10 .▲支持集成RTA实时频谱显示功能，不少于6个DCA编组，6个静音编组; 11.支持PC、iPad、安卓APP全功能 WIFI控制; 12.不少于13+1个100mm电动推子,支持通道推子自定义功能，通道联动功能; 13.输入输出及效果通道独立物理推子控制; 14.集成自动混音，自带信号发生器功能; 15.有100M 以太网控制端口，支持双USB接口(声卡/MP3播录/系统升级); 16.四个快速场景模式调用按键，100中场景模式存储调用，支持U盘导入导出; 17.支持USB声卡播放、录音; 18. MP3 U盘播放支持APE无损音频、WAV、MP3、FALC、APE等主流音频格式可录音到U盘; 19.USB放音支持中文歌曲文件名;所有歌曲名必须能够在显示屏/iPad/PC电脑上显示; 20.7寸1024*600高清电容触摸显示屏，支持中英文语言切换显示; 21.能够提供TCP/IP、RS-232中控控制协议，防止误操作，一键锁机; 22.▲提供具备国家知识产权颁发的数字调音台软件著作权证书以及3C证明复印件并加盖投标单位公章； 带▲项需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表； ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 8进8出音频处理控制器 | 1）▲≥8路模拟音频输入，8路模拟音频输出；2）24-bitAD/DA转换，96KHz采样率，10Hz~28KHz的带宽以及超过116dB的动态范围;3）支持麦克风输入和线路输入自由切换，48V幻象电源;4）▲具备AFC、自动混音、矩阵混音、均衡器、分频器、限幅器等DSP功能；5）USB免驱自动连接软件，开放RS-232、RS-485协议实现第三方控制，支持TCP/IP远程控制;6）▲可通过Windows系统进行所有功能的配置，支持多台机器组网联调，远程监控；7）▲与音箱及功放同一品牌，提供本次投标扬声器预设，可快速创建完整的音响系统，无缝配合，提供音频处理器音箱数据库软件截图复印件并加盖投标单位公章； 1、4、6项提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 功率放大器 | 1）▲额定功率：4×400W@8Ω立体声、4×800W@4Ω立体声、2×1600W@8Ω桥接;2）▲A级防护：直流保护 / 短路保护 / 过热保护 / 输入过载保护 / 输出过载保护，确保系统长时间稳定工作; 3）▲具备过热管理系统：在高温环境或高温工作状态下，危及系统正常使用时，不需关闭电路，而是通过降低系统输出功率，确保系统正常使用；4）▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与音箱同一品牌； 带▲项需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音箱含配套支架 | 1）低音单元:≥1*8英寸低音单元；2）高音单元:≥4*丝膜球顶单元；3）频率响应（-6dB消声室）:≥50Hz-20KHz；4）额定功率（AES）:≥250W；5）额定阻抗:8Ω；6）▲最大声压级:≥128dB；7）水平覆盖角度（对称）:110°；8）垂直覆盖角度（对称）:60°； 9）▲音驱动器在系统过载情况下，保护电路会自动分流或断开保护，能起到保护单元系统不被损坏;10）▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与功放和音频处理器三者为同一品牌； 带▲项需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 2 | 套 |  |
| 十、迎桂厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路数字调音台 | 1、16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入；▲2、16段高精度主输出电平表；▲3、9个100mm行程的优质电动滑杆电位器；▲4、8个可自定义的平衡输出口, 8个Insert输出口；▲5、1个31段图示均衡器，2个效果器总线，共2个回声和1个混响；▲6、4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机；7、 2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出；▲8、10.1寸1280X800像素高清IPS触摸屏；▲9、1个 扩展插槽，可选配蓝牙, DANTE和AES/EBU等多种模块；10、RS232支持中控系统接入；▲11、支持IPAD远程遥控;支持中文操作系统；12、支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放； 带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表； ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 全数字化标准型会议系统主机 | 1.主机支持不低于120台数字会议发言单元；▲2.具有不低于1路模拟音频输入接口，支持48V幻象供电可连接麦克风等其它音源设备；3.支持摄像跟踪、中控控制功能；4.具有不低于1路RS-485接口，具备不低于1个RS-232接口；▲5.支持自定义主席机配置功能，可将任意话筒设置为主席话筒并具有优先权；6.支持显示屏，通过按键可快速设置主机功能；7.配置不少于4路总线，每路总线支持不少于30只数字会议发言单元；8.主机软件支持人员档案管理、议程管理、对每个话筒音量单独调节；9.具备数量限制、先进先出、声控模式、自由模式必要的话筒管理模式；10.具备不低于4路音频输出口，可与多种音频设备连接；▲11.具备呼叫联动功能，可联动智能手环第一时间远程通知会保人员提供服务；12.具备双机热备份功能，可将一台会议控制主机设置为备份主机并连接到系统中；13.信噪比：≥102dB；14.动态范围：≥106dB；15.总谐波失真：≤0.05%；上带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章； ▲16.提供CQC认证证书复印件并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 台面式全数字化会议系统话筒单元 | 1.支持线路的热插拔；2.铝合金机身，阳极氧化工艺，方形话筒杆：≤250mm长咪杆; ▲3.内置≥14毫米直径镀金电容式收音头,提供国家认可检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标单位公章；4.话筒可调仰角不低于-50°至45°（水平）；▲5.话筒底座面板支持LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺，支持不小于10cm*10cm丝网印刷或激光镭射尺寸,提供国家认可检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标单位公章；6.单元内置3.5mm耳机输出端口，可插入耳机监听声音；▲7.自定义主席机，可定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制,提供国家认可检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖投标单位公章；8.话筒具有增益调节旋钮，可调节拾音距离；9.灵敏度：≥-28dB；10.频率响应：不低于20Hz-20KHz；11.信噪比：≥76dB。 | 16 | 只 |  |
| 5 | 延长电缆等 | 台面式全数字化会议系统专用，1.会议系统20米主线，用于会议系统主机与话筒之间的连接；2.直径：7.8mm，线芯：6芯，屏蔽：绕线+铝箔，线长：20米。 | 1 | 批 |  |
| 6 | 功率放大器 | 1、立体声功率8Ω：≥500W、立体声功率4Ω：≥750W、桥接模式8Ω：≥1500W；2、总谐波失真 (THD)：<0.5%, 20 Hz - 20 kHz；3、互调失真(IMD)：≤ 0.35% ；4、频率响应：20Hz-20kHz；5、信噪比（A计权）：≥100dB；6、电压增益：31dB；7、阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz：> 20，具备音色补偿电路，具备开机软启动延时静噪，具备至少三种输入灵敏度切换选择，具备电网电路识别通断保护装置，具备数字式短路保护装置、过载保护装置，具备直流风机智能温控装置，具备宽电压自适应压缩装置，具备动态限幅保护装置； ▲提供CQC官方认证的国家强制性产品认证试验报告复印件并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 音箱含支架 | ▲1、频率响应：60Hz-20KHz（±3dB），提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章；2、灵敏度（1W@1M）：≥97dB；▲3、指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导；4、功率：持续≥400W/节目≥800W/峰值≥1600W；▲5、最大声压级：≥129dB；6、额定阻抗：8Ω；▲7、低音单元：不小于12""（76.2mm音圈）；▲8、高音单元：不小于2""（35.6mm出口）钛膜；▲9、分频方式：内置/外置切换开关；▲10、分频点：1.8kHz； 上带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章。 | 2 | 只 |  |
| 8 | 电动地升幕布 | 电动地升投影幕布4K抗光款，幕外壳尺寸3120*165*100，幕面可做白，灰，幕面尺寸2990*2100 | 1 | 套 |  |
| 十一、承运厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路数字调音台 | 1.不少于12路MIC/Line输入,2组3.5立体声输入,1组数字输入:声卡，MP3, AES，带MIDI接口; 2.不少于12路信号输出(主输出L,R，6路AUX1-6辅助输出，1路耳机监听输出， AES输出); 3.▲话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态;12路独立反馈抑制功能; 4.每个输入通道必须具有独立的、噪声门、压限器、高低通滤波器、5段PEQ，延时处理; 5.AES数字信号输入/输出; 6.每个输出通道处理:高低通滤波，12段参量均衡(GEQ支持通过在推子上操控)，压缩器，延时，相位; 7.不少于6个用户自定义按键; 8.▲支持中文输入法修改场景模式名字以及通道名字，14个1.14寸通道引导显示屏，背景颜色修改; 9.带两路独立效果器总线，预设多种效果器库可用户自定义存储调用; 10 .▲支持集成RTA实时频谱显示功能，不少于6个DCA编组，6个静音编组; 11.支持PC、iPad、安卓APP全功能 WIFI控制; 12.不少于13+1个100mm电动推子,支持通道推子自定义功能，通道联动功能; 13.输入输出及效果通道独立物理推子控制; 14.集成自动混音，自带信号发生器功能; 15.有100M 以太网控制端口，支持双USB接口(声卡/MP3播录/系统升级); 16.四个快速场景模式调用按键，100中场景模式存储调用，支持U盘导入导出; 17.支持USB声卡播放、录音; 18. MP3 U盘播放支持APE无损音频、WAV、MP3、FALC、APE等主流音频格式可录音到U盘; 19.USB放音支持中文歌曲文件名;所有歌曲名必须能够在显示屏/iPad/PC电脑上显示; 20.7寸1024*600高清电容触摸显示屏，支持中英文语言切换显示; 21.能够提供TCP/IP、RS-232中控控制协议，防止误操作，一键锁机; 上带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章； 22.▲提供具备国家知识产权颁发的数字调音台软件著作权证书以及3C证明复印件并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表； ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 全数字化会议话筒主机 | 1)具备“环形手拉手”连接功能，具备发言、表决功能；2)具有全数字处理和传输技术，采用专用线缆，可传输控制和其他资料数据；3)可以显示音频信号频谱，通过调整均衡器参数以抑制啸叫；4)系统主机具备双机热备份功能，可将一台会议控制主机设置为备份主机并连接到系统中，当会议控制主机出现意外时，备份主机会自动启用，保证会议无间断顺利进行；5)不少于2路音频线路输入或1路音频线路输入+1 路麦克风输入，可独立调节各路增益和均衡。其中麦克风输入能够提供+24 V 幻像电源，可直接连接电容麦克风，可接入同品牌无纸化多媒体系统；6)▲系统主机可以独立调节每只话筒的增益和均衡5段，可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响；7)▲系统主机内置高通滤波器低切开关，方便在需要时切去声音中的低频成分；8)▲系统主机具备USB接口，可用于系统升级和系统设置参数备份，系统设置参数可用U盘拷贝；9)▲系统主机具有软开关按键和机械开关按键，软开关按键关机需多重确认且可通过网络UDP的方式控制主机关机；10)系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；11)频率响应不劣于 30~20000 Hz；12)总谐波失真 ≤0.05%； 上带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章； 13)▲会议系统基础设置软件具有国家权威部门出具的计算机软件著作权证书，需提供证明文件复印件并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 嵌入式全数字化会议系统主席单元 | 1）嵌入式安装；2）主席单元具有优先权按键及会议控制功能；3）▲支持线路的“热插拔”，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章;4）具备抗手机干扰功能；5）声压级 ≥125dB；6）原有会议桌利旧，话筒面板与原有开孔尺寸完全匹配兼容。 | 1 | 支 |  |
| 5 | 嵌入式全数字化会议系统代表单元 | 1）嵌入式安装；2）▲支持线路的“热插拔”，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章;3）具备抗手机干扰功能；4）声压级 ≥125dB；5）原有会议桌利旧，话筒面板与原有开孔尺寸完全匹配兼容。 | 21 | 支 |  |
| 6 | 话筒杆 | 1）▲麦克风类型：心形指向性驻极体，14mm镀金电容音头（提供相关产品彩页证明文件并加盖投标单位公章） ；2）灵敏度：-37 dBV/Pa；3）频率响应：20 Hz ~ 20 kHz ；4）输入阻抗：2 kΩ；5）方向性0°/180°：> 20 dB （1 kHz）；6）等效噪声：20 dBA （SPL） ；7）最大声压级：139dB （THD<3%）；8）带红绿双色开启指示灯圈，配海绵罩；9）有 33 cm、41 cm、47 cm 三种长度可供选择。 | 22 | 支 |  |
| 7 | 专用延长电缆等 | 用于系统主机与会议单元延长连接线，20米 | 1 | 批 |  |
| 8 | 功率放大器 | 1）▲额定功率：4×400W@8Ω立体声、4×800W@4Ω立体声、2×1600W@8Ω桥接，需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章;2）▲A级防护：直流保护/短路保护/过热保护/输入过载保护/输出过载保护，确保系统长时间稳定工作，需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章; 3）▲具备过热管理系统：在高温环境或高温工作状态下，危及系统正常使用时，不需关闭电路，而是通过降低系统输出功率，确保系统正常使用，需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；4）为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与音箱同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 音箱含配套支架 | 1）低音单元:≥1*8英寸低音单元；2）高音单元:≥4*丝膜球顶单元；3）频率响应（-6dB消声室）:≥50Hz-20KHz；4）额定功率（AES）:≥250W；5）额定阻抗:8Ω；6）▲最大声压级:≥128dB，需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；7）水平覆盖角度（对称）:110°；8）垂直覆盖角度（对称）:60°；9）▲音驱动器在系统过载情况下，保护电路会自动分流或断开保护，能起到保护单元系统不被损坏，需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章;10）▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与功放为同一品牌。 | 2 | 套 |  |
| 十二、勋业厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路数字调音台 | 1、16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入；▲2、16段高精度主输出电平表；▲3、9个100mm行程的优质电动滑杆电位器；▲4、8个可自定义的平衡输出口, 8个Insert输出口；▲5、1个31段图示均衡器，2个效果器总线，共2个回声和1个混响；▲6、4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机；7、 2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出；▲8、10.1寸1280X800像素高清IPS触摸屏；▲9、1个 扩展插槽，可选配蓝牙, DANTE和AES/EBU等多种模块；10、RS232支持中控系统接入；▲11、支持IPAD远程遥控;支持中文操作系统；12、支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放； 带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表； ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 功率放大器 | 1、立体声功率8Ω：≥500W、立体声功率4Ω：≥750W、桥接模式8Ω：≥1500W；2、总谐波失真 (THD)：<0.5%, 20 Hz - 20 kHz；3、互调失真(IMD)：≤ 0.35% ；4、频率响应：20Hz-20kHz；5、信噪比（A计权）：≥100dB；6、电压增益：31dB；7、阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz：> 20，具备音色补偿电路，具备开机软启动延时静噪，具备至少三种输入灵敏度切换选择，具备电网电路识别通断保护装置，具备数字式短路保护装置、过载保护装置，具备直流风机智能温控装置，具备宽电压自适应压缩装置，具备动态限幅保护装置； ▲提供CQC官方认证的国家强制性产品认证试验报告复印件并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 音箱含支架 | ▲1、频率响应：60Hz-20KHz（±3dB）；2、灵敏度（1W@1M）：≥97dB；▲3、指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导；4、功率：持续≥400W/节目≥800W/峰值≥1600W；▲5、最大声压级：≥129dB；6、额定阻抗：8Ω；▲7、低音单元：不小于12""（76.2mm音圈）；▲8、高音单元：不小于2""（35.6mm出口）钛膜；▲9、分频方式：内置/外置切换开关；▲10、分频点：1.8kHz； 上带▲项提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标单位公章。 | 2 | 只 |  |
| 十三、青云厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路数字调音台 | 1.不少于12路MIC/Line输入,2组3.5立体声输入,1组数字输入:声卡，MP3, AES，带MIDI接口; 2.不少于12路信号输出(主输出L,R，6路AUX1-6辅助输出，1路耳机监听输出， AES输出); 3.▲话筒增益、48V必须使用数字控制，可存储状态;12路独立反馈抑制功能; 4.每个输入通道必须具有独立的、噪声门、压限器、高低通滤波器、5段PEQ，延时处理; 5.AES数字信号输入/输出; 6.每个输出通道处理:高低通滤波，12段参量均衡(GEQ支持通过在推子上操控)，压缩器，延时，相位; 7.不少于6个用户自定义按键; 8.▲支持中文输入法修改场景模式名字以及通道名字，14个1.14寸通道引导显示屏，背景颜色修改; 9.带两路独立效果器总线，预设多种效果器库可用户自定义存储调用; 10 .▲支持集成RTA实时频谱显示功能，不少于6个DCA编组，6个静音编组; 11.支持PC、iPad、安卓APP全功能 WIFI控制; 12.不少于13+1个100mm电动推子,支持通道推子自定义功能，通道联动功能; 13.输入输出及效果通道独立物理推子控制; 14.集成自动混音，自带信号发生器功能; 15.有100M 以太网控制端口，支持双USB接口(声卡/MP3播录/系统升级); 16.四个快速场景模式调用按键，100中场景模式存储调用，支持U盘导入导出; 17.支持USB声卡播放、录音; 18. MP3 U盘播放支持APE无损音频、WAV、MP3、FALC、APE等主流音频格式可录音到U盘; 19.USB放音支持中文歌曲文件名;所有歌曲名必须能够在显示屏/iPad/PC电脑上显示; 20.7寸1024*600高清电容触摸显示屏，支持中英文语言切换显示; 21.能够提供TCP/IP、RS-232中控控制协议，防止误操作，一键锁机; 以上带▲项需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章； 22.▲提供具备国家知识产权颁发的数字调音台软件著作权证书以及3C证明复印件并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表； ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 功率放大器 | 1）▲额定功率：4×400W@8Ω立体声、4×800W@4Ω立体声、2×1600W@8Ω桥接，需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章;2）▲A级防护：直流保护 / 短路保护 / 过热保护 / 输入过载保护 / 输出过载保护，确保系统长时间稳定工作，需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章; 3）▲具备过热管理系统：在高温环境或高温工作状态下，危及系统正常使用时，不需关闭电路，而是通过降低系统输出功率，确保系统正常使用，需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章;；4）▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与音箱同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 音箱含配套支架 | 1）低音单元:≥1*8英寸低音单元；2）高音单元:≥4*丝膜球顶单元；3）频率响应（-6dB消声室）:≥50Hz-20KHz；4）额定功率（AES）:≥250W；5）额定阻抗:8Ω； 6）▲最大声压级:≥128dB，需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；7）水平覆盖角度（对称）:110°；8）垂直覆盖角度（对称）:60°； 9）▲音驱动器在系统过载情况下，保护电路会自动分流或断开保护，能起到保护单元系统不被损坏，需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章; 10）▲为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，此项投标产品与功放为同一品牌。 | 2 | 套 |  |
| 十四、5#党性实践活动中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹅颈式会议话筒 | 固定充电背板，静电型电容式，心形单指向性，频率响应30~20,000 Hz，低截80 Hz,18 dB/octave，开路灵敏度-40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa，阻抗130 欧姆，输入声压级上限140 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D.，动态范围112 dB, 1 kHz 于声压上限，信噪比66 dB, 1 kHz 于 1Pa，平直、高通滤波切换，幻像电源直流直流 22-52V, 8 mA，输出端子TB3M 型(话筒)；3 针 XLR-M 型(连接线)，标配7.6m 话筒连接线 (TA3F，XLR-M)，防风罩AT8109a;固定螺丝 (M2×4mm) 2颗;六角扳手 (0.89mm)；尺寸258.0 mm (高) x 97 mm (宽) x 130 mm (深);重量698克。 | 3 | 套 |  |
| 2 | 流媒体解码播放一体机 | 输入接口：SD卡槽:理论2TB,实测128G,支持FAT32、EXFAT、NTFS格式；USB2.0高速*2(A型):500MA*2高性能线性电源供电，支持FAT32、EXFAT、NTFS格式,单个分区支持最高2TB，硬盘容量不限；100MBPS高性能全双工网络接口:支持DLNA、SAMBA(NAS)、AIRPLAY；蓝牙:高性能实时支持APTX等常见的蓝牙标准纯音频播放协议；基于FPGA的USB高性能界面:支持32~192KHZ, DSD 64~DSD128(DSD128需安装THESYCON驱动)；光纤输入:24BIT PCM 96KHZ；同轴输入:24BIT PCM 192KHZ 0.5V P-P。输出接口：AES:5VP-P 24BIT 192KHZ (DSD DOP)；RCA同轴:0.5VP-P 24BIT 192KHZ (DSD DOP)；光纤:24BIT 192KHZ(接收解码器为高速光纤头才可支持192KHZ,否则至多支持到96KHZ，DSD DOP)；RCA*2:2.6V RMS(电平可调)；XLR*2:5.2V RMS(电平可调)；四芯卡侬全平衡耳放输出；支持DSD,WAV,FLAC,APE,ALAC,AIFF,AAC,MP3,IOS,CUE;失真:0.0006%(XLR),动态比:118db(XLR),底噪:-135db(XLR),耳放输出功率(平衡，失真<0.01%):32欧:1500mw*2,100欧:1750mw*2,300欧:790mw*2;功耗:60W(保险丝内置高性能滤波器) | 1 | 只 |  |
| 3 | 8进8出音频处理控制器 | 模拟输入、输出通道：8；处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS;采样率:48 kHz，± 100 ppm;THD+N:0.002% @+4dBu；输入动态范围：110dB；输出动态范围：110dB；1路RS232；内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）;总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 多用途监听耳机 | 阻抗：300欧姆，佩戴方式：头戴式，换能原理：动圈，开放式重量：260g，声压级：104 dB(1kHz,1Vrms)，频率响应：8-41,500Hz总谐波失真（THD)：<0.04%(1kHz,100dB） | 1 | 只 |  |
| 十五、6#道德讲堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16路数字调音台 | 1.≥7英寸高清触摸屏，分辨率等同或优于1024×600；2.≥16路输入：≥12路话筒模拟输入（含4个COMBO卡侬）；≥2组立体声输入；≥1路S/PDIF数字输入；≥1路USB立体声播放；3.≥9路输出：≥6路MAINLR母线输出；≥2路MONITORLR监听输出；≥1路AES/EBU输出；4.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV音频格式；USB声卡支持多轨录音及播放；5.≥8个DCA编组、≥8个静音编组，输入输出、效果器通道均可编入；6.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器；7.效果器 1个混响,2个回声 每路输出通道具有≥4段参量均衡器、≥双31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器；▲8.输入内置自适应陷波反馈抑制算法、自动混音，提供国家认可机构的检测报告复印件（通过扫描二维码可查真伪）加盖投标单位公章；9.延时、合唱、混响、变调等多种效果器类型；10.支持≥255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用；11.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器；12.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁；13.通道名自定义；14.支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统全功能控制软件；▲15. 推杆电位器 9个100mm行程电动推杆电位器、数字编码器以及专用按键构成的操作面板，提供国家认可机构的检测报告复印件（通过扫描二维码可查真伪）加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 无损音乐播放器 | 系统：Android7.1，CPU：32位/4核/1.2G，内存：2G/LP DDR3，内置：64G，屏幕：8寸全屏，可触摸，USB2.0/8TB，WiFi：WIFI5 + BT 蓝牙4.2，TF卡：支持512G，有线网络：100M/1000M，网络协议：DLNA、Airplay、Samba，音频格式：DSD 64-512(“iso"“dsf"dffdst)WAV: 32bit/768kHz (MAX)DXD:24bit/384KAPEExtra High:192kHz/24bit (MAX)APEInsane: 48kHz/24bit (MAX)Apple Lossless:384kHz/24bit (MAX)AIFF: 384kHz/24bit (MAX)，输出格式：PCM/Dop/DSD Native，输出接口：数字信号 USB输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号RCA输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，模拟信号XLR输出：32bit/384kHz,DSD512 Native，解码芯片：双片CS43198，电平表：软件模拟电平表； ▲提供国家认可的第三方检测机构出具的3C认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CQC标识的产品质量认证证书并加盖投标单位公章；▲提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 只 |  |
| 3 | 8进8出音频处理控制器 | 模拟输入、输出通道：8；处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS;采样率:48 kHz，± 100 ppm;THD+N:0.002% @+4dBu；输入动态范围：110dB；输出动态范围：110dB；1路RS232；内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）;总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 功率放大器 | 功率：500Wx 2，频率响应：20Hz-20kHz，输入灵敏度：1.5V，▲信噪比：>105dB，▲阻尼系数：>1000(1kHz / 8欧姆)，▲转换效率：45V / us ，保护：短路、直流、高温、高压，冷却方式：自循环散热系统™ + 风扇，尺寸：482 x 310 x132mm，重量：5.5Kg 带▲项需提供厂家或总代证明函并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 功率放大器阻抗匹配器 | 1. 双路3x3 设计，每组由3 路平衡输入与3 路平衡输出组成，共2 组；2. 输入输出阻抗自动与设备平衡；3. 输入、输出内置J-FET 放大处理；4. 信号输出无电流声底噪等；5. 每路独立运放处理信号无干扰输出无衰减，输入输出电平按照1:1 处理；6. 电源降噪处理；7. 标准机架式结构；8. 用于音频信号环路输出；9. 多台设备可级联无衰减；10. 全部输入和输出接口均采用平衡卡农标准接口；11. 无电源开关设计，面板电源LED 电源接通显示；12. 其它：接口XLR 卡侬标准3 芯接口； GB 增益带宽产品: 5 MHz；▲SR 转换速率 : 20 V/us；J-FET 输入； 高输入阻抗：1012Ω；低输入偏置电流：一般为30pA； 高转换速率：20V/μs； 宽带：5MHz；▲输入到输出动态范围：>100dB； 频率响应： 20～20kHz (±0.5dbu)带隔离：200～20kHz (±0.5dbu)； ▲输入共模抑制：75dBu @ +20dBu , 60Hz；通道隔离度：100dB； 总谐波失真+噪声≤0.002% @1kHz，+4dBu；信噪比S/N：>105dB； 分离度：<-80dB @ 1 kHz, 满载；共态抑制率CMRR：>75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz； 输入阻抗：动态选择； 输出阻抗：动态选择； 底噪：-99dBu；▲最大输入增益：54dB； 最大电平：+19.5dBu,平衡； 增益误差：±0.1dB 通道至通道；工作湿度：10% - 90%无水凝状态下；工作温度：-40℃ - 80℃； 供电电源：AC220V 50Hz±10%（AC110V 60Hz±10%）； 加▲项需提供厂家或总代证明函并加盖投标单位公章。 | 1 | 台 |  |
| 十六、市政府1B19-21层会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 19层会议室用电动幕布 | 幕布尺寸：5.2mx2.4m，定制喷绘幕布、静音升降电动组件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 墙面翻新 | 根据19层会议室现场风格，用竹木环保集成板局部重新封装墙面，约10*2.6㎡ | 1 | 批 |  |
| 3 | 20层会议室用液晶电视机 | 尺寸为85寸，独立画质芯片，信芯X感知芯片，ULED X MiniLED背光类型，双单元独立低音单元，Hi-SOUND天籁引擎，天空音，WAVES+杜比+DTS，▲46+8mm一体贴墙（提供产品彩页证明件并加盖投标单位公章），全面屏，金属边框，一级能效，标配磁吸挂架安装方式，感控环境光亮度，16bits背光控光，黑曜屏Pro，负性液晶+STW广视+超低反，色彩模式：色彩空间转换+制片人模式，XDR Pro动态范围，4K 144Hz+倍频技术，全双工+虚拟数字人交互，标配摄像头JUUI界面+双导航，含高清线、辅材、安装调试费等。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 21层会议室用液晶电视机 | 领导要求液晶电视必须零距离贴在墙壁上，尺寸为98寸，具备独立画质芯片，信芯X感知芯片，ULED X MiniLED背光，16bits感控环境光感知能力，色彩空间转换+制片人模式色彩模式，动态范围：XDR Pro，倍频刷新技术，黑曜屏Pro，超广角，超低环境光反射率，四单元独立低音单元，Hi-SOUND天籁引擎，天空音，WAVES大师+杜比+DTS，虚拟数字人语音交互技术，标配摄像头，▲一体壁挂贴墙安装方式（提供产品彩页证明件并加盖投标单位公章），含高清线、辅材、安装调试费等。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 墙面翻新 | 根据21层会议室现场风格，用竹木环保集成板局部重新封装墙面，约7*2.6㎡ | 1 | 批 |  |
| 十七、3B一、二层会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3B一层会议室短焦投影机 | 5,000流明高亮度。0.235:1的超短焦镜头;设计和丰富的图像校正功能，在有限空间内灵活安装，并可将投影画面调整至理想形状;投影机采用SOLID SHINE激光光源技术，光源更换周期长达20,000小时，画面可长时间保持亮丽的色彩;终端端口：HDMI 19-pin×2(兼容HDCP)，音频信号：线性PCM(采样频率：48kHz/44.1kHz/32kHz);电脑输入：D-sub HD 15-pin(雌头)× 1；RGB信号: 0.7 Vp-p,75 ohms，HD/SYNC: TTL高阻抗，兼容自动正/负极;VD: TTL高阻抗，兼容自动正/负极(HD/SYNC和VD接口不支持三值同步);电脑输出：D-sub HD 15-pin(雌头)× 1；RGB信号: 0.7 Vp-p, 75 ohms, HD/SYNC: TTL高阻抗，兼容正/负极，VD: TTL高阻抗，兼容正/负极;音频输入：M3立体声 mini-jack × 1;音频输出：M3立体声 mini-jack × 1, 用于输出(可变);串口输入：DSub 9-pin(雄头)×1用于外部控制(与RS-232C兼容);局域网：RJ-45×1[用于网络连接10Base-T/100Base-TX,适用于PJLink™];SB-A：USB连接器(A 型 x 1)(额定电压5V，最大电流2A) 兼容Memory Viewer，USB-B：USB连接器(B 型 x 1)，适用于USB显示器，可升级投影机软件。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 100寸液晶电视机安装 | 甲方提供100寸液晶电视安装在3B二层会议室，只要求提供含液压伸缩架、网络+HDMI双接口信息盒、线材、辅料及安装调试费。 | 1 | 批 |  |
| 十八、东南、西南室外大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外小间距LED显示屏 | ★所投LED大屏需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的中国节能产品认证证书复印件并加盖投标单位公章； 1.★金线封装（投标人应当提供承诺函，并加盖投标单位公章；），单块显示屏尺寸：4160mm*2400mm，东南门和西南门各一套。点间距：≤4mm；2.具有拼缝微调节技术，保证拼缝精度≤0.1mm；模组间间隙：≤0.1mm；模组间相对错位值：≤1%；水平/垂直相对错位等级符合SJ/T 11141-2017要求，错位等级≤1%；3.▲亮度≥4000cd/㎡；支持软件0-100%无级调节，发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥99%；刷新率：720Hz~7680Hz；水平/垂直视角：≥160°/140°，色度均匀性：±0.001CxCy之内；4.PCB采用FR-4材质，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018;5.LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果；具备SELV电路；5.▲最大功耗:≤650W/㎡，平均功耗：≤200W/㎡；单块模组最大功耗≤32W；休眠功耗≤35W/㎡；6.▲符合GB4943.1-2022信息技术设备安全标准对设备进行机械强度试验的要求，加强绝缘，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离＞7mm；7.色温：2500-12000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；8.依据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5分，主观评价为优；9.依据GB/T 17626.4-2008标准进行电快速瞬变脉冲群、依据GB/T 17626.5-2008标准进行浪涌试验、依据GB/T 17618-2015标准进行静电放电试验，测试过程中样品均无异常；10.通过盐雾10级试验，整机样机无缺陷面积，外观评级为A级，整机外观无变化；11.通过光生物安全及蓝光危害评估无危害类检测；平均寿命≥100000hrs，平均故障修复时间≤5min；12.▲抗震等级：依据GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》，其抗震等级 >9级；13.逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；14.采用黑色防眩光设计，防止眩光影响，提升视觉观感；显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；15.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准；16.▲纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤1ms，画面信噪比≥60dB；17.▲具备0级防霉特性，在放大镜下，没有发现明显长霉，符合《GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第二部分∶试验方法 试验J及导则∶长霉》的测试要求;提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；18.具有过流、短路、过压、欠压保护功能，具有防潮、防尘、防腐蚀功能，在10%RH-95%RH范围内可正常工作和储存；19.▲支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；具备消除亮暗线设计；20.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品； 上述带▲项需提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章； 21.▲从LED显示屏观看效果和后期运维成本方面综合考虑，要求投标LED显示屏采用芯片级封装LED结构技术，能够有效增强对比度，降低发热量，提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述；22.▲LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备黑场墨色一致性关键工艺技术，提供国家认可的机构出具的技术证明文件并加盖投标单位公章，同时提供证书真伪查询网站及查询结果截图，网站查询结果需体现该技术描述；23.▲为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏通过ISO14067：2018的要求，获得产品碳足迹核查声明认证证书，提供国家认可机构颁发的产品认证证书复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致；24.▲LED显示屏相关硬件具备高光效长寿命关键技术，提供相关证明文件复印件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC认证中产品生产者名称一致；25.▲为响应国家绿色发展战略，要求LED显示屏制造商通过国家级部门颁布的绿色工厂及工业产品绿色设计示范企业认证，提供相关证明文件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效；26.▲LED显示屏制造商获得中国招投标领域知识产权诚信企业AAA证书、绿色低碳（环保）诚信企业AAA证书、五星立信企业，提供相关证明文件并加盖投标单位公章，资质获得者与CCC中产品生产者名称一致，集团公司或子公司资质无效。 | 19.968 | ㎡ |  |
| 2 | 控制器 | 三画面，带载390万，宽度4096，高度1920，支持多台级联拼接，输入：1个3G-SDI, 2*HDMI1.3, 1个DVI, 1个CVBS,1个VGA,1个USB播放，支持扩展子卡，可实现手机投屏。1路DVIOUT, 1路OSD, 支持10个用户场景模板；从系统的一致性、后期的维护性出发，与LED屏为同一品牌为佳。 | 2 | 只 |  |
| 3 | 多屏控制软件 | 1、软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作；▲2、软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力，提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章；3、支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换；4、要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统；5、要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限；6、软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示；7、软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播；8、软件需具备系统配置数据备份和还原功能；9、软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号；10、具有完整的二次开发接口，可以为SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势；11、从系统的一致性、后期的维护性要求考虑，所投软件与LED屏体、图像拼接控制器为同一厂家为佳，并提供软件著作权证书、软件产品登记测试报告及提供国家认可检测机构出具的有效期内的检测报告并加盖投标单位公章。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 配电柜 | ▲不低于10kw，带PLC ，PLC自动控制软件能可靠控制LED屏体，提供承诺函、软件著作权证书复印件加盖投标单位公章；1.具有过载、过流、过载保护；2.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；3.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；4.通过PLC可设定任意时间关闭计算机。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 工程线缆 | 远端铠装电缆，施耐德开关，所需要的电缆网线，桥架辅料施工等 | 2 | 项 |  |
| 6 | 安装 | 支架，安装，屏体包边及装饰垃圾清运与清场 | 2 | 项 |  |
| 十九、会议中心音控室防静电地板升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢防静电活动地板 | 外观尺寸：600*600*35，地板材质：地板采用优质合金冷轧钢板，上板0.6mm厚钢板，下板0.5mm厚钢板,内腔填充发泡水泥，地板上表面材料：1.2mmHPL贴面，地板四周侧面材料：导电边条，表面系统电阻值1*104～1*1010Ω，表面摩擦电压≤100V，集中荷载 2350N（挠度≤2mm），均布荷载11500N/m2（挠度≤2mm），极限荷载≥7000N，挠度≤2.0mm，永久变形量 0.25mm，板幅极限偏差0-0.3mm，板厚极限偏差±0.3mm，表面平整度≤0.6mm，相邻边垂直度≤0.3mm，含安装、调试； ▲提供产品生产商中国防静电装备企业生产资格认证证书复印件并加盖投标单位公章。 | 142.56 | ㎡ |  |
| 2 | 硫酸钙防静电活动地板 | 外观尺寸：600*600*32mm，地板材质：硫酸钙，地板上表面材料：1.2mm三聚氰胺贴面，地板下底面材料：镀锌钢板，地板四周侧面材料：导电PVC边条，表面系统电阻值：1*106～1*109Ω，表面摩擦电压：≤100V，集中荷载：4450N（挠度≤2mm），均布荷载：23000N/m2挠度≤2mm），极限荷载≥13350N，挠度 ≤2.0mm，永久变形量 0.25mm，板幅极限偏差0-0.3mm，板厚极限偏差±0.3mm，表面平整度≤0.6mm，相邻边垂直度≤0.3mm，含安装、调试； ▲提供产品生产商中国防静电装备企业生产资格认证证书复印件并加盖投标单位公章。 | 20.16 | ㎡ |  |
| 3 | 拆除及清运 | 对现场不用的地板进行拆除、清理与运走 | 168.48 | 批 |  |
| 二十、浩然厅库房音控用改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢质防静电瓷砖面活动地板 | 外观尺寸（mm）：602*602*45,地板采用优质合金冷轧钢板,上板0.6mm厚钢板，下板0.5mm厚钢板,内腔填充发泡水泥;地板上表面材料:10mm防静电瓷砖;地板四周侧面材料:导电边条;表面系统电阻值:1*106～1*109Ω ;表面摩擦电压 ≤100V ;集中荷载:2950N（挠度≤2mm）; 均布荷载: 12500N/m2挠度≤2mm）;极限荷载 ≥8850N ;挠度 ≤2.0mm ;永久变形量 0.25mm;板幅极限偏差 0-0.3mm ;板厚极限偏差 ±0.3mm;表面平整度≤0.6mm ;相邻边垂直度 ≤0.3mm，含安装、调试。 | 29.78 | ㎡ |  |
| 2 | 仓储货架 | Q234冷轧钢加厚板材，双层立柱，葫芦孔卡扣层高可调整，6cm层背板加强筋，磷化防腐、高温烤漆，长150*宽50*高138cm黑色3层 | 4 | 顶 |  |
| 3 | 墙面乳胶油漆修补 | 墙面乳胶油漆修补，立邦环保型2遍 | 92.4 | ㎡ |  |
| 4 | 拆除及垃圾清理 | 对现场进行清理与垃圾运走 | 1 | 批 |  |
| 5 | 施工管理费、税金 |  | 1 | 项 |  |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 所需提供的评审材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 | 30 |  |
| 2 | 主观分 （技术分） | 下列（2.1，2.2，2.3）为暗标评审项 | 9 |  |
| 2.1 | 总体思路 | 对本次招标需求内容的理解。设计功能合理清晰、贴合实际，匹配招标需求，根据有关内容详细、合理、符合实际情况、方便使用性等综合横向比较。方案切实可行、内容完整详实，完全满足招标文件技术要求得3分；方案较切实可行、内容较完整详实，较满足招标文件技术要求得2分；方案不全面、内容较差且有漏洞得1分。不提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.2 | 管理方案 | 投标人针对本项目实施过程中的进度、质量、风险、资源、范围等，提出有针对性的管理方案，方案全面、可行性强的，得3分；方案较全面、可行性较强的，得2分；方案不全面、可行性不强的，得1分。不提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 2.3 | 验收与培训方案 | 投标人针对本项目的培训方案和验收方案，全面、可行性强的得3分；方案较全面、可行性较强的，得2分；方案不全面、可行性不强的得1分。不提供的不得分。 | 3 | 该评分项属于暗标评审项目，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 |
| 3 | 客观分 （商务分） |  | 61 |  |
| 3.1 | 体系认证 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书ISO9001、环境管理体系认证证书ISO14001、职业健康安全管理体系认证证书ISO45001，每份1分，最高得3分。 三证认证范围需覆盖电子与智能化工程专业承包，否则不得分。 | 3 | 提供证书复印件加盖投标单位公章。 |
| 3.2 | 项目经理 | 投标人拟投入本项目的项目经理1人，须为本单位正式员工，具备OSTA全国计算机信息高新技术网络工程师、高级音响师、高级网络规划师、高级IT运维工程师，每提供一个得1分，最高得4分。未提供不得分。3.2、3.3、3.4，3.5所涉及人员不得为同一人。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明加盖投标单位公章（每个证书重复使用仅计一次得分。 |
| 3.3 | 技术负责人 | 投标人拟投入本项目的技术负责人1人，须为本单位正式员工，具备人力资源社会保障行政部门核准备案的高级工程师职称证书、（高级）系统规划与管理师、ITSS信息技术应用创新服务经理、高级音响调音师，每提供一个得1分，最高得4分。未提供不得分。 3.2、3.3、3.4，3.5所涉及人员不得为同一人。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明加盖投标单位公章（每个证书重复使用仅计一次得分。 |
| 3.4 | 实施组长 | 投标人拟投入本项目的项目实施组长1人，须为本单位正式员工，具备一级建造师（机电工程）证书、信息系统项目管理师、高级系统架构设计师、注册信息安全管理人员（CISO），每提供一个得1分，最高得4分。未提供不得分。 3.2、3.3、3.4，3.5所涉及人员不得为同一人。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明加盖投标单位公章（每个证书重复使用仅计一次得分。 |
| 3.5 | 售后负责人 | 投标人拟投入本项目的项目售后负责人，须为本单位正式员工，具备高级智能化系统项目经理、ITSS-信息技术应用创新服务经理、项目管理专业人士资格认证，注册信息安全专业人员CISP,每提供一个证书得1分，最高得4分。未提供不得分。 3.2、3.3、3.4，3.5所涉及人员不得为同一人。 | 4 | 提供证书复印件加盖投标单位公章；提供投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月社保缴费证明加盖投标单位公章（每个证书重复使用仅计一次得分。 |
| 3.6 | 企业业绩 | 投标人提供自2021年1月以来（以合同签订日期为准），承接过含大屏建设类似集成类项目，每有一个得2分，最高得4分。 | 4 | 提供完整合同复印件加盖投标单位公章。 |
| 3.7 | 技术偏离表 | 根据投标人技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足或高于招标文件技术参数要求者得30分；若带“▲号”参数出现负偏离每项扣0.3分，其他未带“▲号”参数指标出现负偏离每项扣0.05分，扣完为止。 | 33 | 带▲项参数在投标时投标人按照《货物技术要求》表所写的要求提供相关证明材料；中标供应商在获得中标通知书后的3日内提供上述证明材料并加盖原产品制造商公章，否则作为虚假响应。 |
| 3.8 | 产品质保 | 投标人针对本项目具有详细的售后服务方案，并对《采购标的需实现的功能或者目标》中提及产品在其质保期结束后每增加一年得2分，最高得4分，未增加者不得分。 | 4 | 投标人提供承诺函加盖投标单位公章。 |
| 3.9 | 售后服务 | 投标人提供本地化售后服务承诺函可得1分；未提供承诺函不得分。 | 1 | 投标人提供承诺函加盖投标单位公章。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》) |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。