招　标　文　件

项目名称：常州市检察机关指定居所监视居住场所智能监视监管系统

项目编号：  JSZC-320400-JZCG-G2024-0305

常州市政府采购中心

2024年07月29日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[江苏省常州市人民检察院（本级）]的委托，常州市政府采购中心就[常州市检察机关指定居所监视居住场所智能监视监管系统]([项目编号JSZC-320400-JZCG-G2024-0305])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0305

2.项目名称：常州市检察机关指定居所监视居住场所智能监视监管系统

3.预算金额：216.7万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为 216.7 万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后100天内完成软硬件供货及系统部署。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

无。

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省常州市人民检察院（本级）

地址：常州市永宁北路10号

联系人：周先生

联系方式：0519-85336261

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：戴女士

电   话：0519-85588161

开标评审相关联系人：姚先生

电   话：0519-85588165

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

þ分期付款  （合同签订后自接收到发票之日起10个工作日内，支付至合同价的30%；项目初验完成后自接收到发票之日起10个工作日内，支付至合同价的70%，项目终验并完成审计结束后自接收到发票之日起10个工作日内付至审定价的95%，余款质保期后付清。） ，其中涉及预付款的： （合同签订后自接收到发票之日起10个工作日内，支付至合同价的30%；） 。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是 þ否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：（不得超过合同金额的5%）

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州市检察机关指定居所监视居住场所智能监视监管系统

2.预算金额：216.7万元

3.最高限价：216.7万元

4.采购项目概况（简介）：本项目满足检察机关对指定居所监视居住场所智能、安全和全流程管理的需求，采购门禁，监控，可视对讲，显示系统，机房网络系统及智慧看护平台等设备，同时与现有“常检云”平台实现对接。

项目主要地址为守正园一楼，主要用房有：执行监督检查室、公安警务室、安检区、法警执勤室、医务室、嫌疑人居住室（4间）、机房等。总体改造思路为：软件为先：以物联网+常检云为基础，按照国家标准开发的统一平台串联各类硬件和应用，实现各类数据对接，界面人性化展示，数据所见即所得，硬件选型服从软件要求。适度超前：采用自动集中控制、自动脸部识别、自动非接触式数据采集、REID人员轨迹定位等技术，打造常州市人民检察院信息化特色品牌。

5.合同履行期限：合同签订后100天内完成软硬件供货及系统部署

6.是/否接受联合体投标：否

7.是/否接受分支机构参与响应：否

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：货物类

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交货期：供应商应在合同签订后100天内完成软硬件供货及系统部署。供应商书面承诺按照前述时限完成供货，由供应商负责协调各原厂商的备货和到货事宜，供应商应承诺采用先行垫付货款、给供货商开具备货函等各种方式确保按时供货，不得以任何理由延期供货。如因不可抗拒原因造成的供货延误，供应商需与采购人充分沟通延误原因和延后到货时间，并取得采购人书面认可。

2、交货方式：采购人指定。

3、交货地点：采购人指定。

2. 付款条件（进度和方式）

付款方式：合同签订后自接收到发票之日起10个工作日内，支付至合同价的30%；项目初验完成后自接收到发票之日起10个工作日内，支付至合同价的70%，项目终验并完成审计结束后自接收到发票之日起10个工作日内付至审定价的95%，余款质保期后付清。

3. 包装和运输

4. 售后服务（质保期等）

包含原厂售后服务产品在内，供应商应承诺：

（1）本项目所有硬件、软件三年原厂免费保修（从终验合格后开始计算），报修后1小时上门服务、4小时内排除故障。若无法排除，免费提供备用方案和设备，帮助用户恢复关键业务。

（2）所有硬件过三年免费原厂保修期后按原价维修（按投货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过三年免费保修升级期后按不高于原价的8%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

（3）供应商书面承诺所投产品均安排原厂代表对实施方案进行技术把关，不少于1名原厂工程师参与到货上架、安装、调试等服务全过程。

（4）供应商应具有本地化服务能力，并提供相应证明材料。

5. 保险

无

- 技术要求

1. 基本要求

本项目满足检察机关对指定居所监视居住场所智能、安全和全流程管理的需求，采购门禁，监控，可视对讲，显示系统，机房网络系统及智慧看护平台等设备，同时与现有“常检云”平台实现对接。

项目主要地址为守正园一楼，主要用房有：执行监督检查室、公安警务室、安检区、法警执勤室、医务室、嫌疑人居住室（4间）、机房等。总体改造思路为：软件为先：以物联网+常检云为基础，按照国家标准开发的统一平台串联各类硬件和应用，实现各类数据对接，界面人性化展示，数据所见即所得，硬件选型服从软件要求。适度超前：采用自动集中控制、自动脸部识别、自动非接触式数据采集、REID人员轨迹定位等技术，打造常州市人民检察院信息化特色品牌。

2.货物技术要求

2.1采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格和技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）智能监视监管平台硬件 |  |  |  |  |
| 一、室外过道 |  |  |  |  |
| 1 | 400W高清网络人脸抓拍枪机 | 1、采用不低于400万1/1.8英寸CMOS传感器类型；分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥4颗（暖光灯）；最大补光距离：16m（人脸检测距离）65m（视频监控距离）； 4、采用电动变焦；镜头焦距范围：8mm～32mm；视场角：水平：40°～15°；垂直：23°～9°；对角：46°～18°； 5、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测等功能。 6、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 7、视频结构化：支持人脸;支持人员检测;支持跟踪;支持优选。 8、宽动态支持120dB；最大Micro SD卡：256GB； 9、接入标准支持ONVIF；GB/T28181；GA/T1400； 10、供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 | 台 | 5 |
| 2 | 400W高清网络枪型摄像机 | 1、采用不低于400万1/3英寸CMOS传感器类型英寸CMOS；分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、支持内置≥4颗红外灯；最大补光距离：60m； 4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm～13.5mm；视场角：水平：97°～27°；垂直：52°～15°；对角：116°～32°； 5、支持通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能。 7、支持内置MIC；最大Micro SD卡：128GB； 8、接入标准：ONVIF；GB/T28181； 9、供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 | 个 | 4 |
| 3 | 枪机万向节支架 | 采用铝合金材质；安装方式：面装；承重：5kg； | 个 | 9 |
| 4 | 摄像机电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 9 |
| 5 | 摄像机防水盒（中号） | 摄像机防水盒（中号） | 个 | 9 |
| 6 | 7寸人脸门禁一体机 | 1、采用不低于7英寸液晶屏2.5D曲面，屏幕显示分辨率≥1024x600； 2、支持内置不低于 200万双目摄像头，支持自动补光； 3、支持人脸、IC卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2万个用户、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥30万条记录； 4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围。 5、人脸识别速度≤0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能； ▲6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。） 7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 8、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB升级； 9、支持≥IP65防护等级。 | 台 | 2 |
| 7 | 人脸门禁一体机壁装支架 | 壁装支架 | 个 | 2 |
| 8 | 人脸门禁一体机电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A | 个 | 2 |
| 9 | 双门电磁锁 | 铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；供电方式：DC 12V 510X2(mA)；工作温度：-20℃～+55℃； | 台 | 1 |
| 10 | 双门电磁锁支架 | 铝合金材质；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；开门角度：90°； | 个 | 2 |
| 11 | 电磁锁电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 1 |
| 二、室内过道 |  |  |  |  |
| 1 | 400万人脸抓拍半球网络摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器类型；分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥3颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）； 4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm～12mm；视场角：水平：114°～51°；垂直：61°～29°；对角：142°～56°； 5、支持物品遗留;物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集； ▲6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。） ▲7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。） 8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 9、视频结构化：支持人脸;支持人员检测;支持跟踪;支持优选； 10、支持宽动态≥120dB；最大Micro SD卡：256GB；RS-485接口≥1个；音频输入≥1路；音频输出≥1路； 11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67。 | 台 | 12 |
| 2 | 摄像机电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 12 |
| 3 | 监居室门禁终端 | 1、采用铝合金外壳材质；支持≥四核CPU，支持主频≥2.0GHz；内存≥4GB RAM，32GB ROM。 2、采用≥15.6英寸LCD显示屏，屏幕分辨率≥1920(H)×1080(V)；配备电容触摸屏； 3、内置不低于1/2.7" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头，支持自动红外补光，支持≥120db宽动态对环境光线自动调节； 4、支持远程、人脸识别、指纹、刷卡等多种识别认证开门模式，支持组合开门模式设置；支持≥10万个用户、≥10万张人脸、≥1万枚指纹、≥50万张卡、≥30万条开门记录。 5、支持人脸识别身高范围0.9m~2.4m，人脸识别距离范围0.3m~3m，人脸识别速度≤0.2秒，支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假功能；支持标准SIP协议，并与管理平台、管理机进行可视对讲； ▲6、人脸识别率功能：阈值设置选定满足误识率为≤0.01%时的阈值为测试阈值；通过率测试将探测数据库中 10000 张注册人员抓拍照导入设备进行批量比对。识别通过率应≥99.99%。支持IP66 防护等级的要求。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。） 7、支持≥2个IK10防暴机械按键，支持一键紧急求助和一键呼叫；支持≥2个10Mbps/100Mbps/1000Mbps以太网口，其中第一个网口支持POE供电。支持≥2个RS-485接口，≥1个HDMI接口；≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥2个MIC，≥14路报警输入（开关量），≥2路报警输出（继电器），≥1路门锁控制，≥1路门状态检测； 8、支持≥2路电源输入、≥1路电源输出（12V/200mA）。 | 台 | 4 |
| 4 | 监居室门禁终端支架 | 安装方式：明装； 外观颜色：黑色； 外壳材料：304不锈钢 | 个 | 4 |
| 5 | 监居室门禁终端电源 | AC100V~240V-48W-12V4A-VI级-带磁环-Φ5.5×Φ2.1×10 | 个 | 4 |
| 6 | 声光警号 | 声光报警一体式报警；ABS材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA；最大电流1A；闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 台 | 4 |
| 7 | 声光警号电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 4 |
| 8 | 室内过道单门电磁锁 | 铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC 12V 650(mA)；工作温度：-20℃～+55℃； | 台 | 2 |
| 9 | 室内过道单门电磁锁支架 | 铝合金材质；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；开门角度：90°； | 个 | 2 |
| 10 | 电磁锁电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 2 |
| 三、安检区 |  |  |  |  |
| 1 | 安检门 | 1、支持内置不低于3.5寸液晶屏，用户交互界面显示。 2、支持18区的金属探测，且带18区域人形报警指示灯；支持最小可检测一枚回形针；监控和实时显示周边环境干扰信号强度。 3、可在LED显示屏上以条形显示环境电磁干扰幅度大小；可在设备LED 屏幕显示红、黄、绿3种环境干扰报警提示颜色，红、黄、绿分辨代表危险、可疑、安全。 LED 显示屏可显示是否允许人员通行， 绿色表示可以通行， 红色表示禁止通行。具有一键诊断设置；可诊断门体上红外线光电开关的工作状态，故障状态时可在 LED 屏幕上有红色文字提示。具有不低于 12 种使用场景可设置；可根据使用场景排除眼镜、 手表等报警物。 4、支持自动及手动频率搜索，支持频率调节；支持对通过人数进行统计记录，分别记录通过人数及报警次数，而且支持双向分开计数。 5、支持通过人数和报警人数分别统计，按天查询。支持设置音量等级可调，支持静音模式，支持报警时长可调。 6、支持调节检测物体的灵敏度，灵敏度拥有不低于255级可调。支持红外遥控器；支持基于红外对射的多种探测模式。 7、电源采用航空接口，功率≤11W；工作温度和湿度：-20℃~+60℃，95%，无冷凝。 | 套 | 1 |
| 2 | 鞋底金属探测器 | 1、采用高强度材料，防腐蚀，防震，防压,最大可承受300KG以上体重； 2、支持环境无干扰情况下最高灵敏度可探测到1枚订书器钉;具备通过人数和报警次数记录功能。 3、内置≥四条高亮led灯带；待机绿灯常量、报警显示红色；内置≥2.8寸液晶显示屏； 4、支持采用旋钮对灵敏度和音量进行调整。 5、工作电压：DC12V；功耗：5W；工作环境温度：-20℃～65℃； | 套 | 1 |
| 3 | 手持液体检测仪 | 1、检测原理：介电常数的差异性；支持非金属容器检测；支持液晶屏显示，触摸操作；支持声光报警、图像显示报警 2、开机时间 ≤2秒；自检时间 ≤1秒； 具有存储功能，存储容量大于10000条； 3、对纯水的检测误报率≤1%；具有报警后复位功能 4、可检容器材质支持塑胶/玻璃/陶瓷；检测速度支持非金属容器1秒～2秒；可检容器尺寸：液面高度不小于60mm的容器；最小检测量：50mL 5、当检测到水、软饮料和奶制品等非危险液体时，仪器给出安全提示；当检测到酒精、汽油等易燃易爆危险品时，仪器给出报警提示。 6、供电支持两节1.5V的5号干电池。 | 套 | 1 |
| 4 | 手持探测仪 | 1、支持可探测被隐藏在人体身上的所有种类的金属物体，包括手枪、小型刀具、箱形刀架、首饰，电器元器件等。 2、检测种类及范围：大头针：30-60mm；六四式手枪：180-195mm；六寸匕首：160-180mm；直径20mm钢球：120mm；一元硬币：75-100 mm。 3、工作温度：-15℃～+55℃工作湿度：0～95% 4、内含1节充电电池；时长：可连续工作40h以上；运行频率：25KHZ | 套 | 1 |
| 5 | 指纹录入仪 | 1、支持Mifare卡（IC卡）、ID卡、身份证(序列号)的发卡，指纹采集 2、发卡、指纹采集成功有LED指示灯、蜂鸣器提示 3、支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动 4、供电方式：DC 5V 0.5A； | 台 | 1 |
| 6 | 可视对讲终端 | 1、采用高性能嵌入式处理器，嵌入式LINUX操作系统； 2、支持机械按键；接入标准ONVIF;GB/T28181;CGI；网络协议IPv4;RTSP;UDP;P2P;FTP;RTP;TCP;SIP 3、内置不低于400W像素1/2.7" CMOS摄像头；视场角：水平（H）：104°，垂直（V）：57°，对角（D）：113。支持自动红外补光、ICR自动切换、音频压缩标准G.711a;G.711Mu;G.711u;PCM;MP3;G726。 ▲4、400万摄像头应能进行宽动态设置；支持双码流，主码流支持2688*1520、25fps，子码流支持1920*1080、25fps。视频格式支持H264、H265。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。） ▲5、终端应能与数字管理机组网,数字管理机应能支持同时4路终端呼入，当数字管理机选择接听1路后，其他路继续保持正常呼叫；数字管理机具有四分屏预览、呼叫转移、三级级联、语音投放、IPC 接入等功能。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。） 6、内置≥双路硅麦，支持外接≥1路音频输入；支持≥1路音频输出；内置≥双扬声器，支持外接有源音箱； 7、支持双向语音对讲；支持回声抑制/数字降噪；音频码率16KHz，16Bit。 8、支持RS-485接口≥1个、报警输入≥2路、报警输出≥2路；网络接口≥2个100Mbps以太网口； 9、支持防拆报警；供电方式支持PoE;DC12V 3A。 | 台 | 1 |
| 7 | 可视对讲暗装沉壳 | 采用铝合金材质，安装沉壳 | 个 | 1 |
| 8 | 插墙式电源适配器 | AC100V~240V-48W-12V4A-VI级-带磁环-Φ5.5×Φ2.1×10 | 台 | 1 |
| 9 | 人证对比终端 | 1、采用高性能嵌入式处理器；嵌入式LINUX操作系统；网络协议支持IPv4;UDP;P2P;TCP； 2、内置不低于200万双目摄像头；支持自动白光补光/自动红外补光；支持语音提示 ▲3、设备支持不低于10寸LCD显示屏，分辨率不低于1280*800;支持不低于10寸TFT触摸屏。摄像头支持0°至180°翻转。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。） 4、支持人证比对；支持身份证读卡；支持抓拍功能； 5、人脸识别身高范围：0.9m～2.4m；人脸识别距离范围：0.3m～1.0m；人脸识别准确率≥99.5%；人脸识别速度≤0.2s；人证比对时间≤1.5s； 6、支持脱机运行，身份证比对记录存储和上传；支持图文广告播放功能； 7、支持双网口，内外网数据隔离；支持主动注册/P2P注册/DHCP；支持网络在线升级和U盘升级； 8、居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准；支持人脸容量≥20000张；存储记录数量≥100000条记录；RS-485接口≥1个；RS-232接口≥1个；USB接口≥2个USB2.0接口；网络接口≥2个10Mbps/100Mbps以太网口；报警输入≥2路（继电器）；报警输出≥2路（继电器）； 9、供电方式：DC 12V 2A；功耗：≤20W； | 台 | 1 |
| 10 | 随身物品柜 | 2排2列，一共4个柜子 每列柜子大小不小于1800*850*460 支持人脸开门，可开放接口进行对接“常检云” | 套 | 1 |
| 11 | 拾音器 | 1、拾音范围：5-200平方米；灵敏度：-34dB； 2、指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 3、支持485串口配置参数，参数设置即时生效 4、级联接口:三芯凤凰端子（电源、地、信号） 5、级联连接:芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 6、485配置接口:两芯凤凰端子（A、B信号线） 7、485配置连接:普通两线制非屏蔽双绞线 8、输出信号接口:两芯凤凰端子（地、信号） 9、信号传输线缆:2芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 10、支持音量控制、AGC参数设置、智能混音、抗混响等应用功能； 11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； | 个 | 1 |
| 12 | 拾音器电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 1 |
| 13 | 工控机 | 6核12线程，8G+256G固态，4个USB接口，支持IPv6，含23英寸显示器 | 台 | 1 |
| 14 | 高拍仪 | 1、支持USB2.0接口；定焦镜头，镜头像素1200万像素； 2、扫描模式：黑白、灰阶、彩色；尺寸A4、A5、A6、证件等； 3、文件类型：文件、图片、名片、卡片、证件、立体实物等；拍摄速度≤1秒； 4、支持图片格式JPEG、TIF、BMP、PDF、OFD等；录像格式AVI、WMV等； 5、辅助光源支持自然光 + LED补光灯，光源控制支持触控式开关；图像;锐利度调整、改变图像大小、色彩调整、白平衡、自动曝光、增益控制等 6、软件功能:视频放大缩小，黑边补白功能，身份证拍摄模式，单图、多图自动框选功能，图像压缩，全屏展示，二值化拍摄图像，实时旋转，图像合并，定时拍照，自动连拍，条形码扫描识别，一键多页PDF文件拍摄，多页PDF、多页TIF文件拍摄，自定义添加水印，自由命名，时间命名，影像扶正，彩色去底色等功能 7、工作温度0℃～+50℃;工作湿度20% RH～70% RH 无凝结 | 台 | 1 |
| 15 | 400万人脸抓拍半球网络摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器类型；分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥3颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）； 4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm～12mm；视场角：水平：114°～51°；垂直：61°～29°；对角：142°～56°； 5、支持物品遗留;物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集； 6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。 7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。 8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 9、视频结构化：支持人脸;支持人员检测;支持跟踪;支持优选 10、支持宽动态≥120dB；最大Micro SD卡：256GB；RS-485接口≥1个；音频输入≥1路；音频输出≥1路； 11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67。 | 个 | 4 |
| 16 | 摄像机电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 4 |
| 四、法警执勤室 |  |  |  |  |
| 1 | 7寸人脸门禁一体机 | 1、采用不低于7英寸液晶屏2.5D曲面，屏幕显示分辨率≥1024x600； 2、支持内置不低于 200万双目摄像头，支持自动补光； 3、支持人脸、IC卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2万个用户、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥30万条记录； 4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围。 5、人脸识别速度≤0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能； 6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。 7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 8、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB升级； 9、支持≥IP65防护等级。 | 台 | 1 |
| 2 | 人脸门禁一体机壁装支架 | 壁装支架 | 个 | 1 |
| 3 | 人脸门禁一体机电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 个 | 1 |
| 4 | 单门电磁锁 | 铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC 12V 650(mA)；工作温度：-20℃～+55℃； | 台 | 1 |
| 5 | 单门电磁锁支架 | 铝合金材质；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；开门角度：90°； | 个 | 1 |
| 6 | 电磁锁电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 1 |
| 7 | 门禁开门按钮 | 明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色LED指示（待机蓝色，触发绿色） 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 工作温度：-20°C～+55°C； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； | 个 | 1 |
| 8 | 400万人脸抓拍半球网络摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器类型；分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥3颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）； 4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm～12mm；视场角：水平：114°～51°；垂直：61°～29°；对角：142°～56°； 5、支持物品遗留;物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集； 6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。 7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。 8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 9、视频结构化：支持人脸;支持人员检测;支持跟踪;支持优选 10、支持宽动态≥120dB；最大Micro SD卡：256GB；RS-485接口≥1个；音频输入≥1路；音频输出≥1路； 11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67。 | 个 | 2 |
| 9 | 摄像机电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 2 |
| 10 | 拾音器 | 1、拾音范围：5-200平方米；灵敏度：-34dB； 2、指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 3、支持485串口配置参数，参数设置即时生效 4、级联接口:三芯凤凰端子（电源、地、信号） 5、级联连接:芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 6、485配置接口:两芯凤凰端子（A、B信号线） 7、485配置连接:普通两线制非屏蔽双绞线 8、输出信号接口:两芯凤凰端子（地、信号） 9、信号传输线缆:2芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 10、支持音量控制、AGC参数设置、智能混音、抗混响等应用功能； 11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； | 个 | 1 |
| 11 | 拾音器电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 1 |
| 12 | 可视对讲主机（监管室） | 1、采用不低于10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600； 2、支持免提、听筒和鹅静麦自由切换；支持桌面安装，支架0～45°可调； 3、标配摄像头，可支持管理机与管理机、室内机之间双向可视对讲；支持HDMI输出，最大分辨率1024*600； 4、内置不低于500万像素 CMOS 摄像头；支持内置喇叭;听筒扬声器；支持红色-电源指示灯，绿色-信息指示灯； 5、采用全数字通讯方式；支持Micro SD卡存储，支持最大512GB； 6、RS-485接口≥1个；HDMI接口≥1个；报警输入≥4路；电源输出≥1路12V/200mA；网络接口≥1个RJ-45 100Mbps/1000Mbps自适应； 7、供电方式：DC12V 4A； | 台 | 1 |
| 13 | 报警主机 | 1、报警输入：支持本地≥16路，最大可扩展到256路； 2、报警输出：支持本地≥4路，最大可扩展到256路； 3、支持mbus总线扩展模块扩展，支持RS485扩展模块扩展，支持网络模块防区扩展； 4、支持最多32个键盘，键盘可通过RS485连接，支持通过网络扩展模块连接； 5、网络接口≥2个RJ-45 10M/100M以太网口；蓄电池≥1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah；辅电输出≥1路DC12V/1A；蜂鸣器≥1个；电话线支持≥1路PSTN； 6、RS-485接口≥2个，支持键盘、扩展模块、打印机； 7、M-BUS总线接口：支持≥2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 8、供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz；功耗≤60W；工作湿度：10%～90%RH（无凝结） | 台 | 1 |
| 14 | 报警键盘 | 1、LCD屏尺寸≥56.27x38.35mm；分辨率≥128x64； 2、具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键； 3、具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能； 4、支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询； 5、支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 1 |
| 15 | 蓄电池 | 防电断电给报警主机供电12V7A；密封反应效率≥ 98%；工作温度范围宽0～40℃；自放电小≤ 3%/月额定容量（AH）7.0；额定电压（V)12.0 | 台 | 1 |
| 16 | 工控机 | 6核12线程，8G+256G固态，4个USB接口，支持IPv6，含23英寸显示器 | 台 | 3 |
| 五、医务室 |  |  |  |  |
| 1 | 7寸人脸门禁一体机 | 1、采用不低于7英寸液晶屏2.5D曲面，屏幕显示分辨率≥1024x600； 2、支持内置不低于 200万双目摄像头，支持自动补光； 3、支持人脸、IC卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2万个用户、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥30万条记录； 4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围。 5、人脸识别速度≤0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能； 6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。 7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 8、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB升级； 9、支持≥IP65防护等级。 | 台 | 1 |
| 2 | 人脸门禁一体机壁装支架 | 壁装支架 | 个 | 1 |
| 3 | 人脸门禁一体机电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 个 | 1 |
| 4 | 单门电磁锁 | 铝合金材质磁力锁； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 工作温度：-20℃～+55℃； | 台 | 1 |
| 5 | 单门电磁锁支架 | 铝合金材质；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；开门角度：90°； | 个 | 1 |
| 6 | 电磁锁电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 1 |
| 7 | 门禁开门按钮 | 明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色LED指示（待机蓝色，触发绿色） 外壳材料：ABS； 工作温度：-20°C～+55°C； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； | 个 | 1 |
| 8 | 400万人脸抓拍半球网络摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器类型；分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥3颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）； 4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm～12mm；视场角：水平：114°～51°；垂直：61°～29°；对角：142°～56°； 5、支持物品遗留;物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集； 6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。 7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。 8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 9、视频结构化：支持人脸;支持人员检测;支持跟踪;支持优选 10、支持宽动态≥120dB；最大Micro SD卡：256GB；RS-485接口≥1个；音频输入≥1路；音频输出≥1路； 11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67。 | 个 | 2 |
| 9 | 摄像机电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 2 |
| 10 | 特征抓拍摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/3英寸CMOS传感器；分辨率≥2592×1520； 2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、采用电动变焦镜头，镜头焦距范围4.5mm~135mm；支持30倍光学变倍，16倍数字变倍。 4、水平方向360°连续旋转，垂直方向0°～90°自动翻转180°后连续监视；支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 5、支持1路音频输入和1路音频输出；内置≥2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能 6、支持≥IP50防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持AC24V±10%宽电压输入，支持POE供电（802.3at标准）；支持嵌入式安装 | 台 | 1 |
| 11 | 拾音器 | 1、拾音范围：5-200平方米；灵敏度：-34dB； 2、指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 3、支持485串口配置参数，参数设置即时生效 4、级联接口:三芯凤凰端子（电源、地、信号） 5、级联连接:芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 6、485配置接口:两芯凤凰端子（A、B信号线） 7、485配置连接:普通两线制非屏蔽双绞线 8、输出信号接口:两芯凤凰端子（地、信号） 9、信号传输线缆:2芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 10、支持音量控制、AGC参数设置、智能混音、抗混响等应用功能； 11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； | 个 | 1 |
| 12 | 拾音器电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 1 |
| 13 | 紧急按钮（86盒安装） | 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙，通过钥匙复位 | 个 | 1 |
| 14 | 86盒 | 86盒 | 个 | 1 |
| 15 | 单防区单路输出扩展模块 | 支持1路防区输入扩展；支持1路继电器输出扩展；支持地址拨码设置；支持最大传输距离2400m；支持总线供电；遵循MBus通讯协议 | 个 | 1 |
| 16 | 可视对讲终端 | 1、采用高性能嵌入式处理器，嵌入式LINUX操作系统； 2、支持机械按键；接入标准ONVIF;GB/T28181;CGI；网络协议IPv4;RTSP;UDP;P2P;FTP;RTP;TCP;SIP 3、内置不低于400W像素1/2.7" CMOS摄像头；视场角：水平（H）：104°，垂直（V）：57°，对角（D）：113。支持自动红外补光、ICR自动切换、音频压缩标准G.711a;G.711Mu;G.711u;PCM;MP3;G726。 4、400万摄像头应能进行宽动态设置；支持双码流，主码流支持2688*1520、25fps，子码流支持1920*1080、25fps。视频格式支持H264、H265。 5、终端应能与数字管理机组网,数字管理机应能支持同时4路终端呼入，当数字管理机选择接听1路后，其他路继续保持正常呼叫；数字管理机具有四分屏预览、呼叫转移、三级级联、语音投放、IPC 接入等功能。 6、内置≥双路硅麦，支持外接≥1路音频输入；支持≥1路音频输出；内置≥双扬声器，支持外接有源音箱； 7、支持双向语音对讲；支持回声抑制/数字降噪；音频码率16KHz，16Bit。 8、支持RS-485接口≥1个、报警输入≥2路、报警输出≥2路；网络接口≥2个100Mbps以太网口； 9、支持防拆报警；供电方式支持PoE;DC12V 3A。 | 台 | 1 |
| 17 | 可视对讲暗装沉壳 | 采用铝合金材质，安装沉壳 | 个 | 1 |
| 18 | 插墙式电源适配器 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 台 | 1 |
| 19 | 工控机 | 6核12线程，8G+256G固态，4个USB接口，支持IPv6，含23英寸显示器 | 台 | 1 |
| 六、指居室（4间） |  |  |  |  |
| 1 | 400万人脸抓拍半球网络摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器类型；分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥3颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）； 4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm～12mm；视场角：水平：114°～51°；垂直：61°～29°；对角：142°～56°； 5、支持物品遗留;物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集； 6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。 7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。 8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 9、视频结构化：支持人脸;支持人员检测;支持跟踪;支持优选 10、支持宽动态≥120dB；最大Micro SD卡：256GB；RS-485接口≥1个；音频输入≥1路；音频输出≥1路； 11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67。 | 台 | 8 |
| 2 | 400万人脸抓拍半球网络摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器类型；分辨率≥2688×1520； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥3颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）； 4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm～12mm；视场角：水平：114°～51°；垂直：61°～29°；对角：142°～56°； 5、支持物品遗留;物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集； 6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。 7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。 8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 9、视频结构化：支持人脸;支持人员检测;支持跟踪;支持优选 10、支持宽动态≥120dB；最大Micro SD卡：256GB；RS-485接口≥1个；音频输入≥1路；音频输出≥1路； 11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级≥IP67。 | 个 | 4 |
| 3 | 电源适配器 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 12 |
| 4 | 陪护执勤交互对讲终端 | 1、采用铝合金外壳材质，内置≥四核CPU，≥2.0GHz主频，内置≥4GB RAM； 2、采用≥10.2英寸LCD显示屏和电容触摸屏，屏幕显示分辩率≥1280(H)×800(V)； 3、采用不低于200万CMOS双目摄像头，支持真实宽动态。 4、支持人脸、IC卡、指纹等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；支持≥10万个用户、≥10万张人脸、≥1万枚指纹、≥50万张卡、≥30万条记录。 5、支持≥2个IK10防暴机械按键，支持一键紧急求助和一键呼叫。支持防拆报警、一键报警、喧哗报警等；支持标准SIP协议，并与管理平台、管理机进行可视对讲； 6、支持≥1路电源输入、1路电源输出（12V/200mA）；支持≥1路POE供电；支持≥1个HDMI接口；支持≥2个10Mbps/100Mbps/1000Mbps以太网口，其中第一个网口支持POE供电；支持≥2个RS-485接口、≥2路音频输入、≥2路音频输出、≥14路报警输入、≥4路报警输出、≥1路门锁控制、≥1路门状态检测、支持SD卡≥128GB； 7、防护等级支持≥IP66，工作温度支持-30至60℃ | 台 | 4 |
| 5 | 陪护执勤交互对讲终端安装沉壳 | 安装方式：暗装；外观颜色：黑色；外壳材料：铝合金 | 个 | 4 |
| 6 | 陪护执勤交互对讲终端电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A | 个 | 4 |
| 7 | 智能床垫 | 1、采用光纤传感器；支持电源指示灯、状态指示灯显示 2、支持非接触条件下实现高精度长时间监测人体的生命体征信息，包括：心率、呼吸率、体动、在离床行为等,进而基于监测数据实时分析在离床预警推送、心率异常预警推送、呼吸率异常预警推送、睡眠质量分析等。 3、产品尺寸≥852mm*574mm*17mm；使用环境：放置在 8 cm ~ 15cm床垫下方；使用者体重范围10kg ~ 150kg。 | 台 | 4 |
| 8 | 紧急按钮（86盒安装） | 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙，通过钥匙复位 | 个 | 8 |
| 9 | 86盒 | 86盒 | 个 | 8 |
| 10 | 单防区单路输出扩展模块 | 支持1路防区输入扩展；支持1路继电器输出扩展；支持地址拨码设置；支持最大传输距离2400m；支持总线供电；遵循MBus通讯协议 | 个 | 4 |
| 11 | 拾音器 | 1、拾音范围：5-200平方米；灵敏度：-34dB； 2、指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 3、支持485串口配置参数，参数设置即时生效 4、级联接口:三芯凤凰端子（电源、地、信号） 5、级联连接:芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 6、485配置接口:两芯凤凰端子（A、B信号线） 7、485配置连接:普通两线制非屏蔽双绞线 8、输出信号接口:两芯凤凰端子（地、信号） 9、信号传输线缆:2芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 10、支持音量控制、AGC参数设置、智能混音、抗混响等应用功能； 11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； | 个 | 4 |
| 12 | 拾音器电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 1 |
| 13 | 红外光栅 | 4光束，探测距离5米，四段变频 杆长*宽*高≥75*3.2*3.3（CM) | 套 | 4 |
| 14 | 7寸人脸门禁一体机 | 1、采用不低于7英寸液晶屏2.5D曲面，屏幕显示分辨率≥1024x600； 2、支持内置不低于 200万双目摄像头，支持自动补光； 3、支持人脸、IC卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2万个用户、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥30万条记录； 4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围。 5、人脸识别速度≤0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能； 6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。 7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 8、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB升级； 9、支持≥IP65防护等级。 | 台 | 8 |
| 15 | 7寸人脸指纹门禁 | 1、采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率≥600×1024； 2、采用不低于200万CMOS双目摄像头；采用红外补光， 3、支持人脸、IC卡、密码、指纹等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；支持≥5万个用户、≥5万张人脸、≥5万个密码、≥10万张卡、≥1万枚指纹、≥30万条记录 4、支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名 5、人脸验证准确率≥99.9%，1：N比对时间≤0.2s/人，支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围； 6、支持口罩检测，实现异常事件告警；支持活体检测功能； ▲7、视频监控功能：支持管理平台、设备Web 端视频预览功能；支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像；支持 H.264、H.265 视频编码设置功能。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。） 8、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警、胁迫指纹 9、支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 10、供电方式：DC 12V 2A； | 台 | 4 |
| 16 | 人脸门禁一体机壁装支架 | 壁装支架 | 个 | 12 |
| 17 | 人脸门禁一体机电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A | 个 | 12 |
| 18 | 门禁开门按钮 | 明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色LED指示（待机蓝色，触发绿色） 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 工作温度：-20°C～+55°C； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； | 个 | 4 |
| 19 | 单门电磁锁 | 铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC 12V 650(mA)；工作温度：-20℃～+55℃； | 台 | 8 |
| 20 | 单门电磁锁支架 | 铝合金材质；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；开门角度：90°； | 个 | 8 |
| 21 | 电磁锁电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 8 |
| 七、法警休息室 |  |  |  |  |
| 1 | 7寸人脸门禁一体机 | 1、采用不低于7英寸液晶屏2.5D曲面，屏幕显示分辨率≥1024x600； 2、支持内置不低于 200万双目摄像头，支持自动补光； 3、支持人脸、IC卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2万个用户、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥30万条记录； 4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围。 5、人脸识别速度≤0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能； 6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。 7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 8、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB升级； 9、支持≥IP65防护等级。 | 台 | 1 |
| 2 | 人脸门禁一体机壁装支架 | 壁装支架 | 个 | 1 |
| 3 | 人脸门禁一体机电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A | 个 | 1 |
| 4 | 单门电磁锁 | 铝合金材质磁力锁； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 工作温度：-20℃～+55℃； | 台 | 1 |
| 5 | 单门电磁锁支架 | 铝合金材质；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；开门角度：90°； | 个 | 1 |
| 6 | 电磁锁电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 1 |
| 7 | 门禁开门按钮 | 明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色LED指示（待机蓝色，触发绿色） 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 工作温度：-20°C～+55°C； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； | 个 | 1 |
| 八、执行监督检查室 |  |  |  |  |
| 1 | 7寸人脸门禁一体机 | 1、采用不低于7英寸液晶屏2.5D曲面，屏幕显示分辨率≥1024x600； 2、支持内置不低于 200万双目摄像头，支持自动补光； 3、支持人脸、IC卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2万个用户、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥30万条记录； 4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围。 5、人脸识别速度≤0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能； 6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。 7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 8、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB升级； 9、支持≥IP65防护等级。 | 台 | 1 |
| 2 | 人脸门禁一体机壁装支架 | 壁装支架 | 个 | 1 |
| 3 | 人脸门禁一体机电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A | 个 | 1 |
| 4 | 单门电磁锁 | 铝合金材质磁力锁； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 工作温度：-20℃～+55℃； | 台 | 1 |
| 5 | 单门电磁锁支架 | 铝合金材质；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；开门角度：90°； | 个 | 1 |
| 6 | 电磁锁电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 1 |
| 7 | 门禁开门按钮 | 明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色LED指示（待机蓝色，触发绿色） 50万次老化测试，经久耐用； 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 工作温度：-20°C～+55°C； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； | 个 | 1 |
| 8 | 400万普通高清网络半球 | 1、采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥2颗红外灯；采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm～13.5mm； 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能； 5、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 6、支持报警≥3路报警输入；≥2路报警输出；≥1路音频输入；≥1路音频输出；支持内置MIC，最大支持256G Micro SD卡 7、支持DC12V/POE供电方式；支持≥IP67防护等级 | 个 | 2 |
| 9 | 摄像机电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 2 |
| 10 | 拾音器 | 1、拾音范围：5-200平方米；灵敏度：-34dB； 2、指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 3、支持485串口配置参数，参数设置即时生效 4、级联接口:三芯凤凰端子（电源、地、信号） 5、级联连接:芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 6、485配置接口:两芯凤凰端子（A、B信号线） 7、485配置连接:普通两线制非屏蔽双绞线 8、输出信号接口:两芯凤凰端子（地、信号） 9、信号传输线缆:2芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 10、支持音量控制、AGC参数设置、智能混音、抗混响等应用功能； 11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； | 个 | 1 |
| 11 | 拾音器电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 1 |
| 九、机房 |  |  |  |  |
| 1 | 7寸人脸门禁一体机 | 1、采用不低于7英寸液晶屏2.5D曲面，屏幕显示分辨率≥1024x600； 2、支持内置不低于 200万双目摄像头，支持自动补光； 3、支持人脸、IC卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2万个用户、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥30万条记录； 4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围。 5、人脸识别速度≤0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能； 6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。 7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 8、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB升级； 9、支持≥IP65防护等级。 | 台 | 1 |
| 2 | 人脸门禁一体机壁装支架 | 壁装支架 | 个 | 1 |
| 3 | 人脸门禁一体机电源 | 输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A | 个 | 1 |
| 4 | 单门电磁锁 | 铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC 12V 650(mA)；工作温度：-20℃～+55℃； | 台 | 1 |
| 5 | 单门电磁锁支架 | 铝合金材质；适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等；开门角度：90°； | 个 | 1 |
| 6 | 电磁锁电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 1 |
| 7 | 门禁开门按钮 | 明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色LED指示（待机蓝色，触发绿色） 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 工作温度：-20°C～+55°C； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； | 个 | 1 |
| 8 | 400万普通网络半球 | 1、采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥2颗红外灯；采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm～13.5mm； 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等功能； 5、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 6、支持报警≥3路报警输入；≥2路报警输出；≥1路音频输入；≥1路音频输出；支持内置MIC，最大支持256G Micro SD卡 7、支持DC12V/POE供电方式；支持≥IP67防护等级 | 个 | 2 |
| 9 | 摄像机电源 | 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出 | 个 | 2 |
| 10 | 人员定位智能分析一体机 | 1、支持不少于30路IPC接入，进行布控设置后可输出目标人体的轨迹数据，即支持不少于30人实时轨迹合并。 2、支持人员识别、实时点位数据上报；历史轨迹存储；支持基于AC自动标定技术简化手工标定； 3、支持人脸/人体检测、建模、属性、比对、聚类 分析； 4、支持在重点区域安装人脸抓拍摄像机，自动识别该区域的人员身份，基于人脸人体及坐标信息进行轨迹融合，形成区域合法性管控、轨迹跟踪等； 5、硬件参数：支持≥2颗国产CPU；单颗核数不低于 16 核，主频不低于2.2Ghz；网络接口≥2个千兆电口；硬盘 ≥2*4TB/SATA/7.2K RPM/企业级；内存≥32GB/DDR4/ECC*4；SAS HBA卡，支持RAID 0/1/10*1；900W 冗余电源。 | 台 | 1 |
| 11 | 监管事件检测智能服务器 | 1、硬件参数：支持标准19英寸1U机架式服务器（带安装导轨）；硬盘≥1块2.5寸128GB SSD，≥2块3.5寸4TB硬盘；内存≥4根8GB DDR4内存条；主处理器≥1颗4核8线程，3.6GHz CPU；智能卡数量≥2块智能分析卡；≥4个千兆/百兆自适应网口；≥1个RS232调试串口；≥2个USB接口；≥1个VGA接口；≥1个BMC管理网口；供电方式：100–127/200–240VAC，50/60Hz，7/3.5A支持双电源冗余；功耗≤550W。 2、算力支持（按400W分辨率视频流计算）： （1）监室场景：斗殴、人数异常、攀高、起身、单人独处、蒙头睡觉、滞留、人群聚集、打电话、玩手机、打架（带跌倒）、撞墙；支持16路 （2）大厅场景：人群聚集、物品检测、跌倒、快速奔跑、斗殴；支持16路 3、支持攀高检测，满足头部以下身体越过高度警戒线，触发报警事件。首次报警时间[1,300]，默认1秒；支持“灵敏度”[1,10]；支持最多20点规则线；可在同一场景中设置10条相互独立的警戒线； 4、支持起身检测，在布防时间内起身，触发报警事件；（适用于睡觉时间，支持通铺场景，不支持上下铺场景）。可以设定四边形的起身检测区域；针对每一个检测区域，需要设定报警触发线和睡觉的方向线（从头到脚）；可在同一场景中设置10个相互独立的检测区域；场景要求：床铺方位与摄像头监控方向垂直。支持单层大通铺，不支持高低铺。 5、支持斗殴检测；在规则区域内，检测到两人及以上打架斗殴，触发报警；支持“灵敏度”[1,10]；支持最多20边形的规则区域；可以在同一场景中设置1个相互独立的规则； 6、支持人群聚集检测；在规则区域内，检测大于等于4个人由四面向一个中心点聚集且持续时间超过首次报警时间，则触发报警； 7、支持玩手机检测；在设规则域内，检测存在玩手机行为且持续时长超过首次报警配置时间，触发报警； 8、支持跌倒检测;在规则区域内，检测到下蹲、跌倒状态持续时间超过首次报警时间配置，触发报警； 9、支持快速奔跑检测：支持检测到规则区域内，人员出现奔跑行为且持续时间超过首次报警时间配置，触发报警； 10、支持抽烟检测；支持在规则域内，有人手拿着烟多次放在嘴边，持续一段时间，触发报警； 11、支持蒙头睡觉检测；支持在规则区域内，检测到有人员睡觉头不在被子外时，触发报警；（单人单间场景）。 12、支持撞墙检测；支持在规则区域内，检测到有人员用头撞击墙面时，触发报警；（单人单间场景）。 13、支持起立检测；支持在规则区域内，检测到有人员起身时，触发报警； 14、支持求救检测；支持在规则区域内，检测到有人员挥手时间超过配置时间时，触发报警； 15、支持拍照检测；支持在设规则域内，检测到人员进行拍照，触发报警； 16、事件信息：设备、通道、报警时间、任务名称、报警名称、算法名称、规则线、目标框、报警图片、报警录像；支持报警图片：叠加目标框、规则检测区。 | 台 | 1 |
| 12 | 视频存储设备 | 1、采用64位多核高性能处理器，内存≥8GB，可扩展至4个内存条，128GB内存；支持≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，≥1个10/100/1000Mbps自适应管理网口， 2、硬盘接口≥24个SATA口；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR；支持≥400路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，≥32路（64 Mbps）网络回放； 3、支持可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理； 4、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； ▲5、具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警。（需提供功能彩页说明，加盖设备制造商公章。） ▲6、支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信。支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据。（需提供功能彩页说明，加盖设备制造商公章。） 7、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警等多种报警事件、图片透传平台； 8、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备； 9、供电方式100–127/200–240VAC,50/60Hz,5/2.5A；功耗＜500W（含硬盘） | 台 | 1 |
| 13 | 企业级硬盘 | 单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB | 块 | 24 |
| 14 | 文件存储设备 | 1,品牌及整体要求：2U，自主研发，本项不接受OEM产品投标 所投产品必须为厂商官方网站非停产设备型号； 2.处理器：配置≥2颗CPU，核心数≥16C，主频≥2.4GHz; 3.内存：本次配置≥128G DDR4内存；16个内存插槽，最高支持DDR4-3200 内存;最大支持8条英特尔®傲腾™ 数据中心级持久内存 ▲4.存储：本次配置≥2块 480G SATA SSD硬盘，12块8T SAS硬盘； 前置存储：24*2.5” SATA/SAS/NVMe (系统最大12*NVMe盘) 支持热插拔；25*2.5” SATA/SAS支持热插拔；12*2.5” SATA/SAS支持热插拔；12*3.5” SATA/SAS/NVMe支持热插拔 后置存储：4*2.5” SATA/SAS/NVMe SSD支持热插拔；4*2.5” SATA/SAS/NVMe SSD支持热插拔 + 2*E1.S或者2*M.2（提供官网截图证明并加盖设备制造商公章） ▲5.I/O扩展插槽：最大支持5个标准PCie，支持1个Raid Mezz卡；支持1个可选OCP3.0模块，1组双千兆板载网口；支持4个单宽GPU（提供官网截图证明并加盖设备制造商公章） 6.RAID卡：配置高性能SAS raid 卡;支持缓存断电保护模块；支持SAS/SATA/NVME混合模式; 7.网络控制器：本次配置1张双口千兆网卡，1张双口万兆光口（单模模块）； 8.电源：本次配置2块550W电源模块； 9.系统管理：集成1个独立的1000Mbps 网络接口，专门用于IPMI的远程管理； | 台 | 1 |
| 15 | 32路硬盘录像机 | 1、采用工业级微控制器；嵌入式Linux操作系统；支持≥32路接入，网络性能≥384Mbps接入、≥384Mbps储存、≥384Mbps转发；支持硬盘接口≥16个SATA，单盘最大20T。 2、支持不低于 2路32M@25 fps; 2路24M@25 fps; 4路 16 MP@30 fps; 5路 12 MP@30 fps; 8路 8 MP@30 fps; 12路 5 MP@30 fps; 16路 4 MP@30 fps; 32路 1080p@30 fps解码。 3、支持2路VGA输出，2路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示；异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2最大支持4K显示 4、支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲。 ▲5、可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像。支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。） ▲6、可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。） 7、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面。设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志。支持CGI命令配置设备配置参数。（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。） 8、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。 9、最大支持16路回放；报警输入≥16路；报警输出≥8路，其中1路12V1A ctrl输出；画面分割：主屏支持 1/4/8/9/16分割辅屏: 1/4/8/9/16；音频输入≥1路；音频输出≥2路；HDMI接口≥2个；VGA接口≥2个； 10、网络接口≥2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)；供电方式AC100V–240V, 50-60Hz；功耗<450W | 台 | 1 |
| 16 | 企业级硬盘 | 单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB | 块 | 8 |
| 17 | 服务器 | 1、处理器≥2 × Kunpeng 916,32 Core@2.4GHz 2、内存≥32GB × 4-3200 MT/s最多16个 DDR4 内存插槽，支持 RDIMM内存设计速率最大可达 2400 MT/s内存保护支持 ECC单根内存条容量支持 16 GB/32GB 3、硬盘≥2 × 2TB 3.5寸硬盘最多支持前部12 × 3.5英寸硬盘传输速度200 Mb/s，可增加配置4个后置3.5英寸/2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘；需额外增加io模组 4、电源≥1+1冗余热插拔电源模块，≥白金1200W 交流电源1 5、RAID：LSI SAS3108 RAID控制卡：0/1/10/5/50/6/60，不支持电池掉电保护 6、风扇≥4个热插拔风扇，支持单风扇失效 | 台 | 1 |
| 18 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10正版授权（3年） | 银河麒麟高级服务器操作系统V10正版授权_含3年免费升级服务_Server-V10-SP2_鲲鹏 | 台 | 1 |
| 十、法警室-大屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏（核心产品） | ★1、室内全彩高清LED显示屏，显示单元像素点间距≤1.25mm，屏体净尺寸：≈长4.5米*高2.025米=9.11平米，尺寸：要求为主流16:9专业显示单元，（提供承诺函加盖投标人公章）。 2.视角：水平:≥160°；垂直:≥140°； 3、刷新频率≥3840Hz，换帧频率：50＆60Hz； 4、模组（箱体）平整度：≤0.1mm； 5、维护方式：前后双向维护、模组采用卡装无螺丝固定方案； ▲6、最大亮度（或白平衡亮度）：≥800cd/㎡，亮度均匀性：≥98.5%；整屏色度均匀性：≤±0.003Cx,Cy；（提供封面盖有CMA印章的第三方检测机构出具的检测报告，提供报告复印件并加盖设备制造商公章）。 7、色温可调范围：3000K~15000k，可调，具有低亮度高灰度功能。 8、灰度等级≥16bit。 9、对比度：≥10000：1；屏幕视角：水平视角≥165°，垂直视角≥165°； 10、恒流驱动，模组平均功耗≤140W/m2、模组最大功耗≤380W/m2。 11、稳定性：典型寿命值(平均使用寿命)或平均无故障时间≥100000小时，支持 7*24H 工作无故障。 ▲12、支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，设备状态指示灯，工作状态如下：慢闪，无视频源输入；正常闪烁，有视频源输入；快闪，显示屏显示开机画面；呼吸闪烁，网口冗余生效；（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）； 13、带有智能（黑屏）或动态节电功能，LED显示屏符合GB21520-2015,能效一级；（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）； 14、开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭；（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）； 15、显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览，通过平板进行信号切换、管理；（需提供第三方检测机构出具的封面具有CMA标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）； 16、显示屏画面稳定无闪烁，画面延时≤2ms； 17、显示屏支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥80%； 18、显示屏厂家具有综合运维云平台控制系统功能，能够为后期运维管理提供应用平台管理，(提供国家知识产权局出具的技术证明文件复印件加盖设备制造商公章)； 19、显示屏厂家具有物联网智慧集中管控功能，（提供国家知识产权局出具的技术证明文件复印件加盖设备制造商公章）； ▲20、显示屏制造商为节能环保型企业，（提供符合ISO14064-1:2018标准的企业碳中和证书，提供证书复印件并加盖设备制造商公章）。 | 平米 | 9.11 |
| 2 | 发送盒 | 1、LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，1路HDMI输入；4路网口输出 2、带载分辨率1920x1200 | 台 | 4 |
| 3 | 大屏拼控 | 1、机箱描述：≥12个槽位（1个主控板槽位，1个控制板槽位，10个视音频业务板槽位，所有业务卡支出混插） 接口：8路HDMI输入；6路HDMI解码输出 2、满配最大支持80路3840*2160@30fps/320路1080p@30fps及以下标清视频解码能力； 3、支持解码H.265，满配最大支持320路H.265的1080P解码输出； 4、支持解码SVAC和非标码流； 5、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能； | 台 | 1 |
| 4 | LED专用配电柜 | 1、供电功率：≥20KW的室内标准配电柜，配电柜开头配置满足LED屏供电需求，落地安装。 2、LED专用配电柜，含过压、过流、断电保护抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电具备智能远程控制开关，远程故障报警，远程开关屏等功能。 ▲3、为保证产品的稳定性兼容性，本产品与LED大屏为同一品牌。（提供有效期内的CCC认证证书或强制性认证产品符合性自我声明，并提供证书复印件加盖设备制造商公章）。· | 套 | 1 |
| 5 | 大屏钢结构及装修装饰 | 1、显示屏安装结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同外墙的整体风格一致；固定安装支撑结构采用优质内部采用国标槽钢，热镀锌管等组合形式。 2、零件采用壁厚 2mmQ235 板材制作，采LED显示屏安装结构需便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同会议室的整体风格一致，可根据现场实际情况调整，满足工作需要，显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式。零件采用壁厚2mm Q235板材制作，采用机加工冲孔、折弯工艺，表面酸洗、磷化、烤漆，烤漆颜色为哑光黑色，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm。框架组装采用拉铆或螺钉固定，固定需牢固可靠,沉头螺钉要求螺钉头不高出固定平面;其它螺钉,螺母处具有调节处理功能。显示屏采用落地式支架，前维护方式。 ▲钢结构需由LED显示屏原厂设计施工，（提供钢结构三级资质，提供证书复印件加盖设备制造商公章）； | 套 | 1 |
| 6 | 安装调试 | 安装调试及对接费用 | 项 | 1 |
| 7 | 大屏布线 | 大屏布YJV5*16mm电缆线一根、专用网线12根、HDMI线2根。 | 项 | 1 |
| 十一 | 系统集成费 | 含安装调试及三年维保 | 项 | 1 |
| （二）智能监视监管平台 |  |  |  |  |
| 1 | 基础业务模块 | 1、基础数据： 设备管理：支持编码器、解码器、报警主机、智能设备、可视对讲等设备管理，支持自动获取各类设备功能通道，比如编码通道、门禁通道、对讲通道、报警输入通道、报警输出通道等。注意，通道数量需要另外授权，按照项目应用场景下单。视频类设备支持大华私有、国标、onvif等基本方式添加 部门：对使用单位中各部门组织树的管理，用于用户、人员所属部门添加，也可用于业务功能调用。 角色：对使用单位各类人员角色的管理，支持快捷关联用户；支持业务菜单权限、设备权限、部门权限的配置管理。 用户管理：对平台登录账号的管理。 字典管理：对业务模块各类预埋数据的管理。 PAAS域管理：支持查看设备、通道接入数量的统计，支持查看资源分布情况，支持相关日志查看，支持资源再分配。 2、基础业务： 预案管理：用于平台报警预案的配置。支持平台设备、业务、智能、门禁等报警预案的配置，支持报警源、报警名称选择，支持视频联动、弹窗联动、短信联动、邮件联动、上墙联动、抓图联动、门禁联动、报警输出联动、联动推送配置。 存储计划：支持视频类设备的录像计划、补录计划、失效录像计划、录像执行管理、私密录像配置等功能。 电视墙配置：用于电视墙任务配置管理，支持窗口数、编码通道选择、使用角色等配置。 级联：用于平台级联场景下，级联相关基础配置。 资源绑定：用于各类设备关联设备的配置，支持主视频、周边关联视频、卡口通道等关联配置。 日志管理：支持对用户的关键操作进行记录和保存，用户事后溯源；支持管理员日志、操作员日志、系统日志和设备状态日志，支持日志的关键字查询过滤和导出功能。 3、支持统一鉴权、统一门户登录；支持报警分层分级推送支持设备管理能力扩容； 4、统一门户：用于登录页面、菜单页、皮肤等管理；支持客户端、业务APP、设备插件等下载 5、基础视频能力：包括实时视频、录像回放、视频上墙、录像标签在内的功能： （1）支持1~36分屏、自定义分屏画面显示； 画面比例八档调整：满屏，1:1，16:9，4:3，5:4，4:5，3:4，9:16；支持鼠标滚轮局部放大监控通道画面； （2）支持监控画面参数调节，并支持显示画面视频增强(调节去雾、锐化、去偏色、夜增强)的设置选项功能； （3）支持客户端抓图；支持客户端本地录像，录像成功后显示录像路径。支持客户端即时回放画中画，同时显示录像回放和实时视频，并支持即时录像回放、下载操作。支持在预览界面中通过菜单操作直接定位至录像回放操作界面。 6、内置200路平台设备管理通道授权，含设备管理、通道管理、组织管理、设备权限管理等设备相关联的应用授权。 7、支持查看并处理所有通道产生的报警信息，包括设备硬件触发的报警、视频通道触发的报警和智能规则触发的报警。 | 套 | 1 |
| 2 | 门禁管理服务模块 | 1、门禁权限下发，门禁开关门设置等场景，通过设备提供的能力接口，结合上层业务整合，提供门禁设备接入管理、授权管理、远程开关门、常开常闭设置、首卡开门、多卡开门、多门互锁、开门计划、远程验证、记录存储、记录查询的能力。 2、支持门禁设备实时状态显示；支持对门禁列表或电子地图中的门禁设备进行开门、关门操作；支持门禁关联视频开启、双卡开门等操作。 3、门通道控制:支持门组与门通道两种模式展示门禁设备通道树，界面右侧根据所选节点进行门禁通道展示；支持所选门组或者设备组织下门禁通道状态统计【开门、关门、常开、常闭、在线、离线】；支持客户端发起开门、关门、常开、常闭、正常【从其他状态变为正常门禁状态】、门禁状态同步快捷操作。 4、门组分配:支持门组添加、删除【支持批量删除】；支持门组通道信息查看及门组编辑；支持通过门组名称模糊查询； 5、多门互锁：支持多门互锁配置配置添加、删除、修改、查看；支持通过设备名称进行配置列表模糊查询；支持单门组内多门互锁，不支持组间多门互锁；大于3个通道的设备可配置两个互锁门通道组；每个互锁门通道组至少选择2个通道； 6、开门计划：支持开门时间计划配置添加、删除、修改、查看；支持周一至周天每天开门计划配置，每日最多支持4个时间段配置； 7、常开常闭：支持门禁常开常闭配置添加、删除、修改、查看；常开常闭所选择的时间计划不能重叠，出现重叠时系统提示； 8、远程验证：支持门禁通道远程验证配置添加、删除、修改、查看；远程验证支持和首卡开门、多卡开门等其他门禁配置同时启用； 9、按人授权:支持查询人员授权信息，查询条件包含卡号、姓名、编号、授权状态(已授权、未授权、全部)、任务状态(下发中、已下发、全部)、身份类型；支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持人员权限execl导出；支持对门禁设备进行卡片授权；支持对门禁设备进行指纹授权(卡片授权后自动操作)；支持对人脸门禁设备进行人脸授权(卡片授权后自动操作)。 10、按门授权:支持按门组或者门通道进行人员授权配置；支持根据任务状态、卡号、人员编号、人员姓名、身份类型进行条件筛选,支持显示人员授权状态；支持单个及批量人员权限删除。 11、权限清空重发:支持对在线的设备授权信息进行清空重发；支持清空重发状态查询,查询条件包含设备名称、设备IP、设备编码、设备状态。 12、人脸复核:支持左侧组织树形式展示门禁设备列表，可单击任一门禁设备进行人脸下发任务复核操作，支持通过卡号模糊查询，平台和设备不同的复核结果单独筛选显示；支持将差异化的人脸下发复核结果同步到设备。 13、门禁授权任务查询:支持人员授权任务、卡片授权任务、指纹授权任务、人脸授权任务四类授权任务列表查询；支持对失败的任务进行单条重发以及一键全部重发。 | 套 | 1 |
| 3 | 报警主机接入服务管理 | 1、支持报警主机布防、撤防、清除报警、旁路、取消旁路功能； 2、支持根据报警主机设备通道状态进行列表筛选显示； 3、支持在设备列表上旁路、取消旁路及客户端开启关联视频功能； 4、支持报警主机设备的报警信息实时接收并列表形式展现； 5、支持在电子地图上对报警主机设备进行布防、撤防及客户端开启关联视频功能。 | 套 | 1 |
| 4 | 指居驾驶舱-可视化首页 | 智慧指居驾驶舱，分为标题区域、房间情况、指居人员情况、看护人员情况、系统信息概览模型，共5大内容模块。 1、标题区域：展示对应可视化大屏标题，默认为智慧指居驾驶舱； 2、房间情况：指居概览、指挥室概览、电子地图快捷入口； 3、指居人员情况：人数概览、疾病分布情况、指居期限统计； 4、看护情况：看护总人数，男女分布，在岗/休息情况； 5、系统整体概览：系统运行天数、现指居人员、现智慧指居，现审查调查组； | 套 | 1 |
| 5 | 指居中心工作首页 | 指居中心工作首页，包含人员信息概览、房间信息概览、指居概览共3大模块，通过该模块完成房间分配、分配看护、延期、换房、控制备份主机等功能。具体模块功能描述如下： 1、人员信息概览： a、指居对象：当前在点数量，男女比例数量及占比；历史指居对象人数； b、看护数量：看护人员总数、性别分布；在岗、休息状态分布； c、看护违规快捷入口：点击违规后下钻，进入到违规处置详情页面； 2、房间信息概览：房间使用情况、房间类型分布、房间使用率走势； 3、指居概览： a、场景一：房间卡片未绑人 展示信息：房间状态、房间图标、绑定人员入口； b、场景二：房间卡片已绑人 展示信息：房间状态、看护状态展示以及切换入口、房间图标、房间名称、指居对象代号、办案部门； 操作：控制备份录像、分配看护、体温、换房、延期、解绑； 排序方式：按照指居室名称升序排列； c、快速检索： 支持房间名称或指居对象代号两种模糊搜索； 支持按照空闲、使用中、停用三种方式进行快速房间检索； 支持安全房间区域、楼栋名称、楼栋层数进行快速房间筛选； d、待处置： 待处置分为未分配看护、换房、待解绑、指居预到期、待分配房间； | 套 | 1 |
| 6 | 指居管理工作首页 | 管理指居工作首页，包含两个主要场景，一个是没有创建调查对象时进入，一个是创建了调查对象后进入，通过该模块完成指居登记、指居对象入点核验、物品管理、临时出入点登记、指居登记编辑、随身物品管理等功能。 1、支持展示指居对象卡片列表： a、展示信息：指居对象照片、指居对象名称、 当前指居对象看护模式、当前指居对象待处理状态、指居对象代号、指居房间名称、指居对象性别、指居对象年龄、办案部门、指居天数； b、操作：入点核验、物品管理、临时出入点登记、指居登记编辑、随身物品管理； 2、支持组管理信息导出， 点击导出，直接将当前组管理信心导出成文件。 3、列表排序规则：按照登记时间倒排。 | 套 | 1 |
| 7 | 指居管理服务模块 | 包含指居办案登记以及出入点登记两大功能，详细功能描述如下： 1、指居办案登记： 包含对登记记录的查询、编辑、删除、新增在内的主要功能，支持对案件信息、审查调查组信息、指居对象信息、门禁等权限进行登记管理 2、出入点登记： 包含入点核验、出点登记、临时出入点登记三个功能模块，三个模块均支持对记录的查询。 支持通过入点核验模块完成对象人证核验，核验成功后即可采集指居对象人脸信息并入点； 支持通过出点登记完成指居对象出点登记； 支持通过临时出入点登记功能完成指居对象临时出入点信息记录。 | 套 | 1 |
| 8 | 指居对象管理模块 | 1.指居对象健康管理：包含体检管理、日常巡诊、转诊三大功能。 （1）体检管理：医护人员在指居人员出点、入点以及临时出入点时指居人员进行体检检查，支持新增以及编辑体检记录，体检记录不允许删除，新增的体检记录超过24小时不允许修改。体检时需要录入代号、自动带出性别、留置室名称、办案部门、年龄信息，还需录入体检类型、体检人员、体检地点、血压、脉搏、体温、体检情况、体表特征、个人史、既往病史、家族史、疾病诊断，是否有高血压、心脏病、糖尿病，可提供医院相关体检资料上传；在体检时可直接开药，登记药品名称、数量、用法、频次、录入时间，可支持长期医嘱和临时遗嘱的录入，对现用药进行删除和终止使用操作；也可查看之前已登记的和已结束的所有历史用药记录的信息；可使用标记抓拍功能，对身上伤痕进行抓拍，支持在人身体示意图上，标识至多10处伤痕的抓拍，每处最多支持3张照片。可对表进行新增和删除操作。 （2）日常巡诊：医护人员需要对指居人员进行每日巡诊，巡诊结果以及用药情况需要登记，巡诊记录不允许删除，新增的巡诊记录超过24小时不允许修改；每次登记巡诊时，需要录入代号、自动带出性别、监居室名称、性别、办案部门信息，还需录入健康状态、医护人员、巡诊时间、血压、心率、体温、安全员、是否适合谈话、体检情况信息；在巡诊时可直接开药，登记药品名称、数量、用法、频次、录入时间，可支持长期医嘱和临时遗嘱的录入，对现用药进行删除和终止使用操作；也可查看之前已登记的和已结束的所有历史用药记录的信息； （3）转诊：当指居人员出现紧急情况，以指居当前医疗条+C7:C10件无法保证指居人员的人身安全时，由医生确认后给出转诊建议，支持查看历史情况，转诊记录不允许删除，新增的转诊记录超过24小时不允许修改。 2.指居对象看护标签：包含三大模块：录像回放模块，搜索框，看护标签列表；看护在进行打标时，对应指居室配置了看护打标功能，就可以在看护标签功能中查看对应的看护标签记录以及播放看护标签视频。 （1）支持通过录像标签模块进行查询对应标签的视频信息，支持模糊查询； （2）支持播放关联标签的录像； （3）时间轴默认展示当天0点至24点的时间段，且可以随意拖动进行播放。播放至24点时，停止播放。 3.指居对象权益告警 （1）指居权益预警可以接收、处置系统内其他用户消息或预先配置好的预警信息，分为通知和我的发送两大模块。 （2）通知的消息列表展示其他用户发送的消息，或回复给当前登录用户的消息，展示细项有公告类型、主题、发送人、发送日期、状态、操作，单击可以查看详情，并且消息状态变为已读状态；可以对需要回复的通知消息进行处置；默认只展示近1个月内的消息； （3）我的发送模块，展示当前登录用户发送的历史消息。 | 套 | 1 |
| 9 | 人员特征库及定位模块 | 1、支持人脸轨迹功能，通过人脸特征库功能实现人脸布防。 2、支持的功能包括对人脸库的增加、删除、查看、人员绑定、人脸辨别率修改等功能。 3、支持电子地图功能：用于涉及地图类业务应用的基础地图配置。支持高德、谷歌、天地图、PGIS地图、百度地图和ArcGIS地图的在线、离线地图配置；支持光栅图的配置使用。支持将视频、门禁、对讲设备等添加，并更新设备的经纬信息；配置设备时支持拖拽移动位置，支持框选多个删除通道的位置信息；设备树支持模糊检索。 4、支持在室内场景，自动识别该区域的人员身份，基于人脸人体及坐标信息进行轨迹融合，形成区域合法性管控、轨迹跟踪等； 5、支持将人员管理中的各类人员的人脸信息下发到具有人脸比对功能的设备上自动布控。该模块提供人脸布控、抓拍检索、身份核查三大功能。 | 套 | 1 |
| 10 | 可视对讲模块 | 一、对讲配置： 1、支持配置呼叫组、应答组、关系组、实时喊话组。呼叫组：配置以按键形式进行呼叫的设备群组。需与管理组进行关联，当在VTA设备一键呼叫后，管理组的设备将会接听。应答组：配置呼叫组拨打后用于应答的设备群组，支持添加VTS管理机和用户（PC客户端）。关系组：配置呼叫组与应答组绑定关系以及应答组之间呼叫转移配置 2、建立好管理关系后，支持将呼叫组号码下发到应答组中的管理机通讯录 3、支持管理机通讯录管理 二、对讲设备概览： 1、支持设备、客户端基本信息查看 2、支持在平台端快速发起对讲，可一键呼叫和手动拨号 3、支持查看登录用户拨号、接听记录和未接听记录 三、实时喊话： 1、支持呼叫组的创建 2、支持在平台端一键发起实时喊话 3、支持查看呼叫记录 | 套 | 1 |
| 11 | 案件资料 | 支持指居案件资料以及走读谈话案件资料，具体参数如下：支持“一人一档”，对被指居人员的所有在指居相关记录系统都会自动生成一个档案，可以查看和下载被指居人的指居回放（视频），查看人脸轨迹的视频和资料信息； | 套 | 1 |
| 12 | 日志中心 | 1、包含用户操作日志、看护日志、监控日志、巡诊日志、门禁刷卡日志在内五大功能，每日通过自动生成相关日志，对各角色在平台以及基地内的活动情况进行记录； 2、支持对日志进行查询、导出等操作。 3、门禁日志记录查询:支持门禁刷卡记录条件查询，查询条件包含：起止时间、卡片类型、人员姓名/人员编号、门通道、卡号、事件类型、开门结果、开门类型、体温类型、体温范围、口罩佩戴；支持查询结果批量导出功能。 4、对讲日志记录：支持查看所有设备的通话记录；支持按照时间段进行搜索；支持通话时混音录像的下载。 | 套 | 1 |
| 13 | 系统设置 | 1、系统配置功能，为保障业务功能生效必要的配置。具体具备的功能与实际选购的业务功能有关。主要包含：办案资源管理、楼层定义、智能语音服务、案由管理、参数设置等功能。 2、含4路指居室接入授权及4路房间状态显示屏授权，通过状态屏内置的APP可以展示当前房间指居状态，以及指居对象基本信息。通过身份认证后，还支持查看房间录像、报警信息、远程开门等功能。 3、含4路看护显示屏授权，主要使用者为看护，通过看护屏内置的APP可以进行看护打标，实现对指居对象饮食起居、行为动作、医疗健康、个人卫生、异常行为等全部活动进行详细记录，保障指居对象安全。 | 套 | 1 |
| 14 | 2.5D地图制作 | 1、人员定位室内三维坐标建模数据，建立基础框架体模型坐标，纹理处理上有针对的把公共空间、走廊、墙面等进行合理化贴图，已达到仿真效果；对室内物品摆放、房间内部固定办公桌椅摆放等坐标核算入库，用于定位标定使用。 2、人脸轨迹展现，实现人脸轨迹方向连线依据人员的识别点连线形成轨迹，同时关联视频。 3、支持“一人一档”，对被监居人员的所有案件相关记录系统都会自动生成一个档案，可以查看和下载被监居人监居期间视频、关联资料，查看人脸轨迹的视频和资料信息。 4、基于现场环境制作2.5D实景地图制作。 | 套 | 1 |
| 15 | 平台对接 | 和常检云平台的对接工作，包含推送数据给常检云，并从常检云获取案件数据做数据分析和展示等内容。 1、指居预约：首页展示4个房间的使用状态，图片格式，点击房间图片进入预约界面，常检云平台端界面实现超链接直接跳转监居平台。 2、指居预约后进行人员登记信息（入区登记）：案件信息+人员信息（自动读取）、人员录人脸、自动分配储物箱（人脸）。根据预约的指居房间号自动匹配法警人员人脸用于房间进出。常检云及监居平台实现设备列表调用、音视频调用、监视居住室相关数据调用、房间分配、资源数据调用、人员出区解绑、门禁数据对接下发等数据对接。 3、指居管理：单点登录，跳入监居平台界面，通过监居软件进行操作管理。指居房间内部各类信息的数据展示及视频监控调阅。智慧看护，体征床垫数据叠加及展示。 4、有异常行为、报警、可视对讲时LED出现对应摄像头的浮窗画面，同时报警记录存储，将报警的相关通道及时间点同步常检云。 5、监居内的状态显示屏内相关打标数据、报警、数据对同步常检云。 6、临时出区的登记、管理数据实时推送至常检云，用于整体案件打包数据标签。 7、监视居住可视化界面展示，标题区域、房间情况、指居人员情况、看护人员情况、系统信息概览模型依据实际业务需求进行数据展现变更定制。 8、指居流程结束：常检云实现一案一档、人员的全程视频轨迹的展示界面。监居平台实现人脸轨迹、案件数据、打标数据汇总展示及相关数据与常检云对接互通。 9、异常行为功能：斗殴检测、蒙头睡觉检测、声音异常检测、攀高检测、起身检测等行为分析功能，实现报警联动上墙弹窗，同时定制数据接口推送至常检云平台。 10、视频存储功能：监视居住案件资料及人脸轨迹接口定制，案件资料合入及看护标签信息接口定制提供常检云开发对接，实现整个案件数据无缝对接及案件数据长久存储。 11、驾驶舱UI修整：依据实际客户需求，针对驾驶舱风格及UI定制调整。 12、体检、巡诊信息 数据接口定制提供常检云开发对接，实现体检、看护等数据链完整对接。 | 项 | 1 |
| （三）常检云对接 |  |  |  |  |
| 1 | 系统架构 | 符合常检云系统整体架构要求，符合国产化适配标准，具备完善的组织机构及用户权限等。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据对接 | 可与“常检云”系统中办案数据对接，便于在办案登记时直接选取案件，并将相关信息一键同步。 | 项 | 1 |
| 3 | 办案信息管理 | 1.与智能监视监管平台场所总览界面实现单点登录功能，可实时展示指居场所状态动态展示。包含人员统计、房间状态、办案统计等。 2.在常检云中“指居办案”模块展示房间状态，支持检察官在线申请房间及在线审批。申请时可关联案件信息。在房间分配时，法警可关联案件及关联房间空闲状态等，分配好房间后将相关信息反馈由四部管理人员。 3.支持与视讯系统平台数据下发功能，实现预约信息同步下发。支持与办案平台的功能接口对接，包含临时出区、结束案件指令下发功能。同时支持单点登录直接进去办案系统。 4.系统在预约时，可通过案件与相关办案人员关联，一键下发人脸信息。 5.结合人脸、指纹信息下发数据，对整个指居场所门禁系统进行对接，实现场所内人管出入授权统一管理。 6.案件登记时，可在线分配储物柜，并下发至储物系统。案件办结后24小时，储物柜权限收回。 7.办案信息可根据办案状态进行展示，如在办案件、已办案件 | 项 | 1 |
| 4 | 全程留痕管理 | 根据被看护人员在指居场所内活动轨迹进行追溯，将相关视频抽取并合成打包。实现案件信息全流程信息一案一打包功能。打包数据永久留存。包括视频资源、看护日志、生命体征数据、轨迹信息、预警信息等 | 项 | 1 |
| 5 | 案件回溯 | 1.通过接口对接2.5D模块，可根据指居场所布置及摄像头点位，2.5D化建模并机位打点，实现可视化视频调看功能。 2.对接视讯系统平台轨迹信息，实现相关人员轨迹跟踪功能，可结合2.5D平面图进行轨迹回溯展示。 3.实现与视讯系统平台智慧看护数据进行对接，以接口形式对接相关数据，如睡觉、看书、上厕所等。并可根据时间轴信息回看相关视频。 4.对接生命体征监测数据，将数据以接口形式保存至本地数据库。并可根据时间维度，实现视频与生命体征数据同步展示。 5.支持行为分析服务器中相关预警信息的对接。 6.全留痕信息展示时，支持案件信息、视频画面（4路）、生命体征等信息展示，支持多倍数播放。 7.可实现归档信息自动生成报告，并支持一键导出。 | 项 | 1 |
| 6 | 数据存储 | 根据需求，将案件打包数据备份至新的存储，永久保存。 | 项 | 1 |
| （四）机房系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 配置12V100AH控阀式铅酸蓄电池 | 个 | 144 |
| 2 | 配电箱 | 机房配电箱 | 套 | 1 |
| 3 | 2米服务器机柜 | 600*1000*2000mm网络机柜，前后网孔门 | 台 | 2 |
| 4 | 服务器机柜PDU | 输入总电流32A，输出8位10A万用插座，线长2米 | 只 | 4 |
| 5 | 机柜供电电缆 | ZRYJV3*6 | 米 | 80 |
| 6 | 24口普通交换机 | 1.性能：整机交换容量≥336Gbps；转发性能≥108Mpps 2.端口：≥24千兆电口，≥4万兆SFP+ | 台 | 1 |
| 7 | 48口接入交换机 | 1,设备性能:交换容量≥432Gbps，包转发速率≥166Mpps 2,基本要求:≥48个千兆电口，≥4个万兆光口;。 | 台 | 3 |
| 8 | 24口POE供电交换机 | 1.性能：交换容量≥336Gbps；转发性能≥84Mpps 2.接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3.支持PoE+供电，总POE输出≥370W | 台 | 1 |
| 9 | 万兆模块 | 10G光传输模块SFP-XG-LX-SM1310 2.规格参数:SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 8 |
| 10 | 万兆光纤跳线 | 3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线 | 根 | 8 |
| 11 | 千兆模块 | SFP-GE-LX-SM1310 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 2 |
| 12 | 千兆光纤跳线 | 3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线 | 根 | 2 |
| 13 | 辅材 | 铜端头、热缩管、绝缘子、铁膨胀、扎带、绝缘胶带、螺丝、标签镀锌管等安装调试辅材 | 批 | 1 |
| 14 | 安装调试 | 含安装调试及三年维保 | 项 | 1 |
| （五）系统配套管线 |  |  |  |  |
| 一、安检区 |  |  |  |  |
| 1 | 双口网络面板 | 双口网络面板 | 个 | 2 |
| 2 | 超5类非屏蔽模块 | 超5类非屏蔽模块 | 个 | 4 |
| 3 | 86暗埋底盒 | 86暗埋底盒 | 个 | 2 |
| 4 | 网络跳线 | 网络跳线 | 根 | 4 |
| 5 | 信号线 | 超5类非屏蔽双绞线 | 米 | 720 |
| 6 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 150 |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 100 |
| 8 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 100 |
| 9 | 磁力锁线 | RVV4*1.0 | 米 | 30 |
| 10 | 出门按钮线 | RVV2*1.0 | 米 | 30 |
| 11 | JDG25管 | JDG25管 | 米 | 80 |
| 12 | JDG32管 | JDG32管 | 米 | 20 |
| 二、法警执勤室 |  |  |  |  |
| 1 | 超5类非屏蔽模块 | 超5类非屏蔽模块 | 个 | 4 |
| 2 | 双口网络面板 | 双口网络面板 | 个 | 2 |
| 3 | 86暗埋底盒 | 86暗埋底盒 | 个 | 2 |
| 4 | 网络跳线 | 网络跳线 | 根 | 4 |
| 5 | 信号线 | 超5类非屏蔽双绞线 | 米 | 450 |
| 6 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 150 |
| 7 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 70 |
| 8 | 电源线 | RVV3*4 | 米 | 100 |
| 9 | 磁力锁线 | RVV4*1.0 | 米 | 10 |
| 10 | 出门按钮线 | RVV2*1.0 | 米 | 10 |
| 11 | JDG25管 | JDG25管 | 米 | 50 |
| 三、医务室 |  |  |  |  |
| 1 | 超5类非屏蔽屏蔽模块 | 超5类非屏蔽模块 | 个 | 2 |
| 2 | 双口网络面板 | 双口网络面板 | 个 | 1 |
| 3 | 86暗埋底盒 | 86暗埋底盒 | 个 | 1 |
| 4 | 网络跳线 | 网络跳线 | 根 | 2 |
| 5 | 信号线 | 超5类非屏蔽双绞线 | 米 | 240 |
| 6 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 180 |
| 7 | 报警信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 50 |
| 8 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 70 |
| 9 | 磁力锁线 | RVV4*1.0 | 米 | 10 |
| 10 | 出门按钮线 | RVV2*1.0 | 米 | 10 |
| 11 | JDG25管 | JDG25管 | 米 | 20 |
| 四、嫌疑人居住室（4间） |  |  |  |  |
| 1 | 超5类非屏蔽模块 | 超5类非屏蔽模块 | 个 | 12 |
| 2 | 单口网络面板 | 单口网络面板 | 个 | 4 |
| 3 | 双口网络面板 | 双口网络面板 | 个 | 4 |
| 4 | 86暗埋底盒 | 86暗埋底盒 | 个 | 8 |
| 5 | 网络跳线 | 网络跳线 | 根 | 12 |
| 6 | 信号线 | 超5类非屏蔽双绞线 | 米 | 1300 |
| 7 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 800 |
| 8 | 报警信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 300 |
| 9 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 200 |
| 10 | 磁力锁线 | RVV4*1.0 | 米 | 20 |
| 12 | 出门按钮线 | RVV2*1.0 | 米 | 20 |
| 12 | JDG25管 | JDG25管 | 米 | 150 |
| 五、机房 |  |  |  |  |
| 1 | 24口超5类非屏蔽配线架 | 24口超5类非屏蔽配线架； 1. 模块式配线架，双向可拆卸模块支持从前后安装模块，满配24个模块； 2. 配线架后面配有理线托架； 3. 配线架配有防尘盖； | 套 | 6 |
| 2 | 3米超5类非屏蔽跳线 | 3米超5类非屏蔽跳线 | 根 | 144 |
| 3 | 光纤配线架（含耦合器） | 1U机架式标准12芯LC光纤配线架（含耦合器） | 套 | 4 |
| 4 | 尾纤 | 1.5米单模单芯LC光纤尾纤不含模块 | 根 | 48 |
| 5 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 48 |
| 6 | 光纤跳线 | 3米LC-LC单模单芯光纤跳线 | 根 | 48 |
| 7 | 理线架 | 1U封闭滑槽式理线架 | 套 | 8 |
| 8 | 12芯室内单模光缆 | 12芯室内单模光缆 | 米 | 400 |
| 9 | 主干电源线 | YJV3*4 | 米 | 40 |
| 10 | 磁力锁线 | RVV4*1.0 | 米 | 20 |
| 11 | 开门按钮线 | RVV2*1.0 | 米 | 20 |
| 12 | JDG25管 | JDG25管 | 米 | 20 |
| 13 | 光纤跳线 | 3米LC-LC多模双芯光纤跳线 | 根 | 30 |
| 14 | 光纤跳线 | 5米LC-LC多模双芯光纤跳线 | 根 | 30 |
| 15 | 光纤跳线 | 10米LC-LC多模双芯光纤跳线 | 根 | 30 |
| 六、执行监督检查室 |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | 超5类非屏蔽双绞线 | 米 | 150 |
| 2 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 3 | JDG25管 | JDG25管 | 米 | 10 |
| 4 | 超5类非屏蔽屏蔽模块 | 超5类非屏蔽模块 | 个 | 2 |
| 5 | 双口网络面板 | 双口网络面板 | 个 | 1 |
| 6 | 86暗埋底盒 | 86暗埋底盒 | 个 | 1 |
| 七、公安警务室 |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | 超5类非屏蔽双绞线 | 米 | 100 |
| 2 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 3 | JDG25管 | JDG25管 | 米 | 10 |
| 4 | 超5类非屏蔽模块 | 超5类非屏蔽模块 | 个 | 1 |
| 5 | 单口网络面板 | 单口网络面板 | 个 | 1 |
| 6 | 86暗埋底盒 | 86暗埋底盒 | 个 | 1 |
| 7 | 网络跳线 | 网络跳线 | 根 | 1 |
| 八、室内过道 |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | 超5类非屏蔽双绞线 | 米 | 750 |
| 2 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 400 |
| 3 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 100 |
| 4 | 磁力锁线 | RVV4*1.0 | 米 | 10 |
| 5 | 出门按钮线 | RVV2*1.0 | 米 | 10 |
| 6 | JDG25管 | JDG25管 | 米 | 70 |
| 九、室外过道 |  |  |  |  |
| 1 | 信号线 | 超5类非屏蔽双绞线 | 米 | 700 |
| 2 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 700 |
| 3 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 90 |
| 十、弱电线槽 |  |  |  |  |
| 1 | 弱电线槽（热镀锌） | 200*100 | 米 | 100 |
| 十一、辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 开槽补槽 | 开槽补槽 | 米 | 180 |
| 2 | 辅材 | 辅材 | 批 | 1 |
| 十二 | 安装调试 | 含安装调试及三年维保 | 项 | 1 |

3. 验收标准

系统试运行结束后，采购人对系统功能、性能等完全满意后，供应商才可组织进行终验。

4. 其他要求

（一）系统集成需求

在系统集成方面，供应商需要高质量完成本次的所有建设任务，保证本项目整个系统运行的流畅和稳定。供应商需提供项目经理1名，实施负责人1名、安全负责人1名、售后负责人1名。

项目经理需具备信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书和ITSS信息技术应用创新服务经理证书。

实施负责人需具备高级弱电系统工程师证书、高级程序员证书和高级信息系统项目管理师证书。

安全负责人需具备注册信息安全专业人员（CISP）证书、CCSC网络安全能力认证-网络安全管理II级证书和CISAW信息安全保障人员证书。

售后负责人需具备IT运维工程师（高级）证书、安防系统工程师（高级）证书、OSTA全国计算机信息高新技术网络工程师证书。

1、实施集成范围

负责本项目所有软硬件设备的集成实施工作，包括但不限于组织完成所有软硬件设备的集成部署工作、系统联调、验收准备工作等内容。

★供应商所投智能监视监管平台需与和常检云平台无缝对接（提供承诺函加盖投标人公章）。投标结束后15个工作日内，完成平台对接测试，如果效果达不到采购人要求，将取消其成交资格。

★供应商需对采购人现有机房、机柜等设备进行整理至达到采购人要求，采购人不支付额外费用（提供承诺函加盖投标人公章）。

2、总体要求

为做好本项目建设，供应商应充分理解采购人的本项目建设需求和具体实施情况，进行科学、合理、可行的深化设计，并制定详细实施计划，包括但不限于需求调研、方案编制、系统集成、试运行、验收等内容。经采购人审核确认后，方能开展本项目实施。

本项目实施期间，供应商需配备项目经理和技术经理，全程负责本项目。

本项目实施期间，供应商需服从采购人的统一协调，在实施方案设计、设备供货、系统集成、技术支持、运行维护等方面相互配合。承诺与本项目的相关单位进行积极主动的合作。

3、项目实施方案编制

供应商应组织编写本项目详细实施方案，主要的工作内容包括：

（1）详细的项目实施方案，包括需求调研、系统部署联调、试运行及上线等。

（2）项目进度实施计划、各类设计图等，并在项目进度计划表中列出设备清单、图纸清单、文件和资料的清单及提交日期，同时预留方案内容的审查、修改和变更时间。

4、系统部署、调试

按规定的进度和地点，组织完成系统的部署、调试等工作，应由采购人和供应商双方代表共同完成。

供应商在部署、调试工作开始前，应核查系统的运行环境以确保系统能够正常运行。

供应商组织完成系统部署，实现系统运行环境的调试、优化，确保本项目应用系统稳定运行。

5、项目初验

项目涉及的全部软硬件部署完成、系统联调正常后，根据采购人的安排进行试点工作，采购人对系统功能、性能等基本满意后，进行初验。

6、项目试运行

项目试运行时间为本项目初验合格后连续3个月。如因项目质量等方面的原因使系统在3个月内达不到规范指标要求，则应在修复之后再一次重新计算连续试运行开始日期。

在试运行期间，供应商积极组织人员现场修复相关缺陷和排除相关故障。

所有试运行期系统（软件）变化都将由供应商组织厂商写入操作手册和维修记录中。

系统试运行结束后，采购人对系统功能、性能等完全满意后，供应商才可组织进行终验。终验合格后，项目进入质保期。

根据相关要求供应商需适时完成验收材料、汇报材料等与验收有关的工作。

7、项目终验

依照项目验收指南和信息化项目全流程管理的有关要求，准备项目验收交付物，验收文档的提交应覆盖以下内容：

（1）项目实施前：项目实施方案（包括技术方案）、项目实施计划等；

（2）项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

（3）项目实施后：项目竣工报告、系统试运行报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

（4）培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

（5）其他需要提交的材料。

供应商需协助采购人完成有关职能部门对项目的验收。

（二）其他

1、技术方案要求

供应商根据建设目标、建设内容及设备配置等制订深化技术方案，方案应能满足国内最先进产品、质量可靠、科学合理、安全可靠、功能齐全、扩展性强、集成方便、使用简单，同时仍留有将来扩充的余地。提供项目详细系统设计方案、设备选型及节点图，系统连接图等，以及网络划分、权限配置、数据管理配置方案，方案应科学合理切实可行，符合本项目各项建设要求。

2、项目实施要求

2.1产品交货、安装调试和技术文档要求

（1）成交供应商须在按照本项目要求时限内完成软硬件到采购人指定地点的供货及所有安装服务并投入运行。成交供应商须确保产品的数量、产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。若出现因成交供应商提供的产品的数量不足、性能不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，成交供应商负全部责任并按合同进行违约赔偿。货到现场开箱检验后发现的货物损毁的调换时间须在供货合同期内完成。

（2）成交供应商须根据采购人的需要，在规定的时间内，保证质量完成软硬件的安装、调试及投入运行。成交供应商须在施工前提供详细的施工方案，并提交采购人认可。软硬件安装、调试所需的工具、仪表及安装材料应由成交供应商自行解决。成交供应商须向采购人提交测试内容和方法。测试计划和技术内容由成交供应商拟定，经采购人确认。

（3）软硬件到货后，采购人与成交供应商共同配合有关部门（监理单位）对所有产品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由成交供应商负责解决。根据文件要求对本次所有软硬件的型号、规格、数量、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。产品安装完成，由成交供应商制定测试方案并经采购人确认后，对产品的性能和配置进行测试检查，并形成测试报告。测试过程中出现产品性能指标或功能上不符合项目要求时，采购人有拒收的权利。如测试中出现不符合项目和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔权利。

（4）成交供应商必须在对其所提供的软硬件进行安装、测试、验收过程中提供和准备的技术文档。技术文件：成交供应商必须向采购人提供产品的安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。安装指南：成交供应商应当提供所提供的软硬件的安装指南。

2.2系统集成服务

成交供应商在提供所投设备的同时必须提供对于本次软硬件的系统集成服务。

（1）成交供应商要充分考虑软硬件配套及各种授权需求，配合采购人完成与本项目相关系统的系统集成和建设工作，过程中产生的费用，均须由成交供应商自行提供，采购人不另外支付任何费用。

（2）成交供应商提供设备连接所需的各种线缆（电源线、网线、光纤等），完成设备上架、安装、设备与线缆标签制作粘贴、理线。

（3）成交供应商负责完成软硬件产品的安装配置，适应机房环境，满足本次项目安全防护需要，满足等保2.0三级要求等。

（4）成交供应商提供设备整体集成实施方案、设备安装配置方案和运行维护技术文档。

（5）成交供应商负责所有的软硬件的安装调试工作，协调原厂工程师到现场协助江苏省常州市人民检察院应用软件部署单位进行安装调试工作。

（6）成交供应商在项目实施前需要向采购人出示整体的项目实施方案，项目实施方案必须经过采购人的审核通过，方能进行实施。施工过程应严格执行相关规范并保证安全。安装调试期间，采购人有权派技术人员参加，成交供应商有义务对其提出问题进行解答。系统集成过程应进行详细记录，结束后由采购人指定技术人员签字后交给采购人验收。

2.3硬件安装服务实施要求

（1）确定机房设备平面位置，具体到每机柜设备，出具《机房设备位置清单》。包含机房内所有设备尺寸、摆放位置。

（2）确定机房网络布线规划，具体到每设备每端口，出具《机房设备网络布线图》。

（3）确定机房电源功率规划，具体到每设备每电源，出具《机房设备电源功率清单》《机房设备电源连接图》。包含设备的工作电压、电源数量、功率、详细分配。

（4）机房所有设备的安装、拆卸、迁移等费用在本次报价中。

（5）机房设备电源、网络布线，所发生的所有费用在本次报价中。

（6）以上实施前，成交供应商出具施工安全承诺书，实施时发生的所有问题由成交供应商负责，并承担相关全部责任。

2.4验收服务

成交供应商、采购方、监理方共同组成系统集成验收小组，由成交供应商（必要时由监理方）提供验收方案，经采购人确认后按本文件相关要求进行验收。验收结果如与验收小组确定的性能不符，成交供应商应在五个工作日内调整配置直至重新验收合格，如果验收不通过，采购人有权停止验收和拒收该系统，且由成交供应商承担相应责任。

3、培训服务

提供用户培训服务，包括但不限于不限人数的用户现场技术培训、不少于10人天的课程培训（包括提供相应的教材、场地等）；提供相关软件、硬件说明文档、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册。

5. 实质性要求

| 序号 | 实质性条款 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏（核心产品）★1、室内全彩高清LED显示屏，显示单元像素点间距≤1.25mm，屏体净尺寸：≈长4.5米*高2.025米=9.11平米，尺寸：要求为主流16:9专业显示单元。 | 提供承诺函加盖投标人公章 |
| 2 | ★供应商所投智能监视监管平台需与和常检云平台无缝对接。投标结束后15个工作日内，完成平台对接测试，如果效果达不到采购人要求，将取消其成交资格。 | 提供承诺函加盖投标人公章 |
| 3 | ★供应商需对采购人现有机房机柜进行整理至达到采购人要求，采购人不支付额外费用 | 提供承诺函加盖投标人公章 |

6. 样品

无

7. 演示

无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市检察机关指定居所监视居住场所智能监视监管系统 | 工业 |

9. 合同文本

根据项目类型选择后附序号五的货物类或服务类合同，相关内容填写完整。

10.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 0 | 30 | / | / |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） | 下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 12 | 是 | 否 |
| 2.1 | 设计方案 | 设计方案：投标人根据招标人的要求提供设计方案。设计方案完全覆盖设计要求、内容准确、理解到位，得4分，设计方案部分覆盖设计要求、内容部分准确、理解部分到位，得2分，设计方案不符合设计要求、内容不准确、理解不到位，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.2 | 实施方案 | 实施方案：投标人根据招标人的要求提供实施方案。实施方案科学合理、切实可行，得4分，实施方案基本合理、可行性一般，得2分，实施方案不合理，可行性差，得1分；未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 售后服务方案：投标人根据招标人的要求提供售后服务方案。投标人对服务流程、故障处理、应急措施、备件保障均能提供具体可行的服务方案的得4分；对服务流程、故障处理、应急措施、备件保障中某几方面提供较具体的服务方案的得2分；服务方案简单，对服务流程、故障处理、应急措施、备件保障均未提及的得1分；未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  | 0 | 58 | 否 | 是 |
| 3.1 | 投标产品技术指标 | 投标产品技术指标，对照技术要求响应及偏离表，所投产品全部满足或高于招标文件技术参数要求者得25分；带★的参数为实质性参数，如果有负偏离作无效响应处理；带▲的参数为重要参数，每有一项负偏离扣1分；其余参数为一般性参数，每有一项负偏离扣0.5分，分数扣完为止。（未按要求提供相应材料的视为负偏离，无材料要求的参数以偏离表为准。） 提供技术要求响应及偏离表、参数证明材料。 | 0 | 25 | 否 | 是 |
| 3.2 | 环境标志产品认证 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书复印件的，有1个得1分，最多得1分。 | 0 | 1 | 否 | 是 |
| 3.3 | 合同案例 | 2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来，投标人实施过类似项目业绩，有一个得1分，最高得2分。 提供合同复印件并加盖投标人公章 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.4 | 企业实力 | 投标人具有有效的:1.质量管理体系认证证书ISO9001、环境管理体系认证证书ISO14001、职业健康安全管理体系认证证书ISO45001。以上证书认证覆盖的业务范围都需包含资质范围内的电子与智能化工程专业承包和计算机信息系统集成 每有一项证书2分，最高得6分。 提供证书复印件并加盖投标人公章 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.5 | 项目经理 | 本项目配备项目经理1名，其具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、ITSS信息技术应用创新服务经理证书，每提供一个得2分，最高得6分。 提供证书复印件和投标人为其缴纳近3个月任一个月社保缴纳证明复印件，并加盖投标人公章 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.6 | 实施负责人 | 本项目配备实施负责人1名，其具有高级弱电系统工程师证书、高级程序员证书、高级信息系统项目管理师证书，每提供一个得2分，最高得6分。 提供证书复印件和投标人为其缴纳近3个月任一个月社保缴纳证明复印件，并加盖投标人公章 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.7 | 安全负责人 | 本项目配备安全负责人1名，其具有注册信息安全专业人员（CISP）证书、CCSC网络安全能力认证-网络安全管理II级证书、CISAW信息安全保障人员证书，每提供一个得2分，最高得6分。 提供证书复印件和投标人为其缴纳近3个月任一个月社保缴纳证明复印件，并加盖投标人公章 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.8 | 售后负责人 | 本项目配备售后负责人1名，其具有IT运维工程师（高级）证书、安防系统工程师（高级）证书、OSTA全国计算机信息高新技术网络工程师证书，每提供一个得2分，最高得6分。 提供证书复印件和投标人为其缴纳近3个月任一个月社保缴纳证明复印件，并加盖投标人公章 | 0 | 6 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。