常州市政府采购项目

公开采购文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：2024年溧阳市智慧公交候车亭采购项目

项目编号：JSZC-320481-LCGL-G2024-0089

采 购 人：溧阳市交通工程建设事业发展中心

采购代理机构：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	7

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	110

第七章   投标文件格式	116

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-LCGL-G2024-0089

2.项目名称：2024年溧阳市智慧公交候车亭采购项目

3.项目预算金额：500万元

4.项目最高限价：430.23万元

5.采购需求：智慧公交候车亭的采购、安装调试及后续维保服务等。须建设4G/5G智能公交LED屏电子站牌系统，并无缝衔接本市智能公交电子站牌控制系统平台，达到实时监测公交到站时间和路况、自动调度发车时间及路线、监测电子站牌设施在线情况、异常情况、更新维护等功能。

6.交付期限：150日历天。

7.本项目不接受联合体。

8.本项目不接受进口产品。

二、供应商的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：是；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：供应商具有本项目信号和数据传输通信线路资源的建设及运维能力，以及在溧阳范围内铺设必要光缆和线路的许可和能力。

三、获取采购文件

1.时间：2024年7月31日至2024年8月7日，0：00~23：59（北京时间）。

2.地点：苏采云

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子版采购文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年8月21日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、残疾人福利单位、监狱企业，节能、环境产品，绿色包装，绿色建筑。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的响应无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上响应，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：溧阳市交通工程建设事业发展中心

地    址：溧阳市凤凰路58号

联系方式：杨先生 13861201051

2.采购代理机构信息

名    称：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

地    址：溧阳市古县街道奥体大道3001号贝桥嘉苑36幢101室2层-2

联系方式：0519-87925608

3.项目联系方式

项目联系人：包女士

电      话：0519-87925608

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目核心产品：公交站亭。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 本项目无需提供。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 12 | 响应保证金 | 免收 |
| 13.1 | 响应有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司； 联系电话：0519-87925608； 通讯地址：溧阳市古县街道奥体大道3001号贝桥嘉苑36幢101室2层-2。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标供应商 收费标准：招标代理费8000元及造价咨询费5000元，共计13000元。 缴纳时间：领取中标通知书的同时。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“响应人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

  - 核心产品见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目不适用。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 本项目不适用。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 本项目不适用。

  - 正版软件

    - 本项目不适用。

  - 政府采购创新产品政策

    - 本项目不适用。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

本项目不适用。

5.8.2 推广应用绿色建材

本项目不适用。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

本项目不适用。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   采购文件

- 采购文件构成

  - 采购文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 供应商应认真阅读采购文件的全部内容。供应商应按照采购文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对采购文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对采购文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

  - 澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，并对所有获取采购文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在响应截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 响应范围、投标文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效投标。

  - 除采购文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 投标文件构成

  - 供应商应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 响应报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费、包装费、保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照采购文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 响应保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收响应保证金。

- 响应有效期

  - 投标文件应在本采购文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于采购文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 采购文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 采购文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”系统。供应商根据采购文件及“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 响应截止时间

  - 供应商应在采购文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 响应截止时间前，供应商可以通过“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按采购文件的规定，在响应截止时间的同一时间和采购文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招响应模式，使用“苏采云”在线进行开标。供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”公布供应商名称、响应价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各供应商代表在规定时间内确认。供应商超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 供应商不足3家的，不予开标。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标供应商

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

- 签订合同

  - 中标供应商、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标供应商可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 采购文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由中标供应商支付的，中标供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：响应截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 供应商具有本项目信号和数据传输通信线路资源的建设及运维能力，以及在溧阳范围内铺设必要光缆和线路的许可和能力。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额、最高限价及相应控制单价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 投标文件中承诺的响应有效期满足采购文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的投标文件相互混装； |
| 13 | 分项报价表 | 投标文件中提供了分项报价表，且提供的分项报价表不存在缺项、漏项或改变清单数量等情况的； |
| 14 | 不可竞争费 | 未擅自改动暂估价、暂列金及不可竞争费率； |
| 15 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 16 | 其他无效情形 | 供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 响应报价须包含采购文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对响应总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在规定的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 采购文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照采购文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按采购文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：综合评分法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，采购文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见评分细则。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（仅指核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

  - 评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

本项目采用综合评分法，由评标委员会对所有有效投标文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为汇总计算所有评标委员会成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委员会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐第一中标候选供应商。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成第一中标候选供应商。如得分相同，报价相同，则由采购人抽签确定第一中标候选供应商。评分细则如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 20 | 由评委根据供应商提供的实施方案的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 ①物流仓储计划； ②进度保证； ③采购及供货计划； ④安装验收及售后方案； 实施方案全面详实、安排合理得当、与现场实际情况相符、实际可操作性强的得20分，实施方案较全面、安排较合理、与现场实际情况相符、实际可操作性较强的得16分，实施方案基本全面、安排基本合理、与现场实际情况基本相符、实际可操作性一般的得12分，其余不得分；不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 应急维护方案 | 5 | 针对项目可能发生的情况提供详细的应急维护方案，包括出现质量问题的应对措施、备品备件提供、应急投标时间等。 方案描述详尽、全面、实际可操作性强的得5分；方案描述基本全面、实际可操作性较强的得3分；实施方案描述简单、实际可操作性一般的得1分，其余不得分；不提供的不得分。 |  |
| 2.3 | 培训方案 | 5 | 根据供应商提供的培训方案及培训计划的完整性、可行性以及培训的具 体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用。 方案描述详尽、全面、实际可操作性强的得5分；方案描述基本全面、实际可操作性较强的得3分；实施方案描述简单、实际可操作性一般的得1分，其余不得分；不提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 4 | 供应商自2021年1月1日以来具有同类智慧公交候车亭供货业绩的，有1个得2分，本项最高得4分。 | 须提供合同及合同价款部分发票，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。 |
| 3.2 | 技术指标 | 18 | 所投产品的技术参数全部满足或高于采购文件要求的，得满分18分，投标设备技术指标（打“▲”部分）若出现负偏离，每项扣2分，其余负偏离每项扣0.5分，扣完为止；技术条款中明确要求提供相关证明材料的，未提供的，评审时不予认可，作为负偏离处理。 |  |
| 3.3 | 项目团队1 | 2 | 项目团队中具有网络与信息安全应急人员认证证书或注册信息安全专业人员（CISP）证书的得2分。 | 须提供相应证书，不提供不得分。 |
| 3.4 | 项目团队2 | 2 | 项目组人员中具有计算机技术与软件专业技术中级（含）以上职称证书的得2分。 |  |
| 3.5 | 免费保修期 | 4 | 在满足采购文件要求的基础上，免费保修期每增加1年得2分，本项最高4分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由供应商自行提供，评审专家根据供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由供应商自行负责。如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将取消其中标资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

- 第五章   采购需求

- 采购标的

1）货物清单

| 1.长寿元素造型公交站亭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 技术要求 |  |  | 单位 |  | 数量 | 控制单价（元） |  |
| 1 | 长寿元素造型公交站亭（核心产品） |  | 1、两侧立柱尺寸120mm×120mm，厚度不少小4.0mm，材质为不锈钢管； 2、包板材质厚度须采用≥1.5mm不锈钢板； 3、站亭中间立柱部分尺寸为120mm×120mm，板材厚度要求≥4.0mm，包板厚度≥1.5mm，材质为不锈钢板； 4、地脚板须采用厚度≥10.0mm的钢板； 5、箱体须采用≥1.5mm厚度的不锈钢板； 6、视窗要求≥8.0mm厚度钢化玻璃； 7、小灯箱箱体须采用≥1.5mm不锈钢板； 8、顶棚尺寸120mm×60mm，厚度≥4.0mm，不锈钢方管框架，顶棚上封板要求为≥1.5mm不锈钢板，下封板为≥1.5mm不锈钢板； 9、承重梁要求尺寸为120mm×60mm，要求采用≥4mm厚度方管。 10、包括制作、安装、基础等所有内容，具体详见图纸。 |  |  | 套 |  | 9 | 93751.29 |  |
| 2.茶香造型公交站亭（含港湾） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 技术要求 |  | 单位 |  | 数量 | 控制单价（元） |  |
| 1 | 茶香造型公交站亭（含港湾）（核心产品） |  |  | 1、两侧立柱尺寸120mm×120mm，厚度不少小4.0mm，材质为不锈钢管； 2、包板材质厚度须采用≥1.5mm不锈钢板； 3、站亭中间立柱部分尺寸为120mm×120mm，板材厚度要求≥4.0mm，包板厚度≥1.5mm，材质为不锈钢板； 4、地脚板须采用厚度≥10.0mm的钢板； 5、箱体须采用≥1.5mm厚度的不锈钢板； 6、视窗要求≥8.0mm厚度钢化玻璃； 7、小灯箱箱体须采用≥1.5mm不锈钢板； 8、顶棚尺寸120mm×60mm，厚度≥4.0mm，不锈钢方管框架，顶棚上封板要求为≥1.5mm不锈钢板，下封板为≥1.5mm不锈钢板； 9、承重梁要求尺寸为120mm×60mm，要求采用≥4mm厚度方管。 10、包括制作、安装、基础等所有内容，具体详见图纸。 11、含港湾，具体详见图纸。 |  | 套 |  | 12 | 101304.91 |  |
| 3.茶香造型公交站亭（不含港湾） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 技术要求 | 单位 | 数量 |  |  | 控制单价（元） |
| 1 |  | 茶香造型公交站亭（不含港湾）（核心产品） |  |  | 1、两侧立柱尺寸120mm×120mm，厚度不少小4.0mm，材质为不锈钢管； 2、包板材质厚度须采用≥1.5mm不锈钢板； 3、站亭中间立柱部分尺寸为120mm×120mm，板材厚度要求≥4.0mm，包板厚度≥1.5mm，材质为不锈钢板； 4、地脚板须采用厚度≥10.0mm的钢板； 5、箱体须采用≥1.5mm厚度的不锈钢板； 6、视窗要求≥8.0mm厚度钢化玻璃； 7、小灯箱箱体须采用≥1.5mm不锈钢板； 8、顶棚尺寸120mm×60mm，厚度≥4.0mm，不锈钢方管框架，顶棚上封板要求为≥1.5mm不锈钢板，下封板为≥1.5mm不锈钢板； 9、承重梁要求尺寸为120mm×60mm，要求采用≥4mm厚度方管。 10、包括制作、安装、基础等所有内容，具体详见图纸。 | 套 |  | 21 | 83260.58 |  |
| 4、智慧公交站台智能化系统（不含不间断电源及路灯接线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 控制单价（元） |  |
| 一、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备支架 |  |  | 定制不锈钢箱体 1、电子站牌站牌箱体 2、壳体使用寿命≥8年;玻璃厚度≥6mm,超白钢化玻璃;款式:与候车亭整体款式风格相近。304不锈钢1440mm*500mm,1.5mm | 套 |  | 38 | 213.64 |  |
| 2 |  | 语音播报显示屏 |  |  | 1.硬件参数：发光元器件：P3.75/F4.75红绿双色高亮LED二极管 2. 显示尺寸：1216mm*304mm 3. 逐点校正：整屏像素点与像素点之间的亮度差异小于2%，色度坐标差异≤±0.003，画面纯净细腻，色彩得到真实还原。 4. 像素间距： P3.75mm 5. 单块屏显示像素：64*32 6. 亮度具有亮度可编程功能：≥1500cd/m2，具备16级亮度调节功能 7. 可视角度：L/R110度，U/D70度 8. 盲点率：验收时无死灯及常亮点 9. 当车辆即将到达本站时，可以通过语音进行播报，提醒候车者做上车准备，并且语音音量可以通过远程进行控制，防止扰民。并对重要公众广告信息进行播放功能，用于报站声音提示。 10.▲所投产品通过GB/T2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》，高温满足80度48小时，低温满足-30度48小时，提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检验报告； 11.▲所投产品通过GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》，符合要求，提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检验报告。 | 套 |  | 38 | 1338.00 |  |
| 3 |  | 接口卡 |  |  | 1、名称:LED控制卡 2、驱动方式:支持16扫、1/8扫、1/4扫、1/2扫和静态驱动模式(用户可随意选择)，显示样式:每行显示多辆车辆信息 | 套 |  | 38 | 732.00 |  |
| 4 |  | 控制器 |  |  | 1、名称：集中控制器 2、功能：电子站牌集中控制子系统应集成了通讯、显示屏状态管理,故障回传管理,时控管理等多接口,集成温控系统、可远程升级,保证智能化电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性。 3. ▲电源：具备宽压输入，可直接兼容12V和24V直流供电。 4. 数据接口： RS-232, RS-485，RJ45,TTL； 5. 电快速瞬变脉冲群抗扰度符合国标GB/T 17626.2测试要求； 6. 环境温度：工作温度，-25℃--- +75℃；湿度范围：90%(无凝结) 7. 1路100M以太网接口。 8. 系统稳定性：采用硬件看门狗设计，支持系统复位，自检功能； 9. ▲温度检测：支持1路数字温度采集、支持温度控制外设风扇；通过该集中控制主机及后台软件，可以让用户在远程就可以对所有的电子站牌运行状态一目了然，电子站牌是否开关门异常等情况实时的在中心管理平台上可以看到。 10.▲所投的电子站牌集中控制器需要提供相关的实用新型专利。 | 套 |  | 38 | 4269.00 |  |
| 5 |  | 路由器 |  |  | 采用工业级 5G 通讯模块,保证数据的及时性和稳定性，同时支持网络和串口通讯,至少支持 4 个网口,支持 5G 通讯网络(支持各网络运营商) | 台 |  | 38 | 853.00 |  |
| 6 |  | 服务器 |  |  | 采用高速处理器和嵌入式操作系统， H.264/H.265 视频压缩/解压缩技术。可实现 1080P、720P、D1分辨率录像，远程视频上传，输入电压为+12V～+36V，采用航空头接口，设备能为摄像头直接供电，录像回放：支持本机回放，最大支持4路同步回放，同时对文件中的车辆信息进行分析；支持快进、快退、播放、暂停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退，支持选时回放控制。 | 台 |  | 38 | 3064.00 |  |
| 7 |  | 系统软件 |  |  | 1、测试类别:电子站牌嵌入式系统软件 2. 电子站牌业务服务在设计上需要对车辆、线路信息进行归类和优化存储，使得判断过程大量减少，以降低计算、处理对的资源占用。电子站牌预报站的处理主要内容包括每条线路的站距。 3. 电子站牌中心业务服务负责接收由智能交通项目公交部分智能公交系统提供的实时数据，通过计算、处理后下发至各相关电子站牌终端。 4.▲所投的设备需提供电子站牌嵌入式软件字样的计算机软件著作权登记证书。 | 套 |  | 38 | 1046.00 |  |
| 8 |  | 开关电源设备 |  |  | 1、种类:开关电源 2、型号:12V/200W工程专用 | 台 |  | 38 | 141.00 |  |
| 9 |  | 开关电源设备 |  |  | 1、种类:开关电源 2、型号:5V/350W工程专用 | 台 |  | 38 | 161.00 |  |
| 10 |  | 避雷器 |  |  | 1、名称:电源三级防雷器 2、型号:最大放电电流20KA | 组 |  | 38 | 199.00 |  |
| 11 |  | 漏电保护开关 |  |  | 1、名称:漏电保护开关 2、型号:二极16A 3、规格:满足使用要求 | 个 |  | 38 | 117.00 |  |
| 12 |  | 微型空气开关 |  |  | 1、名称:微型空气开关 2、型号:二极16A 3、规格:满足使用要求 | 个 |  | 38 | 68.00 |  |
| 13 |  | 双绞线缆 |  |  | 1、名称:六类非屏蔽双绞线 2、规格:CAT6 3、线缆对数:四对 4、敷设方式:穿管、桥架内敷设 | m |  | 114 | 4.50 |  |
| 14 |  | 配线 |  |  | 1、名称:电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVV 4、规格:2*2.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:砖混凝土结构 | m |  | 380 | 5.50 |  |
| 15 |  | 射频同轴电缆 |  |  | 1、名称:视频线 2、规格:SYV-75-5-1(128编） 3、敷设方式:管/暗槽内穿放 | m |  | 608 | 5.30 |  |
| 16 |  | 线槽 |  |  | 1、名称:阻燃线槽 2、材质:塑料线槽 3、规格:2.5*3cm | m |  | 76 | 15.50 |  |
| 17 |  | 终端调试 |  |  | 功能:各个云平台对接调试 | 个 |  | 38 | 137.00 |  |
| 18 |  | 5G物联网卡 |  |  | 贴片卡、1G流量、2年费用 | 张 |  | 38 | 148.00 |  |
| 5、智慧公交站台智能化系统（含不间断电源及路灯接线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 控制单价（元） |  |
| 一、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备支架 |  |  | 定制不锈钢箱体 1、电子站牌站牌箱体 2、壳体使用寿命≥8年;玻璃厚度≥6mm,超白钢化玻璃;款式:与候车亭整体款式风格相近。304不锈钢1440mm*500mm,1.5mm | 套 |  | 22 | 213.64 |  |
| 2 |  | 语音播报显示屏 |  |  | 1.硬件参数：发光元器件：P3.75/F4.75红绿双色高亮LED二极管 2. 显示尺寸：1216mm*304mm 3. 逐点校正：整屏像素点与像素点之间的亮度差异小于2%，色度坐标差异≤±0.003，画面纯净细腻，色彩得到真实还原。 4. 像素间距： P3.75mm 5. 单块屏显示像素：64*32 6. 亮度具有亮度可编程功能：≥1500cd/m2，具备16级亮度调节功能 7. 可视角度：L/R110度，U/D70度 8. 盲点率：验收时无死灯及常亮点 9. 当车辆即将到达本站时，可以通过语音进行播报，提醒候车者做上车准备，并且语音音量可以通过远程进行控制，防止扰民。并对重要公众广告信息进行播放功能，用于报站声音提示。 10.▲所投产品通过GB/T2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》，高温满足80度48小时，低温满足-30度48小时，提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检验报告； 11.▲所投产品通过GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》，符合要求，提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检验报告。 | 套 |  | 22 | 1338.00 |  |
| 3 |  | 接口卡 |  |  | 1、名称:LED控制卡 2、驱动方式:支持16扫、1/8扫、1/4扫、1/2扫和静态驱动模式(用户可随意选择)，显示样式:每行显示多辆车辆信息 | 套 |  | 22 | 732.00 |  |
| 4 |  | 控制器 |  |  | - 名称:集中控制器 2、功能:电子站牌集中控制子系统应集成了通讯、显示屏状态管理,故障回传管理,时控管理等多接口,集成温控系统、可远程升级,保证智能化电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性。 3、电源：具备宽压输入，可直接兼容12V和24V直流供电。 4、数据接口： RS-232, RS-485，RJ45,TTL； 5、功率：▲<0.95W（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检测报告）； 6、静电放电抗扰度：▲符合GB/T 17626.2-2018测试要求（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检测报告） 7、电快速瞬变脉冲群抗扰度：▲符合GB/T 17626.4-2018测试要求（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检测报告） 8、环境温度：工作温度，-25℃--- +75℃；湿度范围：90%(无凝结) 9、1路100M以太网接口。 10、系统稳定性：采用硬件看门狗设计，支持系统复位，自检功能； 11、▲所投的电子站牌集中控制器需要提供相关专利。 | 套 |  | 22 | 4269.00 |  |
| 5 |  | 路由器 |  |  | 1、名称:路由器 2、功能:采用工业级 5G 通讯模块,保证数据的及时性和稳定性，同时支持网络和串口通讯,至少支持 4 个网口,支持 5G 通讯网络(支持各网络运营商) | 台 |  | 22 | 853.00 |  |
| 6 |  | 服务器 |  |  | 采用高速处理器和嵌入式操作系统， H.264/H.265 视频压缩/解压缩技术。可实现 1080P、720P、D1分辨率录像，远程视频上传，输入电压为+12V～+36V，采用航空头接口，设备能为摄像头直接供电，录像回放：支持本机回放，最大支持4路同步回放，同时对文件中的车辆信息进行分析；支持快进、快退、播放、暂停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退，支持选时回放控制。 | 台 |  | 22 | 3064.00 |  |
| 7 |  | 不间断电源设备 |  |  | 1、智能充放电电源 2、容量:智能充放电管理,对电池进行保护。磷酸铁锂电池,12V,150AH;稳定,安全。 3、电池组具备实时监控功能：电池电压、电池电流、电池欠压告警、电池高温告警等。支持相关数据实时上传至管理平台。 | 套 |  | 22 | 3245.00 |  |
| 8 |  | 系统软件 |  |  | 1、测试类别:电子站牌嵌入式系统软件 2. 电子站牌业务服务在设计上需要对车辆、线路信息进行归类和优化存储，使得判断过程大量减少，以降低计算、处理对的资源占用。电子站牌预报站的处理主要内容包括每条线路的站距。 3. 电子站牌中心业务服务负责接收由智能交通项目公交部分智能公交系统提供的实时数据，通过计算、处理后下发至各相关电子站牌终端。 4.▲所投的设备需提供电子站牌嵌入式软件字样的计算机软件著作权登记证书。 | 套 |  | 22 | 1046.00 |  |
| 9 |  | 开关电源设备 |  |  | 1、种类:开关电源 2、型号:12V/200W工程专用 | 台 |  | 22 | 141.00 |  |
| 10 |  | 开关电源设备 |  |  | 1、种类:开关电源 2、型号:5V/350W工程专用 | 台 |  | 22 | 161.00 |  |
| 11 |  | 避雷器 |  |  | 1、名称:电源三级防雷器 2、型号:最大放电电流20KA | 组 |  | 22 | 199.00 |  |
| 12 |  | 漏电保护开关 |  |  | 1、名称:漏电保护开关 2、型号:二极16A 3、规格:满足使用要求 | 个 |  | 22 | 117.00 |  |
| 13 |  | 微型空气开关 |  |  | 1、名称:微型空气开关 2、型号:二极16A 3、规格:满足使用要求 | 个 |  | 22 | 68.00 |  |
| 14 |  | 双绞线缆 |  |  | 1、名称:六类非屏蔽双绞线 2、规格:CAT6 3、线缆对数:四对 4、敷设方式:穿管、桥架内敷设 | m |  | 66 | 4.50 |  |
| 15 |  | 配线 |  |  | 1、名称:电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVV 4、规格:2*2.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:砖混凝土结构 | m |  | 220 | 5.50 |  |
| 16 |  | 射频同轴电缆 |  |  | 1、名称:视频线 2、规格:SYV-75-5-1(128编） 3、敷设方式:管/暗槽内穿放 | m |  | 352 | 5.30 |  |
| 17 |  | 线槽 |  |  | 1、名称:阻燃线槽 2、材质:塑料线槽 3、规格:2.5*3cm | m |  | 44 | 15.50 |  |
| 18 |  | 终端调试 |  |  | 功能:各个云平台对接调试 | 个 |  | 22 | 137.00 |  |
| 19 |  | 5G物联网卡 |  |  | 贴片卡、1G流量、2年费用 | 张 |  | 22 | 148.00 |  |
| 二、供电建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电缆 |  |  |  | 米 |  | 308 | 29.50 |  |
| 2 |  | 破路（含修复） |  |  |  | 米 |  | 44 | 146.02 |  |
| 3 |  | 空气开关 |  |  |  | 个 |  | 22 | 138.13 |  |
| 4 |  | 线管 |  |  |  | 米 |  | 330 | 14.80 |  |
| 5 |  | 土方开挖 |  |  |  | 米 |  | 70.4 | 7.88 |  |
| 6 |  | 户外不锈钢配电箱（含基础） |  |  |  | 套 |  | 22 | 256.52 |  |
| 7 |  | 路灯基础开孔（含修补） |  |  |  | 处 |  | 22 | 128.26 |  |
| 8 |  | 多用插座 |  |  |  | 只 |  | 22 | 49.33 |  |
| 9 |  | 干式电缆头制作 |  |  |  | 处 |  | 22 | 177.59 |  |
| 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 技术要求 | 单位 |  | 数量 | 控制单价（元） |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  | 项 |  | 1 | 183380 |  |

注：★本项目的核心产品为公交站亭。投标人投标时（仅指核心产品，具体详见《货物清单》）应品牌一致。

- 商务要求

1. 交付期限和地点

交付期限：150日历天。

交付地点：采购人指定地点。货物的堆放地点由中标供应商自行解决并承担场地费用。

- 付款条件

合同签订后采购人向中标人支付合同价款的30%作为定金，每月28日为计量截止日，承包人按合同条款申报后，发包人支付核定工程量价款的80%；交工验收合格且审计结束后支付至工程审定金额的97%，缺陷责任期满且竣工验收合格后支付至审定价的100%（不计利息）。

- 包装和运输

★须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））文件要求。

- 免费质保期

★本项目的免费质保期不得低于2年，时间自第二次验收并符合技术要求之日起计算。

- 技术要求

★投标人须承诺在合同签订后30日历天内与溧阳市智能公交电子站牌控制系统平台实现无缝对接，否则作无效投标处理。逾期未实现无缝对接，采购人有权取消其中标资格。平台对接费用已包含在投标报价中，投标人须综合考虑。

- 第六章   拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

- 采购计划编号：

- 项目内容：

采购标的及数量：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：分散采购

（5）政府采购方式：公开招标

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是   ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：否

（8）中标供应商是否为外商投资企业：否

（9）是否涉及进口产品：否

（10）是否涉及节能产品：否

是否涉及环境标志产品：否

是否涉及绿色产品：否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：是

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：固定单价，固定单价合同在项目决算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中所有发生的费用，投标单位自行承担，结算中不作任何调整。

付款方式：合同签订后采购人向中标人支付合同价款的30%作为定金，每月28日为计量截止日，承包人按合同条款申报后，发包人支付核定工程量价款的80%；交工验收合格且审计结束后支付至工程审定金额的97%，缺陷责任期满且竣工验收合格后支付至审定价的100%（不计利息）。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：   甲方指定地点

（3）履约担保：否

（4）分期履行要求：         /

（5）风险处置措施和替代方案：     /

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织或委托第三方组织

验收主体：  甲方工作人员

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：否

是否邀请专家参加验收：否

是否邀请服务对象参加验收：否

是否邀请第三方检测机构参加验收：/

是否进行抽查检测：/

是否存在破坏性检测：否

验收组织的其他事项： 甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。在履约验收中对供应商提供的产品可进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求乙方在验收阶段提供相关有效检测报告、认证报告。

（2）履约验收时间：货到后一周内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收

（4）履约验收程序：          /

（5）履约验收的内容： 每一项技术和商务要求的履约情况，及落实政府采购扶持中小企业、支持绿色发展等政策情况。

（6）履约验收标准： 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：否

（8）履约验收其他事项：  1.履约验收中对乙方提供的商品包装进行检测。商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行；商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行；检测不合格的视作违约，乙方应承担相应违约赔偿和责任。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。
    3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自     双方签字盖章后      生效。

- 合同份数

本合同一式  6  份，甲方执  3  份，乙方执  3  份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：     溧阳市

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 到货后一周内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1.甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。 2.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。 2. 乙方有义务按时、保质、保量的完成供货任务。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求 |
|  | 指定现场 | 采购人通知地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 运输途中所产生的的一切安全责任及相应费用由乙方自行承担。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 由乙方自行负责。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 2年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 2年 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订后采购人向中标人支付合同价款的30%作为定金，每月28日为计量截止日，承包人按合同条款申报后，发包人支付核定工程量价款的80%；交工验收合格且审计结束后支付至工程审定金额的97%，缺陷责任期满且竣工验收合格后支付至审定价的100%（不计利息）。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 按相应供货合同价的千分之二元/天进行计算 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 项目所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 本项目免费质量保修保养期：2年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 在免费保修保养期内，设备的维修、退换和保养所发生的一切费用，均由乙方承担；因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件并承担相应的责任。 在免费保修保养期内，设备一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知2小时内响应，12小时内到达现场，24小时以内完成甲方提出的维修要求，如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。 |

附件一：

供货一览表

| 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备的价格、包装费、运杂费、运输保险费、提供的备品备件费及专业工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、安装费、进退场费、现场保管看护费、临时场地堆放费、与其他单位配合费、劳务费、资料费、培训费、免费质量保修保养期间的费用、保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用以及乙方认为需要的其他费用等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第七章   投标文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、中标的”有关规定予以处理。

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部采购文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（响应单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号号 | 供应商名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  分项报价表

分项报价表

| 1.长寿元素造型公交站亭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 技术要求 |  | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 小计（元） |
| 1 |  | 长寿元素造型公交站亭（核心产品） |  | 1、两侧立柱尺寸120mm×120mm，厚度不少小4.0mm，材质为不锈钢管； 2、包板材质厚度须采用≥1.5mm不锈钢板； 3、站亭中间立柱部分尺寸为120mm×120mm，板材厚度要求≥4.0mm，包板厚度≥1.5mm，材质为不锈钢板； 4、地脚板须采用厚度≥10.0mm的钢板； 5、箱体须采用≥1.5mm厚度的不锈钢板； 6、视窗要求≥8.0mm厚度钢化玻璃； 7、小灯箱箱体须采用≥1.5mm不锈钢板； 8、顶棚尺寸120mm×60mm，厚度≥4.0mm，不锈钢方管框架，顶棚上封板要求为≥1.5mm不锈钢板，下封板为≥1.5mm不锈钢板； 9、承重梁要求尺寸为120mm×60mm，要求采用≥4mm厚度方管。 10、包括制作、安装、基础等所有内容，具体详见图纸。 |  | 套 | 9 |  |  |
| 2.茶香造型公交站亭（含港湾） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 技术要求 |  |  | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 小计（元） |
| 1 |  | 茶香造型公交站亭（含港湾）（核心产品） | 1、两侧立柱尺寸120mm×120mm，厚度不少小4.0mm，材质为不锈钢管； 2、包板材质厚度须采用≥1.5mm不锈钢板； 3、站亭中间立柱部分尺寸为120mm×120mm，板材厚度要求≥4.0mm，包板厚度≥1.5mm，材质为不锈钢板； 4、地脚板须采用厚度≥10.0mm的钢板； 5、箱体须采用≥1.5mm厚度的不锈钢板； 6、视窗要求≥8.0mm厚度钢化玻璃； 7、小灯箱箱体须采用≥1.5mm不锈钢板； 8、顶棚尺寸120mm×60mm，厚度≥4.0mm，不锈钢方管框架，顶棚上封板要求为≥1.5mm不锈钢板，下封板为≥1.5mm不锈钢板； 9、承重梁要求尺寸为120mm×60mm，要求采用≥4mm厚度方管。 10、包括制作、安装、基础等所有内容，具体详见图纸。 11、含港湾，具体详见图纸。 |  |  | 套 | 12 |  |  |
| 3.茶香造型公交站亭（不含港湾） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 技术要求 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 茶香造型公交站亭（不含港湾）（核心产品） |  |  |  | 1、两侧立柱尺寸120mm×120mm，厚度不少小4.0mm，材质为不锈钢管； 2、包板材质厚度须采用≥1.5mm不锈钢板； 3、站亭中间立柱部分尺寸为120mm×120mm，板材厚度要求≥4.0mm，包板厚度≥1.5mm，材质为不锈钢板； 4、地脚板须采用厚度≥10.0mm的钢板； 5、箱体须采用≥1.5mm厚度的不锈钢板； 6、视窗要求≥8.0mm厚度钢化玻璃； 7、小灯箱箱体须采用≥1.5mm不锈钢板； 8、顶棚尺寸120mm×60mm，厚度≥4.0mm，不锈钢方管框架，顶棚上封板要求为≥1.5mm不锈钢板，下封板为≥1.5mm不锈钢板； 9、承重梁要求尺寸为120mm×60mm，要求采用≥4mm厚度方管。 10、包括制作、安装、基础等所有内容，具体详见图纸。 | 套 | 21 |  |  |
| 4、智慧公交站台智能化系统（不含不间断电源及路灯接线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 小计（元） |
| 一、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备支架 |  |  |  | 定制不锈钢箱体 1、电子站牌站牌箱体 2、壳体使用寿命≥8年;玻璃厚度≥6mm,超白钢化玻璃;款式:与候车亭整体款式风格相近。304不锈钢1440mm*500mm,1.5mm | 套 | 38 |  |  |
| 2 | 语音播报显示屏 |  |  |  | 1.硬件参数：发光元器件：P3.75/F4.75红绿双色高亮LED二极管 2. 显示尺寸：1216mm*304mm 3. 逐点校正：整屏像素点与像素点之间的亮度差异小于2%，色度坐标差异≤±0.003，画面纯净细腻，色彩得到真实还原。 4. 像素间距： P3.75mm 5. 单块屏显示像素：64*32 6. 亮度具有亮度可编程功能：≥1500cd/m2，具备16级亮度调节功能 7. 可视角度：L/R110度，U/D70度 8. 盲点率：验收时无死灯及常亮点 9. 当车辆即将到达本站时，可以通过语音进行播报，提醒候车者做上车准备，并且语音音量可以通过远程进行控制，防止扰民。并对重要公众广告信息进行播放功能，用于报站声音提示。 10.▲所投产品通过GB/T2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》，高温满足80度48小时，低温满足-30度48小时，提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检验报告； 11.▲所投产品通过GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》，符合要求，提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检验报告。 | 套 | 38 |  |  |
| 3 | 接口卡 |  |  |  | 1、名称:LED控制卡 2、驱动方式:支持16扫、1/8扫、1/4扫、1/2扫和静态驱动模式(用户可随意选择)，显示样式:每行显示多辆车辆信息 | 套 | 38 |  |  |
| 4 | 控制器 |  |  |  | 1、名称：集中控制器 2、功能：电子站牌集中控制子系统应集成了通讯、显示屏状态管理,故障回传管理,时控管理等多接口,集成温控系统、可远程升级,保证智能化电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性。 3. ▲电源：具备宽压输入，可直接兼容12V和24V直流供电。 4. 数据接口： RS-232, RS-485，RJ45,TTL； 5. 电快速瞬变脉冲群抗扰度符合国标GB/T 17626.2测试要求； 6. 环境温度：工作温度，-25℃--- +75℃；湿度范围：90%(无凝结) 7. 1路100M以太网接口。 8. 系统稳定性：采用硬件看门狗设计，支持系统复位，自检功能； 9. ▲温度检测：支持1路数字温度采集、支持温度控制外设风扇；通过该集中控制主机及后台软件，可以让用户在远程就可以对所有的电子站牌运行状态一目了然，电子站牌是否开关门异常等情况实时的在中心管理平台上可以看到。 10.▲所投的电子站牌集中控制器需要提供相关的实用新型专利。 | 套 | 38 |  |  |
| 5 | 路由器 |  |  |  | 采用工业级 5G 通讯模块,保证数据的及时性和稳定性，同时支持网络和串口通讯,至少支持 4 个网口,支持 5G 通讯网络(支持各网络运营商) | 台 | 38 |  |  |
| 6 | 服务器 |  |  |  | 采用高速处理器和嵌入式操作系统， H.264/H.265 视频压缩/解压缩技术。可实现 1080P、720P、D1分辨率录像，远程视频上传，输入电压为+12V～+36V，采用航空头接口，设备能为摄像头直接供电，录像回放：支持本机回放，最大支持4路同步回放，同时对文件中的车辆信息进行分析；支持快进、快退、播放、暂停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退，支持选时回放控制。 | 台 | 38 |  |  |
| 7 | 系统软件 |  |  |  | 1、测试类别:电子站牌嵌入式系统软件 2. 电子站牌业务服务在设计上需要对车辆、线路信息进行归类和优化存储，使得判断过程大量减少，以降低计算、处理对的资源占用。电子站牌预报站的处理主要内容包括每条线路的站距。 3. 电子站牌中心业务服务负责接收由智能交通项目公交部分智能公交系统提供的实时数据，通过计算、处理后下发至各相关电子站牌终端。 4.▲所投的设备需提供电子站牌嵌入式软件字样的计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 38 |  |  |
| 8 | 开关电源设备 |  |  |  | 1、种类:开关电源 2、型号:12V/200W工程专用 | 台 | 38 |  |  |
| 9 | 开关电源设备 |  |  |  | 1、种类:开关电源 2、型号:5V/350W工程专用 | 台 | 38 |  |  |
| 10 | 避雷器 |  |  |  | 1、名称:电源三级防雷器 2、型号:最大放电电流20KA | 组 | 38 |  |  |
| 11 | 漏电保护开关 |  |  |  | 1、名称:漏电保护开关 2、型号:二极16A 3、规格:满足使用要求 | 个 | 38 |  |  |
| 12 | 微型空气开关 |  |  |  | 1、名称:微型空气开关 2、型号:二极16A 3、规格:满足使用要求 | 个 | 38 |  |  |
| 13 | 双绞线缆 |  |  |  | 1、名称:六类非屏蔽双绞线 2、规格:CAT6 3、线缆对数:四对 4、敷设方式:穿管、桥架内敷设 | m | 114 |  |  |
| 14 | 配线 |  |  |  | 1、名称:电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVV 4、规格:2*2.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:砖混凝土结构 | m | 380 |  |  |
| 15 | 射频同轴电缆 |  |  |  | 1、名称:视频线 2、规格:SYV-75-5-1(128编） 3、敷设方式:管/暗槽内穿放 | m | 608 |  |  |
| 16 | 线槽 |  |  |  | 1、名称:阻燃线槽 2、材质:塑料线槽 3、规格:2.5*3cm | m | 76 |  |  |
| 17 | 终端调试 |  |  |  | 功能:各个云平台对接调试 | 个 | 38 |  |  |
| 18 | 5G物联网卡 |  |  |  | 贴片卡、1G流量、2年费用 | 张 | 38 |  |  |
| 5、智慧公交站台智能化系统（含不间断电源及路灯接线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 小计（元） |
| 一、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备支架 |  |  |  | 定制不锈钢箱体 1、电子站牌站牌箱体 2、壳体使用寿命≥8年;玻璃厚度≥6mm,超白钢化玻璃;款式:与候车亭整体款式风格相近。304不锈钢1440mm*500mm,1.5mm | 套 | 22 |  |  |
| 2 | 语音播报显示屏 |  |  |  | 1.硬件参数：发光元器件：P3.75/F4.75红绿双色高亮LED二极管 2. 显示尺寸：1216mm*304mm 3. 逐点校正：整屏像素点与像素点之间的亮度差异小于2%，色度坐标差异≤±0.003，画面纯净细腻，色彩得到真实还原。 4. 像素间距： P3.75mm 5. 单块屏显示像素：64*32 6. 亮度具有亮度可编程功能：≥1500cd/m2，具备16级亮度调节功能 7. 可视角度：L/R110度，U/D70度 8. 盲点率：验收时无死灯及常亮点 9. 当车辆即将到达本站时，可以通过语音进行播报，提醒候车者做上车准备，并且语音音量可以通过远程进行控制，防止扰民。并对重要公众广告信息进行播放功能，用于报站声音提示。 10.▲所投产品通过GB/T2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验》，高温满足80度48小时，低温满足-30度48小时，提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检验报告； 11.▲所投产品通过GB/T17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》，符合要求，提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检验报告。 | 套 | 22 |  |  |
| 3 | 接口卡 |  |  |  | 1、名称:LED控制卡 2、驱动方式:支持16扫、1/8扫、1/4扫、1/2扫和静态驱动模式(用户可随意选择)，显示样式:每行显示多辆车辆信息 | 套 | 22 |  |  |
| 4 | 控制器 |  |  |  | - 名称:集中控制器 2、功能:电子站牌集中控制子系统应集成了通讯、显示屏状态管理,故障回传管理,时控管理等多接口,集成温控系统、可远程升级,保证智能化电子站牌发布信息的准确性及系统运行的稳定性。 3、电源：具备宽压输入，可直接兼容12V和24V直流供电。 4、数据接口： RS-232, RS-485，RJ45,TTL； 5、功率：▲<0.95W（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检测报告）； 6、静电放电抗扰度：▲符合GB/T 17626.2-2018测试要求（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检测报告） 7、电快速瞬变脉冲群抗扰度：▲符合GB/T 17626.4-2018测试要求（提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检测报告） 8、环境温度：工作温度，-25℃--- +75℃；湿度范围：90%(无凝结) 9、1路100M以太网接口。 10、系统稳定性：采用硬件看门狗设计，支持系统复位，自检功能； 11、▲所投的电子站牌集中控制器需要提供相关专利。 | 套 | 22 |  |  |
| 5 | 路由器 |  |  |  | 1、名称:路由器 2、功能:采用工业级 5G 通讯模块,保证数据的及时性和稳定性，同时支持网络和串口通讯,至少支持 4 个网口,支持 5G 通讯网络(支持各网络运营商) | 台 | 22 |  |  |
| 6 | 服务器 |  |  |  | 采用高速处理器和嵌入式操作系统， H.264/H.265 视频压缩/解压缩技术。可实现 1080P、720P、D1分辨率录像，远程视频上传，输入电压为+12V～+36V，采用航空头接口，设备能为摄像头直接供电，录像回放：支持本机回放，最大支持4路同步回放，同时对文件中的车辆信息进行分析；支持快进、快退、播放、暂停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退，支持选时回放控制。 | 台 | 22 |  |  |
| 7 | 不间断电源设备 |  |  |  | 1、智能充放电电源 2、容量:智能充放电管理,对电池进行保护。磷酸铁锂电池,12V,150AH;稳定,安全。 3、电池组具备实时监控功能：电池电压、电池电流、电池欠压告警、电池高温告警等。支持相关数据实时上传至管理平台。 | 套 | 22 |  |  |
| 8 | 系统软件 |  |  |  | 1、测试类别:电子站牌嵌入式系统软件 2. 电子站牌业务服务在设计上需要对车辆、线路信息进行归类和优化存储，使得判断过程大量减少，以降低计算、处理对的资源占用。电子站牌预报站的处理主要内容包括每条线路的站距。 3. 电子站牌中心业务服务负责接收由智能交通项目公交部分智能公交系统提供的实时数据，通过计算、处理后下发至各相关电子站牌终端。 4.▲所投的设备需提供电子站牌嵌入式软件字样的计算机软件著作权登记证书。 | 套 | 22 |  |  |
| 9 | 开关电源设备 |  |  |  | 1、种类:开关电源 2、型号:12V/200W工程专用 | 台 | 22 |  |  |
| 10 | 开关电源设备 |  |  |  | 1、种类:开关电源 2、型号:5V/350W工程专用 | 台 | 22 |  |  |
| 11 | 避雷器 |  |  |  | 1、名称:电源三级防雷器 2、型号:最大放电电流20KA | 组 | 22 |  |  |
| 12 | 漏电保护开关 |  |  |  | 1、名称:漏电保护开关 2、型号:二极16A 3、规格:满足使用要求 | 个 | 22 |  |  |
| 13 | 微型空气开关 |  |  |  | 1、名称:微型空气开关 2、型号:二极16A 3、规格:满足使用要求 | 个 | 22 |  |  |
| 14 | 双绞线缆 |  |  |  | 1、名称:六类非屏蔽双绞线 2、规格:CAT6 3、线缆对数:四对 4、敷设方式:穿管、桥架内敷设 | m | 66 |  |  |
| 15 | 配线 |  |  |  | 1、名称:电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVV 4、规格:2*2.5mm2 5、材质:铜芯 6、配线部位:砖混凝土结构 | m | 220 |  |  |
| 16 | 射频同轴电缆 |  |  |  | 1、名称:视频线 2、规格:SYV-75-5-1(128编） 3、敷设方式:管/暗槽内穿放 | m | 352 |  |  |
| 17 | 线槽 |  |  |  | 1、名称:阻燃线槽 2、材质:塑料线槽 3、规格:2.5*3cm | m | 44 |  |  |
| 18 | 终端调试 |  |  |  | 功能:各个云平台对接调试 | 个 | 22 |  |  |
| 19 | 5G物联网卡 |  |  |  | 贴片卡、1G流量、2年费用 | 张 | 22 |  |  |
| 二、供电建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 |  |  |  |  | 米 | 308 |  |  |
| 2 | 破路（含修复） |  |  |  |  | 米 | 44 |  |  |
| 3 | 空气开关 |  |  |  |  | 个 | 22 |  |  |
| 4 | 线管 |  |  |  |  | 米 | 330 |  |  |
| 5 | 土方开挖 |  |  |  |  | 米 | 70.4 |  |  |
| 6 | 户外不锈钢配电箱（含基础） |  |  |  |  | 套 | 22 |  |  |
| 7 | 路灯基础开孔（含修补） |  |  |  |  | 处 | 22 |  |  |
| 8 | 多用插座 |  |  |  |  | 只 | 22 |  |  |
| 9 | 干式电缆头制作 |  |  |  |  | 处 | 22 |  |  |
| 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  | 技术要求 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |

| - 总计 |  |
| --- | --- |

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

- 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10   中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

5）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 11   采购文件要求提供或供应商认为应附的其他材料