招　标　文　件

项目名称：2024年应急装备物资采购

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0297

（全流程电子化-货物类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2024年7月23日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受常州市公安局的委托，常州市政府采购中心就[2024年应急装备物资采购]([项目编号]JSZC-320400-JZCG-G2024-0297)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2024年应急装备物资采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年8月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2024-0297

2.项目名称：2024年应急装备物资采购

3.预算金额：207万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为193万元。（其中常州市公安局本级104万、天宁分局46万、新北分局43万。）

5.采购需求（简介）：常州市公安局采购一批警用装备，具体内容包括但不限于产品的制作、运抵、卸货至采购人指定位置，通过采购人的验收。中标单位与各个采购单位（包含市本级、天宁分局、新北分局）分别签订合同和结算。每一个种类的最高单价详见需求表。

6.合同履行期限：投标人在签订合同后，根据采购人要求的送货品目、数量、地址，10个工作日内供货到指定地点。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、投标文件提交

1.时间： 详见招标公告

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无/*****

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市公安局

地址：　新北区龙锦路1588号

联系人：   邵俊

联系方式：　　0519-81993183

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：杭先生

电  　话：0519-85588156

开标评审相关联系人：郭女士

电  　话：0519-85588150

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不要求缴纳履约保证金。

（不要求缴纳的下列内容请删除。根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不要求缴纳履约保证金，如实际情况确实需要缴纳的，按照下列内容填写完整）

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.2 验收款支付时间：项目验收合格后30日内，验收款支付比例：合同金额的65%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.1.3尾款支付时间：项目验收满一年后30日内，尾款支付比例：合同金额的5%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目技术要求

常州市公安局采购一批警用装备，最高限价为193万元。其中常州市公安局本级104万、天宁分局46万、新北分局43万。中标供应商在中标后分别与各单位签订合同、供货。

（一）采购货物数量清单

| 序号 | 单位 | 设备名称 | 拟购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 锁扣（攀登） | 10 |
| 2 |  | 50米麻绳（攀爬） | 2 |
| 3 |  | 50米副绳（攀登） | 3 |
| 4 |  | 50米主绳（攀登） | 3 |
| 5 |  | 8字环（攀登） | 10 |
| 6 |  | 爆闪灯 | 5 |
| 7 |  | 防抖运动记录仪 | 2 |
| 8 |  | 防割护臂 | 10 |
| 9 |  | 防割护颈 | 10 |
| 10 |  | 抓捕钢叉 | 10 |
| 11 |  | 强光手电 | 10 |
| 12 |  | 防割手套（突击） | 20 |
| 13 |  | 防割手套（普通） | 80 |
| 14 |  | 防静电服 | 2 |
| 15 |  | 防静电手套 | 5 |
| 16 |  | 救生衣 | 20 |
| 17 |  | 蓝方训练装备 | 1 |
| 18 |  | 灭火器（2公斤） | 10 |
| 19 |  | 灭火毯 | 10 |
| 20 |  | 攀登手套 | 20 |
| 21 |  | 滑降手套 | 20 |
| 22 |  | 破拆工具 | 5 |
| 23 |  | 全身保护套（攀登） | 2 |
| 24 |  | 射击眼镜 | 20 |
| 25 |  | 手抛救生圈 | 10 |
| 26 |  | 头戴式夜视仪 | 2 |
| 27 |  | 抓捕电击手套 | 10 |
| 28 |  | 阻车钉 | 5 |
| 29 |  | 坐套（攀登） | 10 |
| 30 |  | 警戒带 | 50 |
| 31 |  | 救生衣 | 200 |
| 32 |  | 救生圏 | 180 |
| 33 |  | 救护担架 | 18 |
| 34 |  | 充气床垫（含气筒） | 100 |
| 35 |  | 救生浮环浮索 | 30 |
| 36 |  | 多功能执勤背心 | 20 |
| 37 |  | 警用制式刀具 | 30 |
| 38 |  | 反光背心 | 200 |
| 39 |  | 停车示意牌 | 30 |
| 40 |  | 灭火毯（阻燃毯） | 30 |
| 41 |  | 防弹盾牌（手持） | 40 |
| 42 |  | 防暴盾牌（法式） | 50 |
| 43 |  | 防暴头盔 | 50 |
| 44 |  | 酒精检测仪 | 5 |
| 45 |  | 充气艇 | 4 |
| 46 |  | 发光交通指挥棒 | 20 |
| 47 |  | 警用单帐篷 | 10 |
| 48 |  | 防弹防刺服 | 30 |
| 49 |  | 含磷毒剂报警器 | 1 |
| 50 |  | 化学毒剂检测仪 | 1 |
| 51 |  | 多功能执勤腰带 | 20 |
| 52 |  | 强光手电 | 50 |
| 53 |  | 警用防割手套 | 50 |
| 54 |  | 望远镜 | 1 |
| 55 |  | 勤务头盔 | 50 |
| 56 |  | 防爆毯 | 1 |

| 序号 | 单位 | 设备名称 | 拟购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 天宁分局 | 多功能腰带 | 53 |
| 58 |  | 伸缩警棍 | 61 |
| 59 |  | 强光手电 | 101 |
| 60 |  | 警用催泪喷射器 | 161 |
| 61 |  | 警用急救包 | 93 |
| 62 |  | 警用防割手套 | 76 |
| 63 |  | 多功能背心 | 61 |
| 64 |  | 长伸缩警棍 | 15 |
| 65 |  | 防暴警棍 | 25 |
| 66 |  | 橡皮警棍 | 25 |
| 67 |  | 防弹防刺服 | 44 |
| 68 |  | 急救箱 | 12 |
| 69 |  | 反光锥筒 | 13 |
| 70 |  | 指纹按印盒 | 33 |
| 71 |  | 挂肩警示灯 | 287 |
| 72 |  | 手持式救生圈 | 5 |
| 73 |  | 便携式照明设备 | 3 |
| 74 |  | 伸缩抓捕叉 | 3 |
| 75 |  | 抓捕钢叉 | 16 |
| 76 |  | 约束衣 | 5 |
| 77 |  | 水中救援绳 | 13 |
| 78 |  | 救生浮筒 | 9 |
| 79 |  | 脚镣 | 4 |
| 80 |  | 警戒带 | 43 |
| 81 |  | 约束带 | 40 |
| 82 |  | 路障 | 5 |
| 83 |  | 发光指挥棒 | 9 |
| 84 |  | 手持喊话器 | 24 |
| 85 |  | 防暴头盔 | 47 |
| 86 |  | 防暴盾牌 | 50 |
| 87 |  | 防毒面具 | 12 |
| 88 |  | 防化服 | 5 |
| 89 |  | 救生衣 | 5 |
| 90 |  | 反光背心 | 36 |
| 91 |  | 简易破拆工具 | 1 |
| 92 |  | 手持金属探测器 | 3 |
| 93 |  | 灭火毯 | 16 |
| 94 |  | 约束腰带 | 2 |
| 95 |  | 轻型防暴盔甲 | 2 |
| 96 |  | 便携式灭火器 | 50 |
| 97 |  | 头套 | 25 |
| 98 |  | 现场勘察包 | 1 |
| 99 |  | 长盾牌 | 20 |
| 100 |  | 电击枪子弹(捷沃) | 20 |
| 101 |  | 快拆式战术背心 | 6 |
| 102 |  | 战术防割手套 | 20 |
| 103 |  | 头盔式护目镜 | 15 |
| 104 |  | 战术防弹头盔 | 6 |
| 105 |  | 大功率喊话器 | 3 |
| 106 |  | 灭火器（4公斤) | 15 |
| 107 |  | 抓捕网发射器 | 1 |
| 108 |  | GL60 PLUS云台矩阵探照灯 | 1 |
| 109 |  | MATRICE300TB65 智能飞行电池 | 4 |
| 110 |  | 野外现场照明设备(塔灯) | 1 |
| 111 |  | 防滑防刺消防雨靴 | 6 |
| 112 |  | 防尘防毒面罩 | 6 |
| 113 |  | 金属探测器 | 1 |

| 序号 | 单位 | 设备名称 | 拟购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 114 | 新北分局 | 标识弹防护装具 | 6 |
| 115 |  | 92G快拔枪套 | 10 |
| 116 |  | 枪纲 | 10 |
| 117 |  | 多功能防弹战术头盔 | 20 |
| 118 |  | 防暴盔甲服 | 10 |
| 119 |  | 双层防暴圆盾 | 20 |
| 120 |  | 手持式喊话器（大） | 10 |
| 121 |  | FW6129防爆全景移动照明 | 2 |
| 122 |  | GPS定位器 | 8 |
| 123 |  | 抓捕器 | 30 |
| 124 |  | 1.6米防暴盾牌 | 50 |
| 125 |  | 防弹防刺服 | 60 |
| 126 |  | 手持喊话器 | 20 |
| 127 |  | 警用防割手套 | 65 |
| 128 |  | 急救包 | 80 |
| 129 |  | 防暴警棍 | 20 |
| 130 |  | 警戒带 | 20 |
| 131 |  | 约束带 | 100 |
| 132 |  | 警绳 | 100 |
| 133 |  | 路障 | 7 |
| 134 |  | 发光指挥棒 | 20 |
| 135 |  | 防暴头盔 | 30 |
| 136 |  | 防毒面具 | 50 |
| 137 |  | 防化服 | 50 |
| 138 |  | 救生衣 | 30 |
| 139 |  | 简易破拆工具 | 5 |
| 140 |  | 金属探测器 | 15 |
| 141 |  | 灭火毯 | 14 |

（二）采购货物参数清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6米防暴盾牌（新北巡特警） | 50 | 1、产品结构：防暴盾牌的盾体采用≥3.5mm厚PC板制成，背面有握把和臂带。 2、防护面积：面积应≥0.86㎡， 3、盾牌尺寸：高度应≥1.6 m 宽度应≥0.52 m 。 4、重量：应≤ 5.6kg. 5、握把连接强度：握把与盾体间的连接能承受500N的拉力，无断裂、松动或脱落现象； 6、透光率：≥83.0%， 7、耐穿刺性能：盾体能承受147J动能的穿刺，穿刺后盾体受力点无大于6mm的穿洞或在受力点半径20mm之外出现破裂； 环境温度适应性：-30℃±2℃ - +55℃±2℃。 8、符合《GA422-2008防暴盾牌》标准， |
| 2 | 50米副绳（攀登）巡特警支队 | 3 | 1、辅助保护绳直径8mm，长度50米； 2、可制成鸡爪绳，拉力≥18KN。 |
| 3 | 50米麻绳（攀爬）巡特警支队 | 2 | 1、机织麻绳，应内含钢芯，一头须有钢制挂钩； 2、尺寸：直径 38mm*长度50m。 |
| 4 | 50米主绳（攀登）巡特警支队 | 3 | 1、颜色：黑； 2、直径10.5mm静力A类绳，长度50米，外皮应由不少于32股绳线编织； 3、坠落系数0.3时的首次冲击：≤5.5KN； 4、坠落系数1时坠落次数≥22次； 5、断裂极限：≥29KN； 6、8字结点拉力：≥19KN； 7、静力延展率：≤3.5%； 8、外皮滑动率：0%； 9、外皮所占比重：≤40%； 10、缩水率：≤2.5%。 |
| 5 | 8字环（攀登）巡特警支队 | 10 | 1、铝制8字环，尺寸：长≥145mm，宽≥75mm，大孔内径≥50mm，小孔内径≥25mm； 2、断裂负荷：≥30KN； 3、重量：≤130g。 |
| 6 | 92G快拔枪套（新北巡特警） | 10 | ▲1、枪套主体采用尼龙+玻纤复合材料制造而成，枪体抗冲击性能好、不易变形、耐腐蚀和高低温； 2、枪套应为快拔式设计，食指轻轻按压即能快速解锁。解锁按钮位置处应采用的硅胶模贴片工艺，选用皮革纹硅胶片，使得解锁按压时拥有更好的触感，也增加了枪套的辨识度； ▲3、枪套主体和腰挂板间应可进行360度旋转调节角度，方便不同的拔枪角度； 4、枪套腰挂板应有保险装置，可进行锁定和解锁。 5、内部应设计有宽度调节条，可以根据不同的腰带进行位置调整，至少能进行五档调节； 6、产品质量：≤160g； 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 7 | 防爆全景移动照明（新北巡特警） | 2 | 1、电池类型：锂电池，电池规格≥22.2V/5*5AH； 2、光源类型：LED； 3、三灯头设计，照射角度可调节，可实现单向及环形照明，配备高亮度警示灯，在提供现场作业照明同时增强作业保障能力； ▲4、性能： 4.1、LED光源规格≥3*60W，额定功率：强光≥180W、工作光≥90W、弱光≥60W； 4.2、灯具强光工作状态下，1米中心照度（单向）≥50000 lx，5米中心照度（单向）≥2600 lx，10米中心照度（单向）≥640 lx； 4.3、灯具主要控制方式：手动开关、手机APP控制；可通过手机APP与灯具蓝牙连接，实现灯具开关/调光，警示灯亮灭、无极调光、查看灯具剩余电量等操控动作；具备红蓝警示灯，警示效果明显，晴朗天气（夜间）下可视距离≥1km； 5、防护等级≥IP66； 6、充电时间：≤4h；连续工作时间：强光≥6h、工作光≥10h、弱光≥12h，使用外接适配器可接入220V电源，实现长时间工作； 7、收缩尺寸≤240mm×240mm×1150mm，最大升起高度≥3.5m。重量≤13.5kg； 8、灯具配备三角支腿，稳定性强，支腿可实现一步部署与回收，并配用专用背包； 9、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 8 | 云台矩阵探照灯（天宁特警） | 1 | 1、重量：≤750g； 2、尺寸：≤130*W135*H170mm； 3、供电电压：24V（双供电模式）；17V（单供电模式）； 4、灯光功率：120W（双供电模式）；60W（单供电模式）； ▲5、光通量≥13000lm（双供电模式）；光通量≥8000lm（单供电模式）； 6、光效：(功率60W)≥130lm/W;(功率120W)≥108lm/W； 7、照明角度：≥15°； ▲8、50m处中心光照度（120W)：≥85lux，探照面积≥130㎡；100m处中心光照度(120W)：≥23lux，探照面积≥540㎡； 9、控制角度：俯仰-95°~ +20°，水平：±90°； 10、适配产品：应兼容大疆经纬 M200V2、M300RTK等系列无人机。 11、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 9 | GPS定位器（新北巡特警） | 8 | 1、产品应具有智能降噪咪头，5G传输定位，多重传感器，GPS+北斗双星定位，可远程开关机，支持7天待机时长； 2、产品应可强磁吸附，免安装； 3、产品应具备防拆报警，定位器被拆或者移除，应立即通知手机； 4、产品可进行导航寻车，可多车管理； 5、智能定位，室内/野外/地下停车场自动切换模式，提高定位精度； 6、应可随时查询历史轨迹回放，可查询180天内轨迹信息； 7、应有电子围栏保护功能，24小时安全提醒； 8、定位器查询方式：微信查询、手机电脑管理平台查询； 9、电池容量：≥3000mAh 10、尺寸：≤70*45*30mm。 |
| 10 | 智能飞行电池（天宁特警） | 4 | 1、智能飞行电池应采用高性能、高能量电芯，循环充放达≥400 次，且配备自加热系统； 2、容量：≥5800毫安时； 3、电压：≤45伏； 4、电池类型：Li-ion； 5、能量：≥260瓦时； 6、重量：约1.35千克； 7、适配产品：Matrice 350 RTK、经纬 M300 RTK。 |
| 11 | 爆闪灯（巡特警支队） | 5 | 1、结构组成：应具备方位灯、充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关； 2、产品应采用隔爆、本安双重防爆，隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所使用； ▲3、在灯具上应设计有清晰的电量显示装置，通过不少于5段式显示能够实时呈现灯具现有电量； 灯具尾部应有高可视性的红色方位灯； 灯头应采用八菱攻击头设计，在应急救援中可以用作砸窗救生工具使用； 4、灯头壳、灯身筒、提手、隔爆隔材料：高强度铝合金； 5、灯头盖、尾盖材料：高强度铝合金； 6、电池额定容量：≥2.5Ah； 7、额定功率：≥12W； 8、5米处照度（lx）：强光≥5000 lx； 9、光通量：强光≥900 lm； 10、连续放电时间：强光≥5h，工作光≥10h； 11、充电时间：正常≤3h，快充≤2h(且快充模式可实现充电15min，强光工作1h的效果)； 12、外形尺寸：≥300×115×80mm； 21、重量：≤1.5kg； 13、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 12 | 便携式灭火器（天宁分局） | 50 | 1、灭火能力：21B 、5F； 2、灭火类别：B、C、E、F类火； 3、灭火有效距离：≥2m； 4、喷放时间：≥8s；； 5、产品净重：810±10g； 6、使用温度：-30℃-+70℃； |
| 13 | 便携式照明设备（天宁分局） | 3 | 1、额定电压：DC11.1V 2、额定容量：≥4400mAh 3、额定功率（LED）：3×3W 4、光源（LED）平均使用寿命：≥100000h 5、连续放电时间：≥8h（强光）/≥16h（工作光）/≥32h（频闪） |
| 14 | 标识弹防护装具（新北巡特警） | 6 | 1、产品结构：连体式全身防护，全套应含防护服、手套、头盔、护裆 、护颈及收纳包； 2、材质：彩弹服面料及护颈应为加强T/C混纺织物；头盔应为加强尼龙树脂、PC注塑成型； 护裆应为PU革、网眼布复合EVA及一次成型型ABS工程塑料；手套应由超纤反绒皮、PC防护壳制成；收纳包面料应为防水420D牛津布。 3、全身防护，内衬应有4mm防护层，隐藏式护膝护肘，有通风设计，带折叠立领护脖，护手套应为外护无掌面式，在防护时不妨碍持枪射击及擒拿格斗； 4、安全距离：抗9mm标识弹距离≥3m； 5、颜色：藏青警蓝色拼白色/藏青警蓝色拼蓝色两色可选； 6、产品规格应具有：S（160cm）、M（170cm）、L（180cm）、XL（185cm）可选。 |
| 15 | 充气床垫（含气筒）警保 | 100 | 1、规格：自动充气 2、材料：涤丝纺贴合PVCPVC面料，高弹力海绵； 3、长度：1.9m（±2cm）； 4、宽度：0.7m（±2cm）； 5、重量：约1.7kg。， 6、充气后厚度≥2.0cm, 7、气垫内置高回弹全脂海绵，打开空气阀门，内部类似于海面的填充物的回弹使充气垫吸收空气;关闭阀门后，空气就被封闭在气垫内部。 |
| 16 | 充气艇（警保） | 4 | 1、产品采用高频热熔合制作而成 有多个气室组合而成 2、总长（cm）：≥270 3、船体材料：≥0.9mm PVC ； 4、总宽（cm）：≥152 5、底板材料：≥12mm铝合金合板 6、管径（cm）：≥42 7、气室：≥3； 8、成员(人)：≥4 9、船体重量（KG）：≤44 10、最大载重（KG）：≤485 |
| 17 | 大功率喊话器（天宁特警） | 3 | 1、产品采用ABS工程塑料为机身。 2、功率：≥50W； 3、传声距离：≥1000米 4、工作电压：直流12V 5、录音时间：≥10秒 6、重量：≤1.5kg |
| 18 | 电击枪子弹(沃捷)（天宁特警） | 20 | 沃捷配套用电击弹 |
| 19 | 多功能背心（天宁） | 61 | 1、作战背心外套由防水、抗腐蚀和耐磨面料制成。根据特警作战的需要和人体工效学原理，设计了可放置多种弹夹、配挂对讲机等各种装备的多功能袋，前胸后背可以加插防弹插板。可放置多种弹夹、配挂对讲机等各种装备的多功能袋。可分别携带54式手枪、64式手枪、77式手枪、79式轻冲、56式步枪弹夹。 2、规格：大号（L）、中号（M）、小号（S）。 3、材质：作战背心外套(牛津布)、涂膜聚氨酯黑牛津布。 4、结构：前胸后背可以加装防弹插板，作为防弹衣使用。 5、外观：作战背心无破损、浮线、漏针。 6、穿着灵活性：作战背心穿着灵活、易于穿脱，穿着后不能使两臂的自由运动及体跪、跳、蹲、俯仰、转体等动作受到限制。 |
| 20 | 多功能防弹战术头盔（新北巡特警） | 20 | 1、执行标准：《GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩》 2、结构：头盔带有缓冲垫,头盔上有支持战术装备导轨。 3、材质：芳纶材料 4、2级，能防御1954式7.62mm手枪发射的51式7.62mm手枪弹（铅心）； ▲5、性能： 5.1、常温试验：使用1954式7.62mm手枪，1951式7.62mm手枪弹（铅心）在5m距离对防弹头盔进行射击试验，在5发有效命中情况下，头盔应阻断弹头，盔壳弹痕高度≤5.0mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。 5.2、耐浸水性能：常温下防弹头盔在水中浸泡24h后，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象。在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤4.2mm。 5.3、在高温试验（+55℃±2℃，恒温3h）条件下，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象，在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤5.2mm 5.4、弹道极限：V50值≥725m/s 6、头盔质量：≤ 1490g 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 21 | 多功能腰带（天宁） | 53 | 1、多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、催泪喷射器套、对讲机套。 2、主腰带主要由带体、腰带钎子、带箍、锦丝搭扣带组成。腰带钎子为对插式扣盖双保险结构，带箍采用搭扣式活动设计结构，可固定在带体任意位置。 4、质量：＜0.99kg。 5、抗拉性能：斜挂带卡扣在扣合状态下，施加≥700N的拉力并保持30s，卡扣不破损，并能正常使用。装具套在开口缝合部位施加≥480N的拉力并保持30S，无撕裂。腰带钎子在扣合状态下，施加≥1300N的拉力并保持30s，钎子不脱出或破损，并能正常使用。对警棍套施加≥1280N的拉力并保持30s，连接件无断裂。对催泪喷射器套施加≥1280N的拉力并保持30s，连接件无断裂。 6、耐刷洗色牢度/级：≥4。 7、耐光色牢度/级：4-5。 8、耐摩擦色牢度/级：干磨≥4湿磨≥4； 9、耐汗渍色牢度/级：≥3-4； 10、腰带钎子色耐盐雾：96h主要表面无腐蚀斑点； ▲11、腰带钎子插拔性能：插拔≥12000次后，能正常使用；警棍套、催泪喷射器套旋转性能：旋转≥10000次后，能正常使用； ▲12、面料耐磨性能：≥250000次，PH值：5.5-6.0，接缝强力：经向和纬向≥530N 13、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 22 | 多功能执勤背心（警保） | 20 | 1、颜色：黑色； 2、背心采用双肩带背心式设计。肩部可调节设计能满足不同身材人员穿着，肩部内侧设计有可拆卸垫，背心前胸及后背均设有可拆卸反光条，后背配备可拆卸荧光色反光标识。前胸装具可以配快拔警棍套、快拔手电套、快拔催泪器套、手铐套、对讲机套等。 3、背心所使用锦丝搭扣带，有模块化装备携载平台MOLLE 系统。 ▲4、面料阻燃性能：阴燃时间≤8s；续燃时间≤25s，损毁长度≤150mm；耐磨檫色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4-5级；沾水：≥3级。 5、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 23 | 多功能执勤腰带（警保） | 20 | 1、执行标准：《GA 890-2018 公安单警装备多功能腰带》 2、颜色：白色。 3、质量：多功能腰带全套标配质量（不含选配件）：≤1.2kg。 4、斜挂带卡扣在扣合状态下，施加500N的拉力并保持30s，卡扣不破损，并能正常使用。 5、装具套在开口缝合部位施加350N的拉力并保持30S，不撕裂。 6、腰带钎子在扣合状态下，施加750N的拉力并保持30s，钎子不脱出或破损，并能正常使用。 7、对警棍套施加900N的拉力并保持30s，连接件不断裂。 8、对催泪喷射器套施加900N的拉力并保持30s，连接件不断裂。 |
| 24 | 发光交通指挥棒（警保） | 20 | 1、结构：由发光组件、手柄、充电电池盒挂绳组成，手柄上安装有控制开关； 2、功能：指挥棒具有口哨，照明和爆闪功能； 3、闪烁模式：红色光闪烁、蓝色光闪烁、红色光和蓝色光同时闪烁； 4、晴朗夜视可视距离：≥300m； 5、尺寸：总长300mm±2mm，发光部分总长140mm±2mm，手柄直径35mm±2mm 6、额定电压：3.6V；； 7、电源：内置1500mAh可充电型电池； 8、工作时间：红蓝同时闪烁≥7h； 9、防护等级：≥IP64；。 10、执行标准：GA/T 1256-2015《发光式道路交通指挥棒》 |
| 25 | 发光交通指挥棒（天宁） | 9 | 1、结构：由发光组件、手柄、充电电池盒挂绳组成，手柄上安装有控制开关； 2、功能：指挥棒具有口哨，照明和爆闪功能； 3、闪烁模式：红色光闪烁、蓝色光闪烁、红色光和蓝色光同时闪烁； 4、晴朗夜视可视距离：≥300m； 5、尺寸：总长300mm±2mm，发光部分总长140mm±2mm，手柄直径35mm±2mm 6、额定电压：3.6V；； 7、电源：内置1500mAh可充电型电池； 8、工作时间：红蓝同时闪烁≥7h； 9、防护等级：≥IP64；。 10、执行标准：GA/T 1256-2015《发光式道路交通指挥棒》 |
| 26 | 反光背心（警保） | 200 | 1、规格型号：165、170、175、180、185。 2、面料材质：荧光黄涤纶网眼布。 3、反光带材料：高光晶格反光带。 4、衣服结构：腰部绑带往前包。 5、外观质量：产品整洁美观，平服，线路规整，左右对称。 6、前后横带平直，左右前肩有挂袢。前胸“POLICE”反光字、后胸“警察”“POLICE”反光字。 |
| 27 | 反光背心（天宁） | 36 | 1、规格型号：165、170、175、180、185。 2、面料材质：荧光黄涤纶网眼布。 3、反光带材料：高光晶格反光带。 4、衣服结构：腰部绑带往前包。 5、外观质量：产品整洁美观，平服，线路规整，左右对称。 6、前后横带平直，左右前肩有挂袢。前胸“POLICE”反光字、后胸“警察”“POLICE”反光字。 |
| 28 | 反光锥筒（天宁） | 13 | 1、反光路锥主体材质：橡胶 2、尺寸:高度≥70cm 3、颜色：黑色，反光标识红白相间 |
| 29 | 防暴盾牌（天宁） | 50 | 1、材质透明PC，盾体厚度≥4.5mm。防护面积：≥0.48㎡。 2、质量：≤3.5kg 3、透明防暴盾牌的盾体透光率：≥88% ▲4、盾牌的理化性能 4.1、连接件的结构强度：握把连接装置应能承受大于或等于1500N的拉力。 4.2、耐冲击强度：防暴盾牌能承受≥198J动能的冲击； 4.3、耐穿刺性能：防暴盾牌能承受≥198J动能的穿刺； 4.4、耐击打强度：防暴盾牌能承受线速度22m±0.3m/s，能量为≥517J的击打。 5、耐刀砍性能：防暴盾牌的上边沿能抵御线速度为8.5m/s±0.5m/s、能量为100J±5J的击砍，试验后刀砍痕迹深度为≤40mm 6、防暴盾牌的盾体外表面续燃时间≤5s。 7、温度适应性：-30℃-+55℃ 8、执行标准：《GA 422-2019警用防暴盾牌》 9、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 30 | 防暴盾牌（法式）警保 | 50 | 1、执行标准：《GA 422 2019警用防暴盾牌》 2、警用法式防暴盾牌为PC材质透明防暴盾牌，盾体四周有防砍包边，防砍包边为橡胶材料内嵌铁丝（铁丝直径应≥4.8mm）。盾体厚度应≥3.5mm。 3、尺寸规格：外形尺寸应≥1020mm±20mm×650mm±5mm；投影宽度≥560mm；防护面积：≥0.66㎡； 4、重量：≤4.0kg； ▲5、盾牌的理化性能： 5.1、连接件的结构强度：握把连接装置应能承受大于或等于1500N的拉力，试验后不应有脱落、松动、脱扣或断裂现象。 5.2、盾牌透光率：透明防暴盾牌的盾体透光率应≥90%； 5.3、耐穿刺性能：防暴盾牌应承受198J动能的穿刺，穿刺后受力点不应有大于直径5mm穿洞或在受力点半径20mm之外出现贯穿性开裂。 5.4、耐击打强度：防暴盾牌应能承受线速度为22m/s土0.3m/s、能量为530J±13J的击打，击打后盾体未破碎、无开裂。 5.5、耐刀砍性能：防暴盾牌的.上边沿应能抵御线速度为8.5m/s士0.5m/s、能量为100J土5J的击砍，试验后刀砍痕迹深度应≤4.0mm； 6、温度适应性：分别在环境温度+55℃，-30℃条件下，均符合耐击打强度要求。 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 31 | 防暴警棍（天宁） | 25 | 1、长度：≥1600mm； 2、直径：≥30mm； 3、重量：≥1.09kg； 4、柔性性能：在外力作用下能弯曲，且两端夹角为120°时未出现裂纹及断裂。 5、刚性性能：一端受垂直于棍体的外力作用，经自然回复后产生的残余变形量为≤28mm。 6、抗拉性能：在2000N拉力作用下，棍体不出现裂纹或断裂，连接装置能正常使用。 7、抗击打性能：连续击打2000次后，不出现裂纹或断裂。 8、工作温度：-30℃-+55℃ 9、阻燃性能：续燃时间≤5s 10、执行标准：《GA1124-2013 长警棍》 |
| 32 | 防暴警棍（新北） | 20 | 1、长度：≥1600mm； 2、直径：≥30mm； 3、重量：≥1.09kg； 4、柔性性能：在外力作用下能弯曲，且两端夹角为120°时未出现裂纹及断裂。 5、刚性性能：一端受垂直于棍体的外力作用，经自然回复后产生的残余变形量为≤28mm。 6、抗拉性能：在2000N拉力作用下，棍体不出现裂纹或断裂，连接装置能正常使用。 7、抗击打性能：连续击打2000次后，不出现裂纹或断裂。 8、工作温度：-30℃-+55℃ 9、阻燃性能：续燃时间≤5s 10、执行标准：《GA1124-2013 长警棍》 |
| 33 | 防暴盔甲服（新北巡特警） | 10 | 1、一般要求：前胸、后背、护臂和护腿部分合金塑料均具有通风透气孔设计，各部件均可拆卸洗涤。 2、防护面积：防护面积: 前胸≥950cm2，裆部≥330 cm2；后背≥950 cm2；上肢≥1800 cm2;下肢≥3000 cm2 3、防暴服的质量≤8.0kg 4、材料和连接件要求：连接带强力：拉伸负荷2000N不断裂，搭扣带扣合强度≥7.0N/c㎡，搭扣带耐用扣合强度≥6.0N/c㎡，主插扣：拉伸负载500N不脱开、不断裂（拉伸速度100mm/min），插拔500次后能正常使用。 5、耐冲击性能：防暴服的防护部件承受120J能量冲击，不应破碎、开裂。 6、能量吸收性能：防暴服的前胸、后背防护部件应能承受100J能量冲击，且胶泥压痕深度≤20.0mm。 7、防刺性能：使用GA 68-2019中规定的D1测试刀具、测试体以24J±0.5J撞击能量对防暴服的前胸、后背及裆部防护部件进行穿刺，在有效穿刺情况下，防暴服不应出现穿透。 8、温度适应性：-25℃±2℃ --- +55℃±2℃ 9、阻燃性能：防护部件表面燃烧后的续燃时间≤2s 10、执行标准： GA 420-2021《警用防暴服》 |
| 34 | 防暴头盔（警保） | 50 | 1、结构：防暴头盔头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(系带、下颚托、佩戴扣和盔顶悬挂系统)、护颈组成，使用对人体无毒无害材料制成，衬垫吸汗、透气、舒适。 2、材质：壳体材质为工程塑料，缓冲层使用泡沫加软质吸能材料制作，面罩使用PC材料制作。 3、颜色：“99”式警服藏蓝色。 4、质量：≤1.47kg。 5、面罩透光率：≥89%。 6、面罩的光畸变最大量：≤2.3′。 ▲7、性能： 7.1、吸收碰撞能量性能：防暴头盔能承受≥65J能量冲击，冲击时传递到试验头模上的力小于4300N，且壳体不破裂； 7.2、耐穿透性能：头盔能承受≥3kg钢锥以≥128J能量的穿刺，钢锥不能穿透头盔与头型接触。 7.3、侧向刚性：头盔侧向≥440N加压，最大变形量≤15mm，剩余变形量≤4.5mm，壳体无破片脱落。 7.4、防弹性能：防暴头盔具有在≤10m距离防护18.4mm军用散枪弹和12号猎枪弹，3号弹珠，在有效击中的情况下，头盔无破裂或穿透。 8、执行标准：《GA 294-2012 警用防暴头盔》 9、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 35 | 防暴头盔（天宁） | 47 | 1、结构：防暴头盔头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(系带、下颚托、佩戴扣和盔顶悬挂系统)、护颈组成，使用对人体无毒无害材料制成，衬垫吸汗、透气、舒适。 2、材质：壳体材质为工程塑料，缓冲层使用泡沫加软质吸能材料制作，面罩使用PC材料制作。 3、颜色：“99”式警服藏蓝色。 4、质量：≤1.47kg。 5、面罩透光率：≥89%。 6、面罩的光畸变最大量：≤2.3′。 ▲7、性能： 7.1、吸收碰撞能量性能：防暴头盔能承受≥65J能量冲击，冲击时传递到试验头模上的力小于4300N，且壳体不破裂； 7.2、耐穿透性能：头盔能承受≥3kg钢锥以≥128J能量的穿刺，钢锥不能穿透头盔与头型接触。 7.3、侧向刚性：头盔侧向≥440N加压，最大变形量≤15mm，剩余变形量≤4.5mm，壳体无破片脱落。 7.4、防弹性能：防暴头盔具有在≤10m距离防护18.4mm军用散枪弹和12号猎枪弹，3号弹珠，在有效击中的情况下，头盔无破裂或穿透。 8、执行标准：《GA 294-2012 警用防暴头盔》 9、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 36 | 防暴头盔（新北） | 30 | 1、结构：防暴头盔头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(系带、下颚托、佩戴扣和盔顶悬挂系统)、护颈组成，使用对人体无毒无害材料制成，衬垫吸汗、透气、舒适。 2、材质：壳体材质为工程塑料，缓冲层使用泡沫加软质吸能材料制作，面罩使用PC材料制作。 3、颜色：“99”式警服藏蓝色。 4、质量：≤1.47kg。 5、面罩透光率：≥89%。 6、面罩的光畸变最大量：≤2.3′。 ▲7、性能： 7.1、吸收碰撞能量性能：防暴头盔能承受≥65J能量冲击，冲击时传递到试验头模上的力小于4300N，且壳体不破裂； 7.2、耐穿透性能：头盔能承受≥3kg钢锥以≥128J能量的穿刺，钢锥不能穿透头盔与头型接触。 7.3、侧向刚性：头盔侧向≥440N加压，最大变形量≤15mm，剩余变形量≤4.5mm，壳体无破片脱落。 7.4、防弹性能：防暴头盔具有在≤10m距离防护18.4mm军用散枪弹和12号猎枪弹，3号弹珠，在有效击中的情况下，头盔无破裂或穿透。 8、执行标准：《GA 294-2012 警用防暴头盔》 9、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 37 | 防爆毯（警保） | 1 | 1、结构：盖毯和内径大小不同的两个围栏组成。 2、盖毯 材质：高性能聚乙烯无纬布，盖毯中间有1个直径为300mm的泄爆孔。 盖毯尺寸：≥1600mm×1600mm 质量：≤9.5kg 3、防爆外围栏 材质：高性能聚乙烯纤维无纬布。 外围栏尺寸：外围高≥200mm，内直径≥700mm 质量：≤4.5kg 4、防爆内围栏 材质：高性能聚乙烯纤维无纬布。 内围栏尺寸：内围高≥310mm，直径≥500mm 质量：≤11kg ▲5、整套质量：≤25kg 6、防护性能：82-2制式手榴弹1枚。 ▲7、盖毯和围栏外罩材料抗渗水性能：耐静水压＞12KPa，断裂强力：径向＞4500N。纬向＞4000N，抗撕破强力：径向＞530N。纬向＞385N，面料燃烧性能：面料阴燃时间为≤1S，续燃时间为≤1S，损毁长度≤150mm。 8、执行标准：GA69-2007《防爆毯》 9、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 38 | 防尘防毒面罩（天宁） | 6 | 1、防护对象：防氯化氰时间：≥30min（30L/min，1.5mg/L, 相对湿度：80-80%）； 2、呼气阻力：≤45Pa(30L/min)； 3、吸气阻力：≤15Pa； 4、死腔率：不大于1%； 5、视野: 总视野:≥85%；双目视野: ≥75%；下方视野: ≥35°； 6、油雾透过率 ≤0.005%； 7、面具泄漏率: ≤0.05%； 8、对氯化氰的防护时间：不少于80min； |
| 39 | 防弹盾牌（手持）警保 | 40 | 1、材质为芳纶浸胶材料层压制作 2、厚度：≤6.5mm 3、防护面积：≥0.45m2 ▲4、盾体防护等级为3级，观察窗防护等级为4级，总重量：≤5.3kg，防弹盾牌观察窗光畸变最大量为≤5＇，透光率≥80%，观察窗透明面板四周的搭接宽度20mm，最小可视面积≥160cm2。弹道极限V50值≥582m/s。 5、连接强度：手柄与盾牌的连接处承受700N的拉力没有发生断裂现象。 6、阻燃性能：盾体外表面续燃时间为≤1.6s 7、漆膜附着力：≥2级 8、执行标准：《GA 423-2015 警用防弹盾牌》， 9、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 40 | 防弹防刺服(天宁） | 44 | 1、颜色：警蓝色。 2、防护层保护套材料性能：保护套为黑色，不透光且密封不透水，封边均匀一致。具有抗渗水性能，耐静水压≥18kPa。 3、防护面积：≥0.31㎡。 4、质量：≤4.5kg。 5、防弹性能：能抵抗79式7.62mm轻型冲锋枪和51式7.62mm手枪弹（铅心），阻断弹头，且背衬最大凹陷深度应≤25mm。 6、防刺性能：以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不应出现穿透。 7、执行标准：GA 141-2010《警用防弹衣》、GA 68-2019《警用防刺服》 8、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件。 |
| 41 | 防弹防刺服(警保） | 30 | 1、颜色：警蓝色。 2、防护层保护套材料性能：保护套为黑色，不透光且密封不透水，封边均匀一致。具有抗渗水性能，耐静水压≥18kPa。 3、防护面积：≥0.31㎡。 4、质量：≤4.5kg。 5、防弹性能：能抵抗79式7.62mm轻型冲锋枪和51式7.62mm手枪弹（铅心），阻断弹头，且背衬最大凹陷深度应≤25mm。 6、防刺性能：以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不应出现穿透。 7、执行标准：GA 141-2010《警用防弹衣》、GA 68-2019《警用防刺服》 8、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件。 |
| 42 | 防弹防刺服（新北） | 60 | 1、颜色：警蓝色。 2、防护层保护套材料性能：保护套为黑色，不透光且密封不透水，封边均匀一致。具有抗渗水性能，耐静水压≥18kPa。 3、防护面积：≥0.31㎡。 4、质量：≤4.5kg。 5、防弹性能：能抵抗79式7.62mm轻型冲锋枪和51式7.62mm手枪弹（铅心），阻断弹头，且背衬最大凹陷深度应≤25mm。 6、防刺性能：以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不应出现穿透。 7、执行标准：GA 141-2010《警用防弹衣》、GA 68-2019《警用防刺服》 8、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件。 |
| 43 | 防抖运动记录仪(巡特警支队） | 2 | 1、产品应可提供5.3K60帧高清视频，并可从视频中抓取24.7MP照片，同时相机还可拍摄27MP照片； 2、产品应支持10-bit色深，能够呈现10亿种颜色； 3、充满电后，产品应可连续录制不少于70分钟5.3K60帧视频，1.5小时的5.3K30帧视频，超过2.5小时的1080P30帧视频； 4、产品应具备增强防抖能力，具备线性和水平锁定数码镜头，即使在拍摄时摄像机旋转360度影像也不受影像； 5、产品应具有9：16纵横比，产品处于横向时可拍摄纵向影像，无需横竖切换，更适合手机呈现画面，无需后期裁剪； 6、产品应具备前后双液晶显示屏，能实时浏览拍摄画面； 7、产品裸机应具备10米防水，且结构坚固，可以承受泥土、雪或水的冲击； 8、产品应可搭配蓝牙耳机，无线麦克风进行语音控制； 9、产品应可支持1080P网络直播。 |
| 44 | 防毒面具（天宁） | 12 | 1、防护对象：防氯化氰时间：≥30min（30L/min，1.5mg/L, 相对湿度：80-80%）； 2、呼气阻力：≤45Pa(30L/min)； 3、吸气阻力：≤15Pa； 4、死腔率：不大于1%； 5、视野: 总视野:≥85%；双目视野: ≥75%；下方视野: ≥35°； 6、油雾透过率 ≤0.005%； 7、面具泄漏率: ≤0.05%； 8、续燃时间：0S； 9、对氯化氰的防护时间：不少于80min； |
| 45 | 防毒面具(新北） | 50 | 1、防护对象：防氯化氰时间：≥30min（30L/min，1.5mg/L, 相对湿度：80-80%）； 2、呼气阻力：≤45Pa(30L/min)； 3、吸气阻力：≤15Pa； 4、死腔率：不大于1%； 5、视野: 总视野:≥85%；双目视野: ≥75%；下方视野: ≥35°； 6、油雾透过率 ≤0.005%； 7、面具泄漏率: ≤0.05%； 8、续燃时间：0S； 9、对氯化氰的防护时间：不少于80min； |
| 46 | 防割护臂 | 10 | 1、产品应具有大拇指孔设计，可提高合身度，同时应可快速穿脱； 2、产品应采用高透气性内衬，耐用的外层疏水材料； 3、产品应100% 不含乳胶； 4、耐刀片切割：EN 388:2003 ≥5级；ISO 13997:1999 ≥5级；ASTM F 1790-05 ≥4级； 5、耐磨损：EN 388:2003 ≥4级； 6、耐撕裂：EN 388:2003 ≥4级； 7、尺码：S - XL； 8、衣物护理：40℃ 以下机洗。 |
| 47 | 防割护颈 | 10 | 1、防割护颈应采用高性能防割面料制作，穿戴应舒适，能为各类盔甲无法覆盖的颈动脉提供有效的防割保护； 2、产品颈部应可折叠； 3、产品应可机洗，100%不含乳胶； 4、材质：外层100%聚酯纤维，高性能透气面料，内层防割材料； 5、耐刀片切割：EN 388:2003 ≥5级、ISO 13997:1999 ≥5级、ASTM F 1790-05 ≥4级； 6、耐磨损：EN 388:2003 ≥4级； 7、耐撕裂：EN 388:2003 ≥4级； 8、衣物护理：40℃ 以下机洗。 |
| 48 | 警用防割手套(天宁） | 76 | 1、产品由防割手套、橡胶减震垫组成；橡胶减震垫位于手背部位及关节处，掌心部位有胶层。 2、防割性能检验：常温条件下，根据《GA614-2006警用防割手套》检验依据中防割性能检验：规定的手套切割试验机，设定刀口压力为20N、刀片转速20r/min,在被检测的手套掌部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时切割周数≥10周，耐切割系数I≥2.80； ▲3、耐穿刺性能：≥165N；≥4级；耐摩损性:≥ 8000次；≥4级；耐撕裂性能:≥495N；≥4级；佩带手套后能操作触屏手机；无异味，可分解致癌芳香胺染料<5mg/kg 4、PH值：≤6.9； 5、甲酫含量：<20mg/kg 6、重量：≤203g 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 49 | 警用防割手套(新北） | 65 | 1、产品由防割手套、橡胶减震垫组成；橡胶减震垫位于手背部位及关节处，掌心部位有胶层。 2、防割性能检验：常温条件下，根据《GA614-2006警用防割手套》检验依据中防割性能检验：规定的手套切割试验机，设定刀口压力为20N、刀片转速20r/min,在被检测的手套掌部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时切割周数≥10周，耐切割系数I≥2.80； ▲3、耐穿刺性能：≥165N；≥4级；耐摩损性:≥ 8000次；≥4级；耐撕裂性能:≥495N；≥4级；佩带手套后能操作触屏手机；无异味，可分解致癌芳香胺染料<5mg/kg 4、PH值：≤6.9； 5、甲酫含量：<20mg/kg 6、重量：≤203g 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 50 | 防割手套（普通） | 80 | 1、材质：高强度高模量聚乙烯纤维和高强度不锈钢线组成的复合材料； 2、尺寸规格：总长不小于230mm，手掌宽不小于95mm； 3、防割性能：割穿发生时切割周数≥7周，耐切割系数≥2.5； 4、防割手套应符合《GA 614-2006警用防割手套》标准。 |
| 51 | 防割手套（突击） | 20 | 1、手掌防切割、防滑、缓冲防护设计，手掌及手指关节应做加厚处理，掌心处应有D3O缓冲减震处理； 2、手背应采用尼龙/弹性纤维混合物，轻盈透气，并应增加橡胶抗冲击防护层； 3、手腕带应采用高黏性魔术贴，可根据手腕大小调整，设有战术带； 4、食指和拇指指尖应可进行电子屏幕操控； ▲5、产品抗切割指数/（Index）应大于140，抗撕裂强度最大力量/（N）应大于400，耐磨测试（ISO 12947-2：2016 ）应超过30万转； 6、尺码：M、L、XL。 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 52 | 防滑防刺消防雨靴 | 6 | 1、靴头配有钢包头，以提高防砸性能。在钢包头内外有绝缘胶层、海绵舒适层、棉毛布衬里等，既具有绝缘性又使穿着舒适。大底配有钢中底,以提高防刺穿性能。在钢中底上下两侧有橡胶绝冷缘层、绝缘纸,泡沫舒适层和棉毛布衬里等,靴外底有花纹突出能防滑。 2、质量:每双消防胶靴的质量小于3kg 3、物理机械性能: 扯断强度MP a：胶面、围条≥14.7 ；外底≥10.78； 扯断伸长率%：胶面、围条≥480；外底≥380； 扯断永久变形：胶面、围条≤40% 硬度(邵尔A型)：胶面、围条55-65；外底55-70； 4、防砸性能:消防胶靴的靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击实验后，其间隙高度均不小于15mm 5、抗刺穿性能:消防胶靴外底的抗刺穿力不小于1100N 6、抗切割性能:消防胶靴经总重为800g的刀头切割后不被刺穿； 7、电绝缘性能：消防胶靴的击穿电压不小于5000V,且泄露电流小于3mA。 8、隔热性能:消防胶靴在隔热性能实验中被加热30min时,靴底内表面的温升不大于22℃ 9、防水性:消防胶靴在防水性能试验时无渗水现象 |
| 53 | 防化服(天宁） | 5 | 1、连体式防毒衣，面料为高强尼龙织物，双面涂覆橡胶，由头罩、上衣、裤子和胶鞋组成，为连身式结构，与防毒面具、防护手套等配套使用； 2、对芥子气“液-气”防毒时间不小于130min； 3、拉伸强度经向不小于23.5KN/m纬向不小于21.5KN/m； 4、撕破强力经向不小于11.8N纬向不小于9.8N； 5、胶层与织物粘附强度不小于0.78KN/m； 6、耐热空气老化（140℃±2℃×8h）不粘不脆； 7、耐三合二溶液（浸泡1h）无变色、无裂纹； 8、耐寒性能（-40±1℃折叠180°×5min）无裂纹； 9、耐酸性能（浸3mol/L硫酸、6mol/L盐酸1h）无变色、无裂纹； 10、耐汽油性能（120＃汽油中浸泡30s）不发粘、无裂纹； |
| 54 | 防化服(新北） | 50 | 1、连体式防毒衣，面料为高强尼龙织物，双面涂覆橡胶，由头罩、上衣、裤子和胶鞋组成，为连身式结构，与防毒面具、防护手套等配套使用； 2、对芥子气“液-气”防毒时间不小于130min； 3、拉伸强度经向不小于23.5KN/m纬向不小于21.5KN/m； 4、撕破强力经向不小于11.8N纬向不小于9.8N； 5、胶层与织物粘附强度不小于0.78KN/m； 6、耐热空气老化（140℃±2℃×8h）不粘不脆； 7、耐三合二溶液（浸泡1h）无变色、无裂纹； 8、耐寒性能（-40±1℃折叠180°×5min）无裂纹； 9、耐酸性能（浸3mol/L硫酸、6mol/L盐酸1h）无变色、无裂纹； 10、耐汽油性能（120＃汽油中浸泡30s）不发粘、无裂纹； |
| 55 | 防静电服 | 2 | 1、服装应采用全棉阻燃防静电布，具有良好的阻燃性、环保、耐洗涤，遇明火不燃烧，不熔融或滴答，高性能导电纤维，能均匀消除服装表面的静电； 2、服装全衣肩部、后背、裤腿等应具备高亮反光条，夜间可视距离≥200米； 3、产品款式：连体式； 4、服装应采用弹性松紧束腰设计，收缩随意调节； 5、服装应采用魔术贴袖口，可以调节袖口，粘合牢固； 6、臂兜设计，可盛放工作用笔等物件； 7、服装应符合《GB 12014-2019防护服装 防静电服》和《GB 8965.1-2020防护服装 阻燃服》标准要求。 |
| 56 | 防静电手套 | 5 | 1、手套应采用无缝针织弹性涤纶，掌部应采用掌浸PU涂层，防滑耐磨，全掌灵敏触屏，防静电； 2、手套应采用弹力袖口，贴合手臂； 3、结构：针织； 4、衬里：涤纶； 5、手套应符合EN388:2003防护手套标准：耐磨损≥2级，耐切割≥1级，耐撕裂≥2级，耐穿刺≥1级。 |
| 57 | 挂肩警示灯 | 287 | 1、外观设计符合人体工程学，装配牢固，结构稳定，密封性能好，按键灵活，手感好；红蓝双色PC外壳；产品LOGO、型号、生产商信息及外包装等标识符合相关要求。 2、具备正面及三侧方位警示，可以通过外部手动按钮控制不同位置闪光,；佩戴者不晃眼，可以通过拍打震动动切换闪光方向；低电压工作续航，在欠压状态下还可以持续工作；固定夹具不锈钢材质，圆锯齿状夹扣（可牢固夹住肩章，作训服、反光背心、雨衣等挂攀），工艺优良无飞边不割手。 3、外形尺寸：80×36×27mm 重量：≤55g 4、供电方式：内置聚合物锂电池 电池容量：3.7V/500mAH 5、充电电压：DC5V/500MA，USB转DC3.5接口，内正外负 6、充电时间：≤4小时 7、持续工作时间：正常闪烁模式≥15小时，低电压模式状态下还可以使用≥6小时 8、灯光控制功能：可以通过手动按键和拍打震动切换闪光模式 9、灯光照明强度：在距离样机50M处，灯光的照明强度大于31Lx 10、闪光频率：正常工作模式闪光频率10Hz+2Hz, 低电压工作模式闪光频率：4Hz+1Hz 11、防水等级：IP66 12、抗跌高度：≥1.8米 13、LED灯珠：采用高亮Φ3LED灯珠，水平10颗，垂直7颗，照明1颗。 |
| 58 | 含磷毒剂报警器 | 1 | 检测仪采用点阵显示技术、全中文友好界面操作，灵敏度高响应时间快，配置液晶显示屏以及音频声光报警提示，能够适应在较复杂的环境下进行浓度监测。该产品适用于多种场所。 1、体积小巧，携带方便、坚固、音频声、光报警提示 2、 大屏幕数字显示，中文操作界面 3、 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光振报警功能自检 4、安全提示：定期闪灯、声音提示 5、检测气体种类：可同时检测 二氧化硫、磷化氢、氮氧化物、氰化氢 6、检测范围：二氧化硫：0-20PPM、磷化氢：0-20PPM、氮氧化物：0-20PPM、氰化氢：0-50PPM 7、电 池：3.7V2000MAh锂电子充电电池 8、工作时间：可燃连续工作8小时、有毒气体连续工作200小时 9、显 示：大屏幕中文液晶显示 10、报 警：声、光、震动报警 11、直接读数：瞬间数值 12、工作湿度：5-90%RH 13、尺 寸：≤126mm*66mm*33mm 14、重 量：≤220g（带充电器） |
| 59 | 滑降手套 | 20 | 1、手指部分，应采用超纤面料，具有优异的耐磨性能，透气、耐老化，柔软舒适； 2、掌心应采用头层牛皮，整张牛皮裁剪而成，虎口处无接缝设计，保证了牢固度，牛皮厚度可达1.8-2mm； 3、腕带应采用高强度尼龙编织织带，搭配可调节松紧的魔力贴； 4、手背应采用楼梯布面料，透气； 5、内里应采用速干丝光内里，穿戴顺滑。 |
| 60 | 化学毒剂检测仪 | 1 | 1.开机时对显示、电池、传感器、声光振报警功能自检。 2.报警方式：声音报警（≥95dB）、灯光报警（LED 双灯报警）、振动报警（连续、间断报警） 3. 显示方式：彩色液晶屏显示或LCD显示屏，实时显示气体浓度和仪器状态，可清楚警告有害气体的低限、高限、时量平均浓度 4.可同时检测 一氧化碳 二氧化硫 氧气 硫化氢 氨气 可燃 5工作时间≥8小时 6.直接读数：瞬间数值 7. 响应时间：氧气仪器用空气校至20.9% 响应时间≤15s ，一氧化碳仪器用空气校至0 响应时间≤30s 硫化氢仪器用空气校至0 响应时间≤30s （检测报告体现） 8.工作温度：-30~60℃ 9.工作湿度：5-90%RH 10.重量：小于600克 11.尺寸：≤157*88*36mm 12.防护等级：IP65 13. 壳体采用高度IP包胶工艺 防尘 防震 14.提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件。 |
| 61 | 急救包（警用急救包） | 80 | 1、执行标准：《GA891-2010警用急救包》 2、尺寸：长：60cm±0.5cm，宽：38cm±0.5cm，高：23cm±0.5cm。 3、皮革撕裂强度：≥25N/mm 4、药品和器械种类：硝酸甘油片、创可贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫急救绷带、口对口呼吸隔膜、酒精消毒片、抗箘湿纸巾、小剪刀、别针共计十余种。 |
| 62 | 急救箱 | 12 | 1、功能：产品主要用于刑事、交通现场的急救之用 2、配置：血压表1台，双用听诊器1具，骨折夹板 1付、手术剪1把、镊子1把、脱脂绷带1卷、灭菌手套1付、药棉1袋、橡皮膏1卷、碘酊1瓶、红汞1瓶、硝酸甘油片1瓶、止血带1根、棉签1袋、创口贴8只、酒精棉球1瓶、铝合金箱1只 |
| 63 | 手动破拆工具组（天宁） | 1 | 技术参数： 1、组成：撬斧杆、撬锁拔钉器、金属切割器、十字撬头、阔斧、锲型撬头、铝合金便携箱 2、尺寸：撬斧杆规格：长度585mm±5mm；撬锁拔钉器规格：长度240mm±5mm、宽76mm±5mm；金属切割器规格：250mm±5mm；十字撬头规格：145mm×160mm±5mm；阔斧规格：长度170mm±5mm、刃宽90mm±5mm；锲型撬头规格：长度305mm±5mm、宽55mm±5mm； 3、总重：12kg±1kg； ▲4、性能： 4.1、砍断性能：阔斧斧头平刃应能砍断直径不小于10mm的Q235A圆钢，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象； 4.2、起撬性能：锲形撬头和十字撬头应能承受≥7000N的载荷； 4.3、切割性能：金属切割器切割部位应能切割厚度不小于1.5mm的Q235A钢板，且刃口不应有崩刃、卷刃、凹坑等影响使用功能的缺陷； 4.4、凿击性能：十字撬头尖刃应能凿穿厚度不小于1.5mm的Q235A钢板，且刃口无明显崩刃或开裂； 5、硬度：剪切刃口及宽铲、扁铲、尖铲等受击打的受力部位及刃部硬度不低于40 HRC； 6、执行标准：GB 32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》； 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 64 | 手动破拆工具组（新北） | 5 | 技术参数： 1、组成：撬斧杆、撬锁拔钉器、金属切割器、十字撬头、阔斧、锲型撬头、铝合金便携箱 2、尺寸：撬斧杆规格：长度585mm±5mm；撬锁拔钉器规格：长度240mm±5mm、宽76mm±5mm；金属切割器规格：250mm±5mm；十字撬头规格：145mm×160mm±5mm；阔斧规格：长度170mm±5mm、刃宽90mm±5mm；锲型撬头规格：长度305mm±5mm、宽55mm±5mm； 3、总重：12kg±1kg； ▲4、性能： 4.1、砍断性能：阔斧斧头平刃应能砍断直径不小于10mm的Q235A圆钢，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象； 4.2、起撬性能：锲形撬头和十字撬头应能承受≥7000N的载荷； 4.3、切割性能：金属切割器切割部位应能切割厚度不小于1.5mm的Q235A钢板，且刃口不应有崩刃、卷刃、凹坑等影响使用功能的缺陷； 4.4、凿击性能：十字撬头尖刃应能凿穿厚度不小于1.5mm的Q235A钢板，且刃口无明显崩刃或开裂； 5、硬度：剪切刃口及宽铲、扁铲、尖铲等受击打的受力部位及刃部硬度不低于40 HRC； 6、执行标准：GB 32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》； 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 65 | 脚镣 | 4 | 1、执行标准：《GA237-2018金属脚镣》 2、质量：≤2kg 3、防拔净工作时间： ≥2min 4、耐用度：工作次数不小于3000次循环 |
| 66 | 金属探测器（天宁） | 1 | 1、应符合“GB 12899-2018《手持式金属探测器通用技术规范》”的相关 要求，产品外壳防护等级应符合 GB/T4208-2017 中 IP31 2、尺寸应≤360mm*85mm*45mm，重量应≤270g（不含电池） 3、供电电源应采用常见型号的电池供电， 供电电压应小于等于 15V，要求 采用 2 节 5 号电池， 并应具有欠压提示功能， 基本探测功能探测器应能对 达到或者超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警。 4、辐射磁感应强度探测器发出的辐射磁场， 其磁感应强度在其表面任一点 都应小于等于 8μT，探测灵敏度按 GB 12899-2018 中表 1 规定的测试无 及对应探测距离进行测试， 不应出现漏报警， T1 测试物： 5.5cm、T2 测试 物： 6.0cm、T3 测试物： 9.5cm 符合 A 级， 运动速度按 GB 12899-2018 中表 2 规定的测试无及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警应符合 A 级，报警声音距探测器 0.8m 处的 最大报警声强≥87dB（A），报警声应与提示其它信息的声音有区别。 5、探测器距离大金属物大于等于 0.5m 运动时，不应产生报警信号，靠近 大金属物体的探测器，在离开大金属物体以后 1min 内应能自动恢复其探 测性能。 6、设备应具有休眠功能， 当设备在开机状态下超过 2 分钟不使用时， 应进 入休眠状态；在休眠状态下 10 分钟内有金属靠近时，设备会自动唤醒； 在休眠状态下超过 10 分钟没有金属靠近时，设备应自动关机。 ▲7、工作温度高温试验：室外型:+60℃±2℃、 2h 试验期间功能应正常， 低温试验： 室外型:-30℃±3℃、 2h 试验期间功能应正常， 自由跌落标准 跌落高度 2m，6 个面分别朝下， 每面 2 次， 探测器的线圈探测面板应采用 PCB 板敷铜制作， 探测器应具有 3 种探测模式， 在黑色金属和有色金属混 合探测模式下：对半片不锈钢剃须刀片、金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm)和铜（37 mm *10 mm *0.5mm)进行测试应均可报警、在黑色金属 探测模式下：对半片不锈钢剃须刀片测试应报警，对有色金属金银首饰、 铝（37 mm *10 mm *0.5mm)、铜（37 mm *10 mm *0.5mm)进行测试应不报 警、在有色金属探测模式下： 对金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm) 和铜（37 mm *10 mm *0.5mm），测试应可报警。在高灵敏度状态下，距 离探测物铝（37 mm *10 mm *0.5mm)和铜（37 mm *10 mm *0.5mm）65mm 应可报警，对黑色金属样品不锈钢剃须刀片测试应不报警。 8、以回形针为探测物， 探测器以接近 1m/s 的速度在测试平面上方 0.5m 处沿 Z 轴向下运动，直至接触到测试平面,然后以同样的速度迅速提起回 到初试位置。从距 Z 轴 0.5m 处开始,沿着 Y 轴平行的方向从探测器一侧穿 过 Z 轴到另一侧距 Z 轴 0.5m 处,不出现漏报警或误报警。 9、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 67 | 警戒带（警保） | 50 | 1、执行标准：《GA375-2001警戒带》 2、材质：警戒带带身材质：采用高级反光涤沦织带加工而成，可重复使用。外壳材质：ABS塑料。 3、颜色：警用黄白色，并印有警察字样 4、尺寸：长度≥125米；带宽：≥5厘米 5、断裂伸长率（%）： 经向≤26 6、带身断裂强度（N）：经向≥550N |
| 68 | 警戒带（天宁） | 43 | 1、执行标准：《GA375-2001警戒带》 2、材质：警戒带带身材质：采用高级反光涤沦织带加工而成，可重复使用。外壳材质：ABS塑料。 3、颜色：警用黄白色，并印有警察字样 4、尺寸：长度≥125米；带宽：≥5厘米 5、断裂伸长率（%）： 经向≤26 6、带身断裂强度（N）：经向≥550N |
| 69 | 警戒带（新北） | 20 | 1、执行标准：《GA375-2001警戒带》 2、材质：警戒带带身材质：采用高级反光涤沦织带加工而成，可重复使用。外壳材质：ABS塑料。 3、颜色：警用黄白色，并印有警察字样 4、尺寸：长度≥125米；带宽：≥5厘米 5、断裂伸长率（%）： 经向≤26 6、带身断裂强度（N）：经向≥550N |
| 70 | 警绳 | 100 | 1、外观：外观整洁，表面无机械损伤、毛刺、无断线和线头外露等； 2、抗拉强度：≥1600N； 3、材质：尼龙； 4、结构：绳子主体为包芯织物结构，采用多股尼龙线编织而成； 5、尺寸：长度5500mm±100mm；外径6mm±0.5mm； 6、颜色：黑色。 |
| 71 | 警用催泪喷射器 | 161 | 1、催泪喷射器（竖喷型）应符合《GA884-2018 公安单警装备催泪喷射器》； 2、结构：由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成，催泪剂为合成辣椒素； 3、催泪喷射的高度为188.5mm±2mm，筒身最大外径为40mm±0.5mm，罐体外径为37.5mm±0.5mm，观察窗尺寸宽为8mm±1mm，高为80mm±1mm； 4、颜色：催泪喷射器主体颜色应为黑色，喷嘴颜色应为白色，催泪剂溶液颜色为蓝色； 5、竖喷型催泪喷射器质量应≤175g； 6、催泪剂溶液体积应为70ml±3ml； 7、催泪剂合成辣椒素含量应为1.5%～2.0%； 8、喷射性能： （1）连续喷射性能：催泪喷射器喷射应为定向射流状，喷射距离应≥4.6m，有效喷射时间应≥10.10s，完全喷射后剩余溶液量应≤1.6ml； （2）间断喷射性能：催泪喷射器有效喷射3s后，放置8h后再次进行喷射，喷射距离应≥3.8m；喷射距离达到3.8m的时间应≥7.09s，完全喷射后剩余溶液量应≤2.0ml； 9、稳定性：将催泪喷射器放置在温度45C±2℃、相对湿度95%±2%的试验箱中120h后，产品应表面无剥落，不解体、不泄漏、不爆裂。喷射应为定向射流状，喷射距离应≥4m，有效喷射时间应≥7s，完全喷射后剩余溶液量应≤7ml； 10、承压安全性：催泪喷射器经1200N承压试验后，应不解体、不泄漏、不爆裂。喷射应为定向射流状，喷射距离应≥4m，有效喷射时间应≥7s，完全喷射后剩余溶液量应≤7ml； ▲11、保险盖可靠性：催泪喷射器应配有安全可靠的防止误喷射的保险盖，保险盖应装配平滑、复位顺畅，按钮开关松紧适度，有足够的回复力。保险盖重复启闭1000次应可正常使用，喷射应为定向射流状，喷射距离应≥4m，有效喷射时间应≥7s，完全喷射后剩余溶液量应≤7ml； 12、振动和跌落可靠性： （1）催泪喷射器在带包装条件下经加速度幅值为2m/s2，频率为5Hz～55Hz振动2.5h，振动实验后，应不解体、不泄露、不爆裂，保险盖和喷嘴应不松脱； （2）经振动试验后的催泪喷射器以正立、倒置和横放三种姿态，从1.5m高度自由跌落至水泥地面上，各试验7次，应不解体、不泄露、不爆裂； （3）催泪喷射器经振动和跌落试验后，喷射应为定向射流状，喷射距离应≥4m，有效喷射时间应≥7s，完全喷射后剩余溶液量应≤7ml； 13、温度适应性：-30℃～+55℃的环境下，应不解体、不泄漏、不爆裂，能正常使用。喷射应为定向射流状，喷射距离应≥4m，有效喷射时间应≥7s，完全喷射后剩余溶液量应≤7ml； ▲14、催泪喷射器溶液闭杯闪点值≥63℃， 催泪喷射器溶液储存内罐需为PPSU材质。 15、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 16、竖喷型催泪喷射器制造商需为公安部发布的《新型单警装备生产资质企业名单》中竖喷型催泪喷射器入围企业，提供公安部官网截图证明（加盖制造商公章）； |
| 72 | 警用帐篷 | 10 | 技术参数： 1、结构：12m²单帐篷为长方形双坡面直立墙样式，由篷体、吊顶、地布、框架及附件组成； 2、篷体由篷顶、前山墙、后山墙、两侧墙组成，为整体式结构，应符合： a)12m²单帐篷的门位于前山墙居中位置；门的里面有纱网门，外面有布门帘。窗的外面粘贴可拆卸的软玻璃； b)山墙与侧墙的结合为侧墙压山墙延长边结构，用拉链和锦丝搭扣带连接；篷体与框架的结合用捆扎带和活动三节环束紧带固定；12m²单帐篷通过拉绳连接三角桩，以及钩桩固定地框与地面固定。 3、颜色：12m²单帐篷篷体面料颜色为深蓝色，涂层颜色为银灰色；网眼布、吊顶涂银牛津布基布颜色为白色，涂层颜色为银灰色；地布颜色为灰色； 4、标志：篷顶两坡面居中印刷白色加粗黑体字“警POLICE察”字样，字高500mm；前山墙门左、右两侧居中，分别印刷白色加粗黑体字“警”“察”字样，字高500mm； 5、面积：≥12m²； ▲6、喷塑漆膜厚度：≥90μm； 7、喷塑漆膜耐盐雾：≥96h； 8、防雨性能：12m²单帐篷防雨性能按GA 1052.1-2013附录F规定的试验方法，试验30min篷体各部位不应有渗水现象，产品标志不应有褪色、掉色和油墨脱层现象； 9、执行标准：《GA 1052.1-2013 警用帐篷 第1部分 12㎡单帐篷》； 10、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 73 | 警用防割手套（警保中心） | 50 | 1、产品由防割手套、橡胶减震垫组成；橡胶减震垫位于手背部位及关节处，掌心部位有胶层。 2、防割性能检验：常温条件下，根据《GA614-2006警用防割手套》检验依据中防割性能检验：规定的手套切割试验机，设定刀口压力为20N、刀片转速20r/min,在被检测的手套掌部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时切割周数≥10周，耐切割系数I≥2.80； ▲3、耐穿刺性能：≥165N；≥4级；耐摩损性:≥ 8000次；≥4级；耐撕裂性能:≥495N；≥4级；佩带手套后能操作触屏手机；无异味，可分解致癌芳香胺染料<5mg/kg 4、PH值：≤6.9； 5、甲酫含量：<20mg/kg 6、重量：≤203g 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 74 | 急救包（天宁分局） | 93 | 1、执行标准：《GA891-2010警用急救包》 2、尺寸：长：60cm±0.5cm，宽：38cm±0.5cm，高：23cm±0.5cm。 3、皮革撕裂强度：≥25N/mm 4、药品和器械种类：硝酸甘油片、创可贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫急救绷带、口对口呼吸隔膜、酒精消毒片、抗箘湿纸巾、小剪刀、别针共计十余种。 |
| 75 | 警用制式刀具 | 30 | 1、执行标准：《GA 885-2010 公安单警装备警用制式刀具》 2、结构： 警用制式刀具由刀体和刀鞘两部分组成。刀体由刀身、护手和刀柄组成；刀鞘分为鞘身和固定带两部分。 3、全刀技术参数： 全刀总长：308 ±2毫米；刀身总长：257 ±2毫米 刀体长度：145±1 毫米；刀柄长度：109±1 毫米 刀柄：ø28±1 毫米； 全刀质量：650 ±10克 4、性能： 刀体耐盐雾等级：不低于六级； 刀鞘耐压力：980N，刀鞘不破裂； 刀鞘耐高温：45℃±2℃恒温2h后,刀鞘不变形 刀鞘与固定带连接强度：在980N的受力情况下，固定带及螺钉不脱落，刀鞘无破坏。 5、附件：配有磨刀石、弹弓、鱼钩、钓鱼线、止血带、线坠、手术刀、创可贴、缝纫线、别针等。 6、执行标准：GA885-2010公安单警装备 警用制式刀具 |
| 76 | 酒精测试仪 | 5 | 1、传感器：采用快速、灵敏的电化学燃料电池传感器。 2、指示灯提醒:仪器具有开机自检功能，仪器在自检过程具有红、黄、绿三色指示灯提示功能。 3、按键功能：具有中文标识，“一键式”操作，分为菜单、确认、测试三个按键。 4、快速排查检测：被测人对采样口吹气或哈气，一键式手动采样后，仪器自动扫描分析吹气全过程，快速监测气体里面是否有酒精含量。 5、定性检测：仪器具备定性检测功能，为确保执法的公平与准确性，其定性测试结果用汉字“有酒精”和“无酒精”显示，同时具有菜单密码设置转换功能。 6、屏幕显示：彩色TFT-LCD中文显示屏，当测试结果有酒精时屏幕显示红色，且指挥棒亮红闪，当测试结果无酒精时屏幕显示绿色。 7、有酒报警提示：当测试结果有酒精时，主机具有蜂鸣报警声音和指示灯显示红色警告提示。 8、采样设计：采样端口采用凹面式采样口设计，具有导向、收集气体功能，传感器的采样头外凸设计，使更易与所测气体良好的接触性，能更好地增加灵敏度和准确性。 9、灵敏度：具有极高的灵敏度，可以进行遥测，不需要被测人吹气配合也能完成测量。在进气口距离被测人口鼻20cm时还能检测到呼出气中低到5mg/100ml的酒气。 10、指挥棒功能：仪器具有指挥棒功能，可以常亮红灯或红闪灯方式用于交通指挥功能，在查处过程中，当指挥棒处于亮灯工作状态下，仍可进行排查测试，当测试结束后，指挥棒具有自动恢复测试前亮灯工作状态功能，无需再进行任何按键操作。 |
| 77 | 救护担架 | 18 | 1、展开尺寸：≥长2180mm×宽500mm×高165mm 2、折叠后尺寸：≤长1120mm×宽500mm×高165mm 3、重量：≤5.4kg 4、管材材质：壁厚≥2mm铝合金管。 5、布面：担架布面为牛津布材质。 |
| 78 | 救生浮环浮索 | 30 | 1、浮环浮索是通过绳索将救生设备或救生圈用绳索连接，在遇到危险时，可通过救生绳索将救生设备或救生圈拖拽到安全区域的一种救生产品。 2、采用高强聚乙烯加抗老化剂、高强丙纶长丝线制成。具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点。 3、浮索直径：≥8 ㎜，浮索长度：≥30m |
| 79 | 救生浮筒 | 9 | 1、尺寸：约70*25*12CM； 2、重量：约1.5KGS； 3、浮力：>150N； 4、织带部分由PE中空绳以及宽边棉带组成； 5、特征：从4米高度自由落体不破裂，可承载重量100KG-150KG 能在最短的时间内用最方便的方式让落水者脱离危险 |
| 80 | 救生圏 | 180 | 1、产品执行标准 GB4302-2008救生圈； 2、外径：≤710mm； 3、内径：≥440mm； 4、厚度：≥105mm； 5、重量：≥2.5kg； 6、浮力：能在淡水中支承不少于14.5kg的铁块达24h以上； 7、材质：聚乙烯复合救生圈采用高密度聚乙烯为売体；内充高密度聚氨酯闭孔泡沬塑料颜色稳定、抗老化。 |
| 81 | 救生衣 （巡特警支队） | 20 | 1、浮力大于等于15公斤，可以承重150公斤的体重，带护脖，可以有效的加强头部浮力。 2、藏青色，多个反光条 3、前面警察字，后面POLICE 4、长度75厘米，宽度50厘米，重量0.4公斤 |
| 82 | 救生衣（警保） | 200 | 1、面料:牛津纺 2、浮材:聚乙烯泡沫塑料 3、顿色:橙色 4、浮力:≥96N 5、包布拉断强度:径向≥920N;纬向≥110N |
| 83 | 救生衣 （天宁） | 5 | 1、浮力大于等于15公斤，可以承重150公斤的体重，带护脖，可以有效的加强头部浮力。 2、藏青色，多个反光条 3、前面警察字，后面POLICE 4、长度75厘米，宽度50厘米，重量0.4公斤 |
| 84 | 救生衣 (新北） | 30 | 1、浮力大于等于15公斤，可以承重150公斤的体重，带护脖，可以有效的加强头部浮力。 2、藏青色，多个反光条 3、前面警察字，后面POLICE 4、长度75厘米，宽度50厘米，重量0.4公斤 |
| 85 | 快拆式战术背心（天宁特警） | 6 | 1、战术背心应采用激光切割MOLLE腰封，具有不少于5条8格激光MOLLE带，腰部两侧应采用快拆扣设计，一秒快拆； 2、前后面板应采用激光切割MOLLE系统，前板具有不少于11条6格激光MOLLE带，背板具有不少于12条6格激光MOLLE带； 3、前面板顶部的激光MOLLE应带有3条附有魔术贴，后面板顶部的激光MOLLE应带有4条附有魔术贴，应能根据要求定制反光标识； 4、肩部两侧应设计有海绵缓冲肩垫，肩部调节端应设计有海帕龙拉环提手； 5、肩部两侧设计均应有4.3*2.4cm织带挂袢，应能挂执法记录仪和肩灯； 6、背心后面板顶端应设计有尼龙织带拉环； 7、前后贴身面应采用网眼布制作，贴身面前后两侧应各有2条宽9cm*高33-38cm的柔软海绵减震条； 8、背心肩部应设计有魔术粘扣进行背心长度调节，围度可通过背部橡皮筋进行松紧调节； 9、背心材质：主体应采用进口CORDURA500D，耐磨、防污、防泼水；贴身面应采用高弹透气网，腰封贴身面应采用四面弹CORDURA； 10、防护面积：≥0.25㎡； 11、防护插板材质：超高分子量聚乙烯； 12、防护级别：符合《GA 141-2010 警用防弹衣》三级软质防弹衣要求； 13、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件。 |
| 86 | 蓝方训练装备 | 1 | 1、产品配置应包含：无线讲解器1套（含10个接收器、1个充电收纳一体箱）、演习火桶（大）5个、演习火桶（小）5个、演习火把50个、折叠桌1个、折叠椅8把、马甲20件、仿真刀具20把、假血20袋、烟饼30块、横幅标语10个、糖果啤酒瓶50个、道具砖100块、护脚踝20个、护腕20个、护肘20对、护膝20对、护齿50个、塑胶假人10个。 2、无线讲解器： 发射器：设备关机时应可保存音量、频道和lD下次再使用无需调节。应具有一键远程关机，配置头戴以及直插麦克风。使用距离：0-200米。待机时间：满电36小时以上。发射功率：3-25BM。充电方式：充电存储箱/充电器。重量≤130g。 接收器：设备关机时应可保存音量频道和lD下次再使用无需调节，开机即自动匹配。使用距离：0-150米。使用时间：满电8-10小时。重量≤30g。 充电设备： 智能充电管理，应采用涓流预充--恒流--恒压充电模式。可同时容纳设备数量：≥10席位。 3、塑胶假人：身高≥175cm。 |
| 87 | 路障（天宁） | 5 | 1、执行标准：GA/T 421-2003穿刺放气式路障； 2、一般要求：路障表面无锈蚀和机械损伤，紧固部位应牢靠、无松动，活动部位应灵活、可靠。各部件之间应联接方便。 3、操作灵活性：路障应易于展开、收拢和操作方便，各组成部分相互协调、动作准确;机械结构型路障展开时间应不大于1min，收拢时间应不大于1min。 4、提供国家权威检测机构出具的检测报告 |
| 88 | 路障（新北） | 7 | 1、执行标准：GA/T 421-2003穿刺放气式路障； 2、一般要求：路障表面无锈蚀和机械损伤，紧固部位应牢靠、无松动，活动部位应灵活、可靠。各部件之间应联接方便。 3、操作灵活性：路障应易于展开、收拢和操作方便，各组成部分相互协调、动作准确;机械结构型路障展开时间应不大于1min，收拢时间应不大于1min。 4、提供国家权威检测机构出具的检测报告 |
| 89 | 2公斤灭火器（新北巡特警） | 10 | 1、灭火剂充装量试验(kg)：2kg 干粉灭火剂； 2、有效喷射时间：18 秒； 3、有效喷射距离 3m； 4、灭火类型:ABCE； |
| 90 | 4公斤灭火器（天宁） | 15 | 1、灭火剂充装量试验(kg)：4kg 干粉灭火剂； 2、有效喷射时间：18 秒； 3、有效喷射距离 3m； 4、灭火类型:ABCE； |
| 91 | 灭火毯（巡特警） | 10 | 1、优良的耐热性、抗热性能，可在较高温度下长期使用，明火下难燃，离开火焰自熄不外延。 2、优良的隔热性，导热系数小，隔热效果好。 3、缝纫性能好，柔顺且具适中强度与好的延伸性，重量轻，手感好。 4、尺寸：≥1500mm*1500mm。 5、厚度：0.88mm左右。 6、材料组成：采用玻璃纤维。 7、产品功能：扑灭火源、灭火逃生。隔离易燃易爆物品、隔离浓烟、减轻撞击、抢救财物、危难救助。 8、产品特点：重量轻，可减少救护人员的负重。阻燃隔热性能优良，且为绿色环保产品。可反复使用，非一次性使用。 |
| 92 | 灭火毯（天宁） | 16 | 1、优良的耐热性、抗热性能，可在较高温度下长期使用，明火下难燃，离开火焰自熄不外延。 2、优良的隔热性，导热系数小，隔热效果好。 3、缝纫性能好，柔顺且具适中强度与好的延伸性，重量轻，手感好。 4、尺寸：≥1500mm*1500mm。 5、厚度：0.88mm左右。 6、材料组成：采用玻璃纤维。 7、产品功能：扑灭火源、灭火逃生。隔离易燃易爆物品、隔离浓烟、减轻撞击、抢救财物、危难救助。 8、产品特点：重量轻，可减少救护人员的负重。阻燃隔热性能优良，且为绿色环保产品。可反复使用，非一次性使用。 |
| 93 | 灭火毯 （新北） | 14 | 1、优良的耐热性、抗热性能，可在较高温度下长期使用，明火下难燃，离开火焰自熄不外延。 2、优良的隔热性，导热系数小，隔热效果好。 3、缝纫性能好，柔顺且具适中强度与好的延伸性，重量轻，手感好。 4、尺寸：≥1500mm*1500mm。 5、厚度：0.88mm左右。 6、材料组成：采用玻璃纤维。 7、产品功能：扑灭火源、灭火逃生。隔离易燃易爆物品、隔离浓烟、减轻撞击、抢救财物、危难救助。 8、产品特点：重量轻，可减少救护人员的负重。阻燃隔热性能优良，且为绿色环保产品。可反复使用，非一次性使用。 |
| 94 | 灭火毯（警保） | 30 | 1、优良的耐热性、抗热性能，可在较高温度下长期使用，明火下难燃，离开火焰自熄不外延。 2、优良的隔热性，导热系数小，隔热效果好。 3、缝纫性能好，柔顺且具适中强度与好的延伸性，重量轻，手感好。 4、尺寸：≥1500mm*1500mm。 5、厚度：0.88mm左右。 6、材料组成：采用玻璃纤维。 7、产品功能：扑灭火源、灭火逃生。隔离易燃易爆物品、隔离浓烟、减轻撞击、抢救财物、危难救助。 8、产品特点：重量轻，可减少救护人员的负重。阻燃隔热性能优良，且为绿色环保产品。可反复使用，非一次性使用。 |
| 95 | 攀登手套 | 20 | 1、手套应采用双层山羊皮，凯夫拉缝线，手背部部分应采用弹性尼龙材质，手背部手指处应采用弹性橡胶垫设计，腕口应选用氯丁橡胶摩术贴扣，手腕处应设计有挂环孔； 2、防护等级：耐磨≥4级，切割≥1级，撕裂≥3级，穿刺≥3级； 3、重量：≤150g。 |
| 96 | 简易破拆工具 | 5 | 技术参数： 1、组成：撬斧杆、撬锁拔钉器、金属切割器、十字撬头、阔斧、锲型撬头、铝合金便携箱 2、尺寸：撬斧杆规格：长度585mm±5mm；撬锁拔钉器规格：长度240mm±5mm、宽76mm±5mm；金属切割器规格：250mm±5mm；十字撬头规格：145mm×160mm±5mm；阔斧规格：长度170mm±5mm、刃宽90mm±5mm；锲型撬头规格：长度305mm±5mm、宽55mm±5mm； 3、总重：12kg±1kg； ▲4、性能： 4.1、砍断性能：阔斧斧头平刃应能砍断直径不小于10mm的Q235A圆钢，且刃口应无明显卷刃、崩刃和开裂等现象； 4.2、起撬性能：锲形撬头和十字撬头应能承受≥7000N的载荷； 4.3、切割性能：金属切割器切割部位应能切割厚度不小于1.5mm的Q235A钢板，且刃口不应有崩刃、卷刃、凹坑等影响使用功能的缺陷； 4.4、凿击性能：十字撬头尖刃应能凿穿厚度不小于1.5mm的Q235A钢板，且刃口无明显崩刃或开裂； 5、硬度：剪切刃口及宽铲、扁铲、尖铲等受击打的受力部位及刃部硬度不低于40 HRC； 6、执行标准：GB 32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具通用技术条件》； 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 97 | 枪纲 | 10 | 1、枪纲拉线盒内装有多股不锈钢丝制成的拉线而且拉线外表包覆耐磨的工程材料，柔性好，抗拉力强； 2、皮带卡环由不锈钢材料制成，坚实耐用； 3、用弹簧钢制成的挂钩强度高，可承受25kg以上拉力； 使用说明：将皮带卡环卡在腰带上，将挂钩与枪握把上的挂环相连接。枪纲的钢丝绳根据不同的射击姿势可以自由伸缩，最长可拉出1m，身高在1.95m以下人员使用可保证完成各种姿态战术动作。 枪支装入枪套后，拉线自动收缩退入枪纲线盒内。 |
| 98 | 强光手电（巡特警） | 10 | 1、结构：强光手电采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USE充电接口、开关部件、4格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。 2、尺寸：总长度为154.6mm±2mm，握柄直径为28.5mm±1mm，头盖外径为35mm±1mm，手绳长度为155mm±5mm； 3、电池：强光手电使用1节18650锂离子充电电池、3节AAA碱性电池或1节AA碱性电池，应相互兼容； 4、弱光初始照度：120lx～180lx； 5、强光爆闪频率：8Hz～10Hz； 6、光束角：6°～9°； 7、外壳强度：应能承受980N的径向压力后，强光手电不应变形，能正常使用； 8、手绳强度：手绳能承受≥50N的拉力无断裂； 9、碎玻璃功能：应能击碎8mm厚钢化玻璃； 10、执行标准：《GA 883-2018 公安单警装备 强光手电》； |
| 99 | 强光手电（警保） | 50 | 1、结构：强光手电采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USE充电接口、开关部件、4格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。 2、尺寸：总长度为154.6mm±2mm，握柄直径为28.5mm±1mm，头盖外径为35mm±1mm，手绳长度为155mm±5mm； 3、电池：强光手电使用1节18650锂离子充电电池、3节AAA碱性电池或1节AA碱性电池，应相互兼容； 4、弱光初始照度：120lx～180lx； 5、强光爆闪频率：8Hz～10Hz； 6、光束角：6°～9°； 7、外壳强度：应能承受980N的径向压力后，强光手电不应变形，能正常使用； 8、手绳强度：手绳能承受≥50N的拉力无断裂； 9、碎玻璃功能：应能击碎8mm厚钢化玻璃； 10、执行标准：《GA 883-2018 公安单警装备 强光手电》； |
| 100 | 强光手电（天宁） | 101 | 1、结构：强光手电采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USE充电接口、开关部件、4格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。 2、尺寸：总长度为154.6mm±2mm，握柄直径为28.5mm±1mm，头盖外径为35mm±1mm，手绳长度为155mm±5mm； 3、电池：强光手电使用1节18650锂离子充电电池、3节AAA碱性电池或1节AA碱性电池，应相互兼容； 4、弱光初始照度：120lx～180lx； 5、强光爆闪频率：8Hz～10Hz； 6、光束角：6°～9°； 7、外壳强度：应能承受980N的径向压力后，强光手电不应变形，能正常使用； 8、手绳强度：手绳能承受≥50N的拉力无断裂； 9、碎玻璃功能：应能击碎8mm厚钢化玻璃； 10、执行标准：《GA 883-2018 公安单警装备 强光手电》； |
| 101 | 勤务头盔 | 50 | 1、执行标准:《GA296-2001警用勤务头盔》 2、头盔质量：≤0.7kg 3、耐穿透性能:用质量为3kg的钢锥，从1000mm±5 mm处自由落下，试验2次，间距不小于75 mm，钢锥不得穿透头盔与头型接触。 |
| 102 | 轻型防暴盔甲 | 2 | 1、产品采用战训服为基础衣服，采用永久性阻燃面料，防护甲片通过口袋式安装在战训服上，袋口由尼龙粘合扣粘贴，前胸、后背防护层可根据需要选配防弹芯片、防刺芯片或防弹防刺芯片。具有快速穿脱、美观大方、清洗方便等特点。 2、防刺性能：以≥20J动能穿刺刀尖不穿透防护层 3、吸能性能：以≥120J动能冲击防护层，胶泥压痕＜20mm； 4、防护面积：前胸及前裆≥0.1㎡；下肢(含脚背)≥0.3㎡；后背≥0.1㎡；上肢(含肩、肘)≥0.18㎡； 5、阻燃性能：续燃时间小于10秒 6、插扣强力：>500N 7、连接带强力：>2000N 8、重量：＜5kg 9、执行标准：《GA420-2008 警用防暴服》 |
| 103 | 全身保护套（攀登） | 2 | 1、全身安全带，应采用高强度塑板衬垫提供支撑； 2、五个铝制挂点应分布在安全带背部、胸部、前腰部和腰带两侧，铝制承重点拉力≥15KN； 3、安全带应附带胸式上升器连接固定带，方便与胸式上升器连接； 4、腿带应设计有速插卡扣，可快速穿脱； 5、腰带两侧应采用向中间收紧设计； 6、腰带周围附带有不少于4个装备挂环； 7、安全带应设计有与坐板连接的固定卡扣； 8、产品应附有黑色携行布袋； 9、产品尺码：S-L号腰围：80-120cm，腿围：50-65cm，高度：55-75cm / L-XXL号腰围：90-140cm，腿围：60-75cm，高度：65-85cm；S-L/L-XXL重量：≤2100g/≤2200g。 |
| 104 | 射击眼镜 | 20 | 1、镜片材质：抗碎亚硒酸聚碳酸酯； 2、100% UVA/UVB保护； 3、镜片具有耐雾涂层保护； 4、可调鼻托； 5、弹性镜架，配眼镜绳，头戴飞行头盔或安全帽时能直接戴上或取下； 6、镜片厚度：≥2.5mm； 7、配三色镜片：透明、烟灰、橙色； ▲8、透光率：透明镜片≥90%，烟灰镜片≥15%，橙色镜片≥40%； 9、防弹性能：能抵御单管猎枪在15米远处发射猎枪弹，镜片不应碎裂穿透； 10、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 105 | 伸缩警棍 | 61 | 1、执行标准：《GA 886-2018 公安单警装备 伸缩警棍》， 2、伸缩性能：伸缩警棍能通过手拉或甩动的方式顺畅伸展，各节棍体锁定稳固；按压解锁键回推，能顺畅收回。 理化性能：防脱出性能：伸缩警棍在收回状态下，对棍头施加≥5N轴向拉力，不应被拉出。 3、伸缩可靠性：拉出伸展≥3000次后伸缩警棍能正常伸展和收回。甩动伸展≥6000次后伸缩警棍能正常伸展和收回。 4、轴向抗拉性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，对棍头施加轴向拉力至≥1000N，并保持1min后，伸缩警棍能正常使用。 5、耐击打性能：伸缩警棍完全伸展并锁定状态下，以≥3000N击打力连续击打≥3000次后，伸缩警棍不应断裂，棍头不应脱落，能正常伸展和收回。 6、握把橡胶套防脱性能：伸缩警棍在收回状态下，在警棍套中进行插拔试验≥3000次后，握把橡胶套应无卷边、翘起、鼓包、龟裂、移位等现象。 7、跌落可靠性：伸缩警棍在完全伸展并锁定和收回状态下，以水平、正立、倒立3种姿态，从≥1.5m高度自由跌落至水泥地面上，各试验1次，伸缩警棍能正常使用。 8、温度适应性 伸縮警棍在-40℃～+60℃。 |
| 106 | 伸缩抓捕叉 | 3 | 1、执行标准：《GA/T 1145-2014警用约束叉》 2、结构：约束叉是由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）和控制部件等组成； 3、功能：约束叉通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头应能迅速叉套并闭合，通过操作控制部件，叉套被约束对象，叉头叉套约束部位并闭合的时间应≤2s； 4、颜色：黑色 ▲5、尺寸：工作长度：2038mm±2mm；行长度为1260mm±10mm；叉杆握持部位直径：40mm±1mm；叉头闭合无缝隙。材质：叉杆为碳纤维材质，连接部位采用平面连杆结构。抗破坏能力：约束叉在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受750N的静拉力作用时，叉头部位，叉头与叉杆连接部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应为0mm。约束叉经过1500次开启、闭合循环后，应能正常使用。 6、质量：≤2.4kg； 7、自锁功能：约束叉叉头闭合后，叉头自内向外应不能自由开启 8、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 107 | 手持喊话器 | 24 | 1、重量：≤650g（不含干电池） 2、外形尺寸：长262mm±2mm；宽220mm±2mm；喇叭口外径：168mm±2mm； 3、腕带尺寸：长≤200mm，宽≤10mm 4、肩挂带尺寸：长≤1170mm，宽≤19mm 5、录音时长：大于或等于240秒高清晰录音 6、照明功能：LED照明有效距离约20m 7、额定功率：20W 8、声级检测：内置锂电池充满电后，距样机出声口正前方25cm的报警声级≥110dB（A） 9、功能：喊话、录音、照明、警报，具有USB接口和TF卡槽。 |
| 108 | 手持金属探测器（天宁） | 3 | 1、外形尺寸：≤600mm×100mm×70mm 2、整机重量：＜600g（含电池） 3、操作和控制装置检验：按键、开关、充电插孔、信号插座等操作灵活，手感明确，功能可靠 4、辐射磁感度强度检验：探测器发出的辐射磁场，七磁感应强度在其表面任一点都不超过20μT. 5、适应环境：+40℃-5℃ 6、报警声音检验：报警声大于75dB |
| 109 | 金属探测器（新北） | 15 | 1、应符合“GB 12899-2018《手持式金属探测器通用技术规范》”的相关 要求，产品外壳防护等级应符合 GB/T4208-2017 中 IP31 2、尺寸应≤360mm*85mm*45mm，重量应≤270g（不含电池） 3、供电电源应采用常见型号的电池供电， 供电电压应小于等于 15V，要求 采用 2 节 5 号电池， 并应具有欠压提示功能， 基本探测功能探测器应能对 达到或者超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警。 4、辐射磁感应强度探测器发出的辐射磁场， 其磁感应强度在其表面任一点 都应小于等于 8μT，探测灵敏度按 GB 12899-2018 中表 1 规定的测试无 及对应探测距离进行测试， 不应出现漏报警， T1 测试物： 5.5cm、T2 测试 物： 6.0cm、T3 测试物： 9.5cm 符合 A 级， 运动速度按 GB 12899-2018 中表 2 规定的测试无及对应探测距离进行测试，不应出现漏报警应符合 A 级，报警声音距探测器 0.8m 处的 最大报警声强≥87dB（A），报警声应与提示其它信息的声音有区别。 5、探测器距离大金属物大于等于 0.5m 运动时，不应产生报警信号，靠近 大金属物体的探测器，在离开大金属物体以后 1min 内应能自动恢复其探 测性能。 6、设备应具有休眠功能， 当设备在开机状态下超过 2 分钟不使用时， 应进 入休眠状态；在休眠状态下 10 分钟内有金属靠近时，设备会自动唤醒； 在休眠状态下超过 10 分钟没有金属靠近时，设备应自动关机。 ▲7、工作温度高温试验：室外型:+60℃±2℃、 2h 试验期间功能应正常， 低温试验： 室外型:-30℃±3℃、 2h 试验期间功能应正常， 自由跌落标准 跌落高度 2m，6 个面分别朝下， 每面 2 次， 探测器的线圈探测面板应采用 PCB 板敷铜制作， 探测器应具有 3 种探测模式， 在黑色金属和有色金属混 合探测模式下：对半片不锈钢剃须刀片、金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm)和铜（37 mm *10 mm *0.5mm)进行测试应均可报警、在黑色金属 探测模式下：对半片不锈钢剃须刀片测试应报警，对有色金属金银首饰、 铝（37 mm *10 mm *0.5mm)、铜（37 mm *10 mm *0.5mm)进行测试应不报 警、在有色金属探测模式下： 对金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm) 和铜（37 mm *10 mm *0.5mm），测试应可报警。在高灵敏度状态下，距 离探测物铝（37 mm *10 mm *0.5mm)和铜（37 mm *10 mm *0.5mm）65mm 应可报警，对黑色金属样品不锈钢剃须刀片测试应不报警。 8、以回形针为探测物， 探测器以接近 1m/s 的速度在测试平面上方 0.5m 处沿 Z 轴向下运动，直至接触到测试平面,然后以同样的速度迅速提起回 到初试位置。从距 Z 轴 0.5m 处开始,沿着 Y 轴平行的方向从探测器一侧穿 过 Z 轴到另一侧距 Z 轴 0.5m 处,不出现漏报警或误报警。 9、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 110 | 手持喊话器 | 20 | 1、重量：≤650g（不含干电池） 2、外形尺寸：长262mm±2mm；宽220mm±2mm；喇叭口外径：168mm±2mm； 3、腕带尺寸：长≤200mm，宽≤10mm 4、肩挂带尺寸：长≤1170mm，宽≤19mm 5、录音时长：大于或等于240秒高清晰录音 6、照明功能：LED照明有效距离约20m 7、额定功率：20W 8、声级检测：内置锂电池充满电后，距样机出声口正前方25cm的报警声级≥110dB（A） 9、功能：喊话、录音、照明、警报，具有USB接口和TF卡槽。 |
| 111 | 大功率喊话器（新北巡特警） | 10 | 1、产品采用ABS工程塑料为机身。 2、功率：≥50W； 3、传声距离：≥1000米 4、工作电压：直流12V 5、录音时间：≥10秒 6、重量：≤1.5kg |
| 112 | 手抛救生圈（天宁） | 5 | 1、执行标准：《GB 4302-2008 救生圈》 2、材质：采用高密度聚乙烯为壳体，内充高密度聚氨醋闭孔泡沫塑料。 把手索：等距分成四段相关的环圈固定之。 3、尺寸： 外径：≤750mm、内径：≥420mm； 4、重量：＞2.6kg； 5、材料：有5cm宽度的反光材料在四个相等间距环绕样体的两边装配。 6、火烧性能：按标准要求进行试验，未燃烧。 7、强度性能：用一根宽 50mm的带子将产品挂起，再用1根同样的带子将90kg质量的物体悬挂在其下边，30min后，产品无破碎、裂缝或永久变形。 8、浮力性能：救生圈在水中悬挂 15kg 重物，救生圈仍能漏出水面。 |
| 113 | 手抛救生圈（巡特警支队） | 10 | 1、执行标准：《GB 4302-2008 救生圈》 2、材质：采用高密度聚乙烯为壳体，内充高密度聚氨醋闭孔泡沫塑料。 把手索：等距分成四段相关的环圈固定之。 3、尺寸： 外径：≤750mm、内径：≥420mm； 4、重量：＞2.6kg； 5、材料：有5cm宽度的反光材料在四个相等间距环绕样体的两边装配。 6、火烧性能：按标准要求进行试验，未燃烧。 7、强度性能：用一根宽 50mm的带子将产品挂起，再用1根同样的带子将90kg质量的物体悬挂在其下边，30min后，产品无破碎、裂缝或永久变形。 8、浮力性能：救生圈在水中悬挂 15kg 重物，救生圈仍能漏出水面。 |
| 114 | 双层防暴圆盾 | 20 | 1、盾牌应采用不低于2.5mm厚度的PC材料制作，应可抵御尖锐的各种攻击性武器（如：刀、斧头、钢珠、石头等）以及防暴枪发射霰弹，也能防御瞬间汽油燃烧弹所带来的高温灼伤的危险； 2、盾体由外防暴层、内缓冲层组成，双层板面设计，表面为椭圆形，一次性高温成型； 3、握把斜角45°，应采用螺纹设计，便于手部稳固握持。护肘环为弹力设计，可快速脱手保护肘臂安全； 4、盾牌应有快拆式战术背带，可固定收纳在盾牌缓冲层上方，战术需时，可在3秒内展开背带携挂盾牌于人体的肩膀，迅速解放双手； 5、耐穿刺性能：≥147J动能穿刺； 6、耐冲击强度：≥147J动能冲击； 7、握把连接强度：≥500N； 8、产品规格：≤580*610mm。 |
| 115 | 水中救援绳 | 13 | 1、材质：高强度丙纶长丝线 2、颜色：红色 3、拉力:≥7kn 4、直径:≥10mm 5、长度:≥20m 6、结实耐用抗拉强度高重量轻不吸水可漂浮 |
| 116 | 锁扣（攀登） | 10 | 1、D型自动扣3重安全门主锁，锁体应采用7075合金铝，产品设计应可防止使用时勾挂绳索或尖锐物； 2、断裂拉力（KN)：≥25-8-8； 3、锁体尺寸：≤120*75mm； 4、开门尺寸：≥22mm； 5、重量：≤88g。 |
| 117 | 停车示意牌 | 30 | 1、采用高强度工程塑料和反光材料制成，反光距离远。 2、外型尺寸：Φ160mm±2mm×320mm±2mm； 3、环境温度：-20℃～+55℃ 4、运行时间：8小时（频闪），2小时（常亮） 5、抗冲击性能：加速度30g，持续时间18ms，两个面各冲击3次后能正常使用。 |
| 118 | 发光指挥棒 | 20 | 1、结构：由发光组件、手柄、充电电池盒挂绳组成，手柄上安装有控制开关； 2、功能：指挥棒具有口哨，照明和爆闪功能； 3、闪烁模式：红色光闪烁、蓝色光闪烁、红色光和蓝色光同时闪烁； 4、晴朗夜视可视距离：≥300m； 5、尺寸：总长300mm±2mm，发光部分总长140mm±2mm，手柄直径35mm±2mm 6、额定电压：3.6V；； 7、电源：内置1500mAh可充电型电池； 8、工作时间：红蓝同时闪烁≥7h； 9、防护等级：≥IP64；。 10、执行标准：GA/T 1256-2015《发光式道路交通指挥棒》 |
| 119 | 头戴式夜视仪 | 2 | 1、双目双筒夜视仪，外壳材质为消光黑色抗腐蚀高强度尼龙材料，头部支架快拆设计，须适配 Dovetail底座支架，兼容性强，坚固耐用； 2、须采用3代及以上P45黑白光自动门控图像增像管，图像分辨率达到64~72Lp/mm，从而提供高分辨率的清晰画面； ▲3、性能： 3.1、具备嵌入式屈光度镜片； 具备静止时自动关机进入休眠状态并可立即喊醒功能； 3.2、具备不依赖磁性支架的上翻关机功能； 具备可编程的战术策略设置系统（用户可以通过此设置自行编程控制上翻关机功能的开启和关闭）； 3.3、左右镜筒均可独立上下侧翻不低于135度，同时可在武器操作和夜间环境中切换操作以及变换单/双眼配置功能； 3.4、物镜视场：不小于40°±2°（须包含水平和垂直角度）； 3.5、物镜焦距：不小于30±1厘米至无限远； 3.6、放大倍率：1.0x； 目镜视度：-0.8SD； 4、分辨率：68-72 lp/mm； 5、信噪比：24-33； 6、FOM值:1800~2200； 7、寿命：超过10000小时； 8、自动增益控制：支持； 9、自动门控电源：支持； 10、自动亮度控制：支持； 11、防水等级：不低于水下2米防水2小时； 12、环境适应：工作温度：不低于-40℃~60℃，储存温度：不低于-55℃~70℃； 13、电源：须使用方便获取的AA干电池，1节AA电池，室温条件下不少于连续工作15小时； 14、配备外接电池盒（通过电源线连接），电池盒可以固定在头盔上，电池盒具有肉眼不可见的红外LED，红外LED 满足360度全向识别范围，红外LED频闪频率为每分钟72次； 15、外形尺寸：不大于11*12*9厘米（长*宽*高）； 16、具有内置红外补光灯的功能； 17、夜视仪重量：不大于450g； 18、具备低电量时系统指示灯自动报警功能； 19、夜视仪须配备原装支架； 20、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 120 | 头盔式护目镜 | 15 | 1、护目镜应使用聚碳酸酯材质，镜片厚度≥2.8mm； 2、镜框应采用贴和脸部的人体学设计，可配和夜视镜； 3、镜片应有防磨/防雾涂层； 4、与镜框贴合部位应采用防臭海绵，减少外界环境对眼睛的干扰，防止飞溅的尘土； 5、镜片应100%抗紫外线（UVA和UVB)； 6、颜色：黑色镜框/透明镜片。 ▲7、产品防护性能应满足：在20米距离上，用12号单管猎枪发射（7½）#猎枪弹，射击中弹未穿透；在5米距离上，用18.4mm防暴枪发射18.4mm杀伤弹，射击中弹未穿透； 8、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 121 | 头套 | 25 | 1、面料：芳纶纤维面料生产，穿戴舒适，透气性好，不影响视听。 2、头套后部防护性能：头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm。 3、头套侧部防护性能：头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm |
| 122 | 望远镜 | 1 | 1、放大倍率：10±5%； 2、口径：50mm； 3、最近对焦距离 7.62m； 4、颜色：黑色； 5、出瞳直径：4.1mm； 6、出瞳距离：12.9mm； 7、眼罩：折叠； 8、镀膜类型：多层全镀膜； 9、棱镜系统：保罗； 10、无铅玻璃：是； 11、外壳防护等级：IP65； 12、屈光度：-5D-+5D； 13、视场角（视场范围）：4°±0.2°； |
| 123 | 现场勘察包 | 1 | 配置至少包含： 1、圆形灰鼠毛刷 ：１把，2、2m 卷尺：１把，3、扁形灰鼠毛刷：１把，4、多用刀：１把，5、小号磁性指纹刷：１把，6、组合旋具：１套，7、金粉：１瓶，8、黑色比例尺：１张，9、银粉 ：１瓶，10、白色比例尺：１张，11、精矿粉：１瓶，12、汗布手套：２付，13、现场笔录本：１本，14、掌纹胶带：１卷，15、圆珠笔：１本，16、剪刀 ：１把，17、记号笔 ：２支，18、黑色掌纹衬底：１０张，19、小号塑料物证袋：５个，20、白色掌纹衬底：１０张，21、标签纸：２张，22、指纹捺印盒：１个。 |
| 124 | 橡皮警棍 | 25 | 1、执行标准：《GA/T 217-1999橡胶警棍》 2、材质：橡胶、弹簧 3、尺寸：Φ39mm（±1mm）×480mm（±10mm） 4、弹性变形：20mm-100mm， 5、拉伸强度：≥7MPa， 6、扯断伸长率：≥250%， 7、使用寿命：常温下工作次数不小于5000次 8、环境适应性：-25℃-+55℃ |
| 125 | 野外现场照明设备(塔灯) | 1 | 1、产品由折叠式LED灯组、升降支架、三角支架等组成，采用内置锂电池供电 2、输出光功率：有高、中、低档可调 ▲3、性能： 3.1、最大发光强度检验：将LED灯组展开点亮后，基准轴上的最大发光强度大于27000cd； 3.2、照射范围：将LED灯组展开后，距LED灯组3m处的基准轴上的光照度大于3000lx，基准轴左右+60o/上下0o位置处的光照度大于500lx，基准轴左右-60o/上下0o位置处的光照度大于500lx；将LED灯组折叠后，水平方向上照明覆盖范围达360o 4、质量：＜11kg 5、尺寸：展开后最大高度大于2.5m；折叠后最大高度小于1m 6、电池电量指示功能：可给出内置锂电池充满电及欠压状态的指示。 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 126 | 约束带（天宁 | 40 | 1、材质：由尼龙编织带制成的 2、重量：≤100g 3、尺寸：主带全长:1200mm，宽：37mm。带身厚度：3mm，扣环中间距离：330mm，扣环直径：45mm—80mm。 |
| 127 | 约束带（新北 | 100 | 1、材质：由尼龙编织带制成的 2、重量：≤100g 3、尺寸：主带全长:1200mm，宽：37mm。带身厚度：3mm，扣环中间距离：330mm，扣环直径：45mm—80mm。 |
| 128 | 约束腰带 | 2 | 1、执行标准：GA814-2009 警用约束带 2、脚腕束缚带由左右脚腕带、锁扣和连接链（带）组成，脚腕带宽50mm，脚腕带扣合长度可调节，内周长最小为270mm，最大为370mm；调节孔为单孔或双孔，间距为35mm。连接链（带）长280mm。 3、手腕束缚带由尼龙编织带制成的腰带，左右手腕带、金属锁扣和金属链连接组成，腰带宽60mm，腰带扣合长度可调节，腰带长度按扣合后内周长分为三个规格尺寸，调节孔为单孔或双孔，间距为55mm。手腕带宽50mm，内周长最小为195mm，最大为205mm；调节孔为单孔或双孔，间距为30mm。金属连接链总长280mm。 4、肘臂束缚带由尼龙编织带制成，宽50mm，可调节长度800mm-1075mm，调节孔为单孔或双孔，间距为55mm。 5、配有专用磁性锁扣钥匙。 6、颜色：黑色 7、重量：≤950g。 |
| 129 | 约束衣 | 5 | 1、外观：约束衣色泽均匀，缝纫线路顺直，定位准确，明线距边宽窄一致，结合牢固，包边平整无褶皱，上下线吻合、平直、针距均匀，无连续跳线、漏针、线头等缺陷。 3、面料材质：帆布面料 4、纬密≥19格/25mm 5、面料断裂强力：径向66N，纬向193N； 6、面料缝合强力：≥900W； 7、面料表面抗湿性：3级； |
| 130 | 多功能防弹战术头盔 | 6 | 1、执行标准：《GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩》 2、结构：头盔带有缓冲垫,头盔上有支持战术装备导轨。 3、材质：芳纶材料 4、2级，能防御1954式7.62mm手枪发射的51式7.62mm手枪弹（铅心）； ▲5、防弹性能： 5.1、常温试验：使用1954式7.62mm手枪，1951式7.62mm手枪弹（铅心）在5m距离对防弹头盔进行射击试验，在5发有效命中情况下，头盔应阻断弹头，盔壳弹痕高度≤5.0mm，且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。 5.2、耐浸水性能：常温下防弹头盔在水中浸泡24h后，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象。在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤4.2mm。 5.3、在高温试验（+55℃±2℃，恒温3h）条件下，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层的现象，在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头，首发弹着点的盔壳弹痕高度≤5.2mm 5.4、弹道极限：V50值≥725m/s 6、头盔质量：≤ 1490g 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 131 | 战术防割手套 | 20 | 1、手套应可以防止匕首、三棱割刀、玻璃等锐器的伤害； 2、手掌部分应设计有防滑橡胶； 3、手指部分应有导电丝，可以进行手机的触屏操作； 4、手背、手指关节等处应设计有防撞橡胶； 5、手套腕口应设计有挂钩孔位，可配合挂钩腰间悬挂； ▲6、手套应符合：《GB24541-2022 手部防护 机械危害防护手套》标准中： 耐磨损性：≥4级 耐撕裂性：≥4级 耐穿刺性：≥3级 耐切割型：≥D(5级) 手套灵巧性：≥4级 手套耐热性：热源温度100度时＞15s，热源温度250度时＞7s。 7、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 132 | 长盾牌 | 20 | 1、产品结构：防暴盾牌的盾体采用≥3.5mm厚PC板制成，背面有握把和臂带。 2、防护面积：面积应≥0.86㎡， 3、盾牌尺寸：高度应≥1.6 m 宽度应≥0.52 m 。 4、重量：应≤ 5.6kg. 5、握把连接强度：握把与盾体间的连接能承受500N的拉力，无断裂、松动或脱落现象； 6、透光率：≥83.0%， 7、耐穿刺性能：盾体能承受147J动能的穿刺，穿刺后盾体受力点无大于6mm的穿洞或在受力点半径20mm之外出现破裂； 8、耐冲击性能：盾体能承受147J动能的冲击，冲击后受力点无穿洞或在受力点半径50mm之外出现破裂； 9、耐击打性能：能承受击打试验机的击打，击打点线速度为18m/s±0.3m/s、击打能量为342J±13J的击打，击打后盾体无破碎，无长度大于50mm的裂纹； 10、环境温度适应性：-30℃±2℃ - +55℃±2℃。 11、符合《GA422-2008防暴盾牌》标准， |
| 133 | 长伸缩警棍（连接式） | 15 | 1、执行标准：符合《GA 1124-2013 长警棍》中组合式长警棍的相关要求。 2、颜色：黑色 3、尺寸：总长度170cm±2cm，棍体外径为30mm~35mm 4、质量：≤1.8kg. 5、柔韧性性能：长警棍在外力作用下能弯曲，且两端夹角为120°时未出现裂纹或断裂。 6、、刚性性能：长警棍一端受垂直于棍体的外力作用，经自然回复后产生的残余变形量≤10mm； 7、连接装置可靠性：组合式长警棍的连接装置在正常连接、拆卸 500次后，无卡、涩、滞现象，且能正常使用 |
| 134 | 指纹按印盒 | 33 | 1、产品用途 用于捺印单指指纹样本。 2、渗透墨板 微孔高分子材料 3、墨板直径 ≥40mm |
| 135 | 抓捕叉（巡特警支队） | 10 | 1、执行标准：《GA/T 1145-2014 警用防暴叉》 2、结构：约束叉由叉头、叉杆、连接部位、握持部位、控制部位等组成。收缩方式为伸缩式。 3、材质：杆体铝合金 4、颜色：黑色 5、尺寸与规格：工作长度: ≥2100mm; 携行长度：≤1290mm； 6、质量：约2.2kg； 7、自锁功能：约束叉叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启。 8、状态转换时间：约束叉的携行状态与工作状态能快速有效的转换，转换时间≤10s。 ▲9、携行袋阻燃性能：阴燃：≤1S,损毁长度：≤90mm,无熔融滴落物。 10、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 136 | 抓捕钢叉（新北） | 30 | 1、执行标准：《GA/T 1145-2014 警用防暴叉》 2、结构：约束叉由叉头、叉杆、连接部位、握持部位、控制部位等组成。收缩方式为伸缩式。 3、材质：杆体铝合金 4、颜色：黑色 5、尺寸与规格：工作长度: ≥2100mm; 携行长度：≤1290mm； 6、质量：约2.2kg； 7、自锁功能：约束叉叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启。 8、状态转换时间：约束叉的携行状态与工作状态能快速有效的转换，转换时间≤10s。 ▲9、携行袋阻燃性能：阴燃：≤1S,损毁长度：≤90mm,无熔融滴落物。 10、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 137 | 抓捕电击手套 | 10 | 1、电子脉冲方式，对人体无伤害； 2、手套材质：长指皮革绝缘材料、抗击材质碳纤维，可承受100kg以上压力； 3、使用电压：≥3.7V，内置式锂电池； 4、输出方式：电子脉冲输出； 5、电子脉冲电压：≤260V； 6、电子脉冲电流：10-30mA； 7、充电时间：≤2小时，工作时间：≥6h； ▲8、欠压报警：当电池电压低于3.4V时，应产生报警； 9、启动时间：≤3秒； 10、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 138 | 抓捕钢叉（天宁 | 16 | 1、执行标准：《GA/T 1145-2014 警用防暴叉》 2、结构：约束叉由叉头、叉杆、连接部位、握持部位、控制部位等组成。收缩方式为伸缩式。 3、材质：杆体铝合金 4、颜色：黑色 5、尺寸与规格：工作长度: ≥2100mm; 携行长度：≤1290mm； 6、质量：约2.2kg； 7、自锁功能：约束叉叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启。 8、状态转换时间：约束叉的携行状态与工作状态能快速有效的转换，转换时间≤10s。 ▲9、携行袋阻燃性能：阴燃：≤1S,损毁长度：≤90mm,无熔融滴落物。 10、提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，报告中体现▲项所列要求 |
| 139 | 抓捕网发射器 | 1 | 1、产品应采用金属安装架，可承受发射后坐力，可搭配无人机自带的FPV摄像头瞄准使用； 2、产品应可匹配3m*3m抓捕网，抓捕网可多次回收使用； 3、产品尺寸：≥290mm* 200mm*120mm； 4、产品重量：≤1600g； 5、接口类型：SKYPORT V2/ S.PORT； 6、发射角度：向下30度； 7、安装方式：机腹安装； 8、PHUB：支持； 9、有效射程：15m； 7、适配产品：Matrice 350 RTK。 |
| 140 | 阻车钉 | 5 | 1、采用了机电一体遥控装置，操作简便，可随时设卡，流动布防； 2、路障有效长度：7m(2-7m可调)； 3、展开（回收）速度：1m/s (1级路面)； 4、承载重量：≥20T； 5、遥控距离：≥50m； 6、工作时间：连续收放操作≥100次，待机时间≥100小时。 |
| 141 | 坐套（攀登） | 10 | 1、坐式半身安全带，尺寸可调，应采用加宽加厚腰带和腿环； 2、腰带前部和两侧应各有一承重钢制挂点，承重点拉力≥15KN； 3、腰带周围附带有不少于4个装备挂环； 4、产品应附有黑色携行布袋； 5、产品尺码：S-L号腰围：70-110cm，腿围：45-65cm / L-XXL号腰围：80-130cm，腿围：55-75cm；S-L/L-XXL重量：≤1200g/≤1300g。 |

1、本清单中要求提供的检测报告是由国家确定的检测机构（具有CMA标识）出具的有效期内检测报告复印件，加盖投标单位公章。

2、在招标结束后四日内，中标单位向采购单位提供投标文件中检测报告原件进行核查，如发现检测报告有虚假或超范围检测，中标单位承担相关法律责任。

3、本清单中核心产品为防弹防刺服。

4、采购货物清单中每一个警用装备需贴装RFID标签及二维码，相关技术要求见表一、表二、表三。

- RFID标签制作和选用技术要求

| 序号 | 内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 协议标准 | EPC Global UHF Class 1 Gen 2/ ISO 18000-6C |
| 2 | 工作频率 | 860-960MHz |
| 3 | 内存 | 96bit EPC或以上 |
| 4 | 数据存储与擦写 | 10年或10万次 |
| 5 | 标签种类 | 抗金属PCB标签、铅封标签、水洗标签、抗金属柔性可打印标签、普通可打印标签，以及其他符合装备贴合需求的细分类型标签 |
| 6 | 防护等级 | 可打印标签：≥IP54； 生活防水、防汗液、雨水等：≥IP68 |
| 7 | 环境参数 | 工作温度：-20℃～85℃ 存储温度：-40℃～85℃ |
| 8 | 灵敏度 | 小于-15DBM |
| 9 | 读取范围 | 详见表3 |

- 二维码选用技术要求

| 序号 | 内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参照标准 | GB/T 18284-2000 |
| 2 | 识别距离 | 有效识别距离不能低于50cm |

- RFID建议读取距离

| 标签种类 |  | 读距 |
| --- | --- | --- |
| 打印标签 |  | 150cm以上 |
| 非打印标签 | 铅封标签 | 150cm以上 |
|  | 尼龙标签 | 150cm以上 |
|  | 硅胶标签 | 150cm以上 |
|  | PCB大标签 | 150cm以上 |
|  | PCB小标签 | 50cm以上 |
|  | PCB微型标签 | 30cm以上 |

- 电子标签嵌合位置可根据物品 形态和功能特点，择优制定，要求便于扫描、易于识读、不易磨损；

- 可以适当增加标签增加读取效果，如金属材质的装备，可通过嵌入多个标签增加读取效果；但不能影响装备外观和正常使用；

- 在装备嵌合标签的位置需要添加RFID字样标识。

二、项目商务要求

（一）供货要求

1、供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收等各类验收。

2、供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

（二）售后服务

1、投标人提供售后服务书面方案，须包括但不限于以下内容：服务内容、服务流程制度、服务人员安排；

2、投标人提供具体的产品的损坏、调换、报废措施方案；

3、售后服务响应时间：投标人在质保期内提供7×24小时电话、现场技术服务；接到报修通知后2小时内响应，8小时内派技术人员到达现场，12小时内完成故障检测与排除；如故障不能在12小时内修复，免费提供同等型号的备用产品替换；

4、投标人承诺不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

（三）质保要求

1、质保期：多功能防弹战术头盔、防暴盔甲服、防爆毯、防弹盾牌、防弹防刺服质保期为五年，其余产品质保期为一年。自本项目验收完成之日起计算。投标人对所投产品在质保期内提供免费售后维护维修服务。

2、投标人对质保期外产品损坏不收取维修费，只收取配件成本费，并按配件（含易损件）成本价长期供应配件（含易损件）。

（四）配送要求

1、所投产品按要求送至采购人指定地点（包含但不限于市局、各分局、各派出所）。

2、投标人签订合同后，根据采购人要求的送货品目、数量、地址，10个工作日内供货到指定地点。

（五）培训要求

1、在采购人指定地点提供对使用人员和管理人员的技术培训，培训内容主要包括设备的操作流程、使用以及维护操作，对一般性的故障问题可以自主解决，可以独立进行管理、运行、处理及日常测试维护等工作。

2、培训方案须包括：培训日程、培训内容、负责培训的人员安排等内容，须提供培训方案并加盖投标人公章。

（六）验收要求

1、按照政府采购有关规定，采购人相关部门人员组织统一验收。中标供应商所投产品须经过采购人检验认可后，方可签署验收报告，具体事项如下：

（1）中标供应商须与采购人共同完成货物验收工作；

（2）检验须以中标供应商对技术投标的承诺为标准；

2、中标供应商承诺配合采购人做好上述验收相关工作。

★（七）装备报废服务（提供承诺函，格式自拟，加盖投标单位公章。）

对所提供装备，在质保期满后或达到报废条件的，提供免费的报废服务。该服务包含装备运输和销毁等必要环节，并提供相关销毁过程资料。

（八）付款方式

1、预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的30%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

2、验收款支付时间：项目验收合格后30日内，验收款支付比例：合同金额的65%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

3、尾款支付时间：项目验收满一年后30日内，尾款支付比例：合同金额的5%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

（九）采购需求中必须满足的实质性要求，并明确需要提供的证明材料。（请逐条单独列出，并以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注）

★装备报废服务（提供承诺函，格式自拟，加盖投标单位公章。）

对所提供装备，在质保期满后或达到报废条件的，提供免费的报废服务。该服务包含装备运输和销毁等必要环节，并提供相关销毁过程资料。

（十）本项目 不接受进口产品投标。不专门面向中小企业。

（十一）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 评审材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 | 30 | 报价 |
| 主观分 |  |  |  |
| 2.1 | 根据投标人提供的售后服务方案的内容进行综合评分。1、售后服务方案充分考虑实际需求，服务内容全面，服务流程制度健全、服务人员安排合理得5分；2、售后服务方案考虑实际需求，服务内容较全面，服务流程制度较健全、服务人员安排较合理得3分；3、售后服务方案未充分考虑实际需求，服务内容不够全面，服务流程制度一般健全、服务人员安排一般合理得1分；4、未提供或提供不符合要求的，得0分。 | 5 | 售后服务方案 |
| 2.2 | 根据投标人提供的产品损坏、调换措施方案进行综合评分：1、产品损坏、调换处理方案完善、全面、及时得5分；2、产品损坏、调换处理措施较完善、全面，调换较及时得3分；3、产品损坏、调换处理措施较全面但简单，调换较及时性一般得1分；4、产品损坏、调换处理措施不全面，调换及时性差或无描述的得0分。 | 5 | 产品损坏、调换措施方案 |
| 2.3 | 根据投标人提供的培训方案内容进行综合评分：1、培训方案目标明确、方法科学、内容全面、培训时间和人员安排合理，得5分；2、培训方案目标较为清晰、方法较科学、内容较全面、培训时间和人员安排较为合理，得3分；3、培训方案目标不够清晰、方法不够科学、内容不够全面、培训时间和人员安排不够合理，得1分；4、未提供或提供不符合要求的，得0分。 | 5 | 培训方案 |
| 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 供应商具有有效的ISO9001、ISO14001、 ISO45001管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最高得3分 | 3 | 提供证书复印件加盖投标单位公章 |
| 3.2 | 提供投标人从2021年1月1日至今承担类似项目的销售业绩。注：提供合同扫描件、验收报告扫描件，缺一不可。每提供一个有效业绩得0.5分，未提供或提供的不符合要求得0分。满分为2分，最低为0分。 | 2 | 须提供完整的合同、项目验收报告复印件，加盖投标单位公章 |
| 3.3 | 根据投标人对招标文件中的每条技术参数的响应情况进行评分，具体条款详见采购需求中“三、采购清单及参数要求”内容。满分45分，本项扣完为止。1、标“▲”为重要指标，每有一项不满足技术参数最低要求扣1分；2、无标识为一般性指标，每有一项不满足技术参数最低要求扣0.2分。 | 45 | 标“▲”重要指标项，需提供国家确定的检测机构（具有CMA）出具的有效期内检测报告复印件，加盖投标单位公章。一般性指标，按偏离表内容为准。 |
| 3.4 | 在满足所有技术参数最低要求的基础上，评标委员会对投标人提供的“采购需求偏离表”中的正偏离指标数值进行评分，正偏离指标必须在检验报告中体现。满分3分。 防弹防刺服：防弹性能：弹痕深度10mm（含）～25mm（不含），得0.5分；＜9mm得3分。 | 3 | 提供国家确定的检测机构（具有CMA 标识）出具的有效期内检测报告复印件，加盖投标单位公章。 |
| 3.5 | 质保期在每个产品的基础质保上，每增加1年得2分，最高得2分。 | 2 | 提供承诺函，加盖投标单位公章 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（货物）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。