横山桥初级中学智能化采购项目

公开招标文件

项目名称：横山桥初级中学智能化采购项目

项目编号/包号：JSZC-320412-SSGL-G2024-0027

采 购 人：常州市武进区横山桥镇人民政府

采购代理机构：江苏三省管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	40

第七章   投标文件格式	46

- 第一章   投标邀请

受常州市武进区横山桥镇人民政府的委托，江苏三省管理咨询有限公司就          横山桥初级中学智能化采购项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并2024年9月25日14:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320412-SSGL-G2024-0027

2.项目名称：横山桥初级中学智能化采购项目

3.项目预算金额：198万，项目最高限价：178万

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 横山桥初级中学智能化采购项目 | 198 | 1项 | 横山桥初级中学智能化采购及安装 |

5.合同履行期限：60日历天

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：/

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：否，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2024年9月10日（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2024年9月25日 14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进区横山桥镇人民政府

地址： 常州市武进区华喜路1号

联系人：任老师

联系方式：0519-88612778

2.采购代理机构信息

名    称：江苏三省管理咨询有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇人民中路708号

联系方式：张天宇 18661210608

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目_/_包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：框式核心交换机。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面。 供应商对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年9月11日17点00分（北京时间）前以书面形式提交至江苏三省管理咨询有限公司。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏三省管理咨询有限公司招标代理部； 联系电话：18661210608； 通讯地址：江苏三省管理咨询有限公司湖塘镇人民中路708号。 |
| 27 | 代理费 | ■成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%、100万-500万为1.1%、500万-1000万为0.8%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7 绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标（本项目不接受联合体投标） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

  - ■其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 |
|  |  |  | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 |  |
| 2 | 主观分 |  |  |  |
| 2.1 | 项目集成实施方案 | 6 | 投标文件中需提供完整的项目集成服务方案：包括施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体安装调试方案、企业实施集成服务的保障能力等。 方案详细完善，安装调试过程规范，人员配备合理，有严格的质量监控程序，企业保障能力强，得6分； 方案详细程度一般，安装调试过程规范性一般，人员配备较合理，有简单的质量监控程序，企业保障能力较强，得4分； 方案较简单，安装调试过程规范性一般，人员配备较合理，质量监控程序较粗糙，企业保障能力一般的，得2分。 未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 售后服务方案 | 6 | 售后服务方案 根据投标人提供的售后服务方案，并针对本次项目提供响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员配置、售后服务保障能力等服务内容。 内容科学合理、完整切实可行，保障能力强等，得6分； 内容较为合理、完整可行，保障能力一般，得4分； 内容合理性、完整性、可行性一般、保障能力差，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 培训服务方案 | 6 | 根据投标人提供的培训服务方案进行综合评审： 方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分； 方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分； 方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分； 未提供不得分。 |  |
| 3 | 客观分 |  |  |  |
| 3.1 | 技术参数响应情况 | 27 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合招标文件产品清单中的要求进行评价。符合技术要求的得27分； 采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣2分；其他参数为一般参数每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。所有项目正偏离不加分。 | 便于评分，产品清单中的参数响应情况应逐条列在《采购需求偏离表》中，否则将视为负偏离。带“▲”技术参数应按照要求提供证明材料并标出所在页码。投标人需如实填写所投产品参数，中标后发现有虚假响应行为的按规定处理。 |
| 3.2 | 企业业绩 | 3 | 投标人提供2021年以来（时间以合同签订时间为准）类似项目的业绩，每提供一份得1分，最高得3分。 | 提供合同及中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.3 | 企业实力 | 3 | 投标人具有信息安全服务资质认证证书CCRC-信息安全应急处理二级及以上的，得3分，二级以下得1分， |  |
|  |  | 3 | 投标人具有信息系统业务安全服务资质（CCIA），一级得3分，二级得1分。 |  |
|  |  | 3 | 投标人具有信息技术服务标准符合性证书运行维护一级，得3分，一级以下得1分 |  |
| 3.4 | 项目人员 | 4 | 1.投标人拟投入本项目的项目经理：具有有效的注册一级建造师（机电工程专业）证书、高级工程师证书（通信工程）、CISAW信息安全保障人员、ITSS信息技术应用创新服务经理证书，每提供1个证书得1分，最高得4分。（仅一人得分） | 提供证书复印件及投标人为其缴纳的近三个月（自开标之日往前推算）任意月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 投标人拟投入本项目的项目技术负责人：具备弱电系统工程师（高级）证书、注册信息安全专业人员认证（CISP）证书、一级建造师（机电工程）证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。本项仅计一人得分。（仅一人得分） |  |
|  |  | 3 | 3. 投标人拟投入本项目的维护负责人：具备一级智能建造师、安防系统工程师（高级）、高级网络工程师，每提供一个证书得1分，最高得3分。本项仅计一人得分；（仅一人得分） |  |
|  |  | 3 | 4.投标人拟投入本项目的项目组人员（不包含项目经理、技术负责人、维护负责人）（下列要求不能为同一人满足）： |  |
|  |  |  | （1）具有有效的网络规划设计师（高级）证书，得1分； |  |
|  |  |  | （2）具有有效的容灾备份管理师（高级）证书，得1分； |  |
|  |  |  | （3）具有有效的CCSC网络安全能力认证证书，得1分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为常州市武进区横山桥初级中学智能化采购项目，具体实施内容包括但不限于：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足招标人使用要求，保证能通过招标人的质量验收、竣工验收等各类验收。

二、技术参数及清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 校园网络 |  |  |  |
| 一 | 校园网 |  |  |  |
| (1) | 网络安全 |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1.支持路由、透明以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求； 2.支持静态路由、OSPF\OSPFv3\BGP\RIP\RIPNG等动态路由、SD-WAN路由、MPLS路由； ▲3.至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡支持ISP路由，至少内置8个不同运营商的地址库，并可进行升级；（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章） 4.支持多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制； 5.具有IP/MAC绑定功能，保证IP地址唯一性；支持手动绑定和自动探测两种方式进行IP/MAC绑定； 6.支持NAT64,支持静态转换和前缀转换方式；支持NAT66地址转换，支持源地址转换； ▲7.支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章） 8.支持加密流量识别，如HTTPS流量、BT加密流量、迅雷加密流量等等； 9.内置独立的应用识别特征库，至少分为20个大类，总数5000种以上； ▲10.支持传统应用识别，如QQ、SKY、淘宝、美团、网易邮箱等传统应用的识别和控制；且支持对P2P流量的识别，在界面中体现，如PPTV、风行等P2P视频应用可划分HTTP下载和P2P下载；（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章） 11.支持通过关键字实现对流出防火墙的http、ftp、smtp、pop3、dns等协议数据进行过滤，如网页内容、外发邮件主题及正文等； 12.支持RADIUS、LDAP、TACACS第三方外部认证设置； ▲13.支持加密流量识别，如 HTTPS 流量、BT 加密流量、迅雷加密流量等等；（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章）； 14.支持恶意代码防护功能，可针对HTTP、SMTP、POP3、FTP协议进行动态阻断，恶意代码特征库总数大于200万； 15.支持检测并拦截HTTP、FTP、电子邮件等协议所携带的恶意代码，且可在访问控制策略中针对单独域名进行恶意代码防护； 16.规则库数量大于5000条，符合CVE标准规范，每条规则都注有中文名称，点击规则编号可显示出对应的详细规则描述，如CVE ID、风险等级、应用类型、漏洞描述、解决办法等； 17.支持对攻击总数、高风险攻击、受攻击主机等进行监控统计，并可进行可视化展示； 18.支持本地多配置文件存储及配置回滚功能，并且可以有选择性的下载“运行配置”、“存盘配置”、“备份配置”、配置文件加密下载以及按对象、策略等分类的部分配置文件下载/上传功能； ▲19.可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，且可设定大于或等于8位的加密密钥，保障日志传输的安全性；（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章） ▲20.内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：源目IP地址、源目端口、源目MAC、协议等，实现对特定报文进行快速过滤；（提供产品功能截图证明并加盖厂商公章） 21.内置动态黑名单功能，可与病毒过滤、入侵防御、僵木蠕防御、EDR等安全模块实现联动封锁； 22.支持智能策略优化、策略合规性检测与策略冗余检测； 23. 1U,内存4G，5个10/100/1000BASE-T接口和2个SFP插槽,单电源,防火墙吞吐2G，并发连接100万，每秒新建连接1.5万，应用层吞吐量1G，FW+IPS吞吐量600M，IPSEC VPN吞吐300M，IPSEC VPN隧道数100。默认含IPSEC VPN功能、SDWAN功能、应用识别功能； 24.含3年入侵攻击特征库、URL分类过滤库、专业版快速扫描查杀防病毒库、应用识别特征库升级服务许可。 | 台 | 1 |
| (2) | 核心层 |  |  |  |
| 1 | 框式核心交换机 | ≥2个引擎槽位和≥3个业务槽位，配置：双主控引擎、双电源模块、24端口千兆以太网电口(RJ45)、24端口千兆以太网光口(SFP,LC)、16端口万兆以太网光口(SFP+,LC)。 | 台 | 1 |
| (3) | 汇聚层 |  |  |  |
| 1 | 24口光口交换机 | 三层网管交换机，交换容量496Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 2 | 万兆单模模块 | 万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。 | 个 | 2 |
| (4) | 接入层 |  |  |  |
| 1 | 8口千兆接入千兆上行POE交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps。 | 台 | 12 |
| 2 | 24口千兆接入千兆上行POE交换机 | 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持PoE/PoE+，PoE功率370W，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps。 | 台 | 4 |
| 3 | 8口千兆接入千兆上行交换机 | 8个千兆电口+2个千兆上联光口。 | 台 | 2 |
| 4 | 24口千兆接入千兆上行交换机 | 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps。 | 台 | 2 |
| 5 | 48口千兆接入千兆上行交换机 | 48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，交换容量100Gbps，包转发率74.4Mpps。 | 台 | 3 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km。 | 个 | 46 |
| (5) | 无线网 |  |  |  |
| 1 | 无线网络控制器 | 固化5个千兆电口，1个USB口，免License授权，最大可管理256台设备；支持设备自组网，全网集中配置和管理，无线网络优化。 | 套 | 1 |
| 2 | 面板式无线AP | 1. 1775M双频千兆面板AP，正面一个WAN/PoE上联端口，一个IPTV/电话透传口，底部一个LAN下联端口，一个IPTV/电话透传口； 2.内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议； 3.支持AP与路由两种工作模式；支持二、三层漫游； 4.支持一体化组网，支持APP管理。支持PoE供电。 | 套 | 12 |
| 3 | 放装式无线AP | 1.Wi-Fi 6 3000M双频2.5G吸顶AP，双LAN口上联，内置天线； 2.支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议，支持Wi-Fi 6 160M频宽。 3.整机最大接入速率2976Mbps。 4.支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持二、三层漫游，支持一体化组网，支持802.3at PoE标准供电。 | 台 | 21 |
| 4 | 放装式高密无线AP | 1.Wi-Fi6 6000M双频2.5G吸顶AP； 2.支持两个2.5G LAN口上联。内置天线； 3.支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议，支持Wi-Fi 6 160M频宽，整机最大接入速率5952Mbps，同时支持路由，AP两种工作模式； 4.支持AI智能漫游，支持二、三层漫游，支持一体化组网。支持802.3 bt PoE标准供电。 | 台 | 9 |
| 5 | 室外防水型无线AP | 双射频通用级室外型无线接入点,支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax协议，内置全向天线，整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps，支持胖/瘦模式切换；支持光电上行，支持802.3af/at供电和本地DC电源供电 | 台 | 1 |
| 二 | 安防网 |  |  |  |
| (1) | 汇聚层 |  |  |  |
| 1 | 24口光口交换机 | 三层网管交换机，交换容量496Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 2 | 万兆单模模块 | 万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。 | 个 | 2 |
| (2) | 接入层 |  |  |  |
| 1 | 8口千兆接入千兆上行交换机 | 8个千兆电口+2个千兆上联光口。 | 台 | 3 |
| 2 | 24口千兆接入千兆上行交换机 | 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps。 | 台 | 5 |
| 3 | 48口千兆接入千兆上行交换机 | 48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，交换容量100Gbps，包转发率74.4Mpps。 | 台 | 1 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km。 | 个 | 18 |
| 2、 | 综合布线 |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 单口墙面面板 | 86型单口面板, 带防尘盖，ABS+PC材料 | 个 | 136 |
| 2 | 双口墙面面板 | 86型单口面板, 带防尘盖，ABS+PC材料 | 个 | 61 |
| 3 | 空白面板 | ABS+PC材料 | 个 | 84 |
| 4 | 六类非屏蔽数据模块 | 1.规格：RJ45 模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接； 2.具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，安装后免拆卸可灵活改变颜色； 3.传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次。 | 个 | 266 |
| 二 | 水平布线 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线（核心产品） | 1.产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； 2.线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3.芯线导体23AWG，带宽≥250MHz。 | 米 | 21947 |
| 2 | 六类室外防水型双绞线 | 1.产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； 2.线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3.芯线导体23AWG，带宽≥250MHz。 | 米 | 2145 |
| 三 | 主干布线 |  |  |  |
| 1 | 4芯室内单模光缆 | 蝶形光缆，4芯，PE护套，黑色，弯曲不敏感型防水光缆，符合相关国内标准YD/T901、GB/T7424.3。 | 米 | 2112 |
| 2 | 4芯室外单模光缆 | 1.OS2单模4芯紧套管层绞式铠装室外光缆，黑色PE，E-GLASS增强，钢带铠装，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米； 2.符合相关国内标准YD/T901、GB/T7424.3； 3.光学特性：衰减：G652≤0.5db/km@1310nm；≤0.36db/km@1310nm（Typical）；G652≤0.4db/km@1550nm；≤0.22db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm。 | 米 | 754 |
| 3 | 12芯室外单模光缆 | 1.OS2单模12芯紧套管层绞式铠装室外光缆，黑色PE，E-GLASS增强，钢带铠装，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米； 2.符合相关国内标准YD/T901、GB/T7424.3； 3.光学特性：衰减：G652≤0.5db/km@1310nm；≤0.36db/km@1310nm（Typical）；G652≤0.4db/km@1550nm；≤0.22db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm。 | 米 | 1146 |
| 4 | 10对大对数电话电缆 | 1. 10对三类大对数电缆，AWG26，室外型； 2.产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； | 米 | 704 |
| 5 | 25对大对数电话电缆 | 1. 25对三类大对数电缆，AWG26，室外型； 2.产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； | 米 | 15 |
| 6 | 50对大对数电话电缆 | 1. 50对三类大对数电缆，AWG26，室外型； 2.产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； | 米 | 121 |
| 四 | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口非屏蔽六类配线架 | 1.六类非屏蔽模块化配线架，1U，满配24只六类非屏蔽模块； 2.性能超越ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求； 3.六类非屏蔽模块传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次，具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，可采用单对110型打线工具。 | 套 | 19 |
| 2 | 六类非屏蔽跳线 | 1.传输带宽超过250MHZ，导体为7/0.2的多股软跳线，颜色可选，长度2米； 2.性能标准：符合TIA/EIA-568C.2和ISO/IEC 11801规范； 3.内部3叉插针水晶头设计，水晶头内带线托，分离线对，提高传输性能； 4.RJ45接头内插针镀金厚度为50μm；保证至少1000次插接。 | 根 | 371 |
| 3 | 4口光纤终端盒 | 光纤终端盒，4口，室内型。 | 台 | 15 |
| 4 | 12口光纤配线架 | 1.滑动式12口光纤配线架，可安装12个双工LC（48芯）或12单工SC/ST/FC（24芯）光纤适配器； 2. 12口光纤配线架, 19"标准机柜安装，带滑动导轨,完全正面维护管理； 3.采用适配器面板结构，可混装适配器；易于安装和维护，支持多种耦合器（LC、FC、ST、SC、MT-RJ等）； 4.优质冷轧钢板喷塑，1U高度，灵活的后部进线管理； 5.配线箱内部自带2个线缆管理环用于光纤的盘绕，自带2个线缆紧固格兰，防止线缆脱落。 | 台 | 8 |
| 5 | 24口光纤配线架 | 1.滑动式24口光纤配线架，可安装24个双工LC（48芯）或24单工SC/ST/FC（24芯）光纤适配器； 2. 24口光纤配线架, 19"标准机柜安装，带滑动导轨,完全正面维护管理； 3.采用适配器面板结构，可混装适配器；易于安装和维护，支持多种耦合器（LC、FC、ST、SC、MT-RJ等）； 4.优质冷轧钢板喷塑，1U高度，灵活的后部进线管理； 5.配线箱内部自带2个线缆管理环用于光纤的盘绕，自带2个线缆紧固格兰，防止线缆脱落。 | 台 | 3 |
| 6 | LC熔接尾纤 | 单模尾纤，LC接头，1米。 | 根 | 312 |
| 7 | 光纤熔接 | 定制 | 点 | 312 |
| 8 | 光纤耦合器 | LC双工耦合器 | 只 | 156 |
| 9 | LC/LC 2米双芯单模跳纤 | 1.LC-LC单模OS2双工跳线，2米； 2.满足并符合ISO/IEC11801Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C标准规定的要求； 3.G652.D OS2级别连接到主干光缆及配线架的光纤，应支持万兆以太网； 4.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 5.最大插入损耗（IL）：< 0.2dB（LC）； 6.回波损耗（RL）：>50dB（LC Single Mode）。 | 根 | 69 |
| 10 | 100对110机架式跳线架 | 1. 110型100对机架式配线架； 2.配线架能承接22～26AWG规格的芯线； 3.适合于语音布线和超5类布线的高速数据传输。 | 条 | 8 |
| 11 | 语音跳线 | RJ45-RJ11跳线，2米，传输频率≥16MHz，插拔寿命>1000次 | 根 | 29 |
| 12 | 语音跳线 | RJ11-RJ11跳线，2米，传输频率≥16MHz，插拔寿命>1000次 | 根 | 29 |
| 13 | 理线器 | 线缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC冷轧钢板 | 条 | 57 |
| 14 | 32U网络机柜 | 600*600*1600mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门 | 台 | 1 |
| 15 | 42U网络机柜 | 600*600*2000mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门 | 台 | 6 |
| 16 | 机柜底座 | 角铁焊接 | 套 | 7 |
| 17 | 网络机柜PDU | 输入16A，输出8位万用口配电PDU | 条 | 7 |
| 18 | 机柜电源线 | ZR-RVV3*4 | 米 | 40 |
| 19 | 辅材 | 水晶头、胶布、轧带、螺丝螺母、管卡、熔接热缩套管保护套等 | 项 | 1 |
| 3、 | 弱电管路 |  |  |  |
| 一 | 室内管路 |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 200*100mm，涂塑 | 米 | 25 |
| 2 | 室内穿线管 | PVC25 | 米 | 3715 |
| 3 | 室内穿线管 | PVC32 | 米 | 735 |
| 4 | 金属软管 | Φ25 | 米 | 213 |
| 5 | 接线盒 | 86型 | 个 | 708 |
| 6 | 教室设备箱 | 冷轧钢板，喷塑，500*400*150mm，墙面嵌入式安装 | 套 | 12 |
| 7 | 标准化考场设备箱 | 冷轧钢板，喷塑，400*300*120mm，墙面嵌入式安装 | 套 | 12 |
| 8 | 开槽及修复 | 含墙/地面开槽及修复 | 米 | 1362 |
| 二 | 室外管路 |  |  |  |
| 1 | 支管 | 镀锌钢管,SC32，含土方开挖及回填 | 米 | 173 |
| 2 | 支管 | 增强塑料管,PE32，含土方开挖及回填 | 米 | 462 |
| 3 | 支管 | 镀锌钢管,SC50，含土方开挖及回填 | 米 | 25 |
| 4 | 支管 | 增强塑料管,PE50，含土方开挖及回填 | 米 | 80 |
| 4、 | 机房工程 |  |  |  |
| 一 | 网络中心机房 |  |  |  |
| (1) | 机房装饰 |  |  |  |
| 1 | 硫酸钙防静电地板 | 1.地板规格：600mm x 600mm x35mm； 2.地板材料：下板采用0.6mm厚ST14拉伸钢板，上板采用0.7mm厚SPCC硬质冷轧钢板； 3.地板结构：全钢外壳，表面进行环氧喷塑处理，内部填充轻质发泡水泥，表面粘贴防静电HPL。 | m2 | 46 |
| (2) | 不间断电源 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1. 20KVA，三进单出； 2.输入范围：210-475VAC；频率范围：46-54Hz/56-64Hz 50/60Hz （自适应）； 3.功率因数：≥ 0.99； 4.输出电压：208VAC / 220VAC / 230VAC / 240VAC； 5.过载能力：市电模式105%-125%, 1min; 125%-135%, 30s; >135%,0.5s； 6.电池模式Load ≥ 105 % 30s； 7.整机效率≥97%。 | 台 | 1 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V100AH | 块 | 16 |
| 3 | 电池柜 | A16 含直流开关 | 套 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 国产元器件，标配市电输入总空开、UPS输入输出空开、手动维修旁路空开、空调空开、机柜支路空开、防雷器、防雷空开及电量仪等。 | 套 | 1 |
| 5 | UPS输入电缆 | ZR-YJV4*16+1*10 | 米 | 15 |
| 6 | UPS输出电缆 | ZR-YJV3*35 | 米 | 10 |
| 7 | 机柜输入电缆 | ZR-YJV3*6 | 米 | 50 |
| 8 | UPS主机及电池柜底座 | 角铁焊接 | 套 | 2 |
| (3) | 防雷接地 |  |  |  |
| 1 | 避雷器(二级) | 电源二级防雷器;最大放电电流40KA | 套 | 1 |
| 2 | 避雷器(三级) | 电源三级防雷器;最大放电电流 20kA; | 套 | 1 |
| 3 | 接地母排 | 3*30扁铜 | 米 | 25 |
| 4 | 室内接地线 | ZRBVR-6mm2 | 米 | 100 |
| 5 | 等电位端子箱 | 等电位端子箱 | 套 | 1 |
| 6 | 固定桩 | 绝缘子及附件 | 套 | 16 |
| 7 | 接地装置调试 | 接地网调试 | 项 | 1 |
| (4) | 机房管线 |  |  |  |
| 1 | 强电桥架 | 200*100mm，涂塑 | 米 | 15 |
| 2 | 弱电桥架 | 300*100mm，涂塑 | 米 | 15 |
| 3 | 室内穿线管 | PVC32 | 米 | 60 |
| 4 | 42U服务器机柜 | 600*1000*2000mm(深*宽*高)机柜 | 台 | 2 |
| 5 | 机柜底座 | 角铁焊接 | 套 | 2 |
| 6 | 服务器机柜PDU | 输入32A，输出8位万用口配电PDU | 条 | 4 |
| (5) | 机房整理 |  |  |  |
| 1 | 理线布线 | 机房原有线缆整理汇总、标签打接 | 项 | 1 |
| 5、 | 综合安防 |  |  |  |
| 一 | 视频安防监控系统 |  |  |  |
| (1) | 摄像机 |  |  |  |
| 1 | 校门口结构化摄像机 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法； 2.采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps； 3.镜头类型：电动变焦；镜头焦距：8mm～32mm； 4.内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离60米，人脸检测距离16米； ▲5.采用一体化的补光结构,补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构,补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6.支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； 7.支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 8.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 9.支持人脸识别：支持添加10个人脸库； ▲10.设备具有重瞳抓拍功能，在低照度环境下重瞳抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 12.支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 13.支持ROI，AI 编码，灵活编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境； ▲14.可设置网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测、隐藏进程检测等设备功能；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 15.最大支持512GMicroSD卡； 16.内置双麦克风，集成降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足20米远程拾音； 17.内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内30米距离； ▲18.内置加热模块，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 19.支持DC12V供电方式； 20.支持IP67防护等级。 | 台 | 2 |
| 2 | 200万像素枪型摄像机 | 1.采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出200万(1920×1080)@25fps； 2.支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 3.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 4.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5.支持SMART H.264/H.265，灵活编码； 6.支持DC12V供电方式； 7.支持IP67防护等级。 | 台 | 86 |
| 3 | 200万像素室内半球摄像机 | 1.采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出200万(1920×1080)@30fps； 2.支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 3.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码； 6.支持DC12V供电方式； 7.支持IP67防护等级。 | 台 | 12 |
| 4 | 200万像素室内球型摄像机 | 1.支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 2.采用200万像素1/2.8英寸CMOS传感器； 3.支持超低照度，彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 4.支持H.265编码，实现超低码流传输； 5.内置150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续观察,无观察盲区； 6.支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径； 7.支持1路音频输入和1路音频输出； 8.内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 9.支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC24V±25%宽电压输入。 | 台 | 3 |
| 5 | 电梯专用半球型摄像机 | 1.采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，可输出200万(1920×1080)@30fps； 2.支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 3.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5.支持ROI，SMART H.264/H.265； 6.内置MIC； 7.支持DC12V供电方式； 8.支持IP67防护等级。 | 台 | 1 |
| 6 | 后厨防油污摄像机(200万像素) | 1.前盖采用卡扣式设计； 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法； 3.采用高性能1/2.7英寸CMOS图像传感器，最大输出200万(1920 x 1080)@25fps； 4.内置高效红外补光灯，最大补光监控距离80米;内置暖光灯，最大补光监控距离30米； 5.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7.支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计； 8.支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控； 9.支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种检测需求； 10.支持通过485接入温湿度和电量传感器，对厨房环境进行数据监测，当超过设定值时进行报警提醒； 11.支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问； 12.支持报警2进2出，音频1进1出，485，BNC，电源返送，最大支持512G Micro SD卡； 13.支持DC12V供电方式，方便工程安装； 14.支持IP67防护等级。 | 台 | 12 |
| (2) | 摄像机配件 |  |  |  |
| 1 | 结构化摄像机机支架 | 结构化摄像机机支架 | 套 | 2 |
| 2 | 球型摄像机支架 | 球型摄像机支架 | 套 | 3 |
| 3 | 枪型摄像机支架 | 枪型摄像机支架，壁装、吊装 | 套 | 98 |
| 4 | 结构化相机电源 | 配套 | 个 | 2 |
| 5 | 球机电源 | 配套 | 个 | 3 |
| 6 | 枪型/半球摄像机电源 | DC 12V/2A | 个 | 112 |
| 7 | 防雷器 | 网络、电源二合一防雷器 | 个 | 40 |
| 8 | 监控立杆 | 监控立杆，3.5米，含地笼，水泥基础浇筑，立杆接地，接地线等 | 套 | 17 |
| 9 | 摄像机立杆基础 | 混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定，埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹 | 套 | 17 |
| 10 | 监控立柱 | 围墙监控立柱，L型 | 套 | 2 |
| 11 | 室外防水设备箱 | 室外防水箱，不锈钢，500*600mm，含配电空开，防浪涌保护器等，含地面混凝土基础 | 套 | 3 |
| 12 | 无线网桥 | 2.4G，200m电梯网桥 | 对 | 1 |
| (3) | 存储设备 |  |  |  |
| 1 | 网络视频存储服务器 | 1.采用64位多核高性能处理器，3U机箱，16盘位，支持SATA接口，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔； 2. 2个千兆数据网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡； 3. 1个HDMI，1个VGA，2个USB3.0，1个eSATA、1个RS232； 4.支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5.可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 6.支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； ▲7.支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8.支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源，增加存储空间，延长存储周期； 9.支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10.可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11.可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台； ▲12.支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲13.支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14.支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 15.支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； | 台 | 1 |
| 2 | 企业级硬盘 | 单盘容量：16TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB | 块 | 10 |
| (4) | 管理设备 |  |  |  |
| 1 | 安防管理平台 | 1.支持基础管理、视频监控、报警主机、人机非目标抓拍、门禁管理、停车场管理等业务子系统； 2.支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； 3.视频监控600路，门禁100路，停车单台5进5出； 4.支持停车场车位管理，停车场缴费功能，可支持支付宝，微信等支付方式； ▲5.支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6.支持平台运维管理，平台运营可视化； ▲7.支持获取门禁设备能力集，包括人脸算法库和支持协议；能力集具有卡片鉴权、指纹鉴权、人脸鉴权、一人多卡、快速下发、快速核验、特征提取、一人多脸、人证补采、广告投放设置选项；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲8.电子地图支持子系统布防、撤防、消警操作；支持防区布防、撤防、旁路、隔离、取消旁路、消警。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9.分布式能力，可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求 ▲10.具有4个网口，1个VGA视频输出口，2个HDMI视频输出口，后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口，1个RS232口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 台 | 1 |
| 2 | 管理电脑 | CPU：I5，2G独立显卡，SSD120G+1T机械硬盘，8G内存，键鼠套装，24寸液晶显示器 | 台 | 1 |
| (5) | 显示设备 |  |  |  |
| 1 | 视频解码器 | 1.支持4路HDMI信号输出接口，支持1个3.5mm口音频输出； 2.支持2路HDMI信号输入接口； ▲3.支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲4.支持全链路RGB采集上墙显示，采集与输出画质无明显差别；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5.支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码； 6.支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码； 7.最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码； ▲8.支持输出口资源复制借用，使每个输出口同时实现36路1920×1080、30帧/秒的视频画面分割显示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲9.单个输出口最大支持40路1920×1080、30帧/秒的视频同时解码显示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10.支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割； 11.HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率； 12.HDMI输入接口最大支持3840×2160分辨率； 13.支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ； 14.支持预案轮巡； 15.支持底色选择； 16.支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口。 | 台 | 1 |
| 2 | 液晶拼接屏 | 1.屏幕尺寸55寸，LED光源； 2.分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm； 3.亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； ▲4.LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） ▲5.液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） ▲6.液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） ▲7.液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到85%（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 8.显示单元具备3C认证证书； 9.具备中国节能产品认证证书。 | 台 | 4 |
| 3 | 拼接屏支架 | 配套 | 套 | 4 |
| 4 | 拼接屏高清线缆 | HDMI线 15米 | 套 | 4 |
| 5 | 高清解码器（单路） | 持1路HDMI信号或1路VGA输出，支持1路HDMI音频输出 支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 支持支持3路1200W@25fps(4000*3000）4路800W@30fps，(3840*2160)，6路600W@25fps (3392*2008)，8路500W @25fps(2560*1920)，9路400W @25fps(2688*1520)，10路300W@30fps(2048*1536)，12路300W@25fps(2048*1536)，16路1080P @30fps(1920*1080)，支持8路1080P@60fps解码H264和H265解码能力相同 支持1/4/9/16/25/36/64画面分割切换 HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入； 支持远程录像文件的解码输出 支持解码轮巡； 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 | 台 | 2 |
| 6 | 55寸液晶电视机 | 55寸液晶电视机，带HDMI接口，含HDMI线 | 台 | 2 |
| 7 | 电视机壁挂支架 | 电视机壁挂支架 | 套 | 2 |
| (6) | 线缆 |  |  |  |
| 1 | 电源线 | ZR-YJV-3*2.5，含电缆头制安 | 米 | 820 |
| 2 | 电源线 | FS-RVV2*1.0 | 米 | 2600 |
| 3 | 电源线 | ZR-RVV2*1.0 | 米 | 4180 |
| 二 | 入侵及紧急报警系统 |  |  |  |
| (1) | 消控室 |  |  |  |
| 1 | 报警中心主机（含键盘） | 主机具有全独立4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计。 大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘。 具有250个总线防区，各个防区属性可设置(延时、即时、24小时防区)。 不用任何中继或放大器， 用线RVV2*1.0可达到5公里两边布线可达到10公里。 信号采用独创的低阻传输线技术，传输可靠,抗干扰能力强。 信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不掉码。 全事件记忆(黑匣子):布撤防、报警、故障等全记录不可删除。 多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控。 自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编。 可与电子地图方便连接 (选购)。 具有RJ45网络端口功能，可连接电脑软件使用(选购)。输入电压：185～245VAC、50Hz/15VA 消耗电流：静态200mA 报警400mA 备用电池： 12V 7AH免维护电池 使用工作温度：-20℃～+55℃ 使用环境湿度：≤95%RH 总线输入端口: 2路普通总线+2路485自检总线 无线接收频率: 315MHz 与电脑连接端口: RJ45网络端口 外形尺寸：255*235*70mm | 套 | 1 |
| 2 | 报警中心网络模块 | 1、内置高性能处理芯片，可将报警系统模拟总线数据信号转换成TCP/IP协议数据包通过以太网传输 2、在上级通讯机出现故障时，可保存长达12 小时的状态数据，待上级通讯机恢复正常后， 会主动上报状态信息 4、接入系统中即自动发送本身的及转发的信号 | 套 | 1 |
| 3 | 报警中心软件 | 1.提供了美观友善的用户界面： (1).本系统采用了下拉式菜单，使每一步操作都很简单、清晰。 (2).提供万能通用查询，能根据输入的条件查询所需的信息。 (3).提供了智能化的输入界面。 (4).在使用中对所有可能想到的操作错误进行警告和提示，以避免误操作。 (5).窗口可缩放，为用户提供最佳浏览效果。 2.明确的电子地图展示，在警戒状态下能实时监视各用户的报警情况，在有报警时能立即展示报警的方位。 3.能根据你的选择打印报表，在资料打印中提供打印预视功能，实现所见即所打。 4.提供了简单而有效的管理机制：提供设防区域管理、客户管理。 5.在警戒管理的状态下，电脑系统接收H778S+主机传来的报警信号，在电脑上显示报警信号在设防区域图上的方位，并可根据集中管理中心的要求，确定电脑主机是否发出报警音，是否在一有报警即刻打印该客户的《报警核查单》。并可显示当前报警客户的详细信息。 6.报警日志至少可保留30天，保留天数可根据报警中心的需要进行设置。 7.在电子地图上除了显示当前的设防点以外，还能够显示其他的设防点。 8.可统计一段时间内各防区的报警信息。 | 套 | 1 |
| 4 | 室内声光警号 | 大于或等于110dB，双闪灯光 | 个 | 1 |
| (2) | 室内入侵报警 |  |  |  |
| 1 | 入侵探测器 | 三鉴，微波+红外+智能复核算法； 探测范围：12m/90°；抗白光等级：20000Lux，防宠 ≤25KG，含支架。 | 只 | 1 |
| 2 | 单防区地址模块 | 额定输入电压 12VDC±3V 额定消耗电流 ≤50mA 使用工作温度 -10℃～+45℃ 使用工作湿度 40℃≤95% 工作场所 室外 与主机信号传输距离 3～5Km 外型尺寸 55*20*5㎜ | 个 | 1 |
| 3 | 电源 | 12V/1A | 只 | 1 |
| (3) | 张力式电子围栏 |  |  |  |
| 1 | 张力式双防区控制器(4线含底座） | 1. 1.2英寸屏显示围栏线制、拉力值、报警阈值、报警状态（拉紧、松弛、断线报警）等信息； 2.张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷； 3.高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界； 4.多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警； 5.零售后维护设计：创新设计侦测算法，自适应温度变化，能够自动追踪补偿环境温度变化面引起的张力误差，使系统长期稳定运行； 6.输入电压：AC24V或DC24V； 7.消耗电流：135mA ； 8主机防区：单/双可选； 9.工作温度：-10℃~45℃； 10.使用湿度：40℃≤95%； 11.输出端口：2路总线+开关信号输出； 12.防区线制：4线（可扩展到8线）； 13.机箱材质：铝合金； 14.报警输出：12V。 | 套 | 15 |
| 2 | 张力式单防区控制器(4线含底座） | 1. 1.2英寸屏显示围栏线制、拉力值、报警阈值、报警状态（拉紧、松弛、断线报警）等信息； 2.张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷； 3.高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界； 4.多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警； 5.零售后维护设计：创新设计侦测算法，自适应温度变化，能够自动追踪补偿环境温度变化面引起的张力误差，使系统长期稳定运行； 6.输入电压：AC24V或DC24V； 7.消耗电流：135mA ； 8主机防区：单/双可选； 9.工作温度：-10℃~45℃； 10.使用湿度：40℃≤95%； 11.输出端口：2路总线+开关信号输出； 12.防区线制：4线（可扩展到8线）； 13.机箱材质：铝合金； 14.报警输出：12V。 | 套 | 3 |
| 3 | 张力式过线杆(含底座） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 255 |
| 4 | 终端受力杆（含底座） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 33 |
| 5 | 转向杆（含底座） | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 34 |
| 6 | 转角用滑轮 | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 只 | 136 |
| 7 | 不锈钢合金线 | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈 | 米 | 5500 |
| 8 | 不锈钢收紧器 | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 只 | 132 |
| 9 | 警示牌 | PVC材料，220×120双面，字夜光型 | 块 | 128 |
| 10 | 束线器 | 铝合金材质，方便施工，经济、实用 | 个 | 550 |
| 11 | 不锈钢弹簧 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 个 | 132 |
| 12 | 高压避雷器（含支架） | 氧化锌、复合材料 | 套 | 33 |
| 13 | 接地桩，接地线 | 角铁/6平方铜导线 | 套 | 33 |
| 14 | 室外防水警灯 | 报警分贝：120dB | 米 | 16 |
| 15 | 单防区地址模块 | 额定输入电压 12VDC±3V 额定消耗电流 ≤50mA 使用工作温度 -10℃～+45℃ 使用工作湿度 40℃≤95% 工作场所 室外 与主机信号传输距离 3～5Km 外型尺寸 55*20*5㎜ | 个 | 33 |
| 16 | 周界专用区域管理器 | 1、内置高性能处理芯片，可将报警系统模拟总线数据信号转换成TCP/IP协议数据包通过以太网传输 2、在上级通讯机出现故障时，可保存长达12小时的状态数据，待上级通讯机恢复正常后，会主动上报状态信息 3、接入系统中即自动发送本身的及转发的信号 | 台 | 2 |
| 17 | 电源 | DC18V10A | 个 | 3 |
| 18 | 室外防水设备箱 | 室外防水箱，不锈钢，500*600mm，含配电空开，防浪涌保护器等，含地面混凝土基础 | 套 | 1 |
| (4) | 线缆 |  |  |  |
| 1 | 入侵探测器线 | ZR-RVV4*1.0 | 米 | 15 |
| 2 | 信号线 | 六类室外防水型双绞线 | 米 | 75 |
| 3 | 围栏控制器信号线 | FS-RVVSP2*1.0 | 米 | 1350 |
| 4 | 室外防水设备箱电源线 | ZR-YJV-3*2.5，含电缆头制安 | 米 | 270 |
| 5 | 围栏控制器电源线 | FS-RVV2*1.0 | 米 | 1350 |
| 三 | 电子巡查系统 |  |  |  |
| 1 | 巡检器 | 巡检人员随身携带，用于巡检，一般根据巡检人员的数量以及班次确定使用量。射频感应，感应距离5CM左右。坚固耐用，一体胶胆，密封防水，防震；超低功耗设计，智能5秒自检功能，带电池更换记录，时间出错记录等。 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠 57600BPS的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能 安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电； 防护等级：IP55 工作温度范围：-40℃-70℃,工作湿度范围：30%-95% | 个 | 3 |
| 2 | 单机软件 | 智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班 自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配 自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能 联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询 自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据 方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置 | 套 | 1 |
| 3 | 巡更信息钮 | 记录巡更地点名称,具有防水防震，抗击打，但要避开电磁场和酸碱腐蚀的环境，可贴于物体上安装。 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称安装固定在墙体表面。 | 个 | 10 |
| 4 | 巡更人员钮 | 记录巡更人员信息 依据巡逻人员具体名称赋予人员钮相对应的名称，巡逻人员在巡逻地点前接触一下代表自己的人名钮证明本次为本人在巡逻。本配置主要针对多名巡逻人员共用一个巡更设备 | 个 | 3 |
| 四 | 出入口控制系统 |  |  |  |
| (1) | 门禁设备 |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 1.采用7英寸液晶触摸屏，屏幕显示分辨率达到600×1024； 2.采用 200万CMOS双目摄像头； 3.采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染； 4.支持2万个用户、2万张人脸、2万个密码、5万张卡、30万条记录； 5.支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式； ▲6.刷卡距离≥6cm（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7.人脸验证准确率99.9%，1：N比对时间0.2s/人，可实现无感通行； ▲8.设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效识别，设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 4.0m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行10.有效识别（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9.支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私； 10.支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 11.支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名； 12.支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并控制设备； ▲13.设备应支持至少 5 段视频的播放设置，支持上分屏播放或下分屏播放可配置，支持 MP4、AVI、DAV视频格式，视频应能配置开始播放时间和结束播放时间，支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，支持多段循环播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲14.支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能；支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像；支持 H.264、H.265 视频编码设置功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 15.支持多人识别，最多可6人同时人脸识别； 16.支持人脸美颜功能； 17.支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全； 18.支持IP65防护等级。 | 台 | 2 |
| 2 | 单门磁力锁 | 1.采用铝合金材质，表面拉丝造型，适用于室内； 2.内置反向电流保护装置，启动状态下，安全等级高； 3.支持LED灯展示当前开关状态； 4.门禁控制等多种开门方式； 5.完全电磁吸力，不存在机械故障； 6.适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB门等多种门型。 | 套 | 1 |
| 3 | 双门磁力锁 | 1.采用铝合金材质，表面拉丝造型，适用于室内； 2.内置反向电流保护装置，启动状态下，安全等级高； 3.支持LED灯展示当前开关状态； 4.门禁控制等多种开门方式； 5.完全电磁吸力，不存在机械故障； 6.适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB门等多种门型。 | 套 | 1 |
| 4 | 开门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 只 | 2 |
| 5 | 门锁支架 | 电磁锁支架，优质铝合金材质 | 套 | 2 |
| 6 | 门禁专用电源 | 净化电源，加漏纹处理，电源DC12V5A | 只 | 2 |
| 7 | 室内电源箱 | 室内电源箱 | 只 | 2 |
| 3 | 电源线 | ZR-RVV2*1.0 | 米 | 70 |
| 9 | 磁力锁线 | ZR-RVV4*1.0 | 米 | 70 |
| (2) | 车辆道闸 |  |  |  |
| 1 | 出入口抓拍一体机 | 1.集相机、LED显示屏于一体，单网口配置； 2.传感器类型：1/2.7英寸CMOS；图像分辨率：1920×1080（不包含OSD黑边）； 3.视频压缩标准：H.265;H.264； 4.镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～13.5mm，抓拍距离：2.5~6m； 5.显示屏尺寸：256mm×256mm（长×宽）； 6.LED显示屏，用户可自由配置显示内容，支持二维码显示，支持屏幕坏点检测，且屏幕亮度可自适应调节； ▲7.支持二维码显示信息功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲8.雷达调试过程中，LED屏支持显示雷达监测范围内目标物体坐标位置。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9.支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容； ▲10.通过web可设置为白光模式或红外模式；设置为白光模式时相机亮暖光灯，设置为红外模式时相机亮红外灯。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲11.支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12.供电方式：AC220V。 | 台 | 2 |
| 2 | 挡车器 | 1.杆件类型：直杆； 2.支持杆长：3-6米； 3.起杆速度：1-4s； 4.电机类型：直流无刷； 5.支持压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 6.支持断电抬杆； 7.支持遇阻反弹； 8.支持防撞功能； 9.支持断电手摇； 10.远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 11.供电方式：AC186~264V； 12.工作温度：-40℃～+70℃； 13.防护等级：IP54； 14.安装方式：立式，采用压铁和膨胀螺丝将道闸进行固定安装。 | 台 | 2 |
| 3 | 防砸雷达 | 1.发射频率：77GHz ~81GHz； 2.检测区域：0.3~6m（可调）； 3.防砸区域：0~2m（可调）； 4.检测目标：人、车； 5.在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 6.升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 7.工作电压：DC9V~12V。 | 个 | 2 |
| 4 | 雷达电源 | AC100V~240V-40W-12V3.3A | 个 | 2 |
| 5 | 配套设施 | 含线缆，减速带，基础浇筑 | 套 | 2 |
| 6、 | 校园广播 |  |  |  |
| 一 | 信息机房备 |  |  |  |
| 1 | 网络广播主机 | 1.LCD真彩液晶屏≥12寸，支持多点触控触摸屏，1280*1024分辨率； 2.支持≥4×USB接口、≥2×音频接口、≥1路网口； 3.显示接口：HDMI接口≥1个、VGA≥1个； 4.支持USB插入，内置64G固态硬盘。 | 台 | 1 |
| 2 | 服务器软件 | 1.采用BS架构，网络化设计，支持局域网； 2.平台支持多用户同时登陆使用，不同级别的用户根据所授权限对本权力辖区内的终端进行管理操作； 3.平台自带媒体库，支持远程呼叫站点播服务器媒体库功能，远程呼叫站可对全区、分区或指定终端点播媒体库节目； ▲4.平台支持对终端远程设置音量、开关机、逻辑地址、锁定、解锁、唤醒等功能（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 5.平台支持登录时间、IP地址、退出时间、电话、短信、发布内容等记录存储，并支持上述内容查询； ▲6.平台支持对终端通过表格和树型结构显示设备所在单位、地址以及在线状态，平台可随时监测和查询各终端即时工作状态，不同模块的终端在线状态通过图标、文字颜色等不同的显示形式体现；（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 7.平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； ▲8.平台具有终端故障统计分析功能，并能生成饼图和报表；（提供软件界面截图并加盖原厂公章） 9.平台支持本地服务器、远程等方式对媒体库信源导入；支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 | 套 | 1 |
| 3 | 播放器 | 1.车载型吸入式机芯，超强电子抗震、防尘。 2.兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3等) ； 3.音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz； 4.超强纠错功能,强大解码播放、手动控制，具有单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放多种播放模式； 5.直接选择曲目，高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼 ； 6.具有通电后自动播放功能； 7.有自我检测，信号接收，发送，抗干扰能力； 8.电源 AC 220-240V/50-60HZ； 9.功耗 30W； | 台 | 1 |
| 4 | 前置放大器 | 1.具有AM/FM波段，微电脑控制，数字调谐系统； 2.轻触按键控制，数字定频、选频、荧光VFD显示有自动调谐、存台/记忆功能； 3.设有两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入； 5.可自动或手动搜台，记忆存取； 6.带遥控器,操作灵活； 7.电源 AC 220-240V/50-60HZ； 8.功耗 25W； | 台 | 1 |
| 5 | IP网络音频采集终端 | 1.标准机架式设计，全铝合金工业面板；面板具有4.3英寸真彩液晶屏； 2.配置音频编码模块，可将模拟音频转换成数字音频传输至网络； 3.支持USB接口，可将USB里面的媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放； 4.支持三种采播模式：“普通采播”、“中等采播”和“高级采播”支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置； 5.1路短路输出，2路短路输入； 6.3路线路和2路话筒输入，1路EMC输入，每个通道独立音量调节功能，支持高低音调节功能； 7.内置3路受控电源管理，可以定时和手动打开； 技术参数: 1.网络接口：标准RJ45输入； 2.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 3.音频格式 ：MP3； 4.采样率 ：8K~48KHz； 5.频率响应：80Hz~16KHz； 6.总偕波失真：THD≤0.3%； 7.信噪比：>70dB； 8.整机功耗：≤15W； 9.电源：AC190~220V 50Hz； | 台 | 1 |
| 二 | 消控室 |  |  |  |
| 1 | 网络消防接口设备 | 1.标准机架设计，2U设计，氧化铝拉丝面板设计； 2.内置工业级高速双核解码芯片，启动时间≤1秒； 3.标准RJ45网络接口，有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由； 4.16路消防短路信号输入，可扩展输入接口，方便更大的系统使用； 5直接接入IP网络广播系统使用，无需外接其他转换设备，消防路数随意扩展，极大的方便了连接和使用； 6.面板配置16只LED指示灯准确提示报警状态； 7.内置1路受控电源管理，无消防报警时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源； 8.2路音频信号辅助输出接口 ； 9.兼容四线制消防强切，需要内置24V强切电源模块； 技术参数: 1.网络接口：1*RJ45网口； 2.传输速率：100Mbps； 3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP； 4.短路输入：支持干节点输入； 5.工作温度，湿度：5℃～40℃；20%～80%相对湿度，无结露； 6.工作电源：AC～190V-240V 50Hz-60Hz；15W； 9.待机功耗：＜3W | 台 | 1 |
| 三 | 广播分控 |  |  |  |
| 1 | IP广播分控软件 | 1.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务。 2.支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。 3.支持终端音频采播功能； 4.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 7.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置。 | 套 | 1 |
| 2 | 移动分控软件 | 1.设有音乐播放、单向呼叫、指定终端发起广播以及录音棚声源采集播放等功能。 2.可单独对一个或多个终端发起广播、发起对讲任务。 3.播音室可完成手机内置音乐（mp3格式文件）播放到指定终端。 4.可自由调节终端音量，调节广播音量、对讲音量。 | 套 | 1 |
| 3 | 7寸屏网络寻呼话筒 | 1.内置工业级高速双核解码芯片，启动时间≤1秒； 2.配置7寸电容彩屏，支持监听扬声器和鹅颈式话筒； 3.自带数字键，功能键界面； 4.支持一键呼叫全区、一键呼叫分区、对单独终端进行呼叫； 5.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 6.网络话筒终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于10ms； 7.1个USB输入，可将U盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 8.1路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输； 9.1路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）； 10.高保真录音功能，可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音，录音文件存放在服务器里，可以随时播放； 技术参数: 1.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)； 2.音频格式：MP3，16位CD音质； 4.接口：2个RJ45网口，1个3.5耳机插座； 5.1个3.5 MIC输入插座，1路音频线路输出； 6.1路音频线路输入，1路报警触发短路输出； 7.1路短路输入。 1路USB； 8.显示屏：触控7英寸； 9.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，3W； 10.信噪比，频率响应：＞65dB，80Hz～16KHz（+1/-3dB）； 11.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV； 12.短路输入：干接点输入； 13.短路输出：干接点； 14.电源：AC 190V-240V 50Hz-60Hz（电源适配器）DC24V/2A。功耗≤6W | 台 | 1 |
| 四 | 1#报告厅楼 |  |  |  |
| (1) | 1-3F走廊 |  |  |  |
| 1 | IP网络广播前置功放 | 1.标准机架设计，2U设计，氧化铝拉丝面板设计； 2.内置工业级高速双核解码芯片，启动时间≤1秒； 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP，实现网络化传输CD音质的音频信号； 4.内置高保真专业模拟功放，具有定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5.额定功率：180W； 6.2路线路输入和2路话筒输入接口，支持独立音量调节和高低音调节； 7.2路音频信号辅助输出接口，可外接传统模拟功放； 8.内置1路受控电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源， 9.内置2级优先设置： MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10.支持待机功能，待机状态下功耗小于3W； 11.支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 技术参数: 1.网络接口：RJ45； 3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)； 13.待机功耗：＜3W； 14.频率响应：80Hz~16KHz； 16.信噪比：≥65dB； 17.输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出； 18.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路； 21.输入电源：~220V 50Hz； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ | 只 | 8 |
| (2) | 阶梯教室 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置 | 1.机架式设计，全铝合金工业面板； 2.红外接收功能，方便远距离操控； 3.内置音频解码模块，可将数字音频解码成模拟音频传输至传统模拟功放； 4.内置消防短路接入，内置消防强切功能，需外接24V强切电源模块； 5.1组音频信号辅助输出接口； 6.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 7.2路受控电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保； 技术参数: 1.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP 3.功耗：15W，待机功耗：＜3W 4.频率响应：80Hz~16KHz -3dB/+1dB 5.谐波失真：≤1% 6.信噪比：＞65dB | 台 | 1 |
| (3) | 报告厅 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置 | 1.机架式设计，全铝合金工业面板； 2.红外接收功能，方便远距离操控； 3.内置音频解码模块，可将数字音频解码成模拟音频传输至传统模拟功放； 4.内置消防短路接入，内置消防强切功能，需外接24V强切电源模块； 5.1组音频信号辅助输出接口； 6.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 7.2路受控电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保； 技术参数: 1.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP 3.功耗：15W，待机功耗：＜3W 4.频率响应：80Hz~16KHz -3dB/+1dB 5.谐波失真：≤1% 6.信噪比：＞65dB | 台 | 1 |
| 五 | 2#教学楼 |  |  |  |
| (1) | 教室（12间） |  |  |  |
| 1 | IP网络壁挂音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，集成网络解码、功放、音箱一体化设计； 2.内置工业级高速双核解码芯片，启动时间≤1秒； 3.内置D类数字功放，接收广播2×25W功率输出； 4.内置专为语音播放研制的高低音防磁喇叭单元扬声器，清晰动听，提供高质量的音质； 5.监听级扬声器单元，完美还原人声语音及音乐； 6.服务软件远程调节网络音频输出音量； 7.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 8.支持DC供电和POE供电两种供电方式选择。 | 台 | 12 |
| 2 | IP网络壁挂音箱副箱 | 1.与主箱配套使用；内置专为语音播放研制的高低音防磁喇叭单元扬声器，清晰动听，提供高质量的音质； 2.功率：25W 3.接口：1路（8Ω）接口 | 只 | 12 |
| (2) | 1-3F公共走廊 |  |  |  |
| 1 | IP网络广播前置功放 | 1.标准机架设计，2U设计，氧化铝拉丝面板设计； 2.内置工业级高速双核解码芯片，启动时间≤1秒； 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP，实现网络化传输CD音质的音频信号； 4.内置高保真专业模拟功放，具有定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 5.额定功率：300W； 6.2路线路输入和2路话筒输入接口，支持独立音量调节和高低音调节； 7.2路音频信号辅助输出接口，可外接传统模拟功放； 8.内置1路受控电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源， 9.内置2级优先设置： MIC优先AUX和网络背景音乐信号； 10.支持待机功能，待机状态下功耗小于3W； 11.支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 技术参数: 1.网络接口：RJ45； 3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)； 13.待机功耗：＜3W； 14.频率响应：80Hz~16KHz； 16.信噪比：≥65dB； 17.输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出； 18.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路； 21.输入电源：~220V 50Hz； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ | 只 | 15 |
| 六 | 3#食堂、风雨操场 |  |  |  |
| (1) | 1F公共走廊、餐厅 |  |  |  |
| 1 | IP网络广播前置功放 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有180W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ 4.灵 敏 度： 92±1db 5.尺寸 ： 260*180*120mm 6.产品材质： ABS加锌网 | 只 | 7 |
| (2) | 2F公共走廊、餐厅 |  |  |  |
| 1 | IP网络广播前置功放 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)； 2.具有180W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出； 3.≥2路线路（AUX）和≥2路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能； 4.≥2路音频信号辅助输出接口， 5.内置智能电源管理； 6.内置消防短路接入； | 台 | 1 |
| 2 | 壁挂音箱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 6/10W 3.频响 ： 100～15KHZ 4.灵 敏 度： 92±1db 5.尺寸 ： 260*180*120mm 6.产品材质： ABS加锌网 | 只 | 8 |
| (3) | 3F室内篮球场 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置 | 1.内置消防短路接入； 2.内置消防强切功能； 3.远程调节网络音频输出音量和高低音； 4.≥2路2200W大功率功放电源接口； 5.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 | 台 | 1 |
| 2 | 调音台 | 1.≥8路平衡式话筒输入，≥2组母线输出，≥1组AUX辅助输出，MP3播放器功能； 2.提供+48V幻像电源； 3.三段英国风格均衡； 4.≥1组AUX辅助输出AUX1为推子前； 5.采用≥16种数字显示延时数码效果器； 6.内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V； | 台 | 1 |
| 3 | 纯后级广播功放 | 1.提供RCA插口和XLR插口并接； 2.带压限电路,具有输出短路\过载\过热等多种保护和警告功能； 3.自带节能功能选择开关 4.无信号输入时，15分钟系统自动进入待机状态； 5.70V/100V或8欧定阻扬声器输出，输出功率≥500W； | 台 | 1 |
| 4 | 音箱 | 1.输入电压:70/100V 2.额定功率:40/60W 3.频 响:150～18KHZ | 只 | 4 |
| 5 | 一拖二手持无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用49.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和40个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+两个手持话筒； | 套 | 1 |
| 6 | 无线信号放大器(壁挂式） | 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female | 套 | 1 |
| 7 | 无线信号放大器延长线 | 30米无线信号放大器延长线 | 条 | 2 |
| 8 | 数字反馈抑制器 | 1.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点； 2.可通过面板按键切换工作模式为直通或抑制； 3. 2路XLR和2路TRS输入、输出； 4.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 6.内置10段图示均衡器：频率控制更精确； 7.各功能可通过本机或连接电脑设置； 技术参数： 1. 2路XLR和2路TRS输入、输出； 2.最大输出电平： 4.0V（VPP）； 3.采样频率： 48KHz； 4.频率响应： +/- 2dB （直通频响30Hz to 20kHz.反馈抑制频响 50Hz~18KHz)； 5.电源： AC190-240V/50-60Hz； 6.电源消耗： <20W。 | 台 | 1 |
| 9 | 专业时序器 | 1.8路电源时序器可统一有效管理各类用电设备，按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭电源时由后级到前级的顺序关闭用电设备； 2.输入电流最大达40A,单路采用25A大功率继电器， 3.可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，防止因瞬时电流过大从而损伤设备； 4.每路输出带指示灯，面板配有8个按键，可单独开启或关闭任意一路电源； 5.具备6.35短路触发接口； 6.前面板提供1路长供电电源； 7.供电输入电源：AC220V，50HZ。 | 台 | 1 |
| 10 | 音频连接线 | 音频连接线，成品 | 根 | 5 |
| 11 | 音箱线 | 300支金银线 | 米 | 200 |
| 12 | 音箱壁装支架 | 音箱壁装支架 | 套 | 4 |
| 13 | 会议机柜 | 600*600*2000mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门 | 台 | 1 |
| 七 | 室外 |  |  |  |
| (1) | 室外风雨操场 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置 | 1.机架式设计，全铝合金工业面板； 2.红外接收功能，方便远距离操控； 3.内置音频解码模块，可将数字音频解码成模拟音频传输至传统模拟功放； 4.内置消防短路接入，内置消防强切功能，需外接24V强切电源模块； 5.1组音频信号辅助输出接口； 6.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 7.2路受控电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保； 技术参数: 1.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP 3.功耗：15W，待机功耗：＜3W 4.频率响应：80Hz~16KHz -3dB/+1dB 5.谐波失真：≤1% 6.信噪比：＞65dB | 台 | 1 |
| 2 | 调音台 | 1.12输入通道,4路单声道+4对立体声； 2.支持48V幻像电源；低噪声电源设计； 3.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； 4.所有单声道上都配有增益功能； 5.2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.4母线(立体声, 2编组)； 7.内置SPX效果器，高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 8.60mm行程高分析度推子； 9.简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器； | 台 | 1 |
| 3 | 一拖二手持无线话筒 | 1.U段一拖二无线手持话筒，采用红外对频方式，空旷距离50-80米，复杂环境30-60米； 2.双通道接收无线信号,每通道有150个信道可选； 3.接收机采用高动态范围电路和窄频分隔，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 4.SQ调节，可以调高接收灵敏度增加接收距离，调低可避免杂音干扰。 5.主机背面设置2条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 7.话筒耗电量为60mA，使用2粒电池供电，可连续使用6小时，满足各类会议使用； 8.麦克风液晶屏上可显示电池电量，会议管理人员可提前给低电量的话筒更换电池，有效保证会议无间断举行。 | 套 | 2 |
| 4 | 无线信号放大器(壁挂式） | 1.信号放大器系统由一台放大器主机和2个天线组成，可供多台双通道接收机使用，让接收信号获得默较佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性； 2.该天线可使用于所有UHF频段的接收机中，并提供180°角度固定频带中的定向覆盖接收。比较接收机附带的标准天线，天线放大器可提供在50欧姆阻抗时约6dB的射频信号提升。 4.天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 5.信号放大器主要用于无线话筒远距离传输或复杂环境应用，如体育馆、演唱会、剧场、及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境。 技术参数： 1.频率范围：500-950MHz 2.输入截断点：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6-9dB(Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：450MHz 8.插座：BNC female 9.电源供应：100-240V/50/60Hz 10.电源消耗：170mA | 台 | 1 |
| 5 | 无线信号放大器延长线 | 30米无线信号放大器延长线 | 条 | 2 |
| 6 | 数字反馈抑制器 | 1.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点； 2.可通过面板按键切换工作模式为直通或抑制； 3.2路XLR和2路TRS输入、输出； 4.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 6.内置10段图示均衡器：频率控制更精确； 7.各功能可通过本机或连接电脑设置； 技术参数： 1.2路XLR和2路TRS输入、输出； 2.最大输出电平： 4.0V（VPP） 3.采样频率： 48KHz 4.频率响应： +/- 2dB （直通频响30Hz to 20kHz.反馈抑制频响 50Hz~18KHz) 5.电源： AC190-240V/50-60Hz 6.电源消耗： <20W | 台 | 1 |
| 7 | 纯后级广播功放 | 1.标准机柜式设计，纯后级功率放大器； 2.提供RCA插口和XLR插口并接，支持总音量调节旋钮，可直接调节音量大小； 3.100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出； 4.具有输出短路\过载\过热\压限等多种保护和警告功能； 5.输出功率:1500W； 7.信噪比:95db； 8.输出:70V,100V或4-16欧； 9.频率:70HZ-18KHZ； | 台 | 1 |
| 8 | 室外防水音柱 | 1.输入电压： 70/100V 2.额定功率： 90W 3.频 响： 150～18KHZ 4.灵 敏 度： 100±2db | 只 | 8 |
| 9 | 专业时序器 | 1.8路电源时序器可统一有效管理各类用电设备，按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭电源时由后级到前级的顺序关闭用电设备； 2.输入电流最大达40A,单路采用25A大功率继电器， 3.可控制8路电源，每路开启/关闭延时间隔为1秒，防止因瞬时电流过大从而损伤设备； 4.每路输出带指示灯，面板配有8个按键，可单独开启或关闭任意一路电源； 5.具备6.35短路触发接口； 6.前面板提供1路长供电电源； 7.供电输入电源：AC220V，50HZ； | 台 | 1 |
| 10 | 音频连接线 | 音频连接线，成品 | 根 | 10 |
| 11 | 音箱立杆 | 音箱立杆，3.5米，含地笼，水泥基础浇筑，立杆接地，接地线等 | 套 | 8 |
| 12 | 音箱立杆基础 | 1、混凝土的配比和最小水泥用量应符合GBJ204-83的规定;预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎良好以防损坏螺纹。 | 套 | 8 |
| 八 | 管线 |  |  |  |
| 1 | 广播线 | ZR-RVS2*1.5 | 米 | 1370 |
| 2 | 广播线 | ZR-RVV2*2.5 | 米 | 800 |
| 3 | 音频线 | ZR-RVVP2*0.5 | 米 | 184 |
| 4 | 辅材 | HDMI线、音箱插头、音频跳线等 | 项 | 1 |
| 7、 | 会议系统 |  |  |  |
| 一 | 阶梯教室（不含显示部分） |  |  |  |
| (1) | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.12输入通道,4路单声道+4对立体声； 2.支持48V幻像电源；低噪声电源设计； 3.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； 4.所有单声道上都配有增益功能； 5.2路辅助发送/立体声辅助返回； 6.4母线(立体声, 2编组)； 7.内置SPX效果器，高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 8.60mm行程高分析度推子； 9.简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器。 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.2路信号输入6路信号输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 4.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； 5.设备支持RS485接口，可连接外部中控设备，通过中控设备控制通道音量； 6.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 7.具有有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时可通过粗调及细调模式进行调节； 8.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 9.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制； 10.支持设备输入通道、输出通道、系统功能分别独立设置密码进行锁定保护，实现数据保密，使备更安全； 11.设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换； 12.单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上。 | 台 | 1 |
| 3 | 主音箱 | 1.喇叭单元：12"*1低音，1.6"*1高音； 2.额定功率：350W； 3.峰值功率：750W； 4.阻抗：8Ω； 5.频率响应：7=80Hz-18KHz； 6.输入灵敏度：98dB/w/m； 7.最大声压级：122dB； 8.覆盖角度：80°×50°； 9.音箱材质：桦木夹板。 | 只 | 2 |
| 4 | 辅助音箱 | 1.喇叭单元：10"*1低音，1.5"*1高音； 2.额定功率：250W； 3.峰值功率：550W； 4.阻抗：8Ω； 5.频率响应：85Hz-18KHz； 6.输入灵敏度：95dB/w/m； 7.最大声压级：118dB； 8.覆盖角度：80°×50°； 9.音箱材质：桦木夹板。 | 只 | 4 |
| 5 | 主扩功放 | ▲1.具有2.8英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲2.具有两通道独立温度显示（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲3.具有两声道独立音量数值显示（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择； 8.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出； 9.立体声输出功率8Ω：600W×2； 10.立体声输出功率4Ω：1000W×2； 11.桥接功率 8Ω：1800W； 12.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 13.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)； 14.转换速率：≥10V/µs； 15.阻尼系数：﹥200:1； 16.串音：>-75dB@1KHz； 17.信噪比：﹥100dB； 18.总谐波失真：＜0.5%，1KHz； 19.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章。 | 台 | 1 |
| 6 | 辅助功放 | 1.面板配置2.8寸真彩屏功能，可实时显示设备问题，工作状态等； 2.具有多重保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压； 3.面板指示：电源，信号，削波，保护LED灯； 4.后板功能：立体声/并联/桥接模式选择，输入灵敏度选择； 5.立体声输出功率8Ω：400W×2； 6.立体声输出功率4Ω：700W×2； 7.桥接功率 8Ω：1100W； 8.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 9.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； 10.信噪比：﹥100dB； 11.总谐波失真：＜0.5%，1KHz； 12.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W。 | 台 | 2 |
| (2) | 发言系统 |  |  |  |
| 1 | 一拖四无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）； 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 5.系统包括有一台主机+四个鹅颈（长杆）会议话筒； ▲话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能(提供相关证明材料或软件著作权证书复印件，并加盖原厂公章) | 套 | 1 |
| 2 | 一拖二领夹无线话筒 | 1.一拖二无线领夹话筒，采用红外对频方式，空旷距离50-80米，复杂环境30-60米； 2.双通道接收无线信号,每通道有150个信道可选； 3.接收机采用高动态范围电路和窄频分隔，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 4.SQ调节，可以调高接收灵敏度增加接收距离，调低可避免杂音干扰。 5.主机背面设置2条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 | 套 | 2 |
| 3 | 数字反馈抑制器 | 1.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点； 2.可通过面板按键切换工作模式为直通或抑制； 3. 2路XLR和2路TRS输入、输出； 4.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 6.内置10段图示均衡器：频率控制更精确； 7.各功能可通过本机或连接电脑设置； 技术参数： 1. 2路XLR和2路TRS输入、输出； 2.最大输出电平： 4.0V（VPP）； 3.采样频率： 48KHz； 4.频率响应： +/- 2dB （直通频响30Hz to 20kHz.反馈抑制频响 50Hz~18KHz)； 5.电源： AC190-240V/50-60Hz； 6.电源消耗： <20W。 | 台 | 1 |
| 4 | 专业时序器 | 1. 6平方电缆输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐浪涌冲击； 2.可控制电源8路，每路电源额定输出15A； 3.具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置； 4.待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 5.联机控制连线可达2米，可联机控制设备最多10台，联机控制接口1/4”TR，外部时序控制接口； 6.采用SMT、AOI全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品性能的一致性； ▲为了避免对扩声系统干扰需提供智能截频多重净化技术软件著作权复印件加盖厂家公章 | 台 | 1 |
| (3) | 管线及辅材 |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 卡农公母线 | 根 | 10 |
| 2 | 音频连接线 | 3.5转双大二芯 | 条 | 1 |
| 3 | 音箱壁装支架 | 音箱壁装支架 | 套 | 6 |
| 4 | 音箱插头 | 音箱插头 | 只 | 12 |
| 5 | 多媒体地插 | HDMI接口*1、音频接口*1、RJ45接口*2 | 套 | 1 |
| 6 | SDI接口插座 | SDI接口*1、RJ45接口*1 | 套 | 3 |
| 7 | 音控机柜电源线 | ZR-RVV3*6 | 米 | 10 |
| 8 | 音箱线 | ZR-RVV2*2.5 | 米 | 135 |
| 9 | 高清线 | HDMI线，25m | 根 | 1 |
| 10 | 音频线 | ZR-RVVP2*0.5 | 米 | 25 |
| 11 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 357 |
| 12 | SDI线 | 3G-SDI线 | 米 | 107 |
| 13 | LED屏配电柜电缆 | ZR-YJV-5*10，含电缆头制安 | 米 | 10 |
| 14 | LED屏屏体电源线 | ZR-YJV-3*2.5，含电缆头制安 | 米 | 120 |
| 15 | JDG管 | JDG25 | 米 | 130 |
| 16 | JDG管 | JDG32 | 米 | 220 |
| 17 | 会议机柜 | 600*600*2000mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门 | 台 | 1 |
| 18 | 辅材 | 胶布、轧带、膨胀螺丝、螺丝螺母、管卡等 | 项 | 1 |
| 二 | 报告厅 |  |  |  |
| (1) | LED显示系统 |  |  |  |
| 1 | LED屏（会标） | 1.单色条屏，有效显示尺寸约：13984*760mm， 2.工作电压、模组功率：采用节能电源超静音电源，驱动IC、扫描方式： 3.高刷恒流源驱动 1/16； 4.白平衡亮度、白平衡色温：800CD/㎡、6500K-11000K； 5.视角、屏面平整度、模组间隙：H:120°；V:60°、≤0.25mm、≤0.25mm。 | ㎡ | 10.63 |
| 2 | LED屏（主屏） | 1.室内P2.5，有效显示尺寸约：7680*4320mm； 2.箱体平整度（mm）：≤0.1； 3.屏幕亮度(nit) ：≥600Nit； 4.刷新率（Hz）：≥3840Hz 提供通过CNAS认证的第三方检测中心出具的检验报告复印件加盖公章。 5.整屏色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内，具有单点亮度、颜色校正功能； 6.水平视角（ °）：≥170，垂直视角（ °）：≥170； 7.静态对比度：高于10000：1； 8.功率峰值（W）：不大于600W/平方； 9.8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快，实现消影节能功能； 10.可通过控制 PC 实现联网控制，远程开机唤醒、关闭等功能。 11.支持通讯检测、电源检测、温度监控，并可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信。 | ㎡ | 33.18 |
| 3 | 显示屏结构及包边 | 1.镀锌方管焊接，壁厚≥1.2mm； 2.LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； 3.为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，结构和屏体需有LED显示屏厂家制作、安装、调试。 | ㎡ | 43.81 |
| 4 | 视频控制处理器 | 1.输入分辨率 ： 1920×1200，2048×1152，2560×960； 2.带载能力 ： 600万像素； 3.供电电压 ： AC-100-240V-50/60HZ； 4.控制方式 ： USB接口控制； 5.视频接口 ： 2HDMI /1DVI； 6.音频接口 ： HDMI/一路3.5mm接口音频输入； 7.视频格式 ： RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 8.输出接口 ： 10网口； 9.视频源位深 ： 8/10/12bit。 | 台 | 1 |
| 5 | 接收卡 | 1.卡输出 RGB 数据组至少32组；单卡最大带载像素为 512×256；支持配置文件回读； 2.支持逐点亮度、色度校正，支持一键修缝功能，支持固件程序、配置参数回读； 3.支持监测接收卡的温度、电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，协助排除网络通讯隐患，支持远程继电器开关设备电源；支持通讯状态监测； 4.支持接收卡预存画面设置，可将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面，确保显示屏无黑屏，画面无缝衔接，可预设多组画面轮循播放。支持3D 功能，配合支持3D功能的独立主控和3D眼镜； 5.产品抗人体静电能力：2KV；设备的设计和结构应当保证接触电流或保护导体均不可能产生电击危险。符合GB/T 17626.2-1998 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》。 | 张 | 72 |
| 6 | 屏体内部线材 | 屏体内部连接线、网络跳线等。 | 项 | 1 |
| 7 | LED专用配电柜 | LED专用配电柜，含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电。 | 套 | 1 |
| 8 | 多功能卡 | 1.使用 RS232 串口或千兆网口通信； 2.支持用网口级联在接收卡之间或最后； 3.具有定时功能，可以替代定时器和延时器； 4.支持配电箱温度检测； 5.支持配电箱湿度检测； 6.支持音频输出； 7.支持接 4 路光探头实现自动亮度调节； 8.支持外接温度模块； 9.支持 8 路电源开关控制。 | 张 | 1 |
| (2) | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.16个输入通道，8个话筒输入+4对立体声线路输入； 2.支持48V幻像电源；低噪声电源设计； 3.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠； 4.所有单声道上都配有增益功能； 5.2路辅助发送/立体声辅助返回 6.4母线(立体声, 2编组) 7.内置SPX效果器，高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 8.60mm行程高分析度推子； 9.简单、灵活、高效、精细、超线性的话筒前置放大器。 | 台 | 1 |
| 2 | 音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.2路信号输入6路信号输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 4.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； 5.设备支持RS485接口，可连接外部中控设备，通过中控设备控制通道音量； 6.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 7.具有有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时可通过粗调及细调模式进行调节； 8.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制； 9.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制； 10.支持设备输入通道、输出通道、系统功能分别独立设置密码进行锁定保护，实现数据保密，使备更安全； 11.设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换； 12.单机可存储30组用户程序数据；其它数据可通过PC软件存储于其它存储介质上。 | 台 | 2 |
| 3 | 专业线阵全频音箱 | 1.喇叭单元配置：6″*2低音单元， 44mm*1高音单元； 2.额定功率：250W； 3.峰值功率：1000W； 4.阻抗：8（Ω）； 5.频响范围：80Hz-20KHz； 6.灵敏度（1w@1m)：103dB； 7.最大声压级：133dB； 8.覆盖角：110°×10°（H×V）； 9.号角材质：玻璃钢； 10.音箱材质：18mm桦木板，黑金砂漆； 11.音箱铁网：1.5mm多孔钢网内衬防尘布。 | 只 | 6 |
| 4 | 专业线阵超低频音箱 | 1.喇叭单元配置：15″*1低音单元； 2.额定功率：600W； 3.峰值功率：1500W； 4.阻抗：8（Ω）； 5.频响范围：35Hz-500Hz； 6.灵敏度：96dB； 7.最大声压级：122dB； 8.音箱材质：18mm桦木板，黑金砂漆； 9.音箱铁网：1.5mm多孔钢网内衬防尘棉。 | 只 | 2 |
| 5 | 田字架 | 定制 | 套 | 2 |
| 6 | 辅助音箱 | 1.喇叭单元：8"*1低音，1.3"*1高音； 2.额定功率：200W； 3.峰值功率：450W； 4.阻抗：8Ω； 5.频率响应：85Hz-18KHz； 6.输入灵敏度：95dB/w/m； 7.最大声压级：118dB； 8.覆盖角度：80°×50°； 9.音箱材质：桦木夹板。 | 只 | 4 |
| 7 | 返听音箱 | 1.喇叭单元：8"*1低音，1.3"*1高音； 2.额定功率：200W； 3.峰值功率：450W； 4.阻抗：8Ω； 5.频率响应：85Hz-18KHz； 6.输入灵敏度：95dB/w/m； 7.最大声压级：118dB； 8.覆盖角度：80°×50°； 9.音箱材质：桦木夹板。 | 只 | 2 |
| 8 | 线阵全频功放 | 1高效、节能、节约运营费用； ▲2.有源PFC，功率因数达0.99（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 3.输出功率强劲，稳定驱动2欧姆负载； 4.小巧、轻便、结构稳固； 5.立体声、单通道、桥接三种工作模式； ▲6.灵敏度1Vrms，增益32dB、26dB可选择（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 7.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制、超温功率控制等； ▲8.采用先进的节能电路设计，功放待机时待机功耗小于3W（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 9.符合安规、电磁兼容标准； 10.温控风机，运行安静； ▲11.宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）（提供通过CNAS\CMA\ILAC-MRA认定的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章）； 12.8Ω ≥2×450W； 13.4Ω ≥2×765W； 14.2Ω ≥2×1301W； 15.输入灵敏度 1Vrms； 16.串扰抑制 ≥80 dB； 17.频率响应 20Hz - 20 kHz； 18.输入阻抗 20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 19.信噪比 ≥105dB； ▲提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权复印件加盖厂家公章。 | 台 | 3 |
| 9 | 辅助功放 | 1.8Ω/立体声：2×350W； 2.4Ω/立体声：2×655W； 3.2Ω/立体声：2×1150W； 4.16Ω/桥接：750W； 5.8Ω/桥接：1300W； 6.4Ω/桥接：2200W； 7.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 8.电压增益：33.0dB； 9.输入灵敏度：1Vrms； 10.保护功能：过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护； 11.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz）：±0.2dB； 12.信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥105dB； 13.电源要求：90-260VAC， 50/60 Hz。 | 台 | 2 |
| 10 | 返听功放 | 1.8Ω/立体声：2×350W； 2.4Ω/立体声：2×655W； 3.2Ω/立体声：2×1150W； 4.16Ω/桥接：750W； 5.8Ω/桥接：1300W； 6.4Ω/桥接：2200W； 7.立体声、单通道、桥接三种工作模式； 8.电压增益：33.0dB； 9.输入灵敏度：1Vrms； 10.保护功能：过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护； 11.频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz - 20 kHz）：±0.2dB； 12.信噪比(A记权，20Hz-20kHz)：≥105dB； 13.电源要求：90-260VAC， 50/60 Hz。 | 台 | 1 |
| 11 | 超低功放 | 1.面板配置2.8寸真彩屏功能，可实时显示设备问题，工作状态等； 2.具有多重保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压； 3.面板指示：电源，信号，削波，保护LED灯； 4.后板功能：立体声/并联/桥接模式选择，输入灵敏度选择； 5.立体声输出功率8Ω：800W×2； 6.立体声输出功率4Ω：1500W×2； 7.桥接功率 8Ω：2300W； 8.输入灵敏度： 0.775V/1.4V； 9.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB) ； 10.信噪比：﹥100dB； 11.总谐波失真：＜0.5%，1KHz； 12.互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W。 | 台 | 1 |
| (3) | 发言系统 |  |  |  |
| 1 | 一拖四无线话筒 | 1.U段一拖四无线鹅颈话筒，采用红外对频方式，空旷距离50-80米，复杂环境30-60米； 2.双通道接收无线信号,每通道有100个信道可选； 3.接收机采用高动态范围电路和窄频分隔，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 4.SQ调节，可以调高接收灵敏度增加接收距离，调低可避免杂音干扰。 5.主机背面设置2条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 7.话筒耗电量为60mA，使用3粒电池供电，可连续使用8-10小时，满足各类会议使用； 8.麦克风液晶屏上可显示电池电量，会议管理人员可提前给低电量的话筒更换电池，有效保证会议无间断举行。 | 套 | 1 |
| 2 | 一拖二手持无线话筒 | 1.U段一拖二无线手持话筒，采用红外对频方式，空旷距离50-80米，复杂环境30-60米； 2.双通道接收无线信号,每通道有150个信道可选； 3.接收机采用高动态范围电路和窄频分隔，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 4.SQ调节，可以调高接收灵敏度增加接收距离，调低可避免杂音干扰。 5.主机背面设置2条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 6.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 7.话筒耗电量为60mA，使用2粒电池供电，可连续使用6小时，满足各类会议使用； 8.麦克风液晶屏上可显示电池电量，会议管理人员可提前给低电量的话筒更换电池，有效保证会议无间断举行。 | 套 | 2 |
| 3 | 无线信号放大器 | 1.信号放大器系统由一台放大器主机和2个天线组成，可供多台双通道接收机使用，让接收信号获得默较佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性； 2.该天线可使用于所有UHF频段的接收机中，并提供180°角度固定频带中的定向覆盖接收。比较接收机附带的标准天线，天线放大器可提供在50欧姆阻抗时约6dB的射频信号提升。 4.天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 5.信号放大器主要用于无线话筒远距离传输或复杂环境应用，如体育馆、演唱会、剧场、及大型演出场所；或一些会阻挡视线及接收的环境。 技术参数： 1.频率范围：500-950MHz； 2.输入截断点：+22dBm； 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band)； 4.增益：+6-9dB(Center Band)； 5.输出阻抗：15dB min； 6.阻抗：50Ω； 7.频宽：450MHz； 8.插座：BNC female； 9.电源供应：100-240V/50/60Hz； 10.电源消耗：170mA。 | 套 | 1 |
| 4 | 无线信号放大器延长线 | 30米 | 条 | 2 |
| 5 | 数字反馈抑制器 | 1.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz采样高速浮点； 2.可通过面板按键切换工作模式为直通或抑制； 3. 2路XLR和2路TRS输入、输出； 4.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 5.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 6.内置10段图示均衡器：频率控制更精确； 7.各功能可通过本机或连接电脑设置； 技术参数： 1. 2路XLR和2路TRS输入、输出； 2.最大输出电平： 4.0V（VPP）； 3.采样频率： 48KHz； 4.频率响应： +/- 2dB （直通频响30Hz to 20kHz.反馈抑制频响 50Hz~18KHz)； 5.电源： AC190-240V/50-60Hz； 6.电源消耗： <20W。 | 台 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用； 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制； 5.具有欠压、超压检测及报警功能； ▲6.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源（提供通过CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）； ▲7.为了避免对扩声系统干扰，30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格（提供通过CMA、CNAS和 ilac-MRA认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章）。 | 台 | 2 |
| (4) | 管线及辅材 |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 卡农公母线 | 根 | 26 |
| 2 | 音频连接线 | 3.5转双大二芯 | 条 | 1 |
| 3 | 音箱壁装支架 | 音箱壁装支架 | 套 | 4 |
| 4 | 音箱插头 | 音箱插头 | 只 | 28 |
| 5 | 多媒体地插 | HDMI接口*1、音频接口*1、RJ45接口*2 | 套 | 2 |
| 6 | 音箱地插 | 音箱地插 | 套 | 2 |
| 7 | 音控机柜电源线 | ZR-RVV3*6 | 米 | 20 |
| 8 | 音箱线 | ZR-RVV2*2.5 | 米 | 200 |
| 9 | 音箱线 | ZR-RVV2*4 | 米 | 100 |
| 10 | 高清线 | 光纤HDMI线 60m，4K/60Hz | 根 | 2 |
| 11 | 音频线 | ZR-RVVP2*0.75 | 米 | 120 |
| 12 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 900 |
| 13 | LED屏配电柜电缆 | ZR-YJV-5*16，含电缆头制安 | 米 | 10 |
| 14 | LED屏屏体电源线 | ZR-YJV-3*2.5，含电缆头制安 | 米 | 660 |
| 15 | 桥架 | 200*100mm，涂塑 | 米 | 40 |
| 16 | JDG管 | JDG25 | 米 | 90 |
| 17 | JDG管 | JDG32 | 米 | 200 |
| 18 | 会议机柜 | 600*600*2000mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门 | 台 | 2 |
| 19 | 辅材 | 胶布、轧带、膨胀螺丝、螺丝螺母、管卡等 | 项 | 1 |
| 三 | 2间小会议室 |  |  |  |
| 1 | 86寸教学一体机 | 屏体硬件 1.交互平板显示尺寸≥86英寸,物理分辨率：3840×2160屏体亮度≥400cd/ ㎡，对比度≥5000：1，最大可视角度≥178度； 2.交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求； 3.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨9H硬度；屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，透光率≥93%，雾度≤8%。 4.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，屏体sRGB标准色域格式下不低于130%；屏幕最高灰阶 256 灰阶； 5.智能交互平板采用全贴合技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms； ▲6.前置接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4.8cm；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） ▲7.为方便外接信号源的输入，设备至少具备1路前置HDMI接口，2路前置USB3.0接口，1路Type-C接口；为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路 （须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 8.交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔等 ▲9.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） ▲10.整机前面板须具备天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi，交互平板整机须具备前置物理电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） ▲11.为提高效率，在通电关机或待机状态下，交互平板2秒内可完成极速开机；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） ▲12.交互平板采用物理减滤蓝光设计，无需其他任何操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 13.通过多指滑动屏幕，可快速实现界面的切换 14.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，Android 系统不低于11.0，主页提供不少于5 个应用程序，也可替代其他应用程序; 15.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机； ▲16.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 17.通电关机或待机状态下交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机; 18.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、屏温、触摸系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 19.支持多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程；（须提供CMA或CNAS认证测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 20.交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电。 内置电脑 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器； 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.接口：非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。 | 台 | 2 |
| 2 | 移动支架 | 适配86寸教学一体机 | 套 | 2 |
| 3 | 无线投屏器 | 1. 实现外部电脑音视频高清信号实时传输到会议平板上，并可支持触摸回传； 2. 采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在会议平板上做任何操作。 | 根 | 2 |
| 8、 | 原校区综合布线改造 |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 单口墙面面板 | 86型单口面板, 带防尘盖，ABS+PC材料 | 个 | 258 |
| 2 | 双口墙面面板 | 86型单口面板, 带防尘盖，ABS+PC材料 | 个 | 33 |
| 3 | 空白面板 | ABS+PC材料 | 个 | 74 |
| 4 | 六类非屏蔽数据模块 | 1.规格：RJ45 模块插座，端接方式具备90度或180度打线端接； 2.具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，安装后免拆卸可灵活改变颜色； 3.传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次。 | 个 | 324 |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.产品符合并满足ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/TIA-568-C.2的标准要求； 2.线缆内部采用十字隔离骨架，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降； 3.芯线导体23AWG，带宽≥250MHz。 | 米 | 21311 |
| 三 | 主干子系统 |  |  |  |
| 1 | 4芯室内单模光缆 | 蝶形光缆，4芯，PE护套，黑色，弯曲不敏感型防水光缆，符合相关国内标准YD/T901、GB/T7424.3。 | 米 | 2400 |
| 2 | 12芯室外单模光缆 | 1、OS2单模12芯紧套管层绞式铠装室外光缆，黑色PE，E-GLASS增强，钢带铠装，能够支持10Gbps 10GBASE传输距离达到10000米； 2、符合相关国内标准YD/T901、GB/T7424.3； 3、光学特性：衰减：G652≤0.5db/km@1310nm；≤0.36db/km@1310nm（Typical）；G652≤0.4db/km@1550nm；≤0.22db/km@1550nm（Typical）： 宏弯附加衰减：≤0.05db/km@1310nm; ≤0.05db/km@1550nm。 | 米 | 1400 |
| 四 | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口非屏蔽六类配线架 | 1、六类非屏蔽模块化配线架，1U，满配24只六类非屏蔽模块； 2、性能超越ISO/IEC11801:2011 Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C.2标准规定的 Cat.6 / Class E 级要求； 3、六类非屏蔽模块传输带宽≥250MHz，拔插寿命：≥ 750 次，端接寿命：≥200 次，具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上，可采用单对110型打线工具。 | 套 | 17 |
| 2 | 六类非屏蔽跳线 | 1、传输带宽超过250MHZ，导体为7/0.2的多股软跳线，颜色可选，长度2米； 2、性能标准：符合TIA/EIA-568C.2和ISO/IEC 11801规范； 3、内部3叉插针水晶头设计，水晶头内带线托，分离线对，提高传输性能； 4、RJ45接头内插针镀金厚度为50μm；保证至少1000次插接。 | 根 | 324 |
| 3 | 语音跳线 | RJ45-RJ11跳线，2米，传输频率≥16MHz | 根 | 33 |
| 4 | 电话光端机 | 16路电话接口 | 对 | 3 |
| 5 | FC-LC 2米双芯单模跳纤 | 1、FC-LC单模OS2双工跳线，黄色，2米； 2、满足并符合ISO/IEC11801Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C标准规定的要求； 3、G652.D OS2级别连接到主干光缆及配线架的光纤，应支持万兆以太网； 4、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 5、最大插入损耗（IL）：< 0.2dB（LC）； 6、回波损耗（RL）：>50dB（LC Single Mode）。 | 根 | 3 |
| 6 | 光纤终端盒 | 光纤终端盒，4口，室内型。 | 台 | 38 |
| 7 | 24口光纤配线架 | 1、滑动式24口光纤配线架，可安装24个双工LC（48芯）或24单工SC/ST/FC（24芯）光纤适配器； 2、24口光纤配线架, 19"标准机柜安装，带滑动导轨,完全正面维护管理； 3、采用适配器面板结构，可混装适配器；易于安装和维护，支持多种耦合器（LC、FC、ST、SC、MT-RJ等）； 4、优质冷轧钢板喷塑，1U高度，灵活的后部进线管理； 5、配线箱内部自带2个线缆管理环用于光纤的盘绕，自带2个线缆紧固格兰，防止线缆脱落。 | 台 | 6 |
| 8 | LC熔接尾纤 | 单模尾纤，LC接头，1米。 | 根 | 400 |
| 9 | 光纤熔接 | 定制 | 点 | 400 |
| 10 | 光纤耦合器 | LC双工耦合器 | 只 | 200 |
| 11 | LC-LC 2米双芯单模跳纤 | 1、LC-LC单模OS2双工跳线，2米； 2、满足并符合ISO/IEC11801Ed.2.2、ANSI/EIA-568-C标准规定的要求； 3、G652.D OS2级别连接到主干光缆及配线架的光纤，应支持万兆以太网； 4、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 5、最大插入损耗（IL）：< 0.2dB（LC）； 6、回波损耗（RL）：>50dB（LC Single Mode）。 | 根 | 101 |
| 12 | 理线器 | 线缆管理架（带盖板） 1U 材料：SPCC冷轧钢板 | 条 | 36 |
| 14 | 42U网络机柜 | 600*600*2000mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门 | 台 | 4 |
| 14 | 机柜PDU | 输入16A，输出8位万用口配电PDU | 条 | 4 |
| 15 | 机柜电源线 | ZR-RVV3*4 | 米 | 100 |
| 五 | 管路及辅材 |  |  |  |
| 1 | 线槽 | PVC明线槽 | 米 | 1636 |
| 2 | 明线盒 | 86型明装线盒 | 个 | 475 |
| 3 | 辅材 | 水晶头、胶布、轧带、螺丝螺母、管卡、熔接热缩套管保护套等 | 项 | 1 |
| 9、 | 原校区网络改造 |  |  |  |
| 一 | 校园网 |  |  |  |
| (1) | 无线接入点 |  |  |  |
| 1 | 面板式无线AP | 1. 1775M双频千兆面板AP，正面一个WAN/PoE上联端口，一个IPTV/电话透传口，底部一个LAN下联端口，一个IPTV/电话透传口； 2.内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议； 3.支持AP与路由两种工作模式；支持二、三层漫游； 4.支持一体化组网，支持APP管理。支持PoE供电。 | 套 | 52 |
| 2 | 放装式无线AP | 1.Wi-Fi 6 3000M双频2.5G吸顶AP，双LAN口上联，内置天线； 2.支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议，支持Wi-Fi 6 160M频宽。 3.整机最大接入速率2976Mbps。 4.支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持二、三层漫游，支持一体化组网，支持802.3at PoE标准供电。 | 台 | 18 |
| 3 | 放装式高密无线AP | 1.Wi-Fi6 6000M双频2.5G吸顶AP； 2.支持两个2.5G LAN口上联。内置天线； 3.支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1 Wave2/ax协议，支持Wi-Fi 6 160M频宽，整机最大接入速率5952Mbps，同时支持路由，AP两种工作模式； 4.支持AI智能漫游，支持二、三层漫游，支持一体化组网。支持802.3 bt PoE标准供电。 | 台 | 3 |
| (2) | 接入交换机 |  |  |  |
| 1 | 8口千兆接入千兆上行POE交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率120W，交换机容量20Gbps，包转发率14.88Mpps。 | 台 | 38 |
| 2 | 24口千兆接入千兆上行POE交换机 | 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持PoE/PoE+，PoE功率370W，交换容量52Gbps，包转发率38.69Mpps。 | 台 | 3 |
| 3 | 24口千兆接入千兆上行交换机 | 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps。 | 台 | 1 |
| 4 | 48口千兆接入千兆上行交换机 | 48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，交换容量100Gbps，包转发率74.4Mpps。 | 台 | 5 |
| 5 | 24口光口汇聚交换机 | 三层网管交换机，交换容量496Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 4 |
| 6 | 千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km。 | 个 | 94 |
| 7 | 万兆单模光模块 | 万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。 | 个 | 8 |
| 10、 | 原校区广播改造 |  |  |  |
| 一 | 食堂 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置 | 1.机架式设计，全铝合金工业面板； 2.红外接收功能，方便远距离操控； 3.内置音频解码模块，可将数字音频解码成模拟音频传输至传统模拟功放； 4.内置消防短路接入，内置消防强切功能，需外接24V强切电源模块； 5.1组音频信号辅助输出接口； 6.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 7.2路受控电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保； 技术参数: 1.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP 3.功耗：15W，待机功耗：＜3W 4.频率响应：80Hz~16KHz -3dB/+1dB 5.谐波失真：≤1% 6.信噪比：＞65dB | 台 | 2 |
| 二 | 行政楼 |  |  |  |
| (1) | 走廊 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置 | 1.机架式设计，全铝合金工业面板； 2.红外接收功能，方便远距离操控； 3.内置音频解码模块，可将数字音频解码成模拟音频传输至传统模拟功放； 4.内置消防短路接入，内置消防强切功能，需外接24V强切电源模块； 5.1组音频信号辅助输出接口； 6.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 7.2路受控电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保； 技术参数: 1.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP 3.功耗：15W，待机功耗：＜3W 4.频率响应：80Hz~16KHz -3dB/+1dB 5.谐波失真：≤1% 6.信噪比：＞65dB | 台 | 1 |
| (2) | 阶梯教室 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置 | 1.机架式设计，全铝合金工业面板； 2.红外接收功能，方便远距离操控； 3.内置音频解码模块，可将数字音频解码成模拟音频传输至传统模拟功放； 4.内置消防短路接入，内置消防强切功能，需外接24V强切电源模块； 5.1组音频信号辅助输出接口； 6.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 7.2路受控电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保； 技术参数: 1.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP 3.功耗：15W，待机功耗：＜3W 4.频率响应：80Hz~16KHz -3dB/+1dB 5.谐波失真：≤1% 6.信噪比：＞65dB | 台 | 1 |
| (3) | 教室 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置 | 1.机架式设计，全铝合金工业面板； 2.红外接收功能，方便远距离操控； 3.内置音频解码模块，可将数字音频解码成模拟音频传输至传统模拟功放； 4.内置消防短路接入，内置消防强切功能，需外接24V强切电源模块； 5.1组音频信号辅助输出接口； 6.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 7.2路受控电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保； 技术参数: 1.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP 3.功耗：15W，待机功耗：＜3W 4.频率响应：80Hz~16KHz -3dB/+1dB 5.谐波失真：≤1% 6.信噪比：＞65dB | 台 | 1 |
| 三 | 教学楼 |  |  |  |
| (1) | 走廊 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置 | 1.机架式设计，全铝合金工业面板； 2.红外接收功能，方便远距离操控； 3.内置音频解码模块，可将数字音频解码成模拟音频传输至传统模拟功放； 4.内置消防短路接入，内置消防强切功能，需外接24V强切电源模块； 5.1组音频信号辅助输出接口； 6.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 7.2路受控电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保； 技术参数: 1.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP 3.功耗：15W，待机功耗：＜3W 4.频率响应：80Hz~16KHz -3dB/+1dB 5.谐波失真：≤1% 6.信噪比：＞65dB | 台 | 1 |
| (2) | 教室 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置 | 1.机架式设计，全铝合金工业面板； 2.红外接收功能，方便远距离操控； 3.内置音频解码模块，可将数字音频解码成模拟音频传输至传统模拟功放； 4.内置消防短路接入，内置消防强切功能，需外接24V强切电源模块； 5.1组音频信号辅助输出接口； 6.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 7.2路受控电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保； 技术参数: 1.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP 3.功耗：15W，待机功耗：＜3W 4.频率响应：80Hz~16KHz -3dB/+1dB 5.谐波失真：≤1% 6.信噪比：＞65dB | 台 | 3 |
| 四 | 室外 |  |  |  |
| 1 | IP网络解码前置 | 1.机架式设计，全铝合金工业面板； 2.红外接收功能，方便远距离操控； 3.内置音频解码模块，可将数字音频解码成模拟音频传输至传统模拟功放； 4.内置消防短路接入，内置消防强切功能，需外接24V强切电源模块； 5.1组音频信号辅助输出接口； 6.服务软件远程调节网络音频输出音量和高低音； 7.2路受控电源接口，具有智能电源管理功能，无节目播放或广播时，自动切断输出电源，达到节能坏保； 技术参数: 1.接口：1*RJ45网口，1路音频输出 1路24V控制 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP 3.功耗：15W，待机功耗：＜3W 4.频率响应：80Hz~16KHz -3dB/+1dB 5.谐波失真：≤1% 6.信噪比：＞65dB | 台 | 2 |
| 四 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 系统对接 | 定制 | 项 | 1 |
| 2 | 辅材 | 音频跳线、插头等 | 项 | 1 |
| 11、 | 空气质量监测 |  |  |  |
| 1 | 智能终端组态屏 | 1.显示屏：10.1英寸液晶全触控电容屏 2.分辨率：1024*600 3.主芯片：工作频率四核 1.3GHz 4.内存：1GB，闪存：4GB 5.操作系统：Android4.4 6.工作电压：DC12V 7.待机功耗：3W，工作功耗：10W 8.防护等级：IP30 9.工作温度：-10℃～+55℃ 10.产品尺寸：270*189*16.5mm | 套 | 1 |
| 2 | 多合一空气质量传感器 | 1、通信链路供电，输出：PBUS，无显示 2、温度测量范围：0～65℃，测量精度：±0.5℃ 3、湿度测量范围：0-100%，测量精度：±3% 4、CO2测量范围：0-5000ppm，测量精度：±40ppm\±3% 5、PM2.5测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：±10μg/m3 6、PM10测量范围：0-1000μg/m3，颗粒精度：±10μg/m3 7、TVOC测量范围：0~5ppm，0~10mg/m³ 8、甲醛测量范围：0-2ppm，0-2.46mg/m³ | 台 | 11 |
| 3 | 空气质量采集器 | 1、2路PBUS通信总线接口。1024I/O资源 2、2路RS485+1路RS232/RS485，8路光电隔离开关量输入。 3、1路以太网接口，以太网通讯同时支持UDP、TCP-Client、TCP-Server。以太网通信支持Modbus-TCP协议。 4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准Modbus-RTU协议。 5、串口配置成串口服务器，也可配置万能收发，特别方便第三方串口设备集成。 6、可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体，内含嵌入式软件 7、外形尺寸：162mm(W)*95mm(H)*64mm(D)。 8、35mm标准导轨式安装 | 台 | 1 |
| 4 | 系统专用电源 | 1、输入电压范围：85-264VAC/120-370VDC 2、输出电压及功率：24VDC/60W 3、电压调整范围：21.6~29V 4、工作温度:-40~+70℃ 5、外壳材料：阻燃PC+ABS 6、外形尺寸：54mm*95mm*64mm(W*H*D) 7、35mm标准导轨式安装 | 台 | 2 |
| 5 | 管线 | 管路、线缆敷设，墙面开槽及恢复 | 项 | 1 |
| 12 | 集成服务 | 设备调试与新旧校区相关系统对接等技术服务 | 项 | 1 |
| 13 | 维保服务 | 质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务 | 项 | 1 |

- 商务要求

（1）交货期及交货地点

1.交货日期：合同签订后60个日历日内完成合同范围内所有设备的制作、供货、安装调试及验收完成。

2.交货地点：招标人指定地点。

（2）验收标准

1.产品到达交货地点后，招标人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，招标人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由招标人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，招标人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。招标人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，招标人可以拒收，并可以解除合同。

（3）质保期及售后服务

（一）质保期：2年，自验收合格之日起算。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在1小时内予以答复。

2.如发现所提供的设备存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后1小时内派有关人员到达现场，在5小时内排除故障。

3.中标人派往招标人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为招标人提供最佳的服务。

4.中标人必须无偿向招标人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

（三）人员培训

1.对招标人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2.对招标人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

（4）付款方式

签订合同后支付总价的30%预付款(签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定)，项目安装调试结束且完工验收合格后并审计结束后支付至审定价的90%，验收合格两年后支付至100%（不计息）。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：      （小写    元 ）。其中设备费为  元，开具13%的增值税专用发票；集成服务费为    元，开具6%的增值税专用发票。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后        天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的        个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算。

4.付款方式：

签订合同后支付总价的30%预付款(签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定)，项目安装调试结束且完工验收合格后并审计结束后支付至审定价的90%，验收合格两年后支付至100%（不计息）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为     年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.因乙方原因导致工期延误逾期违约金的计算方法为：乙方因自身原因未能在承诺时间内完成招标范围内的全部项目内容，则按延误天数承担相应费用，1000元/天的逾期违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

- 传真：                                   开户银行：        账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：（采购人或采购代理机构）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料